НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Присадки

ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ (МТБЭ)

Техническиеусловия

_________________________________________________________________________

# Дата введения 20__ -__-___

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на эфир метил - трет - бутиловый (далее –эфир), предназначенный для использования в качестве высокооктанового, нетоксичного

компонента моторных топлив, для повышения октанового числа бензинов.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации.

СТ РК 12.4.002-2010 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная. Общие технические требования.

СТ РК 1185 – 2006 Паспорт безопасности химической продукции. Состав, порядок разработки и применения.

СТ РК 1972-2010 Средства индивидуальной защиты. Профессиональная помощь. Технические условия.

ГОСТ12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность.Общие требования.

ГОСТ12.1.018–93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрыво- безопасность статического электричества. Общие требования.

ГОСТ12.1.044-89 (ИСО 4589-84 )Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрыво-безопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

ГОСТ1510- 84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование

и хранение.

ГОСТ1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ2222-95 Метанол технический. Технические условия

ГОСТ2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.

ГОСТ6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия.

ГОСТ6370–83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей.

_________________________________________________________________________

(Проект, 1 редакция)

ГОСТ9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия.

ГОСТ 14192 – 96 Маркировка грузов.

ГОСТ 14870 – 77 Продукты химические. Методы определения воды.

ГОСТ 19433.1-2010 Грузы опасные. Классификация.

ГОСТ 19433.3-2010 Грузы опасные. Маркировка.

ГОСТ 21650 – 76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных

пакетах. Общие требования.

ГОСТ 24597 – 81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры.

ГОСТ 25336 - 82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ASTM D 5441 – 98 (2013) Стандартный метод испытаний для анализа метил – трет бутилового эфира посредством газовой хроматографии.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным каталоге, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Естественная убыль эфира (П): Потери (уменьшение массы при сохранении качества в пределах требований нормативных документов), являющиеся следствием физико-химических свойств эфира, воздействия метеорологических факторов и несовершенства, существующих в данное время средств защиты эфира от испарения и налипания при  приеме, хранении и отпуске.

3.2 Норма естественной убыли эфира (Н): Допустимая величина безвозвратных потерь эфира, возникающих непосредственно при товарно-транспортных операциях, вследствие сопровождающих их физико-химических процессов, а также потерь, неизбежных на данном уровне состояния применяемого технологического оборудования (потерь от испарения через не плотности насосов, задвижек, технологического оборудования), а также потерь от налипания на внутренние стенки и оборудование резервуаров, транспортных средств и трубопроводов.

3.3 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

МВБЭ - Метил-втор-бутиловый эфир;

МТБЭ - Мети́л-трет-бути́ловый эфи́р;

ТАМЭ - Трет-амил-метиловый эфир;

ПДК- Предельно – допустимая концентрация;

ШССВ -  Шланговая система сжатого воздуха.

4 Технические требования

4.1 Эфир выпускают на основе изобутиленовой фракции в виде бесцветной прозрачной жидкости с ароматическим запахом. Процесс производства эфира основан на

реакции селективного взаимодействия изобутилена [1] с метанолом по ГОСТ 2222 в мягких условиях в присутствии катализатора.

Формула эфира:

эмпирическая                                                 C5H12O

структурная                                                           СН3

|

СН3 – С – СН3

|

О–СН3

Молекулярная масса эфира - 88,146 г/моль.

4.2 Эфир должен быть изготовлен в соответствии требованиям настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке и [2].

4.3 Характеристика

Эфир:

- смешивается с углеводородами, и как оксигенат обеспечивает большую полноту сгорания топлива и не требует изменений в конструкции двигателя внутреннего сгорания.

- растворяется только в бензине, и в водную фазу не переходит;

- является экономичной добавкой для повышения октанового числа топлива и содержание его в топливе составляет от 5 % до 15 %;

- при нагревании разлагается на метанол и изобутилен (в присутствии атализатора), которые в последующем используются в химической и нефтехимической промышленностях.

4.4 Показатели качества эфира приведены таблице 1.

Таблица 1 – Показатели качества

| Наименование показателя | Нормы для марок |  |  | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В |  |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость |  |  | 8.1 |
| Массовая доля метил - трет - бутилового эфира, %, не менее | 98,0 | 96,0 | 94,0 | 8,2 |
| Массовая доля спиртов (метанола и трет - бутанола), %, не более | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 8.2 |
| Массовая доля углеводородов С4 и С8, %, не более | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 8.2 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,1 |  |  | ГОСТ14870 |

Продолжение таблицы 1

| Наименование показателя | Нормы для марок |  |  | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В |  |
| Плотность при 15 °С, кг/см³, не менее | 0,7460 |  |  | ГОСТ 3900 |
| Примечания 1 Массовая доля для всех компонентов по показателям 2, 3, 4 приведена без учета углеводородов С5. 2 Допускается определение массовой доли как чистого эфира (МТБЭ), так и суммы всех возможных эфиров. 3 Допускается проводить определение массовой доли эфира, спиртов, углеводородов С4 и С8 в соответствии с ASTM D 5441. |  |  |  |  |

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

Обеспечение безопасности эфира основано на оценке риска и выявлению мер по ограничению выявленных рисков по [3].

5.1 Эфир бесцветная прозрачная жидкость с ароматическим запахом, по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 4 классу опасности.

ПДК для воздуха рабочей зоны 100 мг/м³.

5.2 Эфир действует угнетающе на центральную нервную систему, действие обратимое. Через неповрежденную кожу практически не проникает. Местное действие на кожу отсутствует. Попадание в глаза жидкого продукта вызывает легкое раздражение конъюнктивы, на роговицу не действует. В организме не накапливается.

5.3 При остром отравлении как в форме паров, так и при внутрижелудочном

введении в качестве противоядия может быть рекомендован кофеин (10 % раствор

кофеина бензоата натрия до 3 см³ однократно подкожно) и коразол (10 % раствор

несколько раз в день по 2 см² подкожно и внутримышечно). Свежий воздух, при остром

отравлении - вдыхание кислорода.

5.4 Средства индивидуальной защиты:

- костюм хлопчатобумажный по СТ РК 12.4.002;

- ботинки кожаные по СТ РК 1972;

- рукавицы по СТ РК 12.4.002;

- очки по СТ РК 12.4.002.

Для защиты органов дыхания от воздействия паров эфир используются фильтрующие противогазы марки ППФ-95-250 с коробкой БКФ. Для защиты органов дыхания при проведении ремонтных работ внутри аппаратов и при аварийных ситуациях применяется:

- ШССВ (шланговая система сжатого воздуха);

- изолирующий воздушно – дыхательный аппарат.

5.6 Работы с эфиром проводят в помещениях, оборудованных по [4].

5.7 Для безопасной работы, производственные помещения должны быть снабжены местной вытяжной и общеобменной вентиляцией и отвечать [4] и [5]. Рабочие места должны быть организованы по ГОСТ 12.2.061. Относительная влажность в рабочих помещениях должна быть не ниже 50 % по ГОСТ 12.1.018.Работу с эфиром осуществляют по ГОСТ 12.1.010. Показатели пожаровзрывоопасности указаны в таблице 2.

Таблица 2 - Показатели пожаровзрывоопасности

| Наименование показателя | Нормы для всех марок | Метод контроля |
| --- | --- | --- |
| Температура вспышки в закрытом тигле | минус 27 °С | ГОСТ 12.1.044 |
| Температура самовоспламенения | 443 °С |  |
| Температурные пределы распространения пламени | минус (30-12) °С |  |
| Концентрационные пределы воспламенения: - нижний; - верхний | 1,4 % об. 8,9 % об. |  |
| Температурные пределы воспламенения: - нижний; - верхний | минус 30 °С минус 12 °С |  |

5.8 Для предотвращения пожара и противопожарной безопасности разрабатываются организационно – технические мероприятия по обеспечению вопросов пожарной безопасности в соответствии с [5] и [6].

5.9 Рабочие места оборудованы сигнальными цветами и знаками безопасности в соответствии с [7].

5.10 При производстве эфира предприятия обеспечиваются пожарной техникой и оборудованием в соответствии с [8].

5.11 Эфир можно тушить тонко - распыленной водой, воздушно – механической пеной. При небольших загораниях следует пользоваться асбестовым одеялом и песком.

При розливе эфира необходимо засыпать его песком, который затем собирают совком, изготовленным из материала, не дающего искры, выносят в безопасное место.

Предотвращение возгорания эфира достигается предотвращением образования

горячей среды или предотвращения образования в горючей среде источников зажигания.

5.12 Защиту окружающей среды при изготовлении, транспортировании и хранении

эфира обеспечивают герметизацией оборудования и тары.

5.13 Показатели вредных воздействий.

Эфир обладает наркотическим действием, однако клиника отравления быстро проходит при прекращении воздействия эфира [9].

При хроническом воздействии на белых крыс парами эфира в концентрации       3310 мг/м³ отмечается зернистая дистрофия гепатоцитов, ретикулоцитов, десквамация бронхиального и трахеального эпителия.

По параметрам острой токсичности, эфир относится к малоопасным веществам    (4-класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает кожно – раздражающими и кожно –

резорбтивными свойствами, однако,  восприятия запаха – 43 мг/м³, порог раздражающего

действия – 1895 мг/м³. ПДК эфира в воздухе рабочей зоны 100 мг/м³.

5.14 Меры и средства защиты природной среды от вредных воздействий.

5.14.1 При производстве эфира должен осуществляться производственный экологический контроль объектов окружающей среды (почвы, подземных вод, атмосферного воздуха, отходов производства) в рабочей и в  санитарно – защитной зонах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5.14.2 Основными средствами защиты природной среды от вредных воздействий эфира являются герметичные оборудования и трубопроводы, применяемые в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортировкой и

применением эфира.

5.14.3 Периодичность контроля промышленных выбросов осуществляется по графику, утвержденному руководством предприятия.

5.15 Для безопасного применения эфира требуется: надежная обще обменная и местная вентиляция, тщательная герметизация технологического оборудования, тары, процессов слива и налива продукта, использование насосов повышенной герметичности с

торцовыми уплотнителями, наличие средств индивидуальной защиты, соблюдение правил

пожарной безопасности, систематический контроль воздушной среды.

5.16 Удаление отходов

5.16.1 Остатки эфира собирают в специальную емкость и направляют на утилизацию.

6 Правила приемки

6.1 Эфир принимают партиями. Партией считают любое количество продукта, однородного по своим показателям качества, отправляемого в один адрес и сопровождаемое одним документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать:

- наименование продукта, марку;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- номер партии;

- дату-месяц и год изготовления продукта;

- обозначение стандарта;

- нормы показателей качества и результаты испытаний продукта в соответствии с нормативно-технической документацией (настоящим стандартом).

6.2 Продукт также должен сопровождаться паспортом безопасности по                 СТ РК 1185. 	Паспорт безопасности должен содержать следующую информацию о химической продукции:

- определение химической продукции (вещества, препарата и производителя);

- определение риска (рисков);

- состав, информацию о химических веществах;

- меры оказания первой помощи противопожарные меры;

- меры при чрезвычайных ситуациях;

- обращение и хранение;

- защиту от облучения, индивидуальную защиту;

- физические и химические свойства;

- стабильность и реактивность;

- токсикологическую информацию;

- экологическую информацию;

- управление отходами;

- информацию о транспортировке.

6.3 Сплошной контроль эфира проводится в полном объеме в соответствии с

таблицей 1 с периодичностью, указанной в графиках лабораторного контроля производителя.

6.4 При проверке качества эфира требованиям настоящего стандарта проводят

приемосдаточные испытания, заключающиеся в визуальном контроле продукта, определении компонентного состава, содержании воды и плотности эфира.

6.5 Механические примеси определяют визуально. Продукт, налитый в стеклянный цилиндр типа 4 - 50 по ГОСТ 1770, должен быть прозрачным и не содержать взвешенных и осевших на дно цилиндра посторонних примесей. При разногласиях в оценке наличия механических примесей их определение проводят весовым методом по ГОСТ 6370.

6.6 Если, при проверке качества продукта выявится несоответствие хотя бы по одному из показателей, то по нему проводят повторные испытания объединенной пробы удвоенного объема выборки, взятой из той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

7 Отбор проб

7.1 Отбор проб из вертикальных резервуаров

Отбор проб из резервуара проводят по ГОСТ 2517. Объем отобранной пробы должен быть не менее 500 см³. Перед отбором пробы из резервуара эфир отстаивают не менее 2 часов и удаляют отстой воды и загрязнений.

Перед отбором пробы, из стационарного пробоотборника сливают в другой сосуд остатки предыдущей пробы, которая не должна входить во вновь отбираемую пробу.

Объем сливаемой жидкости должен быть не менее двух объемов пробозаборной трубки стационарного пробоотборника.

7.1.1 Точечные пробы эфира из вертикального цилиндрического или прямоугольного резервуара отбирают стационарным (приложение А) или переносным пробоотборником с трех уровней:

- верхнего - на 250 мм ниже поверхности эфира;

- среднего - с середины высоты столба эфира;

- нижнего - на 250 мм выше днища резервуара.

Примечание - Точечная проба- проба, отобранная за один прием.

7.1.2 Для отбора объединенной пробы эфира в один прием применяют стационарные пробоотборники.

За нижнюю точку отбора пробы эфира принимают уровень на расстоянии 250 мм от днища резервуара.

Объединенную пробу эфира составляют смешением точечных проб верхнего, среднего и нижнего уровней в соотношении 1:3:1. Объединенную пробу составляют сразу

после отбора проб.

Примечание - Объединенная проба - проба эфира, которая составляется из нескольких точечных, отобранных в специальном порядке и объединенных в необходимом соотношении.

7.1.3 Точечные пробы из резервуара, в котором эфир компаундируется, при проверке однородности эфира отбирают по 7.1.1 и анализируют отдельно. Объединенную пробу составляют смешением одинаковых по объему точечных проб.

Примечание - Компаундировать – смешивать, перемешивать.

7.1.4. Точечные пробы при высоте уровня эфира в резервуаре не выше 2000 мм (или остаток после опорожнения) отбирают с верхнего и нижнего уровней по 7.1.1. Объединенную пробу составляют смешением одинаковых по объему точечных проб верхнего и нижнего уровней.При высоте уровня эфира менее 1000 мм (остаток после опорожнения) отбирают одну точечную пробу с нижнего уровня по 7.1.1.

7.2 Отбор проб из трубопроводов

7.2.1 Пробу эфира из трубопровода отбирают стационарным пробоотборником. Схемы отбора проб из трубопровода приведены (приложение Д).

7.2.2 Пробу из трубопровода отбирают только в процессе перекачивания при скорости жидкости на входе в пробозаборное устройство, равной средней линейной скорости жидкости в трубопроводе в том же направлении.

7.2.3 Допускается отбирать пробу при скорости жидкости на входе в пробозаборное

устройство не менее половины или не большей, чем в два раза средней линейной скорости

жидкости в трубопроводе.

7.2.4 Пробозаборное устройство устанавливают внутри трубопровода в однородном потоке (содержание воды, солей и механических примесей одинаково по поперечному сечению) жидкости на вертикальном или горизонтальном участке трубопровода при высокой линейной скорости движения жидкости, после насоса или перемешивающего устройства.

7.2.5 На вертикальном участке трубопровода пробозаборное устройство устанавливают в конце участка по направлению движения жидкости на расстоянии половины диаметра трубопровода до начала его изгиба, если участок трубопровода только

восходящий или только нисходящий.

Пробозаборное устройство устанавливают в конце второго участка по направлению

движения жидкости на расстоянии половины диаметра трубопровода до начала его изгиба, если трубопровод имеет восходящий и нисходящий вертикальные участки, расположенные рядом.

Длина только восходящего или только нисходящего вертикального участка трубопровода или суммарная длина вертикальных участков, расположенных рядом, должна быть не менее шести диаметров трубопровода.

7.2.6 На горизонтальном участке трубопровода узел выхода пробозаборного устройства располагают сверху.

7.2.7 На вертикальном или горизонтальном участке трубопровода, по которому течет однородный поток эфира, устанавливают пробозаборное устройство в виде одной трубки с загнутым концом независимо от диаметра трубопровода. Загнутый конец трубки

располагают по оси трубопровода навстречу потоку (приложение Е)

7.3 Отбор проб из железнодорожных вагон-цистерн

7.3.1. Точечную пробу из железнодорожной вагон-цистерны отбирают переносным

пробоотборником с уровня, расположенного на высоте 0,33 (0,33хD) диаметра цистерны от нижней внутренней образующей. Донную пробу эфира отбирают переносным металлическим пробоотборником (приложение Б, В).

Примечание - Донная проба - это точечная проба, взятая со дна резервуара. Для ее отбора

используются переносные металлические пробоотборники для эфира, которые опускаются до дна

резервуара. Донная проба не включается в объединенную пробу.

7.3.2 Точечные пробы для нескольких цистерн с эфиром одной марки отбирают по

7.3.1 из каждой четвертой цистерны, но не менее чем из двух вагон-цистерн.  В этом случае объединенную пробу составляют смешением точечных проб пропорционально объемам эфира в вагон-цистернах, из которых отобраны пробы.

7.3.3 При наливе по одному трубопроводу эфира разных марок точечные пробы из

вагон-цистерн отбирают и анализируют отдельно для каждой марки продукта.

7.3.4 Точечные пробы эфира, предназначенного для экспорта, длительного хранения, отбирают из каждой вагон-цистерны в соответствии с 7.3.1.

Объединенную пробу для вагон-цистерн, отправляемых в один пункт назначения, составляют смешением точечных проб пропорционально объему продукта в вагон-цистернах.

7.4 Отбор проб из бочек

Отбор проб из бочек осуществляется в соответствии с ГОСТ 2517.

8 Методы испытания

8.1 Определение внешнего вида

В пробирку типа П - 1 – 14 - 120 ХС - 1 по ГОСТ 25336 наливают эфир до высоты слоя от 50 до 60 мм и просматривают в проходящем свете.

8.2 Определение компонентного состава эфира

8.2.1 Метод основан на хроматографическом разделении эфира на капиллярной колонке согласно ASTM D 5441.

8.2.2 При выполнении измерений применяют следующие аттестованные средства

измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы:

- хроматограф газовый лабораторный любого типа с пламенно – ионизационным

детектором в соответствии с ASTM D 5441;

- колонка кварцевая капиллярная хроматографическая длиной 150 м, внутренним

диаметром 0,25 мм толщина слоя неподвижной фазы составляет 1 μм, либо другая

колонка в соответствии с ASTM D 5441.

- газ носитель гелий с объемной долей гелия не менее 99,99 %;

- шприц вместимостью 10 мкл;

- стандартный образец эфира по ASTM D 5441 (смесь А с содержанием примесей

0,1 %).

8.2.3 Подготовка к выполнению испытаний

Перед работой устанавливают колонку и приводят её в рабочее состояние в соответствии с инструкциями производителя. Перед анализом предварительно калибруют

колонку с помощью стандартного образца.

Настраивают скорость потока газа-носителя так, чтобы средняя линейная скорость

при стартовой температуре была между 21 и 24 см/с, по формуле (1). Настройка скорости

потока проводится повышением или снижением давления газа-носителя при подходе к инжектору.

Uave  = Ltm,

где L - длина колонки, см;

tm - время задержки метана, секунды.

8.2.4 Параметры проведения испытаний приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Технические требования для проведения испытаний

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температурная программа колонки |  |
| Длина колонки 150 м | 150 м |
| Начальная температура | 50 °С |
| Продолжительность анализа | 34 мин |
| Конечная температура | 180 °С |
| Инжектор |  |
| Температура | 250 °С |
| Деление потоков | 1 : 1 |
| Объем вводимой пробы | 1 мкл |

Продолжение таблицы 3

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Детектор |  |
| Тип | Пламенно-ионизационный |
| Температура | 260 °С |
| Расход газа носителя (гелий) | 331,4 см 3/мин |
| Топливный газ (водород) | 30 см 3 /мин |
| Окисляющий газ (воздух) | 300 см 3/мин |

8.2.5 Проведение испытаний

- забор образца эфира проводится ручным или автоматическим способом;

- пробу товарного эфира вводят в испаритель хроматографа;

- порядок выхода компонентов эфира по стандартному образцу по ASTM D 5441

(смесь А с содержанием примесей 0,1 % и относительные градуировочные коэффициенты

(Кi).

Хроматограмма стандартного образца, в соответствии с приложением Г.

Относительно градуировочные коэффициенты приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Поправочные коэффициенты чувствительности для пламенно-

ионизационного детектора

| Компонент | К(i) |
| --- | --- |
| Метанол + изобутан | 3,2 |
| Изо-пентан | 1,04 |
| Пентан | 1,05 |

Продолжение таблицы 4

| Компонент | К(i) |
| --- | --- |
| Транс-2-пентен | 1,05 |
| Трет-бутанол | 1,3 |
| Цис-2-пентен | 1,05 |
| 2-метил-2-бутен | 1,00 |
| МТБЭ | 1,53 |
| МВБЭ | 1,53 |
| ТАМЭ | 1,41 |
| Триизобутилен 1 | 0,9 |
| Триизобутилен 2 | 0,9 |
| 2,4,4 триметил 1 пентен | 0,9 |

8.3 Обработка результатов

8.3.1 Пики компонентов из анализируемой смеси идентифицируют посредством  соответствия времени их удержания времени удержания пиков стандартного образца. 	Массовую долю каждого компонента (Хi) в процентах вычисляют по формуле (2):

Xi =Si    × KiSi    × Ki,        (2)

где  Si  - площадь пика определяемого компонента, см 2 ;

Ki – градуировочный коэффициент;

Si    × Ki – сумма площадей всех пиков с учетом градуировочных коэффициентов, см2.

При наличии воды в товарном продукте массовую долю каждого компонента вычисляем по формуле (3):

Xi  = Si   × Ki    × 100 -NSi  × Ki       (3)

где N - количество воды, %

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

8.3.2 Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории предусматривает:

Оперативный контроль сходимость проводят путем сравнения расхождения двух результатов параллельных определений (Х1 и Х2) с нормати нормативом сходимости d.

Сходимость результатов параллельных определений признают удовлетворительной, если результат контрольной процедуры равен по формуле (4):

dk :  dk = |X1 : X2 | ≤d         (4)

Значения некоторых компонентов эфира при различных концентрациях для сходимости приведены в таблице 5, для воспроизводимости приведены в таблице 6.

Таблица 5 – Значения для сходимости некоторых компонентов эфира при различных

концентрациях

| Компонент | Приблизительная концентрация, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|  | Сходимость, % масс. |  |  |  |  |  |
| Метанол + изобутан | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |
| Изобутилен | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| Изопентан | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Транс-2-пентен | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Трет-бутанол | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Цис-2-пентен | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| 2 метил-2-бутен | 0,01 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |  |
| МВБЭ 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ТАМЭ 2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2,4,4 триметил 1 пентен | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 |
| Приблизительная концентрация |  |  |  |  |  |  |
| Эфир | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 |
|  | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 |

Таблица 6 – Значения для воспроизводимости некоторых компонентов эфира при

различных концентрациях

| Компонент | Приблизительная концентрация, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|  | Воспроизводимость, % масс. |  |  |  |  |  |
| Метанол + изобутан | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| Изобутилен | 0,03 | 0,07 | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 0,64 |
| Изопентан | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,22 | 0,26 |
| Транс-2-пентен | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| Трет-бутанол | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Цис-2-пентен | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
| 2 метил-2-бутен | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| МВБЭ 1 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,22 |
| ТАМЭ 2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Приблизительная концентрация |  |  |  |  |  |  |
| Эфир | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 |
|  | 1,08 | 0,89 | 0,74 | 0,61 | 0,51 | 0,42 |

Примечания

1 Воспроизводимость – различие между результатами двух простых проб и независимых испытаний, получаемых разными операторами, работающими на идентичных испытательных материалах

согласно АСТМ Д 5441;

2 Сходимость (повторяемость) – разница между последовательными результатами испытаний, полученных одним оператором на одном аппарате при постоянных эксплуатационных условиях по идентичным испытательным материалам согласно АСТМ Д 5441.

Значения приблизительной концентрации определяется опытным путем в лаборатории.

8.3.3 Результаты испытаний оформляются паспортом качества, следующим образом:

- номер сертификата;

- наименование продукта;

- номер партии;

- внешний вид;

- метод отбора по ГОСТ 2517;

- дата отбора;

- дата проведение испытаний;

- дата выдачи;

- условия проведения испытаний;

- давление (мм. рт. ст.);

- температура, °С;

- влажность, %.

Показатели качества продукции:

- массовая доля метил - трет -бутилового эфира, %;

- массовая доля углеводородов С4 и С8, %;

- массовая доля спиртов (метанола и трет - бутанола), %;

- массовая доля влаги, %;

- механические примеси;

- плотность при 15 °С, кг/см³.

8.4 Контроль норм естественной убыли МТБЭ при перевозках, приемке, хранении и отпуске

8.4.1 Нормы естественной убыли МТБЭ установлены для двух периодов года: осенне-зимнего (с 1 октября по 31 марта) и весенне-летнего (с 1 апреля по 30 сентября), а также в зависимости от вида технологических операций – отгрузка, хранение, транспортировка.

8.4.3 В нормы естественной убыли МТБЭ не включены аварийные потери и потери от хищений, потери, вызванные последствиями стихийных бедствий.

8.4.4 	Нормы естественной убыли МТБЭ представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Нормы естественной убыли МТБЭ

| Вид убыли | Норма естественной убыли |  |
| --- | --- | --- |
|  | Осенне- зимний период | Весенне- летний период |
| При хранении в резервуаре | 3,5 кг/т | 5 кг/т |
| При транспортировке в авто, ж/д цистернах | 3,4 кг/т | 5 кг/т |
| При откачке из резервуаров по магистральным нефтепродуктопроводам | 3 кг/т | 5 кг/т |
| При отгрузке в транспортные средства: - железнодорожный - автомобильный | 4,2 кг/т 5 кг/т | 5,8 кг/т 10 кг/т |

8.4.7 В нормы естественной убыли МТБЭ при перевозках включена естественная убыль, только,  при транспортировании (путевые потери).

8.4.18 Естественная убыль МТБЭ (Po.),  в килограммах,  определяется умножением соответствующей нормы в зависимости от периода года, вида технологической операции согласно таблице 8.4.1, на массу отгруженного МТБЭ:

Po   = Ho× Ko                     (5)

где:

Ho– соответствующая норма, определяемая по типу технологической операции и периода года согласно таблице 8.4.1;

Ko – количество отпущенного (отгруженного) из резервуара эфира, в тоннах.

8.4.19 При выполнении нескольких последовательных технологических операций (например отгрузка и далее перевозка), общая убыль МТБЭ определяется путем суммирования убыли от каждой технологической операции, рассчитанной согласно п. 8.4.18.

9 Упаковка и маркировка

9.1 Эфир заливают в чистые, сухие, герметично закрывающие стальные бочки по ГОСТ 6247 вместимостью 100, 200, 275 дм³ или железнодорожные цистерны, принадлежащие изготовителю (потребителю). Степень (уровень) заполнения бочек рассчитывают с учетом полного использования вместимости (грузоподъемности) и объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования.

9.2 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 и [2]. Должны быть нанесены манипуляционные знаки «Беречь от нагрева», «Герметичная упаковка», и знак опасности по ГОСТ 19433.1 (соответствует классу 3, подклассу 3.1).

Примечание - Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза по ГОСТ 19433.3.

Дополнительно наносят следующие данные:

- наименование изготовителя или его товарный знак;

- наименование продукта;

- номер партии и количество мест в партии;

- дату изготовления;

- массу брутто (нетто);

- обозначение нормативного документа.

Место и способ нанесения маркировки указываются в технической документации с учетом норм правописания государственного, русского или иного языка, на котором дается информация для потребителя о продукции, в соответствии с [10].

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование и хранение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по [2] и [3].

10.2 Эфир транспортируют в железнодорожных цистернах, с внутренним маслобензостойким и паростойким защитным покрытием, удовлетворяющим требованиям электростатической искробезопасности. Порядок подготовки железнодорожных систем к

наливу аналогичен подготовке железнодорожных систем при наливе бензинов

неэтилированных по ГОСТ 1510.

10.3 По согласованию с потребителем допускается транспортирование эфира в автомобильных цистернах. Отгрузку продукта производят в цистерны для светлых нефтепродуктов или сжиженных газов.

10.4 Эфир, упакованный, в бочки, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилом перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. По железной дороге продукт транспортируют повагонными или мелкими отправками на условиях аналога - «бензин моторный неэтилированный». Транспортные пакеты формируют на поддонах по ГОСТ 9078 с использованием средств, скрепления груза по ГОСТ 21650.

Габаритные размеры и масса брутто транспортного пакета должны быть по ГОСТ 24597.

10.5 Емкости и трубопроводы, предназначенные для хранения и транспортирования эфира, должны быть защищены от статического электричества по ГОСТ 12.1.018.

10.6 При транспортировании и хранении эфира метил-трет-бутилового обеспечиваются условия, предохраняющие его от нагрева, попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздействия влаги и агрессивных сред.

При транспортировании, на транспортную тару наносятся знаки опасности грузов в

соответствии с ГОСТ 19433.3  и по [11].

Совместная транспортировка и хранение топлива с другими веществами и материалами осуществляется согласно [2] и [6].

10.7 Этил хранят в металлических бочках в крытых складских помещениях или в

резервуарах по ГОСТ 1510 и [2].

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества эфира требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий хранения и транспортирования, установленных настоящим стандартом.

11.2 Гарантийный срок хранения эфира - 1 год со дня изготовления, при соблюдении следующих условий хранения:

- наличие понтона в резервуаре;

- наличие азотной подушки.

Приложение А

(обязательное)

Стационарный пробоотборник

1 - кран; 2 - пробозаборные трубки; 3 - несущий рычаг; 4 – поплавок

Рисунок А.1 - Стационарный пробоотборник для отбора точечных

проб с трех уровней

Приложение Б

(обязательное)

Металлический переносной пробоотборник

1 - корпус с входным патрубком; 2 - крышка со штуцером

Рисунок Б.1 – Металлический переносной пробоотборник

Приложение В

(обязательное)

Металлический переносной пробоотборник

1 – скоба; 2 - крышка с клапаном; 3 – корпус; 4 - шток с клапаном; 5 - днище

Рисунок В.1 - Металлический переносной пробоотборник

Приложение Г

(обязательное)

Хроматограмма стандартного образца эфира

1 – Метанол + изобутан; 2 - Изо-пентан; 3 – Пентан; 4 - Транс-2-пентен; 5 - Трет-

бутанол; 6 - Цис-2-пентан; 7 - 2-метил-2-бутен; 8 – МТБЭ; 9 – МВБЭ; 10 – ТАМЭ;

11 - 2,4,4триметил 1 пентен; 12 – Триизобутилен 1; 13 - Триизобутилен 2

Рисунок Г.1 - Хроматограмма стандартного образца эфира по ASTM D 5441 (смесь А с содержанием примесей 0,1 % на колонке RTX-1)

Приложение Д

(обязательное)

Схема отбора проб эфира из трубопроводов

1 - трубопровод; 2 - пробозаборное устройство; 3,8 - пробосборник; 4 - кран для ручного

отбора проб; 5 - насос; 6 - регулятор; 7 - запорное устройство; 9 - обратный клапан

Рисунок Д.1 - Схема отбора проб эфира из трубопроводов

Приложение Е

(обязательное)

Схема расположения пробозаборного устройства в виде одной трубки

Рисунок Е.1 - Схема расположения пробозаборного устройства в виде одной трубки

Библиография

[1] Рабинович В.А., Хавин З.Я. «Краткий химический справочник» 3-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1991.

[2] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный Решением комиссии таможенного союза от 18 октября 2011 г. №826.

[3] Закон Республики Казахстан «О безопасности химической продукции» от 21 июля 2007 года № 302 – III ЗРК.

[4] Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 174 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения».

[5] Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 342 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций».

[6] Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 «Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

[7] СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

[8] Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 438 «Об утверждении Технического  регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов».

[9] Э.И. Левина, И.Д. Гадаскина «Вредные вещества в промышленности», дополнительный том, Л.: Химия, 1985 г.

[10] Технический регламент Таможенного союза «О  безопасности упаковки», утвержденный Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769.

УДК 661.726:006.35                                                                        МКС 75.080, 71.080.60

Ключевые слова: эфир метил - трет – бутиловый, точечная проба, объединенная проба,

донная проба, компонентный состав эфира, хроматографическое разделение

_____________________________________________________________________________

УДК 661.726:006.35                                                                        МКС 75.080, 71.080.60

Ключевые слова: эфир метил - трет – бутиловый, точечная проба, объединенная проба,

донная проба, компонентный состав эфира, хроматографическое разделение

Разработчик:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                                        И. Хамитов

Начальник центра стандартизации   			                                                               РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                             А.Кудайбергенова

Директор Павлодарского филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                                          Е. Куатов

Главный специалсит Павлодарского Филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                                            Р. Исина