ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту национального стандарта Республики Казахстан

СТ РК ISO 21927 - 7 «Системы контроля  и  тепла. Часть 7. Секции дымоходов»

1. Техническое обоснование разработки стандарта

Дымовые каналы или дымовая труба (дымоход), вентиляционный канал – это инженерная система жизнеобеспечения зданий и сооружений, предназначенная для отведения продуктов сгорания от работающих теплогенерирующих аппаратов в атмосферу, посредством естественного или принудительного побуждения тяги, на безопасную высоту (удалённость) для людей и зданий.

Образуемая при пожаре большая масса горячего газа, распространяется в виде восходящего вертикального прямолинейного столба. Взвешенная пропускная масса такого столба в силу эффекта захвата окружающего воздуха растет по мере восхождения. Поднявшись под потолок, горячий газ образует стратифицированную зону дыма, который, накапливаясь, начинает охлаждаться, слой дыма увеличивается, и по мере роста плотности начинает опускаться, насыщая все нижестоящее пространство. Кроме удаления основного объема дыма система активной защиты должна обеспечить приток необходимого объема свежего воздуха, достаточного для того, чтобы на незадымленных участках здания или сооружения в течение достаточного времени сохранялись условия для безопасной эвакуации людей. При этом  признак  "вертикально расположенное" - не является определяющим и дымоход может быть как с горизонтальными и наклонными участками, так и полностью вертикальным или горизонтальным. Формы канала также могут быть любые и «круглое, овальное или многоугольное сечение». А сечение дымоходов - основной параметр определяющий пропускную способность канала. Выбирается площадь сечения канала согласно расчетам, нормативам и документам производителей данного оборудования.

Учитывая, что в Республике Казахстан за последнее время участились случаи возникновения пожаров в зданиях и сооружениях различного назначения (гражданского, общественного и промышленного) с необратимыми для них последствиями (появления жертв людей, полностью сгорания всего здания и его имущества и т.д.),  разработка национального стандарта СТ РК ISO 21927 - 7 «Системы контроля  и  тепла. Часть 7. Секции дымоходов» на основе международного стандарта ISO/DIS 21927 – 7:2017 Smoke and heat control systems - Part 7: Smoke ducts sections актуальна в настоящее время для существенного снижения фатальных исходов и материального ущерба от пожарных рисков. Соблюдение требований предлагаемого стандарта заинтересованными организациями на обязательной основе является целесообразным для исключения/снижения воздействия опасных факторов при возникновении пожаров в зданиях и сооружениях.

Разработка национального стандарта СТ РК ISO 21927 - 7 позволит при проектировании зданий и сооружений учесть все детали, относящиеся к выбору дымовых каналов, их технические характеристики (параметры), формы сечения под конкретное помещение здания, пропускную способность, расположение и т.д.

На территории Республики Казахстан действуют следующие национальные стандарты по вопросам противодымной защиты и терморегулирования зданий и сооружений, которые были разработаны в 2019-2020 годы:

–	 СТ РК ISO 21927-1:2019 Системы контроля дыма и тепла. Часть 1. Технические условия на дымозащитные преграды;

–	 СТ РК ISO 21927-2:2019 Системы контроля дыма и тепла. Часть 2. Технические условия на естественные дымовые и тепловые вытяжные вентиляторы;

–	СТ РК ISO 21927-3:2019 Системы контроля дыма и тепла. Часть 3. Технические условия на естественные дымовые и тепловые вытяжные вентиляторы;

–	 СТ РК EN 12101-4:2019 Системы контроля дыма и тепла. Часть 4. Установление системы SHEVS для дымо- и тепловой вентиляции;

–	 СТ РК EN 12101-5:2019 Системы контроля дыма и тепла. Часть 5. Руководящие указания по функциональным рекомендациям и методам расчета дымовых и тепловых вытяжных вентиляционных систем;

– СТ РК ISO 21927-4:2020 «Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 4. Вытяжные вентиляторы естественного дымоудаления и теплоудаления. Конструкция, требования и установка»

– СТ РК ISO 21927-5:2020 «Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 5. Cистемы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением. Требования и проектирование»;

Межгосударственные стандарты по данной тематике отсутствуют.

В целях реализации послания Главы Государства «Казахстан в новой реальности: время действий» утвержден Общенациональный план мероприятий, в основных разделах которого «Экономическое развитие в новых реалиях», «Социальное благополучие граждан - главный приоритет», «Доступное и качественное образование», «Развитие системы здравоохранения» и др. предусматривается строительство многочисленных социальных объектов и объектов жилищно-гражданского назначения. Разрабатываемый проект стандарта «Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 4. Вытяжные вентиляторы естественного дымоудаления и теплоудаления. Конструкция, требования и установка» является продолжением комплексной разработки серии действующих стандартов. Проект стандарта служит частью комплексного подхода для проектирования, монтажа и эксплуатации систем дымоудаления и теплоудаления, которые необходимы для создания и поддержки незадымляемых зон в зданиях и сооружениях различного назначения.

2. Основание для разработки стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации с указанием соответствующего задания:

Национальный план стандартизации на 2022 год (утвержден приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «30» декабря 2021 года №485-НҚ). Организация, предоставившая предложение-заявку – Базовая организация Технического комитета по стандартизации № 55 «Архитектура, градостроительство и строительство» ТОО «Проектная академия «KAZGOR».

3. Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт распространяется на участки дымовых  каналов, поставляемые на рынок и предназначенные для работы в составе системы перепада давления или системы дымо- и теплоудаления. Данный стандарт устанавливает требования и указывает ссылки на методы испытаний, определенные для секций дымоотводных каналов и связанных с ними компонентов (например, подвески и другие элементы, проверенные во время испытаний), которые предназначены для установки в таких системах в зданиях. Кроме того, в данном стандарте также приведены маркировка и информация по установке и техническому обслуживанию этих продуктов.

Настоящий стандарт также регулирует соответствующие компоненты, используемые вместе с участками дымовых каналов, такие как поворотные лопасти и глушители, за исключением вентиляторов естественного и принудительного дымоудаления и заслонок контроля дыма, на которые распространяются отдельные стандарты.

Настоящий стандарт не распространяется на каналы, не предназначенные для использования в системах удаления/ дымоудаления и теплоудаления.

4. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации с техническими регламентами и документами по стандартизации

Настоящий стандарт обеспечивает выполнение требований Технических регламентов Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202, «Общие требования к пожарной безопасности» от 23 июня 2017 года № 439.

Национальный стандарт разработан в соответствии с:

– Правилами разработки, согласования, экспертизы, утверждения, регистрации, учета, изменения, пересмотра, отмены и введения в действие национальных стандартов (за исключением военных национальных стандартов), национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 918;

– СТ РК 1.2-2021 Порядок разработки документов по стандартизации;

– СТ РК 1.5-2019 Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации;

– СТ РК 1.9-2019 Общие требования к применению международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств на территории Республики Казахстан

5. Предполагаемые пользователи стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации

Потенциальными пользователями данного стандарта являются производители продукции, проектировщики, эксперты и многие другие потребители национальной системы стандартизации.

Например, в г. Нур-Султане есть компания ТОО «TABYS VS», которая является представителем финской компанией «KERA GROUP OY», занимающейся производством вентиляционных систем тепло и дымоудаления (ВСТД). Компания «KERA GROUP OY» заинтересована в разработке и в продвижении данного стандарта на территории Республики Казахстан.

6. Сведения о рассылке проекта стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации на согласование

Уведомление о разработке первой редакции и текст проекта национального стандарта были опубликованы и размещены на сайте РГП «КазСтандарт» www.ksm.kz.

Проект стандарта направлен на рассмотрение и согласование, в следующем количестве:

- государственные органы Республики Казахстан;

- Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;

- органы по подтверждению соответствия, ТОО «Национальный центр аккредитации»;

- технические комитеты по стандартизации;

- аккредитованные ассоциации;

- заинтересованные организации – производители продукции и строительные компании.

Полученные замечания и предложения будут проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

7. Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 21927-7:2017 Smoke and heat control systems. Part 7. Smoke ducts sections (Системы контроля  и  тепла. Часть 7. Секции дымоходов).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта.

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» г. Нур-Султан, Левый берег, ул. Мәңгілік ел, дом 11.

Срок начала разработки проекта стандарта – май 2022 года;

Срок утверждения проекта стандарта – ноябрь 2022 года.

Заместитель

генерального директора                                                                      С. Радаев

Эксперт по стандартизации,

представитель ТК 55                                                                            А. Менешева

8 705 986 04 77 «23»  мая 2022 г.