Изображение государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ

Технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № ____ от _____________ 2021 года

- Настоящий стандарт разработан на основании стандарта ПСТ РК 07-2014 «Топливо печное бытовое. Технические условия»

- В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан 
«О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II, «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года № 151-I

- ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 2951-2017 «Топливо печное бытовое. Технические условия»

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ

Технические условия

Дата введения ____________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к топливу печному, включая требования безопасности и охраны окружающей среды. Топливо печное предназначено для коммунально-бытовых нужд, котельных установок, промышленных печей, теплогенераторов, оснащенных распыляющими горелками или форсунками, а также предприятий сельского хозяйства.

При производстве топлива печного допускается применение депрессорных присадок.

Топливо печное не является моторным топливом и не допускается к реализации через автозаправочные станции.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 4.6-2002 Система разработки и постановки продукции на производство. Нефтепродукты. Основные положения.

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание.

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

СТ РК ГОСТ Р 51947-2010 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуорисцентной спектрометрии.

СТ РК ИСО 3171-2007 Нефтепродукты. Жидкие углеводороды. Автоматический отбор проб из трубопроводов.

СТ РК ИСО 10370-2005 Нефтепродукты. Определение коксового остатка. Микрометод.

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

Проект, редакция 1

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.020-82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества

ГОСТ 12.4.034-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования.

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.

ГОСТ 12.4.111-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.112-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 33-2000 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости.

ГОСТ 1461-75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности.

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 2070-82 Нефтепродукты светлые. Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов.

ГОСТ 2177-99 Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава.

ГОСТ 2477-2014 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды.

ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности.

ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа.

ГОСТ 6307-75 Нефтепродукты. Методы определения наличия водорастворимых кислот и щелочей.

ГОСТ 6321-92 Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке.

ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле.

ГОСТ 6370-83 Нефть и нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 17323-71 Топливо для двигателей. Метод определения меркаптановой и сероводородной серы потенциометрическим титрованием.

ГОСТ 19433.1-2010 Грузы опасные. Классификация.

ГОСТ 19932-99 Нефтепродукты. Определение коксуемости методом Конрадсона.

ГОСТ 20287-91 Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом (рекомендациями по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Технические требования

3.1 Топливо печное должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным техническим руководителем производственного объекта.

Освоение и постановка продукции на производство - в соответствие с СТ РК 4.6.

Запись продукции при заказе и в технической документации осуществляется в соответствии с настоящим стандартом.

Пример – Топливо печное по настоящему стандарту.

3.2 По физико-химическим показателям топливо печное должно соответствовать требованиям и нормам, указанным таблице 1.

3.3 Применяемое сырье

Топливо печное изготавливается из дистиллятных фракций, прямой и вторичной перегонки нефтей и газовых конденсатов, а также обработанных моторных, гиравлических, трансмиссионных и трасформаторных масел.

Таблица 1 – Физико-химические показатели топлива печного

| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 Цвет | от бесцветного до темно-коричневого | визуально |
| 2 Плотность: - при 20 °С, кг/м3 - при 15 °С, кг/м3 | не нормируется, определение обязательное | ГОСТ 3900 |
| 3 Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре, °С, не ниже 90 % перегоняется при температуре, °С, не ниже | 150 360 | ГОСТ 2177 |
| 4 Температура вспышки в закрытом тигле, ºС, не ниже | 20 | ГОСТ 6356 |
| 5 Температура застывания, °С, не выше - в период с 1 сентября по 1 апреля - в период с 1 апреля по 1 сентября | минус 15 минус 5 | ГОСТ 20287 |
| 6 Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с, не более | 16,0 | ГОСТ 33 |
| 7 Массовая доля серы, масс. %, не более | 0,5 | СТ РК ГОСТ Р 51947 |
| 8 Кислотность, мг КОН на 100 см3, не более | 5,0 | ГОСТ 5985 |
| 9 Содержание сероводорода | отсутствие | ГОСТ 17323 |
| 10 Испытание на медной пластинке | выдерживает | ГОСТ 6321 |
| 11 Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | ГОСТ 6307 |
| 12 Содержание механических примесей, масс. % | следы | ГОСТ 6370 |
| 13 Зольность, вес. %, не более | 0,02 | ГОСТ 1461 |
| 14 Массовая доля воды, %, не более | следы | ГОСТ 2477 |
| 15 Коксуемость 10 % - ного остатка, %, не более | 0,35 | ГОСТ 19932, СТ РК ИСО 10370 |
| 16 Йодное число, граммов иода на 100 г. топлива | от 7 до 65 | ГОСТ 2070 |
| Примечания 1 Определение температуры застывания производят без предварительного и последующего подогрева топлива печного до 50 0С; 2 Допускается по согласованию изготовителя с потребителем принимать температуру застывания выше минус 10°С (круглогодично), кинематическую вязкость при 20 °С не более 10 мм2/с, массовую долю серы не более 2,0 % масс., зольность не более 0,1 % веса. |  |  |

3.4 Маркировка

3.4.1 Маркировка топлива печного должна соответствовать требованиям ГОСТ 1510.

3.4.2 Транспортная маркировка топлива печного должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

3.4.3 Топливо печное относится к опасным грузам по ГОСТ 19433.1, и на транспортной таре должен быть изображен знак опасности, класс 3, подкласс 3.3, классификационный шифр 3319.

3.4.4 Маркировка топлива печного должна быть выполнена на государственном и русском языках. При отправке топлива печного за пределы Республики Казахстан маркировка может быть выполнена на языке, предусмотренном договором на поставку (для экспорта).

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 Требования безопасности и охраны окружающей среды при изготовлении, хранении, транспортировании и применении топлива печного должны соответствовать [1].

4.2 Топливо печного является малоопасным продуктом и по степени воздействия на организм человека в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 4 классу опасности.

Предельно-допустимая концентрация паров топлива печного в воздухе рабочей зоны 900/300 мг/м3 (максимальная, разовая).

4.3 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляется уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Казахстан в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

Содержание топлива печного в воде недопустимо и определяет визуально наличием масляной пленки на поверхности воды.

Контроль содержания топлива печного в атмосферном воздухе, воде и почве производится по методикам, утвержденным в установленном порядке.

4.4 Топливо печное раздражает верхние дыхательные пути и слизистую оболочку глаз, кожу человека. Может вызывать возникновения кожных заболеваний.

Длительный контакт с топливом печным увеличивает степень риска заболеваний органов дыхания у человека.

4.5 В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044 топливо печное представляет собой горючую жидкость с температурой самовоспламенения не ниже 350 °С. Температурные пределы воспламенения топлива печного: нижний 70 °С, верхний 155 °С. Взрывоопасная концентрация паров топлива печного смеси с воздухом составляет: нижний предел - 1,4 %, верхний - 8 %.

4.6 В помещениях для хранения и применения топлива печного запрещается обращение с открытым огнем и источниками искрообразования. Электрооборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Емкости, предназначенные для хранения и транспортирования топлива печного, должны быть защищены от статического электричества по ГОСТ 12.1.018.

При работе с топливом печным не допускается использовать искробезопасные инструменты.

4.7 В помещениях для хранения топлива печного не допускается хранить кислоты, баллоны с кислородом и другие окислители.

4.8 Производственное оборудование должно быть окрашено в сигнальные цвета и быть оборудовано знаками безопасности в соответствии с требованиями [2] и 
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

4.9 Производственные помещения должны быть обеспечены средствами пожаротушения и пожарным инвентарем в соответствии с требованиями [3] и СТ РК 1174.

4.10 Требования к системам предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также организационно-технические мероприятия по обеспечению вопросов пожарной безопасности при производстве и хранении топлива печного следует выполнять согласно [1], [4] и ГОСТ 12.1.004.

4.11 При возгорании топлива печного применяют следующие средства пожаротушения: химическую пену, распыленную воду, порошок огнетушащий, при объемном тушении применяют сухие порошковые огнетушители, углекислый газ.

При разливе топлива печного необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива промыть мыльным раствором или моющим средством, затем промыть горячей водой и протереть сухой ветошью.

4.12 При работе с топливом печным следует применять индивидуальные средства защиты согласно ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112.

Для защиты кожи рук применяют защитные рукавицы по ГОСТ 12.4.010, средства индивидуальной защиты рук по ГОСТ 12.4.020, а также мази и пасты по ГОСТ 12.4.068.

При превышении предельно-допустимой концентрации паров в воздухе рабочей зоны применяют противогаз фильтрующий либо шланговый изолирующий противогаз или аналогичные в соответствии с ГОСТ 12.4.034.

4.13 Все работающие с топливом печным должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями.

4.14 При попадании топлива печного на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно промыть теплой мыльной водой. При попадании на слизистую оболочку глаз обильно промыть глаза теплой водой.

4.15 Помещения, в которых проводятся работы с топливом печным, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, соответствующей ГОСТ 12.4.021, водопроводной системой и канализацией в соответствии с требованиями строительным правил и норм.

4.16 Все работающие с топливом печным должны проходить периодический медицинский осмотр в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также обучение и проверку знаний по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

4.17 Охрана атмосферного воздуха, воды и почвы осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02 и другой действующей нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.18 Основными средствами охраны окружающей среды от вредных воздействий топлива печного являются: использование в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием и хранением топлива печного, герметичного оборудования и строгое соблюдение технологического режима.

4.19 При производстве, хранении и применении топлива печного должны быть предусмотрены меры, исключающие попадание его в системы бытовой и ливневой канализации, а также в открытые водоемы и почву.

5 Правила приемки

5.1 Топливо печное принимают партиями. За партию считают любое количество топлива печного, изготовленного в ходе непрерывного технологического процесса, однородного по показателям качества и сопровождаемого одним документом о качестве (паспортом), выданным при приемке на основании объединенной пробы.

Приемо-сдаточные испытания проводят на соответствие всех показателей 
таблицы 1.

5.2 Потребитель имеет право производить контрольную проверку качества поступающей к нему топлива печного на соответствие ее показателей требованиям настоящего стандарта

5.3 При получении неудовлетворительных испытаний хотя бы по одному показателю, по нему проводят повторные испытания по всем показателям новой пробы, отобранной от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

5.4 Подтверждение соответствия проводят в соответствие с таблицей 1 и [5].

6 Методы испытаний

6.1 Отбор проб

Отбор проб - по ГОСТ 2517 или по СТ РК ИСО 3171. Для объединенной  пробы берут не менее 2 дм3 топлива.

6.2 Испытания проводятся в соответствии с таблицей 1.

7 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение топлива печного – по ГОСТ 1510. Совместное транспортирование и хранение топлива с другими материалами и изделиями должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие топлива печного требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирование и хранения.

Гарантийный срок хранения топлива печного - три года со дня изготовления при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.

Библиография

[1] Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений, и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796).

[2] Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 803).

[3] Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 16).

[4] Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14).

[5] Технический регламент «Процедуры подтверждения соответствия» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90).

УДК 665.63 МКС 75.160.20                                                                  КПВЭД 19.20.28

Ключевые слова: печное топливо, фракционный состав, упаковка, маркировка, приемка, методы испытаний, хранение.

УДК 665.63 МКС 75.160.20                                                                  КПВЭД 19.20.28

Ключевые слова: печное топливо, фракционный состав, упаковка, маркировка, приемка, методы испытаний, хранение.

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

| Заместитель генерального директора |  | С. Радаев |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации |  | С. Карибжанова |
| Ведуший специалист Департамента стандартизации |  | К. Жаппарова |