Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных и специальных служб

ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ, НАДПИСИ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ И ЗВУКОВЫЕ

СИГНАЛЫ

Общие требования

СТ РК 1863

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО Фирма Торговая палата

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» _________ 20__ года № ____.

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О дорожном движении» от 17.04.2014 г. № 194-V ЗРК; Постановления Правительства Республики Казахстан от 13.11.2014 г. № 1196 («Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам»).

- ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 1863-2018 Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных и специальных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	2

- Термины и определения	2

- Требования к цветографическим схемам	5

- Требования к покрытиям	12

- Требования к специальным световым и звуковым сигналам	12

Приложение А	(обязательное) Цветографические схемы транспортных средств оперативных служб	15

Приложение Б	(информационное) Технические характеристики   световозвращающих материалов, в отношении формы, размеров, колориметрических и фотометрических свойств	70

Приложение В	(обязательное) Эмблемы	73

Приложение Г	(обязательное) Шрифт надписей и цифр	78

Приложение Д	(обязательное)	Колориметрические	и	фотометрические

спецификации специальных световых сигналов	81

Приложение Е	(обязательное)	Относительное	спектральное	распределение

ксенона	86

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных и специальных служб

ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ, НАДПИСИ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ И ЗВУКОВЫЕ

СИГНАЛЫ

Общие требования

Дата введения __________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на автомобили, автобусы и мотоциклы                                     (далее – транспортные средства) оперативных и специальных служб:

а) Государственной охраны Республики Казахстан;

б) Органов национальной безопасности Республики Казахстан;

в) Органов внутренних дел Республики Казахстан;

г) Органов в сфере гражданской защиты Республики Казахстан;

д) Органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан;

е) Аварийных служб;

ж) Скорой медицинской помощи;

з) Мобильных групп оперативного реагирования частных охранных организаций;

и) Передвижных контрольно-пропускных пунктов органов транспортного контроля Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

к) Департамента специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

л) Оперативных подразделений службы экономических расследований;

м) Антикоррупционной службы;

н) Службы инкассации;

о) Транспортных средств, сопровождающих организованные группы велосипедистов;

п) Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан;

р) Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

с) Военной полиции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Транспортные средства Службы государственной охраны, оперативных служб органов национальной безопасности, органов внутренних дел, службы экономических расследований, антикоррупционной службы, департамента специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан могут не иметь специальной цветографической окраски, опознавательных знаков и надписей.

Настоящий стандарт устанавливает цветографические схемы транспортных средств, наличие, содержание и общие требования к расположению опознавательных знаков и надписей, а также технические требования к специальным световым и звуковым сигналам, порядок применения.

Проект, редакция 1

Не допускается использование установленных настоящим стандартом цветографических схем, специальных световых и звуковых сигналов на транспортных средствах, не входящих в Перечень оперативных и специальных служб Республики Казахстан.

Стандарт не применяется для транспортных средств, не предназначенных для эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан.

Требования стандарта направлены на выделение и идентификацию транспортных средств оперативных и специальных служб в транспортном потоке для обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении ими неотложных служебных заданий, а также на унификацию их цветового оформления.

Требования стандарта являются обязательными.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы.

СТ РК 1125-2002 Знаки дорожные. Общие технические условия.

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

ГОСТ 19715-74 Эмблема Красного Креста. Форма, размеры и порядок применения.

ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями:

  - Величина освечивания: Произведение силы света (кд) на время свечения (с) источника света.

  - Декоративные полосы: Горизонтальные полосы контрастирующего цвета по отношению к основному цвету транспортного средства, нанесенные на боковые и иные его поверхности, являющиеся отличительным признаком, который обеспечивает мгновенное зрительное восприятие транспортного средства и выделение его из общего транспортного потока.

  - Доминирующая длина волны: Длина волны, которая расположена в центре тяжести кривой спектрального распределения энергии.

  - Информационные надписи: Надписи, содержащие текстовую информацию о ведомственной принадлежности и/или функциональном назначении транспортного средства.

  - Исходная ось специального светового сигнала:

  - в случае вращающихся или неподвижных проблесковых огней (категории Т) вертикальная ось, проходящая через исходный центр огня;

  - в случае направленных проблесковых огней (категории X) горизонтальная ось, параллельная средней продольной плоскости транспортного средства.

Завод-изготовитель специального светового сигнала указывает его положение по отношению к исходной оси.

  - Исходный центр специального светового сигнала:

  - в случае вращающихся или неподвижных проблесковых огней (категории Т) центр источника света,

  - в случае направленных проблесковых огней (категории X) пересечение исходной оси с внешней поверхностью, излучающей свет; он указывается предприятием- изготовителем специального предупреждающего огня. При отсутствии такого указания под ним подразумевается центр источника света.

  - Контрастирующие цвета цветографической схемы: Цвета поверхностей транспортных средств и декоративных полос, отличающиеся от основного цвета транспортного средства по трем параметрам восприятия: цветовому тону, насыщенности и светлоте.

  - Насыщенность: Свойство зрительного восприятия человека, позволяющее оценивать пропорцию чистого хроматического (спектрального или пурпурного) цвета, заключающуюся в полном цветовом ощущении.

  - Опознавательные знаки: Графическое изображение информации, информирующее о ведомственной принадлежности и/или функциональном назначении транспортного средства; к опознавательным знакам относятся гербы, эмблемы, логотипы и т. п.

  - Основной цвет цветографической схемы: Цвет покрытия, занимающего наибольшую площадь наружной поверхности транспортного средства.

  - Продолжительность свечения tН, с: Период времени, в течение которого сила света вспышки специального светового сигнала превышает десятую долю максимальной величины (пиковое значение) Jm.

  - Продолжительность мерцания tD, с: Период времени, в течение которого сила вспышки специального светового сигнала составляет менее 1/100 максимальной величины (пикового значения) Jm, но не более 10 кд. Для группы вспышек продолжительность мерцания определяется от последней вспышки одной группы до первой вспышки следующей группы.

  - Светлота: Свойство зрительного ощущения, вследствие которого тело кажется пропускающим или рассеивающим более или менее значительную часть падающего на него света; психофизиологически это свойство близко фотометрической величине - коэффициенту яркости.

  - Специальный звуковой сигнал: Устройство, предназначенное для подачи в условиях дорожного движения специальных звуковых сигналов определенного спектрального состава; устройство не является штатным составным элементом конструкции транспортного средства в качестве звукового сигнала, отличаясь от него спектральным составом издаваемых звуков, и устанавливается в/на транспортное средство дополнительно по специальному разрешению.

3.15 Специальный световой сигнал (проблесковый огонь): Устройство, предназначенное для подачи в условиях дорожного движения проблесковых световых сигналов установленных цветов, частоты мигания и продолжительности свечения; устройство не является штатным составным элементом конструкции транспортного средства в качестве внешнего светового прибора и устанавливается на него дополнительно по специальному разрешению.

    - Поворачивающийся или неподвижный проблесковый огонь: Специальный световой сигнал, излучающий прерывистый свет во все стороны от своей вертикальной оси (категория Т);

    - Направленный проблесковый огонь: Специальный световой сигнал, излучаю- щий прерывистый свет в ограниченной угловой зоне (категория X);

    - Полная установка: Специальный световой сигнал, излучающий прерывистый свет во все стороны от своей вертикальной оси.

  - Специальные световые сигналы различных типов: Проблесковые огни, имеющие существенные различия по следующим аспектам:

- размеры и форма цветного колпака;

- оптическая система;

- характер луча (например, вращающийся или неподвижный проблесковый);

- цвет испускаемого света;

- источник света;

- модуль источника света;

- число уровней силы света специального светового сигнала: один уровень (класс 1) или два уровня (класс 2).

  - Угол видимости: Угол в горизонтальной плоскости, проходящей через центр источника излучения, в пределах которого световой сигнал, подаваемый проблесковым маячком, не экранируется деталями транспортного средства, на  котором  он установлен.

  - Цветовой тон: Свойство зрительного ощущения человека, определяемое словами: «синий», «зеленый», «желтый» и т.п.; психофизиологически это свойство близко колориметрической величине – доминирующей длине волны.

  - Цветографическая схема: Графическое изображение компоновки, конфигурации и композиционной взаимосвязи основного цвета, декоративных полос, опознавательных знаков и информационных надписей, нанесенных на наружные поверхности транспортных средств.

  - Частота f, Гц: Число вспышек или групп вспышек специального светового сиг- нала в течение одной секунды.

  - Эффективная сила света Je, кд: Сила света вращающегося или стационар- ного проблескового огня, измеренная в определенном направлении, определяется по формуле

Je=Jm1+CF×T,                                                         (1)

где Jm - максимальная сила света, кд;

С - временная постоянная; С = 0,2 с;

Т – период, с;

F – «фактор, определяемый формой»

F=0tJdtJm×T,                                                             (2)

где J - мгновенная сила света, кд.

- Требования к цветографическим схемам

  - Состав цветографических схем

    - Цвета покрытия поверхностей, цветографические схемы и надписи на транспортных средствах Службы государственной охраны Республики Казахстан и оперативных служб органов национальной безопасности, антикоррупционной службы, департамента специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан – не регламентируются.

    - На наружных поверхностях транспортных средств оперативных и специальных служб надписи и рисунки рекламного и иного, не относящегося к их идентификации, содержания не допускаются.

    - Цветографические схемы наружных поверхностей транспортных средств оперативных служб состоят из следующих элементов:

а) основного цвета наружных поверхностей транспортного средства;

б) контрастирующего цвета наружных поверхностей транспортного средства или декоративных полос;

в) информационных надписей;

г) опознавательных знаков.

    - Цветографические схемы транспортных средств оперативных служб должны соответствовать рисункам приложения А.

Примечание – Транспортные средства (включая их марки и модели) в приложении А изображены условно по принципу распространенности и учета всех типов кузовов.

    - На правую и левую стороны транспортных средств наносят одинаковые по виду, цвету, размеру и размещению цветографические схемы.

    - Допускается не наносить цветографическую окраску на следующие компоненты транспортных средств:

- раму и детали ходовой части, передний и задний буферы безопасности (кроме службы пожаротушения);

- подножки кабин, диски колес;

- элементы дополнительного оборудования кузова или кабины: кронштейны и корпуса зеркал заднего вида, противотуманных фар, фонарей и прожекторов).

Примечания

- Допускается не наносить цветографические схемы на детали, имеющие гальваническое покрытие, а также изготовленные из алюминиевых и медных сплавов или неметаллических материалов (резина, стекло, пластмасса, брезент и т. д.), за исключением поверхностей, выполненных из дерева или стеклопластика.

- Допускается не наносить декоративные полосы на решетки радиаторов и элементы оборудования, установленного на буферах безопасности транспортного средства.

  - Цвета основные, контрастирующие и декоративных полос

    - Основные и контрастирующие цвета покрытий наружных поверхностей транспортных средств оперативных служб должны соответствовать указанным в 
таблице 1.

    - Сочетания основного и контрастирующего цветов могут быть любыми из приведенных в таблице 1 для данного вида оперативной службы, но должны быть одинаковы для всех окрашиваемых элементов одного транспортного средства.

Таблица 1 – Цвета покрытия наружных поверхностей транспортных средств оперативных и специальных1 служб

| Вид оперативной специальной1 службы | Основной цвет |  | Контрастирующий цвет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименова- ние цвета | Норма цвета1) | Наименова- ние цвета | Норма цвета1) |
| 1 Министерство внутренних дел Республики Казахстан: |  |  |  |  |
| 1.1 Органы внутренних дел - полиция, патрульная полиция, передвижная криминалистическая лаборатория и другие транспортные средства органов внутренних дел2) | Белый Светло-серый «Белая ночь» Серебристый | нет3) 505, 513 858, 859 нет3) | Светло-голубой Светло-голубой Голубой 451 Голубой 451 | 404, 407 404, 407 451, 452 451, 452 |
| 1.2 Комитет по чрезвычайным ситуациям - служба пожаротушения - профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования4) | Красный Красный «Белая ночь» | 9, 11 42, 43, 44 858, 859 | Белый Оранжевый5) | Нет3) 101, 102 121, 128 |
| 1.3 Национальная гвардия Республики Казахстан - патрульно-постоваяслужба | Белый Светло-серый «Белая ночь» Серебристый | нет3) 505, 513 858, 859 нет3) | Светло-голубой Светло-голубой Голубой 451 Голубой 451 | 404, 407 404, 407 451, 452 451, 452 |
| 2 Органы военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан: - военная полиция: а) легковые автомобили и автобусы; | нет | - | Светло-голубой Голубой 451 | 404, 407 451, 452 |
| б) грузовые автомобили: - кузов и кабина | Защитный | 760, 761 | Светло-голубой Голубой 451 | 404, 407 451, 452 |
| 3 Медицинская служба: - скорая медицинская помощь субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящихся к государственным юридическим лицам Министерства здравоохранения Республики Казахстан; - скорая медицинская помощь субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящихся к негосударственным юридическим лицам | Лимонный Лимонный Белый | нет3) нет3) нет3) | Красный Белый6) Лиловый7) Красный Красный 42 | 9, 11 нет3) нет3) 9, 11 42, 43 42, 44 |

__________________

В соответствии с «Перечнем оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам» утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 13 ноября 2014 года № 1196.

Продолжение таблицы 1

| Вид оперативной специальной1 службы | Основной цвет |  | Контрастирующий цвет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименова- ние цвета | Норма цвета1) | Наименова- ние цвета | Норма цвета1) |
| 4 Аварийные службы | Золотисто-желтый Желтый | 287, 288 285, 286 230, 231 | Красный Красный 42 | 9, 11 42, 43 42, 44 |
| 5 Мобильные группы оперативного реагирования частных охранных организаций2) | нет | - | Защитный8) Золотисто-желтый8) | 715, 744 285, 286 |
| 6 Передвижные контрольно-пропускные пункты органов транспортного контроля Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан2) | нет | - | Зеленый | нет3) |
| 7 Оперативные подразделения службы экономических расследований2) | нет | - | Синий | нет3) |
| 8 Службы инкассации2) | Бежевый/ Песочный | нет3) | Светло- зеленый | нет3) |
| 9 Транспортные средства, сопровождающие организованные группы велосипедистов2) | нет | - | Оранжевый | нет3) |
| 10 Военная полиция Комитета национальной безопасности Республики Казахстан2) | нет | - | Васильковый (синий) | нет3) |
| 11 Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | нет | - | Светло-голубой Светло- зеленый | нет3) |
| 1) Норма цвета по Картотеке образцов цвета лакокрасочных материалов (Сертификат № 4979, зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан от 28 ноября 2008 г., № KZ.02.03.02721-2008/26310-04); 2) Допускается использовать в качестве основного цвета транспортных средств органов внутренних дел Министерства внутренних дел Республики Казахстан, военной автомобильной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан, Военной полиции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, мобильных групп оперативного реагирования частных охранных организаций, передвижных контрольно-пропускных пунктов органов транспортного контроля Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, оперативных подразделений службы экономических расследований, служб инкассации, сопровождающих организованные группы велосипедистов, цвета окраски предприятий-изготовителей транспортных средств; 3) Имеется контрольный образец-эталон, устанавливающий норму цвета; 4) По разрешению Министерства внутренних дел Республики Казахстан легковые автомобили могут иметь окраску предприятия-изготовителя транспортного средства с нанесением декоративных полос на боковые поверхности и не иметь опознавательной надписи; 5) На транспортных средствах профессиональных аварийно-спасательные служб и формирований, вдоль оси симметрии оранжевой декоративной полосы наносится дополнительная голубая полоса, с нормой цвета 451, 452, шириной не более 1/3 части от ширины декоративной полосы; |  |  |  |  |

__________________

В соответствии с «Перечнем оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам» утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 13 ноября 2014 года № 1196.

Продолжение таблицы 1

| Вид оперативной специальной1 службы | Основной цвет |  | Контрастирующий цвет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименова- ние цвета | Норма цвета1) | Наименова- ние цвета | Норма цвета1) |
| 6) На задние двери автомобильных транспортных средств скорой медицинской помощи субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящихся к государственным юридическим лицам, дополнительно наносятся чередующиеся под углом 45° полосы белого и красного цвета одинаковой ширины от 50 мм до 100 мм, выполненные из световозвращающего материала (с учетом требований 4.2.3); 7) На боковые поверхности автомобильных транспортных средств скорой медицинской помощи субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящихся к государственным юридическим лицам, в нижней части под контрастирующей полосой дополнительно наносится отличительные обозначения (поясом), состоящим из прямоугольников лилового цвета с соотношением сторон 1:2, расположенных в шахматном порядке, выполненные из световозвращающего материала (с учетом требований 4.2.3), размерами: - - высота – от 150 мм до 300 мм; - - длина – от 300 мм до 600 мм. - 8) На боковые поверхности транспортных средств наносятся прилегающие друг к другу декоративные полосы защитного (сверху) и золотисто-желтого (снизу) цветов шириной по 120 мм каждая. |  |  |  |  |

    - Для нанесения декоративных полос используют лакокрасочные материалы, клеящиеся пленки, в том числе и со световозвращающим покрытием (Тип 1, Тип 2, Тип 3, см. приложение Б) в соответствии с нормой цветности, указанной в таблице 1, а при отсутствии нормы цвета – согласно контрольным образцам-эталонам.

    - Ширина декоративных полос, нанесенных на боковые поверхности грузовых автомобилей и автобусов, должна быть от 150 до 230 мм. Ширину декоративных полос, наносимых на боковые поверхности легковых и грузопассажирских автомобилей, определяют с учетом конфигурации указанных поверхностей.

    - Ширина каждой из двух параллельных декоративных полос, нанесенных на переднюю и заднюю части транспортного средства симметрично относительно его продольной оси, должна быть от 120 до 180 мм с расстоянием между декоративными полосами  (90 ± 5) мм.

  - Информационные надписи и опознавательные знаки

    - Информационные надписи и опознавательные знаки (кроме эмблем), наносимые на поверхности транспортных средств, имеющих основной цвет, должны быть контрастирующего цвета, на декоративных полосах или панелях, имеющих контрастирующий цвет – белого цвета. На декоративных полосах и панелях белого цвета знаки и надписи выполняются основным цветом.

    - Содержание опознавательных знаков и надписей транспортных средств, оперативных и специальных1 служб должно соответствовать таблице 2, а изображение эмблем Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан, Органов национальной безопасности Республики Казахстан, Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Национальной гвардии Республики Казахстан, Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан – приложению В.

__________________

В соответствии с «Перечнем оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам» утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 13 ноября 2014 года № 1196.

Примечание – Изображения эмблем частных охранных организаций, оперативных подразделений службы экономических расследований – не регламентируются.

Таблица 2 – Информационные надписи и опознавательные знаки транспортных средств оперативных и специальных1 служб

| Вид оперативной специальной1 службы | Знаки, надписи, эмблемы |
| --- | --- |
| - Министерства внутренних дел Республики Казахстан: - Органы внутренних дел - полиция; - патрульная полиция; - передвижная криминалистическая лаборатория; - служба безопасности движения | «POLISIA», цифровое обозначение автомобиля, эмблема Министерства внутренних дел Республики Казахстан1) «PATRÚLDIK POLISIA», цифровое обозначение автомобиля, эмблема Министерства внутренних дел Республики Казахстан1) «JYLJYMALY KRIMINALISTIKALYQ ZERTHANA», цифровое обозначение автомобиля, эмблема Министерства внутренних дел Республики Казахстан1) «QOZǴALYS QAÝІPSІZDІK QYZMETІ», цифровое обозначение автомобиля, эмблема Министерства внутренних дел Республики Казахстан1) |
| 1.2 Комитет по чрезвычайным ситуациям - служба пожаротушения; - профессиональные аварийно- спасательные службы и формирования 1.3 Национальная гвардия Республики Казахстан - патрульно-постовая служба | Номер пожарной части, наименование населенного пункта, буквенно-цифровое обозначение автомобиля, эмблема Комитета по чрезвычайным ситуациям Мини- стерства внутренних дел Республики Казахстан2) Эмблема Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан2) «ULTTYQ ULAN», цифровое обозначение автомобиля, Эмблема Национальной гвардии Республики Казахстан3) |
| 2 Органы военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан | «ÁSKERI POLISIA», эмблема, элемент Государственного символа Республики Казахстан4) |
| 3 Медицинская служба: - скорая медицинская помощь субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящихся к государственным юридическим лицам Министерства | «MEDITSINALYQ JEDEL JÁRDEM», «103», «Ambulance», наименование лечебно-профилактического учреждения, номер гаража, эмблема «Красный крест» по ГОСТ 197155) |

__________________

В соответствии с «Перечнем оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам» утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 13 ноября 2014 года № 1196.

Продолжение таблицы 2

| Вид оперативной специальной1 службы | Знаки, надписи, эмблемы |
| --- | --- |
| здравоохранения Республики Казахстан; - скорая медицинская помощь субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящихся к негосударственным юридическим лицам | «MEDITSINALYQ JEDEL JÁRDEM», «103», наименование лечебно-профилактического учреждения, номер гаража, эмблема «Красный крест» по ГОСТ 197155) |
| 4 Аварийные службы | «APAT QYZMETІ», наименование организации (учреждения) |
| 5 Мобильные группы опера- тивного реагирования частных охранных организаций | «KYZET», эмблема частной охранной организации6) |
| 6 Передвижные контрольно- пропускные пункты органов транспортного контроля Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан | «JYLJYMALY KÓLІKTІK BAQYLAÝ BEKETІ», эмблема Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан7) |
| 7 Оперативные подразделения службы экономических расследований | «EKONOMIKALYQ TERGEÝ QYZMETІ» |
| 8 Службы инкассации | Надпись с названием или эмблема службы инкассации8) |
| 9 Транспортные средства, сопровождающие организованные группы велосипедистов | Надпись «VELOSPORT» |
| 10 Военная полиция Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - военная полиция; - передвижные пункты технического осмотра | «UQK ÁSKERI POLISIASY», эмблема Органов национальной безопасности Республики Казахстан 9) «JYLJYMALY TEHNIKALYQ TEKSERÝ PÝNKTI», эмблема Органов национальной безопасности Республики Казахстан 9) |

__________________

В соответствии с «Перечнем оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам» утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 13 ноября 2014 года № 1196.

Окончание таблицы 2

| Вид оперативной специальной1 службы | Знаки, надписи, эмблемы |
| --- | --- |
| 11 Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | «BIORESÝRSTY QORǴAÝ», эмблема подразделений Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| 1) Изображение и размеры эмблемы, а также номенклатура дополнительных знаков и надписей устанавливается Министерством внутренних дел Республики Казахстан; 2) Изображение и размеры эмблемы определяются Комитетом по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан; 3) Изображение и размеры эмблемы Национальной гвардии Республики Казахстан определяются Министерством внутренних дел Республики Казахстан; 4) Изображение и размеры эмблемы, а также размеры элемента Государственного символа Республики Казахстан (орла, парящего под солнцем), наносимого на капот легковых автомобилей определяются Главным управлением военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан; 5) Номенклатура дополнительных знаков и надписей определяется органами Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Изображение эмблемы «Красный Крест» по ГОСТ 19715 на крыше автомобиля должно иметь яркость не менее яркости декоративных полос на кузове и размеры, соответствующие квадрату со стороной не менее 400 мм. Надписи наименования лечебно-профилактических учреждений на автомобилях скорой медицинской помощи и организаций (учреждений) аварийных служб должны размещаться под декоративной полосой; 6) Изображение и размеры эмблемы, наносимой на передние двери транспортных средств определяются частной охранной организацией; 7) Изображение и размеры эмблемы устанавливаются Комитетом транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан; 8) Специализированные транспортные средства служб инкассации могут не иметь информационных надписей и опознавательных знаков. В случае их применения надпись с названием службы инкассации, изображение, размеры и места расположения эмблемы, наносимой на специализированные транспортные средства, определяются службой инкассации. Нанесение иных надписей за исключением названия службы инкассации не допускается. 9) Изображение и размеры эмблемы Органов национальной безопасности Республики Казахстан, наносимой на капот и передние двери транспортных средств определяются военной полицией Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. |  |

    - На транспортных средствах оперативных служб, в целях улучшения их опознавания и выделения из общего транспортного потока в темное время суток, опознавательные знаки (порядковые номера, цифровые обозначения), надписи наименования служб и принадлежности транспортного средства к городу, организации или учреждению и т. п., эмблемы, расположенные на боковых поверхностях, могут быть изготовлены из световозвращающих материалов (Тип 1 или Тип 2, см. приложение Б).

    - Места расположения эмблем Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан и элемента Государственной символики Республики Казахстан, эмблемы Органов национальной безопасности Республики Казахстан, эмблемы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Национальной гвардии Республики Казахстан, эмблем частных охранных организаций, эмблем Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан,

__________________

В соответствии с «Перечнем оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам» утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196.

а также места нанесения опознавательных знаков и надписей на автомобилях соответствующих оперативных и специальных1 служб должны соответствовать цветографическим схемам, приведенным в приложении А.

    - На крыше автомобилей скорой медицинской помощи дополнительно наносят изображение эмблемы – «Красный Крест» по ГОСТ 19715 на продольной оси симметрии в местах, обеспечивающих ее видимость сверху.

    - Надписи должны быть выполнены в латинской графике. Написание цифр и букв для надписей в латинской графике – в соответствии с приложением Г или по               СТ РК 1125 (приложение В).

Надписи «PATRÚLDIK POLISIA», «POLISIA», «JYLJYMALY KRIMINALISTIKALYQ ZERTHANA», «QOZǴALYS QAÝІPSІZDІK QYZMETІ» должны наноситься вдоль оси симметрии декоративной полосы на боковых дверях с обеих сторон автомобиля, а надпись сзади наносится на автомобилях с двухобъемными кузовами типа универсал, фургон или «хетчбэк» и с кузовами вагонного типа.

Надпись «ÁSKERI POLISIA» наносится вдоль оси симметрии декоративной полосы на боковых дверях с обеих сторон автомобиля, а также на кузове и передней панели грузовых автомобилей.

Надписи «103» и «Ambulance» (на английском языке) дополнительно наносится на передней и задней частях автомобильных транспортных средств скорой медицинской помощи субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящихся к государственным юридическим лицам, при этом надпись «Ambulance» в передней части автомобилей наносится в зеркальном отражении для обеспечения возможности еѐ прочтения водителями впереди идущих транспортных средств в отраженном отображении через зеркала заднего вида.

Надпись «KYZET» наносится вдоль оси симметрии декоративной полосы защитного цвета на передних боковых дверях с обеих сторон автомобиля.

Надпись «JYLJYMALY KÓLІKTІK BAQYLAÝ BEKETІ» наносится вдоль оси симметрии декоративной полосы с обеих боковых сторон автомобиля.

Надпись «VELOSPORT» наносится вдоль оси симметрии декоративной полосы с обеих боковых сторон автомобиля.

Надписи «UQK ÁSKERI POLISIASY», «JYLJYMALY TEHNIKALYQ TEKSERÝ PÝNKTI» наносятся вдоль оси симметрии декоративной полосы с обеих боковых сторон автомобиля.

    - Минимальная высота шрифта по приложению Г или в соответствии с             СТ РК 1125 (приложение В) должна быть 60 мм. Высота букв и цифр может быть увеличена пропорционально приведенному изображению в зависимости от типа транспортного средства.

  - Требования к покрытиям

    - Эмали

      - Транспортные средства оперативных служб, кроме автобусов и грузовых автомобилей, должны окрашиваться в основной цвет автомобильными синтетическими эмалями высокотемпературной сушки (от 120 °С до 145 °С). При ремонте они могут окрашиваться синтетическими эмалями пониженной температурной (от 60 °С до 80 °С) и воздушной (20 °С) сушки.

Автобусы и грузовые автомобили могут окрашиваться эмалями пониженной и воз- душной сушки.

5.2.2 Не допускается получение требуемых цветов путем смешения эмалей разных марок.

    - Лакокрасочные покрытия

      - Лакокрасочные покрытия наружных поверхностей транспортных средств по внешнему виду должны быть не ниже класса II по ГОСТ 9.032.

      - При нанесении цветографических схем методом окрашивания линии стыка (контура) эмалей разных цветов должны быть четкими и ровными. Потеки эмали не допускаются. Искривление линий стыка (контура) эмалей разных цветов допускаются не более 1 мм на 1 м длины стыка.

      - Технические требования к окрашиваемым поверхностям, маркам лакокрасочных и пленочных материалов, а также способы их нанесения (окрашивание, клейка, аппликация, декалькомания, шелкография и т.д.) устанавливают в технической документации на транспортные средства оперативных служб.

      - При нанесении цветографических схем с использованием лакокрасочных материалов необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.005.

  - Требования к специальным световым и звуковым сигналам

    - Оснащение сигналами

      - Транспортные средства оперативных и специальных служб оснащаются специальными световыми и звуковыми сигналами в порядке, определенном нормативными правовыми актами.

      - Устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов должны пройти процедуру подтверждения соответствия в аккредитованных центрах подтверждения соответствия Республики Казахстан.

      - Проблесковый огонь должен устанавливаться на крышу транспортного средства или над ней. При этом угол видимости специального светового сигнала в горизонтальной плоскости, проходящей через центр источника излучения света, должен быть равен 360°.

Способы установки проблескового маячка должны обеспечивать надежность его крепления на всех режимах движения и торможения транспортного средства.

Примечания

- Допускается установка на одно транспортное средство более одного проблескового маячка, а также дополнительных направленных проблесковых огней (стробоскопов) в пространстве решетки радиатора или салона оперативного автомобиля.

- Для транспортных средств на шасси грузовых автомобилей, а также для транспортных средств Патрульной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан, Военной полиции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан, обеспечивающих сопровождение колонн транспортных средств, допускается уменьшение угла видимости проблескового огня до 180°, при условии видимости его со стороны передней части транспортного средства.

      - Допускается применение проблесковых огней, конструктивно объединенных в одном корпусе с излучателем звука специального звукового сигнала при условии обеспечения соответствия каждого устройства в отдельности требованиям настоящего стандарта. Такие объединенные устройства должны устанавливаться на крыше транспортного средства и приводиться в действие с помощью одного блока управления.

      - Допускается установка излучателей звука специальных звуковых сигналов в подкапотном пространстве передней части транспортного средства.

      - При установке блоков управления устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов в салоне (кабине) транспортного средства должны выполняться требования по обеспечению внутренней пассивной безопасности.

    - Колориметрические спецификации специальных световых сигналов

      - Проблесковые огни транспортных средств оперативных служб всех видов, кроме мобильных групп оперативного реагирования частных охранных организаций, передвижных контрольно-пропускных пунктов органов транспортного контроля Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, служб инкассации и сопровождающих организованные группы велосипедистов, должны быть синего цвета. Проблесковые огни транспортных средств мобильных групп оперативного реагирования частных охранных организаций, передвижных контрольно-пропускных пунктов органов транспортного контроля Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, служб инкассации и сопровождающих организованные группы велосипедистов, должны быть желтого или оранжевого цвета.

На транспортных средствах Государственной охраны Республики Казахстан, органов национальной безопасности Республики Казахстан, органов внутренних дел и Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан могут применяться дополнительно к синему специальные световые сигналы красного цвета.

Примечание – По разрешению Министерства внутренних дел Республики Казахстан оперативные автомобили Министерства здравоохранения Республики Казахстан могут иметь специальные световые сигналы красного цвета.

      - Цвет специальных световых сигналов должен соответствовать колориметрическим пределам, указанным в приложении Д.

Колориметрические характеристики излучаемого света, выражаемые в координатах цветности CIE (Международной комиссии по освещению – МКО), должны оцениваться с использованием предписанного источника света, работающего при напряжении, указанном в Д.3.1.2 приложения Д.

В случае специальных предупреждающих огней, в которых используются ксеноновые импульсные лампы, координаты цветности в качестве альтернативы могут быть получены на основании спектрального распределения света, пропускаемого колпаком, а также отражаемого или пропускаемого любыми другими действующими оптическими элементами, которые могут нарушать цвет специального предупреждающего огня. В таком случае расчеты производятся на основе источника света с относительным спектральным распределением, указанным в приложении Е.

    - Фотометрические спецификации специальных световых сигналов

      - Эффективная сила света вращающихся или неподвижных (категория Т) проблесковых огней должна соответствовать требованиям таблицы Д.1 приложения Д.

      - Эффективная сила света направленных проблесковых огней (категория X) должна соответствовать требованиям таблицы Д.2 приложения Д.

      - Частота f, «продолжительность свечения» tH и «продолжительность мерцания» tD специальных световых сигналов цвета категории Т и Х должны соответствовать следующим значениям:

- максимальная частота f – 4 Гц;

- минимальная частота f – 2 Гц;

- максимальная продолжительность свечения tH – (0,4/f) с;

- минимальная продолжительность мерцания tD – 0,1 с.

      - Если устройство вращающегося или проблескового специального светового сигнала категории Т состоит более чем из одной оптической системы, то должны соблюдаться Д.2.4.1-Д.2.4.4 приложения Д.

    - Требования к звуковым сигналам

      - Специальный звуковой сигнал должен иметь изменяющуюся основную частоту. Изменения основной частоты должны быть в пределах от 150 до 2000 Гц.

      - Продолжительность цикла изменения основной частоты специального звукового сигнала должна быть от 0,5 до 6,0 с.

      - Уровень звукового давления сигнального устройства при подаче специального звукового сигнала, измеренный на расстоянии 2 м от излучателя звука по оси, перпендикулярной плоскости его выходного отверстия, не должен быть ниже:

116 дБ(А) – при установке излучателя звука на крыше транспортного средства;

122 дБ(А) – при установке излучателя звука в подкапотное пространство.

      - Направление максимального уровня звукового давления специального звукового сигнала должно совпадать с продольной осью транспортного средства в направлении его движения вперед.

      - Допускается подача одним звуковым сигнальным устройством нескольких специальных звуковых сигналов, отличающихся основными частотами, формой и продолжительностью изменения основных частот. Возможно применение специального звукового сигнала типа «кратковременная сирена» или «Air Horn».

Приложение А

(обязательное)

Цветографические схемы окраски транспортных средств оперативных служб

Рисунок А.1 - Цветографические схемы транспортных средств органов внутренних дел

Рисунок А.2 - Цветографические схемы транспортных средств органов внутренних дел

Рисунок А.3 - Цветографические схемы транспортных средств органов внутренних дел

Рисунок А.4 - Цветографические схемы транспортных средств органов внутренних дел

Рисунок А.5 - Цветографические схемы транспортных средств органов внутренних дел

Рисунок А.6 - Цветографические схемы мототранспортных средств органов внутренних дел

Рисунок А.7 - Цветографические схемы транспортных средств органов внутренних дел

Рисунок А.8 - Цветографические схемы транспортных средств органов внутренних дел

Рисунок А.9 - Цветографические схемы автомобилей службы пожаротушения Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства

внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.10 - Цветографические схемы автомобилей службы пожаротушения Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства

внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.11 - Цветографические схемы автомобилей службы пожаротушения Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства

внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.12 - Цветографические схемы автомобилей службы пожаротушения Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства

внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.13 - Цветографические схемы автомобилей службы пожаротушения Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства

внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.14 - Цветографические схемы автомобилей службы пожаротушения Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства

внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.15 - Цветографические схемы автомобилей службы пожаротушения Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства

внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.16 - Цветографические схемы автомобилей службы пожаротушения Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства

внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.17 – Цветографические схемы автомобилей службы пожаротушения Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.18 - Цветографические схемы мотоциклов службы пожаротушения Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства

внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.19 - Цветографические схемы автомобилей профессиональных аварийно- спасательных служб и формирований Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.20 - Цветографические схемы автомобилей профессиональных аварийно- спасательных служб и формирований Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.21 - Цветографические схемы автомобилей профессиональных аварийно- спасательных служб и формирований Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.22 - Цветографические схемы автомобилей профессиональных аварийно- спасательных служб и формирований Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.23 - Цветографические схемы автомобилей профессиональных аварийно- спасательных служб и формирований Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.24 - Цветографические схемы автомобилей профессиональных аварийно- спасательных служб и формирований Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.25 - Цветографические схемы автомобилей профессиональных аварийно- спасательных служб и формирований Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.26 - Цветографические схемы автомобилей профессиональных аварийно- спасательных служб и формирований Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок А.27 - Цветографические схемы транспортных средств патрульно-постовой службы Национальной гвардии Республики Казахстан

Рисунок А.28 - Цветографические схемы транспортных средств патрульно- постовой службы Национальной гвардии Республики Казахстан

Рисунок А.29 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции

Рисунок А.30 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции

Рисунок А.31 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции

Рисунок А.33 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции

Рисунок А.34 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции

Рисунок А.35 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции

Рисунок А.36 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции

Рисунок А.37 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции

Рисунок А.38 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции

Рисунок А.39 - Цветографические схемы автомобилей скорой медицинской помощи субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящихся к государственным юридическим лицам Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Рисунок А.40 - Цветографические схемы автомобилей скорой медицинской помощи субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящихся к государственным юридическим лицам Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Рисунок А.41 - Цветографические схемы автомобилей скорой медицинской помощи субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящихся к негосударственным юридическим лицам Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Рисунок А.42 - Цветографические схемы автомобилей скорая медицинская помощь субъектов здравоохранения Республики Казахстан, относящихся к негосударствен- ным юридическим лицам Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Рисунок А.43 - Цветографические схемы автомобилей аварийных служб

Рисунок А.44 - Цветографические схемы автомобилей аварийных служб

Рисунок А.45 - Цветографические схемы автомобилей аварийных служб

Рисунок А.46 - Цветографические схемы автомобилей мобильных групп оперативно- го реагирования частных охранных организаций

Рисунок А.47 - Цветографические схемы автомобилей мобильных групп оперативно- го реагирования частных охранных организаций

Рисунок А.48 - Цветографические схемы автомобилей передвижных контрольно- пропускных пунктов органов транспортного контроля Комитета транспорта

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Рисунок А.49 - Цветографические схемы автомобилей службы экономических расследований

Рисунок А.50 - Цветографические схемы автомобилей службы экономических расследований

Рисунок А.51 - Цветографические схемы транспортных средств Военной полиции

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Рисунок А.52 - Цветографические схемы транспортных средств Военной полиции

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Рисунок А.53 - Цветографические схемы транспортных средств Военной полиции

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Рисунок А.54 - Цветографические схемы транспортных средств - передвижных пунктов технического контроля Комитета национальной безопасности

Республики Казахстан

Рисунок А.55 - Цветографические схемы транспортных средств - передвижных пунктов технического контроля Комитета национальной безопасности

Республики Казахстан

Рисунок А.56 - Цветографические схемы транспортных средств подразделений Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Рисунок А.57 - Цветографические схемы специализированных автомобильных транспортных средств служб инкассации

Рисунок А.58 - Цветографические схемы специализированных автомобильных транспортных средств служб инкассации

Рисунок А.59 - Цветографические схемы специализированных автомобильных транспортных средств служб инкассации

Рисунок А.60 - Цветографические схемы специализированных автомобильных транспортных средств служб инкассации

Рисунок А.61 - Цветографические схемы автомобилей, сопровождающих организованные группы велосипедистов

Рисунок А.62 - Цветографические схемы автомобилей, сопровождающих организованные группы велосипедистов

Приложение Б

(информационное)

Технические характеристики световозвращающих материалов, в отношении формы, размеров, колориметрических и фотометрических свойств

Б.1 Форма и размеры

Б.1.1 Форма и размеры световозвращающих материалов, применяемых для изготов- ления опознавательных знаков, надписей наименования оперативных служб и принад- лежности транспортных средств, контрастирующих полос и поверхностей должны со- ответствовать форме и размерам, утвержденным настоящим стандартом.

Эмблемы и символики, изготовленные из световозвращающих материалов, должны соответствовать нормативным документам соответствующих оперативных и специ- альных служб в отношении их формы и размеров.

Б.1.2 При выполнении боковой, задней и контурной маркировки ширина бокового и (или) заднего контурного материала должна составлять (5010) мм.

Б.2 Колориметрические спецификации

В ходе проведения измерений при помощи спектрофотометра в соответствии с по- ложением документа МКО № 15 (1971 год) и при освещении лампой-эталоном МКО ис- точник «D65» под углом 45 к нормали, а так же при наблюдении вдоль нормали (гео- метрическое соотношение 45/0) цвет нового материала должен фиксироваться в плоскости, хроматические координаты которых указаны в таблицах Б.1 - Б.3, и соот- ветствовать коэффициенту силы света .

Таблица Б.1 – Пределы координат цветности и коэффициента силы света МКО для световозвращающей пленки Тип 1

| Цвет | Координаты цветности |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент силы света |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х1 | у1 | х2 | у2 | х3 | у3 | х4 | у4 |  |
| Белый | 0,355 | 0,355 | 0,305 | 0,305 | 0,285 | 0,325 | 0,335 | 0,375 | 0,35 |
| Желтый | 0,522 | 0,477 | 0,470 | 0,440 | 0,427 | 0,483 | 0,475 | 0,534 | 0,27 |
| Красный | 0,690 | 0,310 | 0,595 | 0,315 | 0,569 | 0,341 | 0,655 | 0,345 | 0,03 |
| Синий | 0,780 | 0,171 | 0,150 | 0,220 | 0,210 | 0,160 | 0,137 | 0,038 | 0,01 |
| Зеленый | 0,007 | 0,703 | 0,248 | 0,409 | 0,177 | 0,362 | 0,026 | 0,399 | 0,03 |
| Коричневый | 0,455 | 0,397 | 0,523 | 0,429 | 0,479 | 0,373 | 0,558 | 0,394 | 0,03 |

Таблица Б.2 – Пределы координат цветности и коэффициента силы света МКО для световозвращающей пленки Тип 2

| Цвет | Координаты цветности |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент силы света |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х1 | у1 | х2 | у2 | х3 | у3 | х4 | у4 |  |
| Белый | 0,305 | 0,315 | 0,335 | 0,345 | 0,325 | 0,355 | 0,295 | 0,325 | 0,35 |
| Желтый | 0,494 | 0,505 | 0,470 | 0,480 | 0,493 | 0,457 | 0,522 | 0,477 | 0,27 |
| Красный | 0,660 | 0,340 | 0,610 | 0,340 | 0,638 | 0,312 | 0,690 | 0,310 | 0,03 |
| Синий | 0,130 | 0,086 | 0,160 | 0,686 | 0,160 | 0,120 | 0,130 | 0,120 | 0,01 |

Окончание таблицы Б.2

| Цвет | Координаты цветности |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент силы света |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х1 | у1 | х2 | у2 | х3 | у3 | х4 | у4 |  |
| Зеленый | 0,110 | 0,415 | 0,150 | 0,415 | 0,150 | 0,455 | 0,110 | 0,455 | 0,03 |
| Коричневый | 0,455 | 0,397 | 0,523 | 0,429 | 0,479 | 0,373 | 0,558 | 0,394 | 0,03 |

Таблица Б.3 – Пределы координат цветности и коэффициента силы света МКО для световозвращающей пленки Тип 3

| Цвет | Координаты цветности |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент силы света |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х1 | у1 | х2 | у2 | х3 | у3 | х4 | у4 |  |
| Белый Желтый | 0,300 0,545 | 0,270 0,454 | 0,385 0,487 | 0,355 0,423 | 0,345 0,427 | 0,395 0,483 | 0,260 0,465 | 0,310 0,534 | 0,25 0,16 |

Б.3 Фотометрические спецификации

При освещении лампой-эталоном МКО источник «А» и проведении измерений в со- ответствии с рекомендацией, изложенной в публикации МКО № 54 (1982 год), значение коэффициента светоотражения R' новых световозвращающих поверхностей в канделах на м2 на люкс должны соответствовать по меньшей мере значениям, указанным в таб- лицах Б.4 – Б.6.

Таблица Б.4 – Минимальный коэффициент световозвращения для световозвращаю- щей пленки Тип 1

| Угол наблюдения  | Угол падения  () | Минимальный коэффициент световозвращения (кд·лк -1·м –2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | белый | желтый | красный | зеленый | синий | коричневый |
| ' |  | 70 | 50 | 14,5 | 9 | 4 | 1 |
| ' |  | 30 | 22 | 6 | 3,5 | 1,7 | 0,3 |
| ' |  | 10 | 7 | 2 | 1,5 | 0,5 | 0,1 |
| ' |  | 50 | 35 | 10 | 7 | 2 | 0,6 |
| ' |  | 24 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0,2 |
| ' |  | 9 | 6 | 1,8 | 1,2 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | 5 | 3 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
|  |  | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |

Таблица Б.5 – Минимальный коэффициент световозвращения для световозвращаю- щей пленки Тип 2

| Угол наблюдения  | Угол падения  () | Минимальный коэффициент световозвращения (кд·лк -1·м –2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | белый | желтый | красный | зеленый | синий | коричневый |
| ' |  | 250 | 170 | 45 | 45 | 20 | 12 |
| ' |  | 150 | 100 | 25 | 25 | 11 | 8,5 |
| ' |  | 110 | 70 | 15 | 12 | 8 | 5 |
| ' |  | 180 | 120 | 25 | 21 | 14 | 8 |
| ' |  | 100 | 70 | 14 | 12 | 8 | 5 |
| ' |  | 95 | 60 | 13 | 11 | 7 | 3 |
|  |  | 5 | 3 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | 2,5 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | 1,5 | 1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |

Таблица Б.6 – Минимальный коэффициент световозвращения для световозвращаю- щей пленки Тип 3

| Угол наблюдения  | Угол падения  () | Минимальный коэффициент световозвращения (кд·лк -1·м –2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | белый | желтый |
| ' |  | 450 | 300 |
| ' |  | 200 | 130 |
| ' |  | 90 | 75 |
| ' |  | 16 | 10 |

Угол наблюдения () – угол между осью освещения и осью наблюдения.

Угол падения () – угол между осью освещения и перпендикуляром к световозвра- щающей поверхности.

Приложение В

(обязательное)

Эмблемы

Рисунок В.1 – Эмблема Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок В.2 – Эмблема Военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан

Рисунок В.3 – Эмблема Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внут- ренних дел Республики Казахстан

Рисунок В.4 – Эмблема Национальной гвардии Республики Казахстан Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Рисунок В.5 – Эмблема Комитета транспорта Министерства по инвестициям и раз- витию Республики Казахстан

Приложение Г

(обязательное)

Шрифт надписей и цифр

Рисунок Г.1 – Шрифт надписей в латинской графике

Приложение Д

(обязательное)

Колориметрические и фотометрические спецификации специальных световых сигналов

Д.1 Колориметрические спецификации

Координаты цветности специальных световых сигналов, проходящих через филь- тры, представляющие собой колпаки проблесковых огней не должны выходить за преде- лы:

Синий:

- предел в сторону зеленого: у = 0,065 + 0,805 х;

- предел в сторону белого: у = 0,400 – х;

- предел в сторону фиолетового: х = 1,667 х – 0,222. Красный:

- предел в сторону фиолетового: у≥0,980 – х;

- предел в сторону желтого: у≤0,335.» Оранжевый или желтый:

- предел в сторону зеленого: у≤х – 0,120;

- предел в сторону красного: у≥0,390;

- предел в сторону белого: у≥0,790 – 0,670 х.

Д.2 Фотометрические спецификации

Д.2.1 Эффективная сила света (Je) в пределах соответствующих вертикальных углов для специального предупреждающего огня (категория Т) должна соответствовать значениям, указанным в таблице Д.1 и определяется в пределах угла в 360° вокруг исходной оси специального светового сигнала в следующих направлениях:

- в горизонтальной плоскости, перпендикулярной исходной оси и проходящей через исходный центр специального светового сигнала;

- в конусах вращения, образующие которых составляют с упомянутой выше горизонтальной плоскостью углы, величины которых указаны в 
таблице Д.1.

Таблица Д.1

| Цвет | Минимальное значение эффективной силы света Je в пределах указанных вертикальных углов и горизонтального угла в 360° вокруг исходной оси |  |  |  |  |  | Максимальное значение эффективной силы света Je |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0° |  | ±4° |  | ±8° |  | Внутри ±2° |  | Внутри ±8° |  | за пределами указанных ранее зон |  |
|  | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью |
| синий | 120 | 50 | 60 | 25 | — | — | 1700 | 700 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| оранже- вый или желтый | 230 | 100 | — | — | 170 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| красный | 120 | 50 | 60 | 25 | — | — |  |  |  |  |  |  |

Д.2.2 Эффективная сила света (Je) на исходной оси для направленного проблесково- го огня (категория X) должна соответствовать значениям, указанным в таблице Д.2 и измеряется в направлениях (H и V), указанных на рисунке Д.1 приложения Д.

Примечание – На рисунке минусовая и плюсовая зона значений располагаются соответственно слева и справа от буквы «Н» и ниже и выше от буквы «V»

Рисунок Д.1

Таблица Д.2

| Цвет | Минимальное значение эффективной силы света Jе на исходной оси |  | Максимальное значение эффективной силы света Je |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н = 0° | V = 0° | внутри Н = ± 10° V = ± 4° |  | внутри Н = ± 20° V = ± 8° |  | за пределами указанных ранее зон |  |
|  | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью |
| синий | 200 | 100 | 3000 | 1500 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| оранжевый или желтый | 400 | 200 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| красный | 200 | 100 | 3000 | 1500 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |

Д.2.3 Диапазон стандартного распределения света для специальных световых сиг- налов (категория X) узкоугольного и широкоугольного воздействия должен соответство- вать указанному на рисунке Д.1. Минимальный диапазон горизонтального угла категории «узкоугольного воздействия» составляет от 30° влево до 30° вправо, а категории «широ- коугольного воздействия» - от 90° в направлении от транспортного средства до 30° в направлении внутрь транспортного средства.

Направление Н = 0° и V = 0° соответствует исходной оси. (На транспортном средстве оно является горизонтальным, параллельным средней продольной плоскости транспортного средства и ориентированным в направлении, требующемся для обеспечения видимости.) Оно проходит через исходный центр. В таблице указаны значения мини- мальной силы света для различных направлений измерения в качестве процентной доли требующегося минимума на оси каждого огня (в направлении Н = 0° и 
V = 0°).

В поле распределения света, указанном на рисунке Д.1, схематически изображено в качестве решетки, оптическое изображение должно быть в основном однородным, т. е. сила света в каждом направлении, соответствующем наименьшему из минимальных зна- чений, обозначается на линиях решетки, соответствующих данному направлению, в ка- честве процентной доли.

Д.2.4 Требования к специальным световым сигналам, оптические системы которых состоят из двух и более оптических систем

Д.2.4.1 В случае устройства специального светового сигнала, которое включает бо- лее одного отдельного компонента, размещение в пространстве при установке на транспортном средстве представляется приемлемым, если частичное распределение света каждого из отдельных компонентов совмещается с каждым соседним частичным распределением света в диапазоне горизонтального угла 360° и в диапазоне вертикально- го угла, указанного для соответствующей категории, в положении, соответствующем расстоянию 20 м от транспортного средства на вертикальной плоскости, перпендику- лярной продольной оси транспортного средства и находящейся на равном расстоянии между элементами огня с одной стороны транспортного средства.

Д.2.4.2 Каждая оптическая система должна соответствовать требованиям Д.2.1- Д.2.3 в пределах горизонтального угла, который не перекрывается одной из других оптических систем. Кроме того, в каждом предписываемом направлении, по крайней мере, одна оптическая система должна быть эффективной и соответствовать Д.2.1-Д.2.3.

Д.2.4.3 Все оптические системы должны работать синхронно. Это относится только к каждой половине сплошной «полосы света», простирающейся по ширине транспортного средства.

Д.2.4.4 Поскольку специальный световой сигнал должен обеспечивать эффективную подачу сигналов во всех направлениях от транспортного средства, на котором он уста- новлен, это транспортное средство должно быть оборудовано специальной системой обнаружения выхода из строя одного из его компонентов. Если эта система сконструи- рована изготовителем специального светового сигнала, то она должна проверяться в ходе процедуры подтверждения соответствия.

Д.2.5 Для любого проблескового огня, оснащенного источником (источниками) све- та без лампы накаливания, сила света, измеренная после его функционирования в течение одной минуты и в течение 30 минут, должна соответствовать минимальным и макси- мальным требованиям. Распределение силы света после его функционирования в течение одной минуты может рассчитываться с применением соотношения, полученного в точ- ке HV при функционировании в течение одной минуты и 30 минут.

Д.2.6 Если испускаемый свет специального предупреждающего огня состоит из группы нескольких вспышек, временный интервал Δt между непосредственно следующими друг за другом вспышками должен ограничиваться в зависимости от соотношения меж- ду пиковой силой света вспышек в пределах группы (JН = макс, сила света в случае самого высокого пикового значения, JL = макс, сила света в случае самого низкого пикового зна- чения) следующим образом:

если JHJL>10, то Δt(c)≤13f                                                    (Д.1)

если 1≤JHJL≤10, то Δt(c)≤1f(5,5-0,25JHJL)                                    (Д.2)

Если интервал времени между пиковыми значениями Δt составляет менее или рав- няется 0,04 с, то импульсы в этом интервале рассматриваются в качестве одной вспышки. Если этот интервал Δt более продолжительный, то в расчет принимается только та вспышка, у которой пиковая сила света выше.

Д.3 Условия проведения испытаний

Д.3.1 Испытания источника света

Д.3.1.1 В случае сменных источников света используется стандартный огонь. Д.3.1.2 Все измерения на огнях, оборудованных сменными или несменными источни-

ками света (лампами накаливания, газоразрядными источниками света и другими источ- никами), производятся при напряжении соответственно 6,75 В 13,5 В или 28,0 В.

В случае системы, использующей дополнительный источник электроснабжения, специальный источник электроснабжения либо механизм управления источником света, напряжение, объявленное предприятием-изготовителем, применяется на входных клем- мах этого источника электроснабжения. Если не указано иное, то, когда это применимо, используется напряжение 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В.

Д.3.1.3 В случае ламп накаливания допускаются измерения на стандартной лампе накаливания при исходном режиме приблизительно 12 В и повторный расчет уже изме- ренных значений при помощи коэффициента, который, если это применимо, определяет- ся на этой же стандартной лампе при 13,5 В.

Д.3.2 Испытания фотометрических характеристик

Д.3.2.1 Измерения фотометрических характеристик производятся на расстоянии не менее 25 м.

Угловой диаметр фотоэлектрического приемника со стороны специального свето- вого сигнала должен составлять не более 10 минут дуги.

Время срабатывания фотометрической системы должно соответствовать вре- мени нарастания измеряемого сигнала.

Д.3.2.2 Для специальных световых сигналов с одним уровнем силы света (класс 1) применяется уровень, принятый для «ночных условий».

Для специальных предупреждающих огней с двумя уровнями силы света (класс 2) измерения производятся для каждого из двух уровней.

Эффективная сила света в различных направлениях должна соответствовать ве- личинам, указанным в таблицах Д.1 и Д.2.

Д.3.2.3 В случае использования лампы накаливания, она должна соответствовать лампе той категории, которая указана для специальных световых сигналов.

Д.3.2.4 Частота f, «продолжительность свечения» tH и «продолжительность мер- цания» tD специальных световых сигналов цвета категории Т и Х (см. 6.3.3) должны изме- ряться при температуре окружающей среды (23±5) °С и при напряжении на клеммах устройства составляющем от 90 до 115 % номинального напряжения. Кроме того, должно обеспечиваться включение и правильное функционирование проблескового огня при температуре от минус 20 °С до плюс 50 °С или при воздействии на него струи воды в соответствии со следующей процедурой.

На образец специального светового сигнала, установленный в своем обычно рабочем положении с открытыми дренажными отверстиями, если таковые имеются, направля- ется из насадки под углом 45º коническая струя воды из расчета 2,5 мм в минуту.

Во время испытания устройство должно вращаться вокруг своей вертикальной оси со скоростью четыре оборота в минуту.

Испытание проводится непрерывно в течение 12 часов, после чего подача воды пре- кращается.

Считается, что образец выдержал испытание, если объем накопившейся воды не превышает 2 см3.

В этих случаях спустя одну минуту после подачи напряжения, равного 90 % от но- минального, частота должна составлять от 2 до 4 Гц.

Приложение Е

(обязательное)

Относительное спектральное распределение ксенона

Таблица Е.1

| Длина волны, λ, нм | Относительное спектральное распределение энергии Se (λ) | Длина волны, λ, нм | Относительное спектральное распределение энергии Se (λ) | Длина волны, λ, нм | Относительное спектральное распределение энергии Se (λ) | Длина волны, λ, нм | Относительное спектральное распределение энергии Se (λ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 74,5 | 480 | 94,6 | 580 | 77,7 | 680 | 73,1 |
| 385 | 73,8 | 485 | 87,7 | 585 | 77,3 | 685 | 80,4 |
| 390 | 79,5 | 490 | 86,9 | 590 | 76,2 | 690 | 77,7 |
| 395 | 96,1 | 495 | 83,8 | 595 | 75,4 | 695 | 70,0 |
| 400 | 84,2 | 500 | 77,3 | 600 | 73,1 | 700 | 67,3 |
| 405 | 83,1 | 505 | 76,2 | 605 | 72,3 | 705 | 68,8 |
| 410 | 83,8 | 510 | 76,2 | 610 | 72,7 | 710 | 76,9 |
| 415 | 82,7 | 515 | 76,5 | 615 | 75,4 | 715 | 74,2 |
| 420 | 87,3 | 520 | 76,9 | 620 | 76,2 | 720 | 67,7 |
| 425 | 81,5 | 525 | 77,3 | 625 | 73,5 | 725 | 70,8 |
| 430 | 80,0 | 530 | 77,3 | 630 | 73,5 | 730 | 78,5 |
| 435 | 81,9 | 535 | 77,3 | 635 | 71,2 | 735 | 77,3 |
| 440 | 83,8 | 540 | 76,9 | 640 | 69,2 | 740 | 76,2 |
| 445 | 80,8 | 545 | 76,9 | 645 | 71,2 | 745 | 72,3 |
| 450 | 98,5 | 550 | 76,5 | 650 | 71,2 | 750 | 72,3 |
| 455 | 80,0 | 555 | 76,5 | 655 | 68,8 | 755 | 79,2 |
| 460 | 91,5 | 560 | 76,2 | 660 | 68,8 | 760 | 90,4 |
| 465 | 97,7 | 565 | 76,5 | 665 | 70,4 | 765 | - |
| 470 | 100,0 | 570 | 76,9 | 670 | 70,4 | 770 | - |
| 475 | 97,7 | 575 | 77,3 | 675 | 71,2 | 775 | - |

МКС 03.220.20

Ключевые слова: транспортные средства; оперативные и специальные службы; цветографические схемы; опознавательные знаки и надписи; основной и контрастирую- щий цвета; декоративные полосы; специальные световые и звуковые сигналы; картотека образцов цвета лакокрасочных материалов

МКС 03.220.20

Ключевые слова: транспортные средства; оперативные и специальные службы; цветографические схемы; опознавательные знаки и надписи; основной и контрастирую- щий цвета; декоративные полосы; специальные световые и звуковые сигналы; картотека образцов цвета лакокрасочных материалов

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО Фирма Торговая палата

Директор								Ефремов Ю.Ю.

Руководитель проекта по разработке 				Абишев Т.М.