Утверждено и введено в действие приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__»  _________ 20 ___ года  № __.

Дата введения _________

Раздел 1. Первый абзац изложить в следующей редакции:

«В настоящем документе указаны требования безопасности офисной мебели для хранения.».

Раздел 1. Во втором абзаце слово «подшивки» заменить на «прошивки».

Раздел 1. Третий абзац изложить в следующей редакции:

«Следует понимать, что соблюдение указанных требований не гарантирует отсутствие поломок в результате обычного неправильного использования или чрезмерно длительного срока службы.

Предохранительные приспособления в зависимости от структуры конструкции не входят, например: под прочностью навесных шкафов подразумевается только шкаф и его детали. Настоящий стандарт не распространяется на стены и настенные крепления.».

Пункт 3.1. в первом абзаце ссылку на «[1]» исключить.

Второй и третий абзацы изложить в следующей редакции:

«Требования безопасности устанавливаются исходя из того, что офисная мебель для хранения может привести к травмам в случае, если она габаритная или неустойчива, и может упасть. А также в случае, если пол, стены или перегородки неустойчивы и могут отсоединиться или размеры габаритные.

Порядок испытаний и требования безопасности проводятся по 3.5 и 3.6 в случаях:

- если высота центра тяжести изделия или любой его части больше 650 мм над полом, а общая масса больше 10 кг;

- если потенциальная энергия более 65 Н·м, а расстояние от пола до самого нижнего края изделия или любой ее части больше 300 мм.».

Пункт 3.2. Первый абзац изложить в следующей редакции:

«Центр тяжести детали или устройства принимается за геометрический центр полезного объема ящиков и изделия, а также за геометрический центр дверей, створок и полок.».

Пункт 3.2. Во втором предложении слово «устройств» заменить на «изделий».

Пункт 3.3. Первый абзац изложить в следующей редакции:

«Общая масса определяется как масса детали или изделия, плюс масса поддерживаемая им».

Пункт 3.3. в третьем абзаце слово «устройства» заменить на «изделия».

Пункт 3.4. Во втором абзаце слово «затворок» заменить на «створок».

Пункт 3.5. Наименование привести в следующей редакции:

«3.5 Напольные изделия, свободно стоящие или прикрепленные к стене».

Подпункт 3.5.1. Наименование привести в следующей редакции:

«3.5.1 Порядок испытаний для напольных изделий, свободно стоящих или прикрепленных к стене».

Таблица 2. В графе «Испытание»: п. 3 слова «верхних поверхностей» заменить на «верхних горизонтальных стенок»; п. 8 слово «горизонтальных» исключить; п. 9 слово «затворок» заменить на «створок».

Таблица 3. В наименовании и графе «Испытание» п. 1 слово «устройств» заменить на «изделий». В графе «Испытание»: п. 3 слова «верхних поверхностей» заменить на «верхних горизонтальных стенок»; п. 9 слово «горизонтальных» исключить.

Подпункт 3.6.2. В третьем предложении слова «закрепленной» заменить на «закрепленным». В последнем абзаце третьего и четвертого перечислений слово «должен» заменить на «должна».

Раздел «Библиография» исключить.

МКС 17.020

Ключевые слова: метрологическая экспертиза, стандарты, средства измерений, экспертное заключение

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» (РГП «КазСтандарт»)

| Заместитель генерального директора |  | С.Ю. Радаев |
| --- | --- | --- |
| Руководитель департамента |  | А.Н. Сопбеков |

| Ведущий специалист |  | Б.Б. Бегахметова |
| --- | --- | --- |