Проект

Изображение государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ГЕОСЕРВИСОВ

СТ РК _______ - 202___

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Акционерным обществом «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______________________ № ________.

- Настоящий стандарт

Официальной версией является текст на государственном и русском языках.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан                         «О космической деятельности» от 6 января 2012 года № 528-IV, «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-I, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183 –VI.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

Содержание

1.	Область применения	4

2.	Нормативные ссылки	4

3.	Термины и определения	4

4.	Обозначения и сокращения	7

5.	Ответственность и полномочия	7

6.	Общие положения	8

7.	Блок-схема технологического процесса создания геосервисов	9

8.	Описание технологического процесса создания геосервиса	10

8.1 Фотограмметрическая обработка	10

8.2 Тематическая обработка данных ДЗЗ. Требования	13

8.3.	Создание ГИС. Требования	15

8.4  Создание геосервиса. Требования	24

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ГЕОСЕРВИСОВ

_____________________________________________________________________________________

Дата введения______________________

# Область применения

  - Настоящий стандарт описывает технологический процесс создания  геосервисов и устанавливает требования к фотограмметрической и тематической обработке данных ДЗЗ, созданию ГИС проекта,  а также к разработке геосервисов и определяет общую схему, концепцию, методологию, критерии представления и использования пространственных данных в веб-среде, а также описывает порядок проведения технического контроля в целях обеспечения высокого качества предоставляемых пространственных данных.

  - Настоящий стандарт применяется специалистами, задействованных в создании геосервисов, для руководства в работе, а также организации и проведения технического контроля качества на стадиях производственного процесса.

# Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК 1.1-2019 Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения.

СТ РК 1.5-2019 Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.

СТ РК 1.21-2019 Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Единый государственный фонд нормативных технических документов Республики Казахстан. Комплектование, ведение и хранение.

Национальный классификатор Республики Казахстан 03-2019 Общий классификатор экономической деятельности.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому  информационному каталогу «Документы по стандартизации Республики Казахстан» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины и определения

- 3.1 Атрибутивные данные: Набор имен и значений атрибутов пространственного объекта.

- 3.2 Автоматизация: Процесс использования средств информационно-коммуникационных технологий для оптимизации создания, поиска, сбора, накопления, хранения, обработки, получения, использования, преобразования, отображения, распространения и предоставления информации.

- 3.3 База геоданных (БГД): Совокупность пространственных данных, организованных по определенным правилам, устанавливающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, предназначенная для удовлетворения информационных потребностей пользователя.

- 3.4 Базовые пространственные данные: Общедоступная часть ресурсов пространственных данных, включающая информацию об их координатной основе и избранных пространственных объектах, необходимых для позиционирования пространственных данных.

- ______________________________________________________________________________________________

- Проект, редакция 1

- 3.5 Векторизация: Преобразование растровой модели пространственных данных в векторную модель.

- 3.6 Входной контроль: Контроль входных данных, получаемых от Заказчика.

- 3.7 Геоинформационные системы: Информационные системы, оперирующие пространственными данными.

- 3.8 Геоинформационные технологии: Совокупность приемов, способов и методов применения программно-технических средств обработки и передачи информации, позволяющая реализовать функциональные возможности геоинформационных систем.

- 3.9 Геопространственные данные: Данные о пространственных объектах и их наборах.

3.10 Геосервис: Информационные ресурсы, предоставляющие пользователю инструменты для работы с геоданными и существующие в виде самостоятельного продукта или подключаемого сервиса.

- 3.11 Дистанционное зондирование Земли: Наблюдение поверхности Земли наземными, авиационными и космическими средствами, оснащёнными различными видами съемочной аппаратуры.

- 3.12 Космический снимок: Снимок, полученный из космоса с помощью технических средств ДЗЗ.

3.13 Качество: Совокупность характеристик продукта, отражающая его способность удовлетворять заявленному и подразумеваемому назначению.

- 3.14 Классификация: Процесс извлечения классов информации из многоканального растрового изображения.

- 3.15 Летучий контроль: Контроль, проводимый в случайное время.

3.16 Линейный объект: Одномерный пространственный объект, координатные данные которого состоят из двух или более пар плановых координат, образуя последовательность из одного или более сегментов.

- 3.17 Ортоизображение: Математически строгое преобразование исходного изображения (снимка) в ортогональную проекцию и устранение искажений, вызванных рельефом, условиями съемки и типом камеры.

- 3.18 Ортомозаика: Процесс яркостного выравнивания и объединения («сшивки») нескольких ортотрансформированных изображений (снимков) в одно непрерывное изображение (снимок) с заранее заданным изобразительным качеством.

- 3.19 Операционный контроль: Контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения технологической операции.

3.20 Объект технического контроля: Подвергаемая контролю продукция, процессы ее создания.

3.21 Полигональный объект: Двумерный пространственный объект, ограниченный замкнутым линейным объектом и обычно идентифицированный своим центроидом.

3.22 Пространственный объект: Цифровая модель материального или абстрактного объекта реального или виртуального мира с указанием его идентификатора, координатных и атрибутивных данных.

- 3.23 Производственный процесс: Совокупность всех действий специалистов и технического оснащения, в результате которых исходные геопространственные данные превращаются в готовый геопродукт определенного качества и свойств, требуемого Заказчиком.

- 3.24 Технический контроль: Часть технологического процесса по проверке соответствия продукции установленным техническим требованиям.

- 3.25 Технологический процесс: Это часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и/или определению качества геопродуктана определенном этапе производственного процесса.

- 3.26 Точечный объект: Одномерный пространственный объект, координаты, которой состоят из одной единственной вершины.

- 3.27 Информатизация: Организационный, социально-экономический и научно-технический процесс, направленный на автоматизацию деятельности субъектов информатизации.

- 3.28 Цифровая модель рельефа: Цифровая модель местности, содержащая информацию о ее рельефе.

- 3.29 Цифровая модель местности: Цифровая картографическая модель, содержащая данные об объектах местности и ее характеристиках.

3.30 Pansharpening: Повышение пространственного разрешения цветного или многозонального изображения с помощью панхроматического.

3.31 Программное обеспечение: Компьютерные программы используемые для Microstation, eCognition, Erdas Imagine, QGIS, Snap, ENVI, Google Earth Engine, Adobe PDF, AutoCAD, ArcGIS и др.

3.32 Создание ГИС: Создание информационной системы, оперирующей пространственными данными.

3.33 Mapping: Протокол предоставляющий доступ к содержимому карты, например, слоям и их основным атрибутам.

3.34 WebMapService (WMS): Протокол для выдачи географически привязанных изображений через Интернет.

3.35 WebMapTileService (WMTS): Протокол для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений.

3.36 WebFeatureService (WFS): Протокол передачи пространственных объектов, определяющий интерфейсы и операции, которые позволяют запрашивать и редактировать векторные пространственные данные.

3.37 WebCoverageService (WCS): Протокол передачи пространственных данных, возвращающий растровые данные в формате, удобном для применения в качестве входного формата для анализа и моделирования.

3.38 Публикация геосервиса на сервер: Процесс опубликования ранее подготовленных проектов карт на сервер, с настройкой всех необходимых параметров и критериев к конкретномугеосервису.

3.39 Подготовка снимков и проекта карт к публикации: Процесс создания проекта карты растровых и векторных данных в формате *mxd.

3.40 Создание и настройка веб-карт: Процесс добавления геосервиса на веб-карту и его дальнейшая настройка.

3.41 Создание и настройка веб-приложения: Процесс добавления веб-карты к вебприложению и его дальнейшая настройка.

3.42 Администрирование и техническая поддержка: Обепечение бесперебойной штатной работы геосервисов и их актуализация.

# Обозначения и сокращения

- В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

OGP - Комитет по геоматике OGP, в состав которого входят ведущие специалисты в области геодезии, геодезии, картографии и управления пространственными данными.

SQL - Декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой управления базами данных.

- БГД – База геопространственных данных

- ВНД – Внутренние нормативные документы

- ГИДиС – Геоинформационные данные и сервисы

- ГИТ–  Геоинформационные технологии

- ГИС –  Геоинформационные системы

- ГОСТ – Межгосударственный стандарт

- ДЗЗ – Дистанционное зондирование Земли

- ПО – Программное обеспечение

- СУБД – Система управления базами данных

ТК – Технический контроль

- ЦММ – Цифровая модель местности

- ЦМР – Цифровая модель рельефа

# Общие положения

- 5.1. Фотограмметрическая обработка – совокупность технологических процессов, связанных с преобразованием метрической и фотометрической информации фотограмметрического снимка в геометрическую и семантическую информацию об объекте фотограмметрической съемки. Продуктами фотограмметрической обработки являются ортоизображение, цифровая модель рельефа, ортомозаика. На данном этапе проводится геометрическая коррекция снимков, а именно устранение искажений, вызванных инструментальным влиянием, кривизной поверхности Земли и углом съемки с целью получения изображений, имеющих равномерную точную геопривязку.

- 5.2. Тематическая обработка данных ДЗЗ–дешифрирование снимков, с целью извлечения информации для проведения комплексных, взаимоувязанных исследований природной среды, используя специальные методы. На данном этапе проводится визуальное или автоматическое дешифрирование снимков с целью извлечения тематических данных и их интерпретации.

- 5.3.Создание ГИС. На данном этапе создается база геоданных, формируются векторные тематические карты на основе обработанных данных ДЗЗ, и проводится анализ.

- 5.4. Создание геосервиса – это создание информационного ресурса, предоставляющего пользователю инструменты для работы с геоданными и существующие в виде самостоятельного продукта или подключаемого сервиса. На данном этапе публикуются векторные тематические карты и предоставляются пользователю через интернет.

# Блок-схема технологического процесса создания геосервисов

# Описание технологического процесса создания геосервиса

## 7.1 Фотограмметрическая обработка

- 7.1.1 Фотограмметрическая обработка снимков высокого разрешения

### 7.1.2 Фотограмметрическая обработка снимков среднего разрешения

### 7.1.3 Ортоизображение

- Для создания ортотрансформированного изображения необходимо подготовить опорные данные (планово-высотное обоснование):

- - для автоматического генерирования опорных точек используются ЦМР и существующаяортомозаика, которые в последующем корректируются и фильтруются;

- - ЦМР и полевые опорные точки с координатами и абрисами местоположения для ручного определения на снимках.

- При необходимости снимки проходят предварительную обработку.

- Основным этапом, влияющим на точность и качество продукта, является – пространственная триангуляция, в задачи которой входит взаимное и внешнее ориентирование с применением планово-высотного обоснования.

- В результате запускается алгоритм применения поправочных значений и устранение искажений, вызванных неровностью поверхности Земли за счет использования ЦМР. По необходимости выполняется «pansharpening».

- По завершении создания ортоизображений, продукт комплектуется и экспортируется во внешний формат для дальнейшего использования либо передачи Заказчику.

- 8.1.3.1 Требования к исходным данным

- Снимки. Для получения высокоточного продукта снимки должны быть с углом съемки не более 15° и иметь облачность менее 10%;

- ЦМР. Опорная ЦМР должна быть с диапазоном 2-5 метров;

- Полевые опорные точки – точность координат не ниже 30 см.

### 7.1.4Цифровая модель рельефа

- Подготовка снимков и получение поправочных значений пространственной триангуляции аналогично процессу ортотрансформирования. Создание матрицы высотных значений на основе стереопар требует подборки параметров, ссылаясь на тип местности и свойства снимков. Сгенерированная высотная модель автоматическим способом требует редактирования ошибочных значений и шумов, а также, при необходимости, замены фрагментов внешним ЦМР. Для ручного редактирования модели в стереорежиме, позволяющей воссоздавать не описанные фрагменты местности, используется стереомонитор. Редактирование в стереорежиме выполняется на нерегулярной сети облака точек и является наиболее емким и длительным процессом. По завершении редактирования, полученная цифровая модель может быть конвертирована в любой удобный формат (растровый/векторный).

- 7.1.4.1 Требования к исходным данным

- Стереопара должна отвечать требованиям к разности углов съемки, с учетом рельефа территории интереса.

### 7.1.5Ортомозаика

Для получения сбалансированной бесшовной ортомозаики необходимо создание и редактирование линии разреза/сшивки на перекрытиях блока снимков. Затем, расчет статистик корректирования гистограмм снимков – для этого используются радиометрические маски и имеющиеся вПОалгоритмыбалансировки цвета.

7.1.5.1 Требования к исходным данным

Для получения высококачественного продукта снимки должны быть одного вегетационного периода, одинакового пространственного разрешения и с перекрытием между сшиваемыми снимками.

## 7.2 Тематическая обработка данных ДЗЗ. Требования

### 7.2.1 Расчет спектральных индексов

Расчет спектральных индексов производится для получения относительных показателей состояния тех или иных объектов на земной поверхности. Для получения индексного изображения, значение яркости каждого пиксела вычисляется путем применения арифметических операций над значениями яркости этого пиксела из разных каналов снимка.Для составления тематических карт используются различные виды спектральных индексов, к примеру:

- - NDVI (NormalizedDifferenceVegetationIndex) - нормализированный вегетационный индекс показывает наличие и состояние растительности.

- -NDWI (NormalizedDifferenceWaterIndex) - нормализованный разностный водный индекс позволяет дешифрировать водные поверхности, также рассчитывается для мониторинга содержания воды в растительном покрове.

- - NBR (NormalizedBurnRatio) - нормализованный индекс гарей позволяет идентифицировать гари, также разностные индексы dNBR рассчитываются для получения площади гарей.

- - MNDFI (ModifiedNormalizedDifferenceFireIndex) - модифицированный  нормализованный индекс пожарной опасности используется для определения случаев пожара в месте нахождения.

- NMDI (NormalizedMultibandDroughtIndex) - нормализованный многоканальный индекс засухи используется для оценки количества содержания воды в почве и растительности.

Этапы расчета спектральных индексов:

- подбор и скачивание спектральных каналов;

- предварительная обработка данных;

- создание модели для расчета индекса;

- расчет индекса.

- 7.2.2 Классификация растровых данных

- Классификация изображений производится для автоматизированного разбиения снимков на однородные по какому-либо критерию области (классы объектов).

- Классификация делится на классификацию с обучением (контролируемую) и автоматическую классификацию (неконтролируемую).

- -	При выборе контролируемой классификации задача состоит в обнаружении на изображении объектов уже известных типов, необходимо иметь эталонные участки с известными объектами, однотипными с классифицируемыми. В результате, имея несколько эталонов, заранее заданных, можно получить множество объектов, разделенных на классы. Контролируемая классификация требует больше машинных ресурсов и значительного быстродействия, является более трудоемкой, но выполняется с большей точностью.

- -	Неконтролируемая классификация выбирается, если изначально неизвестно сколько объектов присутствует на снимке, построена на полностью автоматическом распределении пикселей по классам на основе статистики распределения яркостных значений пикселей. Методологической основой является кластерный анализ, в ходе которого определяются все встречаемые типы объектов при некотором уровне обобщения, а задача их интерпретации решается на следующем этапе.

- Для тематической корректировки результатов классификации используется набор процедур, называемый операциями после классификационной обработки: слияние классов, разделение классов, устранение мелких ложных объектов, сглаживание границ объектов и т.п.

- Оценка точности полученных изображений выполняется как по данным полевых измерений, так и путем сравнения с соответствующими тематическими картами.

Этапы классификации растровых данных:

-   выбор вида и метода классификации (с обучением/без обучения);

-   проведение классификации;

-   постобработка, тематическая корректировка результатов;

-   оценка точности полученных тематических изображений.

7.2.2.1 Требования для исходных данных

- наличие безоблачных снимков;

- наличие метаданных и спектральных каналов в соответствии с формулой требуемого индекса;

- наличие специализированного ПО.

  - Создание ГИС. Требования

- Создание ГИС состоит из следующих этапов:

- создание базы геоданных;

- векторизация;

- заполнение атрибутивных данных.

- 7.3.1 Создание БГД

База геоданных представляет собой набор различных типов географических наборов данных (Пример: ArcGIS и др.). Такой набор должен располагаться в общей папке файловой системы или в реляционной базе данных. Используется для организации пространственной информации трех типов (место, время, тема) и решения задач с использованием пространственной информации. Коммуникация осуществляется в основном за счет использования системы управления базами данных (СУБД) или файловой системы. Работа с базой геоданных выполняется с использованием SQL.

База геоданных как система хранения информации может рассматриваться как физическое хранилище различной информации, включая пространственную и географическую информацию. Кроме того, БГД хранит временные и тематические данные, которые не являются географическими. Поэтому базу геоданных следует рассматривать как базу данных с интегрированной информацией, в которой пространственная информация играет роль структурообразующей информацией. Помимо хранения данных, БГД предназначена для решения задач моделирования. Основные принципы построения базы геоданных представлены на рисунке 1.

Построение базы геоданных состоит из следующих этапов:

1. Создание классов пространственных объектов и таблиц связано с созданием пространственных объектов и атрибутивных таблиц. Пространственный объект представляет собой цифровую модель материального или абстрактного объекта реального или виртуального мира с указанием его идентификатора, координатных и атрибутивных данных. Объектом может быть неподвижный или движущийся простой или сложный объект, явление, событие, процесс и ситуация. Моделируемый объект может относиться к территории, акватории, недрам и воздушному пространству Земли, околоземному космическому пространству, другим космическим телам и небесной сфере. В широком смысле под пространственным объектом в геоинформатике понимается как сам объект, так и адекватная ему цифровая модель. На данном этапе создается набор географических объектов с общим типом геометрии (точки, линии или полигоны), одинаковым набором атрибутов и одинаковой пространственной привязкой.

2. Загрузка данных связана с созданием набора классов и импортом классов пространственных объектов в созданный набор классов объектов;

При наличии уже имеющегося набора классов объектов, то производится импорт географических объектов с общим типом геометрии.

- Разработка правил целостности атрибутов

Совместимость ГИС на уровне данных, содержащихся в системах, должна обеспечиваться удовлетворением требований по следующим аспектам:

- система координат, в которой представлены пространственные данные;

- способ представления координатных данных объектов;

- способ представления описаний пространственных отношений объектов;

- классификация объектов предметной области с использованием каталогов (классификаторов);

- способ представления адресных данных объектов;

- идентификация объектов с использованием идентификаторов;

- форматы представления данных.

Должно соблюдаться соответствие имеющейся в базе данных информации её внутренней логике, структуре и всем заданным правилам.

- Создание доменов, подтипов, классов отношений и топологии.

Атрибутивные домены - это правила, описывающие допустимые значения для различных типов полей и обеспечивающие целостность данных. Атрибутивные домены используются для ограничения диапазона значений, допустимых для определенного атрибута таблицы или класса пространственных объектов. Между любыми двумя таблицами и классами пространственных объектов, находящихся в одной папке и использующих общий атрибут, можно создать простой или сложный класс отношений. Топология - это набор правил, которые вместе с инструментами и технологиями редактирования позволяют более точно моделировать геометрические отношения в базе геоданных;

Далее присваиваются домены для ограничения диапазона значений, допустимых для определенного атрибута таблицы или класса пространственных объектов.

- Проверка правил в сеансе редактирования

После того, как была создана топология и загружены данные, можно выполнить проверку классов пространственных объектов, участвующих в топологии. Во время проверки выполняются следующие операции:

- Разбиение и кластеризация вершин пространственных объектов для поиска объектов с общими границами (с совпадающими координатами);

- Вставка общих координат вершин для объектов с общей геометрией;

- Выполнение набора проверок целостности, с помощью которого определяются любые нарушения правил, заданных для топологии.

- Предоставление общего доступа к схеме базы геоданных.

На данном этапе процесса предоставляется доступ к файловым и персональным базам геоданных, который позволяет всем пользователям вносить различного рода изменения.

7.3.1.1 Требования к БГД

Создание и обновление БГД осуществляют в цифровой форме, позволяющей копировать, предоставлять, интегрировать БГД в виде баз данных с минимальными затратами и искажениями. Оценка совместимости должна быть обязательным компонентом при документировании БГД, а данные, характеризующие качество БГД - основой для функционирования и развития инфраструктуры пространственных данных.

БГД должна быть:

1) Согласованной по времени — хранящиеся в ней количественные данные должны соответствовать определенному времени, быть актуальными;

2) Полной, достаточно подробной для предполагаемого создания ГИС или картографического произведения;

3) Категории данных и их подразделения должны включать все необходимые сведения для осуществления анализа или картографического моделирования исследуемого объекта или явления;

4) Позиционно точной – абсолютно совместимой с другими данными, которые могут добавляться в нее;

5) Достоверной – правильно отражающей характер явлений, для этого необходимо четко определить включенные в нее атрибуты явлений

6) Легко обновляемой;

7) Доступ к БГД предоставляется пользователям в зависимости от цели выполнения задачи.

Рис. 1 – Основные принципы построения БГД

7.3.2 Векторизация

Порядок оцифровки растра:

1. Визуально дешифрировать полученный снимок. Суть дешифрирования составляет расшифровка содержания снимков, распознавание изображённых объектов, определение их качественных и количественных характеристик.

2. Начать оцифровку (векторизацию) снимка, при этом снимок оцифровывается в следующем порядке:

a. Слой дорожной сети и ж/д;

b. Слой зданий и строений;

c. Слой территорий;

d. Слой гидрографии и растительности.

2.1. Оцифровка дорожной сети и ж/д Объектами дорожной сети являются: линейные автомобильные дороги; площадные объекты дорожной сети: мосты; путепроводы; туннели; площади; ж/д.

2.2. Оцифровка зданий и строений Слой строений векторизуется после слоя дорожной сети (линейной и площадной). Здания оцифровываются по контуру крыш, затем корректируется с основанием здания.

2.3. Оцифровка территорий Слой территориальных зон векторизуется после слоя дорожной сети и слоя зданий. Территориальные зоны включают в себя следующие объекты: больницы; автобазы; спортивные комплексы; торговые площади; места отдыха; парки; религиозные учреждения; станции; платформы; кладбища; порты; фермы; садовые участки; промзоны; аэропорты; автопарковки; территории общеобразовательных учреждений.

2.4. Оцифровка гидрографии и растительности. Слои гидрографии и растительности векторизуются после слоя дорожной сети и территорий; Объекты гидрографии и растительности оцифровываются в следующей последовательности:

- объекты площадной гидрографии (моря, озера, водохранилища, пруды, крупные реки, острова);

- объекты линейной гидрографии (реки шириной не менее 8 метров, каналы и ручьи);

- объекты растительности.

Обрисовка природных объектов производится плавно, без излишних подробностей (необходима минимальная генерализация), при этом следует избегать избыточного количества узлов. При векторизации гидрографии необходимо контролировать, чтобы объекты строений и дорожной сети «не попадали в воду».

7.3.2.1 Требования к векторизации

Комплекс требований (правил) взаимного отношения объектов называется топологией, а данные, выполняющие все эти правила - топологически корректными. Топологическая корректность может достигаться как за счет использования специальных форматов, "следящих" за топологией, одним из таких форматов является формат базы геоданных (geodatabase), в этом формате данных объектам в одном слое и объектам разных слоев можно задавать свои правила взаимоотношений, такие как, например:

- полигоны не могут пересекаться;

- между полигонов и внутри них не может быть пустого пространства (за исключением внешнего периметра);

- линии не могут иметь висячих узлов (должны заканчиваться на другой линии);

- линии не могут пересекать сами себя;

- точки должны находится внутри полигонов и т.д.

Эти и другие правила помогают контролировать геометрическую точность данных и поддерживать взаимоотношения между ними близкие к взаимоотношениям объектов в реальном мире (например: река - линия, впадает в другую реку - заканчивается на другой линии, без перелетов или недолетов, появляющихся при оцифровке).

Для облегчения привязки одних объектов к другим в режиме создания или редактирования данных может использоваться режим привязки (snapping) новых или изменяемых узлов друг к другу (в соседних объектах) или к линиям или к конечным точкам (endpoints) линий.

7.3.3 Заполнение атрибутивных данных

Табличная информация является основой географических объектов, позволяющей визуализировать, строить запросы и анализировать ваши данные. Проще говоря, таблицы состоят из строк и столбцов, все строки имеют одинаковые столбцы. В ПО строки называются записями, а столбцы - полями. Каждое поле может содержать данные одного определенного типа, такие как числа, даты или текст.

Классы пространственных объектов на самом деле являются просто таблицами со специальными полями, содержащими информацию о геометрии объектов. К таким полям относятся поле Shape для точечных, линейных и полигональных объектов и поле BLOB для классов объектов-аннотаций. Некоторые поля, такие как уникальный идентификационный номер и «shape», добавляются, заполняются и поддерживаются в ArcGIS автоматически.

ArcGIS позволяет ассоциировать записи одной таблицы с записями в другой через общее поле, известное как ключевое. Создать эти ассоциации можно разными способами, включая временное объединение или связывание таблиц на карте или создание классов отношений в базе геоданных, что позволяет получить постоянные ассоциации. Например, вы можете связать таблицу собственников земельных участков со слоем земельных участков, поскольку у них имеется общее поле.

7.3.3.1 Требования к атрибутивным таблицам

Псевдонимы полей атрибутивных таблиц могут быть составлены на английском или на русском языке, идентифицируя в краткой и однозначно понятной форме содержание данного поля.

Необходимо выбирать тип поля атрибутивной таблицы в соответствии с типом хранимых данных, наиболее подходящим для качественного или количественного описания характеристики объекта или явления, представленной в данном поле.

Каждый класс пространственных данных должен содержать следующие обязательные атрибуты:

- название и номер документа, договора, отчета, организации, к которым относятся пространственные данные на русском языке;

- даты получения информации – дата замера, отбора проб и образцов, приобретения данных и т.п.;

- дополнительные примечания к проекту, характеристики данных и причины их нецелостности, условия использования и пр. в случаях необходимости таких комментариев;

- дата внесения информации.

Каждая связанная таблица данных должна быть связана с классом данных исключительно с использованием уникального идентификатора, который остается уникальным при дальнейшем расширении базы данных.

Если используется доменная кодировка значений полей самих атрибутивных данных (например, цифровая кодировка: 1 – шоссе, 2 – проселочные дороги), в условных обозначениях обязательно наличие расшифровки кодов как на самих картографических материалах, так и таблице содержания ГИС.

Среди записанных атрибутов должны храниться лишь функциональные, имеющие отношение к хранимым данным, характеристики. Не допускается хранение в качестве атрибутов рудиментарных данных, образованных в результате конвертации данных из форматов стороннего ПО (AutoCAD, Petrеl и пр).

Тип данных для каждого поля выбирается согласно типу хранимых в данном поле данных:

- для текстовых описаний, пояснений, названий стоит использоватьтекстовый формат с заданным пределом заполняемого поля;

- датирование (имеется в виду непосредственно по дате и времени)стоит хранить в формате Date;

- целочисленные значения (количество отобранных проб и др.) – в полях формата Short/LongInteger в зависимости от максимально возможного показателя;

- значения с дробными, десятичными знаками (концентрации веществ, длина профиля и т.д.) хранятся в полях Double/Float с указанием количества значимых единиц после запятой;

- ссылка на прикрепленные документы (развернутые описания, иллюстрации, сканированные документы и др.) осуществляется через поля формата Blob.

Оформление проектов ГИС и документов карт

В свойствах документа карты необходимо указывать:

- Картографическую проекцию в соответствии с техническим заданием;

- Единицы измерения (указываются метры);

- Базовый масштаб (т.е. собственно рабочий масштаб проекта или карты).

Проекции/системы координат выполняемых картографических произведений должны быть согласованы с Заказчиком (если они не оговорены в техническом задании) и отвечать требованиям математической картографии и геодезии, государственных и международных стандартов, требованиям нормативных документов Компании-Заказчика. Пространственный охват карты должен быть зафиксирован методом создания закладок после финального оформления документа карты, при этом охват картографического изображения должен включать в себя всю целевую, картографируемую территорию (акваторию), а при ее специфической форме – смежные территории.

В файле документа карты(.mxd) должно быть зафиксировано сохранение относительных путей к пространственным данным. Не допускается перемещение документа карты по отношению к местоположению пространственных данных, используемых в этом документе карты, также, как и непосредственно самих пространственных данных.

В свойствах документа карты должны быть заполнены поля описания проекта – название карты, описание ее содержания, авторский коллектив (разработчики, картограф и др).

Передаваемые Заказчику оформленные документы карт должны иметь копию в формате PDF. Рекомендуется делать копию методом экспорта с сохранением слоев.

Документы карт должны сопровождаться списком оформленных картографических материалов и включать название карты, путь к файлу карты и документу карты.

При создании трехмерной сцены требования к оформлению проекта являются равнозначными. Вертикальная система координат (системы высот и глубин) для данного проекта оговаривается в техническом задании или согласовывается с Заказчиком, а вертикальный масштаб трехмерной модели выбирается Подрядчиком, исходя из представления наивысшей информативной ценности передаваемого (моделируемого) объекта или явления.

Оформительский дизайн

Оформленный документ карты (в документе .mxd он представлен в активированном режиме «Вид компоновка») должны содержать:

- наименование карты, системы координат, название космического аппарата, дата съемки, исполнителя работ (организации);

- координатную сетку с подписями;

- подпись масштаба в числовом виде;

- масштабную линейку;

- рамку;

- гриф(при наличии);

- легенду;

- указатель «Стрелка севера» (в случае отсутствия географическойкоординатной сетки).

Для каждой тематической карты должен быть оформлен свой документ карты (.mxd).

При использовании тематических классов объектов документ карты должен сопровождаться понятной, читаемой легендой, выполненной на русском языке.

Оформление карты должно быть выполнено аккуратно, картографическое произведение должно иметь высокие эстетические свойства, не быть перегруженным, тематическая информация должна быть доступна для ее чтения с карты, как в электронном виде, так и в печатном.

Классы объектов

Классы объектов в документе карты должны иметь смысловое название, оформление и условные знаки в соответствии с действующими нормативами ГОСТ, OGP быть включенными (видимыми) при необходимости. Рекомендуется использовать группирование классов объектов по тематике, но не более одного уровня.

В случае, если визуализация векторного слоя данных невозможна без деления его на подтипы, их следует указать в свойствах класса данных на уровне базы геоданных.

Подписи объектов

Рекомендуется использовать автоматическую расстановку подписей для классов объектов без конвертирования подписей в аннотации. В случае если размещение подписей в автоматическом режиме не обеспечивает читаемость, рекомендуется использовать конвертацию подписей в аннотации и коррекцию расположения подписей в пользовательском режиме.

При использовании аннотаций, класс объектов аннотация должен:

- находиться в документе карты;

- присутствовать в атрибутах какого-либо класса объектов в обязательном порядке;

- иметь соответствующий итоговой карте масштаб;

- быть ассоциированным с определенным классом объектов в карте.

Использование стилей

При использовании предварительно сформированных и согласованных с Заказчиком пользовательских стилей необходима передача соответствующих файлов описания стиля средствами различных ГИС-приложений Заказчику.

## 7.4 Автоматизация технологических процессов создания геосервисов. Требования

При формировании тематических пространственных данных должны использоваться алгоритмы автоматической и/или полуавтоматической обработки данных с применением передовых решений в области информатизации.

## 7.5 Создание геосервиса. Требования

- Создание геосервиса состоит из следующих этапов:

- Подготовка снимков и проекта карт к публикации. Этот этап подразумевает под собой создание нового *mxdдокумента офрмленного по желанию заказчика. Может дополнительно потребоваться создание и настройка БД на уровне СУБД. Настраиваются все условные знаки, аннотации, атрибутивная таблица, расположение, видимость, группировка слоев и т.д. При подготовке растровых данных регулируются такие параметры как фон, прозрачность, диапазон каналов и т.д.

- Публикация геосервиса на сервер. На данном этапе происходит процесс публикации ранее подготовленных проектов карт на сервер. Учитываются необходимые критерии к геосервисуи исходя из этого настраиваются типы протокола передачи (WMS, WMTS, WFS, WCS, Mapping и т.д.), разрешенные к ним операции, максимальное и минимальное значение экземпляров, таймаут, кэширование ит.д.

- Создание и настройка веб-карт. Этап начинается с создания новой веб-карты или добавления геосервисов в существующую веб-карту. Для удобного использования клиентом веб-карту, каждому слою необходимо выводить всплывающие окна, показывать вложения объектов как ссылки, применять фильтры, задавать прозрачность и диапазон видимости, создавать надписи, устанавливать интервалы обновления ит.д. Так же как и в обычной карте, можно отрегулировать условные обозначения при необходимости добавления редактируемого геосервиса.

- Создание и настройка веб-приложения. Данный этап предназначен для визауализации и корректировки  интерфейса приложения, которую клиент видит перед собой в окне браузера. Осуществляется процесс добавления веб-карты, инструментов управления, виджетов, ссылок, отчетов, внешних источников данных, выбор темы, логотипа, экрана загрузки ит.д. Каждый компонент веб-приложения настраивается отдельно и требует индивидуальнойкастомизации под свою определенную задачу.

- Администрирование и техническая поддержка. Этап включает в себя работы по ежедневному мониторингу работоспособности серверного оборудования и программного обеспечения, созданию резервных копий и актуализации БД, добавлению нового функционала, исправлению ошибок, контролю безопасности и восстановлению геосервисов в случае сбоев.

- 7.4.1 Требования к исходным данным

- Подготовка снимков и проекта карт к публикации:

- Все снимки должны быть не ниже уровня ортотрансформированияв стандартизированных форматах растровых изображений. Векторная карта с заполненной атрибутивной таблицей в СУБД.

- Публикация геосервиса на сервер:

- Проект карты должен быть полностью настроен для публикации и соответствовать требованиям (индивидуально для каждого геосервиса) своей решаемой задачи. У снимков должен быть убран черный фон.

- Создание и настройка веб-карт:

- Геосервис как минимум должен поддерживать один из протоколов WMS, WMTS, WFS или Mapping).

- Создание и настройка веб-приложения:

- Веб-карта должна содержать в себе как минимум 1 пространственный слой (растровый или векторный).

- Администрирование и техническая поддержка:

- Минимальные требования - наличие администрируемых субъектов и рабочей системы.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «О космической деятельности» от 6 января 2012 года № 528-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18 марта 2019 года).

[2] Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2012 года № 721 
«Об определении национальных операторов космических систем, а также их задач и функций».

[3] Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года      № 506 «Об утверждении Правил утилизации космических объектов и технических средств, выведенных из эксплуатации».

[4] Стратегический план Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на 2020 – 2024 годы от 16 января 2020 года №13 НҚ (раздел 3 «Приоритетные направления развития сферы / отрасли» подраздел «Стратегическое направление 3. «Развитие аэрокосмической отрасли, а также охват страны геодезической и картографической информацией» мера 3 и 4)

УДК 											МКС

Ключевые слова: Атрибутивные данные, база геоданных, базовые пространственные данные, векторизация, входной контроль, геоинформационные системы, геоинформационные технологии, геопространственные данные, геосервис, дистанционное зондирование Земли

Разработчик:

АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»

Заместитель председателя Правления		Д. Зернов

Исполнители:

Директор департамента

пространственных данных				Алимаганбетов М.С.

Заместитель директора департамента

пространственных данных				Тойшибеков О.К.

Инженер 1 категории

УРКС R&D департамента				К. Саханов

Инженер 1 категории

УРКС R&D департамента				А. Сыздыков