Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПЛАСТИКА

Основные положения

СТ РК ___ - ____

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

# Предисловие

- РАЗРАБОТАН Общественным фондом «Центр «Содействие устойчивому развитию»

- ВНЕСЕН

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от_________________

- Требования стандарта, изложенные в пунктах 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.9 подраздела 5.1, пунктах 5.2.4 подраздела 5.2, пунктах  5.3.1 подраздела 5.3 и пунктах 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6 подраздела 5.4, соответствуют Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением в части Технических руководящих принципов идентификации и экологически обоснованного регулирования пластмассовых отходов и их удаления, по тексту выделены курсивом.

- В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI, Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 09.11.2004 г. № 603 и Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 05.10.2018 г. №183-VI.

5. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 20___ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет

6. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Отходы

Требования по обращению с отходами пластика

Основные положения

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Дата введения _____.___.___.

1 Область применения

  - Настоящий стандарт распространяется на остатки изделий и материалов из пластических масс и полимерных материалов, образовавшихся в процессе их потребления или эксплуатации, товары (продукцию) из пластических масс и полимерных материалов, полностью или частично утративших исходные потребительские свойства, а также бракованную продукцию из пластических масс и полимерных материалов (далее – отходы пластика).

  - Стандарт устанавливает общие требования при обращении с отходами пластика.

  - Положения стандарта могут применяться при обращении с новой продукцией, изделиями и материалами, забракованными в процессе производства, и непригодными для дальнейшего использования.

  - Требования стандарта применяются государственными органами, юридическими и физическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности, деятельность которых связана с процессами обращения с отходами пластика, в пределах их компетенции.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие требования.

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

СТ РК 1497–2006 Ресурсосбережение. Термины и определения

ГОСТ 30772–2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины в соответствии с Экологическим Кодексом [1], СТ РК 1497, ГОСТ 30772, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- Отходы пластика: остатки изделий и материалов из пластических масс и полимерных материалов, образовавшихся в процессе их потребления или эксплуатации, товары (продукция) из пластических масс и полимерных материалов, полностью или частично утративших исходные потребительские свойства, а также бракованная продукция из пластических масс и полимерных материалов.

- Классификация отходов пластика

- Отходы пластика в зависимости от уровня их опасности классифицируются и относятся к отходам с индексом G (зеленый уровень опасности) согласно международной классификации и Классификатору отходов [2].

- Согласно Классификатору отходов, отходы пластика определяются и делятся на подгруппы согласно таблице 1.

Таблица 1 – Номенклатура отходов пластика в соответствии с Классификатором отходов [2]

| Группа | Подгруппа | Позиция | Наименование отхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Отходы коммерческого строительства и сноса зданий |  |  |  |
| 17 | 7 | 0 | Пластмасса |
| 17 | 7 | 1 | Поливинилхлорид |
| 17 | 7 | 2 | Полиэтилен и полипропилен |
| 17 | 7 | 3 | Полиэстер |
| 17 | 7 | 4 | Полистирол |
| 17 | 7 | 6 | Другие пластмассы и смешанные и резиновые изделия |
| Отходы домашнего хозяйства и связанные с торговлей |  |  |  |
| 20 | 1 | 3 | Пластмасса, отдельные кусочки |
| 20 | 3 | 10 | Поливинилхлорид (объемный), отдельно накопленные куски, части |
| 20 | 3 | 11 | Полиэтилен и полипропилен (объемный), отдельно накопленные куски, части |
| 20 | 3 | 12 | Полиэфир (объемный), отдельно накопленные куски, части |
| 20 | 3 | 13 | Полистирол (объемный), отдельно накопленные куски, части |
| 20 | 3 | 15 | Другие смешанные пластмассы и каучуки (объемные), отдельно накопленные куски, части |

5 Общие положения

- При обращении с отходами пластика необходимо соблюдать требования, установленные настоящим стандартом.

- Физические и юридические лица – собственники отходов пластика (далее – собственники отходов) несут ответственность за безопасное обращение с отходами с момента их образования, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или договором с субъектом предпринимательства в сфере управления отходами, определяющим условия обращения с отходами пластика [1].

- Юридические лица, являющиеся собственниками отходов пластика, пользуются услугами субъектов предпринимательства в сфере управления отходами,, выполняющих операции по сбору, хранению, транспортировке, переработке и утилизации отходов пластика [1].

- Расходы по сбору, хранению, транспортировке, утилизации и переработке отходов пластика несут собственники этих отходов, если иное не предусмотрено договором с субъектом предпринимательства в сфере управления отходами.

- Местные исполнительные органы совместно с субъектами предпринимательства в сфере управления отходами,  организуют систему сбора отходов пластика, образующихся у населения, предусматривающую раздельный сбор отходов пластика и их передачу на восстановление специализированным организациям.

- Сбор отходов пластика, образующихся у населения, осуществляется на стационарных или мобильных пунктах приема вторичных ресурсов (сырья), а также в сетчатые контейнеры, устанавливаемые на контейнерных площадках или в общественных местах.

- Бизнес-центры, школы, вузы, торговые точки и другие учреждения, в деятельности которых образуются отходы пластмасс, пластика и полиэтилена, полиэтилентерефталатовой упаковки, организуют раздельный сбор таких отходов путем установки контейнеров и проведения осведомительной кампании.

- Образователи отходов пластика, включая жителей городов и населенных пунктов, принимают меры по сокращению образования отходов пластика, в том числе путем раздельного сбора отходов.

- Образователи отходов пластика, включая жителей городов и населенных пунктов, обеспечивают сбор отходов и разделение их по видам, если для этого созданы необходимые условия в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан. За несоблюдение требований охраны окружающей среды и противопожарных требований, а также положений настоящего стандарта предприятия, организации, учреждения, должностные лица и граждане несут ответственность согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

6 Требования к стадиям жизненного цикла отходов

6.1 Сбор и хранение

- Юридические лица и индивидуальные предприниматели – собственники отходов пластика осуществляют раздельный сбор и хранение этих отходов на специально отведенных площадках до передачи их субъектам предпринимательства в сфере управления отходами. Раздельный сбор отходов пластика рекомендуется осуществлять по видам пластика согласно Приложению А настоящего стандарта.

- Отходы пластика следует хранить в крытых помещениях или на открытом воздухе на изолированном полу.

- При хранении отходов пластика в закрытом помещении, оно должно быть оснащено противопожарной системой в соответствии с [3] и ГОСТ 12.1.004.

- При хранении отходов пластика под открытым небом они должны быть защищены от загрязнения или порчи вследствие погодных условий.

- Для обеспечения экономичного хранения и последующей транспортировки отходов пластика допускается применять методы пакетирования и измельчения. Перед началом процесса уплотнения необходимо рассортировать отходы пластика по видам пластика согласно Приложению А настоящего стандарта.

- Для обеспечения безопасного и эффективного пакетирования отходов пластика необходимо обращать внимание на следующее:

    - чрезмерное уплотнение пакетированных отходов пластика может привести к спаиванию отходов в монолитную массу, которая с большим трудом поддается разделению;

    - спрессованные тюки отходов содержат большое количество внутренней энергии.

- При хранении отходов пластика следует строго ограничивать высоту складирования тюков (не более 3 метров) для предупреждения опасности падения тюков на трудящихся.

- Срок хранения отходов пластика на площадках временного хранения собственников отходов, являющихся юридическими лицами, с момента их образования до переработки не должен превышать шести месяцев [1].

- Место хранения отходов должно быть защищено от несанкционированного проникновения посторонних лиц.

- Срок хранения раздельно собранных отходов пластика на контейнерных площадках и пунктах приема вторичного сырья от населения определяется специализированной организацией, осуществляющей сбор отходов, в зависимости от скорости наполнения контейнеров для сбора отходов пластика.

6.2 Транспортировка

- Транспортировка отходов пластика в места их переработки осуществляется субъектами предпринимательства в сфере управления отходами, или собственниками отходов самостоятельно.

- Отношения между собственниками отходов и субъектами предпринимательства в сфере управления отходами,, осуществляющими сбор, транспортировку и переработку отходов пластика, регламентируются заключаемыми между ними договорами.

- С момента погрузки отходов на транспортное средство и до момента передачи отходов субъектам предпринимательства в сфере управления отходами,, ответственность за безопасное обращение с ними несет транспортная организация или лицо, которому принадлежит данное транспортное средство.

- При транспортировке пакетированных или измельченных пластмассовых отходов необходимо обеспечить устойчивость груза. Тюки и мешки не должны укладываться на высоту более 2,5 метра, и груз должен быть закреплен с помощью прочных веревок или брезента. Груз должен быть защищен от неблагоприятных погодных условий и актов вандализма во время перевозки.

- Порядок осуществления погрузочно-разгрузочных работ при обращении с отходами пластика осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.3.009.

6.3 Порядок приемки-передачи

  - Предназначенные для утилизации и переработки отходы пластика отправляются с обязательным соблюдением следующих условий:

- отходы надлежащим образом упакованы для защиты этих материалов во время перевозки.

- отходы имеют четкую маркировку с указанием вида материала, места происхождения и фамилии ответственного должностного лица в организации, осуществившей отправку.

  - Передача отходов пластика на переработку, оформляется актом приема-передачи, накладной или иным документом, содержащим следующую информацию:

- наименование физического или юридического лица - сдатчика отходов;

- номер партии;

- наименование отходов;

- описание отходов;

- массу отходов, кг (т);

- дату погрузки на транспортное средства (число, месяц, год);

и) дата приема на утилизацию/переработку;

к) фамилия, имя, отчество и подписи ответвенных лиц за передачу и прием отходов.

  - Субъекты предпринимательства в сфере управления отходами ведут учет поступления отходов пластика с отражением данных в журнале учета отходов, принятых предприятием на переработку.

6.4 Переработка

- Переработка отходов пластика осуществляется субъектами предпринимательства в сфере управления отходами,  по обращению с отходами с применением технологий и оборудования, которое обеспечивает экологическую безопасность технологических процессов утилизации отходов пластика.

- Переработка отходов пластика может осуществляться физическими или химическими методами с условием соблюдения требований безопасности для окружающей среды и здоровья людей. В Приложении Б к настоящему стандарту представлен обзор технологий по переработке отходов пластика.

- Процессы переработки отходов пластика должны удовлетворять критериям наилучших доступных технологий.

- При переработке отходов пластика, потенциально содержащих стойкие органические загрязнители, с получением продукции народного потребления необходимо осуществлять контроль содержания стойких органических загрязнителей в отходах. Переработке отходов пластика, содержащих стойкие органические загрязнители, подлежат отходы, уровень содержания стойких органических загрязнителей в которых не превышает значений, установленных в Приложении В к настоящему стандарту.

- Неконтролируемое сжигание отходов пластика без очистки отходящих газов запрещается.

- Оптимальными условиями для сжигания отходов пластика являются:

а) высокая температура – от 850º C до 1100º C – для углеводородных отходов и от 1100º C до 1200º C – для галогеносодержащих отходов;

б) достаточное время удержания (газа) в печи (не менее 2 секунд);

в) достаточная турбулентность;

г) избыток кислорода.

- Организация обучения безопасности труда работающих на субъектах предпринимательства в сфере управления отходами пластика осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004.

- Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны субъектов предпринимательства в сфере управления отходами, не должны превышать нормативов, установленных ГОСТ 12.1.005.

- Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата в производственных помещениях субъектов предпринимательства в сфере управления отходами, не должны превышать нормативов ГОСТ 12.1.005.

Приложение А

(справочное)

Виды и маркировка пластика

| Знак | Название | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | ПЭТ, ПЭТФ Полиэтилентерефталат | Обычно используется для производства тары для минеральной воды, безалкогольных напитков и фруктовых соков, упаковки, блистеров, обивки. Имеет высокий потенциал для переработки. |
|  | ПЭВП, ПЭНД Полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкого давления | Производство бутылок, фляг, полужёсткой упаковки. Считается безопасным для пищевого использования. Имеет хороший потенциал для переработки. |
|  | ПВХ Поливинилхлорид | Используется для производства труб, трубок, садовой мебели, напольных покрытий, оконных профилей, жалюзи, изоленты, тары для моющих средств и клеёнки. Широко распространён в медицине и строительстве. Имеет высокий потенциал к переработке, но наблюдается нехватка мощностей для этого. |
|  | ПЭНП, ПЭВД Полиэтилен низкой плотности, полиэтилен высокого давления | Производство брезентов, мусорных мешков, пакетов, плёнки и гибких ёмкостей. Считается безопасным для пищевого использования. Имеет хороший потенциал к переработке. |
|  | ПП Полипропилен | Используется в автомобильной промышленности (оборудование, бамперы), при изготовлении игрушек, а также в пищевой промышленности, в основном при изготовлении упаковок. Распространены полипропиленовые трубы для водопроводов. Считается безопасным для пищевого использования. Имеет хороший потенциал к переработке. |
|  | ПС Полистирол | Используется при изготовлении плит теплоизоляции зданий, пищевых упаковок, столовых приборов и чашек, коробок CD и прочих упаковок (пищевой плёнки и пеноматериалов), игрушек, посуды, ручек и так далее. Материал является потенциально опасным, особенно в случае горения, поскольку содержит стирол. Имеет ограниченный потенциал к переработке. |
|  | Прочие | К этой группе относится любой другой пластик, который не может быть включен в предыдущие группы. Используется для изготовления твёрдых прозрачных изделий, как например детские рожки. Имеет низкий потенциал к переработке. |

Приложение Б

(справочное)

Обзор технологий переработки отходов пластика

| Технологии | Сферы инновации | Тип отходов | Эффект для сектора переработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Механическая переработка |  |  |  |
| Идентификация и сортировка | Метод идентификации: инфракрасный, визуальный, рентгеновский, хроматография. Метод сепарации: по плотности, термический, электростатический. | Чистые пластмассовые отходы (в основном один полимер), полученные в результате выборочного сбора | Увеличение объема отсортированных материалов и повышение их качества |
| Химическая переработка |  |  |  |
| Переработка | Предварительная переработка путем пиролиза, гидрогенизации, газификации | Смешанные пластмассы (низкий уровень загрязнения) | Повышение приемлемости отходов и управляемости процессов ведет к увеличению объемов отходов, пригодных для химической переработки, и снижению издержек переработки. |
| Химическое разложение (Производство мономеров) | Метанолиз, гликолиз, гидролиз, омыление | Чистые пластмассовые отходы (в основном один полимер), полученные в результате выборочного сбора | Неограниченное применение для пластмасс, отсортированных по полимерам, и производство высококачественных мономеров. |

Приложение В

(справочное)

Значения низкого содержания стойких органических загрязнителей в отходах пластика

| СОЗ | Низкое содержание СОЗ |
| --- | --- |
| Полихлорированные нафталины (ПХН) | 10 мг/кг |
| Полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД) и Полихлорированные дибензофураны (ПХДФ) | 15 мкг ТЭ/кг |
| Альдрин, Хлордан, Хлордекон, ДДТ, Дильдрин, Эндрин, Гексабромобифенил (ГББ), Гептахлор, Гексахлорбензол (ГХБ), Мирекс, Полихлорированные дифенилы (ПХД), Пентахлорбензол (ПеХБ), Перфтороктановая сульфоновая кислота (ПФОС), ее соли и перфторактановый сульфонилфторид (ПФОСФ), Технический эндосульфан и родственные ему изомеры, Токсафен | 50 мг/кг |
| Альфа-гексахлорциклогексан (альфа-ГХГ), Бета-гексахлорциклогексан (бета-ГХГ) и Линдан | 50 мг/кг в сумме |
| Гексабромдифениловый эфир (гекса-БДЭ) и гептабромдифениловый эфир (гепта-БДЭ) и Тетрабромдифениловый эфир (тетра-БДЭ) и пентабромдифениловый эфир (пента-БДЭ) | 50 мг/кг или 1000 мг/кг в сумме |
| Гексахлорбутадиен (ГХБД), Пентахлорфенол (ПХФ) и его соли и эфиры | 100 мг/кг |
| Гексабромциклододекан (ГБЦД) | 100 мг/кг или 1000 мг/кг |

Библиография

| [1] Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI | Экологический Кодекс |
| --- | --- |
| [2] Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №169–II от 31 мая 2007г. | Классификатор отходов |
| [3] Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.12.2012 г.) | Об утверждении Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» |

УДК 658.567.1: 629.3.027.5 + 628.4.037] (083.74)           МКС 13.030 КПВЭД 38.32.33

Ключевые слова: отходы, пластик, пластмасса, безопасное обращение с отходами, переработка