Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ СОСУДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ, ОГНЕТУШИТЕЛИ)

СТ РК ___ - ____

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

# Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Общественным фондом «Центр «Содействие устойчивому развитию»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от_________________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ СОСУДОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ, ОГНЕТУШИТЕЛИ)

Дата введения _____.___.___.

- Область применения

- Стандарт распространяется на использованные сосуды под давлением (кислородные баллоны, огнетушители) и устанавливает общие требования к их утилизации и переработке.

- Стандарт не распространятся на процессы захоронения отходов сосудов под давлением на полигонах.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1357-2005 Сосуды, работающие под давлением.

СТ РК 1487-2006 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

СТ РК 1497–2006 Ресурсосбережение. Термины и определения.

СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 30772–2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

ГОСТ 30773-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения.

ГОСТ 30774-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт опасности отходов. Основные требования.

ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], СТ РК ГОСТ Р 51057–2005, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- Воздушно-пенный огнетушитель: Огнетушитель с зарядом воды или воды с добавками, расширяющими область эксплуатации огнетушителя (концентрация добавок поверхностно-активных веществ (ПАВ), вводимых в заряд огнетушителя - не более 1 % объёма).

- Переносной огнетушитель: Огнетушитель с полной массой не более 20 кг, конструктивное исполнение которого обеспечивает возможность его переноски и применения одним человеком.

- Порошковый огнетушитель: Огнетушитель, в качестве заряда которого используется огнетушащий порошок.

- Углекислотный огнетушитель: Закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода, которая находится под давлением ее насыщенных паров.

- Классификация отходов

Отходы сосудов под давлением и огнетушителей в соответствии с [2] относятся к группе 16 05 04 * и классифицируются как опасные.

- Общие положения

- Отходы баллонов и огнетушителей, находящихся под давлением, при неправильном управлении несут потенциальную опасность для здоровья людей и окружающей среды.

- Опасность для окружающей среды обусловлена наличием в них газов и других вредных веществ, способных принести вред окружающей среде и населению. Кроме того, газы, находящиеся в баллонах и огнетушителях под давлением несколько атмосфер, при их нагреве и механических повреждениях могут привести к нежелательным последствиям (утечке, отравлениям, взрыву).

- В углекислотных огнетушителях (типа ОУ) в качестве огнетушащего вещества применяют сжиженный диоксид углерода (углекислоту). Опасность для здоровья человека огнетушителей типа ОУ обусловлена влиянием вредных веществ (паров углекислоты, присутствующей в пенообразователе), поскольку они при попадании в организм человека в больших количествах вызывают головокружение и удушье с потерей сознания.

- В пенных огнетушителях (типа ОП) химическая пена состоит из 80 % углекислого газа, 19,7 % воды и 0,3 % пенообразующего вещества, воздушно-механическая пена примерно из 90 % воздуха, 9,8 % воды и 0,2 % пенообразователя.

- Огнетушащие порошки в основе представляют собой мелкоизмельченные минеральные соли (фосфорноаммонийные, моно-, диамонийфосфаты, аммофос), карбонат и бикарбонат натрия и калия, хлориды натрия и калия и пр. с различными добавками: кремнийорганические соединения, аэросил, белая сажа, стеараты металлов, нефелин, тальк и др. Порошковые огнетушители (типа ОП) заряжены огнетушащим порошком и закачаны под давлением инертным газом (азотом, углекислотой) или воздухом.

- Содержание опасных веществ в атмосферном воздухе городских и сельских населенных пунктов, почвах регламентируется санитарными правилами Республики Казахстан [4].

- Регулирование вопросов утилизации баллонов и огнетушителей, находящихся под давлением, имеет целью:

- предотвращение загрязнения окружающей среды их отходами;

- противопожарную профилактику;

- рациональное использование отходов в качестве вторичного сырья, непригодного для повторного использования по прямому назначению вследствие износа, неисправности или других причин.

- При управлении отходами необходимо соблюдать требования безопасности, установленные настоящим стандартом. При управлении отходами на них не должны влиять следующие факторы:

- озон, свет, тепло, органические растворители, минеральные масла, смазочные материалы, топливо, кислоты, щелочи;

- пары и капли воды, длительное воздействие отрицательных температур.

- Физические и юридические лица – собственники отходов сосудов под давлением и огнетушителей (далее – собственники отходов) несут ответственность за безопасное управление отходами с момента их образования, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или договором со специализированной организацией по управлению отходами, определяющим условия управления отходами сосудов под давлением и огнетушителей [1].

- Производители (изготовители и импортеры) новой продукции (новых сосудов под давлением и огнетушителей) несут ответственность за организацию сбора и утилизацию непригодных к эксплуатации сосудов под давлением (кислородных баллонов, огнетушителей) после истечения срока эксплуатации.

- Собственникам отходов необходимо пользоваться услугами специализированных организаций, выполняющих операции по сбору, накоплению, транспортировке, утилизации, переработке сосудов под давлением и огнетушителей.

- Собственникам отходов запрещается производить несанкционированное захоронение сосудов под давлением и огнетушителей на полигонах, накопление отходов сосудов под давлением и огнетушителей на свалках, отвалах, в отработанных карьерах.

- За несоблюдение требований охраны окружающей среды и противопожарных требований, а также положений настоящего стандарта физические и юридические лица несут ответственность согласно административному кодексу Республики Казахстан.

- Сбор и накопление отходов сосудов под давлением

- Предприятия (юридические лица) – собственники отходов сосудов под давлением должны производить раздельный сбор и накопление этих отходов на специально отведенных площадках до передачи их специализированным организациям по управлению отходами.

- Отходы сосудов под давлением и огнетушителей складируются на территории предприятия на специально оборудованных площадках временного накопления с непроницаемой поверхностью, обеспечивающих соблюдение требований пожарной безопасности  по ГОСТ 12.1.004.

- Во избежание опасности возгорания складируемых отходов сосудов под давлением и огнетушителей необходимо установить запрет на курение или другие действия, вызывающие возгорание.

- Срок накопления отработанных сосудов под давлением и огнетушителей на площадках временного накопления с момента их образования до переработки не должен превышать трех лет [1].

- Физическим и юридическим лицам следует вести учет поступления новых, находящихся в эксплуатации, а также снятых с эксплуатации сосудов под давлением и огнетушителей с отражением в журнале учета поступления, движения сосудов под давлением и огнетушителей и образования отходов сосудов под давлением и огнетушителей. Форма журнала учета поступления, использования сосудов под давлением и образования отработанных сосудов под давлением (кислородных баллонов и огнетушителей) приведена в Приложении А к настоящему стандарту.

- Утилизация и переработка сосудов под давлением (кислородных баллонов, огнетушителей)

- Отходы сосудов под давлением должны утилизироваться и перерабатываться исключительно специализированными организациями, имеющими необходимое оборудование для переработки данного вида отходов и соответственную документацию, регламентирующую процесс переработки отходов.

- Проведение работ по утилизации с баллонами, находящимися под давлением, запрещается. Работы по утилизации могут быть поручены лицам, достигшим 18-летнего возраста, прошедшим производственное обучение и аттестацию в квалификационной комиссии на знание правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, соответствующих СТ РК 1357 и инструктаж по технике безопасности. Утилизацию других моделей огнетушителей, не указанных в данном документе, производить согласно рекомендациям предприятий, их изготавливающих.

- Утилизация огнетушителей состоит из нескольких этапов, основная задача которых заключается в удалении из них действующих веществ. При этом необходимо различать порошковые огнетушители, которые перед утилизацией достаточно просто освободить от содержимого и привести в негодность, а также кислотные огнетушители, находящиеся под давлением. В этом случае утилизация огнетушителей должна проводиться только специалистами и предусматривать комплекс мер по нейтрализации действующего вещества, предназначенного для тушения пожаров.

- В качестве наилучших доступных техник утилизации сосудов под давлением применяют:

- осмотр и проверка огнетушителей, техническая диагностика, полная их разрядка;

- демонтаж шланга и направляющего сопла, зарядного устройства;

- деформирование баллона, отправка всех без исключения металлических частей огнетушителя на утилизацию в качестве металлолома.

  - Для утилизации порошковых огнетушителей закачного типа необходимо:

- проверить по индикатору наличие давления в баллоне огнетушителя. При наличии давления выполнить разрядку огнетушителя (порядок действия смотреть на этикетке, нанесенной на баллоне);

- демонтировать шланг или насадку (в зависимости от комплектации), запорно-пусковое устройство (головку) с сифонной трубкой, колеса (если имеются в данной модели), зарядное устройство (если предусмотрено для данной модели);

- удалить остатки огнетушащего порошка у данной модели;

- привести баллон в негодность путем нанесения насечек на резьбе горловины или просверливанием отверстий в корпусе баллона;

- сифонную трубку, колеса, шланг, насадку (в зависимости от комплектации конкретной модели) отправить на полигон промышленных отходов или на полигон твердых бытовых отходов. Баллоны отправить на переплавку на специализированной организации. Утилизацию запорно-пусковых устройств производить с учетом материала, из которого они изготовлены (сталь, латунь или полиамид).

  - Для утилизации углекислотных огнетушителей необходимо:

- разрядить огнетушитель (порядок действия смотри на этикетке, нанесенной на баллоне огнетушителя);

- демонтировать шланг с раструбом, выкидную трубку (в зависимости от конкретной модели), раму с колесами (если присутствуют в данной модели);

- вывернуть запорно-пусковое устройство (головку) с сифонной трубкой;

- привести баллон в негодность путем нанесения насечек на резьбе горловины или просверливанием отверстий в корпусе баллона;

- запорно-пусковое устройство направить на пункт приема цветных металлов;

- баллон сдать в пункт приема вторичных металлов на переработку в специализированных организациях.

Приложение А

(информационное)

Журнал учета

поступления, использования баллонов под давлением

и образования отработанных или списанных сосудов под давлением (кислородных баллонов, огнетушителей)

______________________________________________________________

(наименование организации)

Дата начала журнала ___________________________________________

Таблица А.1 – Учет движения поступления и списания кислородных баллонов

| Учет поступления и движения сосудов, находящихся под давлением (кислородных баллонов, огнетушителей) |  |  |  | Учет сдачи отработанных или списанных кислородных баллонов или огнетушителей (в организацию их централизованного сбора и (или) переработки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурное подразделение | Наименование (вид), количество (прописью) поступивших кислородных (и других) баллонов или огнетушителей | Наименование (вид), количество (прописью) находящихся в эксплуатации кислородных (и других) баллонов или огнетушителей | Наименование (вид), количество (прописью) снятых с эксплуатации кислородных (и других) баллонов или огнетушителей | Наименование (вид), количество (прописью) сданных кислородных (и других) баллонов или огнетушителей | Лицо, сдавшее баллон или огнетушитель (Ф.И.О., дата сдачи, подпись) | Документ, подтверждающий сдачу кислородных (и других) баллонов или огнетушителей (наименование, номер, дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Примечание - В зависимости от специфики организации форма записи в Журнале учета может быть дополнена. |  |  |  |  |  |  |

Библиография

[1] Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан».

[2] Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

[3] Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

[4] Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах».

МКС 13.030

Ключевые слова: сосуды, находящиеся под давлением; кислородные баллоны; огнетушители; утилизация порошковых огнетушителей; утилизация углекислотных огнетушителей; утилизация баллонов, находящихся под давлением

МКС 13.030

Ключевые слова: сосуды, находящиеся под давлением; кислородные баллоны; огнетушители; утилизация порошковых огнетушителей; утилизация углекислотных огнетушителей; утилизация баллонов, находящихся под давлением

Разработчик: Общественный фонд «Центр «Содействие устойчивому развитию»

Исполнительный директор_____________________ Мустафина В.В.

Руководитель разработки 	                                    Мухаева С.

Специалист по стандартизации 	                          Байзакова А.