Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СТАНДАРТНАЯ ПРАКТИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ СПОСОБНОСТИ, КОЭФФИЦИЕНТА СЖИМАЕМОСТИ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ГАЗООБРАЗНЫХ ТОПЛИВ

СТ РК ASTM D3588

(ASTM D3588-98 (2017) Standard Practice for Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density of Gaseous Fuels, IDT)

Этот национальный стандарт Республики Казахстан основан на ASTM D3588-98 (2017), Title, Copyright ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, США, в соответствии с лицензией ASTM International

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета   технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ………….. года №

3 Настоящий стандарт идентичен американскому стандарту ASTM D3588-98 (2017) Standard Practice for Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density of Gaseous Fuels (Стандартная практика расчета теплоты сгорания способности, коэффициента сжимаемости и относительной плотности газообразных топлив).

Американский стандарт разработан подкомитетом D03.03 «Определение теплотворной способности и относительной плотности газообразных топлив».

Официальный экземпляр американского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры американских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Перевод с английского языка (en)

В разделе «Нормативные ссылки» и в тексте стандарта ссылочные американские стандарты актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы ТР ТС «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТАНДАРТНАЯ ПРАКТИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ СПОСОБНОСТИ, КОЭФФИЦИЕНТА СЖИМАЕМОСТИ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ГАЗООБРАЗНЫХ ТОПЛИВ

Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на процедуру расчета теплотворной способности, относительной плотности и коэффициента сжимаемости смесей природных газов при базовых условиях (давлении 14,696 фунтов на кв. дюйм и температуре 60°F (15,6°С)). Данная методика применима ко всем общеупотребляемым типам бытовых газообразных топлив, например, к сухому природному газу, нефтезаводскому газу, попутному газу (как с низкой, так и с высокой теплотворной способностью), смеси пропана с воздухом, карбюрированного водяного газа, коксового газа и перегонного каменноугольного газа, для которых подходят методы анализа, рассмотренные в разделе 6. Также приведены процедуры расчетов при других базовых условиях.

Значения, указанные в дюйм-фунтах, должны рассматриваться как стандартные. Значения в скобках приведены только для информации.

Примечание - Настоящий стандарт не предполагает рассмотрения всех аспектов техники безопасности (при наличии таковых), связанных с его применением. Ответственность за организацию и соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, а также за определение применимости нормативных ограничений до начала применения данного стандарта несет его пользователь.

ASTM D3588-98 (2017) был разработан в соответствии с признанными на международном уровне принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, а также в соответствии с руководствами и рекомендациями, выпущенными Комитетом по техническим барьерам в торговле (ТБТ) в рамках Всемирной торговой организации.

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ASTM D1717 Test Method for Test for Analysis of Commerical Butane-Butene Mixtures and Isolutylene by Gas Chromatography (Метод анализа технических смесей бутана с бутеном и изобутилена с помощью газового хроматографа (Отменен в 1984 г.)

ASTM D1945-14 (2019) Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography (Метод анализа природного газа с помощью газовой хроматографии)

ASTM D1946-90 (2019) Practice for Analysis of Reformed Gas by Gas Chromatography (Методика анализа нефтезаводского газа с помощью газовой хроматографии)

ASTM D2163-14 (2019) Test Method for Determination of Hydrocarbons in Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propane/Propene Mixtures by Gas Chromatography (Метод определения содержания углеводородов в сжиженных нефтяных газах и смесях пропана/пропилена с помощью газовой хроматографии)

ASTM D 2650-10 (2021) Standard Test Method for Chemical Composition of Gases by Mass Spectrometry (Метод определения химического состава газов с помощью масс- спектрометрии)

GPA 2145 Physical Constants for the Paraffin Hydrocarbons and Other Components in Natural Gas (Физические константы парафиновых углеводородов и других компонентов природного газа)

GPA 2166 Methods of Obtaining Natural Gas Samples for Analysis by Gas Chromatography (Методы получения проб природного газа для анализа с помощью газовой хроматографии)

GPA 2172 Calculation of Gross Heating Value, Relative Density, and Compressibility Factor for Natural Gas Mixtures from Compositional Analysis (Расчет высшей теплотворной способности, относительной плотности и коэффициента сжимаемости смесей природных газов с помощью компонентного анализа)

GPA 2261 Method of Analysis for Natural Gas and Similar Gaseous Mixtures by Gas Chromatography (Метод анализа природного газа и сходных с ним газообразных смесей с помощью газовой хроматографии)

GPA Technical Publication TP-17 Table of Physical Properties of Hydrocarbons for Extended Analysis of Natural Gases (Техническая публикация ТР-17 Таблица физических свойств углеводородов для расширенного анализа природных газов)

GPSA Data Book, Fig. 23-2, Physical Constants (Справочник физических констант, рисунок 23-23)

TRC Thermodynamic Tables - Hydrocarbons (Термодинамические таблицы - Углеводороды

ANSI Z 132.1-1969 Base Conditions of Pressure and Temperature for the Volumetric Measurement of Natural Gas (Базовые условия давления и температуры для волюметрических измерении природного газа)

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

3.1.1 Британская тепловая единица (British thermal unit): Определена в Международных таблицах Британских тепловых единиц (БТЕ).

Примечание -  Пояснение Соотношения между единицами измерений таково:

1 БТЕ-фунт-1 = 2,326 Джт-1 (точное соотношение)

1 фунт = 453,592 37 г (точное соотношение)

Из этих соотношений следует, что 1 ед. БТЕ = 1 055,055 852 62 Дж (точное соотношение). Для большинства целей достаточным будет следующее приближенное соотношение: 1 БТЕ = 1055,056 Дж.

3.1.2 Коэффициент сжимаемости (compressibility factor), (z): Отношение реального объема заданной массы газа при определенной температуре и давлении, к ее объему, рассчитанному по законам для идеального газа при тех же условиях.

3.1.3 Высшая теплотворная способность (gross heating value): Количество энергии, выделяемой в виде тепла при полном идеальном сжигании газа в воздухе при стандартной температуре, при котором образующаяся при реакции сгорания влага сконденсируется в воду. Значения высшей теплотворной способности чистых газов, приводимые в стандарте GPA 2145, пересматриваются ежегодно. Если высшая теплотворная способность газа устанавливается на объемной, а не на массовой или молярной основе, то также должно устанавливаться и его базовое давление.

3.1.4 Низшая теплотворная способность (net heating value): Количество энергии, выделяемой в виде тепла при полном идеальном сжигании газа в воздухе при стандартной температуре, при котором образующаяся при реакции сгорания влага остается в паровой фазе. Если низшая теплотворная способность газа устанавливается на объемной, а не на массовой или молярной основе, то также должно устанавливаться и его базовое давление.

3.1.5 Относительная плотность (relative density): Отношение плотности газообразного топлива при наблюдаемой температуре и давлении, к плотности сухого воздуха (с нормальным содержанием двуокиси углерода) при той же температуре и давлении.

3.1.6 Стандартный кубический фут газа (standard cubic foot of gas): Количество газа, занимающее при температуре 60°F (15,6°С) при заданном базовом давлении объем 1 кв. фут (0,028 м3), согласно стандарту ANSI Z 132.1 либо насыщенного водяными парами (влажный газ), либо не содержащего эти пары (сухой газ). В данной методике расчеты проводят при давлении 14,696 фунтов на кв. дюйм и температуре 60°F (15,6°С), поскольку ежегодно обновляемый Исследовательским центром по термодинамике стандарт GPA, на котором основываются данные расчеты, использует именно это базовое давление. Для снижения погрешностей округления преобразование к другим базовым условиям должно производиться в конце расчетов.

3.1.7 Стандартная температура (США) (standard temperature): 60°F (15,6°С).

3.2 Обозначения

3.2.1 Номенклатура параметров:

В — второй вириальный коэффициент для газовой смеси

— результирующий коэффициент для расчета поправок на реальный газ (альтернативный метод)

(соr) — поправка на водосодержание

(dry) — значение для обезвоженной основы

d — плотность газа относительно плотности воздуха.

did — идеальная относительная плотность или относительная молярная масса (т.е. молярная масса газа относительно молярной массы воздуха)

Gid — отношение молярных масс

— высшая теплотворная способность на единицу массы

— высшая теплотворная способность на единицу объема

— высшая теплотворная способность на один моль

—низшая теплотворная способность на единицу массы

— низшая теплотворная способность на единицу объема

— низшая теплотворная способность на один моль

a, b, c — в формуле 1 - целые числа, необходимые установки пропорциональности в этой формулой: С - углерод; Н - водород; S - сера; О, кислород.

(id) — идеальное состояние газа

(l) — жидкая фаза

М — молярная масса

m — массовый расход

n — число компонентов

Р — давление, в абсолютных единицах (фунт на кв. дюйм)

—теоретическое значение тепловой энергии, высвобождающейся в единицу времени при сгорании

R — газовая постоянная, принятая в данной методике равной 10,7316 фунт на кв. дюйм/(фунт.молm•R) (при R- 8,314 48 Дж/(моль•К))

(sat) — значение при насыщении

Т — абсолютная температура, °R = °F + 459,67 или К = °C + 273,15

(T, Р) — величина, зависящая от температуры и давления

V — объемный расход газа

х — молярная доля

Z— коэффициент повторяемости для сжимаемости газа

δ — повторяемость свойства (характеристики)

р — плотность как масса, приходящаяся на единицу объема

— суммирование характеристик Компонентов 1 по n, где n - это число компонентов в смеси

3.2.2 Верхние индексы:

id — значение для идеального газа

l — жидкость

σ— значение при насыщении (давление паров)

'—воспроизводимость

3.2.3 Нижние индексы:

а — значение для воздуха

а — относительное число атомов углерода, указываемое в формуле 1

b — относительное число атомов водорода, указываемое в формуле 1

с — относительное число атомов серы, указываемое в формуле 1

j — свойство компонента j

ii — свойство неидеального газа для компонента i

ij — свойство неидеального газа для смеси компонентов i и j

jj — свойство неидеального газа для компонента j

w — значение для воды

1 —свойство Компонента 1

2 — свойство Компонента 2

4 Краткое описание метода

Идеальные значения теплотворной способности и относительной плотности газа при базовых условиях (давлении 14,696 фунтов на кв. дюйм и температуре 60°F (5,6°С)) рассчитывают по молярной смеси и соответствующим параметрам идеального газа для всех компонентов; эти значения затем корректируют с использованием расчетного коэффициента сжимаемости.

5. Назначение и применение

5.1 Теплотворная способность — это мера пригодности чистого газа или смеси газов при их использовании в качестве топлива, а также показатель количества энергии, которая может быть получена в виде тепла при сжигании одной единицы газа. При использовании в качестве нагревательных агентов относительные достоинства газов из разных источников и разных составов можно легко сравнить по их теплотворным способностям. Поэтому теплотворная способность используется в качестве показателя для определения цены газа при его поставке потребителю. Кроме того, это является существенным фактором при расчете эффективности работы устройств преобразования энергии, например, турбин, работающих на газообразном топливе. Теплотворные способности газов зависят не только от температуры и давления, а также и от их насыщенности влагой (водой). Тем не менее, некоторые калориметрические методы измерения теплотворной способности основываются на ее определении для газов, насыщенных влагой при определенных условиях.

5.2 Относительная плотность (удельный вес) газа количественно определяет его плотность по отношению к воздуху при тех же условиях.

6. Методы анализа

6.1 Определяют молярный состав газа согласно любому методу ASTM или GPA, способному определять его полный состав, за исключением содержания воды, однако включая все компоненты или группы компонентов с содержанием не менее 0,1% (см. табл. 1). По крайней мере, 98% пробы должно указываться в протоколе испытаний как отдельные компоненты (т.е. не более 2% должны указываться в протоколе как группы компонентов, например, как бутаны, пентаны, гексаны, бутены и т.п.). Любые значения для групп компонентов должны указываться в табл. 1 в виде их средних значений. Для данной методики допускаются следующие методы испытаний проб: ASTM D1717, ASTM D1945, ASTM D2163 и ASTM D2650.

7 Расчеты — Показатели идеального газа; идеальная теплотворная способность

7.1 В общем случае реакция идеального сгорания газообразного топлива в воздухе (при идеальном состоянии газа) имеет вид:

где обозначение id относится к состоянию идеального газа, а 1 — к жидкой фазе. Идеальная низшая теплотворная способность регистрируется в том случае, когда влага остается в газе, а высшая теплотворная способность - в случае, когда вся образовавшаяся в ходе реакции влага конденсируется в жидкость. Для воды переход от Н2О(id) в Н2О(l) характеризуется разностью .; идеальная энтальпия испарения слегка превышает энтальпию испарения .

7.1.1 Поскольку высшая теплотворная способность газа определяется исходя из реакции идеального сгорания, то к нему применимы законы идеального газа. Идеальная высшая теплотворная способность, приходящаяся на единицу массы смеси , равна:

где xj — это мольная доля Компонента j, M — молярная масса Компонента j из табл. 1, а n — общее число компонентов.

7.1.2 Значение  — это высшая теплотворная способность идеального чистого газа, приходящаяся на единицу массы Компонента j (при температуре 60°F (15,6°С) в табл. 1). Значения  не зависят от давления, но изменяются с  изменением температуры.

7.2 Плотность идеального газа

7.2.1 Плотность идеального газа  равна:

где М- это молярная масса смеси газов,

Р — базовое давление в абсолютных единицах, фунт на кв. дюйм, R - принятая в данной методике газовая постоянная = 10,7316 фунт на кв. дюйм/(фунт.моль•R), при R = 8,314 48 Дж/(моль•К), Т — базовая температура (в абсолютных единицах, °R = °F + 459,67). Значения плотности идеального газа при температуре 60°F (15,6°С) и давлении 14,696 фунт на кв. дюйм приведены в стандарте GPA 2145.

7.3 Относительная плотность идеального газа:

7.3.1 Относительная плотность идеального газа  равна:

где Ма — это молярная масса воздуха. Относительная плотность идеального газа равна отношению молярных масс.

7.4 Высшая теплотворная способность на единицу объема:

7.4.1 Высшая теплотворная способность на единицу объема  равна высшей теплотворной способности на единицу массы, умноженной на плотность идеального газа, т.е.

где — это высшая теплотворная способность на единицу объема чистого компонента для Компонента j при температуре 60°F (15,6°С) и давлении 14,696 фунтов на кв. дюйм (см. табл. 1 со значениями для идеального газа).

7.4.2 Преобразование значений, приведенных в табл. 1, к другим базовым давлениям, сводится к их умножению на коэффициент давления, т.е.

7.5 Значения для реального газа — Коэффициент сжимаемости:

7.5.1 Коэффициент сжимаемости равен:

где р — это плотность реального газа (масса, приходящаяся на единицу объема). При условиях, близких к условиям окружающей среды, усеченное вириальное уравнение состояния удовлетворительно описывает объемные свойства природного газа, т.е.:

где В - это второй вириальный коэффициент для смеси газов.

Второй вириальный коэффициент для смеси газов равен:

где Bjj — это второй вириальный коэффициент для Компонента у, а Bij - это второй вириальный коэффициент для Компонентов i и j. Эти коэффициенты зависят от температуры. Формула 9 может использоваться вместе с формулой 10 для расчета коэффициента сжимаемости при различных базовых давлениях, однако они становятся неточными при давлениях более 2 атм. Особый подход не требуется для Н2 и Не при значениях мольных долей вплоть 0,01. Расчеты для Н2 и Не могут производиться при Вjj = 0.

7.5.2 Формулы 9 и 10 при расчете значений Z(T,P) для газовой смеси являются точными, однако требуют трудоемких расчетов и данных, которые не всегда будут иметься в наличии. Альтернативное приближенное выражение для значения Z(T,P), более удобное для ручных расчетов, имеет вид:

где , а  — результирующий коэффициент для Компонента j. Значения , при температуре 60°F (15,6°С) приведены в табл. 2. Метод, основанный на использовании формулы 11, адаптирован для применения в данной методике.

7.6 Плотность реального газа:

7.6.1 Плотность реального газа р при заданной температуре и давлении равна:

где значения  и Z рассчитывают при одной и той же температуре и давлении.

7.7 Относительная плотность реального газа:

    - Относительная плотность реального газа d равна:

7.8 Теплотворная способность реального газа — Теплотворная способность реального газа не задается путем деления теплотворной способности реального газа на коэффициент сжимаемости; эти значения при давлении 14,696 фунтов на кв. дюйм могут отличаться друг от друга менее чем на единицу от 104, которая по порядку величины соизмерима с точностью измерения теплотворной способности.

A Данная таблица соответствует GPA 2145-89, однако для расчетов при поставке газа потребителю необходимо брать ее значения из последней редакции стандарта GPA 2145.

B Атомные веса (1984): С = 12,011, Н = 1,00794, О = 15,9994, N = 14,0067, S = 32,06.

C Отношение молярных масс - это отношение молярных масс газа и воздуха.

D основано на идеальной реакции; данные для воды соответствуют полной энтальпии испарения.

E Заимствовано из работы F. Е. Jones, J. Res. Nat. Bur. Stand., т. 83, 419, 1978.

7.9 Высшая теплотворная способность насыщенного влагой газа:

7.9.1 Если газ в качестве компонента содержит влагу, а компонентный анализ проводится по сухой основе, то необходимо корректировать мольную долю, учитывающую наличие влаги.

Скорректированные мольные доли равны:

Мольная доля воды может находиться в диапазоне от 0 до значения насыщения xw, которое согласно закону Рауля равно:

где  — это давление паров воды, равное (0,256 36 фунтов на кв. дюйм при температуре 60°F (15,6°С)).

7.9.2 С физической точки зрения вода обладает высшей теплотворной способностью и идеальной внутренней энергией конденсации. Если в процессе сжигания образуется только вода, то высвобождающаяся при этом теплота для влажного газа при наличии сухого воздуха выражается как:

Для насыщенного влагой газа значение xw при температуре 60°F (15,6°С) равно 0,256 З6/Рb, где Рb — это базовое давление. Формулы 16 в качестве определения достаточно для применений, связанных с подачей газа потребителю, однако эта формула неточно описывает влияние воды на теплотворную способность топлива. В Приложении XI содержится подробное исследование влияния воды.

7.10 Расчет идеальной энергии, высвобождающейся при нагревании:

7.10.1	 Умножение идеальной высшей теплотворной способности газа на его расход дает значение идеальной энергии , высвобождающейся в виде тепла при сгорании идеального газа, т.е.:

где m — это массовый расход газа, связанный с объемным расходом Vid следующим соотношением:

и

7.10.2	 Расход идеального газа связан с расходом реального газа следующим соотношением:

где V — это объемный расход реального газа, a Z(T,P) - коэффициент сжимаемости реального газа при той же температуре Т и давлении Р. Объединяя формулы 20 и 21, получим:

Таблица 2 - Пример расчетов свойств газов при температуре 60°F и давлении 14,696 фунтов на кв. дюйм (при анализе сухого газа)A

Примечание — Деление значения  на Z не дает значения теплотворной способности реального газа, а скорее - теплотворную способность идеального газа, приведенную к кубическому футу. Любые цифры после одной тысячной единицы не считаются значащими и подлежат округлению. Хотя СО2 содержит только один атом углерода, его а = 0, поскольку он не является частью топлива, имеющего формулу CaHßSy.

A Хw = (0,25636)/! 4,696 = 0,0174

Gid (сухого газа) = 0.6991

Z (сухого газа) = 1 - [0,01481]2( 14,696) = 0,9968

Z (сухого воздуха) = 1 - [0,0050]2( 14,696) = 0,9996

G (сухого газа, сухого воздуха) = 0,6991 (0,9996)/0,9968 = 0,7011

G (сухого газа, насыщенного воздуха) = 0,6991 (0,9995)/0,9968 = 0,7010

Hvid (сухого газа, сухого воздуха) = 1179,7 БТЕ • фут”

Hvid (насыщенного газа, сухого воздуха) = 1179,7(0,9826) = 1159,1 БТЕ • фут'3

l - xw = 0,9826

Gid (насыщенного газа) = 0,6991 (0,9826) + 0,0174(0,62202) = 0,6978

Z (насыщенного газа) = 1 - [0,9826(0,014 81) + 0,0174(0,0623)]2( 14,696) = 0,9964

Z (насыщенного воздуха) = 1 - [0,9826(0,0050) + 0,0174(0,0623)]2( 14,696) = 0,9995

G (насыщенного газа, сухого воздуха) = 0,6978(0,9996)/0,9964 = 0,7001

G (насыщенного газа, насыщенного воздуха) = 0,6978(0,9995)/0,9964 = 0,7000

(Hvid/Z)(cyxoro газа, сухого воздуха) = 1179,7/0,9968 = 1183,5 БТЕ-фут”

(Hvid/Z)(насыщенного газа, сухого воздуха) = 1159,1/(0,9964) = 1163,3 БТЕ -фут 3

8 Сходимость

8.1 Свойства, указываемые в протоколе испытаний согласно данной методике, получают из экспериментально определяемой энтальпии в общем случае с точностью 1 части на 1000. Дополнительные цифры, имеющиеся в соответствующих таблицах, снижают проблемы, связанные с погрешностями округления значений и внутренней согласованностью данных, однако в табл. 3 они не приводятся.

8.2 Значения свойств в данной методике — это значения, приведенные в стандарте GPA 2172-97, на рис. 23-2 справочника технических данных GPSA, в технической публикации GPA ТР-17 и термодинамических таблицах TRC для углеводородов. Стандарт GPA 2145 обновляется ежегодно, поэтому при всех вычислениях должны использоваться его значения.

Примечание 2 — Необходимо принимать во внимание три источника погрешности: погрешность определения теплотворных способностей компонентов, погрешности расчета коэффициента сжимаемости и погрешность определения состава. Неопределенность (равная удвоенному значению среднеквадратичного отклонения) теплотворных способностей компонентов идеального газа не должна превышать 0,03%. Подобная погрешность влияет на систематическое отклонение и степень соответствия между расчетными и измеренными значениями теплотворных способностей, однако она не будет оказывать влияния на сходимость. Погрешность расчета коэффициента сжимаемости зависит от состава газа, однако для природного газа эта погрешность должна быть менее 0,03%, т.е. быть пренебрежимо малой по сравнению с неопределенностью значений состава этого газа. На практике погрешностями определения теплотворных способностей компонентов и коэффициента сжимаемости Z пренебрегают. Сходимость данного метода связана с повторяемостью и воспроизводимостью анализа (см. ниже).

Примечание 3 — При анализе важно учитывать в пробе газа все компоненты, имеющие мольные доли не менее 0,001. При проведении некоторых стандартных анализов не учитываются такие компоненты, как Не и H2S, однако и они важны для расчетов.

8.3 Повторяемость:

8.3.1 При анализе всех компонентов и нормировке получаемых результатов повторяемость значений теплотворной способности δН определяется как:

8.3.2 Если результаты анализа выполняются так, что их сумма должна составлять 1,0 (путем расчета мольной доли метана как разности между 1,0 и суммой мольных долей остальных компонентов), то:

Таблица 3 - Пример расчетов свойств газов при температуре 60°F и давлении 14,696 фунтов на кв. дюйм (при анализе влажного газа) A

Примечание — Деление значения  на Z не дает значения теплотворной способности реального газа, а скорее - теплотворную способность идеального газа, приведенную к кубическому футу. Любые цифры после одной тысячной единицы не считаются значащими и подлежат округлению. Хотя СО2 содержит только один атом углерода, его а = 0, поскольку он не является частью топлива, имеющего формулу CaHßSy.

A Gid (насыщенного газа) = 0,6977

Z (насыщенного газа) = 1 - [0,01564]2( 14,696) = 0,9964

Z (сухого воздуха) = 1 - [0,0050]2( 14,696) = 0,9996

G (насыщенного газа, сухого воздуха) - 0,6977(0,9996)/0,9964 = 0,6999

Hvid (насыщенного газа, сухого воздуха) = 1160,0 - 0,9 = 1159,1 БТЕ • фут'3

Z (насыщенного воздуха) = 1 - [0,9826(0,050) + 0,0174(0,0623)]2(14,696) = 0,9995

G (насыщенного газа, насыщенного воздуха) = 0,6977(0,9995)70,9964 = 0,6999

{Hvid/Z[(насыщенного газа, сухого воздуха) = 1159,1/(0,9964) = 1 163,3 БТЕ • фут”

где  — это повторяемость метода анализа для Компонента j. Разность между значениями теплотворной способности, получаемыми в ходе последовательной пары анализов одним и тем же оператором на одной и той же пробе и с использованием одной и той же аппаратуры, должна превышать значение  только в 5% испытаний, если  рассматривается как одно среднеквадратичное отклонение.

8.4 Воспроизводимость — Значение воспроизводимости  рассчитывается по формулам 25 и 26, используя при этом значение - воспроизводимость метода анализа для Компонента j. Разность между значениями теплотворной способности, получаемыми в ходе анализа в различных лабораториях, как ожидается, будет превышать значение лишь в 5% анализов.

Приложения

(информационные)

XI. Влияние воды на теплотворную способность газа

Х1.1 При поставке природного газа потребителю используется простая формула ценообразования, согласно которой стоимость поставляемого газа равна количеству энергии, высвобождающейся при сжигании единичного объема газа, умноженному на стоимость газа, приходящуюся на единицу энергии, и на время (или учетный период). В свою очередь, это количество энергии является произведением теплотворной способности газа и расхода газа, что требует знания коэффициента сжимаемости и относительной плотности газа. Все три указанные выше характеристики (теплотворная способность, коэффициент сжимаемости и относительная плотность) могут рассчитываться по смеси из чистых компонентов, указанных в соответствующих таблицах. Соотношения для расчета свойств сухого природного газа хорошо известны, однако в данном Приложении приведен учет влияния влаги, содержащейся в газе и в воздухе, используемом для сжигания газа.

X1.2 Теплотворная способность природного газа - это абсолютное значение его энтальпии при сгорании в ходе идеальной реакции, поэтому она является свойством идеального газа, которое может однозначно рассчитываться по таблицам для чистых компонентов и которое не зависит от давления.

Х1.3 Идеальная реакция сгорания топлива в воздухе при идеальном состоянии газа и наличии в них влаги такова:

где a, ß и у — это стехиометрические коэффициенты, ɛ - это доля избыточного воздуха (с составом, соответствующим указанному в табл. Х1.1), и* — число молей воды, содержащейся в газе,  — число молей воды, содержащихся в воздухе,  — число молей воды, содержащейся в получаемой смеси газа, — число молей газа, в которых влага реально конденсируется, Хс — мольная доля СО2 в газе, xN- мольная доля N2 в газе. Если воздух инжектируется в топливо, то предполагается, что это учитывается в параметре е. Для смесей газообразного топлива значения а, ß и у могут быть нецелыми.

X1.4 Принято определять предполагаемые (гипотетические) эталонные состояния образующейся при реакции воды согласно формуле 1 (в отличие от воды, которая вступает в реакцию и переносится газом или воздухом). Если предположить, что образующаяся в ходе реакции влага, остается в идеальном газе, то теплотворная способность будет называться «наинизшей», а в случае, когда эта влага будет полностью конденсироваться в жидкое состояние, теплотворная способность будет называться «наивысшей» и превышать наименьшую теплотворную способность на значение идеальной энтальпии испарения воды:

Таблица X1.1 - Пример расчета сходимости

Теплотворная способность (наивысшая) - теплотворная способность (наинизшая) = 			(X1.2)

где

Н - энтальпия,

l - жидкое состояние, и

w - влага.

Величина разности Hw(id) - Hw(l) — это идеальная энтальпия испарения воды.

XI.5 Имеется возможность рассчитывать теплотворную способность реального газа, а не использовать гипотетическое состояние газа, однако подобные расчеты трудоемки, а численные значения будут мало отличаться друг от друга; при этом математическая простота расчетов теряется. В газовой промышленности в большинстве расчетов принято использовать наивысшую теплотворную способность, поэтому в оставшейся части данного Приложения термин «теплотворная способность» будет относиться именно к ее наивысшему значению.

XI.6 Формула 7 в разделе 7 дает соотношение для преобразования значений теплотворной способности при изменении базового давления. Отметим, что при использовании формулы 7  перед преобразованием давления должно рассчитываться с использованием значений, приведенных в табл. 1; ряд значений в табл. 1 не должны преобразовываться. Преобразование при изменении температуры более сложное. Теплотворная способность при температуре 25°С основано на следующей реакции:

XI.7 В экспериментах используется чистый кислород, корректируемый в соответствии со стехиометрическими соотношениями. Для перехода к другой температуре необходимо скорректировать эффекты теплосодержания по следующей формуле:

где:

и  — это удельная теплоемкость идеального газа при постоянном давлении, r относится к реагентам, r'— к конечным продуктам.

Х2. Учет содержания воды

Х2.1 Если газ содержит влагу (или может предполагаться, что газ насыщен влагой), а компонентный анализ проводится по сухой массе, то необходимо скорректировать мольные доли для учета того факта, что вода приводит к смещению значений теплотворных способностей некоторых газов, повышая или снижая их. Мольная доля воды в газе вытекает из определения относительной влажности:

(основано на учете одного моля топлива с формулой CaHßSy), где hg — это относительная влажность газа,  — давление паров воды, a nw — это число молей воды. Для полностью насыщенного газа значение hg равно единице. Преобразование формулы Х2.1 дает выражение для определения числа молей воды:

Скорректированные мольные доли при этом становятся равны:

а выражение для теплотворной способности приобретает следующий вид:

причем вода при суммировании не включается в N— компоненты. Если компонентный анализ дает значение xw, а вода при суммировании включается в

Х2.2 Необходимо устранить влияние воды, поскольку несмотря на наличие у воды теплотворной способности, это только является конденсационным эффектом. Вода, переносимая влажным газом (наблюдаемая вода), фактически не конденсируется, и только образующаяся в ходе реакции влага дает вклад в теплотворную способность.

Х2.3 Учета влияния воды указанным выше способом достаточно для определенных условий поставки газа потребителю, однако при попытке моделирования реальных ситуаций проблема становится гораздо более сложной. Очевидно, что вся вода в реакции реально не может конденсироваться, поскольку в той ситуации, при которой и газ, и воздух сухие, часть воды в реакции будет насыщать газы конечной переработки, а оставшаяся влага будет конденсироваться. Имеется возможность учитывать эти эффекты общепринятым способом, для чего необходимо рассчитывать значения  и .

где ha — это относительная влажность воздуха. Формулы Х2.6 и Х2.7 являются преобразованными вариантами формулы Х2.1, отражающими параметры потока на входе. Формула Х2.8 является вариантом формулы Х2.1 для насыщенного газа конечной переработки (который должен быть насыщен до того уровня, когда влага сможет сконденсироваться). Формула Х2.9  описывает водный баланс: ß/2 обозначает число молей воды, образующейся в ходе реакции,  — число молей воды, поступающей с газом и воздухом  и насыщающей газ конечной переработки, a  — число молей конденсированной влаги. Таким образом, полная коррекция влияния воды на теплотворную способность газа выражается следующей формулой:

Х2.4 В зависимости от относительной влажности газа и воздуха наблюдаемая теплотворная способность газа может быть как больше, так и меньше значения, рассчитанного по формуле Х2.4 или Х2.5. Влажность воздуха существует для любого вышеуказанного газа, чье значение  больше рассчитанного по формуле Х2.4 или Х2.5. Ее критическое значение зависит от состава газа, его влажности и количества избыточного воздуха. Для чистого сухого метана без избыточного воздуха ha = 0,793 45.

ХЗ. Свойства реального газа

Х3.1 В принципе, теперь мы обладаем достаточной информацией для преобразования теплотворной способности в свойство реального газа (нет необходимости делать это для относительной плотности, поскольку коэффициент молярной массы Gid является определяемым свойством), для чего следует просто вычислить следующий интеграл:

где:

где V — молярный объем. Необходимо определить зависимость b от температуры, однако это легко сделать в том регионе, куда поставляется газ. Продукты реакции и реагенты также соответствуют используемым в формуле Х1.3.

Х3.2Хотя возможность выполнения требуемых расчетов для преобразования теплотворной способности в свойство реального газа ясна, это не послужит задаче учета поставки газа потребителю. Как можно видеть, формула для расчета затрат стоимости остается неизменной; расчеты по ней хотя и понятны, но весьма трудоемки. Значение Hv лишь слегка отличается от  из-за малости базового давления; вероятность получения всей информации, необходимой для применения формулы Х3.1, снижается. При этом теплотворная способность определяется в гипотетическом состоянии. Невозможно при базовых условиях считать, что вся образующаяся в ходе реакции влага будет находиться либо только газе, либо только в жидком состоянии, поскольку она будет иметься в каждом из них. Таким образом, если определение теплотворной способности производится для гипотетического состояния, то использование этого состояния для реального, а не для идеального газа, ничего не будет давать, кроме усложнения расчетов.

|  | МКС 75.160.30 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: теплота сгорания; относительная плотность; коэффициент сжимаемости; смесь природных газов |  |

|  | МКС 75.160.30 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: теплота сгорания; относительная плотность; коэффициент сжимаемости; смесь природных газов |  |

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					     А. Шамбетова

Руководитель

Департамента стандартизации					А. Сопбеков

Ведущий специалист

Департамента стандартизации				      Б. Убиштаева

Последняя утвержденная версия недействующего стандарта приведена на www.astm.org .