Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

УСТРОЙСТВА ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ

Требования, классификация и методы испытания на устойчивость к взлому

Часть 1

СЕЙФЫ, СЕЙФЫ ДЛЯ БАНКОМАТОВ, ДВЕРИ ДЛЯ СЕЙФОВЫХ ХРАНИЛИЩ И СЕЙФОВЫЕ ХРАНИЛИЩА

СТ РК EN 1143-1–20__

(EN 1143-1:2019 Secure storage units – Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary – Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms, IDT)

Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта ЕN 1143-1:2019 и принят с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции

Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 1143-1:2019 Secure storage units – Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary – Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms (Устройства для безопасного хранения. Требования, классификация и методы испытания на устойчивость к взлому. Часть 1. Сейфы, сейфы для банкоматов, двери для сейфовых хранилищ и сейфовые хранилища)

Европейский стандарт EN 1143-1:2019 разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 263 «Средства надежного хранения денежных средств, ценностей и носителей информации»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	V

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	1

4	Классификация и требования	4

4.1	Классификация	4

4.2	Общие требования	4

4.3	Дополнительные требования для получения обозначения «ЕХ»	5

4.4	Дополнительные требования для обозначения «GAS»	5

4.5	Дополнительные требования для получения обозначения «CD»	5

4.6	Дополнительные требования для получения обозначения «Т2»	6

5	Техническая документация	8

6	Образец для испытаний	10

7	Испытание на устойчивость к взлому	10

7.1	Принцип	10

7.2	Группа испытателей	10

7.3	Аппаратура	11

7.4	Критерии испытания	12

7.5	План испытания	12

7.6	Условия проведения испытаний	14

7.7	Процедура проведение испытания	16

7.8	Измерение рабочего времени при испытаниях	17

7.9	Расчет значений устойчивости к взлому	18

7.10	Протокол испытания	18

8	Испытание на прочность закрепления	19

8.1	Свободно стоящие сейфы	19

8.2	Сейфы для банкоматов	20

9	Испытания на устойчивость после взрыва	23

9.1	Принцип	23

9.2	Образец для испытания	23

9.3	Взрывчатые вещества	23

9.4	Определение массы заряда взрывчатого вещества	23

9.5	Условия проведения испытаний на устойчивость к взлому после взрыва	24

9.6	Расчет значений устойчивости к взлому после взрыва для испытаний с использованием инструментов	24

9.7	Протокол испытания	25

10	Испытание газовым взрывом	25

10.1	Принцип	25

10.2	Образец для испытания	25

10.3	Заряд газа	25

10.4	Определение объема заряда газа	26

10.5	Оборудование для проведения испытания атаки с газом	26

10.6	Процедура проведения испытания атаки с газом	27

10.7	Расчет значений устойчивости к взлому после взрыва газа для испытаний с использованием инструментов	27

10.8	Протокол испытания	28

10.9	Маркировка	28

11	Испытание устойчивости к колонковому высверливанию	28

11.1	Принцип	28

11.2	Образец для испытания	28

11.3	Аппаратура	28

11.4	Метод испытания	29

11.5	Расчет значения устойчивости к взлому	29

11.6	Маркировка	30

12	Испытание на устойчивость к взлому	30

12.1	Принцип	30

12.2	Маркировка	30

13	Протокол испытаний	30

14	Маркировка	31

Приложение А (обязательное) Инструмнеты для испытаний	33

Приложение B (обязательное) Инструменты для определения устойчивости к               взлому Т2	40

Приложение С	(информационное) Пример комплекса банкоматов и небанкоматных комплексов                                                                                                        45

Библиография	                                                                                                                            47

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	48

Введение

Сейфы проходят испытания, результаты которых используют для классификации их устойчивости к взлому. Полученную классификацию можно использовать для создания систем безопасного хранения с оговоркой, что в зависимости от квалификации преступника, условий на месте преступления и наличия инструментария при реальном взломе на вскрытие сейфа может уйти значительно больше времени, чем при испытании.

Результаты и повторяемость испытаний сильно зависят от мастерства команды испытателей. Разрабатываются машинные методы испытаний, которые могут быть включены в настоящий стандарт в ходе последующего пересмотра.

Для комплексов банкоматов испытания и требования в настоящем стандарте основаны на следующих предположениях (условиях) использования:

- комплекс банкомата: совокупность устройств, которые обеспечивают функционирование банкомата, а также обеспечивают безопасность наличных средств и/или ценностей (например, чеков), хранящихся в сейфе банкомата;

- за использование сейфа для банкомата производитель банкомата несет ответственность за безопасное хранение наличных денег и/или ценностей (например, чеков).

Примеры различных конструкций комплексов банкоматов приведены в                   приложении С.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УСТРОЙСТВА ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ

Требования, классификация и методы испытания на устойчивость к взлому

Часть 1

СЕЙФЫ, СЕЙФЫ ДЛЯ БАНКОМАТОВ, ДВЕРИ ДЛЯ СЕЙФОВЫХ ХРАНИЛИЩ И СЕЙФОВЫЕ ХРАНИЛИЩА

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основы для испытания и классификации свободно стоящих сейфов, встраиваемых (в стены и пол) сейфов, сейфов и оснований для банкоматов, дверей для сейфовых хранилищ и сейфовых хранилищ (с дверью или без двери), сейфовых комнат с точки зрения их устойчивости к взлому.

Настоящий стандарт не рассматривает испытания и классификацию систем депонирования и комплексов банкоматов.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 1300:2018 Secure storage units – Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening (Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на устойчивость к криминальному открыванию и взлому).

EN 10051:2010 Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of non-alloy and alloy steels – Tolerances on dimensions and shape (Листы и полосы, полученные при непрерывной горячей прокатке широких полос из легированных и нелегированных сталей. Предельные размеры и допуски на форму).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

3.1 Сейф (safe): Средство надежного хранения, обладающее защитными свойствами взломостойкости и в закрытом состоянии имеющее как минимум одну внутреннюю сторону длиной не более 1 м.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

3.2 Свободно стоящий сейф (free-standing safe): Сейф, защитные свойства которого определяются только его конструкцией и свойствами материалов, использованных при его изготовлении, а не от материалов, добавленных или прикрепленных во время установки.

3.3 Встраиваемый сейф (built-in safe): Сейф, защитные свойства которого частично зависит от материалов, включенных в него или присоединенных к нему в процессе установки.

Примечание – Встраиваемые сейфы делятся на встраиваемые в стену и встраиваемые в пол.

3.4 Сейфовое хранилище (strongroom): Хранилище, обладающее свойствами взломостойкости, и в закрытом состоянии, имеет внутренние боковые длины во всех направлениях больше 1 м.

Примечание – Сейфовые хранилища могут быть изготовлены на месте, собраны из предварительно изготовленных элементов или изготовлены комбинированным способом.

3.5 Дверь для сейфовых хранилищ (strongroom door): Дверь с замком(ами), арматурой и рамой, предназначенная для доступа в помещение.

3.6 Сейф для банкомата (ATM safe): Сейф, являющийся составной частью конструкции банкомата.

3.7 Основание банкомата (ATM base): Неотъемлемая часть конструкции банкомата, находящаяся между сейфом для банкомата и поверхностью, на которой данный сейф будет закреплен.

3.8 Внутреннее пространство (internal space): Внутренняя часть сейфа для банкомата, ограниченная внутренними поверхностями корпуса сейфа банкомата и крышкой(ами), закрывающими ригельный механизм двери сейфа банкомата.

3.9 Банкомат (ATM, automatic teller machine): Средства для хранения и обработки денежных средств и/или ценностей.

Примечание – Для целей настоящего стандарта, банкоматы, банкомат с функцией обмена валюты, банкоматы по рециркуляции валюты, темпокассы являются видами банкоматов

3.10 Комплекс банкомата (ATM-System): Совокупность устройств, которые обеспечивают функционирование банкомата, а также обеспечивают безопасность наличных средств и/или ценностей, хранящихся в сейфе банкомата.

Примечания

1 Пример комплекса банкомата показан на рисунке 1.

2 Из устройств, показанных в Приложении С, механизм банкомата и блок управления банкомата не подлежат испытаниям в соответствии с настоящим стандартом.

3.11 Дополнительное оборудование (accessories): Устройства/приспособления, входящие в состав конструкции или проходящие сквозь конструкцию сейфового хранилища или двери (дверей) хранилища в целях вентиляции или депонирования наличных средств и ценностей.

Примечание – Дополнительное оборудование может быть всегда открытым, обычно открытым (но закрываться в критических случаях) или обычно закрытым (можно открыть в случае необходимости).

3.12 Рабочее время (operating time): Время, в течение которого в процессе испытания используют инструменты для внесения изменений в испытуемый образец.

Примечание – В рамках настоящего стандарта также учитывается рабочее время, в течение которого не производится видимых переделок/изменений на испытуемом образце.

3.13 Единица устойчивости к взлому, RU (resistance unit): Устойчивость к взлому, которая соответствует противостоянию в течение одной минуты инструменту, имеющему коэффициент 1 и базисное значение 0.

3.14 Класс устойчивости к взлому (resistance grade): Обозначение в классификации по устойчивости к взлому.

3.15 Значение устойчивости к взлому (resistance value): Численное значение в единицах устойчивости к взлому рассчитываемое в каждом испытании.

3.16 Базисное значение, BV (basic value): Число в единицах устойчивости, назначенное для конкретного инструмента.

Примечание – Базисное значение учитывает сложности в приобретении, доставке к месту, использовании и функционировании соответствующего инструмента в рассматриваемом месте, а также знания и опыт, которые необходимы для его эффективного использования.

3.17 Коэффициент инструмента (tool coefficient): ЧИСЛО единиц устойчивости к взлому в минуту, присваиваемое группе инструментов.

Примечания

1 Для приложения А: Коэффициент инструмента учитывает такие факторы, как шум, дым, резкие запахи и другие эффекты, которые увеличивают риск обнаружения попытки взлома.

2 Для приложения В: Коэффициент инструмента учитывает эффективность инструмента и такие факторы, как шум, дым, резкие запахи и другие эффекты, которые увеличивают риск обнаружения попытки взлома.

3.18 Ригельный механизм (boltwork): Механизм, посредством которого закрытая дверь удерживается так, что пока этот механизм находится в закрытом положении, дверь открыть невозможно без разрушения конструкции.

3.19 Замок (lock): Устройство, способное распознавать кодированный ввод и выполняющее функцию блокировки на задвижке или двери.

3.20 Блокирующее устройство (relocking device): Система, включающая распознающие и блокирующие элементы, которая не дает вывести ригели из зацепления при обнаружении попытки взлома.

Примечание – Блокирующее устройство может быть частью запирающего механизма (например, активный блокиратор) или независимым элементом (например, пассивный блокиратор).

3.21 Закрыть (to close): Переместить дверь таким образом, чтобы можно было запереть ее с помощью ригелей.

3.22 Запереть с помощью ригелей (to bolt): Выдвинуть ригельный механизм или ригель замка (в случае отсутствия ригельного механизма) в позицию, в которой он фиксирует дверь в закрытом положении.

3.23 Запереть (to lock): Заблокировать выдвинутый ригельный механизм посредством замка.

3.24 Масса активного заряда взрывчатого вещества (active explosive charge mass): Часть твердой взрывчатой массы, которая является чистым PETN без каких-либо добавок.

- Классификация и требования

Классификация

Сейфы классифицируют по классу устойчивости к взлому согласно таблице 1.

Сейфы для банкоматов классифицируют по классу устойчивости к взлому согласно таблице 2.

Двери для сейфовых хранилищ и сейфовые хранилища (с дверью или без нее) классифицируют по классу устойчивости к взлому согласно таблице 3.

Все изделия должны удовлетворять общим требованиям (см. 4.2), изделия с обозначением «EX», «GAS», «CD» и Т2 должны соответствовать дополнительным требованиям (см. 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6).

Общие требования

4.2.1 Сейфы, двери для сейфовых хранилищ и сейфовые хранилища

В защитном материале не допускаются сквозные отверстия, кроме отверстий для замков, кабелей и анкерного крепления или для крепления аксессуаров к дверям для сейфовых хранилищ и сейфовым хранилищам.

Площадь каждого из отверстий для кабелей в сейфах, дверях для сейфовых хранилищ и сейфовых хранилищах (с дверью или без двери) не более 100 мм2. Неиспользуемые входные кабельные отверстия закрывают специальными приспособлениями, которые невозможно удалить извне без оставления видимых следов.

Свободно стоящие сейфы массой менее 1000 кг должны иметь, по крайней мере, одно отверстие, с помощью которого сейф можно надежно закрепить. Узел анкерного крепления на каждое анкерное отверстие выдерживает усилие, указанное в таблице 1.

4.2.2 Сейфы для банкоматов

Неиспользуемые отверстия в сейфах для банкоматов закрывают специальными приспособлениями, которые невозможно удалить извне без оставления видимых следов.

Примечание 1 В сейфах банкоматов допускаются сквозные отверстия в защитном материале, необходимые для функционирования банкомата.

Примечание 2 Площади входных отверстий для кабелей в сейфах банкоматов могут быть больше 100 мм2.

Сейфы банкоматов должны иметь возможность надежного закрепления, которое выдерживает усилие. При испытаниях в соответствии с разделами 7 и 8 закрепление должно соответствовать критериям, указанным в таблице 2.

4.2.3 Крышка, закрывающая ригельный механизм

Сейфы, сейфы для банкоматов и двери для сейфовых хранилищ должны иметь внутреннюю крышку, закрывающую ригельный механизм, которая предохраняет замки и ригельный механизм от несанкционированного наблюдения и доступа к ним, когда дверь открыта. Закрывающие ригельный механизм крышки крепятся таким образом, чтобы их нельзя было открыть или удалить, не оставляя видимых следов.

4.2.4 Отверстия для кабеля

Сейфы, двери для сейфовых хранилищ и сейфовые хранилища класса III и более высокого класса должны иметь отверстие для кабеля или подготовку, облегчающую присоединение системы сигнализации после установки хранилища.

4.2.5 Инструкции по эксплуатации

Сейфы, сейфовые хранилища и сейфы для банкоматов поставляют с инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию, включая инструкции на замки. Свободно стоящие сейфы и сейфы банкоматов поставляют с инструкциями по закреплению, встраиваемые сейфы, сейфовые хранилища и двери для сейфовых хранилищ – с инструкциями по монтажу.

Дополнительные требования для получения обозначения «ЕХ»

При испытаниях в соответствии с разделом 9 сейфы классов устойчивости к взлому от II до X для получения обозначения «ЕХ» должны как минимум иметь значения устойчивости после взрыва, приведенные в таблице 1. Сейфы класса устойчивости к взлому 0 и I не могут иметь обозначение «ЕХ».

При испытаниях в соответствии с разделом 9 сейфы для банкоматов классов устойчивости к взлому от II до VIII для получения обозначения «ЕХ» должны как минимум иметь значения устойчивости после взрыва, приведенные в таблице 2. Сейфы для банкоматов класса устойчивости к взлому L и I не могут иметь обозначение «ЕХ».

При испытаниях в соответствии с разделом 9 сейфовые хранилища (с дверями или без дверей) и двери для сейфовых хранилищ классов устойчивости к взлому от II до XIII для получения обозначения «ЕХ» должны как минимум иметь значения устойчивости после взрыва, приведенные в таблице 3. Сейфовые хранилища и двери для сейфовых хранилищ класса устойчивости к взлому 0 и I не могут иметь обозначение «ЕХ».

Дополнительные требования для обозначения «GAS»

Во время испытаний в соответствии с разделом 10 сейфы для банкоматов с классами взломостойкости от II до VIII с обозначением «GAS» должны достичь значений устойчивости к взлому после взрыва, которые приведены в таблице 2. Обозначение «GAS» не применимо к сейфам для банкоматов с классами взломостойкости L и I.

Дополнительные требования для получения обозначения «CD»

При испытаниях в соответствии с разделом 11 сейфы классов устойчивости к взлому IV-X для получения обозначения «CD» должны как минимум иметь значения устойчивости к взлому, приведенные в таблице 1. Сейфы класса устойчивости к взлому 0-III и сейфы для банкоматов не могут иметь обозначение «CD».

При испытаниях в соответствии с 7.6 сейфовые хранилища (с дверями или без дверей) и двери для сейфовых хранилищ классов устойчивости к взлому от V до XIII для получения обозначения «CD» должны как минимум иметь значения устойчивости, приведенные в таблице 3. Сейфовые хранилища и двери для сейфовых хранилищ класса устойчивости к взлому 0- VII не могут иметь обозначение «CD».

Дополнительные требования для получения обозначения «Т2»

При испытаниях в соответствии с разделом 12 сейфы классов устойчивости к взлому от 0 до X (включая обозначения «ЕХ» и «CD» по мере применения) для получения обозначения "Т2" должны как минимум иметь значения устойчивости к взлому, приведенные в таблице 1.

При испытаниях в соответствии с разделом 12 сейфы для банкоматов классов устойчивости к взлому от L до VIII (включая обозначения «ЕХ» и «GAS» по мере применения) для получения обозначения «Т2» должны как минимум иметь значения устойчивости к взлому, приведенные в таблице 2.

При испытаниях в соответствии с разделом 12 сейфы для сейфовых хранилищ и двери для сейфовых хранилищ классов устойчивости к взлому от 0 до XIII (включая обозначения «ЕХ» и «GAS» по мере применения) для получения обозначения «Т2» должны как минимум иметь значения устойчивости к взлому, приведенные в таблице 3.

Таблица 1 – Минимальные требования для классификации сейфов (за исключением сейфов для банкоматов) по классу устойчивости к взлому

| Класс устойчивости к взлому | Испытание на взлом с использованием инструмента (см. раздел 7) Испытание на взлом с использованием инструмента Т2 (см. раздел 12) |  | Прочность закрепле-ния а (см. раздел 8) | Замки |  | Дополнительные требования для обозначения «ЕХ» (не обязательно) (см. раздел 9) | Дополнительные требования для обозначения «CD» (не обязательно) (см. раздел 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение устойчивости для |  | Требуемое усилие | Число | Класс согласно EN 1300 | Значение устойчивости к взлому после взрыва, d е | Значение устойчивости к взлому, d е |
|  | частичного доступа | полного доступа |  |  |  |  |  |
|  | RU | RU | kN |  |  | RU | RU |
| 0 | 30 | 30 | 50 | 1 | А |  | с |
| I | 30 | 50 | 50 | 1 | А |  | с |
| II | 50 | 80 | 50 | 1 | А |  | с |
| III | 80 | 120 | 50 | 1 | В |  | с |
| IV | 120 | 180 | 100 | 2 | В | 9 | 1000 |
| V | 180 | 270 | 100 | 2 | В | 14 | 1000 |
| VI | 270 | 400 | 100 | 2 | С | 20 | 1000 |
| VII | 400 | 600 | 100 | 2 | С | 30 | 1000 |
| VIII | 550 | 825 | 100 | 2 | С | 41 | 1000 |
| IX | 700 | 1050 | 100 | 2 | С | 53 | 1000 |
| X | 900 | 1350 | 100 | 2 | С | 68 | 1000 |
| _________________________ а Применимо только к свободно стоящим сейфам массой менее 1000 кг. b Обозначение «ЕХ» невозможно для классов устойчивости к взлому 0 и I. с Обозначение «CD» невозможно для классов устойчивости к взлому 0-III. d Значения устойчивости к взлому для частичного доступа. е Если испытание с использованием инструмента выполняется в соответствии с разделом 12 (T2), значение устойчивости должно быть достигнуто в соответствии с разделом 12 (T2). |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Минимальные требования для классификации сейфов для банкоматов по классу устойчивости к взлому

| Класс устойчивости |  | Испытание на взлом с использованием инструмента (см. раздел 7) Испытание на взлом с использованием инструмента Т2 (см. раздел 12) Значение устойчивости для |  |  | Проч-ность креп-ления (см. 8.2) | Испыта-ние на разруше-ние эле-ментов крепле-ния (см. раздел 7) | Дополнительные требования к испытанию на усилие после анкерного крепления (см. раздел 8) | Замки |  | Дополнитель-ные требования для обозначения «ЕХ» (не обязательно) (см. разделы 9 и 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | частичного доступа |  | полного доступа а | Требу-емое усилие | Значение устойчи-вости d | Значение устойчивости после анкерного крепления d | Число | Класс по EN 1300 | Значение устойчивости к взлому после взрыва с d |
|  |  | общие | через отверс-тия а |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RU | RU | RU | kN | RU | RU |  |  | RU |
| L | корпус | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 18 | 1 | А | b |
|  | дверь | 30 | 30 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| I |  | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 22 | 1 | А | b |
| II |  | 50 | 35 | 80 | 50 | 50 | 22 | 1 | А | 4 |
| III |  | 80 | 65 | 120 | 50 | 50 | 22 | 1 | В | 6 |
| IV |  | 120 | 100 | 180 | 100 | 50 | 22 | 2 | В | 9 |
| V |  | 180 | 145 | 270 | 100 | 50 | 22 | 2 | В | 14 |
| VI |  | 270 | 220 | 400 | 100 | 70 | 22 | 2 | С | 20 |
| VII |  | 400 | 350 | 600 | 100 | 120 | 22 | 2 | С | 30 |
| VIII |  | 550 | 500 | 825 |  | 160 | 22 | 2 | С | 41 |
| __________________________________ а Применимо только к фактически используемым отверстиям; заделанные и неиспользуемые отверстия должны удовлетворять общим значениям. b Обозначение «ЕХ» и «GAS» невозможно для классов устойчивости к взлому L и I. с Значения устойчивости к взлому для частичного доступа. d Если испытание с использованием инструмента выполняется в соответствии с разделом 12 (T2), значение устойчивости должно быть достигнуто в соответствии с разделом 12 (T2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – Минимальные требования для классификации дверей сейфовых хранилищ и сейфовых хранилищ по классу устойчивости к взлому

| Класс устойчивости к взлому | Испытание на взлом с использованием инструментов (см. 7.3) | Замки а |  | Дополнительные требования для обозначения «ЕХ» (не обязательно) (см. 7.4) | Дополнительные требования для обозначения «CD» (не обязательно) (см. 7.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение устойчивости к полному доступу, | Число | Класс EN 1300 | Значение устойчивости к взлому после взрыва, с е | Значение устойчивости к взлому, с е |
|  | RU |  |  | RU | RU |
| 0 | 30 | 1 | A | b | d |
| I | 50 | 1 | A | b | d |
| II | 80 | 1 | A | 4 | d |
| III | 120 | 1 | B | 6 | d |
| IV | 180 | 2 | B | 9 | d |
| V | 270 | 2 | B | 14 | d |
| VI | 400 | 2 | C | 20 | d |
| VII | 600 | 2 | C | 30 | d |
| VIII | 825 | 2 | C | 41 | 10 000 |
| IX | 1 050 | 2 | C | 53 | 10 000 |
| X | 1 350 | 2 | C | 68 | 10 000 |
| XI | 2 000 | 3 | C или | 100 | 10 000 |
|  |  | 2 | D |  |  |
| XII | 3 000 | 3 | C или | 150 | 10 000 |
|  |  | 2 | D |  |  |
| XIII | 4 500 | 2 | D | 225 | 10 000 |
| _____________________________ а Не применяется при классификации сейфовых хранилищ без дверей. b Обозначение «ЕХ» невозможно для классов устойчивости к взлому 0 и I. с Значения устойчивости к взлому для частичного доступа. d Обозначение «CD» невозможно для классов устойчивости к взлому от 0 до VII. е Если испытание с использованием инструмента выполняется в соответствии с разделом 12 (T2), значение устойчивости должно быть достигнуто в соответствии с разделом 12 (T2). |  |  |  |  |  |

- Техническая документация

Техническая документация должна включать следующую информацию:

5.1 На каждой странице представленной технической документации должны быть проставлены дата выпуска документа и наименование изготовителя;

5.2 Заявление о типе изделия, например, свободно стоящий сейф, встраиваемый сейф (в стену или в пол), сейф для банкомата, дверь сейфового хранилища или сейфовое хранилище (с дверью или без двери) с перечнем размеров для одинаковых по конструкции изделий;

5.3 Чертежи образца для испытания, включающие следующее:

- масса, наружные и внутренние размеры с учетом допусков;

- горизонтальные и вертикальные поперечные сечения;

- количество, схема размещения и характеристики замков, ригельного механизма и блокирующего устройства;

- количество, шаг и позиция дверных ригелей, их размеры (например, диаметрпоперечного сечения), ход, способ зацепления и их тип (например, активный или пассивный);

- расположение и конструкция локальных участков, исполненных из специальных защитных материалов;

- подробное описание способов крепления, сборки или анкерных креплений всех элементов, влияющих на физическую безопасность, таких как конструкция и расположение соединений и мест сварки, средств, с помощью которых дверь и/или рама присоединяется к стенкам, средств, с помощью которых соединяются готовые панели;

- обозначение, расположение и размеры всех отверстий, которые проходят через защитный материал, с подробным описанием специально защищенных участков;

- описание возможных опций, например, установки замка с таймером или замка с отложенным запиранием;

- для сейфов банкоматов описание основания банкомата, если оно имеется, должно быть описано изготовителем.

5.4 Перечень всех замков, которые могут быть установлены на данном изделии, с указанием производителя, названия или номера модели.

5.5 Описание материалов конструкции, если они не указаны в чертежах.

5.6 Подробное описание материалов или устройств(а), которые могут генерировать газ, дым, сажу и т.д. при физическом воздействия на сейф, а также материалов и устройств, которые могут выделять вредные вещества при испытании.

5.7 Описание характера и расположения кабелей и/или элементов для систем обнаружения попытки взлома, для монтажа электромеханических устройств безопасности, сигнализации и т.д.

5.8 Инструкции по установке, в которых описаны следующие подробности:

- метод анкеровки свободно стоящих сейфов массой менее 1000 кг;

- метод монтажа встраиваемых сейфов, т.е. какую часть корпуса необходимо заключить в защитную оболочку; минимальный размер и толщину защитной оболочки в разных направлениях; минимальные требования к качеству материала оболочки; любые усиливающие или анкерные приспособления, которые необходимо включить в массу оболочки.

- методика создания монолитных сейфовых хранилищ с помощью заливки на месте, включая следующее: минимальные требования к качеству бетона (типы и доли наполнителей, цемента и других компонентов, текучесть свежеприготовленной массы и прочность бетона на сжатие после 28-дневного отверждения, а также методы испытания для определения этих характеристик); упрочняющие элементы, которые необходимо включить в конструкцию сейфового хранилища; способы, с помощью которых к стенкам присоединяются дверь и рама, и способы, с помощью которых арматура и крепления присоединяются к элементам сейфа.

- метод сборки сейфовых хранилищ из готовых элементов;

- метод, посредством которого

- сейф банкомата или объединенные сейф банкомата с основанием банкомата крепятся к полу или другой поверхности;

- -для сейфов для банкоматов с обозначением «GAS» до класса устойчивости к взлому IV информирует пользователя о более подробной информации об испытании следующим образом: газовое испытание предполагает, что внутренний объем сейфов банкоматов занят механизмом сейфа, который ограничивает количество газа при его впрыскивании. Неиспользованный объем не должен превышать 100 дм3. Для этого могут быть установлены дополнительные устройства, например, изготовителем банкомата.

- Образец для испытаний

6.1 Образец для испытаний представляет собой готовый сейф, сейф банкомата, дверь для сейфового хранилища или сейфовых хранилищ (с дверью или без двери). Образец сейфового хранилища для испытания должен состоять из элементов, представляющих все соединения и узлы, необходимые для испытания. Необязательные элементы (см. 5.3h), которые могут уменьшить устойчивость к взлому, также должны быть представлены в образце. Необязательные элементы (см. 5.3h) и дополнительное оборудование, такие как замок с таймером или замок с отложенным запиранием, которые могут увеличить значение устойчивости к взлому, должны быть либо удалены, либо деактивированы на время испытания на взлом с использованием инструментов.

Образец для испытания сейфа для банкомата должен включать основание банкомата, если оно требуется для монтажа (см. 5.8 e) 2)). Если основание банкомата является дополнительной, испытательная лаборатория может на свое усмотрение проводить испытание с основанием банкомата или без нее.

6.2 Входы для кабеля систем сигнализации и/или дополнительное оборудование, указанные в технической документации, должны быть представлены в образце для испытания.

6.3 Образцы для испытания встраиваемых сейфов и заливаемых на месте сейфового хранилища должны быть сконструированы с использованием поставленных компонентов и в соответствии с инструкциями по монтажу (см. 5.8).

- Испытание на устойчивость к взлому

Принцип

Испытание служит для установления минимальных значений устойчивости к взлому при полном, а для сейфов и сейфов для банкоматов также при частичном доступе в испытуемый образец.

Значения сопротивления рассчитываются для проверки критериев (см. 7.4) для каждого проведенного испытания на взлом с использованием инструментов.

Группа испытателей (см. 7.2) изучает испытуемый образец (см. раздел 6) наряду с технической документацией (см. раздел 5) и разрабатывает план взлома испытуемого образца. Группа испытателей взламывает испытуемые образцы. Время, требуемое для достижения частичного или полного доступа, оцениваемого с помощью вставленного шаблона, регистрируют и используют для расчета значений устойчивости к взлому.

Инструменты и программа взлома, использованные в ходе испытаний, должны быть наиболее подходящими, с точки зрения команды испытателей, для получения наименьших значений устойчивости к взлому. Возможно проведение предварительных исследовательских испытаний.

Предупреждение – Поскольку некоторые из испытаний, указанных в этом документе, включают использование процессов, представляющих риск для заинтересованных лиц, используйте только обученный персонал и обеспечьте надлежащий надзор.

Группа испытателей

Группа испытателей должна состоять из:

- руководитель группы испытания, который отвечает за проведение испытание и выполняет функции по планированию, руководству и контролю испытания;

- хронометрист, чьи функции ограничиваются хронометрированием и составлением записи о событии;

- операторы, чья функция заключается в том, чтобы выполнять необходимые взломы с использованием инструментов на испытательный образец в соответствии с указаниями руководителя группы испытателей.

Испытание должно проводиться в соответствии с текущим состоянием знаний. Чтобы обеспечить максимальную согласованность результатов испытаний, испытательные лаборатории должны иметь аккредитацию EN ISO/IEC 17025 и участвовать в аудитах, совместных испытаниях, мероприятиях по обмену опытом и других соответствующих тренингах.

Аппаратура

7.3.1 Инструменты для определения устойчивости к взлому

Любой инструмент, используемый для испытаний, должен иметь коэффициент и базовое значение в соответствии с приложением А.

Инструмент категории B включает инструменты категории A.

Инструмент категории C включает инструменты категорий A и B.

Инструмент категории D включает инструменты категорий A, B и C.

Инструмент категории S включает инструменты категорий A, B, C и D.

Как правило, не допускается изменение инструментов, за исключением так называемых «изготовленных на заказ инструментов», например, не допускается увеличивать размеры форсунок, удлинять электроды, стержни или рычаги и т.д.

Предупреждение по безопасности: Нельзя удалять с инструментов или заменять предохранительные устройства, например, защитные кожухи, плавкие предохранители и другие ограничивающие электрический ток приспособления и/или ограничители максимальной скорости.

Чтобы защитить оператора(ов), в случае применения ручного ударного инструмента и зубила, можно использовать специально сконструированный держатель для зубила. Такой держатель следует рассматривать как ручной фиксирующий инструмент (см. таблицу А.2).

Примечание – Испытательные лаборатории должны иметь перечень используемых инструментов с указанием их категории в соответствии с приложением А.

7.3.2 Хронометр

Хронометраж необходимо выполнять с помощью хронометра, точность которого составляет не менее 0,05 мин на 10 мин измерения, а его шкала должна иметь цену деления 0,01 мин.

Хронометр должен быть виден всем наблюдателям, а начало и конец каждого измеряемого периода должен отмечаться звуковым или оптическим сигналом.

7.3.3 Испытательные шаблоны

7.3.3.1 Общие положения

Испытательные шаблоны должны быть изготовлены из жесткого материала.

7.3.3.2 Испытательные шаблоны для определения частичного доступа

Могут быть использованы три испытательных шаблона, каждый длиной 150 мм со следующим поперечным сечением:

- круг диаметром 125 мм;

- квадрат со стороной 112 мм, углы которого скруглены радиусом 5 мм;

- прямоугольник с длиной сторон (100 × 125) мм, углы которого скруглены радиусом 5 мм.

Допуск для всех размеров должен составлять +20 мм.

7.3.3.3 Испытательные шаблоны для определения полного доступа

Могут быть использованы три испытательных блока, каждый длиной 400 мм со следующим поперечным сечением:

- круг диаметром 350 мм;

- квадрат со стороной 315 мм, углы которого скруглены радиусом 10 мм.

- прямоугольник с длиной сторон (300 × 330) мм, углы которого скруглены радиусом  10 мм.

Допуск для всех размеров должен составлять  +30 мм.

Критерии испытания

Требования к испытанию на взлом с использованием инструментов:

- путем частичного доступа, если один из испытательных шаблонов, описанных в 7.3.3.2, может проникнуть полностью в испытуемый образец через проделанное в нем отверстие;

- путем полного доступа, если выполнено одно из следующих условий:

- один из испытательных шаблонов, описанных в 7.3.3.3, может проникнуть полностью в испытуемый образец через проделанное в нем отверстие;

- дверь снята или открыта так, что ширина не менее 300 мм и высота свободного проема составляет не менее 80 % от соответствующих внутренних размеров образца;

- при испытаниях воздействием инструментов на крепежные узлы сейфа для банкомата: крепежные узлы должны быть полностью отделены.

В случае встраиваемого сейфа полным доступом также считается его извлечение из защитной оболочки.

Любое испытание с использованием инструментов должно продолжаться до тех пор, пока еще остается возможность получить информацию, необходимую для определения класса устойчивости к взлому. Остановка испытаний может произойти, если значение устойчивости, полученное в предыдущих испытаниях, превышено.

Прерванное испытание на взлом с использованием инструментов должно засчитываться как одно из испытаний, описанных в 7.5.

План испытания

7.5.1 Свободно стоящие сейфы

Испытания должны включать не менее одной попытки взлома с использованием инструментов, чтобы получить:

- частичный доступ внутрь испытуемого образца через стенку корпуса и двери сейфа; и

- полный доступ через стенку корпуса или двери сейфа.

Дополнительные испытания на взлом с использованием инструментов стенок, верхней части, основания или двери в соответствии с а) и b) проводят, если испытуемый образец имеет отличающиеся по конструкции участки или зоны, для которых можно ожидать более низкое значение устойчивости (например, на участке, где имеются отверстия).

7.5.2 Сейфы, встраиваемые в стену

Испытание должно включать не менее одной попытки воздействия инструментом, чтобы получить:

- частичный доступ внутрь испытуемого образца через дверь сейфа или крышки (включая раму двери и облицовку, по мере применения); и

- полный доступ через двери и/или корпус для извлечения вмонтированного сейфа из оболочки.

Дополнительные испытания на взлом с использованием инструментов в соответствии с а) и b) требуются, если испытуемый образец имеет отличающиеся по конструкции участки или зоны, для которых можно ожидать более низкое значение устойчивости (например, на участке, где имеются отверстия).

7.5.3 Сейфовые хранилища

7.5.3.1 Общие положения

Испытание должно включать не менее двух попыток взлома с использованием инструментов, чтобы получить полный доступ через стену сейфового хранилища, и одной попытки взлома с получением полного доступа – через дверь сейфовых хранилищ.

7.5.3.2 Сейфовое хранилище без двери

Испытание должно включать не менее двух попыток взлома с использованием инструментов, чтобы получить полный доступ.

Дополнительные испытания на взлом с использованием инструментов потолка, основания и стенок сейфового хранилища для получения полного доступа требуются, если сейфовое хранилище имеет отличающиеся по конструкции участки или зоны, для которых можно ожидать более низкое значение устойчивости к взлому (например, на участке, где имеются отверстия).

7.5.3.3 Двери для сейфового хранилища

Испытание должно включать не менее одной попытки взлома двери с использованием инструментов (включая раму и участки стены, к которой она присоединяется, если это необходимо), чтобы получить полный доступ.

Дополнительные испытания на взлом с использованием инструментов для получения полного доступа требуются, если испытуемый образец имеет отличающиеся по конструкции участки или зоны, для которых можно ожидать более низкое значение устойчивости (например, на участке, где имеются отверстия).

7.5.4 Сейфы для банкоматов

7.5.4.1 Общие положения

Испытания сейфов для банкоматов должны включать не менее одной попытки взлома с использованием инструментов, чтобы получить:

- частичный доступ через корпус и дверь;

- полный доступ через корпус и дверь;

- отрезание или разрушение узла крепления прямым воздействием на любое крепежное устройство.

Дополнительные испытания на взлом с использованием инструментов в соответствии с а) и b) требуются, если испытуемый образец имеет отличающиеся по конструкции участки или зоны, для которых можно ожидать более низкое значение устойчивости (например, на участке, где имеются отверстия).

7.5.4.2 Испытания на частичный доступ

Испытания на частичный доступ сейфов для банкоматов должны включать:

- не менее одной попытки взлома с использованием инструментов корпуса или двери, выполненной таким образом, чтобы имеющиеся отверстия (заглушённые или незаглушенные) не являлись частью зоны частичного проникновения. Требования к устойчивости к взлому путем частичного доступа при таких испытаниях указаны в таблице 2 в столбце с заголовком «общие»;

- не менее одной попытки взлома с использованием инструментов должно быть выполнено так, чтобы при частичном доступе пытаться увеличить незаглушенные проемы для выдачи или депонирования наличных денег (если такие проемы имеются на испытуемом образце). Требования к устойчивости к взлому путем частичного доступа при таких испытаниях указаны в таблице 2 в столбце с заголовком «через отверстия»;

- попытку взлома с использованием инструментов заглушённых проемов для выдачи или депонирования наличных денег (если такие проемы имеются на испытуемом образце). Требования к устойчивости к взлому путем частичного доступа при таких испытаниях указаны в таблице 2 в столбце с заголовком «общие».

Дополнительные испытания на взлом с использованием инструментов путем частичного доступа требуются, если испытуемый образец имеет отличающиеся по конструкции участки, зоны или особенности (включая участки с различными заглушёнными неиспользуемыми отверстиями), для которых можно ожидать более низкое значение устойчивости.

7.5.4.3 Испытание на полный доступ

Испытание на полный доступ сейфов для банкоматов должно включать испытания на взлом с использованием инструментов на корпус или дверь. Дополнительные испытания на полный доступ требуются, если испытуемый образец имеет отличающиеся по конструкции участки и зоны, для которых можно ожидать более низкое значение устойчивости.

7.5.4.4 Испытания прямым воздействием на крепления

Необходимо провести испытание по прямому воздействию на крепежные устройства сейфов для банкоматов путем отрезания и/или разрушения крепежа и/или основания сейфа банкоматов.

Условия проведения испытаний

7.6.1 Перед выполнением испытания на взлом с использованием инструментов можно провести предварительные испытания. Данные испытания не должны повлиять на число испытаний, требуемых в 7.5.

7.6.2 Неразрушающие манипуляции с замком или вскрытие замка отмычками не допускаются.

7.6.3 Все отверстия (за исключением отверстий в основании сейфа, предназначенных для анкерного крепления сейфа), которые имеются на испытуемом образце, можно задействовать в испытании.

7.6.4 В ходе испытаний испытатели не могут извлекать механические преимущества из искусственно созданных для испытуемого образца условий. Например, инструменты нельзя использовать ниже плоскости основания свободно стоящего сейфа, поставленного в ходе испытания на подставки, упирая инструменты в подставку.

7.6.5 При испытаниях сейфов и сейфов для банкоматов можно использовать только инструменты категорий А, В, С и D. Сейфовые хранилища и двери для сейфовых хранилищ можно испытывать с использованием инструментов категорий А, В, С, D и S.

7.6.6 Во время испытаний на взлом с использованием инструментов следующие инструменты нельзя использовать одновременно в ходе любого одного испытания:

- два электроинструмента (см. таблицы А.7, А.8, А.9 и А.10);

- два термических инструмента (см. таблицу А.11);

- два ручных ударных инструмента (см. таблицу А.5);

- электроинструмент и термический инструмент;

- ручной ударный инструмент и электроинструмент;

- ручной ударный инструмент и термический инструмент;

- два изготовленных на заказ электроинструмента (см. таблицу А.6).

7.6.7 Испытания на частичный и полный доступа (на стенке двери, а также на стенке корпуса), если защитная стенка корпуса или хранилища изготовлена из стального листа, толщина которого превышает или равна 3 мм (в пределах производственных допусков, указанных в EN 10051), его основная резка должна выполняться с помощью электрического и/или термического инструмента. Ручные ударные инструменты могут затем использоваться только в качестве дополнительного инструмента, например, для ослабления металлического листа после того, как он уже был разрезан электрическим или термическим инструментом.

7.6.8 Для ручных ударных инструментов, удерживаемых двумя руками, число ударов в ходе одного испытания ограничено 250 ударами.

7.6.9 В любом испытании на взлом с использованием инструментов к работе над испытуемым образцом допускаются только два оператора и руководитель группы. Одновременно работать над испытуемым образцом разрешается только двум людям.

7.6.10 В испытании на взлом с использованием инструментов не допускается применение балансировочных устройств.

7.6.11 Для очистки испытуемого образца можно использовать пылесос и сжатый воздух.

7.6.12 Испытание следует выполнять только на тех участках или в отношении тех характеристик, которые не были ослаблены в ходе предыдущих испытаний.

7.6.13 Воздействие инструментом для открывания двери сейфа для банкомата не должно проходить через внутреннее пространство, на участке, отстоящем более чем на            100 мм от плоскости пластины, закрывающей блокирующий механизм (см. рисунок 1).

Условные обозначения:

1 – плоскость крышки, закрывающей ригельный механизм;

2 – воздействующие инструменты не должны попадать во внутренний объем, обозначенный затененной областью;

3 – дверь

Рисунок 1 – Схематическая диаграмма, показывающая внутреннее пространство сейфа для банкомата, в которое не должен попадать инструмент при открывании двери

7.6.14 Для испытаний с использованием инструментов с воздействием на внешние узлы крепления сейфа для банкомата можно использовать только инструменты категорий А, В, С и D. Не следует использовать инструменты, перечисленные в таблице А.6, и вспомогательные средства, перечисленные в таблице А.14.

На крепежные болты можно воздействовать через основание банкомата или через существующие отверстия в сейфе для банкомата, если эти отверстия находятся на расстоянии не более 250 мм от болта, на который воздействуют.

Процедура проведение испытания

При получении образца лабораторией записывают даты получения образца для испытания (см. раздел 6) и технической документации (см. раздел 5) и их уникальный идентификационный номер.

Испытуемый образец (см. раздел 6) должен соответствовать требованиям технической документации (см. раздел 5).

Инструменты должны быть подготовлены для испытания таким образом, чтобы их можно было немедленно применить. Время подготовки инструмента к первому использованию уже учтено при определении его базисного значения. Поэтому оно не должно приниматься во внимание при определении устойчивости к взлому. Например, электродрели необходимо оснастить сверлом, на угловые шлифовальные машины должны быть установлены режущие диски, термические инструменты – оснащены соответствующими горелками, стойки для дрелей должны стоять у испытуемого образца и т.д.

Испытуемый образец закрывают и запирают, если это может повлиять на результат испытания.

Для запирания замков использовать ключ или код.

В начале испытания образец свободно стоящего сейфа или сейфа для банкомата располагают на полу или имитации пола на его обычной высоте и, при необходимости, закрепляют для удобства проведения испытания. Закреплять анкерными болтами испытуемые образцы свободно стоящего сейфа или сейфа для банкомата при испытаниях на полный или частичный доступ не обязательно. В процессе испытания на частичный доступ свободно стоящий сейф или сейф для банкомата можно опрокинуть таким образом, чтобы можно было испытать все его стороны; время, необходимое для опрокидывания, должно засчитываться как рабочее время. При испытаниях на взлом через дверь образцов сейфов для банкоматов опрокидывать их нельзя.

Выполняют испытание на взлом с использованием инструментов.

Регистрируют все происходившие при этом события.

Измерение рабочего времени при испытаниях

a) Для каждого используемого инструмента замеряют и записывают рабочее время. При каждой операции хронометр включают, как только инструмент коснется образца, и останавливают хронометр, когда инструмент прекращает касаться испытуемого образца.

Время, необходимое для помещения инструмента внутрь испытуемого образца, замеряется и учитывается как рабочее время.

Записанное рабочее время округляется до следующей целой секунды 1/60 мин или 1/10 мин.

b) При использовании ручных ударных инструментов (см. таблицу А.5), удерживаемых двумя руками, рабочее время рассчитывается по числу ударов следующим образом:

Инструменты категории А:

1) каждый удар засчитывается как 1/60 мин, если удар инструмента приходится непосредственно на испытуемый образец;

2) каждый удар засчитывается как 1/40 мин, если сила удара передается на испытуемый образец с помощью аксессуаров.

Инструменты категории В:

1) каждый удар засчитывается как 1/30 мин, если удар инструмента приходится непосредственно на испытуемый образец;

2) каждый удар засчитывается как 1/15 мин, если сила удара передается на испытуемый образец с помощью аксессуаров.

Если в ходе испытания одновременно используют ударный инструмент, удерживаемый двумя руками, рабочее время которого рассчитывают по числу ударов, и другой метод механического воздействия, например, используют ломик, тогда в качестве рабочего времени засчитывают то время, которое будет больше, т.е. либо фактическое рабочее время, либо рабочее время, рассчитанное по числу ударов.

с) В рабочее время включают также время, затраченное на извлечение инструмента (или частей инструмента), удаление которого необходимо для продолжения испытания. Рабочее время также включает в себя время на перестановку испытуемого образца в процессе испытания.

d) В рабочее время включают также все время, в течение которого инструмент удаляют от контакта с испытуемым образцом на короткий период, если это необходимо для более эффективного продолжения испытания с использованием инструментов (например, когда электроперфоратор необходимо убрать из зоны контакта для того, чтобы можно было изменить точку или угол воздействия).

e) В рабочее время не включают:

1) время, необходимое для изменения положения стеллажа для инструментов или ее удаления;

2) время на прерывание по указанию руководителя группы испытания с использованием инструментов, по соображениям безопасности операторов, если из испытуемого образца происходит чрезмерное выделение газа, дыма, сажи и т.д. или для очистки и удаления мусора из рабочей зоны;

3) время, которое затрачивается с разрешения руководителя на проверку/контроль состояния испытуемого образца;

4) время, в течение которого используют вспомогательные средства (см. таблицу А.14), а также пылесос или сжатый воздух для очистки.

Расчет значений устойчивости к взлому

Для каждого испытания на взлом с использованием инструментов рассчитывают значения устойчивости к взлому VR по следующей формуле:

VR=t×c+BV,                                                           (1)

где t – сумма всех значений рабочего времени, мин;

с – самый большой коэффициент инструмента для инструментов, использованных в данном испытании (см. приложение А);

BV – сумма базисных значений для всех инструментов, использованных в данном испытании.

Рассчитанное значение необходимо округлить до следующего целого числа. Это значение представляет собой значение устойчивости к взлому в единицах устойчивости к взлому (RU) по результатам данного испытания на взлом с использованием инструментов.

Протокол испытания

Для каждого испытания на взлом с использованием инструментов записывают, как минимум, следующую информацию:

- номер протокола испытания;

- наименование испытательной лаборатории;

- дата и место выполнения испытания;

- состав группы испытателей, с указанием руководителя группы, хронометриста и операторов;

- фамилия, инициалы наблюдателей за испытанием, если они присутствовали;

- тип изделия (см. 5.2);

- идентификация испытуемого образца (см. раздел 6);

- описание каждого испытания на взлом с использованием инструментов (в хронологическом порядке) с подробным описанием зоны воздействия, использованных инструментов, выполненных измерений и событий, а также записи всех значений рабочего времени и ссылки на сделанные фотографии и видеозаписи;

- расчет значения устойчивости VR в единицах устойчивости к взлому (RU).

- Испытание на прочность закрепления

Свободно стоящие сейфы

8.1.1 Принцип

Прочность закрепления свободно стоящих сейфов следует измерять путем приложения нагрузки, согласно рисунку 2.

8.1.2 Оборудование для нагружения

Оборудование для испытания на растяжение должно иметь усилие не менее 100 кН. Нагрузку следует прикладывать, как показано на рисунке 2. Измерение приложенной нагрузки следует проводить с точностью не менее (± 5) % от максимальной приложенной нагрузки.

Условные обозначения

1 – гидроцилиндр;

2 – стальная опорная плита;

3 – элементы крепления в соответствии с описанием в инструкции по монтажу;

4 – переходник и блок измерения нагрузки;

5 – стенка сейфа толщиной d (в мм) с анкерным отверстием;

6 – поддерживающий цилиндр внутренним диаметром 2,5d ± 0,5d (d – толщина стенки сейфа);

Рисунок 2 – Пример оборудования для нагружения

8.1.3 Проведение испытания

8.1.3.1 Подготовка

Испытуемый образец для свободно стоящего сейфа присоединяют к нагружающему оборудованию, при этом, в соответствии с инструкциями по установке (см. 5.8), используют узел крепления через одно из отверстий для крепления.

8.1.3.2 Нагружение

Требуемая нагрузка (см. таблицу 1) должна быть приложена в направлении, в котором предполагается вытащить крепеж из стенки или основания сейфа.

Нагрузку увеличивают постепенно, чтобы до достижения требуемого значения нагрузки прошло от 2 до 3 мин. Удерживают нагрузку на этом уровне в течение 1 мин и затем снимают.

8.1.4 Представление результатов испытания

Необходимо записать значение приложенной нагрузки с указанием, выдерживается ли эта нагрузка без поломки болта и не происходит ли при этом вытаскивание головки болта через стенку или основание сейфа.

8.1.5 Критерии испытания

При испытании анкерного крепления не должны быть разрушения и выход целиком из зацепления со стенкой или основанием

Сейфы для банкоматов

8.2.1 Принцип

Прочность закрепления сейфов для банкоматов следует оценивать путем приложения горизонтального усилия к испытуемому образцу.

8.2.2 Оборудование для нагружения

8.2.2.1 Оборудование, обеспечивающее приложение к испытуемому образцу горизонтального усилия, должно обеспечивать усилие не менее 100 кН и измерять приложенное усилие с точностью не менее (± 5) % от максимальной приложенной нагрузки.

8.2.2.2 Стальная пластина, к которой сейф для банкомата (или сейф для банкомата с основанием банкомата) должен быть прикреплен, должна выдерживать полную нагрузку при испытаниях без разрушения.

8.2.3 Проведение испытания

8.2.3.1 Подготовка

Для испытания крепления сейфа для банкомата без основания банкомата сейф необходимо прикрепить к стальной плите, используя способ крепления, рекомендованный изготовителем.

Для испытания крепления сейфа для банкомата с основанием банкомата сейф для банкомата необходимо сваркой или болтами, в соответствии с инструкциями производителя, прикрепить к основанию банкомата, а затем основание банкомата прикрепить к стальной плите, используя способ крепления, рекомендованный изготовителем.

Для встраиваемых в стену сейфов для банкоматов сейф необходимо повернуть на 90° и присоединить к горизонтальной стальной плите так, чтобы стальная плита имитировала вертикальную стену, в которую встраивается сейф.

Для каждого испытания прочности крепления необходимо использовать новые крепежные болты и другие сопутствующие элементы.

К сейфам для банкоматов разрешается добавить компоненты, облегчающие приложение требуемой для испытаний нагрузки; например, приварить к сейфу для банкомата стальной пруток, на который будет воздействовать домкрат, или приспособление, за которое можно тянуть.

8.2.3.2 Нагружение

Испытание следует выполнять на закрытом и запертом сейфе для банкомата.

Перед приложением усилия необходимо попытаться снять или ослабить внешние крепежные элементы. Это осуществляется с помощью ручных инструментов для сборки-разборки категории А (см. таблицу А.1) максимально до 50 RU (или до 30 RU для сейфов для банкомата класса L).

В начале испытания усилие требуется прилагать горизонтально. Для сейфов для банкоматов, монтируемых в пол, точка приложения усилия находится на расстоянии 100-0+10 мм ниже верха сейфа. Для сейфов банкоматов, встраиваемых в стену, необходимо приложить усилие на расстоянии 100-0+10 мм ниже самой верхней точки сейфа в соответствии с 8.2.3.1. (см. рисунок 3).

Условные обозначения

1 – направление прикладываемой нагрузки;

2 – образец для испытания;

3 – стальная пластина

Рисунок 3 – Пример нагружения

Для сейфов для банкоматов, оборудованных основанием, нагрузка прикладывается в направлении толкания и продолжается применяться с начальной точки контакта, в то время как сейф наклоняется, эффективно изменяя высоту приложения силы относительно основания испытательного оборудования. В качестве альтернативы, можно использовать тяговое оборудование. Однако для такого тянущего оборудования должно использоваться дополнительное испытательное оборудование (например, приварные или зажимные кронштейны), чтобы гарантировать, что приложение силы сжимает сейф. Если во время испытания угол применяемой нагрузки отклонился от горизонтали на ±15%, зафиксированная точка нагрузки механизма должна быть переустановлена, чтобы возобновить горизонтальную нагрузку.

Нагрузку увеличивают равномерно до достижения требуемой силы в течение 2-3 мин. Удерживают максимальную нагрузку на этом уровне в течение одной минуты и снимают нагрузку.

Руководитель группы выбирает направление нагрузки на образец.

Инструментальное испытание проводят после того, как нагрузка на образец снизится до нуля. Испытание проводят независимо от того, испытывался ли сейф для банкомата вместе с основанием или без. Цель этого испытания - полностью оторвать сейф для банкомата от анкерного оборудования, или полностью оторвать сейф для банкомата от основания, или полностью оторвать основание от анкерного оборудования. Использование инструментов для испытания на усилие после анкерного крепления должно соответствовать условиям 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.610, 7.6.11, 7.6.12 и 7.6.14. Попытки взломать дверь сейфа для получения доступа к анкерным болтам не разрешаются. Атаки на анкерные болты внутри сейфа через отверстия в сейфе не разрешаются.

Повторные испытания на усилие и на усилие после анкерного крепления в другом направлении будут разрешены на похожих неиспытанных и неповрежденных образцах оснований для сейфов, если есть основания полагать, что сейф для банкомата и основание не пройдут испытание при нагрузке в противоположном направлении.

Руководитель группы может остановить нагрузочное испытание раньше, чем оно достигнет указанный силовой критерий (независимо от продолжительности нагружения), чтобы начать испытание на усилие после анкерного крепления, если он решит, что при этом может быть достигнут результат с меньшей устойчивостью к взлому.

8.2.4 Представление результатов испытания

В протоколе испытания анкерного крепления необходимо указать направление силовой нагрузки на сейф, продолжительность времени использования каждого инструмента при инструментальном испытании и расчет значения устойчивости к взлому при инструментальном испытании в соответствии с 7.9.

8.2.5 Критерии испытания

Сейф для банкоматов и/или основание банкомата с сейфом будет считаться прошедшим испытание на прочность закрепления, если до полного разрыва узлов крепления будут достигнуты требуемая сила и требования к усилию после анкерного крепления соответствуют данным таблицы 2.

- Испытания на устойчивость после взрыва

Принцип

Данное испытание проводят с целью определения устойчивости к воздействию взрывчатых веществ. Испытание выполняют только в случае, когда заявитель хочет сертифицировать сейф на обозначение «ЕХ».

Заряд взрывчатого вещества детонируется. Проводят испытание на взлом с использованием инструментов для измерения остаточного значения устойчивости к взлому.

Образец для испытания

Образец для испытания должен иметь такую же конструкцию, что и образец для испытания на взлом с использованием инструментов.

Испытанию подвергают неповрежденный пустой образец. Образец, который ранее подвергался испытаниям на устойчивость к взлому с использованием инструментов (см. раздел 7), допускается испытывать, только если предыдущие испытания не повлияют на результат испытания взрывом.

Взрывчатые вещества

В качестве заряда используют пентаэритритола тетранитрат (PETN) со следующими характеристиками:

- плотность (1500 ± 50) кг/м3;

- удельная энергия (5000 ± 500) Дж/г;

- скорость взрыва (7000 ± 500) м/с.

Определение массы заряда взрывчатого вещества

Масса заряда взрывчатого вещества – в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 – Масса заряда взрывчатого вещества для классов устойчивости II-XIII

| Класс устойчивости | Масса заряда взрывчатого вещества, га, с допуском (± 2) % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сейфы | Сейфы для банкоматов | Сейфовые хранилища и двери для сейфовых хранилищ |
| II, III и IV | 70 | 70 | 70 |
| V, VI и VII | 100 | 100 | 125 |
| VIII | 200 | 200 | 250 |
| IX и X | 200 | Не применяется | 250 |
| XI, XII и XIII | Не применяется | Не применяется | 375 |
| ________________ а Пределы, установленные в этой таблице, могут быть превышены при фактических взломах и подлежат оценке риска и соответствующим дополнительным мерам безопасности. |  |  |  |

Условия проведения испытаний на устойчивость к взлому после взрыва

9.5.1 Сейфы и сейфы для банкоматов

Заряд взрывчатого вещества в компактной форме помещают в геометрический центр объема сейфа, предназначенного для хранения. Закрывают, запирают дверь сейфа и взрывают заряд.

После взрыва необходимо провести испытания на взлом с использованием инструментов до достижения полного доступа в сейф (в соответствии с 7.4 а) или пока не будет достигнуто заявленное значение устойчивости к взлому после взрыва (для сейфов –  см. таблицу 1; для сейфов для банкоматов – см. таблицу 2). Эти испытания записывают как испытание на взлом после взрыва с использованием инструментов.

Применяемые инструменты для испытаний на взлом после взрыва с использованием инструментов ограничены инструментами категорий А, В, С и D. Любое испытание после взрыва с использованием инструментов должно продолжаться до тех пор, пока еще остается возможность получить информацию, необходимую для определения устойчивости к взлому после взрыва.

9.5.2 Двери для сейфовых хранилищ и сейфовые хранилища

После проведения испытаний на устойчивость к взлому с использованием инструментов согласно 7.3 могут быть проведены подготовительные работы к испытаниям устойчивости после взрыва для того, чтобы создать отверстия для последующего размещения заряда из взрывчатых веществ. Инструменты и рабочее время при этом ограничены так, чтобы не превысить 25 % (в RU) от нормативного значения для полного доступа по тому классу устойчивости ко взлому, по которому образец уже был сертифицирован в соответствии с таблицей 3. Для подготовительных работ можно использовать только инструменты категорий А, В, С и D. Расчет значения устойчивости к взлому для таких предварительных работ следует выполнять в соответствии с 7.9.

Заряд взрывчатого вещества помещают в отверстия, отверстия закрывают и заряд взрывают.

Примечание – Для мощных и прочных дверей заряд может быть любой формы.

После взрыва необходимо провести испытания на взлом с использованием инструментов до достижения полного доступа или пока не будет достигнуто заявленное значение устойчивости к взлому после взрыва в соответствии с таблицей 3. Эти испытания записывают как испытание на взлом после взрыва с использованием инструментов.

Для испытаний на устойчивость к взлому после взрыва с использованием инструментов можно использовать только инструменты категорий А, В, С и D.

Любое испытание с использованием инструментов после взрыва следует продолжать до тех пор, пока еще остается возможность получить информацию, необходимую для определения устойчивости к взлому после взрыва.

Расчет значений устойчивости к взлому после взрыва для испытаний с использованием инструментов

Значение устойчивости к взлому после взрыва   при использовании инструментов рассчитывают по следующей формуле:

RVPD=tPD×c+BVPD,                                                           (2)

где RVPD– значение устойчивости после взрыва;

tPD – сумма всех значений рабочего времени, затраченного на воздействие инструментами после взрыва;

с – самый большой коэффициент инструмента из инструментов, использованных в испытании после взрыва (см. приложение А);

BVPD – сумма базисных значений всех использованных только в испытании после взрыва инструментов. Эта сумма не включает в себя базисные значения инструментов, использованных в подготовительных работах.

Рассчитанное значение необходимо округлить до следующего целого числа. Это значение представляет собой величину устойчивости к взлому после взрыва в единицах RU.

Протокол испытания

В протокол испытания на взлом после взрыва с использованием инструментов в хронологической последовательности записывают следующую информацию:

- точка воздействия;

- используемые инструменты;

- запись всех значений рабочего времени;

- выполненные измерения и события;

- ссылка на сделанные фотографии и видеозаписи;

- значение устойчивости к взлому в единицах RU.

- Испытание газовым взрывом

Принцип

Испытание газовым взрывом определяет устойчивость к атакам газом. Испытание проводят только в том случае, если заявитель хочет сертифицировать сейф на обозначение «GAS». Газовый заряд помещают внутрь сейфа и взрывают. После этого проводят испытание на устойчивость к взлому при помощи инструментов.

Образец для испытания

Образец для испытания должен быть без повреждений и такой же конструкции (включая отверстия (см. 4.2.2)), что и образец, используемый при инструментальном испытании взрывом (см. раздел 7). Внутренний объем образца должен быть пустым (то есть без оборудования для наличных денег). Неиспользуемые отверстия в сейфе, которые обычно не закрыты, должны быть открыты во время испытания. Образец, который ранее был подвержен инструментальному испытанию, может быть использован, если это испытание не повлияет на результат испытания газовым взрывом.

Заряд газа

Заряд должен состоять из газа (ацетилен C2H2  + кислород O2) и стехиометрической и однородной смеси (1 C2H2 + 2.5 O2), чистота газового компонента должна быть более 99 %.

Объемы C2H2 и O2  должны быть откорректированы под условия 20 °C и 1 013 гПа с допуском (± 5) %.

Определение объема заряда газа

Объем заряда газа рассчитывается в соответствии с таблицей 5:

Таблица 5 – Объем заряда газа (л) для степени сопротивления II-VIII –  допуск (± 5) %

| Степень сопротивления | Расчет по |
| --- | --- |
| II, III и IV | Формула (3) |
| V, VI, VII и VIII | Формула (4) |

Объем заряда газа зависит от объема внутреннего пространства сейфа следующим образом:

Формула 3:

Vcharge = 50/<50 %×Vinternal space <100/                                                                               (3)

где Vcharge – объем заряда газа:

l – литры;

Vinternal space – объем внутреннего пространства, определенный в 3.8

Примечание – Формула 3 предполагает, что внутренний объем сейфа занят механизмом, который ограничивает объем газа, которое можно закачать. Неиспользованный объем не должен превышать 100 дм3. Для этого могут быть установлены дополнительные устройства, например, изготовителем банкомата.

Рассчитанный объем округляют до большего целого числа.

Формула 4:

Vcharge = 50/<(Vinternal space – Vused) < 90 %×Vinternal space                                                                               (4)

где Vcharge – объем заряда газа:

l – литры;

Vinternal space – объем внутреннего пространства, определенный в 3.8

Vused – объем в сейфе банкомата, занятый собранным механизмом банкомата и кассовые боксы и т. д., указанные производителем банкомата.

Расчетный объем округляется до следующего полного числа.

Оборудование для проведения испытания атаки с газом

Оборудование для измерения расхода газа должно соответствовать требованиям 7.6.3 (по составу, объему и однородности). Для размещения газа лаборатория должна использовать гибкие емкости. Свойства этих емкостей, такие как размеры, материал и надежность, должны быть выбраны так, чтобы не оказывать влияния на результаты атаки (например, находиться под давлением менее 1 гПа, и не поглощать энергию).

Процедура проведения испытания атаки с газом

С целью обеспечения воспроизводимости результата и создания самых сложныхусловий взрыватель и гибкая емкость, заполненная газом, должны быть размещены вблизи геометрического центра внутреннего объема сейфа для банкомата (см. 3.8). Последовательность процедуры, следующая:

- наполняют гибкую емкость воздухом или инертным газом, чтобы проверить герметичность и правильность расположения;

- опорожняют гибкую емкость;

- закрывают и запирают дверь;

- наполняют гибкую емкость однородной и стехиометрической взрывной смесью;

- взрывают заряд.

Примечание – Для достижения однородной взрывной смеси компоненты могут быть смешаны или до наполнения гибкого контейнера (например, при помощи такого устройства как форсунка) или после него (например, при помощи циркуляционного насоса).

Для контроля утечки газа и правильности положения контейнера может быть использована видеокамера.

После взрыва необходимо провести испытания на взлом с использованием инструментов до достижения полного доступа (в соответствии с 7.4 а) или пока не будет достигнуто заявленное значение устойчивости к взлому в соответствии с таблицей 2. Данные испытания протоколируют, как испытание на устойчивость к взлому после взрыва с использованием инструментов.

Для испытаний на устойчивость к взлому после взрыва с использованием инструментов можно использовать только инструменты категорий А, В, С и D                 приложения А.

Любое испытание с использованием инструментов после взрыва следует продолжать до тех пор, пока еще остается возможность получить информацию, необходимую для определения устойчивости к взлому после взрыва.

Расчет значений устойчивости к взлому после взрыва газа для испытаний с использованием инструментов

Значение устойчивости к взлому после взрыва при использовании инструментов рассчитывают по следующей формуле:

RVPD=tPD×c+BVPD,                                                           (5)

где RVPD– значение устойчивости после взрыва газа;

tPD – сумма всех значений рабочего времени, затраченного на воздействие инструментами после взрыва;

с – самый большой коэффициент инструмента из инструментов, использованных в испытании после взрыва (см. приложение А);

BVPD – сумма базисных значений всех инструментов, использованных при испытании после взрыва.

Рассчитанное значение необходимо округлить до следующего целого числа, оно представляет собой величину устойчивости к взлому после взрыва в единицах RU.

Протокол испытания

Перед взрывом:

- протоколируют объемы, состав газа и процедуру смешивания;

После взрыва:

- протоколируют эффект, который взрыв произвел на образец.

В протокол испытания на взлом после взрыва газа с использованием инструментов в хронологической последовательности вносят следующую информацию:

- точка воздействия;

- используемые инструменты;

- запись всех значений рабочего времени;

- результаты замеров;

- ссылки на сделанные в ходе испытаний фотографии и видеозаписи;

- расчетное значение устойчивости к взлому в единицах ЕС.

Маркировка

Если требование (например, сейф для банкомата с обозначением III GAS) выполнено, изделие может быть промаркировано буквами «GAS» после номера класса. Изделия не должны маркироваться номером класса, который выше, чем тот, который был достигнут при испытаниях на взлом с использованием инструментов (см. раздел 7).

- Испытание устойчивости к колонковому высверливанию

Принцип

В процессе испытания устанавливают устойчивость к взлому при использовании в качестве основного инструмента колонкового сверлильного инструмента. Эти испытания применимы только к сейфам, дверям для сейфовых хранилищ и к сейфовым хранилищам и выполняются, только если заявитель желает сертифицировать свои изделия на обозначение «CD».

Образец для испытания

Испытание на колонковое высверливание можно выполнять на образцах, использованных ранее в испытаниях на взлом с использованием инструментов. Если это согласовано с испытательной лабораторией, то в качестве альтернативы в испытаниях можно использовать другую панель, конструкция которой идентична по конструкции, использованной ранее в образце для испытаний на взлом с использованием инструментов.

Аппаратура

11.3.1 Сейфы

Испытание следует проводить с использованием электроинструментов категории D (в соответствии с таблицей А.10), с применением колонковой буровой коронки диаметром (150 ± 5) мм категории D или S (в соответствии с таблицей А.12). Перед колонковым сверлением допускается проведение подготовительных работ с использованием инструментов категорий В и С (в соответствии с таблицей А.11). Выбор инструментов для подготовительных работ и их время работы ограничиваются так, чтобы значение устойчивости к взлому при этих подготовительных работах не превысило 150 RU. Расчет устойчивости к взлому при этих подготовительных работах проводят в соответствии с 7.9.

11.3.2 Двери для сейфовых хранилищ и сейфовые хранилища Испытания следует проводить с использованием электроинструментов категории S в соответствии с таблицей А.10 и с применением колонковой коронки диаметром (150 ± 5) мм или диаметром                 (400 ± 10) мм категории S в соответствии с таблицей А.12. Не допускается менять диаметр коронки после начала испытания.

В испытании колонковым сверлением допускается использовать вспомогательные инструменты:

- либо термические инструменты (таблица А.11, инструмент категории С), либо шлифовальные и режущие инструменты (таблица А.10, инструмент категории С);

- молоток с массой головки до 1,5 кг (таблица А.5, инструмент категории А);

- любое количество отверток и зубил (таблица А.1, инструмент категории А).

Значение устойчивости к взлому при использовании вспомогательных инструментов рассчитывают в соответствии с 7.9 с соответствующими базисными значениями и коэффициентом инструмента 35 RU/мин. Выбор вспомогательных инструментов и их время работы ограничиваются так, чтобы значение устойчивости к взлому при их работах не превысило 800 RU. Рассчитанное значение устойчивости при использовании вспомогательных инструментов прибавляется к значению устойчивости при использовании оборудованием для колонкового сверления.

Метод испытания

Колонковое сверление следует использовать для создания частичного доступа (как указано в 7.4 а)) через испытуемый образец сейфа, а также полного доступа (как указано в 7.4 b)) через образец дверей для сейфовых хранилищ или собственно сейфовых хранилищ. Коронка колонкового бура может заменяться в ходе испытания.

Вследствие медленного проникновения или постоянных остановок сверления, или повреждений буровой коронки испытатель может прийти к выводу, что требование к значению устойчивости к взлому в соответствии с таблицей 1 (сейфы) или таблицей 3 (двери для сейфовых хранилищ или сейфового хранилища) будет выполнено. Тогда испытание на колонковое сверление можно прервать и считать, что требования для присвоения обозначения CD выполнены.

Для размещения испытательного оборудования и фиксации его относительно испытуемого образца можно использовать другие инструменты, но использовать их только для этой цели, но не для влияния на время проникновения.

Примечание – Полного доступа (в соответствии с 7.3.3) через двери для сейфовых хранилищ или через стены сейфовых хранилищ можно достичь в результате одного проникновения или нескольких перекрывающихся проникновений.

Расчет значения устойчивости к взлому

Значение устойчивости к взлому для частичного доступа в сейфы, а также полного доступа через двери для сейфовых хранилищ или в сейфовые хранилища следует рассчитывать в соответствии с 7.9.

Базисные значения для инструментов, используемых для размещения и фиксации оборудования для колонкового сверления, не следует включать в расчет. В расчет рабочего времени также не включают время, затраченное на размещение и фиксацию оборудования. Время, затраченное на заточку или иную обработку коронки колонкового бура для восстановления его режущей способности, включают в рабочее время.

Маркировка

Если требование (например, сейф с обозначением V CD, дверь для сейфовых хранилищ XII CD) выполнено, изделие может быть промаркировано буквами «CD» после номера класса. Изделия не должны маркироваться номером класса, который выше, чем тот, который был достигнут при испытаниях на взлом с использованием инструментов (см. раздел 7).

- Испытание на устойчивость к взлому

Принцип

Испытание T2 проводится с целью определения устойчивости к взлому с использованием инструментов согласно Приложениям B и A, применимых для всех испытательных инструментов (например, испытание на устойчивость к взлому (см. раздел 7), включая взломы крепежных узлов (см. 8.2), испытания на устойчивость после взрыва (см. раздел 9), Испытание газовым взрывом (см. раздел 10) или испытание устойчивости к колонковому высверливанию (см. раздел 11)).

Испытание проводится только в том случае, если заявитель подает заявку на обозначение T2.

Для испытания T2 вышеупомянутые письменные пункты, например, для условий применяются критерии испытаний и т. д.

Пример – В 7.6.6 а) также не разрешается использовать два электроинструмента из таблиц B.2, B.3, B.4 и B.5 одновременно.

Маркировка

Если соблюдены требования T2 (см. 4.6 и 12), изделие может быть промаркировано буквами «T2» непосредственно после номера класса.

Пример – 0 T2, I T2, II T2, III T2, III T2 EX, IV T2, IV T2 CD и т.д.

- Протокол испытаний

13.1 В протокол вносят его уникальный идентификационный номер.

13.2 Если испытание на устойчивость после взрыва EX и GAS не проводилось, то протокол должен содержать следующую информацию:

а) наименование изготовителя, место и год изготовления;

b) техническая документация, поставляемая в соответствии с разделом 5, и в случае встраиваемого сейфа или заливаемого на месте сейфового хранилища, описание и качество работ по изготовлению защитной оболочки, выполненных на месте испытания;

c) заводской номер испытуемого образца;

d) описание и результат любого предварительного исследования;

e) план проведения испытания, разработанный на основе начального обследования;

f) дата и место проведения испытаний;

g) состав группы испытателей, ФИО руководителя группы, хронометриста и операторов; ФИО независимых технических экспертов-консультантов;

h) спецификации использованных при испытаниях инструментов;

i) рассчитанное значение устойчивости для каждого испытания на взлом с использованием инструментов;

j) прилагаемое усилие (нагрузка) в килоньютонах (кН) при испытаниях на прочность анкерного крепления и описание любой деформации или разрушения в стенке или основании сейфа (если имеется);

13.3 При выполнении испытания взрывом EX в дополнение к вышеперечисленному сообщают следующее:

a) описание и результат любого предварительного исследования;

b) план проведения испытания, разработанный на основе первоначального обследования;

c) дата и место выполнения испытания взрывом;

d) состав группы испытателей, ФИО руководителя группы, хронометриста и операторов;

e) спецификации использованных при испытаниях инструментов;

f) торговая марка и тип взрывчатых веществ, масса заряда и описание местоположения заряда;

g) описание испытаний с использованием инструментов после взрыва и расчет результирующего значения устойчивости к взлому.

13.4 При выполнении испытания T2, при необходимости сообщают вышеизложенную информацию.

13.5 При выполнении испытания взрывом GAS в дополнение к вышеперечисленному сообщают следующее:

a) описание и результат любого предварительного исследования;

b) план проведения испытания, разработанный на основе первоначального обследования;

c) дата и место выполнения испытания взрывом;

d) состав группы испытателей, ФИО руководителя группы, хронометриста и операторов;

e) расчет внутреннего пространства и расчет расхода и описание расположения гибкого контейнера (контейнеров) во внутреннем пространстве;

f) спецификации использованных при испытаниях инструментов;

g) описание испытаний с использованием инструментов после взрыва и расчет результирующего значения устойчивости к взлому.

Протокол испытания должен включать заявление о том, что полученные результаты относятся только к испытанным образцам и должны рассматриваться только как основа для сертификации. Протокол испытания сам по себе не может служить сертификатом соответствия.

- Маркировка

Изделие, для которого установлен класс устойчивости к взлому со ссылкой на классификацию в соответствии с настоящим стандартом, должно иметь соответствующую маркировку.

Маркировка (на металлической пластине) должна быть нестираема и прочно закреплена на внутренней стороне дверцы или в запирающейся камере, или с лицевой стороны готового элемента сейфового хранилища.

Маркировка должна включать следующее:

a) наименование или идентификационный код изготовителя;

b) обозначение стандарта и класс устойчивости к взлому;

c) обозначение «Т2» (если оно присвоено);

d) обозначение «ЕХ» (если оно присвоено);

е) обозначение «GAS» (если оно присвоено);

f) обозначение «CD» (если оно присвоено);

g) год изготовления;

h) тип продукции (см. 5.2);

Дополнительно маркировка может включать:

i) тип, номер модели, ее обозначение или размер;

j) серийный номер.

Приложение А

(обязательное)

Инструменты для испытаний

В данном приложении представлены коэффициенты и базисные значения (см. таблицы А.1-А.14) для каждого инструмента и каждой категории инструментов (А, В, С, D и S), которые допускаются к применению в испытании на взлом с использованием инструментов. Кроме того, описано назначение каждого инструмента. Мощностные характеристики определяют по данным производителя инструмента.

Примечание – В некоторых случаях базисное значение также может меняться в рамках одной категории инструмента.

Инструменты, перечисленные в таблицах А.1-А.5, используются только вручную, без внешнего энергообеспечения. Инструменты, перечисленные в таблицах А.7-А.10, используются с источниками внешнего питания и обычно (за исключением инструментов категории А) зависят от внешних источников питания. Инструменты в таблицах А.6 можно использовать с или без внешнего питания. Инструменты в таблицах А.7, А.8 и А.10 можно использовать со смазочно-охлаждающими жидкостями и/или охлаждающими жидкостями.

Для того, чтобы получить минимальное значение сопротивления к взлому, при испытаниях используют инструмент, наиболее близкий по мощности к предельным значениям (как указано поставщиком инструмента), указанным в таблицах А.7-А.14.

Инструменты используют в соответствии с их предназначением. Если какой-либо инструмент используют вместо инструмента другого типа, то при расчетах применяют коэффициент заменяемого или имитированного инструмента (если он выше).

Пример –  Если отвертка используется в качестве зубила, то ее нельзя рассматривать как ручной инструмент для сборки-разборки – она считается специальным вспомогательным инструментом с базовым значением устройства 1 (RU).

Таблица А.1 – Ручные инструменты для сборки-разборки

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | В |  | С | D | S |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |
| Масса ≤ 1,5 кг; |  | Масса ≤ 3,0 кг; |  | - | - | - |
| Длина ≤ 400 мм |  | Длина ≤ 1500 мм; |  |  |  |  |
|  | BV: 0 |  | BV: 5 |  |  |  |
| Примечание – Данные инструменты используют для неразрушающей сборки и разборки съемных элементов, например, чтобы вывинтить винты, шпильки или болты, пружинные зажимы. Пример – Отвертки, гаечные ключи для вильчатых гаек. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.2 – Ручные фиксирующие инструменты

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | В |  | С | D | S |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |
| Масса ≤ 1,5 кг; |  | Длина ≤ 1500 мм; |  | - | - | - |
| длина ≤ 400 мм |  |  | BV: 7 |  |  |  |
|  | BV: 0 |  |  |  |  |  |
| Примечание – Эти инструменты используют для фиксации (удерживания) других инструментов и материалов, например, для крепления/удерживания зубила. Пример – Универсальные пассатижи, гаечные ключи, держатели для долота, кузнечные клещи. |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.3 – Ручные рычажные инструменты

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | В |  | С | D | S |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |
| Длина ≤ 750 мм |  | Длина ≤ 1500 мм |  | - | - | - |
| BV: 5 |  |  | BV: 7 |  |  |  |
| Примечание – Эти инструменты используют для передачи физического усилия с помощью рычага, например, для отжатия двери, деформирования или разрушения слабых элементов. Пример – Гвоздодер, монтировка, ручной ломик, лапчатый рычаг. |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.4 – Ручные пилящие, режущие и сверлящие инструменты

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | В |  | С | D | S |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |
| Масса ≤ 1,5 кг; |  |  |  | - | - | - |
| Длина ≤ 400 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | BV: 0 |  |  |  |  |  |
| Примечание – Это инструменты без электропривода, которые используют для ручного шлифования, резки и удаления различных материалов, например, для резки стальных листов. Пример – Ручные дрели, пилы, напильники, кромкообрезные ножницы, болторезные ножницы, ножницы для резки листовых материалов, ножницы по металлу. |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.5 – Ручные ударные инструменты

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | В |  | С | D | S |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |
| Масса головки ≤ 1,5 кг; |  | Масса головки ≤ 3,0 кг; |  | - | - | - |
| Момент 10 Нм; |  | Момент 25 Нм; |  |  |  |  |
| Длина ≤ 750 мм |  | Длина ≤ 1000 мм |  |  |  |  |
|  | BV: 5 |  | BV: 7 |  |  |  |
| Примечание – Эти инструменты используют для разрушения различных материалов и приведения в движение других инструментов, таких как зубила, пробойники и клинья. Пример – Молотки, кувалды, топоры, кирки, колуны. |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.6 – Изготовленные на заказ инструменты

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | В |  | С | D | S |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |
| Потребляемая мощность ≤ 500 Вт; |  | Потребляемая мощность ≤ 800 Вт; |  | - | - | - |
| Длина ≤ 400 мм; |  | Длина ≤ 750 мм; |  |  |  |  |
| Масса ≤ 1,5 кг |  | Масса ≤ 3,0 кг |  |  |  |  |
|  | BV: 18 |  | BV: 28 |  |  |  |
| Примечание – Это инструменты, которых обычно нет в продаже, но они разрабатываются и изготавливаются на заказ специально для испытаний. В базисные значения включены источники электрического тока напряжением менее 240 В, которые используются для питания этого инструмента. |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.7 – Безударные электроинструменты

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | В |  | С |  |  | D | S |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |
| Масса ≤ 3,0 кг; |  | Потребляемая мощность ≤ 900 Вт |  | Потребляемая мощность ≤ 1350 Вт |  |  | - | - |
| Потребляемая мощность ≤ 500 Вт |  |  | BV: 11 |  | BV: 25 |  |  |  |
|  | BV: 7 |  |  | Опциональная приставка для сверлильного устройства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BV:11 |  |  |  |
| Примечание – Это инструменты с электроприводом для безударного сверления или резки. Пример – Сверлильные устройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.8 – Ударные вращательные электроинструменты

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В |  | С |  | D | S |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |
| - | Потребляемая мощность ≤ 800 Вт; |  | Потребляемая мощность ≤ 1350 Вт; |  | - | - |
|  | мощность одного удара ≤ 6 Дж |  | мощность одного удара ≤ 15 Дж |  |  |  |
|  |  | BV: 11 ЕС |  | BV: 25 ЕС |  |  |
| Примечание – Это сверлильные инструменты, которые можно использовать как с ударом, так и без удара. Пример – Ударная дрель, бурильный молоток, перфоратор. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.9 – Ударные невращающиеся электроинструменты

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В |  | С |  | D | S |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |
| - | Потребляемая мощность ≤ 800 Вт; |  | Потребляемая мощность ≤ 1350 Вт; |  | - | - |
|  | мощность одного удара ≤ 6 Дж |  | мощность одного удара ≤ 20 Дж |  |  |  |
|  |  | BV: 11 |  | BV: 25 |  |  |
| Примечание – Эти инструменты обычно используют для ударного разрушения или деформирования. Пример – Строительные перфораторы. |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.10 – Шлифовальные и режущие электроинструменты

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В |  |  | С |  |  | D |  |  | S |  |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |  |
| - | Потребляемая мощность ≤ 800 Вт BV: 14 |  |  | Потребляемая мощность ≤ 2300 Вт с абразивным диском BV: 25 или с алмазным диском BV: 35 |  |  | Потребляемая мощность ≤ 2300 Вт с колонковым буром или сверлом длиной ≤ 450 мм BV: 49 или длиной ≤ 1000 мм |  |  | Потребляемая мощность ≤ 11000 Вт с колонковым буром или сверлом длиной ≤ 450 мм BV: 245 или длиной ≤ 1000 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BV: 63 |  |  | BV: 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | или распилки стены |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BV: 245 |

Окончание таблицы А.10

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В |  |  | С |  |  | D |  |  | S |  |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |  |
| Примечание – Эти инструменты обычно используют для резки или абразивной обработки. Пример – Дисковые угловые шлифовальные машинки, колонковые буры с алмазной коронкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.11 – Термические режущие и сварочные инструменты

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В |  | С |  | D |  | S |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |
| - | Потребление кислорода ≤ 50 дм3/мин а BV: 14 |  | Потребление кислорода ≤ 250 дм3/мин а BV: 28 |  | Потребление кислорода ≤ 750 дм3/мин а BV: 42 |  | Потребление кислорода ≤ 1500 дм3/мин а |
|  |  |  |  |  | плюс приставка для источника питания ток ≤ 350 А |  |  |
|  |  |  |  |  |  | BV: 25 |  |
| ____________________ а При стандартной температуре и давлении окружающей среды. С чистотой более 99,0 %. |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание – Эти термические инструменты получают необходимую энергию либо за счет экзотермической реакции или за счет электрической дуги (нагревание/режущий газ, твердый материал/режущий газ). Пример – Газовая резка и сварка, кислородная горелка, электродуговая резка и сварка. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.12 – Термические режущие и сварочные инструменты

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A, B, C, D или S | B, C, D или S |  |  | C, D или S |  |  | D или S |  |  |  | S |  |
| Сверло HSS a | Сверла HSS/c твердосплавным наконечником |  |  | Сверла HSS/c твердосплавным наконечником |  |  | Стержень стальной Ø ≤ 16 мм |  |  |  | Кислородное копье длиной 3,0 м |  |
| BV: 1 |  | BV: 2 |  |  | BV: 3 |  | BV: 6 |  |  |  |  | BV: 32 |
| полотно пилы BV: 1 | полотно | пилы BV: 2 |  | Долото/сверло BV: 4 |  |  | копья/электроды, тип 1, с наружным Ø ≤ 6,5 мм и длиной ≤ 1200 мм |  |  |  | Алмазная коронка длиной ≤ 450 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BV: 10 |  |  |  | BV: 70 |  |
| Долото BV: 1 | Долото/сверло BV: 3 |  |  | Диск Ø ≤ 7,0 мм и толщиной ≥ 2,5 мм BV: 14 |  |  | копья/электроды, тип 2, с наружным Ø ≤ 7,0 мм, внутренним Ø ≤ 3,5 мм и длиной ≤ 450 мм |  |  |  | алмазная коронка длиной ≤ 1000 мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BV: 8 |  |  |  | BV: 140 |  |
| Клин BV: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диск для резки стен |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BV: 70 |  |
| пробойник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BV: 1 | Сопло |  |  | Сопло |  |  | Сопло |  |  |  |  |  |
|  | BV: 4 |  |  | BV: 5 |  |  | BV: 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Алмазная коронка длиной ≤ 450 мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BV: 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | алмазная коронка длиной ≤ 1000 мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BV: 28 |  |  |  |  |  |
| _________________________ а HSS - быстрорежущая (инструментальная) сталь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - Эти термические инструменты получают необходимую энергию либо за счет экзотермической реакции или за счет электрической дуги. Пример: газовая резка и сварка, кислородная горелка, электродуговая резка и сварка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.13 – Инструменты разные

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | В |  | С |  | D |  | S |  |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |  |
| Крюк |  | - |  | Растворы кислот/щелочей за литр использованного объема |  | - |  | - |  |
|  | BV: 1 |  |  |  | BV: 7 |  |  |  |  |
| Шнур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BV: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проволока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BV: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стандартные захватывающие инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BV: 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрооборудование постоянного тока, с используемым напряжением ≤ 24 В; силой тока ≤ 100 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BV: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрический разъем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BV: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соединительный кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BV: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание – Эта группа включает приспособления, специальные методики и устройства, которые невозможно отнести к какой-либо из ранее выделенных категорий, но их использование также должно быть принято во внимание. Их применение хронометрируется. Пример – Электрические лампы, работающие на аккумуляторах и батареях, охлаждающие/смазочно-охлаждающие жидкости, химические вещества, крюки, захватывающие приспособления, промышленные электрические батареи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.14 – Вспомогательные средства

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |
| --- | --- |
| Оборудование | BV |
| Измерительное оборудование | 0 |
| Электрический фонарь | 1 |
| Мастика/пена за каждые использованные 300 см3 | 7 |
| Домкрат ≤ 30 кН | 7 |
| Эндоскоп с жестким каналом | 14 |
| Эндоскоп с гибким каналом | 35 |
| Гидравлическое оборудование ≤ 200 кН за каждое применение | 35 |
| Примечание – Эти приспособления используются для облегчения работы в ходе испытания. Их применение не хронометрируется, но их базисные значения учитываются. Пример – Электрический фонарь, эндоскопы, оптиковолоконные и электронные приборы. |  |

Приложение B

(обязательное)

Инструменты для определения устойчивости к взлому Т2

В настоящем приложении описаны новые инструменты, которые можно использовать, если применяется обозначение «T2». Инструменты были интегрированы, чтобы отразить более высокую эффективность доступных инструментов. Требования, установленные во введении к приложению А, также применяются к настоящему приложению.

Таблица B.1 – Дополнительные ручные пилящие, режущие и сверлящие инструменты

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | В | С |  | D | S |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |
|  |  | Длина ≤ 1000 мм; |  |  |  | - |
|  |  | BV: 7 |  |  |  |  |
|  |  | Любые дополнительные кронштейны BV: 2 |  |  |  |  |
| Примечание – Эти инструменты используют для разрушения различных материалов и приведения в движение других инструментов, таких как зубила, пробойники и клинья. Пример – Больших размеров топоры, кирки, колуны. |  |  |  |  |  |  |

Таблица B.2 –  Дополнительные ударные невращающиеся электроинструменты

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | В | С |  | D | S |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин |  | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |
|  |  |  |  |  | Потребляемая мощность ≤ 2300 Вт; мощность одного удара ≤ 30 Дж | - |
|  |  |  |  |  | BV: 37 |  |
|  |  |  |  |  | Любое дополнительное зубило BV: 5 |  |
| Примечание – Эти инструменты обычно используют для ударного разрушения или деформирования. Пример – Строительные перфораторы с повышенной мощностью. |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.3 – Дополнительные шлифовальные и режущие электроинструменты

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В |  |  | С |  |  | D |  |  | S |  |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |  |
| - | Потребляемая мощность ≤ 800 Вт BV: 14 |  |  | Потребляемая мощность ≤ 2300 Вт с используется с полотном пилы или полотном цилиндрической пилы HSS BV: 25 |  |  | Потребляемая мощность ≤ 2600 Вт с буровой установкой и колонковые буры с алмазной коронкой, подходящими для резки стен ≤ 450 мм BV: 49 |  |  | Потребляемая мощность ≤ 11000 Вт цепной пилы, подходящей для резки стен ≤ 450 мм BV: 245 или длиной ≤ 1000 мм BV: 300 |  |
|  |  |  |  | или используется с полотном пилы с твердосплавным наконечником с диаметром Ø ≤ 120 мм |  |  | или длиной ≤ 1000 мм BV: 63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BV: 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Любое дополнительное полотно пилы BV: 2 |  |  | Любое дополнительное полотно пилы BV: 3 |  |  | Любые дополнительные колонковые буры с алмазной коронкой, подходящие для резки стен ≤ 450 мм BV: 14 |  |  | Любые дополнительные инструменты для цепных пил, подходящие для резки стен ≤ 450 мм BV: 70 |  |
|  | или полотно цилиндрической пилы HSS BV: 2 |  |  | или полотно цилиндрической пилы HSS BV: 3 |  |  | или подходящая для резки стен ≤ 1000 мм BV: 28 |  |  | или подходящая для резки стен ≤ 1000 мм BV: 140 |  |
|  |  |  |  | или полотно пилы с твердосплавным наконечником с диаметром Ø ≤ 120 мм BV: 12 Любая буровая установка BV: 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание – Эти инструменты используются для резки. Пример – Цилиндрические пилы, ножовочная пила, лобзики, алмазные коронки и цепные пилы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.4 – Дополнительные электрические дисковые фрезы

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В |  |  | С |  |  | D |  |  | S |  |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |  |
| - |  |  |  | потребляемая мощность ≤ 1 350 Вт и с: абразивным диском толщиной ≥ 1,0 мм, Ø ≤ 125 мм BV: 18 или алмазный диск толщиной ≥ 1,0 мм, Ø ≤ 125 мм BV: 27 |  |  | потребляемая мощность ≤ 2 600 Вт и с: абразивным диском толщиной ≥ 1,9 мм, Ø ≤ 230 мм BV: 28 или алмазный диск толщиной ≥ 1,9 мм, Ø ≤ 230 мм BV: 37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Любой дополнительный абразивный диск BV: 5 Любой дополнительный алмазный диск BV: 14 |  |  | Любой дополнительный абразивный диск BV: 5 Любой дополнительный алмазный диск BV: 14 |  |  |  |  |
| Примечание – Эти инструменты обычно используют для резки или абразивной обработки. Пример – Дисковые угловые шлифовальные машинки с повышенной мощностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.5 – Дисковые пилы

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В |  |  | С |  |  | D |  |  | S |  |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |  |
| - |  |  |  | потребляемая мощность ≤ 1 350 Вт и при: диск из карбида вольфрама толщиной ≥ 1,0 мм, Ø ≤ 125 мм BV: 27 потребляемая мощность ≤ 2 300 Вт и при: диск из карбида вольфрама толщиной ≥ 2,5 мм, Ø ≤ 230 мм BV: 34 |  |  | потребляемая мощность ≤ 2 600 Вт и при: диск из карбида вольфрама толщиной ≥ 1,9 мм, Ø ≤ 230 мм BV: 37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Любые дополнительные диски из карбида вольфрама BV: 14 |  |  | Любые дополнительные диски из карбида вольфрама BV: 15 |  |  |  |  |
| Примечание – Эти инструменты обычно используют для резки. Пример – Дисковые пилы и дисковые угловые шлифовальные машинки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.6 – Дополнительные термические режущие и сварочные инструменты

| Категория инструмента (BV = Основное значение в RU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В |  |  | С |  |  | D |  |  | S |  |
| Коэффициент инструмента: 5 RU/мин | Коэффициент инструмента: 7,5 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 10 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 15 RU/мин |  |  | Коэффициент инструмента: 35 RU/мин |  |
| - |  |  |  |  |  |  | Потребление кислорода ≤ 750 дм3/мин с горелкой с наружным диаметром Ø ≤ 13 мм и длиной ≤ 1 200 мм BV: 55 Любые дополнительные горелки с наружным диаметром Ø ≤ 13 мм и длиной ≤ 1 200 мм BV: 20 |  |  |  |  |
| _______________________ а При стандартной температуре и давлении окружающей среды. С чистотой более 99,0%. Примечание – Эти термические инструменты получают необходимую энергию либо за счет экзотермической реакции или за счет электрической дуги. Пример – Кислородная горелка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение С

(информационное)

Пример комплекса банкоматов и небанкоматных комплексов

Общая структура комплекса банкомата с его подразделениями показана на рисунке С.1.

Рисунок 1 – Пример комплекса банкомата

Примеры проектирования комплекса банкомата, в которых используется сейф для банкоматов в соответствии с EN 1143-1, показаны на рисунке С.2.

Условные обозначения:

1 Блок управления банкомата

2 Основание банкомата (опционально)

3 Механизм банкомата для подсчета, транспортировки и т. д

4 Место хранения - несвязанные или отсортированные банкноты

5 Механизм банкомата для транспортировки и хранения

6 Механизм банкомата для подсчета, транспортировки и хранения

7 Механизм банкомата и контейнер для хранения ценностей

Рисунок С.2 – Проекты комплекса банкомата

Примеры небанкоматного комплекса показаны на рисунке C.3.

Условные обозначения

1 Блок управления банкомата

2 Основание банкомата (опционально)

3 Механизм банкомата для подсчета, транспортировки и т. д.

4 Механизм банкомата для подсчета, транспортировки и хранения

5 место для хранения банкнот (не сертифицировано согласно EN 1143–2)

6 место хранения ценностей

7 ценные вещи

Рисунок С.2 – Проекты небанкоматного комплекса

Библиография

[1] EN ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025) (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в  таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 10051:2010 Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of non-alloy and alloy steels – Tolerances on dimensions and shape (Листы и полосы, полученные при непрерывной горячей прокатке широких полос из легированных и нелегированных сталей. Предельные размеры и допуски на форму). | IDT | СТ РК EN 10051-2012 Непрерывно горячекатаные полосы и плиты/листы, вырезанные из широкой полосы нелегированной и легированной стали. Допуски размеров и формы |

УДК 683.34:006.354	                                                                        МКС 13.310 (IDT)

Ключевые слова: устройства для безопасного хранения, сейфы, сейфы для банкоматов, двери для сейфовых хранилищ, сейфовые хранилища, устойчивость к взлому, требования, классификация, методы испытаний

УДК 683.34:006.354	                                                                        МКС 13.310 (IDT)

Ключевые слова: устройства для безопасного хранения, сейфы, сейфы для банкоматов, двери для сейфовых хранилищ, сейфовые хранилища, устойчивость к взлому, требования, классификация, методы испытаний

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |