Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УСТРОЙСТВА ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ

Требования, классификация и методы испытания на устойчивость против взлома

Часть 2

СИСТЕМЫ ДЕПОНИРОВАНИЯ

СТ РК EN 1143-2–20__

(EN 1143-2:2014 Secure storage units – Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary – Part 2: Deposit systems, IDT)

Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта ЕN 1143-2:2014 и принят с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции

Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 1143-2:2014 Secure storage units – Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary – Part 2: Deposit systems (Устройства для безопасного хранения. Требования, классификация и методы испытания на устойчивость против взлома. Часть 2. Системы депонирования)

Европейский стандарт EN 1143-2:2014 разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 263 «Средства надежного хранения денежных средств, ценностей и носителей информации»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ	20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	V

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	2

3	Термины и определения	2

3.1	Определения системы депонирования	2

3.2	Определение взлома средств депонирования	4

4	Классификация и требования	4

4.1	Классификация	4

4.2	Общие требования	5

4.3	Требования к приемным блокам	6

4.4	Системные требования	8

5	Техническая документация	10

6	Образец для испытаний	11

7	Испытательная программа	12

8	Испытания на средства для проверки на взлом	15

8.1	Общее положение	15

8.2	Принцип действий	15

8.3	Испытательная группа	15

8.4	Аппаратура	16

8.5	Общие условия испытаний	16

8.6	Общая процедура испытаний	17

8.7	Расчет значений сопротивления	19

8.8	Протокол испытания для испытаний на средства для проверки на взлом	20

9	Испытания на устойчивость после взрыва	20

9.1	Частичный доступ. Испытания на средства для проверки на взлом	20

9.2	Полный доступ. Испытания на средства для проверки на взлом	21

9.3	Частичный доступ. EX и испытания на средства для проверки на взлом	22

9.4	Частичный доступ. GAS и испытания на средства для проверки на взлом	24

10	Испытания на средства депонирования к проверке на взлом (удаление депозитов)	25

10.1	Общее положения для всех видов испытаний на средства депонирования к проверке на взлом	26

10.2	Условия испытаний на средства для проверки на взлом форсированных депозитов	27

10.3	Испытания на средства для проверки на взлом форсированных депозитов EX	28

10.4	Условия испытаний на средства для проверки на взлом форсированных депозитов GAS	30

10.5	Условия испытаний на средства для проверки на взлом ловильных депозитов	31

10.6	Условия испытаний на средства для проверки на взлом извлеченных            депозитов	32

10.7	Условия испытаний на средства для проверки на взлом конечного депонирования	33

10.8	Условия испытаний на средства для проверки на взлом повторного депонирования	34

11	Испытание на крепежную систему к проверке на взлом	35

11.1	Крепежная система. Испытания на средства для проверки на взлом без усилий	35

11.2	Крепежная система. Испытания на средства для проверки на взлом с усилием	37

12	Протокол испытаний и записи результатов испытаний	40

12.1	Протокол испытаний	40

12.2	Протоколы испытаний	41

13	Маркировка	41

Приложение А	(информационное) Примеры различных конструкций систем депонирования                                                                                                  42

Приложение B	(обязательное) Примеры интегрированной и распределенной системы депонирования                                                                                                  43

Приложение С	(информационное) Дополнительные инструменты для ипытания на средства депонирования к проверке на взлом                                               48

Приложение D	(информационное) Структура условий испытаний                                       50

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	51

Введение

Настоящий стандарт классифицирует системы депонирования в соответствии с их устойчивостью к кражам со взломом. Лабораторные испытания имитируют известные методы взлома и такие методы, и инструменты, которые предполагается использовать для взлома на данные типы продуктов.

Включены испытания с вмешательством человека. Результаты и их повторяемость зависят от квалификации испытательной команды. Поэтому испытательным лабораториям рекомендуется участвовать в межлабораторных испытаниях, чтобы гарантировать использование стандарта в общем подходе. В противном случае результаты разных лабораторий могут сильно отличаться.

Испытания и требования настоящего стандарта основаны на следующих принятых допущениях (условиях) использования и установки систем депонирования:

Депозитный сейф: для депозитных сейфов функции депонирования находятся внутри помещений компании и предназначены только для одноразового использования уполномоченным персоналом компании. Предполагается, что уполномоченный персонал проводит дачу показаний. Депозитные сейфы установлены таким образом, что депозитные функции недоступны для общественности. Также предполагается, что взломщик не имеет кода или ключа к депозитным функциям для каких-либо взломов.

Ночной сейф: для ночных сейфов функции депонирования доступны для клиентов финансовых учреждений и, если они заблокированы, доступны только для уполномоченного персонала. Ночные сейфы установлены, так что депозитные функции доступны для общественности. Также предполагается, что взломщик может иметь код или ключ к функциям депонирования.

Приемный блок – это в основном сейфы в соответствии с EN 1143-1, которые имеют отверстия, необходимые для работы системы депонирования.

Примеры различных вариантов исполнения систем депонирования приведены в приложении А.

Системы депонирования классифицируются по системе оценок, соответствующей стандарту EN 1143-1. Существуют требования и методы испытаний для взлома и манипулирования функциями системы депонирования.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УСТРОЙСТВА ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ

Требования, классификация и методы испытания на устойчивость против взлома

Часть 2

СИСТЕМЫ ДЕПОНИРОВАНИЯ

Дата введения ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний для систем депонирования и классифицирует системы в соответствии с их устойчивостью к взлому и их сопротивлением к краже депозитов.

Настоящий стандарт включает в себя два типа систем депонирования:

- Ночные сейфы, предоставляющие услуги депонирования для клиентов финансовых учреждений без предоставления доступа к содержанию ночного сейфа.

- Депозитные сейфы, которые позволяют персоналу компании хранить деньги или ценные вещи в надежном хранении, не предоставляя доступ к содержимому сейфа. Условие установки сейфа для депозита в соответствии с настоящим стандартом заключается в том, что функции депонирования устанавливаются внутри помещений компании и доступны только для персонала компании.

Примечание – Частями системы депонирования являются приемный блок, входной блок и в некоторых случаях желоб.

Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию систем депонирования, управляемых программируемыми контроллерами, и программными обеспечениями. Испытание на оборудование контроллера ограничено механическими или электромеханическими взломами электродвигателей, датчиков, катушек и аналогичных устройств; но испытание программного обеспечения как попытки повлиять на программное обеспечение контроллера или аппаратное обеспечение контроллера не является частью настоящего стандарта.

Системы депонирования могут иметь устройства для таких функций, как идентификация пользователя и/или подсчет и регистрация денег. Испытания и требования для классификации таких функций не включены.

Настоящий стандарт не распространяется на защиту лиц, использующих систему депонирования, или предотвращение мошенничества, совершаемого операторами системы депонирования.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 1143-1:2019 Secure storage units – Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary – Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms (Устройства для безопасного хранения. Требования, классификация и методы испытания на устойчивость к взлому. Часть 1. Сейфы, сейфы для банкоматов, двери для сейфовых хранилищ и сейфовые хранилища).

EN 1143-1:2012* Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary – Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms (Устройства для безопасного хранения. Требования, классификация и методы испытания на устойчивость к взлому. Часть 1. Сейфы, сейфы для банкоматов, двери для сейфовых хранилищ и сейфовые хранилища).

EN 1300:2018 Secure storage units – Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening (Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на устойчивость к криминальному открыванию и взлому).

EN ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025) (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по EN 1143-1 и EN 1300, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

Определения системы депонирования

3.1.1 Система депонирования (deposit system): Сборка приемного блока и входного блока и опционально желоба для их соединения со всеми функциями для депонирования и защиты.

Примечания

1 Системы депонирования могут быть как депозитными, так и ночными.

2 Система депонирования служит для того, чтобы надежно принимать и надежно хранить депозиты наличных денег и/или ценностей.

3.1.2 Депозитный сейф (deposit safe): Система депонирования, требования которой связаны с обеспечением безопасности, необходимой для того, чтобы сотрудники могли внести депозит в приемный блок без необходимости отпирать дверь приемного блока.

Примечание – Входной блок данной системы предназначен для использования только сотрудниками и не допустим к размещению в общественном месте.

3.1.3 Ночной сейф (night safe): Система депонирования, требования безопасности которой связаны с использованием финансовыми учреждениями для обеспечения безопасного приема депозитов клиентов без необходимости отпирать дверь приемного блока.

Примечание – Входной блок данной системы предназначен для использования клиентами финансовых учреждений и не допустим к размещению в общественном месте.

3.1.4 Приемный блок (receiving unit): Защищенный блок хранения с отверстиями, необходимыми для размещения системы депонирования.

3.1.5 Внутреннее пространство (internal space): Внутренняя часть приемного блока, ограниченная внутренними поверхностями и болтовой накладкой(ами) крышки корпуса приемного блока и исключающая части желоба или входного блока (если таковые имеются) внутри приемного блока.

3.1.6 Проектная мощность (design capacity): Полезное внутреннее пространство для хранения депонирований.

3.1.7 Входной блок (input unit): Средство для доступа пользователей, в которое размещаются депозиты для передачи в приемный блок.

Примечания

1 Доступ к входным блокам может контролироваться замками или устройствами, которые могут обеспечить идентификацию вкладчика.

2 В данном контексте «входной блок» относится к устройству, предназначенному для хранения предметов, в отличие от входных блоков для замков в EN 1300.

3.1.8 Желоб (chute): Опциональное соединение между входным блоком и приемным блоком, через который проходит депонирование.

3.1.9 Депозит (deposit): Предмет, помещенный в входной блок и предназначенный для передачи в приемный блок.

Примечание – Депозит может представлять собой деньги или ценные вещи, которые хранятся в специальных контейнерах, мешках или конвертах, а также отдельные банкноты или пачки банкнот.

3.1.10 Интегрированная система депонирования (integrated deposit system): Система депонирования, управляемая программируемыми контроллерами, в которых физические последовательности депонирования не могут быть изменены через каналы связи с устройствами вне приемного блока.

Примечания

1 Пример интегрированной системы депонирования см. в приложении В.

2 Контроллеру интегрированной системы депонирования разрешается передавать данные о состоянии системы и событиях.

3.1.11 Распределенная система депонирования (distributed deposit system): Система депонирования управляется программируемыми контроллерами, в которых физические последовательности депонирования могут быть изменены через каналы связи с устройствами вне приемного блока.

Примечание – Пример распределенной системы депонирования см. в приложении В.

3.1.12 Основание (base): Все части системы депонирования, которые находятся между приемным блоком и поверхностью к которой оно должно быть прикреплено.

Примечание – Основание используется для размещения входного блока системы депонирования на удобной для использования высоте.

3.1.13 Последовательность депозита (deposit sequence): Все шаги в цикле, которые выполняет депозитная система с момента ее активации вкладчиком и до тех пор, пока система не вернется в положение, из которого она может быть активирована снова.

3.1.14 Блок управления (controller unit): Устройство, состоящее из электронного аппаратного и программного обеспечения и предназначенное для управления последовательностью внесения.

3.1.15 Удаленный доступ (remote access): Связь извне приемного блока через канал передачи данных, который дает возможность контролировать/влиять на последовательность депонирования распределенной системы.

Определение взлома средств депонирования

Примечание – Взлом с использованием средства депонирования в 3.2.1–3.2.7 - это различные типы взломов с целью удаления одного или нескольких депозитов из системы депонирования. Подробная информация о критериях и условиях испытаний приведены в разделе 10.

3.2.1 Форсирование (forcing): Разрушительный взлом с намерением удалить несколько депозитов из приемного блока.

3.2.2 Форсирование EX (forcing EX): Разрушительный взлом, включая пластиковые взрывчатые вещества, с целью удаления нескольких депозитов из приемного блока.

3.2.3 Форсирование GAS (forcing GAS): Разрушительный взлом, включая газовые взрывчатые вещества, с целью удаления нескольких депозитов из приемного блока.

3.2.4 Извлечение депозита (deposit retrieval): Манипулятивный неразрушающий взлом без следов с целью удаления одного депозита из приемного блока.

3.2.5 Ловильные устройства (fishing): Манипулятивный неразрушающий взлом с намерением удалить несколько депозитов из приемного блока с все еще функционирующей системы депонирования.

3.2.6 Захват конечного депозита (trapping last deposit): Манипулятивный взлом с помощью устройств, предотвращающих попадание одного депозита в приемный блок, а затем удаляющих его из системы депонирования.

3.2.7 Повторный захват (repeated trapping): Манипулятивный взлом с помощью устройств, предотвращающих попадание нескольких депозитов в приемный блок, а затем удаляющих их из все еще функционирующей системы депонирования.

- Классификация и требования

Классификация

Системы депонирования классифицируются по разным категориям в соответствии с таблицей 1. Депозитные сейфы обозначены буквой «D», а ночные сейфы обозначены буквой «N». В дополнение к базовым оценкам возможны два варианта: «EX» и «GAS». Они могут быть индивидуальными или в комбинации друг с другом (например, N-V EX GAS).

«EX» указывает на то, что система депонирования также соответствует требованиям частичного доступа EX для испытания на средства для проверки на взлом взрывного инструмента и испытания на средства для проверки на взлом депозитного инструмента EX.

«GAS» означает, что система депонирования также соответствует требованиям частичного доступа к GAS для испытания на средства для проверки на взлом с использованием взрывного инструмента и испытания на средства для проверки на взлом с использованием инструмента депонирования GAS.

Таблица 1 – Возможные классификации систем депонирования

| Классификация депозитных сейфов (D) |  |  | Классификация ночных сейфов (N) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная оценка | Варианты а |  | Основная оценка | Варианты а |  |
|  | EX | GAS |  | EX | GAS |
| D-0 | — | — | — | — | — |
| D-I | — | — | — | — | — |
| D-II | D-II EX | D-II GAS | N-II | N-II EX | N-II GAS |
| D-III | D-III EX | D-III GAS | N-III | N-III EX | N-III GAS |
| D-IV | D-IV EX | D-IV GAS | N-IV | N-IV EX | N-IV GAS |
| D-V | D-V EX | D-V GAS | N-V | N-V EX | N-V GAS |
| — | — | — | N-VI | N-VI EX | N-VI GAS |
| — | — | — | N-VII | N-VII EX | N-VII GAS |
| — | — | — | N-VIII | N-VIII EX | N-VIII GAS |
| — | — | — | N-IX | N-IX EX | N-IX GAS |
| — | — | — | N-X | N-X EX | N-X GAS |
| Примечание – Основные предельные значения класса являются такими же, как и в случае применения стандарта EN 1143-1 |  |  |  |  |  |
| ______________________ a Все дополнительные требования к соответствующим GAS EX должны быть выполнены. |  |  |  |  |  |

Общие требования

4.2.1 Отверстия в защитном материале

В защитном материале входного блока или желоба не должно быть никаких отверстий, кроме тех, которые необходимы для идентификации пользователя (например, замки, считыватели карт и т.д.), а также, кабели и вставка для депонирования.

В защитном материале приемного блока не должно быть никаких отверстий, кроме отверстий для замков, кабелей, анкеров и отверстия для входного блока или желоба

4.2.2 Отверстие для кабеля

Депозитные системы класса III и выше должны иметь либо отверстие для кабеля, либо заготовку, позволяющую осуществлять подключение к системе сигнализации после установки устройства для безопасного хранения.

Неиспользуемые кабельные вводные отверстия должны быть перекрыты или закрыты средствами, которые невозможно удалить без остатка видимых следов снаружи.

4.2.3 Инструкции для пользователя

Системы депонирования должны быть снабжены инструкциями для:

- эксплуатации и технического обслуживания, включая инструкции по замкам,

- креплений,

- установки системы для встроенных систем депонирования,

- рекомендуемых размеров депозитов,

- вкладчика.

Требования к приемным блокам

4.3.1 Размеры

В закрытом состоянии приемный блок должен иметь по крайней мере одну внутреннюю сторону не более 1 м.

4.3.2 Накладные болтовые крышки

Приемный блок должен иметь накладную болтовую крышку, которая предотвращает несанкционированный просмотр замков, болтов и доступ к ним при открытой двери. Накладные болтовые крышки должны быть закреплены таким образом, чтобы они не могли быть открыты или сняты посторонним лицом без оставления видимых следов.

Накладные болтовые крышки могут быть закреплены таким образом, чтобы их можно было открывать или снимать только с помощью правильного ключа или кода, или с помощью срыва пломбы.

4.3.3 Замки: номер и класс

Приемный блок должен быть оснащен замками, соответствующими EN 1300, и таблицам 2 и 3.

В дополнение к замкам, перечисленным в таблицах 2 и 3, могут быть установлены временные замки и/или замки с выдержкой времени при открывании.

4.3.4 Частичный и полный доступ

При проведении испытаний в соответствии с пунктом 9 приемный блок должен обеспечивать значение сопротивления для полного доступа и частичного доступа, частичного доступа EX (необязательно), частичного доступа GAS (необязательно), указанных в таблицах 2 и 3 для соответствующей категории.

Эти требования не распространяются на отверстие для входного блока или желоба

4.3.5 Система крепления

Приемные блоки в системах депонирования должны иметь крепежную систему, с помощью которой они могут быть закреплены. При испытаниях в соответствии с 11.1 и 11.2 крепежная система должна обеспечить значения сопротивления, указанные в таблице 2 и таблице 3 для соответствующего класса.

Таблица 2 – Минимальные требования к приемному блоку депозитного сейфа (D)

| Класс | Значения сопротивления на инструментальный взлом Требования выражены в единицах сопротивления (ЕС) |  |  |  |  |  | Замки в соответ-ствии с EN 1300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полный доступ | Частичный доступ |  |  | Система крепления |  |  |  |
|  |  | Основ-ные | Опции |  | Испыта-ние без усилий | Испыта-ние с усилиема | Кол-во | Класс |
|  |  |  | EX | GAS |  |  |  |  |
| D-0 | 30 | 30 | – | – | 30 | 18 | 1 | A |
| D-I | 50 | 30 | – | – | 30 | 18 | 1 | A |
| D-II(EX, GAS) | 80 | 50 | 4 | 4 | 50 | 22 | 1 | A |
| D-III(EX, GAS) | 120 | 80 | 6 | 6 | 50 | 22 | 1 | B |
| D-IV(EX, GAS) | 180 | 120 | 9 | 9 | 50 | 22 | 2 | B |
| D-V(EX, GAS) | 270 | 180 | 14 | 14 | 50 | 22 | 2 | B |
| ___________________________ а Для классов от D-0 до D-III применимое усилие составляет максимум 50 кн. Для классов от D-IV до D-V применимое усилие составляет максимум 100 кН. (См. 11.1 и 11.2). |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – Минимальные требования к приемному блоку ночного сейфа (N)

| Класс | Значения сопротивления на инструментальный взлом Требования выражены в единицах сопротивления (ЕС) |  |  |  |  |  | Замки в соответ-ствии с EN 1300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полный доступ | Частичный доступ |  |  | Система крепления |  |  |  |
|  |  | Основ-ные | Опции |  | Испыта-ние без усилий | Испыта-ние с усилиема | Кол-во | Класс |
|  |  |  | EX | GAS |  |  |  |  |
| N-II (EX, GAS) | 80 | 50 | 4 | 4 | 50 | 22 | 1 | A |
| N-III (EX, GAS) | 120 | 80 | 6 | 6 | 50 | 22 | 1 | B |
| N-IV (EX, GAS) | 180 | 120 | 9 | 9 | 50 | 22 | 2 | B |
| N-V (EX, GAS) | 270 | 180 | 14 | 14 | 50 | 22 | 2 | B |
| N-VI (EX, GAS) | 400 | 270 | 20 | 20 | 70 | 22 | 2 | C |
| N-VII (EX,GAS) | 600 | 400 | 30 | 30 | 120 | 22 | 2 | C |
| N-VIII (EX,GAS) | 825 | 550 | 41 | 41 | 160 | 22 | 2 | C |
| N-IX (EX, GAS) | 1050 | 700 | 53 | 53 | 210 | 22 | 2 | C |
| N-X (EX, GAS) | 1350 | 900 | 68 | 68 | 280 | 22 | 2 | C |
| ___________________________ a Для классов от D-0 до D-III применимое усилие составляет максимум 50 кН. Для классов от D-IV до D-V применимое усилие составляет максимум 100 кН. (См. 11.1 и 11.2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Системные требования

4.4.1 Общие положения

Системные требования связаны с сопротивлением к удалению одного или нескольких депозитов из системы в условиях, указанных в пункте 10 для различных типов испытания устройства депонирования.

Системы депонирования, в которых последовательность депозитов и другие виды последовательности контролируются программируемыми контроллерами, должны соответствовать 4.4.2 (для интегрированных систем депонирования) и 4.4.3 (для распределенных систем депонирования).

4.4.2 Интегрированные системы депонирования

4.4.2.1 Заранее определенная последовательность депонирования и другие заранее определенные последовательности должны контролироваться внутренними устройствами приемного блока.

4.4.2.2 Изменение программного обеспечения, содержащего заранее определенные последовательности, должно быть возможно только в том случае, если дверь приемного блока является открытой.

4.4.2.3 Блок управления должен быть закреплен защитной крышкой. Крышка не должна открываться или сниматься посторонним лицом, не оставляя видимых следов или не приводя к сбою в работе. Должны быть предусмотрены средства, указывающие на то, что имело место вмешательство в работу блока управления.

4.4.2.4 По наружной части приемного блока должна быть обеспечена возможность инициирования только заранее определенных последовательностей в системе депонирования.

4.4.2.5 Программное обеспечение, управляющая последовательностями захвата системы депонирования, должна быть идентифицирована уникальным номером версии.

4.4.3 Распределенные системы депонирования

4.4.3.1 Если заранее определенная последовательность депонирования и другие заранее определенные последовательности контролируются или изменяются снаружи приемного блока, то управляющие сигналы должны быть защищены криптографией. Требования к криптографии, описанные в EN 1300, применимы также и к распределенным системам.

4.4.3.2 Программное обеспечение, управляющая последовательностями захвата системы депонирования, должна быть идентифицирована уникальным номером версии.

4.4.3.3 Блок управления должен быть защищен замком и системой контроля доступа таким образом, чтобы несанкционированное проникновение приводило к появлению видимых следов или сбою в работе.

4.4.4 Устойчивость к взлому инструмента депонирования

При испытании в соответствии с пунктом 10 депозитный сейф должен обеспечивать сопротивление форсированию, форсированию EX (по выбору), форсированию GAS (по выбору), ловильным работам и извлечению депонирования, в соответствии с таблицей 4 для соответствующего класса.

При испытании в соответствии с разделом 10 ночной сейф должен обеспечивать устойчивость к форсированию, форсированию EX (по выбору), форсированию GAS (по выбору), ловильным работам и извлечению депонирования, захвату конечного депозита и повторному захвату, соответствии с таблицей 5 для соответствующего класса.

Таблица 4 – Минимальные требования на средства проверки на взлом для депозитного сейфа (D)

| Тип и класс продукта | Минимальные значения сопротивления на средства депонирования к проверке на взлом Требования выражены в единицах сопротивления (ЕС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частичный доступ |  |  | Ловильные работы | Получения депозита |
|  | Основные | Опции |  |  |  |
|  |  | EX | GAS |  |  |
| D-0 | 30 | — | — | 30 | 30 |
| D-I | 30 | — | — | 30 | 50 |
| D-II (EX,GAS) | 50 | 4 | 4 | 50 | 80 |
| D-III (EX,GAS) | 80 | 6 | 6 | 80 | 120 |
| D-IV (EX,GAS) | 120 | 9 | 9 | 120 | 180 |
| D-V (EX,GAS) | 180 | 14 | 14 | 180 | 270 |

Таблица 5 – Минимальные требования на средства проверки на взлом для ночного сейфа (N)

| Тип и класс продукта | Минимальные значения сопротивления на средства депонирования к проверке на взлом Требования выражены в единицах сопротивления (ЕС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Получения депозита |  |  | Ловильные работы | Получение депозита | Захват конечного депозита | Повторный захват |
|  | Основ-ные | Опции |  |  |  |  |  |
|  |  | EX | GAS |  |  |  |  |
| N-II (EX,GAS) | 50 | 4 | 4 | 50 | 80 | 20 | 50 |
| N-III (EX,GAS) | 80 | 6 | 6 | 80 | 120 | 30 | 80 |
| N-IV (EX,GAS) | 120 | 9 | 9 | 120 | 180 | 40 | 120 |
| N-V (EX,GAS) | 180 | 14 | 14 | 180 | 270 | 40 | 180 |
| N-VI (EX,GAS) | 270 | 20 | 20 | 270 | 400 | 40 | 270 |
| N-VII (EX,GAS) | 400 | 30 | 30 | 400 | 600 | 40 | 400 |
| N-VIII (EX,GAS) | 550 | 41 | 41 | 550 | 600 | 40 | 550 |
| N-IX (EX,GAS) | 700 | 53 | 53 | 700 | 600 | 40 | 700 |
| N-X (EX,GAS) | 900 | 68 | 68 | 900 | 600 | 40 | 900 |

- Техническая документация

5.1 Техническая информация должна быть доступна для испытательной лаборатории в начале процедуры испытания.

Техническая документация должна содержать следующую информацию:

5.2 Дата выпуска и название производителя или имя заявителя, запрашивающего испытание, на каждой странице.

5.3 Отчет о типе продукта: депозитный сейф или ночной сейф и тип приемного блока (отдельно стоящий или встроенный приемный блок) вместе с перечнем размеров, охватываемых конструкцией.

В отчете также должна содержаться информация о:

- потенциальных опциях (EX и GAS);

- включена ли база в систему депонирования или является опцией;

- проектная мощность.

5.4 Чертежи испытательного образца, включая системные блоки, показывающие следующее:

- вес, внешние и внутренние размеры, а также производственные допуски;

- горизонтальные и вертикальные сечения;

- количество, расположение и характеристики замков, устройств для болтов и блокировки (система, содержащая блокирующие и обнаруживающие элементы, которые будут препятствовать снятию болта при обнаружении взлома. Устройство блокировки может быть частью механизма блокировки (например, активным или прямым) или независимым устройством (например, пассивный));

- количество, шаг и положение дверных болтов, их размеры (например, поперечное сечение), расстояние и зацепления, тип (подвижный или фиксированный);

- расположение и вид всех локальных участков специальных защитных материалов;

- детали крепления и/или установки или крепления всех элементов, имеющих отношение к физической безопасности (например, конструкция и расположение соединений и пересечений, средства, с помощью которых входной блок, желоб и приемный блок соединяются друг с другом);

- маркировка, расположение и размеры всех отверстий, которые проходят через защитный материал, с подробным описанием особо охраняемых территорий;

- подробные сведения о дополнительных функциях, например, временном замке и замке с выдержкой времени при открытии;

- в случае основания настоящее должно быть идентифицировано.

5.5 Список всех замков, которые могут быть установлены, с указанием производителя и номера модели.

5.6 Спецификация конструкционных материалов, в случае если они не указаны на чертежах.

5.7 Подробная информация о любых материалах или устройствах, предназначенных для производства газа, дыма, сажи и т.д., в случае физического нападения или средств, которые могут генерировать вредные вещества во время испытаний.

5.8 Подробная информация о сущности и расположении любых кабелей и/или устройств для систем обнаружения проникновения, для монтажа электромеханических крепежных устройств, устройств сигнализации и т. д.

5.9 Инструкция по установке, содержащая как минимум следующие детали:

- метод, с помощью которого система депонирования прикрепляется к полу или другой поверхности. Если основание включено в систему депонирования, способ, с помощью которого система депонирования прикрепляется к основанию, а основание прикрепляется к полу или другой поверхности;

- способ размещения встроенных систем депонирования, в том числе:

- соотношение приемного блока в оболочке;

- минимальный размер и толщина среза оболочки;

- минимальное значение для качества материала оболочки; (типы и пропорции заполнителей, цемента и других компонентов; текучесть свежеприготовленной массы и прочность на сжатие куба в течение 28 дней включая методы испытаний для их измерения);

- все виды упрочняющих материалов или креплений, которые должны быть включены в оболочную массу.

5.10 Для систем депонирования, содержащих электрические или электронные компоненты, программное обеспечение, а также пневматически или гидравлически управляемые, или приводимые в действие компоненты, необходимо предоставить следующую информацию:

- перечень используемых сборок (тип и фирма-поставщик); двигатели, коробки передач, жгуты, ПП (печатные платы) и т.д.;

- блок-схема, диаграмма состояний или другое описание логических зависимостей в последовательности ввода депозита;

- технические требования к аппаратному и программному обеспечению для всех сборок в системе депонирования;

- уникальный номер версии программного обеспечения интегрированной или распределенной системы.

5.11 Спецификация всех возможных депонирований (размеры, материал).

5.12 Письменная инструкция, включающая:

- эксплуатацию и техническое обслуживание, включая инструкции в отношении замков;

- крепления;

- установку системы для встроенных систем депонирования;

- вкладчика.

5.13 Необходимая информация криптографии для распределенных систем приведена в EN 1300.

- Образец для испытаний

6.1 Испытания проводятся на образце, имеющем приемный блок и входной блок, а также, при необходимости, желоб (см. 6.5). Дополнительные характеристики (см. 5.4 h) и i)), которые могут уменьшить значение сопротивления взлому, должны быть включены в испытательный образец. Дополнительные элементы и принадлежности, такие как временные замки и замки с выдержкой времени при открытии, которые могут увеличить значение сопротивления при испытании на средства для проверки на взлом, должны быть удалены или выведены во время испытания.

Если система депонирования включает в себя базу, согласно технической документации, для любого типа установки она должна быть включена в образец для испытаний.

В случае, если вкладчик хочет внести изменения в конструкцию, необходимо дополнительное испытание только части или модуля системы депонирования. Испытание может быть сокращено только до той части или модуля в которой оно не повлияет на результат испытания.

Испытательный образец, который был ранее подвергнут испытанию, может использоваться, если предыдущее испытание не повлияет на результат действующего испытания.

6.2 В испытуемом образце должны присутствовать кабельные отверстия (входы) для систем обнаружения и/или принадлежностей, указанных в документации.

6.3 Испытательные образцы для встроенных или монолитных приемных блоков должны быть изготовлены с использованием поставляемых компонентов в соответствии с инструкциями по установке (см. 5.9).

6.4 Если конструкция системы депонирования позволяет расположить подсистемы системы по-разному (например, система с желобом или без него, желоб другой конструкции, длины, основания и т.д.), все различные конфигурации должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, и каждая конфигурация должна быть испытана с использованием соответствующего испытательного образца. С использованием испытательных образцов Испытания или оценка различных конфигураций должны проводиться с использованием испытательных образцов.

6.5 Системы, которые включают (или могут включать) желоб, должны испытываться вместе с данным желобом. Если длина желоба не является фиксированной, то испытуемый образец должен иметь желоб длиной 1 м.

6.6 Депозиты для заполнения приемного блока во время испытания на средства депонирования к проверке на взлом (см. 10.1.3).

- Испытательная программа

Испытательная программа в таблицах 6, 7 и 8 демонстрирует типовые испытания, необходимые для классификации систем депонирования. Должно быть проведено по меньшей мере одно испытание каждого вида. Кроме того, испытательная лаборатория может проводить исследовательские испытания различных типов.

Перед началом испытания на системы депонирования должен быть составлен конкретный план, включающий все виды испытаний, которые должны быть выполнены в соответствии с программой. Если детали или системы уже прошли испытания, то эти испытания могут быть упомянуты в испытательной программе.

В разделе 9 содержится конкретная информация для планирования и выполнения частичных и полных испытаний на средства доступа.

В разделе 10 содержится конкретная информация для планирования и выполнения испытаний на средства депонирования к проверке на взлом.

В разделе 11 содержится конкретная информация для выполнения испытаний на крепежную систему к проверке на взлом.

Таблица 6 – Краткое описание испытаний, которые должны быть проведены на всех системах депонирования во всех соответствующих классах

| Испытание | Категория взлома | Часть взлома |
| --- | --- | --- |
| 9.1.1a. Частичный доступ - испытания на средства для проверки на взлом | Кража со взломом средств для проверки | Приемный блок |
| 9.1.1б. Частичный доступ - испытания на средства для проверки на взлом (Дополнительно) | Кража со взломом средств для проверки | Приемный блок ослабленных зон (Не апертура для входного блока или желоба) |
| 9.2.1a. Полный доступ - испытания на средства для проверки на взлом | Кража со взломом средств для проверки | Приемный блок |
| 9.2.1б. Полный доступ - испытания на средства для проверки на взлом (Дополнительно) | Кража со взломом средств для проверки | Приемный блок ослабленных зон (Не апертура для входного блока или желоба) |
| 9.2.1в Полный доступ - испытания на средства для проверки на взлом (Дополнительно) | Кража со взломом средств для проверки | Система депонирования |
| 10.2 Условия испытаний на средства для проверки на взлом форсированных депозитов | Разрушительный взлом с намерением удалить несколько депозитов из приемного блока. | Система депонирования (входной блок, желоб и ранее существовавшие отверстия) |
| 10.5 Условия испытаний на средства для проверки на взлом ловильных депозитов | Манипулятивный неразрушающий взлом с намерением удалить несколько депозитов из приемного блока из еще функционирующей системы депонирования. | Система депонирования (входной блок, желоб и ранее существовавшие отверстия в приемном блоке) |
| 10.6 Условия испытаний на средства для проверки на взлом извлеченных депозитов | Манипулятивный неразрушающий взлом без следов с намерением снять один депозит с приемного блока. | Система депонирования (все части) |
| 11.1 Крепежная система - испытания на средства для проверки на взлом без усилий | Кража со взломом средств для проверки | Приемный блок и крепежные приспособления для основания. |
| 11.2 Крепежная система - испытания на средства для проверки на взлом с усилием | Кража со взломом средств для проверки | Приемный блок и крепежные приспособления для основания. |

Таблица 7 – Сводная таблица испытаний, которые должны быть проведены на ночных сейфах всех классов

| Испытание | Категория взлома | Часть взлома |
| --- | --- | --- |
| 10.7 Условия испытаний на средства для проверки на взлом конечного депонирования | Манипулятивный взлом путем введения устройств, которые предотвращают попадание одного депозита в приемный блок, а затем удаляют его из депозитной системы. | Система депонирования (входной блок и желоб) |
| 10.8 Условия испытаний на средства для проверки на взлом повторного депонирования | Манипулятивный взлом посредством введения устройств, которые предотвращают попадание нескольких депозитов в приемный блок, а затем удаляют их из все еще функционирующей системы депонирования. | Система депонирования (входной блок и желоб) |

Таблица 8 – Сводка испытаний, которые должны проводиться на системах депонирования с необязательным требованием в соответствующих классах

| Испытание | Категория взлома | Часть взлома |
| --- | --- | --- |
| 9.3 Частичный доступ EX - испытания на средства для проверки на взлом взрывного инструмента | Кража со взрывчатым устройством для взлома средств для проверки | Приемный блок |
| 9.4 Частичный доступ GAS- испытания на средства для проверки на взлом взрывного инструмента а) | Кража со взрывчатым устройством для взлома средств для проверки | Приемный блок |
| 10.3 Условия испытаний на средства для проверки на взлом депозитного инструмента EX | Разрушительный взлом, включающий в себя пластиковую взрывчатку с намерением удалить несколько депозитов из приемного блока. | Система депонирования (входной блок и желоб) и ранее существовавшие отверстия |
| 10.4 Условия испытаний на взлом с использованием инструмента депонирования GAS. | Разрушительный взлом, включающий в себя газовые взрывчатые вещества с намерением удалить несколько депозитов из приемного блока. | Система депонирования (входной блок и желоб) |
| _____________________ а Испытания согласно 9.4 и 10.4 обычно проводятся на одном и том же испытательном образце в одно и то же время. |  |  |

Структура испытательных положений разделов 7-11 проиллюстрированы в приложении D.

- Испытания на средства для проверки на взлом

Общее положение

Для испытания используется метод для испытания на средства для проверки на взлом:

- испытания на средства доступа к проверке на взлом, см. раздел 9;

- испытания на средства депонирования к проверке на взлом (удаление депозитов), см. раздел 10;

- испытание на крепежную систему к проверке на взлом, см. раздел 11.

Принцип действий

Испытания служат для установления наименьшей оценки испытательного образца путем определения минимальных значений сопротивления для каждого вида испытания на средства для проверки на взлом.

Если испытательный образец включает в себя различные опции, испытания должны проводиться на той, которая приводит к наименьшему значению сопротивления. Опции могут различаться по размерам, замкам, желобам, одинарным или двойным дверям, по основаниям для крепления и т.д. (см. раздел 6.)

Испытательная группа (см. 8.3) должна изучить испытуемый образец (см. раздел 6) и техническую документацию (см. раздел 5) и разработать программу взлома на испытуемый образец. Значения сопротивления для различных видов испытания на средства для проверки на взлом (в соответствии с разделом 7) рассчитываются исходя из времени, затраченного на достижение критериев для выполненного испытания на средства для проверки на взлом.

Средства и программа взлома, используемые в ходе испытаний, должны быть такими, которые, по мнению испытательной группы, с наибольшей вероятностью приведут к самым низким значениям сопротивления. Могут быть проведены пробные испытания.

Испытательная группа

В состав испытательной группы входят:

- руководитель испытательной группы, который отвечает за проведение испытания и чья функция заключается в планировании, руководстве и контроле испытания;

- хронометрист чья функция заключается в ведении хронометража и составлении протокола испытаний;

- испытательный квалифицированный персонал, чья функция заключается в проведении необходимых инструментальных взломов на испытуемый образец по указанию руководителя испытательной группы

Испытание должно проводиться в соответствии с текущим состоянием техники. Для обеспечения последовательных результатов испытаний испытательные станции должны соответствовать EN ISO/IEC 17025 и регулярно проходить аудит, совместные испытания, мероприятия по обмену опытом и другие соответствующие учебные мероприятия.

Аппаратура

8.4.1 Средства для проверки на взлом

Любой инструмент, используемый для испытания, должен иметь коэффициент и базовое значение в соответствии с EN 1143-1:2012, приложением А, и дополнительным каталогом инструментов, приложением С к настоящему европейскому стандарту.

Инструмент категории B включает инструменты категории A.

Инструмент категории C включает инструменты категорий A и B.

Инструмент категории D включает инструменты категорий A, B и C.

Инструмент категории S включает инструменты категорий A, B, C и D.

Запрещается вносить какие-либо изменения в инструмент, кроме тех, которые разрешены при создании «специально изготовленных инструментов». Например, не разрешается увеличивать сопла, удлинять электроды, стержни или рычаги и т. д.

Если ручной ударный инструмент и долото используются в комбинации, то для защиты операторов может использоваться специально сконструированный держатель долота. Такой держатель долота должен рассматриваться как ручной захватный инструмент (см. EN 1143-1:2012, таблица A. 2).

Для некоторых испытаний разрешается использовать и другие инструменты, иногда существуют ограничения для использования перечисленных инструментов. См. соответствующее испытание в разделах 9, 10 и 11.

Предупреждение по технике безопасности. Устройства безопасности инструмента, такие как ограждения, предохранители и другие ограничители тока и/или регуляторы максимальной скорости, не должны быть удалены или изменены.

Испытательные станции должны вести список своих текущих инструментов вместе с их категорией в соответствии с EN 1143-1:2012, приложение А.

8.4.2 Часы

Часы должны иметь точность не менее 0,05 мин в каждом 10-минутном измерительном периоде, а масштабирование должно составлять не менее 0,01 мин.

Часы должны быть видны всем наблюдателям, а начало и конец каждого рабочего времени должны быть обозначены акустическим или оптическим сигналом.

Общие условия испытаний

8.5.1 Во время всех испытаний на средства для проверки на взлом следующие инструменты не должны использоваться одновременно:

- два или более инструмента с электроприводом (см. EN 1143-1:2012, таблицы A.7, A.8, A.9 и A.10);

- два или более термических инструмента (см. EN 1143-1:2012, таблица A.11);

- два или более ручных молотковых инструмента (см. EN 1143-1:2012, таблица A.5);

- электрический инструмент и термический инструмент;

- ручной молоток и инструмент с электрическим приводом;

- ручной молоток и термический инструмент;

- два или более специально изготовленных инструмента с электроприводом (см.             EN 1143-1:2012, таблица A.6).

8.5.2 Для ручных молотковых инструментов, используемых обеими руками, количество ударов должно быть ограничено до 250 для одного испытания на средства доступа к проверке на взлом.

8.5.3 Во всех испытаниях на средства доступа к проверке на взлом над образцом должны работать только два сотрудника и руководитель группы испытания. Только два сотрудника могут работать над образцом для испытаний одновременно.

8.5.4 Балансиры не должны использоваться в испытаниях на средства доступа к проверке на взлом.

8.5.5 Для очистки образца для испытаний можно использовать пылесосы и сжатый воздух.

8.5.6 Испытания не должны быть направлены на участки или элементы, которые были ослаблены в результате предыдущих испытаний.

8.5.7 Все виды испытаний на средства доступа к проверке на взлом должны продолжаться до получения дополнительной информации, необходимой для определения степени сопротивления. Это может произойти при превышении значения сопротивления, обнаруженного в предыдущих испытаниях взлома. В качестве одного из необходимых испытаний считается испытание на взлом оставленного без движения инструмента.

Конкретные условия испытаний должны быть определены для каждого испытания; см. соответствующее испытана в разделах 9, 10 и 11.

Общая процедура испытаний

8.6.1 Подготовка итоговой испытательной программы

Перед проведением типовых испытаний необходимо выполнить следующие действия:

- определить конкретные испытания, которые должны быть выполнены из испытательной программы (см. раздел 7);

- изучить испытуемый образец (см. раздел 6) и техническую документацию (см. раздел 5) и убедиться в их соответствии;

- определить слабые места и подходящие методы, и средства взлома, которые будут использоваться для различных испытаний. При необходимости испытательная лаборатория может проводить исследовательские испытания для обеспечения достижения репрезентативного результата в ходе подсчитываемых испытаний (типовых испытаний);

- определить окончательную программу испытания, включая каждое испытание на средства для проверки на взлом.

Факторы, которые необходимо учитывать, испытательной лабораторией, чтобы найти область для взлома, методы и инструменты взлома должны быть сохранены в испытательной документации лаборатории. Отклонения от окончательной программы испытаний регистрируются, и дается объяснение произошедшего изменения.

8.6.2 Инструменты взлома для каждого испытания

Средства взлома для каждого испытания должны быть подготовлены таким образом, чтобы они были готовы к немедленному использованию. Время настройки для первой сборки включено в базовые значения и не должно добавляться дополнительно для определения значения сопротивления. Например, электрические дрели должны быть оснащены сверлом, угловыми шлифовальными машинами с режущим диском, термическими инструментами с соответствующими насадками и подставками для сверл, прикрепленными к образцу.

8.6.3 Состояние и положение испытательного образца

Состояние испытываемого образца должно находиться в его нормальном положении на полу или на имитирующем пол поверхности и может быть зафиксировано, если это необходимо, для облегчения проведения испытаний в соответствии с условиями каждого испытания; см. разделы 9, 10 и 11.

Положение системы депонирования также должно соответствовать условиям для каждого испытания; см. разделы 9, 10 и 11.

Для испытания на средства для проверки на взлом испытательный образец системы депонирования не должен быть закреплен, за исключением испытания на средства для проверки на взлом с усилием; см. 11.2.

Необходимо начать испытания на средства для проверки на взлом в соответствии с условиями испытания; см. пункты 9, 10 и 11, измерения времени в соответствии с 8.7.

8.6.4 Измерение рабочего времени

Рабочее время для каждой операции должно измеряться и регистрироваться.

- Для работы с инструментами необходимо запустить часы, в тот момент, когда инструмент касается испытательного образца, и следует остановить часы, когда инструмент перестает касаться испытательного образца;

- Для операций без использования инструмента или устройства, необходимо запустить часы, когда квалифицированный рабочий испытания касается испытательного образца, и остановить часы, когда квалифицированный рабочий перестает касаться испытательного образца.

Зарегистрированное время работы должно быть округлено до следующего полного значения 1/60 мин. или 1/100 мин.

Если ручные молотковые инструменты (см. EN 1143-1: 2012, таблица A.5) используются обеими руками, время работы рассчитывается исходя из количества ударов в соответствии со следующим:

| – Инструменты категории А: | 1/60 мин на удар, когда инструмент ударяет непосредственно по испытуемому образцу; 1/40 мин на удар, когда вспомогательные средства (см. EN 1143-1:2012, таблица A.12) передают ударную силу на испытательный образец. |
| --- | --- |
| – Инструменты категории В: | 1/30 мин на удар, когда инструмент ударяет непосредственно по испытуемому образцу; 1/15 мин на удар, когда вспомогательные средства (см. EN 1143-1:2012, таблица A.12) передают ударную силу на испытательный образец. |

Если во взломе одновременно используется метод двуручного удара, где время рассчитывается по количеству ударов, и другой метод механического взлома, например, с использованием лома, то требуемое время должно быть больше, то есть либо фактическое время работы, либо время работы, рассчитанное по количеству ударов.

Рабочее время включает любое время, необходимое для извлечения инструментов (или частей инструментов), удаление которых необходимо для продолжения испытания. Рабочее время также включает в себя любое время для изменения положения испытательного образца во время испытания на взлом инструмента.

Рабочее время включает любой короткий период(ы), в течение которого инструмент снимается из контакта с образцом для испытаний, если это необходимо для наиболее эффективного продолжения испытания на взлом; например, в случае если электрический удар снимается с контакта, для возможности изменить точку или угол взлома.

Рабочее время не включает в себя:

- время, необходимое для изменения положения инструмента или ее демонтаж;

- продолжительность временного прерывания испытания на средства для проверки на взлом, предписанного руководителем испытательной группы по соображениям безопасности, например, из-за выделения из испытуемого образца избыточного газа, дыма или сажи, или для очистки или удаления мусора из рабочей зоны;

- любое время, когда руководитель испытательной группы дает разрешение на осмотр/проверку образца для испытаний;

- время, в течение которого не используются инструменты (см. EN 1143-1:2012, таблица A.14), пылесос или сжатый воздух для очистки;

- любое время для проверки того, был ли достигнут критерий для выполненного взлома инструмента.

Расчет значений сопротивления

Для каждого испытания на средства для проверки на взлом необходимо рассчитать значения сопротивления VR из следующих значений:

VR = ∑ t × C + ∑ BV

где ∑ t – сумма всего рабочего времени в минутах

Во всех испытаниях на средства для проверки на взлом ∑ t является суммой всего рабочего времени в минутах. После-детонационные работы для EX или GAS проводятся после процесса детонации.

В крепежной системе: Для испытаний на средства для проверки на взлом с применением силы, после процесса детонации, ∑ t является суммой всего рабочего времени в минутах после ослабления силы.

С – наивысший коэффициент использования средств взлома из всех используемых (см. EN 1143-1:2012, приложение А)

Во всех испытаниях на средства для проверки на взлом С является наивысшим коэффициентом использования средств взлома из всех используемых. После-детонационные работы для EX или GAS проводятся после процесса детонации.

В крепежной системе: Для испытаний на средства для проверки на взлом с применением силы, после процесса детонации, С является наивысшим коэффициентом использования средств взлома из всех используемых, после ослабления силы.

∑ BV – это сумма основных значений для всех используемых средств взлома.

Во всех испытаниях на средства для проверки на взлом ∑ BV является суммой основных значений для всех используемых средств взлома. После-детонационные работы для EX или GAS проводятся после процесса детонации.

В крепежной системе: Для испытаний на средства для проверки на взлом с применением силы, после процесса детонации, ∑ BV является суммой основных значений для всех используемых средств взлома, использованных, после ослабления силы.

Расчетное значение должно быть округлено до следующего целого числа. Это число является значением сопротивления в единицах сопротивления (ЕС) для данного испытания на средства для проверки на взлом.

Протокол испытания для испытаний на средства для проверки на взлом

В дополнении к требованиям о представлении результатов испытаний в соответствии с EN ISO/IEC 17025, протокол испытаний, для каждого испытания на средства для проверки на взлом, должен содержать как минимум следующую информацию:

- состав испытательной группы с указанием того, кто был руководителем группы, хронометристом и квалифицированным рабочим испытания;

- имена наблюдателей за испытаниями, если таковые имеются;

- тип изделия;

- идентификация испытательного образца (см. раздел 6);

- итоговая программа испытаний, включающая каждое испытание на взлом;

- описание каждого испытаниях на средства для проверки на взлом, выполненного в хронологическом порядке, с указанием точки взлома, инструментов взлома, выполненных измерений и событий, вместе с записью всего рабочего времени и ссылки на сделанные фото-или видеозаписи;

- критерии (условия) испытания и испытательный блок, (только для испытаний доступа);

- состояние системы депонирования (следы, урон и функция) до и после каждого испытания. (только для испытаний взлома на средства депонирования)

- состояние (повреждения) депозитов перед каждым испытанием взлома на средства депонирования и снятых депозитов. (только для испытаний взлома на средства депонирования);

- расчет значения сопротивления VR в единицах сопротивления (ЕС);

- для испытаний, в том числе взрывчатых веществ дается описание и расчет значения сопротивления удару инструмента после детонации.

Если испытание было остановлено до того, как были достигнуты критерии выполненного взлома, то должно быть дано объяснение. Состояние испытываемого образца должно регистрироваться.

- Испытания на устойчивость после взрыва

Примечание – Испытания на средства доступа к проверке на взлом:

- Частичный доступ – испытания на средства для проверки на взлом (см. 9.1);

- Полный доступ – испытания на средства для проверки на взлом (см. 9.2);

- Частичный доступ – EX и испытания на средства для проверки на взлом (см. 9.3);

- Частичный доступ – GAS и испытания на средства для проверки на взлом (см. 9.4).

Частичный доступ. Испытания на средства для проверки на взлом

9.1.1 Общее положение

- Частичный доступ. Испытания на средства для проверки на взлом должны проводиться по корпусу или двери приемного блока.

- Дополнительные испытания на частичный доступ. Инструмент должен подвергаться удару по корпусу или двери приемного блока, если имеются участки или зоны различной конструкции или отверстия, для которых можно предположить, что значение сопротивления будет ниже.

Любые отверстия, кроме отверстий входного блока или желоба, а также отверстия, проходящие через пол приемного блока, предназначенные для крепления, могут использоваться в ходе испытаний.

Образец для испытаний можно опрокинуть, чтобы дно было разбито для частичного доступа. Время, необходимое для этого, должно учитываться как рабочее время.

Должно применяться наименьшее значение сопротивления, достигнутое при испытаниях частичного доступа - испытания на средства для проверки на взлом приемного блока и системы депонирования.

9.1.2 Испытательные блоки для измерения частичного доступа

Требуются три испытательных блока из твердого материала, каждый длиной 150 мм и следующих поперечных сечений:

- круг диаметром 125 мм;

- квадрат длиной 112 мм; края и углы закруглены до r = 5 мм;

- прямоугольник длиной (100 × 125) мм; края и углы закруглены до
 r = 5 мм.

Для всех размеров допустимое значение должно быть  мм

9.1.3 Критерии испытаний

Испытания на средства для проверки на взлом для частичного доступа завершается, когда один из испытательных блоков, указанных в 9.1.2, может полностью пройти через созданное отверстие.

Полный доступ. Испытания на средства для проверки на взлом

9.2.1 Общее положение

- Полный доступ. Испытания на средства для проверки на взлом должны проводиться на корпусе или двери (включая работу ригельного запорного механизма) приемного блока.

- Дополнительные испытания на полный доступ. Испытания на средства для проверки на взлом должны проводиться на корпусе или двери (включая работу ригельного запорного механизма) приемного блока, если имеются участки или зоны различной конструкции или отверстия, для которых можно предположить, что значение сопротивления будет ниже.

Любые отверстия, кроме отверстий для входного блока или желоба, и кроме тех отверстий, которые предусмотрены для закрепления могут быть использованы в испытании.

- Дополнительные испытания на полный доступ к инструменту системы депонирования должны проводиться, если ожидается, что это приведет к более низкому значению сопротивления, чем то, которое было достигнуто при полном доступе испытания на взлом приемного блока без присоединенного входного блока или желоба.

9.2.2 Испытательные блоки для измерения полного доступа

Требуются три испытательных блока из твердого материала, каждый длиной 400 мм и следующих поперечных сечений:

- круг диаметром 350 мм;

- квадрат длиной 315 мм; углы закруглены до r = 10 мм;

- прямоугольник длиной (300 × 330) мм; края и углы закруглены до r = 10 мм.

Для всех размеров допустимое значение должно быть  мм.

9.2.3 Критерии испытаний

Испытания на средства для проверки на взлом для полного доступа завершается при выполнении одного из следующих условий:

- один из испытательных блоков, указанных в 9.2.2, может проходить через созданное отверстие;

- дверь удалена или дверь открыта на ширину не менее 300 мм по меньшей мере на 80 % от внутренней высоты дверного проема в приемном блоке;

- извлечение из оболочки (для встроенных приемных блоков/систем депонирования).

Частичный доступ. EX и испытания на средства для проверки на взлом

9.3.1 Принцип действий

Заряд пластиковой взрывчатки взрывается внутри приемного блока. Затем проводится испытание на частичный доступ – средство взлома для измерения оставшегося сопротивления для получения частичного доступа (значение сопротивления после детонации), как определено в 9.1

9.3.2 Испытательный образец

Испытательный образец должен быть неповрежденным пустым приемным блоком и иметь такую же конструкцию, включая отверстия, которые использовались в испытании на удар инструмента. Испытательный образец, который ранее подвергался испытаниям на взлом инструмента, может использоваться, если данное испытание не повлияет на результат частичного доступа EX с помощью взрывного инструмента.

Если входной блок или желоб находятся за пределами приемного блока, то они не обязательно должны быть частью испытательного образца. Вместо этого отверстие для входного блока или желоба должно быть закрыто изнутри стальной пластиной 10 мм.

Если входной блок или желоб, или их часть находятся внутри приемного блока, то образец для испытаний должен включать их в испытание частичного доступа EX с помощью взрывного инструмента. Детали в системе депонирования или для нее, не влияющие на результат, могут быть удалены перед испытанием.

9.3.3 Взрывчатые вещества

Пластиковые взрывчатые вещества должны быть изготовлены из пентаэритриттетранитрата (ПЭТН) со следующими свойствами:

- плотность (1 500 ± 50) кг/м3;

- удельное потребление энергии (5 000 ± 500) Дж/г;

- скорость детонации (7 000 ± 500) м/с.

9.3.4 Масса заряда пластикового взрывчатого вещества

Масса заряда взрывчатого вещества должна соответствовать данным, приведенным в таблице 9.

Таблица 9 – Масса заряда пластикового взрывчатого вещества

| Класс |  | Масса заряда пластикового взрывчатого вещества (г) |
| --- | --- | --- |
| D-II EX, D-III EX и D-IV EX | N-II EX, N-III EX и N-IV EX | 70 ± 1 |
| D-V EX | N-V EX, N-VI EX и N-VII EX | 100 ± 1 |
| – | N-VIII EX, N-IX EX и N-X EX | 200 ± 1 |

9.3.5 Критерии испытаний

Частичный доступ EX с помощью взрывного инструмента считается завершенным, когда будет достигнут частичный доступ (см. 9.1.2 и 9.1.3).

9.3.6 Ограничения на использование ударного инструмента для взлома после процесса детонации

Для взлома после процесса детонации инструмента могут использоваться только инструменты взлома категорий A, B, C и D

9.3.7 Элементы, подлежащие взлому

Испытание на взлом после процесса детонации не допускается на апертуре приемного блока для входного блока или желоба.

9.3.8 Порядок проведения испытания

Заряд взрывчатого вещества выполнен в компактной форме и расположен в геометрическом центре внутреннего пространства приемного блока. Необходимо закрыть дверь, а затем взорвать заряд.

После детонации следует выполнить взлом инструмента до тех пор, пока не будет достигнут частичный доступ (как определено в 9.1.3) или требуемое значение сопротивления после детонации (см. таблицу 2, 3). Необходимо записать значение взлома инструмента как взлом инструмента после детонации.

Взлом инструмента после процесса детонации должен продолжаться до тех пор, пока не будет разумно ожидать получения дополнительной информации, необходимой для определения величины сопротивления после процесса детонации.

9.3.9 Протокол испытаний

В дополнение к сведениям в 8.8, должно быть записано следующее:

- торговая марка взрывчатых веществ и масса взрывчатых веществ;

- описание места нахождения заряда;

- состояние испытательного образца перед началом испытания на средства для проверки на взлом с помощью после детонационного инструмента.

Частичный доступ. GAS и испытания на средства для проверки на взлом

9.4.1 Принцип действий

Заряд взрывчатого газа детонирует внутри приемного блока. Затем проводится испытание на частичный доступ – средство взлома для измерения оставшегося сопротивления для получения частичного доступа (значение сопротивления после детонации), как определено в 9.1.

Испытание на частичный доступ GAS. Испытание на взрывное устройство и испытание на принудительное применение средства GAS (см. 10.4) являются одинаковыми до тех пор, пока заряд не взорвется. Один и тот же образец можно использовать для двух испытаний.

9.4.2 Испытательный образец

Испытательный образец должен быть неповрежденным пустым приемным блоком и иметь такую же конструкцию, включая отверстия, которые использовались в испытании на удар инструмента (внутри не должно быть депозитов при детонации газа). Испытательный образец, который ранее подвергался испытаниям на взлом инструмента, может использоваться, если данное испытание не повлияет на результат частичного доступа GAS с помощью взрывного инструмента.

9.4.3 Взрывчатое вещество

Газовые взрывчатые вещества должны представлять собой стехиометрическую и однородную смесь 1 части ацетилена (С2Н2) и 2,5 части кислорода (О2).

- чистота газового компонента должна быть более 99,0 %;

- объемы С2Н2 и O2 должны быть скорректированы до условий 20 °C и 1013 гПа

Примечание – Для получения однородного газового заряда смешивание газовых компонентов может быть произведено либо до (например, смешивание с помощью таких устройств, как наконечник), либо после (например, смешивание с помощью циркуляционного насоса) заполнения эластичного контейнера (ов).

9.4.4 Объем заряда взрывчатого вещества

Объем заряда взрывчатого вещества Vзаряд рассчитывается исходя из объема внутреннего пространства по следующей формуле:

Vзаряд = 50 л < 50 % Vвнутреннее пространство < 100 л

Расчетный объем округляется до следующего полного числа.

9.4.5 Испытательное оборудование

- Измерительное оборудование для объема газа должно измерять объем со значением допуска (± 5) %;

- Эластичный контейнер(ы) (для хранения взрывоопасного газа) с противодавлением менее1 гПа и без поглощения энергии.

Свойства эластичного контейнера (контейнеров) в отношении размеров, материала и стабильности должны быть выбраны таким образом, чтобы они не влияли на результаты испытания.

9.4.6 Критерии испытаний

Частичный доступ GAS с помощью взрывного инструмента считается завершенным, когда будет достигнут частичный доступ (см. 9.1.2 и 9.1.3).

9.4.7 Ограничения на использование ударного инструмента для взлома после процесса детонации

Для взлома после процесса детонации инструмента могут использоваться только инструменты взлома категорий A, B, C и D

9.4.8 Порядок проведения испытания

- Необходимо разместить устройство зажигания и эластичный контейнер (ы) для заряда взрывчатого газа вблизи середины внутреннего пространство приемного блока.

- Необходимо заполнить контейнеры для заправки газа воздухом или инертным газом, чтобы проверить на утечку.

- Необходимо опустошить заправочные емкости для газа.

- Необходимо закрыть дверь.

- Необходимо заполнить эластичный контейнер(ы) взрывчатым газом.

- Необходимо зажечь заряд.

После детонации следует выполнить взлом инструмента до тех пор, пока не будет достигнут частичный доступ (как определено в 9.1.3) или требуемое значение сопротивления после детонации (см. таблицу 2, 3).

Взлом инструмента после процесса детонации должен продолжаться до тех пор, пока не будет разумно ожидать получения дополнительной информации, необходимой для определения величины сопротивления после процесса детонации.

Необходимо записать значение взлома инструмента как взлом инструмента после детонации.

9.4.9 Протокол испытаний

В дополнение к сведениям в 8.8, должно быть записано следующее:

- тип эластичного контейнера;

- описание местоположения эластичного контейнера;

- объем взрывчатых веществ GAS;

- состояние испытательного образца перед началом испытания на средства для проверки на взлом с помощью после детонационного инструмента.

- Испытания на средства депонирования к проверке на взлом (удаление депозитов)

Примечание – Испытания на средства депонирования к проверке на взлом:

- испытания на средства для проверки на взлом форсированных депозитов (см. 10.2)

- испытания на средства для проверки на взлом форсированных депозитов EX (см. 10.3)

- испытания на средства для проверки на взлом форсированных депозитов GAS (см. 10.4)

- испытания на средства для проверки на взлом ловильных депозитов (см. 10.5)

- испытания на средства для проверки на взлом извлеченных депозитов (см. 10.6)

- испытания на средства для проверки на взлом конечного депонирования (см. 10.7)

- испытания на средства для проверки на взлом повторного депонирования (см. 10.8)

Общее положения для всех видов испытаний на средства депонирования к проверке на взлом

10.1.1 Цель и общее положение

Целью проведения испытаний на средства депонирования к проверке на взлом является определение сопротивления удалению одного или нескольких депозитов из системы депонирования при различных условиях.

Испытания на средства депонирования к проверке на взлом должны включать:

- наихудший вариант комбинации баз и системы депонирования;

- попытки воздействовать на процесс депонирования с помощью датчиков управляющей системы (если таковые имеются) или путем механического воспрепятствования входному механизму;

- попытки управления системой путем непосредственного подключения внешних напряжений к приводам системы (если таковые имеются);

- влияние прерывания электропитания во время испытания.

Испытания на средства депонирования к проверке на взлом не должны включать:

- опрокидывание системы депонирования;

- обмен или манипулирование управляющими программами;

- попытки воздействовать на систему управления (если он присутствует) электромагнитным излучением или электростатическим ударом, а также попытки переставить соединения на платах или реле ПК.

10.1.2 Ограничения и дополнения к инструменту взлома

Должны использоваться инструменты категорий A, B, C и D и не классифицированные инструменты, как определено в EN 1143-1. Кроме того, могут использоваться инструменты, указанные в приложении C к настоящему стандарту.

Ключ или код блока ввода считается инструментом взлома с базовым значением 0 ЕС и коэффициентом полезного действия 5 ЕС/мин.

10.1.3 подготовка системы депонирования перед проведением испытания

Необходимо установить систему депонирования в нормальное рабочее положение (см. 8.6.3).

Необходимо нагрузить приемный блок д до 75 % от проектной мощности или следует сымитировать данное, если это не повлияет на результат испытания. Для форсирования депонирования испытаний на удар инструмента GAS (см. 10.4) после процесса детонации производится загрузка депозитов.

Типом депонирования является тот, для обработки которого предназначена система депонирования. Если предполагается обрабатывать более одного типа депонирования, то испытания должны проводиться с тем типом, который, как ожидается, приведет к наименьшему значению сопротивления. Если специальные депозиты не указаны, то используются банкноты в конвертах.

Необходимо убедиться, что система депонирования работает надлежащим образом.

- Необходимо закрыть и заблокировать (если возможно) входной блок-системы депонирования и установить входной блок в соответствующее положение до начала последовательности депонирования (см. также соответствующие условия испытаний).

Доказательства подготовительной работы должны приниматься во внимание при оценке видимости следов взлома. Подготовительные работы не должны быть скрыты или замаскированы до того, как будет сделана фотография подтверждающая видимость следов взлома.

10.1.4 Условия испытаний

Для систем депонирования, в которых входной блок имеет неклассифицированные замки (не классифицированные по EN 1300), код или ключ должны быть доступны для испытательной группы во всех испытаниях на взлом с использованием инструмента депонирования. Если замок классифицирован (EN 1300), см. условия для испытания на средства депонирования к проверке на взлом.

Входной блок во время работы может быть перемещен в другое положение в последовательности процесса депонирования, с места продолжения испытания.

Критерием для завершения различных испытаний на средства депонирования к проверке на взлом является удаление неповрежденного депозита(ов), как указано в соответствующих условиях испытания.

Депозит считается неповрежденным, если его стоимость или содержание не уменьшаются.

Время для ввода депозитов не является рабочим временем.

Время охлаждения или отверждения клея не должно включаться в рабочее время.

10.1.5 Критерии выполненного испытания и статус депозитов

Испытание должно продолжаться до тех пор, пока количество (указанных в соответствующих условиях испытания) неповрежденных депозитов не будет удалено, но может быть остановлено раньше, если будет выполнено требуемое значение (см. 8.5.7). Если депозит поврежден, он не будет засчитан, но будет учтено время его удаления.

Условия испытаний на средства для проверки на взлом форсированных депозитов

10.2.1 Код или ключ к входному блоку

Для неклассифицированных (EN 1300) замков: см. 10.1.4.

Для классифицированных (EN 1300) замков:

- Ночные сейфы: код или ключ должны быть доступны для испытательной команды.

- Депозитные сейфы: код или ключ не должны быть доступны для испытательной команды.

10.2.2 Место, откуда должны быть удалены депозиты

Депозиты должны быть удалены из приемного блока.

10.2.3 Элементы для взлома

Испытания на средства для проверки на взлом форсированных депозитов допустимы на входном блоке, желобе и ранее существовавших отверстиях в приемном блоке, которые могут быть увеличены.

10.2.4 Выход из создавшегося положения для депозитов

Депозиты должны проходить через входной блок, желоб или другие ранее существовавшие отверстия в приемном блоке.

10.2.5 Повреждение, изменение, сбой

Форсирование может привести к видимым повреждениям, изменениям и сбоям в работе системы депонирования.

Видимые следы и видимые повреждения: царапины или изменения, вызванные действием инструментов, которые могут быть обнаружены на расстоянии 1 м от следа/повреждения невооруженным глазом человека

10.2.6 Критерии выполненного испытания, количество снятых депозитов

Три неповрежденных депозита удаляются из системы депонирования.

Испытания на средства для проверки на взлом форсированных депозитов EX

10.3.1 Принцип действий

Необходимо поместить пластиковый заряд взрывчатого вещества во входной блок или желоб, следует детонировать его и затем измерить оставшееся значение единицы сопротивления (ЕС) с помощью испытания на удар инструмента, для того чтобы удалить три неповрежденных депозита из системы депонирования.

10.3.2 Код или ключ к входному блоку

Для неклассифицированных (EN 1300) замков: см. 10.1.4.

Для классифицированных (EN 1300) замков:

- Ночные сейфы: код или ключ должны быть доступны для испытательной команды.

- Депозитные сейфы:

- При размещении и подборе пластикового заряда взрывчатого вещества код или ключ должны быть доступны для испытательной команды.

- При взломе с использованием инструмента после процесса детонации код или ключ не должны быть доступны для испытательной команды.

10.3.3 Взрывчатые вещества и масса заряда

См. 9.3.3 и 9.3.4.

10.3.4 Место, с которого должны быть удалены депозиты

Депозиты должны быть удалены из приемного блока.

10.3.5 Установка и утрамбовка заряда пластикового взрывчатого вещества

Заряд должен быть помещен в входной блок или в желоб. Заряд не должен помещаться в приемный блок, обозначенный внутренним пространством на рисунке А. 1.

Должно быть продемонстрировано, что можно поместить и подправить заряд взрывчатого вещества в месте, как и предполагалось, если принять во внимание конструкцию и функцию входного блока. Если для предполагаемого размещения заряда необходимо определенное положение механизма входного блока, то должно быть продемонстрировано, что функция входного блока не препятствует приведению механизма в это положение.

Перед детонацией входной блок может быть открыт с помощью ключа или кода (если данное допускается, см. 10.3.2) и заряд взрывчатого вещества должен быть расположен там, где он приводиться к наименьшему остаточному значению сопротивления. Затем входной блок должен быть закрыт и заблокирован, если он имеет возможность блокировки.

10.3.6 Взлом после процесса детонации (остаточное значение сопротивления)

10.3.6.1 Время проведения работы взлома после процесса детонации

Время проведения работы взлома после процесса детонации начинается, когда. первый ударный инструмент касается испытуемого образца после взрыва. Испытание должно продолжаться до тех пор, пока не будет разумно ожидать получения дополнительной информации, необходимой для определения значения сопротивления после процесса детонации.

10.3.6.2 Элементы, подлежащие удару во время взлома после процесса детонации

Во время взлома после процесса детонации входной блок, желоб и ранее существовавшие отверстия в приемном блоке могут быть взломаны.

10.3.6.3 Выход из создавшегося положения для депозитов

Депозиты должны проходить через входной блок, желоб или другие ранее существовавшие отверстия в приемном блоке.

10.3.6.4 Повреждение, изменение, сбой

Испытания на средства для проверки на взлом форсированных депозитов EX могут привести к видимым повреждениям, изменениям и сбоям в работе системы депонирования.

Видимые следы и видимые повреждения: царапины или изменения, вызванные действием инструментов, которые могут быть обнаружены на расстоянии 1 м от следа/повреждения невооруженным глазом человека

10.3.6.5 Критерии выполненного испытания, количество снятых депозитов

Три неповрежденных депозита удаляются из системы депонирования.

10.3.7 Протокол испытаний

В дополнение к сведениям в 8.8, должно быть записано следующее:

- торговая марка взрывчатых веществ и масса взрывчатых веществ;

- описание местоположения заряда;

- состояние испытательного образца перед началом испытания на взлом после процесса детонации

Условия испытаний на средства для проверки на взлом форсированных депозитов GAS

10.4.1 Общее положение

Заряд взрывчатого газа детонирует внутри приемного блока. Затем проводится испытание на средства для проверки на взлом форсированных депозитов, чтобы измерить оставшееся значение единицы сопротивления (ЕС) для удаления трех неповрежденных депозитов из системы депонирования.

Испытания на средства для проверки на взлом GAS и испытание взрывного инструмента с форсированным депозитом GAS (см. 9.4) являются одинаковыми до тех пор, пока заряд не детонирует. Для продолжения этих двух испытаний может использоваться один и тот же испытательный образец.

10.4.2 Код или ключ к входному блоку

Для неклассифицированных (EN 1300) замков: см. 10.1.4.

Для классифицированных (EN 1300) замков:

- Ночные сейфы: код или ключ должны быть доступны для испытательной группы.

- Депозитные сейфы: при проведении после детонационного взлома инструмента код или ключ не должны быть доступны для испытательной группы.

10.4.3 Взрывчатые вещества

См. 9.4.3

10.4.4 Объем заряда взрывчатого вещества

См. 9.4.4

10.4.5 Место, с которого должны быть удалены депозиты

Депозиты должны быть удалены из приемного блока

10.4.6 Порядок проведения испытания

При детонации заряда взрывчатого газа внутри приемного блока не должно быть депозитов.

Перед детонацией входной блок может быть открыт с помощью ключа или кода (если это разрешено см. 10.4.2) и затем установлен там, где, как считается, он обеспечивает наименьшее оставшееся значение сопротивления.

- Необходимо разместить устройство зажигания и эластичный контейнер(ы) для заряда взрывчатого газа вблизи середины внутреннего пространства приемного блока.

- Необходимо заполнить контейнеры для заправки газа воздухом или инертным газом, чтобы проверить на утечку.

- Необходимо опустошить заправочные емкости для газа.

- Необходимо закрыть дверь.

- Необходимо заполнить эластичный контейнер (ы) взрывчатым газом.

- Необходимо зажечь заряд.

10.4.7 Взлом после процесса детонации (оставшееся значение сопротивления)

10.4.7.1 Общие положения

При необходимости измерения остаточного значения сопротивления следует вносить максимально до 75 % проектной мощности. Данное не допускается делать при помощи входного блока или желоба.

Испытания на средства для проверки на взлом выполняется до тех пор, пока из приемного блока не будут удалены три депозита. Необходимо записать значение взлома инструмента как взлом инструмента после процесса детонации.

10.4.7.2 Рабочее время для взлома после процесса детонации

Рабочее время для взлома после процесса детонации начинается, когда первое средство взлома касается испытуемого образца после взрыва. Испытание должно продолжаться до тех пор, пока не будет разумно ожидать получения дополнительной информации, необходимой для определения значения сопротивления после процесса детонации.

10.4.7.3 Элементы, подлежащие удару во время взлома после процесса детонации

Во время взлома после процесса детонации входной блок и желоб могут быть взломаны.

10.4.7.4 Выход из создавшегося положения для депозитов

Депозиты должны проходить через входной блок или желоб.

10.4.7.5 Повреждение, изменение, сбой

Испытания на средства для проверки на взлом форсированных депозитов могут привести к видимым повреждениям, изменениям и сбоям в работе системы депонирования.

Видимые следы и видимые повреждения: царапины или изменения, вызванные действием инструментов, которые могут быть обнаружены на расстоянии 1 м от следа/повреждения невооруженным глазом человека

10.4.7.6 Критерии выполненного испытания, количество снятых депозитов

Три неповрежденных депозита удаляются из системы депонирования.

10.4.8 протокол испытаний

В дополнение к сведениям в 8.8, должно быть записано следующее:

- Тип эластичного контейнера;

- Описание расположения эластичного контейнера;

- Объем газовых взрывчатых веществ;

- Состояние испытательного образца перед началом испытания на взлом после процесса детонации.

Условия испытаний на средства для проверки на взлом ловильных депозитов

10.5.1 Код или ключ к входному блоку

Для неклассифицированных (EN 1300) замков: см. 10.1.4.

Для классифицированных (EN 1300) замков: код или ключ должны быть доступны для испытательной команды

10.5.2 Место, откуда должны быть удалены депозиты

Депозиты должны быть удалены из приемного блока.

10.5.3 Элементы для взлома

Испытания на средства для проверки на взлом ловильных депозитов допустимы на входном блоке, желобе и ранее существовавших отверстиях в приемном блоке, которые могут быть увеличены.

10.5.4 Выход из создавшегося положения для депозитов

Депозиты должны проходить через уже существующие отверстия в приемном блоке. Нет необходимости проходить через желоб и блок ввода.

10.5.5 Повреждение, изменение, сбой

Ловильные работы не предназначены для нанесения ущерба системе депонирования.

Видимые следы допускаются.

Видимые следы и видимые повреждения: царапины или изменения, вызванные действием инструментов, которые могут быть обнаружены на расстоянии 1 м от следа/повреждения невооруженным глазом человека

10.5.6 Критерии выполненного испытания, количество снятых депозитов

Три неповрежденных депозита.

Условия испытаний на средства для проверки на взлом извлеченных депозитов

10.6.1 Код или ключ к входному блоку

Для неклассифицированных (EN 1300) замков: см. 10.1.4.

Для классифицированных (EN 1300) замков: код или ключ должны быть доступны для испытательной команды.

10.6.2 Место, откуда должны быть удалены депозиты

Депозиты должны быть удалены из приемного блока.

10.6.3 Элементы для взлома

Испытания на средства для проверки на взлом извлеченных депозитов допустимы в любой части системы депонирования.

10.6.4 Выход из создавшегося положения для депозитов

Депозит должен проходить через существующие отверстия в приемном блоке, включая зазор между дверью и рамой.

10.6.5 Повреждение, изменение, сбой

Испытания на средства для проверки на взлом извлеченных депозитов не должны оставлять видимых при экспертизе следов в системе депонирования.

Условия испытаний на средства для проверки на взлом конечного депонирования

10.7.1 Код или ключ к входному блоку

Для неклассифицированных (EN 1300) замков: см. 10.1.4.

Для классифицированных (EN 1300) замков: код или ключ должны быть доступны для испытательной команды

10.7.2 Дополнительные средства и инструменты взлома

Устройства любой конструкции, не включенные в перечень инструментов стандарта EN 1143-1, могут быть использованы в испытании на средства для проверки на взлом конечного депонирования. Такие устройства обрабатываются так, как если бы они были специально изготовлены для инструмента категории A по EN 1143-1:2012, таблица A.6, с коэффициентом инструмента 5 ЕС/мин и базовым значением 18 ЕС. При расчете вклада таких устройств в значение сопротивления учитывается время установки устройства в систему депонирования, умноженное на коэффициент инструмента и базовое значение устройства. Если для установки устройства в систему депонирования используются инструменты более высокой категории, чем категория А, то применяется более высокий коэффициент использования инструмента и включается соответствующее базовое значение(значения).

Базовое значение рассчитывается для каждого отдельного устройства.

10.7.3 Перерывы для внесения депозитов

Испытание включает в себя время работы по подготовке входного блока и желоба для предотвращения попадания депозитов в приемный блок. Данные сборы не должны вызывать явных видимых повреждений или неправильных функций для вкладчика. Время депонирования не считается временем проведения работ.

10.7.4 Место, откуда должны быть удалены депозиты

Депозиты должны быть удалены из любой части системы депонирования.

10.7.5 Элементы для взлома

Испытания на средства для проверки на взлом конечного депонирования допускаются на входном блоке и желобе.

10.7.6 Выход из создавшегося положения для депозитов

Депозит должен проходить через входной блок или желоб.

10.7.7 Повреждение, изменение, сбой

Испытания на средства для проверки на взлом конечного депонирования может вызвать повреждение и/или оставить видимые для вкладчика следы.

Система депонирования может быть неработоспособна после выполненного испытания.

Видимые следы и видимые повреждения: царапины или изменения, вызванные действием инструментов, которые могут быть обнаружены на расстоянии 1 м от следа / повреждения невооруженным глазом человека

10.7.8 Критерии выполненного испытания, количество снятых депозитов

Один неповрежденный депозит.

Условия испытаний на средства для проверки на взлом повторного депонирования

10.8.1 Код или ключ к входному блоку

Для неклассифицированных (EN 1300) замков: см. 10.1.4.

Для классифицированных (EN 1300) замков: код или ключ должны быть доступны для испытательной команды.

10.8.2 Дополнительные средства и инструменты взлома

Устройства любой конструкции, не включенные в перечень инструментов стандарта EN 1143-1, могут использоваться при повторном испытании на средства для проверки на взлом повторного депонирования. Такие устройства обрабатываются так, как если бы они были специально изготовлены для инструмента категории A по EN 1143-1:2012, таблица A.6, с коэффициентом инструмента 5 ЕС/мин и базовым значением 18 ЕС. При расчете вклада таких устройств в значение сопротивления учитывается время установки устройства в систему депонирования, умноженное на коэффициент инструмента и базовое значение устройства. Если для установки устройства в систему депонирования используются инструменты более высокой категории, чем категория А, то применяется более высокий коэффициент использования инструмента и включается соответствующее базовое значение(значения).

Базовое значение рассчитывается для каждого отдельного устройства.

10.8.3 Перерывы для внесения депозитов

Испытание включает в себя время работы по подготовке входного блока и желоба для предотвращения попадания отложений в приемный блок. Данные сборы не должны вызывать явных видимых повреждений или неправильных функций для вкладчика. Время депонирования не считается временем проведения работ.

10.8.4 Место, откуда должны быть удалены депозиты

Депозиты должны быть удалены из любой части системы депонирования.

10.8.5 Элементы для взлома

Испытания на средства для проверки на взлом повторного депонирования допускаются на входном блоке и желобе.

10.8.6 Выход из создавшегося положения для депозитов

Депозит должен проходить через входной блок или желоб.

10.8.7 Повреждение, изменение, сбой

Испытания на средства для проверки на взлом повторного депонирования не должны оставлять следы, видимые вкладчику, система должна работать после удаления депозитов.

Видимые следы и видимые повреждения: царапины или изменения, вызванные действием инструментов, которые могут быть обнаружены на расстоянии 1 м от следа / повреждения невооруженным глазом человека

10.8.8 Критерии выполненного испытания, количество снятых депозитов

Три неповрежденных депозита.

- Испытание на крепежную систему к проверке на взлом

Примечание – Испытание на крепежную систему к проверке на взлом:

- Крепежная система- испытания на средства для проверки на взлом без усилий (см. 11.1);

- Крепежная система- испытания на средства для проверки на взлом с усилием (см. 11.2).

Крепежная система. Испытания на средства для проверки на взлом без усилий

11.1.1 Принцип действий

Значение сопротивления крепежной системы приемного блока оценивается путем проведения испытаний на средства для проверки на взлом крепежных приспособлений.

11.1.2 Испытательный образец

Испытательный образец должен представлять собой неповрежденный пустой приемный блок и иметь ту же конструкцию, включая отверстия, которые использовались при испытании инструмента на взлом. Испытательный образец, который ранее подвергался другим испытаниям, может быть использован, если эти испытания не повлияют на результат испытания на средства для проверки на взлом крепежной системы.

Если система депонирования включает в себя основание в качестве опции (см. техническую документацию), то крепежная система будет проверена на альтернативное значение (с или без базового значения), которая, как считается, приводит к наименьшему значению сопротивления.

11.1.3 Испытательное оборудование

Необходимо использовать следующее оборудование:

- Стальная пластина, к которой крепится испытуемый образец (приемный блок или основание приемного блока).

11.1.4 Элементы, подлежащие взлому

Крепежные приспособления приемного блока и основания приемного блока (если таковые имеются) могут быть взломаны через основание приемного блока или через отверстия, уже существующие в приемном блоке, если отверстия находятся в пределах           250 мм от взломанного болта.

Примечание – Крепежные приспособления приемного блока, а также крепежные приспособления для основания и само основание могут быть подвергнуты взлому.

11.1.5 Критерии испытаний

Крепежная система – испытания на средства для проверки на взлом без усилий завершаются, в тот момент, когда крепежные приспособления полностью разъединены.

Примечание – Крепежные приспособления приемного блока или крепежные приспособления для основания или само основание могут быть разорваны.

11.1.6 Подготовка испытательного образца

Испытательный образец должен быть прикреплен к стальной пластине с помощью метода крепления в соответствии с инструкциями изготовителя.

Если приемный блок не имеет основания, необходимо закрепить приемный блок на стальной пластине с помощью метода анкеровки, в соответствии с инструкциями изготовителя. Если приемный блок имеет основание, необходимо прикрепить основание к стальной пластине с помощью метода анкеровки, в соответствии с инструкциями изготовителя, и закрепить приемный блок, прикрепленный к основанию, с помощью метода анкеровки, в соответствии с инструкциями изготовителя.

Для настенного приемного блока необходимо повернуть приемный блок на 90° и прикрепить его к горизонтальной стальной пластине так, чтобы стальная крепежная пластина имитировала вертикальную монтажную стену.

Для каждого испытания должны использоваться новые крепежные болты и связанные с ними элементы.

Испытание должно проводиться с закрытым и заблокированным приемным блоком.

11.1.7 Ограничения для инструментов взлома

Допускается использование инструментов категорий A, B, C и D (за исключением перечисленных в EN 1143-1:2012, таблица A.6. Не следует использовать инструменты, перечисленные в EN 1143-1:2012, таблица A.14.

11.1.8 Протокол испытаний

Информация, описанная в 8.8, должна быть записана.

Крепежная система. Испытания на средства для проверки на взлом с усилием

11.2.1 Принцип действий

Значение сопротивления крепежной системы приемного блока оценивается путем приложения усилия и последующего проведения испытание на средства для проверки на взлом по крепежным приспособлениям со следующими этапами:

- должна быть предпринята попытка снять или ослабить любые внешние крепления;

- к приемному блоку прилагается усилие;

- на крепежных приспособлениях должно быть проведено испытание на средства для проверки на взлом.

11.2.2 Испытательный образец

Испытательный образец должен представлять собой неповрежденный пустой приемный блок и иметь ту же конструкцию, включая отверстия, которые использовались при испытании инструмента на взлом. Испытательный образец, который ранее подвергался другим испытаниям, может быть использован, если эти испытания не повлияют на результат испытания на средства для проверки на взлом крепежной системы.

Если система депонирования включает в себя основание в качестве опции (см. техническую документацию), то крепежная система будет проверена на альтернативное значение (с или без базового значения), которая, как считается, приводит к наименьшему значению сопротивления.

11.2.3 Испытательное оборудование

Должно использоваться следующее оборудование:

- Средство для приложения горизонтальной силы не менее 100 кН к образцу, которое способно измерять приложенное усилие с точностью не более (± 5) %.

- Стальная пластина, к которой крепится испытуемый образец (приемный блок или основание приемного блока), который способен выдержать полную силу испытания.

11.2.4 Ограничения для инструментов взлома

Допускается использование инструментов категорий A, B, C и D (за исключением перечисленных в EN 1143-1:2012, таблица A.6). Не следует использовать инструменты, перечисленные в EN 1143-1:2012, таблица A.14.

11.2.5 Критерии испытаний

Крепежная система – испытания на средства для проверки на взлом с применением силы завершается, когда крепежные приспособления для приемного блока с основанием или без него полностью отделены от стальной пластины.

Примечание – Крепежные приспособления приемного блока к основанию или к стальной пластине или крепежные приспособления для основания стальной пластины могут быть разорваны.

11.2.6 Подготовка испытательного образца

Испытательный образец должен быть закреплен на стальной пластине с помощью метода анкеровки в соответствии с инструкциями изготовителя.

Если приемный блок не имеет основания, необходимо закрепить приемный блок на стальной пластине с помощью метода анкеровки, в соответствии с инструкциями изготовителя. Если приемный блок имеет основание, необходимо прикрепить основание к стальной пластине с помощью метода анкеровки, в соответствии с инструкциями изготовителя, и закрепить приемный блок, прикрепленный к основанию, с помощью метода анкеровки, в соответствии с инструкциями изготовителя.

Для настенного приемного блока необходимо повернуть приемный блок на 90° и прикрепить его к горизонтальной стальной пластине так, чтобы стальная крепежная пластина имитировала вертикальную монтажную стену

Для каждого испытания должны использоваться новые крепежные болты и связанные с ними элементы.

Компоненты могут быть добавлены к приемному блоку для облегчения приложения требуемого испытательного усилия; например, путем приварки либо стального стержня к приемному блоку, к которому можно приложить домкрат, либо насадкой для натяжения.

Испытание должно проводиться с закрытым и заблокированным приемным блоком.

11.2.7 Порядок проведения испытания

11.2.7.1 Снятие или ослабление внешних креплений

Прежде чем приложить усилие, необходимо попытаться снять или ослабить любые внешние крепления. Это должно быть сделано с использованием ручных сборочных инструментов категории А (дис.) (см. EN 1143-1:2012, таблица A.1) для 50 единиц сопротивления (ЕС).

11.2.7.2 Усилие

Усилие (Максимум 50 кН для классов сопротивления от D-0 до D-III и от N-II до                     N-III. Максимум 100 кН для классов сопротивления IV-DV и IV-X) должно прилагаться горизонтально в начале испытания. Для напольных приемных блоков усилие должно прилагаться на  мм ниже верхней части приемного устройства. Для настенных приемных блоков усилие должно прилагаться на  мм ниже самой высокой точки приемного блока при монтаже в соответствии с 11.2.6 (см. рисунок 1).

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

1 усилие

2 испытательный образец

3 стальная пластина

Рисунок 1 – Устройства испытания для приложения силы

Если во время испытания угол от горизонтали приложенного усилия превышает                  (± 15)°, фиксированная точка крепления механизма нагрузки должна быть перемещена для восстановления горизонтального усилия. После перестановки сила должна быть приложена в том же горизонтальном направлении.

Усилие должно прилагаться плавно со скоростью, достигаемой в течение 2-3 мин для достижения максимально допустимого усилия. Применение силы может быть остановлено в любом положении, когда следующее испытание на взлом инструмента считается приведшим к наименьшему значению сопротивления. Приложенное усилие должно сохраняться в течение одной минуты, а затем отпускаться.

Стержень или другие устройства могут быть помещены в зазоры, создаваемые приложенной силой, до изменения положения силового механизма и до высвобождения силы, если ожидается, что это приведет к более низкому значению сопротивления в следующем испытании на средства для проверки на взлом.

Для приемных устройств с основанием приложенная сила будет находиться в толкающем направлении и будет продолжать выталкиваться из первоначально приложенной точки, в то время как испытуемый образец наклоняется и эффективно изменяет высоту приложения силы относительно основания испытательного оборудования (стальная пластина на Рис.1). В качестве альтернативы может использоваться тяговое оборудование, но для такого тягового оборудования должно использоваться дополнительное испытательное оборудование (например, приваренные или зажатые кронштейны), чтобы сила воздействия на испытуемый образец была сжимающей.

11.2.7.3 Испытании на средства для проверки на взлом для крепежных приспособлений

Испытании на средства для проверки на взлом проводится для полного отрыва приемного блока (с его основанием или без него) от испытательного оборудования для анкеровки (стальная пластина на рисунке 1) путем разрезания или разрушения крепежных приспособлений, которые могут быть взломаны через основание приемного блока или между любыми зазорами, созданными усилием. Взлом с целью открытия двери приемного блока для получения доступа к анкерным болтам не допускаются.

11.2.8 Протокол испытаний

В дополнение к сведениям в 8.8 должно быть записано следующее:

- результат удаления или ослабления внешних фитингов;

- положение и направление приложенной силы; изменение положения силы, если таковое имеется;

- максимальное значение приложенной силы;

- положение испытуемого образца при начале испытания на средства для проверки на взлом для крепежных приспособлений.

- Протокол испытаний и записи результатов испытаний

Протокол испытаний

Протокол испытаний может быть составлен различными способами. Это может быть сводный документ со ссылками на испытательные записи для выполненных испытаний или документ с испытательными записями, реализованными в отчете испытаний.

Протокол испытаний и записи результатов испытаний должны соответствовать требованиям стандарта EN ISO/IEC 17025 с приведенными ниже дополнениями:

- техническая документация, предоставленная в соответствии с пунктом 5, и в случае встроенного приемного блока или приемного блока изготовленного методом литья на месте, – качество выполненных работ по облицовке на испытательном участке;

- описание и результаты любых проведенных исследовательских испытаний;

- окончательная программа испытаний, разработанная на основе первичных осмотров и исследовательских испытаний;

- дата и место проведения всех испытаний;

- состав испытательной группы, имена руководителя испытательной группы, хронометриста и квалифицированных рабочих; имена всех независимых технических экспертов, с которыми были проведены консультации;

- результаты всех испытаний.

Протоколы испытаний

Все протоколы испытаний должны содержать необходимую информацию для идентификации метода испытания и испытуемого образца.

Протокол испытаний для каждого выполненного испытания должен содержать необходимую информацию для детального проведения испытания.

Подробные сведения для записи для различных методов испытаний перечислены в предложении для соответствующего метода.

- Маркировка

Системы депонирования должны быть четко маркированы на неподвижной металлической пластине с внутренней стороны двери или внутри запорной камеры, по крайней мере, следующим образом:

- наименование изготовителя или идентификационный код;

- стандартное обозначение;

- классификация с классом сопротивления и опциями (EX и / или GAS);

- тип продукта: депозитный сейф (D) или ночной сейф (N);

- год изготовления.

Дополнительная маркировка может включать в себя:

- номер модели, описание или размер, вес изделия;

- серийный номер

Пример маркировки:

| Название производственной компании |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ночной сейф (N) | EN 1143–2 | Класс сопротивления N-VIII EX |
| Изготовлено в 2012 | Серийный номер: 201034 | Модель №: ABC 526 |
| Размер: a × b × c / Вес: 1 200 кг |  |  |

Приложение А

(информационное)

Примеры различных конструкций систем депонирования

Некоторые примеры различных конструкций систем депонирования показаны на рисунке А

Условные обозначения:

| 1 Система депонирования – тип 1 2 Система депонирования – тип 2 3 Система депонирования – тип 3 4 Система депонирования – тип 4 5 Система депонирования – тип 5 6 Система депонирования – тип 6 7 Система депонирования – тип 7 | 8 входной блок 9 приемный блок двери 10 желоб 11 пол 12 депозитный ящик а внутреннее пространство |
| --- | --- |

Рисунок A.1 – Конструкции депозитных систем

Приложение B

(обязательное)

Примеры интегрированной и распределенной системы депонирования

B.1 Интегрированная система депонирования

Условные обозначения:

1 входной блок

2 приемный блок

3 двигатель

4 датчик

5 блок управления

6 блок пользовательского интерфейса

Рисунок B.1 – Конструкция интегрированной системы депонирования

B.2 Различные распределенные системы депонирования

Условные обозначения:

| 1 входной блок 2 приемный блок 3 двигатель 4 датчик 5 преобразователь | 6 декодер / кодер 7 блок управления (защищен в соответствии с 4.4.3.3) 8 блок пользовательского интерфейса а незашифрованная передача данных б зашифрованная передача данных |
| --- | --- |

Рисунок B.2 – Конструкция распределенной системы депонирования без удаленного доступа

Условные обозначения:

| 1 входной блок 2 приемный блок 3 двигатель 4 датчик 5 блок управления 6 декодер / кодер | 7 внешний блок пользовательского интерфейса или процессор обработки данных 8 доверенный входной блок 9 кодер 10 блок пользовательского интерфейса а незашифрованная передача данных b зашифрованная передача данных |
| --- | --- |

Рисунок B.3 – Конструкция распределенной системы депонирования без удаленного доступа

Условные обозначения:

| 1 входной блок 2 приемный блок 3 двигатель 4 датчик 5 преобразователь | 6 декодер/кодер 7 блок управления (защищен в соответствии с 4.4.3.3) 8 внешний блок пользовательского интерфейса или процессор обработки данных 9 блок пользовательского интерфейса 10 уполномоченное лицо |
| --- | --- |

Рисунок B.4 – Конструкция распределенной системы депонирования с внешним пользовательским интерфейсом для локальной авторизации Вариант 1

На рисунке B.4 представлена конструкция распределенной системы депонирования с внешним пользовательским интерфейсом для локальной авторизации (Вариант 1).

Преобразователь содержит:

- декодер/кодер;

- выходы контроллеров электронных и электрических компонентов, например, световых барьеров двигателя и т.д.

Условные обозначения:

| 1 входной блок 2 приемный блок 3 двигатель 4 датчик 5 блок управления | 6 декодер/кодер 7 блок управления (защищен в соответствии с 4.4.3.3) 8 внешний блок пользовательского интерфейса или процессор обработки данных 9 блок пользовательского интерфейса 10 уполномоченное лицо |
| --- | --- |

Рисунок B.5 – Конструкция распределенной системы депонирования с внешним пользовательским интерфейсом для локальной авторизации Вариант 2

Приложение С

(информационное)

Дополнительные инструменты для испытания на средства депонирования к проверке на взлом

Таблица С.1 – Дополнительные инструменты для испытаний

на средства депонирования к проверке на взлом (манипуляционные и ловильные устройства)

| Инструмент/Материал | Спецификация | Исходная величина |
| --- | --- | --- |
| Магнитное захватное устройство | Жесткий или гибкий, длина ≤ 1000 мм | 1 ЕС |
| Подбор инструмента | Жесткий или гибкий, длина ≤ 1000 мм | 1 ЕС |
| Клеящая лента | длина ≤ 5 м | 0 ЕС |
| Двусторонняя клеящая лента | длина ≤ 5 м | 0 ЕС |
| моментальный клей (суперклей) |  | 0 ЕС |
| Двухкомпонентный клей |  | 1 ЕС |
| Леска (витая или однородная) | длина ≤ 5 м | 0 ЕС |
| Провод (любой металл) | ∅0,1 до 10 мм, длина ≤ 5 м | 0 ЕС |
| Винты или резьбовые стержни с гайками и шайбами | М3 до М20, длина необязательна | 0 ЕС |
| Трубка или труба | ∅i = от 3 до 30 мм, длина необязательна | 1 ЕС |
| Прямоугольная труба (пластиковая или стальная) | Размер необязателен | 1 ЕС |
| Угловая труба (пластиковая или стальная) | Размер необязателен | 1 ЕС |
| Бумага или картон | Размер необязателен | 0 ЕС |
| Пластиковая пленка | Размер необязателен | 1 ЕС |
| Стальная пленка | Размер необязателен | 1 ЕС |
| Постоянный магнит | ≤ 1,2 Тл | 1 ЕС |
| Электромагнит | ≤ 500 мТл | 3 ЕС |
|  | > 500 мТл | 15 ЕС |
| Стальная пластина | Размер необязателен | 1 ЕС |

Окончание таблицы С.1

| Инструмент/Материал | Спецификация | Исходная величина |
| --- | --- | --- |
| Постоянный магнит | ≤ 1,2 Тл | 1 ЕС |
| Электромагнит | ≤ 500 мТл | 3 ЕС |
|  | > 500 мТл | 15 ЕС |
| Стальная пластина | Размер необязателен | 1 ЕС |
| Вакуумное пылеотсасывающее устройство | Мощность ≤ 2 300 Вт | 1 ЕС |
| Вода |  | 0 ЕС |
| Коробка изготовленная вручную или аналогичная |  | 18 ЕС |
| Створка изготовленная вручную или аналогичная |  | 18 ЕС |
| Аккумулятор | DC ≤ 24 В | 1 ЕС |
| Переменный выходной источник питания | Входной ток ≤ 240 В/макс. 16 А | 18 ЕС |
| Мешок/чехол/сборный лоток |  | 1 ЕС |

Приложение D

(информационное)

Структура условий испытаний

Таблица D.1 – Структура условий испытаний в EN 1143-2

| Раздел 7 Испытательная программа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел 8 Испытания на средства для проверки на взлом – общие положения |  |  |
| Раздел 9 Испытания на средства доступа к проверке на взлом | Раздел 10 Испытания на средства депонирования к проверке на взлом | Раздел 11 Испытание на крепежную систему к проверке на взлом |
|  | 10.1Общее положения для всех видов испытаний на средства депонирования к проверке на взлом |  |
| 9.1 Частичный доступ – испытания на средства для проверки на взлом 9.2 Полный доступ – испытания на средства для проверки на взлом 9.3 Частичный доступ EX – испытания на средства для проверки на взлом взрывного инструмента 9.4 Частичный доступ GAS- испытания на средства для проверки на взлом взрывного инструмента | 10.2 Испытания на средства для проверки на взлом форсированных депозитов 10.3 Испытания на средства для проверки на взлом депозитного инструмента EX 10.4 Испытания на взлом с использованием инструмента депонирования GAS. 10.5 Испытания на средства для проверки на взлом ловильных депозитов 10.6 Извлеченные депозиты 10.7 Испытания на средства для проверки на взлом конечного депонирования 10.8 Испытания на средства для проверки на взлом повторного депонирования | 11.1 Крепежная система – испытания на средства для проверки на взлом без усилий 11.2 Крепежная система – испытания на средства для проверки на взлом с усилием |

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблицах В.А.1–В.А.2.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 1143-1:2019 Secure storage units – Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary – Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms (Устройства для безопасного хранения. Требования, классификация и методы испытания на устойчивость к взлому. Часть 1. Сейфы, сейфы для банкоматов, двери для сейфовых хранилищ и сейфовые хранилища) | IDT | СТ РК EN 1143-1–*Устройства для безопасного хранения. Требования, классификация и методы испытания на устойчивость к взлому. Часть 1. Сейфы, сейфы для банкоматов, двери для сейфовых хранилищ и сейфовые хранилища |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам, которые являются идентичными международным стандартам

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий). | ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories | IDT | СТ РК ISO 17025-2018 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ISO 17025:2017, IDT) |

УДК 683.34:006.354	                                                                        МКС 13.310 (IDT)

Ключевые слова: устройства для безопасного хранения, сейфы, сейфы для банкоматов, двери для сейфовых хранилищ, сейфовые хранилища, устойчивость к взлому, требования, классификация, методы испытаний, , системы депонирования

УДК 683.34:006.354	                                                                        МКС 13.310 (IDT)

Ключевые слова: устройства для безопасного хранения, сейфы, сейфы для банкоматов, двери для сейфовых хранилищ, сейфовые хранилища, устойчивость к взлому, требования, классификация, методы испытаний, системы депонирования

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |

* Действует только для датированной ссылки.