НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Транспорт железнодорожный

Буксы

ИСПЫТАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает принципы и методы проведения испытаний эксплуатационных характеристик системы роликовых подшипников букс, корпуса, пломбы и смазки. Указаны параметры испытаний и минимальные требования к эксплуатационным характеристикам транспортных средств, эксплуатируемых на магистральных линиях. Для транспортных средств, эксплуатируемых на других сетях (например, на городских железных дорогах), могут быть выбраны различные параметры испытаний и требования к производительности. Настоящий стандарт разработан для подвесных систем, но может применяться для транспортных средств с другими подшипниковыми узлами (например, для внутреннего применения или для одиночных колес).

В стандарте приводятся некоторые возможные примеры, когда «последовательное испытание эксплуатационных характеристик» учитывает широкий спектр различных условий обслуживания в рамках конкретного применения или платформы транспортного средства.

Настоящий стандарт устанавливает испытание на водонепроницаемость, а также основные принципы и минимальные требования к полевым испытаниям.

Настоящий стандарт распространяется только на буксы, оснащенные роликовыми подшипниками и смазками в соответствии со стандартами            EN 12080 и EN 12081.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

ASTM  D 7303:2012 (Стандартный метод определения металлов в смазочных смазках методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой).

DIN 51460-1:2007 (Испытания нефтепродуктов. Метод пробоподготовки. Часть 1: Сжигание в микроволновой печи).

Проект, редакция 1

DIN 51829:2013 (Нефтепродукты. Определение присадок и элементов износа в смазках. Анализ методом дисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии по длине волны).

EN 12080:2017 (Железнодорожное приложения. Буксы. Роликовые подшипники).

EN 12081:2007+A1:2010 (Железнодорожные приложения. Буксы. Консистентные смазки).

EN 15663:2017 (Железнодорожное приложения. Определение эталонных масс транспортных средств).

EN ISO 11885:2009 (Качество воды. Определение отдельных элементов методом оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES) (ISO 11885:2007)

ISO 15243:2017 (Роликовые подшипники. Повреждения и отказы. Термины, характеристики и причины).

3 Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и определения.

3.1 Букс - узел коробки передач, состоящий из следующих основных компонентов: роликового (ых) подшипника (ов), смазки,  пломбы и корпуса коробки.

Примечание - Дополнительные компоненты, такие как компоненты торцевой крышки оси, втулка подшипника, крышка(и) коробки, дистанционные кольца, крепежные детали, лабиринт(ы), также могут быть частью сборки, но их наличие зависит от конструкции типа буксы.

3.2 Корпус коробки - структурный компонент, содержащий подшипник(и) качения, пломбу (ы) и смазку

3.3 Овальность - изменение (постоянная деформация) формы отверстия корпуса буксы, ставшего слегка овальным

3.4 Роликовый подшипник - подшипник, работающий с движением качения между деталями, несущими нагрузку и перемещающимися относительно друг друга

3.5 Подшипник картриджа - роликовый подшипник с двумя или более рядами тел качения внутри автономного блока, смазанный и оснащенный встроенными пломбами

3.6 Смазка - полутвердая консистенция, состоящая из загустителя и присадок, диспергированных в смазочном масле

3.7 Пломба - компонент, который защищает роликовый (ые) подшипник(и) от попадания воды и пыли и удерживает смазку в роликовом (ых) подшипнике(ах)

3.8 Комплект роликов - сборка корпуса и роликов

3.9.1 Внутренний – «Применительно к буксе с более чем одним рядом подшипников» обозначает ряд подшипников ближе к середине колесной пары или испытательной установки

3.9.2 Внутренний - Применительно к транспортному средству или области применения, обозначает конфигурацию с подшипниками качения, которые расположены на оси колесной пары между колесами колесной пары

3.10.1 Внешний - Применительно к буксе с более чем одним рядом подшипников обозначает ряд подшипников, который находится рядом с внутренним рядом подшипников в наружном направлении

3.10.2 Внутренний - Применительно к транспортному средству или области применения обозначает конфигурацию с подшипниками качения, которые расположены на концах осей колесных пар за пределами пространства между колесами колесной пары

3.11 Максимальная рабочая  скорость при испытании Vmax - Максимальная рабочая скорость для нормальной эксплуатации (в км/ч), для которой транспортное средство должно быть омологировано

3.12 Номинальная скорость вращения при испытании  ntest - Вращательная  скорость (с использованием наполовину изношенного диаметра колеса), соответствующая Vmax , увеличилась на 10 % (в об/мин)

3.13 Целевая зона - Определенная область на нижней стороне буксы, предназначенная для контроля температуры с помощью детектора горячей буксы (HABD).

3.14 Главная линия - Железнодорожная сеть, открытая для различных типов подвижного состава.

3.15 Городская железная дорога - Системы общественного транспорта, постоянно управляемые, по крайней мере, одной железной дорогой, предназначенные для обслуживания местных, городских и пригородных пассажирских перевозок самоходными транспортными средствами и эксплуатируемые либо отдельно, или нет от общего дорожного и пешеходного движения

3.16 Сеть - Инфраструктура, на которой любое железнодорожное предприятие может эксплуатировать подвижной состав.

## 4 Условные обозначения и сокращения

Для целей настоящего стандарта применяются условные обозначения и сокращения, приведенные в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Символы

| Символ | Единица измерения | Описание |
| --- | --- | --- |
| daverage | м | средний диаметр колеса между новым и полностью изношенным состоянием |
| d max | м | диаметр колеса в новом состоянии |
| d min | м | диаметр колеса на пределе износа |
| Dmax_n | м | максимальный диаметр отверстия в нагруженном состоянии нового корпуса |
| Dmin_n | м | минимальный диаметр отверстия в нагруженном состоянии нового корпуса |
| Dmax_r | м | максимальный диаметр отверстия в нагруженном состоянии эталонного корпуса |
| Dmin_r | м | минимальный диаметр отверстия в нагруженном состоянии эталонного корпуса |
| F | N | усилие |
| F0 | N | эталонное вертикальное усилие, приложенное к каждой колесной паре на гусенице |
| Fa | N | осевое испытательное усилие |
| Fan | N | номинальное осевое испытательное усилие |
| Fr | N | радиальное испытательное усилие |
| Frn | N | номинальное радиальное испытательное усилие |
| g | м/с2 | ускорение под действием силы тяжести (9,81 м/с2) |
| j | - | количество колесных пар на одно транспортное средство |
| m2 | кг | масса колесной пары и массы на колесной паре между кругами качения, такими как тормозной диск и т. д. |
| mmax | кг | масса конструкции транспортного средства в соответствии со стандартом EN 15663 |
| n | об/мин | вращательная испытательная скорость, соответствующая v |
| Продолжение таблицы 1 |  |  |
| Символ |  | Единица измерения | Описание |  |
| ntest |  | об/мин | номинальная вращательная испытательная скорость , соответствующая  max , с увеличением на 10 % |  |
| t1 |  | с | время одного цикла испытаний (см. А. 6) |  |
| t2 |  | с | время одной элементарной поездки |  |
| t3 |  | с | время нарастания или спада от n = 0 → n = ntest or n = ntest → n = 0 во время одной элементарной поездки |  |
| t4 |  | с | время при ротационной скорости ntest во время одной элементарной поездки |  |
| t5 |  | с | время остановки (n = 0) |  |
| t6 |  | с | время одного полупериода нагрузки переменного осевого испытательного усилия |  |
| t7 |  | с | время, в течение которого прилагается осевое испытательное усилие (включая увеличение и уменьшение) в течение периода t6 |  |
| t8 |  | с | ramp up or ramp down time from Fa = 0 → Fa = Fan or Fa = Fan → Fa = 0 during one half load cycle of the alternating axial test force время разгона или замедления от Fa = 0 → Fa = Fan или Fa = Fan → Fa = 0 в течение одного цикла половинной нагрузки переменного осевого испытательного усилия |  |
| t9 |  | с | время восстановления осевой испытательной силы |  |
| Ta |  | °C | температура окружающей среды |  |
| Tz 20 |  | °C | измеренная температура пересчитана на температуру окружающей среды 20 ° C |  |
| Tzm |  | °C | измеренная температура в позиции z (измеренные позиции - это зоны нагрузки и целевые зоны) |  |
| Окончание таблицы 1 |  |  |  |  |
| v |  | км/ч | скорость транспортного средства |  |
| vmax |  | км/ч | максимально допустимая рабочая скорость транспортного средства для нормальной эксплуатации |  |

Таблица 2 -  Сокращения

| Сокращение | Описание |
| --- | --- |
| HABD | детектор горячей буксы |
| ICP | индуктивно связанная плазма (спектрометрия) |
| MEP | смонтированный концевой люфт |
| XRF | Рентгеновская флуоресценция (спектрометрия) |

## 5 Спецификация испытания

## 5.1 Общие требования

## Спецификация испытания содержит всю информацию, описывающую параметры испытания и критерии приемки. Он включает в себя входы для проверки производительности буровой установки, дополнительного испытания на водонепроницаемость и полевое испытание.

## Следующая информация должна быть полностью задокументирована в спецификации испытания и должна быть частью процесса официального утверждения. Требования, указанные в настоящем Европейском стандарте, должны быть выполнены до того, как будет подана и проверена претензия о соответствии настоящему стандарту.

## 5.2 Содержание спецификации испытания

## 5.2.1 Общие положения

## Следующие требования, указанные в упомянутых пунктах, должны быть, по крайней мере, полностью задокументированы и включены в спецификацию испытаний.

## 5.2.2 Испытание установки

а) Испытание эксплуатационных характеристик:

  - список получателей отчета об испытаниях эксплуатационных характеристик;

  - аккредитация системы менеджмента качества и ее объем;

  - чертеж интерфейса, показывающий условия монтажа всех компонентов в процессе эксплуатации;

  - граничные размеры и допуски на стык подшипника (ов) качения;

  - требования MEP;

—    условия производства подшипников (серийное производство, опытный образец);

  - смазка (согласно EN 12081) наименование, количество и распределение, номер партии и дата производства;

  - определение параметров испытаний согласно  пункту 7.2.2;

  - отклонения от параметров испытаний, указанных в А.4 и А.6;

  - тип процедуры утверждения в соответствии с разделом 14 и приложением E стандарта EN 12080: 2017, а также приложения A.9 настоящего стандарта;

  - необходимое испытательное расстояние;

  - отклонения от отчета об испытаниях эксплуатационных характеристик в соответствии с 7.5;

    - возможная экстраполяция физико-химических критериев согласно А.8.2.

б) Испытание на водонепроницаемость (по желанию):

  - список получателей отчета о водонепроницаемости;

  - требование испытания на водонепроницаемость согласно приложению C;

  - аккредитация системы менеджмента качества и ее область его применения;

—   чертеж интерфейса, показывающий условия монтажа всех компонентов в процессе эксплуатации;

  - условия производства подшипников (серийное производство, опытный образец);

  - спецификация параметров испытаний в соответствии с приложением С. 3.

5.2.3 Полевые испытания

—    список получателей отчета о полевых испытаниях;

- ссылка на связанный отчет об испытаниях эксплуатационных характеристик или проверенное приложение для проектирования;

- спецификация параметров испытаний в соответствии с пунктом 8.3;

- требуемое расстояние испытания;

—    ежегодное указанное расстояние, пройденное предполагаемой службой;

- минимальное количество букс, подлежащих мониторингу;

- продолжительность (с точки зрения времени или пройденного расстояния) каждого промежуточного интервала проверки;

- сфера деятельности по мониторингу и инспекциям;

- значения содержания железа и меди, если указан анализ смазки, а если нет, то только для информации.

## 6 Испытание на водонепроницаемость

## В спецификации испытания должно быть указано, следует ли проводить испытание на водонепроницаемость. Это испытание проводится в соответствии с описанием, приведенным в Приложении С.

## В случае новой пломбы следует провести испытание на водонепроницаемость.

## 7 Испытание рабочих характеристик установки

## 7.1 Общие положения

## Целью испытаний эксплуатационных характеристик установки является проверка удовлетворительной конструкции и безопасной работы буксы во время последовательности имитируемых поездок.

## Испытания эксплуатационных характеристик установки и обязательные анализы консистентной смазки должны проводиться компетентным испытательным центром.

## Примечание - Компетентность испытательной установки обычно подтверждается аккредитацией по  стандарту EN ISO/IEC 17025.

## Испытание состоит из установки пары букс, собранных в соответствии с условиями эксплуатации, на цапфы испытательной установки и подвергания их одной или нескольким последовательностям повторяющихся циклов нагружения, определенных из спецификации испытаний (в зависимости от условий эксплуатации транспортных средств, которые будут оснащены этими буксами, если таковые имеются).

## Подшипники должны устанавливаться таким образом, чтобы при использовании выбранных подшипников и имеющегося оборудования была достигнута максимальная разница в установочном зазоре. Установленные концевые люфты (MEP) в соответствии со спецификацией подшипника должны рассчитываться с учетом: измеренного зазора подшипника без установки, измеренных диаметров цапф, измеренных диаметров отверстий подшипников, углов внутренних и наружных дорожек качения (в точках контакта элементов качения), среднего диаметра внутренних и наружных дорожек качения.

## Установленные концевые люфты измеряются до и после испытания эксплуатационных характеристик (осевой люфт для конических подшипников и радиальный люфт для цилиндрических или сферических подшипников).

## Если идентичный подшипник(и) качения, пломба(ы) и смазка уже успешно прошли испытания, то А. 9 дает указания, при каких условиях уже пройденное испытание может быть принято для предполагаемого применения.

## Во время работы установки (во время последовательности) буксы подвергаются постоянному радиальному усилию и переменному осевому усилию.

## Перед испытанием эксплуатационных характеристик должно быть проведено предварительное испытание. Это не является частью оцениваемого испытания на официальное утверждение для испытываемых подшипников или смазки. Он предназначен для наблюдения за тепловым поведением букс во время миграции смазки в начале испытания установки.

## Испытание эксплуатационных характеристик состоит из повторения идентичных циклов до согласованного суммарного расстояния. Количество циклов и требуемое расстояние испытания отражают условия эксплуатации предполагаемого применения. На протяжении всего испытания, эксплуатационные характеристики подшипников и смазки должны контролироваться путем измерения температур, значения которых, как абсолютные, так и относительные, должны оставаться в пределах допустимых значений. В конце, по завершении испытания подшипники и смазка должны быть проверены и не должны показывать каких-либо изменений, выходящих за установленные пределы.

### 7.2 Выполнение испытания

#### 7.2.1 Испытательная установки

#### Испытательная установка должна применять условия испытаний, вытекающие из условий эксплуатации, и обеспечивать точный контроль за испытываемыми буксами. Влияние буровой установки на испытываемые буксы должно быть сведено к минимуму. В особенности, во избежание передачи нарушений от одной буксы к другой.

#### Испытательная установка должна, по крайней мере, включать:

#### а) одну ось или две синхронизированные оси, на которых буксы установлены на цапфах;

#### b) механизм вращения для применения номинальной скорости испытания ntest;

с) устройство для измерения скорости вращения оси n;

d) устройство, предназначенное для воздействия на каждую буксу радиальной силы Fr = Frn;

e) измерительное устройство для контроля этой радиальной испытательной силы Fr;

f) устройство, предназначенное для воздействия на каждую буксу переменного осевого усилия Fa;

g) измерительное устройство для контроля этой переменной осевой испытательной силы Fa;

h) вентиляционное оборудование для имитации охлаждения в процессе эксплуатации;

i) датчики, позволяющие измерять температуру:

1) в зоне нагружения каждого ряда роликовых подшипников одним датчиком, выровненным по центру над рядами подшипников и контактирующим с наружным кольцом, с типичными положениями, показанными на рис. А. 3 (для буксы с двумя подшипниками);

2) в целевой зоне детекторов горячих букс (HABD) одним датчиком, находящимся в непосредственном контакте с поверхностью корпуса буксы, как показано на рисунке A. 3 (бесконтактный датчик температуры –измерение в одной и той же зоне – должно использоваться только в том случае, если нет подходящих поверхностей для крепления датчика);

3) потока окружающего воздуха, направленного на каждую буксу, измеренного на выходе вентиляторов охлаждения (см. рис. А. 1). Для потоков воздуха по каналам датчики должны быть надлежащим образом расположены в потоке воздуха перед каждой буксой (см. рис. А. 2).

Примеры испытательных установок приведены в A. 1.

#### 7.2.2 Параметры испытаний

7.2.2.1 Общие положения

Параметры испытаний определяются на основе условий эксплуатации транспортных средств, которые должны быть оснащены буксами, и документируются в соответствии со спецификацией испытаний, приведенной в Пункте 5. Перед испытанием требуется следующая информация, согласованная и задокументированная в спецификации испытания и представленная в отчете об испытании:

а) проектной массой в соответствии со стандартом EN 15663: mmax, (в кг) является:

1) «проектная масса при нормальной полезной нагрузке» (см. EN 15663) при рассмотрении пассажирских транспортных средств (включая высокоскоростные поезда) или грузовых транспортных средств;

2) «проектная масса в рабочем состоянии» при рассмотрении локомотивов. Локомотивы рассматриваются как пассажирские транспортные средства без полезной нагрузки.

b) масса, не переносимая подшипниками: m2 (масса колесной пары и массы на колесной паре между кругами качения колес, такими как тормозной диск и т.д.), в кг;

c) время восстановления осевого испытательного усилия: t9, в с;

d) диаметр колеса новый: dmax и на пределе износа: dmin, в м;

e) максимальная рабочая скорость: vmax, в км/ч;

f) процедура предварительного испытания;

g) требуемое испытательное расстояние, в км.

Если не рассчитываются в соответствии с A. 4, то испытательные усилия:  Fan and Frn (in N):  должны быть определены в спецификации испытания.

Отклонения от параметров испытаний, указанных в А. 4 и А. 6 (предварительное испытание не рассматривается), допускаются в соответствии со спецификациями испытаний. Эти отклонения должны быть указаны в протоколе испытания.

7.2.2.2  Скорость вращения испытания

Максимальная вращательная  скорость испытания ntest (в об/мин), поддерживаемая большую часть времени во время испытания, относится к колесной паре, на которой колеса наполовину изношены и где скорость вращения равна максимальной рабочей скорости транспортного средства vmax, увеличенной с запасом прочности в 10 %.

ntest =110×Vmax6×π×daverage                                    (1)

где daverage=(dmin+dmax)/2

Допуск и определены в пункте в А.6

7.2.2.3 Радиальные и осевые усилия

Испытательные усилия применяются к каждой буксе, вызывая усилия на роликовых подшипниках, максимально точно имитируя распределение усилий от первичной подвески. Должно  существовать постоянное радиальное усилие и переменное осевое усилие. Осевое усилие должно быть совмещено с осью оси.

Методы определения номинального радиального испытательного усилия Frn и номинального осевого испытательного усилия Fan описаны в А. 4 на основе данных о нагрузке, указанных в соответствии с пунктом 5. Усилия рассчитываются для одной буксы.

Осевое испытательное усилие Fa применяется только в том случае, если испытательная скорость n превышает 20% от номинальной испытательной скорости ntest.

7.2.2.4 Воздушное охлаждение

#### Система воздушного охлаждения обеспечивает среднюю скорость воздуха от 8 м/с до 10 м/с с измерениями, проводимыми в нескольких точках поперек каждой буксы в зоне воздействия воздушного потока. Охлаждение должно быть прекращено, когда испытательная скорость равна нулю. При эксплуатации рекомендуется расход воздуха при температуре 20 °C.

#### Примечание - Условия, касающиеся температуры окружающей среды, определены в разделе 7.4.1.

### 7.3 Проведение испытания

#### 7.3.1 Предварительное испытание

#### Перед запуском испытания эксплуатационных характеристик должно быть проведено предварительное испытание. Это испытание предназначено для наблюдения за тепловым поведением подшипников и перераспределения смазки.

#### Методы проведения предварительного испытания должны быть указаны в спецификации испытаний, описанной в пункте 5.

#### Если в спецификации теста нет предложения, то пример предварительного испытания проиллюстрирован в А. 6: он состоит из четырех циклов, каждый из которых состоит из двух элементарных поездок, по одному в каждом направлении вращения. Скорости составляют 25 %, 50 %, 75 % и 100% от номинальной испытательной скорости вращения соответственно. Осевое усилие прилагается по согласованию, например, 25 %, 50 %, 75 % и 100 % от номинального осевого усилия Fan. Радиальное испытательное усилие поддерживается на номинальном значении Frn. Каждая элементарная поездка состоит из увеличения скорости, постоянной скорости, замедления и остановки.

Рекомендуется считать предварительное испытание завершенным, когда при 100% номинальной скорости испытания, температуры всех подшипников стабилизированы в диапазоне 5 °C в течение как минимум 2 ч в каждом направлении вращения.

Общая дистанция предварительного испытания не должна превышать 30 000 км или 250 ч, независимо от того, что наступит раньше.

#### 7.3.2 Испытание рабочих характеристик

#### Тест состоит из повторения одинаковых циклов. Цикл состоит из двух элементарных поездок, по одному для каждого направления вращения, разделенных остановкой и состоящих из начального периода, периода номинальной испытательной скорости вращения ntest  и периода замедления для остановки.

Требуемое расстояние испытания (в километрах), а также время при номинальной испытательной скорости ntest в течение каждого цикла зависят от эксплуатируемых транспортных средств, которые будут оснащены данными буксами. Условия, определенные в А. 5 и А. 6, предназначены для нескольких классов эксплуатационной скорости и категорий транспортных средств.

В качестве альтернативного метода совокупное расстояние испытания эксплуатационных характеристик установки может быть разделено на последовательности с использованием различных входных параметров от эксплуатации в обслуживании. Примеры испытаний последовательностей представлены в приложении В.

В случае прерывания испытаний эксплуатационных характеристик, не связанных с эксплуатационными характеристиками испытываемых букс, применяется следующая процедура:

— время прерывания менее или равное одному часу: незаконченная поездка или цикл (в зависимости от настройки установки) не должны подвергаться последующей обработке в соответствии с таблицей А. 2. Совокупное расстояние испытания должно быть увеличено на эту не обработанную поездку или цикл;

— время перерыва более одного часа: незаконченная поездка или цикл и две поездки после перезапуска испытательной установки не должны подвергаться последующей обработке. Совокупное расстояние испытания должно быть увеличено на эти не обработанные поездки.

Эти правила применяются после каждого отдельного прерывания. Если количество прерываний превышает 3% от общего числа элементарных поездок плюс пять дополнительных прерываний, то испытание на производительность прекращается.

### 7.4 Критерии приемки

### 7.4.1 Результаты испытания

На протяжении всего испытания во время каждой элементарной поездки измеряются температуры в зонах нагрузки и целевых зонах обеих букс. Измеренные температуры должны быть выражены относительно температуры окружающей среды в 20 °C путем расчета с помощью следующей формулы:

Tz20=Tzm-0,6×(Ta-20)                                     (2)

где

| 0,6 | коэффициент рассеяния при конвекции. Он учитывает количество энергии, которое рассеивается буксой за счет конвекции, исключая эффекты проводимости и излучения. Это среднее значение является эмпирическим (основано на опыте лабораторий). |
| --- | --- |

Этот расчет применяется для оценки всех критериев, приведенных в таблице А. 2, за исключением случаев, когда для охлаждения букс в течение всего периода испытаний используется кондиционированный поток ветра с температурой (20 ± 2) °C.

Требуется ограничение температуры окружающей среды от 10 °C до 40 °C.

Для каждого положения термодатчика регистрируется максимальная температура, а также одновременные различия между буксами. Необходимо зарегистрировать достаточное количество точек данных о температуре, чтобы результаты можно было интерпретировать в соответствии с критериями таблицы А. 2 (рекомендуется период отбора проб в 100 с или менее).

Для дальнейшей оценки в соответствии с критерием С, приведенным в таблице А. 2, должно использоваться максимальное значение этих одновременных различий.

Для последовательных элементарных поездок должна быть отмечена разница максимальных температур для одинакового положения датчика зоны нагрузки и должна использоваться при дальнейшей оценке в соответствии с критерием Е, приведенным в таблице А. 2.

Пределы, которые необходимо соблюдать, и допустимое количество нарушений приведены в таблице А. 2. Одно или несколько происшествий за элементарную поездку должны учитываться как одно нарушение указанного критерия. Если во время одной и той же элементарной поездки нарушается несколько критериев, количество нарушений увеличивается на единицу для каждого затронутого критерия.

7.4.2 Результаты испытания

По завершении суммарного расстояния подшипники должны быть демонтированы для осмотра; аналогичным образом должны быть проанализированы образцы смазки из зон, указанных в А. 3. Механические критерии, которым должны соответствовать подшипники, и физико-химические критерии, которым должна соответствовать смазка, определены в A. 8.

Для подшипников картриджа количество смазки, оставшееся в подшипнике, должно определяться путем измерения веса картриджа до и после испытания. Количество смазки перед испытанием определяется путем вычитания веса всех очищенных компонентов картриджа (после испытания) из веса смазанного картриджа перед испытанием.

7.5 Протокол испытания

По завершении испытания должен быть составлен протокол, включающий, минимум, следующее:

- обозначение и происхождение каждого компонента испытываемых букс;

- условия производства подшипников (серийное производство, прототип) и то, как они были отобраны для испытания (пример: случайным образом, из серийного производства, в присутствии представителей компании XXX);

- организация испытания, место проведения, персонал, который редактирует и санкционирует отчет об испытаниях, описание испытательной установки (измерительное оборудование, датчики и их положение, период сбора данных и т.д.);

-  ссылка на аккредитацию системы менеджмента качества;

- параметры испытаний в соответствии со спецификацией испытаний;

- ссылка, индекс и дата издания спецификации теста;

- параметры монтажа подшипников в соответствии с разделом 7.1;

- время, расстояние и, конечная наблюдаемая стабилизированная температура предварительного испытания;

- результаты, полученные во время и после испытания, позволяющие оценить продукцию по  критериям, указанным в 7.4, A. 7 и A. 8.;

- заявление о том, что испытание было проведено в соответствии со стандартом EN 12082, включая информацию и условия, согласованные в спецификации испытания в соответствии с пунктом 5, касающимся испытания производительности буровой установки;

- количество и продолжительность каждого прерывания испытания эксплуатационных характеристик в соответствии с 7.3.2;

- для каждого датчика температуры и с учетом всех элементарных поездок каждой последовательности необходимо рассчитать среднее значение и стандартное отклонение максимальных значений температуры (каждой поездки);

- обозначение, характеристики консистентной смазки (включая эталонную партию и дату производства), количество, используемое в каждой буксе, а в случае подшипников картриджа: потеря смазки;

- эскиз или чертеж буксы, показывающий все области приложения испытательных усилий и их направления;

- чертеж интерфейса, показывающий условия монтажа всех компонентов;

- направления воздушного потока; скорости воздуха и площадь поперечного сечения (в m2) каждой системы охлаждения буксы;

- погрешности выходных измерений (температура и результаты анализа смазки).

## 8 Эксплуатационные испытания

## 8.1 Общие положения

Эксплуатационные испытания должны проводиться с целью корректировки, подтверждения и исправления инструкций, связанных с техническим обслуживанием: например, процедуры повторной смазки подшипников (если применимо), расстояния капитального ремонта, диагностических параметров (например, температуры и/или уровня вибрации и/или шума и т.д.).

Полевые испытания включают мониторинг достаточно большой выборки букс в течение определенного расстояния и/или времени и предоставляют данные для проверки предлагаемого режима технического обслуживания.

Букса, подлежащая испытанию, должна быть идентична той, которая будет использоваться в эксплуатации.

Роликовый подшипник (подшипники), смазка и тип буксы, подлежащие испытанию в полевых условиях, должны пройти испытание на производительность в лаборатории.

На результаты существующих полевых испытаний можно ссылаться в отношении предварительных условий, описанных в А. 9.

### 8.2 Проведение испытания

### Буксы, подлежащие испытанию, должны, насколько это возможно, устанавливаться на транспортных средствах, преодолевающих большие ежегодные расстояния, с максимальными рабочими скоростями, разрешенными для этой категории транспортных средств, и с максимально возможной нагрузкой на ось.

### Объем полевых испытаний (совокупное расстояние, возможные промежуточные проверки) определяется в спецификации испытаний в соответствии с пунктом 5.

### Количество букс, подлежащих контролю, зависит от количества транспортных средств и определяется в спецификации испытаний в соответствии с пунктом 5. Для транспортных средств с приводимыми в действие и не приводимыми в действие колесными парами оба типа колесных пар должны состоять из этого количества колесных пар, подлежащих контролю в соответствии с их долей в транспортном средстве.

### Испытание должно проводиться не менее чем в два раза по сравнению с ежегодным заданным расстоянием, пройденным предполагаемым обслуживанием, или максимальным интервалом технического обслуживания подшипников, независимо от того, что наступит раньше. При скорости свыше 200 км/ч минимальное пройденное расстояние может быть ограничено 1 000 000 км.

### Для оценки и проверки должны быть выбраны буксы, которые накопили наибольшее расстояние, пройденное в ходе полевых испытаний.

### Для новых типов применений или новых инструкций по техническому обслуживанию колесные пары должны контролироваться в ходе промежуточной проверки во время полного полевого испытания. Рекомендуется использовать количество в 20 колесных пар (т. е. 40 осевых коробок).

### Объем промежуточных и окончательных проверок  определяется в спецификации испытаний на основе имеющихся полевых данных (например, данных о температуре на борту/на трассе). При окончательной проверке подшипники качения должны быть проверены, по крайней мере, визуально. Дополнительные исследования (например, анализ смазки, микрографический анализ) могут быть определены в спецификации теста.

### 8.3 Параметры испытаний

### Спецификация испытания в соответствии с пунктом 5 определяет:

### - минимальное расстояние полевых испытаний;

### интервал повторной смазки и количество смазки, если таковые имеются;

### - интервал промежуточных проверок, процедуру отбора проб и характер проверок;

### - количество букс и тип соответствующих колесных пар (с питанием или без питания);

### - характеристики транспортного средства (нагрузка на ось, максимальная скорость и т.д.);

### - объем промежуточных и окончательных проверок.

### Вышеуказанные условия определяются таким образом, чтобы отражать условия эксплуатации и тип обслуживания для приложения и подтверждать требуемую надежность.

### 8.4 Критерии приемки

#### 8.4.1 Результаты, получаемые при промежуточных проверках в ходе испытания

#### В течение испытательного периода (при промежуточных проверках) не должно возникать никаких дефектов в смазке. Аналогичным образом, не должно быть никаких дефектов подшипников (сколов, поломок и т.д.) или неисправностей пломбы.

8.4.2 Результаты, получаемые после испытания

В конце испытательного периода результаты, которые должны быть получены в соответствии со спецификацией испытания, должны быть представлены, как описано в A. 8.

### 8.5 Протокол эксплуатационных испытаний

### По завершении испытания составляется протокол следующего содержания, включающий минимум следующее:

- обозначение и происхождение каждого компонента испытываемых букс;

- подробную информацию об испытанных буксах (например, серийный номер подшипников, дата производства, ссылка на партию смазки);

- параметры испытаний в соответствии с 8.3;

- организацию тестирования, персонал, который редактирует и санкционирует отчет об испытаниях;

—    описание маршрутов, условий движения и служебных обязанностей;

- отчеты от систем HABD (на ходу и/или на борту), если таковые имеются;

- результаты, полученные во время и после испытания, позволяющие оценить продукцию в соответствии с критериями, указанными в А. 8.;

- заявление о том, что испытание было проведено в соответствии со стандартом EN 12082, включая спецификацию испытания в соответствии с пунктом 5 в той мере, в какой это соответствует полевому испытанию.

Приложение А

(обязательное)

Испытание эксплуатационных характеристик установки

A. 1 Схематические примеры испытательных установок

1 датчик температуры (окружающая среда)

2 охлаждающие вентиляторы

3 осевое испытательное усилие,  привод и датчик

4 испытательная букса

5 вертикальное усилие, привод и датчик

6 опорный подшипник

7 двигатель

Примечание - Подробные сведения о положениях датчиков букс см. в разделе A. 2.

#### Рисунок A. 1 — Схематический пример испытательной установки с вентиляторами

|  | 1 датчик температуры (окружающей среды) и анемометр 2 охлаждающее устройство в воздуховоде 3 осевое испытательное усилие, привод и датчик 4 испытательная букса 5 вертикальное усилие, привод и датчик 6 опорный подшипник 7 двигатель |
| --- | --- |

Примечание - Подробные сведения о положениях датчиков букс см. в разделе A. 2.

Рисунок A. 2 - Схематический пример испытательной установки с канальным потоком воздуха

## A. 2 Измерения температуры

1 датчик температуры, расположенный в зоне нагрузки (ряд подвесных подшипников)

2 датчик температуры, расположенный в зоне нагрузки (внутренний ряд подшипников)

3 датчик температуры, расположенный в целевой зоне.

Примечание - Расположение и размеры целевой зоны определены в стандарте EN 15437-1.

Рисунок A. 3 — Положения датчиков температуры буксы

## A. 3 Зоны отбора проб смазки

Ключ

| A | боковая зона кольцевого стопорного колпачка между роликовым комплектом и пломбой (наружная герметичная зона подшипника для подшипников картриджа) |
| --- | --- |
| B | боковая зона упорного хомута подшипника, между роликовым комплектом и пломбой (внутренняя герметичная зона подшипника для подшипников картриджа) |
| C1 | зона дорожки качения подвесного подшипника |
| C2 | зона дорожки качения внутреннего подшипника |
| D | зона между комплектами роликов |

Рисунок A. 4 — Зоны отбора проб смазки (пример буксы с набором конических роликовых подшипников)

## A. 4 Определение усилий

Если в соответствии с пунктом 5 не указано иное, усилия рассчитываются с использованием следующих формул, относящихся к (A. 1) - (A. 3) ниже.

а) Опорное вертикальное усилие: F0, in N:

F0=1j×mmax×g                                          (A.1)

b) Номинальное радиальное испытательное усилие: Frn, in N:

Frn=1,22×(F0-m2×g)=0,6×(F0-m2×g)                    (A.2)

c) Периодическое переменное осевое испытательное усилие, как показано на рис.6, применяется только в том случае, если испытательная скорость превышает 20% от номинальной испытательной скорости. Номинальное осевое испытательное усилие, в Н, составляет:

Максимальное квазистатическое испытательное усилие буксы, полученное в результате измерений или расчетов с коэффициентом запаса прочности 1,2. Если такие технические характеристики отсутствуют, следует использовать следующую формулу номинального осевого испытательного усилия:

Fan=1,22×0,5×0,85×(104+F03)=0,255×(104+F03)              (A.3)

где

| 1,2 | применяется к 20 % запасу прочности в дополнение к эталонному вертикальному усилию; |
| --- | --- |
| 12 | применяется для расчета усилий для одной буксы; |
| 0,5 | коэффициент для введения среднего бокового усилия на протяжении всей операции; |
| 0,85 | коэффициент 0,85, дающий максимальное усилие до смещения рельсового пути в сторону. |

d) Допуски усилий, применимые к остальной установке, составляют:

- для значения Frn: ± 3 % от номинального радиального испытательного усилия;

- для значения Fan: ± 6 % от номинального осевого испытательного усилия. Допуск Fa во время восстановления осевой нагрузки составляет: ± 1кН.

## A. 5 Определение циклов испытаний

### A. 5.1 Классы скорости и суммарные расстояния для испытания

Испытание включает такое количество циклов, чтобы совокупное расстояние составляло не менее:

  - 800 000 км для vmax  > 200 км/ч;

  - 600 000 км при скорости 100 км/ч < vmax ≤ 200 км/ч (например, для грузовых и пассажирских транспортных средств);

  - 400 000 км для vmax ≤ 100 км/ч (например, для грузовых и городских железнодорожных транспортных средств).

Подробная информация приведена в таблице A. 1.

Если транспортное средство охватывает различные рабочие профили, то общее совокупное расстояние должно быть не менее требуемого расстояния, связанного с максимальной последовательной скоростью (т. е. 400 000 км, 600 000 км или 800 000 км). Каждая последовательность должна быть определена в соответствии с таблицей A.1 и проанализирована в соответствии с таблицей A.2 и соответствующим профилем скорости.

### A. 5.2 Условия проведения последовательных испытаний

Если в спецификации теста согласован последовательный тест, то по умолчанию используется следующее распределение расстояний:

— vmax > 200 км/ч:

70 % от требуемого совокупного расстояния для последовательности с более высокой скоростью и дополнительные 30% для другой последовательности (см. пример B. 2);

— 100 км/ч < vmax ≤ 200 км/ч:

50 % от требуемого совокупного расстояния для последовательности с более высокой скоростью и дополнительные 50% для другой последовательности (см. примеры B. 3 и B. 4);

— для пассажирских поездов, используемых, а также городских поездов:

75 % от требуемого совокупного расстояния для последовательности с более высокой скоростью и дополнительные 25% для другой последовательности (см. пример B. 5).

### A. 5.3 Особые условия для аналогичных роликовых подшипников, смазки или корпуса коробки

В случае, если упрощенная процедура оправдана в соответствии со стандартом EN 12080:2017, Приложением F, то испытание может быть ограничено расстоянием.

Единственная цель этого испытания состоит в том, чтобы убедиться, что, когда подшипник достиг стабильного состояния, температуры не изменяются таким образом, что критерии, указанные в 7.4, не могут быть выполнены.

Для испытания с одной последовательностью совокупное расстояние, подлежащее рассмотрению, составляет не менее 100 000 км.

В случае последовательного испытания: соотношение расстояний между последовательностями такое же, как и в эталонном испытании. Расстояние для самой длинной последовательности составляет не менее 100 000 км.

## A. 6 Графическое представление циклов испытаний

## Ключ

1 изменение скорости

2 предварительное испытание (пример)

3 испытание производительности

4 детали одного цикла испытаний

5 радиальное испытательное усилие

6 изменение осевого испытательного усилия (пример для силы при предварительном испытании, если в спецификации испытания больше ничего не предлагается)

7детализация временной диаграммы осевого испытательного усилия (увеличенная шкала времени)

Рисунок A. 5 — Графическое представление циклов испытаний

Таблица A. 1 — Длины цикла для диаграмм A. 6

| vmax | Время |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 a |
| > 200 км/ч | 2 × t2 | (2 × t3) + t4 + t5 | 10 мин | 90 мин | 10 мин | t7 + t9 | 5 с | 0,2 с | 0 – 10 с |
| ≤ 200 км/ч (пассажир ский) |  |  | 5 мин | 100 мин | 10 мин |  |  |  | 0 – 10 с |
| грузовой |  |  | 5 мин | 220 мин | 10 мин |  |  |  | 0 – 5 с |
| городская железная дорога |  |  | 2,5 мин | 50 мин | 5 мин |  |  |  | 0 – 5 с |
| Допуски b |  |  | ±1 мин | ±1 мин | ±1 мин |  | ±0,1 с | ±0,1 с | ±0.1 с |
| a Значение t9 определяется в спецификации испытания и связано с применением. b Допуск на скорость испытательной установки (в об/мин) составляет: Δn = ± (25 + 0,01  n). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## A. 7 Температурные критерии

Таблица A. 2 — Температурные критерии

| Критерий |  | Характеристика |  | Требование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | Максимальная температура подшипника в зоне нагрузки во время каждой элементарной поездки, исключая первые 4 элементарные поездки. |  | ≤ 90 °C Для каждой буксы, для макс. 1% элементарных поездок, максимальная температура может составлять от 90 °C до 100 °C. |  |  |  |
| B |  | Максимальная температура в целевой зоне во время каждой элементарной поездки, за исключением первых 4 элементарных поездок. |  | ≤ 70 °C Для каждой буксы, для макс. 1 % элементарных поездок, максимальная температура может составлять от 70 °C до 80 °C. |  |  |  |
|  |  |  |  | vmax ≤ 200 км/ч |  | vmax > 200 км/ч |  |
| C |  | Максимальная разница температур между датчиками температуры зоны нагрузки (сравнение между датчиками внутреннего ряда подшипников и наружного ряда подшипников не допускается), одновременно измеряемая в ходе каждой элементарной поездки, когда самая высокая температура в любой зоне нагрузки составляет ≥ 50 °C, исключая первые 4 элементарные поездки. |  | ≤ 15 °C Для максимальных 2 % элементарных поездок максимальная разница может быть выше 15 °C. |  | ≤ 20 °C Для максимальных 2 % элементарных поездок максимальная разница может быть выше 20 °C. |  |
| Критерий |  | Характеристика |  | Требование |  |  |  |
| D |  | Максимальная разница температур между двумя осевыми коробками, одновременно измеряемая в целевой зоне в ходе каждой элементарной поезди, когда самая высокая температура в любой зоне нагрузки составляет ≥ 50 °C, исключая первые 4 элементарные поездки. |  | ≤ 15 °C Для максимальных 2 % элементарных поездок максимальная разница может быть выше 15 °C. |  | ≤ 20 °C Для максимальных 2 % элементарных поездок максимальная разница может быть выше 20 °C. |  |
| E1 |  | Для каждого датчика температуры зоны нагрузки буксы n°1 разность температур между двумя максимумами температуры, измеренными во время двух последовательных элементарных поездок, исключая первые 4 элементарные поездки. |  | ≤ 15 °C Для максимальных 2 % элементарных поездок максимальная разница может быть выше 15 °C. |  | ≤ 20 °C Для максимальных 2 % элементарных поездок максимальная разница может быть выше 20 °C. |  |
| E2 |  | Для каждого датчика температуры зоны нагрузки буксы n°2 разность температур между двумя максимумами температуры, измеренными во время двух последовательных элементарных поездок, исключая первые 4 элементарные поездки. |  | ≤ 15 °C Для максимальных 2 % элементарных поездок максимальная разница может быть выше 15 °C. |  | ≤ 20 °C Для максимальных 2 % элементарных поездок максимальная разница может быть выше 20 °C. |  |

## A. 8 Механические и физико-химические критерии приемки

### A. 8.1 Механические критерии

После очистки подшипников должны соблюдаться следующие критерии:

Дорожки качения роликов и колец подшипников не должны иметь видимых и чувствительных к прикосновению дефектов, таких как сколы или смазывание, как определено в стандарте ISO 15243:

- Любая отколовшаяся поверхность (отсутствующие части материала поверхности), которую можно визуально наблюдать или ощущать ногтем, кончиком шариковой ручки или контактным щупом, должна рассматриваться как причина для отклонения.

- Небольшие вмятины или царапины могут быть вызваны загрязнением смазки, которое будет обнаружено во время анализа смазки. Наличие некоторых из этих следов после эксплуатации подшипника является нормальным явлением, и его можно считать приемлемым, если не обнаружено другой причины брака. Популяция и распределение выявленных точек должны быть случайными.

- Любое пятно, которое может быть быстро удалено легкой абразивной губкой (Scotch- Britetm или аналогичной), может считаться приемлемым, если не обнаружено другой причины для отклонения. Пятно, которое не может быть быстро удалено легкой абразивной губкой, особенно на большом конце роликов или наружном диаметре большого выступа, является первым признаком перегрева подшипника и причиной для отказа.

- Торцевые поверхности каждого ролика должны быть гладкими и отполированными и не должны иметь визуальных царапин или вращательных отметин, которые можно почувствовать ногтем (или кончиком шариковой ручки или контактным щупом).

Корпуса не должны иметь поломок и видимых трещин. Незначительные следы трения (легкое истирание) являются нормальными из-за вращения тел качения. Износ и деформация не являются нормальными. Эти явления могут быть обнаружены, если на компонентах могут наблюдаться следующие условия:

- текучесть материала;

- потеря материала;

- заусенцы.

Для металлических корпусов, если имеются признаки износа или деформации, но содержание железа или меди (соответственно) в смазке находится в пределах таблицы А. 3, механические критерии корпуса следует считать приемлемыми.

A. 8.2 Физико-химические критерии

Анализ консистентной смазки должен проводиться после завершения испытания эксплуатационных характеристик (тип утверждения С согласно стандарту EN 12081) и, если это определено в спецификации испытания в полевых условиях: после полевого испытания. Должны быть соблюдены критерии, представленные в таблице А. 3. Если совокупное расстояние на 50% выше или ниже, чем предложено в стандарте, другие значения критериев содержания частиц износа могут быть рассчитаны с использованием линейной зависимости между износом и расстоянием (это должно быть задокументировано).

Для каждой буксы необходимо собрать пять образцов и маркировать их в соответствии с зонами отбора проб, определенными в A. 3. Образцы для зон A и B отбираются внутри пломб (для герметичных узлов) и вблизи конца ролика. Для зоны С отбираются два отдельных образца смазки из внешнего и из внутреннего ряда, как можно ближе к позициям роликов. Для подшипников только с одним рядом роликов отбор проб смазки должен быть указан в спецификации испытания.

Наиболее важно иметь репрезентативные и однородные образцы смазки, поскольку анализируется только небольшое количество смазки.

Таблица A. 3 — Физико-химические критерии

| Характеристика | Единица измерения | Требования к испытаниям производитель ности буровой установки | Требования к полевым испытаниям | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание железа | % | < 0,5 в зонах C или D и < 1 в зонах A или B (см. рис. A. 4) | Для информации, если не определено иное | См. Таблицу A. 4 |
| Содержание меди (только для подшипников корпусов из медного сплава) | % | < 0,1 в зонах C или D и < 0,2 в зонах A или B (см. рис. A. 4) | Для информации, если не определено иное |  |
| Консистен ция | 0,1 m m | - | Для информации | Любой соответствующий метод испытаний, описанный в стандарте EN 12081 |
| Точка падения | °C | - | Для информации | Любой соответствующий метод испытаний, описанный в стандарте EN 12081 |

| Характеристика | Единица измерения | Требования к испытаниям производитель ности буровой установки | Требования к полевым испытаниям | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание воды | % | - | Для информации | Любой соответствующий метод испытаний, описанный в стандарте EN 12081 |
| Изменение стойкости к окислению | cm−1 | - | Для информации | Любой соответствующий метод испытаний, описанный в стандарте EN 12081 |

Таблица A. 4 — Методы определения содержания железа и меди

| Действие | Метод XRF | Метод ICP |
| --- | --- | --- |
| Минимальное количество смазки в зоне отбора проб (направляющее значение) | 3.0 g | 0.3 g |
| Метод подготовки проб | DIN 51829 | Могут применяться два разных метода: а) DIN 51460–1; b) ASTM D7303. |
| Метод определения элементов износа | DIN 51829 | - Могут применяться два разных метода: - a) метод OES (оптической эмиссионной спектроскопии) в соответствии со стандартом EN ISO 11885, также называемый ICP-OES; - b) ASTM D7303. |
| Замечания | Калибровочные кривые необходимы и очень важны для получения надежных результатов с хорошей точностью. | Калибровочные кривые необходимы и очень важны для получения надежных результатов с хорошей точностью. Стандарты испытаний ICP описывают только метод варки минерализованной пробы. |

## A.9 Ссылка на существующие результаты утверждения

### A. 9.1 Общие положения

Если для предполагаемого применения роликовый подшипник уже был предварительно одобрен положительным испытанием на эксплуатационные характеристики и полевыми испытаниями или был подтвержден как проверенная конструкция, можно обратиться к этому утверждению или проверенной службе вместо проведения новых испытаний. Существующие результаты испытаний должны быть получены в равных или худших условиях, чем для предполагаемого применения.

Если в качестве эталона имеется только положительный результат эксплуатационных испытаний, то роликовый (ые)подшипник (подшипники) должен (должны) пройти процедуру полевых испытаний для утверждения предполагаемого применения.

### A. 9.2 Предварительные условия применимости существующих результатов

При следующих условиях существующие результаты испытаний могут быть использованы для подтверждения удовлетворительной работы буксы во время моделируемого путешествия:

- идентичный подшипник по отношению к таблице F. 1 в стандарте EN 12080:2017;

- кумулятивное расстояние эталонного испытания в соответствии с А. 5.1 и А. 5.2;

- аналогичный корпус буксы.

Корпуса букс могут рассматриваться как аналогичные при следующих условиях:

- сопоставимый тип конструкции (см. Таблицу A. 5);

- сопоставимое положение первичной пружины(пружин) (см. Таблицу A. 5);

- та же марка материала (стандартное обозначение) или сопоставимые свойства материала (электронный модуль, теплопроводность) корпуса буксы;

- сопоставимые помехи между корпусом буксы и наружным кольцом роликового (ых) подшипника(ов) (плотная посадка, средняя посадка или скользящее сиденье);

- изменение овальности буксы под нагрузкой (без подшипника) должно составлять менее 10 %. Овальность отверстия в корпусе буксы без роликового (ых) подшипника(ов) рассчитывается и сравнивается с овальностью эталонного корпуса для идентичного случая нагрузки. Рассчитывается соотношение наибольшего и наименьшего диаметров отверстий. Влияние корпуса на подшипник можно считать приемлемым, если выполняется следующее условие в середине зоны контакта каждого ряда роликовых подшипников для нового (_n) и эталонного (_r) корпусов:

Dmaxn/Dminn<1,1×Dmaxr/Dmin⁡_r                           (А.4)

Ключ

| F | усилие, используемое для расчета для сравнения; определяется проектировщиком |
| --- | --- |
| Dmax | максимальный диаметр отверстия в нагруженном состоянии, независимо от его направления |
| Dmin | минимальный диаметр отверстия в нагруженном состоянии, независимо от его направления |

#### Рисунок А.6 - Символьный эскиз овальности загруженного корпуса; диаметры отверстий (направление овальности зависит от конструкции корпуса и нагрузок)

Каждое поле в матрице в Таблице A. 5 представляет категорию корпусов букс (которые можно считать приемлемо похожими), которые будут использоваться в качестве эталонной конструкции в случае "идентичных" роликовых подшипников.

Примечание - Для долгосрочных существующих, проверенных в эксплуатации приложений, в которых корпус значительно отличается от конструкции корпуса эталонной буксы, но условия эксплуатации утвержденного эталонного подшипника равны или хуже, могут быть достаточны для проведения сокращенного процесса утверждения.

Таблица A.5 - Обзор распространенных конструкций букс (каждое поле представляет категорию буксы, которую можно использовать в качестве эталонной конструкции)

| Конструкция | Одна штука | Две штуки | Три штуки (дополнительное кольцо корпуса, удерживающее подшипник) |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкция рычага связи: первичная пружина над центром подшипника |  |  |  |
| Конструкция рычага связи: первичная пружина рядом с подшипником |  |  |  |
| Конструкция крыла: Две первичные пружины рядом с подшипником в верхней половине корпуса |  |  |  |
| Конструкция крыла: Две первичные пружины рядом с подшипником в нижней половине корпуса |  |  |  |

| Конструкция | Одна штука | Две штуки | Три штуки (дополнительное кольцо корпуса, удерживающее подшипник) |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкция лемнискатов: Первичная пружина над центром подшипника |  |  |  |
| Конструкция лемнискатов: Две первичные пружины рядом с центром подшипника |  |  |  |
| Конструкция Шеврона: Первичные пружины рядом с центром подшипника |  |  |  |

# Приложение В

(информационное)

# Последовательные испытания эксплуатационных характеристик

# B. 1 Общие положения

Для каждой последовательности номинальные скорости испытания ntest, номинальное  радиальное усилие Fan и номинальное осевое усилие  Frn  представляют типичное рабочее состояние и поддерживаются постоянными. Отношение каждой последовательности к требуемому совокупному расстоянию определено в A. 5.2. Последовательность с более высокой скоростью идет первой.

Примеры последовательного испытания эксплуатационных характеристик для трех классов скорости, определенных в A. 5.2, приведены в следующих главах настоящего приложения. Эти примеры вымышлены. Они иллюстрируют этапы предварительного испытания, последовательность 1 и последовательность 2 в полном испытании производительности с использованием примера  параметров испытания с точки зрения значений и графики.

Нет необходимости во втором предварительном испытании перед запуском последовательности 2, так как сначала должна быть применена последовательность с более высокой скоростью.

В примерах приведено краткое введение к графике. В то время как соотношение последовательностей основано на пробеге, ось x на графике использует элементарные поездки. Для данного диаметра колеса пробег, пройденный в элементарном пробеге, может отличаться при различных испытательных скоростях (см. Таблицу А. 1). Следовательно, результирующий процент элементарных пробегов может отличаться от заданного процента пробега.

Одна вертикальная линия представляет собой одну элементарную  поездку по области предварительного испытания, в то время как она представляет 10 элементарных поездок в области последовательностей на следующих графиках.

Параметры примера испытания должны быть заменены данными, определенными в спецификации теста для реального испытания.

## B. 2 Пример высокоскоростного поезда

Приложение, касающееся высокоскоростного поезда, состоит из движения по высокоскоростной линии (последовательность 1 = 70% от требуемого испытательного расстояния) со скоростью 380 км / ч и работы в традиционной сети (последовательность 2 = 30%от требуемого испытательного расстояния)со скоростью 160 км / ч.

В этом примере осевое усилие и значение t9 во время высокоскоростной последовательности были адаптированы с учетом практического опыта и расположения путей с меньшим количеством поворотов и переключателей, с большими радиусами изгибов. Напротив, схема трассы традиционной сети требует меньшего значения t9 и более высоких осевых усилий.

Предполагается, что предварительное испытание состоит из 14 элементарных поездок.

| Данные приложения: |  |
| --- | --- |
| Нагрузка на ось: 17 т Скорость транспортного средства: 380 км/ч более 560 000 км | Средний диаметр колеса: 0,85 м Скорость транспортного средства: 160 км/ч более 240 000 км |

| Результирующие входные данные для последовательности испытания 1: vtest 1: 418 км/ч ntest 1: 2609 об/мин Frn 1: 90,8 кН Fan 1: 10,2 кН t3 1: 10 мин t4 1: 90 мин t5 1: 10 мин t9 1: 10 с 402 циклов = 804 элементарных поездок 697 км каждая элементарная поездка | Результирующие входные данные для последовательности испытания 2: vtest 2: 176 км/ч ntest 2: 1098 об/мин Frn 2: 90,8 кН Fan 2: 16,7 кН t3 2: 5 мин t4 2: 100 мин t5 2: 10 мин t9 2: 5 с 429 циклов = 858 элементарных поездок 280 км каждая элементарная поездка |
| --- | --- |

Ключ

| A | скорость испытания в км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | осевое усилие в кН |  |  |
| C | время восстановления осевого испытательного усилия в с |  |  |
| D | количество элементарных поездок, включая предварительное испытание 1 предварительное испытание 2 последовательность 1 3 последовательность 2 |  |  |

Рисунок B. 1 — Схематический пример предварительного и последовательного  испытания  эксплуатационных  характеристик высокоскоростного поезда

## B. 3 Пример пассажирского поезда

Применение пассажирского поезда предполагает многократное использование одних и тех же подшипников. Первое применение имитирует обслуживание пассажиров (последовательность 1 = 50 % от требуемого испытательного расстояния) со скоростью 200 км/ч и нагрузкой на ось 18 т, в то время как второе применение имитирует двухэтажный поезд (последовательность 2 = 50 % от требуемого испытательного расстояния) со скоростью 160 км/ч и нагрузкой на ось 20 т.

В приведенном примере учитывается применение платформы, при котором наибольшая скорость и наибольшая нагрузка на ось не должны возникать одновременно. Поэтому испытание было разделено на две последовательности, чтобы охватить обе службы.

Предполагается, что предварительное испытание представляет собой классический подход, состоящий из 8 элементарных поездок и с использованием входных данных последовательности 1. Время восстановления осевого испытательного усилия t9 устанавливается равным 5 с в элементарных поездках со стадиями 25% и 50% и 10 с для других стадий.

| Данные приложения: |  |
| --- | --- |
| Нагрузка на ось: 18 т Средний диаметр колеса: 0,88 м Скорость транспортного средства: 200 км/ч более 300 000 км | Нагрузка на ось: 20 т Скорость транспортного средства: 160 км/ч более 300 000 км |

| Результирующие входные данные для последовательности испытания 1: vtest 1: 220 км/ч ntest 1: 1326 об/мин Frn 1: 98,0 кН Fan 1: 17,6 кН t31: 5 мин t41: 100 мин t51: 10 мин t91: 10 с 390 циклов = 780 элементарных поездок 385 км каждая элементарная поездка | Результирующие входные данные для последовательности испытания 2: vtest: 176 км/ч ntest 2: 1061 об/мин Frn 2: 109,8 кН Fan 2: 19,2 кН t32: 5 мин t42: 100 мин t52: 10 мин t92: 5 с 487 циклов = 974 элементарных поездок 308 км каждая элементарная поездка |
| --- | --- |

Ключ

| A | испытательная скорость в км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | осевое усилие в кН |  |  |
| C | время восстановления осевого испытательного усилия в с |  |  |
| D | количество элементарных поездок, включая предварительное испытание 1 предварительное испытание 2 последовательность 1 3 последовательность 2 |  |  |

Рисунок B. 2 — Схематический пример предварительного испытания и последовательного испытания эксплуатационных характеристик пассажирского поезда

## B. 4 Пример грузового поезда

Применение грузовых поездов предполагает многократное использование одних и тех же подшипников. Первое применение имитирует нормальное обслуживание грузового поезда (последовательность 1 = 50 % от требуемого испытательного расстояния) со скоростью 120 км/ч и нагрузкой на ось  22,5 т, в то время как второе применение имитирует тяжелый грузовой поезд (последовательность 2 = 50 % от требуемого испытательного расстояния) со скоростью 100 км/ч и нагрузкой на ось  25 т.

В приведенном примере учитывается применение платформы, при котором наибольшая скорость и наибольшая нагрузка на ось не должны возникать одновременно. Как следствие, испытание было разделено на две последовательности, чтобы охватить обе службы.

Предполагается, что предварительное испытание представляет собой классический подход, состоящий из 8 элементарных поездок.

#### Данные приложения:

| Нагрузка на ось: 22,5 т Средний диаметр колеса: 0,86 м Скорость транспортного средства: 120 км/ч более 300 000 км | Нагрузка на ось: 25 т Скорость автомобиля: 100 км/ч более 300 000 км |
| --- | --- |

| Результирующие входные данные для последовательности испытания 1: vtest 1: 132 км/ч ntest 1: 814 об/мин Frn 1: 125,4 кН Fan 1: 21,3 кН t31: 5 мин t41: 220 мин t51: 10 мин t91: 5 с 303 циклов = 606 элементарных поездок 495 км каждая элементарная поездка | Результирующие входные данные для последовательности испытания 2: vtest 2: 110 км/ч ntest 2: 679 об/мин Frn 2: 140,1 кН Fan 2: 23,4 кН t32: 5 мин t42: 220 мин t52: 10 мин t92: 5 с 364 циклов = 728 элементарных поездок 412,5 км каждая элементарная поездка |
| --- | --- |

Ключ

| A | испытательная скорость в км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | осевое усилие в кН |  |  |
| C | время восстановления осевого испытательного усилия в с |  |  |
| D | количество элементарных поездок, включая предварительное испытание 1 предварительное испытание 2 последовательность 1 3 последовательность 2 |  |  |

Рисунок B. 3 — Схематический пример предварительного и последовательного испытания эксплуатационных характеристик грузового поезда

## B. 5 Пример пригородного поезда

## Это применение сочетает в себе работу на магистрали и работу в городской местности (трамвае). Первая применение (последовательность 1 = 75 % от требуемого испытательного расстояния) охватывает скорость транспортного средства 120 км/ч и умеренный t9, в то время как вторая применение (последовательность 2 = 25% от требуемого испытательного расстояния) охватывает скорость транспортного средства 70 км/ч и более низкий представитель t9 для работы в качестве трамвая. Если предположить, что одно и то же транспортное средство выполняет обе услуги, нагрузка на ось составляет 12 т. Требуемая испытательная дистанция полного испытания составляет 600 000 км, поскольку транспортное средство также используется в качестве пассажирского поезда.

В приведенном примере осевое усилие и значение t9 во время последовательности с более высокой скоростью были приняты из-за компоновки трассы магистрали. В отличие от этого, компоновка треков городской сети (узкие кривые и переключатели) требует меньшего значения t9.

Предполагается, что предварительное испытание представляет собой классический подход, состоящий из 8 элементарных поездок.

| Данные приложения: |  |
| --- | --- |
| Нагрузка на ось: 12 т Средний диаметр колеса : 0,72 м Скорость транспортного средства: 120 км/ч более 450 000 км | Скорость транспортного средства: 70 км/ч более 150 000 км |

| Результирующие входные данные для последовательности испытания 1: vtest 1: 132 км/ч ntest 1: 973 об/мин Frn 1: 63,3 кН Fan 1: 12,6 кН t31: 5 мин t41: 100 мин t51: 10 мин t91: 5 с 975 циклов = 1950 элементарных поездок 231 км каждая элементарная поездка | Результирующие входные данные для последовательности испытания 2: vtest 2: 77 км/ч ntest 2: 567 об/мин Frn 2: 63,3 кН Fan 2: 12,6 кН t32: 2,5 мин t42: 50 мин t52: 5 мин t92: 2 с 1114 циклов = 2228 элементарных поездок 67,4 км каждая элементарная поездка |
| --- | --- |

Ключ

| A | испытательная скорость в км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | осевое усилие в кН |  |  |
| C | время восстановления осевого испытательного усилия в с |  |  |
| D | количество элементарных поездок, включая предварительное испытание 1 предварительное испытание 2 последовательность 1 3 последовательность 2 |  |  |

Рисунок B. 4 — Схематический пример предварительного и

последовательного испытания эксплуатационных характеристик пригородного поезда

# Приложение С

(обязательное)

# Испытание на водонепроницаемость

## С. 1 Общие положения

Это испытание проводится как в статическом, так и в динамическом режимах с помощью устройства, предназначенного для имитации распыления воды на пломбу (пломбы) буксы. Статические пломбы не подвергаются этому испытанию. Для букс с более чем одной герметизированной стороной каждая динамическая пломба может быть испытана отдельно.

Существующие результаты испытаний аналогичных букс могут быть использованы для подтверждения удовлетворительной функции пломбы (пломб).

## C. 2 Условия испытаний

## Испытательное устройство разбрызгивает воду над движущейся частью динамической пломбы (пломб), установленного на фиктивной цапфе (см. Рисунки С. 1 и С. 2).

Аппарат оснащен:

- осью, один конец которой (цапфа) позволяет устанавливать буксу, а другие концы допускают вращение;

- механизмом вращения, который позволяет моделировать различные скорости;

- спринклерным устройством, позволяющим подвергать заднюю пломбу  испытываемой буксы потоку воды (3 ± 0,5) литра в минуту. Он содержит разбрызгиватель (круглую трубку, закрытую с обоих концов), образованную дугой 120°, в которой просверлено от 10 до 20 выходов (максимальный диаметр выхода: 3 мм), чтобы обеспечить равномерное радиальное распределение распыляемого вещества.

Для букс с динамической пломбой (пломбами) с обеих сторон буксы (типично для внутренних применений) обе стороны буксы коробки должны подвергаться одному и тому же испытанию, описанному выше (одновременно или последовательно).

Букса состоит из фиктивной цапфы, пломбы (пломб) и роликового (ых) подшипника (подшипников), установленных в рабочем состоянии (плотная посадка цапфы, использование монтажной пасты, крутящий момент торцевой крышки и т.д. относительно доступных процедур монтажа). Имитированное колесо монтируется в конце фиктивной цапфы.

Вертикальное расстояние между самым верхним положением отверстия пломбы (пломб) и спринклером, образованным дугой, устанавливается на уровне (50 ± 25) мм.

Осевое расстояние между крышкой пломбы и спринклером должно быть установлено таким образом, чтобы не обходить испытываемую пломбу.

Плоскость кривизны разбрызгивателя перпендикулярна оси фиктивной цапфы и находится на одной линии с пространством между внутренней и/или наружной крышкой пломбы и соседними компонентами(например, колесом, тормозным диском, коробкой передач и т.д.).

Спринклер распыляет воду в сторону буксы примерно на одной трети периферии.

На передней части буксы может быть использована фиктивная полупрозрачная крышка, позволяющая наблюдать за попаданием воды.

В нижней части коробки осей могут быть предусмотрены некоторые отверстия (закрытые заглушками во время испытания). Они позволяют легко сливать и извлекать большую часть воды, которая могла проникнуть в пломбу(пломбы).

Эти отверстия должны располагаться в передней и задней частях корпуса и в пространстве между подшипниками для корпусов двух подшипников.

Вода может быть подкрашена, чтобы облегчить проверку проникновения воды.

C. 3 Процедура испытания

Испытание состоит в постоянном распылении стороны (сторон) пломбы (пломб) 3 л/мин в течение 1 ч на каждом уровне скорости. Уровни скорости должны быть последовательно равны 0 % (стационарно), 10 %, 50 % и 100 % ntest. ntest=110×Vmax6×π×daverage                                                         (C.1)

где

daverage=(dmin+dmax)/2

На протяжении всех испытаний не должно прилагаться ни радиального, ни осевого усилия, а подшипники должны быть не смазаны, чтобы через них могло пройти количество воды, которая могла проникнуть в пломбу (пломбы). Однако во избежание заедания в подшипник(подшипники) должно быть помещено не более 10 г смазки или масла.

После испытания наружные части буксы, фиктивной цапфы, имитированного колеса и т.д. сначала сушат тряпками.

## C.4 Критерий прохождения/непрохождения

Букса должна быть демонтирована с испытательного оборудования сразу же после окончания испытания, а роликовый (ые) подшипник (подшипники) должен (должны) быть осмотрены визуальным осмотром на предмет обнаружения проникновения воды (ржавчины, окраски и т.д.).

После испытания не должно наблюдаться попадания воды в роликовый (ые) подшипник(подшипники) (это можно проверить с помощью индикаторной бумаги).

## C. 5 Отчет об испытаниях

По завершении испытания составляется отчет, включающий по крайней мере:

- обозначение и происхождение каждого компонента испытываемой буксы;

- организацию испытаний, место проведения, персонал, который редактирует и санкционирует отчет об испытаниях и описание испытательной установки и подготовку испытаний;

- параметры испытаний в соответствии со спецификацией испытаний;

- результаты, полученные после испытания;

- любое попадание воды в корпус буксы должно быть задокументировано;

- заявление о том, что испытание было проведено в соответствии со стандартом EN 12082, включая информацию и условия, согласованные в пункте 5 в отношении испытания на водонепроницаемость;

- документацию буксы (чертеж, эскизы и/или фотографии), показывающая все разбрызганные  водой участки.

### С. 6 Эскизы

### C. 6.1 Классическое применение

Ключ

|  | 1 фиктивная цапфа 2 имитационное колесо 3 дугообразный спринцеватель |  |
| --- | --- | --- |

Рисунок С. 1 — Испытание на водонепроницаемость – основные эскизы

### C. 6.2 Применение с динамическими пломбами с обеих сторон буксы

Ключ

| 1 | фиктивная цапфа, | 3 | дугообразный спринцеватель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | имитационное колесо |  |  |

Рисунок С.2 - Испытание на водонепроницаемость – основные  эскизы

# Приложение ZA

(информационное)

# Взаимосвязь между настоящим Европейским стандартом и Основными требованиями Директивы ЕС 2008/57/EC, нацеленные на выполнение

Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с запросом Комиссии по стандартизации M/483 для обеспечения одного добровольного средства соответствия Основным требованиям Директивы 2008/57/EC об интероперабельности железнодорожной системы (пересмотренной).

Поскольку этот стандарт цитируется в Официальном журнале Европейского Союза в соответствии с настоящей Директивой, соблюдение положений настоящего стандарта EN, приведенных в Таблице ZA.1 для Грузовых Вагонов и Таблице ZA.2 для Локомотивов и Пассажирского подвижного состава, дает, в пределах сферы применения настоящего стандарта, презумпцию соответствия соответствующим Основным требованиям настоящей Директивы и связанных с ней правил ЕАСТ.

#### Таблица ZA.1 — Соответствие между Европейским стандартом, Регламентом ЕС 321/2013 Комиссии от 13 марта 2013 года в отношении спецификации технической совместимости, относящейся к подсистеме “подвижной состав-грузовые вагоны” для железнодорожных систем в рамках Европейского Союза, отменяющим решение 2006/861/EC (опубликовано в JOUE L 104, 12.4.2013, стр. 1) и Директивой 2008/57/EC

| Пункт/ подпункт настоящего Европейского стандарта | Глава/§/приложения к Технической спецификации на совместимость (TSI) | Соответствующий текст, статьи/§/приложения Директивы 2008/57/EC | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь стандарт применим | 4 Характеристика подсистемы 4.2 Функциональные и технические характеристики подсистемы 4.2.3 Измерение и отслеживание взаимосвязи 4.2.3.4 Контроль состояния подшипников оси 4.2.3.6.5 Буксы/подшипники 6 Оценка соответствия и проверка ЕС 6.2. Подсистема 6.2.2. Процедуры проверки ЕС 6.2.2.4 Букса/подшипники | Приложение III, Основные требования 1 Общие требования 1.1 Безопасность Пункты 1.1.1, 1.1.3 1.2 Надежность и доступность 2 Требования, характерные для каждой подсистемы 2.4 Требования, предъявляемые к каждой подсистеме «Подвижной состав» 2.4.2 Надежность и доступность 2.4.3 Техническая совместимость§3 | Пункт 6 предыдущей версии стандарта EN (EN 12082:2007+A1:2010) упоминается в TSI и остается обязательным. Пункт 7 данной версии EN состоит в улучшении пункта 6 предыдущей версии и поэтому эквивалентен, за исключением значения некоторых физико - химических критериев смазки после испытания, которые требовались в предыдущей версии EN |

Таблица ZA.2 — Соответствие между Европейским стандартом, регламентом Комиссии № 1302/2014 от 18 ноября 2014 года в отношении технических спецификаций на эксплуатационную совместимость, относящихся к железнодорожной системе "локомотивы подвижного состава и пассажирского подвижного состава" в Европейском союзе (опубликовано в Официальном журнале L 356, 12.12.2014, стр. 228) и Директивой 2008/57/EC

| Пункт/подпункт настоящего Европейского стандарта | Глава/§/приложения к Технической спецификации на совместимость (TSI) | Соответствующий текст, статьи/§/приложения Директивы 2008/57/EC | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь стандарт применим | - 4 Характеристика подсистемы подвижного состава - 4.2 Функциональные и технические характеристики подсистемы - 4.2.3 Взаимодействие и измерение трека - 4.2.3.3 Параметры подвижного состава, влияющие на наземные системы - 4.2.3.3.2 Контроль состояния подшипников оси - 4.2.3.3.2.1 Требования, применимые к бортовому оборудованию обнаружения - 4.2.3.3.2.2 Требования к подвижному составу в отношении совместимости с путевым оборудованием 4.2.3.5. Ходовая часть 4.2.3.5.2 Колесные пары 4.2.3.5.2.1 Механические и геометрические характеристики колесных пар §Механическое поведение букс 6. Оценка соответствия или пригодности для использования и проверка "ec" 6.2 Подсистема подвижного состава 6.2.3 Конкретные процедуры оценки подсистем 6.2.3.7 Механические и геометрические характеристики колесных пар Буксы/подшипники | Annex III, Essential requirements - General requirements - Safety Clauses 1.1.1, 1.1.3 - Reliability and availability Приложение III, 1 Основные требования 1 Общие требования 1.1 Безопасность Пункты 1.1.1, 1.1.3 1.2 Надежность и доступность 2 Требования, характерные для каждой подсистемы 2.4 Требования, предъявляемые к каждой подсистеме «Подвижной состав» 2.4.2 Надежность и доступность 2.4.3 Техническая совместимость §3 | Пункт 6 предыдущей версии стандарта EN (EN 2082:2007+A1:2010) упоминается в TSI и остается обязательным. Пункт 7 данной версии EN состоит в улучшении Пункта 6 предыдущей версии и поэтому эквивалентен, за исключением значения некоторых физико - химических критериев смазки после испытания, которые требовались в предыдущей версии EN |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 — Презумпция соответствия остается в силе только до тех пор, пока ссылка на этот Европейский стандарт сохраняется в списке, опубликованном в Официальном журнале Европейского Союза. Пользователи данного стандарта должны часто обращаться к последнему списку, опубликованному в Официальном журнале Европейского союза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2 — К продукту(продуктам), подпадающим под действие настоящего стандарта, может применяться другое законодательство Союза.

# Библиография

[1] EN 15437-1 Применение на железных дорогах. Мониторинг состояния буксы. Требования к интерфейсу и конструкции - Часть 1: Путевое оборудование и букса подвижного состава.

[2]  EN ISO/IEC 17025, Общие требования к компетентности испытательных и

калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025)

МКС 45.040 (IDT)

Ключевые слова: железнодорожные приложения, буксы, испытание эксплуатационных характеристик, принципы и методы проведения испытаний эксплуатационных характеристик системы роликовых подшипников букс, корпуса, пломбы и смазки

МКС 45.040 (IDT)

Ключевые слова: железнодорожные приложения, буксы, испытание эксплуатационных характеристик, принципы и методы проведения испытаний эксплуатационных характеристик системы роликовых подшипников букс, корпуса, пломбы и смазки

Разработчик:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

Заместитель

Генерального директора                                                              С. Радаев

Руководитель Департамента

стандартизации                                                                  С. Карибжанова

Главный специалист                                                            С. Кайликперова