Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОКНА И ДВЕРИ. СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКЕ.

Классификация

(EN 12210:2016 Windows and doors - Resistance to wind load - Classifications)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным осуществлением европейского стандарта EN 12210:2016 и принят с разрешения СЕN, по адресу:

пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «Проектная академия «KAZGOR» - базовой организации Технического комитета по стандартизации № 55 «Архитектура, градостроительство и строительство»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстанот ____ года  №______

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12210:2016 Windows and doors - Resistance to wind load - Classification (Окна и двери - Сопротивление ветровой нагрузке - Классификация).

Международный стандарт разработан техническим комитетом CEN/ТК 33 «Двери, окна, ставни, приборы и навесные фасады», секретариат которого находится при Французской Ассоциации стандартов (AFNOR).

Перевод с английского языка (en).

В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан                «О техническом регулировании» от 3 июля 2014 года 228-V, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI.

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ					                                                       20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ					                                                  5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Предисловие |  | II |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 1 |
| 4 5 | Классификация Классификация по относительному прогибу наружной поверхности | 10 |
| 6 | Требования | 18 |
| 7 | Классификация по сопротивлению ветровой нагрузке | 19 |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОКНА И ДВЕРИ. СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКЕ

Классификация

Дата введения _____

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию результатов испытаний окон и дверей полной заводской готовности, изготовленных из различных материалов, после проведения испытаний в соответствии с EN 12211.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего cтандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

EN 1026, Окна и двери. Воздухопроницаемость. Метод испытания.

EN 12207, Окна и двери. Воздухопроницаемость. Классификация.

EN 12211, Окна и двери. Сопротивление ветровой нагрузке. Метод испытания.

EN 12519, Окна и входные двери. Терминология.

Примечание. «При пользовании настоящим стандартом (рекомендациями по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку»

3 Термины и определения

В настоящем национальном стандарте применяются термины по EN 12519 и EN 12211, а также следующие термины с соответствующими определениями:

4 Классификация

EN 12211 устанавливает метод испытания на определение пределов (P1, P2 и P3) для испытуемого образца. Значения пределов выражены в Паскалях (Па). Соотношения между пределами:

-	P2 = 0,5 P1;

-	P3 = 1,5 P1.

Классификацию выполняют по результатам испытаний на определение сопротивления ветровой нагрузке при воздействии положительного и отрицательного испытательного давления. Значения испытательного давления приведены в таблице 1.

ПРИМЕЧАНИЕ - Данная классификация может применяться с другими соответствующими стандартами или сводами правил и, таким образом, может использоваться для обеспечения корреляции с фактическими требованиями к воздействию.

Таблица 1 - Классификация ветровой нагрузки

| Класс | P1 Па | P2a Па | P3 Па |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 200 | 600 |
| 2 | 800 | 400 | 1200 |
| 3 | 1200 | 600 | 1800 |
| 4 | 1600 | 800 | 2400 |
| 5 | 2000 | 1000 | 3000 |
| E xxxxb | xxxx |  |  |
| а 50 циклов воздействия давления. b Образец испытан на воздействие ветровой нагрузки выше класса 5, где xxxx - фактическое испытательное давление P1, выраженное в Па (например, 2350). |  |  |  |

Классификация по относительному прогибу наружной поверхности

Относительный прогиб наружной поверхности наиболее деформирующего элемента рамы образца для испытания, измеренный при испытательном давлении P1, должен классифицироваться согласно таблице 2.

Таблица 2 - Классификация по относительному прогибу наружной поверхности

| Класс | Относительный прогиб наружной поверхности |
| --- | --- |
| A B C | ≤ 1/150 ≤ 1/200 ≤ 1/300 |

Требования

Общие положения

Для того чтобы изделие можно было классифицировать также должны быть выполнены следующие требования.

Под воздействием ветрового давления P1 и P2

Нет видимых нарушений работоспособности (например, открывания образца для испытаний, ослабление створки/фрамуги или полотна, отрыв приборов или штапиков для крепления стекла) при осмотре нормальным зрением или в очках на расстоянии 1 м при естественном и (или) искусственном освещении.

После проведения испытаний образец должен сохранить работоспособность, а воздухопроницаемость после испытаний давлением P1 и P2 не должна превышать верхние пределы заявленного класса воздухопроницаемости согласно EN 12207, более чем на

20 %.

Заявленный класс воздухопроницаемости может быть определен путем испытания на воздухопроницаемость, предшествующего испытанию на сопротивление ветровой нагрузке. Перед испытанием на сопротивление ветровой нагрузке в соответствии с EN 12211 должно быть проведено испытание на воздухопроницаемость в соответствии с EN 1026. Результаты испытания на воздухопроницаемость позволяют определить исходную классификацию. Когда воздухопроницаемость измеряется снова после приложения ветровых нагрузок P1 и P2, измеренные значения для повторного испытания на воздухопроницаемость не должны превышать верхние пределы класса воздухопроницаемости, заявленные изготовителем, более чем на 20 % (следуя ранее применяемым правилам классификации). Однако, если верхние пределы класса, определенного при начальной классификации, превышены более чем на 20 %, изготовитель может заявить класс воздухопроницаемости ниже, чем тот, который был получен при начальной классификации. При таких обстоятельствах в протоколе испытаний должно быть указано, что если изготовитель желает заявить класс воздухопроницаемости для изделия в сочетании с классом сопротивления ветровой нагрузке, то может быть заявлен только класс воздухопроницаемости, полученный в сочетании с испытанием на сопротивление ветровой нагрузке.

Под воздействием ветрового давления P3

Такие повреждения, как изгиб и (или) скручивание любого прибора, а также раскалывание или растрескивание элементов рамы, допускаются при условии, что никакие части не отсоединены и образец для испытания остается закрытым. Однако, если стекло разбилось, то разрешается его заменить и провести повторное испытание.

В случае если прибор изгибается, скручивается или ломается, что приводит к отказу (например, открывания образца для испытаний, ослабление створки/фрамуги или полотна, отрыв приборов или штапиков для крепления стекла), поврежденную деталь можно заменить, но проведение полного испытания следует повторить.

Классификация по сопротивлению ветровой нагрузке

Ветровые нагрузки и относительный прогиб наружной поверхности должны быть объединены в одну общую классификацию, как указано в таблице 3.

Для общей классификации используется только максимальный прогиб, полученный при испытании воздействием положительного и отрицательного давления на каждом цикле перепада давления, по требованию изготовителя. Поэтому брать средние значения различных результатов, полученных при испытаниях воздействием положительного и отрицательного давления, не допускается.

Таблица 3 - Сопротивление ветровой нагрузке - Классификация

| Класс ветровой нагрузки | Относительный прогиб со стороны фасада |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 1 | A1 | B1 | C1 |
| 2 | A2 | B2 | C2 |
| 3 | A3 | B3 | C3 |
| 4 | A4 | B4 | C4 |
| 5 | A5 | B5 | C5 |
| Exxxx | AExxxx | BExxxx | CExxxx |
| ПРИМЕЧАНИЕ - В обозначения классификации на сопротивление ветровой нагрузке буква относится к относительному прогибу наружной поверхности, см. Таблицу 2, а номер к классу сопротивления ветровой нагрузки - см. Таблицу 1. |  |  |  |

УДК 629.4.023.17, 629.3.023.26; МКС 91.060.50. Ключевые слова: испытательное давление, относительный прогиб, воздухопроницаемость, ветровое давление, изгиб, скручивание, ветровая нагрузка.

РАЗРАБОТЧИКИ

| Первый вице-президент, главный менеджер по контрактам ТОО «ПА «KAZGOR» |  | М.Ж. Жаманкулов |
| --- | --- | --- |
| Директор центра научных исследований, информационных и нормативных разработок ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.Б. Конусбаев |
| Главный специалист, сотрудник центра научных исследований, информационных и нормативных разработок ТОО «ПА «KAZGOR» |  | Е.И. Кузембаев |