Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Окна, двери и ставни. Взрывоустойчивость

Требования и классификация

Часть 1

УДАРНАЯ ТРУБА

СТ РК EN 13123-1

(EN 13123-1:2001 Windows, doors and shutters- Expolsion resistance Requirements and classification - Part 1: Shock tube– Part 1: Definition, symbols, and comfort criteria», IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «Проектная академия «KAZGOR» - базовой . организацией Технического комитета по стандартизации № 55 «Архитектура, градостроительство и строительство»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан от ____ года  №______

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13123-1:2001 Windows, doors and shutters- Expolsion resistance Requirements and classification - Part 1: Shock tube– Part 1: Definition, symbols, and comfort criteria» (Окна, двери и ставни. Взрывоустойчивость. Требования и классификация. Часть 1. Ударная труба).

Европейский стандарт EN 13123-1:2001 подготовлен Техническим комитетом CEN/TК 33 «Двери, окна, ставни, дверные приборы и навесные фасады».

Перевод с английского (en).

Официальные экземпляры европейских  стандартов, на основе которых подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, европейским стандартам, стандартам иностранных государств приведены в дополнительном приложении Д.1.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК,  «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603 и «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-VЗРК, а также требования технических регламентов Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202 и «Общие требования к пожарной безопасности» от 23 июня 2017 года № 439.

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ					                                                                     20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ					                                                               5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 1 |
| 4 | Требования | 1 |
| 5 | Классификация по уровню устойчивости к давлению взрыва (УДВ) | 2 |
| Приложение A (обязательное) Параметры ударной волны и дифференцирование |  | 4 |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Окна, двери и ставни. Взрывоустойчивость

Требования и классификация

Часть 1

УДАРНАЯ ТРУБА

Дата введения _____

1 Область применения

Национальный стандарт устанавливает критерии, которым должны удовлетворять окна, двери и ставни для достижения классификации при прохождении испытания методом, описанным в EN 13124-1.

Национальный стандарт распространяется на метод испытания на воздействие ударных волн, инициируемых с использованием установки с ударной трубой, для моделирования взрывоопасной детонации в диапазоне от 100 кг. до 2500 кг. в тротиловом эквиваленте, на расстояниях от 35 до 50 м.

Национальный стандарт применим к ударному избыточному давлению, инициируемому в испытательной установке с ударной трубой, используемой для моделирования воздействия продуктов взрывоопасной детонации на окна, двери и ставни в комплекте с рамами и заполнением, устанавливаемых как внутри, так и снаружи зданий.

В национальном стандарте не приводятся сведения по взрывозащищенности стен или прочих ограждающих конструкций.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 13124-1:2001 Windows, doors and shutters – Explosion resistance – Test method –Part 1: Shock tube (Окна, двери и ставни. Взрывоустойчивость. Требования и классификация. Часть 1:Ударная труба).

3	Термины и определения

В настоящем национальном стандарте применяются термины и определения по              EN 13124-1.

4 Требования

Стойкость к перфорации и давлению классифицируется в соответствии с пунктом 5. Для достижения определенного класса взрывоустойчивости образец для испытаний должен:

_______________

Проект, 1 редакция

а) подвергаться воздействию не менее соответствующего уровня каждого из максимального давления, положительного удельного импульса и минимальной длитель -

ности, указанных в пункте 5 таблицы 1.

b)	не должен быть перфорирован или поврежден, свыше уровней, указанных в 9.2 стандарта EN 13124-1.

После проведения испытания дверное полотно и (или) любая открывающаяся створка должны оставаться в закрытом положении независимо от того, будут ли открывающиеся механизмы работать или нет. Не должно быть возможности несанкционированного доступа с атакуемой стороны, в результате повреждения или воздействия  во время испытания любых замков с механизмами секретов, которые были преднамеренно заперты до начала испытания. Требования к определению таких эксплуатационных характеристик, как воздухопроницаемость, водонепроницаемость, сопротивление ветровой нагрузке и т. д., в ходе проведения испытания не предъявляются.

Если окна, двери и ставни предназначены для применения в условиях воздействия экстремальных климатических факторов внешней среды, то образец для испытаний должен испытываться на воздействие этих экстремальных климатических факторов.

Примечание - 	Следует предусмотреть герметизацию всех стыков между стеной и окном или дверью, по крайней мере, равной герметичности окна или двери.

5	Классификация по уровню устойчивости к давлению взрыва (УДВ)

Классы УДВ1-УДВ 4, приведенные в таблице 1, расположены в порядке увеличения устойчивости к давлению взрыва. Когда окно, дверь или ставни достигают определенного класса, они также автоматически достигают всех низших классов.

Таблица 1 - Характеристики ударной волны

| Минимальные значения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код классификации | Максимальное давление Pmax бара) | Положительный удельный импульс i+ бар-мс |
| УДВ1 | 0,50 | 3,7 |
| УДВ 2 | 1,00 | 9,0 |
| УДВ 3 | 1,50 | 15,0 |
| УДВ 4 | 2,00 | 22,0 |
| _____________ a) Длительность положительной фазы (t+) должна быть не менее 20 мс. |  |  |

Примечания

1 Классификация относится к значениям отраженного давления, которое испытывает образец для испытаний.

2 Допускается погрешность показаний манометра в диапазоне 5 % от значения давления. Не допускается уменьшение значений импульса и длительности, которые должны определяться в соответствии с приложением А. Коэффициент затухания, определяющий форму следа среднего значения давления, лежит в пределах значений от 0 до 4.

3 Испытательная лаборатория должна обеспечить, чтобы значения давления и импульса для любого одного классификационного испытания оставались ниже значений следующего более высокого класса или, в случае УДВ 4, значения верхней границы, заданные как Pmax 2,5 et i+ = 32 (см. рисунок A.1 в приложении A).

4	Результаты испытаний также обозначаются добавлением суффикса «S» или «NS» в отношении наличия или отсутствия осколков, откалывающихся от задней (защищенной) стороны образца для испытаний.

Примеры

УДВ  1 (S)  -   Осколки, отлетевшие от задней (защищенной) стороны стекла или материала заполнения.

УДВ 1 (NS) -  Нет  осколков, отлетевших от задней (защищенной) стороны стекла или материала заполнения.

где 1 - время прихода;

2	- атмосферное давление;

3	- давление;

4	- положительный  удельный  импульс, i+ ;

5	- положительная фаза;

6	- длительность;

7	- отрицательный  удельный  импульс, i - ;

8	- отрицательная фаза;

9	-время  после взрыва.

Примечание - 	При ударной волне, инициируемой ударной трубой, отрицательная фаза может отсутствовать.

По определениям см. раздел 3.

Рисунок 1 - Идеализированное изменение давления во времени для ударной волны

Приложение А

(обязательное)

Параметры ударной волны и дифференцирование

A.1	Область применения

Настоящее приложение устанавливает процедуры, которым должна следовать испытательная лаборатория для обеспечения сопоставимого измерения и дифференцирования параметров ударной волны при испытании для сравнения с параметрами классификации, определенными в требованиях и классификации, пункт 5, таблица 1.

А.2 Буквенные обозначения

Буквенные обозначения приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Буквенные обозначения

| Обозначение | Значение |
| --- | --- |
| P(t) | Давление выше атмосферного давления в момент времени t |
| Pc | Классификация максимального давления |
| Pmax | Максимальное давление, полученное из измеренных значений в ходе испытания |
| i+c | Классификация положительной фазы удельного импульса |
| i+ | Удельный импульс положительной фазы, рассчитанный по измеренным значениям в ходе испытания |
| t+c | Классификация длительности положительной фазы |
| t+ | Длительность положительной фазы, полученная из измеренных значений в ходе испытания |
| t▲c | Треугольная длительность, рассчитанная из значений классификации Pc и i+c |
| t▲ | Треугольная длительность, рассчитанная по Pmax и i+ |

А.3 Единицы измерения

Единицы измерения приведены в таблице А.2 .

Таблица А.2 – Единицы измерения

| Параметр | Ед.изм. | Эквивалентные единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| Давление | бар | = 100 кПа (килопаскаль) = 100 кН/м2 (килоньютон/м2) |
| Длительность | мс | = мс (миллисекунды) |
| Импульс | бар-мс | = область, окруженная кривой времени давления |

А.4	Математическая зависимость

Соотношение между параметрами Pmax, i+, t+ и t можно выразить как функции экспоненциальной формы затухания идеализированной кривой давления-времени с использованием следующих формул (А.1), (А.2) и (А.3):

а) приведена формула Фридлендера (А.1):

P(t) = Pmax{1 - t/t+} x exp{-A x t/t+}                                             (А.1)

где А - коэффициент затухания или параметр формы.

b) интегрирование в приведенной формуле Фридлендера (А.1) для выражения рассчитанного импульса, представляет собой область под положительной фазой кривой давления-времени, в виде формул (А.2) и (А.3):

i+ = Pmax x t+{(1/A) - (1/A2) x (1 - exp(-A)}                                              (А.2)

c)                                                t = 2 x i+/Pmax                                                          (А.3)

давая эквивалентную треугольную длительность для предельного случая, когда значение коэффициента затухания, A, будет равно нулю, а след будет прямой линией, то этот идеализированный случай часто используется при выполнении расчетов отклика.

А.5	Классификация ударных импульсов

Рисунки A.1 и A.2 иллюстрируют идеализированную форму и взаимосвязь классификации ударных импульсов, которые возникают при значении коэффициента затухания A = 1.  Эти значения Pc (менее 5 %) и i+c являются минимально допустимыми для достижения соответствующей классификации и связаны друг с другом и t+c с теми же формулами, указанными в A.4:

a)                                  P(t) = Pc{1 - t/t+c} x exp{-A x t/t+c}                                        (A.4)

b)                           i+c = Pc x t+c{(1/A) - (1/A2) x (1 - exp(-A)}                                   (A.5)

Аналогично могут быть получены различные импульсы классификации формы, начиная от более крутых кривых, имеющих более высокую начальную скорость затухания, но более продолженную конечную длительность для A = 4, по направлению к предельному случаю прямой линии, соответствующей A = 0, когда:

с)                                                t+c = tc = 2 x i+c/Pc                                                      (А.6)

Во всех случаях значения трех параметров ударной волны – максимальное давление, импульс и длительность, а также значение коэффициента затухания A, должны соответствовать пункту 5. При этом следует отметить, что:

d) например, когда A меньше один, значение для импульса, возможно, должно быть выше, чем минимальное классификационное значение, чтобы соответствовать требованию к длительности не менее 20 мс.

е) часто длительность должна превышать 20 мс, чтобы импульс не был меньше минимума классификации.

А.6	Метод записи параметров испытаний

Параметры испытательной ударной волны должны быть получены с использованием электронного записывающего оборудования, способного записывать и воспроизводить на экране, а также в виде распечатки визуального отслеживания истории времени воздействия импульса ударной волны с шагом не более 0,1 мс. Это должно быть сделано для каждого из двух измерителей параметров ударной волны, получающих давление ударной волны (как правило, отраженных значений), воспринимаемое атакуемой стороной образца для испытаний. История параметров давления и времени должна регистрироваться и воспроизводиться в течение периода положительной фазы, а также в течение последующего периода, не менее чем в десять раз превышающего длительность положительной фазы. По согласованию с заявителем оборудование может включать устройства для фильтрации и (или) сглаживания истории давления и времени до среднего значения. Если используются такие устройства, подробные данные метода и эффекта от фильтрации или сглаживания должны быть указаны в протоколе испытаний.

А.7	Критерии соответствия волны давления

Волна давления в соответствии с классификацией будет достигнута, если измеренные и рассчитанные параметры не меньше соответствующих минимальных значений, указанных в пункте 5 таблицы 1.Верхние значения погрешностей для каждого класса входят в ответственность испытательной лаборатории с тем, чтобы гарантировать, что образцы для испытаний не будут подвергаться неоправданно чрезмерным или разрушительным нагрузкам.

А.8	Порядок проверки соответствия волны давления

Измеренные и записанные кривые давления-времени могут иметь неправильную форму, поэтому для подтверждения соответствия параметрам классификации необходимо выполнить следующий общепризнанный порядок:

нарисовать плавную кривую через след для того, чтобы получить среднюю кривую давления-времени, которая наиболее точно соответствует средней траектории записанного следа. В первом случае это может быть сделано на глаз. Альтернативно, наилучшая кривая соответствия может быть получена с использованием математических методов;

установить значение результирующего измеренного максимального давления (Pmax) от точки, в которой кривая среднего давления пересекает ось времени прихода. Обратите внимание, что это может немного отличаться от зарегистрированного мгновенного максимального значения;

установить длительность t+ кривой среднего значения давления от момента прихода до точки, в которой она пересекает ось атмосферного давления.  Следует отметить, что зарегистрированный след может колебаться ниже и выше линии или не пересекать линию атмосферного давления в течение периода, значительно превышающего t+;

вычислить значение импульса, i+, т.е. область под кривой, за время t+. Данное значение будет получено из цифровой записи;

сравнить форму средней кривой с идеализированной кривой (Фридлендера), имеющей такие же значения максимального давления, длительности и импульса;

– определить значение коэффициента затухания A. При необходимости повторить процесс, чтобы получить оптимальную идеализированную кривую среднего значения давления.

А.9	Проверка

При проверке необходимо сравнить форму полученной кривой среднего значения давления с кривой Фридлендера, соответствующей параметрам классификации. Необходимо убедиться, что все значения максимального давления, длительности, импульса и коэффициента затухания, полученные выше, соответствуют пункту 5 требований и классификации.

А.10		Измерение с использованием двух измерителей параметров ударной волны

Вышеуказанная процедура должна соблюдаться для каждого из двух измерителей параметров ударной волны.

где 1 - давление (бар);

2 – время (мс);

3 – верхний предел для испытания на 2,0 бар.

Рисунок A.1 - Идеализированная классификация взрывных импульсов для ударной трубы, коэффициент затухания A = 1

Отраженный импульс i+ (кПа•мс)

Показаны эквивалентные треугольные длительности, t▲ ms

Рисунок A.2 - Испытание ударной трубой. График импульса давления по таблице 1 - Классификационные значения

| УДК 69.01; 69.058 | МКС 91.060.50 (IDT) |
| --- | --- |
| Ключевые слова: ударная волна, импульс, окна, двери, ставни, кривая, давление, след, нагрузка, отраженные значения, коэффициент затухания, испытания и т.д. |  |

| УДК 69.01; 69.058 | МКС 91.060.50 (IDT) |
| --- | --- |
| Ключевые слова: ударная волна, импульс, окна, двери, ставни, кривая, давление, след, нагрузка, отраженные значения, коэффициент затухания, испытания и т.д. |  |

РАЗРАБОТЧИКИ

| Первый вице-президент, главный менеджер по контрактам ТОО «ПА «KAZGOR» |  | М.Ж. Жаманкулов |
| --- | --- | --- |
| Директор Центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.Б. Конусбаев |
| Ведущий специалист, старший научный сотрудник Центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.В. Белай |