НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ И ИХ МЕДИЦИНСКИЙ АРЕАЛ, ВКЛЮЧАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Методы испытания и требования (фаза 2, этап 1)

СТ РК EN 14348 –____

(EN 14348:2005 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants – Test method and requirements (phase 2, step 1), IDT)

Настоящий национальный стандарт является идентичным воспроизведением европейского стандарта ЕN 14348:2005 и принят с разрешения CEN, по адресу: пр. Марникс 17, В-1050 Брюссель

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 14348:2005 Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants – Test method and requirements (phase 2, step 1) (Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественный анализ суспензии для оценки микробиологической активности химических дезинфекционных средств и их медицинский ареал, включая дезинфекционные средства для инструментов. Методы испытания и требования (фаза 2, этап 1))

Европейский стандарт EN 14348:2005 разработан Техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 216 «Химические дезинфицирующие и антисептические средства»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Требования	2

5	Методы испытания	3

5.1	Сущность метода	3

5.2	Материалы и реактивы	3

5.3	Аппарат и стеклянная посуда	6

5.4	Приготовление суспензий исследуемых организмов и растворов для испытаний продуктов.	7

5.5	Процедура оценки микобактерицидной активности продукта	10

5.6	Экспериментальные данные и расчёт	13

5.7	Верификация (проверка) методологии	18

5.8	Выражение результатов и прецизионность	19

5.9	Интерпретация результатов – заключение	19

5.10	 Протокол испытаний	20

Приложение А (информационное) Указанные в национальных коллекциях              штаммы	21

Приложение B (информационное) Соответствующие нейтрализаторы	22

Приложение С (информационное) Графические изображения метода испытаний	23

Приложение D (информационное) Пример типового протокола испытаний	25

Приложение E  (информационное) Информация о применении и интерпретации европейских стандартов дезинфекционных средств и антисептиков	28

Библиография	30

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	31

Введение

В настоящем стандарте описывается испытание суспензии для определения того, обладает ли дезинфекционное средство микобактерицидной активностью в сфере, определенной в области применения.

Настоящий стандарт учитывает практические условия применения продукта, включая время контакта, температуру, тестовые организмы и мешающие вещества, то есть условия, которые могут повлиять на его действие в практических ситуациях.

Условия предназначены для того, чтобы охватить общие цели и дать возможность сообщения между лабораториями и типами продуктов. Каждая концентрация дезинфекционного средства, обнаруженная с помощью этого испытания, соответствует выбранным условиям эксперимента. Для некоторых приложений инструкции по применению продукта могут отличаться, поэтому необходимо использовать дополнительные условия испытаний.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства дезинфицирующие химические и антисептики

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ И ИХ МЕДИЦИНСКИЙ АРЕАЛ, ВКЛЮЧАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Методы испытания и требования (фаза 2, этап 1)

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний и минимальные требования к микобактерицидной (или туберкулоцидной) активности дезинфекционных средств, которые образуют гомогенный, физически стабильный препарат при разбавлении жесткой водой или, в случае готовых к употреблению продуктов – водой. Продукты тестируются только при концентрации 80 % или меньше, так как небольшое разбавление всегда производится путем добавления тестовых микроорганизмов и мешающего вещества.

Настоящий стандарт распространяется на изделия, которые используются в медицинской сфере, включая те, которые подпадают под действие Директивы EEC/93/42 о медицинских устройствах.

Настоящий стандарт применим к сферам и ситуациям, где дезинфекция показана с медицинской точки зрения. Такие показания встречаются при уходе за пациентами, например:

- в больницах, общественных медицинских учреждениях и стоматологических учреждениях;

- в поликлиниках школ, детских садов и домах престарелых;

- и может осуществляется дома на рабочем месте. Сюда также могут входить прачечные и кухни, поставляющие продукты непосредственно для пациентов.

Примечания

- Настоящий метод предназначен для определения активности коммерческих составов или активных веществ в условиях, в которых они используются.

- Настоящий метод соответствует испытанию фазы 2, этапа 1 (см. приложение Е).

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующий ссылочный документ. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics. Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности).

EN 14820:2004 Single-use containers for human venous blood specimen collection (Одноразовые контейнеры для сбора образцов венозной крови человека).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Продукт (product): Химическое вещество или состав, используемый в качестве химического дезинфицирующего или антисептического средства.

3.2 Микобактерицид (mycobactericide): Продукт, при определенных условиях убивающий микобактерии

Примечание – Прилагательное «микобактерицидный» - от слова «микобактерицид».

3.3 Микобактерицидная активность (mycobactericidal activity): Способность продукта при определенных условиях снижать количество жизнеспособных микобактериальных клеток соответствующих тестовых микроорганизмов.

3.4 Микобактериостатическая активность (mycobacteriostatic activity): Способность продукта подавлять рост микобактерий в определённых условиях.

3.5 Туберкулоцид (tuberculocide): продукт, при определенных условиях убивающий Mycobacterium tuberculosis.

Примечание – Прилагательное «туберкулоцидный» от слова – «туберкулоцид».

3.6 Уберкулоцидная активность (tuberculocidal activity): способность продукта убивать Mycobacterium tuberculosis, обладающая способностью при определенных условиях вызывать уменьшение количества жизнеспособных клеток Mycobacterium terrae.

3.7 Чистые условия (clean conditions): условия, характерные для поверхностей, которые прошли удовлетворительную программу очистки и/или содержат минимальные уровни органических и/или неорганических веществ.

3.8 Грязные условия (dirty conditions): условия, характерные для поверхностей, на которых содержатся или могут содержаться органические и/или неорганические вещества.

- Требования

Продукт, разбавленный жесткой водой, или – если он уже готов к употреблению –  водой, испытанный в соответствии с разделом 5 в имитированных чистых условиях (раствор бычьего альбумина 0,3 г/дм3) или имитированных грязных условиях (3 г/дм3 раствора бычьего альбумина плюс 3 см3/дм3 промытых эритроцитов овцы) в соответствии с его практическим назначением и в обязательных условиях испытания (один или два выбранных тестовых организма, 20 °C, 60 мин), должен показать как минимум сокращение десятичного логарифма  (lg)  до 4. Можно также тестировать продукт в том виде, в каком он был доставлен (максимальная концентрация теста составляет 80 %).

Микобактерицидную активность оценивать с использованием следующих двух тестовых организмов: Mycobacterium avium и Mycobacterium terrae.

Туберкулоцидную активность оценивать с использованием следующего тестового микроорганизма: Mycobacterium terrae.

Если указано, дополнительная специфическая микобактерицидная или туберкулоцидная активность должна определяться с использованием другого времени контакта, температуры и мешающих веществ (см. 5.5.1.1) для того, чтобы учесть предполагаемые конкретные условия использования.

Примечание – Для дополнительных условий концентрация, определенная в результате, может быть ниже, чем концентрация, полученная в обязательных условиях испытаний.

- Методы испытания

Сущность метода

5.1.1 Тестовую суспензию микобактерий в растворе мешающего вещества добавляют к образцу продукта в том виде, в котором он был доставлен, и/или разбавлен жесткой водой (для готовых продуктов: вода). Смесь выдерживает при (20 ± 1) °C в течение 60 мин (± 10) с (обязательные условия испытания). По истечении этого времени контакта отбирают аликвоту; микобактерицидная и/или микобактериостатическая активность в этой части немедленно будет нейтрализована или подавлена указанным методом.

Определяют количество выживших микобактерий в каждом образце и рассчитать уменьшение (сокращение).

5.1.2 Испытание проводят с использованием Mycobacterium avium и Mycobacterium terrae или только с Mycobacterium terrae в качестве тестовых микроорганизмов (обязательные условия испытания).

5.1.3 Указать дополнительное и произвольное время и температуру контакта. Можно использовать дополнительные мешающие вещества.

Материалы и реактивы

5.2.1 Тестовый микроорганизм

Микобактерицидную активность следует оценивать с использованием следующих штаммов в качестве тест-организмов: )

- Mycobacterium avium ATCC 15769

- Mycobacterium terrae ATCC 15755 Туберкулоцидную активность следует оценивать только с использованием Mycobacterium terrae.

Примечание – См. приложение А для соответствующих ссылок на другие штаммы в коллекциях культур.

5.2.2 Культурные среды и реактивы

5.2.2.1 Общие положения

Все массы химических веществ, приведенные в настоящем стандарте, относятся к безводным солям. В качестве альтернативы можно использовать гидратированные формы, но требуемая масса должна быть скорректирована с учетом последующих различий молекулярной массы.

Реактивы должны быть аналитической чистоты и/или подходить для микробиологических целей. Они не должны содержать веществ, токсичных или ингибирующих действие тестовых микроорганизмов.

Примечания

- Для улучшения воспроизводимости, рекомендовано использовать коммерчески доступный обезвоженный материал для приготовления питательных сред. Следует неукоснительно соблюдать инструкции производителя, касающиеся приготовления этих продуктов.

- Для каждой культурной среды и реактива должны быть установлены ограничения по времени.

5.2.2.2 Вода

Вода должна быть свежей – дистиллированной и не деминерализованной. Стерилизация осуществляется в автоклаве (см. 5.3.1).

Примечания

- Стерилизация не является необходимой, если вода используется, например, для подготовки культурной среды и впоследствии стерилизуется.

- Если дистиллированная вода соответствующего качества не доступна, то можно использовать воду для инъекций  [1].

5.2.2.3 Среда Миддлбрука и Кона 7 H 10 в среднем с 10 % с обогащением OADC (MCO)

| Миддлбрук 7 H 10 агар-порошок | 19,0 г |
| --- | --- |
| Глицерин (C3H8O3) [1] | 5,0 см3 |
| Вода (см. 5.2.2.2) | до 900,0 см3 |

Вскипятить до полного растворения. Простерилизовать в автоклаве (см. 5.3.1) и охладить до температуры от 50 °C до 55 °C. Добавить 100 см3 обогащенного раствора Миддлбрука OADC в асептических условиях. Залить от 18 до 20 см3 на чашку (см. 5.3.2.10). pH среды должен быть эквивалентен (6,6 ± 0,2) при измерении при температуре 25 ° C (см. 5.3.2.4).

Примечание – В особых случаях (проблемы с нейтрализацией см. 5.5.1.2 и 5.5.1.3) может потребоваться добавить нейтрализатор к MCO (см. Приложение B.3). Не используют нейтрализатор, вызывающий опалесценцию в агаре.

5.2.2.4 Разбавитель

Раствор триптона натрия хлорида:

| Триптон, панкреатический гидролизат казеина | 1,0 г |
| --- | --- |
| Натрия хлорид (NaCl) | 8,5 г |
| Вода (см. 5.2.2.2) | до 1000,0 см3 |

Стерилизовать в автоклаве (см. 5.3.1). После стерилизации pH разбавителя должен быть равен (7,0 ± 0,2) при измерении при температуре 20 °C.

Примечание – Научный опыт показывает, что хлорид натрия (NaCl) может подавлять рост микобактерий. Но присутствие NaCl в продуктах и в мешающем веществе (см. 5.2.2.8) неизбежно, и поэтому для приготовления нейтрализатора (см. 5.5.1.2) можно использовать разбавитель.

5.2.2.5 Нейтрализатор

Нейтрализатор должен быть аттестован для испытуемого продукта в соответствии с 5.5.1 и 5.5.2. Нейтрализатор должен быть стерильным.

Примечание – Информация о нейтрализаторах, которые признаны подходящими для некоторых категорий продуктов, приведена в В.2.

5.2.2.6 Бульон Миддлбрука 7 H 9 с 10 % обогащением ADC (бульон MADC)

MADC-бульон будет использоваться для хранения в глубокой заморозке

| Миддлбрук 7Н9 бульон-порошок | 4,7 г |
| --- | --- |
| Глицерин (C3H8O3) [1] | 100,0 см3 |
| Вода (5.2.2.2) | 750,0 см3 |

Стерилизовать в автоклаве (см. 5.3.1) и охладить до 45 °C. Добавить в асептических условиях 100 см3 обогащенного бульона Миддлбрука ADC и стерилизованной воды (см. 5.2.2.2) к 1000,0 см3. рH среды должен быть эквивалентен (6,6 ± 0,2) при измерении при температуре 25 °C (см. 5.3.2.4).

5.2.2.7 Жесткая вода для разбавления продуктов

Подготовить:

- Раствор A: растворить 19,84 г безводного хлорида магния (MgCl2) или эквивалента гидратированного хлорида магния и 46,24 г безводного хлорида кальция (CaCl2) или эквивалента гидратированного хлорида кальция в воде (см. 5.2.2.2) и разбавить до 1 000 см3. Стерилизовать в автоклаве (см. 5.3.1). Хранить раствор при температуре от 2 °C до 8 °C не более одного месяца.

- Раствор B: растворяют 35,02 г гидрокарбоната натрия (NaHCO3) в воде (см. 5.2.2.2) и довести до 1 000 см3. Стерилизовать мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7). Раствор хранят при температуре от 2 °C до 8 °C не более одной недели.

Жесткая вода: для приготовления 1 дм3 наливают от 600 до 700 см3 воды (см. 5.2.2.2) в мерную колбу на 1000 см3 (см. 5.3.2.12) и добавляют 6,0 см3 раствора А, затем 8,0 см3 раствора B. Смешивают и разбавляют водой до 1 000 см3 (см. 5.2.2.2). pH жесткой воды должен составлять (7,0 ± 0,2). При необходимости отрегулирует pH, используя раствор примерно 40 г/дм3 (примерно 1 моль/дм3) гидроксида натрия (NaOH) или примерно              36,5 г/дм3 (примерно 1 моль/дм3) соляной кислоты (HCl). Жесткая вода должна быть свежеприготовленной в асептических условиях и использоваться в течение 12 ч.

Примечание – При приготовлении растворов для испытаний продукта (см. 5.4.2) добавление продукта к жесткой воде дает различную конечную жесткость воды в каждой пробирке. В любом случае конечная жесткость составляет менее 300 мг/дм3 карбоната кальция (CaCO3) в пробирке.

5.2.2.8 Мешающее средство

5.2.2.8.1 Общие положения

Мешающее вещество следует выбирать в соответствии с условиями использования, указанными для продукта.

Мешающее вещество должно быть стерильным и приготовлено с концентрацией, в 10 раз превышающей его конечную концентрацию в испытании.

Ионный состав, например pH, кальциевая и / или магниевая жесткость и химический состав, например минеральные вещества, белок, углеводы, липиды, детергенты.

Примечание – Далее термин «мешающее вещество» используется, даже если он содержит более одного вещества.

5.2.2.8.2 Чистые условия (раствор бычьего альбумина - низкая концентрация)

Растворить 0,30 г бычьего альбумина фракции V (пригодного для микробиологических целей) в 100 см3 разбавителя (см. 5.2.2.4).

Стерилизовать мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7), хранят в холодильнике (при температуре от 2 °C до 8 °C) и использовать в течение 1 месяца. Конечная концентрация бычьего альбумина в процедуре испытания (см. 5.5) составляет 0,3 г/дм3.

5.2.2.8.3 Грязные условия (смесь растворов бычьего альбумина - высокая концентрация с овечьими эритроцитами)

Растворяют 3,00 г фракции V бычьего альбумина (пригодной для микробиологических целей) в 97 см3 разбавителя (см. 5.2.2.4). Стерилизовывают мембранной фильтрацией (см. 5.3.2.7).

Готовят не менее 8,0 см3 свежей стерильной дефибринированной овечьей крови (см. 5.2.2.9) или закупают такую кровь у коммерческого поставщика (см. 5.2.2.9). Центрифугируют эритроциты  при ускорении 800 g в течение 10 мин. После удаления супернатанта ресуспендируют эритроциты в разбавителе (см. 5.2.2.4). Повторяют эту процедуру не менее 3 раз, пока супернатант не станет бесцветным. Ресуспендируют 3 см3 упакованных овечьих эритроцитов в 97 см3 стерилизованного раствора бычьего альбумина (см. Выше). Чтобы избежать последующего заражения, эту смесь следует разделить по дням на порции, и хранить в отдельных контейнерах в холодильнике не более 7 дней при температуре от 2 °C до 8 °C.

Конечная концентрация бычьего альбумина и овечьих эритроцитов в процедуре испытания (5.5) должна составлять 3 г/дм3 и 3 см3/дм3 соответственно.

5.2.2.9 Стерильная дефибринированная овечья кровь

Стерильную дефибринированную овечью кровь можно приобрести у коммерческого поставщика или приготовить в соответствии с EN 14820.

Аппарат и стеклянная посуда

5.3.1 Общие положения

Простерилизовать всю стеклянную посуду и части аппарата, которые будут контактировать с культурной средой, реактивами или образцом, за исключением поставляемых уже стерильными одним из следующих методов:

- стерилизация паром в автоклаве (см. 5.3.2.1 a));

- сухим жаром в сухожаровом шкафу (см. 5.3.2.1 b)).

5.3.2 Обычное микробиологическое лабораторное оборудование1) и, в частности, следующие:

5.3.2.1 Аппарат для стерилизации:

- для стерилизации влажным теплом - автоклав поддерживающий температуру  в течение времени выдержки, по меньшей мере,15 мин.

- для стерилизации сухим жаром – сухожаровой шкаф, поддерживающий температуру (180 ) ° C в течение минимального времени 30 мин, при (170 +) °C минимальное время выдержки 1 ч или при (160 ) °C минимальное время выдержки 2 часа.

5.3.2.2 Водяные бани с возможностью регулирования температуры (20 ± 1) °C, от 50 °C до 55 °C (для приготовления MCO, см. 5.2.2.3) и при дополнительных испытательных температурах (± 1) °C (5.5.2). 1).

5.3.2.3 Термостат, поддерживающий температуру (36 ± 1) °C или (37 ± 1) °C.

Примечания

- Одну и ту же температуру следует использовать для всех инкубаций, проводимых во время испытания, а также для его контроля и валидации.

- CO2-термостат при температуре (36 ± 1) °C лучше подходит для исследуемых организмов. Если CO2-термостат не используется, засеянные чашки необходимо защитить от высыхания, заклеив изолентой или упаковав их в полиэтиленовые пакеты.

5.3.2.4 pH-метр, с погрешностью калибровки не более (± 0,1) единицы pH при 20 ° C. Дополнительная погрешность электродов не должна превышать (± 0,1) единицы pH.

Примечание – Для измерения pH агаровой среды следует использовать прокалывающий электрод или электрод с плоской мембраной (см. 5.2.2.3).

5.3.2.5 Секундомер

5.3.2.6 Электромеханическая мешалка, например Vortex® mixer1)

5.3.2.7 Аппарат мембранной фильтрации, изготовлен из материала, совместимого с фильтруемыми веществами, с держателем фильтра объемом не менее 50 см3 и пригодный для использования фильтров диаметром от 47 до 50 мм и размером пор 0,22 мкм для стерилизации жесткой воды (см. 5.2.2.7) и бычьего альбумина (см. 5.2.2.8).

Используемый источник вакуума должен обеспечивать равномерный поток фильтрации. Во избежание чрезмерной фильтрации устройство должно быть настроено так, чтобы обеспечить фильтрацию 100 см3 промывочной жидкости за 20-40 с.

5.3.2.8 Емкости: Пробирки, бутыли для культур или колбы подходящей вместимости.

5.3.2.9 Измерительные пипетки, номинальной вместимостью 10 см3, 1 см3 и 0,1 см3, или калиброванные автоматические пипетки.

5.3.2.10 Чашки Петри, (чашки) размера от 90 мм до 100 мм.

5.3.2.11 Стеклянные шарики (Диаметром от 3 мм до 4 мм).

5.3.2.12 Мерные  колбы

5.3.2.13 Пластиковые одноразовые петли 10μl

5.3.2.14 Пробирки с коническим дном и завинчивающейся крышкой, содержимое 50 мл (диаметр около 28 мм).

Приготовление суспензий исследуемых организмов и растворов для испытаний продуктов.

5.4.1 Суспензии тестовых микроорганизмов (приостановка тестирования и валидации)

Необходимо приготовить две разные суспензии тестовых микроорганизмов: «тестовую суспензию» для проведения испытания и «валидационную суспензию» для выполнения контроля и метода валидации.

5.4.1.1 Сохранение тестовых микроорганизмов

Тестовых микроорганизмов должны быть подготовлены и сохранены в соответствии с требованиями EN 12353 после проведения специальных процедур для микобактерий.

Культуры готовить путем субкультивирования лиофилизированных тестовых микроорганизмов (см. 5.2.1), растворенных в соответствии с инструкциями по сбору культур, на чашках, содержащих MCO (см. 5.2.2.3). Инкубировать Mycobacterium terrae и Mycobacterium avium в течение 21 дня (см. 5.3.2.3). Тестовые микроорганизмы извлечь из чашек, используя 10 мл бульона MADC (см. 5.2.2.6), и разбавить до 100 см3 бульоном MADC. Отобрать из этого раствора порции по 0,5 см3 (минимальное количество) в криопробирки и для длительного хранения хранить их при температуре не ниже – 70 ° C.

Примечание – Можно подготовить тестовые организмы для длительного хранения непосредственно из растворенных лиофилизированных тестовых организмов, разбавив бульон растворения от 100 см3 до 120 см3 бульона MADC (см. 5.2.2.6). Сразу после этого криопробирки наполнить (до 2,0 см3) в зависимости от количества готовых рабочих культур.

5.4.1.2 Рабочая культура тестовых микроорганизмов

Чтобы приготовить рабочую культуру тестовых микроорганизмов (см. 5.2.1), пересеять непосредственно из размороженных криопробирок (см. 5.4.1.1), нанести штрихи, по крайней мере, на две чашки, содержащие MCO (см. 5.2.2.3.), и инкубировать (см. 5.3.2.3). Через 21 день приготовить вторую субкультуру из первой таким же образом и инкубировать в течение 21 дня. Первая и / или вторая субкультура – это рабочая культура (культуры).

Никогда не производите и не используйте третью субкультуру.

5.4.1.3 Тестовая суспензия (N)

- Приготовить подходящую гомогенную суспензию из рабочих культур (см. 5.4.1.2), используя либо

- гомогенизацию стеклянными шариками: с помощью пластиковой одноразовой петли (см. 5.3.2.13) в пробирку с коническим дном и завинчивающейся крышкой (см. 5.3.2.14) перенести тестовые организмы, по крайней мере, из двух чашек с рабочей культурой (см. 5.4.1.2) содержащие от 6 г до 7 г сухих стеклянных шариков (5.3.2.11). Тестовые организмы гомогенизировать путем перемешивания (см. 5.3.2.6) в течение не менее 5 минут для их равномерного распределения на шариках и на большей части внутренней поверхности пробирки с завинчивающейся крышкой. Добавить по каплям 10 см3 воды (см. 5.2.2.2) и ресуспендировать путем перемешивания (см. 5.3.2.6). После 20 мин осаждения супернатант перенести в пробирку.

- или гомогенизация при помощи аппарата Potter S 1: нанести пипеткой 5 мл воды (см. 5.2.2.2) на каждую из чашек (не менее двух) с рабочей культурой (см. 5.4.1.2) и собрать тестовые организмы стеклянным шпателем. Перенести всю жидкость из чашек в пробирку объемом 25 см3 для центрифугирования. Добавить до 18 см3 воды (см. 5.2.2.2). Промыть водой (см. 5.2.2.2), центрифугировать 3 раза примерно при 2000 gN в течение 15 мин. После каждого центрифугирования слить супернатант, ресуспендировать путем перемешивания (см. 5.3.2.6) и заполнить водой до первоначального объема (см. 5.2.2.2).

После последнего центрифугирования слить супернатант и перенести осадок в        15 см3 стеклянный сосуд аппарата Potter S 1. Налить воду до 15 см3 (см. 5.2.2.2). Перемешать, охладить льдом и гомогенизировать 15 мин. После 20 мин осаждения, в течение которого должно быть достаточно льда для охлаждения, супернатант перенести в пробирку.

Примечания

- Допускаются и другие методы гомогенизации при условии, что полученное количество КОЕ / см31) является подходящим и стабильным во время испытания, а микроскопическое исследование показывает, что суспензия является такой же гомогенной, как и после двух процедур, описанных выше.

- Не используйте тензио-активные вещества (поверхностно-активные вещества).

- Используя воду, отрегулируйте количество клеток в суспензии (супернатанта) от 1,5 * 109 КОЕ /см3 до 5,0 * 109 КОЕ /см3.    Эту тестовую суспензию поддерживать при температуре 20 °C и использовать в день приготовления. Установить температуру на  (см. 5.5.1.1. а) и 5.5.1.4) примерно за 30 мин до начала испытания.

Примечание – Настоятельно рекомендуется использовать спектрофотометр для регулировки количества ячеек (длина волны около 620 нм - длина пути кюветы 10 мм).  Поэтому каждая лаборатория должна предоставить данные калибровки для каждого тестового микроорганизма, зная, что подходящие значения оптической плотности находятся между 2200 и 2400. Для достижения воспроизводимых результатов этого измерения может потребоваться разбавление тестовой суспензии, например 1 + 9. Колориметр - подходящая альтернатива.

- Для подсчета приготовить 10-7 и 10-8 разведений водой тестовой суспензии (см. 5.2.2.2). Смешать (см. 5.3.2.6). Взять пробу 1,0 см3 каждого разведения в двух экземплярах и перенести, разделенные в почти равных количествах, на две отдельные чашки (см. 5.3.2.10), содержащие MCO (см. 5.2.2.3), т.е. две чашки на 1,0 см3 пробы, четыре чашки на каждую. Дублируют образцы объемом 1,0 см3.

Для инкубации и подсчета см. 5.4.1.5.

5.4.1.4 Валидационная суспензия (Nv)

- Чтобы приготовить валидационную суспензию, нужно разбавить тестовую суспензию (см. 5.4.1.3) водой (см. 5.2.2.2), чтобы получить от 3,0 * 102 КОЕ/см3 до         1,6 * 103 КОЕ/см3 (примерно одна четвертая (1 + 3) КОЕ/см3) разведение 10-6). Поддерживать и корректировать приостановку валидации так же, как и приостановку испытания (см. 5.4.1.3 b)

- Для подсчета приготовить разведение водой 10-1 (см. 5.2.2.2). Смешивают (см. 5.3.2.6). Взять образец объемом 1,0 см3 в двух экземплярах и перенести, разделенный примерно в равных количествах, на две отдельные чашки (см. 5.3.2.10), содержащие MCO. (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчета см. 5.4.1.5.

5.4.1.5 Инкубация и подсчет суспензий для испытания и валидации

- Инкубируют (см. 5.3.2.3) чашки в течение 21 дня. Избавляются от чашек, которые не подлежат пересчету (по любой причине). Подсчитайте чашки и определите количество колониеобразующих единиц (КОЕ) для каждой чашки.

- Отметьте для каждой чашки точное количество колоний, но запиcать > 330 для любых количеств, превышающих 330, и определить значения Vc согласно 5.6.2.1.

- Рассчитать количество КОЕ/см3 в тестовой суспензии N и в валидационной суспензии Nv, используя метод, приведенный в 5.6.2.2 или 5.6.2.4. Проверить согласно 5.7.

5.4.2 Растворы для испытания продуктов

Концентрация тестового раствора продукта должна быть в 1,25 раза больше желаемой тестовой концентрации, поскольку он разбавляется до 80 % во время теста и метода валидации (см. 5.5.2).

Растворы для испытаний продукта должны быть приготовлены в жесткой воде (см. 5.2.2.7) как минимум с тремя различными концентрациями, включая одну концентрацию в активном диапазоне и одну концентрацию в неактивном диапазоне (см. 5.8.2). Полученный продукт может быть использован в качестве одного из решений для тестирования продукта; в этом случае максимальная протестированная концентрация составляет 80 %.

Растворы готовые к употреблению продуктов, т. е. продукты, которые не разбавляются при нанесении, должны быть приготовлены вместо жесткой воды в воде (см. 5.2.2.2).

Для твердых продуктов растворить полученный продукт, взвешивая не менее 1 г ± 10 мг продукта в мерной колбе и заполнить жесткой водой (см. 5.2.2.7). Последующие разведения, т. е. более низкой концентрации, должны быть приготовлены в мерных колбах (см. 5.3.2.12) из расчета об. / об. в жесткой воде (см. 5.2.2.7).

Разбавления жидких продуктов должны быть приготовлены с использованием жесткой воды в мерных колбах (5.3.2.12) на основе об. / об.

Растворы для испытаний продукта должны быть свежеприготовленными и использоваться в испытаниях в течение 2 ч. Они должны дать физически однородный препарат. Если во время процедуры появляется видимая неоднородность из-за образования осадка или флокулянта, например, из-за добавления мешающих веществ, это должно быть зарегистрировано в протоколе испытаний.

Примечание – Подсчет микроорганизмов, включенных в осадок или флокулят, трудный и ненадежный.

Концентрация продукта, указанная в протоколе испытаний, должна быть заданной концентрацией. Запишите тестовую концентрацию в единицах массы на объем или объема на объем и подробные сведения о полученном образце продукта.

Процедура оценки микобактерицидной активности продукта

5.5.1 Общие положения

5.5.1.1 Условия эксперимента (обязательные и дополнительные)

Помимо обязательной температуры, времени контакта, мешающих веществ и тестовых микроорганизмов, могут быть выбраны дополнительные экспериментальные условия в соответствии с практическим применением продукта  (см. раздел 4):

- температура θ (в °C):

- обязательная температура для испытаний θ = 20 °C;

- дополнительные температуры (см. 4) должны выбираться с интервалом 10 °C; допустимое отклонение для каждой выбранной температуры составляет ± 1 °C.

- время контакта t (в мин):

- обязательное тестируемое время контакта t = 60 мин;

- дополнительное время контакта (см. 4) может быть выбрано от 5 мин; 15 мин и 30 мин; допустимое отклонение для каждого выбранного времени контакта составляет    (± 10) с.

- мешающее вещество:

Обязательно исследуемое мешающее вещество – 0,30 г/дм3 бычьего альбумина (см. 5.2.2.8.2) в чистом виде или смесь 3 см3/дм3 овечьих эритроцитов и 3,0 г/дм3 бычьего альбумина (см. 5.2.2.8.3) в грязных условиях – в соответствии с практическим применением.

- дополнительные мешающие вещества могут быть испытаны в зависимости от конкретной области применения.

- тестовые микроорганизмы:

- обязательными тестовыми  микроорганизмами являются: Mycobacterium avium и Mycobacterium terrae или только Mycobacterium terrae (см. 5.2.1)

5.5.1.2 Выбор нейтрализатора

Для определения подходящего нейтрализатора провести метод валидации нейтрализации разбавлением (см. 5.5.2.3 и 5.5.2.4 в связи с 5.5.2.5) с использованием подходящего нейтрализатора, выбранного в соответствии с лабораторным опытом и опубликованными данными.

Если этот нейтрализатор не действителен, повторить испытание с использованием альтернативного нейтрализатора, содержащего комбинацию полисорбата 80 (30 г/дм3), сапонина (30 г/дм3), L-гистидина (1 г/дм3), лецитина (3 г/дм3), тиосульфат натрия (5 г/дм3) либо в разбавителе (см. 5.2.2.4), либо в фосфатном буфере 0,0025 моль/дм3 (см. В.2).

Примечание – В особых случаях может потребоваться добавить нейтрализатор в MCO (см. 5.2.2.3). Если нейтрализатор добавлен к MCO, такое же количество следует добавить к MCO в процедуре испытания.

5.5.1.3 Процедуры контроля и валидации. Основная инструкция

Нейтрализация и/или устранение микобактерицидной и/или микобактериостатической активности продукта должны контролироваться и подтверждаться - только для наивысшей тестовой концентрации продукта - для каждого из используемых тестовых организмов и для каждого экспериментального условия (мешающее вещество, температура, контакт время). Эти процедуры (контроль условий эксперимента, контроль нейтрализатора и метода валидации) должны выполняться всегда одновременно с испытанием и с тем же нейтрализатором, который использовался в испытании.

В случае продуктов, которые уже готовы к употреблению, используйте воду (см. 5.2.2.2) вместо жесткой воды.

Если из-за проблем с нейтрализацией нейтрализатор был добавлен к MCO (см. 5.5.1.2), который был использован для процедур проверки и контроля, то MCO, используемый для испытания, также должен содержать этот нейтрализатор.

5.5.1.4 Выравнивание температуры

Перед тестированием уравновесить все реактивы (тестовые растворы продукта (см. 5.4.2), тестовую суспензию (см. 5.4.1.3), валидационную суспензию (см. 5.4.1.4), жесткую воду (см. 5.2.2.7), мешающее вещество (см. 5.2.2.8)) до температуры испытания  с использованием водяной бани (см. 5.3.2.2), контролируемой на 0. Убедитесь, что температура реагентов стабилизировалась при .

Нейтрализатор (см. 5.2.2.5) и вода (см. 5.2.2.2) должны быть уравновешены при температуре (20 ± 1) °C.

В случае готовых к употреблению продуктов вода (см. 5.2.2.2) должна быть дополнительно уравновешена до температуры испытания .

5.5.1.5 Меры предосторожности при манипуляциях с тестовыми микроорганизмами

Не прикасайтесь к верхней части сторон пробирки, при добавлении тестируемой или валидационной суспензии.

5.5.2 Метод1) (разбавление-нейтрализация)

Процедуры испытаний, контроля и валидации (см. 5.5.2.1–5.5.2.4) должны выполняться в одно и то же время - отдельно для каждого экспериментального условия (5.5.1.1).

5.5.2.1 Тест Na (Определение микобактерицидных концентраций)

- Перенести пипеткой 1,0 см3 мешающего вещества (см. 5.2.2.8) в пробирку. Добавить 1,0 мл тестовой суспензии (см. 5.4.1.3). Немедленно включить секундомер (см. 5.3.2.5), перемешать (см. 5.3.2.6) и поместить пробирку в водяную баню с выбранной температурой 0 (см. 5.5.1.1 a) на 2 мин (± 10 с). По истечении этого времени добавить 8,0 мл одного из тестовых растворов продукта (см. 5.4.2). Перезапускают секундомер в начале добавления, перемешать (см. 5.3.2.6) и поместить пробирку в водяную баню, управляемую при , на выбранное время контакта t (см. 5.5.1.1 b). Непосредственно перед концом t снова перемешать (см. 5.3.2.6).

- В конце t отобрать 1,0 см3 пробы испытательной смеси Na и перенести в пробирку, содержащую 8,0 см3 нейтрализатора (см. 5.2.2.5) и 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Перемешать (см. 5.3.2.6) и поместить в водяную баню, управляемую при температуре 20 °C. После времени нейтрализации 5 мин (± 10) с немедленно взять пробу 1,0 см3 нейтрализованной тестовой смеси Na (содержащую нейтрализатор, тестовый раствор продукта, мешающее вещество, тестовую суспензию) в двух экземплярах и перенести, разделив примерно равные количества на две отдельные чашки (см. 5.3.2.10), содержащие MCO (см. 5.2.2.3). Дополнительно перенести 0,5 см3  испытательной смеси Na в пробирку, содержащую 4,5 см3 нейтрализатора (разведение Na 10-1), перемешать и разбавить соответственно для получения разведения нейтрализатором Na 10-2 и 10-3. Отобрать образцы объемом 1,0 см3 из каждой пробирки для разведения в двух экземплярах и разделенные примерно равными количествами, перенести на две отдельных чашки (см. 5.3.2.10), содержащих MCO (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчета см. 5.5.2.5

- Выполнить процедуры a) - b), одновременно используя для испытаний продукта другие растворы.

- Выполнить процедуры от a) до c) с применением других обязательных и, если необходимо, других дополнительных экспериментальных условий (см. 5.5.1.1).

5.5.2.2 Контроль экспериментальных условий A (Валидация выбранных экспериментальных условий или проверка отсутствия какого-либо летального эффекта в условиях испытаний)

- Внести пипеткой 1, 0 см3 в пробирку мешающего вещества, использованного в испытании (см. 5.5.2.1). Добавить 1,0 см3 валидационной суспензии (5.4.1.4). Немедленно включить секундомер, перемешать (см. 5.3.2.6) и поместить пробирку на водяную баню, контролируемую при 0, на 2 мин (± 10 с). По истечении этого времени добавить 8,0 см3 жесткой воды (см. 5.2.2.7). (В случае, когда продукты готовы к использованию: вода (см. 5.2.2.2) вместо жесткой воды). Перезапустить секундомер в начале добавления, перемешать (см. 5.3.2.6) и поместить пробирку на водяную баню на  для t. Непосредственно перед концом t снова перемешать (см. 5.3.2.6).

- В конце t отобрать пробу 1, 0 см3 смеси А в двух экземплярах и перенести, разделенные в почти равных количествах, на две отдельные чашки (см. 5.3.2.10), содержащие MCO (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчета см. 5.5.2.5.

5.5.2.3 Контроль нейтрализатора B (Проверка отсутствия токсичности нейтрализатора)

- Пипеткой поместить 8,0 см3 нейтрализатора, использованного в испытании (см. 5.5.2.1), и в пробирку 1,0 см3 воды (см. 5.2.2.2). Добавить 1,0 см3 валидационной суспензии (см. 5.4.1.4). Включить секундомер в начале добавления, перемешать (5.3.2.6) и поместить пробирку в водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °C на 5 мин (± 10 с). Незадолго до окончания времени перемешать (см. 5.3.2.6).

- По истечении времени взять пробу 1,0 см3 смеси В в двух экземплярах и разделенные почти равными количествами, перенести на две отдельные чашки (см. 5.3.2.10), содержащие MCO (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчета см. 5.5.2.5.

5.5.2.4 Валидация метода C (валидация нейтрализации - разбавления)

Пипеткой внести в пробирку 1,0 см3 мешающего вещества, использованного в испытании (см. 5.5.2.1). Добавить 1,0 см3 воды к 8,0 см3 испытательного раствора продукта только самой высокой концентрации, использованной в испытании (см. 5.2.2.2), а затем включить секундомер, (см. 5.5.2.1). Перемешать (см. 5.3.2.6) и поместить пробирку на водяную баню с температурой 0° для t. Непосредственно перед концом t снова перемешать (см. 5.3.2.6).

В конце t перенести 1,0 см3 смеси в пробирку, содержащую 8,0 см3 нейтрализатора (используется в 5.5.2.1). Немедленно перезапустить секундомер, перемешать (см. 5.3.2.6) и поместить пробирку на водяную баню с контролируемой температурой (20 ± 1) °C на 5 мин (± 10 с). Добавить 1,0 см3 валидационной суспензии (см. 5.4.1.4). Включить секундомер в начале добавления и перемешать (см. 5.3.2.6). Поместить пробирку на водяную баню с контролируемой температурой (20  ± 1) °C на 30 мин ± 1 мин. Незадолго до окончания этого времени снова перемешать (см. 5.3.2.6). По истечении этого времени взять пробу 1,0 см3 смеси C в двух экземплярах и перенести, разделив примерно равные количества на две отдельные чашки (см. 5.3.2.10), содержащие MCO (см. 5.2.2.3).

Для инкубации и подсчета см. 5.5.2.5.

5.5.2.5 Инкубация и подсчет тестовой смеси, а также контрольной и проверочной смесей

- Инкубировать (см. 5.3.2.3) чашки в течение 21 дня.  Отбраковать чашки, которые не подлежат пересчету (по любой причине). Подсчитать чашки и определить количество КОЕ для каждой чашки.

- Отметить для каждой чашки точное количество колоний, но записать > 330 для любых количеств, превышающих 330, и определить значения Vc в соответствии с 5.6.2.1.

Рассчитать количество КОЕ / мл в испытательной смеси Na и в проверочных смесях A, B и C, используя метод, приведенный в 5.6.2.3 или 5.6.2.5. Проверить согласно 5.7.

Экспериментальные данные и расчёт

5.6.1 Пояснение терминов и сокращений

- Обзор различных суспензий/испытательных смесей:

- N и Nv представляют микобактериальные суспензии, Na представляет микобактерицидную тестовую смесь, A (контроль экспериментальных условий), B (контроль нейтрализатора), C (метод валидации) представляют различные контрольные тестовые смеси.

N, Nv, N0, NV0, Na и A, B, C представляют количество клеток, подсчитанное на мл в различных тестовых смесях в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Количество клеток на см3

|  | Количество клеток на см3 в суспензии микобактерий | Количество клеток на см3 в испытываемых смесях в начале времени контакта (время = 0) | Количество выживших на см3 в испытываемых смесях в конце времени контакта t (А), или через 5 мин (B) или через 30 мин (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание | N Испытываемая суспензия | N0 (= N/10) | Na (перед нейтрализацией или фильтрацией) |
| Проверки | Nv Валидационная суспензия | Nv0 (= Nv /10) | A, B, C |

- Значения-Vc

Все экспериментальные данные представлены в виде значений Vc: значение

Vc - это количество КОЕ, рассчитанное на 1,0 см3 образца.

5.6.2 Расчёт

Первый этап - определение значений Vc, второй - вычисление N, N0, Na, Nv, Nvo, A, B и C. Третий этап - расчет уменьшения (сокращения) R (5.8).

5.6.2.1 Определение значений Vc

- Обычные пределы для подсчёта микобактерий на чашках с агаром составляют                                от 15 до 300 колоний. В настоящем стандарте допускается отклонение в 10 %, поэтому пределы составляют 14 и 330.

Примечание – Нижний предел (14) основан на том факте, что дисперсия увеличивается с меньшим числом, подсчитываемым в образце (1 см3), и поэтому последующие вычисления могут привести к неверным результатам. Нижний предел относится только к образцу (и не обязательно к подсчету на одной чашке), например две чашки на 1 мл образца с 11 и 5 КОЕ дают значение Vc, равное 16. Верхний предел (330) отражает неточность подсчета конфлюэнтных колоний и ингибирование роста из-за истощения питательных веществ. Это относится только к подсчету на одной чашке и не обязательно к образцу.

- В соответствии с количеством чашек, используемых на 1 см3 образца (см. 5.6.1 b)), определите и запишите значения Vc.

Примечание – Следует отметить количество подсчетов на чашку.

Если количество на одной чашке превышает 330, сообщить число «> 330». Если хотя бы одна из чашек на 1 см3 образца показывает число выше 330, указать это значение Vc как «> сумма расчетов», например для «> 330, 308», записать «> 638».

Если значение Vc меньше 14, записать  номер, но заменитеьего на «<14» для дальнейших вычислений (Na).

- Только значения Vc в соответствующих пределах счета учитываются для дальнейших вычислений, за исключением случая Na (5.6.2.3).

5.6.2.3 Расчёт N и N0

N – количество клеток на мл в испытываемой суспензии (см. 5.4.1.3).

Поскольку оцениваются два разведения  испытываемой суспензии (см. 5.4.1.3 в связи с 5.4.1.5), рассчитайте количество КОЕ/см3 как средневзвешенное количество, используя следующее уравнение:

N=с(n1+0,1×n2)×10-7

где с– сумма учтённых значений Vc;

n1 – количество значений Vc, учтённых в нижнем разбавлении, то есть 10-7;

n2 – количество значений Vc, учтённых в верхнем разбавлении, то есть.10-8;

10-7 – коэффициент разбавления, соответствующий более  низкому разбавлению.

Округляют полученные результаты до двух значащих цифр. Для этого, если последняя цифра меньше 5, предыдущая цифра не изменяется; если последняя цифра больше 5, предыдущая цифра увеличивается на одну единицу; если последняя цифра равна 5, округляют предыдущую цифру с точностью до чётного числа. Продолжают пошагово, пока не получат две значащие цифры. В результате количество КОЕ/см3 выражается числом от 1,0 до 9,9, умноженным на соответствующую степень 10.

Пример –

N=168+213+20+25(2+0,1×2)×10-7=4262,2×10-7=1,9363×109=1,9×109 (КОЕ/см3)

N0 – количество клеток на см3 в испытываемой смеси (см. 5.5.2.1 a)) в начале времени контакта (время                   «ноль» = 0). Это одна десятая средневзвешенного значения N из-за десятикратного разбавления путём добавления продукта и воды.

5.6.2.3 Расчёт Na

Na это количество выживших в тестовой смеси на мл (5.5.2.1 а) до нейтрализации и до окончания времени контакта. Это в десять раз выше, чем значения Vc (см. 5.5.2.5) из-за добавления нейтрализатора и воды (см.5.5.2.1 b)).

- Рассчитать среднее значение для каждой стадии разбавления Na0, Na-1, Na-2, Na-3, используя следующую формулу (2):

Na0, Na-1, Na-2, Na-3=10 c/n

где c – сумма учтённых значений Vc;

n – количество учтённых значений Vc.

Если одно или оба повторяющихся значения Vc либо ниже нижнего, либо выше верхнего предела, выразите результаты как «меньше чем» или «больше чем».

Примеры

- Дублировать Vc-значения Na-1: 2, 16

Na-1=<14+16*102=  <150*101=<1500=1.5* 103

- Дублировать Vc- значения Na-2 : > 660, 660

Na-2=>660+>660*102= >6600*102= >660.000=>6.6*105

- Дублировать Vc- значения Na0: > 660, 600

Na0=(>660+600)×102=>6300*100= <6300=>6.3*103

- Для расчета Na использовать  только результаты Na0, Na-1, Na-2, Na-3, где одно или оба значения Vc находятся в пределах подсчета. Исключения и правила для особых случаев:

b 1. Если все последующие разведения Na показывают средние значения  «больше чем», в качестве результата для Na  брать только самое высокое разведение (10-3).

Пример –

|  | Vc1 | Vc2 | Среднее значение × 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 660 | > 660 | > 6 600 |  |
| Na-1 | > 660 | > 660 | > 6 600 | Na=>6600*103=>6.6*106 |
| Na-2 | > 660 | > 660 | > 6 600 |  |
| Na-3 | > 660 | > 660 | > 6 600 |  |

b 2. Если все последующие разведения Na показывают средние значения «меньше чем», брать только самое низкое разведение (100) в качестве результата для Na.

Пример –

|  | Vc1 | Vc2 | Среднее значение × 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | < 14 | 18 | < 160 |  |
| Na-1 | < 14 | < 14 | < 140 | Na=<160*100=<1.6*102 |
| Na-2 | < 14 | < 14 | < 140 |  |
| Na-3 | < 14 | < 14 | < 140 |  |

b 3. Если одно или оба повторяющихся значения Vc только в одном разведении Na находятся в пределах расчета, использовать этот результат как Na.

Пример –

|  | Vc1 | Vc2 | Среднее значение × 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 660 | > 660 | > 6 600 |  |
| Na-1 | 96 | 107 | = 1 015 |  |
| Na-2 | < 14 | < 14 | < 140 | Na=1015*101=1.0*104 |
| Na-3 | < 14 | < 14 | < 140 |  |

b 4. Если более высокое разведение в двух последующих разведениях Na показывает среднее значение «меньше чем», а меньшее разведение показывает среднее значение «больше чем», принимайте только меньшее разведение как значение Na.

Пример –

|  | Vc1 | Vc2 | Среднее значение × 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 660 | > 660 | > 6 600 |  |
| Na-1 | > 660 | > 660 | > 6 600 |  |
| Na-2 | < 14 | 29 | < 215 | Na=>6600*101=>6.6*104 |
| Na-3 | < 14 | < 14 | < 140 |  |

- Используют максимум 2 последующих разведения для расчета Na как средневзвешенного значения. Исключения и правила для особых случаев:

c 1. Если одно или оба повторяющихся значения Vc в трех или более последовательных разведениях Na (включая Na0) находятся в пределах подсчета (например, Na-2: 17,23; Na-1: 120, 135; Na0: 308,> 330) весь тест недействителен (см. 5.7).

c 2. Если два последующих разведения Na показывают повторяющиеся значения Vc в пределах подсчета, рассчитайте Na как средневзвешенное значение по формуле (3):

Na=c*102.2*102

Где c – сумма учтенных значений Vc;

z – коэффициент разбавления, соответствующий более низкому разбавлению, например Na-2 – меньшее разведение по сравнению с Na-3.

c 3. Если в двух последующих разведениях Na оба значения Vc более высокого разведения находятся в пределах подсчета и одно значение Vc более низкого разведения составляет «больше чем», рассчитать Na как средневзвешенное значение, используя формулу (3), см. c.2.

Пример –

|  | Vc1 | Vc2 | Среднее значение × 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 538 | 320 | > 4 290 |  |
| Na-1 | 46 | 57 | 515 |  |
| Na-2 | < 14 | < 14 | < 140 | Na=(>538+320+46+57)2.2*100=>4368.18=>4.4 |
| Na-3 | < 14 | < 14 | < 140 |  |

c 4. Если в двух последовательных разведениях Na одно из значений дубликатов более высоких разведений показывает «<14», в качестве результата для Na используйте только меньшее разведение.

Пример –

|  | Vc1 | Vc2 | Среднее значение × 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na0 | > 660 | > 660 | > 6 600 |  |
| Na-1 | > 660 | > 660 | > 6 600 | Na=>6145*102=>6.1*105 |
| Na-2 | 569 | > 660 | > 6 145 |  |
| Na-3 | < 14 | 26 | < 200 |  |

5.6.2.4 Расчет Nv и Nv0

Nv количество клеток на мл в валидационной суспензии (см. 5.4.1.4). Это в десять раз больше, чем подсчеты с точки зрения значений Vc (см. 5.4.1.5) из-за разбавления 10-1 (см. 5.4.1.4 b).

Nv0 количество клеток на мл в смесях A, B или C (см. 5.6.2.5) в начале времени контакта (время «ноль»). Это одна десятая среднего Vc значения Nv (см. 5.4.1.5 c) – принятого во внимание.

Рассчитайте Nv по формуле (4) и Nv0 по формуле (5):

Nv=10 c/n

Nv0=c/n

Где с – сумма учтенных значений Vc;

N - количество учитываемых значений Vc.

5.6.2.5 расчет a, b, c (контроль и метод валидации)

A, b и c - количество выживших при контроле экспериментальных условий (см. 5.5.2.2), контроле нейтрализатора (см. 5.5.2.3) и метода валидации (см. 5.5.2.4) в конце времени контакта t (a) или определенного количества раз по 5 мин (в) и 30 мин (в). Они соответствуют среднему значению Vc смесей a, b и c.

Рассчитайте a, b и c по следующей формуле (6):

A, B, C = c/n

где c – сумма учитываемых значений Vc;

n – количество учитываемых значений Vc.

Верификация (проверка) методологии

5.7.1 Общие положения

Тест действителен, если

- все результаты соответствуют критериям 5.7.2 и 5.7.3

- выполнены требования 5.8.2

- не аннулируется результатом, описанным в 5.6.2.3 c 1.

5.7.2 Контроль средневзвешенных количеств

Для результатов, рассчитанных по средневзвешенному значению двух последовательных разведений (например, N), отношение среднего значения двух результатов не должно быть выше 15 и не ниже 5. Результаты ниже нижнего предела принимаются как число нижнего предела (14). Результаты выше соответствующего верхнего предела (см. 5.6.2.1 b) принимаются за число верхнего предела. (Пример для N: разведение 10-7:> 330 + 302 КОЕ, разведение 10-8: 20 + 25 КОЕ; (330 + 302) / (20 + 25) = 632/45 = 14,04 = от 5 до 15).

5.7.3 Базовые ограничения

Проверьте, что для каждого тестового организма:

- N составляет от 1,5 × 109 КОЕ/см3 до 5,0 × 109 КОЕ/см3 (9,17 <lg N <9,70), и N0 составляет от 1,5 × 108 КОЕ/см3 до 5,0 × 108 КОЕ/см3 (8,17 <lg N0 <8,70)

- Nv0 составляет от 30 до 160 КОЕ/см3 (от 3,0 × 101 до 1,6 × 102) и Nv составляет от 3,0 × 102 до 1,6 × 103 КОЕ/см3.

- A, B, C равны или больше 0,5 × Nv0

- Контроль средневзвешенных количеств (см. 5.7.2):

Коэффициент не ниже 5 и не выше 15.

Выражение результатов и прецизионность

5.8.1 Сокращение

Редукция (R = N0/Na) выражается логарифмом.

Для каждого тестового микроорганизма записывают количество КОЕ/см3 в испытываемой суспензии N и N0 (см. 5.6.2.2) и в результаты теста  Na (см. 5.6.2.3).

Для каждой концентрации продукта и каждого условия эксперимента рассчитайте и запишите десятичный логарифм сокращения (lg) отдельно, используя уравнение:

R=N0Na      или      lgR=lgN0-lgNa

Контроль и валидация Nv0 (5.6.2.4), результаты A, B и C (см. 5.6.2.5) и их сравнение с Nv0 (см. 5.7.3 c).

5.8.2 Контроль активного и неактивного раствора для испытаний продукта (см. 5.4.2)

Хотя бы одна концентрация в испытании (см. 5.5.2.1 от a до c) должна демонстрировать снижение на 4 lg или более, и, по крайней мере, одна концентрация должна демонстрировать снижение lg менее чем на 4.

5.8.3 Ограничение тестового микроорганизма и микобактерицидной концентрации

Для каждого тестового микроорганизма записать наименьшую концентрацию продукта, прошедшего тест (lg R = 4). В качестве ограничивающего тестового микроорганизма, записать требующий из всех концентраций из наивысшую (он наименее чувствителен к продукту в выбранных экспериментальных условиях).

Самая низкая концентрация продукта, действующего на ограничивающий тестовый микроорганизм – это микобактерицидная концентрация, определенная в соответствии с этим документом.

5.8.4 Прецизионность, репликаты

Принимая во внимание точность методологии, определенную статистическим анализом на основе данных, предоставленных совместным исследованием бактерий и грибов, рекомендуется повторить тест (6 повторов для точности уменьшения ± 1 lg). Репликация означает полную процедуру тестирования с отдельно приготовленными рабочими культурами теста и валидационной суспензии. Повторение теста может быть ограничено предельным тестовым организмом. Среднее значение результатов повторений, а не каждый отдельный результат, должно демонстрировать снижение как минимум на 4 lg, а также должно быть рассчитано и зарегистрировано.

Интерпретация результатов – заключение

5.9.1 Общие положения

В зависимости от выбранных экспериментальных условий (обязательных или обязательных и дополнительных) микобактерицидные концентрации, определенные в соответствии с этим документом, могут отличаться (см. 4).

5.9.2 Микобактерицидная активность

Считается, что продукт соответствует стандарту EN 14348, если он демонстрирует снижение в ходе действующего испытания, по крайней мере, на 4 lg в течение 60 минут или меньше при температуре 20 °C с выбранным мешающим веществом (чистые или грязные условия) в условиях, определенных данным документом, где тестовыми микроорганизмами являются Mycobacterium avium и Mycobacterium terrae.

5.9.3 Туберкулоцидная активность

Если продукт проходит тест только на Mycobacterium terrae, то он квалифицируется туберкулоцидной активностью.

5.9.4 Квалификация для определенных областей применения

Могут потребоваться дальнейшие лабораторные испытания (фаза 2, этап 2), моделирующие практические условия, чтобы квалифицировать продукт как микобактерицидный и / или туберкулоцидный для определенных областей применения, например дезинфекция инструментов (см. приложение E).

Протокол испытаний

Протокол испытаний должен ссылаться на настоящий документ (EN 14348). В протоколе испытаний как минимум, должна быть указана следующая информация:

- идентификация испытательной лаборатории;

- идентификация образца:

- наименование товара;

- номер партии и - при наличии - срок годности;

- производитель;

- дата доставки;

- условия хранения;

- разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению;

- действующее (ие) вещество (а) и его / их концентрация (а) (необязательно);

- внешний вид товара;

- метод испытаний и его валидация: должны быть предоставлены все подробности испытания для проверки нейтрализатора;

- экспериментальные условия:

- дата (даты) испытания (период анализа);

- разбавитель, используемый для раствора для испытаний продукта;

- тестовые концентрации продукта;

- внешний вид разбавлений продукта;

- время контакта (с);

- температура (и) испытания;

- мешающие вещества;

- стабильность и внешний вид смесей во время процедуры,  отметить образование осадка / флокулянта;

- температура инкубации;

- нейтрализатор;

- идентификация используемых штаммов микобактерий;

- результаты испытаний:

- контроль и валидация;

- оценка микобактерицидной активности;

- количество повторов на тестовый микроорганизм;

- особые замечания;

- заключение;

- местонахождение, дата и установленная подпись.

Примечание – Пример типового протокола испытаний приведен в приложении D.

Приложение А

(информационное)

Указанные в национальных коллекциях штаммы

| — Mycobacterium avium | ATCC 15769 |
| --- | --- |
|  | DSM 44157 |
|  | CIP 105415 |
| — Mycobacterium terrae: | ATCC 15755 |
|  | DSM 43227 |
|  | CIP 104321 |

Приложение B

(информационное)

Соответствующие нейтрализаторы

B.1 Общие положения

Массы, приведенные в B.2 и B.3, относятся к безводным солям (5.2.2.1).

Списки в B.2 и B.3 не являются исчерпывающими, можно использовать и другие реагенты.

B.2 Нейтрализаторы

Можно использовать любой из следующих нейтрализаторов:

- лецитин 3 г/дм3; полисорбат 806) 30 г/дм3 (об / об); тиосульфат натрия 5 г/дм3; L-гистидин 1 г/дм3; сапонин 30 г/дм3 в разбавителе (см. 5.2.2.4) или в фосфатном буфере 0,0025 моль/дм3;

- фосфатный буфер 0,25 моль/дм3:

- дигидрофосфат калия (KH2PO4) 34 г

- воды (см. 5.2.2.2) 500 см3

- доводят до pH 7,2 ± 0,2 гидроксидом натрия (NaOH) от 1 моль/дм3

- воды (см. 5.2.2.2) до 1 000 см3

- стерилизовать в автоклаве (см. 5.3.1);

- свежий яичный желток, разбавленный до 5 % (об. / Об.) или 0,5 % (об. / об.);

- 30 г/дм3 полисорбат 80; 4 г/дм3 лаурилсульфата натрия; лецитин 3 г/дм3;

- 5 % (об. / об.) Свежего яичного желтка; 40 г/дм3 полисорбат 80;

- 7 % (об. / об.) Конденсат окиси этилена жирного спирта; 20 г/дм3 лецитина; 4 % (об. / об.) Полисорбат 80

- 4 % (об. / об.) Этиленоксидный конденсат жирного спирта; 4 г/дм3 лецитина;

- 30 г/дм3 полисорбат 80; лецитин 3 г/дм3; L-гистидин 1 г/дм3;

- глицин как функция концентрации продукта;

- 30 г /дм3полисорбат 80; лецитин 3 г/дм3;

- эмульсия фосфолипидов (коммерческая) в концентрации 50 мг/см3 (разведение от 1 до 10);

- тиогликолят натрия 0,5 г/дм3 или 5 г/дм3;

- L-цистеин 0,8 г / л или 1,5 г/дм3;

- тиомаловая кислота 0,075% (об. / Об.) (pH доведен до 7 с помощью NaOH);

- тиосульфат натрия 5 г/ дм3;

- каталаза или пероксидаза: одна единица этих ферментов катализирует разложение 1 мкммоль перекиси водорода в минуту при 25 °C и pH 7;

- полисорбат 80 30 г/дм3; сапонин 30 г/дм3; L-гистидин 1 г /дм3; L-цистеин 1 г /дм3.

В.3 Нейтрализатор добавляют в агар для подсчета:

- 10 % (об / об) раствора, содержащего 0,7 г/дм3 лецитина и 5 % (об / об) полисорбат 80;

- 10 % (об. / Об.) Раствора, содержащего 10 г/дм3 лецитина и 5 % (об / об) полисорбат 80;

- 10 % (об. / Об.) Раствора, содержащего 1,5 % (об / об) свежего яичного желтка и 5 % (об / об) полисорбат 80.

Приложение С

(информационное)

Графические изображения метода испытаний

Условные обозначения

- Тестовая суспензия (N)

- валидационная суспензия (Nv)

- Мешающее вещество

- Жесткая вода

- Инкубация нейтрализатора

36 ° C (или 37 ° C) (± 1 °C)

21 день (предпочтительно CO2-термостат и температура 36 °C)

- Разбавитель

- Испытание продукта

- Вода

- Смесь

- время после контакта (t)

- после времени нейтрализации 5 мин

- 2 мин время предварительного смешивания

- разбавление

Рисунок С.1 – Испытание (Na)

Условные обозначения

- Тестовая суспензия

- Валидационная суспензия (Nv)

- Мешающее вещество

- Жесткая вода

- Нейтрализатор (20° C)

- Разбавитель

- Раствор для испытания продукта

- Вода

- Смесь

A Контроль экспериментальных условий

B Контроль нейтрализатора

C Метод валидации

a наивысшей концентрации в списке

b по истечении времени контакта (t)

c время нейтрализации 5 мин

d через 30 мин инкубации

36 ° C (или 37 ° C) ( ± 1 ° C)

21 день (предпочтительно CO2-термостат и температура 36 °C)

Рисунок C.2 – Проверка достоверности

Приложение D

(информационное)

Пример типового протокола испытаний

h.h.Q. Laboratories

Antiseptville/Euroland

Tel. ++011.57 83 62-0

Fax ++011-57 83 62-19

e-mail: h.h.Q.lab.@net.com

Протокол испытаний

Идентификация образца дезинфекционного средства:

Название продукта: Z

Номер партии: 91-71-51

Производитель: Centipede Formulations Inc.

Условия хранения: комнатная температура и темное место.

Разбавитель продукта, рекомендованный производителем к применению: Питьевая вода.

Действующее (ие) вещество (а) и его (их) концентрация (и): Не указано.

Период испытаний - дата поставки продукта: 01.02.2003,

даты испытаний: 02.03.2003; 2003-03-05; 2003-03-09

Результаты см. в приложении

Заключение:

В соответствии с EN 14348, партия 91.71.51 продукта Z при разведении 1 % (об. / об.) в жесткой воде проявляет микобактерицидную активность через 60 минут при 20 °C в чистых условиях (0,3 г / л бычьего альбумина ) для упомянутых штаммов Mycobacterium avium и Mycobacterium terrae. Среднее снижение в шести технических репликах с ограничивающим тестовым микроорганизмом Mycobacterium avium составляло 4,9 × 105. Другой тестовый микроорганизм был протестирован один раз и показал более высокое снижение, чем Mycobacterium avium.

Антисептвиль, 31 мая 2003 г.

Александра Мэй, доктор медицинских наук, научный руководитель

Примечания

- Все названия и значения в этом Приложении являются вымышленными, за исключением тех, которые используются в документе.

- На следующей странице в качестве примера приведены только результаты теста на Mycobacterium avium в одном репликате.

EN... 14348.......(Фаза 2. Этап 1) Название продукта:....Z........Номер партии.:... 91-71-51.........

Изготовитель: Centipede Formulations Inc. Внешний вид продукта: .... Жидкая, прозрачная, желтоватая ..................Условия хранения (температура и т.д): ... темное место и комнатная температура...........

Разбавитель, используемый для растворов для испытаний продукта ..... жесткая вода ...... Внешний вид растворов для испытаний продукта: .... прозрачный .....

Количество чашек для распределения ... 2/мл ......... Нейтрализатор: лецитин 3,0 г/л в разбавителе ..................

Температура испытания: 20 °C Мешающие вещества:  ..... бычий альбумин 0,3 г/л ....

Тестовый организм: ...... M. avium ATCC 15769 ..........._ Температура инкубации: 36 ° C

Внутренняя лаборатория. №: .... QS 58/00 ... Дата испытания: 2003-03-05 Ответственное лицо:.... ФАНГ ....... Подпись: ... ФАНГ ..... ...

Валидация и проверка

| Валидационная суспензия (Nvo) |  |  | Контроль лабораторных условий (A) |  |  | Нейтрализатор или контроль фильтрации (B) |  |  | Метод валидации (C) Концентрация продукта.: 10 ml/l |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VVc1 | 86 (40 + 46) | = 89 | Vc1 | 79 (43 + 36) | =81,5 | Vc1 | 86 (42 + 44) | =88,5 | Vc1 | 75 (35 + 40) | =81 |
| V Vc2 | 92 (47 + 45) |  | Vc2 | 84 (39 + 45) |  | Vc2 | 91 (43 + 48) |  | Vc2 | 87 (41 + 46) |  |
| 30 of Nvo 160 ? да нет |  |  | of A is 0,5 x of Nvo ? да нет |  |  | of B is 0,5 x of Nvo ? да нет |  |  | of C is 0,5 x of Nvo ? да нет |  |  |

| Тестовая суспензия и Испытание | Тестовая суспензия (N и N0): | N | Vc1 | Vc2 | wm = 193,64 x 107 = lg 9,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-7 | 168 | 213 | No = N/10 = lg 8,29 |
|  |  | 10-8 | 20 | 25 | 8,17 No 8,70? да нет |

|  |  | Концентрация прод.% | Разбавление | Vc1 | Vc2 | lg Na = lg (x 10 or wm x 10) | lgR (N0 = lg 8,29) | Время контакта (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,50 | 100 | >660 | >660 | 6,59 | 1,70 | 60 мин |
|  |  |  | 10-1 | >660 | >660 |  |  |  |
|  |  |  | 10-2 | >660 | >660 |  |  |  |
|  |  |  | 10-3 | 420* | 366* |  |  |  |
|  |  | 0,75 | 100 | >660* | 610* | >3,81 | <4,48 | 60 мин |
|  |  |  | 10-1 | 75* | 85* |  |  |  |
|  |  |  | 10-2 | 8 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 10-3 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 1,00 | 100 | 40* | 26* | 2,52 | 5,77 | 60 мин |
|  |  |  | 10-1 | 0 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 10-2 | 0 | 0 |  |  |  |
| *использовано для подсчета |  |  | 10-3 | 0 | 0 |  |  |  |

Примечание –

| N | 10–7: 80 + 88; 105 + 108 | Na | 0,50 % 10-3: 222 + 198; 175 + 191 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10–8: 9 + 11; 15 + 10 |  | 0,75 % 10-1: 36 + 39; 42 + 43 1,00 % 100: 18 + 22; 11 + 15 |

Пояснения:

| Vc количество на см3 | wm средневзвешенное значение |
| --- | --- |
| среднее значение Vc1 and Vc2 (1.+2. сдвоенный) | R уменьшение (lg R = lgN0 – lgNa) |

Приложение E

(информационное)

Информация о применении и интерпретации европейских стандартов дезинфекционных средств и антисептиков

E.1 Введение

CEN/TC 216 хотел бы привлечь внимание читателя этого документа к соглашениям, которые были достигнуты в отношении взаимосвязи между этим документом и будущими стандартами.

Эта информация должна соблюдаться при использовании европейских стандартов на дезинфекционные средства и антисептики:

E.2 Общие рекомендации по применению и интерпретации методов испытаний в соответствии с европейскими стандартами для дезинфекционных средств и антисептиков

- Все «рекомендации по использованию» дезинфекционных средств и антисептиков должны быть подтверждены результатами бактерицидных, фунгицидных, спороцидных и вирулицидных тестов EN, которые подходят для предполагаемого метода и области применения.

- Необходимо, чтобы дезинфекционные средства и антисептики подверглись определенной программе испытаний, которая будет включать испытания фазы 1, фазы 2 /этапа 1 и фазы 2 / этапа 2, за исключением ситуаций, указанных в пунктах e), f) и g).

- «Рекомендации по использованию» могут быть подтверждены результатами испытаний фазы 3, которые соответствуют для предполагаемого метода и области применения.

- Различные фазы и этапы определены следующим образом:

- фаза 1 испытания суспензии для определения основной активности продукта;

- фаза 2 /этап 1 испытания суспензии в условиях, характерных для практического использования;

- фаза 2 / этап 2 другие лабораторные тесты, например мытье рук, обработка дез.средством рук и тестирование поверхностей, моделирующие практические условия;;

- этап 3 испытаний в практических условиях.

- Допускается, что для определенных приложений, испытания фазы 2 / этапа 1 и фазы 2 / этапа 2 могут предоставить достаточную информацию для конкретного приложения, и что дополнительные испытания фазы 1 могут не иметь значения;

Для приложений, в которых тесты фазы 2 / этапа 1 и фазы 2 / этапа 2 без испытания фазы 1 используются для поддержки рекомендаций по использованию, должно быть дано обоснование для исключения испытания фазы 1. Такие приложения будут указаны либо в самом стандарте, либо в дополнительном стандарте, который определяет руководящие принципы по применению и интерпретации испытаний.

- Допускается, что для определенных приложений суспензионный тест фазы 2 / этапа 1 может предоставить достаточно информации для конкретного приложения, и что дополнительные тесты фазы 2 / этапа 2 могут быть не востребованы;

Для приложений, в которых тесты фазы 2 / этапа 1 без тестов фазы 2 / этапа 2 используются для поддержки рекомендаций по использованию, должно быть дано обоснование для исключения тестов фазы 2 / этапа 2. Такие приложения будут указаны либо в самом стандарте, либо в дополнительном стандарте, который определяет рекомендации по применению и интерпретации испытаний.

- Допускается, что для определенных приложений фаза 2 / этап 2 совместно с тестами фазы 1 может предоставить достаточную информацию для конкретного приложения, и что дополнительные тесты фазы 2 / этапа 1 могут быть не востребованы;

Для приложений, в которых испытания фазы 2 / этапа 2 без испытаний фазы 2 / этапа 1 используются для подтверждения заявлений о продукте, должно быть дано обоснование для исключения тестов фазы 2 / этапа 1. Такие приложения будут указаны либо в самом стандарте, либо в дополнительном стандарте, который определяет рекомендации по применению и интерпретации испытаний.

- Все заявления о бактерицидных, фунгицидных и спорицидных свойствах «биологически активных веществ» должны подтверждаться соответствующими тестами фазы 1.

E.3 Руководство по интерпретации испытаний для дезинфекционных средств и антисептиков

Отдельный стандарт (или стандарты), который будет использоваться в качестве «Руководства по интерпретации испытаний для дезинфекционных средств и антисептиков», будет подготовлен после согласования стандартных методов испытаний; Целью этого документа будет подробное описание взаимосвязи различных испытаний друг с другом и использование рекомендаций.

Библиография

[1] European Pharmacopoeia (EP), Edition 1997 supplement 2000, Water for injections (Европейская фармакопея (EP), издание 1997 г., приложение 2000 г., Вода для инъекций).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12353:2013 Chemical disinfectants and antiseptics. Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity (Дезинфицирующие химические средства и антисептики. Сохранение микробных штаммов, используемых для определения бактерицидной, микробактерицидной, спороцидной и фунгицидной активности). | IDT | ГОСТ EN 12353–2016 Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Консервация тест-микроорганизмов, используемых для определения бактерицидной (включая микроорганизмы Legionella), микобактерицидной, спорицидной, фунгицидной и вируцидной (включая бактериофаги) активности. |

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: средства дезинфицирующие химические, антисептики, количественный анализ суспензии, микробиологическая активность, микобактерицид, микобактериостатическая активность, туберкулоцид, уберкулоцидная активность

МКС 11.080.20; 71.100.35 (IDT)

Ключевые слова: средства дезинфицирующие химические, антисептики, количественный анализ суспензии, микробиологическая активность, микобактерицид, микобактериостатическая активность, туберкулоцид, уберкулоцидная активность

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                            К. Сергазиева

1) Номера АТСС – это номера коллекций штаммов, предоставленные Американской коллекцией типовых культур (АТСС). Эта информация дается для удобства пользователей этого документа и не означает одобрения CEN для указанного продукта

1) Одноразовое стерильное оборудование - приемлемая альтернатива многоразовой посуде.

1) Vortex® является примером подходящего продукта, доступного на рынке. Эта информация предоставлена для удобства пользователей данного европейского стандарта и не означает, что данный продукт одобрен CEN.

1) КОЕ/см3 = колониеобразующие единицы на миллилитр

1) Наглядное представление метода см. В Приложении C.