НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

___________________________________________________________________________

ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ.

СРЕДСТВА КОЛЕСНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

Часть 2

ДЕТСКИЕ ПРОГУЛОЧНЫЕ КОЛЯСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МАССОЙ ОТ 15 КГ ДО 22 КГ

# Дата введения   ____________

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает дополнительные требования к безопасности и методы испытания для колясок, предназначенных для перевозки одного или нескольких детей весом от 15 до 22 кг каждый.

Настоящий стандарт применяется совместно и в дополнение с европейским стандартом EN 1888-1 и не может использоваться отдельно.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 1888-1:2018 Child care articles - Wheeled child conveyances - Part 1: Pushchairs and prams (Предметы ухода за детьми. Средства колесные для перевозки. Часть 1. Сидячие коляски и коляски-люльки)

3 Термины, определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в EN 1888-1:2018.

Примечания

1 ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

2 IEC Electropedia доступна на http://www.electropedia.org/

3 Платформа онлайн просмотра ISO доступна по адресу http://www.iso.org/obp

4 Общие требования и условия испытаний

4.1 Общие требования (см. Приложение B)

Средство перевозки должно отвечать требованиям стандарта СТ РК EN 1888-1.

Для соответствия требованиям настоящего стандарта средство перевозки подвергают дополнительным испытаниям в соответствии с положениями, перечисленными ниже и в порядке, указанном в стандарте СТ РК EN 1888-1 (см. 4.2).

4.2 Условия испытания

Испытания проводятся в порядке пунктов, указанных в стандарте СТ РК EN 1888-1, а дополнительные испытания данного стандарта должны проводиться вместе с соответствующими пунктами стандарта СТ РК EN 1888-1 на том же образце.

5 Оборудование для испытания - Контрольный груз H

Контрольный груз Н представляет собой жесткий цилиндр (220 ± 5) мм в диаметре и (320 ± 5) мм в высоту, имеющий массу (22 0,1/0) кг с центром тяжести в центре цилиндра. У всех краев радиус должен составлять (5 ± 1) мм. Также должны быть предусмотрены две точки крепления, расположенные в (160 ± 2,5) мм от основания и под углом 180 ° друг к другу по окружности (см. рисунок 1).

Контрольный груз может быт оснащен дополнительной ручкой для переноски, при условии, что центр тяжести не изменяется, а груз остается в пределах допусков и процедура испытания не затрагивается.

Рисунок 1 — Контрольный груз H

6 Опасность механического травмирования

6.1 Система фиксации

6.1.1 Дополнительные требования к размерам

Система фиксации должна регулироваться под ребенка весом в 22 кг. Условие соблюдается, если ограничитель талии и промежности может быть отрегулирован таким образом, чтобы при испытании контрольный груз H соответствовал системе фиксации согласно пункту 6.1.2.

6.1.2 Метод испытания

Установить спинку средства перевозки в максимально вертикальном положении.

Поместить контрольный груз Н по центру блока сиденья относительно спинки таким образом, чтобы его нижняя кромка контактировала с соединительной линией сиденья/спинки.

Отрегулировать ограничитель талии и промежности и проверить, соответствует ли контрольный груз H удерживающей системе.

6.1.3 Крепление системы фиксации к элементам сиденья

Необходимо провести испытание в соответствии со стандартом СТ РК EN 1888-1, 8.1.3.2.2 с применением силы в 220 Н.

6.1.4 Прочность креплений

Провести испытание в соответствии с СТ РК EN 1888-1, 8.1.3.2.3, с применением силы в 250 Н.

6.2 Парковка и тормозное устройство

Средство перевозки испытывается в соответствии с СТ РК EN 1888-1, 8.8.

Повторить испытание в соответствии с СТ РК EN 1888-1, 8.8.2.2, 8.8.2.3, 8.8.2.4 и 8.8.2.5 с использованием контрольного груза Н вместо контрольного груза В, расположенного так, как описано в пункте 8.8.2.1 с требованиями, изложенными в                  СТ РК EN 1888-1, 8.8.1.

Испытание на истирание (СТ РК EN 1888-1, 8.8.2.6) должно проводиться с использованием контрольного груза H, в течение дополнительных 33 000 циклов.

6.3 Устойчивость

Средство перевозки испытывается в соответствии с СТ РК EN 1888-1, 8.9.

Повторить испытание, описанное в СТ РК EN 1888-1, 8.9.1.2, с использованием контрольного груза Н вместо контрольного груза В, в соответствии с требованиями, изложенными в СТ РК EN 1888-1, 8.9.1.1.

6.4 Прочность конструкции

6.4.1 Прочность и долговечность крепежных устройств для элементов сиденья

Испытание проводят в соответствии с СТ РК EN 1888-1, 8.10.2.2 с использованием контрольного груза Н вместо контрольного груза В, в соответствии с требованиями        СТ РК EN 1888-1, 8.10.2.1.

6.4.2 Испытание на неровных поверхностях

Испытание на неровных поверхностях (СТ РК EN 1888-1, 8.10.3.2) проводится с использованием контрольного груза Н в течение 24000 дополнительных циклов в соответствии с требованиями, изложенными в СТ РК EN 1888-1, 8.10.3.1, при этом спинка находится в максимально вертикальном положении и по возможности, в направлении обращенном вперед.

6.4.3 Динамическая прочность

Провести испытание, описанное в СТ РК EN 1888-1, 8.10.4.2, с использованием контрольного груза Н вместо контрольного груза В в соответствии с требованиями, изложенными в СТ РК EN 1888-1, 8.10.4.1, при этом спинка находится в максимально вертикальном положении и по возможности, в направлении обращенном вперед.

6.4.4 Прочность рукоятки

Испытание на прочность рукоятки (СТ РК EN 1888-1, 8.10.6.2.2) проводится с использованием контрольного груза Н в течение 3300 дополнительных циклов с требованиями, изложенными в СТ РК EN 1888-1, 8.10.6.1.

Если усилие направленное вниз, необходимое для подъема передних колес, превышает 450 Н, в случае, когда контрольный груз Н помещен в средство перевозки, то необходимо провести 3300 дополнительных циклов, прикладывая поочередно усилие направленное вниз в 450 Н и усилие направленное вверх для подъема задних колес для 1100 циклов частотой в 15 ± 2 циклов/мин, далее необходимо продолжить испытание, поднимая только задние колеса 120 ± 10 мм для дополнительных 2200 циклов с частотой 15 ± 2 циклов/мин.

Спинка должна быть расположена в максимально вертикальном положении и по возможности в направлении вперед.

7 Информация об изделии

7.1 Маркировка изделия

На транспортном средстве должны быть проставлены номер и год издания настоящего национального стандарта.

Максимальный вес каждого ребенка, для которого предназначено средство перевозки, указывается с помощью следующей пиктограммы:

| Рисунок 2 — Максимальный ВЕС ребенка, для которого предназначен продукт | Минимальный диаметр: - 25 мм Размеры прямоугольника: пропорциональны окружности, как на рисунке 2 Пропорции: как на рисунке 2 Минимальная высота цифр: - 4 мм Цвета: - внешняя граница круга: белая - фон внутри круга и прямоугольника: синий - ребенок/надписи/ внутренняя граница прямоугольника: белые Это заменяет EN 1888-1:2018, 10.2.9. |
| --- | --- |

7.2 Информация о покупке

Изготовитель, импортер или организация, ответственная за продажу транспортного средства, предоставляет следующую информацию, которая должна быть четко видна в пункте продажи:

— Информация о весе и возрасте ребенка, для которого подходит средство перевозки (до 22 кг или до 4 лет в зависимости от того, что наступит раньше) (заменяет собой EN 1888-1:2018, 10.3.1).

7.3 Инструкция по эксплуатации

Должна быть дана следующая информация:

— Информация о весе и возрасте ребенка, для которого подходит средство перевозки (до 22 кг или 4 лет в зависимости от того, что наступит раньше) (заменяет EN 1888-1:2018, 10.4.2, 3-е требование).

Приложение A

(справочное)

Обоснование — Область применения

Стандарт разработан для изделий, предназначенных для детей свыше 15 кг и до 22 кг, с учетом использования детьми в возрасте 4 лет.

Согласно таблице ВОЗ значение 22 кг соответствует P99 веса 4-летнего ребенка.

Приложение B

(справочное)

Последовательность испытания (см. рисунки)

EN1888-1-8.10 Целостность конструкции

8.10.1 Ручки для переноски и места крепления ручек люльки и съемные блоки сидений

EN1888-1-8.5 Опасность блокировки и втягивания во внутрь

EN1888-1-8.4  Опасность запутывания

EN1888-1-8.3  Опасность исходящая от движущихся частей

EN1888-1-8.2  Опасность застревания

EN1888-2-6.1  Система фиксации

EN1888-1-8.1  Защитная функция

8.1.1 Пригодность средства перевозки

8.1.3 Система фиксации и крепежные элементы (за исключением 8.1.3.2.4)

EN1888-1-8.7 Опасные углы и выступы

EN1888-1-8.8 Устройства парковки и торможения

8.8.1 Требования

8.8.2.2 Средство перевозки лицом к склону

8.8.2.3 Средство перевозки задом к склону

8.8.2.4 Средство перевозки перпендикулярно склону

8.8.2.5 Испытания на свободное движение колес

EN1888-2-6.2 Устройства парковки и торможения

Повторить испытания с 8.8.2.2 по 8.8.2.5, используя контрольный груз Н

EN1888-1-8.9 Устойчивость

8.9.1 Устойчивость средства перевозки

EN1888-2-6.3 Устойчивость

Повторить испытания 8.9.1.2, используя контрольный груз Н

Имеется ли съемный блок сиденья  с  ручками?

EN1888-2-6.4 Целостность конструкции

6.4.2 Испытание на неровных поверхностях. Испытание в соответствии с пунктом 8.10.3 стандарта EN1888-1и  cдобавлением 24000 циклов с применением  контрольного груза Н

2

EN1888-1-8.6 Опасность от удушья

EN1888-2-6.4 Целостность конструкции

6.4.1 Прочность и долговечность крепежных устройств для блоков сидений. Испытание в соответствии с пунктом 8.10.2 стандарта EN1888-1 c использованием  контрольного груза Н

нет

да

EN1888-1-8.8 Устройство парковки и торможения

ИСПЫТАТЬ ПОВТОРНО

EN1888-1-8.9 Устойчивость

ИСПЫТАТЬ ПОВТОРНО

EN1888-2-6.2 Устройство парковки и торможения

ИСПЫТАТЬ ПОВТОРНО

EN1888-2-6.3 Устойчивость

ИСПЫТАТЬ ПОВТОРНО

EN1888-2-6.4 Прочность конструкции

6.4.3 Динамическая сила. Испытание в соответствии с пунктом 8.10.4 стандарта EN1888-1 c использованием  контрольного груза Н

EN1888-1-8.10 Прочность конструкции

8.10.5 Сила колес

EN1888-2-6.4 Прочность конструкции

6.4.4 Прочность рукоятки. Испытание в соответствии с пунктом 8.10.6 стандарта EN1888-1 c использованием  контрольного груза Н

EN1888-1-8.10 Прочность конструкции

8.10.6 Прочность рукоятки

8.10.6.2.3 Динамическое сопротивление для реверсивных и/или регулируемых ручек

да

Являются ли ручки или части ручек регулируемыми или реверсивными?

нет

EN1888-1-8.1.3.2.4 Система фиксации-

Эффективность системы регулировки

EN1888-1-8.10 Прочность конструкции

8.10.6 Прочность рукоятки

8.10.6.2.3 Динамическое сопротивление телескопических ручек

да

Являются ли ручки или части ручек телескопическими?

нет

EN1888-2-6.2 Устройства парковки и торможения

Испытание в соответствии с EN1888-1-8.8.2.6 Создание условий трения и добавление контрольного груза Н для дополнительных 33000 циклов

да

Устройство парковки действует непосредственно на шины?

нет

EN1888-1-8.3 Опасность исходящая от движущихся частей

ИСПЫТАТЬ ПОВТОРНО

EN1888-1-8.2 Опасность застревания

ИСПЫТАТЬ ПОВТОРНО

2

Условные обозначения

В зеленых ячейка показаны действия из стандарта EN 1888-2

Рисунок B.1

Библиография

[1] ВОЗ - стандарты роста детей Всемирной организации здравоохранения http://www.who.int/childgrowth/standards/weight for age/en/

МКС 97.190
Ключевые слова: детские прогулочные коляски, тормозные устройства, опасности, прочность

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» | _____________ | И. Хамитов |
| Руководитель Рабочей группы | _____________ | Е. Кулешова |
| Главный специалист представительства по г. Семей РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» | _____________ | А. Билялова |