Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инженерно-геологические изыскания и испытания. Полевые испытания

Часть 8

ИСПЫТАНИЯ ВДАВЛИВАЕМЫМ КОНУСНЫМ ПРЕССИОМЕТРОМ

СТ РК EN ISO 22476-8

(EN ISO 22476-8:2018 (E) Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 8: Full displacement pressuremeter test, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «Проектная академия «KAZGOR» - базовой организацией Технического комитета по стандартизации № 55 «Архитектура, градостроительство и строительство».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан от ____ года  №______

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому  стандарту EN ISO 22476-8:2018 (Е) Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 8: Full displacement pressuremeter test (Инженерно-геологические изыскания и испытания. Полевые испытания. Часть 8. Испытания вдавливаемым конусным прессиометром).

Европейский стандарт EN ISO 22476-8:2018 (Е) подготовлен Техническим комитетом ISO / TC 182 «Геотехника» в сотрудничестве с Техническим комитетом CEN / TC 341 «Геотехнические исследования и испытания»

Перевод с английского (en).

Официальные экземпляры европейских стандартов, на основе которых подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств приведены в дополнительном приложении Д.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК и «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II, а также требования технических регламентов Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202 и «Общие требования к пожарной безопасности» от 23 июня 2017 года №  439.

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ					                                                                      20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ					                                                                 5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины, определения и буквенные обозначения | 2 |
| 3.1 | Термины и определения | 2 |
| 3.2 | Буквенные обозначения | 7 |
| 4 | Оборудование | 8 |
| 4.1 | Общие требования | 8 |
| 4.2 | Конусный модуль | 8 |
| 4.3 | Модуль прессиометра | 9 |
| 4.4 | Измерительная система | 9 |
| 5 | Проведение испытания | 10 |
| 5.1 | Выбор оборудования и процедур | 10 |
| 5.2 | Подготовка | 10 |
| 5.3 | Установка | 10 |
| 5.4 | Испытания пессиометром | 11 |
| 5.4.1 | Общие требования | 11 |
| 5.4.2 | Дополнительные этапы испытаний | 11 |
| 5.4.3 | Частота регистрации параметров | 12 |
| 5.5 | Завершение испытаний | 12 |
| 7 | Отчет | 12 |
| Приложение A (информационное) Неопределенности при испытаниях прессиометром |  | 15 |
| Приложение B (обязательное) Поверки |  | 16 |
| Приложение С (обязательное) Корректировки объема |  | 17 |
| Приложение D (обязательное) Корректировки давления |  | 20 |
| Приложение Е (информационное) Преобразования деформации |  | 21 |
| Библиография |  | 22 |
| Приложение Д (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств |  | 23 |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инженерно-геологические изыскания и испытания. Полевые испытания

Часть 8

ИСПЫТАНИЯ ВДАВЛИВАЕМЫМ КОНУСНЫМ ПРЕССИОМЕТРОМ

Дата введения _____

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к оборудованию, выполнению испытаний вдавливаемым конусным прессиометром (ВКП) и отчетности по ним.

Примечание – Данный стандарт отвечает требованиям к испытанию вдавливаемым конусным прессиометром в ходе инженерно-геологических исследований согласно стандартам [1] и [2].

Испытания вдавливаемым конусным прессиометром включают измерение деформации грунтов и неустойчивых горных пород в условиях естественного залегания путем расширения/сжатия цилиндрической гибкой мембраны под давлением.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 22476-1:2012 Geotechnical investigation and testing — field testing — part 1: electrical cone and piezocone penetration test (Инженерно-геологические изыскания и испытания. Полевые испытания. Часть 1. Испытание на проникновение электрического конуса и пьезоконуса);

ISO 22476-11) Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test (Инженерно-геологические изыскания и испытания. Полевые испытания. Часть 1. Испытание на проникновение электрического конуса и пьезоконуса);

ISO 22476-4:2012 Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 4: Ménard pressuremeter test (Геотехнические исследования и испытания. Полевые испытания. Часть 4. Испытание по методу давления Менарда).

ISO 10012:2003 Measurement management systems — requirements for measurement processes and measuring equipment (Инженерно-геологические изыскания и испытания. Полевые испытания. Часть 4. Испытание прессиометром Менарда);

ISO 100122) Measurement management systems -Requirements for measurement processes and measuring equipment (Инженерно-геологические изыскания и испытания. Полевые испытания. Часть 4. Испытание прессиометром Менарда);

ENV 13005:19993) Guide to the expression of uncertainty in measurement (Руководство по выражению неопределенности в измерения).

___________

1), 2) Действуют только для датированной ссылки.

3) Данный стандарт отменен с 2014 года, заменяющий стандарт отсутствует.

_____________

Проект, 1 редакция

3 Термины, определения и буквенные обозначения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Термины и определения

3.1.1 Вдавливаемый конусный прессиометр (ВКП) (full displacement pressuremeter (FDP): Блок, содержащий модуль прессиометра (3.1.2) и конусный модуль (3.1.3)

Примечания

1 Вдавливаемый конусный прессиометр (ВКП) вдавливается домкратом или встроенным на нижнем конце конусом непосредственно в ненарушенный грунт. Тем самым создаётся своя собственная скважина для проведения испытания. Не допускается подготовка полости ни с использованием предварительного бурения, ни с использованием метода предварительного вдавливания, ни любыми другими способами.

2 Прилагаемое давление и соответствующее расширение зонда измеряются и регистрируются для того, чтобы получить соотношение напряжения и смещения для грунта при  испытаниях (см. рисунок 1).

где 1– вдавливаемый конусный прессиометр;

2 – модуль прессиометра;

3 – конусный модуль;

4 – соединитель толкающей штанги;

5 – верхняя точка крепления мембраны;

6 – мембрана;

7 – нижняя точка крепления мембраны;

8 – конус;

9 – верхушка конуса;

10 – от 25 до 50 мм (согласно ISO 22476-1).

Примечание – Пример не в масштабе.

Рисунок 1 - Поперечное сечение вдавливаемого конусного прессиометра

3.1.2 Модуль прессиометра (pressuremeter module): Цилиндрическое устройство, предназначенное для приложения равномерного давления к стенкам полости с использованием расширяемой гибкой мембраны для одной камеры.

3.1.3 Конусный модуль (cone module): Цилиндрическое устройство с нижним концом конической формы и соединителем, к которому можно прикрепить модуль прессиометра (3.1.2).

Примечание – Конусный модуль может быть оснащен конусом, защитным кожухом и датчиками порового давления согласно ISO 22476-1.

3.1.4 Мембрана (membrane): Часть модуля прессиометра (3.1.2), которая расширяется и, тем самым, передает давление на стенку полости.

Примечание – Мембрана установлена на оправке. Мембрана может быть усилена (армирована) снаружи или изнутри или защищена. Армирующий материал или защитный материал считается составной частью мембраны.

3.1.5 Длина мембраны lmb (membrane length lmb): Расстояние между верхней и нижней точками крепления мембраны (3.1.4)

Примечание -  См. рисунок 1.

3.1.6 Система прессиометра (pressuremeter system): Модуль прессиометра (3.1.2), конусный модуль (3.1.3), управляющие устройства и измерительная система в сочетании с любыми трубопроводами, соединяющими их вместе.

3.1.7 Прессиометр объемного смещения (volume-displacement type pressuremeter): Модуль прессиометра (3.1.2), снабженный датчиком для измерения изменения объема расширяющейся полости.

3.1.8 Прессиометр радиального смещения (radial-displacement type pressuremeter): Модуль прессиометра (3.1.2), снабженный датчиками для измерения радиуса или диаметра расширяющейся полости.

3.1.9 Потеря давления на мембране (membrane pressure loss): Давление в модуле прессиометра (3.1.2), необходимое для расширения мембраны (3.1.4) на открытом воздухе, выраженное как функция расширения.

3.1.10 Сжимаемость мембраны (membrane compressibility): Изменение толщины мембраны (3.1.4) в связи с изменением внутреннего давления в модуле прессиометра (3.1.2).

3.1.11 Соответствие системы (system compliance): Изменение объема в системе прессиометра (3.1.6) в ответ на изменение внутреннего давления в ситуации, когда расширение мембраны (3.1.4) ограничено.

Примечание – При определении соответствия системы учитывается как деформация системы прессиометра (3.1.6), так и сжимаемость мембраны (3.1.10) и учитывается влияние времени.

3.1.12 Приложенное давление (applied pressure): Давление внешней поверхности мембраны (3.1.4), приложенное к стенкам полости в грунте или неустойчивой породе.

3.1.13 Поверочный цилиндр (calibration cylinder): Цилиндрическая труба с известными свойствами упругости, используемая для ограничения расширения мембраны и, следовательно, для определения соответствия системы.

3.1.14 Эталонное показание (reference reading): Показание датчика непосредственно перед тем, как мембрана (3.1.4) коснётся стенки поверочного цилиндра (3.1.13) при расширении.

3.1.15 Объем полости V (cavity volume V): Объем полости в грунте между верхней и нижней точками закрепления мембраны (3.1.4).

3.1.16 Начальный объем полости (initial cavity volume V0): Теоретический объем полости (3.1.15), рассчитывающийся по формуле (3.1.1):

V0 = lmb ∙ ¼ π (dcm)2                                                     (3.1.1)

где lmb – 	длина мембраны;

dcm 	– максимальный диаметр модуля конуса.

3.1.17 Объемная деформация εV (volumetric strain εV): Изменение объема полости относительно начального объема полости (3.1.16) вычисляется по формуле (3.1.2):

(3.1.2)

где V – объем полости;

V0 - начальный объем полости.

Примечание – Преобразование объемной деформации в радиальную деформацию и обратно приведено в приложении E.

3.1.18 Начальный радиус полости r0 (initial cavity radius r0): Теоретический радиус полости, рассчитывающийся по формуле (3.1.3):

r0 = 0,5 dcm                                                               (3.1.3)

где dcm - максимальный диаметр модуля конуса.

3.1.19 Радиальная деформация εr (radial strain εr): Изменение радиуса полости по отношению к начальному радиусу полости (3.1.18) рассчитывающийся по формуле (3.1.4):

(3.1.4)

где r – радиус полости;

r0 –- начальный радиус полости.

3.1.20 Скорость изменения объемной деформации  εV (rate of volumetric strain change εV): Изменение объемной деформации (3.1.17) с течением времени вычисляется по формуле (3.1.5):

εV = ∆VV0∙1∆t                                                         (3.1.5)

где ΔV – изменение объема за заданный период Δt;

V0 – начальный объем полости;

Δt – приращение времени, за которое произошло изменение объёма.

3.1.21 Скорость изменения радиальной деформации εr (rate of radial strain changem εr): Изменение радиальной деформации (3.1.19) с течением времени вычисляется по формуле (3.1.6):

εr= ∆rr0∙1∆t                                                           (3.1.6)

где  Δr – изменение объема за выбранный период Δt;

r0 – начальный радиус полости;

Δt – приращение времени, в течение которого произошло радиальное смещение.

3.1.22 Скорость приложения давлениям p (rate of pressure application p ): Cкорость изменения приложенного давления с течением времени вычисляется по формуле (3.1.7):

p = ∆p∆t                                                             (3.1.7)

где  Δp – изменение объема за выбранный период Δt;

Δt – приращение времени, в течение которого прилагалось давление.

3.1.23 Тяговая машина (thrust machine): Оборудование, которое толкает вдавливаемый конусный прессиометр (ВКП) (3.1.1) и штанги (3.1.24) в грунт с постоянной скоростью проникания.

3.1.24 Толкающие штанги (push rods): Колонна штанг для передачи усилий на вдавливаемый конусный прессиометр (ВКП) (3.1.1).

Примечание – Закрепленная горизонтальная плоскость (рисунок 2) обычно соответствует уровню поверхности земли (на берегу или на некотором расстоянии от берега). Закрепленная горизонтальная плоскость может не быть начальной позицией проведения испытания.

где 1 – длина проникания;

2 –  основание конической части модуля;

3 – глубина проникания;

4 – закреплённая горизонтальная плоскость.

Рисунок 2 – Длина проникания и глубина проникания

3.1.25 Глубина проникания z (penetration depth): Глубина до основания конуса относительно закрепленной горизонтальной плоскости.

3.1.26 Длина проникания(penetration length): Сумма длины толкающих штанг (3.1.24) и вдавливаемого конусного прессиометра (ВКП) (3.1.1) за вычетом высоты конической части относительно закреплённой горизонтальной плоскости.

Примечание – См. рисунок 2.

3.1.27 Глубина проведения испытания (test depth): Глубина, на которой проводится испытание пессиометром, измеренная на средней высоте мембраны и относительно к закрепленной горизонтальной плоскости.

3.1.28 Система измерения (measuring system): Все датчики, вспомогательные части и программное обеспечение, используемые для передачи и хранения результатов измерений, выполненных во время испытания вдавливаемым конусным прессиометром.

3.1.29 Цикл выгрузки-перезагрузки (unload-reload cycle): Регулируемое уменьшение давления и объема или радиуса, после чего расширение возобновляется.

3.1.30 Цикл перезагрузки-выгрузки (reload-unload cycle): Регулируемое увеличение давления и объема или радиуса во время заключительной фазы сжатия при испытании, после которой сжатие возобновляется.

3.1.31 Показание нулевой нагрузки (zero load reading): Стабильное выходное показание измерительной системы при нулевой нагрузке на датчики, т.е. измеряемый параметр имеет нулевое значение, в то время как любой вспомогательный источник питания, необходимый для работы измерительной системы, включен.

3.1.32 Дрейф показаний (drift): Абсолютная разница показаний нулевой нагрузки или эталонных показаний измерительной системы до и после выполнения испытания вдавливаемым конусным прессиометром.

3.1.33 Неопределённость (uncertainty): Расширенная неопределенность с коэффициентом охвата 2.

Примечание – Коэффициенты охвата определены в стандарте ENV 13005.

3.2  Буквенные обозначения

| Буквенное обозначение | Описание | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Ac | Расчётная площадь поперечного сечения конуса | мм2 |
| dcm | Максимальный диаметр модуля конуса | мм |
| dpm | Максимальный диаметр модуля прессиометра | мм |
| dt | Внутренний диаметр поверочного цилиндра | мм |
| hc | Высота конической части модуля конуса | мм |
| lmb | Длина мембраны | мм |
| Ms | Жёсткость системы | кПа/мм3 |
| P | Давление | кПa |
| ph | Перепад давления между датчиком давления и давлением на середине высоты мембраны | кПa |
| pr | Показание давления в модуле прессиометра | кПa |
| pm | Потеря давления; давление, требуемое для преодоления сопротивления мембраны | кПa |
| poffset | Создание противодавления | кПa |
| prm | Показания давления, скорректированные на сопротивление мембраны | кПa |
| pref | Давление при эталонном объеме Vref | кПa |
| P0 | Давление при начальном объеме в полости V0 | кПa |
| p | Скорость изменения давления | кПа/с |
| r | Радиус полости | мм |
| roffset | Коррекция на фактический радиус по показанию датчика радиуса | мм |
| r0 | Начальный радиус полости | мм |
| t | Время | с |
| V | Объем полости | мм3 |
| Voffset | Коррекция на фактический объем по показанию датчика объема | мм3 |
| Vref | Эталонный объем | мм3 |
| V0 | Начальный объем полости | мм3 |
| z | Глубина проникания | м |
| εr | Радиальная деформация | - |
| εV | Объемная деформация | - |
| εr | Скорость изменения радиальной деформации | s−1 |
| εV | Скорость изменения объемной деформации | s−1 |

4 Оборудование

4.1 Общие положения

Расстояние между модулем конуса и нижней точкой закреплённой мембраны должно быть в десять  раз меньше максимального диаметра модуля конуса.

Расположение зонда и инструменты должны соответствовать стандарту ISO 22476-1, когда вдавливаемый конусный прессиометр (ВКП) вдавлен в грунт домкратом, и согласно стандарту ISO 22476-4, приложение C, при забивании в грунт.

4.2 Конусный модуль

Конусные модули должны соответствовать типу  T или TC, как показано в                 таблице 1.

Таблица 1– Типы конусных модулей

| Конусный модуль | Описание |
| --- | --- |
| T | 60-градусный конусообразный без датчиков в нижней части |
| TC | Конический пенетрометр в соответствии со стандартом EN ISO 22476-1 |

Конусный модуль типа T состоит из плоской конической части без датчиков и цилиндрического удлинителя. Технические условия на диаметр не предлагаются.

Если используется конусный модуль TC, то  его диаметр (dcm)  должен быть между 25 мм (Ac = 500 мм2) и 50 мм (Ac = 2 000 мм2), а геометрические характеристики в соответствии с примером, представленным на рисунке 3. Геометрические характеристики и допуски должны быть скорректированы пропорционально диаметру. Поверхность конусного модуля должна быть гладкой.

Примечание – Обычная практика – задавать диаметр модуля конуса, по крайней мере, в десять раз превышающий средний размер частицы грунта.

Модуль конуса не должен использоваться, если визуальная проверка показывает, что он изношен асимметрично, даже если он во всех иных отношениях отвечает требованиям к допускам.

Размеры в миллиметрах, если не указано иное

где 1 – минимально приемлемая форма изношенной конической части;

2 – максимально допустимая форма конической части.

Рисунок 3 – Требования к допускам для конусного модуля

4.3 Модуль прессиометра

Внешний диаметр модуля прессиометра первоначально должен быть равен максимальному диаметру конусного модуля или быть меньше него.

Мембрана должна обладать свойством полного обратимого расширения на 30 % при радиальной деформации или на 75 % при объемной деформации.

Отношение длины мембраны к диаметру конусного модуля должно составлять больше шести.

Могут использоваться как прессиометры объемного смещения, так и прессиометры радиального смещения.

Примечание – При использовании прессиометра объемного смещения обычно используется датчик изменения объема, расположенный в модуле прессиометра.

Если используется модуль прессиометра радиального смещения, то смещения, как минимум, должны измеряться в трех равноудаленных точках или на одном диаметре в плоскости, перпендикулярно оси модуля прессиометра и в середине высоты мембраны.

Поверхность модуля прессиометра должна быть гладкой и без резких изменений диаметра.

4.4 Система измерения

Система измерения должна соответствовать требованиям определенного класса погрешности (таблица 2).

Диапазон системы измерений должен соответствовать требованиям к расширению мембраны.

5. Проведение испытания

5.1 Выбор оборудования и процедур испытания

Требования к измерительным процессам и измерительному оборудованию должны соответствовать ISO 10012.

Модуль конуса необходимо задавать в соответствии с таблицей 1, а класс погрешности прессиометра необходимо задавать в соответствии с таблицей 2.

Если добавлены все возможные источники ошибок, неопределенность каждого измерения должна соответствовать таблице 2. Требуемый анализ неопределенности должен включать такие факторы, как внутреннее трение, сжимаемость мембраны, потеря давления, соответствие системы, неопределенности в получении данных, влияние температуры окружающей среды и погрешности размеров.

Разрешение измерительной системы должно быть лучше одной трети требуемой неопределенности, применимой к классу погрешности, приведенному в таблице 2.

Таблица 2 - Классы погрешности

| Класс погрешности | Измеряемый параметр | Допустимая минимальная неопределенностьa) | Минимальная частота, зарегистрированная в ходе испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приложенное давление Объемная деформация Радиальная деформацияb) | 10 кПа или 10 % 0,01 или 4 % 0,01 или 2 % | 0,5 Гц |
| 2 | Приложенное давление Объемная деформацияb) Радиальная деформацияb) | 50 кПа или 20 % 0,05 или 10 % 0,1 или 5 % | 0,2 Гц |
| Примечание – Для текучепластичных грунтов могут потребоваться еще более высокие требования к неопределенности. _______________ a) Допустимая минимальная неопределенность измеряемого параметра - это большее значение из двух указанных. Относительная неопределенность относится к измеренному значению, а не к измеренному диапазону. b) Для прессиометров объемного смещения должно быть выполнено требование по объемной деформации, для прессиометров радиального смещения – требование к радиальной деформации. |  |  |  |

5.2 Подготовка

Подготовка к использованию конусного модуля типа TC, как показано в таблице 1, должна соответствовать ISO 22476-1, где это применимо. В приложении B приведены процедуры поверки.

Показания нулевой нагрузки измерительной системы должны быть определены до начала испытания или последовательность испытаний должна быть определена в пределах одной проходки скважины.

5.3 Установка

Установка с использованием конусного модуля типа TC, как показано в таблице 1, должна соответствовать ISO 22476-1, где это применимо.

Вдавливаемый конусный прессиометр (ВКП) должен вдавливаться либо от основания скважины, либо от поверхности, непрерывно, до глубины первого испытания. Предварительное бурение или предварительное вдавливание (независимо от заниженного размера) не допускаются.

Скорость проникания должна составлять от 10 мм/с до 50 мм/с.

Расстояние между верхней точкой закрепления мембраны и поверхностью земли или основанием скважины должно быть в десять раз больше максимального диаметра конусного модуля.

Измерения могут проводиться периодически во время введения зонда.

Испытание прессиометром должно начинаться в течение двух минут после завершения вдавливания домкратом. Расстояние по вертикали между уровнем, на котором конус находился во время верхнего испытания, и верхней точкой закрепления мембраны нижнего испытания, должно быть в десять раз больше максимального диаметра конусного модуля.

Расстояние между местом проведения испытания и месторасположением любых точек предыдущих исследований должно приниматься в соответствии с ISO 22476-1.

Толкающие усилия должны быть соосными с толкающими штангами в пределах 2°.

5.4  Испытания прессиометром

5.4.1  Общие требования

Испытание прессиометром проводится либо с регулированием напряжения, либо с регулированием деформации, либо с регулированием обоих параметров. Должен быть указан метод регулирования.

Испытания прессиометром с регулированием напряжения должны проводиться с определенной скоростью постоянной объемной деформации или постоянной радиальной деформации, в зависимости от обстоятельств.

Испытания с регулированием напряжения должны проводиться при постоянной скорости приложения давления.

Примечание – Стандартные скорости деформации составляют 5 % в минуту при радиальной деформации или около 10 % при объемной деформации.

Разгрузка должна регистрироваться для испытаний, которые соответствуют 1 классу погрешности (таблица 2).

Коррекции, описанные в приложениях C и D, должны выполняться с учетом максимального давления и смещения, ожидаемых в ходе испытания.

5.4.2  Дополнительные этапы испытания

Испытания могут содержать циклы выгрузки-перезагрузки и перезагрузки-выгрузки. Данные циклы должны выполняться в соответствии с согласованными техническими условиями.

Изменение напряжения или деформации во время любого такого цикла должно быть указано. До начала разгрузки может быть период, в течение которого поддерживается постоянное давление или смещение.

5.4.3 Частота регистрации параметров

Минимальная частота регистрации параметров должна соответствовать таблице 2. При ведении журнала регистрации необходимо указывать показания часов.

5.5 Завершение испытания

Испытание прекращается, когда мембрана сжата после загрузки в соответствии с требованиями к расширению мембраны или когда достигнута максимальная мощность давления в соответствии с согласованными техническими условиями, в зависимости от того, что наступит раньше. Требования к расширению мембраны:

- 75 % объемной деформации;

- 30 % радиальной деформации.

Примечание – До начала испытания обычно указывается следующее: максимальная мощность давления системы прессиометра, максимальная тяговая мощность и возможность прекращения испытания в случае вероятности повреждения оборудования.

Показания нулевой нагрузки измерительной системы должны быть определены после завершения испытания или последовательность испытаний должна быть определена в пределах одной проходки скважины.

6 Результаты испытания

Измеренное давление и соответствующий объем или радиус должны быть преобразованы в приложенное давление и объемную или радиальную деформацию.

Должен быть определен дрейф показаний.

Расчет скорректированных значений объема или радиуса на основании показаний приборов должен выполняться согласно приложению C.

Расчет приложенного давления по измеренному давлению должен выполняться согласно приложению D.

7 Протокол испытания

При представлении результатов испытаний информация должна быть легкодоступна, предпочтительно в виде таблиц или в стандартной схеме архивирования. Передача в цифровом виде облегчает обмен данными. Например, общая информация приведена в таблице 7.1, место проведения испытания приведена в таблице 7.2, испытательное оборудование приведено в таблице 7.3, процедура испытаний приведена в таблице 7.4  и измеряемые параметры приведены в таблице 7.5.

Если при испытании прессиометром используется конусный пенетрометр, конусный модуль типа TC, указанный в таблице 1, то все аспекты, относящиеся к протоколу испытаний, должны соответствовать ISO 22476-1, если в данном пункте не указано иное.

Таблица 7.1 - Общая информация

| № п/п | Описание | Отчет о полевых изысканиях | Протокол испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Ссылка на документ (ISO 22476-6) |  | x |
| b) | Компания, проводящая испытание | x | x |
| c) | Оператор оборудования, проводящий испытание | x |  |
| d) | Руководитель полевых изысканий, проводящий испытание |  | x |
| e) | Глубина до уровня грунтовых вод (если записана), а также дата и время записи | x | x |
| f) | Глубина и возможные причины любых перерывов в испытаниях прессиометром | x | x |
| g) | Применяются конечные критерии: плановое, максимальное давление, максимальный радиус и т. д. | x | x |
| h) | Наблюдения во время испытания, например, падение давления, радиус или объем, инциденты, изогнутые штанги, чрезмерный износ или изменения показаний прибора по испытанию при нулевой нагрузке | x | x |

Таблица 7.2 - Место проведения испытания

| № п/п | Описание | Отчет о полевых изысканиях | Протокол испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Обозначение испытания | x | x |
| b) | Высота, на которой проводилось испытание прессиометром, относительно известной условной нулевой отметки |  | x |
| c) | Местные или общие координаты |  | x |
| d) | Геодезическая система координат и допуски |  | x |

Таблица 7.3 - Испытательное оборудование

| № п/п | Описание | Отчет о полевых изысканиях | Протокол испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Тип прессиометра | x | x |
| b) | Геометрические характеристики и размеры вдавливаемого конусного прессиометра (ВКП) | x | x |
| c) | Тип используемого механизма тяги, мощность толкающего усилия, соответствующая система вдавливания домкратом и система анкеровки | x | x |
| d) | Идентификационный номер вдавливаемого конусного прессиометра (ВКП) | x | x |
| e) | Диапазоны измерения датчиков (рекомендуемые) |  | x |

Продолжение таблицы 7.3

| № п/п | Описание | Отчет о полевых изысканиях | Протокол испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| f) | Дата последней поверки датчиков (рекомендуемая) |  | x |
| g) | Внутренний диаметр поверочного цилиндра, если применимо x | х |  |

Таблица 7.4 – Процедура испытания

| № п/п | Описание | Отчет о полевых изысканиях | Протокол испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Тип конусного модуля (таблица 1) и класс погрешности (таблица 2) | x | x |
| b) | Технические условия на проведение дополнительных этапов испытания | x | x |
| c) | Метод управления испытаниями (с регулированием напряжения или с регулированием деформации) | x | x |
| d) | Дата испытания | x | x |
| e) | Время начала испытания | x | x |
| f) | Показания часов во время проведения испытания | x | x |
| g) | Глубина испытания прессиометром | x | x |

Таблица 7.5 – Измеряемые параметры

| № п/п | Описание | Отчет о полевых изысканиях | Протокол испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Время в секундах, приложенное давление в МПа и объемные или радиальные измерения деформации в % | x | x |
| b) | Показания нулевой нагрузки давления, объема или радиуса до и после испытания и дрейф показаний (в технических единицах измерения) | x | x |
| c) | Корректировки, применяемые во время обработки данных (например, дрейфы показаний, жесткость системы и т. д.) |  | x |
| d) | Соответствие данных поверки системы, потери давления и сжимаемости мембраны, если применимо | x |  |

Приложение А

(информационное)

Неопределенности при испытании прессиометром

Для обоих классов погрешности должно быть представлено заявление о неопределенностях.

Оценки неопределенности должны быть представлены в соответствии с ISO 10012 и ENV 13005. Неопределенности в испытании вдавливаемым конусным прессиометром (ВКП) могут иметь различные источники, среди которых:

- воздействие температуры;

- воздействие давления воды;

- поверки; например, сбой поверки из-за повреждения;

- утечка жидкости или газа из системы;

- сжимаемость жидкости, в том числе из-за растворенного воздуха;

- ограничения сбора данных;

- износ конусного модуля;

- отклонение от исходного направления проникания;

- действия оператора.

Модуль прессиометра должен быть скомпенсирован для воздействия температуры окружающей среды.

Приложение B

(обязательное)

Поверки

Рекомендуются следующие поверки:

а) прессиометры объемного смещения:

1 датчики давления;

2 датчики объемного смещения;

3 сопротивление мембраны;

4 жесткость системы (сжимаемость мембраны и расширение системы);

б) прессиометры радиального смещения:

1 датчики давления;

2 датчики смещения;

3 сопротивление мембраны;

4 сжимаемость мембраны.

Примечания

1 При испытаниях прессиометром низкого давления поверка сжимаемости мембраны может быть исключена.

2 После любого ремонта датчиков, блока считывания/управления и соединительных кабелей/ трубок, датчиков перемещения и давления необходимо пройти повторную поверку.

3 Материал мембраны может быть проверен на практике до начала использования в полевых условиях, чтобы повысить достоверность поверок.

Приложение C

(обязательное)

Коррекции по объему

Для вдавливаемого конусного прессиометра (ВКП) с датчиками объема, которые не находятся непосредственно в модуле прессиометра, результаты испытаний могут быть скорректированы с учетом увеличения объема системы, в части системы между модулем прессиометра и датчиком объема. Увеличение объема системы (Vs) зависит от давления и может быть аппроксимировано поверкой жесткости системы. При проверке модуль прессиометра расширяется в поверочном цилиндре с внутренним диаметром (dt) немного превышающим диаметр модуля прессиометра (dpm).

Показание объема в точке, где диаметр внешней мембраны равен диаметру внутренней трубы, определяется как показание эталонного объема Vrefr,u (показания обозначаются верхним индексом r, значения, не скорректированные с учетом увеличения объёма системы, обозначаются верхним индексом u), как показано в формуле (С.1):

Vref = lmb ∙ ¼ π (dt)2                                                           (С.1)

где lmb – длина мембраны;

dt – внутренний диаметр поверочного цилиндра.

Данное эталонное значение объёма не скорректировано для увеличения объёма системы. Показание эталонного объема можно скорректировать на увеличение объема системы по следующей формуле (С.2) (см. рисунок С.1):

(С.1)

где Pref - давление при эталонном объёме, ;

жесткость системы (линейное приближение).

Показание объема в точке, где внешний диаметр мембраны равен диаметру максимального конусного модуля , скорректированного на увеличение объема системы, может быть получено из показания скорректированного эталонного объема  по следующей формуле (С.3):

(C.3)

Смещение от начального объема полости () или эталонного объема () определяется по формуле (C.4):

(C.4)

В любом испытании объем полости () при любом давлении () может быть получен из показания объема (Vr) и показания давления (pr) по следующей формуле (С.5):

(С.5)

Рекомендуется выполнить коррекцию жесткости системы с внутренним диаметром трубы на величину не более чем 5 мм превышающую диаметр модуля прессиометра, чтобы избежать неточностей из-за формы мембраны.

Рекомендуется определять смещения и жесткость системы после каждой настройки системы прессиометра или изменения в системе прессиометра.

Примечание - В условиях проведения испытаний, когда наблюдается разница между гидравлическим напором внутри системы прессиометра и уровнем безнапорной грунтовой воды, учитывается влияние данной разницы на жесткость системы (см. приложение A).

где 1 – Р давление в модуле прессиометра (кПа);

2 –  P′ Показание давления (кПа);

3 – V′ показание объёма (мл);

4 – V объём в модуле прессиометра (мл).

Рисунок С.1 - Коррекция по объему

Неоткорректированное показание  в точке, где диаметр наружной мембраны равен максимальному диаметру конусного модуля и определяется по формуле (С.6):

(С.6)

Это та точка, в которой можно ожидать повышения давления при неоткорректированном показании начального объема полости.

Приложение D

(обязательное)

Корректировки на давление

Корректировка на сопротивление мембраны в зависимости от расширения мембраны может быть получена путем расширения мембраны прессиометра на открытом воздухе. Показание давления с поправкой на сопротивление мембраны определяется по формуле (D.1):

(D.1)

где

См. рисунок D.1.

Рисунок D.1 – Корректировка на давление

Для вдавливаемого конусного прессиометра (ВКП) с датчиками давления на поверхности гидравлической головки () между датчиком давления и уровнем в середине высоты мембраны корректировка должна учитываться по формуле (D.2):

(D.2)

Корректировку сопротивления мембраны следует выполнять после каждого профиля испытаний и (или) каждого изменения мембраны.

Приложение Е

(информационное)

Преобразования деформации

Преобразование радиальной деформации εr в объемную деформацию εV и наоборот может быть выполнено по формуле (E.1):

εV =(1+εr)2 -1                                                             (E.1)

где  εV = ∆VV0=V-V0V0 ;

V – измеренный во время испытания объем полости;

V0 – начальный объем полости;

εr = ∆rr0=r-r0r0;

r – измеренный во время испытания радиус полости;

r0 – начальный радиус полости.

Примечание – Использование среднего радиуса измеренного несколькими датчиками смещения является обычной практикой.

Отрицательные смещения должны оцениваться в зависимости от характеристик системы.

Библиография

[1] EN 1997-1, Eurocode 7: Geotechnical design — Part 1: General rules (Инженерно-геологическое проектирование - Часть 1. Общие правила).

[2] EN 1997-2, Eurocode 7: Geotechnical design — Part 2: Ground investigation and testing (Инженерно-геологическое проектирование - Часть 2. Исследование и испытание грунта).

Приложение Д

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица Д.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 22476-1, Geotechnical investigation and testing — Field testing — Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test | IDT | СТ РК ISO 22476-1-2016 Геотехнические исследования и испытания. Полевые испытания. Часть 1. Испытание проникающей способности электрического конуса и пьезоконуса |
| ISO 22476-4:2012, Geotechnical investigation and testing — Field testing — Part 4: Ménard pressuremeter test | IDT | СТ РК ISO 22476-4-2015 Геотехнические испытания и исследования. Полевые испытания. Часть 4. Испытания посредством прессиометра Менарда |
| ISO 10012 Measurement management systems - requirements for measurement processes and measuring equipment | IDT | СТ РК ИСО 10012-2008 Системы менеджмента измерений. Требования к измерительным процессам и измерительному оборудованию |

| УДК 624.131.381 |  | МКС 93.020 (IDT) |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: вдавливаемый конусный прессиометр, деформация грунтов, мембрана, давление, объемное смещение, радиальное смещение, поверочный цилиндр, объем полости, начальный радиус полости, радиальная деформация, скорость, толкающие штанги, глубина проникания и т.д. |  |  |

| УДК 624.131.381 |  | МКС 93.020 (IDT) |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: вдавливаемый конусный прессиометр, деформация грунтов, мембрана, давление, объемное смещение, радиальное смещение, поверочный цилиндр, объем полости, начальный радиус полости, радиальная деформация, скорость, толкающие штанги, глубина проникания и т.д. |  |  |

РАЗРАБОТЧИКИ

| Первый вице-президент, главный менеджер по контрактам ТОО «ПА «KAZGOR» |  | М.Ж. Жаманкулов |
| --- | --- | --- |
| Директор Центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.Б. Конусбаев |
| Ведущий специалист, старший научный сотрудник Центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.В. Белай |