Пояснительная записка к проекту СТ РК IEC 62494-1 «Медицинское электрическое оборудование. Показатель экспозиции рентгеновских цифровых систем. Часть 1: Определения и требования для общей рентгенографии»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Цель разработки данного проекта стандарта устанавливать понятие показателя экспозиции при проведении рентгенографии. В пленочной рентгенографии установлена прямая связь между уровнем экспозиции приемника и оптической плотностью комбинации экран-пленка. Не так обстоит дело в цифровой рентгенографии, где почти всегда постоянство характеристик изображения достигается при использовании автоматического экспонирования. Соответственно, отклонения от заданной экспозиции, т.е. переэкспонирование и недоэкспонирование не сказываются на отклонении яркости изображения. Чем более значительно отклонение экспозиции влияет на уровень шума, тем более значительно влияние (с точки зрения радиационной защиты) на чрезмерное увеличение дозы.

Таким образом, различные изготовители цифровых рентгеновских систем вынуждены вводить указания значений дозы для своей аппаратуры. Таких значений существует достаточно много, они зависят от исходных характеристик изображений, позволяющих определить уровень экспозиций на приемнике. Эти значения различны для различных рентгеновских аппаратов различных изготовителей. Между тем унифицированный показатель экспозиции (exposure index) для всех цифровых систем необходим для упрощения их использования, т.е. для установки режимов съемки, особенно если аппараты различных изготовителей применяются в одном и том же лечебном учреждении

Показатель экспозиции позволяет оператору оценить соответствует ли изображение на детекторе требуемому уровню качества. Существенно, что показатель экспозиции, как определено в стандарте, зависит от сигнала детектора изображения, который, в свою очередь, определяется поглощенной в детекторе энергией, т.е. дозой на детекторе, но не значением воздушной кермы приемника. Отношение воздушной кермы на приемнике изображения (керма в плоскости приемника) постоянно только при одном качестве излучения. Однако, это определение, принятое для оценки качества в цифровой рентгенографии, определяется, главным образом, отношением сигнал/шум, которое, в свою очередь, определяется поглощенной энергией.

Значение уровня экспозиции детектора необходимо для получения соответствующего качества изображения, как следует из определения показателя экспозиции. Настоящий стандарт устанавливает еще один параметр, называемый показателем отклонения, определяющий отклонение реального показателя экспозиции от заданного принятого значения показателя экспозиции (называемого также заданным показателем экспозиции). Несмотря на то, что этот параметр не определяет абсолютное значение дозы, он позволяет оператору легко оценить, соответствует ли этот параметр специфической задаче исследования.

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2020 год, утвержденный Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 39-од от 27 января 2020 года.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются цифровые рентгеновские системы формирования проекционных рентгеновских снимков при общей рентгенографии, например, такие как:

- системы компьютерной радиографии (SR), основанные на применении стимулируемых люминофоров;

- системы с применением твердотельных панелей;

- CCD устройства (приборы с зарядовой связью ПЗС).

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

В настоящем стандарте реализованы нормы Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 113 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Действующие технические регламенты, устанавливающие требования безопасности данной продукции отсутствуют. Положения проекта стандарта не противоречат действующим в Республике Казахстан нормативным правовым актам.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Потенциальными пользователями стандарта являются медицинские учреждения, где применяются рентгенография (за исключением маммографических или дентальных рентгенограмм), такие как медицинский центр «PRIVATE CLINIC ALMATY», медицинский центр «САНА», Центр современной медицины «MEDITERRA», медицинский центр «DAUMED», Клиника «PROFIMED», медицинский центр 
«SOS MEDICAL ASSISTANCE» и другие медицинские учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Уведомление о разработке первой редакции и текст проекта национального стандарта были опубликованы и размещены на сайте РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (НОС).

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, организациям и ассоциациям.

Полученные замечания и предложения проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт разработан на основе международного стандарта 
IEC 62494-1:2008 Medical electrical equipment – Exposure index of digital X-ray imaging systems –Part 1: Definitions and requirements for general radiography (Медицинское электрическое оборудование. Показатель экспозиции рентгеновских цифровых систем. Часть 1: Определения и требования для общей рентгенографии).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 12/1

Тел./факс: +7 7172 689 601, 689 602

e-mail:  mail@agmp.kz

Срок начала разработки проекта стандарта – Август 2020 года;

Срок утверждения проекта стандарта – Ноябрь 2020 года.

Исполнительный директор					Н. Радостовец