Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Унифицированная архитектура OPC

Часть 4

СЕРВИСЫ

СТ РК IEC 62541-4

(IEC 62541-4:2020 OPC unified architecture – Part 4: Services, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62541-4:2020 OPC unified architecture – Part 4: Services (Унифицированная архитектура ОРС. Часть 4. Сервисы).

Международный стандарт IEC 62541-4:2020 разработан Техническим комитетом            TC 65/SC 65E «Устройства и интеграция в корпоративные системы»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения |  |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины, определения, обозначения и сокращения |  |
| 4 | Обзор |  |
| 5 | Наборы Сервисов |  |
| 6 | Поведение при использовании Сервиса |  |
| 7 | Определения типов основных параметров |  |
| Приложение A (информационное) Определения BNF (форма Бэкуса-Наура) |  |  |
| Приложение B (информационное) Примеры ФильтраКонтента и запросов |  |  |
| Приложение В.А. (информационное) Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочном международным стандартам |  |  |
| Библиография |  |  |

Введение

Серия стандартов IEC 62541 состоит из следующих частей:

- IEC TR 62541-1:2020 OPC Unified Architecture – Part 1: Overview and Concepts (Унифицированная архитектура OPС - Часть 1: Общие положения)

- IEC TR 62541-2:2020 OPC Unified Architecture - Part 2: Security Model (Унифицированная архитектура OPС - Часть 2: Модель Безопасности)

- IEC 62541-3:2020 OPC Unified Architecture - Part 3: Address Space Model (Унифицированная архитектура ОРС. Часть 3. Модель адресного пространства)

- IEC 62541-4:2020 OPC Unified Architecture – Part 4: Services (Унифицированная архитектура OPС - Часть 4: Сервисы)

- IEC 62541-5:2020 OPC Unified Architecture – Part 5: Information Model (Унифицированная архитектура OPС - Часть 5: Информационная модель)

- IEC 62541-6:2020 OPC Unified Architecture – Part 6: Mappings (Унифицированная архитектура OPС - Часть 6: Отображение)

- IEC 62541-7:2020 OPC Unified Architecture - Part 7: Profiles (Унифицированная архитектура OPС - Часть 7: Профили)

- IEC 62541-8:2020 OPC Unified Architecture – Part 8: Data Access (Унифицированная архитектура OPС - Часть 8: Доступ к данным)

- IEC 62541-9:2020 OPC Unified Architecture - Part 9: Alarms and Conditions (Унифицированная архитектура OPС - Часть 9: Сигналы тревоги и условия)

- IEC 62541-10:2020 OPC Unified Architecture - Part 10: Programs (Унифицированная архитектура OPС - Часть 10: Программы)

- IEC 62541-11:2020 OPC Unified Architecture - Part 11: Historical Access (Унифицированная архитектура OPC - Часть 11: Хронологический доступ)

- IEC 62541-12:2020 OPC Unified Architecture - Part 12: Discovery and global services (Унифицированная архитектура OPС - Часть 12: Открытие и глобальные услуги)

- IEC 62541-13:2020 OPC Unified Architecture - Part 13: Aggregates (Унифицированная архитектура OPС - Часть 13: Агрегаты)

- IEC 62541-14:2020 OPC Unified Architecture - Part 14: PubSub (Унифицированная архитектура OPС - Часть 14: PubSub)

- IEC 62541-100:2015 OPC Unified Architecture - Part 100: Device Interface (Унифицированная архитектура OPС - Часть 100: Устройство для сопряжения)

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Унифицированная архитектура OPC

Часть 4

СЕРВИСЫ

# Дата введения

1 Область применения

Настоящая часть стандарта IEC 62541 определяет Сервисы Унифицированной архитектуры OPC (OPC UA). Определенные Сервисы представляют собой набор абстрактных Вызовов Удаленных Процедур (RPC), которые реализуются серверами OPC UA и вызываются клиентами OPC UA. Все взаимодействия между клиентами и серверами OPC UA происходят через эти Сервисы. Определенные Сервисы считаются абстрактными, поскольку в этом документе не определен конкретный механизм RPC для их реализации. IEC 62541-6 определяет одно или несколько конкретных отображений, поддерживаемых для реализации. Например, одно отображение в IEC 62541-6 — это веб-сервисы XML. В этом случае Сервисы, описанные в этом документе, отображаются как методы веб-сервисы в контракте WSDL.

Не все Серверы OPC UA должны будут реализовывать все определенные Сервисы. IEC 62541-7 определяет Профили, которые диктуют, какие Сервисы необходимо реализовать, чтобы они соответствовали определенному Профилю.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

IEC TR 62541-1:2020 OPC Unified Architecture – Part 1: Overview and Concepts (Унифицированная архитектура OPС - Часть 1: Общие положения)

IEC TR 62541-2:2020 OPC Unified Architecture - Part 2: Security Model (Унифицированная архитектура OPС - Часть 2: Модель Безопасности)

IEC 62541-3:2020 OPC Unified Architecture - Part 3: Address Space Model (Унифицированная архитектура ОРС. Часть 3. Модель адресного пространства)

IEC 62541-5:2020 OPC Unified Architecture – Part 5: Information Model (Унифицированная архитектура OPС - Часть 5: Информационная модель)

IEC 62541-6:2020 OPC Unified Architecture – Part 6: Mappings (Унифицированная архитектура OPС - Часть 6: Отображение)

IEC 62541-7:2020 OPC Unified Architecture - Part 7: Profiles (Унифицированная архитектура OPС - Часть 7: Профили)

IEC 62541-8:2020 OPC Unified Architecture – Part 8: Data Access (Унифицированная архитектура OPС - Часть 8: Доступ к данным)

IEC 62541-11:2020 OPC Unified Architecture - Part 11: Historical Access (Унифицированная архитектура OPC - Часть 11: Хронологический доступ)

IEC 62541-12:2020 OPC Unified Architecture - Part 12: Discovery and global services (Унифицированная архитектура OPС - Часть 12: Открытие и глобальные услуги)

IEC 62541-13:2020 OPC Unified Architecture - Part 13: Aggregates (Унифицированная архитектура OPС - Часть 13: Агрегаты)

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по IEC TR 62541-1, IEC TR 62541-2, IEC 62541-3, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC электропедия доступна на http://www.electropedia.org/

- Онлайн платформа ISO доступна на http://www.iso.org/obp

3.1.1 Активный Сервер (Active Server): Сервер, который в настоящее время является источником информации

Примечание – В системах с резервированием OPC UA Активный Сервер — это Сервер, который клиент использует в качестве источника данных.

3.1.2 Полоса нечувствительности (Deadband): Допустимый диапазон для изменений значений, при которых не будет инициироваться уведомление об изменении данных

Примечание – Полоса нечувствительности может применяться в качестве фильтра при подписке на переменные и используется для предотвращения ненужного сообщения клиенту о помехах. В этом документе АбсолютнаяПолосаНечувствительности (AbsoluteDeadband) определяется как общий фильтр. IEC 62541-8 определяет дополнительный фильтр полосы нечувствительности.

3.1.3 КонечнаяТочкаОбнаружения (DiscoveryEndpoint): Конечная точка, которая позволяет клиентам получать доступ к сервисам обнаружения без защиты

Примечание – КонечнаяТочкаОбнаружения позволяет получить доступ к сервисам обнаружения без сеанса и без защиты сообщений.

3.1.4 Конечная точка (Endpoint): Физический адрес, доступный в сети, который позволяет Клиентам получить доступ к одному или нескольким Сервисам, предоставляемым Сервером

Примечание – Каждый сервер может иметь несколько конечных точек. Каждая конечная точка включает ИмяХоста.

3.1.5 Отказавший сервер (Failed Server): Сервер не работает.

Примечание – В системах с резервированием OPC UA Отказавший Сервер (Failed Server) — это сервер, который недоступен или не может обслуживать данные.

3.1.6 Обработка отказа (Failover): Переключение источника или цели информации

Примечание – В системах с резервированием OPC UA обработка отказа – это процесс переключения Клиента с отказавшего или вышедшего из строя Сервера на другой Сервер в резервированном наборе (сервер для отработки отказа). В некоторых случаях Клиент может не знать о происходящем аварийном переключении (прозрачное резервирование). Переключение клиента на резервный ресурс— это действие альтернативного Клиента, заменяющего существующее отказавшее или ухудшившееся соединение Клиента с Сервером.

3.1.7 Сервер шлюза (Gateway Server): Сервер, который действует как посредник для одного или нескольких Серверов

Примечание – Серверы шлюза могут быть развернуты для ограничения внешнего доступа, обеспечения преобразования протокола или обеспечения функций, которые не поддерживаются базовыми серверами.

3.1.8 ИмяХоста (HostName): Уникальный идентификатор для устройства в сети

Примечание – Этот идентификатор уникален в локальной сети; однако он также может быть уникальным в глобальном масштабе. Идентификатор может быть IP-адресом.

3.1.9 Резервирование (Redundancy): Наличие дублирующих компонентов, позволяющих продолжить работу после отказа компонента OPC UA

Примечание – Это может относиться к Серверам, Клиентам или сетям.

3.1.10 Набор резервных Серверов (Redundant Server set): Два или более Сервера, которые дублируют друг друга

Примечание – Набор Резервных Серверов — это группа Серверов, настроенных для обеспечения Резервирования. Эти Серверы имеют требования, связанные с адресным пространством, и обеспечивают Отработку Отказов.

3.1.11 МаркерБезопасности (SecurityToken): Идентификатор для набора криптографических ключей

Примечание – Все МаркерыБезопасности принадлежат контексту безопасности. Для OPC UA контекстом безопасности является ЗащищённыйКанал.

3.1.12 СертификатПрограмногоОбеспечения (SoftwareCertificate): Цифровой сертификат для продукта программного обеспечения, который может быть установлен на нескольких хостах, для описания возможностей продукта программного обеспечения

Примечание – Различные установки одного продукта программного обеспечения могут иметь один и тот же сертификат программного обеспечения. Сертификаты программного обеспечения не имеют отношения к безопасности. Они используются для идентификации продукта программного обеспечения и его поддерживаемых функций. Сертификаты программного обеспечения описаны в 6.4.

3.2 Сокращения

| API | Интерфейс прикладного программирования |
| --- | --- |
| BNF | Нормальная форма Бэкуса-Наура |
| CA | Сертификатная компания |
| CRL | Список отозванных сертификатов |
| CTL | Список доверия сертификатов |
| DA | Доступ к данным |
| NAT | Преобразование сетевых адресов |
| UA | Архитектура на основе унифицированных модулей |
| URI | Унифицированный идентификатор ресурса |
| URL | Унифицированный локатор ресурса |

3.3 Условные обозначения для определений Сервиса

Сервисы OPC UA содержат параметры, которые передаются между клиентом и сервером. В спецификациях Сервиса OPC UA используются таблицы для описания параметров Сервиса, как показано в таблице 1. В этой таблице Параметры сгруппированы по параметрам запроса и параметрам ответа.

Таблица 1 – Таблица определения Сервиса

| Тип имени | Описание |
| --- | --- |
| Запрос | Определяет описание параметров запроса Сервиса |
| Имя простого параметра | Описание этого параметра |
| Имя конструкционного параметра | Описание конструкционного параметра |
| Имя параметра компонента | Описание параметра компонента |
| Ответ | Определяет параметры ответа Сервиса |

Столбцы «Имя», «Тип» и «Описание» содержат имя, тип данных и описание каждого параметра. Все параметры являются обязательными, хотя некоторые из них могут не использоваться при определенных обстоятельствах. В столбце «Описание» указывается значение, которое будет предоставлено, если параметр не используется.

В этих таблицах определены два типа параметров: простые и конструкционные. Простые параметры имеют простой тип данных, например Логическое значение или Строка.

Конструкционные параметры состоят из двух или более компонентных параметров, которые могут быть простыми или конструкционными. Имена компонентных параметров отображаются с отступом под именем конструкционного параметра.

Типы данных, используемые в этих таблицах, могут являться базовыми типами, общими типами для нескольких Сервисов, или типами, специфическими для Сервиса. Базовые типы данных определены в IEC 62541-3. Базовые типы, используемые в Сервисах, перечислены в таблице 2. Типы данных, общие для нескольких Сервисов, определены в Разделе 7. Типы данных, специфические для Сервиса, определены в таблице параметров Сервиса.

Таблица 2 – Типы параметров, определенные в IEC 62541-3

Тип параметра

БазовыйТипДанных

Логическое значение

СтрокаБайтов

Вещественное число двойной точности

Продолжительность

ГлобальныйУникальныйИдентификатор

ЦелоеЧисло32

ИдентификаторЯзыка

ИдентификаторУзла

КлассифицированноеИмя

Строка

ЦелоеЧислоБезЗнака16

ЦелоеЧислоБезЗнака32

ЦелоеЧислоБезЗнака

ВремяUtc

ЭлементXml

Параметры Сервисов примитивов запроса и индикации представлены в таблице 1 как параметры Запроса. Аналогично, параметры Сервисов примитивов Ответа и Подтверждения представлены в таблице 1 как параметры Ответа. Все параметры Запроса и Ответа передаются между отправителем и получателем без изменений. Следовательно, отдельные столбцы для значений параметров запроса, индикации, ответа и подтверждения не нужны и были намеренно опущены для улучшения читаемости.

4 Обзор

4.1 Модель набора Сервисов

В этом разделе указываются Сервисы OPC UA. Определения Сервисы OPC UA являются абстрактными описаниями и не представляют собой спецификации для реализации. Преобразование между абстрактными описаниями и Коммуникационным Стеком, полученным из этих Сервисов, определено в IEC 62541 -6. В случае реализации в виде веб-сервисов, Сервисы OPC UA соответствуют веб-сервису, а Сервис OPC UA соответствует работе веб-сервиса.

Эти Сервисы организованы в Наборы Сервисов. Каждый Набор Сервисов определяет набор связанных Сервисов. Организация в Наборах Сервисов — это логическая группировка, используемая в этом документе и не используемая в реализации.

Набор Сервисов Обнаружения, показанный на рисунке 1, определяет Сервисы, которые позволяют Клиенту обнаруживать КонечныеТочки, реализованные Сервером, и читать конфигурацию безопасности для каждой из этих КонечныхТочек.

Рисунок 1 – Набор Сервисов обнаружения

НаборСервисовЗащищенныйКанал, показанный на рисунке 2, определяет Сервисы, которые позволяют Клиенту установить канал связи для обеспечения Конфиденциальности и Целостности Сообщений, которыми обмениваются с Сервером.

Рисунок 2 – Набор Сервисов ЗащищенныйКанал

Набор Сервисов Сеансового Уровня, показанный на рисунке 3, определяет Сервисы, которые позволяют Клиенту аутентифицировать пользователя, от имени которого он действует, и управлять Сеансами.

Рисунок 3 – Набор Сервисов Сеансового Уровня

Набор Сервисов УправлениеУзлами, показанный на рисунке 4, определяет Сервисы, которые позволяют клиенту добавлять, изменять и удалять Узлы в АдресномПространстве.

Рисунок 4 – Набор Сервисов УправлениеУзлами

Набор Сервисов Представления, показанный на рисунке 5, определяет Сервисы, которые позволяют Клиентам просматривать АдресноеПространство или подмножества АдресногоПространства, называемые Представлениями. Набор Сервисов Запросов позволяет Клиентам получать подмножество данных из АдресногоПространства или Представления.

Рисунок 5 – Набор Сервисов Представления

Набор Сервисов Атрибутов показан на рисунке 6. Он определяет Сервисы, которые позволяют Клиентам читать и записывать Атрибуты Узлов, включая их исторические значения. Поскольку значение Переменной моделируется как Атрибут, эти Сервисы позволяют Клиентам читать и записывать значения Переменных.

Рисунок 6 – Набор Сервисов атрибутов

Набор Сервисов Метода показан на рисунке 7. Он определяет Сервисы, которые позволяют Клиентам вызывать методы. При вызове методы выполняются до конца. Они могут быть вызваны входными параметрами, зависимыми от метода, и могут возвращать методоспецифическое описание вывода.

Рисунок 7 – Набор Сервисов Метода

Набор Сервисов ПредметКонтроля и Набор Сервисов Подписки, показанные на рисунке 8, используются вместе для подписки на узлы в АдресномПространстве OPC UA.

Набор Сервисов ПредметКонтроля определяет Сервисы, которые позволяют Клиентам создавать, изменять и удалять ПредметыКонтроля, используемые для отслеживания Атрибутов для изменения значений и Объектов для Событий.

Эти Уведомления ставятся в очередь для передачи Клиенту по Подпискам.

Набор Сервисов Подписки определяет Сервисы, которые позволяют Клиентам создавать, изменять и удалять Подписки. Подписки отправляют Клиенту Уведомления, созданные с помощью ПредметаКонтроля. Сервисы Подписки также обеспечивают восстановление Клиентов после пропущенных Сообщений и ошибок связи.

Рисунок 8 – Наборы Сервисов ПредметаКонтроля и Подписок

4.2 Процедуры Сервиса запрос/ответ

Процедуры Сервиса запрос/ответ описывают обработку запросов, полученных Сервером, и последующий возврат ответов. Процедуры начинаются с того, что запрашивающий Клиент отправляет серверу Сообщение с запросом на Сервис.

После получения запроса Сервер обрабатывает Сообщение в два этапа. На первом этапе он пытается декодировать и найти Сервис для выполнения. Обработка ошибок на этом этапе зависит от используемой технологии связи и описана в IEC 62541-6.

В случае успеха он пытается получить доступ к каждой операции, указанной в запросе, и выполнить запрошенную операцию. Для каждой операции в запросе сервер генерирует отдельный код успешного завершения/ отказа, который он включает в Сообщение положительного ответа вместе с любыми данными, которые должны быть возвращены.

Для выполнения этих операций и Клиент, и Сервер могут использовать API Коммуникационного Стека для создания и интерпретации Сообщений и для доступа к запрошенной операции.

Реализация обработки каждого запроса или ответа сервиса должна проверять, что каждый параметр сервиса находится в пределах указанного диапазона для этого параметра.

5 Наборы Сервисов

5.1 Общие положения

В настоящем разделе определяются Наборы Сервисов OPC UA и их Сервисы. Раздел 7 содержит определения общих параметров, используемых этими Сервисами. В подразделе 6.5 описаны требования к аудиту для всех Сервисов.

Поддерживает ли Сервер Набор Сервисов или Сервис в Наборе Сервисов, определяется его Профилем. Профили описаны в IEC 62541-7.

5.2 Заголовок Ответа и Заголовок Запроса Сервиса

Каждый запрос Сервиса имеет ЗаголовокЗапроса, а каждый ответ ыСервиса имеет ЗаголовокОтвета.

Структура ЗаголовкаЗапроса определена в 7.28 и содержит общие параметры запроса, такие как маркерАутентификации, временнаяотметка и обработкаЗапроса.

Структура ЗаголовкаОтвета определена в 7.29 и содержит общие параметры ответа, такие как Результатобслуживания и диагностическаяинформация.

5.3 Результаты Сервиса

Результаты Сервиса возвращаются на двух уровнях в ответах OPC UA, один из которых указывает статус вызова Сервиса, а другой указывает статус каждой операции, запрошенной Сервисом.

Результаты Сервиса определяются через КодСостояния (см. 7.34).

Статус вызова Сервиса представлен результатомСервиса, содержащимся в ЗаголовкеОтвета (см. 7.29). Механизм возврата этого параметра зависит от технологии связи, используемой для передачи ответа Сервиса, и определен в IEC 62541-6.

Статус отдельных операций в заявке отображается отдельными КодамиСостояния.

Следующие случаи определяют использование этих параметров.

Некорректный код возвращается в Результатсервиса, если произошел сбой самого Сервиса. В этом случае возвращается ОтказСервиса. ОтказСервиса определен в 7.30.

Корректный код возвращается в Результатсервиса, если Сервис полностью или частично был выполнен успешно. В этом случае возвращаются другие описания ответа. Клиент всегда должен проверять параметры ответа, особенно все КодыСостояния, связанные с каждой операцией. Эти КодыСостояния могут указывать на плохие или неопределенные результаты для одной или нескольких операций, запрошенных в вызове Сервиса.

Все Сервисы с массивами операций в запросе должны возвращать неверный код в Результатсервиса, если массив данных пуст.

Сервисы определяют различные конкретные КодыСостояния, и Сервер должен использовать эти конкретные КодыСостояния, как описано в Сервисе. Клиент должен иметь возможность обрабатывать эти специфические для Сервиса КодыСостояния. Кроме того, Клиент должен ожидать другие общие КодыСостояния, определенные в Таблице 177 и Таблице 178. Дополнительные подробности по обработке Клиентом конкретных КодовСостояния могут быть определены в IEC 62541-7.

Если Сервер обнаруживает с помощью некоторого внеполосного механизма, что учетные данные приложения или пользователя, используемые для создания Сеанса или ЗащищённогоКанала, были скомпрометированы, то Сервер должен немедленно завершить все сеансы и каналы, которые используют эти учетные данные. В этом случае код результата  Сервиса должен быть либо Некорректный_ ИдентификационныйМаркерОтклонен, либо Некорректный_СертификатНенадежный.

Синтаксический анализ сообщения может завершиться отказом из-за синтаксических ошибок или если данные, содержащиеся в сообщении, превышают диапазоны, поддерживаемые получателем. Когда это происходит, сообщения должны быть отклонены получателем. Если получателем является Сервер, то он должен вернуть СбойСервиса с кодом результата Некорректно_ ОшибкаДекодирования или Некорректно_ ПревышеныПределыКодирования. Если получателем является Клиент, то Коммуникационный Стек должен сообщить об этих ошибках Клиентскому приложению.

Многие приложения устанавливают ограничения на размер сообщений и / или элементов данных, содержащихся в этих сообщениях. Например, Сервер может отклонять запросы, содержащие строковые значения длиннее определенной длины. Эти ограничения обычно устанавливаются администраторами и применяются ко всем соединениям между Клиентом и сервером.

Клиенты, которые получают от Сервера отказы Некорректно_ ПревышеныПределыКодирования, вероятно, должны будут переформулировать свои запросы. Администратору может потребоваться увеличить лимиты для Клиента, если он получает ответ от Сервера с этим сбоем.

В некоторых случаях ошибки синтаксического анализа являются непоправимыми, и вернуть ошибку невозможно. Например, входящее сообщение может превышать буферный объем получателя. В этих случаях эти ошибки могут рассматриваться как сбой связи, требующий восстановления ЗащищённогоКанала (см. 5.5).

Клиент и Сервер уменьшают вероятность непоправимой ошибки, обменивая свои ограничения на размер сообщения в сервисе СоздатьСеанс. Это позволит любой из сторон избежать отправки сообщения, вызывающего сбой связи. Сервер должен вернуть сбой Некорректно_ОтветСлишкомВелик, если сериализованное ответное сообщение превышает размер сообщения, указанного Клиентом. Точно так же Стек Взаимодействия С Клиентом должен сообщать приложению об ошибке Некорректно_ЗапросСлишкомВелик перед отправкой сообщения, превышающего лимит Сервера.

Следует обратить внимание, что ограничения на размер сообщения применяются только к необработанному тексту сообщения и не включают заголовки или эффект от применения какой-либо защиты. Это означает, что тело сообщения меньше указанного максимума может вызвать непоправимую ошибку.

5.4 Набор Сервисов Обнаружения

5.4.1 Обзор

Настоящий Набор Сервисов определяет Сервисы, используемые для обнаружения Конечных Точек, реализуемых Сервером, и чтения конфигурации безопасности для этих конечных точек. Сервисы Обнаружения реализуются отдельными Серверами и выделенными Серверами Обнаружения. IEC 62541-12 описывает, как использовать Сервисы Обнаружения с выделенными Серверами Обнаружения.

Каждый Сервер должен иметь КонечнуюТочкуОбнаружения, к которой Клиенты могут получить доступ без установления Сеанса. Эта КонечнаяТочка может быть или не быть той же КонечнойТочкой Сеанса, которую Клиенты используют для установления ЗащищённогоКанала. Клиенты читают информацию о безопасности, необходимую для установки ЗащищённогоКанала, вызывая Сервис ПолучитьКонечнуюТочку на КонечнуюТочкуОбнаружения.

Кроме того, Серверы могут регистрироваться на хорошо известном Сервере Обнаружения, используя Сервис ЗарегестрироватьСервер. Позднее Клиенты могут обнаружить любые зарегистрированные Серверы, вызвав Сервис НайтиСерверы на Сервере Обнаружения.

Процесс обнаружения с использованием НайтиСерверы проиллюстрирован на рисунке 9. Установление ЗащищенногоКанала (с РежимБезопасностиСообщений ОТСУТСТВУЕТ) для НайтиСерверы и ПолучитьКонечныеТочки опущено на рисунке для ясности.

Рисунок 9 – Процесс обнаружения

URL-адрес КонечнойТочкиОбнаружения должен предоставлять всю информацию, которая необходима Клиенту для подключения к КонечнойТочкеОбнаружения.

После того, как Клиент осуществляет выборку КонечныхТочек, Клиент может сохранить эту информацию и использовать ее для повторного подключения напрямую к Серверу без прохождения процесса обнаружения. Если Клиент обнаруживает, что не может подключиться, возможно, конфигурация Сервера изменилась, и Клиенту необходимо снова пройти процесс обнаружения.

КонечнаяТочкаОбнаружения не требует защиты сообщений, но может потребовать защиты транспортного уровня. В производственных системах администраторы могут отключить обнаружение по соображениям безопасности, а Клиенты должны полагаться на кэшированные ОписанияКонечныхТочек. Для обеспечения поддержки систем с отключенной Сервисом Обнаружения Клиенты должны разрешить Администраторам вручную обновлять ОписанияКонечныхТочек, используемые для подключения к Серверу. Серверы должны позволять Администраторам отключать КонечныеТочкиОбнаружения.

Клиент должен быть осторожен при использовании информации, полученной от КонечныхТочекОбнаружения, поскольку она не имеет защиты. Клиент делает это, сравнивая информацию, возвращаемую от КонечныхТочекОбнаружения, с информацией, возвращаемой в ответе СоздатьСеанс. Клиент должен убедиться, что:

a) UriПриложения, указанные в Сертификате Сервера, являются такими же, как UriПриложения, указанные в ОписанииКонечнойТочки.

b) Сертификат Сервера, возвращенный в ответе СоздатьСеанс, совпадает с Сертификатом, использованным для создания ЗащищённогоКанала.

c) ОписанияКонечныхТочек, возвращенных из КонечнойТочкиОбнаружения, являются такими же, как ОписанияКонечныхТочек, возвращенных в ответе СоздатьСеанс.

Если Клиент обнаруживает, что одно из вышеуказанных требований не выполняется, то Клиент должен закрыть ЗащищённыйКанал и сообщить об ошибке.

Клиент должен убедиться, что ИмяХоста, указанное в Сертификате Сервера, совпадает с ИменемХоста, указанным в URLКонечнойТочки, указанном в ОписанииКонечнойТочки, возвращенном сервисом СоздатьСеанс. Если имеется разница, то Клиент должен сообщить о разнице и может закрыть сервис ЗащищённыйКанал. Серверы должны добавить все возможные ИменаХоста, такие как MyHost и MyHost.local, в Сертификат Сервера. Сюда входят IP-адреса хоста или ИмениХоста, предоставленные маршрутизатором NAT, используемым для подключения к Серверу.

5.4.2 НайтиСерверы

5.4.2.1 Описание

Этот Сервис возвращает известные Серверы Серверу или Серверу Обнаружения. Поведение Серверов Обнаружения подробно описано в IEC 62541-12.

Клиент может уменьшить количество возвращаемых результатов, указав критерии фильтрации. Сервер Обнаружения возвращает пустой список, если ни один Сервер не соответствует критериям, указанным клиентом. Критерии фильтрации, поддерживаемые данным Сервисом, описаны в 5.4.2.2.

Каждый Сервер должен предоставлять КонечнуюТочкуОбнаружения, поддерживающую этот Сервис. Сервер всегда должен возвращать запись, которая описывает себя, однако в некоторых случаях может быть возвращено более одной записи. Серверы Шлюза должны возвращать запись для каждого Сервера, к которому они предоставляют доступ, плюс (необязательно) запись, которая позволяет получить доступ к Серверу Шлюза как к обычному Серверу OPC UA. Непрозрачные Резервные Серверы должны предоставлять запись для каждого Сервера в Наборе Резервных Серверов.

Каждый Сервер должен иметь глобальный уникальный идентификатор, называемый UriСервера. Этот идентификатор должен быть полностью определенным именем домена; однако это может быть ГлобальныйУникальныйИдентификатор или аналогичная конструкция, обеспечивающая глобальную уникальность. UriСервера, возвращаемый этим Сервисом, должен являться тем же значением, что и индекс 0 свойства МассивСервера (см. IEC 62541-5). UriСервера возвращается как поле UriПриложения в ОписаниеПриложения (см. 7.1).

Каждый Сервер также должен иметь удобочитаемый идентификатор, называемый ИмяСервера, который необязательно должен быть глобально уникальным. Этот идентификатор может быть доступен в нескольких областях.

Сервер может иметь несколько ИменХоста. По этой причине Клиент должен передать этомуСервису URL-адрес, который он использовал для подключения к Конечной Точке. Реализация этогоСервиса будет использовать эту информацию для возврата ответов, доступных Клиенту через предоставленный URL.

Этот Сервис не требует защиты сообщений, но может потребовать безопасность на транспортном уровне.

К некоторым Серверам можно получить доступ через Cервер Шлюза, и они должны иметь значение, указанное для СервераШлюзаUri в их ОписанииПриложения (см. 7.1). ОбнаружениеUrl, указанное в ОписанииПриложения, должно принадлежать Серверу Шлюза. Некоторые Серверы Обнаружения могут возвращать несколько записей для одного и того же Сервера, если к этому Серверу можно получить доступ по нескольким путям.

Этот Сервис можно использовать без защиты, и поэтому она уязвима для атак типа "отказ в обслуживании" (DOS). Сервер должен минимизировать объем обработки, необходимый для отправки ответа для этого Сервиса. Этого можно добиться, заранее подготовив результат. Сервер также должен добавить небольшую задержку перед началом обработки запроса в условиях высокого трафика.

5.4.2.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 3.

Таблица 3 – Параметры Сервиса НайтиСерверы

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | ЗаголовокЗапроса | Общие параметры запроса. МаркерАутентификации всегда имеет пустое значение. МаркерАутентификации следует игнорировать, если он предусмотрен. Тип ЗаголовокЗапроса определен в 7.28. |
| UrlКонечнойТочки | Строка | Сетевой адрес, который Клиент использовал для доступа КонечнойТочкиОбнаружения. Сервер использует эту информацию для диагностики и определения, какие URL-адреса возвращать в ответе. Сервер должен вернуть подходящий URL-адрес по умолчанию, если он не распознает ИмяХоста в URL-адресе. |
| ИдентификаторЯзыка | ИдентификаторЯзыка | Список используемых языков. Сервер должен вернуть ИмяПриложения в ОписаниеПриложения, определенные в 7.1, используя один из указанных языков. Если Сервер поддерживает более одного запрошенного языка, тогда Сервер должен использовать язык, который появляется первым в этом списке. Если Сервер не поддерживает ни один из запрошенных языков, он выбирает соответствующий язык по умолчанию. Сервер выбирает соответствующий язык по умолчанию, если этот список пуст. |
| UriСервера | Строка | Список Серверов для возврата. Все известные Серверы возвращаются, если список пуст. UriСервера соответствует UriПриложения из ОписанияПриложения, определенного в 7.1. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа. Тип ЗаголовокОтвета определен в 7.29. |
| Серверы | ОписаниеПриложения | Список Серверов, соответствующих критериям, указанным в запросе. Этот список пуст, если ни один Сервер не соответствует критериям. Тип ОписаниеПриложения определен в 7.1. |

5.4.2.3 Результаты Сервиса

Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

5.4.3 НайтиСерверыВСети

5.4.3.1 Описание

Этот Сервис возвращает Серверы, известные Серверу Обнаружения. В отличие от НайтиСерверы, этот Сервис реализуется только Серверами Обнаружения.

Клиент может уменьшить количество возвращаемых результатов, указав критерии фильтрации. Если ни один Сервер не соответствует критериям, указанным Клиентом, возвращается пустой список.

Этот Сервис не требует защиты сообщений, но может потребовать защиты транспортного уровня.

Каждый раз, когда Сервер Обнаружения создает или обновляет запись в своем кэше, он должен присвоить записи монотонно возрастающий идентификатор. Это позволяет Клиентам запрашивать записи партиями, указав идентификатор последней записи, полученной при последнем обращении к НайтиСерверыВСети. Для поддержки этого Сервер Обнаружения должен возвращать записи в числовом порядке, начиная с наименьшего идентификатора записи. Сервер Обнаружения также должен вернуть время последнего сброса счетчика, например, из-за перезапуска Сервера Обнаружения. Если Клиент обнаруживает, что это время является более поздним, чем последний раз, когда Клиент вызывал Сервис, он должен снова вызвать Сервис с начальным значением ИдентификатораЗаписи, равным 0.

Этот Сервис можно использовать без защиты, и поэтому он уязвим для атак типа "отказ в обслуживании" (DOS). Сервер должен минимизировать объем обработки, необходимый для отправки ответа для этого Сервиса. Этого можно добиться, заранее подготовив результат.

5.4.3.2 Параметры

Описание Сервисы определено в таблице 4.

Таблица 4 – Параметры Сервисы НайтиСерверыВСети

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | ЗаголовокЗапроса | Общие параметры запроса. МаркерАутентификации всегда имеет пустое значение. МаркерАутентификации следует игнорировать, если он предусмотрен. Тип ЗаголовокЗапроса определен в 7.28. |
| начальныйИдентификаторЗаписи | Счетчик | Будут возвращены только записи с идентификатором больше этого числа. Укажите 0, чтобы начать с первой записи в кэше. |
| максЗаписиДля Возврата | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Максимальное количество записей, возвращаемых в ответ. 0 означает, что ограничения нет. |
| ФильтрВозможностейСервера | Строка | Список фильтров возможностей Сервера. Набор разрешенных возможностей Сервера определен в IEC 62541-12. Возвращаются только записи со всеми указанными возможностями Сервера. Сравнение является нечувствительным к регистру. Если этот список пуст, фильтрация не выполняется. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа. Тип ЗаголовокОтвета определен в 7.29. |
| ВремяПоследнегоСбросаСчетчика | ВремяUTC | Последний сброс счетчиков. |
| Серверы | СерверВСети | Список записей DNS-Сервисы, соответствующих критериям, указанным в запросе. Список пуст, если ни один Сервер не соответствует критериям. |
| ИдентификаторЗаписи | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Уникальный идентификатор записи. Его можно использовать для получения следующей партии Серверов при последующем вызове НайтиСерверыВСети. |
| ИмяСервера | Строка | Имя Сервера, указанное в объявлении mDNS (см. IEC 62541-12). Может являться тем же самым, что и ИмяПриложения для Сервера. |
| ОбнаружениеUrl | Строка | URL-адрес КонечнаяТочкаОбнаружения. |
| ВозможностиСервера | Строка | Набор возможностей Сервера, поддерживаемых Сервером. Набор разрешенных возможностей Сервера определен в IEC 62541 -12. |

5.4.3.3 Результаты Сервиса

Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

5.4.4 ПолучитьКонечныеТочки

5.4.4.1 Описание

Этот Сервис возвращает КонечныеТочки, поддерживаемые Сервером, и всю информацию о конфигурации, необходимую для установления ЗащищённогоКанала и Сеанса.

Этот Сервис не требует защиты сообщений, но может потребовать защиты транспортного уровня.

Клиент может уменьшить количество возвращаемых результатов, указав критерии фильтрации на основе ИдентификаторовЯзыков и Профиля Переноса URI. Сервер возвращает пустой список, если КонечныеТочки не соответствуют критериям, указанным клиентом. Критерии фильтрации, поддерживаемые даннымСервисом, описаны в 5.4.4.2.

Сервер может поддерживать несколько конфигураций безопасности для одной и той же КонечнойТочки. В этой ситуации Сервер должен возвращать отдельные записи ОписанияКонечнойТочки для каждой доступной конфигурации. Клиенты должны рассматривать каждую из этих конфигураций как отдельные КонечныеТочки, даже если физический URL-адрес совпадает.

Конфигурация безопасности для конечной точки состоит из четырех компонентов:

- Сертификат экземпляра серверного приложения

- Режим безопасности сообщений

- Политика безопасности

- Поддерживаемые маркеры идентификации пользователя

СертификатЭкземпляраПриложения используется для защиты запроса ОткрытьЗащищённыйКанал (см. 5.5.2). РежимБезопасностиСообщений и ПолитикаБезопасности сообщают Клиенту, как защитить сообщения, отправленные через ЗащищённыйКанал. МаркерыИдентификатораПользователя сообщают Клиенту, какой тип учетных данных пользователя должен быть передан Серверу в запросе АктивироватьСеанс (см. 5.6.3).

Если для UriПолитикиБезопасности установлено значение ОТСУТСТВИЕ и ни одна из ПолитикиМаркеровПользователя не требует шифрования, Клиент должен игнорировать ЭкземплярСерверногоПриложения.

Каждое ОписаниеКонечнойТочки также указывает URI для Транспортного Профиля, который поддерживает КонечнаяТочка. Транспортные Профили определяют такую информацию, как формат кодирования сообщений и версию протокола, и определены в IEC 62541-7.

Сообщения защищаются путем применения стандартных алгоритмов криптографии к сообщениям перед их отправкой по сети. Точный набор используемых алгоритмов зависит от ПолитикиБезопасности для КонечнойТочки. IEC 62541-7 определяет Профили для общих Политик Безопасности и присваивает им уникальный URI. Ожидается, что приложения имеют встроенную информацию о поддерживаемых ими ПолитикахБезопасности, в результате в ОписаниеКонечнойТочки указывается только URI профиля для ПолитикиБезопасности. Клиент не может подключиться к КонечнойТочке, которая не поддерживает ПолитикуБезопасности, которую она распознает.

В ОписанииКонечнойТочки может быть указано, что режим безопасности сообщения ОТСУТСТВУЕТ. Эта конфигурация не рекомендуется, если приложения не обмениваются данными в физически изолированной сети, где риск вторжения чрезвычайно мал. Если защита сообщения ОТСУТСТВУЕТ, то Клиенты могут намеренно или случайно перехватить Сеансы, созданные другими Клиентами.

Сервер может иметь несколько ИменХоста. По этой причине Клиент должен передать этому Сервису URL-адрес, который он использовал для подключения к КонечнойТочке. Реализация этого Сервиса будет использовать эту информацию для возврата ответов, доступных Клиенту через предоставленный URL.

Этот Сервис можно использовать без защиты, и поэтому он уязвим для атак типа "отказ в обслуживании" (DOS). Сервер должен минимизировать объем обработки, необходимый для отправки ответа для этого Сервиса. Этого можно добиться, заранее подготовив результат. Сервер также должен добавить небольшую задержку перед началом обработки запроса в условиях высокого трафика.

Некоторые из ОписанияКонечныхТочек, возвращаемых в ответе, должны указывать информацию о КонечнойТочке для Cервера Шлюза, которая может использоваться для доступа к другому Серверу. В этих ситуациях UriСервераШлюза указывается в ОписанииКонечнойТочки, и все проверки безопасности, используемые для проверки Сертификатов, должны использовать UriСервераШлюза (см. 6.1.3) вместо UriСервера.

Чтобы подключиться к Серверу через шлюз, Клиент должен сначала установить ЗащищённыйКанал с Сервером Шлюза. Затем Клиент должен вызвать Сервис СоздатьСеанс и передать UriСервера, указанный в ОписанииКонечнойТочки, на Сервер Шлюза. Затем Cервер Шлюза должен подключиться к базовому Серверу от имени Клиента. Процесс подключения к серверу через Cервер Шлюза показан на рисунке 10.

Рисунок 10 – Использование Сервера шлюза

5.4.4.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 5.

Таблица 5 – Описание Сервиса ПолучитьКонечныеТочки

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | ЗаголовокЗапроса | Общие параметры запроса. МаркерАутентификации всегда имеет пустое значение. МаркерАутентификации следует игнорировать, если он предусмотрен. Тип ЗаголовокЗапроса определен в 7.28. |
| UrlКонечнойТочки | Строка | Сетевой адрес, который Клиент использовал для доступа к КонечнойТочкеОбнаружения. Сервер использует эту информацию для диагностики и определения, какие URL-адреса возвращать в ответе. Сервер должен вернуть подходящий URL-адрес по умолчанию, если он не распознает ИмяХоста в URL-адресе. |
| ИдентификаторыЯзыка | ИдентификаторЯзыка | Список используемых языков. Задает языковой стандарт, используемый при возврате строк, удобочитаемых человеком. Этот параметр описан в 5.4.2.2. |
| профильUri | Строка | Список Транспортного Профиля, который должна поддерживать возвращенная КонечнаяТочка. IEC 62541-7 определяет URI для Транспортных Профилей. Все КонечныеТочки возвращаются, если список пуст. Если URI является URL-адресом, к этому URL-адресу может быть добавлена строка запроса. Транспортные Профили, поддерживающие строки запроса, определены в IEC 62541-7. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа. Тип ЗаголовокОтвета определен в 7.29. |
| КонечнаяТочка | ОписаниеКонечнойТочки | Список КонечныхТочек, соответствующих критериям, указанным в запросе. Этот список будет пустым, если ни одна КонечнаяТочка не соответствует критериям. Тип ОписаниеКонечнойТочки определен в 7.10. |

5.4.4.3 Результаты Сервиса

Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

5.4.5 ЗарегестрироватьСервер

5.4.5.1 Описание

Настоящий Сервис реализуется Серверами Обнаружения.

Настоящий Сервис регистрирует Сервер с Сервером Обнаружения. Настоящий Сервис будет вызываться Сервером или отдельной утилитой настройки. Клиенты не используют этотСервис.

Сервер должен установить ЗащищённыйКанал с Сервером Обнаружения перед вызовом этогоСервиса. ЗащищённыйКанал описан в 5.5. Администратор Сервера должен предоставить Серверу ОписаниеКонечнойТочки для Сервера Обнаружения как часть процесса настройки. Серверы Обнаружения должны отклонить регистрацию, если предоставленный UriСервера не соответствует UriПриложению в Сертификате Сервера, использованном для создания ЗащищённогоКанала.

Этот Сервис может быть вызван только через ЗащищённыйКанал, поддерживающий аутентификацию Клиента (т.е. HTTPS не может использоваться для вызова этого Сервиса).

Сервер предоставляет только свой UriСервера и URL-адрес КонечныхТочекОбнаружения на Сервер Обнаружения. Клиенты должны использовать Сервис ПолучитьКонечныеТочки для получения самой последней информации о конфигурации непосредственно с Сервера.

Сервер должен предоставить себе локализованное Имя на всех поддерживаемых им языках.

Серверы должны иметь возможность регистрироваться на Сервере Обнаружения, работающем на той же машине. Точные механизмы зависят от реализации Сервера Обнаружения и описаны в IEC 62541-6.

Существуют два типа приложений Сервера: те, которые запускаются вручную, включая запуск операционной системы при загрузке, и те, которые запускаются автоматически, когда Клиент пытается подключиться. Процесс регистрации, который должен использовать Сервер, зависит от того, в какую категорию он попадает.

Процесс регистрации для Серверов, запускаемых вручную, показан на рисунке 11

Рисунок 11 – Процесс регистрации. Серверы, запускаемые вручную

Процесс регистрации для Серверов, запускаемых автоматически, показан на рисунке 12.

Рисунок 12 – Процесс регистрации. Серверы, запускаемые автоматически

Процесс регистрации разработан так, чтобы быть независимым от платформы, надежным и способным минимизировать проблемы, вызванные ошибками конфигурации. По этой причине Серверы должны регистрироваться более одного раза.

В нормальных условиях запущенные вручную Серверы должны периодически регистрироваться на Сервере Обнаружения, пока они могут получать соединения от Клиентов. Если Сервер переходит в автономный режим, он должен зарегистрироваться еще раз и указать, что он отключен. Период повторной регистрации должен быть настраиваемым; однако максимальное время составляет 10 минут. При возникновении ошибки во время регистрации (например, Сервер Обнаружения не запущен), Сервер должен периодически повторять попытки регистрации. Частота этих попыток должна начинаться с 1 секунды, но постепенно увеличиваться до тех пор, пока частота регистрации не станет такой же, как при отсутствии ошибок. Рекомендуемый подход состоит в том, чтобы удвоить период каждой попытки до достижения максимума.

Когда автоматически запускаемый Сервер (или его программа установки) регистрируется на Сервере Обнаружения, он должен предоставить путь к файлу семафора, который Сервер Обнаружения может использовать, чтобы определить, был ли Сервер удален с машины. Сервер Обнаружения должен иметь доступ на чтение к файловой системе, содержащей файл.

5.4.5.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 6

.

Таблица 6 – Параметры Сервиса ЗарегестрироватьСервер

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | ЗаголовокЗапроса | Общие параметры запроса. МаркерАутентификации всегда имеет пустое значение. Тип ЗаголовокЗапроса определен в 7.28. |
| Сервер | ЗарегестрированныйСервер | Сервер для регистрации. Тип ЗарегестрированныйСервер определен в 7.27. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа. Тип ЗаголовокОтвета определен в 7.29. |

5.4.5.3 Результаты Сервиса

Таблица 7 определяет результаты Сервиса, относящиеся к этому Сервису. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 7 – Результирующие коды Сервиса ЗарегестрироватьСервер

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_НедействительныйАргумент | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный __НедействительныйUriСервера | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный _ОтсутствуетИмяСервера | Не указано ИмяСервера. |
| Некорректный _ОтсутствуетОбнаружениеUrl | Не указан URL-адрес обнаружения. |
| Некорректный _ОтсутствуетФайлСемафоров | Указанный файл семафора недействителен. |

5.4.6 ЗарегестрироватьСервер2

5.4.6.1 Описание

Этот Сервис реализуется Серверами Обнаружения.

Этот Сервис позволяет Серверу регистрировать свои ОбнаружениеUrl и возможности на Сервере Обнаружения. Он дополняет регистрационную информацию из ЗарегестрироватьСервер информацией, необходимой для Сервиса НайтиСерверыВСети. Этот Сервис вызывается Сервером или отдельной утилитой настройки. Клиенты не используют этот Сервис.

Серверы, поддерживающие ЗарегестрироватьСервер2, должны попытаться зарегистрироваться на Сервере Обнаружения, использующем этот Сервис, и должны вернуться к ЗарегестрироватьСервер, если ЗарегестрироватьСервер2 завершается неудачно со статусом Некорректно_СервисНеПоддерживается.

Сервер Обнаружения, реализующий этот Сервис, должен назначать уникальные идентификаторы записей каждый раз при вызове этого Сервиса. См. 5.4.3 для получения более подробной информации.

Этот Сервис может быть вызван только через ЗащищённыйКанал, поддерживающий аутентификацию Клиента (т.е. HTTPS не может использоваться для вызова этого Сервиса).

5.4.6.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 8.

Таблица 8 – ЗарегестрироватьСервер2

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | ЗаголовокЗапроса | Общие параметры запроса. МаркерАутентификации всегда имеет пустое значение. Тип ЗаголовокЗапроса определен в 7.28. |
| Сервер | Зарегестрированный Сервер | Сервер для регистрации. Тип ЗарегестрированныйСервер определен в 7.27. |
| КонфигурацияОбнаружения | РасширяемыйПараметр Конфигурация Обнаружения | Дополнительные описание конфигурации для регистрации Сервера. КонфигурацияОбнаружения — это расширяемый тип параметра, определенный в 7.9. Серверы Обнаружения, которые не понимают настройку, должны вернуть Некорректно_НеПоддерживается для этой настройки. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа. Тип ЗаголовокОтвета определен в 7.29. |
| РезультатыКонфигурации | Кодсостояния | Список результатов для параметров КонфигурацииОбнаружения. |
| ИнформацияПоДиагностике | ИнформацияПо Диагностике | Список диагностической информации для параметров КонфигурацияОбнаружения. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.4.6.3 Результаты Сервиса

Таблица 9 определяет результаты Сервиса, относящиеся к этому Сервису. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 9 – Результирующие коды Сервиса ЗарегестрироватьСервер2

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_НедействительныйАргумент | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный__НедействительныйUriСервера | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ОтсутствуетИмяСервера | Не указано ИмяСервера. |
| Некорректный_ОтсутствиеОбнаружениеUrl | Не указан URL-адрес Обнаружения. |
| Некорректный_ОтсутствуетФайлСемафоров | Указанный файл семафора недействителен. |
| Некорректный_СервисаНеПоддерживается | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.4.6.4 КодыСостояния

Таблица 10 определяет значения для параметров уровня работы РезультатовНастройки, которые относятся к данномуСервису. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 10 – Результирующие коды уровня работы ЗарегестрироватьСервер2

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_НеПоддерживается | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |

5.5 Набор Сервиса ЗащищённыйКанал

5.5.1 Обзор

Настоящий Набор Сервисов определяет Сервисы, используемые для открытия канала связи, который обеспечивает конфиденциальность и Целостность всех Сообщений, которыми обменивается Сервер. Базовые концепции безопасности OPC UA определены в IEC TR 62541-2.

Сервисы ЗащищённыйКанал не похожи на другие Сервисы, потому что они не реализуются непосредственно Приложением OPC UA. Вместо этого они предоставляются Стеком Связи, на котором построено Приложение OPC UA. Например, Сервер OPC UA может быть построен на стеке, который позволяет приложениям устанавливать ЗащищённыйКанал с использованием HTTPS. В этих случаях Приложение OPC UA должно проверить, что полученное Сообщение было в контексте HTTPS-соединения. IEC 62541-6 описывает, как реализованы Сервисы ЗащищённыйКанал.

ЗащищённыйКанал — это длительное логическое соединение между одним Клиентом и одним Сервером. Этот канал поддерживает набор ключей, известных только Клиенту и Серверу, которые используются для аутентификации и шифрования Сообщений, отправляемых по сети. Сервис ЗащищённыйКанал позволяет Клиенту и Серверу безопасно согласовывать используемые ключи.

Логические соединения могут быть инициированы Клиентом или Сервером, как описано в IEC 62541-6. После установления соединения ЗащищённыйКанал открывается и закрывается Клиентом с помощью Сервиса ЗащищённыйКанал.

ОписаниеКонечнойТочки сообщает Клиенту, как установить ЗащищённыйКанал с данной КонечнойТочкой. Клиент может получить ОписаниеКонечнойТочки от Сервера Обнаружения, через некоторый сервер, не определенный через UA, или из своей собственной настройки.

Точные алгоритмы, используемые для аутентификации и шифрования Сообщений, описаны в поле ПолитикаБезопасности ОписанияКонечнойТочки. Клиент должен использовать эти алгоритмы при создании ЗащищённогоКанала.

Следует отметить, что некоторые ПолитикиБезопасности, определенные в            IEC 62541-7, отключают аутентификацию и шифрование, в результате чего создается ЗащищённыйКанал, не обеспечивающий безопасности.

Когда Клиент и Сервер обмениваются данными через ЗащищённыйКанал, они должны проверить, что все входящие Сообщения были подписаны и зашифрованы в соответствии с требованиями, указанными в ОписанииКонечнойТочки. Приложение OPC UA не должно обрабатывать сообщения, не соответствующие этим требованиям.

Связь между ЗащищённымКаналом и Приложением OPC UA зависит от технологии реализации. IEC 62541-6 определяет любые требования, которые зависят от используемой технологии.

Корреляция между сеансом Приложения OPC UA и ЗащищённымКаналом проиллюстрирована на рисунке 13. Коммуникационный Стек используется Приложениями OPC UA для обмена Сообщениями. На первом этапе Сервисы ЗащищённыйКанал используются для установления ЗащищённогоКанала между двумя Коммуникационными Стеками, который обеспечивает безопасный обмен Сообщениями. На втором этапе Приложения OPC UA используют набор Сервис Сеанса для установления Сеанса Приложения OPC UA.

Рисунок 13 – ЗащищённыйКанал и Сервисы Сеанса

После того, как Клиент установил Сеанс, он может пожелать получить доступ к Сеансу с другого ЗащищённогоКанала. Клиент может сделать это, проверив новый ЗащищённыйКанал с помощью Сервиса АктивироватьСеанс, описанного в 5.6.3.

Если Сервер действует как Клиент для других Серверов, что обычно называется цепочкой Серверов, то Сервер должен иметь возможность поддерживать безопасность на уровне пользователя. Под этим мы подразумеваем, что идентификатор пользователя должен быть передан базовому Серверу или должен быть сопоставлен с соответствующим идентификатором пользователя в базовом сервере. Недопустимо игнорировать безопасность на уровне пользователя. Это необходимо для обеспечения безопасности и того, что пользователь не получит информацию, к которой у него не должно быть доступа. По возможности Сервер должен олицетворять исходного Клиента, передавая удостоверение пользователя исходного Клиента нижележащему Серверу, когда он вызывает Сервис АктивироватьСеанс. Если олицетворение не является вариантом, тогда Сервер должен сопоставить исходный идентификатор пользователя Клиента с новым идентификатором пользователя, который распознает базовый Сервер.

5.5.2 ОткрытьЗащищённыйКанал

5.5.2.1 Описание

Настоящий Сервис используется для открытия или обновления ЗащищённогоКанала, который может использоваться для обеспечения конфиденциальности и целостности обмена сообщениями во время сеанса. Этот Сервис требует, чтобы Коммуникационный Стек применял различные алгоритмы безопасности к Сообщениям по мере их отправки и получения. Конкретные реализации этого Сервиса для различных Стеков Связи описаны в IEC 62541-6.

Каждый ЗащищённыйКанал имеет глобальный уникальный идентификатор и действителен для определенной комбинации экземпляров Клиентского и Серверного приложений. Каждый канал содержит один или несколько МаркеровБезопасности, которые идентифицируют набор криптографических ключей, которые используются для шифрования и аутентификации Сообщений. МаркерыБезопасности также имеют глобально уникальные идентификаторы, которые прикрепляются к каждому Сообщению, защищенному маркером. Это позволяет авторизованному получателю знать, как расшифровать и проверить Сообщение.

МаркерыБезопасности имеют ограниченный срок действия, согласованный с этим Сервисом. Однако различия между системными часами на разных машинах и задержки в сети означают, что действительные Сообщения могут поступать после истечения срока действия маркера. Чтобы предотвратить отмену действительных Сообщений, приложения должны выполнять следующее:

Клиенты должны запрашивать новый МаркерБезопасности по истечении 75% его срока действия. Это должно гарантировать, что Клиенты получат новый МаркерБезопасности до истечения срока действия старого.

Серверы должны использовать существующий МаркерБезопасности для защиты исходящих Сообщений до тех пор, пока не истечет срок действия МаркераБезопасности или пока Сервер не получит Сообщение, защищенное новым МаркеромБезопасности. Это должно гарантировать, что Клиенты не отклонят Сообщения, защищенные новым МаркеромБезопасности, которые поступают до того, как Клиент получит новый МаркерБезопасности.

Клиенты должны принимать Сообщения, защищенные истекшим МаркеромБезопасности, в течение максимум 25% времени срока использования маркера. Это должно гарантировать, что Сообщения, отправленные Сервером до истечения срока действия маркера, не будут отклонены из-за сетевых задержек.

Каждый ЗащищённыйКанал существует до тех пор, пока он не будет явно закрыт или пока не истечет последний маркер и не истечет период перекрытия. Приложение Сервера должно ограничивать количество ЗащищённыхКаналов. Для защиты от некорректного поведения Клиентов и отклонения атак Сервиса Сервер должен закрыть самый старый ЗащищённыйКанал, которому не назначен Сеанс, до достижения максимального количества поддерживаемых ЗащищённыхКаналов.

Сообщения запроса и ответа ОткрытьЗащищённыйКанал должны быть подписаны закрытым ключом отправителя. Эти Сообщения должны всегда быть зашифрованы. Если транспортный уровень не обеспечивает шифрование, то эти Сообщения должны быть зашифрованы открытым ключом получателя. Эти требования для сервиса ОткрытьЗащищённыйКанал применяются только в том случае, если для параметра ПолитикаБезопасностиUri установлено значение ОТСУТСТВУЕТ.

Если протокол, определенный в IEC 62541-6, требует, чтобы Сертификаты Экземпляров Приложения использовались в Сервисе ОткрытьЗащищённыйКанал, то Клиенты и Серверы должны проверить, что одни и те же Сертификаты используются в Сервисах СоздатьСеанс и АктивироватьСеанс. Сертификаты не предоставляются и не подлежат проверке, если для UriПолитикиБезопасности установлено значение ОТСУТСТВУЕТ.

Если ПолитикаБезопасностиUri не отображает значение ОТСУТСТВУЕТ, Клиент должен проверить, что ИмяХоста, указанное в Сертификате Сервера, совпадает с ИменемХоста, указанным в UrlКонечнойТочки. Если имеется разница, то Клиент должен сообщить о разнице и может не открывать ЗащищённыйКанал. Серверы должны добавить все возможные ИменаХоста, такие как MyHost и MyHost.local, в Сертификат Сервера. Сюда входят IP-адреса хоста или ИмяХоста, предоставленные маршрутизатором NAT, используемым для подключения к Серверу.

Клиенты должны быть готовы заменить ИмяХоста, возвращенное в ОписаниеКонечнойТочки, на ИмяХоста или IP-адреса, которые они использовали для вызова сервиса ПолучитьКонечныеТочки.

5.5.2.2 Параметры

Параметры Сервисы определены в таблице 11.

В отличие от других Сервисов, Параметрыэтого Сервиса дают только абстрактное определение. Конкретное представление в сети зависит от отображений, определенных в IEC 62541-6.

Таблица 11 – Параметры 47Сервисы ОткрытьЗащищённыйКанал

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | ЗаголовокЗапроса | Общие параметры запроса. МаркерАутентификации всегда имеет пустое значение. Тип ЗаголовокЗапроса определен в 7.28. |
| СертификатКлиента | Сертификат ЭкземпляраПриложения | Сертификат, идентифицирующий Клиента. Запрос ОткрытьЗащищённыйКанал должен быть подписан закрытым ключом для этого Сертификата. Тип СертификатЭкземпляраПриложения определен в 7.2. Если для UriПолитикиБезопасности установлено значение ОТСУТСТВУЕТ, Сервер должен игнорировать СертификатЭкземпляраПриложения. |
| ТипЗапроса | Перечисление | Тип запроса МаркерБезопасности: |
|  | ТипЗапроса МаркерБезопасности | Перечисление, которое должно быть одним из следующих: |
|  |  | ДОБАВИТЬ_0 создает новый МаркерБезопасности для нового ЗащищённогоКанала. ОБНОВИТЬ_1 создает новый МаркерБезопасности для существующего ЗащищённогоКанала. |
| ИдентификаторЗащищенногоКанала | БазовыйТипДанных | Идентификатор ЗащищённыйКанал, которому должен принадлежать новый маркер. Этот параметр должен быть пустым при создании нового ЗащищённогоКанала. Конкретное определение протокола безопасности в IEC 62541-6 выбирает конкретный тип данных. |
| РежимБезопасности | Перечисление | Тип защиты, применяемой к сообщениям. |
|  | РежимБезопасности Сообщений | Тип РежимБезопасностиСообщений определен в 7.15. Может потребоваться создать ЗащищённыйКанал, даже если РежимБезопасности ОТСУТСТВУЕТ. Точное поведение зависит от используемого отображения и описано в IEC 62541-6. |
| ПолитикаБезопасностиUri | Строка | URI для ПолитикиБезопасности для использования при защите сообщений, отправляемых через ЗащищённыйКанал. Наборы известных URI и связанных с ними ПолитикБезопасности определены в IEC 62541-7. |
| СлучайноеЧисло Клиента | СтрокаБайтов | Случайное число, которое не должно использоваться ни в каком другом запросе. Новое СлучайноеЧислоКлиента должно генерироваться каждый раз, когда ЗащищённыйКанал обновляется. Этот параметр должен иметь длину, равную ДлинеСлучайногоЧислаЗащищенногоКанала, определенной для ПолитикиБезопасности в IEC 62541-7. ПолитикаБезопасности идентифицируется с помощью ПолитикаБезопасностиUri. |
| запрошенныйСрок Действия | Продолжительность | Запрошенный срок действия в миллисекундах для нового МаркераБезопасности. Он указывает, когда Клиент ожидает обновить ЗащищённыйКанал, снова вызвав Сервис ОткрытьЗащищённыйКанал. Если ЗащищённыйКанал не обновляется, то все Сообщения, отправленные с использованием текущих МаркеровБезопасности, должны быть отклонены получателем. Некоторые криптоаналитические атаки становятся проще, поскольку доступно больше материалов, зашифрованных с помощью определенного ключа. Ограничивая объем данных, обрабатываемых с использованием определенного ключа, эти атаки усложняются. Поэтому объем данных, которыми обмениваются Клиент и Сервер, должен быть ограничен путем установления нового МаркераБезопасности по истечении срока действия. Установка запрошенного срока действия зависит от ожидаемого количества сообщений, которыми обмениваются, и их размера за время срока действия. Больший объем данных требует более короткого срока действия. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа (определение типа ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| МаркерБезопасности | МаркерБезопасностиКанала | Описывает новый МаркерБезопасности, выпущенный Сервером. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| ИдентификаторКанала | БазовыйТипДанных | Уникальный идентификатор ЗащищённыйКанал. Это идентификатор, который должен предоставляться всякий раз, когда ЗащищённыйКанал обновляется. Конкретное определение протокола безопасности в IEC 62541-6 выбирает конкретный Тип Данных. |
| Идентификатор Маркера | СтрокаБайтов | Уникальный идентификатор для одного МаркераБезопасности в канале. Это идентификатор, который должен передаваться с каждым Сообщением, защищенным с помощью МаркераБезопасности. |
| созданоВ | ВремяUtc | Время создания МаркераБезопасности. |
| обновленныйСрок Действия | Продолжительность | Срок действия МаркераБезопасности в миллисекундах. Время истечения срока действия маркера в формате UTC можно рассчитать, прибавив время действия к времени созданоВ. |
| СлучайныйКодСервера | СтрокаБайтов | Случайное число, которое не должно использоваться ни в каком другом запросе. Новый СлучайныйКодСервера должен генерироваться каждый раз, когда ЗащищённыйКанал обновляется. Этот параметр должен иметь длину, равную ДлинеСлучайногоЧислаЗащищенногоКанала, определенную для ПолитикиБезопасности в IEC 62541-7. ПолитикаБезопасности идентифицируется с помощью UriПолитикиБезопасности. |

5.5.2.3 Результаты Сервиса

Таблица 12 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 12 – Результирующие коды Сервиса ОткрытьЗащищённыйКанал

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ ПроверкаБезопасности НеУдалась | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ СрокДействияСертификата Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ ВремяИздателяСертификата Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СертификатИмениХостаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ UriСертификата Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ ИспользованиеСертификата НеРазрешено | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ ИспользованиеИздателя СертификатаНеРазрешено | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ СертификатНенадежный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ ОтзывСертификатаНеизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ ОтзывИздателяСертификата Неизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ СертификатОтозван | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ ИздательСертификатаОтозван | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ ТипЗапросаНеверный | Тип запроса маркера безопасности недействителен. |
| Некорректный_ РежимБезопасностиОтклонен | Режим безопасности не соответствует требованиям, установленным Сервером. |
| Некорректный_ ПолитикаБезопасности Отклонена | Политика безопасности не соответствует требованиям, установленным Сервером. |
| Некорректный_ ИдентификаторЗащищенногоКаналаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СлучайныйКод Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. Сервер должен проверить минимальную длину случайного кода Клиента и вернуть этот статус, если его длина меньше 32 байтов. Проверить наличие дублированных случайных кодов можно только в вызовах ОткрытьЗащищённыйКанал с типом запроса ОБНОВИТЬ_1. |

5.5.3 ЗакрытьЗащищённыйКанал

5.5.3.1 Описание

Этот Сервис используется для отключения ЗащищённогоКанала.

Сообщения запроса должны быть подписаны соответствующим ключом, связанным с текущим маркером для ЗащищённогоКанала.

5.5.3.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 13.

При отображении конкретных протоколов, определенных в IEC 62541-6, ответ может быть пропущен.

Таблица 13 – Параметры Сервиса ЗакрытьЗащищённыйКанал

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | ЗаголовокЗапроса | Общие параметры запроса. МаркерАутентификации всегда имеет пустое значение. Тип ЗаголовокЗапроса определен в 7.28. |
| Идентификатор Защищенного Канала | Базовый Тип Данных | Идентификатор для закрытия ЗащищённогоКанала. Конкретное определение протокола безопасности в IEC 62541-6 выбирает конкретный Тип Данных. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа (см. 7.29 для определения ЗаголовкаОтвета). |

5.5.3.3 Результаты Сервиса

Таблица 14 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 14 – Результирующие коды Сервиса ЗакрытьЗащищённыйКанал

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторЗащищенного КаналаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.6 Набор Сервисов Сеанса

5.6.1 Обзор

Настоящий Набор Сервисов определяет Сервисы для установления соединения уровня конкретного применения в контексте Сеанса.

5.6.2 СоздатьСеанс

5.6.2.1 Описание

Настоящий Сервис используется Клиентом OPC UA для создания Сеанса, и Сервер возвращает два значения, которые однозначно идентифицируют Сеанс. Первое значение - ИдентификаторСеанса, который используется для идентификации Сеанса в журналах аудита и в АдресномПространстве Сервера. Второй - МаркерАутентификации, который используется для связывания входящего запроса с Сеансом.

Перед вызовом этого Сервиса Клиент должен создать ЗащищённыйКанал с помощью Сервиса ОткрытьЗащищённыйКанал, чтобы гарантировать целостность всех Сообщений, которыми обмениваются во время Сеанса. Настоящий ЗащищённыйКанал имеет уникальный идентификатор, который Сервер должен связать с МаркеромАутентификации. Сервер может принимать запросы от МаркераАутентификации, только если они связаны с тем же ЗащищённымКаналом, который использовался для создания Сеанса. Клиент может связать новый ЗащищённыйКанал с Сеансом, вызвав метод АктивироватьСеанс.

ЗащищённыйКанал всегда управляется Коммуникационным Стеком, что означает, что он должен предоставлять API-интерфейсы, которые Сервер может использовать для получения информации о ЗащищённомКанале, используемом для любого данного запроса. Коммуникационный Стек должен, как минимум, обеспечивать ПолитикуБезопасности и РежимБезопасности, используемые ЗащищеннымКаналом. Он также должен предоставить ИдентификаторЗащищенногоКанала, который однозначно идентифицирует ЗащищённыйКанал или Сертификат Клиента, используемый для создания ЗащищённогоКанала. Сервер использует один из них, чтобы идентифицировать ЗащищённыйКанал, используемый для отправки запроса. В разделе 7.31 описывается, как создать МаркерАутентификации для различных типов Коммуникационного Стека.

В зависимости от ПолитикиБезопасности и ЗащищенногоКанала, обмен СертификатовЭкземпляраПриложения и Случайного Кода может быть необязательным, а подписи могут быть пустыми. См. IEC 62541-7 для определения ПолитикБезопасности и обработки этих параметров.

Сервер возвращает свои ОписанияКонечныхТочек в ответе. Клиенты используют эту информацию, чтобы определить, совпадает ли список ОписанияКонечныхТочек, возвращенный от КонечнаяТочкаОбнаружения, КонечнаяТочка, который имеет Сервер. Если есть разница, Клиент должен закрыть Сеанс и сообщить об ошибке. Сервер возвращает все ОписанияКонечныхТочек для UriСервера, указанного Клиентом в запросе. Клиент проверяет ОписанияКонечныхТочек только с помощью транспортногоПрофиляUri, который соответствует профилюUri, указанному в исходном запросе ПолучитьКонечныеТочки. Клиент может пропустить эту проверку, если ОписанияКонечныхТочек были предоставлены доверенным источником, например, Администратором.

Сеанс, созданный с помощью этого Сервиса, не должен использоваться до тех пор, пока Клиент не вызовет Сервис АктивироватьСеанс и не предоставит свои СертификатыПрограммногоОбеспечения и не докажет, что владеет своим Сертификатом Приложения и любым маркером идентификации пользователя, который он предоставил.

Приложение Сервера должно ограничивать количество Сеансов. Для защиты от некорректного поведения Клиентов и отказа от служебных атак Сервер должен закрыть самый старый Сеанс, который не был активирован, до достижения максимального количества поддерживаемых сеансов.

Параметр СертификатыПрограмногоОбеспечения в ответе Сервера является не рекомендуемым, для того чтобы уменьшить размер сообщения для Приложений OPC UA с ограниченными ресурсами. Сертификаты ПрограммногоОбеспечения предоставляются в АдресномПространстве Сервера, как определено в IEC 62541-5. СертификатПрограмногоОбеспечения определяет возможности Сервера, а также содержит список профилей OPC UA, поддерживаемых Сервером. Профили OPC UA определены в IEC 62541-7.

Дополнительные Сертификаты, выпущенные другими организациями, могут быть включены для определения дополнительных возможностей Сервера. Примеры этих профилей включают поддержку определенных информационных моделей и поддержку доступа к определенным типам устройств.

При создании сеанса Сервер добавляет запись для клиента в свою переменную МассивДанныхДиагностикиСеанса. Описание этой переменной см. в IEC 62541-5.

Сеансы создаются таким образом, чтобы они не зависели от основного коммуникационного соединения. Таким образом, если коммуникационное соединение не работает, Сеанс не инициируется немедленно. Точный механизм восстановления после основной ошибки коммуникационного соединения зависит от отображения ЗащищённогоКанала, как описано в IEC 62541 -6.

Сеансы завершаются Сервером автоматически, если Клиент не может отправить запрос Сервиса для Сеанса в течение периода ожидания, согласованного Сервером в ответе Сервиса СоздатьСеанс. Это защищает Сервер от сбоев Клиента и от ситуаций, когда отказавшее базовое соединение не может быть восстановлено. Клиенты должны быть готовы своевременно отправлять запросы, чтобы Сеанс не закрывался автоматически. Клиенты могут прекратить Сеанс, используя Сервис ЗакрытьСеанс.

Когда Сеанс завершается, все неотправленные запросы на Сеанс прерываются, а КодыСостояния Некорректный_СеансЗавершен возвращаются Клиенту. Кроме того, Сервер удаляет запись для Клиента из своей переменной МассивДанныхДиагностикиСеанса и уведомляет любых других Клиентов, которые были подписаны на эту запись.

Если Клиент вызывает Сервис ЗакрытьСеанс, то все Подписки, связанные с Сеансом, также удаляются, если для флага удалитьПодписки установлено значение ИСТИНА. Если Сервер завершает Сеанс по любой другой причине, Подписки, связанные с Сеансом, не удаляются. Каждая Подписка имеет свой срок действия для защиты от потери данных в случае прекращения работы Сеанса. В этих случаях Подписку можно переназначить другому Клиенту до истечения срока ее действия.

Некоторые Серверы, такие как агрегирующие Серверы, также действуют как Клиенты для других Серверов. Эти Серверы обычно поддерживают более одного системного пользователя, выступая в качестве их агента по отношению к Серверам, которые они представляют. Безопасность для этих Серверов поддерживается на двух уровнях.

Во-первых, каждый запрос Сервиса OPC UA содержит параметр Строка, который используется для передачи идентификатора записи аудита. Клиент или любой Сервер, работающий как Клиент, например агрегирующий Сервер, может создать запись в локальном журнале аудита для отправляемого запроса. Этот параметр позволяет Клиенту передать идентификатор для этой записи с запросом. Если Сервер также ведет журнал аудита, он может включить этот идентификатор в запись журнала аудита, которую он записывает. Когда журнал будет исследован и запись будет найдена, исследователь сможет связать ее непосредственно с записью журнала аудита, созданной Клиентом. Эта возможность позволяет отслеживать журналы аудита в системе. Дополнительную информацию по аудиту см. В IEC TR 62541-2. Сервер, который ведет журнал аудита, должен предоставлять информацию в записях журнала аудита через Сообщения о событиях, определенные в этом документе. Сервер может выбрать предоставление информации аудита только через Сообщения о событиях. Тип события аудита определен в IEC 62541-3.

Во-вторых, эти агрегирующие Серверы могут открывать независимые Сеансы для базовых Серверов для каждого Клиента, который получает доступ к данным от них. Рисунок 14 иллюстрирует эту концепцию.

Рисунок 14 – Мультиплексирование пользователей в Сеансе

5.6.2.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 15.

Таблица 15 – ОписаниеСервиса СоздатьСеанс

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| Заголовок Запроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса. МаркерАутентификации всегда имеет пустое значение. Тип ЗаголовокЗапроса определен в 7.28. |
| Описание Клиента | Описание Приложения | Информация, описывающая приложение Клиента. Тип ОписаниеПриложения определен в 7.1. |
| UriСервера | Строка | Это значение указывается, только если ОписаниеКонечнойТочки имеет UriСервераШлюза. Это значение UriПриложения из ОписанияКонечнойТочки, которое является UriПриложения для базового Сервера. Тип ОписаниеКонечнойТочки определен в 7.10. |
| UrlКонечной Точки | Строка | Сетевой адрес, который Клиент использовал для доступа к Сеансу КонечнаяТочка. Часть ИмениХоста URL-адреса должна являться одним из ИменХоста для приложения, которые указаны в СертификатеЭкземпляраПриложения Сервера (см. 7.2). Сервер должен вызвать событие АудитТипаСобытияНесоответствиеURL, если URL-адрес не соответствует ИмениХоста Сервера. Тип события АудитТипаСобытияНесоответствиеURL определен в IEC 62541-5. Сервер использует эту информацию для диагностики и определения набора ОписанияКонечныхТочек, возвращаемых в ответе. |
| ИмяСеанса | Строка | Удобочитаемая Строка, идентифицирующая Сеанс. Сервер делает Имя и ИдентификаторСеанса видимыми в своем АдресномПространстве для диагностических целей. Клиент должен предоставить Имя, уникальное для экземпляра Клиента. Если этот параметр не указан, Сервер должен присвоить значение. |
| СлучайноеЧислоКлиента | СтрокаБайтов | Случайное число, которое нельзя использовать ни в каких других запросах. Этот номер должен иметь минимальную длину 32 байта. Профили могут увеличивать необходимую длину. Сервер должен использовать это значение, чтобы в ответе подтвердить наличие сертификата экземпляра приложения. |
| Сертификат Клиента | Сертификат Экземпляра Приложения | СертификатЭкземпляраПриложения, выданный Клиенту. Тип СертификатЭкземпляраПриложения определен в 7.2. Если для UriПолитикиБезопасности установлено значение ОТСУТСТВИЕ, Сервер должен игнорировать СертификатЭкземпляраПриложения. |
| Запрошенное Время Ожидания Сеанса | Продолжитель ность | Запрошенное максимальное количество миллисекунд, в течение которых Сеанс должен оставаться открытым без активности. Если Клиенту не удается оформить запрос Сервисы в течение этого интервала, Сервер автоматически завершает работу Сеанса Клиента. |
| Максимальный РазмерСообщенияОтвета | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Максимальный размер тела (текста) любого сообщения ответа в байтах. Сервер должен вернуть ошибку Сервиса Некорректный_ОтветСлишкомВелик, если ответное сообщение превышает этот предел. Нулевое значение указывает, что этот параметр не используется. Транспортные протоколы, определенные в IEC 62541-6, могут предполагать минимальные размеры сообщений. Дополнительные сведения об использовании этого параметра см. в разделе 5.3. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа (тип ЗаголовокОтвета см. в разделе 7.29). |
| Идентификатор Сеанса | ИдентификаторУзла | Уникальный ИдентификаторУзла, присвоенный Сервером Сеансу. Этот идентификатор используется для доступа к диагностической информации для Сеанса в АдресномПространстве Сервера. Он также используется в журналах аудита и любых событиях, которые сообщают информацию, относящуюся к Сеансу. Диагностическая информация Сеанса описана в IEC 62541-5. Журналы аудита и связанные с ними события описаны в 6.5. |
| Маркер Аутентификации | Сеанс Маркера Аутентификации | Уникальный идентификатор, присвоенный Сервером для Сеанса. Этот идентификатор должен передаваться в ЗаголовокЗапроса каждого запроса и использоваться с ЗащищеннымКаналом, чтобы определить, имеет ли Клиент доступ к Сеансу. Этот идентификатор не может быть использован повторно таким образом, чтобы Клиент или Сервер могли спутать их с предыдущим или существующим Сеансом. Тип Сеанс МаркераАутентификации описан в 7.31. |
| Пересмотренное ВремяОжидания Клиента | Продолжительность | Фактическое максимальное количество миллисекунд, в течение которых Сеанс должен оставаться открытым без активности. Сервер должен попытаться удовлетворить запрос клиента для этого параметра, но может согласовать это значение, чтобы удовлетворить свои собственные ограничения. |
| СлучайныйКод Сервера | СтрокаБайтов | Случайное число, которое нельзя использовать ни в каких других запросах. Это число должно иметь минимальную длину 32 байта. Клиент должен использовать это значение для подтверждения владения своим Сертификатом экземпляра приложения в запросе АктивироватьСеанс. Это значение также может быть использовано для подтверждения владения МаркеромИдентификацииПользователя, указанным в запросе АктивироватьСеанс. |
| Сертификат Сервера | Экземпляр Приложения | Сертификат экземпляра приложения, выданный Сервером. |
|  | Сертификат | Сервер должен доказать владение, используя секретный ключ для подписи Случайного кода, предоставленного Клиентом в запросе. Клиент должен убедиться, что этот Сертификат совпадает с тем, который он использовал для создания ЗащищённогоКанала. Тип СертификатЭкземпляраПриложения определен в 7.2. Если для UriПолитикиБезопасности указано ОТСУТСТВИЕ и ни одна из ПолитикМаркеровПользователя не требует шифрования, Клиент должен игнорировать СертификатЭкземпляраПриложения. |
| КонечныеТочки Сервера | ОписаниеКонечнойТочки | Список КонечныхТочек, которые поддерживает Сервер. Сервер должен вернуть набор ОписанияКонечныхТочек, доступных для UriСервера, указанного в запросе. Тип ОписаниеКонечнойТочки определен в 7.10. Клиент должен сверить этот список со списком из КонечныхТочекОбнаружения, если он использовал КонечныеТочкиОбнаружения для получения ОписанияКонечныхТочек. Рекомендуется, чтобы Серверы включали только Сервер.UriПриложения, UrlКонечнойТочки, РежимБезопасности, UriПолитикиБезопасности, МаркерИдентификацииПользователей, UriПрофиляПереноса и УровеньБезопасности со всеми другими параметрами, установленными на ноль. Клиент должен подтверждать только рекомендуемые параметры. |
| СертификатыПрограмногоОбеспеченияСервера | ПодписанныйСертификатПрограмногоОбеспечения | Настоящий параметр является нерекомендуемым и массив должен быть пустым. СертификатыПрограмногоОбеспечения предоставляются в АдресноеПространство Сервера, как определено в IEC 62541-5. |
| ПодписьСервера | ДатаПодписи | Это подпись, созданная с помощью секретного ключа, связанного с СертификатомСервера. Этот параметр вычисляется путем добавления СлучайногоЧислаКлиента к СертификатуКлиента и подписания полученной последовательности байтов. Если СертификатКлиента содержит цепочку, то расчет подписи должен производиться только на листе Сертификата. Для обратной совместимости Клиент должен проверить подпись с полной цепочкой, если проверка с листовым Сертификатом не удалась. АлгоритмПодписи должен являться АссиметричнымАлгоритмомПодписи, указанным в ПолитикеБезопасности для КонечнойТочки. Тип ДатаПодписи определен в 7.32. |
| максимальныйЗапрос | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Максимальный размер тела любого сообщения запроса в байтах. |
| РазмерСообщения |  | Коммуникационный стек клиента должен возвращать приложению ошибку СОшибкой_ЗапросСлишкомВелик, если сообщение запроса превышает этот предел. Нулевое значение указывает, что этот параметр не используется. Минимальные значения или значения по умолчанию для конкретных протоколов см. в IEC 62541-6. 5.3 предоставляет дополнительную информацию об использовании этого параметра. |

5.6.2.3 Результаты Сервиса

Таблица 16 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 16 – Результирующие коды Сервиса СоздатьСеанс

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ ИдентификаторЗащищенногоКаналаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СлучайныйКод Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. Сервер должен проверить минимальную длину случайного кода Клиента и вернуть этот статус, если длина является меньше 32 байтов. Проверка на дублированный Случайный код не является обязательной и требует доступа к Случайному коду, используемому для создания защищенного канала. |
| Некорректный_ ПроверкаБезопасности НеУдалась | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ СрокДействияСертификата Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ ВремяИздателяСертификата Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СертификатИмениХостаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ UriСертификата Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ ИспользованиеСертификата НеРазрешено | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ ИспользованиеИздателя СертификатаНеРазрешено | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ СертификатНенадежный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ ОтзывСертификатаНеизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ Отзыв ИздателяСертификата Неизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ СертификатОтозван | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ ИздательСертификатаОтозван | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМного Сеансов | Сервер достиг максимального количества Сеансов. |
| Некорректный_UriСервера Недействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.6.3 АктивироватьСеанс

5.6.3.1 Описание

Настоящий Сервис используется Клиентом для указания идентификации пользователя, связанного с Сеансом. Этот запрос Сервиса должен быть отправлен Клиентом до того, как он отправит любой запрос Сервиса, кроме ЗакрытьСеанс после СоздатьСеанс. В противном случае Сервер закроет Сеанс.

Каждый раз, когда Клиент вызывает этот Сервис, Клиент должен доказать, что это то же приложение, которое вызвало Сервис СоздатьСеанс. Клиент делает это, создавая подпись с закрытым ключом, связанным с СертификатомКлиента, указанным в запросе СоздатьСеанс. Эта подпись создается путем добавления последнего СлучайногоКодаСервера, предоставленного Сервером, к СертификатуСервера и вычислениям подписи полученной последовательности байтов.

СлучайныйКодСервера нельзя использовать повторно. По этой причине Сервер возвращает новый СлучайныйКодСервера каждый раз, когда вызывается Сервис АктивироватьСеанс.

Когда Сервис АктивироватьСеанс вызывается в первый раз, Сервер должен отклонить запрос, если ЗащищённыйКанал не совпадает с тем, который связан с запросом СоздатьСеанс. Последующие вызовы АктивироватьСеанс могут быть связаны с разными ЗащищённымиКаналами. В этом случае Сервер должен проверить, что Сертификат, который Клиент использовал для создания нового ЗащищённогоКанала, такой же, как Сертификат, использованный для создания изначального ЗащищённогоКанала. Кроме того, Сервер должен проверить, что Клиент предоставил МаркерИдентификацииПользователя, идентичный маркеру, который в настоящее время связан с Сеансом. Как только Сервер принимает новый ЗащищённыйКанал, он должен отклонять запросы, отправленные через старый ЗащищённыйКанал.

Сервис АктивироватьСеанс используется для связывания личности пользователя с Сеансом. Когда Клиент предоставляет идентификационные данные пользователя, он должен предоставить доказательство того, что он уполномочен использовать данную идентификацию пользователя. Точный механизм, используемый для предоставления этого доказательства, зависит от типа МаркераИдентификацииПользователя. Если маркером является МаркерИдентификацииИмениПользователя, то доказательством является пароль, включенный в маркер. Если маркером является МаркерИдентификации X509, тогда доказательством является подпись, созданная с помощью закрытого ключа, связанного с Сертификатом. Данные для подписи создаются путем добавления последнего СлучайногоКодаСервера к СертификатуСервера, указанному в ответе СоздатьСеанс. Если маркер содержит секрет, его следует зашифровать с помощью открытого ключа от СертификатаСервера.

Серверы должны принимать надлежащие меры для защиты от атак на маркеры идентификации пользователя. Такая атака предполагается, если происходят повторные попытки подключения с недопустимыми маркерами идентификации пользователя. Один из вариантов - заблокировать клиента OPC UA на определенный период времени, если проверка маркера идентификации пользователя не удалась несколько раз. Клиент OPC UA определяется либо IP-адресом для незащищенных соединений, либо UriЭкземпляраПриложения для защищенных соединений. Другой вариант - отложить ответ Сервиса в случае сбоя проверки идентификации пользователя. Это время задержки может быть увеличено при повторных отказах. Случайные отказы не должны задерживать соединения с действительными маркерами.

Клиенты могут изменить идентификацию пользователя, связанного с Сеансом, вызвав Сервис АктивироватьСеанс. Сервер проверяет подписи, предоставленные с запросом, а затем проверяет подлинность нового пользователя. Если ошибок не происходит, Сервер заменяет идентификатор пользователя для Сеанса. Изменение идентификатора пользователя для Сеанса может вызвать прерывания в активных подписках, потому что серверу может потребоваться разорвать соединения с базовой системой и восстановить их, используя новые учетные данные.

Когда Клиент предоставляет список идентификаторов языковых стандартов в запросе, каждый идентификатор языкового стандарта должен содержать языковой компонент. Он может дополнительно содержать компонент <страна / регион>. Когда Сервер возвращает ЛокализованныйТекст в контексте Сеанса, он также может возвращать как язык, так и страну / регион или только язык в качестве идентификатора языковых стандартов по умолчанию.

Когда Сервер возвращает Строку Клиенту, он сначала определяет, есть ли для него доступные переводы. Если есть, то Сервер возвращает Строку, чей идентификатор языкового стандарта точно соответствует идентификатору языкового стандарта с наивысшим приоритетом в списке, предоставленном клиентом.

Если нет точных совпадений, то Сервер игнорирует компонент <страна / регион> идентификатора языкового стандарта и возвращает Строку, компонент <язык> которой соответствует компоненту <язык> идентификатора языкового стандарта с наивысшим приоритетом в предоставленном Клиентом списке.

Если совпадений по-прежнему нет, Сервер возвращает имеющуюся у него Строку с идентификатором языкового стандарта.

Ожидается, что Cервер Шлюза будет олицетворять пользователя, предоставленного клиентом, когда он подключается к базовому серверу. Это означает, что он должен повторно вычислить подписи МаркераИдентификацииПользователя, используя Случайный код, предоставленный базовым Сервером. Cервер Шлюза должен использовать свои собственные учетные данные, если МаркерИдентификацииПользователя, предоставленный Клиентом, не поддерживает работу от имени другого пользователя.

5.6.3.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 17.

Таблица 17 – Описание Сервиса АктивироватьСеанс

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок Запроса | Общие Параметры запроса. Тип ЗаголовокЗапроса определен в 7.28. |
| ПодписьКлиента | ДатаПодписи | Это подпись, созданная с помощью секретного ключа, связанного с СертификатомКлиента. Этот параметр рассчитывается путем добавления СлучайногоКодаСервера к СертификатуСервера и подписания полученной последовательности байтов. Если СертификатСервера содержит цепочку, расчет подписи должен производиться только на листе Сертификата. Для обратной совместимости Сервер должен проверять подпись с полной цепочкой, если проверка с листовым Сертификатом не удалась. АлгоритмПодписи должен являться АсимметричнымАлгоритмомПодписи, указанным в ПолитикеБезопасности для КонечнойТочки. Тип ДатаПодписи определен в 7.32. |
| Сертификаты Програмного Обеспечения Клиента | Подписанный Сертификат Программного Обеспечения | Зарезервировано для использования в будущем. Тип «ПодписанныйСертификатПрограмногоОбеспечения» определен в 7.33. |
| Идентификаторы Языка | ИдентификаторЯзыка | Список идентификаторов языка в порядке приоритета для локализованных Строк. Первый ИдентификаторЯзыка в списке имеет наивысший приоритет. Если Сервер возвращает клиенту локализованную Строку, Сервер должен вернуть перевод с наивысшим приоритетом, который он может. Если у него нет перевода ни для одного из языков, указанных в этом списке, то он должен вернуть имеющееся у него значение Строки и включить идентификатор языка в Строку. См. IEC 62541-3 для получения более подробной информации об идентификаторах языков. Если Клиент не может указать хотя бы один идентификатор языка, Сервер должен использовать любой, который у него есть. Этот параметр нужно указывать только при первом вызове Сервиса АктивироватьСеанс во время одного применения Сеанса. Если это не указано, Сервер продолжит использовать текущие ИдентификаторыЯзыка для Сеанса. |
| МаркерИдентификацииПользователя | Расширенный Параметр Маркера Идентфикации Пользователя | Учетные данные пользователя, связанного с приложением Клиента. Сервер использует эти учетные данные, чтобы определить, следует ли разрешить Клиенту активировать Сеанс и к каким ресурсам Клиент имеет доступ во время этого Сеанса. МаркерИдентификацииПользователя — это расширенный тип параметра, определенный в 7.36. ОписаниеКонечнойТочки определяет, какой МаркерИдентификацииПользователей Сервер должен принять. Нулевой или пустой маркер пользователя всегда следует интерпретировать как анонимный. |
| ПодписьМаркераПользователя | ДатаПодписи | Если Клиент указал маркер идентификации пользователя, который поддерживает цифровые подписи, он должен создать подпись и передать ее в качестве этого параметра. В противном случае параметр равен нулю. АлгоритмПодписи зависит от типа маркера идентификации. Тип ДатаПодписи определен в 7.32. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| СлучайныйКод Сервера | СтрокаБайтов | Случайное число, которое нельзя использовать ни в каких других запросах. Это число должно иметь минимальную длину 32 байта. Клиент должен использовать это значение, чтобы доказать, что он владеет своим Сертификатом экземпляра приложения при следующем вызове запроса АктивироватьСеанс. |
| результаты | КодУспешногоЗавершения | Список результатов проверки СертификатовПрограмногоОбеспечения (см. 7.34 для определения КодаСостояния). |
| ДиагностическаяИнформация | ДиагностическаяИнформация | Список диагностической информации, связанной с ошибками проверки СертификатаПрограмногоОбеспечения (определение ДиагностическаяИнформация см. в 7.8). Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.6.3.3 Результаты Сервиса

Таблица 18 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 18 – Результирующие коды Сервиса АктивироватьСеанс

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ Идентификационный МаркерНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ Идентификационный МаркерОтклонен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ДоступП ользователяЗапрещен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_Подпись Приложения Недействительна | Подпись, предоставленная приложением клиента, отсутствует или недействительна. |
| Некорректный_Подпись Пользователя Недействительна | Подпись маркера пользователя отсутствует или недействительна. |
| Некорректный_Отсутствие ДействительныхСертификатов | Клиент не предоставил хотя бы один действительный сертификат программного обеспечения, соответствующий требованиям профиля для Сервера. |
| Некорректный_ИзменениеИдентификатораНе Поддерживается | Сервер не поддерживает изменение идентификатора пользователя, присвоенного Сеансу. |

5.6.4 ЗакрытьСеанс

5.6.4.1 Описание

Этот Сервис используется для прекращения Сеанса. При получении запроса «ЗакрытьСеанс» Сервер выполняет следующие действия:

Прекращает прием запросов на Сеанс. Все последующие запросы на Сеанс отклоняются.

Он возвращает отрицательные ответы с КодаСостояния Некорректный_СеансЗакрыт на все запросы, которые в настоящее время не выполнены, для обеспечения своевременного возврата ответа «ЗакрытьСеанс». Клиентам настоятельно рекомендуется дождаться завершения всех невыполненных запросов, прежде чем отправлять запрос «ЗакрытьСеанс».

Удаляет запись для Клиента в его переменной МассиваДанныхДиагностикиСеанса.

Когда Сервис ЗакрытьСеанс вызывается до того, как Сеанс успешно активирован, Сервер должен отклонить запрос, если ЗащищённыйКанал не совпадает с тем, который был связан с запросом СоздатьСеанс.

5.6.4.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 19.

| Таблица 19 – Описание Сервиса ЗакрытьСеанс |  |  |
| --- | --- | --- |
| Имя | Тип | Описание |
| Запрос |  |  |
| Заголовок Запроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| Удалить Подписки | Логическое значение | Если значение - ИСТИНА, Сервер удаляет все Подписки, связанные с Сеансом. Если значение - ЛОЖЬ, Сервер сохраняет подписки, связанные с Сеансом, до тех пор, пока они не истекут, исходя из их собственного срока действия. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |

5.6.4.3 Результаты Сервиса

Таблица 20 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 20 – Результирующие коды Сервиса ЗакрытьСеанс

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторСеансаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.6.5 Отмена

5.6.5.1 Описание

Настоящий Сервис используется для отмены невыполненных запросов Сервиса. Успешно отмененные запросы Сервиса должны отвечать Некорректный_ЗапросОтмененКлиентом.

5.6.5.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 21.

Таблица 21 – Параметры Сервиса Отмена

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| Заголовок Запроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| Обработка Запроса | Идентификатор ЦелогоЧисла | ОбработкаЗапроса назначена одному или нескольким запросам, которые необходимо отменить. Все неотправленные запросы, совпадающие с ОбработкойЗапроса будут отменены. |
| Ответ |  |  |
| Заголовок Ответа | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| ОтменитьСчет | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Количество отмененных запросов. |

5.6.5.3 Результаты Сервиса

Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

5.7 Набор Сервисов УправлениеУзлами

5.7.1 Обзор

Настоящий набор Сервисов определяет Сервисы для добавления и удаления Узлов АдресногоПространства и ссылок между ними. Все добавленные узлы продолжают существовать в АдресномПространстве, даже если Клиент, создавший их, отключается от Сервера.

5.7.2 ДобавитьУзлы

5.7.2.1 Описание

Настоящий Сервис используется для добавления одного или нескольких узлов в иерархию АдресногоПространства. Используя этот Сервис, каждый узел добавляется как целевой узел иерархической ссылки, чтобы гарантировать, что АдресноеПространство полностью подключено и что узел добавлен как дочерний в иерархии АдресногоПространства (см. IEC 62541-3).

Когда Сервер создает экземпляр ТипаОпределенияУзла, он должен создать ту же иерархию Узлов под новым Объектом или Переменной в зависимости от ПравилаМоделирования каждой ДекларацииЭкземпляра. Должны быть созданы все узлы с ПравиломМоделирования «Обязательно» или должна быть сделана ссылка на существующий узел, соответствующий ДекларацииЭкземпляра. Создание узлов с другими ПравиламиМоделирования зависит от конкретного сервера.

5.7.2.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 22.

Таблица 22 – Описание Сервиса ДобавитьУзлы

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| УзлыДля Добавления | Элемент ДобавитьУзлы | Список узлов для добавления. Все узлы добавляются как ссылка на существующий узел с использованием иерархического СсылочногоТип. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| Идентификатор РодительскогоУзла | Расширенный Идентификатор Узла | РасширенныйИдентификаторУзла родительского Узла для ссылки. РасширенныйИдентификаторУзла определен в 7.11. |
| ИденификаторСсылочногоТипа | Идентификатор Узла | ИдентификаторУзла иерархического СсылочногоТипа для использования в качестве ссылки от родительского узла к новому узлу. |
| ЗапрошенныйНовыйИдентификаторУзла | Расширенный ИдентификаторУзла | Запрошенный Клиентом расширенный ИдентификаторУзла для добавления. ИндексСервера в расширенном ИдентификатореУзла должен быть 0. Если Сервер не может использовать этот ИдентификаторУзла, он отклоняет этот Узел и возвращает соответствующий код ошибки. Если Клиент не хочет запрашивать ИдентификаторУзла, то он устанавливает значение этого параметра равным пустому расширенному ИдентификаторуУзла. Если добавляемый Узел является Узлом СсылочногоТипа, его ИдентификаторУзла должен быть числовым идентификатором. См. IEC 62541-3 для описания СсылочногоТипа ИдентификатораУзлов. |
| ИмяОбзора | КвалифицированноеИмя | Имя обзора добавляемого узла. |
| КлассУзла | КлассУзла | КлассУзла добавляемого узла. |
| АтрибутыУзла | Расширяемый параметр | Атрибуты, относящиеся к КлассуУзла. Тип параметра АтрибутыУзла - это расширяемый тип параметра, указанный в 7.19. |
|  | АтрибутыУзла | Клиенту разрешено опускать значения для некоторых или всех атрибутов. Если значение атрибута равно нулю, Сервер должен использовать значения по умолчанию из ОпределенияТипаУзла. Если ОпределениеТипаУзла не было предоставлено, Сервер должен выбрать подходящее значение по умолчанию. Сервер может по-прежнему добавлять дополнительный Атрибут к Узлу с соответствующим значением по умолчанию, даже если Клиент не указывает значение. |
| ОпределениеТипа | Расширенный ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла ОпределенияТипаУзла для добавления узла. Этот параметр должен быть нулевым для всех КлассовУзла, кроме Объекта и Переменной, в этом случае он должен быть предоставлен. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок ответа | Общие параметрыответа (определение для ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| результаты [] | Добавить РезультатыУзла | Список результатов для добавляемых узлов. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса УзлыДляДобавления. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| КодСостояния | КодСостояния | КодСостояния для добавляемого Узла (см. 7.34 для определения КодСостояния). |
| Идентификатор ДобавленногоУзла | ИдентификаторУзла | Сервер назначил ИдентификаторУзла добавленного узла. Нулевой ИдентификаторУзла, если операция не удалась. |
| Диагностическая Информация [] | ДиагностическаяИнформация | Список диагностической информации для добавляемых узлов (определение для ДиагностическаяИнформация см. в 7.8). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса УзлыДляДобавления. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.7.2.3 Результаты Сервиса

Таблица 23 определяет результаты Сервиса, специфичные для этого Сервис. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 23 – Результирующие коды Сервиса ДобавитьУзлы

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Нечего Делать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.7.2.4 КодыСостояния

В таблице 24 определены значения параметра КодСостояния, специфичные для данного Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 24 – Коды результатов рабочего уровня ДобавитьУзлы

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Идентификатор РодительскогоУзла Недействителен | Идентификатор родительского узла не указывает на действительный узел. |
| Некорректный_Иденификатор ТипаУказателя Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ СсылкаНеРазрешена | Ссылка не может быть создана, поскольку она нарушает ограничения, налагаемые моделью данных. |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаОтклонен | Запрошенный идентификатор узла был отклонен либо потому, что он был недопустимым, либо потому, что Сервер не позволяет клиенту указывать идентификаторы узлов. |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаСуществует | Запрошенный идентификатор узла уже используется другим узлом. |
| Некорректный_КлассУзла Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИмяПросмотра Недействительно | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИмяПросмотра Дублируется | Имя просмотра не уникально среди узлов, которые имеют одинаковые отношения с родительским. |
| Некорректный_АтрибутыУзла Недействительны | Атрибуты узла недействительны для класса узла. |
| Некорректный_Определение ТипаНедействительно | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Доступ ПользователяЗапрещен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.7.3 ДобавитьСсылки

5.7.3.1 Описание

Настоящий Сервис используется для добавления одной или нескольких ссылок на один или несколько узлов. КлассУзла - это входной параметр, который используется для проверки того, что добавляемая ссылка соответствует КлассуУзла ЦелевогоУзла. Этот параметр не проверяется, если ссылка ссылается на ЦелевойУзел на удаленном сервере.

В некоторых случаях добавление новых ссылок на АдресноеПространство требует, чтобы Сервер добавил новые идентификаторы Сервера в переменную Сервера МассивСервера. По этой причине удаленные Серверы идентифицируются по их URI, а не по индексу МассивСервера. Это позволяет Серверу добавлять удаленные URI Сервера к своему МассивуСервера.

5.7.3.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 25.

Таблица 25 – Параметры Сервиса ДобавлениеСсылки

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| СсылкиДля Добавления | Элемент Добавление Ссылки | Список экземпляров Ссылка для добавления в УзлеИсточника. ЦелевойКлассУзла каждой ссылки в списке должен соответствовать КлассуУзла ЦелевогоУзла. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| Идентификатор УзлаИсточника | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла , на который будет добавлена Ссылка. Исходный узел всегда должен существовать в сервере для добавления ссылки. Параметр Перенаправить может иметь значение ЛОЖЬ, если целевой узел находится на локальном сервере, а исходный узел - на удаленном сервере. |
| Иденификатор ТипаУказателя | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла СсылочногоТипа, определяющий Ссылку. |
| Перенаправить | Логическое значение | Если значение ИСТИНА, Сервер создает прямую ссылку. Если значение равно ЛОЖЬ, Сервер создает обратную ссылку. |
| UriЦелевого Сервера | Строка | URI удаленного Сервера. Если этот параметр не равен нулю, он переопределяет ИндексСервера в целевомИдентификатореУзла. |
| Целевой Идентификатор Узла | Расширенный ИдентификаторУзла | Расширенный ИдентификаторУзла Целевого Узла. Тип РасширенныйИдентификаторУзла определен в 7.11. |
| ЦелевойКлассУзла | КлассУзла | КлассУзла ЦелевогоУзла. Клиент должен указать это, поскольку ЦелевойУзел может быть недоступен непосредственно Сервером. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| результаты [] | КодСостояния | Список КодовСостояния для добавления ссылок (см. 7.34 для определения КодСостояния). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ДобавлениеСсылки. |
| ДиагностическаяИнформация [] | Диагностическая Информация | Список диагностической информации для добавления ссылок (см. 7.8 для определения ДиагностическойИнформации). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ДобавлениеСсылки. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не обнаружена при обработке запроса. |

5.7.3.3 Результаты Сервиса

Таблица 26 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 26 – Результирующие коды Сервиса ДобавлениеСсылки

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_НечегоДелать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.7.3.4 КодыСостояния

В таблице 27 определены значения параметра результатов, характерные для данного Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 27 – Результирующие коды рабочего уровня ДобавлениеСсылки

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаИсточника Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИденификаторСсылочнооТипа Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_UriСервера Недействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ИдентификаторЦелевогоУзла Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_КлассУзла Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ СсылкаНеРазрешена | Ссылка не может быть создана, потому что она нарушает ограничения, наложенные моделью данных на этом Сервере. |
| Некорректный_ СсылкаТолькоНа МестномУровне | Тип ссылки недействителен для ссылки на удаленный Сервер. |
| Некорректный_Доступ ПользователяЗапрещен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_Повторная СсылкаНеДопускается | Тип ссылки между узлами уже определен. |
| Некорректный_ Недействительная Самоссылка | Сервер не разрешает этот тип самоссылки на этом узле. |

5.7.4 УдалитьУзлы

5.7.4.1 Описание

Настоящий Сервис используется для удаления одного или нескольких Узлов из АдресногоПространства.

Когда какой-либо из узлов, удаленных при вызове этого Сервиса, является Целевым Узлом ссылки, то эти ссылки остаются неразрешенными на основе параметра удалитьЦелевыеСсылки.

Когда отслеживается какой-либо из узлов, удаленных при вызове этого Сервиса, то клиенту мониторинга отправляется Уведомление, содержащее код состояния Некорректный_ИдентификаторУзлаНеизвестен, указывающее, что Узел был удален.

5.7.4.2 Параметры

Параметры Сервиса определено в таблице 28.

Таблица 28 – Параметры Сервиса УдалитьУзлы

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | заголовок запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| узлыДляУдаления [] | Элемент УдалитьУзлы | Список узлов для удаления. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла удаляемого узла. |
| удалитьЦелевые Ссылки | Логическое значение | Параметр Логическое значение со следующими значениями: ИСТИНА - удалить Ссылки в ЦелевыхУзлах, которые ссылаются на удаляемый узел. ЛОЖЬ удалить только те ссылки, для которых удаляемый узел является источником. Сервер не может гарантировать, что он сможет удалить все ссылки из ЦелевыхУзлов, если этот параметр - ИСТИНА. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| результаты [] | КодСостояния | Список КодовСостояния для Удаляемых Узлов (см. 7.34 для определения КодСостояния). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку списка параметра запроса узлыДляУдаления. |
| Диагностическая Информация [] | Диагностическая Информация | Список диагностической информации для узлов, подлежащих удалению (определение «ДиагностическаяИнформация» см. В 7.8). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса узлыДляУдаления. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не обнаружена при обработке запроса. |

5.7.4.3 Результаты Сервиса

Таблица 29 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этой Сервисы. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

| Таблица 29 – Результирующие коды Сервисы УдалитьУзлы |  |
| --- | --- |
| Символический идентификатор | Описание |
| Некорректный_Нечего Делать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.7.4.4 КодыСостояния

В таблице 30 определены значения параметра результатов, относящиеся к данному Сервису. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 30 – Результирующие коды рабочего уровня УдалитьУзлы

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторУзла Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаНеизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Доступ Пользователя Запрещен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_НетПрав НаУдаление | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Неуверенно_Ссылка НеУдалена | Сервер не смог удалить все целевые ссылки. |

5.7.5 УдалитьСсылки

5.7.5.1 Описание

Этот Сервис используется для удаления одной или нескольких ссылок на Узел.

Когда любая из ссылок, удаленных при вызове этого Сервиса, содержится в представлении, тогда свойство ВерсииПредставления обновляется, если это свойство поддерживается.

Описание Сервиса определено в таблице 31.

Таблица 31 – Параметры Сервиса УдалитьСсылки

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| Заголовок Запроса | ЗаголовокЗапроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| ссылкиДля Удаления [] | Элемент УдалитьСсылки | Список ссылок для удаления. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| Идентификатор УзлаИсточника | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла узла, содержащего ссылку на удаление. |
| Иденификатор ссылочногоТипа | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла СсылочногоТипа, который определяет ссылку для удаления. |
| Перенаправить | Логическое значение | Если значение ИСТИНА, Сервер удаляет прямую ссылку. Если значение равно ЛОЖЬ, Сервер удаляет обратную ссылку. |
| Целевой ИдентификаторУзла | Расширенный ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла ЦелевогоУзла Ссылки. Если индекс сервера указывает, что ЦелевойУзел является удаленным узлом, тогда ИдентификаторУзла должен содержать абсолютный URI ИмениПространства. Если ЦелевойУзел является локальным Узлом, ИдентификаторУзла должен содержать индекс ИмениПространства. |
| удалитьВОбоихНаправлениях | Логическое значение | Параметр Логическое значение со следующими значениями: ИСТИНА удалить указанную Ссылку и противоположную Ссылку из ЦелевогоУзла. Если ЦелевойУзел находится на удаленном сервере, ему разрешается удалить только указанную ссылку. ЛОЖЬ удалить только указанную Ссылку. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| результаты [] | КодСостояния | Список КодыСостояния для исключенных ссылок (см. 7.34 для определения КодСостояния). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ссылкиДляУдаления. |
| ДиагностическаяИнформация [] | Диагностическая Информация | Список диагностической информации для удаления (см. определение «ДиагностическаяИнформация» в п. 7.8). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ссылкиДляУдаления. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не обнаружена при обработке запроса. |

5.7.5.2 Результаты Сервиса

Таблица 32 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервис. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 32 – Результирующие коды Сервиса УдалитьСсылки

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Нечего Делать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.7.5.3 КодыСостояния

В таблице 33 определены значения параметра результатов, характерные для данного Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 33 – Результирующие коды рабочего уровня УдалитьСсылки

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Идентификатор УзлаИсточника Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИденификаторТипаУказателяНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИндексСервера Недействителен | Индекс сервера недействителен. |
| Некорректный_Идентификатор ЦелевогоУзлаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Доступ ПользователяЗапрещен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_НетПравНа Удаление | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |

5.8 Набор сервисов представлений

5.8.1 Обзор

Клиенты используют сервисы просмотра набора сервис представления для навигации по АдресномуПространству или по Представлению, которое является подмножеством адресного пространства.

Представление - это подмножество АдресногоПространства, созданное Сервером. В будущих версиях IEC 62541-4 также могут быть определены сервисы для создания определяемых клиентом представлений. См. IEC 62541-5 для описания организации представлений в АдресномПространстве.

5.8.2 Просмотр

5.8.2.1 Описание

Этот Сервис используется для обнаружения ссылок указанного Узла. Просмотр может быть дополнительно ограничен использованием Представления. Этот Сервис Просмотра также поддерживает возможность примитивной фильтрации.

В некоторых случаях обработка всех узлов для Просмотра может занять больше времени, чем указание тайм-аута клиента. В этом случае Сервер может вернуть нулевые результаты с точкой продолжения для затронутых узлов до истечения тайм-аута.

5.8.2.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 34.

Таблица 34 – Параметры Сервиса Просмотра

| Имя | Описание | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| Заголовок Запроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| Представление | ОписаниеПредставления | Описание Представления для Просмотра (см. 7.39 для определения ОписаниеПредставления). Пустое значение ОписанияПредставления указывает на все АдресноеПространство. Использование пустого значения ОписанияПредставления приводит к возврату всех ссылок узловДляПросмотра. Использование любого другого Представления приводит к возврату только Ссылок узловДляПросмотра, которые определены для этого Представления. |
| Запрошенное Максимальное Количество СсылокНаУзел | Счетчик | Указывает максимальное количество возвращаемых ссылок для каждого начального узла, указанного в запросе. Значение 0 указывает на то, что клиент не налагает никаких ограничений (см 7.5 для определения Счетчик). |
| узлыДля Просмотра | Описание Просмотра | Список узлов для просмотра. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла Узла для просмотра. Если Представление предоставляется,то оно должно включать этот узел. |
| Направление Просмотра | Тип-перечисление НаправленияПросмотра | Тип-перечисление, определяющий направление последующих ссылок. Имеет следующие значения: ВПЕРЕД_0 выбирает только прямые ссылки. НАЗАД_1 выбирает только обратные ссылки. ОБА_2 выберите прямые и обратные ссылки. Возвращенные ссылки указывают направление, которому следовал Сервер в параметре Перенаправить ОписанияСсылки. Симметричные ссылки всегда считаются направленными вперед, поэтому для флага Перенаправить всегда устанавливается значение ИСТИНА, а симметричные ссылки не возвращаются, если НаправлениеПросмотра установлено на НАЗАД_1. |
| Иденификатор ТипаУказателя | ИдентификаторУзла | Указывает ИдентификаторУзла СсылочногоТипа, на который нужно подписаться. Возвращаются только экземпляры этого СсылочногоТипа или его подтипы. Если не указано, возвращаются все Ссылки, а включитьПодтипы игнорируется. |
| Включить Подтипы | Логическое значение | Указывает, следует ли включать в Просмотр подтипы СсылочногоТипа. Если значение ИСТИНА, то возвращаются экземпляры ИденификатораТипаУказателя и все его подтипы. |
| МаскаКлассаУзла | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Определяет КлассУзлов ЦелевогоУзла. Возвращаются только ЦелевыеУзлы с выбранными КлассамиУзлов. Классам присваиваются следующие флажки-признаки: Флажок-признак КлассаУзла 0 Объект 1 переменная |
|  |  | 2 Метод |
|  |  | 3 Тип объекта |
|  |  | 4 Тип переменной |
|  |  | 5 СсылочныйТип |
|  |  | 6 Тип данных |
|  |  | 7 Представление |
|  |  | Если установлен ноль, возвращаются все КлассыУзлов. Если КлассУзла для удаленного Узла неизвестен, МаскаКлассаУзла игнорируется. |
| МаскаРезультата | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Задает поля в структуре ЭталонноеОписание, которые должны быть возвращены. Полям присваиваются следующие Флажки-признаки: Флажок-признак Результата 0 СсылочныйТип 1 Перенаправить 2 КлассУзла 3 ИмяПросмотра 4 ОтображаемоеИмя 5 ОпределениеТипа Тип ЭталонноеОписание определен в 7.25. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (см. определение для ЗаголовокОтвета в 7.29). |
| результаты | Результат Просмотра | Список РезультатовПросмотра. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку узловДляПросмотра, указанных в запросе. Тип РезультатаПросмотра определен в 7.3. |
| ДиагностическаяИнформация | ДиагностическаяИнформация | Список диагностической информации для результатов (определение для ДиагностическаяИнформация см. в 7.8). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра ответа результатов. Этот список пуст, если диагностическая информация не запрашивалась в заголовке запроса или если диагностическая информация не была внесена в обработку запроса. |

5.8.2.3 Результаты Сервиса

Таблица 35 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 35 – Результирующие коды Сервиса Просмотра

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторПредставления Неизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_Отметка ВремениПредставления Недействительна | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_НесоответствиеПараметровПредставления Недействительно | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_Версия Представления Недействительна | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_НечегоДелать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.8.2.4 КодыСостояния

В таблице 36 определены значения параметра результатов, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 36 – Результирующие коды рабочего уровня Просмотра

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаНеизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИденификаторТипа УказателяНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Направление ПросмотраНедействительно | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_УзелНеВ Представлении | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ НетТочекПродолжения | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Неопределенно_ ДоступныНеВсеУзлы | Результаты просмотра могут быть неполными из-за недоступности подсистемы. |

5.8.3 ИскатьДалее

5.8.3.1 Описание

Настоящий Сервис используется для запроса следующего набора информации ответа о Просмотре или ПросмотреДалее, который слишком велик для отправки в одном Ответе. “Слишком велик” в этом контексте означает, что Сервер не может вернуть больший Ответ или что количество возвращаемых результатов превышает максимальное количество возвращаемых результатов, которое было указано Клиентом в исходном запросе Просмотр. ИскатьДалее должен быть представлен на том же Сеансе, который использовался для отправки Просмотр или ИскатьДалее, который продолжается.

5.8.3.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 37.

Таблица 37 – Параметры Сервисы ИскатьДалее

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| ВыпуститьТочки Продолжения | Логическое значение | Параметр Логического значения со следующими значениями: ИСТИНА переданные ТочкиПродолжения должны быть сброшены для освобождения ресурсов на Сервере. Точки Продолжения выпускаются, а массивы результатов и ДиагностическойИнформация являются пустыми. ЛОЖЬ переданные ТочкиПродолжения должны использоваться для получения следующего набора информации просмотра. Клиент всегда должен использовать Точку Продолжения, возвращенную Ответом Просмотра или ПросмотраДалее, чтобы освободить ресурсы для Точки Продолжения на Сервере. Если Клиент не желает получать следующий набор информации о Просмотре, необходимо вызвать сервис ИскатьДалее с этим параметром, установленным на значении ИСТИНА. |
| ТочкиПродолжения | Точка Продолжения | Список определенных Сервером непрозрачных значений, которые представляют Точки Продолжения. Значение Точки Продолжения было возвращено Клиенту в предыдущем Ответе Просмотра или ПросмотраДалее. Эти значения используются для идентификации ранее обработанного запроса Просмотр или ИскатьДалее, который продолжается, и точки в наборе результатов, с которой следует продолжить выполнение ответа Просмотр. Клиенты могут смешивать Точки Продолжения из разных Ответов Просмотра или ПросмотраДалее. Тип ТочкиПродолжения описан в 7.6. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| результаты | Результат Просмотра | Список ссылок, соответствующих критериям, указанным в исходном запросе Просмотр. Размер и порядок этого списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ТочкиПродолжения. Тип РезультатПросмотра определен в 7.3. |
| Диагностическая Информация | Диагностическая информация | Список диагностической информации для результатов (см. 7.8 для определения диагностической информации). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра результатов ответа. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.8.3.3 Результаты Сервиса

Таблица 38 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 38 – Результирующие коды Сервиса ИскатьДалее

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Нечего Делать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.8.3.4 КодыСостояния

В таблице 39 определены значения параметра результатов, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 39 – Результирующие коды рабочего уровня ПросмотрДалее

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Идентификатор УзлаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Идентификатор УзлаНеизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИденификаторТипаУказателя Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Направление ПросмотраНедействительно | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_УзелНе ВПредставлении | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ТочкаПродолженияНедействительна | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |

5.8.4 ПреобразоватьПутиПросмотраВИдентификаторыУзлов

5.8.4.1 Описание

Этот Сервис используется для запроса, чтобы Сервер преобразовал один или несколько путей просмотра в ИдентификаторыУзлов. Каждый путь просмотра состоит из начального узла и ОтносительногоПути. Указанный начальный узел определяет узел, на котором основан ОтносительныйПуть. ОтносительныйПуть содержит последовательность СсылочныхТипов и ИменПросмотра.

Одной из целей этого Сервисы является разрешить программирование на основе определений типов. Поскольку ИмяПросмотра должно быть уникальным в контексте определений типов, Клиент может создать путь просмотра, который действителен для определения типа, и использовать этот путь для экземпляров типа. Например, ТипОбъекта «Котел» может иметь переменную «ДатчикТемпературы» как ДекларациюЭкземпляра. Графический элемент, запрограммированный на «Котел», может потребовать отображения значения «Теплового датчика». Если графический элемент будет вызываться на «Котел1», экземпляр «Котел», ему необходимо будет вызвать этот Сервис, указав ИдентификаторУзла «Котел1» в качестве начального узла и ИмяПросмотра «ДатчикТемпературы» в качестве пути просмотра. Сервис вернет ИдентификаторУзла «Теплового датчика» «Котла1», и графический элемент сможет подписаться на его Атрибут значения.

Если у Узла есть несколько целей с одним и тем же ИменемПросмотра, Сервер должен вернуть список ИдентификатораУзлов. Однако, поскольку одной из основных целей этого Сервиса является поддержка программирования с учетом определений типов, ИдентификаторУзла на основе определения типа начального Узла возвращается как первый ИдентификаторУзла в списке.

5.8.4.2 Параметры

В таблице 40 определены Параметры для Сервиса.

Таблица 40 – Параметры Сервиса ПреобразоватьПутиПросмотраВИдентификаторыУзлов

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| ПутиПросмотра | Путь Просмотра | Список путей просмотра, для которых запрашиваются ИдентификаторыУзла. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| начальныйУзел | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла начального узла для пути просмотра. |
| Относительный Путь | ОтносительныйПуть | Путь, по которому следует идти от начальногоУзла. В последнем элементе ОтносительногоПути всегда должно быть указано ИмяЦели. Это еще больше ограничивает определение типа ОтносительныйПуть. Сервер должен вернуть Некорректный_ИмяПросмотраНедействительно, если ИмяЦели отсутствует. Структура ОтносительногоПути определена в 7.26. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| результаты | РезультатПутиПросмотра | Список результатов для списка путей Просмотра. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ПутиПросмотра. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| КодСостояния | КодСостояния | КодСостояния для пути просмотра (см. 7.34 для определения КодСостояния). |
| цели | ЦельПутиПросмотра | Список целей для ОтносительногоПути от начальногоУзла. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. Сервер может встретить Ссылку на Узел на другом Сервере, по которой он не может следовать во время обработки ОтносительногоПути. Если это происходит, Сервер возвращает ИдентификаторУзла внешнего Узла и устанавливает параметр оставшийсяИндексПути, чтобы указать, какие элементы ОтносительногоПути еще необходимо обработать. Для завершения операции Клиент должен подключиться к другому Серверу и снова вызвать этотСервис, используя целевой объект как начальныйУзел и необработанные элементы как ОтносительныйПуть. |
| Идентификатор Цели | Расширенный ИдентификаторУзла | Идентификатор для цели ОтносительногоПути. |
| Оставшийся ИндексПути | Индекс | Индекс первого необработанного элемента в ОтносительномПути. Это значение должно быть равно максимальному значению типа данных Индекс, если все элементы были обработаны (см. 7.13 для определения Индекс). |
| Диагностическая Информация | ДиагностическаяИнформация | Список Диагностической информации для списка путей просмотра (определение ДиагностическаяИнформация см. в 7.8). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ПутиПросмотра. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.8.4.3 Результаты Сервиса

В таблице 41 определены Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в 7.34.

Таблица 41 – Результирующие коды Сервиса

ПреобразоватьПутиПросмотраВИдентификаторыУзлов

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Нечего Делать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.8.4.4 КодыСостояния

В таблице 42 определены значения для рабочего уровня Параметров КодовСостояния, специфичные для данного Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 42. Результирующие коды рабочего уровня ПреобразоватьПутиПросмотраВИдентификаторыУзлов

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ ИдентификаторУзла Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ ИдентификаторУзла Неизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Нечего Делать | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. Этот код указывает на то, что ОтносительныйПуть содержал пустой список. |
| Некорректный_Имя Просмотра Недействительно | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. Этот код указывает на то, что ИмяЦели отсутствовало в ОтносительномПути. |
| Неопределенно_ СсылкаВнеСервера | Элемент пути имеет цели, которые находятся на другом Сервере. |
| Некорректный_Слишком МногоСоответствий | Запрошенная операция имеет слишком много совпадений для возврата. Пользователи должны использовать запросы для больших наборов результатов. Серверы должны разрешить не менее 10 совпадений, прежде чем возвращать этот код ошибки. |
| Некорректный_Слишком СложныйЗапрос | Запрошенная операция требует слишком много ресурсов на Сервере. |
| Некорректный_Нет Совпадений | Запрошенный ОтносительныйПуть не может быть разрешен для цели, чтобы вернуться. |

5.8.5 ЗарегистрироватьУзлы

5.8.5.1 Описание

Сервер часто не имеет прямого доступа к информации, которой он управляет. Переменные или Сервисы могут находиться в базовых системах, где требуются дополнительные усилия для установления соединения с этими системами. Сервис ЗарегистрироватьУзлы может использоваться Клиентами для регистрации узлов, к которым, как они знают, они будут обращаться неоднократно (например, для записи, вызова). Это позволяет серверам настраивать все необходимое, чтобы операции доступа были более эффективными. Клиенты могут ожидать улучшения производительности при использовании зарегистрированных ИдентификаторовУзлов, но меры по оптимизации зависят от поставщика. Для узлов переменных Серверы должны сосредоточить свои усилия по оптимизации на атрибуте значения.

Зарегистрированные ИдентификаторыУзлов будут действительны только в течение текущего Сеанса. Клиенты должны немедленно отменить регистрацию ненужных идентификаторов, чтобы освободить ресурсы.

Сервис ЗарегистрироватьУзлы не проверяет ИдентификаторыУзлов из запроса. Серверы просто скопируют неизвестные ИдентификаторыУзлов в ответ. Структурные ошибки ИдентификаторовУзлов (нарушение размера, недопустимые типы идентификаторов) приведут к сбою всегоСервиса.

Для целей аудита Серверы не должны использовать зарегистрированный ИдентификаторУзла, а только канонический ИдентификаторУзла, который является значением атрибута ИдентификатораУзла.

5.8.5.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 43.

Таблица 43 – Параметры Сервис ЗарегистрироватьУзлы

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| узлыДляРегистрации | ИдентификаторУзла | Список ИдентификаторовУзлов для регистрации, который Клиент получил посредством просмотра, запроса или каким-либо другим способом. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| Зарегистрированные Идентификаторы Узлов | ИдентификаторУзла | Список ИдентификаторовУзла, которые Клиент будет использовать для последующих операций доступа. Размер и порядок этого списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса узлыДляРегистрации. Сервер может вернуть ИдентификаторУзла из запроса или новый (псевдоним) ИдентификаторУзла. Рекомендуется, чтобы Сервер возвращал числовой ИдентификаторУзла для использования псевдонимов. Если для узла не поддерживается оптимизация, Сервер должен вернуть ИдентификаторУзла из запроса. |

5.8.5.3 Результаты Сервиса

Таблица 44 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 44 – Результирующие коды Сервиса ЗарегистрироватьУзлы

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Нечего Делать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ СлишкомМного Операций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ ИдентификаторУзлаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. Серверы должны полностью отклонить запрос ЗарегистрироватьУзлы, если какой-либо из ИдентификаторовУзла в параметре узлыДляРегистрации структурно недействителен. |

5.8.6 РазрегистрироватьУзлы

5.8.6.1 Описание

Этот Сервис используется для отмены регистрации ИдентификаторовУзла, полученных через Сервис ЗарегистрироватьУзлы.

РазрегистрироватьУзлы (отменить регистрацию) не проверяет ИдентификаторыУзла из запроса. Серверы должны просто отменить регистрацию ИдентификаторовУзла, которые известны как зарегистрированные ИдентификаторыУзла. Любые ИдентификаторыУзла, которые есть в списке, но не зарегистрированы, просто игнорируются.

5.8.6.2 Параметры

Таблица 50 определяет Параметры для Сервиса.

Таблица 45 – Параметры Сервиса РазрегистрироватьУзлы

| Имя | Тип Описание |
| --- | --- |
| Запрос |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок запроса Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| УзлыДляОтмены Регистрации | ИдентификаторУзла Список ИдентификаторовУзла, которые были получены через Сервис ЗарегистрироватьУзлы. |
| Ответ |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |

5.8.6.3 Результаты Сервиса

Таблица 51 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 46 – Результирующие коды Сервиса РазрегистрироватьУзлы

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ НечегоДелать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ СлишкомМного Операций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.9 Набор сервисов запросов

5.9.1 Обзор

Настоящий набор Сервисов используется для отправки запроса серверу. Запрос OPC UA является универсальным в том смысле, что он обеспечивает независимую от механизма хранения возможность запроса, которая может использоваться для доступа к широкому спектру хранилищ данных OPC UA и системам управления информацией. Запрос OPC UA позволяет Клиенту получать доступ к данным, поддерживаемым Сервером, без  информации о логической схеме, используемой для внутреннего хранения данных. Информации АдресногоПространства достаточно.

Предполагается, что Приложение OPC UA будет использовать Сервис запросов OPC UA как часть процесса инициализации или периодического шага синхронизации информации. Например, запрос OPC UA может использоваться для массового доступа к данным постоянного хранилища, чтобы инициализировать приложение анализа с текущим состоянием конфигурации системы. Запрос также может использоваться для инициализации или заполнения данных для отчета.

Запрос определяет, какие экземпляры одного или нескольких ОпределенийТиповУзла в АдресномПространстве должны предоставлять набор атрибутов. Результаты, возвращаемые Сервером, имеют форму массива НаборыДанныхЗапроса. Выбранные значения атрибутов в каждом НабореДанныхЗапроса берутся из определения выбранного ОпределенияТиповУзла или связанного ОпределенияТиповУзла и отображаются в результатах в том же порядке, что и атрибуты, которые были переданы в запрос. Запрос также поддерживает фильтрацию узлов на основе значений атрибутов, а также отношений между ОпределениемТиповУзлов. Примеры запросов см. в Приложении B.

5.9.2 Запрашиваемые Представления

Представление - это подмножество АдресногоПространства, доступного на Сервере. Для описания организации представлений в Адресном пространстве см. IEC 62541-5.

Для любого существующего Представления запрос может использоваться для возврата подмножества данных из Представления. Когда приложение выдает запрос к Представлению, возвращаются только данные, определенные Представлением. Данные, не включенные в Представление, но включенные в исходное АдресноеПространство, не возвращаются.

Сервис запросов поддерживает доступ к текущим и историческим данным. Сервис поддерживает клиента, запрашивающего предыдущую версию АдресногоПространства. Клиенты могут указать ВерсиюПредставления или Временную отметку в запросе для доступа к прошлым версиям АдресногоПространства. Запрос OPC UA дополняет Исторический доступ в том смысле, что первый используется для запроса адресного пространства, существовавшего в то время, а последний используется для запроса значения атрибутов во времени. Таким образом, запрос может использоваться для извлечения части прошлого АдресногоПространство, чтобы можно было получить доступ к истории значений атрибутов с использованием Исторического доступа, даже если Узел больше не находится в текущем АдресномПространство.

Ожидается, что Серверы, поддерживающие Запрос, будут иметь доступ к Адресному пространству, связанному с локальным Сервером, и любыми Представлениями, доступными на локальном Сервере. Если Представление или АдресноеПространство также ссылается на удаленный Сервер, запрос может иметь доступ к АдресномуПространству удаленного Сервера, но это не требуется. Если Сервер действительно подключается к удаленному Серверу, доступ должен осуществляться с использованием идентификатора пользователя Клиента, как описано в 5.5.1.

5.9.3 ПервыйЗапрос

5.9.3.1 Описание

Этот Сервис используется для отправки запроса на Сервер. Сложность запроса может варьироваться от очень простого до очень сложного. Запрос может просто запрашивать данные из экземпляров ОпределенияТиповУзла или ОпределенияТиповУзла с учетом ограничений, установленных фильтром. С другой стороны, запрос может запрашивать данные из экземпляров связанных типов Узлов, указывая ОтносительныйПуть из исходного ОпределенияТиповУзла. В фильтре можно создать отдельный набор путей для ограничения экземпляров, которые предоставляют данные. Путь фильтрации может включать в себя несколько операторов ОтноситсяК для определения многозвенного пути между исходными экземплярами и целевыми экземплярами. Например, можно отфильтровать учащихся, посещающих определенную школу, но вернуть информацию об учащихся и их семьях. В этом случае отношения ученика и школы просматриваются для фильтрации, но семейные отношения ученика просматриваются для выбора данных. Полное описание ФильтраКонтента см. в 7.4, также см. Раздел B.1 для простых примеров и раздел B.2 для более сложных примеров фильтра контента и запросов.

Клиент предоставляет массив ОписаниеТипаУзла, который определяет ИдентификаторУзла определенияТипаУзла и выбирает, какие атрибуты должны быть возвращены в ответе. Клиент также может предоставить набор ОтносительногоПути через систему типов, начиная с исходного ОпределенияТипаУзла. Используя эти пути, Клиент выбирает набор Атрибутов из Узлов, которые связаны с экземплярами исходного ОпределенияТипаУзла. Дополнительно Клиент может запросить Сервер вернуть экземпляры подтипов ОпределенияТиповУзла. Если выбранный Атрибут не существует в ОпределенииТипаУзла, но существует в подтипе, предполагается, что он имеет нулевое значение в рассматриваемом ОпределенииТипаУзла. Следовательно, это не является условием ошибки, и для атрибута возвращается нулевое значение.

Клиент может использовать параметр фильтра, чтобы ограничить набор результатов, ограничив Атрибуты и Свойства определенными значениями. Другой способ, которым Клиент может использовать фильтр для ограничения набора результатов, - это указать, как экземпляры должны быть связаны, используя операторы ОтноситсяК. В этом случае, если экземпляр в верхней части пути ОтноситсяК не может быть отслежен до конца пути через указанные пересылки, НаборыДанныхЗапроса не возвращаются для начального экземпляра или любого из промежуточных экземпляров.

При запросе связанных экземпляров в ОтносительномПути Клиент может дополнительно запросить ссылки. Ссылка запрашивается через ОтносительныйПуть, который включает только СсылочныйТип. Если все ссылки желательны, то указывается корневой СсылочныйТип. Эти ссылки возвращаются как часть НаборыДанныхЗапроса.

Сервисы запросов разрешают особую обработку поля ИмяЦели в ОтносительномПути. В некоторых случаях использования Запроса в пути необходим тип ИдентификаторУзла, а не КвалифицированноеИмя. Поэтому Клиенту разрешается указать ИдентификаторУзла в КвалифицированномИмени. Для этого нужно установить для ИндексаПространстваИмен ИмениЦели нулевое значение, а для части имени ИмениЦели - XML-представление ИдентификатораУзла. Представление XML определено в IEC 62541-6. Когда совпадающие экземпляры возвращаются как целевой узел, целевой узел должен быть экземпляром указанного типа или подтипа указанного типа.

В таблице 47 определены параметры запроса, а в таблице 48 - параметры ответа для сервиса ПервыйЗапрос.

Таблица 47 – Параметры Запроса ПервыйЗапрос

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| Представление | Описание Представления | Задает Представление и временной контекст для Сервера (определение ОписаниеПредставления см. в п. 7.39). |
| ТипыУзла | ОписаниеТипа Узла | Это описание Типа узла. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| ОпределениеТипа Узла | Расширенный Идентификатор Узла | ИдентификаторУзла источника ОпределенияТипаУзла экземпляров, для которых должны быть возвращены данные. |
| включитьПодтипы | Логическое значение | Флаг, указывающий, должен ли Сервер включать экземпляры подтипов ОпределениеТипаУзла в список экземпляров типа Узла. |
| ДанныеДляВозврата | Описание ДанныхЗапроса | Задает атрибут или ссылку от исходного ОпределенияТипаУзла вдоль заданного ОтносительногоПути, для которого должны быть возвращены данные. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| ОтносительныйПуть | Относительный Путь | Путь просмотра относительно исходного узла, который определяет узел, содержащий запрашиваемые данные, где исходный узел является экземпляром узла типа, определенного типом определения Узла. Узлы экземпляра дополнительно ограничиваются Фильтром, предоставляемым как часть этого вызова. Определение для ОтносительногоПути см. в п. 7.26. Этот относительный путь может заканчиваться ссылкой, и в этом случае Эталонное описание ссылки будет возвращено как ее значение. Поле ИмяЦели ОтносительногоПути может содержать тип ИдентификатораУзла. Для этого нужно установить для параметра ИндексаПространстваИмени ИмениЦели значение ноль, а для части имени ИмяЦели - XML-представление ИдентификатораУзла. Представление XML определено в IEC 62541-6. Когда совпадающие экземпляры возвращаются как целевой узел, целевой узел должен быть экземпляром указанного типа или подтипа указанного типа. |
| Идентификатор Атрибута | Идентификатор ЦелогоЧисла | Идентификатор атрибута. Это должен быть действительный идентификатор Атрибута. ИдентификаторЦелогоЧисла определен в 7.14. ИдентификаторЦелогоЧисла для атрибутов определен в IEC 62541-6. Если ОтносительныйПуть заканчивается ссылкой, тогда этот параметр равен 0 и игнорируется Сервером. |
| ДиапазонИндексов | Область Числовых Значений | Этот параметр используется для идентификации отдельного элемента структуры или массива или одного диапазона индексов для массивов. Если указан диапазон элементов, значения возвращаются как составные. Первый элемент обозначается индексом 0 (ноль). Тип ОбластьЧисловыхЗначений определен в 7.22. Этот параметр имеет значение Ноль, если указанный Атрибут не является массивом или структурой. Однако, если указанный Атрибут является массивом или структурой, и этот параметр имеет значение Ноль, тогда все элементы должны быть включены в диапазон. |
| Фильтр | ФильтрКонтента | Результирующие узлы должны быть ограничены узлами, соответствующими критериям, определенным Фильтром. ФильтрКонтента обсуждается в 7.4. Если предоставляется пустой Фильтр, то должно быть исследовано все АдресноеПространство, и будут возвращены все Узлы, содержащие соответствующий запрошенный Атрибут или Ссылку. |
| МаксимальныйНаборВозвращаемыхДанных | Счетчик | Количество НаборовДанныхЗапроса, которые Клиент хочет, чтобы Сервер возвращал в Ответе и при каждом последующем продолжении вызова Ответ. Сервер может дополнительно ограничить Ответ, но не должен превышать этот предел. Значение 0 указывает, что Клиент не налагает ограничений. |
| МаксимальноеКоличествоВозвращаемыхСсылок | Счетчик | Количество ссылок, которые Клиент хочет, чтобы Сервер возвращал в ответе для каждого НабораДанныхЗапроса и при каждом последующем вызове ответа. Сервер может дополнительно ограничить Ответ, но не должен превышать этот предел. Значение 0 указывает, что Клиент не налагает ограничений. Например, результат, в котором возвращаются 4 узла, но каждый имеет 100 ссылок, если этот предел был установлен на 50, тогда при первоначальном вызове будут возвращены только первые 50 ссылок для каждого узла и будет установлена Точка Продолжения, указывающая на дополнительные данные |

Таблица 48 – Параметры Ответа ПервыйЗапрос

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| НаборыДанных Запроса | НаборДанных Запроса | Массив НаборовДанныхЗапроса. Этот массив будет пустым, если ни один узел или ссылка не соответствуют критериям ТиповУзла. В этом случае параметр ТочкаПродолжения должен быть пустым. Тип НабораДанныхЗапроса определен в 7.23. |
| ТочкаПродолжения | Точка Продолжения | Определяемое сервером непрозрачное значение, которое идентифицирует Точку Продолжения. Точка Продолжения используется только тогда, когда результаты запроса слишком велики, чтобы их можно было вернуть в одном ответе. «Слишком велик» в этом контексте означает, что Сервер не может вернуть больший Ответ или что количество НаборовДанныхЗапроса для возврата превышает максимальное количество НаборовДанныхЗапроса для возврата, указанное Клиентом в запросе. Точка Продолжения используется в Сервисе ЗапросДалее. Когда не используется, значение этого параметра равно нулю. Если Точка Продолжения возвращается, Клиент должен вызвать ЗапросДалее, чтобы получить следующий набор НабораДанныхЗапроса или освободить ресурсы для Точки Продолжения на Сервере. Точка Продолжения остается активной до тех пор, пока Клиент не передаст Точку Продолжения ЗапросуДалее или Сеанс не будет закрыт. Если достигнута максимальная Точка Продолжения, самая старая Точка Продолжения будет сброшена. Тип ТочкиПродолжения описан в 7.6. |
| Результаты Синтаксического анализа | Результат Синтаксического анализа | Список результатов синтаксического анализа ПервогоЗапроса. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ТипыУзла. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. Этот список заполняется любыми кодами состояния, которые связаны с обработкой типов узлов, которые являются частью запроса. Массив может быть пустым, если ошибок не было. Если какой-либо тип узла привел к ошибке, все типы узлов должны иметь связанный код состояния. |
| КодСостояния | КодСостояния | Результат Синтаксического анализа запрошенного ОписанияТипаУзла. |
| КодыСостоянияДанных | КодСостояния | Список результатов для ДанныеДляВозврата. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ДанныеДляВозврата. Массив может быть пустым, если ошибок не было. |
| Диагностическая ИнформацияО Данных | ДиагностическаяИнформация | Список Диагностической информации ДанныхДляВозврата (определение ДиагностическаяИнформация см. в 7.8). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ДанныеДляВозврата. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса Запроса. |
| Диагностическая Информация | ДиагностическаяИнформация | Список диагностической информации для запрашиваемого ОписанияТипаУзла. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса Запроса. |
| РезультатФильтра | ФильтрКонтента | Структура, содержащая все ошибки, связанные с Фильтром. |
|  | Результат | Эта структура должна быть пустой, если ошибок не возникало. Тип Результата ФильтраКонтента определен в 7.4.2. |

5.9.3.2 Результаты Сервиса

Если запрос недействителен или не может быть обработан, то НаборыДанныхЗапроса не возвращается, а возвращается только результат Сервиса, РезультатФильтра, РезультатыГрамматическогоРазбора и необязательная ДиагностическаяИнформация. Таблица 49 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 49 – Результирующие коды Сервиса ПервыйЗапрос

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Нечего Делать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ФильтрКонтентаНедействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИдентификаторПредставленияНеизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ОтметкаВремениПредставленияНедействительна | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_НесоответствиеПараметровПредставления Недействительно | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ВерсияПредставленияНедействительна | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_Неверный Фильтр | Указанный Фильтр недействителен, конкретные ошибки см. в РезультатеФильтра. |
| Некорректный_ ОшибкаСпискаУзлов | Предоставленные ТипыУзла содержат ошибку, конкретные ошибки см. в Результатах Синтаксического анализа. |
| Некорректный_Представление Недействительное | Предоставленное ОписаниеПредставления не является действительным ОписаниемПредставления. |
| БезОшибки_Результаты МогутБытьНеполными | Сервер должен был следовать ссылке на узел на удаленном сервере, но этого не произошло. Набор результатов может быть неполным. |

5.9.3.3 КодыСостояния

В таблице 50 определены значения параметра РезультатыГрамматическогоРазбора КодаСостояния, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 50 – Результирующие коды рабочего уровня ПервыйЗапрос

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторУзла Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ Идентификатор УзлаНеизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Не Является ОпределениемТипа | Предоставленный ИдентификаторУзла не был определением типа ИдентификатораУзла. |
| Некорректный_ Идентификатор Атрибута Недействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ ДиапазонИндексовНедействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |

5.9.4 ЗапросДалее

5.9.4.1 Описания

Настоящий Сервис используется для запроса следующего набора информации Ответа ПервыйЗапрос или ЗапросДалее, который слишком велик для отправки в одном ответе. «Слишком велик» в этом контексте означает, что Сервер не может вернуть больший Ответ или что количество НаборыДанныхЗапроса для возврата превышает максимальное количество НаборыДанныхЗапроса для возврата, которое было указано Клиентом в исходном запросе. ЗапросДалее должен быть отправлен на том же Сеансе, который использовался для отправки ПервыйЗапрос или ЗапросДалее, который продолжается.

5.9.4.2 Параметры

В Таблице 51 определены Параметры для Сервиса.

Таблица 51 – Параметры Сервиса ЗапросДалее

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| ВыпуститьТочку Продолжения | Логическое значение | ПараметрЛогического значения со следующими значениями: ИСТИНА пройденная ТочкаПродолжения должна быть сброшена до свободных ресурсов для Точки Продолжения на Сервере. ЛОЖЬ пройденная ТочкаПродолжения должна использоваться для получения следующего набора НабораДанныхЗапроса. Клиент должен всегда использовать Точку Продолжения, возвращенную Ответом ПервыйЗапрос или ЗапросаДалее, чтобы освободить ресурсы для Точки Продолжения на Сервере. Если Клиент не желает получать следующий набор информации запроса, запросДалее должен быть вызван с этим параметром, установленным на ИСТИНА. Если для параметра установлено значение ИСТИНА, все параметры в ответе должны содержать пустые массивы. |
| ТочкаПродолжения | Точка Продолжения | Сервер определил непрозрачное значение, которое представляет Точка Продолжения. Значение Точки Продолжения было возвращено Клиенту в предыдущем Ответе ПервыйЗапрос или ЗапросДалее. Это значение используется для идентификации ранее обработанного запроса ПервыйЗапрос или ЗапросДалее, который продолжается, и точки в наборе результатов, с которой следует продолжить просмотр ответа. Тип ТочкаПродолжения описан в 7.6. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| НаборыДанных Запроса | НаборДанныхЗапроса | Массив НаборовДанныхЗапроса. Тип НабораДанныхЗапроса определен в 7.23. |
| пересмотреннаяТочкаПродолжения | Точка Продолжения | Определяемое сервером непрозрачное значение, которое представляет Точку Продолжения. Оно используется только в том случае, если возвращаемая информация слишком велика, чтобы содержаться в одном ответе. Когда не используется или когда установлено выпуститьТочкуПродолжения, значение этого параметра равно нулю. Тип ТочкаПродолжения описан в 7.6. |

5.9.4.3 Результаты Сервиса

Таблица 52 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 52 – Результирующие коды Сервиса ЗапросДалее

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ТочкаПродолженияНедействительна | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |

5.10 Набор Сервиса аттрибутов

5.10.1 Обзор

Настоящий набор Сервисов предоставляет Сервисы для доступа к атрибутам, которые являются частью узлов.

5.10.2 Чтение

5.10.2.1 Описание

Настоящий Сервис используется для чтения одного или нескольких атрибутов одного или нескольких узлов. Для созданных значений атрибутов, элементы которых проиндексированы, таких как массив, этот Сервис позволяет клиентам читать весь набор проиндексированных значений как составной элемент, читать отдельные элементы или читать диапазоны элементов составного элемента.

Параметр maxAge (максимальное время действия) используется для указания Серверу доступа к значению из базового источника данных, такого как устройство, если его копия данных старше, чем указано в maxAge. Если Сервер не может соответствовать запрошенному максимальному времени действия, он возвращает значение "лучшее из возможного" вместо отклонения запроса.

5.10.2.2 Параметры

Параметры Сервисы определены в таблице 53.

Таблица 53 –Параметры Сервиса Чтение

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| Заголовок Запроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| МаксимальноеВремя | Продолжительность | Максимальное время действия считываемого значения в миллисекундах. Время действия значения основано на разнице между СерверомВременнойОтметки и временем, когда Сервер начинает обработку запроса. Например, если Клиент указывает maxAge, равный 500 миллисекундам, и требуется 100 миллисекунд, пока Сервер начинает обработку запроса, время действия возвращаемого значения может быть 600 миллисекунд до момента, когда оно было запрошено. Если Сервер имеет одно или несколько значений атрибута, которые находятся в пределах максимального времени действия, он может вернуть любое из значений или прочитать новое значение из источника данных. Количество значений атрибута, которое имеет Сервер, зависит от количества ПредметовКонтроля, определенных для атрибута. В любом случае Клиент не может делать предположений о том, какая копия данных будет возвращена. Если Сервер не имеет значения, которое находится в пределах максимального возраста, он должен попытаться прочитать новое значение из источника данных. Если Сервер не может удовлетворить запрошенное максимальное время, он возвращает свое значение "лучшее из возможного", а не отклоняет запрос. Это может произойти, когда время, необходимое Серверу для обработки и возврата нового значения данных после обращения к нему, превышает указанное максимальное время действия. Если максимальное время установлено на 0, Сервер должен попытаться прочитать новое значение из источника данных. Если максимальное время установлено на максимальное значение ЦелоеЧисло32 или больше, Сервер должен попытаться получить кэшированное значение. Отрицательные значения недопустимы для maxAge. |
| временные отметкиДля Возврата | Тип-перечисление ВременныеОтметкиДляВозврата | Тип-перечисление, определяющий временные отметки, возвращаемые для каждого запрошенного атрибута значения переменной. Тип-перечисление ВременнойОтметкиДляВозврата определен в 7.35. |
| узлыДляЧт ения | идентификаторЗначенияЧтения | Список узлов и их атрибутов для чтения. Для каждой записи в этом списке возвращается КодСостояния, и если он указывает на успех, также возвращается значение атрибута. Тип параметра идентификаторЗначенияЧтения определен в 7.24. |
| Ответ |  |  |
| Заголовок Ответа | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| Результаты | Значение Данных | Список значений атрибутов (определение значенийДанных см. в 7.7). Размер и порядок этого списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса узлыДляЧтения. В этом списке есть одна запись для каждого узла, содержащегося в параметре узлыДляЧтения. |
| ДиагностическаяИнформация | Диагностическая Информация | Список Диагностической информации (определение ДиагностическаяИнформация см. в 7.8). Размер и порядок этого списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса узлыДляЧтения. В этом списке есть одна запись для каждого узла, содержащегося в параметре узлыДляЧтения. Этот список пуст, если диагностическая информация не запрашивалась в заголовке запроса или если при обработке запроса Диагностическая информация не была внесена. |

5.10.2.3 Результаты Сервиса

Таблица 54 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

| Таблица 54. Результирующие коды Сервиса Чтение |  |
| --- | --- |
| Символический идентификатор | Описание |
| Некорректный_Нечего Делать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ МаксимальноеВремя Действия Недействительно | Параметр максимального времени действия недействителен. |
| Некорректный_Временная отметка ДляВозврата Недействительны | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.10.2.4 КодыCостояния

Таблица 55 определяет значения эксплуатационного уровня КодаСостояния, содержащиеся в структуре ЗначенияДанных каждого элемента результатов. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 55 – Результирующие коды рабочего уровня Чтение

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаНеизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИдентификаторАтрибутаНедействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Диапазон ИндексовНедействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_НетДанных ДиапазонаИндекса | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Кодирование ДанныхНедействительно | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ КодированиеДанных НеПоддерживается | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ НеЧитается | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Доступ ПользователяЗапрещен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_Режим БезопасностиНедостаточный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |

5.10.3 ЧтениеИстории

5.10.3.1 Описание

Этот Сервис используется для чтения исторических значений или Событий одного или нескольких Узлов. Для созданных значений атрибутов, элементы которых проиндексированы, таких как массив, этот Сервис позволяет клиентам читать весь набор проиндексированных значений как составной элемент, читать отдельные элементы или читать диапазоны элементов составного элемента. Серверы могут делать исторические значения доступными для клиентов, использующих этот Сервис, хотя сами исторические значения не отображаются в АдресномПространстве.

Атрибут УровеньДоступа, определенный в IEC 62541-3, указывает, что узел поддерживает исторические значения. Несколько параметров запроса указывают, как Сервер должен получать доступ к значениям из базового источника данных истории. Атрибут УведомлениеОСобытиях, определенный в IEC 62541-3, указывает на поддержку узлом исторических событий.

Параметр ТочкаПродолжения в ЧтенииИстории используется для отметки точки, с которой следует продолжить чтение, если не все значения могут быть возвращены в одном ответе. Это значение непрозрачно для Клиента и используется только для поддержания информации о состоянии, с которой Сервер должен продолжить. Сервер может использовать временную отметку последнего возвращенного элемента данных, если временная отметка уникальна. Это может уменьшить потребность в сервере для хранения информации о состоянии для Точки Продолжения.

В некоторых случаях для чтения данных всеми узлами может потребоваться больше времени, чем указано в рекомендации тайм-аута клиента. Затем Сервер может вернуть нулевые результаты с Точки Продолжения для затронутых узлов до истечения времени ожидания. Это позволяет Серверу возобновить сбор данных при следующем вызове чтения Клиента.

Дополнительные сведения о чтении исторических данных и исторических событий см. в IEC 62541-11.

5.10.3.2 Параметры

Параметры Сервисы определены в таблице 56.

Таблица 56 – Параметры Сервисы ЧтениеИстории

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| Заголовок Запроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| ДеталиЧтения Истории | Расширяемый параметрПодробнаяИнформацияО ЧтенииИстории | Детали определяют типы чтения истории, которые могут быть выполнены. Тип параметра ДеталиЧтенияИстории - это расширяемый тип параметра, формально определенный в IEC 62541-11. Тип РасширяемыйПараметр определен в 7.12. |
| временныеОтметкиДляВозврата | Тип-перечисление Временная отметка возврата | Тип-перечисление, указывающее временные отметки, которые должны быть возвращены для каждого запрошенного атрибута значения переменной. Тип-перечисление ВременныеОтметкиДляВозврата определен в 7.35. Указание для параметра ВременныеОтметкиДляВозврата значения НИ ОДНОЙ недопустимо. В этом случае Сервер должен вернуть Некорректный_ НедействительныйКодСостоянияАргумента отметки времени. IEC 62541 -11 определяет исключения, в которых этот параметр следует игнорировать. |
| Выпуск Продолжения | Логическое значение | Параметр логического значения со следующими значениями: |
| Точки |  | ИСТИНА пройденные ТочкиПродолжения должны быть сброшены на свободные ресурсы на Сервере. ЛОЖЬ пройденные ТочкиПродолжения будут использоваться для получения следующего набора исторической информации. Клиент всегда должен использовать Точку Продолжения, возвращенную Ответом ЧтенияИстории, чтобы освободить ресурсы для Точки Продолжения на Сервере. Если Клиент не желает получать следующий набор исторической информации, необходимо вызвать сервис ЧтениеИстории с этим параметром, установленным на ИСТИНА. |
| узлыДляЧтения | Идентификатор ЗначенияЧтения Истории | Этот параметр содержит список элементов, по которым должен выполняться исторический поиск. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| Идентификатор Узла | ИдентификаторУзла | Если ПодробнаяИнформацияОЧтенииИстории НЕОБРАБОТАНА, ОБРАБОТАНА, ИЗМЕНЕНА или ВОВРЕМЯ (своевременна): ИдентификаторУзла узлов, исторические значения которых необходимо прочитать. Возвращаемое значение всегда должно включать временную отметку. Если ПодробнаяИнформацияОЧтенииИстории выдает СОБЫТИЯ: ИдентификаторУзла узла, история событий которого должна быть прочитана. Если узел не поддерживает запрошенный доступ к историческим значениям или историческим событиям, должен быть сгенерирован соответствующий ответ об ошибке для данного узла. |
| Диапазон Индексов | Область Числовых Значений | Настоящий параметр используется для идентификации одного элемента массива или одного диапазона индексов для массивов. Если указан диапазон элементов, значения возвращаются как составные. Первый элемент обозначается индексом 0 (ноль). Тип ОбластьЧисловыхЗначений определен в 7.22. Этот параметр имеет значение "ПУСТО", если значение не является массивом. Однако, если значение является массивом, и этот параметр имеет значение "ПУСТО", тогда все элементы должны быть включены в диапазон. |
| Кодирование Данных | Квалифицированное Имя | КвалифицированноеИмя, указывающее кодировку данных, которая должна быть возвращена для считываемого значения (см. 7.24 для определения того, как указать кодировку данных). Этот параметр применяется только в том случае, если ТипДанных переменной является подтипом структуры. Указание этого параметра является ошибкой, если ТипДанных переменной не является подтипом структуры. Параметр игнорируется при чтении истории событий. |
| Точка Продолжения | ТочкаПродолжения | Для каждого элемента УзлыДляЧтения этот параметр указывает Точку Продолжения, возвращенную из предыдущего вызова сервиса ЧтениеИстории, позволяя Клиенту продолжить чтение с последнего полученного значения. ЧтениеИстории используется для выбора упорядоченной последовательности исторических ценностей или событий. Точка Продолжения отмечает точку в этой упорядоченной последовательности, так что Сервер возвращает подмножество последовательности, которая следует за этой точкой. Пустое значение указывает, что этот параметр не используется. См. 7.6 для общего описания сервиса Точка Продолжения. Сервис Точка Продолжения более подробно описан в IEC 62541-11. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (тип ЗаголовокОтвета см. в разделе 7.29). |
| результаты | Результат ЧтениеИстории | Список прочитанных результатов. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса узлыДляЧтения. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| КодСостояния | КодСостояния | КодСостояния для элемента УзлыДляЧтения (определение КодСостояния см. в 7.34). |
| Точка Продолжения | ТочкаПродолжения | Настоящий параметр используется только в том случае, если количество возвращаемых значений слишком велико для возврата в одном ответе или если время ожидания, указанное в качестве подсказки Клиентом, близко к истечению, и не все узлы были обработаны. Когда этот параметр не используется, его значение равно «Пусто». Серверы должны поддерживать как минимум одну Точку Продолжения за Сеанс. Серверы указывают максимальную историю Точки Продолжения за Сеанс в объекте возможностей сервера, определенном в IEC 62541-5. Точка Продолжения остается активной до тех пор, пока Клиент не передаст Точку Продолжения в ЧтениеИстории или Сеанс не будет закрыт. Если достигнуты максимальные Точки Продолжения, самая старая Точка Продолжения будет сброшена. |
| Исторические Данные | С возможностью подключения расширений | Исторические данные, возвращенные для Узла. |
|  | Параметр Исторические Данные | Тип параметра ИсторическиеДанные - это расширяемый тип параметра, формально определенный в IEC 62541-11. Он определяет типы исторических данных, которые могут быть возвращены. Базовый тип РасширяемыйПараметр определен в 7.12. |
| ДиагностическаяИнформация | Диагностическая информация | Список диагностической информации. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса узлыДляЧтения. В этом списке имеется одна запись для каждого узла, содержащегося в параметре узлыДляЧтения. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.10.3.3 Результаты Сервиса

Таблица 57 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 57 – Результирующие коды Сервиса ЧтениеИстории

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_НечегоДелать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_Слишком МногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ВременныеОтметкиДляВозвратаНедействительны | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ОперацияИстории Недействительна | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ОперацияИстории НеПоддерживается | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. Запрошенная операция истории не поддерживается Сервером |

5.10.3.4 КодыСостояния

В таблице 58 определены значения параметра КодСостояния уровня операции, специфичные для данного Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178. Конкретные КодыСостояния доступа к истории определены в IEC 62541 -11.

Таблица 58 – Результирующие коды рабочего уровня ЧтениеИстории

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Идентификатор УзлаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Идентификатор УзлаНеизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Кодирование ДанныхНедействительно | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ КодированиеДанныхНеПоддерживается | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Доступ ПользователяЗапрещен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_Точка ПродолженияНедействительна | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_Недействительны АргументВременной отметки | Указанная временная отметка для возврата была недействительной. |
| Некорректный_ОперацияИстории НеПоддерживается | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. Запрошенная операция истории не поддерживается для запрошенного узла. |
| Некорректный_ НетТочекПродолжения | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. Для правил применения этого кода состояния см. 7.6. |

5.10.4 Запись

5.10.4.1 Описание

Настоящий Сервис используется для записи значений в один или несколько атрибутов одного или нескольких узлов. Для созданных значений атрибутов, элементы которых проиндексированы, таких как массив, этот Сервис позволяет клиентам записывать весь набор индексированных значений как составной элемент, записывать отдельные элементы или записывать диапазоны элементов составной части.

Значения записываются в источник данных, например на устройство, и Сервис не возвращается, пока не запишет значения или не определит, что значение не может быть записано. В некоторых случаях Сервер будет успешно записывать на промежуточную систему или Сервер и не будет знать, был ли источник данных обновлен правильно. В этих случаях Сервер должен сообщить код успешного завершения, который указывает, что запись не была проверена. В тех случаях, когда Сервер может проверить, что он успешно записал в источник данных, он сообщает о безусловном успехе.

Порядок обработки операций на сервере не определен и зависит от различных источников данных и внутренней логики сервера. Если комбинация атрибута и узла содержится более чем в одной операции, порядок обработки не определен. Если клиенту требуется последовательная обработка, ему нужны отдельные вызовы Сервиса.

Возможно, что Сервер может успешно записать одни Атрибуты, но не другие. Ответственность за откат (возврат) лежит на Клиенте.

Если Сервер позволяет записывать Атрибуты с ТипаДанных ЛокализованныйТекст, Клиент может добавить или перезаписать текст для языка, написав текст с соответствующим ИдентификаторомЯзыка. Запись пустой Строки для текста для языкового стандарта приведет к удалению Строки для этого языкового стандарта. Запись пустой Строки для языкового стандарта и не пустой Строки для текста устанавливает текст для инвариантного языкового стандарта. Запись пустой Строки для текста и пустой Строки для языкового стандарта удаляет записи для всех язвковых стандартов. Если Клиент пытается записать языковой стандарт, который либо синтаксически недействителен, либо не поддерживается, Сервер возвращает Некорректный_ЯзыковойСтандартНеПоддерживается. Поведение записи для атрибутов значения с ТипомДанных ЛокализованныйТекст зависит от сервера, но рекомендуется следовать тем же правилам.

5.10.4.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 59.

Таблица 59 – Параметры Сервиса Запись

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| Заголовок Запроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| узлыДляЗаписи | Написание Значения | Список узлов и их атрибутов для записи. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| Идентификатор Узла | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла узла, который содержит Атрибуты. |
| Идентификатор Атрибута | ИдентификаторЦелогоЧисла | Идентификатор Атрибута. Это должен быть действительный идентификатор атрибута. ИдентификаторЦелогоЧисла определен в 7.14. ИдентификаторыЦелогоЧисла для Атрибутов определены в IEC 62541-6. |
| Диапазон Индексов | Область ЧисловыхЗначений | Настоящий параметр используется для идентификации одного элемента массива или одного диапазона индексов для массивов. Первый элемент обозначается индексом 0 (ноль). Тип ОбластьЧисловыхЗначений определен в 7.22. Этот параметр не используется, если указанный атрибут не является массивом. Однако, если указанный Атрибут является массивом и этот параметр не используется, тогда все элементы должны быть включены в диапазон. Параметр имеет значение ПУСТО, если не используется. Сервер должен вернуть ошибку Некорректный_ЗаписьНеПоддерживается, если указан ДиапазонИндексов и запись ДиапазонаИндексов для узла невозможна. |
| значение | ЗначениеДанных | Значение атрибута узла (определение значенийДанных см. в 7.7). Если указан параметр ДиапазонИндексов, то Значение должно являться массивом, даже если записывается только один элемент. Если указан ИсточникВременнойОтметки или СерверВременнойОтметки, Сервер должен использовать эти значения. Сервер возвращает ошибку Некорректный_ЗаписьНеПоддерживается, если он не поддерживает запись временных отметок. Сервер должен вернуть ошибку Некорректный_НесоответствиеТипа, если тип данных записанного значения не совпадает с типом или подтипом ТипаДанных Атрибута. На основе иерархии ТипаДанных подтипы Атрибутов ТипаДанных принимаются Сервером. Серверы могут отклонять подтипы, определенные в более новых версиях спецификации, чем поддерживаемые Сервером с Некорректный_НесоответствиеТипа. Для Атрибута Значения ТипДанных определяется через Атрибут ТипаДанных. СтрокаБайтов структурно аналогична одномерному массиву байтов. Сервер должен принять СтрокуБайтов, если ожидается массив байтов. Сервер возвращает ошибку Некорректный_ КодированиеДанныхНеПоддерживается, если он не поддерживает предоставленную кодировку данных. Простые ТипыДанных (см. IEC 62541-3) используют то же представление на соединительной линии, что и их супертипы, и поэтому запись значения простого ТипаДанных нельзя отличить от записи значения его супертипа. Сервер предполагает, что при получении правильного представления соединительной линии для простых ТиповДанных был выбран правильный тип. Серверам разрешено налагать дополнительные проверки данных на значение независимо от кодировки (например, наличие изображения в формате GIF в СтрокеБайтов). В этом случае Сервер должен вернуть ошибку Некорректный_НесоответствиеТипа, если проверка не удалась. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| результаты | КодСостояния | Список результатов для записи узлов (см. 7.34 для определения КодаСостояния). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса узлыДляЗаписи. В этом списке есть одна запись для каждого узла, содержащегося в параметре узлыДляЗаписи. |
| ДиагностическаяИнформация | ДиагностическаяИнформация | Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.10.4.3 Результаты Сервиса

В таблице 60 определены Результаты Сервиса, специфичные для этой Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 60 – Результирующие коды Сервиса Запись

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_НечегоДелать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.10.4.4 КодыСостояния

В таблице 61 определены значения параметра результатов, специфичные для этого сервиса. Общие коды состояния определены в таблице 178.

Таблица 61 – Результирующие коды рабочего уровня Запись

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Корректный_Завершается Асинхронно | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. Значение было успешно записано в промежуточную систему, но Сервер не знает, правильно ли был обновлен источник данных. |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаНеизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИдентификаторАтрибутаНедействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ДиапазонИндексовНедействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_НетДанных ДиапазонаИндекса | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Запись НеПоддерживается | Запрошенная операция записи не поддерживается. Если Клиент пытается записать какое-либо значение, код состояния, комбинацию временых отметок, а Сервер не поддерживает запрошенную комбинацию (которая может быть единственной величиной, такой как просто времененая отметка); тогда Сервер не должен выполнять какую-либо запись на этот Узел и должен возвращать этот КодСостояния для этого Узла. Он также используется, если запись ДиапазонаИндексов не поддерживается для узла. |
| Некорректный_ НеЗаписываемый | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Доступ ПользователяЗапрещен | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. У текущего пользователя нет разрешения на запись атрибута. |
| Некорректный_ВыходЗа ПределыДиапазона | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. Если Клиент пытается записать значение вне допустимого диапазона, например значение, не содержащееся в типе данных перечисления Узла, Сервер должен вернуть этот КодСостояниядля этого Узла. |
| Некорректный_Несоответствие Типа | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ КодированиеДанных НеПоддерживается | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Отсутствует ВзаимодействиеПроцессов | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Языковой СтандартНеПоддерживается | Языковой стандарт в запрошенной операции записи не поддерживается. |

5.10.5 ОбновлениеИстории

5.10.5.1 Описание

Настоящий Сервис используется для обновления исторических значений или Событий одного или нескольких Узлов. Несколько параметров запроса указывают, как Сервер должен обновлять историческое значение или Событие. Допустимыми действиями являются: Вставить, Заменить или Удалить.

5.10.5.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 62.

Таблица 62 – Параметры Сервиса ОбновлениеИстории

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | ЗаголовокЗапроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| СведенияОб Обновлении Истории | Расширяемый Параметр СведенияОб Обновлении Истории | Сведения, определенные для этого обновления. Тип параметра СведенияОбОбновленииИстории - это расширяемый тип параметра, формально определенный в IEC 62541-11. Он определяет типы обновлений истории, которые могут быть выполнены.тип РасширяемыйПараметр определен в 7.12. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| результаты | Обновление Истории Результат | Список результатов обновления для подробностей обновления истории. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку элемента сведений параметра СведенияОбОбновленииИстории, указанного в запросе. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| КодСостояния | КодСостояния | КодСостояния для обновления Узла (определение КодСостояния см.в 7.34). |
| Результаты Операции | КодСостояния | Список КодовСостояния для операций, выполняемых на Узле. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку любого списка, определенного элементом подробностей, сообщаемым этой записью результата. |
| ДиагностическаяИнформация | Диагностическая Информация | Список диагностической информации для операций, которые должны выполняться на Узле (см. 7.8 для определения ДиагностическаяИнформация). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку любого списка, определенного элементом сведений, о которых сообщает эта запись результатов. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |
| ДиагностическаяИнформация | Диагностическая Информация | Список диагностической информации для сведений об обновлении истории. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку элемента сведений параметра СведенияОбОбновленииИстории, указанного в запросе. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.10.5.3 Результаты Сервиса

Таблица 63 определяет результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 63 – Результирующие коды Сервиса ОбновлениеИстории

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_НечегоДелать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_Слишком МногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.10.5.4 КодыСостояния

В таблице 64 определены значения параметров КодовСостояния и РезультатовОперации, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178. КодыСостояния, специфичные для доступа к истории, определены вIEC 62541-11.

Таблица 64 – Результирующие коды рабочего уровня ОбновлениеИстории

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Не Записываемый | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Операция ИсторииНедействительна | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Операция ИсторииНеПоддерживается | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Доступ ПользователяЗапрещен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177.. У текущего пользователя нет разрешения на обновление истории. |

5.11 Набор сервиса метода

5.11.1 Обзор

Методы представляют собой вызовы функций Объектов. Они определены в IEC 62541-3. Методы вызываются и возвращаются только после завершения (успешного или неудачного). Время выполнения Методов может варьироваться в зависимости от выполняемой ими функции.

Набор Сервисы Методов определяет средства для вызова Методов. Метод должен являться компонентом Объекта. Обнаружение предоставляется через Сервисы Просмотр и Запрос. Клиенты обнаруживают методы, поддерживаемые сервером, просматривая ссылки на объекты-владельцы, которые идентифицируют их поддерживаемые методы.

Поскольку Методы могут управлять некоторыми аспектами работы предприятия, вызов Метода может зависеть от окружающих или других условий. Особенно это может быть ИСТИНА при попытке повторно вызвать метод сразу после того, как он завершил выполнение. Условия, необходимые для вызова метода, возможно, еще не вернулись в состояние, позволяющее запустить метод снова.

5.11.2 Вызов

5.11.2.1 Описание

Этот Сервис используется для вызова (инициации) списка методов.

Этот Сервис обеспечивает передачу входных и выходных аргументов в / из метода. Эти аргументы определяются свойствами метода.

Если Метод вызывается в контексте Сеанс и Сеанс завершается, результаты выполнения Метода не могут быть возвращены Клиенту и не учитываются. Это не зависит от задачи, фактически выполняемой Сервером.

Порядок обработки операций на Сервере не определен и зависит от различных задач и внутренней логики Сервера. Если метод содержится в более чем одной операции, порядок обработки не определен. Если клиенту требуется последовательная обработка, ему нужны отдельные вызовы Сервиса.

5.11.2.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в Таблице 65

Таблица 65 – Параметры Сервиса Вызов

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| методыДляВызова | ЗапросВызова Метода | Список методов для вызова. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| ИдентификаторОбъекта | Идентификатор Узла | ИдентификаторУзла должен соответствовать объекту или ТипуОбъекта, для которого вызывается метод. В случае ТипаОбъекта, ТипОбъекта или супертип ТипаОбъекта должен быть источником ссылки ИмеетКомпонент (или подтипа ссылки ИмеетКомпонент) на метод, указанный в ИдентификатореМетода. В случае Объекта, Объект или ТипОбъекта, или супертип этого ТипаОбъекта должен быть источником ссылки ИмеетКомпонент (или подтипа ссылки ИмеетКомпонент) на метод, указанный в ИдентификатореМетода. См. IEC 62541 -3 для описания Объектов и их Методов. |
| ИдентификаторМетода | Идентификатор Узла | ИдентификаторУзла вызываемого Метода. Если ИдентификаторОбъекта является ИдентификаторомУзла Объекта, разрешено использовать ИдентификаторУзла Метода, который является целью ссылки ИмеетКомпонент из ТипаОбъекта Объекта. |
| ВходныеАргументы | БазовыйТип Данных | Список значений входных аргументов. Пустой список указывает на отсутствие входных аргументов. Размер и порядок этого списка соответствуют размеру и порядку входных аргументов, определенных введением свойства ВходныеАргументы Метода. Имя, описание и тип данных каждого аргумента определяются структурой Аргумента в каждом элементе свойства ВходныеАргументы метода. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| результаты | Результат ВызоваМетода | Результат для вызовов метода. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| КодСостояния | КодСостояния | КодСостояния Метода, выполняемого на сервере. Для этого КодаСостояния устанавливается значение КодаСостояния Некорректный_ НедопустимыйАргумент, если хотя бы один входной аргумент нарушил ограничение (например, неправильный тип данных, значение вне диапазона). Для этого КодаСостояния устанавливается некорректный КодСостояния, если выполнение метода на сервере завершилось неудачно, например на основе исключения. |
| РезультатыВходных Аргументов | КодУспешного Завершения | Список КодовСостояния, соответствующих ВходнымАргументам. Этот список пуст, если результат уровня операции не является Некорректный_ НедопустимыйАргумент. Если этот список заполнен, он имеет ту же длину, что и список ВходныхАргументов. |
| Диагностичееская ИнформацияВходных Аргументов | ДиагностическаяИнформация | Список диагностической информации, соответствующей ВходныеАргументы. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |
| ВыходныеАргументы | БазовыйТип Данных | Список значений выходных аргументов. Пустой список указывает на отсутствие выходных аргументов. Размер и порядок этого списка соответствуют размеру и порядку выходных аргументов, определенных свойством ВыходныхАргументов метода. |
| Диагностическая Информация | ДиагностическаяИнформация | Список диагностической информации для КодаСостояния результатов. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.11.2.3 Результаты Сервиса

Таблица 66 определяет результаты сервиса, специфичные для этого сервиса. Общие КодыСостояния определены в таблице 177.

| Таблица 66 – Результирующие коды Сервиса Вызов |  |
| --- | --- |
| Символический идентификатор | Описание |
| Некорректный_Нечего Делать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.11.2.4 КодыСостояния

В таблице 67 определены значения параметра КодСостояния, а в таблице 68 определены значения параметра РезультатыВходныхАргументов, специфичные для этого сервиса. Общие КодыСостояния определены в таблице 178.

Поставщики Серверов или сопутствующие спецификации OPC UA могут повторно использовать существующие КодыСостояния для информации об ошибках приложения. Это действительно до тех пор, пока каноническое описание КодаСостояния не имеет другого значения, чем описание конкретного приложения. Чтобы устранить какую-либо неопределенность, Сервер должен включать описание конкретного приложения в диагностическую информацию.

Успешные КодыСостояния с суб-статусом не должны использоваться в качестве КодовСостояния, поскольку многие привязки языков программирования могут вызвать такие коды, чтобы генерировать исключение.

Таблица 67 – Результирующие коды рабочего уровня Вызов

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. Используется для обозначения того, что указанный Объект недействителен. |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаНеизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. Используется для обозначения того, что указанный объект недействителен. |
| Некорректный_НеВыполнимо | Выполняемый Атрибут не допускает выполнение метода. |
| Некорректный_ АргументыОтсутствуют | Клиент не указал все входные аргументы для Метода. |
| Некорректный_Слишком МногоАргументов | Клиент указал больше входных аргументов, чем определено для метода. |
| Некорректный_Недопутимый Аргумент | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. Используется для указания в результатах уровня операции, что один или несколько входных аргументов недопустимы. РезультатыВходныхАргументов содержат конкретный код статуса для каждого недопустимого аргумента. |
| Некорректный_Доступ ПользователяЗапрещен | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_Режим БезопасностиНедостаточный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ МетодНедействителен | Идентификатор метода не относится к методу для указанного объекта. |
| Некорректный_Отсутствует ВзаимодействиеПроцессов | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |

Таблица 68 – Результирующие коды входного аргумента Вызова

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Выход ЗаПределы Диапазона | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. Используется, чтобы указать, что входной аргумент находится за пределами допустимого диапазона. |
| Некорректный_ НесоответствиеТипа | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. Используется, чтобы указать, что входной аргумент не имеет правильного типа данных. СтрокаБайтов структурно аналогична одномерному массиву байтов. Сервер должен принять СтрокуБайтов, если ожидается массив байтов. |

5.12 Набор Сервисов ПредметКонтроля

5.12.1 Модель ПредметаКонтроля

5.12.1.1 Обзор

Клиенты определяют ПредметыКонтроля для подписки на данные и события. Каждый ПредметКонтроля идентифицирует элемент, который нужно отслеживать, и подписку, которая будет использоваться для отправки уведомлений. Контролируемым предметом может быть любой атрибут узла.

Уведомления - это структуры данных, которые описывают возникновение изменений данных и событий. Они упаковываются в УведомительныеСообщения для передачи Клиенту. Подписка периодически отправляет УведомительноеСообщение с заданным пользователем интервалом публикации, и цикл, в течение которого отправляются эти сообщения, называется циклом публикации.

Для ПредметовКонтроля определены четыре основных параметра, которые сообщают серверу, как элемент должен быть выбран, оценен и составлен отчет. Эти параметры - интервал выборки, режим мониторинга, фильтр и параметр очереди. Рисунок 15 иллюстрирует эти концепции.

Рисунок 15 – Модель ПредметаКонтроля

Атрибуты, кроме атрибута значения, отслеживаются только на предмет изменения значения. Фильтр не используется для этих атрибутов. Любое изменение значения этих атрибутов вызывает создание уведомления.

Атрибут значения используется при мониторинге переменных. Значения переменных отслеживаются на предмет изменения значения или изменения их статуса. Фильтры, определенные в этом документе (см. 7.17.2) и в IEC 62541-8, используются для определения того, достаточно ли велико изменение значения, чтобы вызвать создание Уведомления для переменной.

Объекты и Представления могут использоваться для мониторинга событий. События доступны только с Узлов, на которых установлен Флажок-признак ПодпискаНаСобытия Атрибута УведомлениеОСобытиях. Фильтр, определенный в этом документе (см. 7.17.3), используется для определения того, отправлено ли событие, полученное от узла, клиенту. Фильтр также позволяет выбирать поля ТипСобытия, которые будут содержаться в событии, такие как ИдентификаторСобытия, ТипСобытия, УзелИсточника, Время и Описание.

IEC 62541-3 описывает модель события и базовые типы событий.

Свойства базовых типов событий и представление базовых типов событий в Адресном пространстве указаны в IEC 62541-5.

5.12.1.2 Интервал выборки

Каждому ПредметуКонтроля, созданному Клиентом, назначается интервал выборки, который либо наследуется от интервала публикации Подписки, либо определен специально для переопределения этой частоты. Отрицательное число указывает, что запрашивается интервал выборки по умолчанию, определенный интервалом публикации Подписки. Интервал выборки указывает на максимальную скорость, с которой Сервер должен выполнять выборку из своего базового источника на предмет изменений данных.

Клиент должен определить интервал выборки 0, если он подписывается на События.

Назначенный интервал выборки определяет "максимальную" циклическую частоту, которую сервер использует для выборки элемента из его источника. "Лучшее из возможного" в этом контексте означает, что Сервер делает все возможное для выборки с этой скоростью. Выборка на более высоких скоростях приемлема, но не обязательна для удовлетворения потребностей Клиента. То, как Сервер обрабатывает частоту дискретизации и как часто он фактически опрашивает свой источник данных внутри, является деталью реализации Сервера. Однако время между значениями, возвращаемыми Клиенту, должно быть больше или равно интервалу выборки.

Клиент также может указать 0 для интервала выборки, что указывает на то, что Сервер должен использовать самую быструю практическую скорость. Ожидается, что Серверы будут поддерживать только ограниченный набор интервалов выборки для оптимизации своей работы. Если точный интервал, запрошенный Клиентом, не поддерживается Сервером, то Сервер назначает ПредметуКонтроля наиболее подходящий интервал, определенный Сервером. Он возвращает этот назначенный интервал Клиенту. Объект возможностей сервера, определенный в IEC 62541-5, определяет интервалы выборки, поддерживаемые сервером.

Сервер может поддерживать данные, которые собираются на основе модели выборки или генерируются на основе модели на основе исключений. Самый быстрый поддерживаемый интервал выборки может быть равен 0, что указывает на то, что элемент данных основан на исключении, а не в результате выборки в какой-то определенный период. Модель на основе исключений означает, что базовая система не требует выборки и сообщает об изменениях данных.

Клиент может использовать измененные значения интервала выборки в качестве подсказки для установки интервала публикации, а также счетчика активности подписки. Если, например, наименьший измененный интервал выборки ПредметовКонтроля составляет 5 секунд, то время до отправки подтверждения активности должно быть больше 5 секунд.

Обратите внимание, что во многих случаях сервер OPC UA предоставляет доступ к изолированной системе и, следовательно, не знает логики обновления данных. В этом случае, даже если сервер OPC UA выполняет выборку с согласованной скоростью, данные могут обновляться базовой системой с гораздо меньшей скоростью. В этом случае изменения могут быть обнаружены только при такой меньшей скорости.

Если поведение, с помощью которого базовая система обновляет элемент, известно, оно будет доступно через атрибут МинимальныйИнтервалВыборки, определенный в IEC 62541-3. Если Сервер указывает значение для атрибута МинимальныйИнтервалВыборки, он всегда должен возвращать ПересмотренныйИнтервалВыборки, который равен или превышает МинимальныйИнтервалВыборки, если Клиент подписывается на атрибут Значения.

Клиенты также должны знать, что выборка сервером OPC UA и цикл обновления базовой системы обычно не синхронизируются. Это может вызвать дополнительные задержки в обнаружении изменений, как показано на рисунке 16.

Изменение обнаружено путем выборки в прямых кавычках: «28»

Рисунок 16 – Типичная задержка при обнаружении изменений

5.12.1.3 Режим контроля

Параметр Режим контроля используется для включения и отключения выборки ПредметаКонтроля, а также для обеспечения независимого включения и отключения отчетов об уведомлениях. Эта возможность позволяет настроить ПредметКонтроля на выборку, выборку и составление отчетов - или ни то, ни другое. Отключение выборки не приводит к изменению значений любого другого параметра ПредметКонтроля, например его интервала выборки.

Когда ПредметКонтроля включен (то есть, когда РежимКонтроля изменяется с ДЕЗАКТИВИРОВАН на ОТБОР или ОТЧЕТ или он создается в активном состоянии, Сервер должен сообщить о первом образце как можно скорее, и время этого образца становится отправной точкой для следующего интервала выборки.

5.12.1.4 Фильтр

Каждый раз, когда выполняется выборка ПредметаКонтроля, Сервер оценивает выборку, используя фильтр, определенный для ПредметаКонтроля. Параметр фильтра определяет критерии, которые Сервер использует, чтобы определить, следует ли генерировать Уведомление для выборки. Тип фильтра зависит от типа отслеживаемого элемента. Например, ФильтрИзмененияДанных и ФильтрАгрегата используются при мониторинге значений переменных, а ФильтрСобытий используется при мониторинге событий. Отбор и оценка, включая использование фильтров, описаны в этом документе. Дополнительные фильтры могут быть определены в других частях IEC 62541.

5.12.1.5 Параметры очереди

Если образец соответствует критериям фильтра, создается Уведомление, которое ставится в очередь для передачи по Подписке. Размер очереди определяется при создании ПредметаКонтроля. Когда очередь заполнена и получено новое Уведомление, Сервер либо отбрасывает самое старое Уведомление и ставит в очередь новое, либо заменяет последнее добавленное в очередь значение новым. ПредметКонтроля настроен для использования одной из этих политик отмены при создании ПредметаКонтроля. Если Уведомление отклоняется для ЗначенияДанных и размер очереди больше единицы, то устанавливается флажок-признак (флаг) переполнения в части ИнформационныеФлажки кода состояния ЗначениеДанных. Если неУчитыватьСамоеСтарое имеет значение ВЕРНО, самое старое значение удаляется из очереди, а следующее значение в очереди получает установленный флажок. Если неУчитыватьСамоеСтарое имеет значение ЛОЖЬ, последнее добавленное в очередь значение заменяется новым значением. Новое значение получает установленный флажок, чтобы указать потерянные значения в следующем УведомительномСообщении. На рисунке 17 показана обработка переполнения очереди.

Рисунок 17 – Обработка переполнения очереди

Если размер очереди равен единице, она становится буфером, который всегда содержит самое новое уведомление. В этом случае, если интервал выборки ПредметаКонтроля короче, чем интервал публикации подписки, ПредметКонтроля будет иметь избыточную выборку, и Клиент всегда будет получать самое актуальное значение. Политика отбрасывания игнорируется, если размер очереди равен единице.

С другой стороны, Клиент может захотеть подписаться на непрерывный поток уведомлений без каких-либо пропусков, но не хочет, чтобы о них сообщалось с интервалом выборки. В этом случае ПредметКонтроля будет создан с размером очереди, достаточно большим для хранения всех уведомлений, сгенерированных между двумя последовательными циклами публикации. Затем, в каждом цикле публикации, Подписка будет отправлять все уведомления, поставленные в очередь для отслеживаемого элемента, Клиенту. Сервер должен возвращать Уведомления для любого конкретного элемента в том же порядке, в котором они находятся в очереди.

Сервер может выполнять выборку с большей частотой, чем интервал выборки, для поддержки других клиентов; Клиент должен ожидать значений только в согласованном интервале выборки. Сервер может доставить меньше значений, чем продиктовано интервалом выборки, на основе ограничений фильтра и реализации. Если ФильтрИзмененияДанных настроен для ПредметаКонтроля, он всегда применяется к самому новому значению в очереди по сравнению с текущим образцом.

Если, например, АбсолютныйДиапазонНечувствительности в ФильтреИзмененияДанных равен «10», очередь может состоять из значений в следующем порядке:

- 100

- 111

- 100

- 89

- 100

Организация очереди данных может привести к неожиданному поведению при использовании фильтра диапазона нечувствительности, а количество обнаруженных изменений превышает количество значений, которые можно поддерживать. Новое первое значение в очереди не может превышать предел диапазона нечувствительности предыдущего значения, отправленного Клиенту.

Размер очереди - это максимальное значение, поддерживаемое Сервером при мониторинге событий. В этом случае за буфер событий отвечает Сервер. Если события потеряны, в очередь помещается событие типа ТипСобытияПереполнениеОчередиСобытий. Это событие генерируется, когда первое событие отбрасывается в ПредметКонтроля, подписанном на события. Он помещается в очередь ПредметаКонтроля в дополнение к размеру очереди, определенной для этого ПредметаКонтроля, без отбрасывания любого другого события. Если для параметра неУчитыватьСамоеСтарое установлено значение ВЕРНО, он помещается в начало очереди и никогда не отбрасывается, в противном случае - в конце. Агрегирующий Сервер не должен передавать такое Событие. Он должен обрабатываться так же, как и другие сценарии ошибки соединения.

5.12.1.6 Триггерная модель

Сервис ПредметКонтроля позволяет добавлять элементы, о которых сообщается, только при срабатывании какого-либо другого элемента (триггерного элемента). Это делается путем создания связей между триггерными элементами и элементами для отчета. Режим мониторинга элементов для отчета установлен на выборку, поэтому уведомления будут отбираться и помещаться в очередь, не сообщая о них. Рисунок 18 иллюстрирует эту концепцию.

Рисунок 18 – Тригерная модель

Тригерный механизм - это полезная функция, которая позволяет клиентам уменьшить объем данных в сети, настроив некоторые элементы на частую выборку, но сообщать только тогда, когда происходит какое-либо другое событие.

Указаны следующие триггерные поведения.

- Если режим мониторинга триггерного элемента - ОТБОР, то не сообщается, когда триггерный элемент запускает элементы для отчета.

- Если режимом мониторинга триггерного элемента является ОТЧЕТ, то сообщается, когда триггерный элемент запускает элементы для отчета.

- Если режим мониторинга тригерного элемента - ДЕЗАКТЕВИРОВАН, то триггерный элемент не запускает элементы для отчета.

- Если режим мониторинга элемента для отчета - ОТБОР, то сообщается, когда триггерный элемент запускает элементы для отчета.

- Если режим мониторинга элемента, о котором необходимо сообщить, - ОТЧЕТ, это фактически приводит к игнорированию триггерного элемента. Все уведомления об элементах для отчета отправляются после истечения интервала публикации.

- Если режим мониторинга объекта для отчета - ДЕЗАКТЕВИРОВАН, то выборка объекта для отчета не будет производиться, и, следовательно, не будет никаких уведомлений для отчета.

- Первый триггер должен произойти, когда первое уведомление ставится в очередь для тригерного элемента после создания ссылки.

Клиенты создают и удаляют тригерные связи между тригерным элементом и набором элементов для отчета. Если предметКонтроля, представляющий элемент для отчета, удаляется до удаления связанной с ним тригерной ссылки, тригерная ссылка также удаляется, но в остальном элемент запуска не затрагивается.

Удаление ПредметаКонтроля не следует путать с удалением контролируемого атрибута. Если узел, содержащий контролируемый атрибут, удален, ПредметКонтроля генерирует уведомление с кодом состояния Некорректный_ИдентификаторУзлаНеизвестен, который указывает на удаление, но ПредметКонтроля не удаляется.

5.12.2 СоздатьПредметыКонтроля

5.12.2.1 Описание

Настоящий Сервис используется для создания и добавления одного или нескольких ПредметовКонтроля в Подписку. ПредметКонтроля автоматически удаляется Сервером при удалении Подписки. Удаление ПредметаКонтроля приводит к удалению всего набора связанных с ним ссылок на элементы, но не влияет на элементы ПредметаКонтроля, на которые ссылаются триггерные элементы.

Повторный вызов сервиса СоздатьПредметыКонтроля для добавления небольшого количества ПредметовКотроля каждый раз может отрицательно сказаться на производительности сервера. Вместо этого клиенты должны по возможности добавлять в подписку полный набор ПредметовКонтроля.

Когда добавляется ПредметКонтроля, Сервер выполняет для него обработку инициализации. Обработка инициализации определяется типом уведомления отслеживаемого элемента. Типы уведомлений указаны в этом документе и в частях спецификации типа доступа стандарта IEC 62541, например IEC 62541-8. См. IEC TR 62541-1 для описания частей типа доступа.

Когда пользователь добавляет предмет контроля, к которому пользователю отказано в доступе для чтения, операция добавления для элемента должна быть успешной, и в ответе на публикацию должен быть возвращен отрицательный статус Некорректный_НеЧитается или Некорректный_ДоступПользователяЗапрещен. Это то же самое поведение для случая, когда права доступа изменяются после вызова СозданиеПредметовКонтроля. Если права доступа меняются на права чтения, Сервер должен начать отправку данных для ПредметаКонтроля. Та же процедура должна применяться к ДиапазонуИндексов, который не доставляет данные для текущего значения, но может доставлять данные в будущем.

Контролируемые узлы могут быть удалены из АдресногоПространства после создания ПредметаКонтроля. Это не влияет на истиность ПредметаКонтроля, но Некорректный_ИдентификаторУзлаНеизвестен должен быть возвращен в ответе Публикация. Возможно, что ПредметКонтроля снова станет истинным, если узел будет снова добавлен в АдресноеПространство, а ПредметКонтроля все еще существует.

Если известно, что ИдентификаторУзла является истинным для сервера, но соответствующие Атрибуты Узла в настоящее время недоступны, Сервер может разрешить создание ПредметаКонтроля и вернуть соответствующий КодСостояния Неверно в Ответе Публикация.

Параметр возврата СоздатьПредметыКонтроля или последнего сервиса ИзменитьПредметыКонтроля применяется к Предметам контроля и используется в качестве параметров диагностической информации при отправке уведомлений в Ответе Публикация.

Недопустимые значения параметров запроса, которые могут быть изменены, не вызывают ошибок. Вместо этого Сервер выберет значения по умолчанию и укажет их в соответствующем измененном параметре.

OPC UA настоятельно рекомендует, чтобы Клиент повторно использовал Подписку после короткого прерывания сети, активировав существующий сеанс на новом ЗащищённомКанале, как описано в 6.7. Если Клиент вызвал сервис СоздатьПредметыКонтроля во время прерывания сети и вызов на Сервере был успешным, но не вернулся Клиенту, тогда Клиент не знает, являлся ли вызов успешным. Клиент может получать изменения данных для этих отслеживаемых элементов, но не может их удалить, поскольку ему неизвестен дескриптор Сервера для каждого ПредметаКонтроля. Клиент также не может определить, было ли создание успешным. Удаление и повторное создание Подписки также не является вариантом, поскольку может быть несколько элементов контроля, работающих в обычном режиме, которые не следует прерывать. Чтобы разрешить эту ситуацию, Объект Сервера предоставляет Метод ПолучитьПредметыКонтроля, который возвращает список дескрипторов Сервера и клиента для Предметов контроля в Подписке. Этот метод определен в IEC 62541-5. Сервер должен проверить, что Метод вызывается в контексте Сеанс Сеанса, которому принадлежит Подписка.

5.12.2.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 69.

Таблица 69 – Параметры Сервиса СоздатьПредметыКонтроля

| Имя | Тип |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок Запроса |  | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| подписка | ИдентификаторЦелогоЧисла |  | Назначенный Сервером Идентификатор для Подписки, который будет сообщать об уведомлениях для этого ПредметаКонтроля (определение для ИдентификатораЦелогоЧисла см. в 7.14). |
| временныеОтметкиДляВозврата | Тип-перечисление Временная отметкиДля Возврата |  | Тип-перечисление, определяющий атрибуты временной отметки, передаваемые для каждого ПредметаКонтроля. Тип-перечисление ВременныеОтметкиДляВозврата определен в 7.35. При контроле событий это относится только к полям событий типа ЗначениеДанных. |
| предметыДля Создания | Предмет Контроля СоздатьЗапрос |  | Список ПредметовКонтроля, который будет создан и назначен указанной Подпиской. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| предметДля Контроля | Прочитать ИдентификаторЗначения |  | Определяет предмет в АдресномПространстве для контроля. Для контроля Событий элемент ИдентификаторАтрибута структуры ЧтениеИдентификатораЗначения является идентификатором атрибута УведомлениеОСобытиях. Тип ЧтениеИдентификатораЗначения определен в 7.24. |
| РежимКонтроля | Тип-перечисление РежимКонтроля |  | Режим контроля, который должен быть установлен для ПредметаКонтроля. Тип-перечисление РежимаКонтроля определен в 7.18. |
| Запрошенные Параметры | Параметры контроля |  | Запрошенные Параметры контроля. Серверы согласовывают значения этих параметров на основе Подписки и возможностей Сервера. Тип ПараметрыКонтроля определен в 7.16. Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| Ответ |  |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |  |
| результаты | Предмет Контроля Создание Результата |  | Список результатов, которые должны быть созданы. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса предметовДляСоздания. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| КодСостояния | КодСостояния |  | КодСостояния для ПредметаКонтроля, который должен быть создан (см. 7.34 для определения КодСостояния). |
| Идентификатор ПредметаКонтроля | ИдентификаторЦелогоЧисла |  | Идентификатор, назначенный сервером для ПредметаКонтроля (определение ИдентификаторЦелогоЧисла см. в 7.14). Этот идентификатор уникален в пределах Подписки, но может не быть уникальным в пределах Сервера или Сеанса. Этот параметр присутствует только в том случае, если КодСостояния указывает, что ПредметКонтроля был успешно создан. |
| Пересмотренный Интервал выборки | Продолжительность |  | Фактический Интервал выборки, который Сервер будет использовать. |
|  |  |  | Это значение зависит от ряда факторов, включая возможности базовой системы. Сервер всегда должен возвращать ПересмотренныйИнтервалВыборки, который равен запрошенному интервалу выборки или превышает его. Если запрошенный интервал выборки превышает максимальное значение Интервала выборки, поддерживаемого Сервером, возвращается максимальное значение Интервала выборки. |
| измененныйРазмерОчереди | Счетчик |  | Фактический размер очереди, которую будет использовать Сервер. |
| РезультатФильтра | Расширяемый параметр Контроля Результата Фильтра |  | Содержит все измененные значения параметров или результаты ошибок, связанные с ФильтромКонтроля, указанным в запрошенныхПараметрах. Этот параметр может иметь значение ПУСТО, если ошибок не было. Тип параметра РезультатФильтраКонтроля - это тип параметра с возможностью подключения расширений, указанный в 7.17. |
| Диагностическая Информация | ДиагностическаяИнформация |  | Список Диагностической информации для создания ПредметаКонтроля (определение ДиагностическаяИнформация см. в 7.8). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса предметовДляСоздания. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.12.2.3 Результаты Сервиса

Таблица 70 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 70 – Результирующие коды Сервиса СоздатьПредметыКонтроля

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_НечегоДелать | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_Слишком МногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_Временные ОтметкиДляВозврата Недействительны | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_ИдентификаторПодпискиНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |

5.12.2.4 КодыСостояния

В таблице 71 определены значения рабочего уровня параметра КодСостояния, специфичный для данного Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 71 – Результирующие коды рабочего уровня СоздатьПредметыКонтроля

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Режим КонтроляНедействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Идентификатор УзлаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Идентификатор УзлаНеизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Идентификатор АтрибутаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Диапазон ИндексовНедействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_НетДанных ДиапазонаИндекса | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. Если РазмерностьМассива имеет фиксированную длину, которая не может измениться, и в указанном диапазоне индексов нет данных, Некорректный_НетДанныхДиапазонаИндекса возвращается в СоздатьПредметыКонтроля. В противном случае, если длина массива является динамической, Сервер должен вернуть этот статус в ответе на публикацию для ПредметаКонтроля, если в пределах диапазона нет данных. |
| Некорректный_Кодирование ДанныхНедействительно | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ КодированиеДанных НеПоддерживается | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ПредметКонтроля Недействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ФильтрПредмета КонтроляНеПоддерживается | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ФильтрНеРазрешен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМного ПредметовКонтроля | Сервер достиг максимального количества предметов контроля. |

5.12.3 ИзменитьПредметыКонтроля

5.12.3.1 Описание

Настоящий Сервис используется для изменения ПредметаКонтроля Подписки. Изменения в настройках ПредметаКонтроля немедленно применяются Сервером. Они вступают в силу в кратчайшие сроки, но не позднее, чем после дважды обновленного ПересмотренногоИнтервалаВыборки.

Параметр возврата Диагностической информации в заголовке запроса СоздатьПредметыКонтроля или последнего сервиса ИзменитьПредметыКонтроля применяется к предметам контроля и используется в качестве параметров диагностической информации при отправке уведомлений в ответе публикации.

Недопустимые значения запроса параметров запроса, которые могут быть изменены, не вызывают ошибок. Вместо этого Сервер выберет значения по умолчанию и укажет их в соответствующем измененном параметре.

5.12.3.2 Параметры

Параметры Сервисы определены в таблице 72.

Таблица 72 – Параметры Сервисы ИзменитьПредметыКонтроля

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| Подписка | Идентификатор ЦелогоЧисла | Идентификатор, назначенный Сервером для Подписки, используемый для квалификации отслеживаемого ИдентификатораПредметаКонтроля (см. 7.14 для определения ИдентификатораЦелогоЧисла). |
| Временные ОтметкиДля Возврата | Тип-перечисление Временные ОтметкиДля Возврата | Тип-перечисление, указывающий Атрибуты временной метки, которые должны быть переданы для каждого изменяемого ПредметаКонроля. Тип-перечисление ВременныеОтметкиДляВозврата определен в 7.35. При контроле Событий это относится только к полям событий типа ЗначениеДанных. |
| предметыДля Изменения | ЗапросИзменеияПредмета Контроля | Список ПредметовКонтроля, которые нужно изменить. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| Идентификатор Предмета Контроля | ИдентификаторЦелогоЧисла | Идентификатор, назначенный сервером для ПредметаКонтроля. |
| Запрошенные Параметры | Параметры Контроля | Запрошенные значения для Параметров контроля. Тип ПараметрыКонтроля определен в 7.16. Если количество уведомлений в очереди превышает новый размер очереди, уведомления, превышающие размер, должны быть отбракованы в соответствии с настроенной политикой отбраковки. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| результаты | ЗапросИзменеияПредмета Контроля | Список результатов ПредметовКонтроля для изменения. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса предметовДляВозврата. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| КодСостояния | КодСостояния | КодСостояния для ПредметаКонтроля, который должен быть изменен (см. 7.34 для определения КодаСостояния). |
| Пересмотренный Интервал выборки | Продолжительность | Фактический Интервал выборки, который Сервер будет использовать. Сервер возвращает значение, которое он фактически будет использовать для Интервала выборки. Это значение зависит от ряда факторов, включая возможности базовой системы. Сервер всегда должен возвращать ПересмотренныйИнтервалВыборки, который равен запрошенному интервалу выборки или превышает его. Если запрошенный интервал выборки превышает максимальное значение Интервала выборки, поддерживаемое Сервером, возвращается максимальное значение Интервала выборки. |
| Измененный РазмерОчереди | Счетчик | Фактический размер очереди, которую будет использовать Сервер. |
| РезультатФильтра | Расширяемый параметр Результат Фильтра Контроля | Содержит все измененные значения параметров или результаты ошибок, связанные с ФильтромКонтроля, указанным в запросе. Этот параметр может иметь значение ПУСТО, если ошибок не было. Тип параметра РезультатФильтраКонтроля - это расширяемый тип параметра, указанный в 7.17. |
| Диагностическая Информация | ДиагностическаяИнформация | Список диагностической информации, которую необходимо изменить для ПредметовКонтроля (определение для ДиагностическойИнформации см. в 7.8). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса предметыДляИзменения. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.12.3.3 Результаты Сервиса

Таблица 73 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 73 – Результирующие коды Сервиса ИзменитьПредметыКонтроля

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Нечего Делать | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_Слишком МногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_ВременныеОтметкиДляВозврата Недействительны | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_ Некорректный_ Идентификатор ПодпискиНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |

5.12.3.4 КодыСостояния

В таблице 74 определены значения для рабочего уровня параметра КодСостояния, специфичного для данного Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 74 – Результирующие коды рабочего уровня ИзменитьПредметыКонтроля

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторПредметаКонтроля Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Предмет КонтроляНедействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ФильтрПредметаКонтроляНеПоддерживается | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ФильтрНе Разрешен | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |

5.12.4 НаборРежимКонтроля

5.12.4.1 Описание

Настоящий Сервис используется для установки Режима контроля для одного или нескольких ПредметовКонтроля Подписки. Установка режима на ОТКЛЮЧЕННЫЙ приводит к удалению всех уведомлений в очереди.

5.12.4.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 75.

Таблица 75 – Параметры Сервиса НаборРежимКонтроля

| Имя | Тип |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок Запроса |  | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| Идентификатор Подписки | Идентификатор ЦелогоЧисла |  | Идентификатор, назначенный Сервером для Подписки, используемый для квалификации ИдентификаторовПредметаКонтроля (определение для ИдентификатораЦелогоЧисла см. в п. 7.14). |
| РежимКонтроля | Тип-перечисление РежимКонтроля |  | Режим контроля, который необходимо установить для ПредметовКонтроля. Тип-перечисление РежимКонтроля определен в 7.18. |
| Идентификатор Предметов Контроля | Идентификатор ЦелогоЧисла |  | Список идентификаторов, назначенных сервером для ПредметовКонтроля |
| Ответ |  |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29).. |  |
| результаты | КодСостояния |  | Список КодовСостояния для ПредметовКонтроля, которые необходимо включить / отключить (определение кода состояния см. в п. 7.34). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ИдентификаторыПредметовКонтроля. |
| Диагностическая Информация | ДиагностическаяИнформация |  | Список диагностической информации для ПредметовКонтроля, которые необходимо включить / отключить (определение для ДиагностическойИнформации см. в 7.8). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ИдентификаторыПредметовКонтроля. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.12.4.3 Результаты Сервиса

Таблица 76 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Tаблица 76 – Результирующие коды Сервисов НаборРежимКонтроля

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Нечего Делать | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_ИдентификаторПодпискиНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_Режим КонтроляНедействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |

5.12.4.4 КодыСостояния

В таблице 77 определены значения параметра результатов рабочего уровня, специфичных для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 77 – Результирующие коды рабочего уровня НаборРежимКонтроля

| Значение | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторПредметаКонтроля Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |

5.12.5 НаборВзведениеТриггера

5.12.5.1 Описание

Настоящий Сервис используется для создания и удаления триггерных ссылок для триггерного элемента. Триггерный элемент и элементы для отчета должны принадлежать одной и той же Подписке.

Каждая триггерная ссылка связывает триггерный элемент с элементом для отчета. Каждая ссылка представлена идентификатором ПредметаКонтроля для элемента для отчета. Если этот идентификатор недействителен, возвращается код ошибки.

Для описания триггерной модели см. 5.12.1.6.

5.12.5.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 78.

Таблица 78 – Параметры Сервиса НаборВзведениеТриггера

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | заголовок запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| Идентификатор Подписки | ИдентификаторЦелогоЧисла | Идентификатор, присвоенный Сервером для Подписки, который содержит триггерный элемент и элементы для отчета (определение ИдентификаторЦелогоЧисла см. в 7.14). |
| Идентификатор Триггерного Элемента | ИдентификаторЦелогоЧисла | Присвоенный сервером идентификатор ПредметаКонтроля, используемого в качестве триггерного элемента. |
| ссылкиДля Добавления | ИдентификаторЦелогоЧисла | Список присвоенных Сервером идентификаторов элементов для отчета, которые должны быть добавлены в качестве триггерных ссылок. Список ссылокДляУдаления обрабатывается перед ссылкамиДляДобавления. |
| ссылкиДляУдаления | ИдентификаторЦелогоЧисла | Список присвоенных Сервером идентификаторов элементов, которые нужно сообщить для триггерных ссылок, которые должны быть удалены. Список ссылокДляУдаления обрабатывается перед ссылкамиДляДобавления. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| Добавление Результатов | КодСостояния | Список КодовСостояния для добавляемых элементов (см. 7.34 для определения КодаСостояния). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра ссылкиДляДобавления, указанного в запросе. |
| Добавление Диагностической Информации | Диагностическая информация | Список Диагностической информации для добавления ссылок (определение ДиагностическаяИнформация см. в 7.8). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ссылкиДляДобавления. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |
| Удаление Результатов | КодСостояния | Список КодыСостояния для элементов, которые нужно удалить. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра ссылкиДляУдаления, указанного в запросе. |
| Удаление Диагностической Информации | Диагностическая информация | Список диагностической информации для ссылок, которые нужно удалить. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.12.5.3 Результаты Сервиса

Таблица 79 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в 7.34.

Таблица 79 – Результирующие коды Сервиса НаборВзведениеТриггера

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_НечегоДелать | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_ИдентификаторПодпискиНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_ИдентификаторПредметаКонтроля Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |

5.12.5.4 КодыСостояния

Таблица 80 определяет значения результатов Параметры, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 80 – Результирующие коды рабочего уровня НаборВзведениеТриггера

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторПредметаКонтроляНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |

5.12.6 УдалениеПредметовКонтроля

5.12.6.1 Описание

Настоящий Сервис используется для удаления одного или нескольких ПредметовКонтроля Подписки. При удалении ПредметовКонтроля также удаляются ссылки на триггерный элемент.

Однако успешное удаление ПредметаКонтроля может не удалить Уведомления для ПредметаКонтроля, которые находятся в процессе отправки Подпиской. Таким образом, Клиенты могут получать Уведомления о ПредметеКонтроля после того, как они получили положительный Ответ о том, что ПредметКонтроля был удален.

5.12.6.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 81.

Таблица 81 – Параметры Сервиса УдалениеПредметовКонтроля

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| Идентификатор Подписки | ИдентификаторЦелогоЧисла | Идентификатор, присвоенный Сервером для Подписки, который содержит ПредметыКонтроля, которые нужно удалить (определение ИдентификаторЦелогоЧисла см. в 7.14). |
| Идентификатор Предметов Контроля | ИдентификаторЦелогоЧисла | Список идентификаторов, присвоенных Сервером для ПредметКонтроля, которые нужно удалить. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| результаты | КодСостояния | Список КодовСостояния для ПредметаКонтроля, который нужно удалить(для определения КодСостояния см. 7.34). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ИдентификаторыПредметаКонтроля. |
| Диагностическая Информация | ДиагностическаяИнформация | Список Диагностической информации для ПредметовКонтроля, которые нужно удалить (определение ДиагностическаяИнформация см. в 7.8). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ИдентификаторыПредметКонтроля. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.12.6.3 Результаты Сервиса

Таблица 82 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 82 – Результирующие коды Сервисы УдалениеПредметовКонтроля

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_НечегоДелать | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_ИдентификаторПодпискиНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |

5.12.6.4 КодыСостояния

В таблице 83 определены значения параметра результатов, относящиеся к этомуСервису. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 83 – Результирующие коды рабочего уровня УдалениеПредметовКонтроля

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторПредметаКонтроля Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |

5.13 Набор Сервиса Подписки

5.13.1 Модель подписки

5.13.1.1 Описание

Подписки используются для отправки уведомлений Клиенту. Их общее поведение кратко излагается ниже. Их точное поведение описано в 5.13.1.2.

a) Подписки имеют набор ПредметовКонтроля, назначенных им Клиентом. ПредметыКонтроля генерируют Уведомления, которые должны быть отправлены Клиенту Подпиской (описание ПредметовКонтроля см. в 5.12.1).

b) Подписки имеют интервал публикации. Интервал публикации Подписки определяет циклическую скорость, с которой выполняется Подписка. Каждый раз при выполнении он пытается отправить клиенту УведомительноеСообщение. УведомительныеСообщения содержат уведомления, о которых еще не было сообщено клиенту.

c) УведомительныеСообщения отправляются Клиенту в ответ на запросы публикации. Запросы публикации обычно ставятся в очередь для сеанса по мере их получения, и один из них извлекается из очереди и обрабатывается подпиской, связанной с этим сеансом, для каждого цикла публикации, если есть уведомления для отчета. Если их нет, запрос публикации не удаляется из очереди из сеанса, и сервер ждет до следующего цикла и снова проверяет наличие уведомлений.

d) В начале цикла, если есть уведомления для отправки, но нет запросов публикации в очереди, сервер переходит в состояние ожидания для получения запроса публикации. Когда он получен, он немедленно обрабатывается, не дожидаясь следующего цикла публикации.

e) УведомительныеСообщения уникально идентифицируются порядковыми номерами, которые позволяют клиентам обнаруживать пропущенные Сообщения. Интервал публикации также определяет интервал выборки по умолчанию для ПредметовКонтроля.

f) В подписках имеется счетчик активности соединения, который подсчитывает количество последовательных циклов публикации, в которых не было уведомлений для сообщения Клиенту. По достижении максимального числа активности соединения запрос на публикацию удаляется из очереди и используется для возврата Сообщения об активности соединения. Это сообщение об активности соединения информирует клиента о том, что подписка все еще активна. Каждое сообщение об активности соединения является ответом на запрос публикации, в котором параметр УведомительноеСообщение не содержит никаких уведомлений и содержит порядковый номер следующего УведомительногоСообщения, подлежащего отправке. В следующих пунктах термин УведомительноеСообщение относится к ответу на запрос публикации, в котором параметр УведомительноеСообщение фактически содержит одно или несколько уведомлений, в отличие от сообщения об активности соединения, в котором этот параметр не содержит уведомлений. Максимальное насчитанное число активности соединения устанавливается Клиентом во время создания подписки и может быть впоследствии изменен с помощью сервиса ИзменениеПодписки. Подобно обработке уведомлений, описанной выше в пункте (c), если в очереди нет запросов на публикацию, Сервер ожидает получения следующего запроса и немедленно отправляет подтверждение активности соединения, не дожидаясь следующего цикла публикации.

g) Публикация с помощью Подписка может быть включена или отключена Клиентом при создании или впоследствии использования Сервиса УстановлениеРежимаПубликкации. При отключении Подписка перестает отправлять УведомительноеСообщение Клиенту. Тем не менее, Подписка продолжает выполняться циклически и отправляет клиенту Сообщения об активности соединения.

h) Подписки имеют счетчик времени жизни, который подсчитывает количество последовательных циклов публикации, в которых не было доступных запросов публикации для отправки ответа публикации для Подписки. Любой вызов сервиса, который использует ИдентификаторПодписки или обработку ответа Публикации, сбрасывает счетчик времени существования этой подписки. Когда этот счетчик достигает значения, рассчитанного для срока действия подписки на основе параметра МаксимальноеКоличествоСообщенийОбАктивностиСоединения в сервисе СозданиеПодписки (5.13.2), подписка закрывается. Закрытие подписки приводит к удалению ПредметовКонтроля. Кроме того, Сервер должен отправить УведомительноеСообщение УведомлениеОбИзмененииСтатуса с кодом состояния Некорректный_БлокировкаПоПревышениюВремени. Тип УведомительногоСообщения УведомлениеОбИзмененииСтатуса определен в 7.20.4.

i) Сеансы поддерживают очередь повторной передачи отправленных УведомительныхСообщений. УведомительныеСообщения сохраняются в этой очереди до тех пор, пока они не будут подтверждены. Сеанс должен поддерживать размер очереди на повторную передачу, по крайней мере, в два раза превышающий количество запросов публикации за сеанс, поддерживаемых Сервером. Минимальный размер очереди на повторную передачу может быть изменен Профилем в IEC 62541-7. Минимальное количество запросов Публикации за сеанс, которое должен поддерживать Сервер, определено в IEC 62541-7. Клиенты должны подтверждать УведомительныеСообщения по мере их получения. В случае переполнения очереди повторной передачи самое старое отправленное УведомительноеСообщение удаляется. Если Подписка передается в другой Сеанс, помещенные в очередь УведомительныеСообщения для этой Подписки перемещаются из старого Сеанса в новый.

Порядковый номер - это 32-разрядное целое число без знака, которое увеличивается на единицу для каждого отправленного УведомительногоСообщения. Значение 0 никогда не используется для порядкового номера. Первое УведомительноеСообщение, отправленное в Подписку, имеет порядковый номер 1. Если порядковый номер перемещается, он перемещается на 1.

Когда Подписка создается, первое Сообщение отправляется в конце первого цикла публикации, чтобы проинформировать Клиента о том, что Подписка действует. УведомительноеСообщение отправляется, если есть уведомления, готовые к отправке. Если их нет, вместо этого отправляется сообщение об активности соединения, которое содержит порядковый номер 1, что указывает на то, что первое УведомительноеСообщение еще не было отправлено. Это единственный раз, когда сообщение об активности соединения отправляется без ожидания достижения максимального числа сообщений об активности соединения, как указано в пункте (f) выше.

Клиент должен быть готов к тому, что ответы на публикацию для Подписки будут приходить чаще, чем соответствующий интервал публикации. Одним из примеров является ситуация, когда количество доступных уведомлений превышает параметр подписки МаксимальноеКоличествоУведомленийЗаПубликацию. Клиент всегда может контролировать время ответов на публикацию, не ставя запросы публикации в очередь. Если клиент не ставит в очередь запросы публикации на сервере, сервер может отправить ответ публикации только в том случае, если он получает новый запрос публикации. Это увеличит задержку доставки уведомлений, но позволит Клиенту регулировать количество полученных ответов публикации в ситуациях с высокой нагрузкой.

Значение порядкового номера никогда не сбрасывается в течение срока действия Подписки. Следовательно, один и тот же порядковый номер не может повторно использоваться в Подписке до тех пор, пока не будет отправлено более четырех миллиардов УведомительныхСообщений. При постоянной скорости одной тысячи УведомительныхСообщений в секунду для данной Подписки повторное использование одного и того же порядкового номера может занять около пятидесяти дней. Это позволяет клиентам безопасно рассматривать порядковые номера как уникальные.

Порядковые номера также используются Клиентами для подтверждения получения УведомительногоСообщения. Запросы на публикацию позволяют Клиенту подтвердить все Уведомления до определенного порядкового номера и подтвердить порядковый номер последнего полученного УведомительногоСообщения. Между ними может быть один или несколько промежутков (разрывов). Подтверждения позволяют Серверу удалять УведомительноеСообщение из очереди на повторную передачу.

Клиенты могут запросить повторную передачу выбранных УведомительныхСообщений с помощью сервиса Повторной публикации. Этот Сервис возвращает запрошенное Сообщение.

Подписки предназначены для работы независимо от фактического коммуникационного соединения между клиентом OPC UA и сервером и независимо от сеанса. Кратковременные прерывания связи можно обрабатывать без потери данных или событий. Чтобы гарантировать, что более длительные прерывания связи или запланированные отключения могут обрабатываться без потери данных или событий, сервер OPC UA может поддерживать длительные подписки. Если эта функция поддерживается, Сервер принимает большое значение параметра КоличествоЗапрошенногоСрокаДействия Подписки и большое значение параметра РазмерОчереди ПредметаКонтроля. В подразделе 6.8 описывается, как можно создавать и использовать долговечные Подписки.

5.13.1.2 Таблица состояния

Таблица состояний формально описывает работу Подписки. Данная таблица описывает следующую модель операций. Это описание применяется, когда публикация включена или отключена для Подписки.

После создания Подписки Сервер запускает таймер публикации и перезапускает его по истечении срока его действия. Если таймер истекает количество раз, определенное для срока действия Подписки, без получения запроса Сервиса подписки от Клиента, Подписка предполагает, что Клиент больше не присутствует, и прекращает свое действие.

Клиенты отправляют запросы на публикацию на Серверы для получения уведомлений. Запросы на публикацию не направлены ни на одну Подписку и, следовательно, могут использоваться любой Подпиской. Каждый содержит подтверждения для одной или нескольких Подписок. Эти подтверждения обрабатываются при получении запроса публикации. Затем Сервер помещает запрос в очередь, общую для всех Подписок, за исключением следующих случаев.

a) Предыдущий ответ на публикацию указывал, что имееются еще несколько уведомлений, готовых к передаче, и больше не было запросов на публикацию в очереди для их передачи.

b) Таймер публикации Подписки истек, и должны были быть отправлены либо Уведомления, либо сообщение о сохранении активности, которое нужно было отправить.

В этих случаях вновь полученный запрос на публикацию немедленно обрабатывается первой Подпиской для обнаружения либо случая (a), либо случая (b).

Каждый раз, когда время действия таймера публикации истекает, он немедленно сбрасывается. Если имеются уведомления или сообщение об активности соединения, которое нужно отправить, он извлекает из очереди и обрабатывает запрос публикации. Когда Подписка обрабатывает запрос на публикацию, она получает доступ к очередям своих ПредметовКонтроля и удаляет из очереди свои Уведомления, если таковые имеются. Оно возвращает эти Уведомления в ответе, устанавливая флаг большеУведомлений, если она не смогла вернуть все доступные Уведомления в ответе.

Если были отправлены Уведомления или сообщение об активности соединения, но не было запросов на публикацию в очереди, Подписка предполагает, что запрос на Публикацию запаздывает, и ожидает получения следующего запроса на Публикацию, как описано в случае (b).

Если Подписка отключена по истечении таймера публикации или при отсутствии доступных уведомлений, она переходит в состояние проверки активности и устанавливает счетчик проверки активности на максимальное значение, определенное для Подписки.

Находясь в состоянии сохранения активности, она проверяет наличие уведомлений каждый раз, когда истекает таймер публикации. Если было создано одно или несколько уведомлений, запрос публикации удаляется из очереди, а в ответе возвращается УведомительноеСообщение. Однако, если таймер публикации истекает, а Уведомление не становится доступным, запрос публикации удаляется из очереди, и в ответе возвращается сообщение проверки активности. Подписка затем возвращается в нормальное состояние ожидания истечения таймера публикации снова. Если в любом из этих случаев запросы публикации отсутствуют в очереди, Подписка ожидает получения следующего запроса на Публикацию, как описано в случае (b).

Состояния подписки определены в таблице 84.

Таблица 84 – Состояния Подписки

| Состояние | Описание |
| --- | --- |
| ЗАКРЫТА | Подписка еще не создана или прекращена. |
| СОЗДАНИЕ | Подписка создается. |
| НОРМАЛЬНОЕ | Подписка циклически проверяет наличие уведомлений от ПредметовКонтроля. Счетчик активности соединения в этом состоянии не используется. |
| ОТСРОЧЕНА | Таймер публикации истек, и имеются доступные уведомления или сообщение об активности соединения готово к отправке, но нет запросов на публикацию в очереди. В этом состоянии следующий запрос на публикацию обрабатывается при его получении. Счетчик активности соединения в этом состоянии не используется. |
| АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ | Подписка циклически проверяет наличие уведомлений от ПредметовКонтроля или счетчика активности соединения для обратного отсчета до 0 от своего максимума. |

Таблица состояний описана в Таблице 85. Применяются следующие правила и соглашения.

a) События представляют собой получение запросов Сервиса и возникновение внутренних событий, таких как истечение срока действия таймера.

b) События запросов Сервиса могут сопровождаться условиями, которые проверяют значения параметров Сервиса. Имена параметров начинаются со строчной буквы.

c) Внутренние события могут сопровождаться условиями, которые проверяют значения переменных состояния. Переменные состояния определены в 5.13.1.3. Они начинаются с заглавной буквы.

d) Запрос Сервиса и внутренние События могут сопровождаться условиями, представленными функциями, возвращаемое значение которых проверяется. Функции обозначаются знаком "()" после Имени. Они описаны в 5.13.1.4.

e) Когда Событие принято, определяется первый переход для текущего состояния, и поиск переходов выполняется последовательно на предмет первого перехода, который соответствует критериям События или условий. Если ничего не найдено, Событие игнорируется.

f) Действия описываются функциями и состояниями Манипуляции с переменными.

g) Событие ИстечениеСрокаДействияТаймера запускается, когда соответствующий ему Счетчик достигает нуля.

Таблица 85 – Таблица состояний подписки

| № | Текущее состояние | Событие / Условия | Действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАКРЫТА | Получение Запроса СозданиеПодписки | СозданиеПодписки() | СОЗДАНИЕ |
| 2 | СОЗДАНИЕ | СозданиеПодписки завершено неуспешно | ВозвращениеОтрицательногоОтвета() | ЗАКРЫТА |
| 3 | СОЗДАНИЕ | СозданиеПодписки завершено успешно | ИнициализацияПодписки() СообщениеОтправлено = ЛОЖЬ ВернутьОтвет() | НОРМАЛЬНОЕ |
| 4 | НОРМАЛЬНОЕ | Получить Запрос на Публикацию && ( ПубликацияРазрешена == ЛОЖЬ II (ПубликацияРазрешена == ИСТИНА && БольшеУведомлений == ЛОЖЬ) ) | УдалитьПодтвержденныеУведомительныеСообщения() ПоставитьВОчередьЗапросНаПубликацию() | НОРМАЛЬНОЕ |
| 5 | НОРМАЛЬНОЕ | Получить Запрос на Публикацию && ПубликацияРазрешена == ИСТИНА && БольшеУведомлений == ИСТИНА | СброситьСчетчикВремениДействия() УдалитьПодтвержденныеУведомительныеСообщения() ВозвратитьУведомления() СообщениеОтправлено = ИСТИНА | НОРМАЛЬНОЕ |
| 6 | НОРМАЛЬНОЕ | СрокДействияТаймераПубликации истекает && ЗапросНаПубликациюВОчереди == ИСТИНА && ПубликацияРазрешена == ИСТИНА && УведомленияДоступны == ИСТИНА | СброситьСчетчикВремениДействия() ЗапуститьТаймерПубликации() УдалитьИзОчередиЗапросНаПубликацию() ВозвратитьУведомления() СообщениеОтправлено == ИСТИНА | НОРМАЛЬНОЕ |
| 7 | НОРМАЛЬНОЕ | СрокДействияТаймераПубликации истекает && ЗапросНаПубликациюВОчереди == ИСТИНА && СообщениеОтправлено == ЛОЖЬ && ( ПубликацияРазрешена == ЛОЖЬ II (ПубликацияРазрешена == ИСТИНА && УведомленияДоступны == ЛОЖЬ) ) | СброситьСчетчикВремениДействия() ЗапуститьТаймерПубликации() УдалитьИзОчередиЗапросНаПубликацию() ВернутьАктивностьСоединения() СообщениеОтправлено == ИСТИНА | НОРМАЛЬНОЕ |
| 8 | НОРМАЛЬНОЕ | СрокДействияТаймераПубликации истекает && ЗапросНаПубликациюВОчереди == ЛОЖЬ && ( СообщениеОтправлено == ЛОЖЬ II (ПубликацияРазрешена == ИСТИНА && УведомленияДоступны == ИСТИНА) ) | ЗапуститьТаймерПубликации() | ОТСРОЧЕНА |
| 9 | НОРМАЛЬНОЕ | СрокДействияТаймераПубликации истекает && СообщениеОтправлено == ИСТИНА && ( ПубликацияРазрешена == ЛОЖЬ II (ПубликацияРазрешена == ИСТИНА && УведомленияДоступны == ЛОЖЬ) ) | ЗапуститьТаймерПубликации() СброситьСчетчикАктивностиСоединения() | АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ |
| 10 | ОТСРОЧЕНА | Получить Запрос на Публикацию && ПубликацияРазрешена == ИСТИНА && (УведомленияДоступны == ИСТИНА II БольшеУведомлений == ИСТИНА) | СброситьСчетчикВремениДействия() УдалитьПодтвержденныеУведомительныеСообщения() ВозвратитьУведомления() СообщениеОтправлено = ИСТИНА | НОРМАЛЬНОЕ |
| 11 | ОТСРОЧЕНА | Получить Запрос на Публикацию && ( ПубликацияРазрешена == ЛОЖЬ II (ПубликацияРазрешена == ИСТИНА && УведомленияДоступны == ЛОЖЬ && БольшеУведомлений == ЛОЖЬ) ) | СброситьСчетчикВремениДействия() УдалитьПодтвержденныеУведомительныеСообщения() ВернутьАктивностьСоединения() СообщениеОтправлено = ИСТИНА | АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ |
| 12 | ОТСРОЧЕНА | СрокДействияТаймераПубликации истекает | ЗапуститьТаймерПубликации() | ОТСРОЧЕНА |
| 13 | АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ | Получить Запрос на Публикацию | УдалитьПодтвержденныеУведомительныеСообщения() ПоставитьВОчередьЗапросНаПубликацию() | АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ |
| 14 | АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ | СрокДействияТаймераПубликации истекает && ПубликацияРазрешена == ИСТИНА && УведомленияДоступны == ИСТИНА && ЗапросНаПубликациюВОчереди == ИСТИНА | СброситьСчетчикВремениДействия() ЗапуститьТаймерПубликации() УдалитьИзОчередиЗапросНаПубликацию() ВозвратитьУведомления() СообщениеОтправлено == ИСТИНА | НОРМАЛЬНОЕ |
| 15 | АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ | СрокДействияТаймераПубликации истекает && ЗапросНаПубликациюВОчереди == ИСТИНА && СчетчикАктивностиСоединения == 1 && ( ПубликацияРазрешена == ЛОЖЬ II (ПубликацияРазрешена == ИСТИНА && УведомленияДоступны == ЛОЖЬ ) | ЗапуститьТаймерПубликации() УдалитьИзОчередиЗапросНаПубликацию() ВернутьАктивностьСоединения() СброситьСчетчикАктивностиСоединения() | АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ |
| 16 | АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ | СрокДействияТаймераПубликации истекает && СчетчикАктивностиСоединения > 1 && ( ПубликацияРазрешена == ЛОЖЬ II (ПубликацияРазрешена == ИСТИНА && УведомленияДоступны == ЛОЖЬ) ) | ЗапуститьТаймерПубликации() СчетчикАктивностиСоединения-- | АКТИВНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ |
| 17 | АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ | СрокДействияТаймераПубликации истекает && ЗапросНаПубликациюВОчереди == ЛОЖЬ && ( СчетчикАктивностиСоединения == 1 II (СчетчикАктивностиСоединения > 1 && ПубликацияРазрешена == ИСТИНА && УведомленияДоступны == ИСТИНА) ) | ЗапуститьТаймерПубликации() | ОТСРОЧЕННЫЙ |
| 18 | НОРМАЛЬНОЕ II ОТСРОЧЕНА II АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ | Получить Запрос на ИзменениеПодписки | СброситьСчетчикВремениДействия() ОбновитьПараметрыПодписки() ВернутьОтвет() | ПРЕЖНЕЕ |
| 19 | НОРМАЛЬНОЕ II ОТСРОЧЕНА II АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ | Получить Запрос на УстановкуРежимаПубликации | СброситьСчетчикВремениДействия() УстановитьПубликацияРазрешена() БольшеУведомлений = ЛОЖЬ ВернутьОтвет() | ПРЕЖНЕЕ |
| 20 | НОРМАЛЬНОЕ II ОТСРОЧЕНА II АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ | Получить Запрос на Повторную публикацию && ЗапрошенноеСообщениеНайдено == ИСТИНА | СброситьСчетчикВремениДействия() ВернутьОтвет() | ПРЕЖНЕЕ |
| 21 | НОРМАЛЬНОЕ II ОТСРОЧЕНА II АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ | Получить Запрос на Повторную публикацию && ЗапрошенноеСообщениеНайдено == ЛОЖЬ | СброситьСчетчикВремениДействия() ВернутьОтрицательныйОтвет() | ПРЕЖНЕЕ |
| 22 | НОРМАЛЬНОЕ II ОТСРОЧЕНА II АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ | Получить Запрос на ПередачуПодписки && Сеанс Изменен() == ЛОЖЬ | СброситьСчетчикВремениДействия() ВернутьОтрицательныйОтвет () | ПРЕЖНЕЕ |
| 23 | НОРМАЛЬНОЕ II ОТСРОЧЕНА II АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ | Получить Запрос на ПередачуПодписки && СеансИзменен() == ИСТИНА && КлиентПодтвержден() ==ИСТИНА | УстановитьСеанс () СброситьСчетчикВремениДействия() ВернутьОтвет() ВыдатьУведомлениеОбИзмененииСтатуса() | ПРЕЖНЕЕ |
| 24 | НОРМАЛЬНОЕ II ОТСРОЧЕНА II АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ | Получить Запрос на ПередачуПодписки && СеансИзменен() == ИСТИНА && КлиентПодтвержден() == ЛОЖЬ | ВернутьОтрицательныйОтвет() | ПРЕЖНЕЕ |
| 25 | НОРМАЛЬНОЕ II ОТСРОЧЕНА II АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ | Получить Запрос на УдалениеПодписки && ПодпискаНазначенаКлиенту ==ИСТИНА | УдалитьПредметыКонтроля() УдалитьОчередьЗапросовНаПубликациюКлиента() | ЗАКРЫТА |
| 26 | НОРМАЛЬНОЕ | Получить Запрос на УдалениеПодписки | СброситьСчетчикВремениДействия() | ПРЕЖНЕЕ |
|  | II ОТСРОЧЕНА | && ПодпискаНазначенаКлиенту ==ЛОЖЬ | ВернутьОтрицательныйОтвет() |  |
|  | II АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ |  |  |  |
| 27 | НОРМАЛЬНОЕ II ОТСРОЧЕНА II АКТИВНОСТЬСОЕДИНЕНИЯ | СчетчикСрокаДействия == 1 СчетчикСрокаДействия уменьшается, если истекает СрокДействияТаймераПубликации и ЗапросНаПубликациюВОчереди == ЛОЖЬ СчетчикСрокаДействия сбрасывается, если ЗапросНаПубликациюВОчереди == ИСТИНА. | УдалитьПредметыКонтроля() ВыдатьУведомлениеОбИзмененииСтатуса() | ЗАКРЫТА |

5.13.1.3 Параметр состояния и Параметры

Параметры состояния определены в алфавитном порядке в Таблице 86.

Таблица 86 – Параметры состояния и Параметры

| Параметр состояния | Описание |
| --- | --- |
| БольшеУведомлений | Логическое значение, для которого установлено значение ИСТИНА, только с помощью функции СоздатьУведомительноеСообщение (), когда было слишком много Уведомлений для одного УведомительногоСообщения. |
| ПозднийЗапросНа Публикацию | Логическое значение, для которого установлено значение ИСТИНА, чтобы отразить, что в последний раз, когда сработал таймер публикации, не было запросов на публикацию в очереди. |
| СчетчикСрока Действия | Значение, которое содержит количество последовательных срабатываний таймера публикации без активности Клиента до прекращения Подписки. |
| Сообщение Отправлено | Логическое значение, для которого установлено значение ИСТИНА, означает, что Подписке было отправлено УведомительноеСообщение или сообщение, подтверждающее активность. Это флаг, который используется для обеспечения того, чтобы УведомительноеСообщение или сообщение, подтверждающее активность отправлялось при первом срабатывании таймера публикации. |
| Уведомления Доступны | Логическое значение, для которого установлено значение ИСТИНА, только когда есть хотя бы один ПредметКонтроля, который находится в режиме отчета и имеет Уведомления в очереди, или есть хотя бы один элемент для отчета, чей триггерный элемент сработал и который имеет Уведомления в очереди. Переход этого параметра состояния с ЛОЖЬ на ИСТИНА создает событие «Новое Уведомление, поставленное в очередь» в таблице состояний. |
| ПубликацияРазрешена | Параметр, который запрашивает включение или отключение публикации. |
| ЗапросНаПубликациюВОчереди | Логическое значение, для которого установлено значение ИСТИНА только при наличии сообщения запроса на Публикацию, помещенного в очередь на Подписку. |
| Запрошенное СообщениеНайдено | Логическое значение, для которого установлено значение ИСТИНА, только когда запрошенное для повторной передачи Сообщение было найдено в очереди на повторную передачу. |
| Номер последовательности | Значение, в котором записано значение порядкового номера, используемого в УведомительномСообщении. |
| ПодпискаНазначена Клиенту | Логическое значение, для которого установлено значение ИСТИНА, только когда Запрошенная на удаление Подписка назначается Клиенту, отправившему запрос. Подписка присваивается Создавшему ее Клиенту. Это назначение можно изменить только после успешного завершения Сервиса ПередатьПодписку. |

5.13.1.4 Функции

Функции действий определены в алфавитном порядке в Таблице 87.

Таблица 87 – Функции

| Функция |  | Описание |
| --- | --- | --- |
| КлиентПодтвержден() |  | Логическая функция, которая возвращает значение ИСТИНА, только когда Клиент, отправляющий запрос ПередатьПодписки, работает от имени того же пользователя и поддерживает те же профили, что и Клиент предыдущего сеанса. |
| СоздатьУведомительное Сообщение() |  | Увеличивает Номер последовательности и создает УведомительноеСообщение из ПредметовКонтроля, назначенных подписке. Сохраняет вновь созданное УведомительноеСообщение в очереди на повторную передачу. Если все доступные Уведомления могут быть отправлены в ответе на публикацию, для Параметра состояния БольшеУведомлений устанавливается значение ЛОЖЬ. В противном случае устанавливается значение ИСТИНА. |
| СозданиеПодписки() |  | Попытка создать Подписку. |
| УдалитьПодтвержденныеУведомительные Сообщения() |  | Удаляет УведомительноеСообщение из очереди на повторную передачу, подтвержденное запросом. |
| УдалитьОчередьЗапросов НаПубликациюКлиента() | Чистит очередь запросов на публикацию для Клиента, отправляющего запрос УдалитьПодписки, если этому Клиенту больше не назначено Подписок. |  |
| УдалитьПредметыКонтроля() | Удаляет все ПредметКонтроля, присвоенные Подписке. |  |
| УдалитьИзОчередиЗапрос НаПубликацию() | Отменяет очередь запроса на публикацию в порядке «первым поступил - первым выбыл». Проверяет, что запрос на публикацию еще действителен, проверяя подсказку ПревышениеВремениОжидания в ЗаголовкеЗапроса. Если время ожидания запроса истекло, отправляет результат Сервиса Некорректный_ПревышениеВремениОжидания для запроса и удаляет из очереди другой запрос публикации. СброситьСчетчикВремениДействия () |  |
| ПоставитьВОчередь ЗапросНаПубликацию() |  | Ставит запрос на публикацию в очередь. |
| ИнициализацияПодписки () |  | СброситьСчетчикВремениДействия() БольшеУведомлений = ЛОЖЬ ИзменениеСкоростиПубликации = ЛОЖЬ ПубликацияРазрешена = значение параметра ПубликацияРазрешена в запросе СозданиеПодписки ЗапросНаПубликациюВОчереди = ЛОЖЬ Номер последовательности = 0 УстановитьСеанс () ЗапуститьТаймерПубликации() |
| ВыдатьУведомлениеОб ИзмененииСостояния() |  | Выдает УведомительноеСообщение УведомлениеОбИзмененииСостояния с кодом состояния для изменения статуса Подписки. Тип УведомительногоСообщения УведомлениеОбИзмененииСостояния определен в 7.20.4. Код состояния Некорректный_ПревышениеВремениОжидания используется, если срок действия истекает, и Корректный_ ПодпискаПередана, если Подписки были переданы другому Сеансу. |
| СброситьСчетчикАктивностиСоединения() |  | Сбрасывает Счетчик активности соединения до максимального значения счетчика активности соединения Подписки. Максимальное значение счетчика активности соединения устанавливается Клиентом при создании Подписки и может быть изменено с помощью Сервиса ИзменитьПодписку. |
| СброситьСчетчикВремениДействия() |  | Сбрасывает переменную СчетчикаСрокаДействия на значение, указанное для времени существования Подписки в Сервисе СозданиеПодписки (5.13.2). |
| ВернутьАктивность Соединения() |  | СоздатьСообщениеОбАктивностиСоединения () ВернутьОтвет() |
| ВернутьОтрицательный Ответ () |  | Возвращает ответ на запрос Сервисы, указывающий на соответствующую ошибку уровня Сервисы. Никакие параметры не возвращаются, кроме ЗаголовкаОтвета, который содержит КодСостояния уровня Сервиса. |
| ВозвратитьУведомления() |  | СоздатьУведомительноеСообщение () ВернутьОтвет() |
|  |  | Если (БольшеУведомлений == ИСТИНА) && (ЗапросНаПубликациюВОчереди == ИСТИНА) { УдалитьИзОчередиЗапросНаПубликацию() Пройдите через эту функцию еще раз} |
| ВернутьОтвет() |  | Возвращает соответствующий ответ, устанавливая соответствующие значения параметров и КодыСостояния, определенные для Сервиса. |
| Сеанс Изменен() |  | Функция Логического значения, которая возвращает значение ИСТИНА, только когда Сеанс, используемый для отправки запроса ПередатьПодписку, отличается от Сеанса клиента, связанного в настоящее время с Подпиской. |
| УстановитьПубликацияРазрешена () |  | Устанавливает для переменной параметра ПубликацияРазрешена значение параметра ПубликацияРазрешена, полученного в запросе. |
| УстановитьСеанс |  | Устанавливает информацию о Сеансе для Подписки, чтобы она совпадала с Сеансом, на котором был выдан запрос ПередатьПодписку. |
| ЗапуститьТаймер Публикации() |  | Запускает или перезапускает таймер публикации и уменьшает значение переменной СчетчикСрокаДействия. |
| ОбновитьПараметры Подписки() |  | Согласует и обновляет Параметры Подписки. Если новый интервал проверки активности меньше текущего значения Счетчика активности соединения, выполняет СброситьСчетчикАктивностиСоединения () и СброситьСчетчикВремениДействия (). |

5.13.2 СозданиеПодписки

5.13.2.1 Описание

Настоящий Сервис используется для создания Подписки. Подписки контролируют набор ПредметыКонтроля для уведомлений и возвращают их Клиенту в ответах на запросы публикации.

Недопустимые значения запроса для параметров, которые можно изменить, не вызывают ошибок. Вместо этого Сервер выберет значения по умолчанию и укажет их в соответствующем измененном параметре.

5.13.2.2 Параметры

Параметры Сервисы определены в Таблице 88.

Таблица 88 – Параметры Сервисы СозданиеПодписки

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | заголовок запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| Запрошенный ИнтервалПубликации | Продолжительность | Настоящий интервал определяет циклическую скорость, с которой Подписка запрашивается для возврата Уведомлений клиенту. Этот интервал выражается в миллисекундах. Этот интервал представлен таймером публикации в таблице состояний Подписки (см. 5.13.1.2). Согласованное значение для этого параметра, возвращаемое в ответе, используется как Интервал выборки по умолчанию для ПредметовКонтроля, назначенных этой Подписке. Если запрошенное значение равно 0 или отрицательно, Сервер должен пересмотреть с максимально быстрым поддерживаемым интервалом публикации. |
| ЗначениеСчетчика ЗапрошенныйСрок Действия | Счетчик | Запрошенное значение счетчика времени существования (определение для Счетчика см. В 7.5). Значение счетчика времени существования должно быть как минимум в три раза больше, чем значение счетчика активности соединения. Когда таймер публикации использовал это количество раз, а запрос публикации не доступен для отправки УведомительногоСообщения, Сервер удаляет Подписку. |
| ЗначениеСчетчика Запрошенная Максимальная Активность Соединения | Счетчик | Запрошенное максимальное значение счетчика активности соединения (определение для Счетчика см. в 7.5). Когда таймер публикации использовал это количество раз без запроса отправки УведомительногоСообщения, Подписка отправляет Клиенту сообщение, подтверждающее активность. Согласованное значение для этого параметра возвращается в ответе. Если запрошенное значение равно 0, Сервер должен пересмотреть с наименьшим поддерживаемым значением счетчика активности соединения. |
| Максимальное Количество УведомленийЗа Публикацию | Счетчик | Максимальное количество уведомлений, которые Клиент желает получить в одном ответе на публикацию. Нулевое значение указывает на отсутствие ограничения. Количество уведомлений на публикацию - это сумма отслеживаемых элементов в УведомленииОбИзмененииДанных и событий в СпискеУведомленийОСобытиях. |
| Публикация Разрешена | Логическое значение | Логический параметр со следующими значениями: ИСТИНА публикация разрешена для Подписки. ЛОЖЬ публикация запрещена для Подписки. Значение этого параметра не влияет на значение атрибута Режим контроля ПредметовКонтроля. |
| Приоритет | Байт | Указывает относительный приоритет Подписки. Когда более чем одна Подписка должна отправить Уведомления, Сервер должен исключить из очереди запрос публикации на Подписку с наивысшим номером приоритета. Для Подписок с равным приоритетом Сервер должен удалять запросы публикации из очереди циклическим перебором. Клиент, не требующий специальных настроек приоритета, должен установить это значение равным нулю. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| Идентификатор Подписки | Идентификатор Целого Числа | Идентификатор, присвоенный Сервером для Подписки (определение ИдентификаторЦелогоЧисла см. в 7.14). Этот идентификатор должен быть уникальным для всего Сервера, а не только для Сеанса, чтобы можно было передать Подписку другому Сеансу с помощью Сервиса ПередатьПодписки. После запуска Сервера генерация ИдентификаторовПодписки должна начинаться со случайного ИдентификатораЦелогоЧисла или продолжаться с точки до перезапуска. |
| Обновленный ИнтервалПубликации | Продолжительность | Фактический интервал публикации, который будет использовать Сервер, выраженный в миллисекундах. Сервер должен попытаться удовлетворить запрос клиента для этого параметра, но может согласовывать это значение выше или ниже, чтобы соответствовать своим собственным ограничениям. |
| ЗначениеСчетчикаОбновленныйСрок Действия | Счетчик | Срок сервиса Подписки должен как минимум в три раза превышать интервал активности соединения, согласованный Сервером. |
| Обновленное Максимальное Количество СообщенийОб Активности Соединения | Счетчик | Фактическое максимальное значение счетчика активности соединения (определение Счетчик см. в 7.5). Сервер должен попытаться удовлетворить запрос клиента для этого параметра, но может согласовывать это значение выше или ниже, чтобы соответствовать своим собственным ограничениям. |

5.13.2.3 Результаты Сервиса

Таблица 89 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этогоСервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 89 – Результирующие коды Сервиса СоздатьПодписку

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_СлишкомМногоПодписок | Сервер достиг максимального количества Подписок. |

5.13.3 ИзменитьПодписку

5.13.3.1 Описание

НастоящийСервис используется для изменения Подписки.

Недопустимые значения запроса для параметров, которые можно изменить, не вызывают ошибок. Вместо этого Сервер выберет значения по умолчанию и укажет их в соответствующем измененном параметре.

Изменения в настройках Подписки немедленно применяются Сервером. Они вступают в силу в кратчайшие сроки, но не позднее, чем в два раза по сравнению с новым ПересмотреннымПериодомПубликации.

5.13.3.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в Таблице 90.

Таблица 90 – Параметры Сервиса ИзменитьПодписку

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| Идентификатор Подписки | Идентификатор Целого Числа | Идентификатор, присвоенный Сервером для Подписки (определение ИдентификаторЦелогоЧисла см. в 7.14). |
| ЗапрошенныйИнтервалПубликации | Продолжительность | Этот интервал определяет циклическую скорость, с которой Подписка запрашивается для возврата уведомлений клиенту. Этот интервал выражается в миллисекундах. Этот интервал представлен таймером публикации в таблице состояний Подписки (см. 5.13.1.2). Согласованное значение для этого параметра, возвращаемое в ответе, используется как Интервал выборки по умолчанию для ПредметовКонтроля, назначенных этой Подписке. Если запрошенное значение равно 0 или отрицательно, Сервер должен пересмотреть с максимально быстрым поддерживаемым интервалом публикации. |
| ЗначениеСчетчика ЗапрошенныйСрок Действия | Счетчик | Запрошенное значение счетчика времени существования (определение Счетчик см. в 7.5). Значение счетчика времени жизни должно быть как минимум в три раза больше, чем значение счетчика активности соединения. Когда таймер публикации использует это количество раз, а запрос публикации не доступен для отправки УведомительногоСообщения, Сервер удаляет Подписку. |
| Запрошенное Максимальное КоличествоСообщенийОбАктивности Соединения | Счетчик | Запрошенное максимальное значение счетчика активности соединения (определение Счетчик см. в 7.5). Когда таймер публикации использует это количество раз без запроса о необходимости отправки УведомительногоСообщения, Подписка отправляет Клиенту сообщение об активности соединения. Согласованное значение для этого параметра возвращается в Ответе. Если запрошенное значение равно 0, Сервер должен пересмотреть с наименьшим поддерживаемым значением счетчика активности соединения. |
| Максимальное Количество УведомленийЗа Публикацию | Счетчик | Максимальное количество уведомлений, которые Клиент желает получить в одном ответе на публикацию. Нулевое значение указывает на отсутствие ограничения. |
| приоритет | Байт | Указывает относительный приоритет Подписки. Когда более одной Подписки необходимо отправить Уведомления, Сервер должен исключить из очереди запрос публикации на Подписку с наивысшим номером приоритета. Для Подписки с равным приоритетом Сервер должен удалить запросы публикации из очереди циклическим перебором. Клиент, не требующий специальных настроек приоритета, должен установить это значение равным нулю. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| Пересмотренный ИнтервалПубликации | Продолжительность | Фактический интервал публикации, который будет использовать Сервер, выраженный в миллисекундах. Сервер должен попытаться удовлетворить запрос клиента для этого параметра, но может согласовать это значение выше или ниже, чтобы соответствовать своим собственным ограничениям. |
| ЗначениеСчетчика ОбновленногоСрока Действия | Счетчик | Время существования Подписки должно как минимум в три раза превышать интервал активности соединения, согласованный Сервером. |
| ПересмотренноеМаксимальноеКоличество СообщенийОб АктивностиСоединения | Счетчик | Фактическое максимальное значение счетчика активности соединения (определение Счетчик см. в 7.5). Сервер должен попытаться удовлетворить запрос клиента для этого параметра, но может согласовать это значение выше или ниже, чтобы соответствовать своим собственным ограничениям. |

5.13.3.3 Результаты Сервиса

Таблица 91 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 91 – Результирующие коды Сервиса ИзменитьПодписку

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторПодпискиНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |

5.13.4 УстановитьРежимПубликации

5.13.4.1 Описание

Настоящий Сервис используется для разрешения отправки уведомлений по одной или нескольким подпискам.

5.13.4.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в Таблице 92.

Таблица 92 – Параметры Сервиса УстановитьРежимПубликации

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | ЗаголовокЗапроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| Публикация Разрешена | Логическое значение | Логический параметр со следующими значениями: ИСТИНА Публикация УведомительныхСообщений разрешена для Подписки. ЛОЖЬ публикация УведомительныхСообщений запрещена для Подписки. Значение этого параметра не влияет на значение атрибута режима мониторинга ПредметовКотроля. Установка этого значения на значение ЛОЖЬ не прекращает отправку сообщений об активности соединения. |
| Идентификатор Подписок [] | Идентификатор ЦелогоЧисла | Список присвоенных Сервером идентификаторов для подписок, которые можно разрешить или запретить (определение ИдентификаторЦелогоЧисла см. в 7.14). |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| результаты [] | КодСостояния | Список КодовСостояния для Подписки для разрешения / запрета (для определения КодСостояния см. 7.34). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ИдентификаторовПодписки. |
| ДиагностическаяИнформация [] | ДиагностическаяИнформация | Список Диагностической информации для разрешения / запрета Подписки (определение ДиагностическаяИнформация см. с 7.8). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ИдентификаторыПодписки. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.13.4.3 Результаты Сервиса

Таблица 93 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 93 – Результирующие коды Сервиса УстановитьРежимПубликации

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Нечего Делать | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |

5.13.4.4 КодыСостояния

В таблице 94 определены значения параметра результатов, относящиеся к этому Сервису. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 94 – Результирующие коды рабочего уровня УстановитьРежимПубликации

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторПодпискиНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |

5.13.5 Публикация

5.13.5.1 Описание

Настоящий Сервис используется для двух целей. Во-первых, он используется для подтверждения получения УведомительногоСообщения для одной или нескольких Подписок. Во-вторых, он используется, чтобы запросить Сервер вернуть УведомительноеСообщение или сообщение об активности соединения. Поскольку запросы на публикацию не направлены на конкретную Подписку, они могут использоваться любой Подпиской. Использование Сервиса Публикация описывается в 5.13.1.2.

Клиентские стратегии для отправки запросов на публикацию могут различаться в зависимости от сетевых задержек между Клиентом и Сервером. Во многих случаях Клиент может пожелать отправить запрос на публикацию сразу после создания Подписки, а затем сразу после получения Ответа на публикацию.

В других случаях, особенно в сетях с высокой задержкой, Клиент может пожелать обработать запросы публикации конвейерно, чтобы обеспечить циклическую отправку отчетов с Сервера. Конвейерная обработка включает отправку более одного запроса публикации для каждой подписки до получения ответа. Например, если сеть вводит задержку между Клиентом и Сервером в 5 секунд, а интервал публикации для Подписки составляет одну секунду, тогда Клиент должен выдавать запросы публикации каждую секунду вместо ожидания получения ответа перед отправкой следующего запроса.

Сервер должен ограничить количество активных запросов публикации, чтобы избежать бесконечного числа, поскольку ожидается, что запросы Публикации будут поставлены в очередь на Сервере. Но Сервер должен принимать больше запросов на Публикацию в очереди, чем созданных Подписок. Ожидается, что Сервер поддерживает несколько запросов на Публикацию на одну Подписку. Когда Сервер получает новый запрос на Публикацию, превышающий его предел, он должен исключить из очереди самый старый запрос на Публикацию и вернуть ответ с результатом, установленным на Некорректный_СлишкомМногоЗапросовНаПубликацию. Если Клиент получает этот результат Сервиса для запроса на Публикацию, он не должен выдавать другой запрос на Публикацию до тех пор, пока один из его невыполненных запросов на Публикацию не будет возвращен Сервером.

Клиенты могут ограничить размер ответов Публикации с помощью параметра МаксимальноеКоличествоУведомленийЗаПубликацию, передаваемого в сервис СоздатьПодписку. Однако это все равно может привести к тому, что сообщение будет слишком большим для обработки клиентом или сервером. В этой ситуации Клиент обнаружит, что либо ЗащищенныйКанал переходит в состояние сбоя и его необходимо восстановить, либо ответ публикации возвращает ошибку, а вызов сервиса повторной публикации также возвращает ошибку. Если возникает любая из ситуаций, Клиент должен скорректировать свои ограничения на обработку сообщений или параметры Подписки и / или ПредметовКонтроля.

Параметр возврата диагностической информации в заголовке запроса СоздатьПредметыКонтроля или последнего сервиса ИзменитьПредметыКонтроля применяется к предметам контроля и используется в качестве параметров диагностической информации при отправке уведомлений в ответе Публикации.

5.13.5.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 95.

Таблица 95 – Параметры Сервиса Публикация

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | ЗаголовокЗапроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| Подтверждение Подписки [] | Подтверждение Подписки | Список подтверждений для одной или нескольких Подписок. Этот список может содержать несколько подтверждений для одной и той же подписки (несколько записей с одной и той же подпиской). Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| Идентификатор Подписки | Идентификатор ЦелогоЧисла | Идентификатор, присвоенный Сервером для Подписки (см. 7.14 для определения ИдентификаторЦелогоЧисла). |
| Номер Последовательности | Счетчик | Подтверждаемый номер последовательности (определение для Счетчик см. в 7.5). Сервер может удалить Сообщение с этим номером последовательности из очереди на повторную передачу. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| Идентификатор Подписки | ИдентификаторЦелогоЧисла | Идентификатор, присвоенный Сервером для Подписки, для которой возвращаются Уведомления (см. 7.14 для определения ИдентификаторЦелогоЧисла). Значение 0 используется, чтобы указать, что не было задано никаких Подписок, для которых можно было бы отправить ответ. |
| ДоступныеНомера Последовательности [] | Счетчик | Список диапазонов номеров последовательности, которые идентифицируют неподтвержденные УведомительныеСообщения, доступные для повторной передачи из очереди повторной передачи Подписки. Этот список готовится после обработки подтверждений в запросе (для определения Счетчик см. 7.5). |
| большеУведомлений | Логическое значение | Логический параметр со следующими значениями: ИСТИНА - количество уведомлений, которые были готовы к отправке, не могут быть отправлены в одном ответе. ЛОЖЬ: все уведомления, которые были готовы, включены в ответ. |
| Уведомительное Сообщение | УведомительноеСообщение | УведомительноеСообщение, содержащее список уведомлений. Тип параметра УведомительноеСообщение указан в 7.21. |
| результаты [] | КодУспешного Завершения | Список результатов для подтверждений (см. 7.34 для определения КодСостояния). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ПодтверждениеПодписки. |
| Диагностическая Информация [] | ДиагностическаяИнформация | Список диагностической информации для подтверждений (определение ДиагностическаяИнформация см. в 7.8). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ПодтверждениеПодписки. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.13.5.3 Результаты Сервиса Таблица 96. Результирующие коды Сервиса Публикация

Таблица 96 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

| Таблица 96 – Результирующие коды Сервиса Публикация |  |
| --- | --- |
| Символический идентификатор | Описание |
| Некорректный_СлишкомМногоЗапросовНа Публикацию | Сервер достиг максимального количества запросов на публикацию в очереди. |
| Некорректный_Нет Подписки | Для этого Сеанса нет Подписки. |

5.13.5.4 КодыСостояния

В таблице 97 определены значения параметра результатов, относящиеся к этомуСервису. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 97 – Результирующие коды рабочего уровня Публикация

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторПодпискиНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_Номер Последовательности Неизвестен | Номер последовательности неизвестен Серверу. |

5.13.6 Повторная публикация

5.13.6.1 Описание

Настоящий Сервис запрашивает Подписку повторно публиковать УведомительноеСообщение из очереди на повторную передачу. Если у Сервера нет запрошенного сообщения в очереди на повторную передачу, он возвращает ответ с ошибкой.

Подробное описание поведения этого Сервиса см. в 5.13.1.2.

Для описания проблем и стратегий, касающихся обработки повторного подключения и повторной публикации см. 6.7.

5.13.6.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 98.

Таблица 98 – Параметры Сервиса Повторная публикация

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | Заголовок Запроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| Идентификатор Подписки | ИдентификаторЦелогоЧисла | Идентификатор, присвоенный Сервером для повторной публикации Подписки (определение ИдентификаторЦелогоЧисла см. в 7.14). |
| Повторно ПередатьНомер Последовательности | Счетчик | Номер последовательности конкретного УведомительногоСообщения, подлежащего повторной публикации (определение Счетчик см. в 7.5). |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| Уведомительное Сообщение | УведомительноеСообщение | Запрошенное УведомительноеСообщение. Тип параметра УведомительноеСообщение указан в 7.21. |

5.13.6.3 Результаты Сервиса

Таблица 99 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

| Таблица 99 – Результирующие коды Сервиса Повторная публикация |  |
| --- | --- |
| Символический идентификатор | Описание |
| Некорректный_ИдентификаторПодписки Недействителен | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_ СообщениеНедоступно | Запрошенное сообщение больше не доступно. |

5.13.7 ПередатьПодписки

5.13.7.1 Описание

Настоящий Сервис используется для передачи Подписки и ее ПредметовКонтроля из одного сеанса в другой. Например, клиенту может потребоваться повторно открыть сеанс, а затем передать его подписки в этот сеанс. Она также может использоваться одним Клиентом для получения Подписки от другого Клиента путем передачи Подписки в его Сеанс.

МаркерАутентификации, содержащийся в заголовке запроса, идентифицирует сеанс, в который должны быть переданы подписка и ПредметыКонтроля. Сервер должен подтвердить, что Клиент этого Сеанса работает от имени того же пользователя и что потенциально новый Клиент поддерживает Профили, необходимые для Подписки. Если Сервер передает Подписку, он возвращает номера последовательности УведомительныхСообщений, доступных для повторной передачи. Клиент должен подтвердить все Сообщения в этом списке, для которых он не будет запрашивать повторную передачу.

Если Сервер передает Подписку в новый Сеанс, Сервер должен выдать сообщение УведомительноеСообщение УведомлениеОбИзмененииСтатуса с кодом состояния БезОшибки_ ПодпискаПередана старому сеансу. Тип УведомительноеСообщение УведомлениеОбИзмененииСтатуса определен в 7.20.4.

5.13.7.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в таблице 100.

Таблица 100 – Параметры Сервиса ПередатьПодписки

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | ЗаголовокЗапроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| Идентификатор Подписок [] | Идентификатор ЦелогоЧисла | Список идентификаторов для Подписок, которые будут переданы новому Клиенту (см. 7.14 для определения ИдентификаторЦелогоЧисла). Эти идентификаторы передаются от основного клиента резервному клиенту через внешние механизмы. |
| отправитьНачальныеЗначения | Логическое значение | Логический параметр со следующими значениями: ИСТИНА, первый ответ (-ы) публикации после вызова ПередатьПодписки должен содержать текущие значения всех предметов контроля в подписке, где для режима контроля установлено значение «Отчет». Если значение поставлено в очередь для данных ПредметаКонтроля, следующее значение в очереди отправляется в ответе Публикации. Если для данных ПредметовКонтроля в очереди нет значения, последнее отправленное значение повторяется в ответе «Публикация». ЛОЖЬ первый ответ Публикации после вызова ПередатьПодписки должен содержать только изменения значений с момента отправки последнего ответа Публикации. Этот параметр применяется только к ПредметамКонтроля, используемым для отслеживания изменений Атрибутов. |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| результаты [] | Передать Результаты | Список результатов для передачи Подписок. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ИдентификаторыПодписки. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| КодУспешного Завершения | КодУспешного Завершения | КодСостояния для каждой передаваемой подписки (определение КодСостояния см. в 7.34). |
| ДоступныеНомера Последовательности [] | Счетчик | Список диапазонов номеров последовательности, которые идентифицируют УведомительныеСообщения, находящиеся в очереди повторной передачи Подписки. Этот параметр имеет значение ПУСТО, если передача Подписки не удалась. Тип Счетчик определен в 7.5. |
| Диагностическая Информация [] | ДиагностическаяИнформация | Список диагностической информации для передачи Подписки (определение ДиагностическаяИнформация см. в 7.8). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ИдентификаторыПодписки. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.13.7.3 Результаты Сервиса

Таблица 101 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 101 – Результирующие коды Сервиса ПередатьПодписки

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Нечего Делать | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_ Недостаточный ПрофильКлиента | Клиент текущего Сеанс не поддерживает один или несколько Профилей, необходимых для Подписки. |

5.13.7.4 КодыСостояния

В таблице 102 определены значения параметра КодСостояния уровня операции, специфичные для данного Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 102 – Результирующие коды рабочего уровня ПередатьПодписки

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторПодпискиНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_Доступ ПользователяЗапрещен | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. Клиент текущего сеанса не действует от имени того же пользователя, что и Сеанс, которому принадлежит Подписка. |

5.13.8 УдалитьПодписки

5.13.8.1 Описание

Настоящий Сервис вызывается для удаления одной или нескольких Подписок, принадлежащих Сеансу Клиента.

Успешное завершение этого Сервиса приводит к удалению всех ПредметовКонтроля, использующих Подписку. Если это последняя Подписка для Сеанса, то все запросы публикации, все еще находящиеся в очереди для этого Сеанса, удаляются из очереди и должны быть возвращены с Некорректный_НетПодписки.

Подписки, которые были перенесены на другой Сеанс, удаляются Клиентом, которому принадлежит Сеанс.

5.13.8.2 Параметры

Параметры Сервисы определены в таблице 103.

Таблица 103 – Параметры Сервисы УдалитьПодписки

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |
| ЗаголовокЗапроса | ЗаголовокЗапроса | Общие параметры запроса (определение ЗаголовокЗапроса см. в 7.28). |
| Идентификатор Подписок [] | Идентификатор ЦелогоЧисла | Идентификатор, присвоенный Сервером для Подписки (определение ИдентификаторЦелогоЧисла см. в 7.14). |
| Ответ |  |  |
| ЗаголовокОтвета | ЗаголовокОтвета | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |
| результаты [] | КодУспешного Завершения | Список КодыСостояния для подписок, подлежащих удалению (определение КодСостояния см. в 7.34). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ИдентификаторыПодписки. |
| ДиагностическаяИнформация [] | ДиагностическаяИнформация | Список диагностической информации для подписок, подлежащих удалению (определение ДиагностическаяИнформация см. в 7.8). Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку параметра запроса ИдентификаторыПодписки. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке запроса. |

5.13.8.3 Результаты Сервиса

Таблица 104 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177.

Таблица 104 – Результирующие коды Сервиса УдалитьПодписки

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Нечего Делать | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |
| Некорректный_СлишкомМногоОпераций | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |

5.13.8.4 КодыСостояния

Таблица 105 определяет значения параметра результатов, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 105 – Результирующие коды рабочего уровня УдалитьПодписки

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ИдентификаторПодпискиНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в Таблице 177. |

6 Поведение при использовании Сервиса

6.1 Безопасность

6.1.1 Обзор

Сервисы OPC UA определяют ряд механизмов для удовлетворения требований безопасности, изложенных в IEC TR 62541-2. В этом разделе описывается ряд важных процедур, связанных с безопасностью, которым должны следовать приложения OPC UA.

6.1.2 Получение и установка Сертификата экземпляра приложения

Для всех приложений OPC UA требуется сертификат соответствия приложения, который должен содержать следующую информацию:

- Сетевое имя или адрес компьютера, на котором запущено приложение;

- Название организации, которая управляет приложением или владеет им;

- Название приложения;

- URI экземпляра приложения;

- Название сертификатной компании, выдавшей Сертификат;

- Дата выдачи и срок действия Сертификата;

- Открытый ключ, выданный приложению сертификатной компанией (CК);

- Цифровая подпись, созданная сертификатной компанией (CК).

Кроме того, каждый сертификат экземпляра приложения имеет закрытый ключ, который должен храниться в месте, доступном только приложению. Если этот закрытый ключ скомпрометирован, администратор должен назначить новый сертификат приложения и закрытый ключ для приложения.

Этот Сертификат может быть сгенерирован автоматически при установке приложения. В этой ситуации закрытый ключ, присвоенный Сертификату, будет использоваться для создания подписи Сертификата. Сертификаты, созданные таким образом, называются самозаверяющими сертификатами.

Если администратор, ответственный за приложение, решает, что самозаверяющий сертификат не соответствует требованиям безопасности организации, он должен установить сертификат, выданный сертификатной компанией. Шаги, необходимые для запроса сертификата приложения у сертификатной компании показаны на рисунке 19.

Рисунок 19 – Получение и установка Сертификата экземпляра Приложения

На рисунке 19 показано взаимодействие между приложением, администратором и сертификатной компанией. Приложение представляет собой приложение OPC UA, установленное на одном компьютере. Администратор - это лицо, ответственное за управление компьютером и приложением OPC UA. Сертификатная компания - это организация, которая может выдавать цифровые сертификаты, соответствующие требованиям организации, развертывающей приложение OPC UA.

Если администратор решает, что самозаверяющий сертификат соответствует требованиям безопасности для организации, он может пропустить шаги 3 - 5. Поставщики приложений должны убедиться, что сертификат доступен после процесса установки. Каждое приложение OPC UA должно позволять администраторам заменять сертификаты экземпляра приложения на сертификаты, соответствующие их требованиям.

Когда администратор запрашивает новый сертификат у сертификационной компании, сертификационная компания может потребовать, чтобы администратор предоставил подтверждение авторизации для запроса сертификатов для организации, которая будет владеть сертификатом. Точный механизм, используемый для предоставления этого доказательства, зависит от сертификационной компании.

Продавцы могут автоматизировать процесс получения Сертификатов от компании. В этом случае администратор все равно выполняет шаги, показанные на Рисунке 19, однако программа установки приложения выполнит их автоматически и предложит только администратору предоставить информацию об устанавливаемом экземпляре приложения.

6.1.3 Определение доверия к сертификату

Приложения никогда не должны связываться с другим приложением, которому они не доверяют. Приложение определяет, является ли другое приложение доверенным, путем проверки того, является ли сертификат приложения для другого приложения доверенным. Приложения должны полагаться на списки сертификатов, предоставленные администратором для определения доверия. Есть два отдельных списка: список доверенных приложений и список доверенных сертификационных компаний (СК). Если приложение напрямую не является доверенным (т. е. его сертификат отсутствует в списке доверенных приложений), то приложение должно построить цепочку сертификатов обратно в доверенную СК.

При построении цепочки каждый Сертификат в цепочке должен быть подтвержден. Если возникает какая-либо ошибка проверки, проверка доверия не выполняется. Некоторые ошибки проверки некритичны, что означает, что они могут быть блокированы пользователем Приложения с соответствующими привилегиями. О блокированных ошибках проверки всегда сообщается посредством аудита (т. е. возникает соответствующее событие аудита).

Для построения цепочки доверия требуется доступ ко всем сертификатам в цепочке. Эти сертификаты могут храниться локально или они могут быть предоставлены вместе с сертификатом приложения. Обработка завершается сообщением Некорректный_ ПроверкаБезопасностиНеУдалась, если сертификат СК не может быть найден.

В таблице 106 указаны шаги, используемые для проверки сертификата, в том порядке, в котором они должны выполняться. Эти шаги повторяются для каждого сертификата в цепочке. Каждый шаг проверки имеет уникальный статус ошибки и тип события аудита, о котором должно быть сообщено, если проверка не удалась. Событие аудита добавляется к любому событию аудита, которое было создано для конкретного вызванного Сервиса. Событие аудита сервиса в тексте сообщения должно включать в себя аудит ИдентификаторСобытия ТипСобытияАудитСертификата (для получения дополнительной информации см. 6.5). При возникновении ошибки обработка останавливается, если только она не является некритической и не была блокирована.

СертификатыЭкземпляраПриложения не должны использоваться на клиенте или сервере, пока они не будут оценены и помечены как доверенные. Это может происходить автоматически с помощью цепочки доверия ИОК или в автономном режиме, когда сертификат помечается администратором как, доверенный после его оценки.

Таблица 106 – Этапы проверки сертификата

| Этап | Ошибка / СобытиеАудита | Описание |
| --- | --- | --- |
| Структура сертификата | Некорректный_ СертификатНедействителен Некорректный_ ПроверкаБезопасностиНе Удалась ТипСобытияАудитСертификатаНедействителен | Структура Сертификата проверена. Эта ошибка не может быть устранена. Если эта проверка не удалась на стороне Сервера, об ошибке «Некорректный_ ПроверкаБезопасностиНеУдалась» будет сообщено Клиенту. |
| Построение цепочки сертификатов | Некорректный_ЦепочкаСертификатНеполная Некорректный_ ПроверкаБезопасностиНе Удалась ТипСобытияАудитСертификатаНедействителен | Создана цепочка доверия для Сертификата. Ошибка при создании цепочки не может быть блокирована. Если эта проверка не удалась на стороне Сервера, об ошибке «Некорректный_ ПроверкаБезопасностиНеУдалась» будет сообщено Клиенту. |
| Подпись | Некорректный_ СертификатНедействителен Некорректный_ ПроверкаБезопасностиНе Удалась ТипСобытияАудитСертификатаНедействителен | Сертификат с недействительной подписью всегда отклоняется. Подпись Сертификата недействительна, если Эмитент Сертификат анеизвестен. Самоподписанный Сертификат является его собственным эмитентом. Если эта проверка не удалась на стороне Сервера, об ошибке «Некорректный_ ПроверкаБезопасностиНеУдалась» будет сообщено Клиенту. |
| Проверка политики безопасности | Некорректный_ПроверкаПолитики СерификатаНеУдалась Некорректный_ ПроверкаБезопасностиНе Удалась ТипСобытияАудитСертификатаНедействителен | Подпись сертификата должна соответствовать требованиям АлгоритмаПодписиСертификата, МинимальнойДлинеАсимметричногоКлюча и МаксимальнойДлинеАсимметричногоКлюча для используемой политики безопасности, определенной в IEC 62541-7. Если эта проверка не удалась на стороне Сервера, клиенту будет сообщено об ошибке Некорректный_ПроверкаБезопасностиНеУдалась. Эта ошибка может быть блокирована. |
| Проверка списка доверия | Некорректный_ СертификатНенадежный Некорректный_ ПроверкаБезопасностиНе Удалась ТипСобытияАудитаНенадежногоСертификата | Если Сертификат Экземпляра Приложения не является доверенным и ни один из Сертификатов СК в цепочке не является доверенным, результатом проверки Сертификата будет сообщение Некорректный_ СертификатНенадежный. Если эта проверка не удалась на стороне Сервера сообщение Некорректный_ ПроверкаБезопасностиНеУдалась будет сообщено Клиенту. |
| Срок действия | Некорректный_ СрокДействияСертификата Недействителен Некорректный_ ВремяИздателяСертификатаНедействительно ТипСобытияСрокДействия СертификатаАудитаИстек | Текущее время должно быть после начала срока действия и до его окончания. Эта ошибка может быть блокирована. |
| Имя Хоста | Некорректный_Сертификат ИмениХостаНедействителен ТипСобытияНесоответствияДанныхСертификатаАудита | Имя хоста в URL-адресе, используемом для подключения к серверу, должно совпадать с одним из имен хостов, указанных в сертификате. Эта проверка пропускается для сертификатов СК. Эта проверка пропускается для проверки на стороне сервера. Эта ошибка может быть блокирована. |
| URI | Некорректный_ UriСертификата Недействителен ТипСобытияНесоответствияДанныхСертификатаАудита | Сертификаты приложений и программного обеспечения содержат URI приложения или продукта, который должен соответствовать URI, указанному в ОписанииПриложения, предоставленном вместе с сертификатом. Эта проверка опускается для сертификатов СК. Эта ошибка не может быть блокирована. UriСервераШлюза используется для проверки сертификата приложения при подключении к серверу шлюза (см. 7.1). |
| Использование Сертификата | Некорректный_ ИспользованиеСертификатаНеРазрешено Некорректный_ ИспользованиеИздателя СертификатаНеРазрешено ТипСобытияНесоответствиеСертификатаАудита | Каждый Сертификат имеет набор применений для Сертификата (см. IEC 62541 -6). Это использование должно соответствовать использованию, запрошенному для сертификата (например, приложение, программное обеспечение или СК). Эта ошибка может быть блокирована, если в сертификате не указано, что использование обязательно. |
| Поиск списка отзыва | Некорректный_ ОтзывСертификата Неизвестен Некорректный_ Отзыв ИздателяСертификата Неизвестен ТипСобытияОтзыва СертификатаАудита | У каждого сертификата СК может быть список аннулирования. Эта проверка не выполняется, если этот список недоступен (т. к. прерывание сети препятствует доступу приложения к списку). Об ошибках не сообщается, если администратор отключил проверку отзыва для сертификата СК. Эта ошибка может быть блоктрована. |
| Проверка отзыва | Некорректный_ СертификатОтозван | Сертификат отозван и не может быть использован. Эта ошибка не может быть блокирована. Если эта проверка не удалась на стороне Сервера, клиенту будет сообщено Некорректный_ ПроверкаБезопасностиНеУдалась. |
|  | Некорректный_ ИздательСертификата Отозван |  |
|  | ТипСобытияОтзыва СертификатаАудита |  |

Сертификаты обычно размещаются в центральном хранилище, называемом ХранилищеСертификатов. На рисунке 20 показано взаимодействие между приложением, администратором и ХранилищемСертификатов. ХранилищеСертификатов может находиться на локальном компьютере или на центральном сервере. Точные механизмы, используемые для доступа к ХранилищуСертификатов, зависят от приложения и среды ИОК, настроенной администратором.

Рисунок 20 – Определение, является ли Сертификат экземпляра приложения доверенным

6.1.4 Создание ЗащищённогоКанала

Все приложения OPC UA должны устанавливать ЗащищённыйКанал перед созданием сеанса. Настоящий ЗащищённыйКанал требует, чтобы оба приложения имели доступ к сертификатам, которые можно использовать для шифрования и подписи Обмена сообщений. Для этого можно использовать сертификаты экземпляра приложений, установленные путем следующего процесса, описанного в 6.1.2. Этапы, участвующие в создании ЗащищённогоКанала, показаны на рисунке 21.

Рисунок 21 – Установление ЗащищённогоКанала

На рисунке 21 предполагается, что клиент и сервер имеют онлайн-доступ к Сертификационной компании (CК). Если онлайн-доступ недоступен, и если администратор установил открытый ключ CК на локальном устройстве, то клиент и сервер все еще должны подтвердить сертификаты приложений, используя этот ключ. На рисунке показана только одна CК, однако не требуется, чтобы сертификаты клиента и сервера были выданы одной и той же компанией. Самозаверяющий сертификат экземпляра приложения, не должен быть подтвержден СК. Любой сертификат должен быть отклонен, если он не находится в списке доверия сетификатов, предоставляемых администратором.

И клиент, и сервер должны иметь список сертификатов, которые они были настроены на доверие (иногда называется списком доверия сертификатов или СДС). Эти доверенные сертификаты могут являться сертификатами для сертификационной компании, или они могут являться сертификатами экземпляра приложений OPC UA. Приложения OPC UA должны быть настроены на отклонение соединений с приложениями, которые не имеют доверенного сертификата.

Сертификаты могут быть скомпрометированы, что означает, что они больше не являются доверенными. Администраторы могут отозвать сертификат, удалив его из списка доверия для всех приложений или СК может добавить сертификат в список отзыва сертификатов (CRL) для сертификата эмитента. Администраторы могут сохранить локальную копию CRL для каждого сертификата эмитента, когда онлайн-доступ недоступен.

Клиент не должен вызывать сервис ПолучитьКонечныеТочки каждый раз, когда он подключается к серверу. Эта информация должна меняться редко, и клиент может кэшировать его локально. Если сервер отклоняет запрос ОткрытьЗащищённыйКанал, клиент должен вызывать сервис ПолучитьКонечныеТочки и убедиться, что конфигурация сервера не изменилась.

Существует два риска безопасности, которые клиент должен знать при использовании сервиса ПолучитьКонечныеТочки. Первый мог бы поступить с неавторизированного Сервера Обнаружения, который пытается направить клиента на неавторизированный Сервер. По этой причине клиент должен проверить, что СертификатСервера в ОписаниеКонечнойТочки является доверенным сертификатом, прежде чем он вызывает сервис СоздатьСеанс.

Второй риск безопасности приходит от третьей стороны, которая изменяет содержание ОписанияКонечныхТочек, поскольку они передаются по сети обратно к клиенту. Клиент защищает себя от этого, сравнивая список ОписанияКонечныхТочек, возвращенных от сервиса ПолучитьКонечныеТочки со списком, возвращенным в Ответе СоздатьСеанс.

Точные механизмы использования МаркераБезопасности для подписи и шифрования сообщений, обменяемых по защищённомуКаналу, описаны в IEC 62541-6. Процесс для обновления маркеров также подробно описан в IEC 62541-6.

Во многих случаях сертификаты, используемые для установления ЗащищённогоКанала, станут сертификатами экземпляра приложения. Однако некоторые стеки связи могут не поддерживать сертификаты, которые являются специфичными для одного приложения. Вместо этого они ожидают, что вся соммуникация будет защищена с помощью сертификата, характерного для пользователя или всего устройства. По этой причине приложения OPC UA должны будут обмениваться сертификатами экземпляра приложения при создании Сеанса.

6.1.5 Создание Сеанса

Как только клиент OPC UA установил ЗащищённыйКанал с Сервером, он может создать Сеанс OPC UA.

Шаги, необходимые для создания Сеанса, показаны на рисунке 22.

Рисунок 22 – Установка Сеанса

На рисунке 22 показано взаимодействие между клиентом, сервером, сертификационной компанией (СК) и поставщиком удостоверений. СК отвечает за выдачу сертификатов экземпляра приложения. Если у клиента или сервера нет онлайн-доступа к СК, они должны проверить сертификаты экземпляра приложения, используя открытый ключ СК, который администратор должен установить на локальном устройстве.

Поставщик удостоверений может являться центральной базой данных, которая может проверять маркер пользователя, предоставленный Клиентом. Этот поставщик удостоверений может также сообщать серверу, какие права доступа имеет пользователь. Поставщик удостоверений зависит от маркера идентификации пользователя. Он может быть сертификационной компанией, сервисом предоставления талонов протокола Цербер (Kerberos), сервером WS-Trust или какой-либо коммерческой базы данных (с закрытым исходным кодом).

Клиент и Сервер должны подтвердить владение своими сертификатами экземпляров приложения, подписав сертификаты с добавлением одноразового номера. Точный механизм, используемый для создания подписей, подтверждающих владение, описан в 5.6.2. Аналогичным образом, Клиент должен доказать владение, либо предоставив секрет, например пароль, в маркере идентификации пользователя, либо создав подпись с секретом, связанным с маркером идентификации пользователя, например x.509 v3.

6.1.6 Выдача себя за пользователя

После того, как клиент OPC UA установил Сеанс с Сервером, он может изменить идентификатор пользователя, связанный с Сеансом, вызвав Сервис АктивироватьСеанс.

Этапы, необходимые для выдачи себя за пользователя, показаны на рисунке 23.

Рисунок 23 – Выдача себя за пользователя

6.2 Сервисы Авторизации

6.2.1 Обзор

Сервисы Авторизации предоставляют клиентам маркеры доступа от имени Пользователей, которые они передают серверу для предоставления доступа к ресурсам.

В базовой модели (как показано на рисунке 22) Сервер отвечает за авторизацию (то есть решает, что может делать пользователь), в то время как отдельный поставщик удостоверений (например, операционная система) отвечает за аутентификацию (определяет, кем является пользователь).

В более сложных моделях Сервер полагается на внешние поставщики удостоверений для обеспечения некоторых своих требований к авторизации. Эти поставщики удостоверений действуют совместно с внешним поставщиком удостоверений, который проверяет учетные данные пользователя до того, как внешний поставщик удостоверений создает маркер доступа, который сообщает серверу, что разрешено делать пользователю. Взаимодействие Клиента с этими сервисами может быть косвенным, как показано в 6.2.2, или прямым, как показано в 6.2.3.

Даже когда сервер требует, чтобы клиент использовал внешний поставщик удостоверений, сервер по-прежнему несет ответственность за управление и обеспечение выполнения разрешений, назначенных узлам в его адресном пространстве. В подпунктах ниже более подробно обсуждается использование внешнего поставщика удостоверений.

6.2.2 «Косвенное рукопожатие» с поставщиком удостоверений

Сервисы проверки подлинности (СПП) предоставляют доступ к поставщикам удостоверений, которые могут проверять учетные данные, предоставленные Клиентами. Затем они предоставляют маркеры, которые могут быть переданы на сервер вместо учетных данных. Эти маркеры передаются как ВыданныйМаркерИдентификации, определенный в 7.36.6.

Протокол запроса маркера зависит от сервиса проверки подлинности (СПП). Общие протоколы включают Kerberos и OAuth2. OAuth2 поддерживает авторизацию на основе утверждений, как описано в IEC TR 62541-2.

Серверы публикуют сервисы проверки пользователя (СПП), которые они поддерживают, в списке ПолитикаМаркеровПользователя, который возвращается с ПолучитьКонечныеТочки. Поле ВыданныйТипМаркера указывает протокол, используемый для связи с СПП. Поле URLКонечнойТочкиЭмитента содержит информацию, необходимую Клиенту для подключения к СПП с использованием протокола, требуемого СПП.

Базовое «рукопожатие» показано на рисунке 24.

Рисунок 24 – «Косвенное рукопожатие» с поставщиком удостоверений

6.2.3 «Прямое рукопожатие» с поставщиком удостоверений

Сервисы проверки пользователя требуют, чтобы серверы были зарегистрированы на них, потому что Маркеры Доступа могут использоваться только с одним сервером. Это может усложнить работу администраторов. Один из способов уменьшить эту сложность - использовать информацию Сервера, которая уже управляется глобальным сервисом обнаружения (ГСО), описанной в IEC 62541-12. В этой модели идентификационные данные пользователей по-прежнему управляются центральнымсервисом проверки пользователя. Взаимодействия показаны на рисунке 25.

Рисунок 25 – «Прямое рукопожатие» с поставщиком удостоверений

ПолитикаМаркеровПользователя, возвращаемая сервером, предоставляет URL-адрес сервисы проверки пользователя и поставщика удостоверений. Если сервис проверки приложений связан с ГСО, он знает все серверы, которым были выданы сертификаты. UriПриложения используется в качестве идентификатора Сервера, передаваемого в СПП. Поставщик удостоверений отвечает за управление пользователями, известными системе. Он проверяет учетные данные, предоставленные клиентом, и возвращает Маркер Идентификации Доступа, который идентифицирует пользователя. Маркер Идентификации Доступа передается в сервис авторизации приложений, который проверяет приложения клиента и сервера и создает новый маркер доступа, который можно использовать для доступа к серверу.

6.3 Вызов сервиса без сеанса

6.3.1 Описание

Вызов сервиса без сеанса представлен для таких сервисов, как чтение, запись или вызов, которые не требуют какой-либо конкретной информации о состоянии вызывающего абонента. Он доступен через сервис ВызовСервисаБезСеанса, который предоставляет контекстную информацию, необходимую для вызова сервиса без сеанса.

Вызов без сеанса ограничен сервисами Набора сервисов просмотра (за исключением ЗарегистрироватьУзлы и РазрегистрироватьУзлы), набором сервисов Атрибутов, набором сервисов Метода, набором сервисов УправленниеУзлами и набором сервисов Запроса. Все сервисы, принадлежащие этим наборам сервисов, которые поддерживаются сервером через сеанс, также должны поддерживаться через сервис ВызовСервисаБезСеанса.

Сервисы без сеанса могут быть вызваны через ЗащищённыйКанал, используя маркер доступа, возвращаемый сервисом проверки пользователя, в качестве маркераАутентификации в ЗаголовкеЗапроса. В ЗащищённомКанале должно быть включено шифрование, чтобы не позволять злоумышленникам увидеть маркер доступа. Маркер доступа обеспечивает аутентификацию пользователя. Если аутентификации приложения через ЗащищённыйКанал достаточно, серверы могут не требовать маркер доступа и предполагать, что это анонимный пользователь. В этом случае маркерАутентификации должен быть нулевым.

Сообщения ВызовСервисаБезСеанса являются конверт для вызова Сервиса и не имеют ЗаголовкаЗапроса и ЗаголовкаОтвета, как другие Сервисы. Эти параметры уже являются частью тела, которое содержит сообщение для вызова сервиса.

Любая конечная точка, используемая для нормальной коммуникации, может использоваться для вызова сервиса без сеанса при условии, что конечная точка поддерживает шифрование. Сервер возвращает сообщение Некорректный_СервисНеПоддерживается, если он не поддерживает вызов без сеанса для запроса, указанного в теле. Если он поддерживает вызов, но не с комбинацией используемых параметров конечной точки и безопасности, он возвращает сообщение Некорректный_РежимБезопасностиНедостаточный.

Серверы могут предоставлять конечные точки, которые предназначены только для использования без вызова сеанса. Эти конечные точки должны поддерживать ПолучитьКонечныеТочки и НайтиСерверы в дополнение к сервису ВызовСервисаБезСеанса. Сервер возвращает Некорректный_СервисНеПоддерживается для других Сервисов.

Сеанс гарантирует, что индекс ИменПространства или индекс сервера не изменится в течение всего времени существования Сеанса. Этого нельзя гарантировать между вызовами сервисов без сеанса. Есть два варианта обеспечения соответствия индексов ИменПространства в вызове ожидаемым URIИменПространства на сервере. Один из вариантов для вызывающей стороны - предоставить список URIИменПространства, используемых для построения индексов ИменПространства. Это лучше всего работает для одиночных вызовов сервиса без сеанса. Второй вариант - предоставить UrisVersion для обеспечения согласованности массивов пространств имен между клиентом и сервером. ВерсияUri сначала считывается с сервера вместе с Массивом ПространстваИмени и МассивомСервера. Это снижает накладные расходы на вызов для последовательности вызовов Сервисов без сеанса.

6.3.2 Параметры

Параметры Сервиса определены в Таблице 107.

Таблица 107 – Параметры Сервиса ВызовСервисаБезСеанса

| Имя | Тип | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Запрос |  |  |  |
| ВерсияUri | Время Версии | Версия МассиваПространстваИмен и МассиваСервера, используемая для вызова Сервиса. Версия должна соответствовать значению свойства ВерсияUri, которое определяет версию для списков URI в МассивеПространстваИмен и свойствах МассиваСервера, определенных в IEC 62541-5. Если параметр ВерсияUri не соответствует свойству ВерсияUri Сервера, Сервер должен вернуть сообщение Некорректный_ ВремяВерсииНедействительное. В этом случае Клиент должен прочитать ВерсиюUri, МассивПространстваИмен и МассивСервера в объекте Сервера, чтобы повторить вызов Сервиса с правильной версией. ТипДанных ВремениВерсии определен в 7.38. Если значение равно 0, параметр игнорируется, а URI определяются параметрами UriПространстваИмени и UriСервера в запросе и ответе. Если значение не равно нулю, параметры UriПространстваИмени и UriСервера в запросе игнорируются Сервером и устанавливаются на нулевые массивы в Ответе. |  |
| UriПространстваИмени [] | Строка | Список URI, на которые ссылается ИдентификаторУзлов или КвалифицированноеИмя в запросе. ИндексПространстваИмен 0 не должен быть в этом списке. Первая запись в этом списке должна быть ИндексПространстваИмен 1. Параметр должен игнорироваться Сервером, если ВерсияUri не равна 0. |  |
| UriСервера [] | Строка | Список URI, на которые ссылается РасширенныйИдентификаторУзлов в запросе. ИндексСервера 0 не должен быть в этом списке. Первая запись в этом списке должна быть ИндексСервера 1. Параметр должен игнорироваться Сервером, если ВерсияUri не равна 0. |  |
| ИдентификаторыЯзыка [] | ИдентификаторЯзыка | Список идентификаторов языка в порядке приоритета для локализованных Строк. Первый ИдентификаторЯзыка в списке имеет наивысший приоритет. Если Сервер возвращает клиенту локализованную Строку, Сервер должен вернуть перевод с наивысшим приоритетом. Если у него нет перевода ни для одной из языков, указанных в этом списке, то он должен вернуть имеющееся у него значение Строки и включить идентификатор языка в Строку. См. IEC 62541-3 для получения более подробной информации об идентификаторах языка. Если «ИдентификаторыЯзыка» имеют значение «пусто», возвращается языковой вариант для конкретного сервера. |  |
| ИдентификаторСервиса | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Числовой идентификатор, присвоенный запросу Сервиса ТипДанных с описанием тела. Тело запроса. |  |
| тело | * | Тело - это встроенная структура, содержащая соответствующий запрос Сервиса для ИдентификатораCлужбы. |  |
| Ответ |  |  |
| UriПространстваИмени [] | Строка | Список URI, на которые ссылается ИдентификаторУзла или КвалифицированноеИмя в ответе. ИндексПространстваИмен 0 не должен быть в этом списке. Первая запись в этом списке должна быть ИндексПространстваИмен 1. Пустой массив должен быть возвращен, если ВерсияUri не равна 0. |
| UriСервера [] | Строка | Список URI, на который ссылается РасширенныйИдентификаторУзла в ответе. ИндексСервера 0 не должен быть в этом списке. Первая запись в этом списке должна быть ИндексСервера 1. Пустой массив должен быть возвращен, если ВерсияUri не равна 0. |
| ИдентификаторCервиса | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Числовой идентификатор, присвоенный Сервису Ответа ТипДанных, описывающих тело. |
| тело |  | Тело Ответа. Тело является встроенной структурой, содержащей соответствующий Сервис Ответ для ИдентификатораCлужбы. |

6.3.3 Результаты Сервиса

Таблица 108 определяет Результаты Сервиса, специфичные для этого Сервиса. Общие КодыСостояния определены в Таблице 177

Таблица 108 – Результирующие коды Сервиса ВызовСервисаБезСеанса

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ ВремяВерсии Недействительное | Указанное время версии больше не действует. |

6.4 Сертификаты программного обеспечения

Примечание – Подробная информация о сертификатах программного обеспечения будет определена в будущей редакции IEC 62541-4.

6.5 Аудит

6.5.1 Обзор

Аудит является обязательным во многих системах. Он предоставляет средства отслеживания действий, которые происходят в рамках нормальной работы системы. Он также предоставляет средства отслеживания ненормального поведения. Он также является требованием с точки зрения безопасности. Для получения дополнительной информации об аспектах безопасности аудита см. IEC TR 62541-2. В подразделе 6.5 описано, что ожидается от сервера и клиента OPC UA в отношении аудита, и подробно описаны требования аудита для каждого набора услуг. Аудит может выполняться одним или обоими из следующих методов:

a) Приложение OPC UA, которое генерирует событие аудита, может регистрировать запись аудита в файле журнала или другом месте хранения;

b) Сервер OPC UA, который генерирует событие аудита, может опубликовать событие аудита, используя механизм событий OPC UA. Это позволяет внешнему клиенту OPC UA подписываться и регистрировать записи аудита в файле журнала или другом месте хранения.

6.5.2 Журналы общего аудита

Каждый запрос сервиса OPC UA содержит параметр строки, который используется для передачи идентификатора записи аудита. Клиент или любой Сервер, работающий как Клиент, например, агрегирующий Сервер, может создать запись в локальном журнале аудита для отправляемого запроса. Этот параметр позволяет этому Клиенту передавать идентификатор для этой записи с запросом. Если этот Сервер также ведет журнал аудита, он должен включить этот идентификатор в запись журнала аудита, которую он записывает. Когда этот журнал изучен, и эта запись будет найдена, исследователь сможет связать ее непосредственно с записью журнала аудита, созданной Клиентом. Эта возможность позволяет отслеживать журналы аудита в системе.

6.5.3 Общие события аудита

Сервер, который ведет журнал аудита, должен предоставлять записи журнала аудита через Сообщения о событиях. ТипСобытияАудита и его подтипы определены в IEC 62541-3. Сообщение о событии аудита также включает идентификатор записи аудита. Подробности ТипаСобытияАудита и его подтипов определены в IEC 62541-5. Сервер, который является агрегирующим Сервером, который поддерживает аудит, должен также подписаться на события аудита для всех агрегированных Серверов (при условии, что они предоставляют аудит). Объединенный поток должен быть доступен с агрегирующего Сервера.

6.5.4 Аудит для набора сервисов обнаружения

Этот набор сервисов можно разделить на две группы: сервисы, вызываемые клиентами OPC UA, и сервисы, вызываемые серверами OPC UA. Сервисы НайтиСерверы и ПолучитьКонечныеТочки, которые вызываются клиентами OPC UA, могут создавать записи аудита для неудачных вызовов сервиса. Сервис ЗарегестрироватьСервер, вызываемая серверами OPC UA, должна генерировать записи аудита для всех новых регистраций и для неудачных вызовов сервиса. Эти записи аудита должны включать URI сервера, имена серверов, URI обнаружения и статус Онлайн. Записи аудита не должны создаваться для вызова сервиса ЗарегестрироватьСервер, которая не вызывает изменений на зарегистрированных серверах.

6.5.5 Аудит для набора сервисов ЗащищённыйКанал

Все Сервисы в этом наборе Сервисов для серверов, поддерживающих аудит, могут создавать записи аудита и должны создавать события аудита для неудачных вызовов Сервисов и для успешного вызова Сервисов ОткрытьЗащищённыйКанал и ЗакрытьЗащищённыйКанал. Созданные Клиентом записи аудита должны быть настроены до фактического вызова, что позволит предоставить правильный идентификатор записи аудита. Сервис ОткрытьЗащищённыйКанал должен сгенерировать событие аудита типа ТипСобытияАудитаОткрытьЗащищённыйКанал или его подтип для ТипЗапроса ДОБАВИТЬ_0. События аудита для типа запроса ОБНОВИТЬ_1 создаются только в случае сбоя обновления. Сервис ЗакрытьЗащищённыйКанал должен сгенерировать событие аудита ТипСобытияКаналАудита или его подтипа. ОБА эти типа событий являются подтипами ТипСобытияКаналАудита. Подробное описание УзелИсточника, ИмяИсточника и дополнительных параметров см. в IEC 62541-5. В случае сбоя сообщение для события этого типа должно включать Описание причины сбоя Сервиса. Это Описание должно быть более подробным, по сравнению с тем, которое было возвращено клиенту. С точки зрения безопасности Клиенту необходимо знать только то, что произошел сбой, а с точки зрения аудита должна быть известна точная информация о сбое. В случае ошибок валидации Сертификата Описание должно включать в себя ИдентификаторСобытия аудита конкретного ТипаСобытияСертификатАудита, который был сгенерирован для сообщения об ошибке Сертификата. ТипСобытия АудитСертификата также должен содержать подробную ошибку проверки Сертификата. Дополнительные Параметры должны включать детали запроса. Понятно, что эти события могут быть сгенерированы базовыми коммуникационными стеками во многих случаях, но они должны быть доступны для Сервера, и Сервер должен о них сообщать.

6.5.6 Аудит для набора сервисов сеанса

Все Сервисы в этом наборе Сервисов для Серверов, которые поддерживают аудит, могут создавать записи аудита и должны генерировать события аудита для как успешных, так и неудачных вызовов Сервиса. Эти Сервисы должны генерировать Событие аудита типа СеансАудита ТипСобытия или его подтипа. В частности, они должны сгенерировать базовый ТипСобытия или соответствующий подтип, в зависимости от вызванного Сервиса. Сервис СоздатьСеанс генерирует события ТипСобытияСоздатьСеансАудита или их подтипы. Сервис АктивироватьСеанс генерирует события ТипСобытияСоздатьСеансАудита или их подтипы. Когда Сервис АктивироватьСеанс вызывается для изменения личности пользователя, Сервер должен генерировать события ТипСобытияАктивироватьСеансАудита или их подтипы. Сервис ЗактрытьСеанс генерирует события ТипСобытияСеансАудита или их подтипы. Он всегда генерируется, если Сеанс завершается, например ПревышениеВремениОжидания Сеанса или ЗавершениеРаботы Сервера. ИмяИсточника для событий этого типа должно быть «Сеанс / ПревышениеВремениОжидания» для превыщения времени ожидания сеанса, «Сеанс / ЗакрытьСеанс» для вызова сервиса ЗакрытьСеанс и «Сеанс / Прерван» для всех других случаев. См. IEC 62541-5 для подробного описания УзелИсточника, ИмяИсточника и дополнительных параметров. В случае сбоя сообщение о событиях этого типа должно включать описание причины сбоя Сервиса. Дополнительные параметры должны включать детали запроса.

Настоящий набор Сервисов также должен генерировать дополнительные события аудита в случаях, когда возникают ошибки проверки сертификата. Эти события аудита создаются в дополнение к событиям ТипСобытияСеансАудит. См. IEC 62541-3 для определения ТипСобытияСертификатАудита и его подтипов.

Для клиентов, которые поддерживают аудит, доступ к Сервисам в наборе Сервисов Сеанса должен генерировать записи аудита как для успешных, так и для неудачных вызовов сервиса. Эти записи аудита должны быть настроены до фактического вызова сервиса, чтобы вызов содержал правильный идентификатор записи аудита.

6.5.7 Аудит для набора сервисов УправленниеУзлами

Все сервисы в этом наборе сервисов для серверов, которые поддерживают аудит, могут создавать записи аудита и должны генерировать события аудита как для успешных, так и для неудачных вызовов Сервиса. Эти сервисы должны генерировать событие аудита типа ТипСобытияУправленияУзломАудита или его подтипы. См. IEC 62541-5 для подробного описания УзлаИсточника, ИмениИсточника и дополнительных параметров. В случае сбоя сообщение о событиях этого типа должно включать описание причины сбоя сервиса. Дополнительные параметры должны включать детали запроса.

Для Клиентов, которые поддерживают аудит, доступ к Сервисам в наборе Сервисов УправленияУзлом должен генерировать записи аудита как для успешных, так и для неудачных вызовов Сервиса. Все записи аудита должны быть настроены до фактического вызова сервиса, чтобы вызов содержал правильный идентификатор записи аудита.

6.5.8 Аудит набора сервисов Атрибутов

Сервисы Запись или ОбновлениеИстории в этом наборе сервисов для серверов, поддерживающих аудит, могут создавать записи аудита и должны генерировать события аудита как для успешных, так и для неудачных вызовов сервиса. Эти сервисы должны генерировать событие аудита типа ТипСобытияОбновлениеАудита или его подтипы. В частности, сервис записи должен генерировать событие аудита типа ТипСобытияОбновленияЗаписиАудита или его подтипа. Сервис ОбновлениеИстории должен генерировать событие аудита типа ТипСобытияОбновленияИсторииАудита или его подтипа. Три подтипа ТипСобытияОбновленияИсторииАудита определены как ТипСобытияОбновленияСобытийИсторииАудита, ТипСобытияОбновленияЗначенияИсторииАудита и ТипСобытияУдалениеИсторииАудита. Подтип зависит от типа выполняемой операции, обновления исторических событий, обновления значений исторических данных или исторического удаления. См. IEC 62541 -5 для подробного описания УзлаИсточника, ИмениИсточника и дополнительных параметров. В случае сбоя сообщение о событиях этого типа должно включать описание причины сбоя Сервиса. Дополнительные параметры должны включать детали запроса.

Сервисы Чтение и ЧтениеИстории могут создавать записи аудита и события аудита для неудачных вызовов сервиса. Эти сервисы должны генерировать событие аудита типа ТипСобытияАудита или его подтипа. См. IEC 62541 -5 для получения подробных сведений о назначении УзлаИсточника, ИмениИсточника и дополнительных параметров. Сообщение о событиях этого типа должно включать описание причины сбоя сервиса.

Для клиентов, которые поддерживают аудит, доступ к Сервисам Запись или ОбновленияИстории в наборе Сервисов Атрибутов должен генерировать записи аудита, как для удачных, так и для неудачных вызовов Сервиса. Вызов других сервисов в этом наборе сервисов может создавать записи аудита. Все записи аудита должны быть настроены до фактического вызова сервиса, чтобы вызов содержал правильный идентификатор записи аудита.

6.5.9 Аудит для набора Сервис Метода

Все сервисы в этом наборе сервисов для серверов, которые поддерживают аудит, могут создавать записи аудита и должны генерировать события аудита, как для удачных, так и для неудачных вызовов сервиса, если вызов изменяет АдресноеПространство, записывает значение или изменяет состояние системы (подтверждение тревоги, пакетная последовательность или другие системные изменения). Эти вызовы методов должны генерировать событие аудита типа ТипСобытияМетодОбновленияАудита или его подтипы. Методы, которые не изменяют АдресноеПространство, не записывают значения или не изменяют состояние системы, могут генерировать события. См. IEC 62541 -5 для получения подробной информации о назначении УзлаИсточника, ИмениИсточника и дополнительных параметров.

Для клиентов, которые поддерживают аудит, доступ к набору сервисов метода должен генерировать записи аудита как для удачных, так и для неудачных вызовов сервиса, если вызов изменяет АдресноеПространство, записывает значение или изменяет состояние системы (подтверждение тревоги, пакетная последовательность или другие системные изменения). Вызов других методов может генерировать записи аудита. Все записи аудита должны быть настроены до фактического вызова сервиса, чтобы вызов содержал правильный идентификатор записи аудита.

6.5.10 Аудит для Набора Сервисов Представления, Запроса, ПредметаКонтроля и Подписки

Все Сервисы в этих четырех наборах Сервисов только предоставляют Клиенту информацию, за исключением услуги ПередатьПодписки в наборе Сервис подписки. Как правило, эти сервисы не будут создавать записи аудита или сообщения аудита. Сервис ПередатьПодписки должен генерировать событие аудита типа ТипСобытияСеансаАудита или его подтипы как для удачных, так и для неудачных вызовов Сервиса. См. IEC 62541-5 для подробного описания УзлаИсточника, ИмениИсточника и дополнительных параметров. В случае сбоя сообщение о событиях этого типа должно включать описание причины сбоя сервиса.

Для Клиентов, которые поддерживают аудит, доступ к Сервису ПередатьПодписки в Наборе Сервисов подписки должен генерировать записи аудита как для удачных, так и для неудачных вызовов Сервиса. Вызов других сервисов в этом наборе сервисов не требует записей аудита. Все записи аудита должны быть настроены до фактического вызова сервиса, чтобы вызов содержал правильный идентификатор записи аудита.

6.6 Резервирование\

6.6.1 Обзор

OPC UA обеспечивает резервирование серверов, клиентов и сетей. OPC UA предоставляет структуры данных и услуги, с помощью которых резервирование может быть достигнуто стандартизованным образом.

Резервирование сервера позволяет клиентам иметь несколько источников для получения одних и тех же данных. Резервирование сервера может быть достигнуто несколькими способами, некоторые из которых требуют взаимодействия с клиентом, другие не требуют взаимодействия со стороны клиента. Резервные серверы могут существовать в системах без резервных сетей или клиентов. Резервные серверы также могут сосуществовать в системах с резервированием сети и клиентов. Резервирование сервера официально определено в 6.6.2.

Резервирование клиентов позволяет идентично сконфигурированным клиентам вести себя так, как если бы они являлись отдельными клиентами, но не все клиенты получают данные в определенный момент времени. В идеале при переключении клиента на резервный ресурс не должно быть потери информации. Резервные клиенты могут существовать в системах без резервированных сетей или серверов. Резервные клиенты также могут сосуществовать в системах с резервированием сети и сервера. Резервирование клиента формально определено в 6.6.3.

Резервирование в Сети позволяет клиенту и серверу иметь несколько каналов связи для получения одних и тех же данных. Резервные сети могут существовать в системах без резервных серверов или клиентов. Резервные сети также могут сосуществовать в системах с резервированием клиента и сервера. Резервирование в Сети формально определено в 6.6.4.

6.6.2 Резервирование сервера

6.6.2.1 Общие положения

Существует два основных режима резервирования сервера: прозрачный и непрозрачный.

При прозрачном резервировании переключение ответственности сервера с одного сервера на другой прозрачно для клиента. Клиент не знает, что произошло аварийное переключение, и Клиент не может контролировать поведение аварийного переключения. Кроме того, Клиенту не нужно выполнять никаких действий, чтобы продолжать отправлять или получать данные.

При непрозрачном резервировании переключение с одного Сервера на другой и действия по продолжению отправки или получения данных выполняются Клиентом. Клиент должен знать о наборе резервных серверов и должен выполнить необходимые действия, чтобы извлечь пользу от резервирования сервера.

Объект РезервированиеСервера, определенный в IEC 62541 -5, указывает режим, поддерживаемый Сервером. ТипОбъекта ТипРезервированияСервера и его подтипы ТипПрозрачногоРезервирования и ТипНеПрозрачногоРезервирования, определенные в IEC 62541-5, определяют информацию для поддерживаемого режима резервирования.

6.6.2.2 Требования к набору резервных серверов

Серверы OPC UA, которые являются частью набора резервных серверов, имеют определенные требования к АдресномуПространству. Эти требования позволяют клиенту постоянно получать доступ к информации с серверов в наборе резервных серверов и делать разумный выбор, связанный с работоспособностью и доступностью серверов в наборе резервных серверов.

Серверы в наборе резервных серверов должны иметь идентичное АдресноеПространство, включая:

- идентичный ИдентификаторУзлов

- идентичные пути Просмотра и структуру АдресногоПространства

- идентичную логику настройки УровняСервиса

Единственные Узлы, которые могут различаться между серверами в наборе резервных серверов, - это узлы, которые находятся в локальном ИмениПространства сервера, как узлы диагностики сервера. От клиента, который переключается на резервный сервер, не требуется переводить пути просмотра или иным образом разрешать ИдентификаторыУзлов. Серверам разрешено добавлять и удалять узлы до тех пор, пока все серверы в наборе резервных серверов будут обновлены с одинаковыми изменениями узлов.

Все серверы в наборе резервных серверов должны быть синхронизированы по времени. Это может означать установку сервиса NTP или сервиса PTP.

Есть и другие важные соображения относительно синхронизации для резервированной системы:

- ИдентификаторыСобытий: каждый сервер UA в Наборе Сервера с прозрачным и АвтоматическимИЗеркальным Резервированием должен синхронизировать ИдентификаторыСобытий, чтобы предотвратить ошибочную обработку клиентом одного и того же события несколько раз просто потому, что ИдентификаторыСобытий различаются. Это очень важно для аварийных сигналов и условий. Для Наборов Серверов с холодным, горячим и автоматическим резервированием клиенты должны иметь возможность обрабатывать идентификаторы событий, которые не синхронизированы. После любого аварийного переключения клиент должен вызвать сервис ОбновитьСостояние, определенный в IEC 62541-9.

- ОтметкаВремени (Источник / Сервер): если сервер предоставляет данные от нижестоящего устройства (PLC, DCS и т. д.), то ОтметкаВремениИсточника и ОтметкаВремениСервера, сообщаемые всеми резервными серверами, должны максимально совпадать. Клиенты должны одобрять использование ОтметкиВремениИсточника.

- ТочкиПродолжения: поведение ТочекПродолжения не меняется,

Клиенты должны быть готовы к потере ТочекПродолжения. Серверы в наборах с прозрачным и АвтоматическимИЗеркальным Резервированием должны синхронизировать точки продолжения, и они могут делать это в других режимах.

6.6.2.3 Прозрачное резервирование

6.6.2.3.1.1 Поведение клиента

Для Клиента Набор Сервера с прозрачным резервированием выглядит так, как будто это всего лишь один Сервер, и у Клиента нет действий по переключению при отказе, которые нужно выполнить. Все серверы в наборе резервных серверов имеют идентичный UriСервера и идентичный UrlКонечнойТочки.

Типичная прозрачная настройка Резервирования показана на рисунке 26.

Рисунок 26 – Пример настройки прозрачного резервирования

Для прозрачного Резервирования OPC UA предоставляет структуры данных, позволяющие клиентам определять, какие серверы входят в набор резервных серверов, уровень обслуживания каждого сервера и какой сервер в настоящее время отвечает за клиентский сеанс. Эта информация указана в типе объекта ТипПрозрачногоРезервирования, определенном в IEC 62541-5. Поскольку UriСервера идентичен для всех серверов в наборе резервных серверов, серверы идентифицируются с помощью ИдентификатораСервера, содержащегося в информации, представленной в объекте ТипПрозрачногоРезервирования.

При прозрачном резервировании клиент не может контролировать, к какому физическому серверу он фактически подключается. Переключение при отказе контролируется набором резервных серверов, и клиент также не может активно переключаться на другой сервер в наборе резервных серверов.

6.6.2.3.1.2 Требования к серверу

Все взаимодействия OPC UA в рамках данного сеанса должны поддерживаться одним сервером, и клиент может определить, какой это сервер, что позволяет вести полный контрольный журнал для данных. Серверы несут ответственность за синхронизацию информации между Серверами. Функциональный сервер берет на себя сеанс и подписки от отказавшего сервера. При отказе может потребоваться повторное подключение ЗащищённогоКанала Клиента, но UrlКонечнойТочки Сервера и UriСервера не должны изменяться. Клиент сможет продолжить общение с Сеансами и Подписками, созданными на ранее используемом Сервере.

На рисунке 26 представлен абстрактный вид Прозрачного Набора Резервных Серверов. Два или более сервера в наборе резервных серверов совместно используют виртуальный сетевой адрес, и поэтому все серверы имеют одинаковый UrlКонечнойТочки. Способ создания и управления этим виртуальным сетевым адресом зависит от поставщика. Может быть специальное оборудование, которое передает сетевой адрес, отображаемый для остальной части сети. Может быть специальное оборудование, в котором все компоненты являются резервными и автоматически выполняет аварийное переключение на аппаратном уровне. Могут быть даже программные системы, в которых вся прозрачность полностью обеспечивается программным обеспечением.

6.6.2.4 Непрозрачное резервирование

6.6.2.4.1 Обзор

Для непрозрачного резервирования OPC UA предоставляет структуры данных, позволяющие клиенту определить, какие серверы доступны в наборе резервных серверов, а также информацию о серверах, которая сообщает клиенту, какие режимы аварийного переключения поддерживает сервер. Эта информация позволяет Клиенту определить, какие действия ему могут потребоваться для выполнения аварийного переключения. Эта информация указана в ТипеОбъекта ТипНеПрозрачногоРезервирования, определенном в IEC 62541-5.

На рисунке 27 показана типичная настройка непрозрачного резервирования.

Рисунок 27 – Настройка непрозрачного резервирования

Для непрозрачного резервирования серверы будут иметь уникальные IP-адреса. Сервер также имеет дополнительные режимы аварийного переключения: Холодный, Теплый, Горячий и ГорячийИЗеркальный. Клиент должен знать о наборе резервных серверов и должен выполнить некоторые действия в зависимости от режима переключения при отказе. Эти действия описаны в таблице 111, а дополнительные примеры и пояснения приведены в 6.6.2.4.5.2 для холодного, 6.6.2.4.5.3 для теплого, 6.6.2.4.5.4 для горячего и 6.6.2.4.5.5 для ГорячегоИЗеркального режима.

Клиент должен иметь возможность ожидать, что ОтметкаВремениИсточника, связанная со значением, будет примерно одинаковой для всех серверов в наборе резервных серверов для одного и того же значения.

6.6.2.4.2 УровеньСервисы

УровеньСервиса предоставляет Клиенту информацию о состоянии Сервера и его способности предоставлять данные. Формальное определение для УровеньСервиса см. в IEC 62541-5. УровеньСервиса - это байт с диапазоном от 0 до 255, где значения попадают в поддиапазоны, определенные в таблице 109.

Алгоритм, используемый сервером для определения своего УровняСервиса в каждом поддиапазоне, зависит от сервера. Однако все серверы в наборе резервных серверов должны использовать один и тот же алгоритм для определения УровняСервиса. Все серверы, независимо от членства в наборе резервных серверов, должны придерживаться поддиапазонов, определенных в таблице 109.

Таблица 109 – Диапазоны УровняСервиса

| Под диапазон | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0-0 | Обслуживание | Отказавший сервер находится в поддиапазоне обслуживания. Следовательно, новые клиенты не должны подключаться, а подключенные в настоящее время клиенты должны отключиться. Сервер должен выставить целевое время, в которое клиенты могут повторно подключиться. Дополнительную информацию см. В разделе РасчетноеВремяВозврата, определенном в IEC 62541-5. Сервер, который был настроен на обслуживание, обычно проходит обслуживание или обновления. Основная цель Обслуживания УровняСервиса - гарантировать, что клиенты не создают нагрузку на сервер, и дать серверу время для выполнения любых требуемых действий. Эта нагрузка включает даже простые попытки подключения или мониторинг УровняСервиса. РасчетноеВремяВозврата указывает, когда Клиент должен проверить, доступен ли Сервер. Если обновления или исправления занимают больше времени, чем ожидалось, Клиент может обнаружить, что значение РасчетноеВремяВозврата было увеличено в будущем. Если Сервер не предоставляет РасчетноеВремяВозврата, или если время истекло, Клиент должен использовать гораздо больший интервал между повторными подключениями к Серверу в поддиапазоне обслуживания, чем его обычный интервал повторного подключения. |
| 1-1 | НетДанных | Отказавший сервер не работает. Следовательно, Клиент не может обмениваться с ним какой-либо информацией. Сервер, скорее всего, не имеет данных, кроме УровняСервисы, СтатусаСервера и диагностической информации. Отказавший сервер в этом поддиапазоне не имеет данных. Клиенты могут подключаться к нему для получения УровняСервиса, СтатусаСервера и другой диагностической информации. Если базовая система вышла из строя, обычно СтатусСервера указывает ОШИБКА_КОМУНИКАЦИИ_6. Клиент может отслеживать этот Сервер на предмет изменений СтатусаСервера и УровняСервиса, которые будут указывать на то, что может быть возобновлена нормальная коммуникация. |
| 2-199 | Неполноценный | Сервер частично работает, но испытывает такие проблемы, что части АдресногоПространства не обслуживаются или недоступны. Чтобы понять параметры клиента, см. Обсуждение Неполноценные Серверы в этом разделе. Пример использования этого поддиапазона УровняСервиса: если 3 из 10 устройств, подключенных к серверу, недоступны. Серверы, которые сообщают об УровнеСервиса в поддиапазоне Неполноценный, частично могут обслуживать запросы клиентов. Ухудшение может быть вызвано потерей соединения с базовыми системами. С другой стороны, сервер может быть перегружен до такой степени, что он не может надежно своевременно доставлять данные клиентам. Если у клиентов возникают трудности с получением необходимых данных, они должны переключиться на другой сервер, если какие-либо серверы в диапазоне Работоспособности доступны. Если в диапазоне Работоспособности нет доступных серверов, то клиенты могут переключиться на сервер с более высоким уровнем обслуживания или на тот, который предоставляет требуемые данные. Некоторые клиенты также могут быть настроены для данных с более высоким приоритетом и могут проверять все Неполноценные серверы, чтобы увидеть, может ли какой-либо из Серверов предоставлять данные с высоким приоритетом в высоком качестве, но эта функция будет зависеть от Клиента. В некоторых случаях клиент может подключаться к нескольким Неполноценным серверам, чтобы максимально использовать доступную информацию. |
| 200-255 | Работоспособный | Сервер полностью готов к работе. Таким образом, Клиент может получить всю информацию с этого Сервера. Поддиапазон позволяет серверу предоставлять информацию, которая может использоваться клиентами для балансировки нагрузки. Пример использования этого поддиапазона УровняСервиса может отражать загрузку ЦП сервера, когда данные доставляются, как ожидалось. Серверы в поддиапазоне УровеньСервиса Работоспособный могут своевременно доставлять информацию. Этот УровеньСервиса может измениться по внутренней причине Сервера или может использоваться для балансировки нагрузки, описанной в 6.6.2.4.3. Клиенты должны подключаться к Серверу с наивысшим УровнемСервисы. После подключения УровеньСервиса может измениться, но Клиент не должен переключаться на другой Сервер, пока УровеньСервисы Сервера доступен и находится в поддиапазоне Работоспособности. |

6.6.2.4.3 Распределение нагрузки

В системах, где доступно несколько «Горячих» серверов (см. 6.6.2.4.5.4), серверы в наборе резервных серверов могут распределять нагрузку, создаваемую клиентами, путем установки УровняСервиса в поддиапазоне работоспособности на основе текущей нагрузки. Ожидается, что клиенты будут подключаться к серверу с наивысшим УровнемСервиса. Клиенты не должны переключаться на другой сервер в наборе серверов с резервированием, пока сервер находится в поддиапазоне Работоспособности. Это нормальное поведение для всех клиентов при обмене данными с резервными серверами. Серверы могут регулировать свой уровень обслуживания в зависимости от количества подключенных клиентов, загрузки ЦП, использования памяти или любых других критериев, специфичных для сервера.

Например, в системе с 3 серверами все серверы изначально находятся на УровнеСервиса 255, но когда клиент подключается, сервер с клиентским подключением устанавливает свой уровень на 254. Следующий клиент будет подключаться к другому серверу, поскольку оба других сервера все еще на уровне 255.

Поставщик сервера должен определить логику распределения нагрузки и количество ожидаемых клиентов, нагрузку на ЦП или другие критерии на каждом сервере, прежде чем УровеньСервиса будет уменьшен. Предполагается, что некоторые Серверы смогут сделать это без какой-либо связи между Серверами.

6.6.2.4.4 Режимы переключения сервера при отказе

Режим аварийного переключения сервера предоставляется в Объекте РезервированиеСервера, определенном в IEC 62541-5. Различные режимы аварийного переключения для непрозрачного резервирования описаны в таблице 110.

| Таблица 110 – Режимы переключения сервера при отказе |  |  |
| --- | --- | --- |
| Имя |  | Описание |
| Холодное | В режиме Холодного переключения одновременно может быть активен только один сервер. Это может означать, что резервные серверы недоступны (не включены) или доступны, но не работают (компьютер работает, но приложение не запускается). |  |
| Теплое | В режиме Теплого переключения при отказе резервные серверы могут быть активными, но не могут подключаться к фактическим точкам данных (обычно это система, в которой базовые устройства ограничены одним подключением). Базовые устройства, такие как PLC, могут иметь ограниченные ресурсы, которые разрешают подключение к одному серверу. Следовательно, только один Сервер сможет потреблять данные. Переменная УровеньСервиса, определенная в IEC 62541-5, указывает способность Сервера предоставлять свои данные Клиенту. |  |
| Горячее | В режиме Горячего Переключения все серверы включены и работают. В сценариях, где Серверы получают данные от нижестоящего устройства, такого как PLC, один или несколько Серверов активно подключаются к нижерасположенным устройствам параллельно. Эти Серверы имеют минимальную информацию о других Серверах в своей группе и работают независимо. Когда сервер выходит из строя или сталкивается с серьезной проблемой, его УровеньСервиса падает. При восстановлении сервер возвращается к набору резервных серверов с соответствующим УровнемСервиса, чтобы указать, что он доступен. |  |
| ГорячееИЗеркальное | Режим ГорячееИЗеркальное Переключение - это аварийный режим для серверов, которые дублирует свои внутренние состояния на все серверы в наборе резервных серверов, и более одного сервера могут быть активными и полностью работоспособными. Состояние дублирования как минимум включает в себя Сеансы, Подписки, зарегистрированные Узлы, ТочкиПродолжения, номера последовательности и отправленные Уведомления. Переменная УровеньСервиса, определенная в IEC 62541-5, должна использоваться Клиентом для поиска Серверов с наивысшим УровнемСервиса для достижения распределения нагрузки. |  |

6.6.2.4.5 Поведение клиента при отказе

6.6.2.4.5.1 Общие положения

Каждый сервер поддерживает список UriСервера для всех резервных серверов в наборе резервных серверов. Список предоставляется вместе с режимом переключения при отказе в объекте РезервированиеСервера, определенном в IEC 62541 -5. Чтобы клиенты могли подключаться ко всем серверам в списке, каждый сервер в списке должен предоставлять ОписаниеПриложения для всех серверов в наборе резервных серверов через сервис НайтиСерверы. Эта информация необходима Клиенту для преобразования UriСервера в информацию, необходимую для подключения к другим серверам в наборе резервных серверов. Следовательно, Клиенту необходимо подключиться только к одному из резервных Серверов, чтобы найти другие Серверы на основе предоставленной информации. Клиент должен сохранять информацию о других серверах в наборе резервных серверов.

Таблица 111 определяет список действий клиента для начальных подключений и отработки отказа.

Таблица 111 – Действия при отказе при резервировании

| Режим аварийного переключения и параметры клиента | Холодное) | Теплое | Горячее (а) | Горячее (b) | ГорячееИЗеркальное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При первоначальном подключении в дополнение к действиям на Активном Сервере: |  |  |  |  |  |
| Подключитесь к более чем одному серверу OPC UA. | XXX |  |  |  | Необязательно для проверки статуса |
| Создайте Подписки и добавьте отслеживаемые элементы. | XXX |  |  |  |  |
| Активируйте выборку на Подписках. | X X |  |  |  |  |
| Активируйте публикацию. | X |  |  |  |  |
| При аварийном переключении: |  |  |  |  |  |
| ОткрытьЗащищённыйКанал для резервания OPC UA Сервера | X |  |  |  | X |
| СоздатьСеанс в резервировании OPC UA Сервера | X |  |  |  |  |
| АктивироватьСеанс в резервировании OPC UA Сервера | X |  |  |  | X |
| Создать Подписки и добавить элементы контроля. | X |  |  |  |  |
| Активировать выборку в Подписках. | X X |  |  |  |  |
| Активировать публикацию. | XXX |  |  |  |  |

Клиенты, взаимодействующие с непрозрачным резервным набором серверов, требуют некоторой дополнительной логики, чтобы иметь возможность обрабатывать отказы сервера и переключаться на другой сервер в наборе резервных серверов. На рис. 28 представлен обзор этапов, которые обычно выполняет клиент при первом подключении к набору резервных серверов. Рисунок не охватывает все возможные сценарии ошибок.

Рисунок 28 – Этапы запуска Клиента

Исходный Сервер может быть получен через стандартное обнаружение или из постоянного списка серверов в наборе резервных серверов. Но в любом случае клиенту необходимо проверить, к какому серверу в установленном сервере он должен подключиться. Отдельные действия будут зависеть от режима переключения сервера при отказе, который предоставляет Сервер, и режима переключения при отказе, который будет использовать Клиент.

Клиенты, однажды подключенные к резервному серверу, должны знать о режимах аварийного переключения, поддерживаемых сервером, поскольку эта поддержка влияет на доступные параметры, связанные с поведением клиента. Клиент всегда может обращаться с Сервером, используя меньший режим аварийного переключения, т. е. для Сервера, который обеспечивает Автоматическое резервирование, Клиент может подключиться и выбрать режим работы с ним, как если бы Сервер работал в режиме Теплого или Холодного (ненагруженного) резервирования. Выбор остается за клиентом. В случае режима переключения ГорячееИЗеркальное Клиент не должен использовать режим переключения Теплое или Горячее, так как это создаст ненужную нагрузку на Серверы.

6.6.2.4.5.2 Холодное переключение

В режиме холодного переключения клиент может одновременно подключаться только к одному серверу. Когда Клиент теряет связь с Активным Сервером, он пытается подключиться к резервному Серверу (-ам), который может быть или не быть доступным. В этой ситуации Клиенту может потребоваться дождаться, пока станет доступным резервный Сервер, а затем создать Подписки и ЭлементыКонтроля и активировать публикацию. Клиент должен кэшировать любую требуемую информацию, связанную со списком доступных Серверов в Наборе Резервных Серверов. На рисунке 29 показано действие, которое клиент предпримет, если он обращается к серверу в режиме холодного переключения после сбоя.

Рисунок 29 – Холодное Переключение

Примечание – Может произойти потеря данных с момента прерывания соединения с активным сервером до момента, когда клиент получит ответы на публикацию от резервного сервера.

6.6.2.4.5.3 Теплое Переключение

В режиме теплого переключения клиент должен подключиться к одному или нескольким серверам в наборе резервных серверов в первую очередь для отслеживания УровняСервиса. Клиент может подключаться и создавать подписки и ПредметыКонтроля на нескольких серверах, но выборка и публикация могут быть активны только на одном сервере. Однако активный сервер будет возвращать фактические данные, тогда как другие серверы в наборе резервных серверов будут возвращать соответствующую ошибку для отслеживаемых элементов в ответе на публикацию, например Некорректный_ ОтсутствуетВзаимодействиеПроцессов. Один активный сервер можно найти, прочитав переменную УровеньСервиса со всех серверов. Сервер с наивысшим УровнемСервисы является активным сервером. Для аварийного переподключения клиент активирует выборку и публикацию на сервере с наивысшим УровнемСервиса. На рисунке 30 показаны действия, которые клиент должен выполнить при взаимодействии с сервером в режиме горячего переключения.

Рисунок 30 – Теплое переключение

Примечание – Может иметь место временная потеря данных с момента прерывания соединения с активным сервером до момента получения клиентом ответов публикации от резервного сервера.

6.6.2.4.5.4 Горячее переключение

В режиме Горячего переключения клиент должен подключиться к двум или более серверам в наборе резервных серверов и подписаться на переменную УровеньСервиса, определенную в МЭК 62541-5, чтобы найти наивысший УровеньСервиса для достижения распределения нагрузки; это означает, что клиенты должны отправлять запросы на обслуживание, такие как просмотр, чтение, запись, на сервер с наивысшим УровнемСервиса. Действия, связанные с подпиской, необходимо будет активировать для каждого подключенного Сервера. У клиентов есть следующие варианты реализации поведения подписки в режиме горячего переключения:

a) Клиент подключается к нескольким Серверам и устанавливает Подписку (-и) на каждом, где только одна является «Отчетом»; остальные - только «Выборкой». Клиент должен установить размер очереди для ПредметовКонтроля таким образом, чтобы он мог буферизовать все изменения во время отработки отказа. Время аварийного переключения - это время между прерыванием соединения и моментом, когда Клиент получает ответы на публикацию от резервного Сервера. При аварийном переключении клиент должен включить создание отчетов на сервере со следующей максимальной доступностью.

b) Клиент подключается к нескольким Серверам и устанавливает Подписку (-и) на каждом, где все подписки являются «Отчетом». Клиент несет ответственность за одновременную обработку нескольких потоков Подписки.

Рисунок 31 иллюстрирует функции, которые Клиент будет выполнять при взаимодействии с Сервером в режиме Горячего переключения (Рисунок 31 включает оба варианта (a) и (b)).

Рисунок 31 – Автоматическое переключение

Не ожидается, что клиенты будут автоматически переключаться на сервер, восстановившийся после отказа, но клиент должен установить с ним соединение.

6.6.2.4.5.5 ГорячеееИЗеркальное переключение

Режим АвтоматическоеИЗеркальное переключение - это когда клиент подключается только к одному серверу в наборе резервных серверов, потому что сервер будет делиться этой информацией о сеансе / состоянии с другими серверами. Чтобы проверить возможность подключения к другим резервным серверам, разрешено создавать сеансы с другими серверами и поддерживать открытые подключения, периодически считывая УровеньСервисы. Клиент не должен создавать Подписки на Резервных Серверах для контроля состояния (для предотвращения чрезмерной нагрузки на Серверы). Этот режим позволяет клиентам переключаться при отказе без создания нового контекста для связи. При аварийном переключении клиент просто создает новый ЗащищенныйКанал на альтернативном сервере, а затем вызывает АктивироватьСеанс; После этого все действия Клиента (просмотр, подписки, чтение истории и т. д.) будут возобновлены. На рисунке 32 показано поведение, которое клиент будет выполнять при взаимодействии с сервером в режиме ГорячееИЗеркальное переключение.

Рисунок 32 – ГорячееИЗеркальное переключение

Настоящий режим переключения аналогичен прозрачному резервированию. Преимущество состоит в том, что Клиент имеет полный контроль над выбором Сервера. Недостатком является то, что клиент должен иметь возможность обрабатывать отработку отказа.

6.6.2.5 Скрытие отработки отказа с помощью прокси-сервера

Поставщик может использовать функции непрозрачногоо резервирования для создания прокси-сервера, работающего на клиентском компьютере, для обеспечения прозрачного резервирования для клиента. Это уменьшает количество функциональных возможностей, которые необходимо реализовать в клиенте, и позволяет более простым клиентам использовать преимущества непрозрачной избыточности. Прокси-сервер просто дублирует подписки и модификации подписок, передавая вызовы на оба сервера, но разрешая публикацию и выборку только на одном сервере. Когда прокси-сервер обнаруживает отказ, он разрешает публикацию и / или выборку на резервном сервере, как бы это сделал клиент, если бы он был клиентом, поддерживающим резервирование.

На рисунке 33 показан прокси-сервер, используемый для обеспечения прозрачного резервирования.

Рисунок 33 – Прокси-сервер для резервирования

6.6.3 Резервирование клиентов

Резервирование клиента поддерживается в OPC UA сервисом ПередатьПодписки и предоставлением информации о клиенте в диагностической информации сервера. Поскольку срок действия подписки не привязан к сеансу, в котором она была создана, клиенты резервного копирования могут использовать стандартную диагностическую информацию, доступную для отслеживания активного сеанса клиента с сервером. При обнаружении отказа активного Клиента резервный Клиент затем инструктирует Сервер передать Подписки в его собственный сеанс. Если Подписка составлена тщательно и с достаточными ресурсами для буферизации данных во время переключения, потерю данных из-за переключения клиента при отказе можно предотвратить.

OPC UA не предоставляет стандартизированный механизм для передачи ИдентификаторовСеанса и ИдентификаторовПодписки от активного клиента к резервным клиентам, но пока резервные клиенты знают имя активного клиента, эта информация легко доступна с помощью частей ДиагностикаСеанса и ДиагностикаПодписок данных ДиагностикиСервера. Эта информация доступна для авторизованных пользователей и для пользователя, активного в Сеансе. Сервис ПередатьПодписки требует, чтобы на всех резервированных клиентах был один и тот же пользователь.

6.6.4 Резервирование сети

6.6.4.1 Обзор

Резервные сети могут использоваться с OPC UA как в прозрачном, так и в непрозрачном режиме резервирования.

Резервирование сети может быть объединено с резервированием сервера и клиента.

6.6.4.2 Прозрачное резервирование

В случае использования прозрачной сети КонечнаяТочка одного Сервера может быть доступна по разным сетевым путям. Этот случай полностью обрабатывается сетевой инфраструктурой. Выбранный сетевой путь и отработка отказа являются прозрачными для Клиента и Сервера. Прозрачное сетевое резервирование проиллюстрировано на рисунке 34.

Рисунок 34 – Прозрачное сетевое резервирование

Примеры:

- Физическое устройство, такое как маршрутизатор или шлюз, которое автоматически изменяет сетевую маршрутизацию для поддержания связи.

- Виртуальный адаптер, который автоматически меняет сетевой адаптер для поддержания связи.

6.6.4.3 Непрозрачное резервирование

В случае использования непрозрачной сети Сервер предоставляет разные Конечные точки для разных сетевых путей. Это требует, чтобы и Сервер, и Клиент поддерживали несколько сетевых подключений. В этом случае Клиент несет ответственность за выбор конечной точки и переключение при отказе. Для аварийного переключения можно использовать обычный сценарий повторного подключения, описанный в 6.7. Только ЗащищенныйКанал создается с другой конечной точкой. Сеансы и подписки можно использовать повторно. Непрозрачная избыточность сети проиллюстрирована на рисунке 35

Рисунок 35 – Непрозрачное резервирование сети

Информация о различных сетевых путях указана в ТипеОбъекта ТипНеПрозрачногоРезервирования, определенном в IEC 62541-5.

6.6.5 Принудительное переключение при отказе вручную

В системах с резервированием обычно требуется, чтобы конкретный сервер в наборе резервных серверов был исключен из набора резервных серверов на определенный период времени. Некоторые причины, которые могут вызвать это, могут включать:

- обновление сертификата;

- реконфигурацию безопасности;

- перезагрузку или перезапуск машины для

- обновления программного обеспечения и патчи,

- установку нового программного обеспечения;

- реконфигурацию АдресногоПространства.

Удаление из набора резервных серверов может быть выполнено путем полного выключения или путем установки УровняСервисы сервера на поддиапазон обслуживания. Это можно сделать с помощью специального инструмента настройки сервера или с помощью метода ЗапроситьИзменениеСостоянияСервера в ТипеРезервированияСервера. Метод официально определен в IEC 62541-5.

Настоящий метод требует, чтобы Клиент предоставил учетные данные с правами администратора на сервере.

6.7 Восстановление соединений

После того, как Клиент устанавливает соединение с Сервером и создает Подписку, Клиент контролирует статус соединения. На рисунке 36 показаны этапы подключения клиента к серверу и общая логика обработки повторного подключения. Охвачены не все возможные сценарии ошибок.

Предпочтительный механизм для Клиента контролировать статус соединения - поддерживать активность Подписки. Клиент должен подписаться на переменную состояния в СтатусеСервера, чтобы обнаруживать закрытие системы или другие состояния отказа. Если подписка не создается или сервер не поддерживает подписки, соединение можно отслеживать, периодически считывая переменную состояния.

Рисунок 36 – Последовательность повторного подключения

Когда Клиент теряет соединение с Сервером, цель состоит в том, чтобы восстановить соединение без потери информации. Для этого Клиент должен повторно установить соединение, создав новый ЗащищенныйКанал и активировав сеанс с помощью сервиса АктивироватьСеанс. Это назначает новый ЗащищенныйКанал существующему сеансу и позволяет Клиенту повторно использовать сеанс и подписки на сервере. Чтобы восстановить ЗащищенныйКанал и активировать сеанс, Клиент должен использовать ту же политику безопасности, сертификат экземпляра приложения и те же учетные данные пользователя, которые использовались для создания исходного ЗащищенногоКанала. Это приведет к тому, что Клиент будет получать данные и уведомления о событиях без потери информации при условии, что очереди в ПредметахКонтроля не переполняются.

Клиент должен создать новый сеанс только в случае сбоя АктивироватьСеанс. ПередатьПодписки используется для переноса Подписки в новый Сеанс. В случае сбоя ПередатьПодписки Клиенту необходимо создать новую подписку.

Когда соединение потеряно, ответы на публикацию могли быть отправлены, но не получены Клиентом.

После восстановления соединения Клиент должен вызвать ПоторнуюПубликацию в цикле, начиная со следующего ожидаемого номера последовательности и увеличивая номер до тех пор, пока Сервер не вернет статус Некорректный_СоощениеНеДоступно. После получения этого статуса Клиент должен начать отправлять запросы публикации с обычной обработкой публикации. Эта последовательность гарантирует, что потерянные УведомительныеСообщения, поставленные в очередь на сервере, не будут перезаписаны новыми ответами публикации.

Если Клиент обнаруживает отсутствующие номера последовательности в публикации и не может получить потерянные УведомительныеСообщения через повторную публикацию, Клиент должен использовать метод ОтправитьДанныеПовторно или должен прочитать значения всех отслеживаемых элементов данных, чтобы убедиться, что у Клиента есть последние значения для всех ПредметовКонтроля.

Объект сервера предоставляет метод ОтправитьДанныеПовторно, который инициирует повторную отправку всех предметов контроля в подписке. Этот метод определен в IEC 62541-5. Если этот метод вызывается, последующие ответы на публикацию должны содержать текущие значения всех данных ПредметовКонтроля в Подписке, где для параметра РежимКонтроля установлено значение Отчет. Если значение поставлено в очередь для ПредметаКонтроля данных, следующее значение в очереди отправляется в ответе Публикации. Если для ПредметаКонтроля данных в очереди нет значения, последнее отправленное значение повторяется в ответе Публикации. Сервер должен проверить, что Метод вызывается в контексте сеанса, которому принадлежит Подписка.

Независимо от подробной стратегии восстановления, Клиент должен убедиться, что он не перезаписывает новые данные на Клиенте более старыми значениями, предоставленными посредством повторной публикации.

Если повторная публикация возвращает Некорректный_ИдентификаторПодпискиНедействителен, тогда клиенту необходимо создать новую подписку.

Повторное установление соединения путем создания нового ЗащищённогоКанала может быть отклонено из-за нового сертификата серверного приложения или других ошибок безопасности. В случае сбоев безопасности Клиент должен использовать Сервис ПолучитьКонечныеТочки для получения самой последней информации о безопасности с Сервера.

IEC 62541-6 определяет механизм обратного соединения, при котором сервер инициирует логическое соединение. Все последующие шаги, такие как создание ЗащищённогоКанала, инициируются Клиентом. В этом сценарии Клиент может инициировать повторное соединение, только если Сервер инициирует новое логическое соединение после прерывания соединения. Обработка повторного подключения на стороне клиента, описанная на рисунке 36, также применима к случаю обратного подключения. Сервер не может активно проверять статус подключения; поэтому Сервер должен инициировать новое соединение через настраиваемый интервал, даже если соединение с Клиентом установлено. Это гарантирует, что инициированное соединение доступно для обработки повторного соединения в дополнение к другим сценариям, когда Клиенту требуется более одного соединения.

6.8 Долговечные подписки

ПредметыКонтроля используются для отслеживания значений переменных для изменений данных и объектов уведомлений о событиях для новых событий. Подписки используются для объединения изменений данных и событий назначенных ПредметовКонтроля в оптимизированный поток сетевых сообщений. Надежная доставка гарантируется до тех пор, пока время существования Подписки и очередей в ПредметахКонтроля достаточно велико для прерывания сети между клиентом OPC UA и сервером. Все очереди, обеспечивающие надежную доставку, обычно хранятся в памяти, и перезапуск Сервера удаляет их.

Существуют случаи использования, когда клиенты OPC UA не имеют постоянного сетевого подключения к серверу OPC UA или когда необходима надежная доставка изменений данных и событий, даже если сервер OPC UA перезапускается или сетевое соединение прерывается на более длительное время.

Чтобы гарантировать эту надежную доставку, сервер OPC UA должен хранить собранные данные и события в энергонезависимой памяти до тех пор, пока клиент OPC UA не подтвердит их прием. Возможно, что данные будут потеряны, если Сервер не будет выключен должным образом или в случае сбоя питания. Но сервер OPC UA должен сохранять очереди часто, даже если сервер не выключен.

Метод УстановитьДолговечныеПодписки, определенный в IEC 62541-5, используется для установки подписки в этот устойчивый режим и для обеспечения более длительного срока существования и размеров очереди, чем для обычных подписок. Метод должен быть вызван до создания контролируемых элементов в долговременной Подписке. Сервер должен проверить, что Метод вызывается в контексте сеанса, которому принадлежит Подписка.

Значение 0 для параметра ВремяСуществованияВЧасах запрашивает максимальное время существования, поддерживаемое Сервером.

Сервер OPC UA, предоставляющий длительные подписки, должен:

- поддерживать метод УстановитьДолговечныеПодписки, определенный в             IEC 62541-5;

- поддерживать подписки на Сервисы ПередатьПодписки;

- поддерживать длительный срок действия подписки, минимальные требования определены в IEC 62541-7;

- поддерживать большие очередеи ПредметовКонтроля, минимальные требования определены в IEC 62541-7;

- хранить настройки подписок и отправленные уведомления с порядковыми номерами;

- хранить настройки и очереди ПредметаКонтроля.

Клиент OPC UA, использующий постоянные подписки, должен:

- использовать метод УстановитьДолговечныеПодписки, определенный в IEC 62541-5, для создания длительной подписки;

- закрыть Сеансы на случай запланированных перерывов в связи;

- использовать Сервис ПередатьПодпискки, чтобы назначить длительную подписку новому сеансу для передачи данных;

- хранить ИдентификаторыПодписки, обработанные ПредметыКонтроля клиента и сервера и последний подтвержденный номер последовательности.

7 Определения типов основных параметров

7.1 ОписаниеПриложения

Компоненты этого параметра определены в Таблице 112.

Таблица 112 – ОписаниеПриложения

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ОписаниеПриложения | структура | Определяет доступное приложение. |
| UriПриложения | Строка | Глобальный уникальный идентификатор экземпляра приложения. Этот URI используется как UriСервера в Сервисах, если приложение является сервером. |
| UriПродукта | Строка | Глобальный уникальный идентификатор продукта. |
| ИмяПриложения | ЛокализованныйТекст | Локализованное описательное имя приложения. |
| ТипПриложения | Тип-перечисление ТипПриложения | Тип приложения. Это значение представляет собой перечисление с одним из следующих значений: СЕРВЕР_0 Приложение является сервером. КЛИЕНТ_1 Приложение является Клиентом. КЛИЕНТИСЕРВЕР_2 Приложение является клиентом и сервером. СЕРВЕРОБНАРУЖЕНИЯ_3 Приложение является СерверомОбнаружения. |
| UriСервераШлюза | Строка | URI, который идентифицирует сервер шлюза, связанный с ОбнаружениеUrls. Это значение не указывается, если к Серверу можно получить прямой доступ. Это поле не используется, если ТипПриложения - КЛИЕНТ_1. |
| ОбнаружениеПрофильUri | Строка | URI, который идентифицирует профиль обнаружения, поддерживаемый предоставленными URL-адресами. Это поле не используется, если ТипПриложения - КЛИЕНТ_1. Если это значение не указано, то конечные точки должны поддерживать сервисы обнаружения, определенные в 5.4. Альтернативные профили обнаружения определены в IEC 62541-7. |
| ОбнаружениеUrls [] | Строка | Список URL-адресов для КонечныхТочекОбнаружения, предоставленных приложением. Если ТипПриложения - КЛИЕНТ_1, это поле должно содержать пустой список. |

7.2 СертификатЭкземпляраПриложения

СертификатЭкземпляраПриложения - это СтрокаБайтов, содержащая зашифрованный Сертификат. Кодирование СертификатаЭкземпляраПриложения зависит от сопоставления технологий безопасности и полностью определено в IEC 62541-6. В таблице 113 указана информация, которая должна содержаться в СертификатеЭкземпляраПриложения.

Таблица 113 – СертификатЭкземпляраПриложения

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| СертификатЭкземпляраПриложения | структуры | СертификатЭкземпляраПриложения с подписью, созданной сертификационной компанией. |
| версия | Строка | Идентификатор версии кодирования Сертификата. |
| СерийныйНомер | СтрокаБайтов | Уникальный идентификатор Сертификата, присвоенный Издателем. |
| АлгоритмПодписи | Строка | Алгоритм подписания Сертификата. Синтаксис этого поля зависит от кодирования Сертификата. |
| подпись | СтрокаБайтов | Подпись, созданная Издателем. |
| издатель | структура | Имя, идентифицирующее издателя сертификата, использованное для создания подписи. |
| ДействуетС | ВремяUtc | Когда Сертификат становится действительным. |
| ДействуетДо | ВремяUtc | Когда Сертификат становится не действительным. |
| предмет | структура | Имя, идентифицирующее экземпляр приложения, описываемый Сертификатом. Это поле должно содержать ИмяПродукта и Имя организации, ответственной за экземпляр приложения. |
| UriПриложения | Строка | UriПриложения указанное в ОписанииПриложения. ОписаниеПриложения описано в п. 7.1. |
| ИмяХоста[] | Строка | Имя компьютера, на котором работает экземпляр приложения. У компьютера может быть несколько имен, если он доступен по нескольким сетям. ИмяХоста может являться числовым сетевым адресом или описательным именем. В сертификатах сервера должно быть определено как минимум одно ИмяХоста. |
| ОткрытыйКлюч | СтрокаБайтов | Открытый ключ, связанный с Сертификатом. |
| ИспользованиеКлюча [] | Строка | Указывает, как можно использовать ключ сертификата. |

СертификатыЭкземпляраПриложения должны поддерживать цифровую подпись, шифрование ключа без отказа от авторства, шифрование данных и авторизацию клиента / сервера.

Содержимое этого поля зависит от кодировки Сертификата.

7.3 РезультатПросмотра

Компоненты этого параметра определены в Таблице 114.

Таблица 114 – РезультатПросмотра

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| РезультатПросмотра | структура | Результаты операции Просмотр. |
| КодСостояния | КодСостояния | Статус для ОписанияПросмотра. Это значение устанавливается на Корректный, если еще имеются ссылки для возврата для ОписанияПросмотра. |
| ТочкаПродолжения | Точка Продолжения | Определенное Сервером непрозрачное значение, которое определяет Точку Продолжения. Тип ТочкаПродолжения определен в 7.6. |
| Ссылки [] | Эталонное Описание | Набор ссылок, соответствующих критериям, указанным в ОписанииПросмотра. Пусто, если ни одна ссылка не соответствует критериям. Тип Описания Ссылки определен в 7.25. |

7.4 ФильтрКонтента

7.4.1 Структура ФильтраКонтента

Структура ФильтраКонтента определяет набор элементов, определяющих критерии фильтрации. Каждый элемент в коллекции описывает оператор и массив операндов, которые будут использоваться оператором. Операторы, которые можно использовать в ФильтреКонтента, описаны в таблице 119. Фильтр оценивается путем оценки первой записи в массиве элементов, начиная с первого операнда в массиве операндов. Операнды элемента могут содержать ссылки на подэлементы, в результате чего оценка продолжается до ссылочных элементов в массиве элементов. Оценка не должна создавать петель. Например, оценка, начинающаяся с элемента «A», никогда не сможет вернуться к элементу «A». Однако может быть более одного пути, ведущего к другому элементу «B». Если элемент не может быть прослежен до начального элемента, он игнорируется. Дополнительные операнды для любого оператора приведут к ошибке. В Приложении B представлены примеры использования структуры ФильтраКонтента.

Таблица 115 определяет структуру ФильтраКонтента.

Таблица 115 – Структура ФильтраКонтента

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ФильтрКонтента | структура |  |
| элементы [] | ЭлементФильтр Контента | Список операторов и их операндов, составляющих критерии фильтра. Фильтр оценивается, начиная с первой записи в этом массиве. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| Оператор Фильтра | Тип-перечисление | Оператор фильтра, подлежащий оценке. Перечисление ОператорФильтра определено в Таблице 119. |
|  | ОператорФильтра |  |
| Операнды Фильтра | Расширяемый Параметр ОперандФильтра | Операнды, используемые выбранным оператором. Количество и использование зависят от операторов, определенных в таблице 119. Для этого массива требуется как минимум одна запись. Этот расширяемый тип параметра является типом параметра ОперандФильтра, определенным в 7.4.4. Он определяет список допустимых значений ОперандаФильтра. |

7.4.2 Результат ФильтраКонтента

Компоненты этого типа данных определены в таблице 116.

Таблица 116 – Структура Результата ФильтраКонтента

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Результат ФильтраКонтента | структура | Структура, содержащая ошибки, связанные с фильтром. |
| РезультатыЭлемента [] | ФильтрКонтента Результаты Элемента | Список результатов для отдельных элементов в фильтре. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку элементов в параметре ФильтрКонтента. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| КодСостояния | КодСостояния | Код состояния для отдельного элемента. |
| КодыСостоянияОперанда [] | КодСостояния | Список кодов состояния для операндов в элементе. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку операндов в ЭлементФильтрКонтента. Этот список пуст, если ошибок операндов не было. |
| Диагностическая Информация Операнда [] | ДиагностическаяИнформация | Список диагностической информации для операндов в элементе. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку операндов в ЭлементеФильтраКонтента. Этот список пуст, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не обнаружена при обработке операндов. |
| ДиагностическаяИнформацияЭлемента [] | ДиагностическаяИнформация | Список диагностической информации для отдельных элементов в фильтре. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку элементов в параметре запроса фильтра. Этот список пуст, если диагностическая информация не запрашивалась в заголовке запроса или если диагностическая информация не была обнаружена при обработке элементов. |

В таблице 117 определены значения параметра КодСостояния, специфичные для этой структуры. Общие КодыСостояния определены в таблице 178.

Таблица 117 – Результирующие Коды Результатов ФильтраКонтента

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_НесоответствиеКоличестваОперандов Фильтра | Количество операндов, предоставленных для оператора фильтра, было меньше, чем ожидалось для предоставленного операнда. |
| Некорректный_Оператор ФильтраНедействительный | В фильтре указан неопознанный оператор. |
| Некорректный_Оператор ФильтраНеПоддерживается | Был предоставлен допустимый оператор, но Сервер не поддерживает этот оператор фильтра. |

Таблица 118 определяет значения для параметра КодыСостоянияОперанда, специфичные для этой структуры. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 118 – Результирующие коды Операнда РезультатыФильтраКонтента

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_Операнд ФильтраНедействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_Элемент ФильтраНедействительный | Указанный элемент не является допустимым элементом в Фильтре контента. |
| Некорректный_ЛитералФильтраНедействительный | Указанный литерал не является действительным БазовымТипДанных. |
| Некорректный_ИдентификаторАтрибутаНедействительный | Идентификатор атрибута не является допустимым идентификатором атрибута в системе. |
| Некорректный_ДиапазонИндексовНедействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаНедействителен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаНеизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. |
| Некорректный_НеЯвляетсяОпределениемТипа | Предоставленный ИдентификаторУзла не был определением типа ИдентификатораУзла. |

7.4.3 ОператорФильтра

Таблица 119 определяет основные операторы, которые можно использовать в ФильтреКонтента. См. Таблицу 120 с описанием расширенных операторов. См. Определение операндов в п. 7.4.4.

Таблица 119 – Определение основного ОператораФильтра

| Оператор | Количество операндов | Описание |
| --- | --- | --- |
| Равняется_0 | 2 | ИСТИНА, если операнд [0] равен операнду [1]. Если операнды имеют разные типы, система должна выполнять любое неявное преобразование в общий тип. Этот оператор принимает значение ЛОЖЬ, если неявное преобразование недоступно и операнды имеют разные типы. Этот оператор возвращает ЛОЖЬ, если неявное преобразование завершилось ошибкой. См. Обсуждение приоритета типов данных в таблице 123 для получения дополнительной информации о том, как преобразовывать операнды разных типов. |
| ПУСТО_1 | 1 | ИСТИНА, если операнд [0] является значением ПУСТО. |
| БольшеЧем_2 | 2 | ИСТИНА, если операнд [0] больше операнда [1]. На операнды действуют следующие ограничения: [0]: любой операнд, который разрешается в упорядоченное значение. [1]: любой операнд, который разрешается в упорядоченное значение. Применяются те же правила преобразования, что и для Равняется. |
| МеньшеЧем_3 | 2 | ИСТИНА, если операнд [0] меньше операнда [1]. Применяются те же правила и ограничения преобразования, что и для БольшеЧем. |
| БольшеЧемИли Равняется_4 | 2 | ИСТИНА, если операнд [0] больше или равен операнду [1]. Применяются те же правила и ограничения преобразования, что и для БольшеЧем. |
| МеньшеЧемИлиРавняется_5 | 2 | ИСТИНА, если операнд [0] меньше или равен операнду [1]. Применяются те же правила и ограничения преобразования, что и для БольшеЧем. |
| Как_6 | 2 | ИСТИНА, если операнд [0] соответствует шаблону, определенному операндом [1]. См. Таблицу 121 для определения синтаксиса шаблона. На операнды действуют следующие ограничения: [0]: любой операнд, который разрешается в строку. [1]: любой операнд, который разрешается в строку. Этот оператор принимает значение ЛОЖЬ, если ни один операнд не может быть разрешен в строку. |
| НЕ_7 | 1 | ИСТИНА, если операнд [0] - ЛОЖЬ. На операнды действуют следующие ограничения: [0]: любой операнд, который разрешается в логическое значение. Если операнд не может быть преобразован в логическое значение, результатом будет ПУСТО. См. ниже обсуждение значения ПУСТО. |
| Между_8 | 3 | ИСТИНА, если операнд [0] больше или равен операнду [1] и меньше или равен операнду [2]. На операнды действуют следующие ограничения: [0]: любой операнд, который разрешается в упорядоченное значение. [1]: любой операнд, который разрешается в упорядоченное значение. [2]: любой операнд, который разрешается в упорядоченное значение. Если операнды имеют разные типы, система должна выполнить любое неявное преобразование, чтобы сопоставить все операнды с общим типом. Если неявное преобразование недоступно и операнды имеют разные типы, конкретным результатом будет ЛОЖЬ. См. обсуждение приоритета типов данных в Таблице 123 для получения дополнительной информации о том, как преобразовывать операнды разных типов. |
| ВСписке_9 | 2..n | ИСТИНА, если операнд [0] равен одному или нескольким оставшимся операндам. Оператор Равняется оценивается для операнда [0] и каждого оставшегося операнда в списке. Если любая оценка Равняется имеет значение ИСТИНА, оператор ВСписке возвращает значение ИСТИНА. |
| И_10 | 2 | ИСТИНА, если операнд [0] и операнд [1] имеют значение ИСТИНА. На операнды действуют следующие ограничения: [0]: любой операнд, который разрешается в логическое значение. [1]: любой операнд, который разрешается в логическое значение. Если какой-либо операнд не может быть преобразован в логическое значение, он считается ПУСТО. См. ниже обсуждение значения ПУСТО. |
| Или_11 | 2 | ИСТИНА, если операнд [0] и операнд [1] имеют значение ИСТИНА. На операнды действуют следующие ограничения: [0]: любой операнд, который разрешается в логическое значение. [1]: любой операнд, который разрешается в логическое значение. Если какой-либо операнд не может быть преобразован в логическое значение, он считается ПУСТЫМ. См. ниже обсуждение значения ПУСТО. |
| Приведение_12 | 2 | Преобразует операнд [0] в значение с типом данных с ИдентификаторомУзла, идентифицированным операндом [1]. К операндам применяются следующие ограничения: [0]: любой операнд. [1]: любой операнд, который разрешается в ИдентификаторУзла или РасширенныйИдентификаторУзла, где Узел имеет тип данных КлассУзла. Если есть какая-либо ошибка в преобразовании или в любом из параметров, тогда операция приведения оценивается как ПУСТО. См. ниже обсуждение значения ПУСТО. |
| поразрядноеИ _16 | 2 | Результатом является целое число, которое соответствует размеру самого большого операнда и содержит поразрядное «И» для двух операндов, где оба были преобразованы в один и тот же размер (самый большой из двух операндов). На операнды действуют следующие ограничения: [0]: любой операнд, который разрешается в целое число. [1]: любой операнд, который разрешается в целое число. Если какой-либо операнд не может быть преобразован в целое число, он считается ПУСТО. См. ниже обсуждение значения ПУСТО. |
| поразрядноеИЛИ _17 | 2 | Результатом является целое число, которое соответствует размеру самого большого операнда и содержит подразрядное ИЛИ двух операндов, где оба были преобразованы в один и тот же размер (самый большой из двух операндов). На операнды действуют следующие ограничения: [0]: любой операнд, который разрешается в целое число. [1]: любой операнд, который разрешается в целое число. Если какой-либо операнд не может быть преобразован в целое число, он считается ПУСТО. См. ниже обсуждение значения ПУСТО. |

Многие операнды имеют ограничения по типу. Требуется, чтобы операнд был оценен, для определения типа. В некоторых случаях тип указывается в операнде (например, ЛитеральныйОперанд). В других случаях тип требует, чтобы значение атрибута было прочитано. ОперандЭлемента вычисляет логическое значение, если оператор не является оператором Приведения или составным оператором Связан.

В таблице 120 определены сложные операторы, для оценки которых требуется целевой узел (то есть ряд). Эти операторы должны быть повторно оценены для каждого возможного целевого узла в наборе результатов.

Таблица 120 – Определение комплексного ОператораФильтра

| Оператор | Количество операндов | Описание |
| --- | --- | --- |
| ВПредставлении_13 | 1 | ИСТИНА, если целевой узел содержится в представлении, определенном операндом [0]. На операнды действуют следующие ограничения: [0]: любой операнд, который разрешается в ИдентификаторУзла, который идентифицирует узел Представления. Если операнд [0] не разрешается в ИдентификаторУзла, который идентифицирует узел Представления, эта операция всегда должна иметь значение ЛОЖЬ. |
| Типа_14 | 1 | ИСТИНА, если целевой узел имеет тип операнда [0] или подтип операнда [0]. На операнды действуют следующие ограничения: [0]: любой операнд, который разрешается в ИдентификаторУзла, который идентифицирует узел ТипОбъекта или ТипПеременной. Если операнд [0] разрешается в ИдентификаторУзла, который идентифицирует узел ТипОбъекта или ТипПеременной, эта операция всегда должна иметь значение ЛОЖЬ. |
| СвязанС_15 | 6 | ИСТИНА, если целевой узел имеет тип операнда [0] и относится к типу ИдентификатораУзла, определенного в операнде [1], посредством ссылочного типа, определенного в операнде [2]. операнд [0] или операнд [1] также может указывать на элемент Ссылка, где упомянутый элемент является другим оператором СвязанС. Это позволяет связывать отношения (например, A связано с B связано с C), где отношение определяется Типом Ссылки, определенным в операнде [2]. В этом случае упомянутый элемент возвращает список ИдентификаторовУзла вместо ИСТИНА или ЛОЖЬ. В этом случае, если возникают какие-либо ошибки или какой-либо из операндов не может быть разрешен в подходящее значение, результатом связанного отношения является пустой список узлов. Операнд [3] определяет количество переходов, для которых должна соблюдаться связь. Если операнд [3] равен 1, то объекты должны быть напрямую связаны. Если интервал больше 1, то проверяется ИдентификаторУзла типа, описанного в операнде [1], на глубине, указанной переходом. В этом случае тип промежуточного узла не определен, и определяется только Ссылочный тип, используемый для достижения конечного узла. Если запрошенное количество переходов не может быть выполнено, результатом будет ЛОЖЬ, то есть пустой список узлов. Если операнд [3] равен 0, связь отслеживается до ее логического конца в прямом направлении, и каждый Узел проверяется на соответствие типу, указанному в операнде [1]. Если какой-либо узел удовлетворяет этому критерию, то результатом будет ИСТИНА, то есть ИдентификаторУзла включен в подсписок. Операнд [4] определяет, должны ли операнды [0] и [1] включать поддержку подтипов типов, определенных этими операндами. ИСТИНА указывает на поддержку подтипов. операнд [5] определяет, должен ли операнд [2] включать поддержку подтипов ссылочного типа. ИСТИНА указывает на поддержку подтипов. На операнды действуют следующие ограничения: [0]: любой операнд, который разрешается в ИдентификаторУзла или РасширенныйИдентификаторУзла, который идентифицирует узел ТипОбъекта или ТипПеременной, или ссылку на другой элемент, который является оператором «СвязанС». [1]: любой операнд, который разрешается в ИдентификаторУзла или РасширенныйИдентификаторУзла, который идентифицирует узел ТипОбъекта или ТипПеременной, или ссылку на другой элемент, который является оператором «СвязанС». [2]: любой операнд, который разрешается в ИдентификаторУзла, который идентифицирует узел СсылочныйТип. [3]: любой операнд, который разрешается в значение, неявно преобразуемое в ЦелоеЧислоБезЗнака32. [4]: любой операнд, который разрешается в значение, неявно преобразуемое в логическое значение; если этот операнд не разрешается в логическое значение, используется значение ЛОЖЬ. [5]: любой операнд, который разрешается в значение, неявно преобразуемое в логическое значение; если этот операнд не разрешается в логическое значение, используется значение ЛОЖЬ. Если ни один из операндов [0], [1], [2], [3] не разрешается в подходящее значение, то результатом этой операции всегда должно быть ЛОЖЬ (или пустой набор в случае вложенного операнда «СвязанС»). См. примеры для «СвязанС» в B.2. |

Оператор «СвязанС» может использоваться, чтобы определить, является ли данный тип, установленный как операнд [1], подтипом другого типа, установленного как операнд [0], путем установки для операнда [2] значения СсылочныйТип ИмеетПодтип и операнда [3] значение 0.

Оператор «Как» может использоваться для сравнения с подстановочными знаками. Во второй операнд оператора «Как» можно включить несколько специальных символов. Допустимые символы определены в таблице 121. Подстановочные знаки могут быть объединены в одну строку (т. е. «Th [ia] [ts]%» будет соответствовать «Это нормально», «Это нормально», «Это как единое целое»), «Это оно», «Тогда в любое» и т. д.). Оператор «Как» чувствителен к регистру.

Таблица 121 – Подстановочные знаки

| Специальный знак | Описание |
| --- | --- |
| % | Соответствует любой Строке из нуля или более символов (т.е. 'main%' будет соответствовать любой Строке, которая начинается с 'main', '% en%' будет соответствовать любой Строке, содержащей буквы 'en', такие как 'entail', 'green' и 'content'.) Если в Строке используется знак '%', можно использовать операнд списка (т.е. 5 [%] будет соответствовать '5%'). |
| _ | Соответствует любому одиночному символу (т.е. '_ould' будет соответствовать 'would', 'could'). Если в Строке подразумевается '_', то можно использовать операнд списка (т.е. 5 [_] будет соответствовать '5_'). |
|  | Escape-символ допускает буквальную интерпретацию (т.е. \\ is \, \% is%, \ _ is _) |
| [] | Соответствует любому одиночному символу в списке (т.е. 'abc [13-68] будет соответствовать' abc1 ',' abc3 ',' abc4 ',' abc5 ',' abc6 'и' abc8 '.' xyz [cf] 'будет соответствовать' xyzc ',' xyzd ',' xyze ',' xyzf). |
| [A] | Не соответствует ни одному символу в списке. ^ должен быть первым символом внутри []. (т.е. 'ABC [^13-5]' НЕ будет соответствовать 'ABC1', 'ABC3', 'ABC4' и 'ABC5'. xyz [^dgh] НЕ будет соответствовать 'xyzd', 'xyzg', 'xyzh'.) |

Таблица 122 определяет правила преобразования для значений операндов. Типы автоматически преобразуются, если существует неявное преобразование (I). Если существует явное преобразование (E), то тип можно преобразовать с помощью оператора приведения. Если преобразование не существует (X), тогда типы не могут быть преобразованы, однако некоторые серверы могут поддерживать явные преобразования для конкретных приложений. Типы, используемые в таблице, определены в IEC 62541-3. Тип данных, которого нет в таблице, не имеет определенных преобразований.

Таблица 122 – Правила преобразования

| Тип источника (из) | Целевой тип (на) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Логическое значение | Байт | СтрокаБайтов | ДатаВремя | Вещественное число двойной точности | РасширенныйИдентификаторУзла | Допуск | ГлобальныйУникальныйИдентификатор | ЦелоеЧисло16 | ЦелоеЧисло32 | ЦелоеЧисло64 | ИдентификаторУзла | SБайт | КодСостояния | Строка | ЛокализованныйТекст | КвалифицированноеИмя | ЦелоеЧислоБезЗнака16 | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | ЦелоеЧислоБезЗнака64 | ЭлементXml |
| Логическое значение | - | I | X | X | I | X | I | X | I | I | I | X | I | X | E | X | X | I | I | I | X |
| Байт | E | - | X | X | I | X | I | X | I | I | I | X | I | X | E | X | X | I | I | I | X |
| СтрокаБайтов | X | X | - | X | X | X | X | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ДатаВремя | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X | X | X | X |
| Вещественное число двойной точности | E | E | X | X | - | X | E | X | E | E | E | X | E | X | E | X | X | E | E | E | X |
| Расширенный Идентификатор Узла | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | E | X | X | I | X | X | X | X | X | X |
| Допуск | E | E | X | X | I | X | - | X | E | E | E | X | E | X | E | X | X | E | E | E | X |
| Глобальный Уникальный Идентификатор | X | X | E | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X | X | X | X |
| ЦелоеЧисло16 | E | E | X | X | I | X | I | X | - | I | I | X | E | X | E | X | X | E | I | I | X |
| ЦелоеЧисло32 | E | E | X | X | I | X | I | X | E | - | I | X | E | E | E | X | X | E | E | I | X |
| ЦелоеЧисло64 | E | E | X | X | I | X | I | X | E | E | - | X | E | E | E | X | X | E | E | E | X |
| Идентификатор Узла | X | X | X | X | X | I | X | X | X | X | X | - | X | X | I | X | X | X | X | X | X |
| SБайт | E | E | X | X | I | X | I | X | I | I | I | X | - | X | E | X | X | I | I | I | X |
| КодСостояния | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | - | X | X | X | E | I | I | X |
| Строка | I | I | X | E | I | E | I | I | I | I | I | E | I | X | - | E | E | I | I | I | X |
| ЛокализованныйТекст | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | - | X | X | X | X | X |
| КвалифицированноеИмя | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | - | X | X | X | X |
| ЦелоеЧислоБез Знака16 | E | E | X | X | I | X | I | X | I | I | I | X | E | I | E | X | X | - | I | I | X |
| ЦелоеЧислоБез Знака32 | E | E | X | X | I | X | I | X | E | I | I | X | E | E | E | X | X | E | - | I | X |
| ЦелоеЧислоБез Знака64 | E | E | X | X | I | X | I | X | E | E | I | X | E | E | E | X | X | E | E | - | X |
| ЭлементXml | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |

Массивы исходного типа можно преобразовать в массивы целевого типа путем преобразования каждого элемента. Ошибка преобразования любого элемента приводит к сбою всего преобразования.

Массивы длины 1 можно неявно преобразовать в скалярное значение того же типа.

ГлобальныйУникальныйИдентификатор, ИдентификаторУзла и РасширенныйИдентификаторУзла преобразуются в строку и из нее с использованием синтаксиса, определенного в IEC 62541-6.

Значения с плавающей запятой округляются путем добавления 0,5 и усечения при преобразовании в целые числа.

Преобразование отрицательного значения в беззнаковый тип вызывает ошибку преобразования. Если преобразование не удалось, результатом будет пустое значение.

Преобразование значения, выходящего за пределы диапазона целевого типа, вызывает ошибку преобразования. Если преобразование не удалось, результатом будет пустое значение.

СтрокаБайтов преобразуется в Строку путем форматирования байтов как последовательности шестнадцатеричных цифр.

Значения ЛокализованныйТекст преобразуются в Строки путем удаления Языка. Строки преобразуются в значения ЛокализованныйТекст путем установки Языка на "".

Значения КвалифицированноеИмя преобразуются в строки, отбрасывая ИндексПространстваИмени. Строки преобразуются в значения КвалифицированноеИмя путем установки для ИндексаПространстваИмени значения 0.

КодСостояния может быть преобразован в ЦелоеЧислоБезЗнака32 и ЦелоеЧисло32 и обратно путем копирования Флажков-Признаков. Только верхние 16 Флажков-Признаков, если КодСостояния копируются при преобразовании в значение ЦелоеЧислоБезЗнака16 или ЦелоеЧисло16 и обратно.

Логические значения преобразуются в «1», когда истина, и в «0», если ложь. Ненулевые числовые значения преобразуются в истинные логические значения. Числовые значения 0 преобразуются в ложные логические значения. Строковые значения, содержащие «истина», «ложь», «1» или «0», могут быть преобразованы в логические значения. Другие строковые значения вызывают ошибку преобразования. В этом случае строки нечувствительны к регистру.

Иногда можно использовать неявное приведение типов, когда в операции используются операнды с разными типами данных. В этой ситуации правила приоритета, определенные в таблице 123, используются для определения того, какое неявное преобразование использовать. Первый тип данных в списке (сверху вниз) имеет наибольший приоритет. Если тип данных отсутствует в этой таблице, он не может быть преобразован неявно при оценке операции.

Например, предположим, что A = 1,1 (Допуск) и B = 1 (ЦелоеЧисло32) и что эти значения используются с оператором Равенства. Эта операция будет оцениваться путем преобразования значения ЦелогоЧисла32 в Допуск, поскольку тип данных Допуск имеет больший приоритет.

Таблица 123 – Правила приоритета данных

| Позиция | Тип данных |
| --- | --- |
| 1 | Вещественное число двойной точности |
| 2 | Допуск |
| 3 | ЦелоеЧисло64 |
| 4 | ЦелоеЧислоБезЗнака64 |
| 5 | ЦелоеЧисло32 |
| 6 | ЦелоеЧислоБезЗнака32 |
| 7 | КодСостояния |
| 8 | ЦелоеЧисло16 |
| 9 | ЦелоеЧислоБезЗнака16 |
| 10 | SБайт |
| 11 | Байт |
| 12 | Логическое значение |
| 13 | ГлобальныйУникальныйИдентификатор |
| 14 | Строка |
| 15 | РасширенныйИдентификаторУзла |
| 16 | ИдентификаторУзла |
| 17 | ЛокализованныйТекст |
| 18 | КвалифицированноеИмя |

Операнды могут содержать нулевые значения (т. е. несуществующие значения). Когда это происходит, значение элемента всегда равно ПУСТО (если не указан оператор ПУСТО_1). Таблица 124 определяет, как объединить элементы, которые оцениваются как ПУСТО, с другими элементами в операции логического И.

Таблица 124 – Таблица истинности Логическое И

|  | ИСТИНА | ЛОЖЬ | ПУСТО |
| --- | --- | --- | --- |
| ИСТИНА | ИСТИНА | ЛОЖЬ | ПУСТО |
| ЛОЖЬ | ЛОЖЬ | ЛОЖЬ | ЛОЖЬ |
| ПУСТО | ПУСТО | ЛОЖЬ | ПУСТО |

Таблица 125 определяет, как объединить элементы, которые оцениваются как ПУСТО, с другими элементами в операции логического ИЛИ.

Таблица 125 – Таблица истинности логическое ИЛИ

|  | ИСТИНА | ЛОЖЬ | ПУСТО |
| --- | --- | --- | --- |
| ИСТИНА | ИСТИНА | ИСТИНА | ИСТИНА |
| ЛОЖЬ | ИСТИНА | ЛОЖЬ | ПУСТО |
| ПУСТО | ИСТИНА | ПУСТО | ПУСТО |

Оператор НЕ всегда принимает значение ПУСТО, если применяется к операнду ПУСТО.

ФильтрКонтента, который оценивается как ПУСТО после оценки всех элементов, оценивается как ЛОЖЬ.

7.4.4 Параметры ОперандаФильтра

7.4.4.1 Обзор

Структура ФильтрКонтента, указанная в 7.4, определяет набор элементов, которые составляют критерии фильтрации и содержат различные типы ОперандаФильтра. Параметр ОперандФильтра является расширяемым параметром. Этот параметр определен в таблице 126. Тип РасширяемыйПараметр определен в 7.12.

Таблица 126 – ИдентификаторыТипа параметра ОперандФильтра

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Элемент | Задает индекс в массиве элементов. Этот тип используется для построения логического дерева подэлементов путем связывания операнда одного элемента с подэлементом. |
| Литерал | Задает буквальное значение. |
| Атрибут | Задает любой Атрибут Объекта или Узла Переменной с использованием узла в системе типов и относительного пути, созданного из СсылочныеТипы и ИменаПросмотра. |
| ПростойАтрибут | Задает любой Атрибут Объекта или Узла Переменной с помощью ОпределениеТипа и относительного пути, созданного на основе ИменаПросмотра. |

7.4.4.2 ОперандЭлемента

ОперандЭлемента обеспечивает связь с вложенными элементами в ФильтреКонтента. Ссылка имеет форму целого числа, которое используется для индексации массива элементов, содержащихся в ФильтреКонтента. Индекс считается действительным, если его значение больше индекса элемента, частью которого он является, и он не ссылается на несуществующий элемент. Клиенты должны создавать фильтры таким образом, чтобы избежать циклических и недействительных ссылок. Серверы должны защищаться от недействительных индексов, проверяя индекс перед его использованием.

Таблица 127 определяет тип ОперандЭлемента.

Таблица 127 – ОперандЭлемента

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Операнд Элемента | структура | Значение ОперандаЭлемента. |
| индекс | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Индекс в массив элементов. |

7.4.4.3 ЛитеральныйОперанд

Таблица 128 определяет тип ЛитеральныйОперанд.

Таблица 128. ЛитеральныйОперанд

| Имя | Tип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ЛитеральныйОперанд | структура | Значение ЛитеральньгоОперанда |
| значение | БазовыйТипДанных | Литеральное значение |

7.4.4.4 ОперандАтрибута

Таблица 129 определяет тип ОперандАтрибута.

Таблица 129 – ОперандАтрибута

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ОперандАтрибута | структура | Атрибут узла в АдресномПространстве. |
| Идентификатор Узла | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла Узла из системы типов. |
| псевдоним | Строка | Необязательный параметр, используемый для идентификации псевдонима или ссылки на него. Псевдоним - это символическое имя, которое может использоваться для псевдонима этого операнда и использования его в других местах в структуре фильтра. |
| ПутьПросмотра | ОтносительныйПуть | Путь просмотра относительно Узла, указанного параметром ИдентификаторУзла. ОтносительныйПуть определен в 7.26. |
| Идентификатор Атрибута | ИдентификаторЦелогоЧисла | Идентификатор атрибута. Это должен быть действующий ИдентификаторАтрибута. ИдентификаторЦелогоЧисла определен в 7.14. ИдентификаторыЦелогоЧисла для атрибутов определены в IEC 62541-6. |
| ДиапазонИндексов | Область Числовых Значений | Настоящий параметр используется для идентификации одного элемента массива или одного диапазона индексов для массива. Первый элемент обозначается индексом 0 (ноль). Тип ОбластьЧисловыхЗначений определен в 7.22. Настоящий параметр не используется, если указанный атрибут не является массивом. Однако, если указанный Атрибут является массивом и этот параметр не используется, тогда все элементы должны быть включены в диапазон. Параметр имеет значение ПУСТО, если не используется. |

7.4.4.5 ОперандПростогоАтрибута

ОперандПростогоАтрибута - это упрощенная форма ОперандаАтрибута, и все правила, которые применяются к ОперандуАтрибута, также применимы к ОперандуПростогоАтрибута. В примерах, приведенных в B.1, используется только ОперандАтрибута, однако ОперандАтрибута может быть заменен ОперандомПростогоАтрибута, если все СсылочныеТипы в ОтносительномПути являются подтипами ИерархическиеСсылки, а целевыми объектами являются узлы Объекта или Переменной и псевдоним не требуется.

Таблица 130 определяет тип ОперандаПростогоАтрибута.

Таблица 130 – ОперандПростогоАтрибута

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ОперандПростогоАтрибута | структура | Атрибут узла в АдресномПространстве. |
| Идентификатор Типа | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла для УзлаОпределениеТипа. Этот параметр ограничивает операнд экземплярами УзелОпределениеТипа или одним из его подтипов. |
| ПутьПросмотра [] | Квалифицированное Имя | Относительный путь к Узлу. Этот параметр указывает относительный путь с использованием списка ИменПросмотра вместо структуры ОтносительногоПути, используемой в ОперандеАтрибута. Список ИменПросмотра эквивалентен ОтносительномуПути, который указывает прямые ссылки, которые являются подтипами ИерархическихСсылок СсылочногоТипа. Все узлы, за которыми следует ПутьПросмотра, должны относиться к объекту или переменной КлассУзла. Если этот список пуст, узел является экземпляром ОпределенияТипа. |
| Идентификатор Атрибута | Идентификатор ЦелогоЧисла | Идентификатор атрибута. ИдентификаторЦелогоЧисла определен в 7.14. Атрибут значения должен поддерживаться всеми серверами. Поддержка других атрибутов зависит от требований, установленных в профилях или других частях данной спецификации. |
| Диапазон Индексов | ОбластьЧисловых Значений | Этот параметр используется для идентификации одного элемента массива или одного диапазона индексов для массива. Первый элемент обозначается индексом 0 (ноль). Этот параметр игнорируется, если выбранный узел не является переменной или значение переменной не является массивом. Параметр имеет значение ПУСТО, если не указан. Если этот параметр не указан, используются все значения в массиве. Тип ОбластьЧисловыхЗначений определен в 7.22. |

7.5 Счетчик

Этот примитивный тип данных - ЦелоеЧислоБезЗнака32, представляющий значение счетчика. Начальное значение счетчика определяется его использованием. Арифметика модуля используется для всех расчетов, где модуль равен максимальному значению +1. Следовательно,

x + y = (x + y) mod (максимальное значение + 1)

Например:

- максимальное значение + 1 = 0

- максимальное значение + 2 = 1

7.6 ТочкаПродолжения

ТочкаПродолжения используется для приостановки операции Просмотр, ПервыйЗапрос или ЧтениеИстории и возможности ее перезапуска позже путем вызова ИскатьДалее, ЗапросДалее или ЧтениеИстории. Операции приостанавливаются, когда количество найденных результатов превышает пределы, установленные Клиентом или Сервером.

Клиент указывает максимальное количество результатов на операцию в сообщении запроса. Сервер не должен возвращать больше, чем это количество результатов, но он может вернуть меньше результатов. Сервер выделяет ТочкуПродолжения, если есть другие результаты, которые нужно вернуть.

Серверы должны поддерживать, по крайней мере, одну ТочкуПродолжения на сеанс. Серверы указывают максимальное количество ТочекПродолжения на сеанс в объекте ВозможностиСервера, который определен в IEC 62541-5. ТочкиПродолжения остаются активными до тех пор, пока Клиент не получит оставшиеся результаты, Клиент не освободит ТочкиПродолжения или пока сеанс не будет закрыт. Сервер должен автоматически освобождать ТочкиПродолжения от предыдущих запросов из сеанса, если они необходимы для обработки нового запроса из этого сеанса. Сервер возвращает ошибку Некорректный_ТочкаПродолженияНедействительна, если Клиент пытается использовать освобожденную ТочкуПродолжения. Клиент может избежать этой ситуации, завершив приостановленные операции перед началом новых операций.

В запросах часто указывается несколько операций, для которых может потребоваться, а может и не потребоваться ТочкаПродолжения. Сервер должен обрабатывать операции до тех пор, пока он не использует максимальное количество точек продолжения в этом ответе. Как только это произойдет, Сервер должен вернуть ошибку Некорректный_ НетТочекПродолжения для всех оставшихся операций. Клиент может избежать этой ситуации, посылая запросы с рядом операций, которые не превышают максимальное количество ТочекПродолжения на сеанс, определенное для Сервиса в объекте ВозможностиСервера, который определен в IEC 62541-5.

Клиент перезапускает операцию, передавая ТочкуПродолжения обратно серверу. Сервер всегда должен иметь возможность повторно использовать предоставленную ТочкуПродолжения, чтобы серверы никогда не возвращали ошибку Некорректный_ НетТочекПродолжения при продолжении ранее остановленной операции.

ТочкаПродолжения - это подтип типа данных СтрокаБайтов.

7.7 ЗначениеДанных

7.7.1 Общие положения

Компоненты этого параметра определены в Таблице 131.

Таблица 131 – ЗначениеДанных

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ЗначениеДанных | структура | Значение и сопутствующая информация. |
| значение | БазовыйТип Данных | Значение данных. Если КодСостояния указывает на ошибку, то значение следует игнорировать, и Сервер должен установить его равным значению Пусто. |
| КодСостояния | КодСостояния | КодСостояния, который определяет возможность сервера получить доступ / предоставить значение. Тип КодСостояния определен в 7.34. |
| Временная ОтметкаИсточника | ВремяUtc | Временная отметка источника для значения. |
| Пикосекунды Источника | ЦелоеЧисло БезЗнака | Задает количество интервалов в 10 пикосекунд (1,0 e-11 секунд), которые должны быть добавлены к ВременнойОтметкеИсточника. |
| Временная ОтметкаСервера | ВремяUtc | Временная отметка сервера для значения. |
| Пикосекунды Сервера | ЦелоеЧислоБезЗнака | Задает количество интервалов в 10 пикосекунд (1,0 e-11 секунд), которые должны быть добавлены к ВременнаяОтметкаСервера. |

7.7.2 Пикосекунды

Некоторым приложениям требуются временные отметки с высоким разрешением. Поля Пикосекунды позволяют приложениям указывать временные метки с разрешением 10 пикосекунд. Фактический размер поля Пикосекунды зависит от разрешения ТипаДанных ВремяUtc. Например, если ТипДанных ВремяUtc имеет разрешение 100 наносекунд, тогда в поле Пикосекунды потребуется хранить значения до 10 000, чтобы обеспечить разрешение 10 пикосекунд. Разрешение ТипаДанных ВремяUtc зависит от Отображений, определенных в IEC 62541-6.

7.7.3 ВременнаяОтметкаИсточника

ВременнаяОтметкаИсточника используется для отражения временной отметки, примененной к значению переменной источником данных. После того, как значению была назначена временная отметка источника, временная отметка источника для этого экземпляра значения никогда не изменяется. В этом контексте «экземпляр значения» относится к полученному значению, независимо от его фактического значения.

ВременнаяОтметкаИсточника должна быть временем UTC и должна указывать время последнего изменения значения или КодСостояния.

ВременнаяОтметкаИсточника должна быть сгенерирована как можно ближе к источнику значения, но временная отметка должна всегда устанавливаться одними и теми же физическими часами. В случае резервных источников часы источников должны быть синхронизированы.

Если сервер OPC UA получает значение переменной от другого сервера OPC UA, то сервер OPC UA всегда должен передавать временную отметку источника без изменений. Если источник, применяющий временную отметку, недоступен, временная отметка источника устанавливается равной значению ПУСТО. Например, если значение не может быть прочитано из-за некоторой ошибки во время обработки, такой как недопустимые аргументы, переданные в запросе, то ВременнаяОтметкаИсточника должна иметь значение ПУСТО.

В случае некорректного или неопределенного статуса ВременнаяОтметкаИсточника используется, чтобы отразить время, когда источник распознал некорректный статус, или время, когда Сервер в последний раз пытался восстановиться из некорректного или неопределенного статуса.

ВременнаяОтметкаИсточника возвращается только с Атрибутом Значения. Для всех остальных атрибутов возвращаемая ВременнаяОтметкаИсточника имеет значение ПУСТО.

7.7.4 ВременнаяОтметкаСервера

ВременнаяОтметкаСервера используется для отражения времени, когда Сервер получил значение переменной или узнал, что оно является точным.

В случае некорректного или неопределенного статуса ВременнаяОтметкаСервера используется для отражения времени, когда сервер получил статус или когда сервер последний раз пытался восстановиться из некорректного или неопределенного статуса.

В случае, когда сервер OPC UA подписывается на значение от другого сервера OPC UA, каждый сервер применяет свою собственную ВременнуюОтметкуСервера. Она отличается от ВременнойОтметкиИсточника, в которой только отправителю данных разрешено применять ВременнуюОтметкуИсточника.

Если Сервер подписывается на значение с другого Сервера каждые десять секунд и значение изменяется, то ВременнаяОтметкаСервера обновляется каждый раз при получении нового значения. Если значение не изменится, то новые значения по Подписке не будут приниматься. Однако при отсутствии ошибок принимающий Сервер применяет новую ВременнуюОтметкуСервера каждые десять секунд, поскольку отсутствие значения означает, что значение не изменилось. Таким образом, ВременнаяОтметкаСервера отражает время, когда Сервер узнал, что значение является точным.

Эта концепция также применима к серверам OPC UA, которые получают значения из источников данных на основе исключений. Например, предположим, что Сервер получает значения от устройства, основанного на исключении, и что

a) прибор проверяет значения каждые 0,5 секунды,

b) соединение с устройством корректное,

c) устройство отправило обновление 3 минуты назад со значением 1,234.

В этом случае значение Сервера будет равно 1,234, а ВременнаяОтметкаСервера будет обновляться каждые 0,5 секунды после получения значения.

7.7.5 КодСостояния присвоенный значению

КодСостояния используется для обозначения условий, при которых значение переменной было сгенерировано, и, таким образом, может использоваться как индикатор используемости значения. КодСостояния определен в 7.34.

Общее состояние (степень "тяжести" ошибки)

- КодСостояния со степенью "тяжести" ошибки Корректный означает, что значение хорошего качества.

- КодСостояния со степенью "тяжести" ошибки Неопределенно означает, что качество значения не определено по причинам, указанным в Подкоде.

- КодСостояния со степенью "тяжести" ошибки Некорректный означает, что значение не может использоваться по причинам, указанным в Подкоде.

Правила

- КодСостояния указывает на используемость значения. Следовательно, требуется, чтобы клиенты минимально проверяли степень "тяжести" кода состояния всех результатов, даже если они не проверяют другие поля, перед доступом к значению и его использованием.

- Сервер, который не поддерживает информацию о состоянии, должен вернуть код степени "тяжести" БезОшибки. Также допустимо, чтобы Сервер просто возвращал степень "тяжести" и неспецифический (0) Подкод.

- Если сервер не имеет известного значения - в частности, когда уровень степени "тяжести" Некорректный, он должен вернуть значение ПУСТО.

7.8 ДиагностическаяИнформация

Компоненты этого параметра определены в Таблице 132.

Таблица 132 – ДиагностическаяИнформация

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Диагностическая Информация | Структура | Диагностическая информация, определяемая поставщиком. |
| UriИмен Пространства | ЦелоеЧисло32 | СимволическийИдентификатор определяется в контексте ПространстваИмен. Это ПространствоИмен представлено в виде Строки и передается Клиенту в параметре ТаблицаСтрок параметра ЗаголовокОтвета, определенного в 7.29. Параметр ИндексПространстваИмен содержит индекс в ТаблицеСтрок для этой строки. -1 указывает, что строка не указана. UriИменПространства не должен быть стандартным ИменемПространстваOPC UA. Для стандартных КодовСостояния не предусмотрены СимволическиеИдентификаторы. |
| Символический Идентификатор | ЦелоеЧисло32 | СимволическийИдентификатор должен использоваться для идентификации ошибки или состояния поставщика; обычно результат какой-либо внутренней операции Сервера. Максимальная длина этой строки - 32 символа. Серверы, желающие вернуть числовой код возврата, должны преобразовать код возврата в строку и использовать эту строку как СимволическийИдентификатор (например, «0xC0040007» или «-4»). Эта строка символического идентификатора передается Клиенту в параметре ТаблицаСтрок параметра ЗаголовокОтвета, определенного в 7.29. Параметр СимволическийИдентификатор содержит индекс в ТаблицеСтрок для этой строки. -1 указывает, что строка не указана. СимволическийИдентификатор не должен содержать КодыСостояния. Если ЛокализованныйТекст содержит перевод описания КодаСостояния, СимволическийИдентификатор равен -1. |
| Язык | ЦелоеЧисло32 | Языковая часть локализованного текста для конкретного поставщика, описывающая Символический Идентификатор . Эта локализованная текстовая строка передается Клиенту в параметре ТаблицаСтрок параметра ЗаголовокОтвета, определенного в 7.29. Параметр locale содержит индекс в ТаблицеСтрок для этой строки. -1 указывает, что строка не указана. |
| Локализованный Текст | ЦелоеЧисло32 | Строка локализованного текста, определяемая поставщиком, описывает символический идентификатор. Максимальная длина этой текстовой строки - 256 символов. Эта локализованная текстовая строка передается Клиенту в параметре ТаблицаСтрок параметра ЗаголовокОтвета, определенного в 7.29. Параметр ЛокализованныйТекст содержит индекс в ТаблицеСтрок для этой строки. -1 указывает, что строка не указана. ЛокализованныйТекст относится к символическому идентификатору, если он присутствует, или к строке, описывающей стандартный КодСостояния, если сервер предоставляет переводы. Если индекс равен -1, Сервер не имеет перевода для возврата, и Клиент должен использовать инвариантное описание КодаСостояния из спецификации. |
| Дополнительная Информация | Строка | Диагностическая информация, определяемая поставщиком. |
| ВнутреннийКод Состояния | КодСостояния | КодСостояния из внутренней операции. Многие приложения будут обращаться к базовым системам во время обработки запроса OPC UA. Сервер OPC UA имеет возможность сообщать о состоянии базовой системы в диагностической информации. |
| Внутренняя Диагностическая Информация | Диагностическая Информация | Диагностическая информация, связанная с внутренним КодомСостояния . |

7.9 Параметры КонфигурацииОбнаружения

7.9.1 Обзор

Структура КонфигурацииОбнаружения, используемая в сервисе ЗарегестрироватьСервер2, позволяет серверам предоставлять дополнительные параметры конфигурации серверам обнаружения для регистрации. Таблица 133 определяет текущий набор параметров конфигурации обнаружения. Тип РасширяемыйПараметр определен в 7.12.

Таблица 133 – ИдентификаторТипаПараметра КонфигурацияОбнаружения

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Конфигурации ОбнаруженияMdns | Параметры конфигурации для Обнаружения mDNS . |

7.9.2 КонфигурацииОбнаруженияMdns

Таблица 134 определяет параметр КонфигурацииОбнаруженияMdns.

Таблица 134 – КонфигурацииОбнаруженияMdns

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Конфигурации ОбнаруженияMdns | структура | Конфигурация обнаружения mDNS. |
| ИмяСервераMdns | Строка | Имя Сервера, когда оно объявляется через mDNS. Подробнее о mDNS см. IEC 62541-12. Эта строка должна быть меньше 64 байтов. Если не указано иное, используется первый элемент массива ИменСервера (при необходимости усекается до 63 байтов). |
| ВозможностиСервера [] | Строка | Набор возможностей Сервера, поддерживаемых Сервером. Возможности сервера - это короткий идентификатор функции. Набор разрешенных возможностей Сервера определен в IEC 62541 -12. |

7.10 ОписаниеКонечнойТочки

Компоненты этого параметра определены в Таблице 135.

Таблица 135 – ОписаниеКонечнойТочки

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Описание КонечнойТочки | Структура | Описывает конечную точку для сервера. |
| UrlКонечной Точки | Строка | URL-адрес описываемой конечной точки. |
| Сервер | Описание Приложения | Описание Сервера, которому принадлежит Конечная точка. Тип ОписаниеПриложения определен в 7.1. |
| Сертификат Сервера | Экземпляр Приложения | Сертификат экземпляра приложения, выданный серверу. Тип ЭкземплярСерверногоПриложения определен в 7.2. |
|  | Сертификат |  |
| Режим Безопасности | Тип-перечисление | Тип защиты, применяемой к сообщениям. Тип РежимБезопасностиСообщений определен в 7.15. Может потребоваться создать ЗащищённыйКанал, даже если для параметра РежимБезопасности установлено значение ОТСУТСТВУЕТ. Точное поведение зависит от используемого отображения и описано в IEC 62541-6. |
|  | Режим Безопасности Сообщений |  |
| UriПолитики Безопасности | Строка | URI для ПолитикиБезопасности, который будет использоваться при защите сообщений. Набор известных URI и связанные с ними политики безопасности определены в IEC 62541-7. |
| Маркеры ИдентификатораПользователя [] | Политика Маркеров Пользователя | Маркеры идентификатора пользователя, которые принимает Сервер. Клиент должен передать один из МаркеровИдентификатораПользователя в запросе АктивироватьСеанс. Тип ПолитикаМаркеровПользователя описан в 7.37. |
| UriПрофиля Переноса | Строка | URI транспортного профиля, поддерживаемого КонечнойТочкой. IEC 62541 -7 определяет URI для транспортных профилей. |
| Уровень Безопасности | Байт | Числовое значение, указывающее, насколько безопасно ОписаниеКонечнойТочки по сравнению с другими ОписаниямиКонечнойТочки для того же Сервера. Значение 0 указывает, что ОписаниеКонечнойТочки не рекомендуется и поддерживается только для обратной совместимости. Более высокое значение указывает на лучшую безопасность. |

7.11 РасширенныйИдентификаторУзла

Компоненты этого параметра определены в Таблице 136. РасширенныйИдентификаторУзла позволяет явно указывать ПространствоИмен в виде строки или с индексом в таблице ПространстваИмен Сервера.

Таблица 136 – РасширенныйИдентификаторУзла

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Расширенный ИдентификаторУзла | структура | ИдентификаторУзла с расширенным пространством имен до строкового представления. |
| ИндексСервера | Индекс | Индекс, идентифицирующий сервер, содержащий ЦелевойУзел. Этот Сервер может быть локальным или удаленным. Этот индекс является индексом этого Сервера в Таблице серверов локального Сервера. Индекс локального сервера в таблице серверов всегда равен 0. Все удаленные серверы имеют индексы больше 0. Таблица серверов содержится в объекте сервера в АдресномПространстве (см. IEC 62541-3 и IEC 62541-5). Клиент может прочитать переменную таблицы сервера, чтобы получить доступ к описанию целевого сервера. |
| UriИменПространства | Строка | URI пространства имен. Если этот параметр указан, то индекс пространства имен игнорируется. 5.4 и IEC 62541-12 описывают механизм обнаружения, который можно использовать для преобразования URI в URL. |
| Индекс Пространства Имен | Индекс | Индекс в таблице пространства имен Сервера. Этот параметр должен быть равен 0 и игнорируется на сервере, если указан URI пространства имен. |
| Тип Идентификатора | Тип Идентификатора | Тип элемента идентификатора ИдентификатораУзла. |
| Идентификатор | * | Идентификатор узла в АдресномПространстве сервера OPC UA (см. Определение NodeId в IEC 62541-3). |

7.12 РасширяемыйПараметр

Расширяемые типы параметров могут быть расширены только дополнительными частями IEC 62541.

РасширяемыйПараметр определяет структуру данных с двумя элементами. ИдентификаторТипаПараметра указывает кодировку типа данных второго элемента. Поэтому второй элемент указан как базовый тип РасширяемогоПараметра, определенный в таблице 137.

Конкретные расширяемые параметры, общие для OPC UA, определены в разделе 7. Дополнительные части IEC 62541 могут определять дополнительные типы расширяемых параметров.

Таблица 137 – Базовый Тип РасширяемогоПараметра

| Имя | Тип |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| РасширяемыйПараметр | Структура | Задает подробные сведения о расширяемом типе параметра. |  |
| ИдентификаторТипаПараметра | Идентификатор Узла | Определяет тип данных следующего параметра. |  |
| ДанныеПараметра | -- . | Подробная информация о типе расширяемого параметра. |  |

7.13 Индекс

Настоящий примитивный тип данных является ЦелымЧисломБезЗнака32, которое идентифицирует элемент массива.

7.14 ИдентификаторЦелогоЧисла

Настоящий примитивный тип данных является ЦелымЧисломБезЗнака32, которое используется в качестве идентификатора, как дескиптор. Все значения, кроме 0, являются действительными.

7.15 РежимБезопасностиСообщений

РежимБезопасностиСообщений - это перечисление, которое указывает, какая безопасность должна применяться к обмену сообщениями во время сеанса. Возможные значения описаны в Таблице 138.

Таблица 138 – Значения РежимаБезопасностиСообщений

| Значение | Описание |
| --- | --- |
| НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ_0 | РежимБезопасностиСообщений недействителен. Это значение является значением по умолчанию, чтобы избежать случайного выбора без применения защиты. Этот выбор всегда будет отвергнут. |
| ОТСУТСТВИЕ_1 | Безопасность не применяется. |
| ПОДПИСЬ_2 | Все сообщения подписаны, но не зашифрованы. |
| ПОДПИСЬИШИФРОВАНИЕ_3 | Все сообщения подписаны и зашифрованы. |

7.16 ПараметрыКонтроля

Компоненты этого параметра определены в Таблице 139.

Таблица 139 – ПараметрыКонтроля

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Параметры Контроля | Структура | Параметры, определяющие характеристики мониторинга ПредметаКонтроля. |
| Дескриптор Клиента | Идентификатор Целого Числа | Предоставляемый клиентом идентификатор ПредметаКонтроля. Этот идентификатор используется в уведомлениях, созданных для списка Узла. Тип ИдентификаторЦелогоЧисла определен в 7.14. |
| Интервал Выборки | Продолжительность | Интервал, определяющий максимальную скорость доступа к ПредметуКонтроля (-ам) и их оценки. Этот интервал определяется в миллисекундах. Значение 0 указывает, что Сервер должен использовать самую быструю практическую скорость. Значение -1 указывает, что запрашивается интервал выборки по умолчанию, определенный интервалом публикации Подписки. Другой интервал выборки используется, если интервал публикации не является поддерживаемым интервалом выборки. Любое отрицательное число интерпретируется как -1. Интервал выборки не изменяется, если интервал публикации изменяется последующим вызовом сервиса ИзменитьПодписку. Сервер использует этот параметр, чтобы назначить ПредметыКонтроля поддерживаемому интервалу выборки. Назначенный интервал указывается в параметре ПересмотренныйИнтервалВыборки. Сервер всегда должен возвращать ПересмотренныйИнтервалВыборки, который равен запрошенному ИнтервалуВыборки или превышает его. Если запрошенный ИнтервалВыборки превышает максимальный интервал выборки, поддерживаемый Сервером, возвращается максимальный интервал выборки. |
| Фильтр | Расширяемый Параметр ФильтрКонтроля | Фильтр, используемый сервером, чтобы определить, должен ли ПредметКонтроля генерировать уведомление. Если не используется, этот параметр имеет значение ПУСТО. Тип параметра ФильтрКонтроля - это расширяемый тип параметра, указанный в 7.17. Он определяет типы фильтров, которые можно использовать. |
| РазмерОчереди | Счетчик | Запрошенный размер очереди ПредметаКонтроля. Следующие значения имеют особое значение для отслеживаемых данных: Смысл Значения 0 или 1 Сервер возвращает размер очереди по умолчанию, который должен быть равен 1, как измененныйРазмерОчереди для элементов, отслеживаемых данными. Очередь имеет единственную запись, эффективно отключающую очередь. Для значений больше единицы должна использоваться очередь «первым пришел - первым обслужен». Сервер может ограничить размер в измененномРазмереОчереди. В случае переполнения очереди бит (флаг) переполнения в части порции ИнформационныхБитов КодаСостояния ЗначенияДанных устанавливается в новое значение. Следующие значения имеют особое значение для предметов контроля событий: Смысл Значения 0 Сервер возвращает размер очереди по умолчанию для уведомлений о событиях как измененныйРазмерОчереди для предметов контроля событий. 1 Сервер возвращает минимальный размер очереди, который требуется Серверу для уведомлений о событиях, таких как измененныйРазмерОчереди. МаксимальноеЦелоеЧислоБезЗнака32 Сервер возвращает максимальный размер очереди, который Сервер может поддерживать для уведомлений о событиях, таких как измененныйРазмерОчереди. Если Клиент выбирает значение между минимальной и максимальной настройками Сервера, значение должно быть возвращено в измененныйРазмерОчереди. Если запрошенный РазмерОчереди находится за пределами минимального или максимального значения, Сервер должен вернуть соответствующее ограничивающее значение. В случае переполнения очереди создается Событие типа ТипСобытияПереполненияОчередиСобытий. |
| НеУчитывать СамоеСтарое | Логическое значение | Задает стратегию исключения, когда очередь заполнена и новое Уведомление должно быть поставлено в очередь. Имеет следующие значения: ИСТИНА, самое старое (первое) Уведомление в очереди отбрасывается. Новое Уведомление добавляется в конец очереди. ЛОЖЬ последнее добавленное в очередь Уведомление заменяется новым Уведомлением. |

7.17 Параметры ФильтраКонтроля

7.17.1 Обзор

Сервис СоздатьПредметКонтроля позволяет указать фильтр для каждого ПредметаКонтроля. ФильтрКонтроля - это расширяемый параметр, структура которого зависит от типа предмета контроля. Параметры ИдентификаторовТипаПараметра определены в таблице 140. Другие типы могут быть определены дополнительными частями этой составной спецификации или другими спецификациями, основанными на OPC UA. Тип ExtensibleParameter определен в 7.12.

Каждый ФильтрКонтроля может иметь связанную структуру РезультатФильтраКонтроля, которая в ответе возвращает клиентам измененные параметры и / или информацию об ошибках. Структуры результатов, если они существуют, описаны в разделе, который определяет ФильтрКонтроля.

Таблица 140 – ИдентификаторТипаПараметра ФильтраКонтроля

| Символический идентификтор | Описание |
| --- | --- |
| ФильтрИзмененияДанных | Изменение значения данных, которое должно вызвать создание Уведомления. |
| ФильтрСобытий | Если Уведомление соответствует ФильтруСобытий, оно отправляется клиенту. |
| ФильтрАгрегата | Агрегат и его интервалы, когда он будет рассчитан, и будет создано Уведомление. |

7.17.2 ФильтрИзмененияДанных

ФильтрИзмененияДанных определяет условия, при которых должно сообщаться уведомление ИзменениеДанных, и, необязательно, диапазон для изменений значений, при которых уведомление ИзменениеДанных не создается. Этот диапазон называется Зоной нечувствительности. ФильтрИзмененияДанных определен в таблице 141.

Таблица 141 – ФильтрИзмененияДанных

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ФильтрИзменения Данных | структура |  |
| Триггер | Тип-перечисление Триггер Изменения Данных | Задает условия, при которых должно быть отправлено уведомление об изменении данных. Имеет следующие значения: СТАТУС_0 Сообщает об уведомлении ТОЛЬКО если КодСтатуса, связанный со значением, изменяется. См. таблицу 178 для КодовСостояния, определенных в этом документе. IEC 62541-8 определяет дополнительные КодыСостояния, которые действительны, в частности, для данных устройства. ЗНАЧЕНИЕ_СТАТУСА_1 Сообщает об уведомлении, если или КодСостояния или значение изменится. Фильтр зоны нечувствительности может использоваться дополнительно для фильтрации изменений значений. Для значений с плавающей запятой Сервер должен проверять НеЧисло и сообщать только об одном уведомлении с НеЧислом, когда значение переходит в состояние НеЧисло. Это является настройкой по умолчанию, если фильтр не установлен. ВРЕМЕННАЯОТМЕТКА_ЗНАЧЕНИЯ_СОСТОЯНИЯ_2 Сообщите об уведомлении, если изменится КодСостояния, значение или ВременнаяОтметкаИсточника. Если указан фильтр зоны нечувствительности, этот триггер имеет то же поведение, что и ЗНАЧЕНИЕ_СОСТОЯНИЯ_1. Если ФильтрИзмененияДанных не применяется к предмету контроля, ЗНАЧЕНИЕ_СОСТОЯНИЯ_1 является поведением отчетов по умолчанию. |
| ТипЗоны Нечувствительности | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Значение, определяющее тип и поведение зоны нечувствительности. Значение ТипЗоныНечувствительности ОТСУТСТВИЕ_0 Расчет зоны нечувствительности не применяется. АБСОЛЮТНОЕ_1 АбсолютнаяЗонаНечувствительности (см. ниже) ПРОЦЕНТ_2 ПроцентЗоныНечувствительности (этот тип указан в IEC 62541-8). |
| ЗначениеЗоны Нечувствительности | Вещественное число двойной точности | Зона нечувствительности применяется, только если * триггер включает изменения значений и * ТипЗоныНечувствительности установлен соответствующим образом. Зона нечувствительности игнорируется при изменении статуса элемента данных. ТипЗоныНечувствительности= АбсолютнаяЗонаНечувствительности: Для этого типа ЗначениеЗоныНечувствительности содержит абсолютное изменение значения данных, которое должно вызвать создание Уведомления. Этот параметр применяется только к переменным с любым числовым типом данных. Исключение, вызывающее уведомление об изменении данных на основе АбсолютнаяЗонаНечувствительности, определяется следующим образом: Создается Уведомление, если (абсолютное значение (последнее кэшированное значение - текущее значение)> AbsoluteDeadband) Последнее кэшированное значение определяется как последнее значение, помещенное в очередь. Если элемент является массивом значений, весь массив возвращается, если какой-либо элемент массива превышает АбсолютнуюЗонуНечувствительности или размер или размер массива изменяются. ТипЗоныНечувствительности= ПроцентЗоныНечувствительности : Этот тип указан в IEC 62541-8. |

ФильтрИзмененияДанных не имеет ассоциированной структуры результатов.

7.17.3 ФильтрСобытий

ФильтрСобытий обеспечивает фильтрацию и выбор содержимого подписок на события.

Если уведомление о событии соответствует фильтру, определенному параметром «Where» ФильтраСобытий, то уведомление отправляется клиенту.

Каждое уведомление о событии должно включать поля, определенные параметром ВыбратьОператора объекта ФильтраСобытий. Определенные типы событий указаны в    IEC 62541-5.

Параметры ВыбратьОператора и 	операторWhere указываются в структуре ОперандПростогоАтрибута (см. 7.4.4.5). Настоящая структура требует ИдентификаторУзла типа ТипСобытия, поддерживаемого Сервером, и пути к ОбъявлениеЭкземпляра. ОбъявлениеЭкземпляра - это узел, который можно найти, следуя прямым иерархическим ссылкам из полностью унаследованного ТипаСобытия, где узел также является источником ссылки ИмеетПравилаМоделирования. ТипСобытий, ОбъявлениеЭкземпляра и ПравилаМоделирования полностью описаны в IEC 62541-3.

В некоторых случаях один и тот же ПутьПросмотра будет применяться к нескольким ТипамСобытий. Если Клиент указывает БазовыйТипСобытия в ОперандеПростогоАтрибута, тогда Сервер должен оценить ПутьПросмотра без учета Типа.

Каждое ОбъявлениеЭкземпляра в пути должно являться узлом объекта или переменной. Последним узлом на пути может быть Узел Объекта; однако узлы объектов доступны только для событий, которые видны в АдресномПространстве сервера.

Структура ОперандПростогоАтрибута позволяет Клиенту указать любой Атрибут; однако от сервера требуется только поддержка атрибута значения для узлов переменных и атрибута ИдентификаторУзла для Узлов Объектов. При этом профили, определенные в IEC 62541-7, могут сделать поддержку дополнительных атрибутов обязательной.

Структура ОперандПростогоАтрибута используется в ВыбратьОператора для выбора возвращаемого значения, если событие соответствует критериям, указанным в оператореWhere. Значение ПУСТО возвращается в соответствующем поле события в ответе на публикацию, если выбранное поле не является частью события или если в элементе ВыбратьРезультатыОператора объекта РезультатФильтраСобытий была возвращена ошибка. Если выбранное поле поддерживается, но недоступно во время уведомления о событии, поле события должно содержать КодСостояния, который указывает причину недоступности. Например, Сервер должен установить для поля события значение Некорректный_ДоступПользователяЗапрещен, если значение недоступно для пользователя, связанного с Сеансом. Если атрибут значения имеет связанный с ним неопределенный или неверный КодСостояния, то сервер должен предоставить КодСостояния вместо атрибута значения. Сервер должен установить для поля события значение Некорректный_ПревышеныПределыКодирования, если значение превышает МаксимальныйРазмерСообщенияОтвета. ИдентификаторСобытия, ТипСобытия и ПолучитьВремя не могут содержать КодСостояния или значение ПУСТО.

Сервер должен проверять выбратьОператор, когда Клиент создает или обновляет ФильтрСобытий. Любые ошибки, которые являются истинными для всех возможных событий, возвращаются в параметре ВыбратьРезультатыОператора, описанном в таблице 143. Некоторые серверы, например серверы агрегирования, могут не знать все возможные типы событий на момент установки ФильтраСобытий. Эти серверы не возвращают ошибки для неизвестных ТиповСобытияй или ПутейПросмотра. Сервер не должен сообщать об ошибках, которые могут возникнуть в зависимости от состояния Сервера или типа События. Например, выбратьОператор, который запрашивает единственный элемент в массиве, всегда будет вызывать ошибку, если ТипДанных атрибута является скаляром. Однако даже если ТипДанных является массивом, может произойти ошибка, если запрошенный индекс не существует для определенного события, сервер не будет сообщать об ошибке в параметре ВыбратьРезультатыОператора, если последняя ситуация существует.

ОперандПростогоАтрибута используется в оператореWhere для выбора значения, которое образует часть логического выражения. Эти логические выражения затем используются, чтобы определить, следует ли сообщать о конкретном Событии Клиенту. Сервер должен использовать значение ПУСТО, если возникает какая-либо ошибка при оценке оператораWhere для конкретного События. Если Атрибут Значения имеет связанный с ним неопределенный или неверный КодСостояния, то Сервер должен использовать значение ПУСТО вместо ЗНАЧЕНИЕ.

Любой базовый ОператорФильтра из таблицы 119 может использоваться в оператореWhere, однако разрешен только FilterOperator Типа_14 из таблицы 120.

Сервер должен проверять операторWhere, когда Клиент создает или обновляет ФильтрСобытия. Любые структурные ошибки в построении фильтра и любые ошибки, которые истинны для всех возможных событий, возвращаются в параметре РезультатыОператораWhere, описанном в таблице 143. Ошибки, которые могут произойти в зависимости от состояния сервера или события, не сообщаются. Некоторые серверы, например серверы агрегирования, могут не знать все возможные типы событий на момент установки фильтра событий. Эти серверы не возвращают ошибки для неизвестных ТиповСобытий или ПутейПросмотра.

События ТипСобытияПереполнениеОчередиСобытий - это особые события, которые используются для предоставления управляющих данных Клиенту. Эти события публикуются только в ПредметахКонтроля в подписке, которая произвела событие ТипСобытияПереполнениеОчередиСобытий. Эти события обходят операторWhere.

Таблица 142 определяет структуру ФильтраСобытия.

Таблица 142 – Структура ФильтраСобытий

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ФильтрСобытий | структура |  |
| ВыбратьОператора [] | ОперандПростогоАтрибута | Список значений, возвращаемых с каждым событием в уведомлении. Должен быть указан как минимум один действительный оператор. См. определение ОперандПростогоАтрибута в 7.4.4.5. |
| операторWhere | ФильтрКонтента | Ограничивает уведомления теми событиями, которые соответствуют критериям, определенным этим ФильтромКонтента. Структура ФильтраКонтента описана в п. 7.4. Структура ОперандаАтрибута не может использоваться в ФильтреСобытий. |

Таблица 143 определяет структуру РезультатаФильтраСобытия. Это РезультатФильтраКонтроля, связанный с ФильтромКонтроля ФильтраСобытий.

Таблица 143 – Структура РезультатаФильтраСобытия

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| РезультатФильтра События | структура |  |
| ВыбратьРезультаты Оператора [] | КодСостояния | Список кодов состояния для элементов в запросе выбрать оператора. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку элементов в параметре запроса выбратьОператора. Сервер возвращает значение ПУСТО для недоступных или отклоненных полей событий. |
| Диагностическая ИнформацияВыбрать Оператора [] | Диагностическая Информация | Список диагностической информации для отдельных элементов в запросе выбрать оператора. Размер и порядок списка соответствуют размеру и порядку элементов в параметре запроса выбратьОператора. Этот список имеет значение ПУСТО, если диагностическая информация не была запрошена в заголовке запроса или если диагностическая информация не обнаружена при обработке запроса выбрать оператора. |
| РезультатыОператора | РезультатФильтраКонтента | Любые результаты, связанные с параметром запроса оператор. Тип результата ФильтрКонтента определен в 7.4.2. |

В таблице 144 определены значения параметра ВыбратьРезультатыОператора. Общие КодыСостояния определены в Таблице 178.

Таблица 144 – Результирующие коды РезультатФильтраСобытия

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Некорректный_ОпределениеТипаНедействительно | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. ИдентификаторТипа не является ИдентификаторомУзла для БазовогоТипаСобытия или его подтипа. |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаНеизвестен | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. ПутьПросмотра указан, но он никогда не будет существовать ни в одном Событии. |
| Некорректный_Имя Просмотра Недействительно | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. ПутьПросмотра указан и содержит элемент ПУСТО. |
| Некорректный_ ИдентификаторАтрибутаНедействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. Узел, указанный в пути Просмотр, никогда не позволит вернуть данный ИдентификаторАтрибута. |
| Некорректный_Диапазон Индексов Недействительный | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178 |
| Некорректный_ НесоответствиеТипа | Описание этого результирующего кода см. в таблице 178. ДиапазонИндексов допустим, но значение атрибута никогда не является массивом. |

7.17.4 ФильтрАгрегата

ФильтрАгрегата определяет функцию Агрегирование, которую следует использовать для вычисления возвращаемых значений. См. IEC 62541 -13 для получения подробной информации о возможных функциях Агрегаты. Он определяет ВремяЗапуска первого вычисляемого агрегата. ИнтервалВыборки ПараметровКонтроля (см. 7.16) определяет, как Сервер должен выполнять внутреннюю выборку базового источника данных. ИнтервалОбработки указывает размер периода времени, в котором вычисляется Агрегат. РазмерОчереди из АтрибутовКонтроля указывает количество обрабатываемых значений, которые следует сохранить.

Цель ФильтраАгрегата не в том, чтобы читать исторические данные, для этого следует использовать сервис ЧтениеИстории. Однако допускается, чтобы ВремяЗапуска было установлено на время, которое было в прошлом при получении от сервера. Число Агрегатов, которое должно было быть вычислено в прошлом, не должно превышать РазмерОчереди, определенный в АтрибутахКонтроля, поскольку значения, превышающие РазмерОчереди , выгружаются Клиенту напрямую и никогда не возвращаются клиенту.

ВремяЗапуска и ИнтервалОбработки могут быть изменены сервером, но ВремяЗапуска должно оставаться на той же границе (ВремяЗапуска + пересмотренныйИнтервалОбработки * n = пресмотренноеВремяЗапуска). Такое поведение упрощает доступ к историческим значениям агрегатов с использованием тех же границ путем вызова сервиса ЧтениеИстории. Расширяемый параметр РезультатыФильтраАгрегата используется для возврата исправленных значений для ФильтраАгрегата.

Некоторые базовые системы могут опрашивать данные и создавать несколько выборок с одним и тем же значением. Другие системы могут только сообщать об изменениях значений. Определение для каждого типа агрегата объясняет, как обрабатывать два разных сценария.

ПедметКонтроля сообщает значения только для интервалов, которые завершились по истечении таймера публикации. Неиспользованные данные переносятся и используются для вычисления значения, возвращаемого при следующей публикации.

ВременнаяОтметкаСервера для каждого интервала должна быть временем окончания интервала обработки.

ФильтрАгрегата определен в таблице 145.

Таблица 145 – Структура ФильтраАгрегата

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ФильтрАгрегата | структура |  |
| ВремяЗапуска | ВремяUtc | Начало периода для первого вычисления Агрегата. Размер каждого периода, используемого для вычисления Агрегата, определяется ИнтерваломВыборки параметра ПараметрыКонтроля (см. 7.16). |
| ТипАгрегата | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла объекта ТипФункцииАгрегата, который указывает агрегат, который будет использоваться при извлечении обработанных данных. Подробнее см. IEC 62541-13. |
| ИнтервалОбработки | Продолжительность | Период, который будет использоваться для вычисления Агрегата. |
| Конфигурация Агрегата | Конфигурация Агрегата | Этот параметр позволяет клиентам переопределять параметры конфигурации Агрегата, предоставленные объектом КонфигурацияАгрегата, для каждого предмета контроля. См. IEC 62541-13 для получения дополнительной информации о конфигурациях Агрегата. Если Сервер не поддерживает возможность переопределения параметров конфигурации Агрегата, он должен вернуть код состояния Некорректный_несоответсвиеСпискаАгрегатов. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| Использование Настройки Возможностей СервераПо Умолчанию | Логическое значение | Если значение = ИСТИНА, используйте агрегированные параметры конфигурации, как указано в объекте КонфигурацииАгрегата. |
|  |  | Если значение = ЛОЖЬ, используйте параметры конфигурации, как указано в следующих параметрах КонфигурацииАгрегата. |
| Принятие НеопределенноКакНекорректный | Логическое значение | Как описано в IEC 62541-13. |
| процентДанныхС Ошибкой | Байт | Как описано в IEC 62541-13. |
| процентДанныхБез Ошибки | Байт | Как описано в IEC 62541-13. |
| Использование Наклонной Экстраполяции | Логическое значение | Как описано в IEC 62541-13. |

РезультатФильтрАгрегата определяет пересмотренный ФильтрАгрегата, который Сервер может вернуть, когда ФильтрАгрегата определен для ПредметаКонтроля в сервисах СоздатьПредметыКонтроля или ИзменитьПредметыКонтроля. РезультатФильтрАгрегата определен в таблице 146. Это РезультатФильтраКонтроля, связанный с ФильтромКонтроля ФильтраАгрегата.

Таблица 146 – Структура РезультатаФильтрАгрегата

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| РезультатаФильтр Агрегата | структура |  |
| пересмотренноеВремя Запуска | ВремяUtc | Фактический интервал ВремениЗапуска, который должен использовать Сервер. Это значение зависит от ряда факторов, включая возможности Сервера к доступу к историческим данным. ПересмотренноеВремяЗапуска должно оставаться в той же границе, что и ВремяЗапуска (ВремяЗапуска + ИнтервалВыборки * n = пересмотренноеВремяЗапуска). |
| Пересмотренный ИнтервалОбработки | Продолжительность | Фактический ИнтервалОбработки, который должен использовать Сервер. пересмотренныйИнтервалОбработки должен быть как минимум в два раза больше пересмотренногоИнтервалаВыборки для ПредметаКонтроля. |

7.18 РежимКонтроля

РежимКонтроля - это перечисление, которое указывает, включены или отключены выборка и создание отчетов для ПредметаКонтроля. Значение параметра включения публикации для подписки не влияет на значение режима мониторинга для ПредметаКонтроля подписки. Значения этого параметра определены в Таблице 147.

Таблица 147 – Значения РежимаКонтроля

| Значение | Описание |
| --- | --- |
| ОТКЛЮЧЕННЫЙ_0 | Предмет контроля не выбирается и не оценивается, а уведомления не генерируются и не ставятся в очередь. Отчеты об уведомлениях отключены. |
| ВЫБОРКА_1 | Предмет контроля выбирается и оценивается, а уведомления генерируются и ставятся в очередь. Отчеты об уведомлениях отключены. |
| ОТЧЕТ_2 | Предмет контроля выбирается и оценивается, а уведомления генерируются и ставятся в очередь. Отчеты об уведомлениях включены. |

7.19 Параметры АтрибутаУзла

7.19.1 Обзор

Сервис ДобавитьУзлы позволяет указывать атрибуты для добавляемых узлов. АтрибутыУзла - это расширяемый параметр, структура которого зависит от типа добавляемого КлассаУзла. Он идентифицирует КлассУзла, который определяет структуру следующих атрибутов. Параметры ИдентификаторыТипаПараметра определены в таблице 148. Тип РасширяемыйПараметр определен в 7.12.

Таблица 148 – ИдентификаторыТипаПараметра АтрибутовУзла

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| АтрибутыОбъекта | Определяет атрибуты для КлассаУзла Объекта. |
| АтрибутыПеременной | Определяет атрибуты для КлассаУзла Переменной. |
| АтрибутыМетода | Определяет атрибуты для КлассУзла Метода. |
| АтрибутыТипаОбъекта | Определяет атрибуты для КлассаУзла ТипаОбъекта. |
| АтрибутыТипаПеременной | Определяет атрибуты для КлассаУзла ТипаПеременной. |
| АтрибутыСсылочногоТипа | Определяет атрибуты для КлассаУзла СсылочногоТипа. |
| АтрибутыТипаДанных | Определяет атрибуты для КлассаУзла ТипаДанных. |
| АтрибутыПредставления | Определяет атрибуты для КлассаУзла Представления. |
| ОбщиеАтрибуты | Определяет список идентификаторов и значений для передачи любого количества значений атрибутов. Его следует использовать вместо структур, специфичных для КлассаУзла, поскольку он позволяет обрабатывать дополнительные атрибуты, определенные в будущих версиях спецификации. |

Таблица 149 определяет битовую маску, используемую в параметрах АтрибутовУзла, чтобы указать, какие Атрибуты устанавливаются Клиентом.

Таблица 149 – Битовая Маска для указанных Атрибутов

| Поле | Бит | Описание |
| --- | --- | --- |
| УровеньДоступа | 0 | Указывает, установлен ли Атрибут поля УровеньДоступа. |
| РазмерностьМассива | 1 | Указывает, установлен ли Атрибут поля РазмерностьМассива. |
| Зарезервированный | 2 | Зарезервирован для согласования с полем МаскаЗаписи определенном в IEC 62541-3. |
| НеСодержитПетель | 3 | Указывает, установлен ли Атрибут поля НеСодержитПетель. |
| ТипДанных | 4 | Указывает, установлен ли Атрибут поля ТипДанных. |
| Описание | 5 | Указывает, установлен ли Атрибут поля Описание. |
| ОтображаемоеИмя | 6 | Указывает, установлен ли Атрибут поля ОтображаемоеИмя. |
| УведомлениеОСобытиях | 7 | Указывает, установлен ли Атрибут поля УведомленияОСобытиях. |
| Исполняемый | 8 | Указывает, установлен ли Атрибут поля Исполняемый. |
| Историзация | 9 | Указывает, установлен ли Атрибут поля Историзация. |
| ОбратноеИмя | 10 | Указывает, установлен ли Атрибут поля ОбратноеИмя. |
| Абстрактный | 11 | Указывает, установлен ли Атрибут поля Абстрактный. |
| МинимальныйИнтервалВыборки | 12 | Указывает, установлен ли Атрибут поля МинимальныйИнтервалВыборки. |
| Зарезервированный | 13 | Зарезервирован для согласования с полем МаскаЗаписи определенном в IEC 62541-3. |
| Зарезервированный | 14 | Зарезервирован для согласования с полем МаскаЗаписи определенном в IEC 62541-3. |
| Симметричный | 15 | Указывает, установлен ли Атрибут поля Симметричный. |
| УровеньДоступаПользователя | 16 | Указывает, установлен ли Атрибут поля УровеньДоступаПользователя. |
| ИсполняемыйПользователем | 17 | Указывает, установлен ли Атрибут поля ИсполняемыйПользователем. |
| МаскаЗаписиПользователя | 18 | Указывает, установлен ли Атрибут поля МаскаЗаписиПользователя. |
| ПозицияЗначения | 19 | Указывает, установлен ли Атрибут поля ПозицияЗначения. |
| МаскаЗаписи | 20 | Указывает, установлен ли Атрибут поля МаскаЗаписи. |
| Значение | 21 | Указывает, установлен ли Атрибут поля Значение. |
| Зарезервированный | 22:32 | Зарезервированный для использования в будущем. Всегда должен иметь нулевое значение. |

7.19.2 Параметр АтрибутовОбъекта

Таблица 150 определяет параметр АтрибутовОбъекта.

Таблица 150 – АтрибутыОбъекта

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| АтрибутыОбъекта | структура | Определяет атрибуты для КлассаУзла Объекта. |
| УказанныеАтрибуты | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Битовая маска, указывающая, какие поля содержат допустимые значения. Поле должно игнорироваться, если соответствующий Бит установлен в 0. Значения Бит определены в Таблице 149. |
| ОтображаемоеИмя | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Описание | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| УведомлениеО Событиях | Байт | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписи | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписи Пользователя | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |

7.19.3 Параметр АтрибутыПеременной

Таблица 151 определяет параметр АтрибутовПеременной.

Таблица 151 – АтрибутыПеременной

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| АтрибутыПеременной | структура | Определяет атрибуты для КлассаУзла Переменной. |
| УказанныеАтрибуты | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Битовая маска, указывающая, какие поля содержат допустимые значения. Поле должно игнорироваться, если соответствующий Бит установлен в 0. Значения Бит определены в Таблице 149. |
| ОтображаемоеИмя | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Описание | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Значение | Определяется атрибутом ТипаДанных | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| ТипДанных | ИдентификаторУзла | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| ПозицияЗначения | ЦелоеЧисло32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| РазмерностьМассива | ЦелоеЧислоБезЗнака32 [] | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| УровеньДоступа | Байт | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| УровеньДоступа Пользователя | Байт | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Минимальный ИнтервалВыборки | Продолжительность | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Историзация | Логическое значение | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписи | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписи Пользователя | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |

7.19.4 Параметры АтрибутовМетода

Таблица 152 определяет параметр АтрибутовМетода.

Таблица 152 – АтрибутыМетода

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| БазовыеАтрибуты | структура | Определяет атрибуты для КлассаУзла Метода. |
| УказанныеАтрибуты | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Битовая маска, указывающая, какие поля содержат допустимые значения. Поле должно игнорироваться, если соответствующий Бит установлен в 0. Значения Бит определены в Таблице 149. |
| ОтображаемоеИмя | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Описание | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Исполняемый | Логическое значение | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Исполняемый Пользователем | Логическое значение | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписи | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписиПользователя | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |

7.19.5 Параметр АтрибутовТипаОбъекта

Таблица 153 определяет параметр АтрибутовТипаОбъекта.

Таблица 153 – АтрибутыТипаОбъекта

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| АтрибутыТипа Объекта | Структура | Определяет атрибуты для КлассаУзла ТипаОбъекта. |
| УказанныеАтрибуты | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Битовая маска, указывающая, какие поля содержат допустимые значения. Поле должно игнорироваться, если соответствующий Бит установлен в 0. Значения Бит определены в Таблице 149. |
| ОтображаемоеИмя | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Описание | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Абстрактный | Логическое значение | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписи | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписи Пользователя | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |

7.19.6 Параметр АтрибутовТипаПеременной

Таблица 154 определяет параметр АтрибутовТипаПеременной.

Таблица 154 – АтрибутыТипаПеременной

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| АтрибутыТипа Переменной | структура | Определяет атрибуты для КлассаУзла ТипаПеременной. |
| Указанные Атрибуты | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Битовая маска, указывающая, какие поля содержат допустимые значения. Поле должно игнорироваться, если соответствующий Бит установлен в 0. Значения Бит определены в Таблице 149. |
| ОтображаемоеИмя | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Описание | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Значение | Определяется атрибутом ТипДанных | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| ТипДанных | ИдентификаторУзла | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| ПозицияЗначения | ЦелоеЧисло32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Размерность Массива | ЦелоеЧислоБезЗнака32 [] | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Абстрактный | Логическое значение | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписи | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписиПользователя | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |

7.19.7 Параметр АтрибутовСсылочногоТипа

Таблица 155 определяет параметр АтрибутовСсылочногоТипа.

Таблица 155 – АтрибутыСсылочногоТипа

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Атрибуты СсылочногоТипа | структура | Определяет атрибуты для КлассаУзла СсылочногоТипа. |
| Указанные Атрибуты | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Битовая маска, указывающая, какие поля содержат допустимые значения. Поле должно игнорироваться, если соответствующий Бит установлен в 0. Значения Бит определены в Таблице 149. |
| Отображаемое Имя | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Описание | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Абстрактный | Логическое значение | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Симметричный | Логическое значение | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| ОбратноеИмя | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписи | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписи Пользователя | ЦелоеЧислоБез Знака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |

7.19.8 Параметр АтрибутовТипаДанных

Таблица 156 определяет параметр АтрибутовТипаДанных.

Таблица 156 – АтрибутыТипаДанных

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| АтрибутыТипаДанных | структура | Определяет атрибуты для КлассаУзла ТипаДанных |
| УказанныеАтрибуты | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Битовая маска, указывающая, какие поля содержат допустимые значения. Поле должно игнорироваться, если соответствующий Бит установлен в 0. Значения Бит определены в Таблице 149. |
| ОтображаемоеИмя | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Описание | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Абстрактный | Логическое значение | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписи | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписиПользователя | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |

7.19.9 Параметр АтрибутовПредставления

Таблица 157 определяет параметр АтрибутовПредставления.

Таблица 157 – АтрибутыПредставления

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Атрибуты Представления | структура | Определяет атрибуты для КлассаУзла Представления. |
| Указанные Атрибуты | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Битовая маска, указывающая, какие поля содержат допустимые значения. Поле должно игнорироваться, если соответствующий Бит установлен в 0. Значения Бит определены в Таблице 149. |
| Отображаемое Имя | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| Описание | ЛокализованныйТекст | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| НеСодержит Петель | Логическое значение | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| УведомлениеО Событиях | Байт | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписи | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |
| МаскаЗаписи Пользователя | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Описание этого атрибута см. в IEC 62541-3. |

7.19.10 Параметр ОбщихАтрибутов

Эту структуру следует использовать вместо специфических структур КлассаУзла, определенных в других подразделах 7.19, поскольку она позволяет обрабатывать дополнительные атрибуты, определенные в будущих версиях спецификации.

Таблица 158 определяет параметр ОбщихАтрибутов.

Таблица 158 – ОбщиеАтрибуты

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ОбщиеАтрибуты | Структура | Определяет общую структуру для передачи любого количества атрибутов. |
| ЗначенияАтрибутов | ЗначениеОбщегоАтрибута [] | Определяет одну комбинацию атрибута и значения. |
| Идентификатор Атрибута | ИдентификаторЦелогоЧисла | Идентификатор указанного атрибута. |
| Значение | БазовыйТип Данных | Значение указанного атрибута. |

7.20 Параметры ДанныхУведомления

7.20.1 Обзор

Структура УведомительноеСообщение, используемая в наборе Сервисов Подписки, позволяет указывать различные типы ДанныхУведомления. Параметр ДанныеУведомления - это расширяемый параметр, структура которого зависит от типа отправляемого уведомления. Этот параметр определен в таблице 159. Другие типы могут быть определены дополнительными частями IEC 62541 или другими спецификациями, основанными на OPC UA. Тип РасширяемыйПараметр определен в 7.12.

Для одного ПредметаКонтроля в одной структуре ДанныхУведомления может быть несколько уведомлений. Когда это происходит, Сервер должен гарантировать, что уведомления появляются в том же порядке, в котором они были поставлены в очередь в ПредметахКонтроля. Эти уведомления не обязательно должны отображаться как непрерывный блок.

Таблица 159 – ИдентификаторыТипаПараметра ДанныеУведомления

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| ИзменениеДанных | Параметр данных Уведомления, используемый для уведомлений об изменении данных. |
| Событие | Параметр данных Уведомления, используемый для уведомлений о событиях. |
| ИзменениеСтатуса | Параметр данных Уведомления, используемый для уведомления об изменении статуса Подписки. |

7.20.2 Параметр УведомленияОбИзмененииДанных

Таблица 160 определяет параметр ДанныхУведомления, используемый для уведомлений об изменении данных. Эта структура содержит предметы контроля данных, о которых необходимо сообщить. Предметы контроля данных сообщаются при двух условиях:

a) если РежимКонтроля установлен на ОТЧЕТ и обнаружено изменение значения или его статуса (представленного его КодаСостояния);

b) если для параметра РежимКонтроля установлено значение ВЫБОРКА, ПредметКонтроля связывается с триггерным элементом, и триггерный элемент запускается.

Для описания набора услуг ПредметаКонтроля и, в частности, модели ПредметаКонтроля и Триггерной модели см. 5.12.

После создания ПредметаКонтроля текущее значение или состояние контролируемого атрибута должно быть поставлено в очередь без применения Фильтра. Если текущее значение недоступно после первого интервала выборки, первое Уведомление должно быть поставлено в очередь после получения начального значения или статуса из источника данных.

Таблица 160 – УведомлениеОбИзмененииДанных

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| УведомлениеОб ИзмененииДанных | структура | Данные уведомления об изменении данных. |
| ПредметыКонтроля [] | Уведомление о ПредметеКонтроля | Список ПредметовКонтроля, для которых было обнаружено изменение. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| Дескриптор Клиента | Идентификатор ЦелогоЧисла | Предоставляемый клиентом дескриптор для ПредметаКонтроля. Тип ИдентификаторЦелогоЧисла определен в 7.14. |
| Значение | ЗначениеДанных | КодСостояния, значение и временная отметка (и) контролируемого атрибута в зависимости от конфигурации выборки и постановки в очередь. Если КодСостояния указывает на ошибку, значение следует игнорировать. Если не все обнаруженные изменения были возвращены после того, как буфер очереди сервера для ПредметаКонтроля достиг своего предела и был вынужден удалить данные, а размер очереди больше единицы, устанавливается бит переполнения в информационных битах ЗначенияДанных КодаСостояния. ЗначениеДанных - это общий тип, определенный в 7.7. |
| Диагностическая Информация [] | Диагностическая Информация | Список диагностической информации. Размер и порядок этого списка соответствуют размеру и порядку параметра ПредметыКонтроля. В этом списке есть одна запись для каждого узла, содержащегося в параметре ПредметыКонтроля. Этот список пуст, если диагностическая информация не запрашивалась или недоступна для любого из ПредметовКонтроля. ДиагностическаяИнформация - это общий тип, определенный в 7.8. |

7.20.3 Параметр СпискаУведомленийОСобытиях

Таблица 161 определяет параметр ДанныеУведомления, используемый для уведомлений о событиях.

СписокУведомленийОСобытиях определяет структуру таблицы, которая используется для возврата полей событий в клиентскую подписку. Структура имеет вид таблицы, состоящей из одного или нескольких событий, каждое из которых содержит массив из одного или нескольких полей. Выбор и порядок полей, возвращаемых для каждого события, идентичны выбранному параметру ФильтрСобытий.

Таблица 161 – СписокУведомленийОСобытиях

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| СписокУведомленийОСобытиях | структура | Данные уведомления о событии. |
| события [] | СписокПолей Событий | Список доставляемых событий. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. |
| ДескрипторКлиента | ИдентификаторЦелогоЧисла | Предоставляемый клиентом дескриптор для ПредметаКонтроля. Тип ИдентификаторЦелогоЧисла определен в 7.14. |
| ПоляСобытий [] | БазовыйТип Данных | Список выбранных полей Событий. Это должно быть являться совпадением один-к-одному с полями, выбранными в ФильтреСобытий. 7.17.3 определяет, как Сервер должен поступать с ошибочными состояниями. |

7.20.4 Параметр УведомлениеОбИзмененииСтатуса

Таблица 162 определяет параметр ДанныеУведомления, используемые для УведомленияОбИзмененииСтатуса.

УведомлениеОбИзмененииСтатуса информирует Клиента об изменении статуса Подписки.

Таблица 162 – УведомлениеОбИзмененииСтатуса

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| УведомлениеОб ИзмененииСтатуса | структура | Данные уведомления о событии |
| Статус | КодУспешного Завершения | КодСостояния, указывающий на изменение статуса. |
| ДиагностическаяИнформация | ДиагностическаяИнформация | Диагностическая информация для изменения статуса |

7.21 УведомительноеСообщение

Компоненты этого параметра определены в Таблице 163.

Таблица 163 – УведомительноеСообщение

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Уведомительное Сообщение | структура | Сообщение, содержащее одно или несколько Уведомлений. |
| Номер Последовательности | Счетчик | Порядковый номер УведомительногоСообщения. |
| ВремяПубликации | ВремяUtc | Время, когда это Сообщение было отправлено Клиенту. Если это Сообщение повторно передается Клиенту, этот параметр содержит время, когда оно было передано Клиенту впервые. |
| ДанныеУведомления [] | РасширяемыйПараметр Данных Уведомления | Список структур ДанныхУведомления. Тип параметра ДанныеУведомления - это расширяемый тип параметра, указанный в 7.20. Он определяет типы уведомлений, которые могут быть отправлены. Тип РасширяемыйПараметр указан в 7.12. Уведомления одного типа должны быть сгруппированы в один элемент ДанныхУведомления. Если подписка содержит ПредметыКонтроля для событий и данных, в этом массиве должно быть не более 2 элементов. Если подписка содержит ПредметыКонтроля только для данных или только для событий, размер массива всегда должен быть равен единице для этой подписки. |

7.22 ОбластьЧисловыхЗначений

Этот параметр определен в таблице 164. Формальное определение числового диапазона BNF (нормальная форма Бэкуса-Наура ) можно найти в разделе A.3.

Синтаксис строки содержит одну из следующих двух конструкций. Первая конструкция - это строковое представление отдельного целого числа. Например, «6» допустимо, а «6,0» и «3,2» - нет. Минимальные и максимальные значения, которые могут быть выражены, определяются использованием этого параметра, а не определением этого типа параметра. Вторая конструкция - это диапазон, представленный двумя целыми числами, разделенными двоеточием (":"). Первое целое число всегда должно иметь меньшее значение, чем второе. Например, «5: 7» допустимо, а «7: 5» и «5: 5» - нет. Минимальные и максимальные значения, которые могут быть выражены этими целыми числами, определяются использованием этого параметра, а не определением этого типа параметра. Никакие другие символы, включая символы пробела, не допускаются.

Многомерные массивы могут быть проиндексированы путем указания диапазона для каждого измерения, разделенного символом. Например, блок 2×2 в матрице 4×4 может быть выбран с диапазоном «1: 2,0: 1». Отдельный элемент в многомерном массиве можно выбрать, указав одно число вместо диапазона. Например, «1,1» выбирает элемент [1,1] в двумерном массиве.

Размеры указываются в том порядке, в котором они появляются в атрибуте РазмерностьМассива. Все размеры должны быть указаны для того, чтобы ОбластьЧисловыхЗначений была действительным.

Все индексы начинаются с 0. Максимальное значение для любого индекса на единицу меньше длины измерения.

При чтении значения, когда любая из нижних границ индексов выходит за пределы допустимого диапазона, Сервер должен вернуть сообщение Некорректный_НетДанныхДиапазонаИндекса. Если какая-либо из верхних границ индексов выходит за пределы допустимого диапазона, Сервер возвращает частичные результаты.

Некорректный_ДиапазонИндексовНедействительный используется только для недопустимого синтаксиса ОбластиЧисловыхЗначений. Все другие недопустимые запросы с допустимым синтаксисом должны привести к Некорректный_НетДанныхДиапазонаИндекса.

При записи значения размер массива должен соответствовать размеру, указанному в ОбластиЧисловыхЗначений. Сервер возвращает ошибку, если он не может записать все элементы, указанные Клиентом.

ОбластьЧисловыхЗначений также можно использовать для указания подстрок для значений СтрокиБайтов и Строки. Массивы значений СтрокиБайтов и Строки обрабатываются как двумерные массивы, где конечный индекс указывает диапазон подстроки в значении СтрокиБайтов  или Строки. Если не указан последний индекс, выбирается все значение СтрокиБайтов или Строки.

Таблица 164 – ОбластьЧисловыхЗначений

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ОбластьЧисловых Значений | Строка | Число или числовой диапазон. Пустая строка означает, что этот параметр не используется. |

7.23 НаборДанныхЗапроса

Компоненты этого параметра определены в Таблице 165.

Таблица 165 – НаборДанныхЗапроса

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| НаборДанных Запроса | структура | Данные, относящиеся к Узлу, возвращенные в Ответе на Запрос. |
| Идентификатор Узла | РасширенныйИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла для этого описания узла. |
| ОпределениеТипаУзла | РасширенныйИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла для определения типа для этого описания узла. |
| Значения [] | БазовыйТип Данных | Значения для выбранных Атрибутов. Порядок возвращенных элементов соответствует порядку запрошенных элементов. Существует запись для каждого запрошенного элемента для данного ОпределениеТипаУзла, который соответствует выбранному экземпляру, включая любые связанные узлы, которые были указаны с использованием относительного пути из ОпределениеТипаУзла выбранного экземпляра. Если для данного запрошенного элемента не найдено значений, для этого элемента возвращается пустое значение. Если значение имеет статус Некорректный, вместо значения возвращается КодСостояния. Если для запрошенного элемента существует несколько значений, возвращается массив значений. Если запрошенный элемент является ссылкой, то для этого элемента возвращается ЭталонноеОписание или массив ЭталонноеОписание. Если НаборДанныхЗапроса возвращается в ЗапросДалее для продолжения списка ЭталонногоОписания, массив значений будет иметь тот же размер, но другие уже возвращенные значения будут пустыми. |

7.24 ИдентификаторЧтениеЗначения

Компоненты этого параметра определены в Таблице 166.

Таблица 166 – ИдентификаторЧтениеЗначения

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ИдентификаторПрочитатьЗначения | структура | Идентификатор элемента для чтения или контроля. |
| Идентификатор Узла | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла Узла. |
| Идентификатор Атрибута | ИдентификаторЦелогоЧисла | Идентификатор атрибута. Это должен быть действительный идентификатор атрибута. ИдентификаторЦелогоЧисла определен в 7.14. ИдентификаторыЦелогоЧисла для атрибутов определены в IEC 62541-6. |
| Диапазон Индексов | Область Числовых Значений | Этот параметр используется для идентификации одного элемента массива или одного диапазона индексов для массивов. Если указан диапазон элементов, значения возвращаются как составные. Первый элемент обозначается индексом 0 (ноль). Тип ОбластьЧисловыхЗначений определен в 7.22. Этот параметр имеет значение ПУСТО, если указанный атрибут не является массивом. Однако, если указанный Атрибут является массивом, и этот параметр имеет значение ПУСТО, тогда все элементы должны быть включены в диапазон. |
| Кодирование Данных | КвалифицированноеИмя | Этот параметр указывает ИмяПросмотра КодированияТипаДанных, которое сервер должен использовать при возврате атрибута значения переменной. Указание этого параметра для других атрибутов является ошибкой. Этот параметр применяется только в том случае, если ТипДанных переменной является подтипом структуры. Указание этого параметра является ошибкой, если ТипДанных переменной не является подтипом структуры. Клиент может узнать, какие КодированияТипаДанных доступны, следуя ссылке ИмеетКодирование в узле ТипДанных для переменной. OPC UA определяет ИменаПросмотра, которые серверы должны распознавать, даже если узлы ТипаДанных не видны в адресном пространстве сервера. Эти ИменаПросмотра являются: По умолчанию Кодировка по умолчанию или собственная двоичная (или не XML) кодировка. Двоичный XML по умолчанию Кодировка XML по умолчанию. По умолчанию Кодировка JSON по умолчанию JSON Каждый ТипДанных должен поддерживать по крайней мере одну из этих кодировок. Типы данных, которые не имеют истинной двоичной кодировки (например, они имеют только текстовую кодировку, отличную от XML), должны использовать двоичное имя по умолчанию для идентификации кодировки, которая считается кодировкой по умолчанию, отличной от XML. Типы данных, которые поддерживают по крайней мере одно кодирование на основе XML, должны идентифицировать одну из кодировок как кодировку XML по умолчанию. Другие органы по стандартизации могут определять другие хорошо известные кодировки данных, которые могут поддерживаться. Если этот параметр не указан, то Сервер должен выбрать значение по умолчанию в соответствии с тем, какая кодировка сообщения (см. IEC 62541-6) используется для сеанса. Если Сервер не поддерживает кодировку, которая соответствует кодировке сообщения, тогда Сервер должен выбрать кодировку по умолчанию, которую он поддерживает. |

7.25 СсылочноеОписание

Компоненты этого параметра определены в Таблице 167.

Таблица 167 – СсылочноеОписание

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| СсылочноеОписание | структура | Ссылочные параметры, возвращенные для сервисы просмотра Просмотр. |
| ИденификаторТипа Указателя | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла СсылочногоТипа , определяющего Ссылку. |
| Перенаправить | Логическое значение | Если значение ИСТИНА, Сервер следовал прямой ссылке. Если значение - ЛОЖЬ, Сервер выполнил обратную ссылку. |
| ИдентификаторУзла | Расширенный ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла ЦелевогоУзла, назначенного Сервером, идентифицированный индексом Сервера. Тип РасширенныйИдентификаторУзла определен в 7.11. Если ИндексСервера указывает, что ЦелевойУзел является удаленным узлом, то ИдентификаторУзла должен содержать абсолютный URI ИмениПространства. Если ЦелевойУзел является локальным узлом, ИдентификаторУзла должен содержать индекс пространства имен. |
| ИмяПросмотра1) | КвалифицированноеИмя | ИмяПросмотра ЦелевогоУзла. |
| ОтображаемоеИмя | ЛокализованныйТекст | ОтображаемоеИмя ЦелевогоУзла. |
| КлассУзла1) | КлассУзла | КлассУзла ЦелевогоУзла. |
| ОпределениеТипа1) | Расширенный ИдентификаторУзла | Определение типа ИдентификаторУзла ЦелевогоУзла. Определения типов доступны только для объекта и переменной КлассыУзла. Для всех других КлассовУзла должен быть возвращен пустой ИдентификаторУзла. |
| 1) Если индекс сервера указывает, что ЦелевойУзел является удаленным узлом, тогда ИмяПросмотра, КлассУзла и ОпределениеТипа могут иметь значение пустыми или быть пустыми. В противном случае они могут быть устаревшими, поскольку локальный сервер может не отслеживать изменения удаленного сервера постоянно. ОтображаемоеИмя должно быть предоставлено для удаленных узлов. |  |  |

7.26 ОтносительныйПуть

Компоненты этого параметра определены в Таблице 168.

Таблица 168 – ОтносительныйПуть

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Относительный Путь | структура | Определяет последовательность ссылок и ИменПросмотра, которым нужно следовать. |
| элементы [] | Элемент ОтносительногоПути | Последовательность ссылок и ИменПросмотра, которым нужно следовать. Эта структура определяется в соответствии со следующими элементами с отступом. Каждый элемент в последовательности обрабатывается путем нахождения целей и последующего использования этих целей в качестве начальных узлов для следующего элемента. Цели последнего элемента являются целью ОтносительногоПути. |
| Иденификатор ТипаУказателя | ИдентификаторУзла | Тип ссылки, которая будет следовать из текущего узла. Текущий путь не может быть продолжен, если ИденификаторТипаУказателя недоступен в экземпляре узла. Если он не указан, то включаются все ссылки, а параметр включитьПодтипы игнорируется. |
| НАЗАД | Логическое значение | Если это значение - ИСТИНА, должны выполняться только обратные ссылки. Если это значение равно ЛОЖЬ, должны выполняться только прямые ссылки. |
| Включить Подтипы | Логическое значение | Указывает, следует ли следовать подтипам СсылочныйТип. Подтипы включаются, если это значение ИСТИНА. |
| ИмяЦели | КвалифицированноеИмя | ИмяПросмотра целевого узла. Последний элемент может иметь пустое ИмяЦели. В этой ситуации все цели ссылок, идентифицированные с помощью ИденификатораТипаУказателя, являются целями ОтносительногоПути. ИмяЦели должно быть указано для всех других элементов. Текущий путь не может быть продолжен, если не существует целей с указанным ИменемПросмотра. |

ОтносительныйПуть можно применить к любому начальному узлу. Цели ОтносительногоПути - это набор узлов, которые можно найти путем последовательного следования за элементами в ОтносительномПути.

Текстовый формат для ОтносительныйПуть можно найти в разделе A.2. Этот формат используется в примерах, объясняющих Сервисы, использующие структуру ОтносительногоПути.

7.27 ЗарегистрированныйСервер

Компоненты этого параметра определены в Таблице 169.

Таблица 169 – ЗарегистрированныйСервер

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ЗарегистрированныйСервер | структура | Сервер для регистрации. |
| UriСервера | Строка | Глобальный уникальный идентификатор экземпляра сервера. UriСервера соответствует UriПриложения из ОписанияПриложения, определенного в 7.1. |
| UriПродукта | Строка | Глобальный уникальный идентификатор для продукта сервера. |
| ИменаСервера [] | ЛокализованныйТекст | Список локализованных описательных имен для Сервера. В списке должна быть как минимум одна действительная запись. |
| ТипСервера | Тип-перечисление ТипПриложения | Тип приложения. Значения перечисления определены в таблице 112. Значение «КЛИЕНТ_1» (приложение является клиентом) недопустимо. В этом случае результатом обслуживания будет Некорректный_НедопутимыйАргумент. |
| UriСервераШлюза | Строка | URI сервера шлюза, связанный с UrlsОбнаружения. Это значение указывается только серверами шлюза, которые хотят зарегистрировать серверы, к которым они предоставляют доступ. Для серверов, которые не действуют как сервер шлюза, этот параметр должен быть пустым. |
| UrlsОбнаружения [] | Строка | Список КонечныхТочекОбнаружения для сервера. В списке должна быть как минимум одна действительная запись. |
| ПутьКФайлу Семафора | Строка | Путь к файлу семафора, который используется для идентификации автоматически запускаемого экземпляра Сервера; серверы, запускаемые вручную, не будут использовать этот параметр. Если предоставляется файл семафора, флаг Онлайн игнорируется. Если файл семафоров предоставлен и существует, ЛокальныйСерверОбнаружения должен сохранять регистрационную информацию в постоянном хранилище данных, которое он читает при каждом запуске ЛокальногоСервераОбнаружения. Если файл семафоров указан, но не существует, сервер обнаружения должен удалить регистрацию из любого постоянного хранилища данных. Если Сервер зарегистрирован с помощью ПутьКФайлуСемафора, Сервер обнаружения должен проверить, существует ли этот файл, прежде чем возвращать ApplicationDescription клиенту. Если Сервер не зарегистрировался с помощью ПутьКФайлуСемафора (он пуст), то Сервер обнаружения не пытается проверить существование файла перед возвратом ОписаниеПриложения клиенту. |
| Онлайн | Логическое значение | ИСТИНА если Сервер в настоящее время может принимать соединения от клиентов. Сервер обнаружения должен вернуть клиенту ОписанияПриложения. Ожидается, что сервер будет периодически перерегистрироваться на Сервере обнаружения. ЛОЖЬ если Сервер в настоящее время не может принимать соединения от клиентов. Сервер обнаружения НЕ должен возвращать клиенту ОписанияПриложения. Этот параметр игнорируется, если указан ПутьКФайлуСемафора. |

7.28 ЗаголовокЗапроса

Компоненты этого параметра определены в Таблице 170.

Таблица 170 – ЗаголовокЗапроса

| Имя | Тип | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заголовок Запроса | структура | Общие параметры для всех запросов, отправленных в сеансе. |  |
| Маркер Аутентификации | Сеанс Маркер Аутентификации | Секретный идентификатор сеанса, используемый для проверки того, что запрос связан с сеансом. Тип МаркерАутентификацииСеанса определен в 7.31. |  |
| временная отметка | ВремяUtc | Время, когда Клиент отправил запрос. Параметр используется только для диагностики и ведения журнала на сервере. |  |
| Дескриптор Запроса | ИдентификаторЦелогоЧисла | ДескрипторЗапроса, связанный с запросом. Этот определяемый Клиентом дескриптор можно использовать для отмены запроса. Он также возвращается в ответе. |  |
| Возврат Диагностики | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Битовая маска, которая идентифицирует типы диагностики, зависящей от поставщика, которые должны быть возвращены в параметрах ответа ДиагностическойИнформации . Значение этого параметра может состоять из нуля, одного или нескольких следующих значений. Отсутствие значения указывает на то, что диагностические данные не возвращаются. |  |
|  |  | Битовое значение | Диагностика для возврата |
|  |  | 0x0000 0001 | УровеньСервиса / СимволическийИдентификатор |
|  |  | 0x0000 0002 | УровеньСервиса / ЛокализованныйТекст |
|  |  | 0x0000 0004 | УровеньСервиса / ДополнительнаяИнформация |
|  |  | 0x0000 0008 | УровеньСервиса / Внутренний КодСостояния |
|  |  | 0x0000 0010 | УровеньСервиса / Внутренняя Диагностика |
|  |  | 0x0000 0020 | УровеньОперации / СимволическийИдентификатор |
|  |  | 0x0000 0040 | УровеньОперации / ЛокализованныйТекст |
|  |  | 0x0000 0080 | УровеньОперации / ДополнительнаяИнформация |
|  |  | 0x0000 0100 | УровеньОперации / Внутренний КодСостояния |
|  |  | 0x0000 0200 | УровеньОперации / Внутренняя Диагностика |
|  |  | Каждое из этих значений состоит из двух компонентов, уровня и типа, как описано ниже. Если ничего не запрашивается, что указывается значением 0, или если при обработке запроса не было обнаружено никакой диагностической информации, то диагностическая информация не возвращается. |  |
|  |  | Уровень: |  |
|  |  | УровеньСервиса | возвращает диагностику в .ДиагностическойИнформации Сервиса. |
|  |  | УровеньОперации | возвращать диагностику в ДиагностическойИнформации, определенной для отдельных операций, запрошенных в Сервисе. |
|  |  | Тип: |  |
|  |  | СимволическийИдентификатор | возвращает символический идентификатор ошибки или условия с указанием ПространстваИмен. Максимальная длина этого идентификатора - 32 символа. |
|  |  | ЛокализованныйТекст | возвращает до 256 байт локализованного текста, описывающего символический идентификатор. |
|  |  | ДополнительнаяИнформация | возвращает байтовую строку, содержащую дополнительную диагностическую информацию, такую как образ памяти. Формат этой байтовой строки зависит от производителя и может зависеть от типа обнаруженной ошибки или условия. |
|  |  | ВнутреннийКодСостояния | возвращает внутренний КодСостояния , связанный с операцией или сервисом. |
|  |  | ВнутренняяДиагностика возвращает внутреннюю диагностическую информацию, связанную с операцией или сервисом. Содержимое внутренней структуры диагностической информации определяется другими битами маски. Обратите внимание, что установка этого бита может привести к возврату нескольких уровней вложенных структур диагностической информации. |  |
| Идентификатор ЗаписиАудита | Строка | Идентификатор, который определяет запись журнала аудита безопасности Клиента, связанную с этим запросом. Пустое строковое значение означает, что этот параметр не используется. ИдентификаторЗаписиАудита обычно содержит информацию о том, кто инициировал действие и откуда оно было инициировано. ИдентификаторЗаписиАудита включен в СобытиеАудита, чтобы позволить читателям соотнести событие с инициирующим действием. Более подробная информация о механизмах аудита определена в 6.5 и в IEC 62541-3. |  |
| Подсказка Превышения Времени Ожидания | ЦелоеЧисло БезЗнака32 | Это ПревышениеВремениОжидания в миллисекундах используется в стеке связи на стороне клиента для установки ПревышенияВремениОжидания для каждого вызова. Для Сервера это ПревышениеВремениОжидания является лишь подсказкой и может использоваться для отмены длительных операций по освобождению ресурсов. Если Сервер обнаруживает ПревышениеВремениОжидания, он может отменить операцию, отправив результат сервиса Некорректный_ПревышениеВремениОжидания. Сервер должен подождать как минимум ПревышениеВремениОжидания после получения запроса, прежде чем отменить операцию. Сервер должен проверить параметр ПодсказкаПревышенияВремениОжидания запроса публикации перед обработкой ответа публикации. Если время ожидания запроса истекло, отправляется результат сервиса Некорректный_ПревышениеВремениОжидания и используется другой запрос публикации. Значение 0 указывает на отсутствие ПревышенияВремениОжидания . |  |
| ДополнительныйЗаголовок | Расширяемый Параметр | Зарезервировано для использования в будущем. Приложения, которые не понимают заголовок, должны его игнорировать. |  |
|  | ДополнительныйЗаголовок |  |  |

7.29 ЗаголовокОтвета

Компоненты этого параметра определены в Таблице 171.

Таблица 171 – ЗаголовокОтвета

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ЗаголовокОтвета | структура | Общие параметры для всех ответов. |
| временная отметка | ВремяUtc | Время, когда Сервер отправил ответ. |
| Дескриптор Запроса | Идентификатор ЦелогоЧисла | ДескрипторЗапроса, предоставленный клиентом запросу. |
| РезультатСервиса | КодУспешного Завершения | Определяемый OPC UA результат вызова Сервиса. Тип КодСостояния определен в 7.34. |
| Диагностика Сервиса | ДиагностическаяИнформация | Диагностическая информация для вызова сервиса. Этот параметр пуст, если диагностическая информация не запрашивалась в заголовке запроса. Тип ДиагностическаяИнформация определен в 7.8. |
| ТаблицаСтрок [] | Строка | В этом списке есть одна строка для каждого уникального пространства имен, символьного идентификатора и локализованной текстовой строки, содержащихся во всех параметрах диагностической информации, содержащихся в ответе (см. 7.8). Каждый из них идентифицируется в этой таблице своим индексом, отсчитываемым от нуля. |
| ДополнительныйЗаголовок | Расширяемый Параметр Дополнительный Заголовок | Зарезервировано для использования в будущем. Приложения, которые не понимают заголовок, должны его игнорировать. |

7.30 ОтказСервиса

Компоненты этого параметра определены в Таблице 172.

Параметр ОтказСервиса возвращается вместо сообщения ответа сервиса при возникновении ошибки уровня сервиса. Для ДескриптораЗапроса в ЗаголовкеОтвета должно быть установлено значение, указанное в ЗаголовкеЗапроса, даже если эти значения недействительны. Уровень диагностики, возвращаемый в ЗаголовокОтвета, определяется параметром ВозвратДиагностики в ЗаголовкеОтвета.

Точное использование этого параметра зависит от отображений, определенных в IEC 62541-6.

Таблица 172 – ОтказСервиса

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ОтказСервиса | структура | Ответ об ошибке отправляется при возникновении ошибки уровня сервиса. |
| Заголовок Ответа | Заголовок Ответа | Общие параметры ответа (определение ЗаголовокОтвета см. в 7.29). |

7.31 МаркерАутентификацииСеанса

Тип МаркерАутентификацииСеанса - это непрозрачный идентификатор, который используется для идентификации запросов, связанных с определенным сеансом. Этот идентификатор используется вместе с ИдентификаторомЗащищенногоКанала или Сертификатом Клиента для аутентификации входящих сообщений. Это секретная форма ИдентификатораСеанса   для внутреннего использования в клиентских и серверных приложениях.

Сервер возвращает МаркерАутентификацииСеанса в ответе СоздатьСеанс. Затем Клиент отправляет это значение с каждым запросом, что позволяет Серверу проверять, что отправитель запроса совпадает с отправителем исходного запроса СоздатьСеанс.

Для целей этого обсуждения Сервер состоит из приложения (кода) и коммуникационного стека, как показано на рисунке 37. Безопасность, обеспечиваемая МаркеромАутентификацииСеанса, зависит от доверительных отношений между серверным приложением и коммуникационным стеком. Коммуникационный стек должен иметь возможность проверять отправителя сообщения и использует ИдентификаторЗащищенногоКанала или сертификат клиента для идентификации отправителя на сервер. В этих случаях МаркерАутентификацииСеанса представляет собой идентификатор ЦелоеЧислоБезЗнака32, который позволяет серверу различать разные сеансы, созданные одним и тем же отправителем.

Рисунок 37. Логические уровни сервера

В некоторых случаях приложение и коммуникационный стек не могут обмениваться информацией во время выполнения, что означает, что приложение не будет иметь доступа к ИдентификаторуЗащищенногоКанала или сертификату, используемому для создания ЗащищённогоКанала. В этих случаях приложение должно создать случайное значение СтрокиБайтов длиной не менее 32 байтов. Это значение должно храниться в секрете и всегда должно передаваться через ЗащищённыйКанал с включенным шифрованием. Администратор отвечает за включение шифрования. Профили в IEC 62541-7 могут определять дополнительные требования для МаркерАутентификацииСеанса СтрокиБайтов.

Клиентские и серверные приложения должны быть написаны так, чтобы они не зависели от реализации ЗащищённыйКанал. Следовательно, они всегда должны рассматривать МаркерАутентификацииСеанса как секретную информацию, даже если это не требуется при использовании некоторых реализаций ЗащищённогоКанала.

На рисунке 38 показан обмен информацией между клиентом, сервером и серверным стеком связи, когда клиент получает МаркерАутентификацииСеанса. На этом рисунке шаг ПолучитьИнформациюОЗащищенномКанале представляет API, который зависит от реализации коммуникационного стека.

Рисунок 38 – Получение МаркераАутентификацииСеанса

МаркерАутентификацииСеанса - это подтип типа данных ИдентификатораУзла; однако он никогда не используется для идентификации узла в АдресномПространстве. Серверы могут присвоить значение ИндексПространстваИмен; однако его значение зависит от сервера.

7.32 ДатаПодписи

Компоненты этого параметра определены в Таблице 173.

Таблица 173 – ДанныеПодписи

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ДанныеПодписи | строка | Содержит цифровую подпись, созданную с помощью сертификата. |
| алгоритм | Строка | Строка, содержащая URI алгоритма. Строковые значения URI определены как часть профилей безопасности, указанных в IEC 62541-7. |
| подпись | СтрокаБайтов | Это подпись, созданная с помощью закрытого ключа, связанного с сертификатом. |

7.33 ПодписанныйСертификатПрограмногоОбеспечения

Примечание – Подробная информация о сертификатах программного обеспечения будет определена в будущей редакции IEC 62541-4.

В таблице 174 указана структура ПодписанногоСертификатаПрограмногоОбеспечения.

Таблица 174 – ПодписанныйСертификатПрограмногоОбеспечения

| Имя Тип | Описание |
| --- | --- |
| СтруктураПодписанногоСертификатаПрограмногоОбеспечения |  |
| СтрокаБайтов ДанныхСертификата | Данные сертификата сериализованы как СтрокаБайтов . |
| подпись СтрокиБайтов | Подпись для ДанныхСертификата. |

7.34 КодСостояния

7.34.1 Общие положения

КодСостояния в OPC UA - это числовое значение, которое используется для сообщения результата операции, выполненной сервером OPC UA. Этот код может иметь связанную диагностическую информацию, которая описывает состояние более подробно; однако код сам по себе предназначен для предоставления клиентским приложениям достаточной информации для принятия решений о том, как обрабатывать результаты сервиса OPC UA.

КодСостояния - это 32-разрядное целое число без знака. Старшие 16 бит представляют числовое значение кода, который должен использоваться для обнаружения конкретных ошибок или условий. Нижние 16 бит - это битовые флаги, которые содержат дополнительную информацию, но не влияют на значение КодаСостояния.

Все клиенты OPC UA должны всегда проверять код состояния, связанный с результатом, перед его использованием. Результаты, с которыми связан статус неопределенно / предупреждение, следует использовать с осторожностью, поскольку эти результаты могут быть действительными не во всех ситуациях. Результаты статуса Некорректный / Сбой никогда не должны использоваться.

Серверы OPC UA должны возвращать коды состояния БезОшибки / успешно, если операция завершилась нормально и результат всегда действителен. Различные значения КодаСостояния могут предоставить клиенту дополнительную информацию.

Серверы OPC UA должны использовать КодыСостояния неопределенно / предупреждение, если они не могут завершить операцию способом, запрошенным Клиентом, однако операция не завершилась неуспешно полностью.

Список КодовСостояния управляется OPC UA. Полный список КодовСостояния определен в IEC 62541-6. Серверы не должны определять свои собственные КодыСостояния. Сопутствующие рабочие группы OPC UA могут запросить дополнительные коды состояния от OPC Foundation для добавления в список в IEC 62541-6.

Точные назначения битов показаны в таблице 175.

Таблица 175 – Назначения битов КодовСостояния

| Поле | Битовый диапазон | Описание |
| --- | --- | --- |
| Серьезность Ошибки | 30:31 | Указывает, представляет ли КодСостояния состояние БезОшибки, Некорректный или Неопределенное. Эти биты имеют следующие значения: БезОшибки 00 Указывает, что операция прошла успешно и можно использовать связанные результаты «Успешно». Неопределенное 01 Указывает, что операция была частично успешной и что результаты, связанные с предупреждением, могут не подходить для некоторых целей. Некорректный 10 Указывает, что операция завершилась неудачно, и любые связанные результаты Отказ использовать нельзя. Зарезервировано 11 Зарезервировано для использования в будущем. Все клиенты должны рассматривать КодСостояния с такой серьезностью как «Некорректный». |
| Зарезервированный | 29:29 | Зарезервировано для использования в API, специфичных для приложений OPC UA. Этот бит всегда должен быть нулевым на проводе, но может использоваться API-интерфейсами приложения OPC UA для кодов состояния конкретных API. |
| Зарезервированный | 2828 | Зарезервировано для использования в будущем. Всегда должен быть нулевым. |
| ПодКод | 16:27 | Код - это числовое значение, присвоенное для обозначения различных условий. У каждого кода есть символическое имя и числовое значение. Все описания в спецификации OPC UA относятся к символическому имени. IEC 62541-6 отображает символьные имена на числовые значения. |
| СтруктураИзменена | 15:15 | Указывает, что структура связанного значения данных изменилась с момента последнего уведомления. Клиенты не должны обрабатывать значение данных, пока они не перечитают метаданные. Серверы должны установить этот бит, если КодированиеТипаДанных, используемое для переменной, изменяется. 7.24 описывает, как КодированиеТипаДанных определяется для переменной. Серверы также должны установить этот бит, если свойство СтрокиПеречисления типа ТипДанных переменной изменяются. Этот бит предоставляется, чтобы предупредить клиентов, которые анализируют сложные значения данных, о том, что их процедуры анализа могут выйти из строя из-за изменения сериализованной формы значения данных. Этот бит имеет значение только для кодов состояния, возвращаемых как часть уведомления об изменении данных или ЧтенияИстории. КодыСостояния, используемые в других контекстах, всегда должны устанавливать этот бит на ноль. |
| Семантика Изменена | 14:14 | Указывает, что семантика связанного значения данных изменилась. Клиенты не должны обрабатывать значение данных до тех пор, пока они повторно не прочитают метаданные, связанные с переменной. Серверы должны установить этот бит, если метаданные изменились таким образом, что может вызвать ошибки приложения, если Клиент не перечитает метаданные. Например, изменение технических единиц может создать проблемы, если Клиент использует значение для выполнения расчетов. IEC 62541-8 определяет условия, при которых Сервер должен установить этот бит для переменной DA. Другие спецификации могут определять дополнительные условия. Сервер может определять другие условия, которые вызывают установку этого бита. Этот бит имеет значение только для кодов состояния, возвращаемых как часть уведомления об изменении данных или ЧтенияИстории. КодыСостояния, используемые в других контекстах, всегда должны устанавливать этот бит на ноль. |
| Зарезервированный | 12:13 | Зарезервировано для использования в будущем. Всегда должен быть нулевым. |
| Инфо-Тип | 10:11 | Тип информации, содержащейся в информационных битах. Эти биты имеют следующие значения: Неиспользуется 00 Информационные биты не используются и должны быть установлены в ноль. ЗначениеДанных 01 КодСостояния и его информационные биты связаны со значением данных, возвращаемым сервером. Информационные биты определены в таблице 176. Зарезервировано 1X Зарезервировано для использования в будущем. Информационные биты игнорируются. |
| Информационные Биты | 0:9 | Биты дополнительной информации, которые квалифицируют КодСостояния. Структура этих битов зависит от поля типа информации. |

Таблица 176 описывает структуру информационных битов, когда для типа информации установлено ЗначениеДанных (01).

Таблица 176 – ИнформационныеБиты ЗначенияДанных

| Тип информации | Битовый диапазон |  | Описание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные биты | 8:9 |  | Предельные биты, связанные со значением данных. Биты пределов имеют следующие значения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лимит |  |  | Биты | Описание |  |  |
|  |  |  | Отсутствие |  |  | 00 | Значение можно изменить.. |  |  |
|  |  |  | Низкий |  |  | 01 | Значение находится на нижнем пределе для источника данных. |  |  |
|  |  |  | Высокий |  |  | 10 | Значение находится на верхнем пределе для источника данных. |  |  |
|  |  |  | Постоянный |  |  | 11 | Значение постоянное и не может изменяться . |  |  |
| Переполнение | 7 |  | Этот бит должен быть установлен только в том случае, если размер очереди ПредметаКонтроля больше 1. Если этот бит установлен, не каждое обнаруженное изменение было возвращено, так как буфер очереди сервера для ПредметаКонтроля достиг своего предела и ему пришлось удалить данные. |  |  |  |  |  |  |
| Зарезервированный | 5:6 |  | Зарезервировано для использования в будущем. Всегда должен быть нулевым. |  |  |  |  |  |  |
| БитыСервераАрхивных Данных | 0:4 |  | Эти биты устанавливаются только при чтении исторических данных. Они указывают, откуда взялось значение данных, и предоставляют информацию, которая влияет на то, как Клиент использует значение данных. Биты исторические имеют следующее значение: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Необработанные | XXX00 |  |  | Значение необработанных данных. |
|  |  |  |  | Расчитанное | XXX01 |  |  | Значение данных, которое было рассчитано. |
|  |  |  |  | Интерполированное | XXX10 |  |  | Значение данных, которое было интерполировано. |
|  |  |  |  | Зарезервированное | XXX11 |  |  | Не определено. |
|  |  |  |  | Частичное | XX1XX |  |  | Значение данных, рассчитанное с неполным интервалом. |
|  |  |  |  | Дополнительные данные | X1XXX |  |  | Значение необработанных данных, которое скрывает другие данные с той же меткой времени. |
|  |  |  |  | Многозначное | 1XXXX |  |  | Несколько значений соответствуют критериям агрегирования (т. е. несколько минимальных значений с разными отметками времени в пределах одного интервала). |
|  |  |  |  | IEC 62541-11 | более подробно описывает, как эти биты используются. |  |  |  |

7.34.2 Общие КодыСостояния

В таблице 177 определены общие КодыСостояния для всех Результатов Сервиса, используемых более чем в одном Сервисе. Этот список является неполным. Эти КодыСостояния также могут использоваться как код результата операционного уровня. IEC 62541 -6 преобразовывает символические имена в числовые значения и предоставляет полный список КодыСостояния, включая коды, определенные в других частях.

Таблица 177 – Основные результирующие коды Сервиса

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| Корректный | Операция прошла успешно. |
| Корректный_Завершается Асинхронно | Обработка завершится асинхронно. |
| Корректный_ ПодпискаПередана | Подписка была передана другому Сеансу. |
| Некорректный_Сертификат ИмениХостаНедействителен | ИмяХоста, используемое для подключения к Серверу, не соответствует имениХоста в Сертификате. |
| Некорректный_Цепочка СертификатНеполная | Цепочка Сертификата неполная. |
| Некорректный_ Отзыв ИздателяСертификата Неизвестен | Не удалось определить, отозван ли сертификат издателя. |
| Некорректный_ ИспользованиеИздателя СертификатаНеРазрешено | Сертификат издателя не может быть использован для запрошенной операции. |
| Некорректный_ ВремяИздателяСертификата Недействителен | Сертификат издателя истек или еще не действителен. |
| Некорректный_ ИздательСертификата Отозван | Сертификат издателя отозван. |
| Некорректный_Сертификат Недействителен | Сертификат, указанный в качестве параметра, недействителен. |
| Некорректный_ ОтзывСертификата Неизвестен | Не удалось определить, отозван ли Сертификат. |
| Некорректный_ СертификатОтозван | Сертификат отозван. |
| Некорректный_ СрокДействияСертификата Недействителен | Сертификат истек или еще не является действительным. |
| Некорректный_UriСертификата Недействителен | URI, указанный в ОписаниеПриложения, не соответствует URI в Сертификате. |
| Некорректный_Сертификат Недействителен | Сертификат не вызывает доверия. |
| Некорректный_ ИспользованиеСертификата НеРазрешено | Сертификат не может быть использован для запрошенной операции. |
| Некорректный_ОшибкаОбмена Данными | Произошла ошибка обмена данными на низком уровне. |
| Некорректный_Идентификатор ТипаДанныхНеизвестен | ОбъектДействительности не может быть (де) сериализован, потому что идентификатор типа данных не распознается. |
| Некорректный_Ошибка Декодирования | Декодирование остановлено из-за недопустимых данных в потоке. |
| Некорректный_Ошибка Кодирования | Кодирование остановлено из-за недопустимых данных в сериализуемых объектах. |
| Некорректный_Превышены ПределыКодирования | Пределы кодирования / декодирования сообщений, наложенные стеком связи, были превышены. |
| Некорректный_ИдентификационныйМаркерНедействителен | Маркер идентификации пользователя недействителен. |
| Некорректный_ Идентификационный МаркерОтклонен | Маркер идентификации пользователя действителен, но Сервер его отклонил. |
| Некорректный_Внутренняя Ошибка | Произошла внутренняя ошибка в результате ошибки программирования или конфигурации. |
| Некорректный_Недействительный Аргумент | Один или несколько аргументов являются недействительными. Каждый Сервис определяет специфические для параметра КодыСостояния, и эти КодыСостояния должны использоваться вместо этого общего кода ошибки. Этот код ошибки должен использоваться только стеком связи и в Сервисах, где он определен в списке допустимых КодовСостояния для Сервисы. |
| Некорректный_Недопустимое Состояние | Операция не может быть завершена, потому что объект закрыт, неинициализирован или находится в другом недопустимом состоянии. |
| Некорректный_Недопустимая ВременнаяОтметка | Временная отметка находится за пределами диапазона, разрешенного Сервером. |
| Некорректный_СрокДействия ЛицензииИстек | UA Сервер требует лицензию для работы в целом или для выполнения Сервиса или операции, но срок действия существующей лицензии истек. |
| Некорректный_ПревышенЛимитЛицензии | UA Сервер имеет ограничения на количество разрешенных операций / объектов в зависимости от установленных лицензий, и эти ограничения были превышены. |
| Некорректный_Лицензия Недоступна | UA Сервер не имеет лицензии, которая требуется для работы в целом или для выполнения Сервиса или операции. |
| Некорректный_НечегоДелать | Делать нечего, потому что Клиент передал список операций без элементов. |
| Некорректный_Недостаточно Памяти | Недостаточно памяти для завершения операции. |
| Некорректный_ЗапросОтменен Клиентом | Запрос был отменен клиентом. |
| Некорректный_ЗапросСлишком Велик | Размер сообщения запроса превышает ограничения, установленные Сервером. |
| Некорректный_ОтветСлишком Велик | Размер ответного сообщения превышает ограничения, установленные клиентом. |
| Некорректный_ЗаголовокЗапросаНедействительный | Заголовок запроса отсутствует или недействителен. |
| Некорректный_Ресурс Недоступен | Ресурс операционной системы недоступен. |
| Некорректный_ ИдентификаторЗащищенногоКаналаНедействителен | Указанный безопасный канал больше не действителен. |
| Некорректный_ ПроверкаБезопасностиНе Удалась | Произошла ошибка при проверке безопасности. |
| Некорректный_Сервер Остановлен | Сервер остановлен и не может обрабатывать запросы. |
| Некорректный_СерверНе Подключен | Операция не может быть завершена, потому что Клиент не подключен к Серверу. |
| Некорректный_UriСервера Недействительный | URI сервера недействителен. |
| Некорректный_Сервиса НеПоддерживается | Сервер не поддерживает запрошенную услугу. |
| Некорректный_Идентификатор СеансаНедействителен | Идентификатор сеанса недействителен. |
| Некорректный_СеансЗакрыт | Сеанс была закрыта клиентом. |
| Некорректный_СеансНе Активирован | Сеанс нельзя использовать, потому что сервис АктивироватьСеанс не была вызван. |
| Некорректный_Завершение Работы | Операция отменена, так как приложение закрывается. |
| Некорректный_Идентификатор ПодпискиНедействителен | Идентификатор подписки недействителен. |
| Некорректный_Превышение ВремениОжидания | Время операции вышло. |
| Некорректный_Временные ОтметкиДляВозврата Недействительны | Временные метки для возврата параметра недействительны. |
| Некорректный_СлишкомМного Операций | Запрос не может быть обработан, поскольку в нем указано слишком много операций. |
| Некорректный_НепредвиденнаяОшибка | Произошла непредвиденная ошибка. |
| Некорректный_Неизвестный Ответ | От Сервера получен неопознанный ответ. |
| Некорректный_Доступ ПользователяЗапрещен | У пользователя нет разрешения на выполнение запрошенной операции. |
| Некорректный_Идентификатор ПредставленияНеизвестен | Идентификатор представления не относится к допустимому узлу представления. |
| Некорректный_ОтметкаВремениПредставления Недействительна | Отметка времени просмотра недоступна или не поддерживается. |
| Некорректный_Несоответствие ПараметровПредставления Недействительно | Параметры представления не согласуются друг с другом. |
| Некорректный_Версия Представления Недействительна | Версия представления недоступна или не поддерживается. |

В таблице 178 определены общие КодыСостояния для всех результатов операционного уровня, используемых более чем в одном Сервисе. Это не полный список. IEC 62541-6 преобразовывает символические имена в числовое значение и предоставляет полный список КодовСостояния, включая коды, определенные в других частях. Общие результирующие коды Сервисов также могут содержаться на операционном уровне.

Таблица 178 – Результирующие коды рабочего уровня Общая группа

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| БезОшибки _Зафиксировано | Записанное значение было принято, но зафиксировано. |
| БезОшибки _Превышение | Выборка замедлилась из-за ограничений ресурсов. |
| Неопределенный | Значение явлчется неопределенным, но конкретная причина неизвестна. |
| Неверно | Значение является неверным, но конкретная причина неизвестна. |
| Некорректный_ИдентификаторАтрибута Недействительный | Атрибут не поддерживается для указанного узла. |
| Некорректный_ НаправлениеПросмотраНедействительно | Направление просмотра недействительно. |
| Некорректный_ИмяПросмотра Недействительно | Имя просмотра недействительно. |
| Некорректный_ФильтрКонтентаНедействительный | Фильтр контента недействителен. |
| Некорректный_Точка Продолжения Недействительна | Предоставленная точка продолжения больше не действует. Этот статус возвращается, если точка продолжения была удалена или адресное пространство было изменено между вызовами просмотра. |
| Некорректный_Кодирование ДанныхНедействительно | Кодирование данных недействительно. Этот результат используется, если невозможно применить кодирование данных, потому что был запрошен атрибут, отличный от значения, или тип данных атрибута значения не является подтипом типа данных структуры. |
| Некорректный_ КодированиеДанных НеПоддерживается | Сервер не поддерживает запрошенное кодирование данных для узла. Этот результат используется, если КодированиеДанных может быть применено, но переданное кодирование данных не известно серверу. |
| Некорректный_ФильтрСобытийНедействителен | Фильтр событий недействителен. |
| Некорректный_Фильтр НеРазрешен | Фильтр контроля нельзя использовать в сочетании с указанным атрибутом. |
| Некорректный_ФильтрОперанд НеРазрешен | Операнд, используемый в фильтре содержимого, недействителен. |
| Некорректный_Операция ИсторииНедействительна | Параметр сведений об истории недействителен. |
| Некорректный_Операция ИсторииНеПоддерживается | Сервер не поддерживает запрошенную операцию. |
| Некорректный_ДиапазонИндексовНедействительный | Неверный синтаксис параметра диапазона индекса. |
| Некорректный_НетДанных ДиапазонаИндекса | В указанном диапазоне индексов нет данных. |
| Некорректный_Предмет КонтроляНедействительный | Параметр фильтра предметов контроля недействителен. |
| Некорректный_ФильтрПредметаКонтроляНеПоддерживается | Сервер не поддерживает запрошенный фильтр предметов контроля. |
| Некорректный_ИдентификаторПредметаКонтроля Недействителен | Идентификатор предмета контроля не относится к действительному предмету контроля. |
| Некорректный_РежимКонтроляНедействительный | Недопустимый режим контроля. |
| Некорректный_Отсутствует ВзаимодействиеПроцессов | Связь с источником данных определена, но не установлена, и последнее известное значение недоступно. Этот статус / под-статус используется для кэшированных значений до получения первого значения или для Записи и Вызова, если связь не установлена. |
| Некорректный_ НетТочекПродолжения | Операция не может быть обработана, так как все точки продолжения были распределены. |
| Некорректный_КлассУзла Недействителен | Класс узла не является действительным.. |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаНедействителен | Синтаксис идентификатора узла не является действительным. |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаНеизвестен | Идентификатор узла относится к узлу, которого нет в адресном пространстве Сервера. |
| Некорректный_НетПрав НаУдаление | Сервер не позволит удалить узел. |
| Некорректный_УзелНе ВПредставлении | УзлыДляПросмотра не являются частью представления. |
| Некорректный_НеНайдено | Запрошенный элемент не был найден или операция поиска завершилась безуспешно. |
| Некорректный_ НеВыполняется | Запрошенная операция не выполняется. |
| Некорректный_ НеЧитается | Уровень доступа не разрешает чтение или подписку на Узел. |
| Некорректный_Не Поддерживается | Запрошенная операция не поддерживается. |
| Некорректный_Не Записываемый | Уровень доступа не позволяет писать на Узел. |
| Некорректный_ОбъектУдален | Объект нельзя использовать, потому что он был удален. |
| Некорректный_ВыходЗаПределы Диапазона | Значение было вне допустимого диапазона. |
| Некорректный_ИденификаторТипа УказателяНедействителен | Идентификатор ссылочного типа не относится к допустимому узлу ссылочного типа. |
| Некорректный_РежимБезопасностиНедостаточный | ПолитикаБезопасности и/или РежимБезопасностиСообщений не соответствуют требованиям сервера для завершения операции. Например, пользователь может иметь право на получение данных, но данные могут быть переданы только через зашифрованный канал с соответствующей ПолитикойБезопасности. |
| Некорректный_ИдентификаторУзлаИсточникаНедействителен | Идентификатор исходного узла не относится к допустимому узлу. |
| Некорректный_Структура Отсутствует | Обязательный структурированный параметр отсутствует или имеет значение «пусто». |
| Некорректный_Идентификатор ЦелевогоУзлаНедействителен | Идентификатор целевого узла не относится к допустимому узлу. |
| Некорректный_ОпределениеТипа Недействительно | Идентификатор типа определения узла не ссылается на соответствующий тип узла. |
| Некорректный_НесоответствиеТипа | Значение, указанное для атрибута, не яваляется значением того же типа, что и значение атрибута. |
| Некорректный_ ОжиданиеИсходныхДанных | Ожидание получения сервером значений из базового источника данных. После создания ПредметаКонтроля или установки РежимаКонтроля с режима ОТКЛЮЧЕННЫЙ на ОТЧЕТ или ОТБОР серверу может потребоваться некоторое время для фактического получения значений для этих элементов. В таких случаях Сервер может отправить Уведомление с этим статусом до Уведомления с первым значением или статусом из источника данных. |

7.35 ВременныеОтметкиДляВозврата

ВременныеОтметкиДляВозврата - это перечисление, которое определяет атрибуты отметок времени, которые должны передаваться для ПредметовКонтроля или узлов в Чтение и ЧтениеИстории. Значения этого параметра определены в Таблице 179.

Таблица 179 – Значения ВременныеОтметкиДляВозврата

| Значение | Описание |
| --- | --- |
| ИСТОЧНИК_0 | Возвращает временная отметку ИСТОЧНИКА. |
| СЕРВЕР_1 | Возвращает временная отметку Сервера. |
| ОБА_2 | Возвращает ОБЕ временные отметки - ИСТОЧНИКА и Сервера. |
| НИОДНО_3 | Не возвращает НИОДНОЙ временной отметке. Это значение по умолчанию для ПредметовКонтроля, если доступ к значению переменной не осуществляется. Для ЧтениеИстории это настройка недопустима. |

7.36 Параметры МаркераИдентификацииПользователя

7.36.1 Обзор

Структура МаркерИдентификацииПользователя, используемая в наборе сервиса сервера, позволяет клиентам указывать личность пользователя, от имени которого они действуют. Точный механизм, используемый для идентификации пользователей, зависит от конфигурации системы. Различные типы идентификационных маркеров основаны на наиболее распространенных механизмах, которые используются в современных системах. Таблица 180 определяет текущий набор маркеров идентификации пользователя. Тип РасширяемыйПараметр определен в 7.12.

Таблица 180 – ИдентификаторыТипа параметра МаркераИдентификацииПользователя

| Символический идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| АнонимныйИдентификационныйМаркер | Информация о пользователе недоступна. |
| ИдентификационныйМаркер ИмениПользователя | Пользователь, идентифицированный по имени пользователя и паролю. |
| ИдентификационныйМаркерX509 | Пользователь, идентифицированный сертификатом X.509 v3. |
| ВыданныйИдентификационный Маркер | Пользователь, идентифицированный маркером, выданным внешним сервисом авторизации. |

7.36.2 Шифрование маркера и доказательство владения

7.36.2.1 Обзор

Клиент всегда должен доказывать владение МаркеромИдентификацииПользователя при передаче его на Сервер. Некоторые маркеры содержат секрет, например пароль, который Сервер принимает в качестве доказательства. Чтобы защитить эти секреты, перед передачей на сервер маркер может быть зашифрован. Другие типы маркеров позволяют Клиенту создавать подпись с секретом, связанным с Маркером. В этих случаях Клиент доказывает владение МаркеромИдентификацииПользователя, создавая подпись с секретом и передавая ее на Сервер.

Каждый МаркерИдентификацииПользователя, разрешенный КонечнойТочкой, должен иметь ПолитикуМаркеровПользователя, указанную в ОписанииКонечнойТочки. ПолитикаМаркеровПользователя указывает, какую ПолитикуБезопасности использовать при шифровании или подписи. Если эта ПолитикаБезопасности опущена, тогда Клиент использует ПолитикуБезопасности в ОписанииКонечнойТочки. Если для соответствующей ПолитикиБезопасности задано значение Отсутствие, шифрование или подпись не требуется. Возможные политики безопасности определены в IEC 62541-7.

Рекомендуется, чтобы приложения никогда не устанавливали ПолитикуБезопасности на Отсутствие для МаркеровИдентификацииПользователя, которые включают секрет, потому что эти секреты могут быть использованы злоумышленником для получения доступа к системе.

Клиенты должны проверить сертификат сервера и убедиться, что он является доверенным, перед отправкой МаркераИдентификацииПользователя, зашифрованного с помощью сертификата.

Зашифрованный секрет и подпись встроены в СтрокаБайтов, которая является частью МаркераИдентификацииПользователя. Формат этой СтрокиБайтов зависит от типа МаркераИдентификацииПользователя и ПолитикиБезопасности.

Устаревший формат секрета маркера, определенный в 7.36.2.2, не является расширяемым и обеспечивает только шифрование, но зашифрованные данные не подписываются. Он используется вместе с ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ_1 МаркераИдентификацииПользователя. Секрет пароля, передаваемый в этом формате, не должен превышать 64 байта.

Формат ЗашифрованныйСекрет, определенный в 7.36.2.3, обеспечивает расширяемый формат секрета вместе с определением того, как секрет подписывается и зашифровывается. Это позволяет обновлять макет по мере определения новых типов маркеров или добавления новых политик безопасности.

Типы МаркеровИдентификацииПользователя и форматы маркеров, поддерживаемые конечной точкой, идентифицируются ПолитикойМаркеровПользователя, определенной в 7.37.

Чтобы предотвратить утечку информации, полезной для злоумышленников, Серверы должны гарантировать, что процесс проверки МаркеровИдентификацииПользователя завершается через фиксированный интервал, независимо от того, произошла ошибка или нет. Процесс проверки включает в себя расшифровку, проверку заполнения и проверку действительного одноразового номера. Если возникают какие-либо ошибки, возвращается код Некорректный_ ИдентификационныйМаркерНедействителен.

Серверы должны регистрировать подробную информацию о любых неудачах при проверке МаркераИдентификацииПользователя и блокировать клиентские приложения после пяти сбоев.

7.36.2.2 Устаревший формат секрета зашифрованного маркера

При шифровании МаркераИдентификацииПользователя Клиент добавляет последний СлучайныйКодСервера к секрету. Затем данные шифруются открытым ключом из сертификата сервера.

Клиент не должен добавлять какие-либо отступы после секрета. Если Клиент добавляет заполнение, все байты должны быть нулевыми. Сервер должен проверять заполнение, добавленное Клиентами, и гарантировать, что все байты заполнения являются нулями. Серверы должны отклонять МаркерыИдентификатораПользователя с недопустимым заполнением. Администраторы должны иметь возможность настраивать серверы для приема МаркеровИдентификатораПользователя с недопустимым заполнением.

Если шифрование не применяется, структура не используется, и серверу передается только секрет без какого-либо Случайного кода.

Таблица 181 описывает, как сериализовать МаркерыИдентификатораПользователя перед применением шифрования.

Tаблица 181 – Устаревший формат секретного зашифрованного маркера МаркераИдентификацииПользователя

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Длина | Байт [4] | Длина данных, которые должны быть зашифрованы, включая СлучайныйКодСервера, но исключая поле длины. Это поле представляет собой 4-байтовое целое число без знака, закодированное с наименее значимыми байтами, которые появляются первыми. |
| ДанныеМаркера | Байт [*] | Данные маркера. |
| Случайный КодСервера | Байт [*] | Последний СлучайныйКодСервера, возвращенный сервером в ответе СоздатьСеанс или АктивироватьСеанс. |

7.36.2.3 Формат ЗашифрованногоСекрета

ЗашифрованныйСекрет использует расширяемый формат, который имеет ИдентификаторТипа узла ТипДанных в качестве префикса, как определено для кодировки ОбъектаДействительности в IEC 62541-6. Общий вид ЗашифрованногоСекрета показан на рисунке 39.

Рисунок 39 – Разбивка ЗашифрованногоСекрета

ИдентификаторТипа указывает, как защищается и сериализуется ЗашифрованныйСекрет. Например, ЗашифрованныеСекретыRsa требуют, чтобы заголовок политики был зашифрован открытым ключом, связанным с СертификатомШифрования, перед его сериализацией. Другие ИдентификаторыТипа могут требовать, а могут и не требовать шифрования заголовка политики.

UriПолитикиБезопасности используется для определения того, какие алгоритмы использовались для шифрования и подписи данных.

Полезные данные всегда шифруются с использованием алгоритма симметричного шифрования, указанного в UriПолитикиБезопасности. КлючШифрования и ВекторИнициализации используются для инициализации этого алгоритма. Механизмы, используемые для инициализации алгоритма симметричного шифрования, зависят от ИдентификатораТипа. Длина полей указывается UriПолитикиБезопасности.

Подпись используется для алгоритма симметричной подписи, указанной в UriПолитикиБезопасности. СимметричныйКлюч и ВекторИнициализации используются для инициализации этого алгоритма. Механизмы, используемые для инициализации алгоритма симметричной подписи, зависят от ИдентификатораТипа. Длина СимметричногоКлюча указывается в UriПолитикиБезопасности.

ЗашифрованныйСекрет защищен и сериализован следующим образом:

- сериализовать общий заголовок;

- сериализовать заголовок политики;

- зашифровать заголовок политики и добавить результат к общему заголовку;

- обновить ДлинуЗаголовкаПолитики длиной зашифрованного заголовка;

- добавить Случайный код и Секрет к зашифрованному заголовку политики;

- рассчитать заполнение, необходимое для полезных данных, и добавление его после секрета;

- зашифровать полезные данные;

- вычислить подписи на {общий заголовок | зашифрованный заголовок политики | зашифрованная полезная нагрузка};

- добавить подписи.

Отдельные поля сериализуются с использованием двоичного кодирования UA (см. IEC 62541-6) для ТипаДанных, указанного в таблице 182. Заполнение используется для обеспечения достаточного количества данных для заполнения целого кратного блоков шифрования. Размер блока шифрования зависит от алгоритма шифрования. Необходимы две отдельные операции заполнения, потому что могут использоваться два разных алгоритма шифрования. Общая длина Заполнения, не включая РазмерЗаполнения, кодируется как ЦелоеЧислоБезЗнака16. Отдельные байты Заполнения устанавливаются на наименее значащий байт РазмераЗаполнения.

ЗашифрованныйСекрет десерилизуется и проверяется следующим образом:

- десериализовать общий заголовок;

- расшифровать заголовок политики с помощью закрытого ключа, связанного с СертификатомШифрования;

- проверить заполнение в заголовке политики;

- проверить подпись с помощью КлючаПодписи;

- расшифровать полезную информацию;

- проверить заполнение полезной информации;

- извлечь Секрет;

Если ИдентификаторТипа не требует шифрования заголовка политики, заполнение заголовка политики опускается, а ДлинаЗаголовкаПолитики указывает длину незашифрованных данных.

Поля ЗашифрованногоСекрета описаны в таблице 182. Первые три поля ИдентификаторТипа, 	КодирующаяМаска и Длина принадлежат кодировке ОбъектаДействительности, определенной в IEC 62541-6.

Таблица 182 – Макет ЗашифрованногоСекрета

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ИдентификаторТипа | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла ТипаДанных Узла. |
| КодирующаяМаска | Байт | Это значение всегда равно 1. |
| Длина | ЦелоеЧисло32 | Длина следующих данных, включая Подпись. |
| UriПолитикиБезопасности | Строка | URI для ПолитикиБезопасности, используемый для безопасности. |
| СертификатШифрования | СтрокаБайтов | Отпечаток SHA1 формы DER Сертификата шифрования. |
| ВремяПодписи | ДатаВремя | Когда Подпись была создана. |
| ДлинаЗаголовкаПолитики | ЦелоеЧислоБез Знака16 | Длина последующего заголовка политики. Если заголовок политики зашифрован, это длина зашифрованных данных. В противном случае это длина незашифрованных данных. |
| КлючПодписи | СтрокаБайтов | Ключевые данные, используемые для создания подписи. ИдентификаторТипа указывает на то, как используются эти данные. |
| КлючШифрования | СтрокаБайтов | Ключевые данные, используемые для шифрования полезной информации. ИдентификаторТипа указывает, как используются эти данные. |
| ВекторИнициализации | СтрокаБайтов | Данные, используемые для инициализации алгоритма, используемого для шифрования полезной информации. ИдентификаторТипа указывает, как используются эти данные. |
| Случайный код | СтрокаБайтов | Это последний СлучайныйКодСервера, возвращаемый в ответе СоздатьСеанс или АктивироватьСеанс, когда МаркерИдентификацииПользователя передается с запросом АктивироватьСеанс. Если используется вне вызова АктивироватьСеанс, источник Случайного кода определяется контекстом, в котором используется этот ЗашифрованныйСекрет. Длина Случайного кода должна равняться ДлинеСлучайногоЧислаЗащищенногоКанала, заданному ПолитикойБезопасности. |
| Секрет | СтрокаБайтов | ДанныеМаркера, зависящие от ВыданногоИдентификационногоМаркера. Если ДанныеМаркера являются строкой, сначала они кодируется с использованием UTF-8. |
| ЗаполнениеПолезной Информации | Байт[*] | Дополнительное заполнение добавленное, чтобы гарантировать, что размер зашифрованной полезной информации является целым числом, кратным размеру вводимого блока для алгоритма симметричного шифрования, указанного в UriПолитикиБезопасности. Значение каждого байта является младшим байтом РазмераЗаполненияПолезнойИнформации |
| РазмерЗаполнения ПолезнойИнформации | ЦелоеЧислоБез Знака16 | Размер заполнения, добавляемого к полезной информации. |
| Подпись | Байт[*] | Подпись, рассчитанная с использованием алгоритма симметричной подписи, указанного в UriПолитикиБезопасности. Длина подписи определяется UriПолитикиБезопасности. |

Доступные в настоящее время ТипыДанных ЗашифрованногоСекрета определены в таблице 183.

Таблица 183 – ТипыДанных ЗашифрованногоСектрета

| Имя типа | Когда использовать |
| --- | --- |
| RsaЗашифрованногоСекрета | Используется, когда ПолитикаБезопасности требует использования асимметричного шифрования на основе RSA. Описано в 7.36.2.4. |

7.36.2.4 ТипДанных RsaЗашифрованногоСекрета

RsaЗашифрованногоСекрета использует асимметричное шифрование на основе RSA для шифрования заголовка политики.

Дополнительная семантика для полей в макете ЗашифрованногоСекрета для структуры RsaЗашифрованногоСекрета описана в таблице 184.

Таблица 184 – Структура RsaЗашифрованногоСекрета

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ИдентификаторТипа | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла ТипаДанных Узла RsaЗашифрованногоСекрета. |
| КодирующаяМаска | Байт | См. таблицу 182. |
| Длина | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | См. таблицу 182. |
| UriПолитикиБезопасности | Строка | См. таблицу 182. |
| СертификатШифрования | СтрокаБайтов | См. таблицу 182. |
| ВремяПодписи | ДатаВремя | См. таблицу 182. |
| ДлинаЗаголовкаПолитики | ЦелоеЧислоБезЗнака16 | См. таблицу 182. |
| КлючПодписи | СтрокаБайтов | Ключ, используемый для вычисления подписи. См. дополнительную информацию в таблице 182. |
| КлючШифрования | СтрокаБайтов | Ключ, используемый для шифрования полезной информации. См. дополнительную информацию в таблице 182. |
| ВекторИнициализации | СтрокаБайтов | Вектор инициализации, используемый с КлючомШифрования. См. дополнительную информацию в таблице 182. |
| Случайный код | СтрокаБайтов | См. таблицу 182. |
| Секрет | СтрокаБайтов | См. таблицу 182. |
| ЗаполнениеПолезной Информации | Байт | См. таблицу 182. |
| РазмерЗаполнения ПолезнойИнформации | ЦелоеЧислоБезЗнака16 | См. таблицу 182. |
| Подпись | Байт[*] | См. таблицу 182. |

7.36.3 АнонимныйИдентификационныйМаркер

АнонимныйИдентификационныйМаркер используется, чтобы указать, что у клиента нет учетных данных пользователя. Таблица 185 определяет параметр АнонимныйИдентификационныйМаркер.

Таблица 185 – АнонимныйИдентификационныйМаркер

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| АнонимныйИдентификационный Маркер | структура | Анонимный идентификатор пользователя. |
| Идентификатор Политики | Строка | Идентификатор ПолитикиМаркеровПользователя, которому соответствует маркер. Структура ПолитикиМаркеровПользователя определена в 7.37. |

7.36.4 ИдентификационныйМаркерИмениПользователя

ИдентификационныйМаркерИмениПользователя используется для передачи серверу простых учетных данных имени пользователя/пароля.

Этот маркер должен быть зашифрован Клиентом, если этого требует ПолитикаБезопасности ПолитикиМаркеровПользователя. Сервер должен указать ПолитикаБезопасности для ПолитикиМаркеровПользователя, если ЗащищённыйКанал имеет ПолитикуБезопасности со значением Отсутствует и шифрование транспортного уровня недоступно. Если для ПолитикиМаркеровПользователя указано Отсутствует, а ПолитикаБезопасности имеет значение Отсутствует, то пароль содержит только пароль в кодировке UTF-8. ПолитикаБезопасности ЗащищённогоКанала используется, если ПолитикаБезопасности не указана в ПолитикеМаркеровПользователя.

Если маркер должен быть зашифрован, пароль должен быть преобразован в строку байта UTF-8, зашифрован и затем сериализован, как показано в таблице 181.

Сервер должен расшифровать пароль и проверить СлучайныйКодСервера.

Если для ПолитикиБезопасности установлено значение Отсутствует, то пароль содержит только пароль в кодировке UTF-8. Эта конфигурация не должна использоваться, если сеть не зашифрована каким-либо другим способом, например, VPN. Использование этой конфигурации без сетевого шифрования приведет к серьезному нарушению безопасности, так как это вызовет видимость защищенного доступа пользователя, но сделает пароль видимым в виде открытого текста.

Таблица 186 определяет параметр ИдентификационныйМаркерИмениПользователя.

Таблица 186 – ИдентификационныйМаркерИмениПользователя

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ИдентификационныйМаркерИмени Пользователя | структура | Значение ИмениПользователя. |
| Идентификатор Политики | Строка | Идентификатор ПолитикиМаркеровПользователя, которому соответствует маркер. Структура ПолитикиМаркеровПользователя определена в 7.37. |
| ИмяПользователя | Строка | Строка, идентифицирующая пользователя. |
| пароль | Строка Байтов | Пароль для пользователя. Пароль может быть пустой строкой. Этот параметр должен быть зашифрован открытым ключом Сервера с использованием алгоритма, указанного в ПолитикиБезопасности. Формат, используемый для зашифрованных данных, описан в 7.36.2.2. |
| Алгоритм Шифрования | Строка | Строка, содержащая URI AСимметричногоАлгоритмаШифрования. Строковые значения URI представляют собой определенные имена, которые могут использоваться как часть профилей безопасности, определенных в IEC 62541-7. Этот параметр имеет значение ПУСТО, если пароль не зашифрован. |

В таблице 187 описаны зависимости для выбора алгоритма AСимметричныйАлгоритмШифрования для ИдентификационногоМаркераИмениПользователя. ЗащищённыйКанал ПолитикиБезопасности URI указывается в ОписанииКонечнойТочки и используется в последующих запросах ОткрытьЗащищённыйКанал. URI ПолитикаМаркеровПользователя ПолитикиБезопасности указан в ОписанииКонечнойТочки. АлгоритмШифрования указывается в ИдентификационномМаркереИмениПользователя или ВыданномИдентификационномМаркере, предоставленных Клиентом в вызове сервиса АктивироватьСеанс. ПолитикаБезопасности Другое в таблице 187 относится к любой ПолитикеБезопасности, кроме Отсутствует. Выбор алгоритма АлгоритмШифрования основан на ПолитикеМаркеровПользователя. ЗащищённыйКанал ПолитикиБезопасности используется, если ПолитикаМаркеровПользователя имеет значение ПУСТО.

Таблица 187 – Выбор АлгоритмаШифрования

| ЗащищённыйКанал Политики Безопасности |  | ПолитикаМаркеров Пользователя ПолитикиБезопасности |  | МаркерИдентификации Пользователя АлгоритмаШифрования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПолитикиБезопасности | Отсутствует | ПУСТО |  | Без шифрования |
| ПолитикиБезопасности | Отсутствует | ПолитикиБезопасности | Отсутствует | Без шифрования |
| ПолитикиБезопасности | Отсутствует | ПолитикиБезопасности | Другое | Асимметричный алгоритм для «Другое» |
| ПолитикиБезопасности | Другое | ПУСТО |  | Асимметричный алгоритм для «Другое» |
| ПолитикиБезопасности | Другое | ПолитикиБезопасности | Еще один | Асимметричный алгоритм для «Еще один» |
| ПолитикиБезопасности | Другое | ПолитикиБезопасности | Другие | Асимметричный алгоритм для «Другое» |
| ПолитикиБезопасности | Другое | ПолитикиБезопасности | Отсутствует | Без шифрования |

7.36.5 ИдентификационныйМаркерX509

ИдентификационныйМаркерX509 используется для передачи сертификата X.509 v3, который выдается пользователем.

Этот маркер всегда должен сопровождаться подписью в параметре ПодписьМаркераПользователя АктивироватьСеанс, если этого требует ПолитикаБезопасности. Сервер должен указать ПолитикуБезопасности для ПолитикаМаркеровПользователя, если ЗащищённыйКанал имеет ПолитикуБезопасности, равную значению Отсутствует.

В таблице 188 определяется параметр ИдентификационныйМаркерX509.

Таблица 188 – ИдентификационныйМаркерX509

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ИдентификационныйМаркерX509 | структура | Значение X.509 v3. |
| Идентификатор Политики | Строка | Идентификатор ПолитикиМаркеровПользователя, которому соответствует маркер. Структура ПолитикиМаркеровПользователя определена в 7.37. |
| ДанныеСертификата | СтрокаБайтов | Сертификат X.509 v3 в формате DER. |

7.36.6 ВыданныйИдентификационныйМаркер

ВыданныйИдентификационныйМаркер используется для передачи МаркеровБезопасности, выданных внешним сервисом авторизации, на сервер. Эти маркеры могут быть текстовыми или двоичными.

OAuth2 определяет стандарт для сервисов Авторизации, которые производят веб-маркеры JSON (JWT). Эти JWT передаются как выданный маркер серверу OPC UA, который использует подпись, содержащуюся в JWT, для проверки маркера. В стандарте IEC 62541-6 более подробно описаны протоколы OAuth2 и JWT. Если маркер зашифрован, он должен использовать формат ЗашифрованныйСекрет, определенный в 7.36.2.3.

Этот маркер должен быть зашифрован Клиентом, если этого требует ПолитикаБезопасности ПолитикиМаркеровПользователя. Сервер должен указать ПолитикуБезопасности для ПолитикиМаркеровПользователя, если ЗащищённыйКанал имеет ПолитикуБезопасности со значением Отсутствие и шифрование транспортного уровня недоступно. ПолитикаБезопасности ЗащищённогоКанала используется, если ПолитикаБезопасности не указана в ПолитикаМаркераПользователя.

Если ПолитикаБезопасности не равняется значению Отсутствие, ДанныеМаркера должны быть закодирован в UTF-8 (если они еще не является двоичным), подписаны и зашифрованы в соответствии с правилами, указанными для ТипаМаркера связанного ПолитикойМаркераПользователя (см. 7.37).

Если ПолитикаБезопасности имеет значение Отсутствие, то ДанныеМаркера содержит только ДанныеМаркера в кодировке UTF-8. Эта конфигурация не должна использоваться, если сеть не зашифрована каким-либо другим способом, например, VPN. Использование этой конфигурации без сетевого шифрования приведет к серьезному нарушению безопасности, поскольку это вызовет видимость защищенного доступа пользователя, но сделает маркер видимым в виде открытого текста.

Таблица 189 определяет параметр ВыданныйИдентификационныйМаркер.

Таблица 189 – ВыданныйИдентификационныйМаркер

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ВыданныйИдентификационныйМаркер | структура | Маркер, предоставленный сервисом авторизации. |
| Идентификатор Политики | Строка | Идентификатор ПолитикаМаркеровПользователя, которому соответствует токен. Структура ПолитикаМаркеровПользователя определена в 7.37. |
| ДанныеМаркера | Строка Байтов | Текстовое или двоичное представление токена. Формат данных зависит от связанного с ПолитикойМаркеровПользователя. |
| АлгоритмШифрования | Строка | URI алгоритма AсимметричныйАлгоритмШифрования. Список имен, определенных OPC UA, которые могут использоваться, указан в IEC 62541 -7. См. таблицу 187 для получения подробной информации о выборе правильного URI. Этот параметр имеет значение Пусто, если ДанныеМаркера не зашифрованы или используется формат ЗашифрованныйСекрет. |

7.37 ПолитикаМаркеровПользователя

Компоненты этого параметра определены в Таблице 190.

Таблица 190 – ПолитикаМаркеровПользователя

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| ПолитикаМаркеровПользователя | структура | Указывает МаркерИдентификацииПользователя, который будет принимать Сервер. |
| Идентификатор Политики | Строка | Идентификатор ПолитикиМаркеровПользователя, присвоенный Сервером. Клиент указывает это значение, когда создает МаркерИдентификацииПользователя, соответствующий политике. Это значение уникально только в контексте одного Сервера. |
| ТипМаркера | Тип-перечисление | Требуемый тип маркера идентификации пользователя. Это значение является перечислением с одним из следующих значений: АНОНИМНЫЙ_0 Токен не требуется. ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ_1 Токен имени пользователя и пароля. СНРТИФИКАТ_2 Маркер сертификата X.509 v3. ИЗДАННЫЙМАРКЕР_3 Любой токен, выпущенный сервисом авторизации. Тип ТипМаркера со значением АНОНИМНЫЙ указывает, что Сервер не требует какой-либо идентификации пользователя. В этом случае сертификат экземпляра клиентского приложения используется в качестве идентификатора пользователя. |
|  | ТипМаркера ИдентификацииПользователя |  |
| ТипВыданного Маркера | Строка | URI для типа маркера. IEC 62541-6 определяет URI для распространенных типов выдаваемых маркеров. Продавцы могут указывать свои собственные типы маркеров. Это поле можно указать, только если ТипМаркера - ИЗДАННЫЙМАРКЕР _3. |
| URLКонечной ТочкиИздателя | Строка | Необязательная строка, зависящая от сервиса авторизации. Значение этого значения зависит от ТипаВыданногоМаркера. Дополнительные сведения о различных типах маркеров определены в IEC 62541-6. Для Kerberos эта строка является именем участника сервиса (SPN). Для JWT это объект JSON с полями, определенными в IEC 62541-6. |
| UriПолитики Безопасности | Строка | Политика безопасности, используемая при шифровании или подписи МаркераИдентификацииПользователя, когда он передается на сервер в запросе АктивироватьСеанс. В разделе 7.36 описывается, как используется этот параметр. Политика безопасности для ЗащищённогоКанала используется, если это значение пустое или пустое. |

7.38 ВремяВерсии

Этот примитивный тип данных представляет собой ЦелоеЧислоБезЗнака32, которое представляет время в секундах с 2000 года. Дата эпохи - полночь по всемирному координированному времени (00:00) 1 января 2000 года.

Он используется как номер версии на основе времени последнего изменения. Если версия обновлена, новое значение должно быть больше предыдущего.

Если переменная инициализируется значением ВремяВерсии, значение должно быть либо загружено из постоянной конфигурации, либо должна быть доступна временная синхронизация, чтобы гарантировать применение уникальной версии.

Значение 0 используется, чтобы указать, что информация о версии недоступна.

7.39 ОписаниеПредставления

Компоненты этого параметра определены в Таблице 191.

Таблица 191 – ОписаниеПредставления

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Описание Представления | структура | Указывает Представление. |
| Идентификатор Представления | ИдентификаторУзла | ИдентификаторУзла Представления для Запроса. Нулевое значение указывает все АдресноеПространство. |
| временная отметка | ВремяUtc | Желаемые дата и время. Соответствующая версия - это версия с ближайшей отметкой времени предыдущего создания. Клиент может установить либо Временную отметку, либо параметр ВерсияПредставления, но не оба одновременно. Если установлена ВерсияПредставления, этот параметр должен иметь значение ПУСТО. |
| Версия Представления | ЦелоеЧислоБезЗнака32 | Номер версии для желаемого Представление. Когда узлы добавляются в представление или удаляются из него, значение свойства ВерсияПредставления обновляется. Клиент может установить либо Временную отметку, либо параметр ВерсияПредставления, но не оба одновременно. Свойство ВерсииПредставления определено в IEC 62541-3. Если Временная отметка установлена, этот параметр должен равняться 0. Текущее Представление используется, если Временная отметка имеет значение ПУСТО и ВерсияПредставления равна 0. |

Приложение A

(информационное)

Определения BNF (форма Бэкуса-Наура)

A.1 Обзор BNF

BNF (форма Бэкуса-Наура), используемая в этом приложении, использует символы «<» и «>» для обозначения символов, «[» и «]» для обозначения необязательных путей и «|» определения альтернативы. Если используются символы '(' и ')', это указывает на наборы.

A.2 ОтносительныйПуть BNF

ОтносительныйПуть - это структура, которая описывает последовательность ссылок и узлов, которым необходимо следовать. В этом приложении описывается текстовый формат ОтносительногоПути, который можно использовать в документации или в файлах, используемых для хранения информации о конфигурации.

Компоненты текстового формата ОтносительногоПути указаны в таблице A.1.

Таблица A.1 – ОтносительныйПуть

| Символ | Значенние |
| --- | --- |
| / | Символ косой черты указывает, что Сервер должен следовать любому подтипу ИерархическойСсылки. |
| . | Символ точки (точка) указывает, что Сервер должен следовать любому подтипу ТипаСсылкиАгрегатов. |
| <[#!ns:] СсылочныйТип> | Строка, разделенная символами «<» и «>», указывает ИмяПросмотра СсылочногоТипа, которому нужно следовать. По умолчанию также следуют любые ссылки подтипов СсылочногоТипа. Знак «#» перед ИменемПросмотра указывает на то, что подтипам следовать не следует. '!' перед ИменемПросмотра используется, чтобы указать, что необходимо следовать обратной ссылке. ИмяПросмотра может быть дополнено индексом пространства имен (обозначенным числовым префиксом, за которым следует двоеточие). Этот индекс пространства имен используется для указания компонента пространства имен ИмениПросмотра для СсылочногоТипа. Если префикс пространства имен опущен, используется индекс 0 пространства имен. |
| [ns:] ИмяПросмотра | Строка, следующая за '/', '.' или символ '>' указывает ИмяПросмотра целевого узла, который нужно вернуть или следовать. Это ИмяПросмотра может иметь префикс в виде индекса пространства имен. Если префикс пространства имен опущен, используется индекс 0 пространства имен. Пропуск последнего ИмениПросмотра из пути эквивалентен операции с подстановочными знаками, которая соответствует всем узлам, которые являются целью ссылки, указанной в пути. |
| & | Знак & - это escape-символ. Он используется для указания зарезервированных символов, которые появляются в ИмениПросмотра. Зарезервированный символ экранируется путем вставки перед ним символа «&». Примеры ИмяПросмотра с экранированными символами: Получено имя пути просмотра Разрешается в "&/Имя_1" "/Имя_1" "&.Имя_2" ".Имя_2" "&:Имя_3" ":Имя_3" "&&Имя_4" "&Имя_4" |

В таблице A.2 представлены примеры ОтносительногоПути в текстовом формате.

Таблица A.2 – Примеры ОтносительныйПуть

| Путь Просмотр | Описание |
| --- | --- |
| "/2: Блок. Выход " | Следует любой прямой иерархической ссылке с целевым ИменемПросмотра = "2: Блок. Выход ". |
| "/3:Грузовик.0:ВерсияУзла" | Следует любой прямой иерархической ссылке с целевым ИменемПросмотра = "3:Грузовик" а оттуда - прямой Ссылке Агрегатов к цели с ИменемПросмотра "0:ВерсияУзла". |
| "<1:СвязанС>1:Котел/1: ДатчикТемпературы" | Переходит по любой прямой ссылке с ИменемПросмотра = '1:СвязанС' и находит цели с ИменнемПросмотра = '1:Котел'. Отсюда следует любая иерархическая ссылка и поиск целей с ИменемПросмотра = '1:ДатчикТемпературы'. |
| "<1:СвязанС>1:Котел/" | Переходит по любой прямой ссылке с ИменемПросмотра = ‘1: СвязанС' и находит цели с именемПросмотра = '1: Котел'. Отсюда он находит все цели иерархических ссылок. |
| "<0:ИмеетРебенка>2:Колесо" | Переходит по любой прямой ссылке с ИменемПросмотра = 'ИмеетРебенка' и квалифицируется с помощью пространства имени OPC UA по умолчанию. Затем найдите цели с именемПросмотра = 'Колесо' с индексом пространства имен '2'. |
| "<!ИмеетРебенка>Грузовик" | Следует за любой обратной ссылкой ИмениПросмотра = 'ИмеетРебенка'. Затем находит цели с ИменемПросмотра = = 'Грузовик'. В обоих случаях предполагается, что компонент ИмениПространства для ИмениПросмотра равен 0. |
| "<0:ИмеетРебенка>" | Находит все цели прямых ссылок ИмениПросмотра = 'ИмеетРебенка' и квалифицируется с помощью ПространстваИмен OPC UA по умолчанию. |

Следующий BNF описывает синтаксис текстового формата ОтносительногоПути.

<относительный-путь> :: = <тип-ссылки> <имя-поиска> [относительный-путь] <тип-ссылки> :: = | | '<' ['#'] ['!'] <имя-поиска> '>'

:: = [<индекс-пространства имен> ':'] <имя> :: = <цифра> [<цифра>]

<имя-поиска> <индекс-пространства имен>

:: = '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' |

<цифра> '8' | '9'

<имя>

:: = (<имя-признак> | '&' <зарезервированный- признак >) [<имя>] < зарезервированный - признак > :: = '/' | '.' | '<' | '>' | ':' | '#' | '!' | '&'

<name-char> :: = Все допустимые символы для строки (см. IEC 62541-3), за исключением зарезервированных признаков.

A.3 BNF ОбластиЧисловыхЗначений

Следующий BNF описывает синтаксис типа параметра ОбластьЧисловыхЗначений.

<числовой диапазон> :: = <размер> [',' <размер>]

<размер> :: = <индекс> [':' <индекс>]

<индекс> :: = <цифра> [<цифра>]

<цифра> :: = '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9'

Приложение B

(информационное)

Примеры ФильтраКонтента и запросов

B.1 Примеры ФильтраКонтента

B.1.1 Обзор

Эти примеры предоставляют довольно простые ФильтрыКонтента. Фильтр, подобный этим примерам, можно использовать при обработке событий.

Следующие соглашения применяются к этим примерам относительно того, как используются Операнды атрибутов (определение этого операнда см. в 7.4.4):

- ОперандАтрибута: относится к узлу, атрибуту узла или атрибуту значения свойства, связанного с узлом. В примерах имена символов ИдентификаторыУзла используются вместо фактического ИдентификатораУзла, это также относится к идентификаторам атрибутов.

- Вместо фактической структуры используется строковое представление относительных путей.

- ИндексПространстваИмен, используемый во всех примерах, равен 12 (с таким же успехом это могло быть 4, 23 или любое другое значение). Для получения дополнительной информации о ИндексеПространстваИмен см. IEC 62541 -3. Использование ИндексаПространстваИмен показывает, что информационная модель, используемая в примерах, не является моделью, определенной в этом документе, а создана для примеров.

B.1.2 Пример 1

Например, логика, описанная '(((AТип.A = 5) или ВСписке (BТип.B, 3,5,7)) и ТипБазовогоОбъекта. ОтображаемоеИмя КАК "Главный%")' приведет к логическому дереву, как показано на Рисунке B.1 и ФильтрКонтента, как показано в таблице B.1. В этом примере для возврата чего-либо AТип и BТип оба должны быть подтипами ТипБазовогоОбъекта, иначе результирующая операция «И» всегда будет ложной.

Рисунок B.1 – Пример фильтра логического дерева

В таблице B.1 описаны элементы, операторы и операнды, использованные в примере.

Таблица B.1 – Пример ФильтраКонтента

| Элемент[] | Оператор | Операнд[0] | Операнд[1] | Операнд[2] | Операнд[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | И | ОперандЭлемента = 1 | Операнд Элемента = 4 |  |  |
| 1 | Или | ОперандЭлемента = 2 | Операнд Элемента = 3 |  |  |
| 2 | Равняется | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: AТип, ПутьПросмотра: ".12:A", Атрибут:Значение | ЛитеральныйОперанд = '5' |  |  |
| 3 | ВСписке | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: BТип, ПутьПросмотра: ".12:B", Атрибут: Значение | ЛитеральныйОперанд = '3' | ЛитеральныйОперанд = '5' | ЛитеральныйОперанд = '7' |
| 4 | Как | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: ТипБазовогоОбъекта, ПутьПросмотра: ".", Атрибут: ОтображаемоеИмя | ЛитеральныйОперанд = "Главный%" |  |  |

B.1.3 Пример 2

В качестве другого примера фильтр для выбора всех СобытийСистемы (включая производные типы), содержащихся в представлении Область1 или представлении Область2, приведет к созданию логического дерева, как показано на рисунке B.2, и ФильтруКонтента, как показано в таблице B.2.

Рисунок B.2 – Пример фильтра логического древа

Таблица B.2 описывает Элементы, Операторы и Операнды, используемые в примере.

Таблица B.2 – Пример ФильтраКонтента

| Элемент [] | Оператор | Операнд [0] | Операнд [1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | И | ОперандЭлемента = 1 | ОперандЭлемента = 4 |
| 1 | Или | ОперандЭлемента = 2 | ОперандЭлемента = 3 |
| 2 | вПредставление | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: Area1, ПутьПросмотра: Атрибут: ИдентификаторУзла |  |
| 3 | вПредставление | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: Area2, ПутьПросмотра: Атрибут: ИдентификаторУзла |  |
| 4 | Типа | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: ТипСобытияСистемы, ПутьПросмотра: Атрибут: ИдентификаторУзла" |  |

B.2 Сложные примеры фильтров запросов

B.2.1 Обзор

Эти примеры запросов иллюстрируют сложные фильтры. Следующие соглашения применяются к этим примерам в отношении операндов атрибутов (определение этих операндов см. в 7.4.4).

- ОперандАтрибута: относится к узлу, атрибуту узла или атрибуту значения свойства, связанного с узлом. В примерах имена символов РасширенногоИдентификатораУзла используются вместо фактического РасширенногоИдентификатораУзла, это также относится к идентификаторам атрибутов.

- Вместо фактической структуры используется Строковое представление относительных путей.

- ИндексПространстваИмен, используемый во всех примерах, равен 12 (с таким же успехом это могло быть 4, 23 или любое другое значение). Для получения дополнительной информации о ИндексеПространстваИмен см. IEC 62541 -3. Использование ИндексаПространстваИмен показывает, что информационная модель, используемая в примерах, не является моделью, определенной в этом документе, а создана для примеров.

B.2.2 Используемая типовая модель

В следующих примерах используется типовая модель, описанная ниже. Все значения свойств считаются строковыми, если не указано иное.

Новые типы Ссылки:

«ИмеетРебенка» является производным от ИерархическойСсылки. «ИмеетЖивотное», производным от ИерархическойСсылки. «ИмеетДомашнееЖивотное» происходит от ИмеетЖивотное. ИмеетСельскохозяйственноеДомашнееЖивотное является производным от ИмеетЖивотное. «ИмеетГрафик», производное от ИерархическойСсылки.

ТипЧеловека, производное от ТипаБазовогоОбъекта, добавляет:

ИмеетСвойство "Фамилия". ИмеетСвойство "Имя". ИмеетСвойство "АдресУлицы". ИмеетСвойство "Город". ИмеетСвойство "Индекс".

Может иметь ссылку ИмеетРебенка на узел типа ТипЧеловека.

Может иметь ссылку ИмеетЖивотное на узел типа ТипЖивотного (или подтип этого СсылочногоТипа

ТипЖивотного, производный от ТипаБазовогоОбъекта, добавляет:

Может иметь ссылку ИмеетГрафик на узел типа ТипГрафикаКормления. ИмеетСвойство "Имя".

ТипСобаки, производный от ТипаЖивотного, добавляет:

ИмеетСвойство "Никнейм". ИмеетСвойство "ПородаСобаки". ИмеетСвойство «Лицензия».

ТипКошки, производный от ТипаЖивотного, добавляет:

ИмеетСвойство "Никнейм". ИмеетСвойство "ПородаКошки".

ТипСвиньи, производный от ТипаЖивотного, добавляет: ИмеетСвойство «ПородаСвиньи».

ТипГрафика, производный от ТипаБазовогоОбъекта, добавляет: ИмеетСвойство «Период».

ТипГрафикаКормления, производный от ТипаГрафика, добавляет: ИмеетСвойство "Еда".

ИмеетСвойство «Сумма» (хранится как ЦелоеЧисло32).

ТипОбласти, производный от ТипаБазовогоОбъекта, представляет собой простую папку и не содержит свойств.

Этот пример системы типов показан на рисунке B.3. На рисунке B.3 обозначение OPC UA используется для всех ссылок на типы объектов, переменные, свойства и подтипы. Кроме того, поддерживаемые ссылки содержатся во внутреннем блоке. Фактические ссылки существуют только в экземплярах, поэтому на рисунке B.3 не показаны никакие связи с другими объектами, и они являются подтипами перечисленных ссылок.

Рисунок B.3 – Пример типа узлов

Соответствующий набор примеров экземпляров показан на рисунке B.4. Эти экземпляры включают тип «Ссылка для объектов». Свойства также имеют ссылки на типы, но ссылки опущены для простоты. Имя объекта указывается в поле, а числовой экземпляр ИдентификаторУзла - в скобках. Стандартные СсылочныеТипы используют обозначение OPC UA, пользовательские СсылочныеТипы перечислены как именованная Ссылка. Для свойств отображаются ИмяПросмотра, ИдентификаторУзла и Значение. Узлы, включенные в представление (Представление1), заключены в цветную рамку. Два узла Область включены для группировки существующих узлов людей. Все заданные пользователем узлы определены в ПространствеИмен 12, которое не показано на рисунке B.4.

Рисунок B.4 – Пример узлов экземпляра

B.2.3 Пример узлов

Для всех примеров в 7.4.4 определение типа Узел указано в его символической форме, в фактическом вызове это будет РасширенныйИдентификаторУзла, назначенный узлу. Атрибут - это символическое имя атрибута, при фактическом вызове они будут преобразованы в ИдентификаторЦелогоЧисла атрибута. Также во всех примерах ИмяПросмотра включено в таблицу результатов для ясности; обычно оно не возвращается.

Все примеры включают следующие элементы:

- английское описание объекта запроса;

- SQL-подобное описание запроса;

- таблица с ОписаниемТипаУзла для элементов, которые должны быть возвращены;

- рисунок, иллюстрирующий фильтр запроса;

- таблица с описанием фильтра содержимого;

- таблица с описанием результирующего набора данных.

В примерах предполагается, что ПространствоИмен 12 является ПространствомИмен для всех пользовательских определений, описанных в примерах.

B.2.4 Пример 1

В этом примере запрашивается простой многоуровневый фильтр, у человека есть домашнее животное, а у питомца есть график.

Пример 1. Получите ТипЧеловека.Фамилия, ТипЖивотного.Имя, ТипГрафика.Период, где у человека есть домашнее животное, а у этого питомца есть график.

Параметры ОписаниеТипаУзла, используемые в примере, описаны в таблице B.3.

Таблица B.3 – Пример 1 ОписаниеТипаУзла

| УзелОпределнияТипа | Включает ПодТип | ОписаниеДанныхЗапроса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относительный путь | Атрибут | Диапазон индекса |
| ТипЧеловека | ЛОЖЬ | ".12:Фамилия" | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
|  |  | "<12: ИмеетДомашнееЖивотное>12: ТипЖивотного. 12:Имя" | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
|  |  | "<12: ИмеетДомашнееЖивотное>12: ТипЖивотного<12:ИмеетГрафик> 12:График. 12: Период" | Значение | НЕПРИМЕНИМО |

Соответствующий ФильтрКонтента показан на рисунке B.5.

Рисунок B.5 – Пример 1 Фильтр

В таблице B.4 описаны элементы, операторы и операнды ФильтраКонтента, использованные в примере.

Таблица B.4 – Пример 1 ФильтрКонтента

| Элемент[] | Оператор | Операнд[0] | Операнд[1] | Операнд[2] | Операнд[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СвязанС_15 | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: Тип Человека, Путь Просмотра ".", Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандЭлемента = 2 | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: ИмеетДомашнееЖивотное, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = '1' |
| 2 | СвязанС_15 | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: Тип Животного, Путь Просмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: ТипГрафика, ПутьПросмотра ".", Атрибут: ИдентификаторУзла | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: ИмеетГрафик, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд= '1' |

В таблице B.5 описан НаборДанныхЗапроса, который возникает в результате этого запроса, если он был выполнен для экземпляров, описанных на рисунке B.4.

Таблица B.5 – Пример 1 НаборыДанныхЗапроса

| ИдентификаторУзла | ОпределениеТипа ИдентификаторУзла | ОтносительныйПуть | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 12:30 (СемьяДж) | ТипЧеловека | ".12:Фамилия" | Джонс |
|  |  | "<12: ИмеетДомашнееЖивотное>12:ТипЖивотного. 12:Имя" | Розмари |
|  |  |  | Базил |
|  |  | "<12: ИмеетДомашнееЖивотное>12:ТипЖивотного<12:ИмеетГрафик> 12:Schedule.12:Период" | Почасам |
|  |  |  | Ежедневно |
| 12:42(СемьяХ1) | ТипЧеловека | ".12:Фамилия" | Херви |
|  |  | "<12: ИмеетДомашнееЖивот | Оливер |
|  |  | ное>12:ТипЖивотного. 12:Имя" |  |
|  |  | "<12: ИмеетДомашнееЖивотное>12:ТипЖивотного<12:ИмеетГрафик> 12:График.12:Период" | Ежедневно |
| __________ Примечание – Столбец ОтносительныйПуть и ИмяПросмотра (в скобках в столбце ИдентификаторУзла) отсутствуют в НабореДанныхЗапроса и показаны здесь только для ясности. ИдентификаторУзла ОпределенияТипа будет целым числом, а не символическим именем, включенным в таблицу. |  |  |  |

Столбец Значение возвращается в виде массива для каждого описания узла, где порядок элементов в массиве будет соответствовать порядку элементов, которые были запрошены для данного типа узла. Кроме того, если один атрибут имеет несколько значений, он будет возвращен в виде массива в более крупном массиве, например, в этой таблице Розмари и Базил будут возвращены в массиве для элемента. <ИмеетДомашнееЖивотное>. ТипЖивотного.Имя. Для удобства просмотра они показаны отдельными рядами. Фактический массив значений для СемьяДж 1 будет ("Джонс ", {" Розмари ", " Базил "}, {" Почасам ", " Ежедневно "})

B.2.5 Пример 2

Второй пример иллюстрирует получение списка непересекающихся узлов. Также показывает, что можно получить массив результатов.

Пример 2: Получить ТипЧеловека. Фамилия, ТипЖивотного.Имя, где у человека есть ребенок или (домашнее животное типа кошка и имеет график кормления).

Параметры ОписаниеТипаУзла, использованные в примере, описаны в Таблице B.6.

Таблица B.6 – Пример 2 ОписаниеТипаУзла

| ИдентификаторТипаУзла | Включает | ОписаниеДанныхЗапроса |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПодТипы | Атрибут относительного пути | Диапазон индекса |
| ТипЧеловека | ЛОЖЬ | ".12:Фамилия" Значение | НЕПРИМЕНИМО |
| ТипЖивотного | ИСТИНА | ".12:Имя" Значение | НЕПРИМЕНИМО |

Соответствующий ФильтрКонтента показан на рисунке B.6.

Рисунок B.6 – Пример 2. Фильтр логического дела

В таблице B.7 описаны элементы, операторы и операнды, использованные в примере. Стоит отметить, что ТипКошки является подтипом ТипаЖивотного.

Таблица B.7 – Пример 2 ФильтрКонтента

| Элемент[] | Оператор | Операнд[0] | Операнд[1] | Операнд[2] | Операнд[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Или | Операнд Элемента=1 | Операнд Элемента = 2 |  |  |
| 1 | СвязанС | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: ТипЧеловека, Путь Просмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: ТипЧеловека, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: ИмеетРебенка, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = '1' |
| 2 | СвязанС | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: ТипКошки, Путь Просмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: ТипГрафикаКормления, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: ИмеетГрафик, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = '1' |

Результаты этого запроса будут содержать НаборыДанныхЗапроса, показанных в Таблице B.8.

Таблица B.8 – Пример 2 НаборыДанныхЗапроса

| ИдентификаторУзла | ОпределениеТипа ИдентификаторУзла | ОтносительныйПуть | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 12:30 (СемьяДж) | ТипЧеловека | . 12:Фамилия | Джонс |
| 12:42 (СемьяХ1) | ТипЧеловека | . 12:Фамилия | Херви |
| 12:48 (СемьяХ2) | ТипЧеловека | . 12:Фамилия | Херви |
| 12:70 (Cat1) | ТипКошки | . 12:Имя | Розмари |
| 12:74 (Cat2) | ТипКошки | . 12:Имя | Базил |
| __________ Примечание – Столбец относительного пути и имени обзора (в скобках в столбце ИдентификаторУзла) отсутствуют в НабореДанныхЗапроса и показаны здесь только для ясности. ИдентификаторУзла ОпределенияТипа будет являться ИдентификаторомУзла, а не символическим именем, включенным в таблицу. |  |  |  |

B.2.6 Пример 3

В третьем примере представлен более сложный запрос, в котором результаты фильтруются по нескольким критериям.

Пример 3: Получить ТипЧеловека.Фамилия, ТипЖивотного.Имя, ТипГрафика.Период, где у человека есть домашнее животное, а у животного есть график кормления, а у человека есть Индекс = '02138' и (График.Период - Ежедневно или Почасам) и Количество корма> 10.

В таблице B.9 описаны параметры ОписанияТипаУзла, используемые в примере.

Таблица B.9 – Пример 3 ОписаниеТипаУзла

| ИдентификаторТипаУзла | ВключаетПодТипы | ОписаниеДанныхЗапроса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОтносительныйПуть | Атрибут | Диапазон индекса |
| ТипЧеловека | ЛОЖЬ | "12:Фамилия" | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
|  |  | "<12:ИмеетДомашнееЖивотное>12:ТипЖивотного. 12:Имя" | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
|  |  | "<12:ИмеетДомашнееЖивотное>12:ТипЖивотного<12:ИмеетГрафик> 12: ГрафикКормления. Период" | Значение | НЕПРИМЕНИМО |

Соответствующий ФильтрКонтента показан на рисунке B.7.

Рисунок B.7 – Пример 3 Фильтр логического дела

В таблице B.10 описаны элементы, операторы и операнды, использованные в примере.

Таблица B.10 – Пример 3 ФильтрКонтента

| Элемент[] | Оператор | Операнд[0] | Операнд[1] | Операнд[2] | Операнд[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | И | Элемент Операнд= 1 | ОперандЭлемента = 2 |  |  |
| 1 | И | Операнд Элемента = 4 | ОперандЭлемента = 6 |  |  |
| 2 | И | Операнд Элемента = 3 | ОперандЭлемента = 9 |  |  |
| 3 | Или | Операнд Элемента = 7 | ОперандЭлемента = 8 |  |  |
| 4 | СвязанС | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: 12:Тип Человека, Путь Просмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандЭлемента = 5 | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: 12:Имеет Домашнее Животное, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = '1' |
| 5 | СвязанС | Операнд Атрибута = Узел: 12:Тип Животного, Путь Просмотра ".", Атрибут: ИдентификаторУзла Псевдоним: AT | ОперандАтрибута = Идентификатор Узла: 12:ТипГрафика Кормления, ПутьПросмотра Атрибут: Идентификатор Узла Псевдоним: FST | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: 12:Имеет График, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = '1' |
| 6 | Равняется | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: 12:Тип Человека ПутьПросмотра 12:Индекс Атрибут: Значение | ЛитеральныйОперанд = '02138' |  |  |
| 7 | Равняется | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: 12:Тип Человека Путь Просмотра "12: ИмеетДомашнееЖивотное>12:Тип Животного<12: ИмеетГрафик>12: График Кормления/12:Период", Атрибут: Значение Псевдоним: FST | Литеральный Операнд = 'Ежедневно' |  |  |
| 8 | Равняется | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: 12:Тип Человека Путь Просмотра "12: Имеет ДомашнееЖивотное>12 :Тип Животного<12: ИмеетГрафик>12: ГрафикКормления/12:Период", Атрибут: Значение Псевдоним: FST | ЛитеральныйОперанд = 'Почасам' |  |  |
| 9 | Более чем | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипЧеловека ПутьПросмотра "12: ИмеетДомашнееЖивотное>12:ТипЖивотного<12: ИмеетГрафик>12: ГрафикКормления/12:Количество", Атрибут: Значение Псевдоним: FST | ОперандЭлемента = 10 |  |  |
| 10 | Приведение | ЛитеральныйОперанд = 10 | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: ЦелоеЧисло32, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла |  |  |

Результаты этого запроса будут содержать НаборыДанныхЗапроса, показанные в таблице B.11.

Таблица B.11. Пример 3 НаборыДанныхЗапроса

| Идентификатор Узла | ОпределениеТипа ИдентификаторУзла | ОтносительныйПуть | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 12:30 (СемьяДж) | ТипЧеловека | ".12:Фамилия" | Джонс |
|  |  | "<12:ИмеетДомашнееЖивотное>12:ТипЧеловека. 12:Имя" | Розмари Базил |
|  |  | "<12: ИмеетДомашнееЖивотное>12:ТипЖивотного<12:ИмеетГрафик>12: ГрафикКормления. 12:Период" | Почасам Ежедневно |
| __________ Примечание – Столбец ОтносительныйПуть и ИмяПросмотра (в скобках в столбце ИдентификаторУзла) отсутствуют в НаборДанныхЗапроса и показаны здесь только для ясности. ИдентификаторУзла ОпределенияТипа будет целым числом, а не символическим именем, включенным в таблицу. |  |  |  |

B.2.7 Пример 4

Четвертый пример представляет собой иллюстрацию параметра пересылки, который является частью оператора СвязанС.

Пример 4: Получить ТипЧеловека.Фамилия, если у человека есть ребенок, у которого есть ребенок, у которого есть домашнее животное.

В таблице B.12 описаны параметры ОписанияТипаУзла, используемые в примере.

Таблица B.12 – Пример 4 ОписаниеТипаУзла

| УзелТипаОпределения | Включает Подтипы | Описание | ДанныхЗапроса Описа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относительный путь | Атрибут Диапазон индекса |
| ТипЧеловека | ЛОЖЬ | ".12:Фамилия" | Значение НЕПРИМЕНИМО |

Соответствующий ФильтрКонтента показан на рисунке B.8.

Рисунок B.8 – Пример 4 Фильтр логического дерева

В таблице B.13 описаны элементы, операторы и операнды, использованные в примере.

Таблица B.13 – Пример 4 ФильтрКонтента

| Элемент[] | Оператор | Операнд[0] | Операнд[1] | Операнд[2] | Операнд[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СвязанС | ОперандАтрибута = Идентификатор Узла: 12:ТипЧеловека, ПутьПросмотра Атрибут: Идентификатор Узла | Элемент Операнд = 1 | Операнд Атрибута = ИдентификаторУзла: 12:ИмеетР ебенка, Путь Просмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = '2' |
| 1 | СвязанС | ОперандАтрибута = Идентификатор Узла: 12:ТипЧеловека, ПутьПросмотра Атрибут: Идентификатор Узла | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипЖивотного, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:Имеет Домашнее Животное, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = '1' |

Результаты этого запроса будут содержать НаборыДанныхЗапроса, показанные в таблице B.14. Стоит отметить, что свинья «Свинья1» упоминается как домашнее животное Сары, но упоминается как сельскохозяйственное животное ее родителем, Полом.

Таблица B.14 – Пример 4 НаборыДанныхЗапроса

| Идентификатор Узла | ОпределениеТипа ИдентификаторУзла | ОтносительныйПуть | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 12:42 (СемьяХ1) | ТипЧеловека | ".12:Фамилия" | Херви |
| ___________ ПРИМЕЧАНИЕ: Столбец ОтносительныйПуть и ИмяПросмотра (в скобках в столбце ИдентификаторУзла) отсутствуют в НаборДанныхЗапроса и показаны здесь только для ясности. ИдентификаторУзла ОпределенияТипа будет целым числом, а не символическим именем, включенным в таблицу. |  |  |  |

B.2.8 Пример 5

Пятый пример иллюстрирует использование псевдонима.

Пример 5: Получите фамилии детей, имя которых совпадает с именем их родителя. В таблице B.15 описаны параметры ОписаниеТипаУзла, используемые в примере.

Таблица B.15 – Пример 5 ОписаниеТипаУзла

| УзелТипаОпределения | Включает ПодТипы | ОписаниеДанныхЗапроса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относительный путь | Атрибут | Диапазон индексов |
| ТипЧеловека | ЛОЖЬ | "<12:ИмеетРебенка>12:ТипЧеловека. 12:Фамилия" | Значение | НЕПРИМЕНИМО |

Соответствующий ФильтрКонтента показан на рисунке B.9.

Рисунок B.9 – Пример 5 Фильтр логического дерева

В этом примере одна ссылка на ТипЧеловека имеет псевдоним «Родитель», а другая ссылка на ТипЧеловека имеет псевдоним «Ребенок». Затем сравниваются значения Родитель.Имя и Ребенок.Имя. В таблице B.16 описаны элементы, операторы и операнды, использованные в примере.

Таблица B.16 – Пример 5 ФильтрКонтента

| Элемент[] | Оператор | Операнд[0] | Операнд[1] | Операнд[2] | Операнд[3} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | И | ОперандЭлемента = 1 | ОперандЭлемента = 2 |  |  |
| 1 | СвязанС | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипЧеловека, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла, Псевдоним: "Родитель" | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипЧеловека, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла, Псевдоним: "Ребенок" | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ИмеетРебенка, Атрибут: ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = "1" |
| 2 | Равняется | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипЧеловека, ПутьПросмотра ""/12:Имя", Атрибут: Значение, Псевдоним: " Родитель " | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипЧеловека, ПутьПросмотра ""/12: Имя ", Атрибут: Значение, Псевдоним: " Ребенок " |  |  |

Результаты этого запроса будут содержать НаборыДанныхЗапроса, показанных в Таблице B.17.

Таблица B.17. Пример 5 НаборыДанныхЗапроса

| ИдентификаторУзла | ОпределениеТипа ИдентификаторУзла | ОтносительныйПуть | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 12:42 (СемьяХ1) | ТипЧеловека | "<12:ИмеетРебенка>12:ТипЧеловека.12:Фамилия" | Херви |
| __________ Примечание – Столбец ОтносительныйПуть и ИмяПросмотра (в скобках в столбце ИдентификаторУзла) отсутствуют в НабореДанныхЗапроса и показаны здесь только для ясности. ИдентификаторУзла ОпределенияТипа будет целым числом, а не символическим именем, включенным в таблицу. |  |  |  |

B.2.9 Пример 6

Шестой пример представляет собой иллюстрацию другого типа запроса, в котором Клиент заинтересован в отображении части АдресногоПространства Сервера. Этот запрос включает перечисление ссылки как чего-то, что должно быть возвращено.

Пример 6: Получить ТипЧеловека.ИдентификаторУзла, ТипЖивотного.ИдентификаторУзла, Ссылка ТипЧеловека.ИмеетРебенка, Ссылка ТипЧеловека. ИмеетЖивотное, где у человека есть ребенок, у которого есть Животное.

В таблице B.18 описаны параметры ОписаниеТипаУзла, используемые в примере.

Таблица B.18 – Пример 6 ОписаниеТипаУзла

| УзелТипа Определения | Включает подтип | ОписаниеДанныхЗапроса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относительный путь | Атрибут | Диапазон индекса |
| ТипЧеловека | ЛОЖЬ | ".12:ИдентификаторУзла" | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
|  |  | <12: ИмеетРебенка>12:ТипЧеловека<12: ИмеетЖивотное >12:ТипЖивотного. ИдентификаторУзла | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
|  |  | <12:ИмеетРебенка> | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
|  |  | <12:ИмеетРебенка>12:ТипЧеловека<12: ИмеетЖивотное > | Значение | НЕПРИМЕНИМО |

Соответствующий ФильтрКонтента показан на рисунке B.10.

Рисунок B.10 – Пример 6 Фильтр логического дерева

В таблице B.19 описаны элементы, операторы и операнды, использованные в примере.

Таблица B.19 – Пример 6 ФильтрКонтента

| Элемент[] | Оператор | Операнд[0] | Операнд[1] | Операнд[2] | Операнд[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СвязанС | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипЧеловека, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандЭлемента = 1 | ОперандАтрибута = Узел: 12:ИмеетРебенка, ПутьПросмотра ".",Атрибут:ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = '1' |
| 1 | СвязанС | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипЧеловека, ПутьПросмотра ".", Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипЖивотного, ПутьПросмотра ".", Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12: ИмеетЖивотное, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = '1' |

Результаты этого запроса будут содержать НаборыДанныхЗапроса, показанных в Таблице B.20.

Таблица B.20 – Приложение 6 НаборыДанныхЗапроса

| ИдентификаторУзла | ОпределениеТипа ИдентификаторУзла | ОтносительныйПуть | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 12:42 (СемьяХ1) | ТипЧеловека | ".ИдентификаторУзла" | 12:42 (СемьяХ1) |
|  |  | <12:ИмеетРебенка>12:ТипЧеловека<12: ИмеетЖивотное > 12:ТипЖивотного.ИдентификаторУзла | 12:91 (Свинья1) |
|  |  | <12:ИмеетРебенка> | ИмеетРебенка ЭталонноеОписание |
|  |  | <12:ИмеетРебенка>12:ТипЧеловека<12: ИмеетЖивотное > | ИмеетСельскохозяйственноеДомашнееЖивотное ЭталонноеОписание |
| 12:48 (СемьяХ2) iТипЧеловека |  | ".ИдентификаторУзла" 12:48 (СемьяХ2) |  |
|  |  | <12:ИмеетРебенка>12:ТипЧеловека<12: ИмеетЖивотное > 12:ТипЖивотного.ИдентификаторУзла | 12:91 (Свинья1) |
|  |  | <12:ИмеетРебенка> | ИмеетРебенка ЭталонноеОписание |
|  |  | <12:ИмеетРебенка>12:ТипЧеловека<12: ИмеетЖивотное > | ИмеетДомашнееЖивотное ЭталонноеОписание |
| __________ ПРИМЕЧАНИЕ: ОтносительныйПуть и ИмяПросмотра (в скобках) отсутствуют в НабореДанныхЗапроса и показаны здесь только для ясности, а ИдентификаторУзла ОпределенияТипа будет целым числом, а не символическим именем, включенным в таблицу. В этом случае полем значения будет ИдентификаторУзла, где он был запрошен, но для примера имя обзора указано в круглых скобках, а в случае ссылочных типов указано имя обзора. Для ссылок, перечисленных в таблице B.20, значением будет ЭталонноеОписание, которое описано в 7.25. |  |  |  |

В таблице B.21 представлен пример того же НабораДанныхЗапроса, что и в таблице B.20, без каких-либо дополнительных полей и минимальных символических идентификаторов. Для каждого запрошенного атрибута существует запись, в тех случаях, когда атрибут возвращает несколько записей, записи разделяются запятыми. Если возвращается структура, она заключена в квадратные скобки. В случае ЭталонноеОписание структура содержит структуру, а ОтображаемоеИмя и ИмяПросмотра считаются одинаковыми и определены на рисунке B.4.

Таблица B.21 – Пример 6 НаборыДанныхЗапроса без дополнительной информации

| ИдентификаторУзла | ОпределениеТипа ИдентификаторУзла | Значение |
| --- | --- | --- |
| 12:42 | ТипЧеловека | 12:42 |
|  |  | 12:91 |
|  |  | [ИмеетРебенка,ИСТИНА,[48,СемьяХ2,СемьяХ2,ТипЧеловека]], |
|  |  | [ИмеетСельскохозяйственноеДомашнееЖивотное,ИСТИНА[91,Свинья1,Свинья1,ТипСвиньи] |
| 12:48 | ТипЧеловека | 12:54 |
|  |  | 12:91 |
|  |  | [ИмеетРебенка,ИСТИНА,[ 54,СемьяХ3,СемьяХ3,ТипЧеловека]] |
|  |  | [ИмеетДомашнееЖивотное, ИСТИНА,[ 91,Свинья1,Свинья1,ТипСвиньи]] |

Идентификаторы ТипЧеловека, ИмеетРебенка, ТипСвиньи, ИмеетДомашнееЖивотное, ИмеетСельскохозяйственноеДомашнееЖивотное используемые в приведенной выше таблице, будут преобразованы в фактические РасширенныеИдентификаторыУзла.

B.2.10 Пример 7

Седьмой пример представляет собой иллюстрацию запроса, в котором Клиент хочет отобразить часть АдресноеПространство на основе начальной точки, полученной при просмотре. Этот запрос включает перечисление ссылок как что-то, что должно быть возвращено. В этом случае человек перешел в Область2 и захотел запросить информацию ниже этой начальной точки.

Пример 7: Получить ТипЧеловека.ИдентификаторУзла, ТипЖивотного.ИдентификаторУзла, Ссылку ТипЧеловека.ИмеетРебенка, Ссылку ТипЧеловека. ИмеетЖивотное, где человек находится в Область2 (узлы Кливленда) и у человека есть ребенок.

В таблице B.22 описаны параметры ОписаниеТипаУзла, используемые в примере.

Таблица B.22 – Пример 7 ОписаниеТипаУзла

| УзелТипаОпределения | Включает подтипы | ОписаниеДанныхЗапроса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относительный путь | Атрибут | Диапазон индексов |
| Тип Человека | ЛОЖЬ | ".ИдентификаторУзла" | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
|  |  | <12:ИмеетРебенка> | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
|  |  | <12: ИмеетЖивотное >ИдентификаторУзла | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
|  |  | <12: ИмеетЖивотное > | Значение | НЕПРИМЕНИМО |

Соответствующий ФильтрКонтента показан на рисунке B.11. Обратите внимание, что вызов Просмотр обычно возвращает ИдентификаторУзла, поэтому первый фильтр предназначен для ТипБазовогоОбъекта с ИдентификаторомУзла, равным 95, где 95 - это ИдентификаторУзла, связанный с узлом Область2, все узлы происходят от ТипБазовогоОбъекта, а ИдентификаторУзла является базовым свойством, поэтому этот фильтр будет работать для всех запросов такого рода

Рисунок B.11 – Пример 7 Фильтр логического дерева

В таблице B.23 описаны элементы, операторы и операнды, использованные в примере.

Таблица B.23 – Пример 7 ФильтрКонтента

| Элемент[] | Оператор | Операнд[0] | Операнд[1] | Операнд[2] | Операнд[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СвязанС | ОперандЭлемента = 2 | ОперандЭлемента = 1 | ОперандАтрибута = Узел:Иерархическа ссылка, ПутьПросмотра Атрибут:ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = '1' |
| 1 | СвязанС | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипЧеловека, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипЧеловека, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ИмеетРебенка, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = '1' |
| 2 | Равняется | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: ТипБазовогоОбъекта, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла, | ЛитеральныйОперанд = '95 |  |  |

Результаты этого запроса будут содержать НаборыДанныхЗапроса, показанные в таблице B.24.

Таблица B.24 – Пример 7 НаборыДанныхЗапроса

| ИдентификаторУзла | ОпределениеТипа ИдентификаторУзла | ОтносительныйПуть | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 12:42 (СемьяХ1) | ТипЧеловека | ".ИдентификаторУзла" | 12:42 (СемьяХ1) |
|  |  | <12:ИмеетРебенка> | ИмеетРебенка ЭталонноеОписание |
|  |  | <12: ИмеетЖивотное >12:ТипЖивотного.ИдентификаторУзла | ПУСТО |
|  |  | <12: ИмеетЖивотное > | ИмеетСельскохозяйственноеДомашнееЖивотное ЭталонноеОписание |
| 12:48 (СемьяХ2) | ТипЧеловека | ".ИдентификаторУзла" | 12:48 (СемьяХ2) |
|  |  | <12:ИмеетРебенка> | ИмеетРебенка ЭталонноеОписание |
|  |  | <12: ИмеетЖивотное >12:ТипЖивотного.ИдентификаторУзла | 12:91 (Pig1) |
|  |  | <12: ИмеетЖивотное > | ИмеетСельскохозяйственноеДомашнееЖивотное ЭталонноеОписание |
| __________ Примечание: ОтносительныйПуть и ИмяПросмотра (в скобках) отсутствуют в НабореДанныхЗапроса и показаны здесь только для ясности, а ИдентификаторУзла ОпределенияТипа будет целым числом, а не символическим именем, включенным в таблицу. В этом случае полем значения будет ИдентификаторУзла, где он был запрошен, но для примера имя обзора указано в круглых скобках, а в случае ссылочных типов указано имя обзора. Для ссылок, перечисленных в таблице B.24, значением будет ЭталонноеОписание, которое описано в 7.25. |  |  |  |

B.2.11 Пример 8

Восьмой пример представляет собой иллюстрацию запроса, в котором АдресноеПространство ограничено определенным сервером Представлением. Этот запрос такой же, как во втором примере, который иллюстрирует получение списка непересекающихся узлов, а также показывает, что может быть получен массив результатов. Важно отметить, что все параметры и ФильтрКонтента одинаковы, только описание Представления будет указано как «Представление1».

Пример 8: Получить ТипЧеловека.Фамилия, ТипЖивотного, если у человека есть ребенок или (домашнее животное относится к типу кошка и имеет график кормления), ограниченное АдресноеПространство в Представлении1.

Параметры ОписаниеТипаУзла, используемые в примере, описаны в таблице B.25.

Таблица B.25 – Пример 8 ОписаниеТипаУзла

| УзелТипа Определения | Включает подтипы | ОписаниеДанныхЗапроса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относительный путь | Атрибут | Диапазон индексов |
| ТипЧеловека | ЛОЖЬ | ".12:Фамилия" | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
| ТипЖивотного | ИСТИНА | "12.Имя" | Значение | НЕПРИМЕНИМО |

Соответствующий ФильтрКонтента показан на рисунке B.12.

Рисунок B.12 – Пример 8 Фильтр логического дерева

В таблице B.26 описаны элементы, операторы и операнды, использованные в примере. Стоит отметить, что ТипКошки является подтипом ТипЖивотного.

Таблица B.26 – Пример 8 ФильтрКонтента

| Элемент[] | Оператор | Операнд[0] | Операнд[1] | Операнд[2] | Операнд[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Или | ОперандЭлемента=1 | ОперандЭлемента = 2 |  |  |
| 1 | СвязанС | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипЧеловека, ПутьПросмотра ".", Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипЧеловека, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ИмеетРебенка, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = '1' |
| 2 | СвязанС | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипКошки, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипГрафикаКормления, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ИмеетГрафик, ПутьПросмотра ".", Атрибут: ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = '1' |

Результаты этого запроса будут содержать НаборыДанныхЗапроса, показанные в таблице B.27. Если это сравнить с набором результатов из примера 2, единственное отличие состоит в отсутствии узлов каталогов. Эти узлы отсутствуют в представлении и, следовательно, не включены в набор результатов.

Таблица B.27 – Пример 8 НаборыДанныхЗапроса

| ИдентификаторУзла | ОпределениеТипа ИдентификаторУзла | ОтносительныйПуть | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 12:30 (СемьяДж) | ТипЧеловека | .12:Фамилия | Джонс |
| __________ Примечание – Столбец ОтносительныйПуть и ИмяПросмотра (в скобках в столбце ИдентификаторУзла) отсутствуют в НабореДанныхЗапроса и показаны здесь только для ясности. ИдентификаторУзла ОпределенияТипа будет целым числом, а не символическим именем, включенным в таблицу. |  |  |  |

B.2.12 Пример 9

Девятый пример представляет собой дополнительную иллюстрацию запроса, в котором АдресноеПространство ограничено определенным сервером Представления. Этот запрос аналогичен второму примеру, за исключением того, что некоторые из запрошенных узлов выражены в терминах относительного пути. Важно отметить, что ФильтрКонтента такой же, только описание Представления будет указано как «Представления1».

Пример 9: Получить ТипЧеловека.Фамилия, ТипЖивотного.Имя если у человека есть ребенок или (домашнее животное относится к типу кошки и имеет график кормления), ограниченное АдресноеПространство в Представлении1.

В таблице B.28 описаны параметры ОписаниеТипаУзла, используемые в примере.

Таблица B.28 – Пример 9 ОписаниеТипаУзла

| УзелТипа Определения | Включает подтипы | ОписаниеДанныхЗапроса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Относительный путь | Атрибут | Диапазон индексов |
| ТипЧеловека | ЛОЖЬ | ".ИдентификаторУзла" | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
|  |  | <12:ИмеетРебенка>12:ТипЧеловека<12: ИмеетЖивотное >12:ТипЖивотного.ИдентификаторУзла | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
|  |  | <12:ИмеетРебенка> | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
|  |  | <12:ИмеетРебенка>12:ТипЧеловека | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
|  |  | <12: ИмеетЖивотное > |  |  |
| ТипЧеловека | ЛОЖЬ | ".12:Фамилия" | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
|  |  | <12: ИмеетЖивотное >12:ТипЖивотного. 12:Имя | Значение | НЕПРИМЕНИМО |
| ТипЖивотного | ИСТИНА | ".12:Имя" | Значение | НЕПРИМЕНИМО |

Соответствующий ФильтрКонтента показан на рисунке B.13.

Рисунок B.13 – Пример 9 Фильтр логического дерева

В таблице B.29 описаны элементы, операторы и операнды, использованные в примере:

Таблица B.29 – Пример 9 ФильтрКонтента

| Элемент[] | Оператор | Операнд[0] | Операнд[1] | Операнд[2] | Операнд[3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Или | ОперандЭлемента=1 | ОперандЭлемента = 2 |  |  |
| 1 | СвязанС | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипЧеловека, ПутьПросмотра ".", Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипЧеловека, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ИмеетРебенка, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = '1' |
| 2 | СвязанС | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипКошки, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ТипГрафикаКормления, ПутьПросмотра Атрибут: ИдентификаторУзла | ОперандАтрибута = ИдентификаторУзла: 12:ИмеетГрафик, ПутьПросмотра ".", Атрибут: ИдентификаторУзла | ЛитеральныйОперанд = '1' |

Результаты этого запроса будут содержать НаборыДанныхЗапроса, показанные в таблице B.30. Если это сравнить с набором результатов из примера 2, узлы домашних животных будут включены в список, даже если они находятся за пределами представления. Это возможно, поскольку имя, на которое ссылается относительный путь, и корневой узел находится в представлении.

Таблица B.30 – Пример 9 НаборыДанныхЗапроса

| ИдентификаторУзла | ОпределениеТипа ИдентификаторУзла | ОтносительныйПуть Значение |
| --- | --- | --- |
| 12:30 (СемьяДж) | ТипЧеловека | . 12: Фамилия Джонс |
|  |  | <12: ИмеетЖивотное >12:ТипЖивотного. 12:Имя Розмари |
|  |  | <12: ИмеетЖивотное >12:ТипЖивотного. 12:Имя Базил |
| __________ Примечание – Столбец ОтносительныйПуть и ИмяПросмотра (в скобках в столбце ИдентификаторУзла) не входят в НаборДанныхЗапроса и показаны здесь только для ясности. ОпределениеТипа ИдентификаторУзла является целым числом, а не символическим названием, включенным в таблицу. |  |  |

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта

ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 62541-3:2020 OPC Unified Architecture - Part 3: Address Space Model (Унифицированная архитектура ОРС. Часть 3. Модель адресного пространства) | IDT | СТ РК IEC 62541-3* «Унифицированная архитектура OPC. Часть 3. Модель адресного пространства» |
| ______________ * на стадии разработки. |  |  |

МКС 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Ключевые слова:

МКС 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Ключевые слова:

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | С. Карибжанова |
| Соисполнитель | Ю. Лютов |