Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Соединители радиочастотные стандартные испытательные

Часть 1

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Общие требовнаия и методы испытаний

СТ РК IEC 63137-1–202_

(IEC 63137-1:2019 Standard test radio-frequency connectors – Part 1: Generic specification – General requirements and test methods, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 63137-1:2019 Standard test radio-frequency connectors – Part 1: Generic specification – General requirements and test methods (Соединители радиочастотные стандартные испытательные. Часть 1. Общие технические условия. Общие требования и методы испытаний)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 46 «Кабели, провода, волноводы, ВЧ-соединители, ВЧ и МВ пассивные компоненты и принадлежности» и подкомитетом 46F «Радиочастотные и микроволновые пассивные компоненты» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Проектирование и изготовление	3

4.1	Общие положения	3

4.2	Материалы и отделка	3

4.3	Размеры и калибр рабочей поверхности контактов соединителей	4

5	Стандартные оценки и характеристики	4

6	Обозначение типа IEC	4

7	Требования и методы испытаний	4

7.1	Общие положения	4

7.2	Визуальный контроль	5

7.3	Размеры и взаимозаменяемость	5

7.4	Эллиптичность	6

7.5	Характеристическое сопротивление	6

7.6	Электрическое испытание	7

7.7	Механическое испытание	12

8	Оценка качества	15

8.1	Общие положения	15

8.2	Контроль первой обработанной детали	15

8.3	Проверка соответствия	17

8.4	Спецификации	18

9	Маркировка	18

9.1	Маркировка компонента	18

9.2	Маркировка и содержимое упаковки	18

Библиография	19

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Соединители радиочастотные стандартные испытательные

Часть 1

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Общие требовнаия и методы испытаний

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к стандартным испытательным радиочастотным (РЧ) соединителям (класс 0), включая термины и определения, оценки и характеристики, общие требования, методы испытаний, процедуры оценки качества и т. д.

Стандартные испытательные радиочастотные (РЧ) соединители (класс 0) предназначены для измерения радиочастотных соединителей классов 1 и 2 для электрических характеристик. Как правило, стандартный испытательный радиочастотный (РЧ) соединитель (класс 0) представляет собой переходник с одним концом (обычно интерфейсом прецизионного соединителя), который можно подключить к измерительному оборудованию, и другим концом (обычно интерфейсом стандартного испытательного соединителя), который может быть соединен с соединителями класса 1 или класса 2.

Данная спецификация применяется к стандартным испытательным соединителям класса 0 (далее соединитель).

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60457-1:1974 Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors – Part 1: General requirements and measuring methods (Линии жесткие прецизионные коаксиальные и соответствующие им соединители. Часть 1: Общие требования и методы измерения).

IEC 60617:2008 Graphical symbols for diagrams (Графические символы для диаграмм).

IEC 61169-1-2:2019 Radio frequency connectors – Part 1-2: Electrical test methods – Insertion loss (Соединители радиочастотные. Часть 1-2. Методы электрических испытаний. Вносимые потери).

IEC 61169-1-4:2020 Radio-frequency connectors – Part 1-4: Electrical test methods – voltage standing wave ratio, return loss and reflection coefficient (Соединители радиочастотные. Часть 1-4. Методы электрических испытаний. Коэффициент стоячей волны по напряжению, потери на отражение и коэффициент отражения).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

IEC 62153-4-4 Metallic communication cable test methods – Part 4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) – Test method for measuring of the screening attenuation as up to and above 3 GHz, triaxial method (Кабели связи металлические. Методы испытаний. Часть 4-4. Электромагнитная совместимость. Метод измерения затухания экранирования до и свыше 3 ГГц, триаксиальный метод).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

3.1 Стандартный испытательный соединитель: класс 0 (standard test connector: Grade 0): Точно изготовленный соединитель определенного типа, используемый для проведения измерений обратных потерь на соединителях класса 1 и 2, внося лишь незначительные погрешности в результат измерения.

Примечание – Стандартный испытательный соединитель часто является частью переходника внутреннего типа, который позволяет соединение с прецизионным соединителем, являющимся частью измерительного оборудования.

3.2 Прецизионный соединитель (precision connector): Соединитель, имеющий совпадающие механические и электрические опорные плоскости, воздушный диэлектрик и обладающий свойством производить соединения с высокой степенью повторяемости без внесения значительных отражений, потерь или утечек

Примечание – Предназначено для монтажа на воздушных линиях и приборах. Прецизионные соединители могут быть гермафродитного типа, фланцевого типа или типа штыря и розетки, как указано в IEC 60457-1.

3.3 Переходник внутреннего типа (within-type adaptor): Переходник для использования между двумя или более соединителями одного и того же типа.

3.4 Межтиповой переходник (inter-type adaptor): Переходник для использования между двумя или более соединителями различных типов.

3.5 Эллиптичность (ellipticity): Отношение разницы между максимальным внутренним диаметром внешнего проводника или максимальным внешним диаметром внутреннего проводника и минимальным внутренним диаметром внешнего проводника или минимальным внешним диаметром внутреннего проводника, к номинальному внутреннему диаметру внешнего проводника или наружному диаметру внутреннего проводник, выраженный в процентах.

Необходимо применить формулу (1):

E=Dmax-DminDnom×100 (%),                                             (1)

где E – эллиптичность внутреннего или внешнего проводника;

Dnom – номинальный внутренний диаметр внешнего проводника или наружный диаметр внутреннего проводника, мм;

Dmax – измеренный максимальный внутренний диаметр внешнего проводника или максимальный внешний диаметр внутреннего проводника, мм;

Dmin – измеренный минимальный внутренний диаметр внешнего проводника или минимальный внешний диаметр внутреннего проводника, мм.

Примечание – Измерения для Dmax и Dmin должны проводиться в одном и том же поперечном сечении.

3.6 Эксцентричность (eccentricity): Отношение осевого отклонения между внешним диаметром внутреннего проводника и внутренним диаметром внешнего проводника к номинальному значению внутреннего диаметра внешнего проводника, выраженное в процентах

Необходимо применить формулу (2):

E=eD×100 (%),                                                (2)

где E – эксцентричность внутреннего и внешнего проводника;

е – осевое отклонение между внешним диаметром внутреннего проводника и внутренним диаметром внешнего проводника, мм;

D – номинальное значение внутреннего диаметра внешнего проводника, мм.

3.7 Повторяемость без вращения (repeatability without rotation): Максимальная измеренная разница в заданном параметре соединительной пары между крайними значениями измерений этого параметра в течение заданного числа циклов подключения/отключения при фиксированном угловом положении (т. е. без вращения).

Примечание – Например, повторяемость не должна превышать указанных значений для обратных потерь |S11|, вносимых потерь |S21|, фазы ∆arg |S11| и т. д.

3.8 Повторяемость с вращением (repeatability with rotation): Максимальная измеренная разница для величины обратных потерь и величины вносимых потерь при вращении.

Примечание – Необходимо определить предельные значения при повороте соединителя ориентации на 16 с шагом примерно 45 ° в течение двух полных циклов 360 °.

- Проектирование и изготовление

Общие положения

Соединители должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы обеспечить такие характеристики, как достаточную точность, равномерное сопротивление, длительную механическую долговечность и надлежащую повторяемость. Соответствующая спецификация не предназначена для ограничения тех конструкций и размеров деталей, которые не влияют на взаимозаменяемость или производительность, а также не должны использоваться в качестве производственных чертежей.

Все механические чертежи должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандарта IEC 60617. Размеры и допустимые значения должны быть указаны в метрических единицах. При преобразовании размеров, указанных в дюймах, в миллиметры они должны быть округлены до ближайших 0,0001 мм или 0,0005 дюйма.

Материалы и отделка

Материалы и отделка, используемые для соединителей, должны соответствовать требованиям безопасности, экологическим нормам и соответствующим спецификациям. Разнородные металлы, между которыми может существовать электродвижущая пара не должны находиться в контакте друг с другом

Размеры и калибр рабочей поверхности контактов соединителей

Размеры и калибр рабочей поверхности контактов соединителей должны соответствовать требованиям соответствующих спецификаций.

- Стандартные оценки и характеристики

Номинальные значения и характеристики, применимые к каждому типу и стилю соединителя, должны быть указаны в спецификации. Как правило, они должны включать в себя:

- обратные потери в зависимости от частоты;

- любая другая оценка или характеристика, если это применимо.

- Обозначение типа IEC

Целью обозначения типа IEC является идентификация конкретного соединителя в рамках стандартизации соединителя IEC RF. Он не предназначен для большей информации.

На практике, как правило, необходимо идентифицировать продукт производителя, поскольку, хотя он и соответствует стандарту IEC, могут существовать функции, не охватываемые этим стандартом.

Соединители, соответствующие требуемой спецификации, должны быть обозначены следующей информацией:

- номером спецификации;

- буквами «IEC»;

- последовательными кодами обоих концов интерфейса соединителя (последовательный код – код полярности). Например:

- для межтиповых переходников «2.4-F/SMP-M» означает, что один конец представляет собой интерфейс с внутренней резьбой серии 2.4, а другой представляет собой интерфейс с внутренней резьбой серии SMP;

- для переходников внутреннего типа «2.4-F/M» обозначает, что один конец представляет собой интерфейс с внутренним соединителем серии 2.4, а другой представляет собой интерфейс с внутренним соединителем серии 2.4;

- методам дополнительной индикации, указанной в соответствующей спецификации.

Примечание – Если обозначение типа IEC используется либо для маркировки изделия, либо в описании изделия, то производитель несет ответственность за то, чтобы изделие соответствовало требованиям соответствующей спецификации.

- Требования и методы испытаний

Общие положения

Если не указано иное, применяются следующие условия.

Измерения механических и электрических характеристик должны проводиться при следующих условиях окружающей среды: при температуре от 20 °С до 30 °С, относительной влажности от 20 % до 80 % и атмосферном давлении
от 86 до 106 кПа.

Соединители должны быть предварительно выдержаны в условиях окружающей среды, как указано выше, для достижения термической стабильности до процедуры проведения измерений.

Если указано только номинальное значение приложенного напряжения и/или продолжительности применения, то указанное значение принимается для указания минимальной степени опасности данного испытания.

Испытание должно проводиться с помощью соединителей, полученных от поставщика. Ни в коем случае контактные детали не должны быть очищены или иным образом подготовлены перед испытаниями, если данное не указано в спецификации.

Номинальное значение крутящего момента сцепления должно быть указано для винтовых соединителей в соответствующей спецификации.

Визуальный контроль

7.2.1 Требования

- Квалификация

Соединители должны быть изготовлены точным образом. Соединители и связанные с ними фитинги должны быть обработаны таким образом, чтобы они были однородными по качеству и не имели видимых острых краев, заусенцев и других дефектов, которые могут повлиять на срок службы, исправность или внешний вид.

- Износ после электрических и механических испытаний

Если не указано иное, не должно быть видимых повреждений, которые могут повлиять на производительность.

- Маркировка

Маркировка должна быть в соответствии с 9.1. Маркировка должна быть разборчивой после любого из указанных испытаний.

- Маркировка на упаковке

Данное должно быть в соответствии с 9.2.

7.2.2 Инспекционная процедура

Инспекция производиться визуально или под увеличением, как указано в соответствующей спецификации.

Размеры и взаимозаменяемость

7.3.1 Требования

7.3.1.1 Размеры

Размеры интерфейса и габаритные размеры соединителей должны соответствовать требованиям, указанным в соответствующей спецификации.

7.3.1.2 Взаимозаменяемость

Соединители должны быть соединены и отсоединены надлежащим образом с их сопрягаемыми аналогами.

7.3.2 Инспекционная процедура

Соединители должны быть проверены следующим образом:

- Проверка размеров интерфейса должна производиться путем сопряжения датчика, указанного в соответствующей спецификации, с соединителем;

- Проверка размеров контура должна проводиться с использованием измерительного инструмента с достаточной точностью;

- Проверка на взаимозаменяемость должна проводиться путем сопряжения соединителя по меньшей мере с тремя аналогами, соответственно.

Эллиптичность

7.4.1 Требования

Эллиптичность внутреннего и внешнего проводника соединителя не должна превышать предельно указанного значения, в соответствующей спецификации.

7.4.2 Инспекционная процедура

Диаметры внутренних и внешних проводников соединителей должны измеряться с помощью измерительного инструмента с достаточной точностью. Затем необходимо вычислить эллиптичность по формуле (1).

Характеристическое сопротивление

7.5.1 Требования

Если в соответствующей спецификации не указано иное, погрешность в характеристическом сопротивлении, вызванная наиболее неблагоприятным сочетанием допусков по диаметру и э эксцентричности внутреннего и внешнего проводников, используемых при построении стандартного испытательного соединителя, не должна превышать значения, указанное в соответствующей спецификации.

7.5.2 Инспекционная процедура

Диаметры внутреннего и внешнего проводника соединителя, а также осевое отклонение между внешним диаметром внутреннего проводника и внутренним диаметром внешнего проводника должны измеряться с использованием измерительного инструмента с достаточной точностью.

Затем необходимо вычислить эксцентриситеты по формуле (2)

Характеристическое сопротивление должно быть рассчитано по формуле (3)

Z0=60εr×lnDd=138εr×logDd ,                                            (3)

где εr – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика;

d – эффективное значение внутреннего диаметра внешнего проводника, мм;

D – эффективное значение внешнего диаметра внутреннего проводника, мм;

Z0 - характеристическое сопротивление,

Изменение характеристического полного сопротивления полученных от допустимых значений на диаметр внутреннего и внешнего проводников должно быть рассчитано по формуле (4).

∆Z0=60εr∆DD-∆dd ,                                                        (4)

где Δd – допустимые значения внешнего диаметра внутреннего проводника, мм;

ΔD – допустимые значения внутреннего диаметра внешнего проводника, мм;

ΔZ0 – изменение характеристического сопротивления, .

Изменение характеристического полного сопротивления полученных от эксцентричности внутреннего и внешнего проводников должно быть рассчитано по формуле (5).

∆Z0≈-240e2D2-d2 ,                                                   (5)

Если характеристическое сопротивление составляет 50 , формула (5) может быть преобразована следующим образом:

∆Z0≈-296e2D2=-296E2 ,                                          (6)

ГДЕ Z - полное сопротивление, ;

E – эксцентричность внутреннего и внешнего проводника;

е – осевое отклонение между внешним диаметром внутреннего проводника и внутренним диаметром внешнего проводника, мм.

Электрическое испытание

7.6.1 Обратные потери

7.6.1.1 Требования

Обратные потери в соединителях должны соответствовать значению, указанному в соответствующей спецификации, во всем диапазоне частот.

7.6.1.2 Порядок проведения испытаний

Испытание должно проводиться с использованием метода представления во временной области, как указано в 7.2, IEC 61169-1-4.

7.6.1.3 Сведения, которые должны быть предоставлены в соответствующей спецификации

В соответствующей спецификации должны быть указаны следующие сведения:

- частотный диапазон, подлежащий измерению;

- минимальное значение обратных потерь;

- сведения о соединителе, который должен быть соединен с испытуемым соединителем (или подробный чертеж);

- необходимые характеристики соответствующей точности конечной нагрузки;

- любое отклонение от стандартного метода испытаний.

7.6.2 Повторяемость обратных потерь

7.6.2.1 Требования

Максимальные разности для обратных потерь соединителей не должны превышать значения, указанного в соответствующей спецификации, во всем диапазоне частот.

7.6.2.2 Порядок проведения испытаний

- Испытание без вращения:

Испытуемый соединитель должен быть подключен к испытательной системе и испытан, как указано в 7.6.1. Следующие детали должны быть применены:

- калибровка: необходимо откалибровать измерительную систему с помощью открытия / короткого замыкания / нагрузки (окончания) в конце

- следует подключить проверяемый соединитель и детали к концу прецизионной линии, полученная обратная потеря S11 наблюдается и сохраняется;

- необходимо отсоединить проверяемый соединитель, а затем подключить его снова. Результирующая обратная потеря S11 наблюдается и сохраняется;

- необходимо повторить шаг 3) и выполнить его пять раз;

- необходимо рассчитать максимальную разницу между шестью результатами испытаний в любой частотной точке.

- Испытание с вращением:

Испытуемый соединитель должен быть подключен к испытательной системе и испытан, как указано в 7.6.1. Следующие детали должны быть применены:

- калибровка: необходимо откалибровать измерительную систему с помощью открытия / короткого замыкания / нагрузки (окончания) в конце прецизионной линии;

- следует подключить проверяемый соединитель и детали к концу прецизионной линии, полученная обратная потеря S11 наблюдается и сохраняется;

- необходимо отсоединить соединитель для проверки, а затем подключить его снова. Необходимо провернуть е его с шагом 45°. Результирующая обратная потеря S11 наблюдается и сохраняется снова;

- необходимо повторить шаг 3) и выполнить его шестнадцать раз; и получить шестнадцать результатов испытаний в течение двух полных 360° циклов.

- необходимо рассчитать максимальную разницу между всеми результатами испытаний в любой частотной точке.

7.6.2.3 Сведения, которые должны быть предоставлены в соответствующей спецификации

В соответствующей спецификации должны быть указаны следующие сведения:

- диапазон частот испытаний;

- требования к повторяемости обратных потерь;

- сведения о соединителе, который должен быть соединен с испытуемым соединителем (или подробный чертеж);

- необходимые характеристики соответствующей точности конечной нагрузки;

- любое отклонение от стандартного метода испытаний.

7.6.3 Вносимая потеря

7.6.3.1 Требования

Вносимые потери соединителей не должны превышать значения, указанного в соответствующей спецификации, во всем диапазоне частот.

7.6.3.2 Порядок проведения испытаний

Испытание должно проводиться в соответствии с требованиями IEC 61169-1-2.

В соответствующей спецификации должны быть указаны следующие сведения:

- испытательный частотный диапазон;

- предельное значение вносимой потери;

- сведения о соединителе, который должен быть соединен с испытуемым соединителем (или подробный чертеж);

- любое отклонение от стандартного метода испытаний.

7.6.4 Повторяемость вносимых потерь

7.6.4.1 Требования

Числовые различия для вносимых потерь соединителей не должны превышать значения, указанного в соответствующей спецификации, во всем диапазоне частот.

7.6.4.2 Порядок проведения испытаний

- испытание без вращения

Необходимо выполнить измерение вносимых потерь, как указанно в 7.6.3. Следующие детали должны быть применены:

- необходимо откалибровать систему;

- необходимо выполнить первоначальное измерение вносимых потерь, подключив испытуемый соединитель к обоим торцам эталонных линий. Параметр S21 для вносимых потерь наблюдается и сохраняется;

- соединение прерывается, а затем снова подключается. Измеренные значения получены и сохранены;

- необходимо повторить шаг 3) и выполнить его пять раз;

- необходимо рассчитать максимальную числовую разницу в любой частотной точке для шести результатов испытаний.

- Испытание с вращением

Необходимо выполнить измерение вносимых потерь, как указано в 7.6.3. Следующие детали должны быть применены:

- необходимо откалибровать систему;

- необходимо выполнить первоначальное измерение вносимых потерь, подключив испытуемый соединитель к обоим торцам эталонных линий. Параметр S21 для вносимых потерь наблюдается и сохраняется;

- соединение прерывается, а затем снова подключается. Необходимо повернуть соединитель с шагом 45° в течение двух полных 360 °циклов. Измеренные значения получены и сохранены;

- необходимо рассчитать максимальную числовую разницу в любой точке частоты для результатов испытаний.

7.6.4.3 Сведения, которые должны быть предоставлены в соответствующей спецификации

В соответствующей спецификации должны быть указаны следующие сведения:

- диапазон частот испытаний;

- требования к повторяемости вносимых потерь;

- сведения о соединителе, который должен быть соединен с испытуемым соединителем (или подробный чертеж);

- любое отклонение от стандартного метода испытаний.

7.6.5 Фаза

Требования и процедуры такие же, как в 7.6.3, за исключением того, что при настройке параметров прибора параметр испытания устанавливается в фазу опционально.

7.6.6 Повторяемость фаз

Требования и процедуры такие же, как в 7.6.4, за исключением того, что при установке параметров на приборе параметр испытания устанавливается в фазу опционально.

7.6.7 Эффективность скрининга

7.6.7.1 Требования

Требования должны соответствовать значению, указанному в соответствующей спецификации.

7.6.7.2 Порядок проведения испытаний

Измерение проводится с использованием трехосного метода, как указано в                            IEC 62153-4-4.

7.6.7.3 Сведения, которые должны быть предоставлены в соответствующей спецификации

В соответствующей спецификации должны быть указаны следующие сведения:

- соответствующий частотный диапазон;

- сведения о соединителе, который должен быть соединен с испытуемым соединителем (или подробный чертеж);

- любое отклонение от стандартного метода испытаний.

7.6.8 Контактное сопротивление

7.6.8.1 Требования

Контактное сопротивление не должно превышать значение, указанное в соответствующей спецификации.

Изменения сопротивления центрального проводника и внешнего проводника сопрягаемой соединительной пары после кондиционирования не должны отклоняться более чем на соответствующие максимально допустимые значения, указанные в соответствующей спецификации.

7.6.8.2 Порядок проведения испытаний

Измерения проводятся с переменным током (AC). В случае возникновения спорных ситуаций следует руководствоваться измерением с помощью постоянного тока.

Контактное сопротивление рассчитывается на основе разности потенциалов, измеренной между точками, предназначенными для контакта внутреннего проводника и внешнего проводника сопряженных пар. Контакт должен быть установлен до включения тока. Оба торца соединителя должны быть испытаны отдельно.

Измерительная установка должна гарантировать, что результат находится в пределах (± 10) % от измеряемого сопротивления, если в соответствующей спецификации не указана иное.

Как правило, сопротивления центрального контакта и внешнего контакта пары Ro соединителей должны измеряться отдельно. В соответствующей спецификации указывается, должно ли общее сопротивление Rtot двух последовательно расположенных контактов определяться прямым измерением.

Соответствующее значение контактного сопротивления – это среднее значение, рассчитанное на основе пяти последовательных циклов измерения. Ни одно индивидуальное значение не должно превышать в два раза среднего значения.

Один измерительный цикл состоит из:

- создания контакта (включение соединителей);

- подключения источника напряжения;

- измерения;

- отключения источника напряжения;

- разрыва контакта (отсоединение соединителей).

7.6.8.3 Сведения, которые должны быть предоставлены в соответствующей спецификации

В соответствующей спецификации должны быть указаны следующие сведения:

- верхние предельные значения контактного сопротивления центрального контакта и наружного контакта (при необходимости также указывается верхнее предельное значение общего сопротивления);

- любое отклонение от стандартного метода испытаний.

7.6.9 Повторяемость контактного сопротивления

7.6.9.1 Требования

Изменения сопротивления центрального проводника и внешнего проводника сопрягаемой соединительной пары не должны отклоняться более чем на соответствующие максимально допустимые значения, указанные в соответствующей спецификации.

7.6.9.2 Порядок проведения испытаний

Необходимо выполнить первоначальное измерение контактного сопротивления, как указано в 7.6.8.2. Затем соединение разрывается и снова соединяется, после этого измеренное значение сравнивается с первоначальным значением измерения. Следует повторить данное пять раз.

7.6.9.3 Сведения, которые должны быть предоставлены в соответствующей спецификации

В соответствующей спецификации должны быть указаны следующие сведения:

- допустимая максимальная числовая разница;

- любое отклонение от стандартного метода испытаний.

7.6.10 Изоляционное сопротивление

7.6.10.1 Требования

Значение изоляционного сопротивления должно быть не меньше значения, указанного в соответствующей спецификации.

7.6.10.2 Порядок проведения испытаний

Изоляционное сопротивление должно измеряться между контактами с постоянным напряжением (500 ± 50) В или с номинальным напряжением соединителя, в зависимости от меньшего значения.

Испытательное оборудование должно иметь соответствующий диапазон для покрытия измеряемого сопротивления.

Изоляционное сопротивление должно быть измерено после времени электрификации, 1 мин ± 5 с.

7.6.10.3 Сведения, которые должны быть предоставлены в соответствующей спецификации

В соответствующей спецификации должны быть указаны следующие сведения:

- значение испытательного напряжения, если оно не превышает 500 В;

- минимальное значение сопротивления изоляции;

- испытательное устройство (сопряженный или несвязанный соединитель);

- любое отклонение от стандартного метода испытаний.

7.6.11 Диэлектрическая прочность

7.6.11.1 Требования

Соединители должны выдерживать напряжение, указанное в соответствующей спецификации, без поломок или пробоя

7.6.11.2 Порядок проведения испытаний

В случае если это применимо, соединители должны быть испытаны как в паре, так и без пары.

Напряжение переменного тока с частотой от 40 до 65 Гц должно применяться в течение 60 с для подтверждения квалификации и в течение 5 с для проверки соответствия качества, если иное не предусмотрено в соответствующей спецификации.

Соотношение между номинальным напряжением U и испытательным напряжением E (среднеквадратичные значения) определяется как:

E = 3 U для соединителей, имеющих номинальное напряжение до 1 кВ включительно, и

E = 1,5 U с минимальным напряжением 3 кВ, для соединителей с номинальным напряжением, превышающим 1 кВ.

Примечание – Если емкость кабеля не позволяет выполнить испытание по переменному току, проверка напряжения постоянного тока выполняется в 1,414-кратном среднеквадратичном значении переменного напряжения.

7.6.11.3 Сведения, которые должны быть предоставлены в соответствующей спецификации

В соответствующей спецификации должны быть указаны следующие сведения:

- значение испытательного напряжения;

- максимальный ток утечки;

- любое отклонение от стандартного метода испытаний.

Механическое испытание

7.7.1 Усилие при включении (упругие контакты)

7.7.1.1 Требования

Значения усилия при включении не должны превышать значения, указанные в соответствующей спецификации.

7.7.1.2 Порядок проведения испытаний

Упругие контакты, как охватывающие (гнездо), так и охватываемые (вывод), должны испытываться следующим образом с использованием указанных датчиков.

- датчик, вызывающий максимальную деформацию, должен быть приложен к контакту и извлечен трижды. Для центрального охватывающего контакта диаметр датчика должен быть максимальным указанным диаметром охватываемого наружного контакта. Для наружного охватываемого контакта внутренний диаметр датчика должен быть минимальным указанным диаметром охватывающего корпуса.

- датчик, вызывающий минимальную деформацию, должен быть соединен с контактом. Контакт должен поддерживать датчик, когда датчик висит на контакте в вертикальном положении. Для центрального охватывающего контакта диаметр датчика должен быть минимальным указанным диаметром охватываемого наружного контакта. Для наружного охватываемого контакта внутренний диаметр датчика должен быть максимальным указанным диаметром охватывающего корпуса.

Обе торцевые поверхности соединителя должны испытываться отдельно, если это применимо.

7.7.1.3 Сведения, которые должны быть предоставлены в соответствующей спецификации

В соответствующей спецификации должны быть указаны следующие сведения:

- размерные детали датчика (датчиков) для предварительной подготовки;

- размерные детали и масса датчика (датчиков) для проверки удерживающего усилия;

- усилия при включении датчика (ов) предварительной подготовки, в случае если требуется;

- последовательность испытаний для обоих торцов соединителя, если данное применимо;

- любое отклонение от стандартного метода испытаний.

7.7.2 Силы сцепления и отрыва, крутящие моменты

7.7.2.1 Требования

Усилия при включении и крутящий момент соединения не должны превышать значения, указанного в соответствующей спецификации. Мгновенный максимальный момент расцепления и усилие отрыва должны находиться в пределах, указанных в соответствующей спецификации

7.7.2.2 Порядок проведения испытаний

Когда это применимо, сцепление и отрыв включают в себя осевые перемещения, требующие усилий ввода и вывода. Работа соединительного механизма может включать дополнительное вращательное движение соединительного кольца, требующее крутящего момента.

Испытание должно проводиться на соединительных парах или с помощью датчика, если это предусмотрено соответствующей спецификацией. На одних и тех же испытательных образцах должно быть проведено пять последовательных циклов сцепления и отрыва. Соответствующие силы и крутящие моменты измеряются на пятом цикле.

При необходимости оба торца соединителя должны испытываться отдельно.

7.7.2.3 Сведения, которые должны быть предоставлены в соответствующей спецификации

В соответствующей спецификации должны быть указаны следующие сведения:

- максимальное значение силы сцепления и крутящего момента сцепления, если это применимо;

- мгновенные максимальные и минимальные значения, допустимые для момента соединения, где это применимо, и для силы сцепления;

- последовательность испытаний для обоих торцов соединителя, когда это применимо;

- любое отклонение от стандартного метода испытаний.

7.7.3 Прочность сцепного механизма

7.7.3.1 Требования

Повреждения не допускаются, сцепной механизм не должен выходить из строя.

Если данное требуется в соответствующей спецификации, то соединительные пары должны подвергаться испытаниям и измерениям, указанным в 7.7.2, и соответствовать требованиям, указанным в соответствующей спецификации.

7.7.3.2 Порядок проведения испытаний

Осевое растягивающее усилие должно быть плавно приложено к сопряженным соединительным парам, соединение которых, в случае винтовых соединителей, было затянуто до нормального крутящего момента в соединительном узле.

В случае винтовых соединителей, муфта дополнительно затягивается до контрольного момента и снова ослабляется три раза.

Если не указано иное, прилагаемое усилие должно сохраняться в течение не менее             60 с.

Обе торцевые поверхности соединителя должны испытываться отдельно, если это применимо.

7.7.3.3 Сведения, которые должны быть предоставлены в соответствующей спецификации

В соответствующей спецификации должны быть указаны следующие сведения:

- величина силы и применяемый метод;

- длительность применения силы;

- значение нормального крутящего момента в соединительном узле;

- значение контрольного крутящего момента;

- количество пар соединителей, которые необходимо проверить;

- требование о том, должны ли применяться испытания и измерения, указанные в 7.7.2, или нет;

- любое отклонение от стандартного метода испытаний.

7.7.4 Отклонение центрального проводника

7.7.4.1 Требования

Максимальное радиальное и/или угловое отклонение центрального проводника не должно превышать значения, указанного в соответствующей спецификации, если применяется радиальная сила, указанная в соответствующей спецификации.

7.7.4.2 Порядок проведения испытаний

Указанный крутящий момент и/или радиальное усилие, указанные в соответствующей спецификации, должны плавно прикладываться к центральному контакту в несвязанном соединителе. Если не указано иное, прилагаемый крутящий момент и/или усилие должны поддерживаться в течение не менее 10 с.

7.7.4.3 Сведения, которые должны быть предоставлены в соответствующей спецификации

В соответствующей спецификации должны быть указаны следующие сведения:

- величина приложенного крутящего момента;

- длительность приложенного крутящего момента и/или усилия;

- любое отклонение от стандартного метода испытаний.

7.7.5 Центр захвата контактов

7.7.5.1 Требования

После снятия напряжения постоянное смещение центрального контакта по отношению к внешнему контакту не должно превышать значения, указанного в соответствующей спецификации.

7.7.5.2 Порядок проведения испытаний

Осевое усилие и/или крутящий момент, указанные в соответствующей спецификации, должны плавно прикладываться к центральному контакту соответственно в обоих направлениях. Если не указано иное, приложенное усилие и / или крутящий момент должны поддерживаться в течение не менее 10 с.

7.7.5.3 Сведения, которые должны быть предоставлены в соответствующей спецификации

В соответствующей спецификации должны быть указаны следующие сведения:

- величина приложенной силы и/или крутящего момента;

- длительность приложенной силы и / или крутящего момента;

- любое отклонение от стандартного метода испытаний.

7.7.6 Механическая износостойкость

7.7.6.1 Требования

Соединители должны быть подвергнуты механическому испытанию на износостойкость в соответствии с соответствующей спецификацией.

Требования к рабочим характеристикам во время испытаний и после испытаний должны соответствовать указанным в соответствующей спецификации.

7.7.6.2 Порядок проведения испытаний

Испытание на износостойкость состоит из многократного включения и отключения пар соединителей. Одна операция состоит из полного сцепления и отрыва, включая работу соединительного механизма, если таковой имеется, с винтовыми соединителями, затянутыми до нормального рычага сцепления, и последующего расцепления.

Обе торцевые поверхности соединителя должны быть испытаны соответственно на циклы включения и выключения, указанные в соответствующей спецификации. Когда половина указанных циклов завершена, должны проводиться испытания на повторяемость обратных потерь, повторяемость вносимых потерь и повторяемость фаз, как в 7.6.2, 7.6.4 и 7.6.6, соответственно.

Скорость скольжения при сцеплении и отрыве соединителей должна составлять            0,1 м/с.

По завершении подготовки к испытанию на износостойкость соединители должны быть испытаны на следующие свойства, если не указано иное:

- контактное сопротивление, используя пары, подвергнутые испытанию на износостойкость;

- диэлектрическая прочность;

- силы сцепления и отрыва, крутящие моменты;

- усилие при включении (упругий контакт);

- обратные потери и их повторяемость;

- вносимая потеря и ее повторяемость;

- фаза и ее повторяемость.

7.7.6.3 Сведения, которые должны быть предоставлены в соответствующей спецификации

В соответствующей спецификации должны быть указаны следующие сведения:

- частота операций, отличная от максимальной скорости скольжения 0,1 м/с;

- количество операций в конечной и испытательной последовательности;

- требования к окончательным измерениям;

- любое отклонение от стандартного метода испытаний.

- Оценка качества

Общие положения

Требования к оценке, указанные в настоящем документе, классифицируются следующим образом:

а) контроль первой обработанной детали (см. 8.2);

b) проверка соответствия требованиям (см. 8.3).

Контроль первой обработанной детали

8.2.1 Первая обработанная деталь испытательных образцов

Образцы должны быть изготовлены с использованием обычных материалов, оборудования и процедур, как правило, используемых в производстве.

8.2.2 Инспекционная процедура

Образец должен быть подвергнут проверкам, указанным в таблице 1. Все единицы выборки должны быть подвергнуты проверкам группы I. Затем единицы выборки должны быть разделены поровну на две группы и подвергнуты проверкам для их конкретной группы и в последовательности, указанной для этой группы

Таблица 1 – Контроль первой обработанной детали

| Инспекция | Подпункты | Требуемое испытание | Образцы |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа 1 |  |  |  |
| Визуальный контроль | 7.2 | а | 2 |
| Размеры и взаимозаменяемость | 7.3 | а |  |
| Эллиптичность а | 7.4 | а |  |
| Характеристическое сопротивлениеb | 7.5 | а |  |
| Обратные потери | 7.6.1 | а |  |
| Повторяемость обратных потерь | 7.6.2 | а |  |
| Вносимая потеря | 7.6.3 | а |  |
| Повторяемость вносимых потерь | 7.6.4 | а |  |
| Фаза | 7.6.5 | а |  |
| Повторяемость фаз | 7.6.6 | а |  |
| Эффективность скрининга | 7.6.7 | а |  |
| Контактное сопротивление | 7.6.8 | а |  |
| Повторяемость контактного сопротивления | 7.6.9 | а |  |
| Изоляционное сопротивление | 7.6.10 | а |  |
| Диэлектрическая прочность | 7.6.11 | а |  |
| Группа 2 |  |  |  |
| Усилие при включении (упругие контакты) | 7.7.1 | ia | 1 |
| Силы сцепления и отрыва, крутящие моменты | 7.7.2 | a |  |
| Прочность сцепного механизма (если применимо) | 7.7.3 | ia |  |
| Отклонение центрального проводника | 7.7.4 | a |  |
| Центр захвата контактов | 7.7.5 | a |  |
| Группа 3 |  |  |  |
| Механическая износостойкость | 7.7.6 | a | 1 |
| а = применяется в зависимости от обстоятельств; ia = испытание применяется (если технически применимо). |  |  |  |
| __________________________ а Проверка на эллиптичность может быть выполнена на деталях из одной и той же производственной партии, если это предусмотрено дополнительно, в случае необходимости. b Проверка характеристик полного сопротивления может быть выполнена на деталях из той же партии, в случае необходимости. |  |  |  |

8.2.3 Несоответствие

Если образцы не проходят испытание, указанное в пункте 8.2.2, подрядчик прекращает программу испытаний и уведомляет о неисправности испытания в течение 24 ч. Если иное не предусмотрено, неисправность любого одного испытания в программе испытаний считается неисправностью всей программы испытаний. При возникновении неисправности изготовитель должен подготовить отчет о неисправности, который должен включать описание неисправности, анализ причины неисправности, предлагаемые корректирующие действия и объем предлагаемых повторных испытаний.

8.2.4 Расположение испытательных образцов

Те образцы, которые были подвергнуты контролю первой обработанной детали, не должны быть доставлены приобретающему лицу.

Проверка соответствия

8.3.1 Последовательный контроль партий

8.3.1.1 Общие положения

Последовательный контроль партий должен состоять из группы испытаний А. Последовательный контроль партий аналогичен проверке продукта на поставку.

8.3.1.2 Контрольная партия

Контрольная партия должна состоять из всех соединителей одного и того же типа обозначения, изготовленных в одних и тех же условиях, и испытуемых в одно и то же время.

8.3.1.3 Контроль группы A

Контроль группы A состоит из испытаний, указанных в таблице 2, и проводится в указанном порядке.

Таблица 2 – Контроль группы A

| Инспекция предметов | Подпункты | Требуемое испытание | Образцы |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный контроль | 7.2 | а | 100 % |
| Размеры и взаимозаменяемость | 7.3 |  |  |
| Обратные потери | 7.6.1 |  |  |
| Повторяемость обратных потерь | 7.6.2 |  |  |
| Вносимая потеря | 7.6.3 |  |  |
| Повторяемость вносимых потерь | 7.6.4 |  |  |
| Фаза | 7.6.5 |  |  |
| Повторяемость фаз | 7.6.6 |  |  |
| Эффективность скрининга | 7.6.7 |  |  |
| Контактное сопротивление | 7.6.8 |  |  |
| Повторяемость контактного сопротивления | 7.6.9 |  |  |
| Изоляционное сопротивление | 7.6.10 |  |  |
| Диэлектрическая прочность | 7.6.11 |  |  |
| а = применяется в зависимости от обстоятельств |  |  |  |

8.3.1.4 Несоответствие

Если обнаруживается один или несколько дефектов, то партия должна быть проверена на наличие этого конкретного дефекта и дефектные детали должны быть удалены. В следствие, все испытания снова проводят в соответствии с таблицей 2. Если при повторном осмотре обнаруживается один или несколько дефектов, то партия отбраковывается и не поставляется в соответствии с настоящей спецификацией.

8.3.1.5 Бракованная партия

Если инспекционная партия отклоняется, поставщик должен принять корректирующие меры и повторно представить ее на повторную проверку. Если партия снова не проходит повторную проверку, она будет отклонена.

Спецификации

8.4.1 Структура спецификации

Взаимосвязь между общими, секционными и детальными спецификациями описывается следующим образом

8.4.2 Секционная спецификация (СС)

Каждая секционная спецификация относится только к определенной серии или типу соединителя.

Предписывает:

- размеры сопрягаемой поверхности контакта;

- информацию об измерении, в частности, относящаяся к упругому контакту;

- параметры производительности, общие для всех типов соединителей в серии;

В секционной спецификации также содержатся рекомендуемые оценки, эксплуатационные характеристики и условия испытаний, которые необходимо учитывать при составлении подробных спецификаций вместе с любыми общими отклонениями от условий испытаний.

8.4.3 Детальная спецификация (ДС)

Детальные спецификации обычно подготавливаются с использованием элементов контроля, как это предусмотрено в контроле первой обработанной детали (см. таблицу 1).

Когда детальная спецификация завершена, она должна предоставить пользователю, производителю и испытательной лаборатории всю необходимую информацию для первого осмотра изделия и проверки соответствия качества, относящегося к типу и любому варианту в пределах конкретной серии соединителей.

- Маркировка

Маркировка компонента

Каждый компонент должен иметь разборчивую и долговечную маркировку, если это позволяет его пространство, в следующем порядке приоритета:

- идентификационный код изготовителя;

- идентификационный код соединителя изготовителя или обозначение соединителя IEC.

Маркировка и содержимое упаковки

На упаковке должна быть указана информация, предписанная в 9.1, и, кроме того, должна быть указана следующая информация:

- код даты изготовления;

- любая дополнительная маркировка, требуемая соответствующей спецификацией.

Если этого требует соответствующая спецификация, в комплект также должны быть включены инструкции по сборке соединителя (ей) и инструкции по использованию любых специальных инструментов или материалов, если это необходимо.

Библиография

[1] IEC 60419 Guide for the inclusion of lot-by-lot and periodic inspection procedures in specifications for electronic components (or parts) (Изделия электронной техники (или детали). Руководство по включению методик последовательного контроля партий и периодического контроля в технические условия).

[2] IEC 60457 (all parts) Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors (Линии жесткие прецизионные коаксиальные и соответствующие им соединители).

[3] IEC 61196 (all parts) Coaxial communication cables (Кабели связи коаксиальные).

[4] IEC 61169-1:2013, Radio frequency connectors – Part 1: Generic specification – General requirements and measuring methods (Соединители радиочастотные. Часть 1. Общие технические условия. Общие требования и методы измерений).

[5] IEEE Std 287 IEEE Standard for Precision Coaxial Connectors (DC to 110 GHz) (Стандарт IEEE для прецизионных коаксиальных соединителей (постоянный ток до 110 ГГц).

УДК 43.001.24:006.354                                                                 МКС 33.120.30 (IDT)

Ключевые слова: соединители радиочастотные, соединители радиочастотные стандартные испытательные, технические условия, методы испытаний

УДК 43.001.24:006.354                                                                 МКС 33.120.30 (IDT)

Ключевые слова: соединители радиочастотные, соединители радиочастотные стандартные испытательные, технические условия, методы испытаний

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |