Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Зона размещения кресел-колясок и системы удерживания пассажиров-инвалидов в доступных транспортных средствах, предназначенных для использования сидящими и стоящими пассажирами

Часть 2

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ-ИНВАЛИДОВ, СИДЯЩИХ В КРЕСЛЕ-КОЛЯСКЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ

СТ РК ISO 10865-2

(ISO 10865-2:2015 Wheelchair containment and occupant retention systems for accessible transport vehicles designed for use by both sitting and standing passengers. Part 2. Systems for forward-facing wheelchair-seated passengers, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 10865-2:2015 Wheelchair containment and occupant retention systems for accessible transport vehicles designed for use by both sitting and standing passengers. Part 2: Systems for forward-facing wheelchair-seated passengers (Системы крепления кресел-колясок и удержания пользователей для доступных транспортных средств, предназначенных для использования сидящими и стоящими пассажирами. Часть 2: Системы для пассажиров в креслах-колясках, сидящих по направлению движения).

Международный стандарт ISO 10865-2:2015 разработан подкомитетом SC 1 «Кресла-коляски» технического комитета ISO/TC 173 «Вспомогательные технические средства для людей с ограниченными возможностями».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Требования к конструкции 5 Технические требования 6 Требования к информации, идентификации и инструкциям 7 Требования к протоколу и акту об испытаниях Приложение А (обязательное) Испытание на удержание кресла-коляски и удержание пользователя Приложение В (обязательное) Испытания на прочность конструкций FF-WPS Приложение С (обязательное) Спецификации для имитаторов кресел-колясок Приложение D (обязательное) Антропоморфическое испытательное устройство Приложение E (справочное) Конструкция испытательного устройства с низким ускорением Библиография | IV 1 1 2 4 5 7 10 11 19 23 27 29 29 |
| --- | --- |

Введение

Обеспечение безопасного транспортирования пассажиров, сидящих в креслах-колясках, в транспортных средствах обычно требует установки послепродажного оборудования для закрепления кресла-коляски и обеспечения удержания пассажира во время ситуаций экстренного маневрирования транспортного средства и столкновения, которое соответствовало бы размеру и условиям передвижения транспортного средства. ISO 10542-1 устанавливает требования к конструкции и технические требования, а также соответствующие методы испытания устройств крепления кресел-колясок и систем удержания пользователей ККСУП, предназначенных для использования сидящими в креслах-колясках пассажирами, развернутыми лицом вперед, во всех типах транспортных средств, которые были модифицированы для использования людьми, сидящими в креслах-колясках. Положения ISO 10542-1 базировались на убеждении, что изготовители ККСУП не могут контролировать типы транспортных средств и режимы вождения, в которых устанавливают и используют большую часть их продуктов. Следовательно, 
ISO 10542-1 требует проведения испытания ККСУП при лобовом столкновении при наихудших условиях столкновения малогабаритных транспортных средств, таких как полноразмерные и малые фургоны, используя смоделированный импульс ускорения/замедления при столкновении, который приводит к изменению скорости салазок (дельта V), равной 48 км/ч.

Несмотря на то, что одноразмерный подходящий метод испытания ККСУП на стойкость конструкции к ударным нагрузкам пригоден для оборудования, которое предназначено для общего использования во всех типах транспортных средств, это обычно приводит к техническому средству, которое переконструируют для использования в больших и более тяжелых транспортных средствах, используемых, в основном, при низкоскоростных внутригородских перевозках. Это особенно относится к случаям больших доступных транспортных средств, в которых пассажирам разрешено путешествовать как сидя, так и стоя, доступные для сидящих и стоящих пассажиров, или ATV-SS.

Признавая эту разницу и значительно более низкие требования безопасности транспортирования для ATV-SS, можно ожидать, что новый стандарт приведет к альтернативным решениям для безопасного транспортирования кресел-колясок с сидящими пассажирами в этих транспортных средствах. Эти решения более совместимы с оперативными потребностями (например, расписание фиксированных маршрутов) этих транспортных служб и предлагают пользователям кресел-колясок больший уровень удобства и простоты использования и независимости, чем это достигнуто с ККСУП, разработанными, чтобы соответствовать условиям столкновения при скорости 48 км/ч. Более определенно данные по несчастным случаям/ранениям для ATV-SS указывают, что частота фатальных исходов для пользователей и серьезных ранений на миллион километров пассажирских поездок, значительно ниже, чем для меньших транспортных средств, которые двигаются на значительно более высоких скоростях [1]. Фактически анализ данных из полицейских отчетов относительно несчастных случаев, включая внутригородские автобусы с фиксированными маршрутами, указывает, что вероятность случая столкновения для этих транспортных средств достаточно мала, чтобы подтвердить основные требования функционирования для оборудования обеспечения безопасности, установленного в этих транспортных средствах, при ускорениях и замедлениях, которые происходят во время условий без столкновения, таких как непредвиденное маневрирование транспортного средства, включая внезапную остановку, быстрое ускорение, и поворот за угол при повышенных скоростях. Три исследования ясно продемонстрировали, что ускорения ATV-SS, которые могут возникнуть в результате таких чрезвычайных маневров, все бывают ниже 1 g [2], [3], [4].

Исследования и обзор опыта пользователей кресел-колясок, установленных в транспортном средстве показали, что обычно устанавливаемые четырехточечные системы крепления ременного типа не могут самостоятельно использоваться пассажирами, сидящими в креслах-колясках, и поэтому операторы транспортных средств несут ответственность за крепление кресел-колясок с помощью четырехточечных креплений ременного типа [5], [6], [7]. Из-за все более независимого характера общественных транспортных средств в сочетании с длительностью времени, необходимого для правильного четырехточечного крепления кресел-колясок, операторы автобусов и пользователи кресел-колясок часто не используют системы крепления с помощью ремней или операторы автобусов неправильно закрепляют кресло-коляску с помощью всех четырех ремней фиксации. Доказано, что незакрепленные кресла-коляски в ATV-SS съезжают или наклоняются вперед во время остановок транспортных средств, кроме того кресла-коляски разворачиваются в проходе, а скутеры наклоняются вбок во время поворотов транспортных средств [4]. Кроме того, существуют неподтвержденные сведения о том, что пассажиры кресел-колясок падали из своих колясок и получали серьезные травмы, в том числе и со смертельным исходом, во время обычных или внезапных остановок и поворотов транспортных средств из-за неиспользования или неправильного использования ремней фиксации.

ISO 10542-1 предусматривает расчетные критерии и рабочие характеристики систем стыковочного крепления, которые могут независимо использоваться пользователями кресел-колясок и уменьшать неиспользование крепления. Во время наблюдений в автомобиле пользователи кресел-колясок выразили предпочтение использованию автоматизированной системы стыковочного крепления по направлению движения благодаря ее независимому и удобному использованию, установке по направлению движения и отсутствия необходимости в помощи оператора транспортного средства.[8] Однако широкое внедрение стыковочных систем для использования в ATV-SS не может произойти без внедрения стандартизированной универсальной геометрии стыковочного интерфейса (описанной в стандартах ISO 10542-1 и ISO 7176-19 в качестве нормативного приложения) для крепления всех кресел-колясок, что является долгосрочной целью.

За последнее десятилетие в ATV-SS начали появляться пространства для кресел-колясок с пассажирами, развернутых лицом назад (RF-WPS), потому что они обеспечивают независимость и простоту использования пассажирами, сидящими в креслах-колясках. ISO 10865-1 включает требования к конструкции и критерии эффективности для RF-WPS. Однако исследования, проведенные в салоне транспортного средства, показали, что для некоторых людей поездка, сидя против направления движения, является менее комфортной, чем движение по направлению движения, из-за головокружения [8] и неожиданных движений верхней части тела и головы во время остановки и трогания транспортного средства с места [3]. Поездка против направления движения также не позволяет пассажирам видеть остановки в дороге.

Таким образом, хотя RF-WPS может быть более безопасным и независимым решением для пассажиров, сидящих в креслах-колясках, пассажиров ATV-SS предпочтительным направлением является по направлению движения. Кроме того, в США по закону о защите прав граждан с ограниченными возможностями (ADA) в настоящее время разрешается транспортировка кресел-колясок против направления движения, но предписывает по крайней мере одно кресло-коляску, устанавливаемую по направлению движения. Таким образом, системы устройств, устанавливаемых против направления движения, обслуживают только часть пассажиров, сидящих в креслах-колясках, которые стремятся к более безопасной езде при использовании ATV-SS.

Целью настоящего стандарта является установление минимальных требований к конструкции и эксплуатационных критериев для FF-WPS в ATV-SS. Настоящий стандарт также устанавливает методы испытаний для критериев эффективности, так что пассажиру, сидящему в кресле-коляске, использующему FF-WPS, обеспечивается разумный уровень безопасности транспортирования, поддерживая высокий уровень удобства и простоты использования и независимости во время путешествия в ATV-SS. Поскольку кресло-коляска и пассажир действуют как независимые системы при различных типах ускорения транспортного средства (торможение, ускорение и поворот), требуется динамическое (нестатическое) испытание, описанное в Приложении А. Кроме того, поскольку изготовители могут разработать плотно прилегающие средства крепления пассажиров кресел-колясок, то метод динамических испытаний, описанный в Приложении А, требует использования испытательного манекена, представляющего антропометрические данные среднего пассажира, сидящего в кресле-коляске. Фундаментальный принцип концепции FF-WPS в ATV-SS это технически правильно спроектированное пассивное удержание загруженного кресла-коляски во время нормального путешествия и чрезвычайных маневров транспортного средства, которое является достаточным, чтобы обеспечить разумный уровень безопасности транспортирования пассажирам, сидящим в кресле-коляске. Этот уровень безопасности сопоставим с уровнем, предоставленным другим пользователям транспортного средства, включая стоящих пассажиров, которые держатся за поручни и ремни, чтобы сопротивляться движению во время ускорения и замедления транспортного средства.

Основной особенностью FF-WPS, требуемой настоящим стандартом, является барьер от смещения вперед кресел-колясок и их пассажиров во время торможения транспортного средства, которое происходит при нормальном или аварийном торможении. Боковое смещение, разворот и наклон кресел-колясок в FF-WPS обычно ограничены в одном направлении боковой стенкой транспортного средства. Боковое смещение, разворот или наклон кресел-колясок в центральный проход может быть ограничены физическим барьером, таким как вертикальная стойка, горизонтальный кронштейн или мягкая стойка. Во время ускорения автомобиля может произойти движение кресла-коляски к задней части транспортного средства. Это движение частично ограничено трением пола транспортного средства в пределах FF-WPS, вызывающих силы трения на шинах колес, которые были блокированы с помощью тормозов или приводной трансмиссией кресел-колясок с электроприводом, для которых было выключено питание во время движения. Из-за недостаточного сопротивления ручных тормозов движению назад FF-WPS должен также предусматривать другие средства ограничения движения кресла-коляски назад. Например, движение кресла-коляски назад может быть ограничено закрепленными на транспортном средстве удерживающими устройствами кресла-коляски, такими как перекладина или приподнятая мягкая площадка позади кресла-коляски, устройством «захвата» колеса или крюковым устройством, которое находится в пределах легкой досягаемости и которое может быть прикреплено к кресле-коляске большинством пассажиров кресла-коляски.

В ATV-SS предусмотрены устройства удержания пользователей ремнями, чтобы снизить риск травматизма среди пассажиров кресел-колясок во время поездки. Однако исследования показывают, что эти устройства удержания пользователей кресел-колясок ремнями редко используются или используются ненадлежащим образом в ATV-SS [5], [7], [9]. Системы удержания пользователей кресел-колясок ремнями, кроме того, обычно не предназначены для самостоятельного использования большинством сидящих в креслах-колясках пассажиров, сидящих по направлению движения [5], [10]. Когда закрепленные на транспортном средстве системы ремней для удержания пассажира не используются, то удержание пассажира на кресле-коляске во время замедления транспортного средства (торможения) и во время бокового замедления транспортного средства (поворота) может обеспечиваться опорами системы сидения кресел-колясок, такими как подлокотники кресла-коляски, а также устройства поддержки грудной клетки и таза. Однако система бокового удержания пассажира кресла-коляски может быть усилена компонентами FF-WPS, ограничивающими боковое смещение, а также с помощью устройств удержания пользователя. Устройство удержания пользователя в кресле-коляске имеет важное значение для снижения риска серьезных травм в неаварийных случаях с небольшой нагрузкой. Устройство удержания пассажира может ограничить движение вперед в транспортном средстве и предотвратить травматичные удары пассажиров кресел-колясок о части транспортного средства, такие как пол, боковые стенки или другие внутренние компоненты. Использование закрепленных на креслах-колясках набедренных ремней, как правило, обеспечивает эффективное удержание пользователя во время безаварийных ускорений и торможений транспортного средства, и поэтому эта практика поощряется в требованиях к предупреждениям пользователей, отображаемым в FF-WPS. Настоящий стандарт также требует наличия закрепленного на транспортном средстве устройства удержания пользователя, которое может быть легко убрано с прохода большинством пассажиров кресел-колясок, когда его использование не нужно. Кроме того, здесь определяются требования к конструкции и расположению поручней, которые могут использоваться многими пассажирами кресел-колясок для более крепкого удержания кресла-коляски и повышения удержания пользователя и устойчивости пользователя кресла-коляски во время движения.

Исследования показали, что лобовое столкновение типичного неподвижного ATV-SS и полноразмерного автомобиля со скоростью 48 км/ч создает пиковые ускорения ATV-SS в диапазоне перегрузок от 2,75 g до 3 g [11]. Риск такого лобового столкновения невелик, но может произойти, и поэтому требования к статической прочности барьеров от смещения и удерживающего устройства пассажира (ORD) основаны на силах, которые могут возникнуть при фронтальном ударе ATV-SS с перегрузкой в 3 g. Настоящий стандарт устанавливает требования к эксплуатационным характеристикам и соответствующие методы испытаний для оценки того, насколько эффективно компоненты FF-WPS ограничивают поступательное, заднее и боковое смещение, разворот и переворот загруженных кресел-колясок при ускорении транспортного средства без столкновения с ускорением менее 1 g. Методы испытаний для удержания кресел-колясок, изложенные в приложении А, предназначены для ускорения и торможения транспортных средств без столкновения с ускорением менее чем на 1 g, в то время как в приложении В указаны испытания на прочность FF-WPS, основанные на ускорении в 3 g при лобовом ударе кресла-коляски с сидящим на нем пользователем.

Настоящий стандарт определяет ограниченное число требований к конструкции по FF-WPS и гарантирует, что FF-WPS приспособлен для широкого спектра типов и размеров кресел-колясок и широкого круга пользователей кресел-колясок. В нем в первую очередь излагаются требования к эксплуатационным характеристикам и соответствующие методы испытаний для оценки того, насколько эффективно будет сочетание компонентов FF-WPS ограничивать движение кресла-коляски и удерживать пользователей, сидящих в креслах-колясках, во время разгона и торможения транспортных средств, когда транспортные средства разгоняются для увеличения скорости, тормозят, чтобы избежать столкновения, или делают развороты на относительно высокой скорости. FF-WPS также может быть оснащено системой крепления кресла-коляски и удерживающей системой для пользователей или может быть сконструировано, чтобы использоваться как RF-WPS, но требования и спецификации для этих систем указаны в стандартах ISO 10542-1 и 
ISO 10865-1 соответственно.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Зона размещения кресел-колясок и системы удерживания пассажиров-инвалидов в доступных транспортных средствах, предназначенных для использования сидящими и стоящими пассажирами

Часть 2

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ-ИНВАЛИДОВ, СИДЯЩИХ В КРЕСЛЕ-КОЛЯСКЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ

# Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт применяется к пространствам для кресел-колясок с пассажирами, предназначенным для использования пользователями, сидящими в кресла-колясках по направлению движения, массой тела более 22 кг при перемещении в доступных транспортных средствах, предназначенных для перевозки стоящих и сидящих пассажиров на фиксированных маршрутах обслуживания. Предполагается, что максимальное ускорение, сообщаемое транспортному средству в любом направлении во время экстренного маневрирования вождения, не превышает 1 g и редко превышает 3 g при лобовых столкновениях. В настоящем стандарте термин кресло-коляска включает ручные и кресла-коляски с электроприводом, а также трех- или четырехколесные скутеры.

Настоящий стандарт определяет требования к рабочим характеристикам и связанным с ними методам испытаний, требования к конструкции, требования к инструкциям изготовителя и предупреждениям для монтажников, пользователей кресел-колясок и операторов транспортных средств, а также требования к производственным этикеткам и раскрытию информации об испытаниях.

Положения настоящего стандарта применяются, главным образом, к FF-WPS, но отдельные положения могут применяться к компонентам и сборочным узлам, продаваемым отдельно, как соответствующим определенным функциям компонентов и/или сборочных узлов, которые предназначены для замены.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный нормативный документ. Для датированной ссылки применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированной ссылки применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 3795:1989 Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry. Determination of burning behaviour of interior materials (Транспорт дорожный, тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Определение характеристик горения материалов обивки салона).

ISO 7176-26:2007 Wheelchairs. Part 26. Vocabulary (Кресла-коляски. Часть 26. Словарь).

ISO 10542-1:2012 Technical systems and aids for disabled or handicapped persons. Wheelchair tiedown and occupant-restraint systems. Part 1: Requirements and test methods for

Проект, редакция 1

all systems (Системы и устройства технические для инвалидов или людей с ограничениями жизнедеятельности. Устройства крепления кресел-колясок и системы удержания пользователей. Часть 1. Требования и методы испытания для всех систем).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 7176-26, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Базовая точка акселерометра, ARP (accelerometer reference point): Расположение акселерометра относительно опорной точки кресла-коляски.

3.2 Транспортное средство, доступное для сидячих и стоящих пассажиров, ATV-SS (accessible transport vehicle for seated and standing passengers): Транспортное средство, разработанное и изготовленное для обеспечения транспортного обслуживания в основном для сидящих и стоящих пассажиров и предусматривающее потребности потребностей людей с ограниченными возможностями, которые остаются сидеть в своих креслах-колясках во время поездки.

3.3 Ходячие пассажиры (ambulatory passengers): Пассажиры, для которых не требуется использование кресла-коляски.

3.4 Антропоморфическое испытательное устройство, ATD (anthropomorphic test device): Физический аналог человеческого тела, состоящий из сочлененных сегментов, который предназначен для имитации реакции пассажира определенного размера и распределения массы при моделируемой аварии.

3.5 Пространство для кресла-коляски с пассажиром, развернутого лицом вперед, FF-WPS (forward-facing wheelchair passenger space): Место в большом транспортном средстве, которое ограничивает перемещение загруженного кресла-коляски, обращенного лицом вперед, при использовании конструкций или устройств, которые не требуют физического прикрепления устройств крепления кресел-колясок пользователем кресла-коляски или оператором транспортного средства.

3.6 Базовая плоскость кресла-коляски, развернутого лицом вперед, (frontal wheelchair reference plane): Вертикальная плоскость, проходящая через точку Р и перпендикулярная центральной линии кресла-коляски.

Примечание — См. рисунок 1.

3.7 Общий допустимый вес транспортного средства, GVWR (gross vehicle weight rating): максимальный общий вес, определенный заводом-изготовителем транспортного средства, при котором транспортное средство может безопасно и надежно эксплуатироваться по назначению.

3.8 Базовая точка G, (ground reference point G): Базовая точка на горизонтальной проекции, расположенная вертикально ниже точки Р в условиях предварительного испытания.

Примечание — См. рисунок 1.

3.9 Точка Н, (H-point): Одна из двух точек, расположенных на левой и правой сторонах тазовой области антропоморфического испытательного устройства (АИУ), соответствует приблизительному положению точек центров тазобедренных суставов человека при виде сбоку, как это установлено изготовителем АИУ.

3.10 Поручень, (handhold (grab bar, handrail)): Любое устройство на борту транспортного средства, которое предназначено, чтобы позволить пассажирам использовать его рукоятку для маневрирования по транспортному средству или предоставить пассажирам более устойчивое перемещение на борту транспортного средства.

3.11 Боковая база колес, (lateral wheel base): Боковое (слева направо) расстояние между центрами протекторов колес (или шин), измеренное на горизонтальной проекции.

3.12 Устройство удержания пользователя, ORD (occupant retention device): Система или устройство, используемая(ое) для удержания пользователя кресла-коляски при условии малого ускорения.

3.13 Точка Р, (point P): Боковая проекция точки, расположенной в центре поперечного сечения легкого цилиндра (максимум 0,5 кг) диаметром 100 мм и длиной 
200 мм с продольной осью, перпендикулярной к базовой плоскости кресла-коляски, и расположенного так, что наружная поверхность цилиндра соприкасается с опорой спины и верхней поверхностью сиденья.

Примечание — См. рисунок 1.

3.14 Пространство для кресла-коляски с пассажиром, развернутого лицом назад, RF-WPS (rear facing wheelchair passenger space): Место в большом транспортном средстве, которое ограничивает перемещение загруженного кресла-коляски, обращенного лицом назад, при использовании конструкций или устройств, которые не требуют физического прикрепления устройств крепления кресел-колясок пользователем кресла-коляски или оператором транспортного средства.

3.15 Высота кромки сиденья, (seat bight height): Вертикальное расстояние от пола до пересечения плоскостей сиденья и спинки кресла-коляски.

3.16 Имитатор кресла-коляски с ручным управлением, MSWC (manual surrogate wheelchair): Многократно используемое ручное устройство для кресел-колясок, соответствующее приложению С, которое используют для имитации заводского кресла-коляски при испытании на удержание по приложению А.

3.17 Имитатор кресла-коляски типа скутер, SSWC (scooter surrogate wheelchair): Повторно используемое устройство типа скутера, соответствующее приложению С и используемое для имитации производственного скутера с целью проведения испытаний на удержание кресла-коляски и удержание пассажиров в соответствии с приложением А.

3.18 Базовая плоскость кресла-коляски, (wheelchair reference plane): Вертикальная плоскость в продольной центральной линии кресла-коляски.

Условные обозначения:

1 – Цилиндр, диаметр 100 мм.

G – Базовая точка G.

P	 – Точка Р.

a	– Базовая плоскость кресла-коляски.

b	  – Горизонтальная проекция.

c	– Базовая плоскость кресла-коляски, развернутого лицом вперед.

Рисунок 1 — Базовая точка Р, базовая точка G и базовые плоскости кресла-коляски

4 Требования к конструкции

4.1 Требования к конструкции FF-WPS

Пространство для кресла-коляски с пассажиром, сидящим по направлению движения (FF-WPS) должно:

a) быть предназначено для установки в пределах минимальной площади 
750 мм × 1 300 мм;

b) быть оборудовано:

1) средствами ограничения перемещения кресла-коляски вперед, вбок и назад относительно транспортного средства во время нормального движения и аварийных маневров транспортного средства;

Примечание – Стенка транспортного средства может быть средством ограничения бокового перемещения кресла-коляски в одном направлении. Это средство может также способствовать удержанию сидящего в кресле-коляске пассажира при боковых ускорениях, связанных с поворотом транспортного средства.

2)	устройством удержания пользователя, которое

i)	ограничивает поступательное движение пассажиров, сидящих в креслах-колясках, относительно кресла-коляски, а также

ii)	развертывается автоматически, когда система используется, но может быть вручную перемещена в сторону пассажиром кресла-коляски или по запросу пассажира;

Примечания

1 Задняя опора кресла-коляски служит средством ограничения чрезмерного движения пассажира кресла-коляски назад во время ускорения транспортного средства. Опоры для рук кресла-коляски, а также опоры для таза и грудной клетки помогают ограничить боковое движение.

2 Если устройство удержания пользователя не совместимо с обычными креслами-колясками или скутерами, то вместо них может быть предусмотрено альтернативное удерживающее устройство (например, ремень безопасности пассажира), которое может служить ремнем для поддержания позы, или набедренный ремень, установленный на кресле-коляске вместо устройства удержания пользователя.

3)	поручнем или перилами для способствования устойчивости пользователя кресла-коляски во время транспортирования, а также

Примечание – Устройство удержания пользователя может быть спроектировано для использования в качестве поручня.

4)	устройством, позволяющим пользователям кресел-колясок уведомлять водителя о том, что они хотят выйти из транспортного средства на следующей остановке;

c)	быть готовым для использования (например, подъездной путь свободен, а любые откидные сиденья находятся в поднятом положении) при входе пользователя кресла-коляски;

d)	быть удобным для использования другими сидящими или стоящими пассажирами при отсутствии пользователя кресла-коляски;

e)	быть удобным для использования другими мобильными устройствами при отсутствии пользователя кресла-коляски;

Пример - Другие мобильные устройства могут включать сегвеи, пустые коляски, ходунки и т. д.

f)	позволять оперативно освободить кресло-коляску и пользователя без использования инструментов в аварийной ситуации и/или потери мощности транспортного средства;

g)	иметь компоненты или конструкции, которые могут контактировать с пользователем кресла-коляски или другими пассажирами во время экстремального маневрирования при движении, покрытые материалами, поглощающими энергию, которые соответствуют рабочим характеристикам по FMVSS 201 или ECER21;

h)	имейте компоненты в зонах, которые могут контактировать с креслом-коляской и его пользователем, которые гладко отделаны без острых краев (<2 мм) или неровностей;

i)	иметь поверхность пола, соответствующую коэффициенту трения эксплуатационных характеристик 5.3;

j) не исключать использования системы крепления кресла-коляски и удержания пользователя (ККСУП), соответствующей ISO 10542-1, установленной в транспортном средстве для использования во время движения, что требует размещения всех пассажиров.

5 Технические требования

5.1 Прочность компонентов FF-WPS

При испытании в соответствии с приложением В все конструктивные элементы FF-WPS, включая устройство удержания пользователя, должны:

a)	не трескаться и не обнажать острые концы радиусом менее 2 мм;

b)	не допускать постоянной деформации более чем на 50 мм от предварительной конфигурации.

5.2 Удерживание кресла-коляски и удержание пользователя

5.2.1	Максимальные отклонения и углы поворота, измеренные в ходе испытаний в соответствии с приложением А, не должны превышать углов, указанных в таблице 1.

5.2.2	При испытании в соответствии с приложением А смещение колена АИУ должно превышать отклонение точки Р в MSWC или SSWC следующим образом 
(см. таблицу 1).

X колено / X wc  1,1                                                             (1)

Примечание – Соблюдение этого требования снижает вероятность того, что кресло-коляска или скутер будут накладывать нагрузку на пользователя.

Условные обозначения:

1 – Цилиндр, диаметр 100 мм.

G – Базовая точка G.

P – Точка Р.

x – Ось x.

y	 – Ось y.

a	 – Базовая плоскость кресла-коляски.

b	 – Горизонтальная проекция.

c	 – Базовая плоскость кресла-коляски, развернутого лицом вперед.

Рисунок 2 - Иллюстрация углов поворота вперед/назад и вбок

Таблица 1 - Пределы испытаний MSWC или SSWC и АИУ во время испытаний

| Точка измерения | Переменная смещения / угла | Допустимый предел |
| --- | --- | --- |
| Точка Р | Xкк | 50 мм |
| H-точка АИУ | xАИУ | 150 мм |
| Точка Р | αКК-X | 15° |
| Точка Р | αКК-Y | 15° |
| Центр колена АИУ и точка Р | xколено/xАИУ | ≥1,1 |
| xкк - это прямое горизонтальное расстояние относительно испытательной платформы между точкой P и в момент времени t0 до точки P в момент пикового смещения кресла-коляски. xАИУ это горизонтальное расстояние между целевой точкой Н на АИУ относительно точки Р на MSWC или SSWC в момент времени t0, до самой передней точки целевой точки Н относительно точки Р во время испытания. Xколено - это переднее горизонтальное расстояние относительно испытательной платформы целевого значения коленного сустава АИУ при t0, до целевого значения коленного сустава АИУ в момент пикового движения колена. αКК-X - это угол поворота вокруг оси x через точку P между предварительно испытанной передней базовой плоскостью MSWC или SSWC в момент времени t0 и передней базовой плоскостью кресла-коляски в момент пикового поворота кресла-коляски вперед/назад (опрокидывание вперед/назад) во время испытания. αКК-X это угол поворота вокруг оси y через точку P между предварительно испытанной продольной опорной плоскостью кресла-коляски в момент времени t0 и продольной опорной плоскостью кресла-коляски в момент пикового бокового поворота кресла-коляски (опрокидывания вбок) во время испытания. |  |  |

5.3 Коэффициент трения пола транспортного средства

При испытании по ISO 7176-13

a)	Горизонтальные поверхности пола FF-WPS должны иметь коэффициент трения в диапазоне от 0,65 до 0,80 в любом направлении, а также

b)	любой пол с углом наклона более 3° к горизонтали должен иметь коэффициент трения в диапазоне от 0,75 до 0,80.

6 Требования к информации, идентификации и инструкциям

6.1 Идентификация и маркировка

Компоненты FF-WPS и сборочные узлы должны быть маркированы и идентифицированы следующим образом.

6.1.1 Постоянная маркировка компонентов

Постоянно устанавливаемые и заменяемые детали должны быть разборчиво маркированы нестирающейся краской:

a)	наименование или торговая марка производителя,

b)	месяц и год изготовления, а также любая другая идентификационная информация, необходимая для четкой идентификации узлов или его частей в случае отзыва продукции;

c)	этикетка, указывающая, что устройство соответствует настоящему стандарту.

6.1.2 Идентификация

Первичные компоненты и сборочные узлы должны сопровождаться информацией, включающей:

a)	модель и номер детали изготовителя или эквивалентный идентификационный код, а также

b)	предполагаемое использование каждого компонента.

6.1.3	Информация для пользователей FF-WPS и пассажиров транспортных средств

Четкая доступная информация, направленная и доступная для пассажиров в креслах-колясках, повысит безопасность перевозки пассажиров, использующих FF-WPS.

6.1.3.1	На FF-WPS должен быть понятный знак с высокой контрастностью в заметном месте или рядом FF-WPS, который проинструктирует пользователей кресел-колясок и других пассажиров транспортных средств о том, как использовать FF-WPS, в том числе инструкции по:

a)	применению тормоза кресла-коляски и/или выключению питания при нахождении в FF-WPS;

b)	стимулированию использования устройств для поддержания позы (набедренные ремни, нагрудные ремни) при нахождении в FF-WPS;

c)	использованию устройства удержания пользователя при нахождении в FF-WPS и во время движения транспортного средства;

d)	предупреждению пассажиров о том, что неиспользование устройства удержания пользователя может привести к травмам пассажиров, сидящих в креслах-колясках, и других пассажиров транспортного средства;

e)	при необходимости о том, как попросить оператора автобуса о помощи с использованием FF-WPS до того, как транспортное средство начнет движение,

f)	уведомлению пассажиров о том, что FF-WPS предназначен для перевозки лицом вперед;

g)	знак должен содержать дополнительную информацию, если существует особый подход, необходимый для использования FF-WPS для скутера, ручного или трансмиссионного кресла-коляски с электроприводом. Например, если есть функция, которая взаимодействует с рулевым рычагом скутера, то необходимо предоставить описание такой функции.

6.2 Инструкции для монтажников

Изготовители FF-WPS и/или их компонентов должны предоставить письменные инструкции для монтажника на основных языках страны, в которую осуществляется поставка.

6.2.1	Общие положения

Инструкции должны включать положения, которые указывают:

a)	что компоненты FF-WPS должны быть установлены для использования пассажирами кресла-коляски, развернутого по направлению движения;

b)	тип и номера отдельных компонентов, составляющих полный комплект FF-WPS, а также

c)	минимальные технические характеристики для всех конструктивных деталей, крепежных деталей и сопутствующих компонентов, используемых при установке.

6.2.2	Инструкция по установке

Инструкции должны включать описания:

a)	как следует использовать FF-WPS, чтобы монтажник мог быть полностью информирован относительно цели и функции всех компонентов;

b)	как FF-WPS, следует устанавливать, включая минимальную спецификацию для крепежных деталей и сопутствующих компонентов с отражением условий прочности, при которых проводились успешные испытания по приложению В.

6.2.3	Диаграммы, чертежи и символы

Инструкции должны включать диаграммы, которая иллюстрируют:

a)	применимые методы крепления FF-WPS или его отдельных компонентов к транспортному средству,

b)	покомпонентное представление изображений всех компонентов, необходимых для установки FF-WPS,

c)	диаграмму, показывающую размерный план RF-WPS, включая расположение любого конструктивного компонента, предназначенного для контакта с креслом-коляской или его пользователем; а также

d)	загруженное кресло-коляска, правильно расположенное в FF-WPS.

6.2.4	Предупреждения

В инструкции должны содержаться предупреждения о том, что:

a)	FF-WPS должно быть устанавливаться опытными техниками,

b)	энергопоглощающая прокладка, используемая для покрытия жестких поверхностей и острых краев вблизи пользователя кресла-коляски, должна иметь скорость горения, не превышающую 100 мм / мин при испытании в соответствии с ISO 3795,

c)	в случае возникновения вопросов относительно способа установки следует проконсультироваться с изготовителем FF-WPS.

d)	изменения или замену компонентов FF-WPS не следует производить без консультации с изготовителем FF-WPS.

6.3	Инструкции для операторов транспортных средств

Транспортное средство должно содержать знак, прикрепленный в видном и видимом месте, инструктирующий операторов транспортного средства о том, как следует использовать FF-WPS. Инструкции должны устанавливать:

a)	как следует использовать FF-WPS, чтобы оператор транспортного средства был полностью информирован относительно цели и функции всех компонентов;

b)	что используемые кресла-коляски должны быть ориентированы по направлению движения при использовании FF-WPS;

Примечание – Исключение из пункта 6.3 b) составляет тот случай, когда FF-WPS также оборудовано для дополнительного использования кресла-коляски, развернутого лицом назад в соответствии с
 ISO 10865-1.

c)	кресло-коляска должно быть размещено в соответствии с инструкциями изготовителя в FF-WPS с применением тормозов или выключением от сети при необходимости;

d)	пользователь кресла-коляски должен использовать установленное на FF-WPS устройство удержания пользователя все время, пока он находится в FF-WPS, если только он не совместим с его кресло-коляской. В этом случае рекомендуется использовать установленное на кресле-коляске устройство для поддержания позы или альтернативное удерживающее устройство (например, ремень Пози), предусмотренное в транспортном средстве, или набедренный ремень, который крепится к креслу-коляске пассажира; а также

e)	FF-WPS не следует использовать пассажирам кресла-коляски, когда эксплуатация транспортного средства не позволяет пассажирам стоять, и в этом случае следует использовать систему ККСУП, соответствующую ISO 10542-1.

7 Требования к протоколу и акту об испытаниях

7.1 Протокол испытания

Следующая информация должна быть включена в протокол одного или более испытаний, проведенных в соответствии с настоящим стандартом:

a)	наименование и адрес организации, проводившей испытание;

b)	дата проведения испытания;

c)	уникальный номер отчета об испытании, указанный на каждой пронумерованной странице;

d)	изготовитель, продукт и серийный номер, если применимо;

e)	тип продукта и обозначение;

f)	наименование и адрес изготовителя;

g)	фотографии испытательной установки с MSWC;

h)	фотографии испытательной установки с SSWC.

7.2 Акты

Для подтверждения соответствия изготовителем настоящего стандарта все протоколы испытаний должны содержать акты с указанием:

a)	соответствует ли FF-WPS и его компоненты проектным требованиям раздела 4;

b)	соответствует ли FF-WPS и его компоненты требованиям к производительности, изложенным в пунктах 5.1 - 5.3;

c)	были ли выполнены требования к информации, идентификации и инструкции, изложенные в пунктах 6.1, 6.2 и 6.3.

Приложение А

(обязательное)

Испытание на удержание кресла-коляски и удержание пользователя

A.1 Цель и обоснование

Цель настоящего приложения заключается в оценке рабочих характеристик FF-WPS и его компонентов при воздействии максимальных ускорений транспортного средства, которые можно ожидать при аварийных условиях эксплуатации АTV-SS. Без ручного вмешательства со стороны пользователя кресла-коляски, сиделки или оператора транспортного средства FF-WPS должно ограничивать движение кресел-колясок с пользователями, сидящими по направлению движения (т. е. удерживать кресла-коляски в пространстве для пассажиров на креслах-колясках) и удерживать пассажиров кресла-коляски.

Поскольку кресло-коляска и АИУ могут действовать как независимые системы при различных типах ускорений транспортного средства (торможение, ускорение и поворот), считается необходимым подход к динамическим испытаниям для оптимальной оценки эффективности FF-WPS. Кроме того, поскольку FF-WPS может иметь плотно прилегающий интерфейс с пользователем кресла-коляски, этот метод динамического испытания требует использования испытательного манекена, представляющего собой среднего пассажира, сидящего в кресле-коляске.

Исследования показали, что аварийное торможение и неопределенное маневрирование транспортного средства ATV-SS вызывают ускорение и торможение транспортного средства в диапазоне от 0,25 до 0,8 g [4], [12], [13], [14]. В общем случае концепция FF-WPS использует компоненты для ограничения прямого и бокового смещения кресла-коляски, тем самым не требуя физической фиксации устройств крепления к кресле-коляске. Для ограничения опрокидывания кресла-коляски назад может использоваться полуавтоматическое или ручное устройство. Опора спинки кресла-коляски может функционировать как средство ограничения движения назад пользователя кресла-коляски. Требуется устройство удержания пассажира, которое ограничивает чрезмерное движение вперед пользователя кресла-коляски.

A.2 Принцип

Для обеспечения безопасной езды пассажирам, сидящим в креслах-колясках, и защиты других пассажиров, FF-WPS должно ограничивать движение и поворот загруженного кресла-коляски и удерживать пассажира кресла-коляски при нормальном и чрезвычайном маневрировании при вождении, таких как торможение и поворот транспортного средства. Настоящее обязательное приложение устанавливает оборудование, условия испытания и процедуры измерения возможного нежелательного движения загруженного кресла-коляски вбок, вперед, назад, а также при повороте (опрокидывании) вбок, вперед и назад, а также движения пассажира на кресле-коляске вбок и вперед по отношению к креслу-коляске. Испытание проводится путем измерения движений и вращений MSWC и SSWC и АИУ или модифицированного манекена для краш-теста, представляющего собой типичного расслабленного пассажира кресла-коляски в FF-WPS во время максимальных сил ускорения, создаваемых при маневрах аварийного транспортного средства.

Для оценки эффективности FF-WPS для репрезентативного диапазона типов и размеров кресел-колясок испытания проводятся с использованием MSWC и SSWC, нагруженных АИУ, которое представляет собой среднеразмерного американца ростом около 175,2 см (5’9”) и 76 кг (167 фунтов). Использование имитаторов кресел-колясок повышает повторяемость и объективность испытаний во всех организациях для проведения испытания, и поэтому в настоящем стандарте требуется их использование.  Для представления пассажира, сидящего в кресле-коляске и обеспечения единообразия в организациях проведения испытания, используется АИУ мужского пола среднего размера типа Hybrid II или Hybrid III, модифицированное с учетом гибкости поясничного отдела позвоночника расслабленного пассажира, как указано в коридоре значений сила-угол-тугоподвижность на рисунке D.1.  Модификации этих АИУ, необходимые для представления расслабленных пассажиров в условиях низкой перегрузки, дополнительно описаны в обязательном приложении D.

В таблице A.1 приведены пиковые значения ускорения по направлению ускорения относительно FF-WPS с загруженным имитатором кресла-коляски. Пример вращающегося испытательного устройства, моделирующего уровни ускорения в определенные промежутки времени, описан в приложении E. Испытания, проведенные с FF-WPS и загруженным MSWC и SSWC с использованием других типов испытательного оборудования, приемлемы при условии, что они обеспечивают характеристики время-ускорение, указанные в коридорах значений на рисунках A.1–A.3. Эти коридоры значений время-ускорение получены из данных исследований, упомянутых в A.1, и находятся в диапазоне от 0,25 g до 0,8 g.

В соответствии с настоящим стандартом коэффициент запаса 1,2 был добавлен к измеренным пиковым значениям ускорения для установления испытательных коридоров ускорения. Пиковое ускорение вперед, приложенное в продольном направлении к загруженному имитатору кресла-коляски в FF-WPS (т.е. по направлению к передней части транспортного средства), основано на максимальном торможении транспортного средства в 1 g. Пиковое ускорение назад основано на пиковом ускорении транспортного средства в 0,3 g. Пиковое значение поперечного ускорения основано на значение бокового ускорения транспортного средства в 0,75 g.

Таблица A. 1- Пиковое ускорение в зависимости от направления ускорения к FF-WPS

| Направление ускорения относительно FF-WPS (действие транспортного средства) | Пиковое испытательное ускорение (g) |
| --- | --- |
| Вперед продольно (торможение) | 1,0 |
| Назад продольно (ускорение) | 0,3 |
| Боковое (поворот) | 0,75 |

A.3	Оборудование, подлежащее испытанию

Укомплектованное неиспользовавшееся коммерческое FF-WPS или его прототип и их компоненты, включая поверхность пола с коэффициентом трения, который отвечает требованиям 5.3.

A.4	Оборудование для испытаний

A.4.1	MSWC, отвечающий требованиям спецификации приложения С.

A.4.2	SSWC, отвечающий требованиям спецификации приложения С.

Примечание – Применимо единое имитирующее устройство, которое сконфигурировано так, чтобы отвечать требованиям спецификации как имитатора кресла-коляски с ручным управлением, так и имитатора кресла-коляски скутера, как определено в приложении С.

A.4.3	АИУ типа Hybrid II или Hybrid III, модифицированное для представления человека мужского пола среднего роста с гибким поясничным отделом позвоночника, что означает расслабленного пассажира в кресле-коляске, как показано на рисунке D. 1.

Примечание – Наденьте плотно прилегающую хлопчатобумажную одежду на таз, бедра и туловище АИУ.

A.4.4	Средство для измерения пикового смещения в поперечном и продольном направлениях в точке Р имитатора кресла-коляски во время испытания с точностью ±5 мм.

A.4.5	Средство для измерения пиковых значений боковых, передних и задних поворотов имитатора кресла-коляски с точностью ±3°.

A.4.6	Средство для измерения продольного движения точки Н АИУ по отношению к базовой точке P имитатора кресла-коляски с ручным управлением и имитатора кресла-коляски типа скутер с точностью ±5 мм.

A.4.7	Жесткая испытательная платформа, которая не отклоняется более чем на 
3 мм при нормальной нагрузке 500 кг на центр платформы на площади 1 000 × 1 000 мм.

A.4.8	Средства для создания и поддержания пиковых ускорений до 1 g, указанных в коридорах значений на рисунках А.1-А.3.

Примечания

1 Все ускорения, применяемые во время испытаний, должны быть указаны в заштрихованной зоне ускорение-время на рисунках А.1, А.2 и А.3.

2 В начале импульса ускорения FF-WPS, имитатор кресла-коляски и АИУ должны находиться в положениях до испытания, как указано в A.5.3.

A.5 Процедуры проведения испытания

Испытания на удержание кресла-коляски и удержание пассажира должны проводиться по семи сценариям, перечисленным в таблице А.2. Испытания в соответствии с настоящим приложением должны предшествовать испытаниям на прочность, указанным в приложении В.

Таблица А.2 — Матрица испытаний

| Условия проведения испытания | 1,0 g (замедление) | 0,3 g (ускорение) | 0,75 g (боковое торможение) |
| --- | --- | --- | --- |
| MSWC Отсутствие тормозов Отсутствие набедренного ремня | Испытание 1 | Испытание 4 | Испытание 6 |
| MSWC Отсутствие тормозов С набедренным ремнем | Испытание 2 | — | — |
| SSWC Тормоза зафиксированы Отсутствие набедренного ремня | Испытание 3 | Испытание 5 | Испытание 7 |

Продолжение таблицы А.2

| Условия проведения испытания | 1,0 g (замедление) | 0,3 g (ускорение) | 0,75 g (боковое торможение) |
| --- | --- | --- | --- |
| Примечания 1 Испытание 2 (MSWC, без тормозов и с набедренным ремнем) представляет собой номинально наихудший сценарий, когда кресло-коляска занято человеком, использующим закрепленный на кресле-коляске набедренный ремень, что приводит к дополнительным нагрузкам на систему удержания кресла-коляски при резком торможении (т. е. замедлении транспортного средства). 2 Конструкции на FF-WPS, которые будут деформированы во время испытаний для поглощения энергии, могут превышать требование по деформации 5.1.b) и поэтому освобождаются от требований пункта 5.1.b). |  |  |  |

A.5.1	Общие положения

По каждому сценарию испытания выполняются следующие действия в указанном порядке.

A.5.2	Предварительная установка для испытания

Предварительная установка для испытания включает следующее:

a)	Обозначение контрастным маркером:

1)	базовой точки P на имитаторе кресла-коляски с ручным управлением или на имитаторе кресла-коляски типа скутер, ее вертикальной проекции на землю и горизонтальной базовой точки G для измерения вращений MSWC или SSWC и горизонтальных смещений от направления до испытания и размещения в пределах FF-WPS;

2)	точка Н и колено АИУ для измерения перемещения АИУ относительно точки Р,

3)	базовые точки FF-WPS на конструктивно загруженных компонентах для измерения отклонения FF–WPS;

Примечание – Положение базовой точки FF-WPS зависит от конструкции FF-WPS. При установке MSWC или SSWC в FF-WPS базовая точка FF-WPS должна располагаться в поперечной базовой плоскости кресла-коляски на высоте точки Н АИУ и размещаться на конструктивных элементах FF-WPS, которые взаимодействуют с MSWC, SSWC и/или АИУ.

4)	акселерометр базовой точки на поверхности пола FF-WPS и на одной оси с передней базовой плоскостью С MSWC или SSWC для измерения смещений и поворотов точки P относительно проекции точки P на землю;

Примечание – См. рисунок 2.

b)	Проверка всех пневматических шин на MSWC и SSWC, чтобы убедиться, что давление в них соответствует тому, что указано в приложении D.

A.5.3	Испытания на удержание кресла-коляски и удержание АИУ во время торможения транспортного средства

Применяют ускорение к FF-WPS с загруженным MSWC или SSWC в соответствии с замедлением как функции коридора времени на рисунке А.1 с использованием следующих шагов.

a)	Жестко монтируют одноосный акселерометр на поверхности пола FF-WPS на базовую точку акселерометра.

b)	Устанавливают FF-WPS на испытательную платформу так, чтобы передняя часть FF-WPS была обращена в направлении испытательных ускорений.

Примечание – При использовании вращающегося испытательного аппарата, описанного в приложении E, FF-WPS на испытательной платформе должно быть направлено наружу.

c)	Размещают АИУ в MSWC или SSWC в положении сидя, так чтобы оно было расположено вертикально и симметрично относительно базовой плоскости кресла-коляски, а таз был смещен на максимально возможное расстояние к задней части сиденья с руками, опирающимися на бедра АИУ.

d)	Для испытания 2 по таблице А.2 размещают набедренный ремень, прикрепленный к MSWC, низко, который регулируют для плотного прилегания вокруг таза АИУ.

e)	Располагают MSWC или SSWC и АИУ в FF-WPS в соответствии с инструкциями изготовителя и включают ограничивающую часть FF-WPS.

f)	Не следует блокировать передние колеса MSWC или SSWC, чтобы обеспечить свободное вращение во время испытания.

Примечание – В зависимости от конструкции FF-WPS, самоориентирующиеся колеса могут располагаться в повернутом направлении или наоборот.

g)	Размещается устройство удержания пользователя в соответствии с инструкциями производителя.

h)	Измеряют предварительное горизонтальное расстояние до испытания между базовой точкой G в MSWC или SSWC и базовой точкой акселерометра.

i)	Измеряют предварительное горизонтальное расстояние до испытания между точкой H и точкой P АИУ.

j)	Фиксируются исходные положения базовой точки Р, точки G, точки Н АИУ, и базовую точку FF-WPS относительно базовой точки акселерометра.

k)	Для испытания 3, приведенного в таблице А.2, следует заблокировать тормоза MSWC и SSWC.

l)	Применяется импульс ускорения с пиком 1 g, который попадает в коридор ускорение-время, обозначенное заштрихованной областью на рисунке А.1.

m)	Следует задокументировать измерения после испытания в соответствии с А.6.

n)	MSWC или SSWC, АИУ и FF-WPS возвращаются в их исходные положения, и испытание проводится еще два раза.

o)	Вычисляется среднее значение для измерений в А. 6 из трех испытаний.

p)	Выполняются пункты A.5.3 c) - A.5.3 o) для других испытаний на замедление (торможение) по таблице A.1.

Ускорение (g)

Время, сек

Примечание – Ускорения, применяемые во время испытания, должны оставаться в пределах заштрихованной области коридора ускорение-время. Для достижения уровня ускорения в 1g разрешается использовать дольше времени на 0,5 сек, и максимальное ускорение может длиться дольше прежде чем вернется к нулевому значению [4].

Рисунок A.1 — Замедление как функция коридора времени для испытания на замедление при ускорении 1 g (торможение)

A.5.4	Испытания на удержание кресла-коляски и удержание АИУ во время ускорения транспортного средства

Выполняются следующие действия в указанном порядке:

a)	MSWC или SSWC, АИУ и FF-WPS размещаются в соответствии с A.5.2.

Примечание – При использовании вращающегося испытательного устройства, описанного в приложении е, кресло-коляска должна быть обращена к центру испытательной платформы.

b)	FF-WPS устанавливается на испытательную платформу так, чтобы задняя часть FF-WPS была обращена в направлении испытательных ускорений, и АИУ и MSWC или SSWC устанавливаются в FF-WPS в соответствии с инструкциями изготовителя, затем следует соблюдать инструкции A.5.3 c) - A.5.3 k).

c)	Необходимо задокументировать данные измерений до испытаний в соответствии с A.5.3h) - A.5.3j).

d)	Для испытания 5 в таблице A.2 следует заблокировать тормоза SSWC.

e)	Прилагается импульс ускорения 0,3 g, который следует за коридором ускорение-время, указанным в заштрихованной области на рисунке 2.

f)	Необходимо записать данные измерения после испытания в соответствии с А.6.

g)	MSWC или SSWC, АИУ и FF-WPS возвращаются в их исходные до испытания положения, и испытание на ускорение повторяется еще два раза.

h)	Вычисляется среднее значение для измерений в А.6 из трех испытаний.

i)	Выполняются пункты A.5.4 a) - A.5.4 h) по другим испытания на ускорение по таблице A.1.

Ускорение (g)

Примечание – Ускорения, применяемые во время испытания, должны оставаться в пределах заштрихованной области коридора ускорение-время. Для достижения уровня ускорения в 0,3g разрешается использовать дольше времени на 1 сек, и максимальное ускорение может длиться дольше 0,5 сек прежде чем вернется к нулевому значению [2].

Рисунок A.2 — Коридор времени ускорения для испытания транспортного средства на ускорение при ускорении 0,3 g

A.5.5 Испытания на удержание кресла-коляски и удержание АИУ при боковых ускорениях, возникающих при повороте транспортного средства

Выполняются следующие действия в указанном порядке:

Если установка FF-WPS предназначена для использования в транспортных средствах, имеющих проходное пространство по обе стороны от FF-WPS, то это испытание применяется отдельно к каждой стороне FF-WPS, если только конструкция FF-WPS не является симметричной, и в этом случае испытание применяется либо к левой, либо к правой стороне FF-WPS.

При использовании вращающегося испытательного устройства, описанного в приложении Е, MSWC или SSWC должны быть обращены вбок на испытательной платформе (то есть перпендикулярно радиусу аппарата).

a)	FF-WPS размещается на испытательной платформе так, чтобы левая или правая сторона FF-WPS была обращена в направлении испытательных ускорений, а АИУ и MSWC или SSWC размещаются в FF-WPS в соответствии с инструкциями изготовителя. Затем следует выполнять инструкции в пунктах A.5.3 c) - A.5.3 k).

b)	MSWC или SSWC, АИУ и FF-WPS размещаются в соответствии с A.5.2.

c)	Необходимо задокументировать данные измерений до испытаний в соответствии с пунктами A.5.3 h) - A.5.3 j).

d)	Для испытания 7 в таблице A.2 следует заблокировать тормоза SSWC.

e)	Применяется ускорение 0,75 g, которое следует за коридором времени ускорения, обозначенным заштрихованной областью на рисунке А.3.

f)	Необходимо записать данные измерения после испытания в соответствии с А.6.

g)	MSWC или SSWC, АИУ и FF-WPS возвращаются в их исходные до испытания положения, и испытание повторяется еще два раза.

h)	Высчитывается среднее значение измерений в пункте A.6 по результатам трех испытаний.

i)	Выполняются пункты А.5.5 - А.5.4.h по другим испытаниям на боковое ускорение, приведенные в таблице А.1.

Время, сек

Ускорение (g)

Примечание – Ускорения, применяемые во время испытания, должны оставаться в пределах заштрихованной области коридора ускорение-время. Для достижения уровня ускорения в 0,75g разрешается использовать дольше времени на 2 сек, и максимальное ускорение может длиться дольше 1,5 сек прежде чем вернется к нулевому значению [4].

Рисунок 3 – Коридор времени ускорения для испытания на ускорение при повороте транспортного средства с ускорением 0,75 g

A.6 Измерения во время испытаний

Во время всех испытаний, указанных в таблице А. 2, должны быть проведены следующие измерения:

a)	пиковое горизонтальное движение при испытании точки Р относительно 
точки G;

b)	максимальный угол поворота вперед или назад вокруг оси x через точку P и ее исходная точка в вертикальной проекции на землю относительно вертикальной оси;

c)	пик бокового угла поворота вокруг оси y через точку Р и ее исходную точку в вертикальной проекции на землю относительно вертикальной оси;

d)	пиковое горизонтальное движение на точке Н АИУ по отношению к точке P;

e)	перемещение и/или вращение любых конструктивных компонентов FF-WPS относительно их положений до испытания.

Приложение B

(обязательное)

Испытания на прочность конструкций FF-WPS

B.1 Цель и обоснование

Несмотря на то, что основное внимание в настоящем стандарте уделяется удерживанию кресел-колясок и удержанию пользователей кресел-колясок при аварийных маневрах транспортных средств без столкновений, случаются аварии ATV-SS при низком ускорении. Поэтому в настоящем приложении описываются процедуры испытания прочности критических компонентов FF-WPS для обеспечения того, чтобы они выдерживали силы, которые могут возникнуть в случае реального лобового столкновения. Испытания транспортных средств показали, что лобовой удар неподвижного ATV-SS от полноразмерного автомобиля, движущегося со скоростью 48 км/ч, вызовет пиковое продольное ускорение ATV-SS в диапазоне от 2,75 до 3 g [11]. Поэтому в настоящем приложении определены методы испытания прочности FF-WPS и его компонентов для сил, создаваемых загруженным кресло-коляской во время пикового продольного заднего ускорения в 3g. Могут использоваться как квазистатические, так и динамические методы испытаний. В приложении приведены описания обоих методов.

B.2 Принцип

Согласно пунктам 5.1 a) - 5.1 b) требуется проведение испытаний компонентов FF-WPS на прочность в рамках испытаний в соответствии с процедурой, изложенной в настоящем Приложении, с загруженным имитатором при лобовом столкновении с пиковым ускорением в 3 g. Условия нагружения основаны на силах, создаваемых общей статической массой пассажира, сидящего в типичном кресле-коляске с механическим приводом, во время ускорения назад на 3 g. В то время как ведущие колеса кресел-колясок с электрическим приводом, включая скутеры, автоматически блокируются при отключении питания кресла-коляски, неизвестно, выдержит ли заблокированный приводной механизм удар при 3 g. Поэтому предполагается, что полная масса загруженного кресла-коляски с электроприводом вместе с пользователем будут нагружать компоненты FF-WPS во время лобового удара при 3 g. Стандарты подъема кресел-колясок в ряде стран используют для испытательной нагрузки комбинированную массу пользователя и кресла-коляски 272,7 кг. Использование пикового продольного ускорения 3 g с коэффициентом безопасности 1,2 приводит к пиковой испытательной нагрузке 
9,6 кН для FF-WPS. Альтернативно, можно провести динамической испытание FF-WPS и его компонентов с использованием MSWC или SSWC с АИУ, которые имеют общую массу 272,7 кг и пиковое ускорение 3 g в течение определенного периода времени.

Как для статического, так и для динамического испытания нагрузка прикладывается с помощью загруженного SSWC, который правильно расположен внутри FF-WPS. Статическое испытание включает в себя применение статической испытательной нагрузки в точке на FF-WPS, которая будет загружена во время движения вперед, на приблизительной вертикальной высоте центра тяжести SSWC с АИУ. Твердый аппликатор нагрузки может быть использован вместо SSWC для приложения статической нагрузки на FF-WPS.

Для динамических испытаний SSWC, загруженный АИУ, помещается в FF-WPS и подвергается ускорению 3 g-пик в течение не менее 1,5 сек. По завершении любого испытания FF-WPS и его компоненты не должны иметь постоянных деформаций, превышающих установленные пределы, или свидетельств разрушения конструкции.

Испытания могут проводиться как в автомобиле, так и в лаборатории. При проведении испытаний в лабораторных условиях компоненты крепления транспортного средства и конфигурация внутри транспортного средства, указанные изготовителем транспортного средства, должны быть включены для подтверждения того, что крепление FF-WPS к транспортному средству выдержит испытательные усилия.

B.3 Оборудование, подлежащее испытанию

Для проведения испытаний должен быть предусмотрен полностью оборудованный FF-WPS, включая поверхность пола.

B.4 Оборудование для испытаний

Необходимо следующее оборудование для испытаний:

B.4.1 Испытательная машина, способная прикладывать и отслеживать статические нагрузки в 9,6 кН или способный вырабатывать импульс ускорения с пиковым значением не менее 3g, которое соответствует коридору, указанном в заштрихованной области на рисунок B.1.

Время, сек

Ускорение (g)

Примечание – Ускорения, применяемые во время испытания, должны оставаться в пределах заштрихованной области коридора ускорение-время. Для достижения уровня ускорения в 3g разрешается использовать дольше времени на 15 сек, и максимальное ускорение может длиться дольше 1,5 сек прежде чем вернется к нулевому значению.

Рисунок B.1 - Коридор времени ускорения для испытания FF-WPS на прочность при ускорении 3 g

B.4.2	Испытательная платформа и сопутствующие компоненты транспортного средства для обеспечения возможности установки FF-WPS и его компонентов, по мере их установки в транспортном средстве.

B.4.3	SSWC, указанный в приложении С, загружается АИУ или твердым аппликатором силы.

B.4.4	Устройство для измерения постоянных структурных деформаций с точностью ±5 мм и 5°.

B.5 Процедуры проведения испытания

Все испытания проводятся с помощью твердого аппликатора нагрузки или SSWC без применения указанных тормозов в соответствии с приложением С, загруженного АИУ среднего размера, зафиксированный на SSWC набедренным ремнем.

B.5.1 Оценка статической прочности FF-WPS

Выполняют следующие действия в указанном порядке:

a)	Если испытание FF-WPS не проводится в транспортном средстве, необходимо закрепить FF-WPS на испытательной платформе в соответствии с инструкциями изготовителя с использованием точек крепления, предусмотренных для обычной установки в транспортном средстве.

b)	Размещается SSWC, загруженный АИУ, в соответствии с A.5.2 и A.5.3 или устанавливается твердый аппликатор нагрузки

c)	Проводится измерение с документированием положений загружаемых компонентов FF-WPS до испытания.

d)	Используя нагруженный SSWC или твердый аппликатор нагрузки, прилагается горизонтальное усилие 9,6 кН ± 10 Н к FF-WPS в течение 1,5 сек.

Примечание – Если компонент SSWC, который взаимодействует с FF-WPS, недостаточно прочен, чтобы применить желаемую нагрузку без деформации или разрушения, то для применения нагрузки можно использовать датчик погрузчика, имеющий такой же интерфейс, как SSWC.

e)	После снятия нагрузки необходимо измерить и записать данные после испытания по деформации компонентов FF-WPS, которые загружаются напрямую, и записать любую разницу с точностью ±5 мм и 5°.

f)	Повторяют испытание в том случае, если FF-WPS может использоваться в различных конфигурациях использования, например, конструкция FF-WPS загружается по-разному при SSWC или MSWC.

g)	Осуществляется проверка FF-WPS или загруженного компонента на наличие каких-либо структурных повреждений или открытых острых краев, которые могут травмировать пользователя кресла-коляски или другого пассажира транспортного средства.

B.5.2	Оценка динамической прочности FF-WPS

Выполняют следующие действия в указанном порядке:

a)	Если испытание FF-WPS не проводится в транспортном средстве, необходимо закрепить FF-WPS на испытательной платформе в соответствии с инструкциями изготовителя с использованием точек крепления, предусмотренных для обычной установки в ТС.

b)	При испытании FF-WPS в транспортном средстве следует закрепить FF - WPS на полу транспортного средства в соответствии с инструкциями изготовителя.

c)	Размещается SSWC, загруженный АИУ, в соответствии с пунктами A.5.2 и A.5.3 или устанавливается твердый аппликатор нагрузки.

d)	Проводится измерение с документированием положений загружаемых компонентов FF-WPS до испытания.

e)	С нагруженным SSWC, установленным в FF-WPS, подайте импульс ускорения в направлении нагрузки при лобовом ударе, которая совпадает с заштрихованной областью на рисунке B.1.

Примечание – Если компонент SSWC, который взаимодействует с FF-WPS, недостаточно прочен, чтобы применить желаемую нагрузку без деформации или разрушения, то для применения нагрузки можно использовать датчик погрузчика, имеющий такой же интерфейс, как SSWC.

f)	По завершении динамического испытания следует измерить и записать все данные после испытания по деформации компонентов FF-WPS, которые нагружаются напрямую, и записать разницу с точностью ±5 мм и 5°.

g)	Осуществляется проверка FF-WPS или загруженного компонента на наличие каких-либо структурных повреждений или открытых острых краев, которые могут травмировать пользователя кресла-коляски или другого пассажира транспортного средства.

Приложение С

(обязательное)

Спецификации для имитаторов кресел-колясок

C.1 Обоснование

Испытания на удержание, удерживание, а также статическую или динамическую прочность в приложениях A и B требуют испытания с использованием имитатора кресла-коляски с ручным приводом (MSWC) и/или имитатора кресла-коляски типа скутера (SSWC), которые соответствуют спецификациям, указанным в настоящем приложении. В настоящем приложении описываются конструктивные характеристики MSWC или SSWC, используемых в приложении А, которые являются репрезентативными в диапазоне заводских кресел-колясок с ручным приводом для взрослых и трехколесных скутеров среднего размера, которые, наиболее вероятно, могут быть наименее устойчивыми (к наклону, развороту или скольжению) при использовании в качестве сиденья в ATV-SS. При использовании MSWC или SSWC, соответствующих определенным проектным критериям, результаты испытаний будут более согласованными на всех испытательных установках.

Конструкция имитаторов основана на принципе, что испытание на перемещение по приложению А будет проведено с использованием наихудшего случая загруженного имитатора. Все кресла-коляски и скутеры других типов и размеров будут, следовательно, иметь большую устойчивость и лучшую сопротивляемость к перемещению и, как следствие, меньшую вероятность нежелательного перемещения. Одним типом кресла-коляски в наихудшем случае является легкое по весу, размером для взрослого человека, кресло-коляска с ручным приводом и малой площадью колесной базы, но с широким сиденьем, достаточным для размещения большого высокого взрослого человека. Другой возможной ситуацией с малой стабильностью в ATV-SS является среднего размера трехколесный скутер, загруженный большим взрослым. Как исследования, так и наблюдения внутри транспортного средства подтверждают необходимость проведения испытания на безопасность

Низкая масса ручной кресла-коляски уменьшает стабилизирующие силы на полу из-за трения, а узкая боковая колесная база увеличивает вероятность опрокидывания кресла-коляски во время поворотов транспортного средства. Трехколесный скутер имеет боковую колесную базу, которая, по сути, менее устойчива к опрокидыванию, чем четырехколесная кресло-коляска или четырехколесный скутер. Так как масса скутера находится на нижнем конце диапазона масс кресел-колясок с электроприводом, стабилизирующая сила трения пола будет сравнительно уменьшена. Следовательно, нежелательные продольные и вращательные перемещения наиболее вероятно случаются с трехколесными скутерами, чем с более тяжелыми креслами-колясками с электроприводом. Использование АИУ большого размера взрослого человека, которого размещают на сиденье кресла-коляски, увеличивает вертикальную высоту расположения общего центра тяжести CG по сравнению с использованием АИУ меньшего размера. Испытание с высоким CG увеличивает риск опрокидывания, учитывая, что все остальные факторы равны. По аналогичной причине спецификации конструкции высоты сиденья имитатора типа скутера были получены из заводских образцов, настроенных на максимальную высоту регулирования их сиденья.

C.2 Принцип

Основываясь на принципах физики, указанных выше, были определены критические параметры кресла-коляски и скутера, которые влияют на скольжение, наклон и поворот при испытаниях по приложению В. Анализ баз данных размеров и положений CG кресел-колясок с ручным приводом и скутеров позволила определить диапазон значений для критических параметров конструкций, которые, как полагали, были более неустойчивы. Вообще, эти критические значения базировались на креслах-колясках с ручным приводом для взрослых и скутерах, с более короткой колесной базой, более узкой колеей задних колес и более высокими сиденьями. Когда АИУ мужского пола массой 76 кг размещают на MSWC или SSWC, более высокое расположение общего CG плюс относительно меньшая колесная опорная база создают область для уменьшенной устойчивости при наклоне и повороте. Поэтому успешное испытание FF-WPS по приложению A с использованием имитаторов кресел-колясок, которые отвечают спецификации настоящего приложения, и загруженного АИУ мужского пола среднего размера, должно обеспечить большинству пассажиров, сидящих в креслах-колясках и скутерах, безопасную езду в нормальных и аварийных условиях эксплуатации ATV-SS.

C.3 Спецификации

C.3.1 Спецификация для имитатора кресла-коляски с ручным приводом (MSWC)

MSWC должен иметь:

a)	жесткое сиденье и спинку сиденья, чтобы облегчить повторяемость размещения АИУ;

b)	два передних колеса с пневматическими шинами диаметром 178 мм;

c)	два задних колеса с пневматическими шинами диаметром 609 мм (24 дюйма);

d)	шины, прокачанные до 345 кПа;

e)	самоориентирующиеся передние колеса, которые могут вращаться вокруг вертикальной оси;

f)	подставки для поддержки ног АИУ при горизонтальном расположении бедер;

г)	размеры, указанные в таблице С.1.

Рисунок С.1 - Критические размеры MSWC

Таблица C.1 - Размеры и спецификации MSWC

|  | Наименование | Значенияa |
| --- | --- | --- |
|  | Масса (без АИУ) | 20 кг ± 0,2 кг |
| А | Колея задних колес (боковая колесная база) | 465 мм |
| В | Колесная базаb | 360 мм |
| С | Боковое расстояние между передними роликами | 275 мм |
| D | Высота прогиба сиденья | 530 мм |
| Е | Верх спинки сиденья над полом | 800 мм |
| F | Диаметр задних колес | 609 мм |
| G | Диаметр самоориентирующегося колеса | 178 мм |
| H | Смещение самоориентирующегося колеса | 45-мм |
| I | Высота подлокотника | 720 мм |
| L | Высота в задней части опоры для ног | 150 мм |
| ϕ | Угол поверхности сиденья (от горизонтали) | 5° |
| τ | Угол спинки сиденья (от вертикали) | 10° |
| CGx | Переднее расположение общего CGc от оси заднего колеса | 115 мм ± 10 мм |
| CGz | Вертикальное расположение общего CGc от земли | 600 мм ± 10 мм |
| - Точность ±5 мм, ±1,5°, если не указано иное. - Измеренная при заднем смещении самоориентирующегося колеса, как показано на рисунке 1. - MSWC плюс АИУ. |  |  |

C.3.2 Спецификации имитатора кресла-коляски типа скутер (SSWC)

SSWC должен иметь:

a)	жесткое сиденье и спинку для облегчения повторяемости размещения АИУ;

b)	два задних колеса с пневматическими 28/2, 5-4 нейлоновыми шинами NHS диаметром 228 мм;

c)	задние шины, прокачанные до 345 кПа;

d)	одно переднее жесткое колесо с шиной диаметром 203 мм, которое может свободно вращаться и имеет левый и правый диапазон поворота не менее 45°;

e)	конструкция типа рулевого рычага, расположенная в соответствии со спецификациями, приведенными в таблице С.2, и способная выдерживать статическую нагрузку 300 Н при использовании для испытаний по приложению А и 900 Н при использовании для испытаний по приложению В;

f)	размеры, указанные в таблице С.2.

τ

δ

x

$

z

Рисунок C.2 - Критические размеры SSWC

Таблица C.2 - Размеры и спецификации SSWC

|  | Наименование | Значенияa |
| --- | --- | --- |
|  | Масса | 68 кг ± 0,2 кг |
| A | Наружная ширина задних колес | 565 мм |
| B | Колесная база | 800 мм |
| С | Высота прогиба сиденья | 625 мм |
| D | Высота спинки сиденья (над прогибом сиденья) | 365 мм |
| Е | Диаметр передних колес | 203 мм |
| F | Ширина переднего колеса | 69 мм |
| G | Диаметр задних колес | 228 мм |
| H | Ширина задних колес | 76 мм |
| I | Высота подлокотника | 853 мм |
| J | Высота рулевого рычага | 910 мм |
| K | Ширина рулевого рычага на высоте от 200 мм до 600 мм | 200 мм |
| L | Ширина штанги рулевого рычага | 400 мм |
| δ | Угол наклона рулевого рычага назад от вертикали | 20° |
| ϕ | Угол наклона поверхности сиденья от горизонтали (не показан) | 3° |
| τ | Угол наклона задней опоры от вертикали (не показан) | 5° |
| CGx | Переднее расположение общего CGc от оси заднего колеса | 205 мм ± 10 мм |
| CGz | Вертикальное расположение общегоb CG от земли | 536 мм ± 10 мм |
| - Точность ±5 мм, ±1,5°, если не указано иное. - SSWC плюс АИУ. |  |  |

Приложение D

(обязательное)

Антропоморфическое испытательное устройство

D.1 Общие положения

В испытаниях по приложениям A и B используется среднеразмерное антропоморфическое испытательное устройство (АИУ) мужского пола типа Hybrid II или Hybrid III или манекен для краш-теста с номинальной массой 76 кг, модифицированный таким образом, что жесткость поясницы/туловища при сгибании вперед совпадает с заштрихованной областью на Рис. D.1. Для АИУ типа Hybrid II эта жесткость сгибания может быть достигнута снятием набрюшной вставки. Для АИУ типа Hybrid III эта жесткость при сгибании может быть достигнута заменой изогнутого поясничного отдела позвоночника среднего размера на более короткий прямой поясничный отдел позвоночника малого размера Hybrid III и добавления стальных прокладок для поддержания высоты сидения среднего размера мужчины. По сравнению с контрольной нагрузкой, описанной в ISO 7176-11, эти модифицированные манекены для краш-тестов являются лучшей репрезентативной моделью расслабленного пассажира в кресле-коляске при удержании на сиденье кресла-коляски при испытании по приложению A.

Сила (Н)

Поступательное вращение туловища АИУ из вертикального положения ()

Рисунок D.1 — Кори дор угла сгибания туловища, требуемого от АИУ, используемого при испытании по приложению A

D.2 Принцип

Успешное испытание по приложению A с использованием SSWC или MSWC, загруженных АИУ, которые отвечают спецификации настоящего приложения, должно обеспечить разумную гарантию, что всем пассажирам в кресла- колясках и скутерах, использующих FF-WPS в ATV-SS, будет обеспечена безопасная поездка во время нормальной эксплуатации или аварийных маневров.

D.3 Спецификации

АИУ типа Hybrid должен использоваться для испытаний по приложению А и соответствовать требованиям к конструкции, изложенным в части 572 CFR 49 – антропоморфические испытательные устройства. Перед испытанием по приложению А набрюшная вставка АИУ типа Hybrid II должна быть снята в соответствии с условиями испытаний и устройствами 49CFR Часть 572.11. Снятие набрюшной вставки приводит к устойчивости туловища, характерной для типичных пользователей кресел-колясок в условиях торможения и поворота при низком ускорении [15].

Использование АИУ типа Hybrid III допускается, если жесткость поясничного отдела позвоночника сопоставима с характеристиками сила-угол, приведенными на рисунке 1. Для достижения необходимой реакции может потребоваться альтернативная вставка поясничного отдела позвоночника.

Перед испытанием необходимо отрегулировать АИУ так, чтобы статическое сопротивление составляло 1 g в каждом суставе, указанное едва заметным движением от веса дистального сегмента тела, как указано производителем АИУ.

Приложение Е

(информационное)

Конструкция испытательного устройства с низким ускорением

E.1 Общие положения

В настоящем приложении представлено описание конструкции одного возможного испытательного оборудования, которое будет создавать повторяющиеся низкие силы ускорения, которые могут быть использованы в испытаниях по приложению A, [16], [17].

E.2 Принцип

Размещая SSWC или MSWC, загруженные АИУ и FF-WPS, обращенное наружу, внутрь и радиально на вращающейся платформе, эффекты торможения, ускорения и поворота ATV-SS могут быть воспроизведены и оценены соответственно.

E.3 Спецификации

Испытательное устройство состоит из горизонтально вращающейся платформы, которая может выдерживать нагрузку MSWC или SSWC, АИУ и FF-WPS, включая поверхность пола в условиях испытаний, указанных в приложении A.

Испытательное устройство соответствует характеристикам устройства, указанным в разделе 4 приложения А.

2	4	A

1	3

B	a

#### ARP

2	C

Условные обозначения:

ARP – базовая точка акселерометра.

1	– Противовес.

2	– Ведущее колесо.

3	– Центральная ось.

4	– Испытательная платформа для MSWC или SSWC, АИУ и FF-WPS.

A – 1 250 мм.

B – 1 500 мм.

C – 1 830 мм.

а	– Центральная линия.

Рисунок E.1 - Иллюстрация вращающейся платформы - вид сверху

Условные обозначения:

а	– Центральная линия.

Рисунок E. 2 - Иллюстрация MSWC или SSWC и АИУ на испытательной платформе перед испытанием транспортного средства на торможение (замедление) при ускорении 1 g – вид сверху

Условные обозначения:

а	– Центральная линия.

Рисунок 4 - Иллюстрация MSWC или SSWC и АИУ на испытательной платформе перед испытанием левого поворота при ускорении 0,75 g – Вид сверху

Библиография

[1]	BLowER  D., ScHNEIDER L.W., WoODRoOFFE J. Characterization of transit-bus accidents resulting in passenger injuries for use in developing alternative methods for transporting wheelchair-seated travelers. Proceedings of the 2005 International Truck & Bus Safety & Security Symposium (Блоуэр Д., Шнайдер Л.У., Удруф Дж. Характеристики ДТП с участием транзитных автобусов, приведшие к травмам пассажиров. Для использования при разработке альтернативных методов перевозки пассажиров, сидящих в кресле-коляске. Издание Международного симпозиума по безопасности грузовых автомобилей и автобусов, 2005 год).

[2]	RUTENBERg U. Assessment of low floor transit bus G forces on rear-facing wheelchair securement systems, Transportation Development Centre, Transport Canada, March 2005 (Рутенберг У.  Оценка ускорения силы тяжести низкопольных транзитных автобусов на системы крепления кресел-колясок, направленных лицом назад, Центр разработки транспортных систем, Transport Canada, март 2005 г.).

[3]	ZAWoRsKI K., & ZAWoRsKI J. Assessment of rear facing wheelchair accommodation on bus rapid transit, Transit IDEA Project 38. Transportation Research Board, National Academies, Washington, DC, 2005 (Заворски К. и Заворски Дж. Оценка размещения кресел-колясок, направленных лицом назад, на скоростных автобусах, Transit IDEA Project 38. Совет по транспортным исследованиям, Национальная академия 
г. Вашингтон, 2005 г.).

[4]	TURKoVICH M.J. The effect of city bus maneuvers on wheelchair movement. Journal of Public Transportation. 2011, 14 (3) pp. 147–169 (Туркович М.Дж. Воздействие маневров городских автобусов на движения кресел-колясок. Журнал общественного транспорта, 2011 г., 14 (3) стр. 147–169).

[5]	BUNING M. Riding a bus while seated in a wheelchair: a pilot study of attitudes and behavior regarding safety practices. Assist. Technol. 2007, 19 (4) pp. 166–179 (Бьюнинг М. Вождение автобуса на кресле-коляске: пилотное исследование отношений и поведения относительно безопасности. Вспомогательные технологии. 2007г., 19 (4) стр. 166–179).

[6]	TURKoVICH M. Assessment of wheelchair securement systems in a large accessible transit vehicle. RESNA Annual conference proceedings. June 2009. (Туркович М. Оценка систем крепления кресел-колясок в большом специально оборудованном транзитном транспорте. RESNA Издание ежегодной конференции, июнь 2009 г.).

[7]	HARDIN J.A., FOREMAN C.C., CALLEJAs L. Synthesis of securement device options and strategies. 2002, National Center for Transit Research (NCTR): Tampa. p. 74. (Хардин Дж.А., Форман С.С., Каллехас Л. Обобщение вариантов и стратегий крепежных устройств. 2002 г., Национальный центр транзитных исследований (NCTR): Тампа, 
стр. 74.).

[8]	vAN RoosMALEN L. User evaluation of wheelchair securement systems in large transit vehicles. J. Rehabil. Res. Dev. 2011, 48 (7) pp. 823–838 (Ван Рузмален Л. Пользовательская оценка систем крепления кресел-колясок в крупных транзитных транспортных средствах. J. Rehabil. Res. Dev. 2011 г., 48 (7) стр. 823–838).

[9]	vAN RoosMALEN L. Preliminary evaluation of wheelchair occupant restraint system usage in motor vehicles. J. Rehabil. Res. Dev. 2002, 39 (1) (Ван Рузмален Л. Предварительная оценка использования системы удержания пользователя кресла-коляски в автомобилях. J. Rehabil. Res. Dev. 2002 г., 39 (1)).

[10]	vAN RoosMALEN L., LUTgENDORF M.,  MANARY  M.A.  Occupant  restraint  preferences  of wheelchair occupants traveling in motor vehicles. Assist. Technol. 2008, 20 (4) pp. 181–193 (Ван Рузмален Л., Лутгендорф M., Манари M.A. Предпочтения по системе удержания пользователя кресла-коляски в автомобилях. Вспомогательные технологии, 2008 г., 20 (4) стр. 181–193).

[11]	KAsTEN P. Fahrgastfreundliche und behindertengerechte Linienbusse —Beschleunigumgsmessungen an Rollstuhlen — in Linienbussen, Die Sicherung von Rollstuhlfahrern in Linienbussen und Behindertentransportwagen. Bundesminister Fuer Verkehr Von Der Bundesanstalt Fuer Strassenwesen, Germany, 1992, pp. 31–66. (Kастен П. Общественные автобусы, удобные для пассажиров и доступные для инвалидов - измерения ускорения на креслах - колясках - в общественных автобусах, обеспечение безопасности пользователей инвалидных колясок в общественных автобусах и транспортных средствах, предназначенный для инвалидов. Федеральный министр транспорта от Федерального научно-исследовательского института шоссейных дорог, Германия, 1992, pp. 31–66.).

[12]	CLEVELAND-CLINIC. Wheelchair  stability  testing. Cleveland  Clinic  Foundation,  Cleveland, 1995, pp. 1–11 (Кливлендская клиника. Испытания кресла-коляски на устойчивость. Фонд Кливлендской клиники, Кливленд, 1995г, стр. 1–11.).

[13]	MERCER W. Demonstration of dynamic response of passengers, personal mobility devices, and their riders in a low floor bus. Ministry of Transportation of Ontario, Toronto: 1995 (Мерсер У. Демонстрация динамической реакции пассажиров, персональных мобильных устройств и их пользователей в низкопольных автобусах. Департамент транспорта Онтарио, Торонто: 1995 г.).

[14]	ZAWoRsKI U., HUNTER-ZAWoRsKI K., BALDWIN M. Bus dynamics for mobility-aid securement design. Assist. Technol. 2007, 19 (4) pp. 200–209 (Заворски У., Хантер-Заворски К., Болдуин М. Динамика автобуса для проектирования системы крепления средств индивидуального перемещения. Вспомогательные технологии, 2007 г., 19 (4) стр. 200–209).

[15]	vAN RoosMALEN L., TURKoVICH M., KARG P. Selecting an anthropomorphic test device for low acceleration wheelchair transportation testing. RESNA Annual conference proceedings. June 2012 (Ван Рузмален Л., Туркович M., Карг П. Выбор антропоморфического испытательного устройства для проведения испытания кресла-коляски на низком ускорении. RESNA Издание ежегодной конференции, июнь 2012 г.).

[16]	vAN RoosMALEN L, PORACH E, TURKoVICH MJ, KARg P, KRISHNAN L A dynamic test method for simulating scooter-seated passenger injury scenarios on transit buses. FICCDAT, Toronto, June 2011 (Ван Рузмален Л., Порач Е., Туркович М.Дж., Карг П., Кришнан Л. Метод динамического испытания для имитации сценариев с травмами пассажиров на скутерах в транзитных автобусах. FICCDAT, Торонто, июнь 2011 г.).

[17]	vAN RoosMALEN L. Low Acceleration Test Method for Wheelchair Securement and Occupant Restraint Systems. Transportation Research Board 92nd Annual Meeting, ABE60, January 2013 (Ван Рузмален Л. Метод испытания систем крепления кресел-колясок и удержания пользователей. Совет по транспортным исследованиям, 92-ое ежегодное собрание, ABE60, январь 2013 г.).

[18]	ISO 7176-13 Wheelchairs. Part 13. Determination of coefficient of friction of test surfaces (Кресла-коляски. Часть 13. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательной поверхности).

[19]	ECE R 21 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to their interior fittings, Revision 2, Amendment 2, 25 March 2003 (Единые положения по утверждению внутренних комплектующих деталей транспортных средств, Редакция 2, Поправка 2, 25 марта 2003 г.).

[20]	FMVSS 201 Occupant protection in interior impact, Federal Motor Vehicle Safety Standards, 49 CFR part 571.201, 1 October 2004 (Защита пользователя при ударах в салоне автомобиля, Федеральные стандарты по безопасности автомобилей, 49 CFR часть 571.201, 1 октября 2004 г.).

[21]	49 CFR part 572 subpart B, Anthropomorphic Test Devices — 50th percentile male, Code of Federal Regulations, Title 49, Part 572, Subpart B, 1 October 2011 (49 CFR часть 572 подраздел B, Антропоморфические испытательные устройства — мужчина с антропометрическими размерами, соответствующими 50-му перцентилю, Свод федеральных постановлений, Раздел 49, часть 572, подраздел B, 1 октября 2011 г.).

[22]	ISO 10865-1 Wheelchair containment and occupant retention systems for accessible transport vehicles designed for use by both sitting and standing passengers. Part 1. Systems for rearward-facing wheelchair-seated passengers (Системы крепления кресел-колясок и удержания пользователей для доступных транспортных средств, предназначенных для использования сидящими и стоящими пассажирами. Часть 1. Системы для пассажиров в креслах-колясках, сидящих по направлению движения).

МКС 11.180.10 IDT Ключевые слова: сиденья кресел-колясок, ткань, оборудование, физико-механические характеристики, методы испытаний.

МКС 11.180.10 IDT Ключевые слова: сиденья кресел-колясок, ткань, оборудование, физико-механические характеристики, методы испытаний.

РАЗРАБОТЧИК:

Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

Исполнительный директор                                                                   Радостовец В.Н.

Директор Департамента технического

регулирования и метрологии                                                               Калдарбек А.А.