Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ И СТЕРЖНИ

Часть 1

Общее использование

СТ РК ISO 12757-1–20__

(ISO 12757-1:2017 Ball point pens and refills – Part 1: General use, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                ISO 12757-1:2017 Ball point pens and refills – Part 1: General use (Ручки шариковые и стержни. Часть 1. Общее использование)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 10 «Документация для технической продукции»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Требования	2

4.1	Классификация наконечников	2

4.2	Формы и размеры сменных стержней	2

4.3	Производительность	4

5	Испытательное оборудование и аксессуары	5

5.1	Устройство записи испытания	5

5.2	Лист для испытания производительности	5

5.3	Ластик	6

5.4	Устройство воспроизводимости	6

5.5	Световой испытательный аппарат	6

6	Испытание для оценки качества написания	6

6.1	Отбор образцов	6

6.2	Климатические условия для испытаний	6

6.3	Процедура проведения испытания	7

7	Обозначение и маркировка	8

7.1	Обозначение	8

7.2	Маркировка	8

8	Протокол испытаний	8

Библиография	10

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам  	11

Введение

Настоящий стандарт устанавливает требования к шариковым ручкам общего пользования. ISO 12757-2 применим к шариковым ручкам используемых для документаций.

Для использования в документациях установлены некоторые требования, в дополнении к общим требованиям:

- обеспечение разборчивости букв;

- для обработки и хранения документов в течение длительного периода времени (данные требования протоколируются сотрудником архива).

Примером использования для документаций является подготовка документов, необходимых в качестве подтверждающей информации.

Ручки, соответствующие требованиям для документального использования, производят линии, которые более устойчивы к видоизменениям (например, при попытке фальсифицирования документа), чем линии для общего использования.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РУЧКИ ШАРИКОВЫЕ И СТЕРЖНИ

Часть 1

Общее использование

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования к качеству шариковых ручек (заправляемых или не заправляемых) и к сменным стержням общего пользования.

Дополнительные требования к шариковым ручкам используемых для документаций приведены в ISO 12757-2.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 105-A02:1993 Textiles – Tests for colour fastness – Part A02: Grey scale for assessing change in colour (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски).

ISO 105-B02:2014 Textiles – Tests for colour fastness – Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test (Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть В02. Устойчивость окраски к искусственному свету. Испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы).

ISO 534:2011 Paper and board – Determination of thickness, density and specific volume (Бумага и картон. Определение толщины, плотности и удельного объема).

ISO 535:2014 Paper and board – Determination of water absorptiveness – Cobb method (Бумага и картон. Определение водопоглощения. Метод Кобба).

ISO 536:2019 Paper and board – Determination of grammage (Бумага и картон. Определение массы).

ISO 868:2003 Plastics and ebonite – Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness) (Эбонит и пластмассы. Определение инденторной твердости с помощью дюрометра (твердость по Шору)).

ISO 2144:2019 Paper, board and pulps – Determination of residue (ash) on ignition at 900 degrees C (Наноматериалы на основе бумаги, картона и целлюлозы. Определение (зольного) остатка при прокаливании при температуре 900 град. С).

ISO 5627:1995 Paper and board – Determination of smoothness (Bekk method) (Бумага и картон. Определение гладкости (метод Бекка)).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO 8791-4:2007 Paper and board – Determination of roughness/smoothness (air leak methods) – Part 4: Print-surf method (Бумага и картон. Определение шероховатости/гладкости (методы прохождения воздуха). Часть 4. Метод испытания печатной поверхности).

ISO 12756:2016 Drawing and writing instruments – Ball point pens and roller ball pens – Vocabulary (Инструменты чертежные и пишущие. Шариковые ручки и роликовые ручки. Словарь).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 12756.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

- Требования

Классификация наконечников

Наконечники должны быть классифицированы в соответствии с диаметром шарика (см. таблицу 1).

Таблица 1 –  Классификация наконечника

Измеряются в миллиметрах

| Классификация наконечника (ширина линии) | Индекс наконечника | Диаметр шарика |
| --- | --- | --- |
| Сверхтонкий | EF | ø < 0,65 |
| Тонкий | F | 0,65 ≤ ø < 0,85 |
| Средней тонкости | M | 0,85 ≤ ø < 1,05 |
| Широкий | B | 1,05 ≤ ø |

Формы и размеры сменных стержней

Сменные стержни необходимо классифицировать по типам A, B, D, E, F, G и H. Формы и размеры типов A-G приведены на рисунках 1–4 и в таблицах 2 и 3. Сменные стержни с формами и размерами, отличающиеся от указанных в таблицах 2 и 3 и на рисунках 1-4, обозначены как тип H.

Рисунок 1 – Сменные стержни типа А1, А2 и В

Рисунок 2 – Сменные стержни типа D, E и F

Таблица 2 – Размеры сменных стержней типа A, B, D, E и F

Измеряются в миллиметрах

| Типовое обозна-чение | Образец | a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 1 | 106,8 ± 0,2 | 3,20-0,2 | 2,4 ± 0,02 | 10,2 ± 0,5 | 33,4+0,50 | 4,3 ± 0,2 |
| A2 | 1 | 106,8 ± 0,2 | 3,20-0,2 | 1,6 ± 0,02 | 7,5+0,50 | 33,4+0,50 | 4,3 ± 0,2 |
| B | 1 | 98,2 ± 0,8 | 3+0,2-0,1 | 2,28 ± 0,04 | ≥ 7 | 23 ± 2 | 4,5 ± 0,2 |
| D | 2X | 67+0,030 | 2,350-0,05 | 2,35+0,050 | 3 ± 0,2 | – | – |
| E | 2Y | 140 ± 2 | 3+0,2-0,1 | 2,25 ± 0,03 | 7,5 ± 0,05 | – | – |
| F | 2Y | 143 ± 2 | 3+0,2-0,1 | 2,3 ± 0,03 | 8,5 ± 0,5 | – | – |

Рисунок 3 – Сменные стержни типа G1

Рисунок 4 – Сменные стержни типа G2

Таблица 3 – Размеры сменных стержней типа G1 и G2

Измеряются в миллиметрах

| Типо-вое обозна-чение | Обра-зец | a | b | c | d | e | f | g | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 3 | 106,8 ± 0,2 | 3,20-0,05 | 1,6 ± 0,02 | 7,5+0,50 | 30,5 ± 0,25 | 5 ± 0,05 | 3,30-0,1 | 13,8 ± 0,5 |
| G2 | 4 | 98,1+0,40-0,35 | 6+0,1-0,2 | 2,54+0,03-0,04 | 6,2 ± 0,2 | 23,2 ± 1 | 5,8 ± 0,1 | 2,4 ± 0,1 | 0,6 ± 0,2 |

Производительность

4.3.1 Производительность написания

Написание должно быть в пределах 20 см, а расстояние для написания должно составлять не менее 300 м без заметных зависаний или колебаний интенсивности линии при испытании, как указано в 6.3.1.

4.3.2 Проникновение краски

При проведении испытаний, как указано в 6.3.2, специалист не должен видеть подслой краски.

4.3.3 Время высыхания

При проведении испытаний линия должна быть определена как не размытая, как указано в 6.3.3.

4.3.4 Воспроизводимость

Воспроизведенная строка должна быть визуально видимой при испытании, как указано в 6.3.4.

4.3.5 Водостойкость

Линия должна оставаться визуально видимой при испытании, как указано в 6.3.5.

4.3.6 Светостойкость

Линия должна оставаться визуально видимой при испытании, как указано в 6.3.6.

4.3.7 Срок годности при хранении

Шариковая ручка или сменный стержень должны соответствовать 4.3.1 при испытании, как указано в 6.3.7.

- Испытательное оборудование и аксессуары

Устройство записи испытания

Устройство записи испытания (см. ISO 12756) должно быть настроено

для каждого из следующих условий при выполнении испытания устройством записи:

- точечная нагрузка: (1,5 ± 0,1) Н;

- угол написания: пробная запись образца под углом (75 ± 5)°, определение того, под каким углом написание наиболее устойчиво, и выбор данного угла;

- скорость записи: (4,5 ± 0,5) м/мин;

- образец написания: непрерывная спиральная линия (окружность 100 мм) с шагом между 1 и 5 мм.

Лист для испытания производительности

Лист для испытания производительности должен соответствовать спецификациям, приведенным в таблице 4 или таблице 5.

Таблица 4 – Испытательный лист A

| Спецификация |  | Ссылка Международный стандарт |
| --- | --- | --- |
| Вес бумаги | (80 ± 5) г/м2 | ISO 536 |
| Плоскостность | (3,00 ± 0,25) мкм | ISO 8791-4 |
| Остаток после сжигания | (11 ± 1) % остаток (зола) при 900 °C | ISO 2144 |
| Значение Кобба | (18 ± 2) г/м2 (45’’) (≙Кобб60 = (20 ± 3) г/м2) | ISO 535 |
| Толщина | (80 ± 5) мкм | ISO 534 |
| Цвет | Белый | — |
| Структура | 100 % древесно-целлюлозное волокно, отбеленное | — |
| Примечание – Данный лист ранее был применен к шариковым ручкам. |  |  |

Таблица 5 – Испытательный лист B

| Спецификация |  | Ссылка Международный стандарт |
| --- | --- | --- |
| Вес бумаги | (70 ± 10) г/м2 | ISO 536 |
| Плоскостность | (50 ± 30) с | ISO 5627 |
| Остаток после сжигания | 7+2-3 % остаток (зола) при 900°C | ISO 2144 |
| Значение Кобба, Кобб60 | (25 ± 10) г/м2 | ISO 535 |
| Толщина | (80 ± 10) мкм | ISO 534 |
| Цвет | Белый | — |
| Структура | 100% древесно-целлюлозное волокно, отбеленное | — |
| Примечание – Данный лист ранее был применен к шариковым ручкам и шариковым ручкам с гелевыми чернилами. |  |  |

Ластик

Ластик без шлифовального материала, с твердостью (45 ± 5) по Шору А, должен соответствовать требованиям ISO 868.

Устройство воспроизводимости

Фотокопировальный аппарат, проявочная машина для микроплёнок или фототелеграфные машины.

Световой испытательный аппарат

Федометр, ксенотест или их промышленный аналог.

- Испытание для оценки качества написания

Отбор образцов

Шариковая ручка и образцы для сменного стержня должны быть испытаны в течение 6 месяцев с момента изготовления, за исключением испытания на срок годности (см. 6.3.7).

Климатические условия для испытаний

Испытание должно проводиться в стандартной испытательной атмосфере: 23/50                   (23 °C, относительная влажность 50 %) или 27/65 (27 °C, относительная влажность 65 %) и в соответствии с условиями на месте проведения испытания. Следует соблюдать общепринятые допустимые пределы (температура (± 2) °C, относительная влажность              (± 5) %).

Примечание – Следовательно, результирующие пределы относительной влажности должны быть: (от 45 % до 55 %) и (от 60 % до 70 %).

Процедура проведения испытания

6.3.1 Испытание на производительность написания

Необходимо взять по меньшей мере 10 шариковых ручек и/или сменных стержней случайным образом. Нужно создать непрерывную линию длиной 5 м на листе для испытаний, указанной в 5.2, с помощью устройства для записи испытания, указанной в 5.1, при климатических условиях, указанных в 6.2. Следует убрать ручку с бумаги и оставить на 3 ч.

Необходимо составить запись длиной 300 м и проверить на соответствие с 4.3.1. Следует использовать данный испытательный лист для следующих испытаний, за исключением 6.3.3 (испытание на время сушки) и 6.3.7 (испытание на срок годности при хранении).

6.3.2 Испытание на проникновение краски

Необходимо подготовить письменный испытательный лист длиной приблизительно 5 см без начала и конца письменной линии из контрольного листа, указанного в 6.3.1, и соблюдать климатические условиях, указанные в 6.2, в течение 24 ч.

Необходимо проверить обратную часть испытательного листа на соответствие с 4.3.2.

6.3.3 Испытание на время высыхания

Необходимо нарисовать прямую линию в соответствии с 5.1 a), b) и c) на испытательном листе, указанном в 5.2. Через 20 с следует протереть один раз перпендикулярно по письменной линии ластиком, указанном в 5.3.

Необходимо проверить линию на соответствие с 4.3.3.

6.3.4 Испытание на воспроизводимость

Необходимо воспроизвести письменную строку из образца длиной приблизительно       5 см из контрольного листа, представленного в 6.3.1, используя устройство, указанное в 5.4.

Необходимо проверить воспроизводенную линию на соответствие с 4.3.4.

6.3.5 Испытание на водостойкость

Необходимо удерживать образец длиной примерно 5 см от контрольного листа, указанного в 6.3.1, в климатических условиях, указанных в 6.2, на 2 ч, затем погрузить в дистиллированную воду или деионизированную воду на 1 ч. Затем необходимо изъять образец и дать высохнуть на воздухе.

Необходимо проверить письменную линию испытательного образца на соответствие с  4.3.5.

6.3.6 Испытание на светостойкость

Необходимо экспонировать письменный образец длиной примерно 5 см от контрольного листа, представленного в 6.3.1, до источника светогого испытательного аппарата, указанного в 5.5, вместе с эталонами шкалы Blue Wool, указанного в                         ISO 105-B02, до контраста между неэкспонированным и экспонированным эталоном  от шкалы Blue Wool 3   до шкалы серых тонов 4, представленных в ISO 105-A02.

Необходимо проверить письменную линию испытательного образца на соответствие с 4.3.6.

6.3.7 Испытание на срок годности при хранении

Необходимо выбрать количество не менее 10 недавно изготовленных и неиспользованных шариковых ручек и/или сменных стержней. Хранить в горизонтальном положении при температуре (40 ± 2) °С и относительной влажностью (55 ± 5) % в течение 90 дней.

Необходимо испытать в соответствии с 6.3.1 и проверить на соответствие с 4.3.7.

- Обозначение и маркировка

Обозначение

Обозначение шариковой ручки или сменного стержня должно содержать в указанном порядке следующие элементы:

- блок описаний (например, «ручка шариковая» или «сменный стержень»);

- номер настоящего стандарта, то есть СТ РК ISO 12757-1;

- код классификации типа для сменного стержня (см. 4.2);

- код классификации наконечника (EF, F, M или B; см. таблицу 1).

Пример – Шариковая ручка разового применения, соответствующая требованиям настоящего стандарта, с наконечником среднего размера (M), должна быть обозначена следующим образом:

Ручка шариковая СТ РК ISO 12757-1 M

Сменный стержень шариковой ручки, соответствующая требованиям настоящего документа, типа B, с наконечником (B) широкого размера должна быть обозначена следующим образом:

Сменный стержень СТ РК ISO 12757-1 B B

Маркировка

Для идентификации шариковые ручки разового применения или сменные стержни должны иметь следующую маркировку:

а) название производителя, поставщика или товарного знака;

b) обозначение в соответствии с 7.1 [за исключением 7.1 a), который является дополнительным];

c) дата изготовления (год/месяц, полностью или кодировано) или номер партии.

- Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

- ссылку на настоящий стандарт, то есть СТ РК ISO 12757-1;

- дата и место проведения испытания;

- точная идентификация образцов (см. 7.2);

- определение следующих переменных или дополнительных требований:

- испытательная атмосфера (см. 6.2),

- угол и шаг написания (см. 5.1),

- испытательный лист (см. 5.2),

- устройство воспроизводимости (см. 5.4), и

- световое испытательное устройство (см. 5.5)

- результаты испытания в соответствии с настоящим стандартом;

- все отклонения от указанных методов (см. разделы 5 и 6); и

- идентификационный документ и подпись лаборанта

Библиография

[1] ISO 12757-2 Ball point pens and refills — Part 2: Documentary use (DOC) (Авторучки шариковые и сменные стержни. Часть 2. Использование для документации (DOC)).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 105-A02:1993 Textiles – Tests for colour fastness – Part A02: Grey scale for assessing change in colour (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски). | IDT | ГОСТ ISO 105-А02-2013 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А02. Серая шкала для оценки изменения окраски |
| ISO 868:2003 Plastics and ebonite – Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness) (Эбонит и пластмассы. Определение инденторной твердости с помощью дюрометра (твердость по Шору)). | MOD | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003) Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору) |

УДК 686.862.5:006.354                                                                       МКС 97.180 (IDT)

Ключевые слова: ручки, стержни, общее использование, ручки шариковые

УДК 686.862.5:006.354                                                                       МКС 97.180 (IDT)

Ключевые слова: ручки, стержни, общее использование, ручки шариковые

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |