Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ОЦЕНКА ЭКОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКЦИОННЫХ СИСТЕМ

Принципы, требования и руководство

СТ РК ISO 14045

(ISO 14045:2012 Environmental management — Eco - efficiency assessment of product systems — Principles, requirements and guidelines, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 14045:2012 Environmental management — Eco - efficiency assessment of product systems — Principles, requirements and guidelines (Экологический менеджмент. Оценка экоэффективности продукционных систем. Принципы, требования и руководство).

ISO 14045 был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 207, Экологический менеджмент, Подкомитетом SC 5, Оценка жизненного цикла. Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении ZA.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы положения «Экологический Кодекс Республики Казахстан» от 2 января 2021 года № 400-VI, Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года № 396-VI.

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

|  | Предисловие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 1 |
| 4 | Общее описание экоэффективности | 3 |
| 4.1 | Принципы экоэффективности | 3 |
| 4.2 | Этапы оценки экоэффективности | 4 |
| 4.3 | Основные характеристики оценки экоэффективности | 5 |
| 5 | Методологическая структура | 5 |
| 5.1 | Общие требования | 5 |
| 5.2 | Определение цели и области применения (включая границы системы, интерпретацию и ограничения) | 5 |
| 5.3 | Экологическая оценка | 7 |
| 5.4 | Оценка ценности продукционной системы | 9 |
| 5.5 | Количественный анализ экоэффективности | 9 |
| 5.6 | Анализ чувствительности и неопределенности | 9 |
| 5.7 | Интерпретация | 9 |
| 6 | Отчет о результатах и сообщение о них | 10 |
| 6.1 | Общие требования | 10 |
| 6.2 | Дополнительные требования к утверждению сравнительной экоэффективности, которое предполагается сообщить общественности | 11 |
| 7 | Критический анализ | 11 |
| 7.1 | Общие положения | 11 |
| 7.2 | Критический анализ, проводимый собственным или сторонним экспертом | 12 |
| 7.3 | Критический анализ, выполняемый группой экспертов заинтересованных сторон | 12 |
| Приложение А (информационное) Примеры функциональной ценности, стоимостной ценности и других аспектов ценности и показателей ценности |  | 13 |
| Приложение В (информационное) Примеры оценки экоэффективности |  | 14 |
| Приложение ZA (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам |  | 39 |
| Библиография |  | 40 |

Введение

Оценка экоэффективности является количественным инструментом управления, который способствует изучению воздействий на окружающую среду жизненного цикла продукционной системы наряду с ее ценностью для заинтересованной стороны.

В рамках оценки экоэффективности воздействия на окружающую среду определяются с помощью оценки жизненного цикла [Life Cycle Assessment (LCA)] как предписано другими международными стандартами (ISO 14040, ISO 14044). Поэтому оценка экоэффективности разделяет с LCA многие значимые принципы, такие как перспективы жизненного цикла, всесторонность, метод функциональных единиц, итеративный характер, прозрачность и приоритетность научного подхода.

В качестве ценности  продукционной  системы можно  выбрать  ту,  которая  отражает, например, ее ресурсы, саму продукцию, доставку или эффективность использования, или сочетание вышеперечисленного. Ценность можно представить в стоимостном выражении или в других ее аспектах.

Главными задачами данного международного стандарта являются:

- разработка понятной терминологии и общей методологической базы для оценки экоэффективности;

- способствование практическому использованию оценки экоэффективности для широкого диапазона продукционных систем (включая услуги);

- обеспечение четкого руководства по интерпретации результатов оценки экоэффективности;

- поддержка прозрачной, точной и информативной отчетности по результатам оценки экоэффективности.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ОЦЕНКА ЭКОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКЦИОННЫХ СИСТЕМ

Принципы, требования и руководство

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт содержит принципы, требования и руководящие указания касающиеся оценки экоэффективности продукционных систем, включая:

а) определение цели и широты области применения оценки экоэффективности;

b) экологическую оценку;

с) оценку ценности продукционной системы;

d) количественный анализ экоэффективности;

е) интерпретацию (включая обеспечение качества);

f) отчетность;

g) критический анализ оценки экоэффективности.

В стандарт не включаются требования, рекомендации и руководящие указания по конкретному выбору категорий и значений воздействия на окружающую среду.

Предусмотренное применение оценки экоэффективности рассматривается на этапе определения цели и области применения, но фактическое использование результатов не подпадает под данный стандарт.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения).

ISO 14040:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework (Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структурная схема)

ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines (Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Требования и руководящие указания)

ISO 14050:2009 Environmental management (Экологический менеджмент. Словарь)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 14050, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Продукция (product): Любые товары или услуги.

Проект, редакция 2

Примечание – Взято из ISO 14021:1999, 3.1.11

3.2 Поток продукции (product flow): Продукция (3.1), входящая в другую продукционную систему или выходящая из нее.

Примечание – Взято из ISO 14040:2006, 3.27

3.3 Продукционная система (product system): Совокупность единичных процессов с элементарными потоками и потоками продукции (3.2), выполняющая одну или несколько определенных функций, которая моделирует жизненный цикл продукции (3.1).

Примечание – Взято из ISO 14040:2006, 3.28

3.4 Экологический аспект (environmental aspect): Элемент деятельности организации или продукции, или услуг, который  может  взаимодействовать с окружающей средой

Примечание 1 – Значимый экологический аспект оказывает или может оказывать значительное воздействие на окружающую среду.

Примечание – Взято из ISO 14001:2004, 3.6

3.5 Экологическая характеристика (environmental performance): Измеряемые характеристики, связанные с экологическими аспектами (3.4).

3.6 Экоэффективность (eco-efficiency): Аспект устойчивости, связывающий экологическую характеристику (3.5) продукционной системы (3.3) с ценностью этой продукционной системы (3.7).

3.7 Ценность продукционной системы (product system value): Значение или желательность, приписываемые продукционной системе (3.3).

Примечание 1 - Ценность продукционной системы может включать различные аспекты: функциональные, стоимостные, эстетические и т.д.

3.8 Показатель ценности продукционной системы (product system value indicator): Численная величина, представляющая ценность продукционной системы (3.7).

Примечание 1 - Для выражения показателя ценности продукционной системы можно использовать различные единицы, физические и стоимостные, или относительные шкалы, или баллы.

3.9 Показатель экоэффективности (eco-efficiency indicator): Мера, связывающая экологическую эффективность (3.5) продукционной системы (3.3) с ценностью продукционной системы (3.7).

3.10 Профиль экоэффективности (eco-efficiency profile): Результаты оценки экоэффективности (3.6), связывающие результаты оценки воздействий жизненного цикла с результатами определения ценности продукционной системы (3.7).

3.11 Весовой коэффициент (weighting factor): <экоэффективность> выведенный из весовой модели коэффициент, который применяется для преобразования заданного результата инвентаризационного анализа жизненного цикла, показателя категории воздействия жизненного цикла или показателя ценности продукционной системы в общепринятую единицу весового показателя.

3.12 Анализ чувствительности (sensitivity analysis): Систематические процедуры для оценивания влияний различного выбора, сделанного с учетом методов и данных относительно результата исследования.

Примечание – Взято из ISO 14040:2006, 3.31

3.13 Анализ неопределенности (uncertainty analysis): Систематическая процедура количественного определения неопределенности в результатах инвентаризационного анализа жизненного цикла и/или оценки ценности продукционной системы за счет кумулятивных эффектов неточности модели, неопределенности на входе и изменчивости данных.

Примечание 1 - Для определения неопределенности в результатах используют либо диапазоны, либо распределения вероятностей.

Примечание – Взято из ISO 14040:2006, 3.33, с изменениями — вставлено «…и/или оценки ценности продукционной системы».

3.14 Единичный процесс (unit process): Наименьший элемент, рассматриваемый в процессе инвентаризационного анализа жизненного цикла или оценки ценности продукционной системы, для которых определяют количественно входные и выходные данные.

Примечание – Взято из ISO 14040:2006, 3.34, с изменениями — вставлено «…или оценки ценности продукционной системы».

3.15 Критический анализ (critical review): <экоэффективность> процесс, предназначенный для обеспечения соответствия между оценкой экоэффективности (3.6) и принципами и требованиями международных стандартов, относящимися к оценке экоэффективности.

Примечание – Взято из ISO 14040:2006, 3.45, с изменениями —«оценка жизненного цикла» заменена на «оценка экоэффективности».

3.16 Утверждение сравнительной экоэффективности (comparative eco-efficiency assertion): Заявление об экоэффективности (3.6), касающееся превосходства или эквивалентности одной продукции (3.1) по отношению к конкурирующей  продукции, выполняющей ту же функцию.

Примечание 1 - Это определение не интерпретирует, не меняет и не является выдержкой из требований ISO 14044 к сравнительным утверждениям.

4 Общее описание экоэффективности

4.1 Принципы экоэффективности

4.1.1 Общие положения

Следующие принципы являются фундаментальными и служат руководством по принятию решений, связанных с планированием и проведением оценки экоэффективности.

4.1.2 Перспектива жизненного цикла

Оценка экоэффективности рассматривает весь жизненный цикл продукции от добывания и приобретения сырья, через производство энергии и материалов и изготовление, до применения и обработки в конце службы и окончательной утилизации. В форме такого краткого систематического обзора и перспективы можно идентифицировать и оценить изменение потенциального воздействия от этапа к этапу жизненного цикла или отдельные процессы с целью оценки общей экоэффективности.

4.1.3 Итеративный подход

Оценка экоэффективности является итеративным методом. Отдельные этапы оценки экоэффективности (см. рисунок 1) используют результаты других этапов. Итеративный подход в пределах одного этапа и между этапами вносит вклад во всесторонность и логичность оценки экоэффективности и сообщаемых результатов.

4.1.4 Прозрачность

Ввиду присущей сложности оценки экоэффективности прозрачность является значимым руководящим принципом ее выполнения, обеспечивающим надлежащую интерпретацию результатов.

4.1.5 Всесторонность

В оценке экоэффективности учитываются все атрибуты и экологические аспекты, а также ценность продукционной системы. Рассмотрев все атрибуты и аспекты в пределах одной оценки экоэффективности, можно идентифицировать и оценить потенциальные негативные побочные эффекты.

4.1.6 Приоритетность научного подхода

Решения в рамках оценки экоэффективности предпочтительно принимать на основании научных данных, методологии и других фактических данных. Если это невозможно, допустимы решения, основанные на международных соглашениях. Если не существует ни научной базы, ни международных соглашений, на которые можно сослаться, то основанием решения может стать выбор ценности.

4.2 Этапы оценки экоэффективности

Оценка экоэффективности включает пять этапов:

a) определение цели и области применения (включая границы системы, интерпретацию и ограничения);

b) экологическую оценку;

с) оценку ценности продукционной системы;

d) количественное определение экоэффективности;

е) интерпретацию (включая обеспечение качества).

Рисунок 1 - Этапы оценки экоэффективности

4.3 Основные характеристики оценки экоэффективности

Оценка экоэффективности представляет собой оценку экологической характеристики продукционной системы относительно ее ценности.

Экоэффективность является практическим инструментом управления экологическими и ценностными аспектами системы параллельно.

Результат оценки экоэффективности касается продукционной системы, а не продукции как таковой. Продукция не может быть экоэффективной, такой может быть только продукционная система, включающая производство, применение, утилизацию, т.e. полный жизненный цикл. К тому же, экоэффективность является относительным понятием, и продукционная система является только более или менее экоэффективной по отношению другой продукционной системе.

5 Методологическая структура

5.1 Общие требования

Оценки экоэффективности должны включать определение цели и области применения, экологическую оценку, оценку ценности продукционной системы, количественные показатели экоэффективности и интерпретацию.

5.2 Определение цели и области применения (включая границы системы, интерпретацию и ограничения)

5.2.1 Общий обзор требований

5.2.1.1 При определении цели необходимо рассмотреть и четко описать следующие пункты:

- цель оценки экоэффективности;

- предполагаемую аудиторию;

- предполагаемое использование результатов.

5.2.1.2 При определении области применения необходимо рассмотреть и четко описать следующие пункты:

- подлежащую оценке продукционную систему;

- функцию и функциональную единицу (ФЕ);

- границы продукционной системы;

- распределение относительно внешних систем;

- метод экологической оценки и типы воздействий;

- метод оценки ценности и тип ценности продукционной системы;

- выбор показателей экоэффективности;

- интерпретацию, которую необходимо использовать;

- ограничения;

- отчет и сообщение результатов.

5.2.2 Подлежащая оценке продукционная система

Продукционная система должна быть определена по названию и размеру, местоположению, времени и основным причастным к ней заинтересованным сторонам.

5.2.3 Функция и функциональная единица (ФЕ)

Область применения оценки экоэффективности должна четко устанавливать функции (рабочие характеристики) изучаемой продукционной системы. Необходимо определить   функциональную единицу, которая согласуется с целью и областью применения оценки экоэффективности.

Одной из основных целей функциональной единицы является обеспечение ссылки для экологической оценки и для оценки ценности продукционной системы. Поэтому  функциональная единица должна быть измеримой и четко определенной.

5.2.4 Граница системы

Граница системы должна быть описана в соответствии с требованиями ISO 14044.

Граница системы должна оставаться той же при экологической оценке и оценке ценности продукционной системы.

5.2.5 Распространение относительно внешних систем

Распространение относительно соседних систем за пределами рассматриваемой системы должно быть идентифицировано, а использованные принципы расположения должны быть описаны.

5.2.6 Метод экологической оценки и типы воздействий

Необходимо определить, какие элементарные потоки, критерии исключения, правила распространения, категории воздействий, показатели категорий, модели описания характеристик и методы взвешивания будут представлять экологический аспект в оценке экоэффективности. Выбор элементарных потоков, критериев исключения, правил распределения, категорий воздействий, показателей категорий, моделей описания характеристик и методов взвешивания должен быть согласован с целью изучения.

Исключения, сделанные в целях оценки экоэффективности, должны быть описаны и обоснованы.

5.2.7 Ценность продукционной системы

Различные заинтересованные стороны могут сталкиваться с различными степенями ценности одной и той же продукционной системы. Например, ценность продукционной системы для потребителя может отличаться от ценности этой же системы для производителя, и, в свою очередь, отличаться от ее ценности для инвестора.

Необходимо описать, какая(ие) ценность(и) системы для заинтересованных сторон,   какой тип ценности(ей) и какие методы определения ценности(ей) продукционной системы должны быть использованы при оценивании. Ценность(и) должна(ы) определяться количественно со ссылкой на функциональную единицу в соответствии с целью и областью применения оценки экоэффективности.

Примечание - Типы ценностей продукционной системы могут быть следующими:

- функциональная ценность;

- стоимостная ценность;

- другие ценности.

5.2.8 Выбор показателей

Существует несколько типов показателей экоэффективности, которые можно выбрать для количественного выражения экоэффективности.

Показатель(и) экоэффективности, который(е) будет(ут) использоваться в оценке,   должны быть описаны. Также должен(ы) быть определены метод(ы) и формат представления оценки экоэффективности.

Для выбора показателей экоэффективности применяются следующие требования:

- увеличение эффективности при той же ценности продукционной системы должно представлять улучшенную окружающую среду;

- увеличение эффективности при том же экологическом воздействии должно представлять повышенную ценность продукционной системы.

5.2.9 Последующая интерпретация

Должна быть четко определена необходимость следующих аспектов интерпретации:

- идентификации существенных проблем на основе результатов этапов экологической оценки и оценки ценности продукционной системы;

- оценки, в которой учитываются аспекты полноты, чувствительности, неопределенности и последовательности;

- формулировки заключений, ограничений и рекомендаций;

- сопоставления результатов  оценки  экоэффективности.

5.2.10 Ограничения

Область применения сама по себе определяет условия, при которых выполняется оценка. В принципе, вне этой области результаты недостоверны.

Выбор, сделанный для определения данной области оценки экоэффективности, косвенно тоже определяет и ограничивает применимость результатов оценки.

Чтобы предупредить неправильное использование результатов, можно идентифицировать конкретные сферы, для которых результаты оценки не предназначены.

5.2.11 Отчеты и сообщение результатов

Должны быть определены тип и формат отчета и средства сообщения результатов.

5.3 Экологическая оценка

5.3.1 Общие положения

Экологическая оценка должна быть основана на оценке жизненного цикла согласно ISO 14040 и ISO 14044.

5.3.2 Результаты инвентаризационного анализа жизненного цикла (LCI)

Результат анализа LCI можно использовать непосредственно как входные данные для оценки экоэффективности. Например, там, где использование ресурсов и выбросы преимущественно происходят из-за использования нефти, поток сырой нефти можно использовать как единственные экологические входные данные.

5.3.3 Оценка воздействия жизненного цикла

5.3.3.1 Общие положения

Оценка воздействия жизненного цикла (LCIА), если она выполняется, должна соответствовать требованиям ISO 14040 и ISO 14044.

5.3.3.2 Результаты показателя категорий воздействия

Результаты показателя категорий воздействия жизненного цикла, установленных в соответствии с ISO 14044, можно использовать для оценок экоэффективности. Такие данные обычно входят в профиль экоэффективности, в котором несколько экологических аспектов рассматриваются параллельно.

5.3.3.3 Взвешивание

Взвешивание не должно использоваться в оценках экоэффективности для сравнительных заявлений относительно экоэффективности, которые предполагается сообщить общественности.

Если взвешивание используется для оценки экоэффективности, применяются   дополнительные требования помимо тех, что содержатся в ISO 14044. Необходимо описать следующее:

- принципы взвешивания;

- весовые коэффициенты;

- способ определения весовых коэффициентов, включая:

- методологию;

- какие аспекты ценности для заинтересованных сторон, использовались, чтобы определить весовые коэффициенты.

5.4 Оценка ценности продукционной системы

5.4.1 Общие положения

В оценке ценности продукционной системы должен быть учтен полный жизненный цикл продукционной системы.

Существует много способов оценки ценности продукционной системы, поскольку такая система может охватывать различные аспекты ценности, а именно: функциональные, стоимостные и эстетические.

В экономике предприятий аспекты ценности, созданные  предпринимателями, равны  прибыли,  т.е. доходу за вычетом расходов. Для потребителей это может быть готовностью платить за вычетом расходов, часто называемой прибавочной стоимостью. Расходы могут включать цену, арендную плату, текущие  сборы  и т.д. Такие аспекты ценности определить  на  основе жизненного  цикла  сложно, поскольку некоторые участники цепочки поставок не хотят распространяться о своих затратах и прибыли. Однако, можно оценить изменения таких аспектов либо с помощью функциональной эффективности (функциональный аспект ценности), либо с помощью финансовых затрат (стоимостной аспект ценности).

5.4.2 Возможные типы ценности продукционных систем

5.4.2.1 Функциональная ценность

Функциональная ценность продукционной системы отражает прямую и измеряемую выгоду для пользователя и других заинтересованных сторон. Функциональная ценность является количественной величиной, которая представляет функциональные качества или желательность продукционной системы и которая является объектом улучшения.

В оценке экоэффективности функциональная ценность отличается от функциональной единицы. Функциональную ценность следует измерять и соотносить с функциональной единицей в количественном определении результативности  продукционной системы. Функциональная единица обеспечивает базу отсчета, относительно которой нормализуются (в математическом смысле) входные и выходные данные. Таким образом, в рамках оценки экоэффективности, функциональная ценность может меняться, например, вследствие улучшения продукции, тогда как функциональная единица остается неизменной.

5.4.2.2 Стоимостная ценность

Стоимостная  ценность  может  выражаться  через  затраты,  цену,  готовность  платить, добавленную стоимость, прибыль, будущие инвестиции и т.д.

Изменения в затратах для одной компании могут представлять изменения ценности продукционной системы на протяжении всего жизненного цикла. Если на другие части продукционной системы влияют какие-либо факторы, например, если цена продукции от поставщиков снижается в результате переговоров или цена той же самой продукции поднимается для потребителя, тогда чистого изменения ценности продукционной не происходит.

5.4.2.3 Другие ценности

Другие ценности могут включать в себя нематериальные ценности, такие как эстетические, культурные и исторические ценности, а также ценности, связанные с определенной торговой маркой. Эти ценности можно определить с помощью интервью, наблюдений, маркетинговых исследований и т.д.

5.4.3 Расчет показателя продукционной системы

Количественное определение ценности продукционной системы должно осуществляться с помощью соответствующих показателей этой ценности, установленных в цели и области применения оценки экоэффективности.

Примечание - Примеры функциональной ценности, стоимостной ценности, других аспектов и показателей ценности системы приведены в приложении A.

5.5 Количественный анализ экоэффективности

Результаты экоэффективности должны определяться посредством соотнесения результатов экологической оценки с результатами оценки ценности продукционной системы согласно определению цели и области применения.

Для оценок экоэффективности, которые предполагается сообщить широкой  общественности, необходимо определить профиль экоэффективности, связав профиль LCIA с ценностью продукционной системы.

5.6 Анализ чувствительности и неопределенности

Анализ чувствительности представляет собой процедуру, используемую для того, чтобы определить, как изменения данных и выбор методов влияют на оценку    экоэффективности. Анализ чувствительности может обеспечить дополнительную информацию по выбору данных. При оценивании экоэффективности можно использовать несколько различных методов определения показателей состояния окружающей среды и показателей ценности продукционной системы. Поэтому анализ чувствительности следует проводить с целью оценки последствий для результатов оценки экоэффективности выбора различных методов и данных.

Анализ неопределенности следует проводить для того, чтобы выяснить, как  неопределенности в данных и допущениях влияют на надежность результатов оценки экоэффективности.

Анализ результатов по чувствительности и неопределенности должен выполняться для тех оценок экоэффективности, которые предполагается использовать в утверждениях сравнительной экоэффективности, предназначенных для сообщения общественности.

5.7 Интерпретация

5.7.1 Общие положения

Этап интерпретации оценки экоэффективности включает, согласно цели и области   изучения, следующие элементы:

- идентификацию значимых проблем на основе результатов этапов экологической оценки и оценки ценности продукционной системы;

- оценку, в которой учитываются аспекты полноты, чувствительности, неопределенности и последовательности;

- формулировку заключений, ограничений и рекомендаций.

Требования и рекомендации, содержащиеся в ISO 14044:2006, 4.5, должны также применяться для интерпретации оценки экоэффективности. Кроме того, интерпретация должна учитывать взаимосвязь между экологическими результатами и результатами анализа ценности продукционной системы.

5.7.2 Компромиссные соотношения между показателями состояния окружающей среды и показателями ценности продукционной системы

Показатели экоэффективности касаются как экологических аспектов, так и аспектов ценности, и существуют возможные компромиссные соотношения между изменениями в экологической характеристике и изменениями в результативности ценности     продукционной системы. Интерпретация результатов должна быть прозрачной и надежно обоснованной.

Примечание - Компромиссное соотношение можно также применять в рамках самих экологических аспектов, но это описывается в ISO 14040.

5.7.3 Сопоставление результатов оценки экоэффективности

Сравнение результатов экоэффективности между продукционными системами или в пределах одной и той же продукционной системы должно проводиться на основе одного и того же показателя экоэффективности. Сравниваемые результаты экологической оценки и результаты оценки ценности продукционной системы должны затем по отдельности включаться в отчет по оценке экоэффективности.

Если выявлены улучшения результатов оценки экоэффективности или выполнены сравнения на основе результатов оценки экоэффективности, рекомендуется различать следующие случаи:

а) улучшение или превосходство результатов в обоих аспектах (экологическая характеристика и ценность продукционной системы);

b) улучшение или превосходство только в одном из двух аспектов;

с) отсутствие улучшения или превосходства в том или ином аспекте.

Первый и третий случаи не содержат компромиссного соотношения между двумя параметрами. В первом случае улучшение/превосходство в экоэффективности  можно определить недвусмысленно.

В третьем случае, улучшение/превосходство в экоэффективности можно недвусмысленно отрицать.

Второй случай является наиболее трудным, ввиду компромиссного соотношения между экологическим аспектом и аспектом ценности продукционной системы. В этом случае улучшение или превосходство экоэффективности включается в отчет только тогда, когда известно о компромиссном соотношении и когда допущения в отношении ценности продукционной системы документально подтверждены и обоснованы.

Если заявление об улучшении или превосходстве экоэффективности сделано для третьих сторон с целью утверждений сравнительной экоэффективности, то результаты оценки экоэффективности должны демонстрировать равноценную или лучшую экологическую характеристику.

6 Отчет о результатах и сообщение о них

6.1 Общие требования

Результаты по экоэффективности должны быть сообщены в соответствии с определенными на стадии разработки целями и областью изучения.

Результаты и заключения, касающиеся оценки экоэффективности должны быть отражены в отчете полностью,  точно  и  беспристрастно  в  отношении  целевой  аудитории.  Результаты, данные, методы, допущения и ограничения должны быть прозрачными и представленными достаточно подробно, чтобы читатель мог понять сложности и компромиссные соотношения, присущие оценке экоэффективности. Отчет также должен способствовать использованию результатов и интерпретации в соответствии с целями оценки экоэффективности.

Результаты экологической оценки и результаты оценки ценности продукционной системы должны быть документированы по отдельности.

6.2 Дополнительные требования к утверждению сравнительной экоэффективности, которое предполагается сообщить общественности

6.2.1 Для оценок экоэффективности, используемых в утверждениях сравнительной экоэффективности, которые предполагается сообщить общественности, в дополнение к вопросам, указанным в 6.1, должны быть также рассмотрены в отчете.

6.2.2 Для экологической оценки необходимо учесть следующее:

a) анализ потоков материалов и энергии для обоснования их включения или исключения;

b) оценку точности, полноты и представительности использованных данных;

c) описание эквивалентности сравниваемых систем;

d) описание процесса критического анализа;

e) оценку полноты LCIA;

f) заявление о том, признаны ли на международном уровне выбранные показатели категорий LCIA, и обоснование их применения;

g) объяснение научно-технической обоснованности и экологического соответствия показателей категорий LCIA , использованных в оценке экоэффективности;

h) результаты анализа  неопределенности  и  анализа  чувствительности;

i) оценка значения обнаруженных расхождений.

6.2.3 Для оценки ценности продукционной системы необходимо учесть следующее:

а) допущения, принятые на стадии оценки ценности продукционной системы, должны быть четко определены в отчете с должным обоснованием;

b) методы и показатели ценности продукционной системы, использованные на этапе оценки ценности этой системы, должны быть четко определены в отчете с должным обоснованием;

c) оценку точности, полноты и представительности использованных данных;

d) описание процесса критического анализа;

e) определение законченности оценки ценности продукционной системы;

f) результаты анализа  неопределенности  и  анализа  чувствительности;

g) оценку значения  обнаруженных  расхождений.

6.2.4 Если результаты оценки экоэффективности предполагается использовать для утверждений сравнительной экоэффективности, сообщаемых общественности, то не требуется вносить в отчет результаты экологической оценки и результаты оценки экоэффективности как единую обобщенную оценку или сумму оценок.

7 Критический анализ

7.1 Общие положения

Процесс критического анализа должен обеспечивать следующее:

- соответствие методов, использованных для выполнения оценки экоэффективности, настоящему международному стандарту;

- научно-техническое подтверждение актуальности методов, использованных для выполнения оценки экоэффективности;

- пригодность и обоснованность используемых данных в отношении цели оценки экоэффективности;

- отражение в интерпретациях идентифицированных ограничений и цели оценки экоэффективности;

- прозрачность и  последовательность  отчета  по  оценке  экоэффективности;

- отражение в конечных результатах сценариев, разнообразия данных и влияния разных методов взвешивания и применения, идентифицированных в оценке экоэффективности.

Область применения и тип желательного критического анализа должны быть определены на стадии установления области применения оценки экоэффективности, а решение о типе критического анализа должно быть зафиксировано.

Чтобы снизить вероятность непонимания или отрицательного влияния на внешние заинтересованные стороны, группа экспертов от заинтересованных сторон должна проводить критические анализы по оценке экоэффективности там, где его результаты предполагается использовать для утверждения сравнительной экоэффективности, которое будет сообщено общественности.

7.2 Критический анализ, проводимый собственным или сторонним экспертом

Критический анализ может осуществлять эксперт самой организации или сторонний эксперт. В обоих случаях анализ должен выполняться экспертом, не зависящим от оценки экоэффективности. Заявление относительно анализа, комментарии практикующего эксперта и какой бы то ни было ответ на рекомендации, сделанные экспертом-аналитиком,  должны быть включены в отчет об оценке экоэффективности.

Если результаты оценки экоэффективности предполагается сообщить общественности, критический анализ должен выполняться сторонним экспертом.

7.3 Критический анализ, выполняемый группой экспертов заинтересованных сторон

Если оценку экоэффективности предполагается использовать для утверждения сравнительной экоэффективности, которое будет сообщено общественности, то критический анализ должны осуществлять заинтересованные стороны.

В этом случае лицу, уполномоченному провести первоначальное изучение, следует выбрать стороннего независимого эксперта для работы в качестве председателя группы экспертов, включающей не менее трех членов. На основе цели и области изучения председателю следует выбрать других независимых квалифицированных аналитиков. Такая группа может включить другие заинтересованные стороны, на которых влияют заключения, сделанные в результате оценки экоэффективности, например, государственные органы, неправительственные организации, конкуренты и отрасли промышленности.

Необходимо учитывать квалификацию аналитиков в научных дисциплинах, соответствующих этапам экологической оценки и оценки ценности продукционной системы в дополнение к квалификации и интересам в других областях.

В отчет об оценке экоэффективности должны быть включены заявление и отчет группы экспертов об анализе наряду с замечаниями председателя и всеми откликами на рекомендации, сделанными аналитиком или группой экспертов.

Приложение А

(информационное)

Примеры функциональной ценности, стоимостной ценности и других аспектов ценности и показателей ценности

Таблица A.1 — Пример жизненного цикла источника света

| Параметры | Пример | Показатель ценности (единица) |
| --- | --- | --- |
| Продукционная система | Жизненный цикл источника света |  |
| Функция | Освещение |  |
| Функциональная ценность | Яркость | Световой поток (люмен) |
| Стоимостная ценность | Рыночная цена | Цена (евро/штука) |
| Другие аспекты ценности | Форма | Оценка потребителя в баллах (число от 1 до 5) |

Таблица A.2 — Пример: мобильный телефон

| Параметры | Пример | Показатель значимости (единицы) |
| --- | --- | --- |
| Продукционная система | Мобильный телефон |  |
| Функция | Возможность использовать телефон длительное время |  |
| Функциональная ценность | Прочность | Гарантийный срок службы (годы) |
| Стоимостная ценность | Снижение стоимости | Ценность телефона, сдаваемого в счёт оплаты нового (долл. США) |
| Другие аспекты значимости | Эстетика | Предпочтение цвета по оценке потребителя (в баллах от 1 до 5) |

Таблица A.3 — Пример: услуга экотуризма

| Параметры | Пример | Показатель значимости (единицы) |
| --- | --- | --- |
| Продукционная система | Услуга экотуризма |  |
| Функция | Обеспечение размещения и экоэкскурсий |  |
| Функциональная ценность | Размещение туристов в отелях | Количество ночей, проведенных в номере |
| Стоимостная ценность | Вклад в ВВП или в местную экономику | Оборот (долл. США) |
| Другие аспекты ценности | Возможности занятости | Количество созданных рабочих мест |

Приложение В

(информационное)

Примеры оценки экоэффективности

В.1 Общие положения

Эти примеры иллюстрируют процедуру оценки экоэффективности. В этом международном стандарте не предписываются использованные методы и сделанные выборы; скорее он направлен на способ, с помощью которого они сделаны и представлены. Приведенные примеры не предназначены для использования в утверждениях сравнительной экоэффективности.

В.2 Примеры оценки экоэффективности, применяемой к электронной продукции согласно руководящим указаниям для японской электронной промышленности

В.2.1 Общие положения

В Японии восемь главных компаний, работающих в области электроники, добровольно согласились разработать руководящие указания по оценке экоэффективности, чтобы обеспечить логически обоснованные показатели в качестве мощного инструмента связи между производителями и потребителями [1].

В 2006 г. был разработан метод оценивания экоэффективности с целью разработки показателей для кондиционеров воздуха, холодильников, ламп и другого осветительного оборудования; этот метод обозначил выбросы жизненного цикла ПГ (парниковых газов) как их воздействие на окружающую среду. Затем, в марте 2009 г., Японский форум по экоэффективности Японской промышленной ассоциации по экологическому менеджменту [Japan Eco-efficiency Forum of Japan Environmental Management Association for Industry (JEMAI)] добавил к этому перечню продукции стиральную/сушильную машину и персональный компьютер, после чего были разработаны основные принципы по оценке экоэффективности.

В этих руководящих указаниях установлены методы расчета и другие соответствующие положения, касающиеся   экоэффективности   шести   продукционных   систем, а также «Фактор-X» (выражающий относительный уровень улучшения экоэффективности в простых числовых терминах), и представили единые показатели экоэффективности, которые могут помочь потребителям выбрать и закупить на рынке продукцию более осознанно в экологическом смысле.

Ниже представлен пример оценки экоэффективности электрических ламп на базе документа «Руководящие указания по стандартизации показателей экоэффективности электронной продукции, версия 2.1» (Guidelines for Standardization of Electronics Product Eco-Efficiency Indicators Ver. 2.1), опубликованного JEMAI[2].

В.2.2 Определение цели и области применения

В.2.2.1 Определение цели

| Цель оценки экоэффективности: | Содействовать переходу от традиционной продукции [лампа накаливания (Продукт A)] к альтернативной продукции [флуоресцентная лампа традиционной грушевидной формы (Продукт B)], представив различия в экоэффективности этих двух продуктов |
| --- | --- |
| Целевая аудитория: | Потребители и все интересующиеся |
| Предполагаемое использование результатов: | Расчет «Фактора-X» (отношение показателя экоэффективности Продукта B к показателю эффективности Продукта А) и представление результата потребителям |

В.2.2.2 Определение области применения

1) Оцениваемая продукционная система

| Наименование: | Продукт A: лампа накаливания, тип 60 (54 Ватт) Продукт B: флуоресцентная лампа в форме груши, тип 60 (10 Ватт) Оба эти продукта изготовлены одной и той же компанией. |
| --- | --- |
| Масштаб производства: | Продукт A и Продукт B: большое количество |
| Расположение стадий жизненного цикла: | Производство: Продукт A, Япония; Продукт B, Индонезия |
|  | Использование и управление отходами: Продукт A и Продукт B, Япония |
| Время стадий жизненного цикла: | Производство: Продукт A и Продукт B, модель 2008 г. |
|  | Применение: Продукт A, 2008 г.; Продукт B, 2008-2014 (5,5 ч/д) |
|  | Управление отходами: Продукт A, 2008 г.; Продукт B, 2014 г. |
| Основные заинтересованные стороны: | Потребитель |

2) Функция и функциональная единица

- Функцией продукционной системы является освещение. Причина такого выбора заключается в том, что освещение четко указывает на первичную характеристику ламп и интуитивно понятно обычным потребителям.

- Функциональная единица определяется как освещение, создаваемое одним и тем же световым потоком в течение 1 000 ч использования.

3) Граница системы

- Включена каждая стадия жизненного цикла продукции, такая как приобретение материалов, производство комплектующих, изготовление ламп, упаковочные материалы,     бытовое распространение и применение.

- Для оценки ценности продукционной системы эту ценность выбрана представлять стадия применения этой системы.

4) Распространение во внешних системах

- Не производится.

5) Метод экологической оценки жизненного цикла и типы воздействий на окружающую среду

- Обычная оценка жизненного цикла выполняется в соответствии с ISO 14040 и 14044.

- Выбросы ПГ в течение жизненного цикла выбирают для упрощения оценки воздействия на окружающую среду рассматриваемых продуктов ввиду их значительного влияния на глобальное потепление и большой озабоченности потребителей.

- Показатель воздействия на окружающую среду определяется количественно с помощью общего объема выбросов ПГ на жизненный цикл согласно функциональной единице.

- Другие категории воздействий жизненного цикла (например, возникающие в результате наличия ртути и УФ- и ЭМ- излучений от флуоресцентных ламп) исключены из исследования. После проверки релевантности эти воздействия считаются незначительными по сравнению с выбросами ПГ.

6) Метод оценки ценности и тип ценности продукционной системы

- Оценивают функциональную ценность для потребителей, и для выражения функциональной ценности используют физическую величину.

- В качестве функциональной ценности выбирают яркость каждой продукционной системы в течение всего ее срока службы.

- Показатель ценности продукционной системы, который представляет ее функциональную ценность, определяется количественно с помощью общей величины яркости в течение жизненного цикла продукции, т.e. яркости, умноженной на срок   службы, с применением сценария использования на основе усредненных и постоянных условий. Затем показатель нормализуют согласно функциональной единице.

7) Выбор показателя экоэффективности

- В данном примере показатель экоэффективности определяют как «показатель ценности продукционной системы, деленный на показатель воздействия на окружающую среду».

8) Используемая интерпретация

Для предполагаемого использования результатов необходимы следующие аспекты интерпретации:

- идентификация значимых проблем;

- оценка, в которой учтены аспекты полноты и последовательности;

- формулировка заключений, ограничений и рекомендаций;

- сравнение результатов экоэффективности.

9) Ограничения

- При определении показателя воздействия на окружающую среду в экологической оценке результаты исследования LCI или LCIA, за исключением выбросов ПГ в течение жизненного цикла, не рассматриваются.

- При определении показателя ценности продукционной системы в оценке ее ценности другие функциональные ценности, кроме яркости в течение жизненного цикла, не рассматриваются.

10) Отчетность и сообщение результатов

- Будет проведен независимый анализ. В декларациях на продукцию будут представлены результаты по Фактору-X. Полный отчет будет размещен в Интернете.

В.2.3 Экологическая оценка

- Оценка жизненного цикла в соответствии с ISO 14040 и 14044 была выполнена методом анализа процесса, основанным на Базе данных JEMAI-LCA1.10 для каждого продукта.

- Рассматривались только материалы и комплектующие в конечных изделиях. Было  принято, что внутреннее распространение составило «1 000 км с использованием 4-тонных  грузовиков». На стадии производства были собраны и использованы первичные и усредненные данные. Для использования было принято «номинальное потребление  электроэнергии» в течение всего срока службы изделия, чтобы в расчетах пренебречь изменением мощности за аналогичный период. Сроками службы были приняты: 13 000 ч для Продукта B и 1 000 ч для Продукта A.

- В результате оценки было обнаружено, что 98 % или больше выбросов ПГ за жизненные циклы обоих продуктов произошло на стадии их применения. Другие воздействия дали практически одинаковые результаты.

- Для определения показателя воздействия на окружающую среду было представлено общее количество выбросов ПГ за жизненные циклы в единицах [кг-CO2экв].

- Общее количество выбросов ПГ за жизненный цикл Продукта B было заметно больше, чем Продукта A, ввиду большей длительности срока службы Продукта B. В то же время, поскольку показатель для Продукта B должен рассчитываться согласно функциональной единице, его численное значение стало в данном исследовании меньше, чем для Продукта A.

- Показатели для исследуемых изделий были рассчитаны следующим образом:

- показатель воздействия на окружающую среду для Продукта A = 2,32 E+01                        [кг-CO2экв];

- показатель воздействия на окружающую среду для Продукта B = 4,66 E+00                      [кг-CO2экв].

В.2.4 Оценка ценности продукционной системы

- Для того чтобы получить показатель ценности продукционной системы,    математически основанный на ее средних и постоянных состояниях, яркость на протяжении ее жизненного цикла была определена как «полный световой поток (единица: лм)», умноженный на «продолжительность использования (единица: час)», в соответствии с руководством для японской электронной промышленности [2].

- Метод измерения «полного светового потока» представлен в следующем японском промышленном стандарте: JIS C7801: Методы измерения ламп общего назначения.

- Уменьшение «полного светового потока» в течение одной и той же продолжительности использования не рассматривалось как экологическая оценка.

- Продолжительность использования каждого продукта определяется его «номинальным сроком службы». Его определение дано в нескольких японских промышленных стандартах, например, в JIS Z7501, Z7617-2 и Z7620-2.

- «Номинальный срок службы» Продукта B составляет 13 000 ч в отличие от 1 000 ч у Продукта A.

- Общие величины яркости на протяжении жизненных циклов у двух продукционных систем достаточно разные. В то же время, поскольку показатель для Продукта B должен быть нормализован в соответствии с функциональной единицей, его численная величина становится такой же, как и для Продукта A применительно к данному исследованию.

- Показатели двух рассматриваемых продуктов были рассчитаны следующим образом:

- Показатели ценности продукционных систем Продуктов A и B = 8,10 E+05 [лм∙ч].

В.2.5 Количественная оценка экоэффективности

- Показатель экоэффективности вычислили делением показателя ценности продукционной системы на показатель воздействия на окружающую среду для каждой системы в единицах [лм∙ч/кг-CO2экв].

- Показатели двух продуктов были рассчитаны следующим образом:

- показатель экоэффективности Продукта A = 3,49 E+04 [ли∙ч/кг-CO2экв];

- показатель экоэффективности Продукта B = 1,74 E+05 [лм∙ч/кг-CO2экв].

В.2.6 Анализ чувствительности и неопределенности

- Анализ чувствительности и неопределенности в данной оценке не проводился.

В.2.7 Интерпретация

- Фактор-X, т.е. отношение показателя экоэффективности Продукта B к показателю экоэффективности Продукта A, используется для объяснения различий между экоэффективностями Продукта А и Продукта В.

- Результирующий Фактор-X (показатель экоэффективности Продукта В/показатель экоэффективности Продукта A) составил 4,98. Это означает, что показатель  экоэффективности Продукта B (флуоресцентная лампа в форме груши) примерно в 5 раз  превышает показатель экоэффективности Продукта A (лампа накаливания).

- Уменьшение мощности освещения и увеличение продолжительности срока службы вносят значительный вклад в улучшение экоэффективности, поскольку выбросы ПГ, выведенные на основе потребления электрической энергии на стадии использования, являются критическими в отношении результатов экологической оценки.

- Поскольку было сделано несколько допущений и упрощений при проведении экологической оценки и  оценки  ценности  продукционной системы, это заключение  следует понимать с учетом ряда ограничений. Например, если были приняты другие функциональные ценности и показатели, фокусирующиеся на других аспектах, то оценка экоэффективности может дать другие результаты.

В.2.8 Обсуждение

- На рисунке B.1 показаны пути разработки продукции. Если существующая продукция находится в точке «эталонный продукт», ее экоэффективность (EE = P/E) определяется как 1. Продвижение влево и вверх увеличивает экоэффективность, а tgX отражает экоэффективность объекта разработки. Если объектом является «экоэффективность (EE) > 2», то зона A является целью, а B лучше только в экологическом аспекте. Зона C показывает, что продукция неуклонно развивается в сторону Зоны A.

- По мере развития техники, можно следовать разными путями; иногда это включает снижение экологической характеристики на пути достижения поставленной цели. Зона D считается плохой зоной из-за более сильного воздействия на окружающую среду, но проход через нее может стать неизбежным шагом на пути к цели по мере принятия лучшей из имеющихся технологий. В этом контексте, если повышение ценности продукционной системы более значительно, чем снижение воздействия на окружающую среду, можно говорить, что экоэффективность является «улучшением» в ходе разработки продукции.

Обозначение

E	воздействие на окружающую среду

P	ценность продукционной системы

1	новые продукты

2	эталонный продукт

Х	снижение воздействия на окружающую среду

Y	улучшение функций продукции

Рисунок B.1 - Пути разработки продукции

В.3 Пример оценки экоэффективности на основе метода комплексной оценки

В.3.1 Общие положения

Используя матрицу структурирования функции качества (QFD) в оценке ценности продукционной системы, различные характеристики продукции оценивают на основе отдельных предпочтений; в расчет принимается не только основная функция, но также и специальные функции. Таким образом, деловая стратегия по разработке улучшенной продукции может быть отражена в оценке ценности продукционной системы. Для промышленности будет полезно применять эту оценку при разработке и улучшении продукции. Здесь представлен пример оценки экоэффективности  бытовых пылесосов.

В этом примере приведен метод оценивания с целью количественного определения функциональной ценности на основе QFD, а общая экологическая характеристика оценивается методом LCIA.

В.3.2 Определение цели и области применения

В.3.2.1 Определение цели

| Цель оценки экоэффективности: | Продвижение новой продукции посредством оценки ее экоэффективности по сравнению с экоэффективностью старой продукции. |
| --- | --- |
| Целевая аудитория: | Деловая клиентура. |
| Предполагаемое использование результатов: | Расчет «Фактора-X» (отношение показателя экоэффективности Продукта B к показателю экоэффективности Продукта A) и его представление клиентам. |

В.3.2.2 Определение области применения

1) Оцениваемая продукционная система

| Наименование: | Продукт A: бытовой пылесос с бумажным мешком для пыли |
| --- | --- |
|  | Продукт B: бытовой пылесос циклонного типа |
|  | Оба изделия изготовлены одной и той же компанией. |
| Масштаб производства: | Производство: Продукт A и Продукт B, в больших количествах |
| Местоположение: | Производство: Продукт A и Продукт B, Япония |
|  | Использование и управление отходами: Продукт A и Продукт B, Япония |
| Время: | Производство: Продукт A, модель 2000 г.; Продукт B, модель 2003 г. |
|  | Использование и управление отходами: Продукт A, 2000- 2006 гг., Продукт B; 2003-2009 гг. |
| Основные заинтересованные стороны: | Клиент |

2) Функция и функциональная единица

- Функция продукционной системы определяется, как способность чистить удобным образом, потому что высокая очищающая способность вместе с практичностью и удобством использования указывают, как считается, на основные достоинства пылесоса.

- Ее функциональная единица определяется, как один пылесос для каждой продукционной системы на протяжении его полного жизненном цикле (7 лет).

3) Граница системы

- Включают каждую стадию жизненного цикла продукции, например приобретение материалов, производство комплектующих, изготовление изделий, распространение, использование и окончание срока службы.

- Для того чтобы оценить ценность продукционной системы, выбирают стадию использования с целью представления ценности данной системы для потребителей.

4) Распространение во внешние системы

- Такого распространения нет.

5) Метод экологической оценки и типы воздействий

- В инвентаризационном анализе LCI в качестве элементарных потоков рассматриваются CO2, SOX, NOX, HFC, PFC, SF6, COD, общий N, общий P, отходы, сырая нефть, природный газ, известняк и дерево. Для измерения этих элементарных потоков[1] используется гибридный метод на основе анализа вход-выход (IOA).

- В анализе LCIA, рассматриваются глобальное потепление, подкисление, эвтрофикация, загрязнение воздуха и истощение ресурсов. Другие категории воздействия, такие, как качество воздуха в помещениях и недостаток воды, из данного исследования исключены. Показатели категорий и характеристические модели основаны на методе LIME[2], который является одним из типов конечной точки метода LCIA, разработанного в рамках Государственного проекта Японии (National Project in Japan).

- Кроме этого, для метода LIME применяется метод взвешивания, чтобы оценить   общую экологическую характеристику. Весовой коэффициент в методе LIME был   разработан с помощью традиционного статистического метода с учетом   репрезентативности, полноты и последовательности[2].

- Результат взвешивания используется как показатель воздействия на окружающую среду.

6) Метод оценки ценности и тип ценности продукционной системы

- Оценивают функциональную ценность для заказчиков. Она определяется как  эксплуатационные качества каждой продукционной системы, связанные с удобством очистки в течение всего срока службы.

- Чтобы выразить эти эксплуатационные качества, несколько характеристик изделия объединяют в отдельный индекс, используя предпочтения потребителей, выведенные в ходе обзора состояния рынка, который означает изучение запросов потребителей и/или их интервьюирование [3].

- Этот интегрированный единый индекс используют в качестве показателя ценности продукционной системы.

7) Выбор показателя (ей) экоэффективности

- В данном примере показатель экоэффективности определяется как «показатель ценности продукционной системы, деленный на показатель воздействия на окружающую среду».

8) Используемая интерпретация

Для предполагаемого использования результатов необходимы следующие аспекты интерпретации:

- идентификация значимых проблем;

- оценка с учетом аспектов полноты, и т.д.;

- формулировка заключений, ограничений и рекомендаций;

- сопоставление результатов экоэффективности.

9) Ограничения

- В экологической оценке результаты зависят от условий гибридного метода [1] и метода LIME [2].

- По результатам оценки ценности продукционной системы даются заключения с помощью определенного метода [3] и ограниченный набор качественных характеристик.

10) Отчет и сообщение результатов

- Должен быть проведен независимый анализ. Фактор-X т.е. отношение показателя экоэффективности Продукта B к показателю экоэффективности Продукта A, становится известным с оговоркой, чтобы избежать утверждения сравнительной экоэффективности. Полный отчет должен быть в Интернете.

- Фактор ценности продукционной системы и фактор снижения воздействия на окружающую среду показывают на диаграмме, так чтобы наглядно можно было продемонстрировать направление разработки продукции и вклад обоих показателей в повышение экоэффективности.

В.3.3 Экологическая оценка

- Гибридный метод на основе IOA[2] был применен к исходным данным анализа LCI.

- Были учтены материалы и комплектующие, использованные в конечной продукции, и расходный бумажный мешок на стадии использования. В то же время, для пылесосов циклонного типа, поскольку забранная пылесосом пыль непосредственно попадает в пылесборник, бумажный мешок не требуется. На стадии производства были применены средние показатели потребления энергии. Были приняты следующие параметры для распространения: «20 км на 2 –тонных грузовиках и 330 км на 4 –тонных грузовиках». На стадии завершения срока службы было принято, что изделия транспортировались на переработку в системе, в которой возвращались в оборот железо, медь, алюминий и несколько видов пластмасс, а другие материалы сжигались и/или утилизировались.

- С применением метода LIME, были рассчитаны общие воздействия на окружающую среду, так чтобы избежать взаимовлияния категорий воздействия. Результаты LCI были сведены в отдельный индекс в денежной единице, японских иенах, чтобы получить показатель воздействия на окружающую среду.

- Показатели двух рассматриваемы изделий были рассчитаны следующим образом:

- показатель воздействия на окружающую среду Продукта A = 326,5 [японских иен];

- показатель воздействия на окружающую среду Продукта B = 318,9 [японских иен].

В.3.4 Оценка ценности продукционной системы

- Функциональные характеристики изделий для выражения их функциональной ценности были определены в пересчете на их способность к комфортной уборке помещений и количественно оценены посредством сравнения различных качественных показателей в их собственных единицах.

- Во-первых, требования заказчиков были коррелированны с качественными характеристиками изделия в матрице QFD (развертывание функции качества) как показано в таблице B.1. Требования заказчиков и их значимость были получены в ходе анализа рынка. При создании матрицы QFD таким способом идентифицировались относительные значимые характеристики с точки зрения удовлетворенности заказчика.

- Согласно методу, предложенному Кобаяси Й. и др. (Kobayashi, Y. et al.) (2005)[3], показатели улучшения качественных характеристик были рассчитаны путем нормализации на основе максимально актуальных данных для двух рассматриваемых продуктов, как показано в таблице B.2. Наконец, функциональные способности были оценены количественно как взвешенное среднее показателей улучшения, чтобы сформировать показатель ценности продукционной системы.

- Показатели для двух рассматриваемых продуктов были рассчитаны следующим образом:

- показатель ценности продукционной системы Продукта A = 0,74 [- (произвольные единицы)];

- показатель ценности продукционной системы Продукта B = 0,96 [- (произвольные единицы)].

Таблица B.1 — Матрица TQFD для пылесоса

(Полностью таблица приведена в Ссылке [3])

Показатели качества

| Требования заказчика | Значимость | Пылеотсос [Ватт] | Масса корпуса [кг] | Общая масса [кг] |  | Скорость вращения щеток [об/мин] | Степень блеска [раз] | Шум [дБ] | Специальные фильтры [количество] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск при чистке | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Способность собирать (пыль и пр.) | 9 | 9 |  |  |  | 3 | 1 |  |  |
| Бесшумность | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 9 |  |
| Способность удалять пыль | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способность к чистке в узком пространстве | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способность к чистке полов | 9 | 3 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |
| Легкое управление корпусом | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Способность к чистке стен | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способность к чистке потолка и т.д. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Простота в эксплуатации | 3 |  | 9 | 9 |  |  |  |  |  |
| Высокая способность к пылеотсосу | 9 | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Легкая щетка | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Различные дополнительные узлы и детали | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная значимость (%) |  | 16,8 | 3,2 | 2,4 |  | 9,8 | 8,0 | 9,6 | 2,4 |
| Взаимосвязь 9: Прочная связь 3: Нормальная связь 1: Низкая связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица B.2 — Краткое описание функциональной ценности пылесоса

(Оцененные изделия отличались от тех, что описаны в Ссылке [3].)

| Показатели качества | Значимость | Фактические данные |  | Направление | Нормализация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Продукт A | ПродуктB |  | Продукт A | Продукт B |
| Пылеотсос [Вт] | 16,8 | 570,0 | 560,0 | ↑ | 1,00 | 0,98 |
| Масса корпуса [кг] | 3,2 | 3,7 | 3,6 | ↓ | 0,97 | 1,00 |
| Общая масса [кг] | 2,4 | 5,3 | 5,2 | ↓ | 0,3 | 1,00 |
| Скорость вращения щеток [об/мин] | 9,8 | 4 200,0 | 6 000,0 | ↑ | 0,70 | 1,00 |
| Степень блеска [умножение] | 8,0 | 10,0 | 2,2 | ↓ | 0,22 | 1,00 |
| Шум [дБ] | 9,6 | 55,0 | 59,0 | ↓ | 1,00 | 0,93 |
| Специальные фильтры [количество] | 2,4 | 4,0 | 3,0 | ↑ | 1,00 | 0,75 |
|  |  |  | Средневзвешенное значение |  | 0,74 | 0,96 |

В.3.5 Количественное определение экоэффективности

- Показатель экоэффективности был рассчитан делением показателя ценности продукционной системы (за весь срок службы) на воздействие на окружающую среду для каждого продукта в единицах [-/японская иена].

- Показатели двух рассматриваемых продуктов были рассчитаны следующим образом:

- Показатель экоэффективности Продукта A = 0,015 8 [-/японская иена];

- Показатель экоэффективности Продукта B = 0,021 1 [-/японская иена].

В.3.6 Анализ чувствительности и неопределенности

- Анализ чувствительности и неопределенности в данном примере не выполнялся.

В.3.7 Интерпретация

- Отношение показателя экоэффективности Продукта B к показателю экоэффективности Продукта A используется для разъяснения различия в экоэффективности между этими двумя оцененными продуктами.

- Фактор-X = 1,33 (показатель экоэффективности Продукта B/показатель экоэффективности Продукта A).

- Это означает, что показатель экоэффективности Продукта B (бытовой пылесос циклонного типа) примерно в 1,3 раза больше, чем показатель экоэффективности Продукта A (бытовой пылесос с бумажными мешками).

- Кроме того, как фактор снижения воздействия на окружающую среду, так и фактор  ценности продукционной системы показаны на рисунке B.2, чтобы пояснить стратегические планы эволюции рассматриваемых продуктов. Фактор-X можно вывести путем умножения фактора ценности продукционной системы и фактора снижения воздействия на окружающую среду.

- Фактор снижения воздействия на окружающую среду = 1,02 (Показатель   воздействия на окружающую среду Продукта A/Показатель воздействия на окружающую среду Продукта B).

- Фактор ценности продукционной системы = 1,30 (Показатель ценности продукционной системы Продукта B/Показатель ценности продукционной системы Продукта A).

- В результате экологической оценки было обнаружено, что воздействия на окружающую среду на стадии использования составляют порядка 75 % от воздействий за весь жизненный цикл для обоих рассматриваемых продуктов. Выбросы CO2 и SOX, которые, главным образом, происходят при потреблении электричества на стадии использования, внесли большой вклад в общие результаты. Ввиду увеличения потребления электричества для продукта B, его потенциал в отношении глобального потепления ухудшился. В то же время, показатель истощения ресурсов улучшился, поскольку масса Продукта B была частично снижена, и бумажный мешок для пыли не требовался. Как   результат, в перспективе жизненного цикла показатель воздействия на окружающую среду Продукта B улучшается больше, чем показатель воздействия на окружающую среду Продукта A. Снижение воздействия на окружающую среду на стадии использования и на стадии производства позволит еще больше увеличить экоэффективность в будущем.

- Фактор ценности продукционной системы вносит основной вклад в Фактор-X. Хотя Продукт B обладает характеристиками, которые или лучше или хуже характеристик Продукта A, способность к чистке стен и полов у него была улучшена. В соответствии с требованиями заказчика в матрице QFD, не только мощность всасывания, но и дополнительные характеристики, например улучшенная способность к очистке полов и  стен, и  т.д., может  повысить ценность в глазах покупателей.

- При экологической оценке было сделано несколько допущений в отношении LCIA, например, транспортные расстояния и сценарий окончания срока службы. Результаты зависят от этих условий, и вывод следует понимать в применении к данным LCI и методу LCIA.

- В оценке ценности продукционной системы предпочтения покупателей, выявленные в ходе анализа рынка в Японии, могут меняться в других регионах, а также со временем, в зависимости от ситуации на рынке, ситуации с конкурентными товарами, образом жизни и т.д.

- Для промышленности большое значение имеет использование оценки экоэффективности в качестве инструмента внутреннего менеджмента. Поскольку важно анализировать плюсы и минусы среди категорий воздействия на окружающую среду в контексте практики LCA, определение и формулировка показателей экоэффективности зависят от стратегии бизнеса каждой компании.

- Этот пример был предназначен для фокусирования на балансе между воздействием на окружающую среду и функциональной ценностью, а не на компромиссе в отношении оценки экоэффективности. С точки зрения согласованности с взвешенной функциональной ценностью, воздействия на окружающую среду были суммированы в отдельный итог, основанный на комплексном анализе LCI. В этом смысле показатель экоэффективности в данном примере применяется при представлении основных принципов разработки  продукта, как показано на рисунке B.2.

Обозначение

Х	фактор ценности продукционной системы

Y	фактор снижения воздействия на окружающую среду

1		Продукт A

2		Продукт B

3		коэффициент 4

Рисунок B.2 - Схема фактора-X

В.4 Применение оценки экоэффективности, основанной на комплексной оценке

В.4.1 Общие положения

Нефтехимическая компания в Мексике провела анализ экоэффективности для оценки двух вариантов технологии для увеличения производства этилена на заводе. Этилен представляет собой олефиновое исходное сырье для различных нефтехимических веществ и может присоединяться к другим углеводородам, таким как бензол, для получения   этилбензола, стирола и других олефинов, используемых в получении полимеров, например различных типов полиэтилена.

В.4.2 Определение цели и области применения

В.4.2.1 Определение цели

| Цель оценки экоэффективности: | Из-за увеличения установленной мощности от 600 000 т до 900 000 т этилена на нефтехимическом комплексе Морелос (Morelos), Мексика, с помощью анализа экоэффективности оценили два варианта усовершенствования технологии: |
| --- | --- |
|  | Вариант A: Модернизация двух крекинговых печей, два новых охладительных агрегата в холодильном отделении и замена башни, которая удаляет метан (природный газ), незначительные изменения в компрессии. |
|  | Вариант B: Модернизация двух крекинговых печей, новый охладительный агрегат в холодильном отделении и замена башни, которая удаляет метан (природный газ), и новый компрессор. |
| Целевая аудитория: | Лица, принимающие решения на заводе. |
| Планируемое применение результатов: | Представить фактор, который отображает относительный уровень улучшения экоэффективности в простых численных показателях (отношение показателей экоэффективности Варианта A к Варианту B). |

В.4.2.2 Определение области применения

1) Оцениваемая продукционная система

| Наименование: | Система производства этилена |
| --- | --- |
| Объем производства: | От 600 000 т до 900 000 т в год |
| Место: | Мексика |
| Время: | Производство: Продукт A, модель 2000 г.; Продукт B, модель 2003 г. |

2) Функция и функциональная единица

- Производство этилена для применения в качестве сырья для полиэтилена, мономера винилхлорида, оксида этилена, стирола, ацетальдегида, среди прочего.

- В качестве функциональной единицы берут 1 т произведенного этилена.

3) Граница системы

- Продукционная система начинается с получения сырья и заканчивается тогда, когда этилен становится сырьем для других процессов. Другие стадии цикла исключены, поскольку они не изменяют общих выводов данного исследования.

4) Распространения во внешние системы

- Никаких соседних систем, куда могло бы быть распространение, нет.

5) Метод экологической оценки и типы воздействия

- Воздействия на окружающую среду были вычислены с использованием эко-показателя метода оценки воздействия жизненного цикла 99 (H)[1] и с учетом трех конечных точек категорий: здоровье людей, качество экосистем, и ресурсы.

- Воздействия были нормализованы относительно базового варианта.

6) Метод оценки ценности и тип ценности продукционной системы

- Ценность продукционной системы основана на функциональной ценности производства этилена в день.

7) Выбор показателя (ей) экоэффективности

- В данном примере показатель экоэффективности определяется как «показатель ценности продукционной системы, деленный на показатель воздействия на окружающую среду».

- Показатель экоэффективности рассчитывают по формуле (B.1), а фактор – по формуле (B.2) следующим образом:

| Экоэффективность= | стоимость продукции | (В.1) |
| --- | --- | --- |
|  | воздействие на окружающую среду |  |

| Фактор= | Экоэффективность оцененной продукции | (В.2) |
| --- | --- | --- |
|  | Экоэффективность базового варианта продукции |  |

8) Интерпретация

- Чтобы выбрать один из вариантов, A или B, экоэффективность этих вариантов необходимо сравнить с экоэффективностью действующего предприятия.

9) Ограничения

- При экологической оценке в расчеты не включают:

- строительство, инфраструктуру и основное оборудование;

- людские трудовые ресурсы.

- Из расчетов также исключены материалы, используемые в ультрамалых количествах, и вещества, о которых нет достаточных данных.

10) Отчет и сообщение результатов

- Должен быть подготовлен внутренний отчет.

В.4.3 Экологическая оценка

- Экологическая оценка была выполнена с помощью оценки жизненного цикла   согласно ISO 14040:2006 и ISO 14044:2006 и метода воздействия жизненного цикла с использованием эко- показателя 99 (H).

- На рисунке B.3 показаны категории воздействия, оцененного для вариантов A и B относительно текущей работы завода по производству этилена.

Обозначение

А	базовый объем выпуска этилен 600

В	увеличение объема выпуска этилена 900 C

С	новые печи для производства этилена

Рисунок B.3 - Результаты по улучшению категории воздействия

- Было проанализировано шесть категорий воздействия, чтобы оценить преимущества и недостатки рассматриваемых вариантов. Эти категории были нормализованы. Как показано на рисунке B.4, эти два варианта оценивались относительно текущих воздействий завода по производству этилена на окружающую среду.

Обозначение

1		канцерогены

2		изменение климата

3		эко-токсичность

4		подкисление/эвтрофикация

5		минералы

6		органическое топливо

А	базовый случай, этилен 600

В	расширение объема производства, этилен 900

C	новые печи для производства этилена

Рисунок B.4 - Шесть категорий воздействия для различных вариантов и нормализованных значений

- В таблице B.3 показано улучшение в категориях конечных точек. Три категории ухудшились. Эти данные рассматриваются как воздействие проекта на окружающую среду, чтобы рассчитать экоэффективность.

Таблица B.3 — Сравнение трех категорий конечных точек

|  | Здоровье людей | Качество экосистемы | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (эко-точки) | (эко-точки) | (эко-точки) |
| Действующий завод | 74,7 | 7,2 | 497,0 |
| Расширение производства этилена 900 (Вариант A) | 41,8 | 5,4 | 341,4 |
| Новые печи для производства этилена (Вариант B) | 40,6 | 5,3 | 332,0 |
| Улучшение (%) | <44 Вариант A <45 Вариант B | <25 (Вариант A) <26 (Вариант B) | <31 (Вариант A) <33 (Вариант B) |

В.4.4 Оценка ценности продукционной системы

- Ценность продукционной системы для действующего завода составляет 1 800 т этилена в день (текущая производительность) и, для вариантов A и B, 2 702 т этилена в день (плановая производительность).

- Все рассчитанные случаи берутся на основе непрерывной работы в течение одних и тех же дней в году.

В.4.5 Расчет результатов экоэффективности

Данные, использованные для расчета результатов экоэффективности, показаны в таблице B.4.

Таблица B.4 — Данные, использованные для расчета результатов экоэффективности

|  | Действующий завод | Новое расширение производства (Вариант A) | Новые печи (Вариант B) |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность (т/д) | 1 800 | 2 702 | 2 702 |
| Эко-точки LCAa | 437,9 | 288,6 | 280,5 |
| aЭко-точки рассчитываются по [1]. |  |  |  |

Экоэффективность= Стоимость продукции/Воздействие на окружающую среду

| Экоэффективность действующего завода= | Стоимость продукции | = | 1800 т/д | =4,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воздействие на окружающую среду |  | 437,9 Тт |  |

| Экоэффективность Вариант А= | Стоимость продукции | = | 2702 т/д | =9,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воздействие на окружающую среду |  | 288,6 Тт |  |

| Экоэффективность Вариант В= | Стоимость продукции | = | 2702 т/д | =9,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воздействие на окружающую среду |  | 280,5 Тт |  |

| Фактор= | Экоэффективность оцененной продукции (Вариант В) | = | 9,63 | =2,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экоэффективность базового варианта продукции (Действующий завод) |  | 4,11 |  |

В.4.6 Анализ чувствительности и неопределенности

- В данном примере анализ чувствительности и неопределенности не проводился.

В.4.7 Интерпретация

- При сравнении двух рассмотренных вариантов применительно к действующему заводу выявлено значительное улучшение экологической характеристики.

- Подводя итог вышесказанному, Вариант B имеет наивысшую экоэффективность.

В.5 Применение оценки экоэффективности. Хелатообразующие агенты

В.5.1 Общие положения

Эта оценка экоэффективности первоначально была опубликована Borén et al. (2009), но пересмотрена здесь в соответствии с форматом настоящего международного стандарта.

В.5.2 Определение цели и области применения

В.5.2.1 Определение цели

| Цель оценки экоэффективности: | Для оценивания различных хелатообразующих агентов с точки зрения экологических и финансовых перспектив была проведена оценка экоэффективности применительно к европейским условиям. |
| --- | --- |
| Целевая аудитория: | Первичные разработчики продукции, а также покупатели. |
| Предполагаемое использование результатов: | Предполагаемое использование для разработки продукции и обмена информацией относительно характеристик продукции с деловыми клиентами |

В.5.2.2 Определение области применения

1) Оцениваемая продукционная система

| Наименование: | Хелатообразующие агенты, изготавливаемые по четырем различным технологиям; продукты A, B, C и D |
| --- | --- |
| Масштаб производства: | Промышленный |
| Расположение стадий жизненного цикла: | Производство: Европа; использование и обработка отходов: Европа |
| Время стадий жизненного цикла: | Производство: 2007 г.; использование: 2007 г.; обработка отходов: 2007 г. |
| Основные заинтересованные стороны: | Разработчик продукции, покупатели |

2) Функция и функциональная единица

- Хелатообазующие агенты широко используются в детергентах (моющих средствах) и очистителях для повышения эффективности моющего средства.

- В данном исследовании хелатообазующие агенты сравнили на основе равной массы, чтобы сделать исследование независимым от точных количеств, используемых в большинстве составов моющих средств. Функциональная единица - 1 т хелатообразующего агента.

3) Граница системы

- Продукционная система включает потоки, связанные с получением сырья, его обработкой, изготовлением, использованием, техническим обслуживанием, рециклингом/повторным использованием, управлением отходами и транспортированием (рисунок B.5). продукционная система исключает функцию различных составов моющих средств, поскольку предполагается, что состав продуктов A, B, C и D одинаков.

Рисунок B.5 - Граница системы

- Критерии прекращения производства: правило 1 %

4) Распределение во внешние системы

- Производится в соответствии с экономической ценностью.

5) Метод экологической оценки и типы воздействий

- Присутствуют элементарные потоки, как показано в таблице B.5.

Таблица B.5 — Оцененные элементарные потоки

| Энергия (MДж/ФЕ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уголь | Сбросы в воду (мг/ФЕ) | COD |
|  | Нефть |  | BOD |
|  | Газ |  | N-общ. |
|  | Гидроэнергия |  | NH4-N |
|  | Ядерная энергия |  | P-общ. |
|  | Лигнит |  | AOX |
|  | Регенерированная/др. |  | HM |
|  | Биомасса |  | HC |
|  |  |  | SO42- |
|  |  |  | Cl- |
| Ресурсы (кг/ФЕ) | Каменный уголь | Отходы (кг/ФЕ) | Городские отходы |
|  | Нефть |  | Химические отходы |
|  | Природный газ |  | Строительные отходы |
|  | Бурый уголь |  | Отходы горного производства |
|  | Хлорид натрия |  |  |
|  | Сера |  |  |
|  | Фосфор |  |  |
|  | Железо |  |  |
|  | Известь |  |  |
|  | Боксит |  |  |
|  | Песок |  |  |
| Emissions to air (mg/FU) | CO2 | Землепользование (м2/ФЕ) | Лес |
|  | SOx |  | Пастбища, пашня, биогумус. |
|  | NOx |  | Традиционное сельское хозяйство |
|  | CH4 |  | Sealed |
|  | NM-VOC |  | Автодороги, ж/д пути, каналы |
|  | CFCs |  |  |
|  | NH3 |  |  |
|  | N2O |  |  |
|  | HCl |  |  |

- Категории воздействия, которые были рассмотрены в оценке экоэффективности и  применялись для различных хелатообазующих агентов: первичное потребление энергии, истощение ресурсов, землепользование, выбросы, токсичность для людей, и риск (в отношении производственной гигиены и несчастных случаев). Категория воздействия «выбросы» далее подразделяют на другие категории воздействия (см. таблицу B.6).

- Используемые методы оценки воздействий описаны в Saling et al. (2002)[11].

Таблица B.6 — Категории воздействий и весовые коэффициенты

| Категория воздействия |  |  | Общественный фактор | Фактор релевантности | Общий весовой коэффициент a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | R | µ |
|  |  |  | % | % | % |
| Использование ресурсов |  |  | 20 | 4 | 11 |
| Первичное использование энергии |  |  | 20 | 5 | 13 |
| Использование площадей |  |  | 10 | 0,3 | 2 |
| Потенциальная токсичность |  |  | 20 | 20 | 20 |
| Потенциальный риск |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Выбросы |  |  | 20 | 61 | 44 |
|  | Сбросы в водуb |  | 35 | 95 | 78 |
|  | Твердые отходы |  | 15 | — | — |
|  | Воздух |  | 50 | 5 | 22 |
|  |  | Потенциальное глобальное потепление (GWP) | 50 | 69 | 68 |
|  |  | Потенциальное возникновение фотохимического смога (POCP) | 20 | 8 | 15 |
|  |  | Потенциальное истощение озонового слоя (ODP) | 20 | — | — |
|  |  | Потенциальное подкисление (AP) | 10 | 23 | 17 |
| a Геометрическое среднее S и R. b Эта категория воздействия включает потенциальную эвтрофикацию веществ, выбрасываемых в водный объект. |  |  |  |  |  |

- В дальнейшем процессе взвешивания результаты воздействий разных категорий сводятся в отдельное показание или заявление об общей нагрузке на окружающую среду. В представленном методе оценки экоэффективности вес, который выражает экологическую значимость рассматриваемой категории воздействия относительно других категорий воздействия для конкретного региона, приписывается каждой категории воздействия. Эти весовые коэффициенты являются комбинацией «факторов релевантности» и «социальных факторов», характерных для конкретной категории воздействия. В отношении европейских общественных факторов и факторов релевантности см. таблицу B.6. Чтобы вывести фактор релевантности, вариант результата с наибольшим воздействием в этой категории нормализуют относительно общей нагрузки от той же самой категории в конкретном регионе. Этот шаг определяет относительную значимость результатов для различных категорий воздействия. Социальные факторы выражают значимость каждой категории относительно других категорий воздействия, воспринимаемую группой людей (см. таблицу B.6). Социальные факторы основаны на опросах населения в том же самом регионе, который был выбран для факторов релевантности. Социальные факторы были выведены с помощью опроса общественного мнения (Kicherer, 2005). Дополнительную информацию по методологии взвешивания и последующей интеграции экологических и экономических данных, представленных ниже, см. Saling et al. (2002)[11] и Kicherer et al. (2007)[9].

6) Ценность продукционной системы

- В данном исследовании ценность продукционной системы была оценена с использованием метода определения стоимости жизненного цикла (LCC) (Bengtsson, и Sjöborg, 2004[7]). Расходы, связанные с воздействиями на окружающую среду не вошли в LCC, поскольку, по определению, внешние издержки несет общество, и они отражают воздействия на окружающую среду изучаемой системы (Rudenauer et al., 2005[10]). Эти воздействия подпадают под анализ LCA в экологической оценке.

- Ценность продукционной системы для потребителя, на основе равных весов, была представлена экономией расходов на хелатообразующие агенты для производителя моющих средств.

- В применяемом методе оценки экоэффективности общие затраты на исследуемые альтернативные варианты нормализуются относительно валового внутреннего продукта в том же регионе, который фигурирует в экологической оценке.

7) Выбор показателей экоэффективности

- Метод оценки экоэффективности включает взвешивание воздействий на окружающую среду и расходов, результатом чего является двухмерная диаграмма (см. рисунок B.6). Метод учитывает вклад изученных вариантов воздействия на окружающую среду в общее воздействие на окружающую среду в пределах определенного региона. Аналогичным образом, расходы на изученные варианты сопоставимы с валовым внутренним продуктом того же региона. Таким образом, это шаг нормализации, который дает два соотношения, передающих значимость экологического и финансового воздействия. Если, например, воздействие на окружающую среду больше, то больший вес будет придан экологической характеристике изучаемых вариантов. Оси в диаграмме расположены таким образом, чтобы вариант наименьшего воздействия на окружающую среду и наилучших финансовых показателей находился в правом верхнем углу. Этот   вариант называется наиболее экоэффективным вариантом   и, следовательно, является перспективным с точки зрения экоэффективности.

Обозначение

Х	ценность продукционной системы

Y	воздействие на окружающую среду (норм.)

1	высокая экоэффективность

2	низкая экоэффективность

3	продукция/Процесс 1

4	продукция/Процесс 2

a	Низкая.

b	Высокая.

Рисунок B.6 - Портфолио экоэффективности

8) Используемая интерпретация

- Эти два процесса будут ранжированы, и будет выполнен анализ чувствительности, чтобы оценить значение различия в воздействии на окружающую среду и стоимости жизненного цикла.

9) Отчет и сообщение результатов

- Будет сделан внутренний отчет.

В.5.3 Экологическая оценка

- Результаты оценки воздействия показаны в таблице B.7.

В.5.4 Оценка ценности продукционной системы

- Нормализованная экономия затрат, которая была получена, представлена на рисунке B.8.

В.5.5 Интерпретация

В.5.5.1 Общие положения

Результаты оценки экоэффективности различных хелатообазующих агентов:

- Результаты категорий воздействия для 1 т хелатообразующего агента представлены для различных вариантов в таблице B.7.

Таблица B.7 — Категоризация/результаты категорий воздействия для 1 т исследованных хелатообазующих агентовa

| Категории воздействия | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| Первичное потребление энергии [ГДж] | 71 | 83 | 77 | 20 |
| Использование ресурсов [эквивалент тонны сырой нефти] | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Использование площадей [м2·год] | 358 | 3 | 3 | 1 |
| Потенциальная токсичность [безразмерная величина] | 0,09 | 0,34 | 1 | 0,11 |
| Потенциальный риск [безразмерная величина] | 0,58 | 1 | 0,89 | 0,18 |
| Потенциальное глобальное потепление [эквивалент тонны CO2] | 5,1 | 5,7 | 5,5 | 2,7 |
| Потенциальное образование фотохимического смога [эквивалент кг C2H4 ] | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,4 |
| Потенциальное истощение озонового слоя [эквивалент кг CFC11] | — | — | — | — |
| Потенциальное подкисление [эквивалент кг SO2] | 17 | 15 | 12 | 15 |
| Отходы [кг] | — | — | — | — |
| Сбросы в водные объекты [1 000 м3] | 0,6 | 6 | 0,2 | 27 |
| a Затененные ячейки представляют выбросы. |  |  |  |  |

- По этим результатам видно, что для создания перечня приоритетов различных хелатообазующих агентов исходя из комплексной экологической перспективы, необходим компромисс между различными видами воздействий на окружающую среду. Этот компромисс достигается путем взвешивания. Весовые коэффициенты, которые были    использованы, чтобы объединить результаты категорий воздействия в отдельную оценку в баллах с указанием общего давления на окружающую среду со стороны различных вариантов, показаны в таблице B.6 и представляют европейские условия.

- Результат взвешивания иллюстрируется в столбчатой диаграмме и таблице на рисунке B.7. Там показаны взвешенные значения для каждой категории воздействия и хелатообразующего агента; Верх столбика означает общие и конечные экологические результаты, которые были интегрированы с экономическими данными в полной оценке экоэффективности.

В.5.5.2 Взвешенное воздействие на окружающую среду

|  |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Использование площадей | 0,02 | 0,000 2 | 0,000 2 | 0,000 1 |
|  | Потенциальный риск | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,02 |
|  | Потенциальная токсичность | 0,02 | 0,07 | 0,20 | 0,02 |
|  | Сбросы в воду | 0,000 9 | 0,08 | 0,003 | 0,38 |
|  | AP | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
|  | POCP | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,006 |
|  | GWP | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,04 |
|  | Потребление энергии | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,03 |
|  | Использование ресурсов | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |

Рисунок B.7 - Взвешенные значения для различных категорий воздействия и хелатообазующих агентов

Аббревиатуры: AP – Потенциальное подкисление; POCP – Возможность возникновения фотохимического смога; GWP – Возможность глобального потепления

- Результат данного исследования указывает, что продукционная система для хелатообразующего агента A имеет наименьшее общее воздействие на окружающую среду. A хорошо показал себя во всех значительных аспектах по сравнению с другими вариантами, главным образом, потому что он основан на возобновляемых сырых материалах и легко разлагается микроорганизмами. Другим преимуществом A и C (в отличие от D и B) является то, что они не увеличивают сбросов фосфора в воду и, следовательно, потенциальная эвтрофикация для A будет минимальной. Наиболее значительным воздействием хелатообазующих агентов являются их сбросы в воду, согласно примененной методологии взвешивания. Виной этому тот факт, что эвтрофикация в большой степени вызывается использованием фосфора в детергентах. Более 60 % воздействия на окружающую среду хелатообразующего агента D обеспечено эфтрофикацией, которая является единственной категорией воздействия, определяющей более высокое воздействие данного хелатообразующего агента на окружающую среду по сравнению с A.

- В отношении потенциальной токсичности, A оценивается гораздо лучше, особенно по сравнению с C; для C существует ограниченное подтверждение канцерогенного влияния. По этим причинам можно сделать вывод, что на основе равных весов, A является наиболее предпочтительной для окружающей среды продукционной системой. Анализ чувствительности также показал, что этот результат надежен применительно к региону (континенту), который выбран для взвешивания.

- Общий результат, включая финансовые аспекты, представлен на рисунке B.8.

Обозначение

Х	ценность продукционной системы

Y	воздействие на окружающую среду (нормализованное)

A	Продукт A

B	Продукт B

C	Продукт C

D	Продукт D

a	Низкая.

b	Высокая.

Рисунок B.8 - Диаграмма экоэффективности

Приложение ВA

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам

Таблица ВА.1 - Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам.

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандартов |
| --- | --- | --- |
| ISO 14040:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework (Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структурная схема) | IDT | СТ РК ИСО 14040-2010 Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структурная схема |
| ISO 14050:2009 Environmental management — Vocabulary (Экологический менеджмент. Словарь) | IDT | СТ РК ИСО 14050-2010 Экологический менеджмент. Словарь |
| ISO 14001:2004 Environmental Management Systems – Requirements with guidance for use (Системы менеджмента окружающей среды. Требования с руководством по применению) | IDT | СТ РК ISO 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению |
| ISO 14021:2016 Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) (Этикетки и декларации экологические. Самодекларируемые экологические заявления (Экологическая маркировка по типу II)) | IDT | СТ РК ISO 14021-2017 Этикетки и декларации экологические. Самодекларируемые экологические заявления (Экологическая маркировка по типу II) |

Библиография

[1] SHIBAIKE, N. et al. Proc. of Electronics Goes Green, 2008, pp. 473-477

[2] Guidelines for Standardization of Electronics Product Eco-Efficiency Indicators (Руководство для стандартизации показательов экоэффективности электронной продукции) Ver. 2.1 [online]. Japan Eco-efficiency Forum, 2009, JEMAI [viewed 2012-01-12]. Available from: http://lca- forum.org/english/eco/

[3] KOBAYASHI, Y. et al. IJETM, 2007, 7(5-6), pp. 694-733

[4] ITSUBO, N. and INABA, A. Int. J of LCA, 2003, 8(5), p. 305

[5] KOBAYASHI, Y. et al. JIE, 2005, 9(4), pp. 131-144

[6] GOEDKOOP, M. and SPRIENSMA, R. The Eco-indicator 99, a damage oriented method for life cycle impact assessment [online]. Ministry of Housing, Physical Planning and Environment, Zoetermeer, the Netherlands, 1999 [viewed 2012-01-12]. Available from: http://www.pre-sustainability.com/content/eco- indicator-99

[7] BENGTSSON, S. and SJÖBORG, L. Environmental costs and environmental impacts in a chemical industry. M.Sc. Thesis, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2004

[8] KICHERER, A. BASF Eco-Efficiency Analysis Methodology Seminar. BASF AG, Ludwigshafen, 2005

[9] KICHERER, A. et al. Eco-efficiency. Combining life cycle assessment and life cycle costs via normalization. International Journal of Life Cycle Assessment, 2007, 12, pp. 537-543

[10] RUDENAUER, I. et al. Integrated environmental and economic assessment of products and processes. Journal of Industrial Ecology, 2005, 9, pp. 105-116

[11] SALING, P. et al. Eco-efficiency analysis by BASF: The method. International Journal of Life Cycle Assessment, 2002, 7, pp. 203-218

[12] BORÉN, T. et al. Eco-efficiency Analysis – Applied on Chelating Agents. SOFW-Journal, 2009, 10, pp. 2-10

[13] ISO 14001:2004 (Environmental management systems --  Requirements with guidance for use) Системы менеджмента окружающей среды. Требования с руководством по применению

[14] ISO 14021:2016 (Environmental labels and declarations - Self-declared  environmental claims (Type II environmental labelling) Этикетки и декларации экологические. Самодекларируемые экологические   заявления (Экологическая маркировка по типу II))

МКС 13.020.10 (IDT)

Ключевые слова: экоэффективность продукционных систем, экологическая оценка, экологический аспект, экологическая оценка

МКС 13.020.10 (IDT)

Ключевые слова: экоэффективность продукционных систем, экологическая оценка, экологический аспект, экологическая оценка

Разработчик: РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Заместитель генерального директора А. Шамбетова Руководитель Департамента разработки нормативных технических документов А. Сопбеков Главный специалист Т. Джумагазиева