НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА

Руководящие указания по оценке уязвимости, воздействия и риска

Дата введения ______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливают руководящие указания по оценке рисков, связанных с потенциальными воздействиями изменения климата.

В настоящем стандарте также установлено, понятие уязвимости и разработка, и осуществление надежная оценка рисков в контексте изменения климата. Допускается использовать для оценки как существующих, так и будущих рисков, связанные с изменением климата.

Оценка рисков в соответствии с настоящим стандартом обеспечивает основу для планирования, исполнения, мониторинга и оценки адаптации к изменению климата для организации, независимо от ее размера, типа и характера.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Организация (organization): Компания, корпорация, фирма, предприятие, орган власти или учреждение либо их часть или объединение, официально зарегистрированные, государственные или частные, занимающиеся какой-либо деятельностью и имеющие административный аппарат.

Примечание - Понятие организации включает в себя, но не ограничивается следующими примерами: индивидуальный предприниматель, компания, корпорация, фирма, предприятие, орган власти, товарищество, благотворительное учреждение, а также их часть или их объединение, вне зависимости от того, являются они юридическим лицом или нет, государственными или частными.

[Взято из ISO 14001:2015, 3.1.4]

3.2 Заинтересованная сторона (interested party): Лицо или организация (3.1.4), которые могут влиять на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их влиянию или воспринимать себя в качестве последних.

Пример - Потребители, сообщества, поставщики, регулирующие органы, негосударственные организации, инвесторы и наемные работники, научные работники.

Примечание - Фраза «воспринимать себя в качестве подверженных влиянию» означает, что это восприятие стало известно организации.

[Взято из ISO 14001:2015, 3.1.6, Фраза «научные работники» добавлена в пример, а слово «здесь» добавлено в примечание 1 к словарной статье]

3.3 Система (system): Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих элементов.

[Взято из ISO 9000:2015, 3.5.1]

3.4 Климат (climate): Статистическое описание погоды с помощью усредненных климатических показателей и их соответствующей изменчивости на временных интервалах от нескольких месяцев до нескольких тысяч или даже миллионов лет.

Примечания

1 Традиционный период усреднения климатических показателей согласно определению Всемирной метеорологической организации, составляет 30 лет [26].

2 Наиболее значимыми климатическими показателями (параметрами) чаще всего называют такие атмосферные параметры, как температура, количество осадков и ветер.

[Взято из ISO 14090:2019, 3.4]

3.5 Изменение климата (climate change): Изменение климата (3.4), которое может сохраняться на протяжении длительного периода (обычно - десятилетия или более).

Примечания

1 Изменение климата можно определять, например, методом статистического тестирования.

2 Изменение климата может вызываться как естественными процессами, протекающими в климатической системе (3.3), так и внешними воздействиями, например циклами солнечной активности, извержениями вулканов и непрерывными антропогенными изменениями в составе атмосферы или почвы.

[Взято из ISO 14090:2019, 3.5]

3.6 Адаптация к изменениям климата (adaptation to climate change; climate change adaptation): Процесс корректировки под реально существующий климат или прогнозируемое состояние климата (3.4) и его воздействия.

Примечания

1 В человеческой системе (3.3) процесс адаптации направлен либо на смягчение (или предотвращение) последствий изменения климата, либо на использование благоприятных возможностей, связанных с изменением климата.

2 В некоторых ненарушенных экологических системах вмешательство человека может способствовать корректировке под ожидаемое изменение климата и его воздействие.

[Взято из ISO 14090:2019, 3.1]

3.7 Климатическая проекция (climate projection): Смоделированная реакция климатической системы (3.3) на сценарий будущих выбросов или ожидаемой концентрации парниковых газов и аэрозолей, обычно получаемый на основе климатических моделей.

Примечание - Различают проекции климата и прогнозы климата, чтобы подчеркнуть, что проецирование климата зависит от используемого сценария эмиссии/концентрации/радиационного воздействия, которые основаны на допущениях, касающихся, например, будущих социо- экономических и технологических разработок, которые могут или не могут быть реализованы.

[Взято из IPCC, 2014]

3.8 Опасность (hazard): Источник или ситуация, несущие потенциальную угрозу.

Примечания

1 Потенциальная опасность может грозить травмой или ухудшением состояния здоровья людей (как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе), ущербом имуществу, окружающей среде или их сочетанию.

2 В настоящем стандарте этот термин обычно относится к реальным событиям или к тенденциям, связанным с изменением климата, или к его физическим воздействиям.

3 Опасность включает как медленно развивающиеся (например, небольшое повышение температуры в течение длительного периода времени), так и экстремальные климатические условия (период аномально жаркой погоды или оползни) или изменчивость климата в целом.

[Взято из Руководства ISO/IEC 51:2014, 3.2, с изменениями: добавлены примечания 1 и 2 к словарной статье, чтобы отразить определение «опасности» в IPCC, 2014: приложение II: Словарь. Добавлено примечание 3 к словарной статье]

3.9 Воздействие (impact): Влияние климата на жизнедеятельность людей, средства их существования, биологические виды или экосистемы, экологические функции, услуги и ресурсы, инфраструктуры, а также на

экономические, социальные или культурные ценности на определенных территориях и при определенных условиях.

Примечание - Воздействие может изменяться со временем, например в результате изменения режима землепользования.

[Взято из ISO 14090:2019, 3.6]

3.10 Чувствительность (sensitivity): Степень, в которой система (3.3) или виды подвергаются влиянию неблагоприятному или благоприятному, изменчивости или изменения климата (3.4).

Примечание - Эффект может быть прямым (например, изменение урожайности в ответ на изменение средней температуры, диапазона температур или колебания температуры) или косвенным (например, ущерб, нанесенный увеличением частоты затопления прибрежных областей за счет подъема уровня моря).

[Взято из IPCC, 2014]

3.11 Адаптивная способность (adaptive capacity): Способность систем, учреждений, структурных подразделений и людей компенсировать возможный ущерб от изменения климата, реагировать на его последствия или использовать благоприятные возможности, связанные с его изменением.

[Взято из ISO 14090:2019, 3.2]

3.12 Уязвимость (vulnerability): Склонность или предрасположенность экосистемы к результатам оказываемых на нее неблагоприятных воздействий.

Примечание - Этот термин может относиться к множеству понятий и элементов экосистемы, включая ее восприимчивость или чувствительность (3.10) к наносимому ей вреду, а также отсутствие у нее способности реагировать на него или адаптироваться.

[Взято из ISO 14090:2019, 3.15]

3.13 Риск (risk): Влияние неопределенности.

Примечания

1 Влияние – это отклонение от ожидаемого результата, положительное или отрицательное, или и то и другое. Влияние может возникнуть как результат ответа, или неполучения ответа на возможность или угрозу, связанные с целями.

2 Неопределенность является состоянием, связанным с недостатком, даже частично, информации, понимания или знания о событии, его последствиях и вероятности.

[Взято из ISO 14001:2015, 3.2.10, с изменениями: изменено примечание 1 к словарной статье. Удалены примечания 3 и 4 к словарной статье]

3.14 Воздействие (impact): Влияние на природные или человеческие системы (3.3).

Примечание - В контексте изменения климата (3.5) термин «воздействие» применяется в первую очередь для указания влияния экстремальных погодных и климатических явлений (или изменения климата) на природные или человеческие системы. Воздействие обычно ассоциируется с влиянием на живые организмы, средства существования, здоровье, экосистему, экономику, общество в целом, культуру, возможность получения необходимых благ и инфраструктуру вследствие изменения климата или опасных климатических явлений, происходящих в некоторый момент времени, а также уязвимости (3.12) общества или системы. Воздействия также могут рассматриваться в виде последствий или конечных результатов. Воздействия изменения климата на геофизические системы, включая наводнения, засухи, повышение уровня Мирового океана, относятся к «физическим воздействиям».

[Взято из ISO 14090:2019, 3.8]

3.15 Цепочка воздействий (impact chain): Аналитический подход, который облегчает понимание, как данные опасности (3.8) генерируют прямые и косвенные воздействия (3.14), которые распространяются по системе (3.3), подвергаемой риску (3.13).

3.16 Показатель (indicator): Количественная, качественная или бинарная переменная, которую можно измерить или описать, как реакцию на определенный критерий.

[Взято из ISO 13065:2015, 3.27]

- Введение в оценку рисков, связанных с изменением климата

  - Понятие рисков, связанных с изменением климата

Риск, связанный с изменением климата, описывает потенциальное воздействие изменения климата на сообщества, экономику и окружающую среду.

Примечания

1 Настоящий стандарт сосредоточен на рисках, возникших в результате воздействий изменения климата, а не рисках, связанных с политикой ослабления воздействий изменения климата, например, рисках перехода.

2 Воздействия от изменения климата могут возникнуть в результате постепенных изменений климатических условий, а также роста случаев экстремальных погодных условий.

Основные составляющие оценки рисков включают (как показано на рисунке A.1):

a) опасность;

b) подверженность данной системы воздействию опасности;

c) чувствительность системы к опасности;

d) (потенциальное) воздействие изменения климата, т.e. риск без адаптации;

e) риск с адаптацией (в будущем).

Будущие потенциальные воздействия изменения климата можно модифицировать за счет способности системы к адаптации.

Пример - Система может представлять собой регион, сообщество, домашние хозяйства, цепочку поставок, экономический сектор, бизнес, группу населения, экосистему, инфраструктуру и ее компоненты.

Воздействия изменения климата возникают потому, что система подвергается опасностям (например, засуха, наводнение, тепловой стресс). Чувствительность системы (например, виды выращиваемых культур, землепользование, возраст населения) будет определять степень, в которой влияют эти опасности.

Воздействие –	это функция подверженности и чувствительности системы к опасностям. Способность системы к адаптации влияет на степень, в которой потенциальное воздействие становится осязаемым риском. Уязвимость подвергаемой воздействию системы можно выразить как сочетание восприимчивости организации и недостатка у нее способности к адаптации (понятия уязвимости и риск, связанный с изменением климата, показаны на рисунках A.2 и A.3).

Примечания

3 Хотя опасности определяются как источники потенциального ущерба (например, тепловые волны, вызывающие сельскохозяйственные потери), иногда они могут открыть возможности (например, более высокие температуры приводят к дополнительным возможностям для туризма).

4 Дополнительную информацию по концепции риска, связанного с изменением климата, см. в приложении A. Таблица A.1 предлагает сравнение понятий уязвимости и риска.

4.2 Оценка рисков, связанных с изменением климата

4.2.1 Цели

Оценки рисков выполняют различные задачи, зависящие от потребностей организации в информации и от важнейших проблем, связанных с изменением климата. могут включать следующее:

- Растущая информированность: Оценки рисков способствуют увеличению информированности о последствиях изменения климата.

- Идентификация рисков и установление приоритетов: Множество факторов вносят вклад в чувствительность системы, подверженность воздействию и способность к адаптации. Оценки рисков, связанных с изменением климата, обеспечивают анализ этих факторов и помогают организации устанавливать приоритеты в обработке рисков.

- Идентификация отправных моментов для ответных мер по адаптации к изменению климата: Конечные результаты и процесс оценки рисков может помочь в идентификации возможных ответных мер по адаптации. Оценки рисков могут показать, где требуются превентивные меры, например, чтобы избежать необходимости блокировки будущих воздействий, и высветить необходимость развития способности к адаптации.

- Прослеживание изменений рисков и мониторинг, и оценивание адаптации: Повтор оценок рисков может помочь в отслеживании изменений во времени и получении данных по эффективности адаптации [12].

4.2.2 Оценочные суждения

Оценочные суждения необходимы для оценок рисков, связанных с изменением климата. Если воздействия невозможно измерить в одних и тех же единицах (например, в материальных (денежных) потерях, сокращении ожидаемой продолжительности жизни в годах), выбор наиболее актуальных воздействий изменения климата включает оценочные суждения. Другим примером оценочного суждения является установление критических пороговых значений, если эти значения невозможно вывести из эмпирического свидетельства или возможно вывести только частично. Например, пороговое значение критически низкого уровня осадков (скажем, 200 мм/год) для ведения определенного типа сельскохозяйственной деятельности (например, выращивания фруктовых деревьев) в данном регионе, можно установить на основе опыта прошлых лет и агрономического ноу-хау (научно-технических знаний), что также зависит от суждений, что именно считать «критическим». Чтобы облегчить интерпретацию и оценивание результатов оценки рисков, важна прозрачность в отношении места приложения оценочных суждений [10]. Понимая, что оценочных суждений не избежать, везде, где возможно, следует применять подходы, основанные на фактах.

5 Подготовка оценки рисков, связанных с изменением климата

5.1 Создание контекста

Каждая оценка рисков имеет уникальный контекст, который определяет область ее применения, цели и запланированные результаты (например, отчет). Организации следует определить контекст оценки, рассмотрев следующее.

- Подверженная риску (т.е. находящаяся под угрозой) система: Обеспечение основных контуров системы, подверженной воздействию изменения климата, включая общее понимание чувствительности, подверженности воздействию и способности к адаптации.

- Опасности: определение, какие опасности могут потенциально повлиять на систему, находящуюся под угрозой, и выбор, какую из них включить в оценку рисков, а также установление типа требуемой информации.

- Процессы: Идентификация существующих и запланированных процессов и деятельности, связанной с оценкой рисков, например, оценки цепочек поставок.

- Знание: Идентификация имеющихся знаний об изменении климата и изменчивости, воздействий и оценок существующего риска (например, включение результатов исследований и знание местных особенностей) и способности организации к адаптации, помня о том, что спектр возможных воздействий может быть очень широким (см. ISO 14090).

- Заинтересованные стороны: Идентификация и вовлечение заинтересованных сторон в процесс, насколько это целесообразно (например, аспекты, касающиеся рисков, открытых заинтересованными сторонами, такими как экологические ассоциации, могут обеспечить соответствующие вводные данные, чтобы способствовать более широкому одобрению оценки рисков).

- Ресурсы для оценки: Выяснение наличия финансовых, людских и технических ресурсов и информации/данных.

- Внешние разработки: Идентификация внешних факторов, которые могут повлиять на находящуюся под угрозой систему (например, демографические изменения, изменения землепользования, технические разработки, изменения в политическом и институциональном контексте, изменения рынка, глобальные разработки) [12].

- Нормативные обязательства, ответственность перед другими: Идентификация нормативных или других обязательств, которые могут повлиять на цели, процесс или результаты оценки рисков.

Примечание - Дополнительное руководство по подготовке и проведению оценки рисков можно найти в ISO 31000. Оно помещает настоящий стандарт в более широкий контекст менеджмента рисков.

5.2 Идентификации целей и ожидаемые результаты

Решением организации о проведении оценки рисков руководит потребность в информации или недостаток данных.

Организации следует:

- определить цели и ожидаемые результаты оценки рисков, и процессы, которые будет поддерживать или подпитывать оценка рисков;

- идентифицировать пробелы в данных, которые необходимо рассмотреть при оценке рисков;

- определить, как использовать полученные знания и результаты (например, как вводные данные в постоянных усилиях по адаптации или в планировании новых адаптационных действий);

- разъяснить, как будут показаны результаты оценки рисков (например, с помощью карты с отмеченными горячими точками рисков, очередности уязвимых секторов, нарративного анализа риска и его соответствующих факторов);

- подключить экспертов, учреждения и заинтересованные стороны, необходимые для проведения оценки и поддержки внедрения результатов в адаптационные решения;

- идентифицировать и информировать целевую аудиторию, на ранней стадии, о процессе и ожидаемых результатах и выводах оценки рисков.

5.3 Создание команды по выполнению проекта

Организация должна создать рабочую команду для работы над проектом (проектная команда) и осуществления оценки рисков. Проектной команде следует понимать содержание настоящего стандарта, а также следующее:

    - организацию, находящуюся под угрозой систему и отношение организации к системе под угрозой;

    - контекст находящейся под угрозой системы (например, взаимосвязи апстрим и даунстрим относительно системы, географическое местоположение, нормативные обязательства, ответственность перед другими, цепочка поставок);

    - изменение климата и его общие воздействия.

В проектной команде должно быть информированное руководство с функциями принятия решений в рамках организации, а также специалисты, способные помочь в составлении планов действий и определении целей. Организациям выгодно нанимать специалистов, принимающих решение, на ранней стадии процесса. Причина этого в том, что зачастую требуются оценочные суждения и вовлечение в процесс повышает заинтересованность в результатах.

Организация может привлечь специалистов со стороны в свою проектную команду или взять их на роль консультантов.

Следует определить роли и обязанности всех сторон (включая специалистов организации и сторонних специалистов, а также принимающих решение специалистов).

Проектной команде следует регулярно выходить на связь, чтобы координировать основные этапы оценки рисков и результаты этих этапов, а также контролировать достаточность ресурсов и необходимость в поддержке на высшем уровне.

Другие заинтересованные стороны могут быть вовлечены в процесс участия. Другие заинтересованные стороны могут быть привлечены на начальном этапе оценки (чтобы понять контекст, чтобы собрать информацию), а также во время проведения и по завершении оценки (чтобы провести валидацию). Организации следует в надлежащей мере учитывать гендерные различия и обеспечить представительство особенно уязвимых групп, а также принять меры, чтобы предоставить им возможности внести эффективный вклад в оценку рисков.

5.4 Определение области применения и методологии

Проектной команде совместно с принимающими решения специалистами следует определить область применения оценки рисков, учитывая следующее:

- конкретную находящуюся под угрозой систему;

- степень детализации, необходимую для того, чтобы оценка соответствовала назначению;

- вовлеченные группы населения (например, сельское население, взрослые люди, коренное население, женщины/мужчины, определенные части трудовых ресурсов);

- диапазон опасностей, включенных в оценку (например, наводнения, подъем температуры, подъем уровня моря, периоды сильной жары), и их природу (например, экстремумы, изменения среднего значения и изменчивость);

- анализируемые территории (например, страны, районы, провинции), и будет ли это одна территориальная единица (например, один район) или сравнение территорий (например, два или более районов);

- пространственное разрешение оценки (решение о пространственной шкале может зависеть от наличия данных, касающихся оценки);

- временное разрешение оценки (см. 5.5);

- методологию, используемую для оценки (например, количественные качественные или смешанные подходы);

- ресурсы (например, финансовые или людские), имеющиеся для оценки рисков.

5.5 Установление временного периода

При установлении временного периода оценки, организации следует рассмотреть:

- срок жизни находящейся под угрозой системы;

- временные масштабы, в рамках которых воздействия изменения климата достигнут критических пороговых значений для находящейся под угрозой системы;

- время подготовки и развертывания адаптационных мер в отношении воздействий. Это может быть связано со сроком жизни системы.

На выбор временного периода могут повлиять следующие аспекты:

- наличие данных, включая климатические проекции;

- долгосрочные неопределенности в проецируемых воздействиях изменения климата;

- потенциал для взаимодействий, которые возникают в различные сроки.

Организации выгодно рассматривать более одного временного периода.

Например, контрольный период из недавнего прошлого (например, последние три десятилетия) или настоящего, один период из ближайшего будущего (например, следующие три десятилетия) и один период из будущего (например, от 2070 г. до 2100 г.).

Ближайшее будущее часто более важно для решений по адаптации к изменению климата, чем отдаленное будущее. В то же время, использование отдаленного будущего существенно для систем, которым требуется длительный период времени на адаптацию, например, лесные экосистемы.

Как временной период для оценки рисков можно рассматривать периоды более 100 лет. Такие периоды подходят, например, в случае подъема уровня моря для прибрежных городов или долгосрочных объектов.

Временной период для оценки опасности рекомендуется брать не менее 30 лет, т.е. стандартный период, определенный Всемирной метеорологической организации [26].

5.6 Сбор необходимой информации

При наличии, рекомендуется на ранней стадии собирать существующие знания об опасностях, чувствительности, подверженности воздействиям, воздействиях изменения климата, уязвимости, относящейся к находящейся под угрозой системы, способности к адаптации, существующих оценках рисков и инструментах, используемых для управления рисками. Полезно также собрать данные о других движителях изменения (таких как инвестиционные циклы), чтобы привести в соответствие оценку рисков с процессами принятия решений организацией.

Примечание - Дополнительную информацию по методологиям, различным национальным и международным руководящим документам и инструментам можно найти онлайн. Следует обратить внимание на то, что некоторые из документов пользуются разной терминологией (ср. приложение A).

5.7 Подготовка плана выполнения (оценка рисков)

Завершив этапы, описанные в 5.1–5.6, проектной команде следует разработать план выполнения оценки рисков. В план должно быть включено следующее.

- Конкретные задачи: Что необходимо сделать?

- Ответственность: Кто будет этим заниматься?

- Планирование времени: Когда это произойдет? При разработке плана, проектная команда:

- может вовлечь заинтересованные стороны, которые помогут в определении задач и обязанностей;

- должна знать, что осуществление оценки рисков, связанных с изменением климата, является итеративным процессом.

Результаты каждого этапа оценки рисков могут потребовать возврата к более ранней точке и начала оценивания заново от этой точки.

5.8 Прозрачность

Прозрачность должна являться составной частью всего процесса оценки рисков в целом, от начала до представления результатов. Она поможет достичь понимания и сопричастности, и обеспечить практичность и релевантность выходных данных. Организации рекомендуется обратить особое внимание на прозрачность в отношении следующего.

- Методология: Известна ли методология всем вовлеченным в процесс и подтверждена ли она должным образом, чтобы позволить новым сотрудникам понять действия на каждом этапе и принятые решения?

- Процесс принятия решений: Как принимаются решения по идентификации воздействий и по выбору, нормализации, взвешиванию и объединению показателей? Как работать с аспектами доступности данных и другими важными проблемами? Как их документировать и передавать о них информацию?

- Неопределенность: Как, по возможности, сократить неопределенности (см. приложение B)? Как обрабатывать оставшиеся неопределенности? Как их документировать и передавать о них информацию?

- Сильные и слабые стороны: Определены ли сильные и слабые стороны подхода? Как объяснить их, так чтобы обеспечить доверие и позволить использование их на практике? Как их документировать и передавать о них информацию?

5.9 Подход, предполагающий активное участие

Участие заинтересованных сторон помогает обеспечить реализацию всесторонних оценок путем использования соответствующих навыков и поддержки в принятии решения высокого качества. Участие повышает осведомленность и развивает возможности заинтересованных сторон, а также способствует общему пониманию и чувству вовлеченности. Участие следует обеспечить если не на всех, то на большинстве стадий оценки рисков.

6 Исполнение оценки рисков, связанных с изменением климата

6.1 Скрининг воздействий и составление цепочек воздействий

6.1.1 Общие положения

Для выполнения оценки рисков проектной команде требуется понимать причинно-следственные взаимосвязи. Проектной команде рекомендуется разработать цепочки воздействий на основе воздействий в результате изменения климата. Для этого необходимо четко понимать находящуюся под угрозой систему и обладать специальными знаниями. Проектная команда может воспользоваться помощью сторонних (дополнительно) экспертов по изменению климата и других специалистов, способных разобраться в системе (например, научных работников, представителей ассоциаций, представителей страховых компаний, местных органов власти, представителей затронутых (подверженных воздействию) секторов сообществ для идентификации соответствующих воздействий и подготовки цепочек воздействий. Рекомендуется рассмотреть возможность проведения коллективных семинаров с заинтересованными сторонами или другие средства консультаций для развития цепочек воздействий (см. 5.9).

Приложение C дает разработанные примеры для скрининга и составления цепочек воздействий. В таблице C.1 представлены примеры факторы риска и показатели (индикаторы) различных компонентов риска.

6.1.2 Воздействия для скрининга и идентификации

Проектной команде следует идентифицировать и составить потенциальные воздействия изменения климата и внести их в перечень. Проектной команде также следует рассмотреть, как воздействия изменения климата в разных регионах мира могут повлиять на находящуюся под угрозой систему (системные зависимости, например, с помощью цепей поставок) [19]). Чтобы идентифицировать соответствующие воздействия, проектная команда может использовать такие инструменты, как электронные таблицы для руководства процессом, и документировать выводы и наблюдения. Проектная команда может начать с рисков, связанных с существующим климатом. Необходимо определить опасности, сочетание опасностей, чувствительность и подверженность воздействиям применительно к находящейся под угрозой системе. Опасности можно перечислить по одной оси таблицы. Проектной команде следует выбрать элементы находящейся под угрозой системы, которые могут подвергнуться изменению климата и вероятно восприимчивы к рассматриваемым опасностям. Эти элементы можно отложить по другой оси таблицы, чтобы образовать матрицу (см. приложение D; примеры показаны в таблицах D.1 и D.2). Затем проектной команде следует рассмотреть возможные последствия каждой опасности для каждого элемента находящейся под угрозой системы и приложить все усилия для оценки вероятных воздействий. Можно отметить ячейки согласно уровню риска, например, высокому, умеренному или низкому или использовать численное или буквенное обозначение. Рекомендуется включить примечания для описания обоснования предварительной классификации рисков. Заполненная таблица является записью скрининга и представляет собой предварительный результат. Она может служить для информации на следующих этапах оценки рисков или как основа для планирования адаптации, если не потребуется более глубокая оценка рисков.

Специалистам, принимающим решения, следует выбрать те воздействия изменения климата, которые особенно подходят для оценки рисков и целей организации. Чем точнее будет определена цель, тем точнее можно идентифицировать критерии отбора. Как результат, будут заранее установлены приоритеты воздействий изменения климата. Это очень важный этап и его следует выполнять с должным вниманием.

6.1.3 Составление цепочек воздействий

Цепочки воздействий служат для лучшего понимания, визуализации, систематизации и расставления приоритетов для тех факторов, от которых возникают риски для данной системы. Цепочки воздействий служат как аналитическая стартовая точка для общей оценки рисков. Они устанавливают, какие опасности потенциально приводят к прямым и косвенным воздействиям изменения климата. Они, таким образом, представляют базовую структуру для оценки рисков. Они служат важными инструментами коммуникации для обсуждения, что подлежит анализу и какие климатические, социо-экономические, биофизические или иные параметры следует принимать в расчет. Таким образом, они облегчают идентификацию целевых действий по адаптации [8], [12].

Начиная с выбранных воздействий из скрининговой оценки, проектной команде следует разработать цепочки воздействий, построенные на существующих знаниях. Это следует делать независимо от того, можно или нет оценить эти воздействия количественно. В приложении C дано руководство по разработке цепочек воздействий с примерами.

Проектной команде следует помнить о взаимозависимостях между цепочками воздействий по мере их развития. Чтобы поддерживать необходимую ориентированность и сохранять понимание цепочек воздействий, каждая цепочка воздействий должна сконцентрироваться на наиболее существенных взаимосвязях между различными факторами риска (см. приложение C). Следует отметить, что процесс этот является итеративным, и могут появиться новые аспекты в ходе разработки цепочки воздействий.

На данном этапе проектная команда получает важные знания, касающиеся рисков, связанных с изменением климата посредством идентификации соответствующих воздействий и определения соответствующих факторов риска и их взаимодействий в форме цепочек воздействий. В зависимости от целей оценки рисков, это знание может быть существенным, и можно приступить к интерпретации и оцениванию результатов (см. 6.6).

Альтернативно, можно определить способность к адаптации находящейся под угрозой системы. Ключевым вопросом на этом этапе является: «какие свойства и ресурсы системы и в рамках системы ослабляют воздействия изменения климата?» (см. 6.5). Способность к адаптации можно непосредственно интегрировать в цепочку воздействий (см. приложение C).

6.2 Идентифицирующие показатели

6.2.1 Общие положения

Показатели являются параметрами, предоставляющими информацию о конкретных состояниях или условиях. Когда эти состояния или условия невозможно измерить напрямую, используют косвенные показатели (например, частоту встречаемости определенного вредителя как косвенной причины нанесения урона урожаю). Целью применения показателей в оценке рисков является использование количественных, полуколичественных или качественных данных для предварительной и последующей оценки влияния изменения климата (т.e. путем сравнения значений показателей с критическими пороговыми значениями или предыдущими оценками). Зачастую количественных данных не имеется или пороговые значения не определены. Тога можно пользоваться только качественными данными, и оценка показателей будет зависеть от экспертных суждений.

Следует выбрать, по меньшей мере, один индикатор для каждого соответствующего фактора риска (см. приложение C). Значения показателей можно сгруппировать согласно компонентам рисков (опасность, подверженность воздействиям, чувствительность и, наконец, способность к адаптации) по количественным, полуколичественным или качественным признакам, а затем сгруппировать, чтобы установить комплексный показатель [12]. В приложении E приведены примеры выборочных показателей для компонентов риска.

6.2.2 Выбираемые показатели

Показатели должны быть конкретными. В данном контексте следует рассмотреть пять аспектов при выборе показателей:

- пространственное покрытие и разрешение;

- временное покрытие;

- представительность;

- реплицируемость (воспроизводимость) (для последующих повторений оценок рисков);

- осуществимость.

Если возможно, следует включить показатели, обеспечивающие информацию о критических пороговых значениях. В таблице E.1 даны примеры показателей для оценок рисков.

Выбор показателей является итеративным процессом. Отдельные специалисты или обсуждения на семинаре со специалистами могут помочь в выборе соответствующих показателей для каждого фактора риска. На практике наличие и качество данных или недостаточность ресурсов (по времени или финансам) могут ограничить число показателей.

Показатели опасности, в основном, состоят из измеряемых напрямую или смоделированных климатических параметров, таких как средняя температура или количество осадков.

Что касается показателей чувствительности и подверженности воздействиям, в идеале можно представить биофизические или социо-экономические данные, полученные из измерений или моделей, таких как демографические /гидрологические/формирования урожая [23]. С большей вероятностью определение таких показателей опирается на доступность национальной статистики, прошлые наблюдения, суждения специалистов (взамен числовых данных), или их комбинация.

6.2.3 Создание перечня показателей

Потенциальные показатели можно задокументировать в простой или электронной таблице, и записать с дополнительными относящимися к делу данными (метаданные). Сюда входит, для каждого показателя:

- краткое описание;

- компонент риска (например, опасность) и фактор риска (например, осадки), которые представляет этот показатель;

- краткое пояснение, излагающее причину выбора данного показателя;

- территориальный охват, требующийся для данных по показателю;

- единица измерения или пространственное разрешение, требующиеся для данных по показателю;

- временной охват, требующийся для данных по показателю;

- пояснение, какой из показателей, высокого или низкого уровня, увеличивает или уменьшает риск;

- существующие и потенциальные источники, где возможно. Шаблон факт-листа показателей представлен в Ссылке [13].

6.3 Сбор и управление данными

6.3.1 Сбор данных

Требуются данные за контрольный период и на будущее. За прошлый период и настоящее данные измерения зачастую имеются. Для описания опасностей, чувствительности и подверженности воздействиям в будущем используют сценарии и проецирование. ISO 14033 может служить руководством по сбору данных. Этот стандарт обеспечивает поддержку по методам сбора количественных экологических данных и информации.

Можно использовать различные методологии по сбору данных, требуемых для оценки компонентов риска (опасность, подверженность воздействиям, чувствительность и способность к адаптации). Сюда может входить следующее.

- Суждения специалистов: Специальные знания, знания местных особенностей и традиционные (коренные) знания являются важными источниками информации для всех оценок рисков. Суждение специалиста следует использовать и сопроводить количественными данными, где возможно.

- Измерение: Физические измерения выполняют для показателей, таких как влажность воздуха, высота водостока и влажность грунта. Измерения могут включать дистанционные методы, такие как анализ данных, полученных со спутников, чтобы определить землепользование.

- Учет численности и анализ: информацию, например, о способах расчета доходов семьи, образовании, традиционной ирригации, обычно собирают с помощью учета или анализа. Данные о численности или данные анализа часто группируют (например, от сообщества до уровня области), интерполируют или экстраполируют, прежде чем включить их в оценки рисков.

- Моделирование: в оценках рисков можно использовать модели, чтобы оценить настоящие и будущие опасности (например, изменение температуры или количества осадков), чувствительность или факторы риска подверженности воздействий, также как настоящие и потенциальные воздействия изменения климата (например, водослив для определенного количества осадков, изменение урожайности культур в результате изменения температуры).

Следующие источники относятся к данным на будущее.

- Климатические проекции: Результаты, полученные на моделях, имитирующих изменение климата, зачастую используют, чтобы представлять возможный климат будущего. Глобальные климатические модели используют допущения выбросов парниковых газов в будущем (сценарии выбросов) или их будущей концентрации в атмосфере (сценарии концентрации) и дают климатические проекции. Для большинства применений, например, моделирование будущего урожая, необходимо использовать проекции, масштабирующие на меньший размер (т.e. проекции с более высоким пространственным разрешением), относящиеся к местоположению находящейся под угрозой системы. Климатические проекции по своей природе являются неопределенными. Использование ансамблей климатических проекций является одним из вариантов, позволяющих лучше понять неопределенность. Следует обратиться к специалистам за консультацией по неопределенностям, относящимся к сценариям и масштабированию на меньший размер.

- Сценарии чувствительности и сценарии подверженности воздействиям: Сценарии чувствительности и подверженности воздействиям, где возможно, должны согласовываться с климатическими проекциями. Поскольку подверженность воздействиям тесно связана с развитием (социо-экономической) чувствительности, сценарии чувствительности и подверженности воздействиям следует разрабатывать параллельно. Неопределенности следует принимать в расчет.

- Комбинация сценариев: Климатические проекции, сценарии чувствительности и подверженности воздействиям следует комбинировать для анализа потенциальных воздействий изменения климата в будущем.

В приложении B представлена подробная информация по неопределенностям.

6.3.2 Оценивание качества данных и результатов

Следует выполнять проверки качества данных и результатов. Для количественных данных проверки включают:

- качество и формат данных, а также удобочитаемость файлов;

- пространственный и временной охват;

- упущенные значения данных;

- выбросы данных, и, если возможно, их происхождение (см. ссылку [24]). Для качественной информации проверки включают:

- представление точки зрения заинтересованных сторон;

- правильную интерпретацию слов или терминов (зависят от языка или региона).

Входные данные, также как результаты, количественные или качественные, подвержены неопределенностям. Неопределенность оценки воздействия изменения климата возникает, среди прочих причин, из используемых моделей и сценариев, данных и характера выбранных показателей. Следует оценить уровень доверия к результатам, чтобы получить информацию для интерпретации результатов (см. ссылку [22]). Рекомендуется осуществить оценку степени доверия к каждому воздействию изменения климата, различая, по крайней мере, «низкий», «средний» и «высокий» уровень, с соответствующими определениями для категорий (см. ссылку [12]).

6.3.3 Управление данными

Подробное описание данных, используемых в оценке рисков, следует документировать. Недостаток осведомленности о существующих данных, или недостаточные знания деталей существующих данных, может привести к дублированию усилий по сбору данных.

Во избежание потерь данных следует хранить массивы данных. Метаданные следует систематически документировать с описанием их содержания, характеристик различных массивов данных и инструкций по интерпретации значений.

Международные стандарты (такие как ISO 19115-1) обеспечивают руководство по описанию географической информации с помощью метаданных.

Факт-лист показателей, представленный в ссылке [13], можно использовать в качестве руководства по документированию показателей.

6.4 Группирование показателей и компонентов риска

В оценке рисков, связанных с изменением климата, группирование показателей и компонентов риска является необязательным. Можно использовать несколько методов, качественных и количественных, при этом возможно несколько стадий группирования. Показатели могут быть сгруппированы, и их разрешено группировать, чтобы сформировать одну оценку для каждого воздействия изменения климата и группировать далее для подгрупп находящейся под угрозой системы, например, по отраслевым или организационным единицам. Группирование можно продолжать, что приведет к одному показателю на систему, находящуюся под угрозой, или одному общему результату оценки в качественной форме [23].

Организации следует рассмотреть, насколько осуществимо, полезно и оправдано группирование. В некоторых случаях можно предпочесть качественный, интерпретирующий краткий обзор отдельных результатов. Группировки могут использоваться для комплексных и межотраслевых оценок; в то же время, они не должны маскировать отдельные результаты.

В приложении F приведены детали и методы группирования.

6.5 Оценка способности к адаптации

Способность к адаптации следует принимать в расчет при оценке риска. Если этот этап пропускают, результирующую оценку обычно называют оценкой воздействий изменения климата.

Оценка способности организации обрабатывать потенциальные воздействия изменения климата позволяет выполнить более реалистичную оценку риска, с которым эта организация сталкивается, и необходимости в принятии дополнительных мер по адаптации. Этот аспект особенно важен в случае сравнительной оценки рисков, которая рассматривает несколько находящихся под угрозой систем (например, различные отрасли, регионы или организационные единицы) с адаптивной способностью различных уровней. Кроме того, детальная оценка способности к адаптации может идентифицировать способы, посредством которых организация может снизить свою уязвимость в отношении воздействий изменения климата.

Оценка способности к адаптации может быть выполнена либо параллельно, либо последовательно с оценкой воздействий изменения климата. Существуют разные степени способности к адаптации, например, организационные возможности, технические возможности, финансовые возможности и возможности экосистемы. Эти компоненты описаны в приложении G.

Все размеры способности к адаптации имеют потенциальные возможности вносить вклад в снижение риска. Методы оценки способности к адаптации часто являются качественными или полуколичественными. Если используются количественные или полуколичественные показатели, возможна количественная комбинация с другими компонентами риска. Приложение E дает пример показателей способности к адаптации.

Оценка способности к адаптации должна интегрировать знания местных особенностей и достичь согласия между специалистами и другими заинтересованными сторонами [12]. В приложении H представлены примеры, как определить уровень способности к адаптации, необходимый для обработки проблем различной сложности, возникающих в результате изменения климата. Таблица H.1 дает обзор целевых уровней способности к адаптации, необходимой для управления рисками различных уровней.

В некоторых случаях оценка способности к адаптации может обеспечить ценную информацию для различения уровней риска между сценариями, такими, которые предполагают отсутствие адаптации, ограниченную адаптацию на основе имеющейся способности к адаптации и повышенную адаптацию на основе дополнительной способности к адаптации. Такое сравнение может увеличить различимость результатов и подчеркнуть важность мер по адаптации в снижении риска. Это особенно верно, если оценка риска проектируется в поддержку развитию, а также мониторинга и оценивания вмешательства в процесс адаптации.

Если оценка рисков учитывает риски для нескольких систем (таких как различные регионы или различные производственные предприятия), оценку способности к адаптации следует проводить для каждой системы отдельно.

6.6 Интерпретация и оценивание выводов и наблюдений

Целью оценки и интерпретации выводов и наблюдений является понимание идентифицированных рисков и внесение вклада в достижение целей оценки рисков. Учет неопределенностей является важным при оценивании результатов (см. приложение F).

Следует упорядочить воздействия изменения климата по важности, чтобы определить, где потребность в адаптации наивысшая. Такое установление приоритетов проводят принимающие решения специалисты (или проектная команда вместе с принимающими решения специалистами), и включают рассмотрение возможных адаптационных действий и обязанностей. Предложенные приоритеты можно подтвердить валидацией совместно с заинтересованными сторонами.

Величина потенциального воздействия изменения климата и его значимость не одно и то же. В некоторых случаях небольшие изменения могут иметь большую значимость (например, небольшие нарушения транспортного потока в заданной зоне), в то время как в других случаях даже крупными воздействиями изменения климата можно легко управлять. Если определены пороговые значения (например, 10% увеличение нарушений транспортного потока считается проблематичным), тогда величина изменения может указать его значимость (см. 4.2.2 и ср. ISO 14090:2019, приложение B).

Если цель оценки заключается в сравнении воздействий или рисков по различным областям деятельности, например, отраслей или регионов, оценку следует осуществлять комплексно, количественно или качественно. Поскольку единые критерии количественной оценки (например, нормализованные показатели или денежный эквивалент) сложно применять, единственным путем получения сравнительных заключений зачастую является всесторонняя качественная оценка.

6.7 Анализ межотраслевых взаимозависимостей

Анализы межотраслевых взаимозависимостей могут дать полезную дополнительную информацию.

Цепочки воздействий могут, среди прочего, служить, например, для идентификации и анализа взаимоотношений между отдельными отраслями. Можно сделать графическое представление таких взаимосвязей, например, разными цветами по области деятельности (например, лесное хозяйство, сельское хозяйство) или когда влияние изменение климата в одной области деятельности становится причиной воздействия в другой области деятельности.

Аналогично, там, где анализируют разные области, анализ трансграничных взаимозависимостей может обеспечить дополнительные знания (например, взаимозависимости нарушений трафика или воздействий по производственной линии).

6.8 Независимый анализ

Независимый анализ оценки рисков может оказаться полезным. Этот анализ может быть:

- всесторонним анализом отдельного специалиста или небольшой группы экспертов;

- серией критических оценок наиболее отличительных черт оценки рисков;

- семинаром	специалистов,	на	котором	представляют	и оценивают результаты.

7 Отчет и обмен информацией по результатам оценки рисков, связанных с изменением климата

7.1 Отчет по оценке рисков, связанных с изменением климата

Отчет, где используют для представления результатов оценки рисков, следует внести:

- описание целей оценки рисков;

- применяемые методы;

- ключевые выводы и наблюдения;

- вспомогательную	информацию,	необходимую	для	понимания	и интерпретации результатов.

Отчет должен содержать следующее.

A) Контекст и цели:

- контекст, в котором проводилась оценка рисков (например, как часть конкретной программы);

- цели и подходы оценки рисков;

- вовлеченные учреждения и заинтересованные стороны;

- область	применения	оценки	рисков,	включающая анализируемую систему (системы), а также географическую область применения и временные рамки.

B) Методология и исполнение:

- допускаемые	причинно-следственные	связи,	положенные	в	основу оценки, включающей цепочки воздействий;

- выбранные факторы риска и их показатели, и используемые методы, все пробелы в данных и как они были учтены;

- критерии выбора для вовлекаемых заинтересованных сторон;

- информация о вовлеченных специалистах, включая сектора/географические районы	или	задействованный профессиональный опыт;

- использованное взвешивание (если имелось) и процесс(ы), с помощью которых оно было определено (например, процессы участия заинтересованных сторон) (см. приложение F);

- использованный метод группирования (если применялся) для оценки рисков;

- информация по источникам данных и расчетам, которые будут использоваться в будущих оценках для мониторинга и оценивания.

C) Выводы и наблюдения:

- краткое описание количественной информации по общему риску, также как значений для отдельных и сгруппированных показателей по опасности, чувствительности, подверженности воздействиям и способности по адаптации;

- соответствующая качественная информация по общему риску, также как любая соответствующая качественная информация по опасности, чувствительности, подверженности воздействиям, потенциальному воздействию и способности к адаптации;

- важнейшие проблемы и возможности, возникшие на разных стадиях оценки рисков;

- неопределенности результатов;

- полученные уроки;

- иллюстрации (карты, диаграммы, графики и т.д.), которые помогают объяснить выводы и наблюдения.

D) Заключения и рекомендации:

- заключения в отношении целей оценки рисков (например, расстановка приоритетов для	воздействий изменения климата, идентификация региональных горячих точек);

- заключения в отношении настоящих и будущих (политики) процессов, например, стратегий адаптации;

- предложения	для	планирования	адаптации	и	мониторинга,	 и оценивания;

- рекомендации	для	дополнительных	оценок	(методологии	и содержание).

7.2 Обмен информации по оценке рисков, связанных с изменением климата

Обмен информацией по результатам оценки рисков, связанных с изменением климата, может происходить различными способами (например, в отчетах по общим рискам, видеоматериалах, на пропагандистских мероприятиях, вебинарах, в научных статьях, презентации постеров, сегментах отчетов по устойчивому развитию). Следует выбрать наиболее подходящий способ обмена информацией для целевой аудитории оценки рисков, которая может составить неоднородную группу участников процесса (например, правительственные агентства, частный сектор, общественность).

По результатам оценки можно судить о процессах менеджмента организации.

7.3 Отчеты по выводам и наблюдениям как основа для соответствующего планирования адаптации

Выводы и наблюдения по оценке рисков используются для планирования, повышения значимости и внедрения стратегий и мер по адаптации к изменению климата. Представление результатов должно, таким образом, поддаваться оценке и содержать заключения и рекомендации [25]. Рекомендуется рассмотреть следующее.

Реальность: Вовлеченные в планирование адаптации специалисты должны понимать выводы и наблюдения оценки рисков, даже если они были задействованы только в подготовке. Могут ли они проследить этапы и принятые решения, правильно интерпретировать графики и знания ключевых сильных и слабых сторон выводов и наблюдений?

Заключения и рекомендации: Выводы и наблюдения должны давать (или позволять использовать) первые впечатления от приоритетов адаптации. Дадут ли они рекомендации, относящиеся, например, к тому, как заполнить идентифицированные пробелы, а также по процессам адаптации и планированию?

Там, где организация планирует разработать политику адаптации, информация в отчете должна охватывать временной период рисков и включать данные по возможным действиям и приоритетам.

Описание процесса планирования адаптации, внедрение, мониторинг и оценивание планов по адаптации можно найти в ISO 14090.

Приложение А

(справочное)

Сочетание понятий уязвимости и менеджмента риска.

Изменение концептуальных основ в отчетах IPCC AR4 и IPCC AR5

На рисунке A.1 показана взаимосвязь различных компонентов риска согласно концепции, используемой в настоящем стандарте (см. 4.1). Эта концепция, в основном, совпадает с концепцией Отчета AR5 группы IPCC [19], [20], но делает четкое различие между чувствительностью и способностью к адаптации. Кроме того, сочетание понятий максимально избегает термина «уязвимость», поскольку этот термин стал очень неопределенным за счет изменений, внесенных группой IPCC.

В 2014 г., группа IPCC изменила сочетание понятий по определению воздействий изменения климата, используя подход на основе уязвимости [17] к более ориентированному на риск сочетанию понятий [19], [20].

Обозначение

Пунктирная линия означает, что действия по адаптации выполнены.

Примечания

1 Уязвимость подверженных воздействиям систем является сочетанием чувствительности и способности системы к адаптации.

2 Этот рисунок согласуется с понятием уязвимости по отчету AR4 группы IPCC и понятием риска по отчету AR5. Возможно, группа IPCC изменит его в будущих отчетах.

[Взято из ссылки [14]]

Рисунок A.1 — Взаимосвязь основных компонентов понятия риска

На отчет AR5 группы IPCC в большой степени влияет Специальный отчет по экстремальным случаям (SREX) [18], который связывает подходы адаптации к изменению климата и сокращения риска катастроф.

В 2007 г., в отчете AR4 группы IPCC уязвимость описывалась как функция характера, величины и скорости изменения климата и изменчивости, которым повергается система – экосистема, экономическая или социальная система – ее чувствительность и способности к адаптации. В методологических рамках отчета AR5 группы IPCC, вместо уязвимости конечным фактором, подлежащим оцениванию [14], [17], [21], является риск воздействий изменения климата. Таблица A.1 увязывает подход отчета AR4 с подходом отчета AR5.

Таблица A.1 - Сравнение понятий уязвимости (AR4) и риска (AR5)

|  | Понятие (AR4): уязвимость | Понятие (AR5): риск |
| --- | --- | --- |
| Источник | Отчет AR4 группы IPCC 2007 г.[17], Уязвимость - Сборник материалов [12] | Отчет AR5 группы IPCC 2014 [19], [20] |
| Главная переменная | Уязвимость (V) | Риск (R) |
| Ключевые компоненты | Подверженность воздействиям (E), чувствительность (S), способность к адаптации (AC) | Опасность (H), подверженность воздействиям (E), уязвимость (V) |
| Функция | V = f (E, S, AC) | R = f (H, E, V) V = f (S, AC) |
| Краткое определение | Уязвимость является функцией характера, величины, скорости изменения климата и изменчивости, которым подвергается система, ее чувствительность и ее способность к адаптации [17] | Риск выведен из взаимодействия уязвимости, подверженности воздействиям и опасности. В понятии отчета AR5, термин риск, в первую очередь, относится к риску воздействий изменения климата [19], [20]. Уязвимость включает чувствительность или восприимчивость к вредным воздействиям и недостатку способности к их преодолению и адаптации [19], [20]. |
|  | Связанные с климатом сигнал = подверженность воздействиям (на основе интерпретации Уязвимость-Сборник материалов IPCC 2007) | Связанные с климатом сигнал + прямое физическое воздействие = опасность [19], [20] |
|  | Подверженность воздействиям = связанный с климатом сигнал (на основе интерпретации Уязвимость-Сборник материалов IPCC 2007) | Подверженность воздействиям = присутствие в обстановке, которая может подвергаться негативным |
| продолжение таблицы А.1 |  |  |
|  | Понятие (AR4): уязвимость | Понятие (AR5): риск |
|  |  | влияниям (+пространственные вопросы) [19], [20] |
|  | Чувствительность = степень, в которой система подвергается влияниям, неблагоприятным или благоприятным, связанным с климатом [17] | Чувствительность – это то же самое, что и в отчете AR4 |
|  | Способность к адаптации = способность систем, учреждений, людей и других организмов приспосабливаться к возможным повреждениям, использовать с выгодой возможности или реагировать на последствия [17] | Способность к адаптации – это то же самое, что и в отчете AR4 |

Примечание - Следуя концепции отчета AR5 группы IPCC, термин «оценка риска» в настоящем стандарте понимается немного по-другому, в отличие от ISO 14090:2019.

На основе Сборника материалов по уязвимости [12].

Рисунок A.2 - Иллюстрация основного понятия уязвимости (AR4)

На основе отчета AR5 группы IPCC [19].

Рисунок A.3 - Иллюстрация основного понятия риска (AR5)

Приложение В

(справочное)

Оценка рисков и неопределенность.

Связанные и несвязанные с климатом сценарии

Будущие изменения климатических или социо-экономических факторов и влияние их на сообщества невозможно предсказать. Вот почему ученые- климатологи обычно используют сценарии изменения климата и соответствующие проекции климата вместо прогнозов. То же самое применимо к социо-экономическим факторам и методологиям развития, связанным с разработкой сценария. Они используются для проецирования динамического характера риска и уязвимости и их изменений в пространстве и времени.

Любая оценка воздействий изменения климата и уязвимостей неопределенна по причинам, таким как следующие.

- Степень изменения климата зависит от будущих выбросов парниковых газов, которые неизвестны. Модели климата обычно обусловливаются несколькими сценариями выбросов, которые ведут к множеству результатов. Различные климатические модели дают различные результаты. В то время как все модели согласуются в плане будущего глобального увеличения средних температур, их проекции в отношении трендов, касающихся осадков или географического распределения изменений, зачастую расходятся.

- Экстремальные климатические явления, которые часто в большой степени связаны с оценками воздействий изменения климата, более сложны для проецирования, чем медленное возникновение и долгосрочные тренды. Проецирование частоты и серьезности экстремальных событий (ливни, штормы, град), особенно подвержены неопределенности.

- Модели, используемые для оценок воздействий, таких как изменение урожайности, включают в себя дополнительные неопределенности.

- Разработка количественных оценок способности к адаптации в будущем ставится под сомнение.

Как вывод, обработка таких неопределенностей принципиально важна при проектировании, планировании и проведении оценки рисков. В то же время, неопределенности в сценариях не должны служить аргументом для оправдания бездействия [9], [12].

Существуют различные подходы к обработке и снижению таким неопределенностей. Одним из подходов является использование различных сценариев (климата) как основы для оценки будущих воздействий изменения климата. В дополнение к климатическим сценариям можно использовать сценарии адаптации, если имеются, наброски сценариев с дополнительной адаптацией, по сравнению с отсутствием дополнительной адаптации. Более того, можно использовать различные социо-экономические сценарии, такие как колебания роста численности населения или экономическое развитие [14]. Неопределенности можно дальше минимизировать путем консультаций с широким кругом специалистов. Кроме того, проведение множества раундов консультаций с обратной связью между специалистами облегчит сравнение и активный обмен опытом и может помочь в уменьшении неопределенностей. Другой вариант заключается в комбинации различных методологических подходов, например, выполнение качественных экспертных оценок на количественных моделях.

Важный элемент заключается в обеспечении высокого качества данных для оценки рисков. Валидация репрезентативности показателей является другим важным шагом снижения неопределенностей.

В то же время, никогда невозможно устранить неопределенности в оценке рисков изменения климата. Поэтому важно четко установить, в каких точках оценки риска существуют неопределенности. Сюда входит четкая формулировка различных размеров неопределенностей, например, четкое заявление, с одной стороны, степени, в которой различные мнения экспертов расходятся, и установка, с другой стороны, степени доверия к различным специалистам в отношении их суждений по рассматриваемому вопросу.

Приложение С

(справочное)

Примеры цепочек воздействий и что надо и чего не надо делать при составлении цепочек воздействий

С.1 Общие положения

Существуют различные пути разработки цепочки воздействий. Самое легкое начать с возможных воздействий (например, снижение сельскохозяйственной производительности, см. рисунок C.1) и исследования необходимости в оценке воздействий в 6.1.1 при проектировании цепочек воздействий. В ходе этого первого этапа, следует получить широкое представление о соответствующих воздействиях изменения климата. Если в оценку включено несколько секторов (отраслей), то следует определять воздействия изменения климата для каждого сектора отдельно. Используемые вопросы для идентификации этих воздействий включают, как климатические сигналы повлияли на рассматриваемую систему в прошлом и наблюдаются ли новые тренды или изменение погоды в последнее время [14].

В более сложных случаях, объединение воздействий в кластеры по соответствующим или схожим темам, чтобы сформировать группы воздействий, является следующим этапом. Эти кластеры можно использовать для расстановки приоритетов среди воздействий/кластеров, подлежащих более глубокому анализу в оценке. Следует сфокусироваться на тех воздействиях, которые оказывают большее влияние на рассматриваемую систему.

По воздействию легко следовать направлению снизу-вверх, идентифицируя соответствующие промежуточные воздействия (например, сокращение запасов (пресной) воды), связанные с воздействиями изменения климата, подобранных выше, и, наконец, опасность (например, снижение количества осадков). Каждое соответствующее воздействие изменения климата следует связать с его климатическими причинами (т.e. опасностью: снижением количества осадков).

Для каждого воздействия, следует также рассмотреть другие компоненты риска, т.e. подверженность воздействиям и чувствительность. Также можно рассмотреть способность к адаптации (например, возможность ирригации), которая влияет на риск, угрожающий системе (см. 6.5). Следует определить, по возможности, один или несколько факторов риска для каждого компонента риска (см. таблицу C.1). После этого, для факторов риска отбирают показатели, которые можно оценить количественно или качественно.

Таблица C.1 - Примеры соответствующих факторов риска и показателей для различных компонентов риска

| Компонент риска | Фактор риска (пример) | Показатель (пример) |
| --- | --- | --- |
| Опасность | Осадки | Сумма выпавших осадков за три месяца подряд |
| Подверженность воздействиям | Участки мелких земледельцев (сфера действия) | Количество мелких земледельцев в данной области |
| Чувствительность | Тип выращиваемых культур | Процент площади, занятой под культуры, чувствительные к засухе |
| Способность к адаптации | Способность переключения на выращивание более устойчивых (приспосабливаемых) культур | Процент дохода, полученного от инвестиций в новые типы культур |

При рассмотрении чувствительности системы полезно найти атрибуты, влияющие на чувствительность к потенциально негативным воздействиям (например, тип выращиваемых культур). Чтобы идентифицировать фактор(ы) подверженности системы воздействиям, проектной команде следует идентифицировать ключевые элементы, которые присутствовали в системе, на которые могла потенциально повлиять опасность (например, участки мелких земледельцев) [14].

Факторы подверженности воздействиям можно идентифицировать, ответив на следующие вопросы: «кто или что может подвергнуться воздействию опасности и связанной с ней воздействиям?» и «какие пространственные факторы вносят вклад в степень подверженности воздействиям?» Обычно требуется меньше факторов, чтобы выразить компонент подверженности воздействиям оценки рисков, чем в случаях компонентов опасности или чувствительности.

К факторам чувствительности можно использовать такой же подход, как к факторам подверженности воздействиям. Наводящим вопросом будет: «каковы характеристики/существующие атрибуты системы, которые делают ее чувствительной к неблагоприятным влияниям изменяющихся опасностей, идентифицированных на предыдущем этапе?». Эти характеристики или атрибуты могут быть биофизическими, социо-экономическими или другими (например, регулирующими или административными). Задача заключается в идентификации атрибутов или свойств, которые влияют на степень потенциальных воздействий.

Следующие три примера (см. рисунки C.1, C.2 и C.3) показывают цепочки воздействий для сельскохозяйственного сектора различной сложности (низкой, средней и высокой).

С.2 Примеры цепочек воздействий для сельского хозяйства

Примечание - Пунктирная линия означает, что адаптационные действия выполнены.

На основе ссылки [8].

Рисунок C.1 - Цепочка воздействий низкой сложности

Цепочка воздействия на сельскохозяйственный сектор

Опасности

Рисунок С.2 – Ударная цепь средней сложности

На основе ссылки [11].

Рисунок C.3 - Цепочка воздействий высокой сложности

С.3 Что надо и чего не надо – Что важно при разработке цепочек сложности?

Цепочки воздействий могут служить разнообразным целям. В области оценок уязвимости и рисков и процессах планирования, нацеленных на адаптацию к изменению климата, цепочки воздействий имеют следующие характеристики:

- являются эффективным инструментом для лучшего понимания и систематизации факторов, которые движут рисками и усиливают уязвимость в данной системе (причинно-следственная связь);

- являются основой планирования адаптации посредством идентификации факторов и конкретных мер;

- дают представление о том, как потенциальные риски, связанные с изменением климата, могут повлиять на систему посредством прямых и косвенных воздействий.

Несколько практических рекомендаций, что важно рассмотреть (надо) и чего следует избегать (не надо), чтобы гарантировать гладкий и эффективный путь составления цепочек воздействий, включают:

- Надо.

- быть реалистичным: стараться выработать аутентичную картину вашей системы, находящейся под угрозой.

- быть прагматичным: сначала идентифицировать прямые воздействия и соответствующие факторы риска.

- сфокусироваться: концентрироваться	на	наиболее	важных взаимоотношениях между факторами риска.

- четко оценивать компоненты: различать опасность, подверженность воздействиям, чувствительность и способность к адаптации.

- выполнять поддерживающие исследования: основывать свои допущения на научных статьях и мнениях специалистов.

- Не надо.

- дублировать чувствительность и способность к адаптации/преодолению.

-	пытаться охватить все аспекты реальности во всех подробностях и взаимосвязях.

-	стараться	визуализировать	все	возможные	взаимодействия	между факторами риска (стараться распознать прямые и косвенные связи).

- ограничивать свою цепочку воздействий для соответствия ограниченному наличию данных [8].

Приложение D

(справочное)

Пример скрининговой матрицы

Таблица D.1 – Пример матрицы скрининга [15]

| Завод СПГ: риски системы | Физический риск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высокий |  | Хроническая или медленная атака |  |  |  |  | Средний | Макс | Мин |
| Элементы системы под угрозой | Экстрема- льные события высокой степени серьезности | Изменение харак- тера осадков | Изменения температуры | Изменения харак- тера ветра, напра- вления и интен- сивно- сти | Изменения харак- тера погоды, струйного тече- ния и «запру- жива- ние» | Подъем уровня моря (по любым причин- нам) | Закисление океана |  |  |  |
| Организация | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1,7 | 3 | 0 |
| Поставщики сырьевых материалов: дочерние компании- производители газа, скважины, газогенераторные станции, компрессорные станции и их обслуживающие предприятия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,1 | 3 | 0 |
| Поставщики энергии: электричество | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 4 | 0 |
| ппродолжение таблицы D.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод СПГ: риски системы | Физический риск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высокий |  | Хроническая или медленная атака |  |  |  |  | Средний | Макс | Мин |
| Поставщики транспорта от производителей газа в коллекторы газопроводов | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,1 | 2 | 0 |
| Поставщики транспорта: отгрузка газа до завода СПГ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,1 | 2 | 0 |
| Поставщики транспорта с судов СПГ | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,7 | 3 | 0 |
| Терминалы СПГ на рынках | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,7 | 3 | 0 |
| Использование продукции потребителем | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,7 | 3 | 2 |
| Примечание - «1» относится к низкому риску, «5» относится к высокому риску. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица D.2 - Примеры матрицы скрининга с пояснениями

| Завод СПГ: риски системы | Физический риск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высокий | Хроническая или медленная атака |  |  |  |  |  |
| Элементы системы под угрозой | Экстремальные события высокой степени серьёзности | Изменение характера осадков | Изменения температуры | Изменения характера ветра направления и интенсивности | Изменения характера погоды, струйного течения и «блокировка» | Подъем уровня моря (по любым причинам) | Закисление океана |
| Организация | Может влиять на работу | Незначительное воздействие | Может воздействовать на резервуары-хранилища и требуется охлаждение | Незначительное воздействие | Иногда может влиять на работу | Да, в зависимости от того, где происходит | Неизвестны случаи прямого воздейтсивя |
| Поставщики сырьевых материалов: дочерние компании- производители газа, скважины, газогенераторные станции, компрессорные станции и их обслуживающие предприятия | Может влиять на работу | Может влиять на работу | Может влиять на работу | Может влиять на работу | Может влиять на работу | Неизвестны случаи прямого воздействия | Неизвестны случаи прямого воздействия |
| Поставщики энергии: электричество | Может влиять на работу | Может влиять на генерирующие мощности | Может влиять на работу | Иногда может влиять на работу | Иногда может влиять на работу | Неизвестны случаи прямого воздействия | Неизвестны случаи прямого воздействия |
| Продолжение таблицы D.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Завод СПГ: риски системы | Физический риск |  |  |  |  |  |  |
|  | Высокий | Хроническая или медленная атака |  |  |  |  |  |
| Поставщики транспорта от производителей газа в коллекторы газопроводов | Иногда может влить на работу | Иногда может влить на работу | Иногда может влить на работу | Незначительное воздействие | Незначительное воздействие | Неизвестны случаи прямого воздействия | Неизвестны случаи прямого воздействия |
| Поставщики транспорта: отгрузка газа до завода СПГ | Иногда может влить на работу | Иногда может влить на работу | Иногда может влить на работу | Незначительное воздействие | Незначительное воздействие | Незначительное воздействие | Неизвестны случаи прямого воздействия |
| Поставщики транспорта с судов СПГ | Может влиять на работу | Незначительное воздействие | Иногда может влить на работу | Иногда может влить на работу | Иногда может влить на работу | Иногда может влить на работу | Неизвестны случаи прямого воздействия |
| Терминалы СПГ на рынках | Может влиять на работу | Незначительное воздействие | Незначительное воздействие | Незначительное воздействие | Незначительное воздействие | Иногда может влить на работу | Неизвестны случаи прямого воздействия |
| Использование продукции потребителем | Может влиять на работу | Может влиять на работу | Может влиять на работу | Может влиять на работу | Может влиять на работу | Иногда может влить на работу | Иногда может влить на работу |

Приложение Е

(справочное)

Примеры показателей для оценок рисков и уязвимости

Таблица E.1 - Примеры показателей для оценок рисков

| Компонент риска | Пример фактора риска | Пример показателя | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура | Количество ночей с температурой T(мин) выше 25 °C | Метеорологические службы |
|  | Осадки | Число месяцев с количеством осадков ниже 50 мм | Метеорологические службы |
|  | Ветер | Увеличение средней скорости ветра Число штормов при скорости ветра выше определенного значения | Метеорологические службы |
|  | Расположение инфраструктуры | Распределение транспортной инфраструктуры в подтопляемых зонах | Агентства планирования Местные власти |
|  | Подверженность мелких фермеров воздействиям | Процент площади, засеянной мелкими фермерами/от общей площади Процент сельского населения | Статистическая служба Агентства планирования |
|  | Подверженность экосистем воздействиям | Расположение жителей в зонах, подвергающихся воздействию подъема уровня моря Расположение жителей, подвергающихся воздействию серьезного подъема средней температуры | Служба охраны природы |
|  | Подверженность промышленности воздействиям | Процент определенных уязвимых типов предприятий в различных регионах. Площадь промышленных комплексов | Статистическая служба Промышленная ассоциация Служба экономического развития |
| продолжение таблицы Е.1 |  |  |  |
| Компонент риска | Пример фактора риска | Пример показателя | Возможный источник данных |
|  |  | подвергающихся воздействию подъема уровня моря или циклонов |  |
|  | Потребность в воде | Потребность в воде (в м3 на га) на период вегетации | Статистическая служба |
|  | Состояние почвы | Водоудерживающая способность почвы | Статистическая служба /геодезические учреждения |
|  | Промышленное производство | Наличие систем раннего оповещения | Служба гражданской обороны |
|  | Уязвимая группа (населения) | Процент уязвимого населения (например, молодые или пожилые люди или люди, работающие вне помещений) | Статистическая служба |
|  | Финансовые возможности | Процент дохода, меющегося для вложения в новые типы выращиваемых культур | Статистическая служба/эксперты |
|  | Технические возможности | Наличие подходящих технологий (например, система ирригации) | Промышленные ассоциации |
|  |  | Оценка потребностей в обучении (подготовке) в области изменения климата | Эксперты (специалисты)/менеджеры |
|  |  | Обеспеченный ресурсами план действий по адаптации к изменению климата | Эксперты/финансисты/менед- жеры |
| Примечание - Взято из ссылки [14]. |  |  |  |

Приложение F

(справочное)

Группирование показателей и компонентов риска

Настоящее приложение в основном касается оценок рисков, в которых показатели группируют для одного из компонентов риска (т.е. опасность, подверженность воздействиям, чувствительность и способность к адаптации) или группируют сами компоненты риска.

На разных уровнях группирования методы могут быть разными. На более высоких уровнях группирования обычно используются качественные подходы. Некоторые методы отличают группирование от интерпретации и оценивания результатов, тогда как другие комбинируют эти аспекты.

Проще всего применять качественные или полуколичественные методы. Один из подходов заключается в использовании шкалы оценок, состоящей из одного до трех или одного до пяти этапов (формат шкалы должен быть специальным для каждого отдельного случая). При градуировке шкалы оценок следует использовать наилучшие из имеющихся данных (из имеющейся литературы, специальных знаний или любого другого надежного источника). Качественные данные (экспертные суждения) можно собрать, используя шкалу оценок. Подходы, в которых используется шкала оценок как краткое описание для каждого воздействия изменения климата, а не для каждого показателя, даже легче применять. Если группирование показателей для одного воздействия изменения климата оказывается слишком сложным, альтернативой может служить резюме, возможно, вместе с картами.

Иногда количественные подходы нормализуют все данные, чтобы позволить группирование для каждого воздействия изменения климата. Нормализованные показатели необходимо комбинировать с пороговыми значениями для получения критических значений в рассматриваемой системе (см. 6.6).

Примечание - Термин «нормализация» относится к трансформации значений показателей, измеренных на различных шкалах и в различных единицах, в безразмерные единицы на общей шкале. Диапазон стандартных значений от 0 до 1 часто используют в оценках рисков.

Факторы риска обычно имеют неодинаковое влияние на соответствующий компонент риска. Поэтому к показателям (индикаторам), которые количественно определяют факторы риска, следует применять весовые значения. В некоторых случаях могут иметься веские причины для назначения равных весов всем показателям (например, дефицит информации, недостаточная согласованность или нехватка ресурсов для определения различных весовых значений). Ни процесс участия, ни статистические процессы не обеспечивают полностью способ определения весовых значений. Следовательно, весовые значения следует определять как оценочные суждения. Подход участия и прозрачности следует использовать как практический способ применения взвешивания. Также как другие документы,                       ISO 14033 представляет различные методы взвешивания и группирования, к которым надо обращаться и применять в зависимости от имеющихся ресурсов для оценки рисков.

Если потенциальные воздействия и способность к адаптации интегрированы в один составной объект, следует помнить о следующих аспектах.

- Взвешивание воздействия изменения климата и способности к адаптации: Высокая способность к адаптации может иметь вероятность большего смещения сильного воздействия. Следовательно, общим результатом оценки рисков будет низкий риск, несмотря на высокую вероятность сильного воздействия.

- Визуальное наложение воздействия изменения климата и способности к адаптации: В зависимости от фокуса оценки, значение составного риска требуется не всегда. В некоторых случаях идентификации зон высокого воздействия изменения климата и низкой способности к адаптации («горячие точки»/ «красные флажки») бывает достаточно для цели оценки рисков. Визуальное наложение воздействия изменения климата и способности к адаптации на карту конкретной географической области является одним из вариантов.

Проявление показателей и компонентов риска: Для отображения, как базовые факторы риска влияют на общий риск, используют прозрачный подход. Этого можно достичь, например, используя круговые диаграммы, чтобы проиллюстрировать влияние отдельных показателей на компоненты риска.

Различные риски можно дальше группировать пошагово в одно общее значение риска, там, где оценка рисков охватывает различные риски в одном или нескольких секторах, регионах и т.д. Важно помнить, что такая оценка общего риска представляет высокую степень агрегирования информации и не обеспечивает четкой информации о влиянии базовых показателей и компонентов риска. Промежуточные результаты оценки следует включить в представление конечных результатов оценки рисков, чтобы наилучшим образом использовать базовую информацию и обеспечить прозрачность. Представление результатов на лепестковой диаграмме является одним из способов сохранить детальную внутреннюю информацию в процессе группирования оценки рисков.

Результаты группирования нескольких воздействий изменения климата могут быть представлены в сравнительных таблицах и на сравнительных картах (с наложением или без наложения) и в форме подробного описания «горячих точек». Для лучшего понимания оценок конечный отчет всегда должен содержать отдельные компоненты оценки, а не только агрегированные результаты (см. 7.1).

Дополнительные детали и практические примеры можно найти в методах, описанных в ISO 13065. См. ссылку [14] в отношении проблем, связанных с определением, сбором, обработкой, интерпретацией и представлением количественных данных по окружающей среде, включая нормализацию и группирование.

Приложение G

(справочное)

Компоненты способности к адаптации

  - Общие положения

Способность к адаптации состоит из множества компонентов. Все они могут внести вклад в снижение риска и обеспечить стартовые точки для идентификации адаптационных действий. Компоненты способности к адаптации не зависят друг от друга. Один из подходов категоризации следующий:

- организационные возможности (см. G.2);

- технические возможности (см. G.3);

- финансовые возможности (см. G.4);

- возможности экосистем (см. G.5).

G.2 Организационные возможности

Организационные возможности – это степень, в которой организация может разложить адаптацию к изменению климата на процессы принятия решений, идентифицировать и адекватно реагировать, осуществлять мониторинг, актуализировать и совершенствовать с течением времени ответные действия. Организационные возможности являются продуктом ряда взаимосвязанных факторов (в приложении H даются примеры, как организация может оценить свои возможности соотнести эти факторы с профилем конкретных связанных с климатом рисков). Эти факторы могут включать:

- людские ресурсы: степень, в которой организация может мобилизовать людские ресурсы (включая проектные команды и их управление);

-	осведомленность: степень, в которой организация может определить, когда изменение климата повлияет на ее цели (включая исторические, современные и будущие решения);

-	знание: существующие знания или опыт, внутри и вне организации, поддерживающие адаптацию;

-	(взаимо)зависимости: степень, в которой организация способна понимать и отвечать на внешние и внутренние (взаимо)зависимости, в которых она может действовать (например, факторы, которые действуют как препятствия или как необходимые условия для действия);

-	роли и   обязанности: насколько   хорошо   в   организации   официально оформлена организационно-штатная структура, четко определяющая роли и обязанности и позволяющая эффективно осуществлять действия, способная оставаться гибкой в отношении новых возможностей для улучшенных действий;

-	руководство: насколько эффективно руководство команды поддерживает работу по адаптации к изменению климата, открыто вовлекает занимающихся адаптацией специалистов и остается в курсе полученных выходных данных;

-	политики и процедуры: степень, в которой среда организации (процессы, политика и т.д.) способствует (или ограничивает) адаптационные действия;

-	оперативное руководство: насколько хорошо организация может внедрять действия, связанные с изменением климата, в свои существующие (или вновь разрабатываемые) системы оперативного руководства и рабочие программы;

-	обучение (накопление опыта): насколько эффективно организация может пользоваться опытом (внутренним и внешним относительно организации) и подтверждать, что полученные уроки помогают в осуществлении действий;

-	мотивация: степень, в которой организация имеет четкие и устойчивые обязательства высокого уровня по способствованию адаптации;

-	заинтересованные стороны: степень, в которой другие заинтересованные стороны (включая политиков, сообщества, потребителей, поставщиков и общественность вообще) оказывают поддержку адаптационным действиям;

-	законодательные требования: насколько эффективны регуляторные и договорные требования для того, чтобы приступить, поддержать и продвинуть действия по адаптации.

G.3 Технические возможности

Технические возможности представляют собой степень, в которой существующие или новые технологии могут вносить вклад в усиление адаптации к изменению климата в будущем. Технические возможности можно анализировать как компонент организационных возможностей (см. G.2), но в некоторых случаях лучше рассматривать их в отдельности. Технические возможности являются продуктом ряда факторов. Эти факторы могут включать:

- технологическую способность к восстановлению: степень, в которой технология (или технологический компонент) может выдерживать климатические изменения во время своего жизненного цикла (реальный срок, а не расчетный срок);

- взаимозависимости: степень, в которой технология зависит от других технологий, с которыми пересекается, и на которые может воздействовать изменение климата;

- имеющиеся варианты: степень, в каком объеме имеются технические и структурные ответные действия, способные снизить риск, и возможны в будущем.

G.4 Финансовые возможности

Финансовые возможности – это степень, в которой финансовые ресурсы могут быть мобилизованы, чтобы обеспечить возможность идентифицировать, осуществлять и актуализировать адаптационные действия с течением времени. Финансовые возможности можно анализировать как неотъемлемую составляющую организационных возможностей (см. G.2). В то же время, их полезно оценить по отдельности. Финансовые возможности являются продуктом ряда различных факторов. Эти факторы могут включать:

- оценивание: степень, в которой организация может оценить преимущества, получаемые от адаптационных действий, по сравнению с затратами;

- наличие фондов: степень, в которой возможно выделить достаточные средства на адаптационные действия;

- мобилизация фондов: степень, в которой организация может обеспечить наличие средств, которые можно использовать на адаптационных действиях.

G.5 Возможности экосистем

Возможности экосистем касаются способности природных и управляемых экосистем адаптироваться к воздействиям изменения климата. Действия людей могут либо дальше укреплять, либо ослаблять возможности экосистемы. Возможности экосистемы, в частности, касаются организации, вовлеченной в управление природными ресурсами, например, сельскохозяйственный, рыболовный, туристический или лесной сектора. Возможности экосистемы влияют на обеспечение ключевых услуг этой системой, от которых зависят люди (например, чистая вода, пищевые продукты, чистый воздух, медицина). Расширенные возможности экосистемы могут также ослабить риски, связанные с изменением климата для организации, например, посредством водоудержания в заболоченной местности, которая может функционировать как естественный барьер для паводковой воды. Адаптацию можно облегчить с помощью менеджмента (например, изменения видов выращиваемых культур или их разнообразие), или она происходит без вмешательства со стороны (например, изменение продолжительности периода вегетации или миграция заболоченных участков).

Возможности экосистем зависит от ряда различных факторов, включая:

- биологические характеристики: способность организмов отвечать на изменение климата, тесно связанные с акклиматизацией или поведением, также как способность организмов мигрировать в более подходящие среды;

- экологическая устойчивость: способность экосистемы поддерживать ключевые функции и процессы в свете изменения климата (например, разнообразие видов, функциональная избыточность);

- управление экосистемой: характеристики, которые могут измениться при вмешательстве руководства, чтобы улучшить способность экосистем к адаптации (например, агробиоразнообразие).

Способность экосистем адаптироваться к изменению климата ограничивается критическими точками, в которых экосистема переходит из одного состояния в другое. Эти изменения могут быть необратимыми или сложными и дорогостоящими для обращения. Например, полезные кораллы могут выживать при небольшом увеличении температуры, однако увеличение температуры только на несколько градусов выше долгосрочного среднего ведет к обесцвечиванию кораллов.

Приложение Н

(справочное)

Оценивание способности к адаптации

Н.1 Общие положения

В настоящем приложении представлены полезные качественные характеристики, которые можно измерить при анализе способности к адаптации. Перечень этих параметров способности к адаптации не исчерпывающий, и его всегда можно пополнить. Качественные характеристики способности к адаптации, используемые здесь, выбраны для иллюстрации возможных методов:

- оценки уровня способности к адаптации, который требуется организации для обработки рисков, связанных с изменением климата;

- определение существующего уровня способности к адаптации и оценка, насколько он соответствует требующемуся уровню.

Н.2 Требующийся уровень способности к адаптации

Не всем организациям требуется одинаковый уровень способности к адаптации. Требуемый уровень является продуктом множества факторов, которые характерны для данной организации и рисков, связанных с изменением климата, с которыми эта организация сталкивается. Для целей иллюстрации данное приложение упрощает эту картину до нескольких уровней способности к адаптации.

За счет присущих организации сложностей и требующихся ресурсов, необходимых для реагирования на изменение климата, низких уровней способности к адаптации, вероятно будет недостаточно, чтобы справиться с идентифицированными рисками, связанными с изменением климата. Чтобы представить руководящие принципы для требуемых уровней возможностей, настоящее приложение использует три разных уровня: средняя способность, высокая способность и очень высокая способность к адаптации.

Способность к адаптации требует возможности проанализировать управление воздействиями изменения климата как сочетание двух факторов:

- насколько вероятно, что воздействие (или множество воздействий) изменится на протяжении действия, и, следовательно, требуемая степень детализации, чтобы понимать и эффективно управлять данными изменениями;

- взаимозависимости, которые влияют на способность организации эффективно реагировать на эти изменения.

Н.3 Временной диапазон принятия решений по адаптации

Степень, в которой воздействия изменения климата могут меняться на протяжении ответного действия, зависит от того, насколько долго продлится существование последствий этого действия.

Это можно свести к следующему.

- Решения, действующие в течение 15 лет (например, решения, рассчитанные на относительно короткий срок, например, как использовать офисное пространство), вероятно предполагают действия, требующие умеренных уровней опыта и навыков специалистов для их идентификации и обработки.

- Решения, рассчитанные на срок действия от 15 до 30 лет (например, решения средней продолжительности, такие как выбор дорожного покрытия) вероятно будут соответствовать воздействиям и уровням неопределенности, требующим навыков и опыта специалистов высокого уровня для идентификации и эффективного реагирования.

- Решения, рассчитанные на срок действия свыше 30 лет (например, длительные действия, такие как проектирование зданий и выбор их местоположения), вероятно потребуют способности управлять значимыми уровнями неопределенности и способности развивать усложненные уровни руководства для того, чтобы с ними справиться.

Н.4 Уровни сложности

Более высокие уровни способности к адаптации требуются для работы с высокими уровнями сложности. Ряд факторов влияет на уровни сложности, с которыми столкнется организация при снижении рисков, связанных с изменением климата. Эти факторы включают в том числе:

- насколько действие или решение является продуктом взаимозависимостей (взаимодействие с другими заинтересованными сторонами, внешними или внутренними по отношению к организации, или граница взаимодействия между различными физическими компонентами);

Примеры

1 Решение о возведении нового здания будет включать взаимозависимости между организацией, желающей иметь новое здание, и финансистами, архитекторами, плановиками, страховщиками, инженерами и т.д. Решения, касающиеся прокладки железной дороги, зависят от поставки электричества, подъездных дорог, защиты от разливов и т.д.

Примечание - Чем выше число взаимозависимостей, тем выше сложность.

- число воздействий, связанных с профилем рисков организации;

- длительность	последствий	действия	и	его	соответствующая неопределенность (как описано выше).

С целью иллюстрации их можно объединить в три разные категории по сложности, а именно.

- Простая: Препятствия действию могут существовать, но ими несложно управлять при хорошей профессиональной практике.

2 Плановые циклы замены компонентов ирригационной системы, которые позволяют своевременно модифицировать ирригационную систему в соответствии с климатическими изменениями, по мере необходимости, при проявлении этих изменений, и имеют незначительную зависимость в цепи поставок.

Усложненная: Препятствия значительные (как со стороны внешней среды для принятия решений, так и со стороны уровней неопределенности), но все еще, при определенных возможностях организации, управляемые.

3 Планирование береговой защиты от наводнений, возведение которой требует большого объема опыта, специальных знаний и организационных возможностей, также как взаимодействия с заинтересованными сторонами, но достижимо в рамках прогнозируемых пределов воздействия изменения климата (например, двухметровые дамбы, которые можно наращивать в высоту по мере необходимости).

- Сложная: Внешние препятствия осложняются масштабами и неопределенностью. Неопределенность может возникнуть из подвижности среды для принятия решений и суммарной неопределенности, возникающей из рисков, связанных с изменением климата, для организации.

4 Разработка стратегии смены местонахождения (проживания) сообщества по причине подъема уровня моря, когда время, в течение которого потребуется осуществить переселение, неизвестно, новые места поселения неизвестны и не разработаны правила по социально справедливому исходу (все это придется менять по мере изменений политического, экономического и физического окружения с течением времени).

Н.5 Уровень способности к адаптации

Чтобы определить, какой уровень способности к адаптации требуется организации, можно использовать категоризацию рисков по сложности. В таблице H.1 представлен простой пример, как определить, какой уровень возможностей требуется организации для управления рисками. Каждая залитая серым ячейка в таблице представляет требуемый уровень способности к адаптации.

Таблица Н.1 – Целевой уровень способности к адаптации, требующийся для управления характером риска

|  |  | Длительность угрожающего действия от изменения климата (лет) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 0 до 15 | от 15 до 30 | от 30 до 100+ |
| Уровень сложности при разработке ответов | Простой | Средняя способность | Высокая способность | Очень высокая способность |
|  | Усложненный | Высокая способность | Высокая способность | Очень высокая способность |
|  | Сложный | Очень высокая способность | Очень высокая способность | Очень высокая способность |

Как только организации становится понятным уровень способности к адаптации, который ей требуется для того, чтобы справиться со своими конкретными рисками, несложным становится определить, какой уровень способности к адаптации у организации уже имеется. Любой зазор между двумя этими позициями (требуемой и имеющейся способности к адаптации) выделит участки, на которых организация может повысить свою способность к ослаблению выявленных рисков.

В H.6–H.8 даются примеры видов деятельности, которые отражают уровень способности к адаптации, который имеет организация в каждой категории: средние возможности, высокие возможности и очень высокие возможности.

Н.6 Средняя способность к адаптации

Возможные виды деятельности, эффективные при управлении принятием решений с последствиями, длящимися до 15 лет в будущем, там, где не существует внешних систематических барьеров для эффективного выполнения этих видов деятельности:

- организация сотрудничает с заинтересованными сторонами (например, на уровне проекта или на региональном уровне);

- организация провела анализ технических ограничений для своих решений и влияния изменения климата во время принятия этих решений, включая, где возможно, способ усовершенствования ответных действий с помощью циклов замещения в далеком будущем;

- организация расставила приоритеты для улучшения технической приспосабливаемости;

- проведен анализ расходов/доходов с целью установления приоритетных действий;

- с целью установления приоритетных действий вложены бюджетные средства и другие ресурсы;

- руководство организации продвигает действия согласования уровня адаптации к изменению климата посредством устных и письменных постановлений;

- сотрудники, принимающие решения в организации, считают целесообразным удовлетворение требований заинтересованных сторон по обработке данных об экстремальных погодных условиях и изменении климата;

- организация официально назначает исполнительных руководителей на должности по осуществлению мер, связанных с изменением климата.

Н.7 Высокая способность к адаптации

Деятельность по эффективному управлению решениями на протяжении:

- ближайших 30 лет в будущем, где не существует систематических барьеров для эффективного исполнения решений;

- 15 лет в будущем, где выявлены внешние барьеры для эффективного исполнения решений, для преодоления которых потребуется дополнительная способность к адаптации.

Высокая способность к адаптации включает действия, аналогичные действиям при средней способности к адаптации (см. H.6) с добавлением таких действий как:

- анализ, посредством которого организация определяет, когда ее технические решения могут подвергнуться воздействию изменения климата в течение полного жизненного цикла этих решений;

- совместно с внутренними и внешними заинтересованными сторонами организация должна расставить приоритеты действий по улучшению физической приспосабливаемости к изменению климата;

- планирование финансов (включая анализ расходов/доходов), оценивающее финансовые сложности в течение полного жизненного цикла принятого решения;

- действия, упорядоченные в соответствии с финансовыми, социальными, техническими и экологическими приоритетами;

- включение в планы целей количественно определенного улучшения;

- принятие руководством официальных постановлений на основе имеющихся данных в отношении позиции организации по адаптации к изменению климата;

- существование официальных должностей в высшем руководстве команды, среднем руководящем звене и на уровне выхода для исполнения и актуализации планов;

- идентификация и эффективного использования опыта, требуемого для выполнения планов;

- выбор процедур эффективного определения и исполнения корректирующих действий, по мере необходимости;

- оценка необходимости обучения и подготовки к планированию и исполнению (действий).

Н.8 Очень высокая способность к адаптации

Типы деятельности, эффективные в управлении решениями:

- более 30 лет в будущем, независимо от наличия систематических барьеров;

- до 20 лет в будущем, при существовании внешних систематических барьеров для эффективного исполнения этих решений, которые нуждаются в дополнительных возможностях для их преодоления.

Действия при очень высокой способности к адаптации включают аналогичные действия, определенные для высокой способности (см. H.7) с добавлением таких действий, как:

- предполагаемые технические вмешательства с целью адаптации (например, текущее решение позволяет, или, по крайней мере, не исключает, совершенствование в будущем (апгрейд) по мере появления новых данных и новых технологий);

- адаптация к изменению климата, являющаяся четко сформулированной основной стратегической целью, поддерживаемой стратегическими заявлениями руководства исполнительной команды организации;

- процессы стратегического развития и исполнения, обеспечивающие учет уязвимости и возможностей в принятии стратегических решений;

- инновации на основе внешних знаний и опыта из практики руководства;

- мониторинг этих инноваций со стороны правления (организации);

- планирование, эффективное при защите приоритетов в изменении климата в течение всего срока действия решений;

- комплексная оценка (юридическая) инвестиций, включающая требования к гибкости на стратегическом уровне управления неопределенностью изменения климата;

- активное нахождение организацией партнеров для преодоления комплексных ограничений действий по адаптации и использования преимуществ, которые в одиночку организация использовать не сможет.

Библиография

[1] ISO 13065:2015, Sustainability criteria for bioenergy (Критерии устойчивого развития в биоэнергетике)

[2]	 ISO 14001:2015, Environmental management systems — Requirements with guidance for use (Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению)

[3] ISO 14033, Environmental management — Quantitative environmental information — Guidelines and examples (Экологический менеджмент. Количественные экологические данные. Руководство и примеры)

[4] ISO 14090:2019, Adaptation to climate change — Principles, requirements and guidelines (Адаптация к изменениям климата. Принципы, требования и руководящие указания)

[5] ISO 19115-1, Geographic information — Metadata — Part 1: Fundamentals (Географическая информация. Метаданные. Часть 1. Основные положения)

[6] ISO 31000, Risk management — Guidelines (Менеджмент риска. Принципы и руководство)

[7] ISO/IEC Guide 51:2014, Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards (Аспекты безопасности. Руководящие указания по включению их в стандарты)

[8] GIZ, 2016. Impact Chain for the Agriculture Sector in Thailand. Bangkok: Risk-based National Adaptation Plan Project (Цепочка воздействия для сельскохозяйственного сектора в Таиланде. Бангкок: Проект Национального плана адаптации на основе рисков)

[9] Birkmann J., Cutter S.L., Rothman D.S., Welle T., Garschagen M., Van Ruijven B., O’Neill B., Preston B.L., Kienberger S., Cardona O.D., Siagian T., Hidayati D., Setiadi N., Binder C.R., Hughes B., Pulwarty R. Scenarios for vulnerability: opportunities and constraints in the context of climate change and disaster risk. Climatic Change (Климатические изменения). 2015, 133, pp. 53–68

[10] Buth M., Kahlenborn W., Greiving S., Fleischhauer M., Zebisch M., Schneiderbauer S. et al. Guidelines for Climate Impact and Vulnerability Assessments. Recommendations of the Interministerial Working Group on Adaptation to Climate Change of the German Federal Government (Руководство по оценке воздействия на климат и уязвимости. Рекомендации Межминистерской рабочей группы по адаптации к изменению климата Федерального правительства Германии). Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt (UBA), 2017. Available from: https://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/guidelines-for-climate-impact- vulnerability

[11] Eurac Research and Bosch & Partnera. Klimawirkungsketten. Stand November 2016. Umweltbundesamt.	Available	from	[viewed	2019-07-02]: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/380/dokumente/klimawirkungsketten_umweltbundesamt_2016.pdf.

[12] Fritzsche K., Schneiderbauer S., Bubeck P., Kienberger S., Buth M., Zebisch M., Kahlenborn, W. The Vulnerability Sourcebook. Concept and guidelines for standardised vulnerability assessments (Справочник по уязвимости. Концепция и руководство по стандартизированным оценкам уязвимости). Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Bonn/Eschborn, 2014. Available from: https://mia.giz.de/qlink/ID=44198000.

[13] Fritzsche K., Schneiderbauer S., Bubeck P., Kienberger S., Buth M., Zebisch M. et al. Indicator and data factsheet. Annex to the Vulnerability Sourcebook. Concept and guidelines for standardised vulnerability assessments (Приложение к «Справочнику по уязвимости». Концепция и руководство по стандартизированным оценкам уязвимости). 2014. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Eschborn. Available from [viewed 2017- 03-29]: http://www.adaptationcommunity.net/?wpfb_dl=207.

[14] GIZ and EURAC. Risk Supplement to the Vulnerability Sourcebook Guidance on how to apply the Vulnerability Sourcebook’s approach with the new IPCC AR5 concept of climate risk (Риск Дополнение к «Справочнику по уязвимости» Руководство по применению подхода "Справочника по уязвимости" с новой концепцией климатического риска IPCC отчет AR5). Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Bonn, 2017. Available from	[viewed	2018-07-13]:https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2017/10/GIZ-2017_Risk-Supplement-to-the-Vulnerability-Sourcebook.pdf.

[15] Green Sky Sustainability Inc. Meaningful Sustainability Solutions (Значимые решения в области устойчивого развития). Available from [viewed 2019-07-02]: https://greensky.ca/.

[16] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The Regional Impacts of Climate Change: An Assessment of Vulnerability (Региональные последствия изменения климата: Оценка уязвимости). IPCC, Geneva, 1997. Available from [viewed 2019-07-02]: https://www.ipcc.ch/report/the-regional-impacts-of-climate-change-an-assessment-of-vulnerability/.

[17] IPCC. Fourth Assessment Report: Climate Change (Оценочный доклад: Изменение климата) 2007. Glossary. Working Group 2 Appendix I. IPCC, Geneva. Available from [viewed 2020-07-22]: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4_syr_appendix.pdf.

[18] IPCC. Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation (Управление рисками экстремальных событий и бедствий для продвижения адаптации к изменению климата). Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 2012. Available	from	[viewed	2020-07-20]: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX_Full_Report-1.pdf

[19] IPCC. Part A: Global and sectoral aspects. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (Изменение климата 2014: Воздействие, адаптация и уязвимость). Working Group II contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, Geneva, 2014.

[20] IPCC. Part B: Regional aspects. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (Изменение климата 2014: Воздействие, адаптация и уязвимость). Working Group II contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, Geneva, 2014.

[21] IPCC. Annex II: Glossary. Mach K.J., Planton S., von Stecho C (eds.). In: Climate Change 2014: Synthesis Report (Изменение климата 2014: Сводный отчет). Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, Geneva, 2014. Available from [viewed 2020-07-22]: https:// www.ipcc.ch/site/assets/uploads/ 2018/02/AR5_SYR_FINAL_Annexes.pdf.

[22] Mastreandra M.D., Field C.B., Stocker T.F., Edenhofer O., Ebi K.L., Frame D.J., Held H., Kriegler E., Mach K.J., Matschoss P.R., Plattner G.K., Yohe G.W., Zwiers F.W. Guidance Note for Lead Authors of the IPCC Fifth Assessment Report on Consistent Treatment of Uncertainties (Рекомендательная записка для ведущих авторов Пятого доклада об оценке IPCC по последовательному учету неопределенностей). IPCC, Geneva, 2010.

[23] Oh K.-Y., Lee M.-J., Jeon S.-W. Development of the Korean Climate Change Vulnerability Assessment Tool (VESTAP) – Centered on Health Vulnerability to Heat Waves. Sustainability (Устойчивое развитие). 2017, 9(7), p. 1103. Available from [viewed 2020-09-15]: https://www.mdpi.com/2071-1050/9/7/1103.

[24] Organization for Economic Cooperation and Development. Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide (Руководство по построению сводных показателей: методология и руководство пользователя). OECD Publishing, Paris, 2008. Available from [viewed 2017-03-29]: https://www.oecd.org/sdd/42495745.pdf

[25] Peterson T.D., Wyman M., Flora G., Dougherty W., Smith J., Saunders S. et al. Center for Climate Strategies Adaptation Guidebook. Comprehensive Climate Action (Центр климатических стратегий Руководство по адаптации. Комплексные климатические действия). The Center for Climate Strategies, Washington D.C, 2010. Available from [viewed 2017-03- 29]: http://www.climatestrategies.us/library/library/download/908.

[26] Trewin B.C. The role of climatological normals in a changing climate (Роль климатологических нормативов в меняющемся климате). World Meteorological Organization, Geneva, 2007.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

МКС 13.020 (IDT)

Ключевые слова: выбросы стационарных источников, определение выбросов парниковых газов в энергоемких секторах промышленности, общие положения

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

МКС 13.020 (IDT)

Ключевые слова: выбросы стационарных источников, определение выбросов парниковых газов в энергоемких секторах промышленности, общие положения

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» | С. Радаев |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» | А. Сопбеков |
| Главный специалист Филиала по городу Шымкент и Туркестанской области РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» | А. Махамбетова |