Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Карандаши механические и грифели общего назначения

МЕХАНИЧЕСКИЕ КАРАНДАШИ

Часть 1

Классификация, размеры, качество и методы испытаний

СТ РК ISO 20318-1 –20__

(ISO 20318-1:2019 Mechanical pencils and leads for general us – classification dimensions, quality and test methods – Part 1: Mechanical pencils, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 20318-1:2019 Mechanical pencils and leads for general us – classification dimensions, quality and test methods – Part 1: Mechanical pencils (Карандаши механические и грифели общего назначения. Классификация, размеры, качество и методы испытаний. Часть 1. Механические карандаши).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 10, «Техническая документация по продукту».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	5

2	Нормативные ссылки	5

3	Термины и определения	5

4	Классификация	6

4.1	Общие положения	6

4.2	Тип по механизму	6

4.3	Тип по диаметру маркировки	6

5	Размеры	9

5.1	Размеры отверстия	9

6	Качество	11

6.1	Эксплуатационные характеристики	11

7	Методы испытаний	11

7.1	Условия проведения испытания	11

7.2	Размер отверстия	11

7.3	Эксплуатационная пригодность	12

7.4	Удерживаемость грифеля (зажимное усилие)	12

7.5	Остаточная длина грифеля	12

7.6	Высшая точка нагрузки	14

7.7	Сопротивление удару	14

7.8	Прочность	14

8	Маркировка	15

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов               
          ссылочным международным стандартам	17

Введение

Настоящий стандарт был разработан вследствие увеличения популярности механических карандашей и их грифелей среди учащихся, которые используют их для письма, и где разновидность степеней твердости и толщины (обозначенных как маркировочный диаметр) грифелей расширялось вследствие различных типов использования. Следует отметить, что весь объем производства механических карандашей с каждым годом увеличивается, а производство механических карандашей для технических чертежей сокращается.

Несмотря на эти последние тенденции, стандарт ISO 9177-1 был пересмотрен в 2011 году с ограничением использования только технических чертежей.

Следовательно, очевидно, что настоящий стандарт необходим для общего пользования и что он должен быть независим от технических чертежей. Серия ISO 20318 состоит из двух частей: механических карандашей и черных грифелей.

Комплект механического карандаша и грифеля одинакового маркировочного диаметра должен быть полностью взаимодействующим и должен быть совместим даже с карандашами и грифелем разных производителей.

Следует также отметить, что существуют две проблемы, которые не были решены с момента издания первого соответствующего стандарта. Во-первых, при маркировке этикеток диаметров на механических карандашах и корпусах грифелей существуют два обозначения: 0,35 и 0,3 и 1,0 и 0,9. Настоящий стандарт проясняет данный вопрос обозначения, точно определяя диаметры. Во-вторых, научного определения степени твердости грифелей пока не существует. Несмотря на то, что в настоящем стандарте устанавливает исключительно количественный метод оценки, качественная оценка оказалась неизбежной. Поэтому этот вопрос остается нерешенным.

Название третьего издания стандарта ISO 9177-1:2016 года было пересмотрено, чтобы четко отличить его от настоящего стандарта с добавлением слов «для технических чертежей».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Карандаши механические и грифели общего назначения

МЕХАНИЧЕСКИЕ КАРАНДАШИ

Часть 1

Классификация, размеры, качество и методы испытаний

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию, размеры, качество и методы испытаний ручных механических карандашей, в которых закреплен и подается грифель, а также используются для письма. Настоящий стандарт применим к многофункциональным ручкам, оснащенным механическим блоком карандашей. Карандаши, прикрепленные к механическим инструментам, таким как плоттер, исключаются.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 20318-2:2019 Mechanical pencils and leads for general use – Classification dimensions, quality and test methods – Part 2: Mechanical pencils  (Карандаши механические и грифели для общего пользования. Классификация, размеры, качество и методы испытаний. Часть 2. Графитовые грифели).

- Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применяются термины по ISO 20318-2, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Онлайн платформа ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp;

- IEC Электропедия: доступна на http://www.electropedia.org/.

3.1 Механический карандаш (mechanical pencil): Пишущий инструмент, в котором закреплен грифель и который подает грифель.

3.2 Многофункциональная ручка (multi-function pen): Пишущий инструмент, который может быть оснащен двумя или более пишущими блоками (механический блок карандашей и сменный стержень с чернильной пастой или шариковая ручка).

3.3 Маркировка диаметра (marking diameter): Числовое обозначение, использемое при классификации механических карандашей.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

Примечание – Соответствует классификации грифелей для механических карандашей, определенной в ISO 20318-2.

3.4  Конусный наконечник (nose cone): Передняя часть механического карандаша.

Примечания

1 Варианты включают конусный наконечник без трубчатой направляющей, конусный наконечник с неподвижной трубчатой направляющей и конусный наконечник с подвижной трубчатой направляющей.

2 См. рисунки 1 и 2.

3.5 Диаметр отверстия (bore size): Внутренний диаметр трубчатой направляющей или конусный наконечник без трубчатой направляющей, через которую выходит грифель.

3.6 Остаточная длина грифеля (for mechanical pencils shall): Длина грифеля, остающегося в конусном наконечнике, при котором запись невозможна в результате смещения грифеля из зажимного патрона при толкании.

- Классификация

  - Общие положения

Механические карандаши должны быть классифицированы в зависимости от типа механизма (см. таблицу 1 и рисунки 1 и 2) и диаметра маркировки (см. таблицу 2). Классификация, качество, размеры и методы испытаний грифеля для механических карандашей должны соответствовать стандарту ISO 20318-2.

  - Тип по механизму

Тип по механизму должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1 –  Тип в соответствии с механизмом

| Механизм | Тип | Описание | Соответствующий рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| Нажимной тип | F | Механический карандаш, в котором грифель, помещенный в корпусе, подается наружу на заданную длину путем приведения в действие нажимного механизма | Рисунок 1 |
| Механический блок карандаша | M | То же, что и тип F, но оснащено многофункциональной ручкой | Рисунок 2 |

  - Тип по диаметру маркировки

Тип по диаметру маркировки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2 – Тип по диаметру маркировки

Размеры в миллиметрах

| Маркировка диаметра для механических карандашей | Диаметр по ISO 20318-2 |  | Информативный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маркировка диаметра | Диапазон фактического диаметра | Номинальный диаметр согласно ISO 9177-1 и ISO 9177-2 | Ширина линии в соответствии с ISO 128-20 |
| 0,2 | 0,2 | 0,27 - 0,29 | – | 0,25 |
| 0,3 | 0,3 | 0,37 - 0,39 | 0,35 | 0,35 |
| 0,4 | 0,4 | 0,46 - 0,48 | – | – |
| 0,5 | 0,5 | 0,55 - 0,58 | 0,5 | 0,5 |
| 0,7 | 0,7 | 0,69 - 0,73 | 0,7 | 0,7 |
| 0,9 | 0,9 | 0,88 - 0,92 | 1,0 | 1,0 |
| 1,3 | 1,3 | 1,25 - 1,32 | – | – |
| 1,4 | 1,4 | 1,37 - 1,44 | – | 1,4 |
| 2,0 | 2,0 | 1,95 - 2,05 | 2,0 | 2,0 |

Условные обозначения:

| 1 трубчатая направляющая 2 фиксатор грифеля 3 конусный наконечник 4 зажимной патрон (цанга) 5 кольцо зажимного патрона 6 соединительная втулка 7 пружина 8 трубка для грифеля 9 грифель | 10 корпус 11 держатель 12 очищающая шпилька 13 ластик 14 металлический держатель ластика 15 нажимная кнопка а Грифель в рабочем положении. б Грифель при заправке |
| --- | --- |

Рисунок 1 –  Механический карандаш нажимного, типа  F

Условные обозначения:

| 1 конусный наконечник 2 фиксатор грифеля 3 кольцо зажимного патрона 4 зажимной патрон (цанга) | 5 приемник конусного наконечника 6 соединительная трубка 7 пружина 8 грифель |
| --- | --- |

Рисунок 2 – Механический блок карандашей, типа M

- Размеры

  - Размеры отверстия

Размер отверстий конусных наконечников, изготовленных из металлов типа F и M, должен быть в пределах соответствующего размера отверстия, указанного в таблице 3, при измерении в соответствии с  7.2.

Таблица 3 – Размер отверстия конусных наконечников, изготовленных из металлов

Размеры в миллиметрах

| Маркировка диаметра для механических карандашей | Диапазон фактического диаметра отверстия конусного наконечника | Диапазон фактического диаметра грифеля (см. таблицу 2) |
| --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,30 - 0,33 | 0,27 - 0,29 |
| 0,3 | 0,40 - 0,44 | 0,37 - 0,39 |
| 0,4 | 0,49 - 0,52 | 0,46 - 0,48 |
| 0,5 | 0,59 - 0,63 | 0,55 - 0,58 |
| 0,7 | 0,74 - 0,78 | 0,69 - 0,73 |
| 0,9 | 0,93 - 0,97 | 0,88 - 0,92 |
| 1,3 | 1,33 - 1,38 | 1,25 - 1,32 |
| 1,4 | 1,45 - 1,51 | 1,37 - 1,44 |
| 2,0 | 2,06 - 2,13 | 1,95 - 2,05 |

Размер отверстий конусных наконечников, изготовленных из пластмасс типа F и M, должен быть в пределах соответствующего размера отверстия, указанного в таблице 4, при  измерении в соответствии с  7.2.

Таблица 4 – Размер отверстия конусных наконечников, изготовленного из пластмасс

Размеры в миллиметрах

| Маркировка диаметра для механических карандашей | Диапазон фактического диаметра отверстия конусного наконечника (*идентично таблице 3) | Диапазон фактического диаметра грифеля (см. таблицу 2) |
| --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,30 - 0,33* | 0,27 - 0,29 |
| 0,3 | 0,40 - 0,44* | 0,37 - 0,39 |
| 0,4 | 0,49 - 0,52* | 0,46 - 0,48 |
| 0,5 | 0,59 - 0,68 | 0,55 - 0,58 |
| 0,7 | 0,74 - 0,81 | 0,69 - 0,73 |
| 0,9 | 0,93 - 0,98 | 0,88 - 0,92 |
| 1,3 | 1,33 - 1,44 | 1,25 - 1,32 |
| 1,4 | 1,45 - 1,52 | 1,37 - 1,44 |
| 2,0 | 2,06 - 2,13* | 1,95 - 2,05 |

- Качество

  - Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационные характеристики должны соответствовать техническим характеристикам таблицы 5 при испытаниях в соответствии с 7.3-7.8.

Таблица 5 –  Эксплуатационные характеристики

| Пункты | Эксплуатационные характеристики | Пункт испытания |
| --- | --- | --- |
| Удобство для эксплуатации | Процесс должен быть плавным. Второй вывод должен быть последовательно проецирован за первым выводом | 73 |
| Удерживаемость грифеля (зажимное усилие) | Грифель не должен втягиваться в торцевую поверхность конусного наконечника | 74 |
| Остаточная длина грифеляа | Не более 15 мм | 75 |
| Высшая точка наргузки | Графит не должен быть сломан в четырех испытаниях из пяти | 76 |
| Ударопрочность | Во время проведения процесса не должно быть нарушений | 77 |
| Прочность | Не должно быть никаких отклонений в работе и удерживаемости грифеля (зажимное усилие) Не должно быть никаких отклонений в работе и удерживаемости свинца (усилие зажима) | 78 |
| ___________________________________ а Не применимо к грифелям которые находятся в зажимном патроне. |  |  |

- Методы испытаний

Испытание механических карандашей должно быть следующим.

В случае механического блока карандашей, он испытывается в состоянии как оборудованный в многофункциональной ручке.

  - Условия проведения испытания

Если не указано иное, испытание проводится при обычной температуре (20 ± 15) °С и обычной относительной влажности воздуха (65 ± 20) %.

Испытываемые грифели, должны быть твердо-мягкими (HB) для механических карандашей, указанных в ISO 20318-2.

  - Размер отверстия

Размер отверстия измеряется прибором, способным измерять с точностью до          0,01 мм.

  - Эксплуатационная пригодность

После заправки грифеля в трубку, удерживая образец вертикально конусным наконечником вниз, приведите в действие нажимной механизм. Проверьте, подается ли грифель гладко.

В случае механических карандашей, содержащих два или более грифелей, проверьте, подается ли второй грифель последовательно, за которым следует первый грифель.

  - Удерживаемость грифеля (зажимное усилие)

При вертикальном расположении механического карандаша с грифелем, выступающим более чем на 1 мм, приложите вертикальную сжимающую нагрузку к грифелю, как указано в таблице 6. Проверьте, выходит ли грифель в конце конусного наконечника или нет.

Таблица 6 – Вертикальная нагрузка на сжатие

Размеры в ньютонах (Н)

| Маркировочный диаметр для механического карандаша, мм | Вертикальная нагрузка на сжатие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип F | Tип M |
| 0,2 | 3,0 | – |
| 0,3 | 5,0 | 4,0 |
| 0,4 |  |  |
| 0,5 | 8,0 | 5,0 |
| 0,7 |  |  |
| 0,9 |  |  |
| 1,3 | 8,0 | – |
| 1,4 |  | – |
| 2,0 |  | – |

  - Остаточная длина грифеля

Вставить проволочный калибр, указанный в таблице 7, в зажимной патрон и втянуть  до торца конусного наконечника, затем снять  наконечник с корпуса. Измерить  длину от конца проволочного калибра до конца зажимного патрона, как показано на рисунке 3. Проволочные калибры должны быть жесткими, подходящими для измерения. Например, штифтовой калибр или упрочнённый шток.

В случае механических карандашей с движущейся трубчатой направляющей, отдельно от пишущей, надо  максимально отвести  трубчатую направляющую, а затем измерить  длину проволочного калибра, как описано выше.

В случае механических карандашей с фиксирующим конусным наконечником вставить  проволочный калибр до тех пор, пока он не достигнет закрытого патрона, а затем измерить  глубину вставленного проволочного калибра.

Условные обозначения:

1 торцевая поверхность конусного наконечника 2 зажимный патрон грифеля 3 проволочный калибр 4 конусный наконечник 5 зажимной патрон грифеля 6 проволочный калибр а Измерительное положение.

Рисунок 3 – Измерение остаточной длины грифеля

Таблица 7– Диаметр проволочного калибра

Размеры в миллиметрах

| Маркировочный диаметр для механического карандаша | Диаметр проволочного калибра | Допуски |
| --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,28 | ± 0,005 |
| 0,3 | 0,38 |  |
| 0,4 | 0,47 |  |
| 0,5 | 0,57 |  |
| 0,7 | 0,71 |  |
| 0,9 | 0,90 |  |
| 1,3 | 1,31 |  |
| 1,4 | 1,40 |  |
| 2,0 | 2,00 |  |

  - Высшая точка нагрузки

Выполнить процедуру с грифелем, как указано в таблице 8. Используя тестер нагрузки, приложить вертикальную сжимающую нагрузку, как указано в таблице 8, к грифелю в положении контактного угла 60°. Проверить  сломан ли грифель.

Это испытание проводится пять раз для одного механического карандаша с использованием пяти произвольно выбранных грифелей. Скорость нагрузки должна составлять 10 мм/мин.

Таблица 8 – Высшая точка нагрузки

| Диаметр маркировки для механического карандаша мм | Тип F |  | Тип M |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предполагаемая минимальная длина грифеля мм | Высшая точка нагрузки N | Предполагаемая минимальная длина грифеля мм | Высшая точка нагрузки N |
| 0,2 | 0,3 | 2,0 | – | – |
| 0,3 и 0,4 | 0,6 | 4,0 | 0,6 | 3,0 |
| 0,5 и 0,7 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 |
| 0,9 | 1,5 |  | 1,5 | 4,0 |
| 1,3 | 1,5 | 5,0 | – | – |
| 1,4 | 1,5 |  | – | – |
| 2,0 | 3,0 |  | – | – |

  - Сопротивление удару

Положите на пол кедровую доску толщиной не менее 30 мм или бетонную доску. Держите механический карандаш без грифеля на высоте 1 м (в случае кедровой доски) или 0,7 м (в случае бетонной доски) от поверхности этой доски и параллельно полу. Бросьте образец один раз на доску. После заправки грифеля в данный образец должно быть проведено испытание на работоспособность в соответствии с пунктом 7.3.

  - Прочность

Грифель должен оставаться в механизме на протяжении всего испытания, либо путем заправки новыми грифелями, либо путем обеспечения того, чтобы грифель не выбрасывался.

Испытание должно проводиться с использованием толкающей испытательной машины, 10 000 раз для механического карандаша с металлическим патроном и 5 000 раз для одного с пластиковым патроном. Затем проводятся испытания на эксплуатационную пригодность и удерживаемость (усилие зажима) в соответствии с 7.3 и 7.4 соответственно.

Настоящее испытание не должно проводиться без грифелей.

Минимальная частота толчков должна составлять 50 раз в минуту.

- Маркировка

Маркировка на механическом карандаше должна содержать следующие элементы:

- наименование изготовителя или его аббревиатура;

- номер настоящего стандарта (например, СТ РК ISO 20318-1);

- наименование товара;

- тип изделия;

- диаметр маркировки.

Элементы перечислений b)-e) могут быть обозначены на каждой доступной потребителям упаковочной единице, а элементы пунктов c) и d) могут быть пропущены.

Маркировка должна быть четко и нестираемо нанесена на поверхность механического карандаша. Однако он может быть пропущен на механическом карандаше блока М.

Библиография

[1] ISO 128-20:1996 Чертежи технические. Основные принципы изображения. Часть 20. Базовые положения о линиях (Technical drawings — General principles of presentation — Part 20: Basic conventions for lines).

[2] ISO 9177-1:2016  Карандаши механические для технических чертежей. Часть 1. Классификация, размеры, эксплуатационные характеристики и испытания (Mechanical pencils for technical drawings -- Part 1: Classification, dimensions, performance requirements and testing).

[3] ISO 9177-2:1989 Карандаши механические. Часть 2. Графитовые грифели. Классификация и размеры (Mechanical pencils; part 2: black leads; classification and dimensions).

[4] ISO 9177-3:1994 Карандаши механические. Часть 3. Графитовые грифели. Прочность на изгиб грифелей HB (Mechanical pencils - Part 3: Black leads - Bending strengths of HB leads).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в  таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 20318-2:2019 Mechanical pencils and leads for general use — classification dimensions, quality and test methods — Part 2: mechanical pencils (Карандаши механические и грифели для общего пользования. Классификация, размеры, качество и методы испытаний. Часть 2. Графитовые грифели) | IDT | CТ РК ISO 20318-2–* Карандаши механические и грифели для общего пользования. Классификация, размеры, качество и методы испытаний. Часть 2. Графитовые грифели |
| ___________________ * На стадии разработки. |  |  |

УДК 744.346.8 :006.354                                                    МКС 97.180; 01.100.40 (IDT)

Ключевые слова: механический карандаш, проволочный калибр, чертеж, грифель

УДК 744.346.8 :006.354                                                    МКС 97.180; 01.100.40 (IDT)

Ключевые слова: механический карандаш, проволочный калибр, чертеж, грифель

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | К.Мұхамбетиярова |