Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО  ОЦЕНКЕ ПАРАМ МЕТРОВ  ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ

Часть 1

Общие  положения

СТ РК ISO 20468-1

(ISO 20468-1:2018 Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 1: General, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                        ISO 20468-1:2018 Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 1: General (Руководство по оценке эффективности технологий очистки систем повторного использования воды — Часть 1: Общие положения).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Перевод с английского языка (en)

В разделе «Нормативные ссылки» и в тексте стандарта ссылочные международные  стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан 
«О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Стремительно растущий мировой рынок технологий повторного использования воды неизбежно требует разработки стандартов, применимых во всем мире. Многие страны сталкиваются с проблемой нехватки воды, и существует повышенный интерес к специальным технологиям повторного использования воды, благодаря которым возможна очистка и регенерация сточных вод до уровня качества, пригодного для широкого круга возможностей повторного использования, которые могут удовлетворить потребности в технической воде, тем самым экономя ценные ресурсы питьевой воды. Реализация программ повторного использования воды вызывает обеспокоенность у общественности и регулирующих органов в отношении потенциального воздействия на здоровье человека, окружающую среду и общество. В результате, растет потребность в уточнении различных аспектов проектов повторного использования воды, а регуляторные органы, поставщики технологий повторного использования, а также пользователи этих технологий испытывают растущую потребность в международной стандартизации. В отсутствие стандартов ISO, связанных с повторным использованием воды, огромное число возможностей для экологически устойчивого использования и развития водных ресурсов на основе очистки может быть упущено.

Стандартизация должна предусматривать объективную спецификацию и оценку уровней обслуживания и надежности работы систем повторного использования воды, включая аспекты безопасности, охраны окружающей среды, отказоустойчивости и экономической эффективности. Следовательно, необходимы соответствующие методы оценки эффективности технологий очистки для систем повторного использования воды.

Эффективность технологий очистки для повторного использования воды, в частности, должна оцениваться надлежащим образом с тем, чтобы выбрать наиболее подходящие технологии на непредвзятой основе для достижения целей проектов повторного использования воды. Несмотря на значительные научные исследования и разработки в области технологий водоочистки, такие научные знания в значительной степени находятся в сфере коммерческих интересов. Оценка показателей эффективности также важна для определения результативности существующих систем и операций по очистке сточных вод, в том числе для выявления возможностей постоянного совершенствования. В целях решения этих задач в настоящем документе представлены методы и инструменты, которые могут быть приняты большинством заинтересованных сторон, для оценки эффективности технологий очистки систем повторного использования воды для многочисленных вариантов применения. В данном документе представлены функциональные и нефункциональные требования к технологии водоподготовки, первые из которых основываются на концентрации или эффективности удаления параметров качества воды, а вторые - на показателях эффективности. Представлена пошаговая процедура оценки функциональных требований, примеры нефункциональных ключевых показателей эффективности, а также методы оценки.

Настоящий стандарт предназначен для использования инженерами-технологами и руководителями проектов по повторному использованию воды, техническими консультантами, проектировщиками, операторами систем водоподготовки, лицами, участвующими в мониторинге, оценке, регулировании и других видах деятельности сторонних организаций или соответствующих органов, а также производителями технологий водоочистки.

Применение руководящих принципов по оценке эффективности на этапах закупок, проектирования и эксплуатации систем водоочистки может, в частности, позволить:

—	разработчикам определить и оценить оптимальный дизайн системы водоочистки, соответствующий нормативным требованиям к эффективности функционирования;

—	производителям определять ожидания в отношении эффективности технологий;

—	операторам оценивать и улучшать эксплуатационную эффективность и производительность систем повторного использования воды.

В настоящем документе не рассматриваются вопросы проектирования и интеграции конкретных процессов водоподготовки или общего дизайна системы водоочистки.

Настоящий документ может быть использован для стандартов по системам управления, например, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 50001, и ISO 55001.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО  ОЦЕНКЕ ПАРАМ МЕТРОВ  ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ

Часть 1

Общие  положения

_________________________________________________________________________

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает руководящие принципы по оценке эффективности технологий очистки для систем повторного использования воды. В нем представлены стандартные параметры качества воды и эффективности водоподготовки, связанные с характеристиками соответствующих технологий. Кроме того, в настоящий стандарт включены сравнение измеренных и целевых значений, функциональные и нефункциональные требования к технологиям водоочистки.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения).

ISO 20670, Water reuse — Vocabulary (Повторное использование воды — Словарь)

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные 
в ISO 20760, а также следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в целях стандартизации по следующим адресам:

— Интерактивная платформа просмотра ISO доступна по адресу: https://www.iso.org/obp

— Электропедия IEC доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

3.1 Термины и определения

3.1.1 Эксплуатационная готовность (availability): <Показатель> Способность технологии очистки выполнять требуемые функции при данных условиях в заданный момент времени или на протяжении заданного интервала времени, в предположении, что необходимые внешние ресурсы обеспечены.

Примечания

1 Эта способность зависит от совокупности показателей надежности, ремонтопригодности и эффективности технического обслуживания.

2 Необходимые внешние ресурсы, кроме ресурсов обслуживания, не влияют на доступность технологий очистки.

3 Источник: IEC 60050-191:1990, 191-02-05.

3.1.2 Бенчмаркинг/сравнительный анализ (benchmarking): Инструмент для повышения эффективности путем систематического поиска и адаптации передовых практик.

Примечание - Источник: Сравнительный анализ услуг по водоснабжению – Руководство по передовому опыту для компаний водоснабжения (2011).

3.1.3 Коррекция (correction): Действие по устранению выявленных несоответствий.

Примечание - Источник: ISO 9000:2015, 3.12.3, с учетом изменений — Примечания 1 и 2 к определению были удалены.

3.1.4 Корректирующая мера (corrective action): Действие по устранению причины несоответствия и предотвращению его повторного возникновения.

Примечание - Источник: ISO 9000:2015, 3.12.2, с учетом изменений — Примечания с 1 по 3 к определению были удалены.

3.1.5 Надежность (dependability): Собирательный термин, используемый для описания свойств готовности и влияющих на него факторов.

Пример - Показатели надежности, ремонтопригодности и поддержки технического обслуживания.

Примечание - Источник: IEC 60050-191:1990, 191-02-03.

3.1.6 Продолжительность неработоспособного состояния, простой (downtime): Интервал времени, в течение которого система или компонент не могут функционировать или выполнять требуемые функции.

3.1.7 Сбой/отказ (failure): Состояние, при котором технология очистки не отвечает функциональным или нефункциональным требованиям.

3.1.8 Функциональное требование (functional requirement): Требование, связанное с преобразованием качества воды при помощи технологии очистки.

3.1.9 Ремонтопригодность/ремонтная технологичность (maintainability): <Показатель> Способность технологии очистки при данных условиях использования к поддержанию или восстановлению состояния, в котором она может выполнять требуемую функцию путем проведения технического обслуживания при заданных условиях с применением установленных процедур и ресурсов.

Примечание - Источник: IEC 60050-191:1990, 191-02-07, с учетом изменений — Примечание 1 к определению было удалено.

3.1.10 Поддержка технического обслуживания (maintenance support performance): Свойство организации технического обслуживания при заданных условиях обеспечивать по запросу технологию очистки требуемыми для технического обслуживания ресурсами в соответствии с принятой политикой технического обслуживания.

Примечания

1 «Заданные условия» непосредственно относятся к технологии очистки, а также к условиям ее эксплуатации и технического обслуживания.

2 При оценке технологий очистки требуемая поддержка технического обслуживания может быть использована в качестве заданного условия для оценки ремонтопригодности.

3 Источник: IEC 60050-191:1990, 191-02-08, с учетом изменений — Примечание 2 к определению было добавлено.

3.1.11 Несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования.

Примечание - Источник: ISO 30000:2009, 3.8.

3.1.12 Нефункциональное требование (non-functional requirement): Требование, определяющее критерии или ограничения в отношении разработки или внедрения технологии водоочистки.

3.1.13 Оценка эффективности (performance evaluation): Общий процесс оценки соответствия результатов или состояния системы или компонента системы требованиям, а также измерения степени этого соответствия.

Примечание - См. ISO 9001:2015, Пункт 9.

3.1.14 Показатель эффективности (performance indicator): Параметр или значение, полученное на основе других параметров, дающее информацию о рассматриваемом объекте, значимость которой гораздо выше, чем значимость, непосредственно ассоциирующаяся со значением параметра.

Примечание - См. ISO 24511:2007, 2.16.

3.1.15 Прогнозный анализ (predictive analysis): Метод извлечения информации из существующих массивов данных для определения закономерностей и прогнозирования будущих результатов и тенденций.

3.1.16 Эффективность удаления (removal efficiency): Эффективность удаления компонента.

Примечание - Эффективность удаления зачастую выражается в процентах. Значение показателя составляющего компонента может быть использовано вместо его концентрации. Логарифмическое значение удаления часто используется для микробных компонентов

3.1.17 Требование (requirement): Потребность или ожидание, которые сформулированы, в целом подразумеваются или являются обязательными.

Примечание - ISO 9000:2015, 3.6.4, с учетом изменений — Примечания с 1 по 6 к определению были удалены.

3.1.18 Устойчивость (robustness): Способность структуры противостоять неблагоприятным и непредвиденным событиям или последствиям человеческих ошибок и избежать повреждений, не пропорциональных первоначальной причине.

Примечание - ISO 2394:2015, 2.1.46, с учетом изменений.

3.1.19 Безопасность (safety): Отсутствие недопустимого риска.

Примечание - Руководство ISO/IEC 51:2014, 3.14.

3.2 Сокращения

| БПК | биологическая потребность в кислороде |
| --- | --- |
| ХПК | химическая потребность в кислороде |
| E. coli | Эштерихия Коли, кишечная палочка |
| LCA | оценка жизненного цикла |
| LCC | стоимость жизненного цикла СЖЦ |
| LRV | логарифм величины уменьшения |
| MBR | мембранный биореактор |
| PAA | надуксусная/перуксусная кислота |
| QA | обеспечение качества |
| QC | контроль качества |
| RO | реверсный осмос |
| TDS | общее содержание растворённых твёрдых примесей |
| ОВЧ | общее содержание взвешенных веществ |
| UV | ультрафиолетовое излучение, ультрафиолет |

4	Концепции технологии очистки систем повторного использования воды

4.1 Общие положения

В Пункте 4 содержится информация о технологиях очистки, а также о системах и процессах очистки.

В состав неочищенных сточных вод входят вещества, контактирующие с водой, которая используется в различных бытовых, коммерческих и промышленных целях, а также вещества, переносимые ливневыми сточными водами, которые попадают в санитарно-техническую систему. Основное внимание в этом документе уделяется эффективности процессов и систем с учетом компонентов, представляющих интерес для повторного использования воды, которые включают в себя взвешенные твердые частицы, коллоидную мутность, растворенные компоненты (т.е. растворенные органические и неорганические вещества, такие как сахара и жиры, тяжелые металлы, питательные вещества и т.д.), а также патогенные микроорганизмы ( вирусы, вызывающие заболевания, бактерии, простейшие и гельминты, ), которые оцениваются с помощью индикаторных микроорганизмов

(тест-штаммов). Различные процессы очистки могут быть использованы по отдельности или в сочетании друг с другом для удаления целевого компонента

Требования к качеству воды, предъявляемые к данному варианту повторного использования, определяют тип необходимой обработки и степень ее надежности. Поскольку проблемы здравоохранения и окружающей среды являются основными вопросами при повторном использовании воды, внимание должно быть сосредоточено на разработке систем очистки для обеспечения систематического соблюдения требований к качеству воды. Что касается эффективности технологий дезинфекции, то рекомендуется применять мультибарьерный подход (т.е. два или более различных процесса, включая, по крайней мере, одну форму дезинфекции и дополнительные барьеры с общепринятыми уровнями снижения содержания патогенных микроорганизмов).

4.2 Цель процесса очистки

В связи с важностью качества воды при ее повторном использовании для достижения желаемого уровня удаления примесей часто комбинируются различные технологии. На Рисунке 1  представлена последовательность этапов процесса очистки сточных вод.

Конечное использование

Последующее хлорирование

Последующее хлорирование

Последующее хлорирование

Конечное использование

Конечное использование

Глубокая очистка

Третичная обработка (доочистка)

Вторичная обработка

Первичная обработка

Предварительная обработка

Примечание - Последующее хлорирование применяется в зависимости от цели конечного использования.

Рисунок 1 - Этапы очистки сточных вод в соответствии с вариантами повторного использования [20]

Одна из основных целей технологий водоочистки при повторном использовании заключается в снижении содержания патогенных микроорганизмов с тем, чтобы уменьшить риск для здоровья населения, связанный с воздействием повторно используемой воды. Хотя требования к дезинфекции могут варьироваться в зависимости от конкретного случая повторного использования воды, дезинфекция чаще всего осуществляется с использованием химических окислителей (например, окислители на основе хлора и озон), ультрафиолетового излучения, мембранной фильтрации и (в последнее время) перуксусной кислоты. Дезинфекция может предусматривать методы очистки, включающие в себя несколько технологий дезинфекции или при необходимости серию процедур ультрафильтрации/реверсивного осмоса - так называемый мультибарьерный подход к дезинфекции. Цель мультибарьерного подхода отчасти заключается в обеспечении резервного механизма дезинфекции в том случае, если одна из технологий, на которую опирается процесс, окажется неудовлетворительной из-за отказа системы или оборудования; однако он также осуществляется с учетом того, что не все болезнетворные микроорганизмы в равной степени охватываются отдельной технологией дезинфекции и что сочетание нескольких технологий дезинфекции/обработки может обеспечить более эффективное и масштабное сокращение количества болезнетворных микроорганизмов. Мультибарьерный подход также может включать поддержание остаточного уровня дезинфицирующего средства (например, последующее хлорирование) в воде для предотвращения повторного загрязнения.

Основные категории очистки воды, изложенные в настоящем стандарте, представлены ниже [20].

-	Предварительная обработка

Предварительная обработка заключается в удалении из сточных вод всех компонентов, которые могут засорить или повредить насосы или другое оборудование, или помешать работе или обслуживанию последующих процессов очистки. Она предусматривает удаление крупных, взвешенных или плавающих материалов, а также тяжелых осаждающихся твердых веществ, например, строительного камня, палок, крупнозернистого песка и смазочных веществ.

-	Первичная обработка/очистка

Первичная обработка направлена на удаление осаждающихся органических и неорганических твердых веществ путем осаждения, а также на удаление плавающих (всплывающих) материалов путем скимминга (снятие верхнего слоя/пленки). Более эффективное удаление взвешенных твердых частиц и органических веществ из сточных вод возможно путем добавления химических реагентов или фильтрации (например, при помощи фильтра тонкой очистки).

-	Вторичная обработка/очистка

При вторичной обработке биологические, химические и физические процессы используются для уменьшения большей части растворимых органических веществ а также органических и неорганических частиц, измеряемых как БПК или ХПК и ОВЧ. Существует широкий спектр биологических процессов для вторичной обработки, включая те, что используют свободно плавающие бактерии, пленку неподвижной жидкой фазы, а также гибридные процессы (т.е. использующие и то и другое) с последующим этапом разделения на жидкую и твёрдую фазы, как правило, путем осаждения (например, осветлитель. Стандартные биологические процессы, используемые для вторичной очистки, включают в себя активный ил, бактериологический фильтр, дисковые биофильтры и нетрадиционные процессы очистки, например, отстойники, очистные водоемы, способные удовлетворять критериям качества вторичной очистки. Вторичная биологическая очистка также позволяет удалять биогенные вещества. MBR представляет собой альтернативный биологический процесс вторичной обработки.

-	Третичная обработка

После вторичной очистки следует третичная обработка (доочистка), которая направлена на повышение качества очищенных сточных вод. Сточные воды станций вторичной обработки, как правило, содержат остаточные растворенные органические компоненты, взвешенные твердые вещества и коллоидные твердые частицы, содержание которых необходимо сократить в некоторых юрисдикциях и/или в зависимости от конкретной цели повторного использования. Это можно осуществить путем фильтрации. Цвет и запах также могут быть компонентами, подлежащими удалению в ходе доочистки. Третичная обработка может включать дополнительное удаление азота и фосфора.

-	Глубокая очистка

Глубокая очистка направлена на удаление общего количества растворённых твёрдых примесей (TDS) и/или следовых (примесных) компонентов в соответствии с требованиями конкретного повторного использованию воды. К примеру, это могут быть сложные и/или токсичные органические соединения, тяжелые металлы, цвет, компоненты запаха, оставшиеся после доочистки, и появившиеся загрязняющие вещества (например, фармацевтические препараты, побочные продукты нанотехнологий и т.д.). Технологии глубокой очистки могут включать такие химические или физические процессы, как озонирование, усовершенствованная окислительная обработка, адсорбция или ионный обмен, как по отдельности, так и в сочетании с мембранными технологиями сепарации.

-	Дезинфекция

Дезинфекция усиливается за счет первичного удаления твердых частиц, которые нередко защищают патогенные организмы от дезинфицирующего средства, и это особенно важно для обеззараживания воды с помощью ультрафиолетового излучения. Технологии, используемые для удаления твердых частиц (например, фильтрация), не только повышают эффективность технологий дезинфекции, но и могут уменьшить количество болезнетворных микроорганизмов, присутствующих до проведения процедуры, и являются частью мультибарьерного подхода к дезинфекции, обеспечивающего охрану здоровья населения и максимальную надежность технологического процесса. Дезинфекция может использоваться после вторичной обработки, доочистки или глубокой очистки по мере необходимости (см. Рисунок 1).

-	Последующее хлорирование

Последующее хлорирование — это способ добавления и поддержания минимального уровня хлора в распределительной системе повторно используемой воды. С его помощью осуществляется контроль остаточного хлора для предотвращения размножения микроорганизмов или повторного загрязнения в распределительных системах. Последующее хлорирование обычно выполняется до подачи повторно используемой воды конечным потребителям.

4.3 Технологии очистки для целевого повторного использования воды

Требуемое качество вторично используемой воды зависит от цели повторного использования непитьевой воды, а также от степени риска для здоровья и окружающей среды, связанного с этим использованием. Как правило, потребности в воде для хозяйственно-бытовых, коммерческих целей и орошения могут удовлетворяться за счет регенерированной воды с качеством ниже, чем у питьевой, при этом внимание в первую очередь уделяется степени дезинфекции, необходимой для охраны здоровья населения. В результате во многих юрисдикциях установлены многочисленные стандарты качества повторно используемой воды, или цели обработки, которые отражают риски для здоровья населения и окружающей среды, связанные с конкретными категориями водопользования. Очистка для устранения риска засорения, образования биопленок и т.д. также необходима в некоторых промышленных, городских или ирригационных системах (например, капельное орошение, разбрызгиватель и т.д.) повторного использования. Данную концепцию можно назвать «целевым повторным использованием воды», при котором обеспечивается выгодное, безопасное и экологически устойчивое повторное использование воды с минимальными затратами энергии и средств при одновременной защите здоровья человека и окружающей среды. Главной целью успешной реализации этой концепции является восстановление качества воды до уровня, приемлемого для ее целевого назначения, при одновременном обеспечении экономической целесообразности проектов вторичного использования воды, особенно в случае небольших децентрализованных систем очистки сточных вод, без оказания значительного воздействия на окружающую среду.

Примеры уровней обработки и технологий, подходящих для различных вариантов повторного использования, приведены в Таблице 1. Коммунальные сточные воды, прошедшие первичную очистку, как правило, не считаются пригодными для повторного использования. Уровень вторичной обработки со степенью дезинфекции, которая соответствует связанному с этим потенциальному риску контакта с человеком, как правило, требуется для большинства случаев повторного использования. Степень риска для здоровья человека, как правило, определяется вероятностью или возможностью непосредственного контакта с повторно используемой водой, а также концентрацией компонентов, представляющих опасность для здоровья. Следовательно, более низкий уровень дезинфекции может быть приемлемым для повторного использования воды в тех случаях, когда население имеет ограниченный доступ к воде или не имеет доступа вообще, к примеру, для удаленного лесоводства или орошения сельскохозяйственных угодий, а также для промышленного водопользования. Как правило, вторичная или третичная обработка, включающая в себя технологии дезинфекции для уменьшения количества болезнетворных микроорганизмов, подходит для большинства вариантов использования непитьевой воды.

Таблица 1 — Примеры уровней обработки и технологий, подходящих для различных вариантов повторного использования [20][24]

| Уровень обработки | Повышение уровней обработки ―――――――――――――――――――→ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предварительная/ Первичная обработка | Вторичная очистка | Доочистка | Глубокая очистка |
| Процесс | Процеживание через сетки и решетки, удаление крупнозернистого песчаника и смазочных веществ Осаждение | Биологическая очистка с последующим разделением твердой и жидкой фаз. | Химическая коагуляция, биологическое или химическое удаление биогенных веществ и фильтрация | Адсорбция/биофильтрация при помощи активированного угля, ионообмен, мембранные технологии, современные процессы окисления, озонирование, очистка почвенного водоносного горизонта. |
| Конечное использование | Использование не рекомендовано | - поверхностное орошение садов и виноградников - орошение непродовольственных сельскохозяйственных культур - закрытые ландшафтные водоёмы - водно-болотные угодья, места обитания диких животных, расширение ручьев - производственные процессы | - орошение парков и полей для гольфа - туалетный смыв - мойка автомобилей - орошение продовольственных сельскохозяйственных культур - закрытые рекреационные водоёмы - промышленные установки, например, охлаждение - пополнение запасов подземных вод непитьевого водоносного горизонта | - увеличение поверхностного водохранилища - прямая подпитка водоносного горизонта (например, барьер от морской воды) - промышленные системы, например, котел |
| Примечание - Дезинфекция может быть использована по мере необходимости после вторичной обработки, доочистки или глубокой очистки. |  |  |  |  |

Оценка эффективности требуется при выборе системы целевого повторного использования воды.

5	 Принципы и общие руководящие положения по оценке эффективности

5.1 Общие положения

Целью оценки эффективности является определение того, могут ли отдельные процессы или системы обработки надежно и систематически соответствовать заданным требованиям к качеству воды. В зависимости от масштаба технологии и области применения, для оценки эффективности может потребоваться специальный протокол испытаний, который включает в себя:

— критерии качества и количества сточных вод, поступающих на очистку, и очищенных сточных вод;

— условия и продолжительность испытаний;

— статистические критерии для использования при анализе данных.

Существуют два вида требований к эффективности: функциональные и нефункциональные. Функциональные требования обычно пишутся в виде «система должна делать <требование>» и связаны со способностью технологии преобразовывать компоненты качества сточных вод, поступающих на очистку. Нефункциональные требования сформулированы в виде «система должна быть <требование>» и связаны с качеством тестируемого оборудования (например, водонепроницаемость резервуаров, шумообразование, маркировка и т.д.).

Оценка эффективности, как правило, обеспечивается путем соблюдения определенных протоколов испытаний и процедур сбора данных, которые включают онлайн-мониторинг в режиме реального времени, отбор проб и тестирование, сбор вспомогательных данных, документирование и научно обоснованные процедуры анализа данных.

Оценка эффективности также помогает понять эффективность системы очистки за достаточный период времени, чтобы определить надежность технологии и риск ее отказа. В сочетании с анализом режима отказа, анализ долгосрочных эксплуатационных характеристик процесса обеспечивает соответствующую основу для разработки адекватных профилактических и корректирующих мер для устойчивого достижения требуемых критериев качества воды, а также для снижения финансовых рисков, рисков для здоровья и окружающей среды, связанных с таким отказом. Дополнительная информация представлена в Приложениях A и B .

Требования к эффективности систем или процессов повторного использования воды зависят от заинтересованных сторон, а также от способов повторного использования воды. В число заинтересованных сторон могут входить регулирующие органы, производители, проектировщики, монтажники, операторы и конечные пользователи. Ожидается, что требования к оценке эффективности для удовлетворения потребностей этих групп заинтересованных сторон будут включать как функциональные и нефункциональные критерии, так и количественные и качественные параметры.

5.2 Требования к эффективности

5.2.1 Функциональные требования к технологии очистки

Функциональные требования к технологиям водоподготовки направлены на преобразование компонентов, которые влияют на качество сточных вод, поступающих на очистку, для получения вторичной используемой воды, и включают в себя как параметры качества, так и параметры количества. Функциональные требования связаны с целями безопасности. Эффективность технологий очистки может быть определена концентрацией составляющих в регенерируемой воде и степенью удаления составляющих, выраженной в процентах или в виде логарифма величины уменьшения. Функциональное требование к количеству воды обычно выражается как минимальный, средний и максимальный объем воды, который может быть регенерирован, выраженный в виде суточного расхода и максимального мгновенного расхода при последовательном соблюдении требований к качеству воды.

Функциональные требования обычно выражаются в виде статистических параметров, включая максимумы, минимумы, арифметические или логарифмические средние величины, медианы или процентили.

Когда оценка эффективности проводится на основе испытания, функциональные требования, как правило, включают в себя указание аналитических методов мониторинга параметров качества воды, а также определение эталонных значений, которые используются для оценки соответствия технологии очистки требованиям.

Функциональные требования сосредоточены на следующих эффектах технологии очистки:

— характеристики очищенных сточных вод (т.е. концентрация остаточных компонентов);

— удаление компонентов [например, эффективность удаления или логарифм величины уменьшения (LRV)];

— изменениям других показателей качества воды (например, температуры, токсичности, цвета).

5.2.2 Нефункциональные требования к технологии очистки

Существуют различные нефункциональные требования, связанные с технологиями очистки сточных вод, в том числе:

— надежность (например, продолжительность работы без вмешательства оператора; длительная, безотказная работа);

— эффективность (например, коэффициент восстановления воды, энергопотребление, использование химикатов и эксплуатация установок);

— устойчивость (т.е. экономические, социальные и экологические факторы и ценности);

— отказоустойчивость (например, стресс-тестирование в условиях чрезмерной и недостаточной нагрузки, отказ системы энергоснабжения, и т.п.);

— образование остаточных и побочных продуктов (например, образование твердых биологических отходов, запахов, шума, побочных продуктов дезинфекции);

— материалы (например, структурная целостность).

5.2.3 Характеристики функциональных и нефункциональных требований при оценке эффективности

Характеристики функциональных и нефункциональных требований при оценке эффективности описаны в Таблице 2. Каждая страна или местный орган власти может применять некоторые пункты данной таблицы соответствующим образом в зависимости от типа повторного использования воды и местного регулирования.

Пояснения функциональных и нефункциональных требований приведены в Пунктах 6 и 7, соответственно.

Таблица 2 — Характеристики функциональных и нефункциональных требований при оценке эффективности систем повторного использования воды

| Характеристики | Оценка эффективности технологии |  |
| --- | --- | --- |
|  | Функциональное требование | Нефункциональное требование |
|  | Абсолютность (соблюдение/несоблюдение) | Относительность (сравнение, улучшение) |
| Репрезентативные параметры или показатели для оценки | Параметры качества воды и эффективность удаления, связанные со следующими целями: Цель в области общественного здравоохранения | Показатели эффективности, связанные со следующим: Экологическая результативность |
|  | - цель, связанная с риском для здоровья - целевой показатель качества воды | - потребление электроэнергии - потребление химических реагентов - образующиеся отходы, требующие утилизации - выброс парниковых газов |
|  | Экологическая цель |  |
|  | — целевой показатель качества воды |  |
|  |  | Экономические показатели |
|  |  | - капитальные издержки - операционные расходы - стоимость жизненного цикла |
|  |  | Надежность |
|  |  | - эксплуатационная готовность - безотказность (частота отказов) |
|  |  | Сигналы |
|  |  | — звуковой, визуальный, дистанционный |
| Возможные методы оценки и управления | Типичное применение | Методы оценки |
|  | — качественный и/или количественный подход к контролю рисков (см. ISO 20426) | - сравнительный анализ, сопоставление с передовыми практиками - сопоставление с прошлыми тенденциями |
|  | Методы оценки | Методы управления |
|  | — сравнение с целевым значением | — непрерывное улучшение |
|  | Методы управления |  |
|  | — профилактические и корректирующие меры |  |

5.3 Оценка эффективности и выполнение требований

5.3.1 Общие положения

Существует два подхода к оценке того, выполняются ли требования к эффективности или нет. Один из них заключается в мониторинге и регистрации параметров качества воды, измеренных на месте в процессе эксплуатации объектов, и сравнении регистрируемых данных с целевыми критериями эффективности. Другой состоит в измерении параметров качества воды и расчете эффективности удаления на основе данных мониторинга и сравнении результатов с прогнозируемыми значениями.

Должны быть выбраны или определены соответствующие параметры качества воды для количественного описания требований к эффективности технологии очистки.

5.3.2 План мониторинга

Должен быть разработан план мониторинга для сбора необходимых данных с целью получения переменных и прочих параметров, связанных с работой и эффективностью системы очистки. В плане мониторинга должны быть указаны условия работы системы очистки во время сбора данных с расчетом на то, что эти условия будут представлять собой те, при которых процесс будет протекать в течение всего срока эксплуатации и в течение достаточно продолжительного периода времени, чтобы считаться репрезентативными для этих условий. Эти условия предусматривают как ожидаемую нормальную текущую эксплуатацию, так и нестандартную эксплуатацию, например, длительные периоды без использования или нагрузки (например, семейный отпуск), длительные периоды отключения электроэнергии, а также перегрузку.

Частота отбора проб и объем собранных данных должны определяться с учетом ожидаемых изменений концентрации компонентов и прочих контролируемых параметров с тем, чтобы обеспечить репрезентативность собранных данных и при необходимости установить статистические характеристики значений параметров качества воды и эффективности удаления. Для оценки эффективности передвижной очистной установки или опытно-демонстрационного объекта весь план испытаний должен быть уточнен и четко сформулирован до проведения испытания.

В тех случаях, когда рассматриваемые компоненты присутствуют в чрезвычайно низких концентрациях, близких к пределам аналитического обнаружения, или когда стандартизованные аналитические методы недоступны, а измерение рассматриваемых компонентов невозможно или слишком дорого, можно использовать суррогатные параметры, которые непосредственно связаны или хорошо коррелируют с целевыми параметрами. Использование онлайн-мониторинга (для целевых составляющих и суррогатов) очень важно для оценки надежности очистки.

5.4 Применение руководящих принципов к системам очистки

5.4.1 Разработка системы очистки

Количественные и качественные характеристики неочищенных сточных вод должны определяться на основе разумных демографических прогнозов в сочетании со сбором и анализом данных мониторинга стока и качества воды, чтобы спрогнозировать диапазон концентрации компонентов и стоки, который могут наблюдаться на протяжении всего ожидаемого срока эксплуатации системы. Аналогичным образом, функциональные требования к эффективности потенциального повторного использования для удовлетворения потребностей в непитьевой и питьевой воде, должны учитывать требования к качеству и количеству воды для таких случаев вторичного использования. В случае применения одной системы очистки проект должен быть основан на выполнении функциональных и нефункциональных требований, предъявляемых к повторному использованию с наибольшим риском, с учетом характеристик исходных сточных вод. Вместе с тем следует также рассмотреть возможности применения усовершенствованных систем водоподготовки в месте водозабора и/или в месте использования вместо того, чтобы обрабатывать всю повторно используемую воду в соответствии с одним и тем же стандартом.

Помимо выполнения функциональных и нефункциональных требований к эффективности выбранных вариантов повторного использования с наибольшим риском, при проектировании системы обработки следует учитывать, какое сочетание процессов очистки наиболее подходит для удовлетворения более строгих требований: например, мультибарьерные решения и дополнительная обработка в точках использования, которые приведены в стандартах ISO 20760-1 и ISO 20760-2.

5.4.2 Конфигурация системы очистки

Конфигурация системы очистки относится к устройству ее компонентов и включает в себя саму систему очистки, накопитель воды для выравнивания расхода и эксплуатационной устойчивости, а также насосы, трубы и фитинги, соединяющие элементы данной системы. Конфигурация также включает в себя электрические, контрольно-измерительные и управляющие устройства системы, предназначенные для обеспечения стабильного и надежного функционирования очистных сооружений в целом. Следует также учитывать резервирование некоторых критически важных элементов (например, электроснабжение, резервные насосы и нагнетатели и т.д.).

Хотя пограничным условием для проведения оценки эффективности обычно является оцениваемая система очистки, она может простираться от источника сточных вод до места их повторного использования.

6	 Функциональные требования

6.1 Общие положения

Оценка функциональных характеристик позволяет определить, соответствует ли отдельный процесс очистки и/или система очистки заданным спецификациям и требованиям к качеству воды. В зависимости от масштаба применения эта оценка может быть проведена при строго контролируемых и регламентированных условиях испытания, или же она может следовать установленному протоколу сбора и анализа данных, предназначенному для обеспечения приемлемой воспроизводимости и разумных затрат. В дополнение к определению мощности оборудования и системы очистки, оценка также может быть использована в следующих целях:

— выявление ограничений процесса и необходимых модификаций для улучшения качества повторно используемой воды на существующих водоочистных сооружениях,

— установление параметров спецификации оборудования на стадии проектирования путем проведения пилотных испытаний,

— приемо-сдаточные испытания процесса на этапе внедрения, а также

— мониторинг эффективности/соответствия для проверки текущего соответствия требованиям к качеству воды и оценки недостатков процесса на этапе эксплуатации.

Тестирование, как правило, проводится третьими сторонами, включая аккредитованные тестовые организации и объекты, квалифицированных консультантов и регулирующие органы, в зависимости от этапа проекта повторного использования воды и местных нормативных актов. Тем не менее, оно также может быть частью текущей программы контроля и обеспечения качества внутренних (на объекте) операций.

6.2 Процедуры оценки эффективности

Общая методология оценки эффективности включает следующие этапы.

Этап 1: Установка критериев и целей эффективности отдельного процесса повторного использования воды и системы очистки

Вопросы здравоохранения имеют первостепенное значение. Вопросы здравоохранения имеют первостепенное значение. Стандарты качества повторно используемой воды варьируются в зависимости от местных нормативов и требований к конкретному месту или варианту применению, изложенных в плане по управлению повторным использованием воды. В сточных водах содержится большое количество загрязняющих веществ, которые могут оказать потенциальное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Во избежание сложности и трудности мониторинга всех компонентов, установленная практика заключается в том, чтобы сделать акцент на оценке тех параметров, которые отражают общее качество воды и эффективность очистки, а также микробных показателей, в том числе:

— подтверждение проведения согласованной биологической обработки путем мониторинга БПК, ХПК и/или аммиака, если это применимо;

— подтверждение удовлетворительного разделения на твердую и жидкую фазы для минимизации вмешательства в процессы дезинфекции путем мониторинга уровней ОВЧ стоков и/или мутности;

— подтверждение удовлетворительной дезинфекции путем мониторинга количества присутствующих индикаторных микроорганизмов (например, показатели общих колиформных бактерий, фекальной колиформы, кишечной палочки, колифага и паразитов);

— подтверждение остаточного хлора для борьбы с возобновлением бактериального размножения в распределительных системах, если это необходимо.

Типичный пример использования этих параметров при описании нескольких уровней качества воды приводится в Таблице 3. Кроме того, взаимосвязь между ISO 20469, ISO 16075-2 и данным стандартом представлена в Таблице 4. Методы мониторинга с соответствующей чувствительностью (стандартный метод, если таковой имеется) должны быть тщательно отобраны, чтобы обеспечить достижение целей в области качества вторично используемой воды.

Таблица 3 — Пример параметров мониторинга в проектах повторного использования непитьевой воды в качестве функции показателя качества воды

| Уровень качества воды | Стандартные параметры мониторинга |
| --- | --- |
| A (Высокий) | БПК, мутность или ОВЧ, Эштерихия Колиa, остаток хлора |
| B (Средний) | БПК, мутность или ОВЧ, Эштерихия Колиa, остаток хлора |
| C (Низкий) | ОВЧ, Эштерихия Колиa, остаток хлора |
| D (Очень низкий) | Обычно мониторинг не требуется |
| ______________ a Другие микробные индикаторы могут быть использованы в соответствии с требованиями местной юрисдикции. Примечание - Уровни качества воды в ISO 20426 идентичны уровням, указанным в настоящем стандарте. |  |

Таблица 4 — Приблизительное соответствие уровней обработки в данном руководстве уровням обработки, приведенным в стандартах ISO 20469 и

| Стандарты | ISO 20468-1 | ISO 20469:2018 | ISO 16075-2: 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица № | Таблица 3 | Таблица 1 | Таблица 1 |
| Уровни очистки | A (Высокий) | Высокий | A (Очень высокий) |
|  | B (Средний) | Средний | B (Высокий) |
|  | C (Низкий) |  | C (Хороший) |
|  | D (Очень низкий) | Удовлетворительный | D (Средний) |
|  | ― |  | E (В значительной степени) |

Оценка эффективности представляет собой по своей сути трудоемкий и дорогостоящий процесс, включающий в себя: эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования для комплексного и мгновенного отбора проб; отбор и транспортировку проб; анализ качества воды; калибровку и техническое обслуживание приборов; анализ данных и составление отчетов. Следовательно, чтобы избежать ненужных расходов, важно, чтобы собранная информация была репрезентативной. Это обеспечивается путем соблюдения установленных протоколов и процедур испытаний и сбора данных, а также четко определенных эксплуатационных критериев, целей и задач.

Кроме того, для обеспечения функциональности и надежности процессов регенерации воды для борьбы с патогенными микроорганизмами в случае высокого риска воздействия, стратегия управления риском для здоровья также может включать целевые показатели для логарифмов величины уменьшения. Оценка эффективности технологии может быть использована для создания логарифмов величины уменьшения (LRV) по отдельному процессу вторичной, третичной и/или глубокой очистки, подтвержденному посредством обширного мониторинга и анализа данных соразмерно присущим рискам, для использования регулирующими органами при установлении критериев LRV с целью минимизации риска для здоровья. Другие параметры качества могут соответствовать конкретным областям применения непитьевой воды, например, параметры, описанные в стандартах по орошению семейства ISO 16075 (с 1 по 4 часть). Дополнительная информация по подходу к оценке рисков и риск-менеджменту представлена в стандартах ISO 20426, ISO 20761 и Библиографии [23].

Этап 2: Программа оценки эффективности

Тип и частота отбора проб при оценке эффективности зависит от конкретных целей и задач, поставленных перед оценкой, с учетом предполагаемой суточной и сезонной изменчивости характеристик сточных вод, поступающих на очистку, и условий эксплуатации.

Критерии эффективности систем водоочистки могут быть основаны на следующих статистических данных:

a) фиксированное(ые) в любой момент времени значение(я) (например, максимальное и минимальное значения);

b) средние значения или медианы за указанные периоды (например, средние значения за сутки, неделю, месяц);

c) диапазон данных, выраженный в виде процентиля (например, с 70 по 95 процентиль, как это определено нормативными документами) постоянно контролируемых данных о качестве воды, который соответствует целевым значениям за данный период времени или превышает их.

Рекомендуется сравнивать результаты с целевым значением, определенным для каждого критерия и параметра.

Этап 3: Диагностика причин неудовлетворительных показателей эффективности

Если результат, полученный в результате процесса блочной обработки или оценки эффективности системы очистки, неудовлетворителен (т.е. если заданные цели в области качества повторно используемой воды не были достигнуты с высокой степенью точности), то причину неудовлетворительной эффективности необходимо исследовать и исправить. Процессы восстановления воды могут быть оснащены несколькими цифровыми онлайн-приборами, работающими в режиме реального времени, для непрерывного сбора и регистрации данных о качестве воды. Эти данные могут помочь определить причину отклонения от целевых показателей качества вторично используемой воды, а также проверить надежность очистки после проведения корректирующих мероприятий. В некоторых случаях для изучения и решения проблемы низкой эффективности очистки может потребоваться внедрение дополнительных инструментов временного контроля. Эта диагностика обычно включает в себя кратковременную и стратегическую установку дополнительных датчиков и оборудования для мониторинга с учетом характеристик станции очистки и технологии, и выходит за рамки настоящего стандарта.

7	 Нефункциональные требования

7.1 Примеры показателей эффективности

Ключевые показатели эффективности можно рассматривать и применять как на стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации. Однако метод расчета на этих двух этапах отличается. На этапе проектирования оценка ключевых показателей эффективности в основном основывается на прогнозных значениях, в то время как на этапе эксплуатации оценка опирается на контролируемые/измеряемые значения.

7.2 Метод оценки экологической результативности

7.2.1 Потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии признается в качестве ключевого показателя оценки эффективности систем очистки и ее отдельных процессов на этапах проектирования, закупки и эксплуатации, а также для сравнительного анализа технологий очистки, и является существенным фактором, влияющим на развитие технологий повторного использования воды.

Примечание - Энергетический аудит является полезным инструментом для оценки энергопотребления и может проводиться с использованием национальных стандартов и руководств ISO (например, ISO 50002:2014).

Потребление электроэнергии может быть выражено как общая энергия, потребляемая системой очистки в границах проекта, на единицу объема очищенных сточных вод (например, кВтч/м3) и должно включать расчет, приобретение или оценку следующих показателей на единицу объема произведенной воды:

— энергия, потребляемая для очистки сточных вод, и перекачки;

— энергия, расходуемая на утилизацию отходов (например, переработка и обезвоживание твёрдых биологических отходов, удаление минерализованных сточных вод, утилизация фосфора);

— регенерация энергии (например, регенерация энергии в результате анаэробной ферментации и/или регенерация тепловой энергии).

Кроме того, в зависимости от степени значимости для всего процесса можно принимать в учет объем энергозатрат, к примеру, потребление энергии при производстве химических веществ для очистки. Учет производства энергии, в том числе солнечной и ветровой, может быть включен как в состав потребления, так и в состав производства, поскольку в некоторых регионах эти возобновляемые источники энергии используются для общего распределения до тех пор, пока они связаны с очисткой сточных вод.

Рекомендуется первоначально проводить оценку энергетических характеристик нового объекта на основе годового энергопотребления и годового объема очистки, однако оценка может охватывать и более короткие периоды при условии наличия сезонных факторов, оказывающих влияние на показатели эффективности. Оценка также может потребоваться в тех случаях, когда различия между проектными и эксплуатационными значениями значительны и нуждаются в анализе. В случае действующих очистных сооружений энергопотребление может быть оценено по методу, наиболее подходящему для организации, например, при помощи ежемесячной оценки с целью повышения эффективности очистки данных сооружений. При определении адекватных методов оценки эффективности, включая продолжительность периода оценки, следует принимать во внимание размеры сооружений и организаций.

При сравнении эффективности двух или более систем очистки важно, чтобы оценка эффективности станции проводилась в аналогичных условиях с применением методов сравнительного анализа. Потребление электроэнергии обычно оценивается в таких единицах эффективности, как кВтч/м3, кВтч/кг удаленных твердых частиц или кВтч/месяц. Для получения дополнительной информации может быть применен комплексный подход, например, проведение оценки жизненного цикла в соответствии с требованиями местной юрисдикции.

Измерение энергии всегда следует проводить в сочетании с программой обеспечения/контроля качества (QA/QC) с использованием откалиброванных измерительных приборов.

7.2.2 Потребление химических веществ

Объем расхода химикатов может вызывать серьезную обеспокоенность у руководителей и операторов очистных сооружений с точки зрения охраны труда и окружающей среды, а также с точки зрения затрат. Потребление химических веществ может быть ключевым показателем эффективности при проектировании, закупках и эксплуатации, а также при сравнении эффективности технологии повторного использования воды.

Расход химических веществ может быть измерен как общая масса химических веществ, потребляемых во время работы очистных сооружений, и обычно выражается как общая масса на единицу объема обработанной воды (например, кг/м3). Часто используемые химические вещества, описанные ниже, могут обрабатываться по отдельности:

— коагулянты (хлорид железа, полиалюминия хлорид и т.д.);

— флокулянты (полиэлектролиты);

— антимикробные дезинфицирующие средства (хлорный газ, гипохлорит натрия, надуксусная кислота и т.д.);

— нейтрализаторы и кондиционеры pH (кислоты и химические основания, известь и т.д.);

— питательные вещества (метанол, фосфат-ионы и т.д.);

— чистящие и другие средства (мембранные средства от обрастания, ингибиторы образования отложений, противовспенивающие присадки, альгицид, и т.д.);

— адсорбенты (гранулированный или порошкообразный активированный уголь).

Химикаты могут использоваться в системах обработки и повторного использования воды для очистки или функциональных целей. Химические вещества, применяемые за пределами системы очистки (например, станции повышения концентрации хлора) или приобретенные у внешних поставщиков услуг, также могут учитываться при расчете показателя эффективности использования химикатов.

7.2.3 Объем образующихся твердых и жидких отходов, требующих утилизации

Количество образующихся отходов, требующих утилизации, может вызывать серьезную обеспокоенность с точки зрения управления окружающей средой, а также с точки зрения затрат. Ключевые показатели эффективности жидких и твердых отходов могут быть использованы для установления требований к проектированию, закупкам и эксплуатации, а также для оценки общей эффективности технологий повторного использования воды.

Отходы, образующиеся в процессе очистки, не имеют никакой ценности и утилизируются без повторного использования в качестве ресурсов для производства энергии или сельскохозяйственных удобрений (обработанный вторичный осадок), применения рамках системы очистки или продажи внешним покупателям.

Количество образующихся отходов может быть выражено в единицах веса (например, кг или тонна) или объема (например, м3) и может быть учтено суммарно или в индивидуальном порядке. Следует принимать во внимание пригодность отходов для переработки. В качестве примера можно привести следующие показатели:

— крупнозернистый песчаник и обломочный материал, собранный в ходе предварительной обработки;

— первичные и/или вторичные биологические твердые вещества, образующиеся в результате функционирования системы очистки, которые транспортируются за пределы площадки для утилизации;

— некондиционный солевой раствор, образующийся в результате операций обратного осмоса (включая его воздействие на системы очистки сточных вод при возврате);

— химические осадки (осадок при химической очистке);

— химические отходы и расходные материалы с коротким сроком службы.

Жидкие и твердые отходы можно оценить по массе или объему образовавшихся или утилизированных отходов на единицу объема очищенной воды.

Следует также принимать во внимание технологии очистки, которые не приводят к образованию отходов или сводят количество отходов к минимуму.

7.2.4 Показатели эффективности — Комплексные соображения

Мониторинг ключевых показателей эффективности может быть полезен для выявления возможностей для совершенствования управления системой очистки. Но иногда эти показатели оказывают взаимное влияние друг на друга. Например, в некоторых случаях увеличение потребления химикатов может привести к снижению потребления энергии. В этом контексте желательно включать показатели эффективности в сумму соответствующего преобразованного значения, например, выбросов двуокиси углерода или расходов.

7.3 Метод оценки экономической эффективности

Некоторые концептуальные процедуры оценки затрат могут быть применены для оценки экономической эффективности систем повторного использования воды. В качестве общей процедуры операционные затраты рассчитываются путем включения затрат на рабочую силу и техническое обслуживание (в том числе непредвиденные расходы), плюс затраты на химические вещества, утилизацию образующихся отходов, а также конкретные потребности в электроэнергии/энергии. В конечном итоге, амортизированные капитальные издержки системы могут быть объединены с годовыми операционными расходами для получения общих годовых затрат.

Стоимость жизненного цикла, состоящая из капитальных и операционных затрат, анализируется путем измерения затрат на приобретение, установку, эксплуатацию (включая затраты на энергию), техническое обслуживание и утилизацию всех компонентов системы. Используемый в качестве инструмента сравнения возможных вариантов проектирования и капитального ремонта, анализ стоимости жизненного цикла предлагает способы выбора наиболее рентабельной системы и проведения обоснованных сравнений, используя все доступные данные.

Стоимость жизненного цикла большинства систем повторного использования воды в основном складывается из расходов на электроэнергию и техническое обслуживание. Поэтому важно точно определить текущую стоимость энергии, ожидаемое ежегодное повышение цен на энергию в течение расчетного срока службы, а также предполагаемые затраты на техническое обслуживание и материалы. Прочие элементы, например, время простоя, вывод из эксплуатации и защита окружающей среды, часто могут быть оценены на основе данных по объекту за прошлые периоды.

Для более комплексной оценки экономических показателей следует рассмотреть другие элементы, связанные с надежностью эксплуатации и риском отказа очистных сооружений. В целях расчета экономического воздействия режим отказа сооружений может быть классифицирован в зависимости от частоты, серьезности и возможности обнаружения неисправностей.

Приложение А

(информационное)

Надежность технологии очистки

A.1 Дополнительные свойства надежности

Надежность

Эксплуатационная готовность

Устойчивость

Надежность - одно из важнейших свойств, которое следует оценивать для систем повторного использования воды, в том числе и для системы технологий очистки. Надежность является важнейшим нефункциональным требованием для технологий повторного использования воды. Для оценки надежности системы необходимо определить и оценить дополнительные свойства, которые определяют надежность, как показано на Рисунке A.1.

Безотказность

Ремонтопригодность

Поддержка технического обслуживания

Рисунок A.1 — Надежность, ее свойства и устойчивость

A.2 Эксплуатационная готовность

Эксплуатационная готовность системы зависит от доступности каждого из технологических процессов, входящих в состав системы очистки, а также от того, как эти процессы взаимодействуют в общей системе. Способы взаимодействия этих компонентов могут включать в себя функциональное резервирование, нейтрализацию функциональной неисправности и деградацию. Эксплуатационная готовность зависит от используемых процедур и имеющихся ресурсов для обслуживания системы. Например, наличие запаса запасных частей или аварийных аккумулирующих ёмкостей может повысить эксплуатационную готовность системы.

Основной целью системы очистки является производство воды, отвечающей требованиям по качеству и количеству, а отказ может быть связан с качеством или количеством воды. Несоответствие требованиям к качеству воды по своей сути приводит к несоответствию количественным требованиям. Неспособность обнаружить несоответствие требованиям к качеству или количеству воды затрудняет оценку эксплуатационной готовности системы в целом и вызывает сомнения в ее достоверности.

Эксплуатационная готовность технологий или систем очистки для решения той или иной задачи может быть определена двумя способами:

- прогнозный анализ

Эксплуатационная готовность может быть рассчитана следующим образом:

AV=MTf/(MTf+ MTr)            		                            (1)

| Где, AV | эксплуатационная готовность; |
| --- | --- |
| MTf | среднее время безотказной работы; |
| MTr | среднее время на восстановление. |

- Мониторинг действующей системы

Эксплуатационная готовность может быть рассчитана следующим образом:

AV=TTp/TTe 						(2)

| Где |  |
| --- | --- |
| T Tp | общее время, в течение которого система выполняет задачу; |
| T Te | общее время, в течение которого система должна была выполнить задачу. |

Здесь «выполнить задачу» подразумевает «выполнить данное требование». См. IEC 61069-5.

Прогнозный анализ и мониторинг часто используются на стадии проектирования для оценки эксплуатационной готовности. На этапе проектирования невозможно проконтролировать эффективность работы оборудования, но данные могут быть получены из аналогичных действующих систем или отдельных процессов и систем обработки на испытательном комплексе для прогнозирования эксплуатационной готовности. Другие методы оценки эксплуатационной готовности включают сбор данных об эксплуатационных характеристиках за длительный период и данных об эксплуатационных характеристиках нескольких установок.

A.3 Безотказность

Безотказность – это понятие, аналогичное эксплуатационной готовности

Безотказность системы зависит от надежности ее отдельных частей и от того, как эти части содействуют общей эффективности системы. Безотказность также может быть определена на основании используемых материалов и условий, при которых эксплуатируется технология очистки.

A.4 Анализ и оценка надежности системы

Что касается оценки и анализа надежности системы, то могут быть использованы стандарты IEC 60300-3-1 и IEC 61069-5.

Приложение В

(информационное)

Оценка надежности

B.1 Безотказность процесса для здоровья и безопасности населения

Безотказность процесса — это вероятность того, что отдельный процесс очистки или сток системы очистки может выполнять требуемую функцию при заданных условиях в течение заданного промежутка времени. Причина повышенного внимания к безотказности заключается в том, что системы очистки, предназначенные для повторного использования воды, должны надежно функционировать, чтобы у населения была уверенность в приемлемости данной практики. Безотказность процесса особенно важна при случаях острого воздействия, когда в результате неэффективного процесса дезинфекции может произойти временное повышение концентрации болезнетворных микроорганизмов в сточных водах. Согласно расчетам, структура системы очистки, основанная на типичных условия эксплуатации, не будет отвечать требованиям безотказности. Проектирование системы очистки должно учитывать вероятность наступления экстремальных событий, которые происходят с периодичностью один раз в год или один раз в 3-5 лет.

Факторы, влияющие на безотказность процесса, включают в себя:

— изменчивость и темпы изменения качества сточных вод, поступающих на очистку,

— внедрение в структуру многочисленных барьеров,

— альтернативные (резервные) источники питания,

— системы сигнализации, контрольно-измерительные приборы и автоматическое управление,

— готовность квалифицированного эксплуатационного персонала и резервные технические возможности,

— частота выборки и наличие онлайн-датчиков, и

— конструктивные особенности, позволяющие очистным сооружениям адаптироваться к экстремальным колебаниям гидравлических нагрузок и концентрации загрязняющих веществ.

Параметры, характеризующие вышеперечисленные факторы, могут быть вспомогательными показателями, некоторые из которых используются для комплексной оценки технологической надежности системы очистки. Включение множества барьеров в конфигурацию процесса системы очистки рассматривается как важный фактор в установлении надежности процесса.

B.2 Эксплуатационная готовность

Основным требованием системы очистки для повторного использования воды является способность производить воду

— в достаточном количестве для удовлетворения потребностей, и

— такого качества, которое отвечает требованиям целевого использования.

Для удовлетворения вышеуказанных требований необходимо оценить эксплуатационную готовность системы очистки на этапах проектирования, закупки и эксплуатации.

Эксплуатационная готовность системы очистки зависит от эксплуатационной готовности каждого из отдельных процессов очистки, входящих в ее состав, а также от способа интеграции этих процессов и деталей. К вспомогательным показателям, которые могут повлиять на эксплуатационную готовность системы очистки, относятся:

— объем исходных сточных вод, имеющихся для удовлетворения потребностей повторного использования,

— эксплуатационная готовность рассматриваемых отдельных процессов очистки,

— эксплуатационная готовность резервных процессов и оборудования, включая вспомогательный источник электропитания,

— готовность квалифицированного эксплуатационного и обслуживающего персонала, и

— аварийные аккумулирующие ёмкости.

Библиография

[1] Руководство ISO/IEC 51:2014, Аспекты безопасности — Руководящие указания по включению их в стандарты

[2] ISO 2394:2015, Общие принципы надежности конструкции

[3] ISO 9000:2015, Системы менеджмента качества - Основные положения и словарь

[4] ISO 9001:2015, Системы менеджмента качества — Требования

[5] ISO 14001, Системы экологического менеджмента — Требования и руководство по применению

[6] ISO 16075-1:2015, Руководящие указания, относящиеся к проектам по использованию очищенных сточных вод для орошения — Часть 1: Основы проекта по повторному использованию очищенных сточных вод для орошения

[7] ISO 16075-2:2015, Руководящие указания, относящиеся к проектам по использованию очищенных сточных вод для орошения — Часть 2: Разработка проекта

[8] ISO 16075-3:2015, Руководящие указания, относящиеся к проектам по использованию очищенных сточных вод для орошения — Часть 3: Компоненты проекта по повторному использованию очищенных сточных вод для орошения

[9] ISO 16075-4:2016, Руководящие указания, относящиеся к проектам по использованию очищенных сточных вод для орошения — Часть 4: Мониторинг

[10] ISO 20426, Руководящие указания по оценке и менеджменту риска, связанного с повторным использованием непитьевой воды

[11] ISO 20469:2018, Руководящие указания для классификации качества повторно используемой воды

[12] ISO 20760-1, Повторное использование воды в городских населенных пунктах — Руководящие указания по централизованным системам повторного использования воды — Часть 1: Принцип проектирования централизованной системы повторного использования воды

[13] ISO 20760-2, Повторное использование воды в городских населенных пунктах — Руководящие указания по централизованным системам повторного использования воды — Часть 2: Менеджмент централизованной системы повторного использования воды

[14] ISO 20761, Повторное использование воды в городских населенных пунктах — Руководящие указания по оценке безопасности повторного использования воды — Параметры и методы оценки

[15] ISO 24511:2007, Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод— Руководящие указания для менеджмента коммунальных предприятий и оценки услуг удаления сточных вод

[16] ISO 30000:2009, Суда и морские технологии — Системы менеджмента утилизации судов — Технические требования к системам менеджмента предприятий по безопасной и экологически рациональной утилизации судов

[17] IEC 60050-191:1990, Международный электротехнический словарь

[18] IEC 60300-3-1, Управление общей надежностью — Часть 3-1: Руководство по применению — Методы анализа для определения общей надежности — Руководство по методологии

[19] IEC 61069-5, Измерение, управление и автоматизация промышленного процесса— Определение свойств системы с целью ее оценки — Часть 5: Оценка надежности системы

[20] AsANO T., BURTON F. L., LEVERENz H., TsUCHIHAsHI R., TcHOBanogLoUs G. Water Reuse: Issues,

Technologies, and Applications. McGraw-Hill, New York, 2007

[21] CABRERA E.Jr., DANE P, HAsKINS S., THEURETzBACHER-FRITz H. Benchmarking Water Services

- Guiding water utilities to excellence, IWA Publishing, London, and American Water Works Association, Denver, 2011

[22] Министерство охраны окружающей среды (Правительство Японии). Руководство для организаций по показателям экологической результативности, 2003 г.

[23] Совет министров иностранных дел по вопросам рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, Совет по защите окружающей среды и культурному наследию Австралии, Австралийская конференция министров здравоохранения, Австралия (NRMMC, Центр по ураганам в восточной части Тихого океана, AHMC). Австралийские руководящие принципы по утилизации воды: Управление рисками для здоровья и окружающей среды (Фаза 1), 2006 г.

[24] Управление по охране окружающей среды США (US EPA). Руководящие принципы по повторному использованию воды, 2012 г.

[25] Фонд по вопросам повторного использования воды (Water Reuse Foundation). Разработка индикаторов и косвенных показателей для удаления химических загрязнителей при очистке и регенерации сточных вод, 2008 г.

МКС 13.060.01 (IDT)

Ключевые слова: технологии очистки, повторное использование воды

МКС 13.060.01 (IDT)

Ключевые слова: технологии очистки, повторное использование воды

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |