Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ТРАНСПОРТ ДОРОЖНЫЙ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГЕ

Определение тяги двигателя гибридных электромобилей

СТ РК ISO 20762–20__

(ISO 20762:2018 Electrically propelled road vehicles – Determination of power for propulsion of hybrid electric vehicle, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 20762:2018 Electrically propelled road vehicles – Determination of power for propulsion of hybrid electric vehicle (Транспорт дорожный на электрической тяге. Определение тяги двигателя гибридных электромобилей)

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 37 «Электрические транспортные средства» Технического комитета ISO/TC 22 «Транспорт дорожный»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Сокращения	2

5	Условия испытаний	2

5.1	Аппаратура для проведения испытаний	2

5.2	Измерения	3

6	Проведение испытания	4

6.1	Общие положения	4

6.2	Подготовка динамометрического стенда	4

6.3	Подготовка транспорта	5

6.4	Подготовка измерительных приборов	5

6.5	Первоначальный заряд ПСНЭ	6

6.6	Выдержка транспортного средства	6

6.7	Установка транспортного средства	6

6.8	Порядок проведения испытаний	6

6.9	Расчет мощности системы ГЭМ	7

6.10	Определение максимальной мощности системы ГЭМ	10

7	Протокол испытаний	13

7.1	Общее положение	13

7.2	Вычисленные значения на основе результатов измерений	13

7.3	Результаты измерений	13

7.4	Данные об окружающей среде	14

7.5	Допустимые значения	14

7.6	Общие сведения о транспорте на основе информации предоставленных производителем (справочное)	14

Приложение А (информационное) Примеры коэффициента эффективности системы коробки передач (включая коробку передач и дифференциал) при максимальной мощности системы ГЭМ	15

Библиография	19

Приложение В.А  (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	20

Введение

Производителями транспортных средств должно быть указано приемлемое значение мощности системы гибридного электромобиля (ГЭМ) и сравнить его со значением мощности двигателя внутреннего сгорания (ДВС), измеренной в существующих методах испытаний, соответствующих ISO 1585 и Правила ООН № 85. Но в настоящее время не существует международного метода оценки мощности систем ГЭМ. Производители транспортных средств указывают мощность ГЭМ в своих каталогах на основе их индивидуального метода расчета. С помощью метода, описанного в настоящем документе, можно измерять и сравнивать мощность всех топологий ГЭМ для транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания (ТСДВС).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Транспорт дорожный

РУКОВОДСТВО ПО ИСПЫТАНИЮ ДВИГАТЕЛЕЙ

Полная мощность

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод измерения максимальной системы мощности двигательной установки гибридных электромобилей (ГЭМ).

Результаты возможно сравнить с данными значениями мощности транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания (ТСДВС), измеренными с использованием соответствующего метода измерения.

Примечание – ISO 1585 и Правила ООН № 85 являются примерами.

Настоящий стандарт относится только к транспортным средствам со следующими характеристиками:

- с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и одним или несколькими электродвигателями, приводимыми в действие одной или несколькими перезаряжаемыми системами накопления энергии (ПСНЭ) для приведения в движение;

- транспортные средства, классифицируемые как легковые автомобили или легкие грузовые автомобили.

Настоящий стандарт не распространяется на автомобили с топливными элементами.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 1585 Road vehicles – Engine test code – Net power (Транспорт дорожный. Руководство по испытанию двигателей. Полезная мощность).

ISO 23274 (all parts) Hybrid-electric road vehicles – Exhaust emissions and fuel consumption measurements (Транспорт дорожный гибридно-электрический. Измерение выхлопных газов и потребления топлива).

ISO/TR 8713:2019 Electrically propelled road vehicles – Vocabulary (Электромобили. Словарь).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 1585, ISO 23274 (все части), ISO/TR 8713, а также следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- ISO Онлайн просмотра платформы: доступны в https://www.iso.org/obp

- IEC Электропедия: доступны на http: //www. electropedia. org/

3.1 Гибридный электромобиль, ГЭМ (hybrid-electric vehicle, HEV): Транспортное средство с перезаряжаемой системой накопления энергии (3.3) и топливным источником энергии для движения.

3.2 Внешне заряжаемая ГЭМ (externally chargeable HEV): Гибридное электрическое транспортное средство (3.1) с перезаряжаемой системой накопления энергии (3.3), предназначенное для зарядки от внешнего источника электрической энергии.

Примечания

1 Наружный заряд для кондиционирования ПСНЭ не предусмотрен.

2 Внешне заряжаемые ГЭМ широко известны как подключаемые ГЭМ (ПГЭМ).

3.3 Перезаряжаемая система накоплении энергии, ПСНЭ (rechargeable energy storage system, RESS): Перезаряжаемая система, накапливающая энергию для ее транспортировки.

Пример – Батареи или конденсаторы.

- Сокращения

ПП – полный привод;

ДВС – двигатель внутреннего сгорания;

ТСДВС– Транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания;

СЗ – Степень заряда;

ООН – Организация Объединённых Наций.

- Условия испытаний

Аппаратура для проведения испытаний

5.1.1 Динамометрический стенд

Динамометрический стенд должен обладать поглощающей способностью для движущей силы транспортного средства при фиксированном управлении скоростью.

5.1.2 Испытательная лаборатория

Условия испытательной лаборатории должны быть скорректированы следующим образом:

- контрольная температура: (298 ± 10) К (25 ± 10) °С;

- контроль атмосферных условий, Pd: 80 кПа < Pd < 110 кПа.

5.1.3 Охлаждающий вентилятор

Вентиляторы должны использоваться для охлаждения транспортного средства для поддержания надлежащей рабочей температуры. Однако чрезмерное охлаждение запрещено. Скорость движения ветра или воздуха против транспортного средства не должна быть выше скорости транспортного средства.

Измерения

5.2.1 Элементы и точность измерений

Таблица 1 – Список элементов

| Элементы | Единицы измерения | Точность | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота вращения двигателя | мин-1 | (± 10) мин-1 или (± 0,5) % измеренного значения в зависимости от того, который из них больше |  |
| Давление во всасывающем трубопроводе | Па | (± 50) Па | Давление во всасывающем трубопроводе означает среднее статическое разрежение во впускном коллекторе, как указано в ISO 1585 |
| Атмосферное давление | Па | (± 100) Па |  |
| Расход горючего | г/с | (± 3 % | По крайней мере, используется для двигателя с самовоспламенением, и для ДВС, если необходимо подтверждение воздушно-топливного отношения в соответствии с ISO 1585. |
| Напряжение | В | (± 0,5) % |  |
| Значение тока | А | (± 0,5) % | Датчик тока должен иметь минимальную точность 0,5 % от измеренного значения или 0,1 % от максимального значения шкалы. |
| Температура внутри помещения | К | (± 2) К |  |

Окончание таблицы 1

| Элементы | Единицы измерения | Точность | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость катка динамометрического стенда | км/ч | (± 0,5 км/ч) или (± 1) %, в зависимости от того, который из них больше |  |
| Время | с | (± 0,01) с |  |
| Угловая скорость ведущего вала или колеса | с-1 | (± 0,05) с-1 или (± 1) %, в зависимости от того, который из них больше |  |
| Вал привода колеса или крутящий момент колеса | Нм | (± 6) Нм или (± 0,5) %, в зависимости от того, который из них больше |  |

Измерительные приборы должны быть сертифицированы, с возможностью соответствия утвержденному стандарту

- Проведение испытания

Общие положения

Целью следующих процедур испытаний является определение максимальной двигательной мощности системы ГЭМ (максимальная мощность системы ГЭМ) на динамометрическом стенде при фиксированных скоростях. Применяются две дополнительные процедуры испытаний, а именно:

- процедура испытания через измеренную мощность ПСНЭ и определенную мощность ДВС, последовательно именуемая опцией 1 процедуры испытания (ПИ1);

- процедура испытания посредством измерения крутящего момента и скорости на ведущем(ых) валу(ах) или колесе(ах), последовательно именуемая опцией 2 процедуры испытания (ПИ2).

Результат испытания для максимальной мощности системы ГЭМ всегда должен указываться в связи с выполненной процедурой испытания.

Примечание – В зависимости от скорости передачи мощности в последовательном режиме и типа разделения мощности, результаты для максимальной мощности системы ГЭМ отличаются для ПИ1 и ПИ2.

Подготовка динамометрического стенда

6.2.1 Роликовый конвейер

Роликовый конвейер динамометрического стенда должен быть чистым, сухим и без посторонних материалов, вызывающих проскальзывание шины.

6.2.2 Проскальзывание шин

Дополнительный вес может быть помещен на или в транспортном средстве, чтобы устранить проскальзывание шины. Использование любого дополнительного веса должно быть зарегистрировано.

6.2.3 Прогрев динамометрического стенда

Динамометрический стенд должен быть прогрет в соответствии с рекомендациями изготовителя динамометра или по мере необходимости.

6.2.4 Управление динамометрическим стендом

Динамометрический стенд должен контролироваться в режиме фиксированной скорости для испытания мощности. Только для требований к кондиционированию автомобиля (см. 6.8.2) динамометрический стенд должен контролироваться в режиме сопротивления движению.

Подготовка транспорта

Давление в шинах регулируется в соответствии с рекомендациями изготовителя транспортного средства или руководством по эксплуатации. Должны использоваться автомобильные смазочные материалы и определенные уровни, указанные производителем.

Топливо должно быть выбрано в соответствии с рекомендациями изготовителя транспортного средства. В случае отсутствия рекомендации, следует использовать топливо, указанное в ISO 1585.

Подготовка измерительных приборов

Измерительные приборы должны быть установлены в соответствующем положении(положениях) и соответствующим образом прогреты.

В частности, для ПИ2, вторичный вал(ов) коробки передач или ведомое колесо (колеса) должны быть подготовлены с соответствующим калиброванным устройством(ями) измерения крутящего момента и угловой скорости.

Для ведомой оси, приводимой в действие дифференциалом и двумя колесами, достаточно установить только одно устройство измерения крутящего момента и угловой скорости на приводном валу или колесе. В этом случае измеренный крутящий момент на ведущем валу или колесе следует умножить на 2, чтобы получить сумму крутящего момента на ведомую ось.

Примечание – Устройства измерения крутящего момента и угловой скорости могут быть заменены силой тяги и скоростью, измеренными динамометрическим стендом, если точность этих устройств измерения соответствует тем же требованиям, что и для измерительных устройств приводного вала или колеса. Если это так, необходимо преобразовать измеренные значения силы тяги и скорости путем расчета в требуемые значения крутящего момента и угловой скорости на ведущем валу или колесе, принимая во внимание определенные значения шин и пропорциональный вес транспортного средства, используемые во время испытания (например, ослабления трения при прокатке, динамический радиус качения).

Первоначальный заряд ПСНЭ

ПСНЭ транспортного средства должна быть заряжена ТТЭ (твердооксидный топливный элемент), указанным изготовителем транспортного средства.

После установки ТТЭ должны быть проведены измерения тока и напряжения.

ТТЭ должен быть отрегулирован путем рекуперативного торможения или путем заряжения от внешнего источника электропитания или путем разряда посредством электрического привода.

Регулировка ТТЭ может выполняться во время выдержки транспортного средства  (см. 6.6) в случае ГЭМ с внешней зарядкой.

Выдержка транспортного средства

Транспортное средство должно быть выдержано в соответствии с рекомендациями изготовителя транспортного средства. Если не указано иное, комнатная температура должна составлять (298 ± 10) К ((25 ± 10) °С).

Установка транспортного средства

Транспортное средство должно быть установлено на стенде динамометрического роликового конвейера в соответствии с рекомендациями изготовителя динамометра. Во время испытания вспомогательные системы (например, системы кондиционирования и отопления), которые не способствуют движению транспортного средства, должны быть отключены. Вспомогательные системы, не способствующие движению транспортного средства, должны быть отключены. Если вспомогательные устройства, кроме преобразователя напряжения постоянного тока не могут быть отключены, то вспомогательный элемент должен быть измерен и вычтен из измеренной мощности ПСНЭ.

Порядок проведения испытаний

6.8.1 Общее положение

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.8.2-6.8.6 и 6.9-6.10                                       (см. рисунок 2). Испытание должно быть немедленно прекращено, если включается предупреждающий индикатор(ы).

Примечание – Предупреждения, например, о температуре охлаждающей жидкости и контрольной лампе двигателя.

6.8.2 Кондиционирование транспортного средства

Для стабилизации транспортное средство должно двигаться со скоростью 60 км/ч при дорожной нагрузке транспортного средства не менее 20 минут или с учетом рекомендаций изготовителя транспортного средства.

Если кондиционирование транспортного средства должно осуществляться с помощью измерительного контура при различных фиксированных скоростях динамометра (см. 6.10), то время запуска транспортного средства для стабилизации во втором или последующем контуре может быть короче 20 минут в соответствии с рекомендацией изготовителя транспортного средства или если температура компонентов не является выше, чем до первого испытания.

6.8.3 Регулировка ПСНЭ

Во время кондиционирования транспортного средства в соответствии с 6.8.2, СЗ должно контролироваться и регулироваться в конце кондиционирования транспортного средства в соответствии с требованиями, указанными в 6.5.

6.8.4 Эксплуатация транспортного средства

Измерительные приборы должны запустить процесс сбора данных. Переключатель режима движения должен быть выбран соответствующим образом для получения максимальной мощности ГЭМ.

Необходимо запустить автомобиль с фиксированной скоростью в соответствии с рекомендациями изготовителя транспортного средства.

Для того, чтобы измерить максимальное значение мощности, должно быть проведено достаточное количество испытаний на соответствующих скоростях динамометрического стенда (см. 6.10).

6.8.5 Педальный привод

Максимальная команда на педаль управления подачи топлива должна подаваться либо положением педали, либо сетью передачи данных транспортного средства в течение не менее 10 с.

Примечание – До максимальной команды на педаль управления подачи топлива допускается модулировать положение педали управления подачи топлива.

6.8.6 Истечение срока действия транспортного средства

После процесса проведении измерений в соответствии с пунктом 6.8.5 работа транспортного средства и измерительных приборов, за исключением устройств тока и напряжения, должны быть остановлены.

Расчет мощности системы ГЭМ

6.9.1 Общее положение

Данные временного ряда, полученные из 6.8, должны быть проанализированы для определения мощности. Независимо от ПИ1 или ПИ2, должны быть выполнены два расчета для значения мощности:

1) «максимальная» мощность в течении 2 секунд, которая применяет 2-секундный фильтр скользящего среднего для времени измерения в 10 с;

2) «постоянная» мощность, которая определяет среднюю мощность в пределах временного промежутка измерения от 8 до 10 с.

Примечание – В случае коррекции мощности ДВС в соответствии с ISO 1585, при необходимости можно обратиться к производителю транспортного средства. Возможно, что силовые агрегаты ГЭМ обладают собственной компенсацией мощности.

6.9.2 Расчет для ПИ1

- Мощность ДВС (кВт): необходимы результаты испытаний измерений в соответствии с ISO 1585. Мощность ДВС основана на измеренной частоте вращения двигателя, давлении во впускном коллекторе и расходе топлива, если необходимо подтверждение воздушно-топливного отношения в соответствии с ISO 1585. Это должно быть определено соответствующим испытанием динамометра двигателя. Топливо для испытаний динамометрического стенда для двигателей должно быть таким же, как в 6.3.

Испытание динамометрического стенда для двигателей для получения мощности ДВС может проводиться в условиях, указанных в ISO 1585, с использованием вышеуказанных частоты вращения двигателя, давления во впускном коллекторе и расхода топлива, если необходимо подтверждение воздушно-топливного отношения в соответствии с ISO 1585 , Если давление во впускном коллекторе или расход топлива значительно отклоняются от 
ISO 1585, необходимо выполнить требования ISO 1585 в условиях, использующих вышеуказанную частоту вращения двигателя и давление во впускном коллекторе в системе впуска или расходе топлива, следует обратиться к производителю транспортного средства или провести ПИ 2.

- преобразованная мощность ПСНЭ, PПСНЭ(преоб.), (кВт): Необходимо применить формулу (1):

PПСНЭ(преоб.) = (UПСНЭ × IПСНЭ / 1000 – PПНПТ – PВС) × K                           (1)

где UПСНЭ – напряжение ПСНЭ, В;

IПСНЭ – ток ПСНЭ, А;

PПНПТ – преобразователь напряжения постоянного тока для 12 вольтного вспомогательного оборудования (1,0 кВт или результат измерения), кВт;

PВС – мощность вспомогательного оборудования, не включая преобразователь напряжения постоянного тока для 12 вольтного вспомогательного оборудования (результат измерения), кВт;

K – коэффициент преобразования электрической энергии в механическую (0,85 или результат измерения).

При измерении мощности, PПНПТ и PВС рассчитываются по формулам (2) и (3):

PПНПТ = UПНПТ × IПНПТ / 1000                                             (2)

PВС = UВС × IВС / 1000                                                    (3)

где IВС – ток для вспомогательного оборудования, не включая преобразователь напряжения постоянного тока для 12 вольтного вспомогательного оборудования, А;

IПНПТ – ток для преобразователя напряжения постоянного тока для 12 вольтного вспомогательного оборудования, А;

PПНПТ – преобразователь напряжения постоянного тока для 
12 вольтного вспомогательного оборудования (1,0 кВт или результат измерения), кВт;

PВС – мощность вспомогательного оборудования, не включая преобразователь напряжения постоянного тока для 12 вольтного вспомогательного оборудования (результат измерения). кВт;

UВС – напряжение на вспомогательном оборудовании, кроме преобразователя напряжения постоянного тока для 12 вольтного вспомогательного оборудования, В;

UПНПТ – преобразователь напряжения постоянного тока для 12 вольтного вспомогательного оборудования, В.

Коэффициент преобразования K определяется как выходная мощность двигателя, деленная на входную мощность инвертора. Значение 0,85 применимо к двигателю с синхронными постоянными магнитами (СПМ). В случае двигателей других типов должен быть указан коэффициент преобразования K системы при максимальной мощности.

Мощность системы ГЭМ рассчитывается суммированием а) и b).

6.9.3 Расчет для ПИ2

6.9.3.1 Расчет

Мощность системы ГЭМ на колесах рассчитывается путем умножения индивидуально измеренных данных каждого приводного вала или крутящего момента колеса с соответствующим приводным валом или скоростью вращения колеса для получения индивидуальных значений мощности приводного вала или колеса и, наконец, на сумму значений мощности каждого отдельного приводного вала или колеса в соответствии с формулами (4) и (5):

PК = (2π × SК × MК)/1000                                                                (4)

PГЭМ К = ∑ PК                                                        (5)

где MК – приводной вал или крутящий момент колеса, Нм;

PК – мощность приводного вала или колеса,  кВт;

PГЭМ К – мощность системы ГЭМ на всех осях или всех колесах, кВт;

SК – приводной вал или частота вращения колеса, с-1.

Для того, чтобы рассчитать значение мощности системы ГЭМ, сравнимое со значением мощности двигателя или двигателя на выходном валу, измеренное значение мощности системы ГЭМ на колесах следует скорректировать с помощью коэффициента полезного действия системы коробки передач в соответствии с формулой (6):

PГЭМ  =P гэм к η кп                                                          (6)

где PГЭМ – мощность системы ГЭМ, кВт;

PГЭМ К – мощность системы ГЭМ на всех осях или всех колесах, кВт;

ηкп – коэффициент полезного действия коробки передач.

Коэффициент полезного действия системы коробки передач зависит от индивидуальных конфигураций системы коробки передач. Поэтому значение данного коэффициента должно использоваться в соответствии с рекомендацией изготовителя транспортного средства или, если оно отсутствует, в соответствии с аналогичными примерами ГЭМ и их коэффициентами эффективности системы коробок передач, описанными в приложении А.

6.9.3.2 Поправочный коэффициент мощности ДВС

Часть мощности ДВС системы ГЭМ должна быть скорректирована в соответствии с положением, данным в ISO 1585: 1992, раздел 6, в случае если

- эталонные атмосферные и температурные условия, приведенные в ISO 1585:1992, 6.2.1, или

- условия автоматического управления в соответствии с ISO 1585:1992, 6.3 не могут быть выполнены.

Если часть мощности ДВС должна быть исправлена, необходимо следовать требованиям указанным в 6.9.3.3. В ином случае, необходимо следовать требованиям указанным в 6.10

6.9.3.3 Исправленная мощность системы ГЭМ для второго варианта процедуры испытания (ПИ2)

ПИ2 не выдает измеренное значение для части мощности ДВС. Если требуется корректировка части мощности ДВС в соответствии с 6.9.3.2, для ПИ2 требуются следующие дополнительные действия:

- в дополнение к уже измеренным значениям крутящего момента и скорости (см. 6.8.5) необходимо определить мощность ПСНЭ посредством измерения напряжения постоянного тока и тока на ПСНЭ.

- по формуле (7) рассчитывают мощность ДВС, PДВС:

PДВС = PГЭМ - PПСНЭ(преоб.)                                                               (7)

где PПСНЭ(преоб.) – приведенная мощность ПСНЭ, рассчитанная по формуле (1) [см. 6.9.2 b)], кВт;

PГЭМ – мощность системы ГЭМ, кВт;

- по формуле (8) вычисляется скорректированная мощность ДВС, PДВС(скор.), согласно ISO 1585:

PДВС(скор.) = PДВС × f                                            (8)

где f – поправочный коэффициент мощности (согласно ISO 1585: 1992, раздел 6).

- по формуле (9) вычисляется скорректированная мощность ГЭМ, PГЭМ(скор.)

PГЭМ(скор.) = PДВС(скор.) + PПСНЭ(преоб.)                          (9)

Определение максимальной мощности системы ГЭМ

Максимальная мощность системы ГЭМ должна определяться как максимальное значение в соотношении между мощностью и скоростью (см. рисунок 1). Для этого требуются измерения при различных фиксированных скоростях динамометра или только на одной фиксированной скорости, если они определены в соответствии с рекомендациями изготовителя транспортного средства.

Условные обозначения:

X    скорость (в км / ч)

Y    мощность (в кВт)

а      максимальная мощность системы ГЭМ

Рисунок 1 – Соотношение между мощностью и скоростью

Рисунок 2 – Последовательность испытаний для определения максимальной мощности системы ГЭМ

Последовательность испытаний с 6.8.2 по 6.10 на рисунке 2 должна продолжаться до тех пор, пока не будет определена максимальная мощность системы ГЭМ.

Затем необходимо выключить устройство измерения напряжения и тока и перейти к разделу 7.

- Протокол испытаний

Общее положение

Протокол испытаний и результаты должны указывать, какая процедура испытания и расчет мощности (ПИ1 или ПИ2 в 6.1) были выполнены. [1) максимальная мощность или 2) постоянная мощность, 6.9.1]. Протокол испытаний также включает в себя по меньшей мере следующие пункты.

Все измеренные и рассчитанные данные для рисунка 1 должны быть включены.

Вычисленные значения на основе результатов измерений

- максимальная мощность системы ГЭМ (ПИ1) (в кВт);

- постоянная мощность системы ГЭМ (ПИ1) (в кВт);

- максимальная мощность системы ГЭМ (ПИ2) (в кВт);

- постоянная мощность системы ГЭМ (ПИ2) (в кВт);

- мощность системы ГЭМ на колесах, максимальная (характерный 
для ПИ2) (в кВт);

- мощность системы ГЭМ на колесах, постоянная (характерный 
для ПИ2) (в кВт);

- мощность ДВС, максимальная (характерный для ПИ1) (в кВт);

- мощность ДВС постоянная (характерный для ПИ1) (в кВт);

- преобразованная мощность ПСНЭ, максимальная (характерный 
для ПИ1) (в кВт);

- преобразованная мощность ПСНЭ, постоянная (характерный 
для ПИ1) (в кВт);

- максимальная пиковая мощность системы ГЭМ (ПИ1) (в кВт);

- максимальная постоянная мощность системы ГЭМ (ПИ1) 
(в кВт);

- максимальная пиковая мощность системы ГЭМ (ПИ2) (в кВт);

- максимальная постоянная мощность системы ГЭМ (ПИ2) 
(в кВт).

Результаты измерений

- скорость роликового конвейера динамометрического стенда (в км/ч);

- скорость ДВС, максимальная (ПИ1) (в мин-1);

- скорость ДВС, постоянная (ПИ1) (в мин-1);

- давление во впускном коллекторе, максимальная (ПИ1) (в Па);

- давление во впускном коллекторе, постоянная (ПИ1) (в Па);

- расход топлива, максимальный (для двигателей с самовоспламенением и для ДВС, если необходимо подтверждение воздушно-топливного отношения в соответствии с             ISO 1585, (ПИ1) (в г/с);

- расход топлива, постоянный (для двигателей с самовоспламенением и для ДВС, если необходимо подтверждение воздушно-топливного отношения в соответствии с                  ISO 1585, (ПИ1) (в г/с);

- UПСНЭ, максимальная (в В);

- UПСНЭ, постоянная (в А);

- IПСНЭ, максимальная (в А);

- IПСНЭ, постоянная (в А);

- UПНПТ (в В) и IПНПТ (в A), максимальная (если измерен);

- UПНПТ (в В) и IПНПТ (в A), постоянная (если измерен);

- UВС (в В) и IВС (в A), максимальная (если измерено);

- UВС (в В) и IВС (в A), постоянная (если измерен);

- скорость вращения приводного вала или колеса, максимальная (ПИ2) (в с− 1);

- скорость вращения приводного вала или колеса, постоянная (ПИ2) 
(в с−1);

- крутящий момент приводного вала или колеса, максимальная (ПИ2) (в Нм);

- крутящий момент приводного вала или колеса, постоянная (ПИ2) 
(в Нм);

- коэффициент пересчета электрической мощности в механическую, К, если измеряется;

- коэффициент эффективности системы коробки передач, ηкп, если измерен (ПИ2).

Данные об окружающей среде

- атмосферное давление (в Па);

- комнатная температура (в °C).

Допустимые значения

- PПНПТ (в кВт);

- коэффициент пересчета электрической мощности в механическую, К;

- КПД системы коробки передач (ПИ 2), ηкп.

Общие сведения о транспорте на основе информации предоставленных производителем (справочное)

- название и тип транспортного средства;

- система коробки передач;

- система ПСНЭ;

- номинальное напряжение системы ПСНЭ (в В);

- энергия ПСНЭ (в кВт·ч);

- система ДВС;

- смещение ДВС (в см3);

- максимальная мощность ДВС при частоте вращения двигателя (в кВт/мин−1);

- тип двигателя;

- максимальная мощность двигателя при скорости двигателя (в кВт/мин−1).

Приложение А

(информационное)

Примеры коэффициента эффективности системы коробки передач (включая коробку передач и дифференциал) при максимальной мощности системы ГЭМ

А.1 Общие сведения

Раздел 6 описывает ПИ2, метод измерения для определения максимальной мощности системы ГЭМ посредством измерения крутящего момента и скорости на оси/колесах ГЭМ. Для того чтобы иметь возможность сравнивать значения мощности ГЭМ со значениями только для транспортных средств с ДВС или транспортных средств с механическим приводом, данные измеренные значения мощности ГЭМ для оси/колеса необходимо преобразовать в уровень мощности, основанный на выходном уровне двигателя и/или мощности на валу двигателя. Для того чтобы иметь возможность выполнить это преобразование мощности расчетным путем, необходимо учитывать коэффициент полезного действия системы коробки передач при максимальной мощности двигательной установки системы ГЭМ. Коэффициент полезного действия системы коробки передач, nкп, указывает значение КПД для механической передачи мощности для движения от входа, Pвход, к выходу, Pвыход, системы коробки передач, по формуле (A.1):

ηкп = Pвыход / Pвход                                           (A.1)

где Pвыход – мощность двигательной установки системы ГЭМ на оси или колесе, кВт;

Pвходб – сумма механического ДВС и мощности двигательной установки на входном валу коробки передач, кВт.

Значение КПД системы коробки передач, ηкп, зависит от индивидуальной конфигурации системы ГЭМ и обычно находится в диапазоне от 0,95 до 0,98. Индивидуальное значение для испытанной конфигурации ГЭМ следует запрашивать у изготовителя транспортного средства. Если это невозможно, следующие типовые коэффициенты эффективности системы коробки передач для перечисленных типичных конфигураций HEV должны использоваться для расчета мощности двигателя системы ГЭМ в соответствии с 6.2.

Как правило, значения эффективности системы коробки передач зависят от конфигурации ГЭМ.

A.2 Серийный гибридный электромобиль (Серийный ГЭМ)

Условные обозначения:

1 двигатель внутреннего сгорания (ДВС)

2 генератор

3 перезаряжаемая система накопления энергии (ПСНЭ)

4 двигатель

5 коробка передач

6 покрышка

7 Рвход (в кВт)

8 Pвыход (в кВт)

9 механическая мощность

10 электрическая мощность

Рисунок A.1 – Серийная конфигурация гибридных электромобилей

Для серийного ГЭМ система коробки передач, как правило, представляет собой односкоростную или двухскоростную систему передач со значением КПД системы коробки передач ηкп (гибрид серии) = 0,98.

A.3 Гибридный электромобиль, выполненный по параллельному принципу (Параллельный ГЭМ)

Условные обозначения:

1 двигатель внутреннего сгорания (ДВС)

2 перезаряжаемая система накопления энергии (ПСНЭ)

3 двигатель

4 коробка передач

5 покрышка

6 Рвход (в кВт)

7 Pвыход (в кВт)

8 механическая мощность

9 электрическая мощность

Рисунок A.2 – Конфигурация одновального гибридного электромобиля выполненного по параллельному принципу (одновальный параллельный ГЭМ)

Для параллельного ГЭМ система коробки передач обычно представляет собой систему автоматической коробки передач с двойным сцеплением или систему автоматической коробки передач с несколькими скоростями со встроенным двигателем вместо преобразователя и пусковой муфты, со следующими значениями КПД системы коробки передач:

- ηкп (параллельный гибрид, автоматическая коробка передач с двойным сцеплением) = 0,97;

- ηкп (параллельный гибрид, многоскоростная автоматическая коробка передач) = 0,96.

Если для параллельных ГЭМ с полным приводом вторая ось приводится в движение через приводной вал от гибридной приводной системы, коэффициент полезного действия системы коробки передач для второй оси такой же, как и для первой оси.

Если для параллельных ГЭМ с полным приводом вторая ось приводится в действие дополнительным электродвигателем, подключенным к гибридной приводной системе только через электричество, коэффициент полезного действия системы коробки передач для второй оси составляет ηкп (параллельный гибрид, вторая ось с отдельным электродвигателем) = 0,98.

A.4 Силовой гибридный электромобиль (HEV с распределением мощности)

Условные обозначения:

1 двигатель внутреннего сгорания (ДВС)

2 перезаряжаемая система накопления энергии (ПСНЭ)

3 двигатель 1

4 двигатель 2

5 коробка передач

6 делитель мощности

7 интегратор

8 покрышка

9 Рвход (в кВт)

10 Pвыход (в кВт)

11 механическая мощность

12 электрическая мощность

Рисунок A.3 – Конфигурация гибридного электромобиля с распределением мощности

Для ГЭМ с распределением мощности система коробки передач обычно представляет собой систему с эпициклической передачей, которая выполняет суммирование механической мощности от параллельного пути (через устройство ДВС – разделение мощности) и от последовательного пути (двигатель 2 питается через ПСНЭ и двигателя 1 в режиме генератора) со следующим характерным значением КПД системы коробки передач:

- ηкп = 0,93 для ГЭМ с распределением мощности, система с эпициклической передачей;

- ηкп = 0,91 для ГЭМ с распределением мощности, система с эпициклической передачей с устройством переключения передач, включая масляный насос.

Если для ГЭМ с распределением мощности полного привода вторая ось приводится в движение через приводной вал от гибридной приводной системы, КПД системы коробки передач для второй оси такой же, как и для первой оси.

Если для ГЭМ с распределением мощности с полным приводом вторая ось приводится в движение с помощью дополнительного электродвигателя, подключенного к гибридной приводной системе только через электричество, коэффициент полезного действия системы коробки передач для второй оси составляет ηкп (гибрид с распределением мощности, вторая ось с отдельным электродвигателем) = 0,98.

Библиография

[1] UN Regulation No. 85, Uniform provisions concerning the approval of internal combustion engines or electric drive trains intended for the propulsion of motor vehicles of categories M and N with regard to the measurement of net power and the maximum 30 minutes power of electric drive trains (Правила ООН № 85, Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей внутреннего сгорания или систем электротяги, предназначенных для приведения в движение механических транспортных средств категорий M и N, в отношении измерения полезной мощности и максимальной 30-минутной мощности систем электротяги).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в  таблицах В.А.1–В.А.2.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 23274-2:2012 Hybrid-electric road vehicles – Exhaust emissions and fuel consumption measurements – Part 2: Externally chargeable vehicles (Транспорт дорожный гибридно-электрический. Измерения выбросов выхлопных газов и расхода топлива. Часть 2. Транспорт с внешней системой зажигания). | IDT | СТ РК ISO 23274-2-2017 Транспорт дорожный гибридно-электрический. Измерения выбросов отработавших газов и потребления топлива. Часть 2. Транспортные средства с внешней системой зарядки |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 23274-1:2019 Hybrid-electric road vehicles – Exhaust emissions and fuel consumption measurements – Part 1: Non-externally chargeable vehicles (Транспорт дорожный гибридно-электрический. Измерения выхлопных газов и потребления топлива. Часть 1. Транспорт с внутренней системой зажигания) | ISO 23274-1:2013 Hybrid-electric road vehicles – Exhaust emissions and fuel consumption measurements -– 1: Non-externally chargeable vehicles (Транспорт дорожный гибридно-электрический. Измерения выхлопных газов и потребления топлива. Часть 1. Транспорт с внутренней системой зажигания) | IDT | СТ РК ISO 23274-1-2017 Транспорт дорожный гибридно-электрический. Измерения выбросов отработавших газов и потребления топлива. Часть 1. Транспортные средства, не использующие внешнюю зарядку |
| ISO/TR 8713:2019 Electrically propelled road vehicles – Vocabulary (Электромобили. Словарь). | ISO/TR 8713:2012 Electrically propelled road vehicles – Vocabulary (Электромобили. Словарь). | IDT | СТ РК ISO/TR 8713-2018 Транспорт дорожный электрический. Словарь |

УДК 621.355.9:006.354                                                                          МКС 43.120 (IDT)

Ключевые слова: дорожный транспорт, электромобиль, гибридные электромобили, двигатель, электрическая тяга

УДК 621.355.9:006.354                                                                          МКС 43.120 (IDT)

Ключевые слова: дорожный транспорт, электромобиль, гибридные электромобили, двигатель, электрическая тяга

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |