Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Конференц-системы

ОБОРУДОВАНИЕ

Требования

СТ РК ISO 22259–20__

(ISO 22259:2019 Conference systems – Equipment – Requirements, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 22259:2019 Conference systems – Equipment – Requirements (Конференц-системы. Оборудование. Требования)

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 5 «Перевод, интерпретация и связанные с ним технологии» Технического комитета ISO/TC 37 «Личная безопасность. Защитная одежда и оборудование»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Общие сведения о конференц-системе	4

4.1	Общие положения	4

4.2	Звуковые характеристики	5

4.3	Соблюдение конфиденциальности	7

4.4	Маркировка и условные обозначения	7

4.5	Доступность и удобство использования	7

5	Дискуссионная система	7

5.1	Общие положения	7

5.2	Дискуссионный блок	8

5.3	Управление микрофоном	9

5.4	Маршрутизация микрофона	9

5.5	Обработка звука микрофона	9

6	Индивидуальные системы прослушивания	9

6.1	Общие положения	9

6.2	Наушники-вкладыши	9

6.3	Наушники типа «клипсы»	10

6.4	Наушники	10

6.5	Индивидуальная индукционная петля	10

7	Система звукоусиления	10

8	Система интерпретации	10

9	Система распространение языковых каналов	11

10	Система метаданных	11

11	Система голосования	11

12	Система камер	11

13	Система отображения	12

14	Функция идентификации/входа в систему	12

15	Система управления конференцией	12

16	Система записи/архивирования	12

17	Системы видеотрансляции	13

18	Система телеконференций	13

19	Объединение конференц-залов и дистанционных соединений	13

20	Разделение участков	13

21	Диагностика	13

22	Взаимозаменяемость	14

Приложение А (информационное) Залы для собраний и конференций	15

Приложение В (информационное) Режимы маршрутизации конференц-системы	23

Приложение С  (информационное) Режимы монтажа конференц-систем	27

Приложение D (обязательное) Управление микрофонами	28

Приложение E (информационное) Система камер	30

Приложение F (информационное) Система отображения	31

Библиография	34

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конференц-системы

ОБОРУДОВАНИЕ

Требования

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к типовым конференц-системам, их составным частям, вспомогательным устройствам, необходимым для их использования (таким как микрофоны, наушники и звукоусилительное оборудование), а также к внешним условиям, в которой они используются. Данные требования обеспечивают эксплуатационную совместимость и оптимальную производительность в условиях нормальной эксплуатации.

Настоящее применимо как к проводным, так и к беспроводным системам.

Внешние условия и помещения для проведения мероприятий описаны в                   приложении А.

Настоящий стандарт служит для облегчения определения качества конференц-систем, сравнение различных систем и оценку их надлежащего использования путем перечисления их характеристик. Настоящий стандарт содержит техническую основу стандартов приведенную в ISO 20108 и ISO 20109.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 639-3:2007 Codes for the representation of names of languages – Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages (Коды для представления названий языков. Часть 3. Код альфа-3 для всестороннего охвата языков).

ISO 20108:2017 Simultaneous interpreting – Quality and transmission of sound and image input – Requirements (Синхронный перевод. Качество и передача звука, и ввод изображения. Требования).

ISO 7000:2019 Graphical symbols for use on equipment – Registered symbols (Графические символы, наносимые на оборудование. Зарегистрированные символы).

IEC 60118-4:2014 Electroacoustics – Hearing aids – Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes – System performance requirements (Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 4. Системы индукционных петель для слабослышащих. Требования к характеристикам системы).

IEC 60268-4:2018 Sound system equipment – Part 4: Microphones (Оборудование звуковых систем. Часть 4. Микрофоны).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

IEC 60268-7:2010 Sound system equipment – Part 7: Headphones and earphones (Оборудование звуковых систем. Часть 7: Головные телефоны и наушники).

IEC 60417:2002 Graphical symbols for use on equipment (Графические обозначения, применяемые на оборудовании).

IEC 61603-7:2003 Transmission systems of audio and/or video and related signals using infra-red radiation – Part 7: Digital audio signals for conference and similar applications (Системы передачи аудио- и/или видеосигналов и связанных с ними сигналов с помощью инфракрасного излучения. Часть7. Цифровые аудиосигналы для конференц-связи и подобных применений).

IEC 62489-1:2010 Electroacoustics – Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing – Part 1: Methods of measuring and specifying the performance of system components (Электроакустика. Аудиочастотные системы с индукционной петлей для усиления слышимости. Часть 1. Методы измерения и определения рабочих характеристик компонентов системы).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

3.1 Система (system): Комбинация взаимодействующих элементов, организованных для достижения поставленной цели.

Примечание – Взято из ISO/IEC 30111:2013, 3.6, формулировка «одна или несколько заявленных целей» заменена на «поставленной цели».

3.2 Проводная система (wired): Использование кабелей и разъемов для передачи сигналов (см. 3.12) и данных.

3.3 Беспроводная система (wireless): Без использования кабелей и разъемов для передачи сигналов (см. 3.12) и данных.

3.4 Дискуссионная система (discussion system): Система (см. 3.1), контролирующая дискуссионные блоки (см. 3.23).

3.5 Система звукоусиления (sound reinforcement system): Система речеусиления, система громкой связи, система (см. 3.1), усиливающая звук (см. 3.11).

3.6 Конференц-система (conference system): Система (см. 3.1), управляющая техническим оборудованием, используемым для проведения мероприятия.

3.7 Распространение языковых каналов (language distribution): Передача слова (см. 3.9) и интерпретируемой (см. 3.32) речи участникам (см. 3.25) и аудитории (см. 3.28).

3.8 Система интерпретации (interpreting system): Комбинация оборудования для системы интерпретации (см. 3.33) и системы (см. 3.1) для распространения языковых каналов (см. 3.7).

Примечание – Система интерпретируемого перевода может потребовать использования кабин для интерпретируемого перевода, соответствующих ISO 2603 или ISO 4043, оснащенных консолями для интерпретируемого перевода, соответствующими ISO 20109, или портативной системой интерпретируемого перевода, соответствующей ISO 20109.

3.9 Слово (floor): Аудиовыход дискуссионной системы (см. 3.4) транспортирующий микрофонный вход (см. 3.14) и вспомогательный вход (см.3.10)

3.10 Вспомогательный вход (auxiliary input): Аудиовход, отличный от микрофонов (см. 3.14) дискуссионной системы (см. 3.4).

3.11 Звук (sound): Форма энергии, движущаяся через среду в волнах давления.

Примечание – Взято из ISO/TS 16976-7:2013, 3.1.5.

3.12 Сигнал (signal): Обнаруживаемая передаваемая энергия, используемая для передачи информации.

Примечание – Взято из ISO/IEC 14776-153: 2015, 3.1.87.

3.13 Преобразователь (transducer): Устройство для преобразования одного вида энергии в другую.

Примечание – Взято из ISO/TS 19130-2:2014, 4.78.

3.14 Микрофон (microphone): Преобразователь (см. 3.13), преобразующий звук (см. 3.11) в электрический сигнал (см. 3.12).

Примечание – Взято из ISO 20109:2016, 3.3, Слово «устройство» заменено на «преобразователь».

3.15 Громкоговоритель (loudspeaker): Преобразователь (см. 3.13), преобразующий электрический сигнал (см. 3.12) в более громкий звук (см. 3.11), чтобы его можно было услышать на расстоянии.

3.16 Усилитель (amplifier): Электронное устройство, преобразующий малый сигнал (см. 3.12) в сигнал большого уровня.

Примечание – Взято из ISO 5577:2017, 5.1.5, Слово «который» заменяется словом «преобразующий»; примечание 1 к определению удалено.

3.17 Наушник (headphone): Преобразователь (см. 3.13), преобразующий электрический сигнал (см. 3.12) в звук (см. 3.11), предназначенный для ношения вблизи уха.

Примечание – Взято из ISO 20109:2016, 3.4, Термин «наушники» во множественном числе заменяется на единственное число «наушник», слово «устройство» заменяется на «преобразователь».

3.18 Наушники-вкладыши (in-ear headphone): Наушники (см. 3.17) предназначены для ношения внутри уха.

3.19 Наушники типа «клипсы» (earclip headphone): Наушник типа «клипса», наушники для одного уха (см. 3.17) предназначены для ношения в прикрепленном положении к уху.

3.20 Индукционная петля (induction loop): Система (см. 3.1), передающая аудио сигнал (см. 3.12) непосредственно в слуховой аппарат.

Примечание – Звуковой сигнал передается через магнитное поле, что значительно снижает фоновый шум, конкурирующие звуки, реверберацию и другие акустические искажения, для улучшения четкости звука.

3.21 Центральный контроллер (central controller): Оборудование, управляющее работой конференц-системы (см. 3.6) и подключенных к ней систем (см. 3.1) и устройств

3.22 Устройство микширования звука (audio mixing device): Оборудование для объединения, маршрутизации и изменения усиления, громкости, тембра и динамики аналоговых или цифровых сигналов (см. 3.12), суммируя их для получения одного или нескольких комбинированных выходных сигналов.

3.23 Дискуссионный блок (discussion unit): Электронное устройство, обслуживающее участника (см. 3.25) для выступления на мероприятии.

3.24 Пульт управления (control booth): Помещение, из которого осуществляется управление качеством технического оборудования и аудио-видео сигнала (см. 3.12).

Примечание – ISO 2603: 2016, 3.3, формулировка «где расположены контрольные приборы и» удалена и добавлена «качество аудио- видео сигнала».

3.25 Участник (participant): Лицо, принимающее активное участие в мероприятии.

3.26 Председатель (chairperson): Участник (см. 3.25), отвечающий за проведение мероприятия.

3.27 Спикер (speaker): Участник (см. 3.25) обращающийся к другим лицам на мероприятии.

Примечание – Взято из ISO 18841:2018, 3.1.7, слово «лицо» заменяется словом «участник»; формулировка «с использованием разговорного языка, либо языка жестов» удалена.

3.28 Аудитория (audience): Группа слушателей или зрителей на мероприятии.

3.29 Оператор (operator): Лицо, ответственное за эксплуатацию технического оборудования.

3.30 Технический специалист (technician): Лицо, ответственное за наличие и техническое обслуживание технического оборудования.

3.31 Веб кастинг (webcasting): Веб-трансляция, передача аудио и видеоданных по сети аудитории (см. 3.28).

3.32 Интерпретация (interpret): Воспроизведение интерпретируемой или письменной информации с исходного языка на выходной язык в интерпретируемой или жестовой форме, передавая регистр и значение содержания исходного языка.

Примечание – Взято из ISO 18841:2018, 3.1.1.

3.33 Интерпретация, интерпретирование (interpreting): Передача интерпретируемой или жестовой информации с исходного языка на выходной язык в интерпретируемой или жестовой форме, передавая регистр и значение содержания исходного языка.

Примечание – Взято из ISO 18841:2018, 3.1.2.

3.34 Синхронная интерпретация (simultaneous interpreting): Способ интерпретации (см. 3.33), выполняемый в то время, когда спикер (см. 3.27) все еще говорит или жестикулирует.

Примечание – Взято из ISO 18841:2018, 3.1.13.

- Общие сведения о конференц-системе

Общие положения

Конференц-система состоит из технического оборудования, используемого для проведения мероприятия. Его основная функция заключается в усилении аудио сигналов, издаваемых от участников и источников звука и в передаче аудио сигналов другим участникам.

Конференц-система должна по меньшей мере состоять из дискуссионной системы в сочетании с системой прослушивания и/или системой усиления звука.

Конференц-система должна по меньшей мере иметь один основной и один вспомогательный вход, как описано в приложении B.

Конференц-система может быть расширена за счет системы интерпретации и системы распространение языковых каналов.

Конференц-система может, помимо прочего, включать в себя один или несколько из следующих элементов:

- система метаданных;

- система голосования;

- система камер;

- система отображения;

- система идентификации/входа в систему;

- электронная табличка с фамилией.

Конференц-система может, помимо прочего, быть подключена к одному или нескольким из следующих элементов:

- система управления конференцией;

- система записи/архивирования аудио и/или видео сигналов;

- система веб-трансляции;

- система телеконференций.

Аудио- и видеосигналы, генерируемые конференц-системой, должны соответствовать ISO 20108.

Режимы монтажа конференц-систем описаны в приложении С.

Звуковые характеристики

4.2.1 Задержка

Общая задержка между входом (микрофоном или аудиовходом) и выходом (громкоговорителем дискуссионного блока, наушниками или аудиовыходом) не должна быть более 20 мс.

4.2.2 Уровень звукового давления

Все уровни звукового давления (дБузс), упомянутые в этом документе, основаны на синусоидальной частоте 1 кГц (если не указано иное), измеренной в условиях свободного поля.

| Уровень звукового давления | Номинальный | Максимальный | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| на корпусе/внешней оболочке микрофона | 80 | 110 | дБузс |
| на расстоянии 50 см от громкоговорителя дискуссионного блока, не вызывая слышимых искусственных средств идентификации | 72 |  | дБузс |

4.2.3 Системный ввод и вывод

Номинальный вход и выход системы должен составлять минус 30 дБПШ (децибел полной шкалы).

4.2.4 Амплитудно-частотная характеристика

Конференц-система, включающая микрофон и индивидуальную систему прослушивания, должна воспроизводить звуковые частоты в диапазоне от 125 до 15 000 Гц с отклонением максимум (± 10) дБ.

Конференц-система, исключая микрофон и отдельную систему прослушивания, должна воспроизводить звуковые частоты в диапазоне полезных частот с максимальным отклонением (± 3) дБ.

Кроме того, фильтр высоких частот должен ослаблять частоты менее 125 Гц со спадом не менее 12 дБ на октаву, чтобы улучшить разборчивость речи.

| Параметр | Мин. | Стандартный | Макс. | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкочастотная граница |  |  | 125 | Гц |
| Высокочастотная граница | 15000 |  |  | Гц |
| Изменение амплитуды в полезном диапазоне частот, включая микрофон и отдельную систему прослушивания |  |  | ±10 | дБ |
| Изменение амплитуды в полезном диапазоне частот, исключая микрофон и отдельную систему прослушивания |  |  | ±3 | дБ |
| Сопрягающая частота высокочастотного фильтра |  | 125 |  | Гц |
| Спад высокочастотного фильтра | 12 |  |  | дБ/окт |

Микрофоны должны соответствовать IEC 60268-4. Наушники должны соответствовать IEC 60268-7.

4.2.5 Искажение

Конференц-система не должна содержать какие-либо заметные искажения звука.

Конференц-система, включающая микрофон, должна представлять уровень коэффициента гармоник (КГ) менее 1 % при всех уровнях звукового давления до 110 дБузс при частоте 1 кГц.

4.2.6 Шум и гудение

Конференц-система не должна содержать ощутимый шум и гудение

Конференц-система, включающая микрофон, должна иметь соотношение сигнал-шум (ССШ) не менее 90 дБ на частоте 1 кГц при максимальном уровне звукового давления.

4.2.7 Соответствие уровня

Изменение уровня индивидуальной системы прослушивания должно составлять не более (± 3) дБ для каждого интерпретируемого распространенного языкового канала и распределенного слова при входном уровне 80 дБспл ± 12 дБ.

4.2.8 Помехи

Конференц-система должна быть защищена от помех из любого источника, включая близлежащие электромагнитные источники, такие как (но не ограничиваясь ими) мобильные телефоны, беспроводные локальные сети и другие конференц-системы. Звуковые искусственные объекты, возникающие в результате помех, должны быть не менее чем на 50 дБ ниже номинального уровня; шум системы не должен рассматриваться как звуковые помехи.

Соблюдение конфиденциальности

Конференц-система может включать в себя функции, гарантирующие конфиденциальность мероприятия, в частности, когда используются беспроводные системы, конференция доступна через веб-трансляцию или при передачи аудио и/или видео сигналов по ЛВС/ГВС(локальная вычислительная сеть/глобальная вычислительная сеть)

Маркировка и условные обозначения

Маркировка и условные обозначения должны быть идентифицированы в коллекции графических символов для использования на оборудовании, содержащем полный набор графических символов, включенных в IEC 60417 и ISO 7000.

Доступность и удобство использования

Участники с ограниченными физическими возможностями и члены аудитории должны иметь возможность использовать все функции конференц-системы без посторонней помощи (см. Руководство ISO/IEC 71 и ISO/ТR 22411).

- Дискуссионная система

Общие положения

Дискуссионная система состоит из дискуссионных блоков, часто связанных друг с другом и соединенных с центральным контроллером, который может питать энергией дискуссионные блоки. Он может управляться централизованно оператором и / или децентрализовано участниками. В общем случае количество дискуссионных блоков совпадает с количеством участников; однако два участника могут совместно использовать один блок. Соединение между дискуссионными блоками и центральным контроллером может быть проводным или беспроводным.

Траектория аудио сигнала всей дискуссионной системы должна быть цифровой.

Дискуссионный блок

5.2.1 Обязательные элементы

Блок должен содержать:

- микрофон с полярной диаграммой направленности, обеспечивающий наилучшую разборчивость с учетом положения говорящего и предотвращающий улавливание окружающих шумов;

- кнопку микрофона, которая обеспечивает достаточное тактильное восприятие для определения местоположения и тактильную обратную связь для управления ею. Работа кнопки микрофона не должна приводить к слышимым дефектам;

- индикатор, расположенный рядом с кнопкой, показывающий, что микрофон включен. Индикатор должен быть красного цвета;

- индикатор рядом с кнопкой, показывающий, что участник помещен в очередь ожидания. Индикатор должен быть зеленого цвета.

Блок председателя должен содержать:

- кнопку приоритета, обеспечивающую достаточное тактильное восприятие для определения местоположения и тактильную обратную связь для управления ею. Нажатие на эту кнопку может активировать звуковой сигнал и временно отключить звук или отключить все остальные микрофоны.

5.2.2 Дополнительные элементы

Устройство может, помимо прочего, содержать:

- индикатор, видимый для участников или аудитории, чтобы показать состояние микрофона. Индикатор должен иметь тот же цвет, что и индикатор кнопки микрофона;

- не блокирующуюся розетку для подключения индивидуальной системы прослушивания. Розетка должна быть совместима с мини-разъемом TS, TRS и TRRS длиной 3,5 мм. В случае использования устройства двумя участниками оно должно иметь два разъема;

- регулятор громкости для индивидуальной системы прослушивания. В случае использования устройства двумя участниками оно должно иметь два элемента управления;

- громкую связь.

В случае использования устройства двумя участниками оно должно иметь две кнопки микрофона.

5.2.3 Дополнительные функции

Устройство может, помимо прочего, содержать функции:

- система распространения языка;

- система метаданных;

- система голосования;

- система камер;

- система отображения;

- система идентификации / входа в систему;

- электронная табличка с фамилией

5.2.4 Автономность

Если дискуссионный пульт является беспроводным, его батареи должны иметь автономную работу в течение не менее 12 часов при полной нагрузке всех активных функций.

Управление микрофоном

Приложение D определяет работу микрофона и режимы активации.

Система должна обеспечивать как минимум центральный и участковый режимы работы микрофона.

Система должна обеспечивать, по крайней мере, режим запроса на разговор и режим очереди.

Система должна обеспечивать функцию регулировки чувствительности каждого микрофона во время использования.

Маршрутизация микрофона

Для обеспечения возможности создания групп микрофонов в системе, например, для направления их на определенный громкоговоритель, должна быть предусмотрена возможность направления звукового сигнала каждого микрофона на одну или несколько аудио групп. Каждая аудио группа должна иметь специальный аудиовыход в системе.

Обработка звука микрофона

Чтобы улучшить качество звука каждого микрофона в соответствии с его положением или положением диктора, каждый микрофон может содержать индивидуальную возможность обработки звука.

- Индивидуальные системы прослушивания

Общие положения

Индивидуальная система прослушивания может состоять из одного наушника типа «клипсы», наушников-вкладышей, наушников или индукционной петли.

Наушники-вкладыши

Наушники-вкладыши должны иметь следующие характеристики:

- масса: не более 40 г, без учета кабеля и разъема;

- контактное давление уха: не более 2,5 Н;

- носимый в любом ухе;

- провод длиной не менее 80 см, заканчивающийся не блокирующимся разъёмом TS мини-джек, длиной 3,5 мм;

- если предусмотрена поролоновая прокладка, то по гигиеническим соображениям она должна быть сменной, а наушники-вкладыши должны быть пригодны для ношения без нее. Можно использовать защитные одноразовые чехлы поверх пенопластовой набивки. Твердая поверхность, соприкасающаяся с ушами, должна быть легко очищаемой.

Наушники типа «клипсы»

Наушники типа «клипсы» должны иметь следующие характеристики:

- масса: не более 25 г, без учета кабеля и разъема;

- носимый в любом ухе;

- провод длиной не менее 80 см, заканчивающийся не блокирующимся разъёмом TS мини-джек, длиной 3,5 мм;

- по гигиеническим соображениям наушники типа «клипсы» рекомендуются только для личного использования.

Наушники

Наушники должны иметь следующие характеристики:

- масса: не более 100 г, без учета кабеля и разъема;

- контактное давление уха: ≤ 2,5 Н;

- наголовное крепление или шейное крепление: регулируемые по длине и достаточно гибкие, чтобы адаптироваться к индивидуальным требованиям уха. Не должно вызывать потоотделение;

- провод длиной не менее 80 см, заканчивающийся не блокирующимся разъёмом TS мини-джек, длиной 3,5 мм;

- если предусмотрена поролоновая прокладка, то по гигиеническим соображениям она должна быть сменной, а наушники должны быть пригодны для ношения без нее. Можно использовать защитные одноразовые чехлы поверх пенопластовой набивки. Твердая поверхность, соприкасающаяся с ушами, должна быть легко очищаемой.

Индивидуальная индукционная петля

Индивидуальная индукционная петля должна соответствовать IEC 60118-4 и                   IEC 62489-1.

- Система звукоусиления

Система звукоусиления может быть встроена в качестве громкоговорителя в дискуссионный блок в соответствии с 5.2.2 или располагаться отдельно.

Автономная система должна содержать по меньшей мере один или несколько усилителей и один или несколько громкоговорителей, а также может содержать сигнальные процессоры и устройство микширования звука для балансировки и выравнивания уровней звука. Система также должна обеспечивать достаточную громкость звука, чтобы его могли услышать участники и зрители.

Система звукоусиления должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы предотвратить эхо и акустическую обратную связь от громкоговорителей. Уровень звука громкоговорителей должен быть сконфигурирован таким образом, чтобы не мешать участникам и аудитории использовать систему распространения языковых каналов с индивидуальной системой прослушивания.

- Система интерпретации

Система интерпретации может быть интегрирована или добавлена в конференц-систему для предоставления услуг синхронного интерпретирования.

- Система распространение языковых каналов

Система распространение языковых каналов может быть интегрирована в дискуссионный блок в соответствии с 5.2.3 или располагаться отдельно.

Система распространение языковых каналов распределяет слово и каждый интерпретируемый язык. Система должна быть цифровой и может быть проводной или беспроводной. При использовании инфракрасной беспроводной системы, она должна соответствовать IEC 61603-7.

Система распространение языковых каналов должны иметь следующие характеристики:

- селектор для выбора слова или одного из интерпретируемых языков;

- индикатор, показывающий выбор;

- если указаны языковые сокращения, они должны соответствовать 
ISO 639-3;

- элемент управления для регулировки громкости отдельной системы прослушивания;

- если выбран язык интерпретации, но интерпретация не предоставляется, система должна предоставить набор слов;

- если дискуссионный пульт используется двумя участниками, он должен иметь два селектора и два индикатора.

Вес беспроводного устройства распространения языка должен быть не более 200 г; его батареи должны иметь автономность не менее 12 ч.

- Система метаданных

Основной функцией системы метаданных является предоставление оперативных метаданных внешним системам.

Если конференц-система сопряжена со сторонней системой захвата, то должна быть доступна по меньшей мере идентификация действующего спикера и действие микрофона.

- Система голосования

Система голосования может быть интегрирована в дискуссионный блок в соответствии с 5.2.3 или располагаться отдельно.

Такая система должна обеспечивать как минимум три альтернативных варианта, например, «За» {да}, «против» {нет} и «воздержаться».

Система позволяет председателю или оператору выбор открытия и закрытия голосование. После завершения голосования итоговые результаты будут доступны председателю, оператору, участникам и аудитории. Могут быть показаны индивидуальные и промежуточные результаты.

- Система камер

Камера может быть встроена в дискуссионный блок в соответствии с 5.2.3 или располагаться отдельно.

Система камер должна фиксировать живое изображение действующего спикера и обзорное изображение зала для собраний или конференц-зала.

Работа системы камер представлена в приложении E.

- Система отображения

Дисплей может быть встроен в дискуссионный блок в соответствии с 5.2.3 или располагаться отдельно. Автономные дисплеи могут быть расположены на сиденье участника или в центре, как дисплеи зала.

Дисплей должен показывать изображение действующего спикера или информацию, связанную с событием.

Дисплеи должны быть не отражающими и разборчивыми при заданном угле обзора; отражения никогда не должны снижать читабельность.

Проецирование сигнала изображения оратора на дисплей зала, находящегося в помещении, не должно задерживаться более чем на 120 мс.

Характеристики системы отображения описаны в приложении F.

- Функция идентификации/входа в систему

Функция идентификации/входа в систему может быть интегрирована в дискуссионный блок в соответствии с 5.2.3 или располагаться отдельно.

Система идентификации/входа должна идентифицировать участников на мероприятии и может включать функцию, позволяющую участникам получить доступ к функциям конференц-системы, таким как включение или выключение микрофона либо голосование.

Идентификационные данные могут использоваться для отображения имен участников через систему электронных табличек.

- Система управления конференцией

Система управления конференцией должна позволять оператору и/или техническому специалисту контролировать и управлять функцией конференц-системы и всех ее частей в конференц-зале, в соответствии с требованиями конференции и председателя.

Система управления конференцией должна содержать электронный синоптический дисплей для управления микрофонами и для указания их места.

Оборудование для управления и контроля конференц-зала может быть размещено в централизованной диспетчерской кабине, комнате или в диспетчерской кабине рядом с конференц-залом, из которой оператор и/или технический специалист должны иметь четкое представление обо всех процедурах, включая работу динамиков и дисплея.

В случае временной установки может использоваться кабина интерпретации в соответствии с ISO 4043.

- Система записи/архивирования

Система записи/архивирования должна хранить аудиозаписи для целей архивирования. Система также может записывать интерпретированные языки, видеосигнал системы камер и данные, предоставляемые метаданными или системами голосования.

Звук и изображение должны быть синхронизированы. Это означает, что звук не должен отставать от изображения более чем на 30 мс и не должен опережать его более чем на 22,5 мс (см. ITU-R BT.1359-1).

- Системы видеотрансляции

Система видеотрансляции должна обеспечивать доступность мероприятия для более широкой аудитории по всей сети.

Система видеотрансляции должна, по крайней мере, передавать аудио сигнал с места. Когда это применимо, система должна предотвращать несанкционированный доступ. Она также может транслировать интерпретируемые языки, видеосигнал системы камер, результаты голосования и т. д.

Звук и изображение должны быть синхронизированы. Это означает, что звук не должен отставать от изображения более чем на 100 мс и не должен опережать его более чем на 25 мс (см. ITU-R BT.1359-1).

- Система телеконференций

Система телеконференций позволяет участникам принимать участие в мероприятии из отдаленных участков.

Система телеконференций должна, по крайней мере, передавать и извлекать аудио сигнал с места от удаленного участника; передача данных может быть расширена с помощью видеосигнала и метаданных.

В случае использования системы интерпретации, система телеконференций должна соответствовать ISO 20108.

Звук и изображение должны быть синхронизированы. Это означает, что звук не должен отставать от изображения более чем на 100 мс и не должен опережать его более чем на 25 мс (см. ITU-R BT.1359-1).

- Объединение конференц-залов и дистанционных соединений

При подключении любых аудио-источников из отдаленного места эхо и звуковая обратная связь должны быть предотвращены. Это может быть реализовано с использованием режима mix-minus в соответствии с B.3.

Для более удобного и централизованного управления сигналы управления и голосования между конференц-залами должны быть объединены.

В случае объединения систем интерпретируемого перевода состояние ретрансляции каждого интерпретируемого языка должно быть синхронизировано между подключенными точками.

- Разделение участков

Если конференц-зал разделен на две или более частей, то конференц-система должна иметь возможность управлять всеми частями, эффективно разделяя дискуссию и прослушивание и/или системы звукоусиления в соответствии с разделением конференц-зала.

- Диагностика

Должны быть предусмотрены средства для оказания помощи в диагностике системы.

- Взаимозаменяемость

Должна быть предусмотрена возможность соединения конференц-систем, например, в соответствии с AES67 и, возможно, с AES70.

Приложение А

(информационное)

Залы для собраний и конференций

А.1 Общие положения

Залы для собраний и конференций могут быть установлены в положениях, указанных в А.2-А.6, или в их комбинации.

A.2 Стиль оформления стола для совещаний

A.2.1 Общие положения

Участники, сидящие за столом или столами, могут активно участвовать в конференции.

A.2.2 Стиль оформления зала заседаний

Участники сидят за круглым (см. рисунок A.1), овальным (см. рисунок A.2) или прямоугольным (см. рисунок A.3) столом со стульями, установленными вокруг всех сторон стола.

Рисунок А.1 – Круглый стол

Рисунок A.2 – Овальный стол

Рисунок A.3 – Прямоугольный стол

A.2.3 Полный стиль оформления

Участники сидят за пределами столов, расположенных в виде квадрата или прямоугольника либо восьмиугольника, оставляя центр открытым (см. рисунок А.4).

Рисунок А.4 – Полный стиль оформления

A.2.4 U-образный стиль оформления

Участники сидят за столами, расположенными в форме буквы U (см. рисунок A.5).

Рисунок A.5 – U-образный стиль оформления

A.2.5 Гребенчатый стиль оформления

Участники сидят за столом или столами, которые расположены перпендикулярно главному столу (см. рисунок А.6).

Рисунок A.6 – Гребенчатый стиль оформления

A.2.6 Стиль оформления в виде классной комнаты

Участники сидят за рядами столов, обращенных к передней части зала и, как правило, к спикеру, обеспечивая каждому участнику место для письма (см. рисунок А.7).

Спикер и/или председатель/группа/комиссия, а также участники могут активно участвовать в конференции.

Рисунок A.7 – Стиль оформления в виде классной комнаты

A.3 Стиль оформления конференц-зала/аудитории/пресс-центра

Аудитория сидит в рядах, обращенных к передней части зала и к оратору

Спикер произносит речь с отдельно стоящей сцены или за трибуной либо за столом в передней части зала. Кроме того, может быть предусмотрен стол для председателя и/или группы экспертов/комиссии (см. рисунок А.8).

Спикер и, возможно, председатель и/или группы экспертов/комиссия могут активно участвовать в конференции.

Рисунок A.8 – Стиль оформления конференц-зала/аудитории/пресс-центра

A.4 Стиль оформления зала Парламента/Совета

Спикер произносит речь за трибуной в передней части зала. Председатель со вспомогательным персоналом стоит перед аудиторией и может активно содействовать процессу. Члены Парламента или Совета располагаются лицом к передней части зала и могут активно участвовать в конференции (см. Рисунок A.9).

Аудитория располагается в положении лицом к залу

Рисунок A.9 – Стиль оформления зала Парламента/Совета

А.5 Стиль оформления выездного заседания

Участники сидят в удобных креслах, расположенных рядом с небольшими столами, и могут активно участвовать в конференции. (см. рисунок A.10).

Рисунок A.10 – Стиль оформления выездного заседания

A.6 Стиль оформления методом кластер/мировое кафе/кафе знаний

Участники сидят за несколькими маленькими столиками и могут активно участвовать в конференции. (см. рисунок A.11).

Рисунок A.11 – Стиль оформления методом кластер/мировое кафе/кафе знаний

А.7 Стиль оформления для переполненного зала/зала для прослушивания

Аудитория, которая не может найти место или не допускается в основной зал/зал заседаний, может следить за процессом в переполненном зале / зале для прослушивания.

Аудитория должна видеть изображение спикера (выступающего) и, возможно, презентации и/или телеконференции с сайта удаленно. Как правило, спикер не может видеть аудиторию в переполненном зале/зале для прослушивания, которая не может взаимодействовать с спикером в главном конференц-зале.

Приложение В

(информационное)

Режимы маршрутизации конференц-системы

B.1 Базовый режим

На рисунке B.1 представлен пример базового режима конференц-системы.

Условные обозначения:

1 микрофоны дискуссионной системы

2 первичный выход слова

3 вспомогательный вход

4 выходное слово участника

5 выходное слово интерпретатора

6 регуляторы громкости

7 система звукоусиления

8 дискуссионный блок динамиков

Рисунок B.1 – Базовый режим

B.2 Режим установки

На рисунке B.2 представлен пример режима установки конференц-системы.

Условные обозначения:

1 микрофоны дискуссионной системы

2 первичный выход слова

3 переключатель

4 устройство обработки звука

5 вспомогательный вход

6 выходное слово участника

7 выходное слово интерпретатора

8 регуляторы громкости

9 система звукоусиления

10 дискуссионный блок динамиков

Рисунок B.2 – Режим установки

B.3 Режим Mix-minus

На рисунке B.3 представлен пример режима mix-minus конференц-системы.

Условные обозначения:

1 микрофоны дискуссионной системы

2 первичный выход слова

3 вспомогательный вход

4 общий выход слова (на удаленную площадку)

5 вспомогательный вход (от удаленной площадки / вход mix-minus)

6 выходное слово участника

7 выходное слово интерпретатора

8 регуляторы громкости

9 система звукоусиления

10 дискуссионный блок низкоуровневых громкоговорителей

Рисунок B.3 – Режим Mix-minus

B.4 Режим ввода выходных данных интерпретатора

На рисунке B.4 представлен пример режима ввода выходных данных интерпретатора в конференц-системы.

Условные обозначения:

1 выходное слово интерпретатора

2 устройства обработки звука

Рисунок B.4 – Режим ввода выходных данных интерпретатора

Приложение С

(информационное)

Режимы монтажа конференц-систем

C.1 Утопленный монтаж

Утопленный монтаж/интегрированное устройство монтируется в отверстие, выполненное в поверхности, подобной столу для переговоров.

C.2 Столешница

Столешница/наружный монтаж/автономное устройство помещается/монтируется на поверхности, например, на столе для конференций.

C.3 Стационарная система

Кабели фиксированные; конференц-оборудование устанавливается на утопленном монтаже или на столешнице.

C.4 Полустационарная система

Кабели фиксированные; конференц-оборудование-настольное.

C.5 Портативная система

Кабели переносные, конференц-оборудование настольное.

Приложение D

(обязательное)

Управление микрофонами

D.1 Режимы работы

D.1.1 Общие положения

Система должна включать режимы, в котором управление микрофонами участников осуществляется централизованно, и включать режимы, позволяющие участникам управлять своими микрофонами.

Микрофон председателя всегда должен включаться при нажатии кнопки микрофона.

D.1.2 Централизованное управление

D.1.2.1 Общие положения

Как правило, централизованное управление используется для совещаний, которые должны управляться председателем или оператором, работа которого делегируется председателем.

D.1.2.2 Режим запроса на выступление

Участник может включить режим запроса на выступление, нажав кнопку микрофона; участник находится в списке очереди. Председатель или оператор должны активировать микрофон участника.

D.1.3 Организация деятельности участников

D.1.3.1 Общие положения

Этот режим позволяет участникам активировать свои собственные микрофоны.

Организация деятельности участников должна поддерживать режимы, описанные в D.1.3.2 и D.1.3.3.

D.1.3.2 Режим очереди

В режиме очереди одновременно может быть включено предварительно определенное количество микрофонов.

Участник делает запрос на выступление, нажав кнопку микрофона. До тех пор, пока заданное количество включенных микрофонов не достигнуто, микрофон участника включается, и участник может выступить с речью. Как только достигнуто предварительно определенное количество включенных микрофонов, участник находится в очереди и должен ждать, пока количество включенных микрофонов не упадет ниже предварительно определенного числа. В следствие автоматически включается микрофон первого участника в списке очереди.

D.1.3.3 Режим отключения

В режиме отключения одновременно может быть включено предварительно определенное количество микрофонов.

Участник делает запрос на выступление, нажав кнопку микрофона. Микрофон участника включается, и участник может выступить с речью. Как только достигается предварительно определенное количество включенных микрофонов, микрофон, который был включен дольше всего, выключается, в то время, когда другой участник запрашивает выступление.

Участник может выключить микрофон.

D.2 Активация микрофона

D.2.1 Режим нажатия и отпускания

В режиме нажатия и отпускания микрофон включается нажатием кнопки микрофона. Если микрофон уже включен, при нажатии он будет выключен.

D.2.2 Режим «нажать для разговора»

В режиме «нажать для разговора» микрофон включается удерживанием кнопки микрофона. Необходимо отпустить кнопку, чтобы выключить микрофон.

D.2.3 Режим голосовой активации

В режиме голосовой активации микрофон включается звуком.

Режим голосовой активации не должен использоваться, когда используется система интерпретации.

Режим голосовой активации не предназначен для использования в центральном управлении.

D.3 Количество включенных микрофонов

Максимальное количество одновременно включенных микрофонов должно быть настраиваемым, чтобы исключить помехи от включенных микрофонов.

Приложение E

(информационное)

Система камер

Система камер должна фиксировать активный динамик(и) и транслировать это изображение в систему отображения. Он также может быть использован для систем записи/архивирования, телеконференций и видеотрансляций.

Система камер должна предотвращать показ изображения какого-либо обсуждение вопроса группой специалистов.

Общий обзор зала должен быть выбран в том случае, если нет действующего спикера.

Система камер не должна приводить к неисправности конференц-системы.

Приложение F

(информационное)

Система отображения

F.1 Общие положения

В данном приложении описаны характеристики системы отображения

Изображение действующего спикера или другая информация может отображаться в системе проецирования/отображения в зале или на экране дисплея, включенном в дискуссионный блок.

Информация и/или информационный материал, отображаемый на дисплее в дискуссионном блоке, должен быть четко читаемым. Для этого необходимо, чтобы дисплей был установлен и использовался в надлежащих условиях, включая размер шрифта, размер дисплея, расстояние и угол обзора, настройки яркости / контрастности и цвета.

Языковые дисплеи должны быть читаемы аудиторией, учитывая тех, кто сидит дальше всего.

F.2 Размер шрифта/высота прописной буквы

Высота прописной буквы пропорциональна расстоянию просмотра. Если расстояние просмотра удваивается, высота прописной буквы должна отображаться в два раза выше.

Для дискуссионных блоков, которые нельзя установить за пределами досягаемости/длины руки, расстояние просмотра должно составлять от 45 до 75 см, в среднем около 60 см

Требуемая минимальная допустимая высота прописной буквы для конкретного расстояния просмотра может быть рассчитана с использованием теоремы синусов (см. рисунок F.1).

a = c × sin α

Условные обозначения:

α ‒ минимальная допустимая высота прописной буквы в угловых минутах

а ‒ высота прописной буквы

а’ ‒ размер шрифта

b ≅ c расстояние просмотра

Рисунок F.1 – Теоремы синусов

Пример – Для α = 20 угловая минута, b = 600 мм, можно рассчитать следующим образом:

a = c × sin α ≅ b × sin α

a = b × sin α

a = 600 × sin 2060

a = 600 × sin 0,3333

a = 3,490 мм

Высота прописной буквы для перпендикулярного просмотра должна соответствовать ISO 9241-303:

- от 20 до 22 угловых минут (от 20 до 22 минут) с точки зрения зрителя/пользователя для латинских букв;

- от 25 до 35 угловых минут (от 25 до 35 минут) с точки зрения зрителя/пользователя для японских букв.

На характерном расстоянии просмотра (60 см) высота прописной буквы должна соответствовать или превышать:

- от 3,5 мм до 3,8 мм для латинских букв;

- от 4,4 мм до 6,1 мм для японских символов.

F.3 Размер дисплея (графические дисплеи с разрешением 
1 920 × 1 080 пикселей)

Примечание – Точечная матрица или линейные дисплеи не охвачены данным пунктом.

Максимальная производительность системы проецирования/отображения может быть описана как «оценка испытания», где максимальное значение данных (испытания) отображаются с использованием наименьшей допустимой высоты прописной буквы.

Качество применения для предполагаемого содержимого дисплея выражается коэффициентом IDD, который представляет собой расстояние между изображениями, деленное на диагональ изображения [см. формулу (F.1)]. Соотношение должно быть в диапазоне от 1:1, идеально подходящего для оценки испытания, и до 2,5:1, самого низкого предела для оценки испытания.

коэффициентом IDD = расстояние между изображениямидиагональ изображения                                   (F.1)

В случае отображения в диапазоне 16:9 (ширина: высота) с разрешением 1920×1080 пикселей, размером шрифта 10 и 12 пикселям в высоту, таблица F.1 предоставляет решения для практического использования различных соотношений IDD.

Таблица F.1 – Соотношение IDD в сравнении с практическим использованием

| Соотношение IDD n:1 | Кино-видеомонтаж | Оценка текста | Электрический ввод | Видео и видео конференции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1 | • | ○ | ○ | ○ |
| 1 | • | • | • | • |
| От 1 до 1,6 | • | • | • | • |
| От 1,6 до 2,5 | - - | ○ |  | • |
| От 2,4 до 4 | - - | - - | ○ | • |
| От 4 до 10 | - - | - - | - - | ○ |
| >10 | - - | - - | - - | - - |
| Условные обозначения: • рекомендуемое решение ○ менее подходящее решение - - не допустимое решение |  |  |  |  |

F.4 Настройки отображения

Яркость дисплея должна легко регулироваться. Дисплей должен быть спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать хорошие визуальные эргономические характеристики и хороший контраст яркости при различных условиях освещения (затемненный конференц-зал, слабое освещение в зале, нормальные условия освещения и прямой солнечный свет).

Яркость отображения символов на дискуссионном блоке со светоизлучающим дисплеем должна (автоматически) регулироваться.

Для светоизлучающих (действующих) дисплеев яркость символа к фоновому значению должна иметь контрастность 3:1 или выше в соответствии с ISO 9241-303.

Цветовые комбинации должны быть тщательно продуманы. При использовании цвета для предоставления информации, информация должна предоставляться другими способами.

Положение дисплея должно обеспечивать эргономические обоснованный угол взгляда и угол наклона головы в соответствии с ISO 9241-303.

Библиография

[1] ISO 2603:2016 Simultaneous interpreting – Permanent booths – Requirements (Синхронный перевод. Стационарные кабины. Требования).

[2] ISO 4043 Simultaneous interpreting – Mobile booths – Requirements (Синхронный перевод. Передвижные кабины. Требования).

[3] ISO 5577:2017 Non-destructive testing – Ultrasonic testing – Vocabulary (Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Словарь).

[4] ISO 9241-303 Ergonomics of human-system interaction – Part 303: Requirements for electronic visual displays (Эргономика взаимодействие человек-система. Часть 303. Требования к электронным визуальным дисплеям).

[5] ISO 13372:2012 Condition monitoring and diagnostics of machines – Vocabulary (Мониторинг и диагностика состояния машин. Словарь).

[6] ISO/IEC 14776-153:2015 Information technology – Small Computer System Interface (SCSI) – Part 153: Serial Attached SCSI – 2.1 (SAS-2.1) – Vocabulary (Информационная технология. Интерфейс для малых вычислительных систем (SCSI). Часть 153. Последовательный подсоединяемый SCSI - 2.1 (SAS-2.1) – Словарь).

[7] ISO/TS 16976-7:2013 Respiratory protective devices – Human factors – Part 7: Hearing and speech (Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Человеческий фактор. Часть 7. Слух и речь).

[8] ISO 18841:2018 Interpreting services – General requirements and recommendations Переводческие услуги. Общие требования и рекомендации).

[9] ISO 20109 Simultaneous interpreting – Equipment – Requirements (Синхронный перевод. Оборудование. Требования).

[10] ISO/TS 19130-2:2014 Geographic information – Imagery sensor models for geopositioning – Part 2: SAR, InSAR, lidar and sonar – Vocabulary (Географическая информация. Сенсорные модели изображений для геопозиционирования. Часть 2. SAR, InSAR, лидар и сонар).

[11] ISO/TR 22411 Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (Данные и руководящие указания по эргономике при применении ISO/IEC Guide 71 на изделия и услуги, направленные на удовлетворение потребностей пожилых людей и инвалидов).

[12] ISO/IEC Guide 71:2014 Guide for addressing accessibility in standards (Руководство по решению в стандартах вопросов создания доступной среды).

[13] ITU-R BT.1359-1 Relative timing of sound and vision for broadcasting (Относительная синхронизация звука и изображения для радиовещания).

[14] AES67-2015 AES standard for audio applications of networks – High-performance streaming audio-over-IP interoperability (Стандарт передачи цифровых аудиоданных. Высокопроизводительная совместимость потоковой передачи звука через IP)

[15] AES70-2015 AES standard for audio applications of networks – Open Control Architecture (Стандарт передачи цифровых аудиоданных. Архитектура открытого управления).

УДК 621.394.763.32:006.354                                                         МКС 91.040.10 (IDT)

Ключевые слова: конференц-системы, микрофоны, наушники и звукоусилительное оборудование, требования

УДК 621.394.763.32:006.354                                                         МКС 91.040.10 (IDT)

Ключевые слова: конференц-системы, микрофоны, наушники и звукоусилительное оборудование, требования

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |