Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЗРЕНИЯ И ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЗРЕНИЯ И СЛУХА

Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров

СТ РК ISO 23600

(ISO 23600:2007 Assistive products for persons with vision impairments and persons with vision and hearing impairments. Acoustic and tactile signals for pedestrian traffic lights, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «НТП Kazecotech»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 23600:2007 Assistive products for persons with vision impairments and persons with vision and hearing impairments. Acoustic and tactile signals for pedestrian traffic lights (Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров).

Международный стандарт ISO 23600:2007 разработан техническим комитетом ISO/TC 173 «Технические устройства и приспособления для лиц с ограничениями жизнедеятельности».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Целью настоящего стандарта является установление требований к звуковым и тактильным сигналам дорожных светофоров для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха.

Люди с нарушением функций зрения и с нарушением функций зрения и слуха, передвигающиеся самостоятельно, используют множество способов и косвенных знаков в окружающей среде для того, чтобы начать безопасный переход улицы. Звуки и другие сигналы окружающей среды снабжают информацией о времени и направлении перехода.

На переходе, оборудованном светофором со звуковой и тактильной сигнализацией, лица с нарушением функций зрения и с нарушением функций зрения и слуха обеспечены подобной информацией.

На переходе, необорудованном светофором со звуковой и тактильной сигнализацией, лица с нарушением функций зрения и с нарушением функций зрения и слуха вынуждены использовать звуки движущего транспорта, чтобы определить время, когда можно начать переход и направление движения. Однако звуки движущего транспорта не всегда различимы и часто недостаточны. В этом случае большинство людей с нарушением функций зрения и с нарушением функций зрения и слуха должны полагаться на постороннюю помощь. Установка на дорожных светофорах звуковой и тактильной сигнализации значительно увеличивает способность лиц с нарушением функций зрения и с нарушением функций зрения и слуха передвигаться самостоятельно и безопасно.

Звуковая и тактильная сигнализация светофора позволяет лицам с нарушением функций зрения и с нарушением функций зрения и слуха точно узнавать время включения разрешающего переход сигнала.

Она также может предоставлять информацию о направлении и структуре перехода.

Методы установки и технические особенности звуковой и тактильной сигнализации дорожных светофоров отличаются в разных странах. В настоящем стандарте изложены технические условия, спецификация и требования к рабочим характеристикам звуковой и тактильной сигнализации дорожных светофоров.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЗРЕНИЯ И ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЗРЕНИЯ И СЛУХА

Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров

# Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к звуковой и тактильной сигнализации дорожных светофоров, которые служат для обеспечения безопасного самостоятельного перемещения лиц с нарушением функций зрения и нарушением функций зрения и слуха.

Требования стандарта применимы к конструкции, установке и функционированию звуковой и тактильной сигнализации дорожных светофоров.

Требования настоящего стандарта не применимы к вопросам электромагнитной совместимости (EMC), электрической безопасности или условиям эксплуатации.

Примечание - Условия эксплуатации могут зависеть от климата, наличия вибраций, ударных нагрузок или других внешних условий.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 Лица с нарушением функций зрения (persons with vision impairments): Слепые, либо лица с пониженным зрением.

2.2 Лица с нарушением функций зрения и слуха (persons with vision and hearing impairments): Слепые, либо лица с пониженным зрением в сочетании с глухотой или пониженным слухом.

2.3 Звуковой сигнал ориентации (acoustic orientation signal): Звук, который используется для того, чтобы предоставить возможность лицам с нарушением функций зрения опознавать наличие и положение специальной колонки с переключателем и/или дорожного перехода.

2.4 Время, предназначенное для движения (walk initiation period): Время, в течение которого сигнал светофора указывает на то, что пешеходы могут начать переход по дорожному переходу.

2.5 Время запрета движения (prohibited walk initiation period): Время, в течение которого сигнал светофора указывает на запрет пешеходам выходить на дорожный переход.

Примечание - Время запрета движения состоит из двух частей: времени следующего непосредственно за временем, предназначенным для движения, когда пешеходы, находящиеся на дорожном переходе, могут завершить переход и времени, когда пешеходам запрещен выход на дорожный переход.

Проект, редакция 1

2.6 Звуковой сигнал перехода (acoustic walk initiation signal): Звук, который используется для того, чтобы обозначать лицам с нарушением функций зрения время, предназначенное для перехода.

2.7 Тактильный сигнал перехода (tactile walk initiation signal): Вибрация или вращение устройства, служащие для обозначения времени, предназначенного для движения лицам с нарушением функций зрения и лицам с нарушением функций зрения и слуха.

3 Общие положения

3.1 Звуковые сигналы

Звуковые сигналы для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха могут обозначать следующее:

a) наличие и расположение переключателя;

b) расположение дорожного перехода;

c) время, предназначенное для движения;

d) направление дорожного перехода;

e) время запрета движения.

3.2 Тактильные сигналы

Тактильные сигналы для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха могут обозначать время, предназначенное для перехода и направление дорожного перехода.

3.3 Включение звуковых и тактильных сигналов

Звуковые и тактильные сигналы могут управляться автоматически или приводиться в действие переключателем, либо при помощи индивидуального переносного устройства.

Когда звуковой и тактильный сигнал включается переключателем, его активация должна обозначаться звуковым и/или тактильным сигналом обратной связи.

При этом важно, чтобы тактильный и звуковой сигнал обратной связи отчетливо отличался от тактильного и звукового сигнала перехода.

3.4 Дополнительные данные

Тактильные и/или звуковые сигналы должны содержать следующие данные:

a) особенности дорожного перехода;

b) порядок перехода;

c) название перехода;

d) название пересекаемой улицы.

4 Основные требования

4.1 Общие положения

Звуковая и тактильная сигнализация должна быть использована совместно, чтобы удовлетворить потребности лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха.

4.2 Звуковой сигнал ориентации

4.2.1 Назначение звукового сигнала ориентации

Звуковой сигнал ориентации используется для указания местоположения дорожного перехода и наличия и расположения переключателя. Звуковой сигнал ориентации также может быть использован для обозначения времени запрета движения.

4.2.2 Режим повторения

Частота звукового сигнала ориентации должна находиться в диапазоне от 0,5 Гц до 1,2 Гц. Если звуковой сигнал ориентации и звуковой сигнал перехода состоят из одних и тех же звуков, частота звукового сигнала ориентации должен быть равна или меньше в 
0,2 раза частоты звукового сигнала перехода.

4.2.3 Зона слышимости

Звуковой сигнал ориентации должен быть слышим на расстоянии не менее 1 м и не более 5 м от источника звука, если только прилегающие здания не расположены ближе.

4.2.4 Громкость

Уровень звукового сигнала ориентации должна находиться в диапазоне 
от 30 дБ до 90 дБ. Уровень звукового сигнала ориентации должна превышать уровень окружающего шума не менее чем на 5 дБ, но не более чем на 10 дБ.

4.3 Звуковой сигнал перехода

4.3.1 Общие требования к звуковому сигналу перехода

4.3.1.1 Продолжительность

Звуковой сигнал перехода должен поддерживаться постоянно в течение всего времени, предназначенного для движения.

4.3.1.2 Однозначность звукового сигнала

Звуковой сигнал перехода должен носить однозначный характер по отношению к дорожному переходу, к которому он относится. Это может достигаться одним или несколькими следующими способами:

a) размещение звукового и тактильного сигнала в пределах ширины дорожного перехода;

b) тщательное управление уровнем звукового сигнала;

c) использование тактильного сигнала;

d) устное сообщение.

4.3.1.3 Частотный диапазон

4.3.1.3.1 Разночастотный звук

Звуковой сигнал перехода может быть составлен из звуков различных частот. Такой сигнал может состоять как из низко-, так и из высокочастотных звуков. Основная частота звукового сигнала должна располагаться в диапазоне от 300 Гц до 3 500 Гц.

Примечания

1 Звуковые сигналы внутри диапазона от 500 Гц до 3 500 Гц наиболее приемлемы с точки зрения обнаружения и локализации.

2 Звуковые сигналы, имеющие основной тон выше 2 500 Гц могут быть трудно воспринимаемы лицами с возрастными изменениями слуха.

3 Для того, чтобы лица с возрастными изменениями слуха, могли различать разночастотные сигналы, необходимо иметь достаточную плотность энергии в диапазоне частот от 300 Гц до 1 500 Гц.

4.3.1.3.2 Звуковой сигнал фиксированной частоты

Фиксированная частота звуковых сигналов должна располагаться в диапазоне 
от 800 Гц до 2 000 Гц.

4.3.2 Требования к звуковому сигналу перехода фиксированной частоты и разных частот

4.3.2.1 Частота

Частота гармонического звукового сигнала перехода должна быть более 2,5 Гц. При использовании не гармонического сигнала частота должна быть более 0,6 Гц.

Пример - Человеческая речь или звуки птичьего пения могут служить примерами не гармонических сигналов.

4.3.2.2 Зона слышимости

Звуковой сигнал перехода должен быть слышим на расстоянии не менее 1 м от источника звука. Если звуковой сигнал перехода используется для указания направления перехода, каждый источник звука должен быть различим на расстоянии не менее двух третей от общей длины перехода.

4.3.2.3 Громкость звука

Уровень звукового сигнала перехода должен автоматически подстраиваться в зависимости от уровня шума окружающей среды. Уровень звукового сигнала перехода должен находиться в диапазоне от 30 дБ до 90 дБ. Уровень звукового сигнала перехода должен на 5 дБ превышать уровень шума окружающей среды. Уровень звукового сигнала перехода не должен превышать уровень шума окружающей среды более чем на 10 дБ.

4.3.2.4 Высота установки

Когда источник звука устанавливается непосредственно на стойке светофора или вблизи, он должен быть смонтирован на высоте от 2,0 м до 3,5 м от земли. Источник звука также может быть частью колонки, на которой монтируется переключатель.

4.3.3 Требования к звуковым сигналам перехода переменной частоты

4.3.3.1 Общие положения

Звуковые сигналы перехода переменной частоты имеют источники излучения на каждой стороне дорожного перехода, которые издают звуковые сигналы перехода вперед и назад для того, чтобы помочь в определении направления перехода от начала до конца дорожного перехода.

4.3.3.2 Частота

Максимальная частота звуковых сигналов от источников сигналов, установленных с каждой стороны дорожного перехода должна составлять 1 Гц. Минимальная протяженность паузы между сигналами должна составлять 0,2 с (см. рисунок 1).

4.3.3.3 Зона слышимости

Звуковой сигнал перехода должен быть различим от начала до конца дорожного перехода (см. рисунки 2 и 3). На длинных дорожных переходах, на которых трудно различить звук на противоположной стороне, звуковой сигнал перехода должен транслироваться на центральном островке безопасности, для того чтобы можно было слышать звуки, издаваемые со всех сторон дорожного перехода, и чтобы было можно перейти переход за два приема в целях обеспечения безопасности.

4.3.3.4 Громкость звука

Уровень звукового сигнала перехода переменной частоты должен быть в диапазоне от 45 дБ до 100 дБ.

4.3.3.5 Высота установки

Источники звука должны быть установлены на высоте от 2,0 м до 3,5 м от поверхности земли.

4.3.3.6 Расположение источника звука

Источники звука должны устанавливаться по центру дорожного перехода для того, чтобы облегчить ориентацию.

Условные обозначения:

X – Время;

1 – Источник звука A;

2 – Источник звука A";

3 – Звуковой сигнал;

a – 1,0 с, не менее;

b – 0,2 с, не менее.

Рисунок 1 — Осциллограмма излучения звука для сигнала с чередующимися частотами

Условные обозначения:

1 – Источник звука A;

2 – Источник звука A";

3 – Тротуар/дорожная дорожка;

4 – Проезжая часть.

Рисунок 2 — Зона слышимости звукового сигнала с чередующимися частотами (вид сверху)

Условные обозначения:

1 – Источник звука A;

2 – Источник звука A";

3 – Тротуар/дорожная дорожка;

4 – Проезжая часть.

Рисунок 3 — Зона слышимости звукового сигнала с чередующимися частотами (вид сбоку)

4.4 Тактильный сигнал перехода

4.4.1 Продолжительность

Тактильный сигнал перехода должен действовать на протяжении всего времени, предназначенного для движения при зеленом сигнале светофора.

4.4.2 Высота установки

Устройство тактильной сигнализации перехода должно быть установлено на высоте от 0,8 м до 1,2 м от поверхности земли.

4.4.3 Тактильный указатель направления

При использовании тактильного сигнала перехода, он должен иметь тактильный указатель направления движения на соответствующем дорожном переходе.

Пример - Тактильный указатель направления может быть выполнен в виде стрелки.

4.5 Соответствие между звуковым и тактильным сигналом и другими сигналами управления движением

В случае сбоя сигналов управления движением, звуковая и тактильная сигнализация должна быть отключена. Когда сигнал светофора отключен, звуковая и тактильная сигнализация должна быть также отключена.

Библиография

[1] ISO 1996-1:2003 Acoustics. Description, measurement and assessment of environmental noise. Part 1. Basic quantities and assessment procedures (Акустика. Описание, измерение и оценка окружающего шума. Часть 1. Основные величины и процедуры оценки).

[2] ISO 1996-2:2007 Acoustics. Description, measurement and assessment of environmental noise. Part 2. Determination of environmental noise levels (Акустика. Описание, измерение и оценка окружающего шума. Часть 2. Определение уровней окружающего шума).

[3] ISO 3741:1999 Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Precision methods for reverberation rooms (Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума с применением звукового давления. Точные методы для реверберационных камер).

[4] ISO 3744:1994 Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума с использованием звукового давления. Технический метод в условиях свободного звукового поля над отражающей поверхностью).

[5] ISO 3745:2003 Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Precision methods for anechoic and hemi-anechoic rooms (Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Точные методы для заглушенных и полузаглушенных камер).

[6] ISO 11201:1995 Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions. Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках. Технический метод в условиях свободного звукового поля над отражающей поверхностью).

[7] ISO 11202:1995 Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions. Survey method in situ (Акустика. Шум, издаваемый машинами и оборудованием. Измерение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках. Контрольный метод измерения на месте).

[8] IEC 61672-1:2002 Electroacoustics. Sound level meters. Part 1. Specifications (Электроакустика. Измерители уровня звука. Часть 1. Технические условия).

[9] IEC 61672-2:2003 Electroacoustics. Sound level meters. Part 2. Pattern evaluation tests (Электроакустика. Измерители уровня звука. Часть 2. Модель оценочных цепей).

МКС 11.180.15; 11.180.30 IDT Ключевые слова: лица с нарушением функций зрения, лица с нарушением функций зрения и слуха, звуковые сигналы дорожных светофоров, тактильные сигналы дорожных светофоров.

МКС 11.180.15; 11.180.30 IDT Ключевые слова: лица с нарушением функций зрения, лица с нарушением функций зрения и слуха, звуковые сигналы дорожных светофоров, тактильные сигналы дорожных светофоров.

РАЗРАБОТЧИК:

Объединение юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

Исполнительный директор					        Радостовец В.Н.

Директор Департамента технического

регулирования и метрологии					        Калдарбек А.А.