НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОБЩИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Дата введения

Введение

Настоящий документ устанавливает общие методы для расчета прогнозирования источников энергосбережения (PrES). А также обеспечивает процесс в работе PrES, удовлетворяющий запрос заинтересованных сторон. Документ предназначен для улучшения энергетической эффективности использования источников энергоснабжения, после определения возможностей и до осуществления мероприятий по улучшению энергетической эффективности (EPIA). Настоящий документ используется при выборе и определении EPIC плана действий, программы или политики, которые должны быть впоследствии реализованы, как показано на Рисунок 1.

Рисунок 1 – Назначение настоящего документа в процессе постоянного улучшения

Расчет PrES может быть выполнен самостоятельно или в рамках более полного цикла оценки. В последнем случае дополнительные указания можно найти в других документах, как показано на Рисунок 1.

Настоящий документ основан на общих принципах, изложенных в ISO 17743, который обеспечивает методологическую основу, применимую для расчета и отчетности по энергосбережению.

Стандарт ISO 17742 касается энергосбережения на уровне стран, регионов или городов, различая методы расчета на основе показателей и измерений.

ISO 50047 касается энергосбережения в организациях. Он использует подход, основанный на организации (форма нисходящего подхода), и подход, основанный на EPIA (иногда его называют подходом «снизу вверх»).

ISO 17741 касается общих технических правил для измерения, расчета и проверки энергосбережения проектов.

В настоящем документе используется различие между методами, основанными на показателях, и методами, основанными на показателях основе общего потребления. Вместо того, чтобы проводить различие между областями действия географических объектов, операционных объектов и физических систем, в нем проводится различие между уровнями агрегации энергосбережения: либо на уровне единицы (действие или проект), либо на уровне агрегирования (план действий, программа или политика).

В настоящем документе описан процесс повышения прозрачности данных и расчетов, используемых для прогнозирования экономии энергии. Примеры использования PrES включают в себя:

- для выбора среди возможностей энергосбережения;

- для инвестиционных решений;

- для учета или кредитования энергосбережения (например, сертификатов энергосбережения [14]).

Он предоставляет методы, которые можно использовать, например, в контексте энергетического аудита, обязательств по энергосбережению, стандартов портфеля энергоэффективности [14], добровольных соглашений или заключения контрактов на повышение энергоэффективности.

Независимо от выбранных методов, валидация и документирование расчетов PrES увеличивают их надежность и надежность.

Следуя подходу «снизу вверх» (основанные на измерениях методы, см. ISO 17742), настоящий документ начинается с расчета PrES на уровне EPIA или группы EPIA, которые будут совместно реализованы на том же сайте или в одной и той же организации. или конечный пользователь энергии. Эти унитарные PrES могут затем агрегироваться для расчета PrES рассматриваемого плана действий, программы или политики с учетом причинно-следственных связей, где это применимо.

Для расчета PrES EPIA в этом документе представлены три различных метода, классифицированных как эмпирическая оценка, статистическое моделирование и инженерное моделирование. Эти методы могут быть применены к различным типам ситуаций. Рассматриваются две основные ситуации (см. 4.2):

- когда пользователи хотят определить PrES в соответствии с конкретным ситуациями, в котором будет реализована EPIA;

- когда пользователи хотят определить эталонные значения PrES для данных типов EPIA.

В пункте 4 настоящего документа разъясняются цели, содержание и принципы расчета PrES. В разделе 5 описана подготовка процесса расчета (предварительный шаг). Раздел 6 описывает процесс расчета на уровне EPIA. В разделе 7 описаны дополнительные шаги, необходимые для агрегирования PrES плана действий, политики или программы. В разделе 8 содержится руководство по анализу качества и неопределенности. Пункты 4, 5, 6 и 8 являются общими для обоих уровней агрегации (уровень EPIA и уровень агрегирования).

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие методы расчета прогнозируемого источника энергосбережения (PrES) с использованием методов расчета, основанных на мерах, также известных как методы «снизу вверх» или действия по улучшению энергетической эффективности (EPIA) (см. ISO 17742). Методы, основанные на показателях (см. ISO 17742) и методы, основанные на общем потреблении (см. ISO 50047), не включены в объем данного документа.

В настоящем стандарте устанавливают общие принципы классификации и выбора метода с учетом контекста, целевой точности и ресурсов, доступных для расчета прогнозирования источников энергосбережения (PrES). Он также предоставляет руководство по условиям для обеспечения качества PrES, их документации и валидации.

Это применимо для расчета PrES для любого:

- типа EPIA;

- сектора конечного использования;

- конечного использования энергии;

- уровня агрегации энергосбережения;

- заинтересованного лица.

Примечание - Заинтересованными лицами могут быть частные или общественные организации, аудиторы энергетики, компании, предоставляющие энергетические услуги, поставщики энергии и оборудования, политические деятели и т. д.

Настоящий документ рассматривает PrES изходя:

- EPIA; и/или

- плана действий, программы или политики (совокупная экономия энергии).

Примечание - План действий, программа или политика могут быть реализованы в разных масштабах (организация, город, регион, страна).

Настоящий документ описывает, как рассчитать PrES за период прогнозирования. Он может использоваться для расчета PrES в терминах начальной энергии или конечной (или установленной) энергии (как определено в ISO 50047 и ISO / IEC 13273-1).

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе нет нормативных ссылок.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения.

3.1 Исходный период (baseline period): Определенный период времени, используемый для сравнения энергоэффективности с периодом прогнозирования.

3.2 Линия (boundary): Физический или виртуальный предел вокруг системы использования энергии или объектов, которые связаны с (и) EPIA.

3.3 Контекстно-обусловленные данные (context-specific data): данные, относящиеся к конкретной ситуации.

Пример - Потребление электроэнергии для освещения в конкретном офисном здании, количество автомобилей, произведенных на конкретной производственной линии.

Примечание - Справочные данные могут использоваться, когда контекстно-обусловленные данные недоступны

3.4 Эмпирические вычисления (empirical estimation): метод расчета, основанный на эмпирической экспертизе, экспериментах, тестах или предыдущих анализах.

Примечание - Эмпирический опыт и эксперименты могут основываться на экспертных знаниях и практическом опыте с использованием измерений и/или информации из аналогичных ранее выполненных EPIA, предыдущих сравнительных исследований, данных производителей и/или проверенных ссылок (например, научной литературы).

3.5 Энергия (energy): электричество, топливо, пар, тепло, сжатый воздух и другие подобные среды

3.6 Базовый уровень энергии EnB (energy baseline EnB): количественный эталон, обеспечивающие основу для сравнения энергоэффективности.

- Примечание - EnB основан на данных за определенный период времени и/или условий, определенных организацией, городом, регионом или страной.

- Примечание - EnB может быть нормализован с использованием переменных, которые влияют на использование энергии  и/или потребление, например уровень производства, градусные дни (температура наружного воздуха) и др.

3.7 Энергопотребление (energy consumption): количество потребляемой энергии

3.8 Энергоэффективность (energy efficiency): соотношение или другие количественные отношения между производимой эффективностью, услугами, товарами, предметами потребления или энергией и затратами энергии.

Пример - Эффективность преобразования, требуемая энергия/потребляемая энергия.

Примечание -  И расход, и выход должны быть четко определены с точки зрения количества и качества и должны быть измеримыми.

3.9 Конечный потребитель электроэнергии (energy end-user): физическое лицо или группа лиц или организация, ответственные за эксплуатацию системы, использующей энергию.

Примечание - Конечный пользователь энергии может отличаться от потребителя, который приобретает энергию, но не обязательно использует ее.

3.10 Энергетическая эффективность (energy performance): измеримые результаты, связанные с энергоэффективностью, использованием энергии  и потреблением энергии .

3.11 Действия по улучшению энергоэффективности EPIA (energy performance improvement action EPIA): действие или мера или группа действий или группа мер, реализованных или запланированных, предназначенных для достижения улучшения энергетической эффективности посредством технологических, управленческих или операционных, поведенческих, экономических или других изменений.

- Примечание - в других документах (например, ISO 17742) вместо EPIA используется «элементарная единица действия».

- Примечание - EPIA могут иметь другие цели, помимо экономии энергии (3.5), например, для снижения пиковых нагрузок.

- Примечание - EPIA могут быть адаптированы (в зависимости от конкретной ситуации) или предварительно определены (в общем контексте).

3.12 Показатель энергоэффективности EnPI (energy performance indicator EnPI): мера или единица энергетической эффективности.

- Примечание - EnPI могут быть выражены с помощью простой метрики, коэффициента или модели, в зависимости от характера измеряемой деятельности.

- Примечание - Для получения дополнительной информации о EnPI см. ISO 50006.

3.13 Энергосбережение (energy savings): снижение потребления энергии  по сравнению с EnB.

Примечание - Экономия энергии может быть фактической (реализованной) или ожидаемой (прогнозируемой).

3.14 Энергопользование (energy use): применение энергии.

Пример - Вентиляция, освещение, отопление, охлаждение, транспортировка, хранение данных, производственный процесс.

Примечание - Использование энергии иногда называют «конечным использованием энергии».

3.15 Система энергопользования (energy using system): физические элементы с определенными системными границами с использованием энергии.

Пример - Объект, здание, часть здания, машина, оборудование, продукция и т. д.

3.16 Метод измерения (measure-based method): определение экономии энергии  из EPIA.

Примечание - При расчете агрегированной PrES  (для городов/регионов/стран) процесс начинается с расчета унитарной PrES  на уровне EPIA.

3.17 Условия эксплуатации (operating conditions): описание условий, в которых работают системы, использующие энергию.

Пример - Заданное значение температуры, объем производства, типы продуктов, тип работы, погодные условия и т. д.

3.18 Прогнозирование источников энергосбережения PrES (predicted energy savings PrES): экономия энергии, рассчитанная до реализации EPIA (s).

Примечание - PrES также известны как ожидаемая или экс-анте экономия энергии.

3.19 Период прогноза (prediction period): определенный период времени, в течение которого рассчитываются PrES.

3.20 Расчет прогноза (calculation assumptions): условия, выбранные для расчета PrES, необходимые для реализации EnB и прогнозируемое потребление энергии сопоставимыми

3.21 Справочные данные (reference data): данные, относящиеся к общему содержанию.

Примечание -  это специфические для содержания данные.

Пример - Национальная статистика о среднем коэффициенте теплопередачи стен в зависимости от года постройки, годовое количество часов освещения на базе аналогичных объектов.

3.22 Единичное прогнозирование источников энергосбережения PrES (unitary predicted energy savings unitary PrES): PrES считается за единицу измерения, представляющей собой одну EPIA  или группу EPIA, внедренную на той же площадке или той же организацией или конечным пользователем энергии.

3.23 Валидность (validation): рассмотрение, согласование и утверждение предложенных вариантов или решений заинтересованными сторонами.

4 Цели, сущность и принципы PrES

4.1 Разъяснение целей: Выбор метода расчета существенно зависит от содержания и целей расчета PrES. Перед вычислением PrES, цели должны быть определены, как описано в 5A. Примерами некоторых целей являются:

- принятие инвестиционных решений на предварительной стадии (приблизительная оценка для определения возможностей EPIA);

- ранжирование EPIA при разработке плана действий;

- принятие окончательных инвестиционных решений (требуется детальная или полная оценка);

- мониторинг эффективности системы энергоменеджмента или контракта на энергопотребление (для дальнейшего сравнения прогнозируемой и фактической экономии энергии)

При принятии решения следует учитывать преимущества, риски, затраты или другие факторы, которые влияют на точность, своевременность или стоимость при расчете PrES.

Определение целей важно при определении применимых положений настоящего документа:

- определить PrES на уровне EPIA - пункт 7 не применяется;

- определить агрегированные PrES - применяются все пункты.

Приложение A предоставляет более подробную информацию об основных критериях, которые необходимо учитывать при использовании настоящего документа.

4.2 Анализ контекста

При расчете PrES можно рассмотреть две основные ситуации:

а) в котором данные основаны на определенном содержании (данные, зависящие от контекста);

b) в которых данные основаны на общем контексте и не зависят от конкретного содержания (справочные данные).

Обе ситуации могут сосуществовать, поскольку они не являются взаимоисключающими. Рекомендуется использовать данные, зависящие от содержания, поскольку это приводит к повышению точности. Справочные данные могут быть рассмотрены, когда:

- конкретный контекст не известен заранее; или

- проводится оценка многих EPIA, что делает очень трудным или дорогостоящим сбор специфичных для контекста данных для каждой EPIA.

Выбор между контекстно-зависимыми данными и справочными данными также зависит от целей расчета (как показано на Рисунок 2, см. Также примеры в Таблица A.1).

Рисунок 2 - Индикативный путь принятия решений для выбора между контекстными и справочными данными

В следующих примерах описываются ситуации, в которых требуются контекстно-обусловленные данные, справочные данные или их комбинация:

- контекстно-обусловленные данные:

- договор или соглашение между поставщиком услуг и клиентом;

- рекомендации энергетического аудита;

- оценка PrES при подготовке проекта;

- справочные данные:

- учет или кредитование энергосбережения для схемы обязательств по энергоэффективности или стандартов портфеля по энергоэффективности 14];

- оценка воздействия будущей политики или программы в области энергоэффективности;

- комбинированные ситуации:

- энергосбережение одного и того же EPIA, рассматриваемого компанией, может быть рассчитано с учетом конкретных данных в рамках энергетического аудита для определения конкретного улучшения энергетических показателей, которое оно может принести компании, и с использованием справочных данных для определения экономии энергии, которая могла бы быть зачислена, если бы EPIA были представлены для схемы обязательств по энергоэффективности, имеющей свои собственные правила расчета давления.

В некоторых случаях PrES может быть определен при сравнении альтернативных потенциальных EPIA. Например, при определении того, какое изменение или новую установку освещения следует обозначить как EPIA, организация может прогнозировать энергосбережение нескольких кандидатов в EPIA. PrES выбранного EPIA будет уже определено.

4.3 Принципы

4.3.1 Общие положения

Общие принципы (подробно изложенные в разделах 4.3.2–4.3.5) обеспечивают основу для расчета PrES. Общая цель методов расчета состоит в том, чтобы обеспечить надежные результаты, чтобы придать уверенность заинтересованным сторонам при принятии конкретного решения или осуществлении определенного курса действий. Принципами обеспечения качества PrES являются: - первоначальное планирование (одновременное проектирование EPIA и их расчет); - соответствующий уровень точности; - прозрачность и воспроизводимость (методов расчета и PrES); - надежность и валидация.

4.3.2 Начальное планирование

Первоначальное планирование помогает обеспечить целесообразность расчета.

Планирование процесса расчета одновременно с разработкой EPIA (s) позволяет учитывать имеющиеся ресурсы и время (в частности, бюджет и сроки принятия решения, а также ресурсы и время, необходимые для различных методов расчета), Анализ доступности и качества данных особенно важен при подготовке к процессу расчета (более подробно см. Раздел 5).

4.3.3 Требуемый уровень точности

Соответствующий уровень точности должен быть выбран в зависимости от целей расчетов. Точность PrES считается приемлемой, когда заинтересованные стороны уверены в ее использовании. Это не всегда должен быть максимально возможный уровень. Допущения, которые делают расчеты более простыми и соответствуют целям расчета, могут использоваться, если это согласовано заинтересованными сторонами [10]

Требование точности может существенно отличаться, например, в случае приблизительного определения оценки целесообразности внедрения EPIA с низкими инвестициями, и случаем детального определения оценки EPIA с высокими инвестициями. Таким образом, затраты на расчет PrES могут сильно различаться, главным образом из-за различий в ресурсах, необходимых для сбора дополнительных данных и / или для проведения дополнительного анализа (см. Пример в Приложении E).

Более подробная информация о точности и неопределенности представлена в Разделе 8.

4.3.4 Прозрачность и воспроизводимость

Чтобы обеспечить прозрачность и воспроизводимость, настоящий документ идентифицирует информацию, которая должна быть документирована на каждом этапе процесса расчета. Документация является ключом к тому, чтобы обеспечить правильное понимание и использование PrES. Прозрачность должна позволять внешним экспертам воспроизводить расчеты и результаты. см. Приложение B для обзора руководства по документации, Приложение C для примера шаблона документации и Приложение D для примера использования данного шаблона.

4.3.5 Достоверность и валидность

Достоверность результатов может зависеть от нескольких критериев, в том числе:

- выбор метода расчета;

- доступность и качество данных, которые будут использоваться;

- знания и опыт команды, применяющей метод;

- точность PrES (сочетание метода, опыта и используемых средств).

Ограничения данных - частая проблема, с которой сталкиваются при расчете PrES, особенно при использовании передовых методов или моделирования. Аналогичным образом, многие из методологических решений, принятых при расчете PrES, могут вызвать вопросы, ведущие к снижению доверия заинтересованных сторон к PrES.

Процесс валидации является ключом к обеспечению надежности PrES. Поэтому аспекты валидации выделяются на каждом этапе процесса расчета. см. Приложение B.

Процесс проверки должен быть адаптирован в соответствии с контекстом и целями расчета. В простых случаях процесс проверки может быть выполнен за одно собрание. В сложных случаях процесс проверки может потребовать итераций и различных шагов.

Независимо от случая, валидация должна включать соглашение между заинтересованными сторонами. Проверка может также включать (в соответствии с целями и контекстом расчета):

- сравнение PrES со значениями, полученными другим методом расчета;

- использование признанной и проверенной ссылки или источника данных;

- проверка третьей стороной.

Пример - В случае теплоизоляции здания улучшение энергетической эффективности можно оценить, как изменение тепловых характеристик ограждающей конструкции здания. Результат можно сравнить с результатом моделирования здания с использованием признанных и проверенных эталонных значений, доступных в технических руководствах, или с отзывами третьей стороны, основанными на опыте теплоизоляции стен с использованием аналогичного изоляционного материала и характеристик.

В настоящем документе проводится различие между проверкой и проверкой. Проверка не обязательно подразумевает согласие с тем, что предложение является правильным, в то время как проверка означает, что лица/организации поддерживают соответствующие решения.

5 Подготовка и выбор подходящего метода вычисления

5.1 Общие положение

Расчет PrES является итеративным процессом, который используется для достижения целей расчета. Необходимые итерации являются функцией сложности рассматриваемых EPIA. На Рисунок 3 показан настоящий итерационный процесс для общего случая.

Рисунок 3 - Вид итерационного процесса для расчета PrES

Подобный итеративный процесс может использоваться при разработке или определении EPIA.

В настоящем разделе описываются ключевые аспекты, которые следует учитывать при подготовке к расчету PrES и выборе метода расчета (как показано на Рисунок 4). Это относится к расчету PrES в обоих случаях: на уровне EPIA и для агрегированного PrES из плана действий, программы или политики. Процесс расчета на уровне EPIA описан на Рисунок 6 Раздела 6. Следующие шаги при агрегировании PrES представлены на Рисунок 8 Раздела 7.

Рисунок 4 - Обзор процесса подготовки

Примечание - Итерации могут потребоваться, когда существуют разногласия между заинтересованными сторонами или при выборе метода расчета, если не может быть найдено решение, удовлетворяющее требованиям к данным.

5.2 Определение заинтересованных сторон

Подготовка начинается с определения заинтересованных сторон, участвующих в оцениваемых EPIA, а также их функций, приоритетов, целей и ограничений.

Пример - Заинтересованные стороны могут быть инвесторами, поставщиками или установщиками EPIA, регулирующими органами, государственными учреждениями, энергетическими компаниями, энергетическими аудиторами, конечными пользователями энергии, клиентами или бенефициарами EPIA или услугами, направленными на экономию энергии.

Уточнение функций каждого участника важно для успеха процесса расчета. Различные заинтересованные стороны могут быть вовлечены в сбор данных. Важно уточнить, какие заинтересованные стороны должны дать свое согласие с методологическим выбором и решениями, которые должны быть приняты (см. Рисунок 3 и 4), и какие заинтересованные стороны должны принять участие в валидации PrES (см. 5.7). В простом случае соглашение может быть заключено между поставщиком услуг и его клиентом, тогда как проверка может быть осуществлена заказчиком.

Заинтересованные стороны могут решить, что следует сообщать. Отчетность основана на документации по PrES и методике расчета.

5.3 Описание EPIA

5.3.1 Общие положения

Описание EPIA включает в себя объяснения:

- системы (ы) использования энергии, на которые нацелена EPIA;

- как ожидается, что EPIA улучшит энергетические характеристики этой энергопотребляющей системы.

- Пример  - Повышение энергоэффективности в случае теплоизоляции здания связано с изменением тепловых характеристик ограждающей конструкции здания. Поэтому соответствующее улучшение энергетических характеристик зависит от характеристик EPIA (типы материалов, толщина и т. д.), что позволяет повысить энергоэффективность здания.

- Пример - Установка датчиков и элементов управления позволяет избежать освещения, если в комнате никого нет. В этом случае улучшение энергетических показателей напрямую зависит от разницы в потреблении энергии.

- Пример - В случае программы эко-вождения для автомобилей улучшение энергоэффективности будет изменением EnPI: более низкое удельное потребление энергии, выраженное в литрах / км пробега.

В описании EPIA также указываются условия реализации и эксплуатации. Это включает:

- описание системы и среды, в которой будет внедряться EPIA;

- планируемые условия работы энергопотребляющей системы и EPIA;

- применяются ли требования, касающиеся внедрения EPIA (например, минимальные требования к энергетическим характеристикам, определенные в регламенте).

5.3.2 Основные типы EPIA

При расчете PrES может быть удобно различать два основных типа EPIA:

- предварительно определенная EPIA: описание EPIA в основном на основе справочных данных (см. 4.2 и пример в Приложении D);

- адаптированная EPIA: описание EPIA в основном на основе данных, специфичных для контекста (см. 4.2 и пример в Приложении E).

5.3.3 Границы EPIA и PrES

Поскольку EPIA может влиять на систему использования энергии, отличную от целевой (ых) системы, границы, используемые для расчета PrES (границы PrES), возможно, должны быть расширены от соответствующих границ EPIA.

Границы PrES должны охватывать все энергопотребляющие системы, затронутые EPIA, если только выбор, предусматривающий игнорирование или исключение энергопотребляющей системы из границ PrES, не может быть оправдан и согласован назначенными заинтересованными сторонами (и соглашение зафиксировано).

Определение границ PrES должно основываться на анализе целей расчета и доступности данных (см. 5.5). Обзор литературы может быть полезен для определения наиболее подходящих границ.

Анализ границ PrES должен также включать обзор возможных интерактивных эффектов между системами, использующими энергию, которые могут быть косвенно затронуты реализацией EPIA, но не были прямо направлены EPIA. Учет интерактивных эффектов может возникнуть в проектах, устанавливающих большое количество или типы EPIA (см. 7.3 Если тщательное определение границ EPIA и PrES не удовлетворительно учитывает интерактивные эффекты, это должно быть задокументировано вместе с любыми дополнительными данными или анализами, используемыми для учета их влияния.

Пример - На потребление энергии для кондиционирования воздуха может косвенно повлиять переход на более эффективную систему освещения, которая производит меньше тепла.

5.3.4 Ключевые вопросы внедрения EPIA

Подготовка процесса расчета включает анализ контекста планируемой реализации EPIA (и, возможно, связанной программы или политики).

- Каковы основные цели развертывания EPIA?

- Пример - Сокращение счетов за электроэнергию, повышение комфорта, повышение конкурентоспособности, достижение экономии энергии или экологических целей.

- Кто будет участвовать во внедрении EPIA?

- Пример - Для установки энергоэффективного бойлера: может включать установщика, оператора здания, клиента, аудитора энергии, консультирующего по поводу нового котла, государственное учреждение, предоставляющее информацию или предоставляющего замену, или третье лицо обеспечение финансирования для этой EPIA.

- Каковы ожидаемые затраты и выгоды от внедрения EPIA?

Подумайте, какие затраты и выгоды включить (например, легко измеримые элементы, такие как стоимость оборудования и нефинансовые выгоды, такие как комфорт). Также рассмотрите, какая организация несет расходы или получает выгоды и в какие сроки.

- Будет ли EPIA реализована в рамках конкретного плана действий, программы или политики?

- Пример - План действий организации, схема обязательств по энергоэффективности или стандарты портфеля по энергоэффективности, схема субсидий, программа энергетического аудита.

- Ожидается ли, что внедрение EPIA будет стимулировать действия с последствиями, выходящими за рамки прямой экономии?

- Пример - Внедрение EPIA может продемонстрировать его влияние на других, что приведет к его принятию ими.

5.4 Выбор метода расчета

Анализ в 5.3.4 позволяет определить цели расчета (см. 4.3.3), принимая во внимание следующие три ключевых вопроса.

- Для чего будет использован результат расчета? (См. 4.1.)

- Кому будут сообщены результаты PrES?

- Пример - Конечные пользователи энергии, владельцы участков, управляющие энергией, инвесторы/финансисты, заинтересованные стороны, регулирующие органы или государственные органы.

- Применяются ли юридические или иные требования к расчету и/или отчетности по PrES?

- Пример - Может быть необходимо использовать данные из нормативных актов по энергетическим характеристикам продуктов или зданий, или применять правила схемы обязательств по энергоэффективности или стандарты портфеля по энергоэффективности.

Точность, намеченная для PrES, может быть затем определена с учетом целей расчета на основе этих вопросов.

5.5 Доступность и достоверность данных

Подготовка процесса расчета включает в себя:

- обзор источников данных о запланированных EPIA и их ожидаемом влиянии на потребление энергии;

- обзор доступных источников данных о похожих ранее внедренных EPIA (в частности, модель расчета или формула, а также контрольные значения);

- обзор возможных способов сбора дополнительных данных;

- обзор качества каждого источника данных.

Примеры источников данных: счета за электроэнергию, счета за устройства, энергетические аудиты, опросы, экспертные оценки, информация из ранее выполненных аналогичных EPIA, данные производителей, национальная (или другая) статистика, стандарты.

Доступность данных можно классифицировать по следующим трем категориям [10];

а) Данные уже получены и/или регулярно предоставляются,

b) Данные которые могут быть собраны доступными средствами и имеющимся опытом (для сбора и анализа данных),

c) Данные которые потребуют дополнительных ресурсов для сбора и / или экспертизы.

Эти категории могут использоваться для определения ресурсов, необходимых для сбора данных, в соответствии с потребностями данных и вариантами сбора. Оценка необходимых ресурсов включает анализ потребностей в проверке и анализ качества данных, необходимых для достижения целевой точности. Качество данных и любые факторы должны быть задокументированы. Проверка третьей стороной должна рассматриваться на основе соглашения с заинтересованными сторонами.

Примечание: Дополнительную информацию о данных, в частности, для зданий, можно найти в ISO/TS 50008.

5.6 Выбор метода расчета

5.6.1 Основные типы и выбор метода расчета

В общих чертах, PrES отражают разницу между EnB и прогнозируемым потреблением энергии (см. 5.6.4 и формулу (1)). Метод расчета состоит из трех основных компонентов, которые можно использовать для определения EnB (см. 6.3) и прогнозируемое потребление энергии (см. 6.4). В настоящем подпункте рассматривается выбор этих компонентов, а их реализация представлена в разделе 6. Основные компоненты приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные компоненты метода расчета

| Составляющие метода расчета | Возможные альтернативы |
| --- | --- |
| Тип анализа данных (см. 5.6.2) | Эмпирическая оценка, статистическое моделирование, инженерное моделирование |
| Методы и источники сбора данных (см. 5.6.3) | Измерения, измерение, мониторинг выбранных переменных, отбор проб, обзор литературы, сравнительный анализ, данные проектирования и т. д. |
| Тип расчетной формулы или модели (см. 5.6.4) | См. Формулы (1) - (4) (в 5.6.4) |

5.6.2 Тип анализа данных

Метод расчета описан в соответствии с типом знаний или опыта, используемых для анализа данных [10] [11]. Различные варианты измеренных методов можно обобщить в трех типах анализа данных, как это предусмотрено в  таблице 2.

Таблица 2 - Общие типы анализа данных

| Тип анализа данных | Примеры |
| --- | --- |
| Эмпирическая оценка | Экспертные знания и/или использование предыдущих анализов (бенчмаркинг, лабораторное тестирование и т.д.) |
| Статистическое моделирование | Модели регрессии, рандомизированные модели лечения/контроля, условные модели спроса |
| Моделирование на основе физики (или инженерное) | Алгоритмы или моделирование с использованием термодинамики, передачи тепла, электротехники и т.д. |

Эти три типа анализа данных могут быть объединены для расчета PrES (например, для моделирования запасов снизу вверх). Определение EnB описано в 6.3.

Выбор используемого метода (или комбинации методов) должен основываться на:

- анализе целей расчета (см. 5.4)и требуемой точности;

- наличии данных для определения EnB (см., например, в случае новой энергии, использующего системы или устройства);

- наличие данных (с учетом их надежности) (см. 5.5);

- применимость и затраты на дополнительный сбор данных, которые могут потребоваться;

- имеющихся ресурсов (например, персонал, устройства, программное обеспечение, финансовые ресурсы) и время, необходимое для реализации метода (или комбинации методов);

- опыте персонала.

Спецификация метода расчета основана на исследовании доступных ссылок для аналогичных EPIA, обеспечивая основу для возможных EnBs, формул расчета/моделей, методов сбора данных, источников данных, отзывов об опыте и т.д. (см., пример ссылок [10], [11], [12] и [13])

5.6.3 Методы и источники сбора данных

Метод расчета включает в себя спецификацию методов сбора данных (см. примеры в таблица 1) и источников данных для удовлетворения потребностей в данных (на основе предварительного анализа, описанного в 5.5).

Важно учитывать цели расчета и имеющиеся ресурсы, с тем чтобы обеспечить наилучшее качество данных. Методы и источники сбора данных выбираются на основе их надежности и стоимости. В случае отсутствия данных сделанные предположения должны быть задокументированы в методе расчета.

5.6.4 Тип расчетной формулы или модели

5.6.4.1 Общая формула

Расчет PRES специфичен для каждого типа EPIA и системы использования энергии. Она начинается с общей формулы, т.е. Формулы (1):

(1)

PrES - базовый уровень энергопотребления - прогнозируемое потребление энергии

Те же границы используются при определении EnB и прогнозируемого потребления энергии. Если это невозможно, то в документацию следует включить обоснование различий. EnB и прогнозируемое потребление энергии должны быть сопоставимы, гарантируя, что условия эксплуатации эквивалентны (см. рисунок5). Это следует учитывать при указании расчетных допущений (см. 6.5.1).

Формула (2) может быть использована в качестве адаптации Формулы (1).

(2)

c

(3)

При определении EnB или прогнозируемого потребления энергии могут произойти два случая (см. ISO 17742):

- тип I для случаев, когда данные о потреблении энергии доступны или могут быть собраны, и могут быть использованы для определения EnB или прогнозируемого потребления энергии без какого-либо пересмотра;

- тип II для всех остальных случаев, когда потребление энергии будет определяться из комбинации переменных (см. Формула (4)  и  рисунок5).

Эти типы не являются взаимоисключающими. На практике могут возникать ситуации, связанные с сочетанием обоих типов.

Примечание- Тип I для прогнозируемого потребления энергии обычно означает, что данные о потреблении энергии доступны из аналогичных EPIAs ранее реализованы в аналогичных условиях.

Там, где это возможно, должны быть получены фактические данные о потреблении энергии, поскольку они обычно включают в себя все технические характеристики и характеристики использования конкретного оцениваемого EPIA и являются наиболее надежной основой для определения EnB. Там, где это невозможно, необходимо приложить усилия для создания этих характеристик, для расчета потребления энергии, которое наилучшим образом представляет базовое потребление энергии, которое имело бы мсето. Достоверность может быть увеличена, если:

- EnB калибрована с данными от фактического потребления энергии и результаты калибровки документально; или

- вводимые ресурсы и разработка моделей документируются и сравниваются с первоначальными нормами, если они имеются; или

— используемая модель полностью раскрыта заинтересованным сторонам, которые согласны с ее использованием, и метод расчета документирован.

5.6.4.2 Тип расчета I

EnB или прогнозируемое потребление энергии для типа I может быть определено с помощью эмпирической оценки. EnB или прогнозируемое потребление энергии затем непосредственно определяются на основе данных о потреблении энергии, например, из предыдущего мониторинга систем использования энергии, в которых планируется внедрить EPIA. В этом случае используется формула расчета либо Формулы (1) или Формулы (2) и (3).

- Пример  - «Для Формулы (1):Старый холодильник заменяется новым, более энергоэффективным, и данные о годовом потреблении энергии доступны у производителей для обоих, потому что данные были измерены для обеих моделей в одном и том же тестовом (операционном) состоянии, и это условие рассматривается как среднее состояние. Данные производителей о старом холодильнике могут не отражать возрастное снижение энергопоказателей.

- Пример - «Для Формулы (3): Пилотный проект по эко-вождению показал, что можно сократить EnB участвующих водителей в среднем на 10%. Таким образом, прогнозируемое соотношение энергосбережений может быть оценено в 10%, когда используется тот же подход к эко-вождению.

5.6.4.3 Тип расчета II

EnB для типа II может быть определен с помощью статистического или инженерного моделирования, или сочетание того и другого. В этом случае адаптация Формулы (1)  дается Формулой  (4).

(4)

где

f() — функция, используемая для представления EnB;

g() является функцией, используемой для представления прогнозируемого потребления энергии;

X является переменной, влияющей на потребление энергии;

i индекс для переменных.

Документация формулы расчета или модели должна объяснять принятые переменные.

На рисунок 5 показан способ использования Формулы (4)

Рисунок 5 — Тип расчета II

Примеры использования Формулы (4) приведены в приложении D, показывающем случай, когда форма функций /() и g() одинакова, и приложение E, показывающий случай, когда формы функций/() и g()  отличаются.

Tип выбор значений, которые будут использоваться в формулах далее объясняется в 6.3 до 6.6.

5.7 Валидность

Приемлемость и полезность PRES будет увеличена, если имеющиеся ключевые данные (см. 5.5), возможные варианты методов расчета (см. 5.6) основные потребности в данных (применимыми к различным вариантам) будут документированы и проверены.

Проверка описания EPIA должна включать в себя соглашение заинтересованных сторон о:

- технические характеристики EPIA и его внедрение и условия эксплуатации;

- границы PRES;

- выбор переменных.

Соответствующая информация должна быть задокументирована.

Проверка должна также включать обзор литературы, с тем чтобы проверить, соответствуют ли технические характеристики EPIA, диапазон условий эксплуатации, границ и выбранных переменных с теми, с которыми сталкиваются в аналогичных ситуациях. В тех случаях, когда существуют различия между предлагаемым описанием EPIA и другими спецификациями, встречающимися в литературе, в документацию метода расчета следует включить обоснование.

Заинтересованные стороны должны понимать и соглашаться с расчетом PrES на основе определения, следующих:

- планирование процесса расчета (в тех случаях, когда необходимы проверки и/или валидация, и срок, к которому необходимо завершить расчет);

- функции каждого из заинтересованных сторон (в частности, для сбора и проверки данных);

- цели расчета PRES и целевая точность;

- анализ качества данных;

- выбор возможного дополнительного сбора данных;

- выбор метода расчета, формулы расчета и методов и источников сбора данных;

– ресурсы и затраты на расчет PRES.

В некоторых случаях проверка может быть получена, подтвердив, что письменные требования (например, законы, кодексы или правила) были соблюдены.

Примечание: Более высокая точность обычно приводит к более высоким затратам. Заинтересованные стороны могут договориться о надлежащей точности, принимая во внимание цели расчета и имеющиеся ресурсы.

Следующая информация, как правило, будет включена в документацию, чтобы обеспечить воспроизводимость третьих сторон:

- ссылки, используемые для выбора переменных и указания формулы или модели;

- необходимые данные и используемые соответствующие источники данных;

- частота сбора данных (например, в месяц в год) и даты;

- процесс проверки (например, калибровка моделей, статистический анализ, бенчмаркинг).

Проверка также включает проверку для сравнения указанного метода расчета с методами расчета, используемыми в аналогичных ситуациях и для которых доступна документация. В случае различий обоснование должно быть задокументировано в методе расчета.

Имеется много ссылок на методологии и методы расчета энергосбережения. Источники также доступны для предоставления тематических исследований или других форм обратной связи и обмена опытом. Примеры источников можно найти в Справках [10] [13].

Когда решения, принятые в ходе подготовки, требуют значительных обсуждений, эти обсуждения должны быть задокументированы.

6 Процесс расчета для EPIA

6.1 Общие положения

Настоящее положение:

— описывает процесс расчета на уровне EPIA или группы EPIA, которые реализуются на том же месте или одной и той же организацией или энергетическим конечным пользователем;

- освещаются важные этапы для успешного расчета;

- подчеркивает ключевые моменты для получения результатов, которые проверяются и придают уверенность заинтересованным сторонам.

6.2 Общий процесс расчета

Независимо от используемого метода расчета, расчет PRES направлен на расчет разницы между EnB и прогнозируемым потреблением энергии. На рисунке 6 показан общий процесс расчета, подчеркивающий ключевые этапы процесса и их цель. Настоящий процесс может быть итеративным.

Рисунок 6 - Обзор процесса расчета

6.3 Определение EnB

6.3.1 Общие положения

С учетом наличия и надежности данных (см. 5.5),EnB определяется в соответствии со следующими шагами:

- выбор типа EnB в соответствии с целями расчета (см. 6.3.2);

- определение базового периода (указание дат и продолжительности базового периода; см. 6.3.3);

- сбор необходимых данных;

- определение и проверка EnB (см. 6.3.4).

Дополнительные рекомендации по определению EnB можно найти в ISO 50006.

6.3.2 Типы EnB

Четыре типа EnBs с их назначением отображены в Таблице 3. Эти четыре типа являются результатом сочетания двух ситуаций и двух типов сравнения:

типы сравнения (см. ISO 17743):

- до/после (связанного со временем);

- без/с (относящийся к ситуации);

- типы ситуации (см. 4.2);

- контекстно-специфический (см. примеры в приложенииE);

- общий контекст (использование справочных данных) (см. пример в приложении D).

При выборе типа EnB, который будет использоваться, учитывается анализ целей расчета и требований, которые могут применяться к EPIA (например, если EPIA или группы EPI должны учитываться в рамках программы коммунальных услуг, схемы обязательств по энергоэффективности или стандарты портфеля энергоэффективности).

То, как реализуется EPIA или используется PrES, можно сделать выбор между двумя типами сравнений очевидным, поскольку они не применимы в равной степени. Если эти два правила в равной степени применимы, можно проконсультироваться с заинтересованными сторонами.

Для проектов наиболее распространенным типом EnB является " в зависимости от контекста до"

Таблица 3 - Типы EnB

| Тип базового уровня энергии | Цель | Примеры (для EnB в случае замены холодильника) |
| --- | --- | --- |
| " В зависимости от контекста до " | Представлять реальную ситуацию до внедрения EPI | Измеренное энергопотребление холодильника будет заменено |
| «В зависимости от контекста без " | Представить, какова будет ситуация без реализации EPIA, в то же время горизонт когда EPIA будет реализована | Энергопотребление нового холодильника что данное домохозяйство планировало купить, перед предложением гранта для другого холодильник с более высокой энергоэффективностью |
| "Ссылка до" | Представлять стандартную ситуацию до внедрения EPI | Среднее энергопотребление запасов холодильников для рассматриваемого района |
| "Ссылка без" | Представлять стандартную ситуацию без внедрения EPI | Минимальные требования к энергоэффективности, установленные юридическими или другими требованиями, или среднерыночные |

" В зависимости от контекста без" в основном используется при рассмотрении EPIA, которые должны быть внедрены для нового здания или завода, и, следовательно, это не представляется возможным получить данные о ситуации до внедрения EPIAs, но имеются данные, относящиеся к планируемому новому зданию или заводу (например, размер здания, количество жильцов). При использовании базового уровня " В зависимости от контекста без " следует четко указано ситуации, подлежащие сравнению, должны быть четко сформулированы, а их выбор и определение должны быть объяснены. Например, в случае нового здания “контекстно-зависимый без” EnB может быть рассчитан на основе минимальных требований действующего строительного кодекса для тех же размеров и функций здания, что и для нового здания, которое планируется построить. Данный метод должен также объяснить, какие характеристики были приняты во внимание для обеспечения сопоставимости обоих зданий.

Когда в качестве стандартного образца используются средние характеристики, репрезентативность среднего является ключевым критерием для анализа качества данных. Данный анализ учитывает степень, в которой условия EPIAs, для которых рассчитываются PrES, аналогичны условиям, для которых были определены референтные значения. В тех случаях, когда расхождение вокруг среднего значения не симметрично, использование средних значений может быть неуместным.

6.3.3 Расчетный период

Спецификация расчетного периода включает продолжительность расчетного периода, с указанием даты начала и окончания.

- Пример - Расчетные периоды: один год с 1 января по 31 декабря, один отопительный сезон с 1 октября по 31 марта или одна рабочая неделя с понедельника по пятницу.

Расчетный период отличается от периода сбора данных, который представляет количество рабочих циклов и соответствующие даты набора данных, используемого для определения EnB.

- Пример - Период сбора данных: при определении EnB кемпинга период сбора данных может составлять три лета (каждое с 15 июня по 15 сентября).

Различные варианты базового периода могут быть сделаны с использованием одного и того же набора данных:

- различный период может быть задан с использованием нескольких, но не всех, рабочих циклов, включенных в набор данных, с выбором наиболее представительных рабочих циклов;

- различный период может быть указан как эквивалентный периоду сбора данных;

- расчетный период может быть указан, чтобы быть эквивалентным одному рабочему циклу, используя средние значения из периода сбора данных.

Рабочие циклы в период сбора данных следует выбирать таким образом, чтобы они соответствовали типичным рабочим условиям. Продолжительность расчетного периода следует выбирать такой, чтобы она была достаточно продолжительной для того, чтобы охватить рабочие условия, характерные для нормальной или планируемой деятельности, принимая во внимание изменчивость рабочих режимов. Наиболее распространенной продолжительностью расчетного периода является год (12 месяцев), в частности для конечных видов использования энергии, где потребление энергии зависит от погодных условий. Начальная и конечная даты выбираются таким образом, чтобы они соответствовали датам сбора данных (например, датам измерения).

В дополнение к изменениям, наблюдаемым в пределах одного цикла (например, из-за сезонности), могут также быть изменения от одного цикла к другому (например, из-за разницы в днях степени нагревания от одного года к другому). Тогда может потребоваться включить несколько циклов в период сбора данных для определения EnB, чтобы избежать смещения EnB необычными условиями.

В некоторых ситуациях возможно, что сбор данных происходит за более короткий период времени, чем расчетный	 период. Например, при освещении здания график не меняют в течение года. Несколько месяцев или даже недель данных могут быть достаточными для расчета полного годового потребления энергии для освещения. Другим примером является случай, когда моделирование, которое нормализуется для различных рабочих условий, может уменьшить требуемую продолжительность расчетного периода измерения.

Обоснование выбора периода (ов) сбора данных по сравнению с исходным уровнем должно быть задокументировано и рассмотрено заинтересованными сторонами.

- Примечание - При наличии достаточных данных минимальное количество рабочих циклов для определения EnB позволяет определить тенденции потребления энергии.

- Примечание - Когда потребление энергии до EPIA значительно увеличивается или уменьшается (например, из-за других EPIA или из-за колебаний цен на энергоносители или экономических циклов), использование средних значений может быть нецелесообразным. В этих случаях при определении EnB будет учитываться анализ наблюдаемых тенденций.

6.3.4 Определение и валидность EnB

Независимо от типа формулы расчета (описанной в 5.6.4) и EnB (см. 6.3.2), определение EnB должно включать описание условий работы расчетного периода. Эти рабочие условия являются значениями переменных, которые являются причиной энергии, потребляемой в пределах границ PrES за расчетный период. Если цели расчета не оправдывают иной выбор, условия работы расчетного периода следует выбирать так, чтобы они представляли типичные условия эксплуатации, то есть наиболее частые или нормальные рабочие условия. В случаях, когда используются различные рабочие условия, объяснения данного выбора должны быть задокументированы.

- Примечание - Типичные рабочие условия, как правило, будут отличаться от проектных спецификаций (например, кривая средней нагрузки в зависимости от номинальной мощности двигателя).

Примеры условий эксплуатации расчетного периода:

- для производственного процесса: виды продукции и соответствующие объемы производства;

- для зданий: заполняемость, заданная температура, погодные условия;

- для перевозки: пройденный путь, вес.

Рабочие условия расчетного периода могут затем быть изменены при расчете PrES (см. 6.5.1), чтобы сделать EnB и прогнозируемое потребление энергии сопоставимыми.

Когда невозможно собрать достаточно данных для выявления возможных тенденций в прошлом потреблении энергии, соответствующие объяснения должны быть документированы в методе расчета.

Данные, относящиеся к необычным условиям (например, потребление энергии во время ремонтных работ), должны быть исключены из определения EnB, если только его использование не может быть оправдано. Такие данные должны быть документированы.

- Примечание - Данные, используемые для определения EnB, могут потребовать обновления в процессе расчета. Например, когда решение о внедрении EPIA было отложено. Аналогичным образом, для эталонных значений (фондовые или рыночные средние показатели ) может потребоваться обновление, если один и тот же метод расчета используется многократно с течением времени (например, может потребоваться обновлять фондовые или рыночные средние показатели каждый год или каждые три года, когда они используются в качестве эталонных значений для энергоэффективности. схемы обязательств или стандарты портфеля энергоэффективности).

- Примечание - В случае внедрения EPIA до выхода из строя существующего оборудования, организация может выбрать базовую линию из двух частей: первая часть будет прогнозировать потребление энергии существующим эксплуатационным оборудованием на период до конца его предполагаемого срока службы; и вторая часть будет прогнозировать потребление энергии, используя разницу в эффективности между EPIA и оборудованием, которое было бы заменено пользователем в случае отказа существующего оборудования. Периодом для второй части будет ожидаемый срок полезного использования EPIA, сокращенный на оставшийся срок полезного использования существующего оборудования.

Валидация EnB должна включать соглашение между заинтересованными сторонами о выборе типа EnB и используемых значений (для потребления энергии и/или для выбранных переменных). Валидация EnB также может включать проверку путем сравнения с аналогичными данными (сравнительный анализ) или с использованием двух различных методов расчета.

6.4 Определение прогнозируемого энергопотребления

Прогнозируемое потребление энергии определяется путем анализа изменений, вызванных EPIA.

Оценка улучшения энергетической эффективности должна включать анализ доступных данных для документирования ожидаемого воздействия EPIA, которая будет внедрена. Это ожидаемое влияние может быть снижением потребления энергии или улучшением энергетических характеристик энергопотребляющей системы.

Данная оценка может привести к определению расчетной модели для прогнозируемого потребления энергии.

Оценка улучшения энергетических характеристик в сочетании со спецификацией прогнозируемых рабочих условий (см. Рис. 5 и Рис.6.5.1) позволяет определить прогнозируемое энергопотребление (см. 6.5).

Кроме того, он должен включать пояснения об условиях действия, как показано в таблица 4.

Таблица 4 - Условия валидации в зависимости от типа оценки

| Тип оценки | Условия действительности |
| --- | --- |
| Специфический для данного контекста (с учетом характеристик EPIA, с учетом условий осуществления) | Значения могут использоваться при планировании одного и того же типа EPIA в аналогичном контексте |
| Среднее значение, используемое для расчета энергосбережения большого числа EPIA | Значения не могут быть использованы для определенного контекста, и репрезентативность среднего значения должна быть проверена |
| На основе условий эксплуатации, установленных в нормативных или спецификациях (например, данные производителей) | Настоящий выбор следует упомянуть в документации, и оценка проверяет, являются ли прогнозируемые условия эксплуатации аналогичными заранее определенным рабочим условиям (см. 6.5.1) |

Валидация должна включать соглашение заинтересованных сторон о прогнозируемом потреблении энергии. Соответствующая информация должна быть включена в документацию. Проверка улучшения энергоэффективности (или прогнозируемого потребления энергии) может также включать проверку путем сравнения с аналогичными данными (сравнительный анализ) или с использованием двух различных методов расчета. Объяснение этой оценки является важной частью процесса расчета.

6.5 Расчет для PrES

6.5.1 Детализированное указание расчетного предположения

Условия, используемые для определения EnB (см. 6.3) и прогнозируемого потребления энергии (см. 6.4), должны быть согласованными, чтобы обе ситуации были сопоставимы.

Прогнозируемые условия эксплуатации можно оценить, сделав следующие предположения:

- без изменений по сравнению с расчетным периодом;

- запланированные изменения;

- экстраполяция предыдущих тенденций.

- Пример - Примеры прогнозируемых условий эксплуатации:

- погодные условия, установленные в строительных нормах;

- плановое увеличение объема производства;

-плановое изменение в работе сборочного завода на основе новых средств управления;

- статистическая экстраполяция пройденных расстояний на основе предыдущих тенденций.

Условия, выбранные для расчета PrES, указываются в качестве расчетных допущений. Не существует автоматического лучшего варианта при выборе предположений расчета (см. Ниже). Выбор производится в соответствии с целями расчета. В этих условиях вклад заинтересованных сторон может быть важным фактором для достижения полезных результатов.

Учитывая использование прогнозных оценок, возможны три варианта условий эксплуатации (см. ISO 17743: 2016, 4.6.1):

- если в качестве основы для расчета PrES выбраны условия эксплуатации базового периода (как описано в 6.3.4), то прогнозируемое потребление энергии рассчитывается в соответствии с условиями работы базового периода;

- если прогнозируемые условия работы выбираются в качестве основы для расчета PrES, то EnB рассчитывается в соответствии с прогнозируемыми условиями работы;

- если рабочие условия, основанные на регулировании или технических характеристиках, выбраны в качестве основы для расчета PrES, то необходимо рассчитать как EnB, так и прогнозируемое потребление энергии, чтобы они соответствовали этим предварительно заданным рабочим условиям.

Другой особый случай, когда прошлый опыт доказал, что выбранный метод не учитывает всех последствий для потребления энергии после установки EPIA. Например, может возникнуть обратный эффект (например, более высокая заданная температура для жилища после изоляции ограждающих конструкций здания). В таком случае прошлый опыт может быть использован для получения рабочих условий для определения прогнозируемого потребления энергии, и должно быть предоставлено подробное объяснение.

Выбор рабочих условий для сопоставимости EnB и прогнозируемого энергопотребления может быть более сложным, если EPIA может быть использован таким образом, чтобы существующие условия были менее применимыми.

- Пример - Пример сложного случая: план действий по установке светодиодных светильников в жилых помещениях учитывает, как часы / год использования и, следовательно, PrES, могут изменяться в зависимости от масштаба широкого использования EPIA, так как ранние внедрения могут быть в помещениях с более длительным сроком использования (кухни, семейные или общие комнаты) и последующее внедрения могут быть в помещениях с более коротким сроком использования (спальни или складские помещения).

6.5.2 Вычисление

PrES рассчитывается с использованием формулы (1), (2) или (4) (см. 5.6.4) на основе EnB (см. 6.3), прогнозируемого потребления энергии (см. 6.4) и предположений расчета (см. 6.5.1). ).

6.5.3 Документация и валидность

Валидация PrES должна включать соглашение между заинтересованными сторонами о выборе допущений при расчете. Соответствующая информация должна быть документирована.

Валидация PrES может включать проверку путем сравнения значения, полученного с аналогичными данными (сравнительный анализ) или с результатом, полученным для того же EPIA с другим методом расчета.

6.6 PrES в течение прогнозируемого периода

PrES должен быть сначала рассчитан для периода, эквивалентного базовому периоду.

- Пример - Пример эквивалентного периода: если продолжительность расчетного периода составляет один год, то PrES сначала рассчитываются на период в один год после внедрения EPIA.

Во многих случаях продолжительность EPIA имеет продолжительность дольше, чем расчетный период. В соответствии с целями расчета, расчет PrES может затем быть продлен на заданную продолжительность, период прогнозирования. Это делается в зависимости от выбора типа базовой линии. Для сравнения, связанного со случаем (или без/с), тот же период (продолжительность и даты) используется для сравнения EnB и прогнозируемого потребления энергии. Для сравнения по времени (до/после сравнения) PrES сначала рассчитывается как разница между расчетным периодом и эквивалентным периодом (см. Рисунок 7). Затем PrES экстраполируются на весь период прогнозирования.

- Пример - В простом случае экстраполяция может быть умножением PrES для первого года на количество лет, включенных в период прогнозирования.

Условные обозначения

I - реализация EPIA

t0 - начало расчётного периода

t0 + BP - конец расчётного периода

t1 начало эквивалентного периода (и периода прогнозирования)

t1 + BP - конец эквивалентного периода

t1 + PP - конец периода прогнозирования

Рисунок 7 - Периоды, принятые во внимание для сравнения по времени

Данный этап расчета необходим, когда цель состоит в том, чтобы рассчитать совокупную экономию энергии в течение срока службы EPIA или рассчитать вклад EPIA в достижение цели экономии энергии, установленной на данный период. Однако, если цель состоит в том, чтобы рассчитать только экономию энергии за первый год, настоящий этап не требуется.

- Пример - Примеры периода прогнозирования: Статья 7 Директивы Европейского союза по энергоэффективности устанавливают целевой показатель энергосбережения на период 2014–2020 гг. Затем государствам-членам было предложено рассчитать PrES своей политики в области энергоэффективности за настоящий период (с 2014 г. по 2020). В Соединенных Штатах портфель энергоэффективности или другие стандарты отчетности требуют, чтобы коммунальные службы сообщали об экономии энергии за первый год, ежегодной экономии за прогнозируемый период, экономии жизненного цикла или будущей экономии от предыдущих установок EPIA.

Период прогнозирования не может быть длиннее срока действия EPIA, если для этого нет юридических или иных требований. Кроме того, если прогнозируется, что экономия энергии будет продолжаться, PrES должна быть четкой, а обоснования или предположения должны быть задокументированы. Кроме того, экстраполяция PrES с течением времени (если таковая имеется) может также потребовать учета коэффициентов удержания, постоянства и изменений рабочих условий. Подробности об этих аспектах можно найти в Приложении F.

Кроме того, для более длительных периодов прогнозирования следует позаботиться о том, чтобы оставить предположения о базовой линии и/или EPIA без изменений. Эти предположения должны быть рассмотрены с заинтересованными сторонами и задокументированы.

- Пример - изменения технических предположений во времени: светодиодные светильники (как базовая технология, так и включение светодиодов в осветительные приборы) быстро повысили эффективность (люмен / ватт) всего за несколько лет.

Валидация PrES в течение периода прогнозирования включает в себя соглашение между заинтересованными сторонами о продолжительности периода прогнозирования и предположениях об изменениях, которые могут произойти в течение настоящего  периода. Соответствующая информация должна быть документирована.

Валидация также может включать проверку путем сравнения с аналогичными данными (сравнительный анализ).

7 Агрегация для PrES

7.1 Общие положения

Настоящий пункт добавляет руководство к разделу 6, когда цель состоит в том, чтобы рассчитать PrES плана действий, программы или политики, предусматривающих запланированное выполнение ряда EPIA. Это требует агрегирования PrES различных EPIA.

Первым этапом процесса расчета является обеспечение согласованности PrES для агрегирования (см. 7.2). Вторым этапом является агрегирование PrES по EPIA, которые запланированы или предусмотрены в плане действий, программе или политике (см. 7.3). Затем, в зависимости от контекста, может потребоваться третий этап для оценки доли этих общих PrES, которые можно предположить как результат плана действий, программы или политики (см. 7.4).

Рисунок 8 - Обзор процесса расчета при агрегировании PRES

7.2 Обеспечение согласованности в агрегации PrES

Согласованность может быть включена с помощью:

- преобразование всех PrES  в общую энергетическую единицу (ГДж, тос, кВтч и т. Д.);

- используя ту же основу (первичная энергия или конечная / поставленная энергия, как определено в ISO/IEC 13273-1);

- проверка того, что все PrES рассчитаны для одного и того же типа продолжительности (например, один год в течение срока действия EPIA);

- объяснение того, как была обеспечена согласованность при определении EnB и при выборе предположений для расчета для различных EPIA.

Когда для преобразования всех результатов в общую единицу энергии необходимы коэффициенты, следует проверять согласованность значений, используемых для коэффициентов преобразования. Примеры коэффициентов пересчета можно найти в ссылке [14].

При рассмотрении вопроса об использовании топлива его следует задокументировать, если его энергосодержание выражено в единицах чистой теплотворной способности (NCV) или валовой теплотворной способности (GCV).

7.3 Агрегация PrES

Агрегация может быть выполнена либо суммированием PrES каждого EPIA, либо сначала суммированием количества EPIA для каждого типа EPIA (имеющего одинаковые унитарные PrES), а затем суммированием PrES по различным типам EPIA [см. Соответственно, Формулы (5) и (6)] (см. ISO17742).

(5)

где

i индекс для одной EPIA;

n - количество включенных EPIA

или

(6)

где

j - индекс для типа j EPIA;

m - количество различных типов EPIA.

Формула (5) предпочтительна, когда для расчета PrES используются специфические для контекста данные (например, расчет PrES плана действий компании на основе энергетического аудита).

Формула (6) предпочтительна, когда справочные данные используются для расчета экономии энергии (например, для вычисления PrES схемы обязательств по энергоэффективности).

- Примечание - Планы действий могут выполняться в течение нескольких периодов времени. Поэтому в формулах (5) и (6) может потребоваться учитывать периоды времени, в которые были установлены EPIA. Это может быть сделано путем индексации количества EPIA, установленных за каждый период времени, и включая дополнительное суммирование за период установки.

Оценка количества EPIA, которые будут внедрены, может основываться на допущениях, представленных в таблице 5, в соответствии с целями расчета.

Таблица 5 - Оценка количества EPIA в соответствии с различными целями расчета

| Предположение | Цели расчета |
| --- | --- |
| Запланированное количество EPIAs | Расчет производится непосредственно для организации (ы) или участника (ы), которые будут платить за и/или осуществлять EPIA - Оценка на основе числа EPIAs, что эти организации или участники планируют реализовать. EXAMPLE 1 План действий компании. |
| Цели программы или политики | Расчет, проведенный для оценки потенциального воздействия программы или политики - Оценка на основе количества EPIA, необходимых для достижения целей программы или политики. СЦЕНАРИй EXAMPLE 2 для достижения целей смягчения последствий изменения климата. |
| Предполагаемое количество EPIA | Расчет, проведенный для оценки потенциального воздействия программы или политики - Оценка на основе прошлого опыта аналогичной программы или политики или на основе моделирования. EXAMPLE 3 Моделирование, используемое для оценки воздействия новой политики. |

В программах могут возникать интерактивные эффекты между EPIA или между EPIA и другим оборудованием, использующим энергию. Это следует учитывать путем тщательного определения границ (см. 5.3.3). Данные и анализ, предпринятые для их учета, должны быть задокументированы.

В тех случаях, когда PrES объединяются по нескольким планам действий, программам или политикам одновременно, может существовать риск двойного учета (то есть подсчета нескольких раз PrES одной и той же EPIA). В таких случаях оценка количества EPIA включает объяснения того, как настоящий риск был предотвращен или учтен.

2. Примечание : EPIA могут быть реализованы в разные годы и суммированы за один и тот же период прогнозирования (в соответствии с продолжительностью плана действий/программы/политики) с учетом года их реализации.

План действий/программа/политика могут иметь более длительную продолжительность, чем срок действия EPIA. Способ учета продления (или нет) EPIA в течение этого периода должен быть задокументирован (см. 6.6).

7.4 Оценка взаимосвязанности между планированием, программой и политикой EPIA

Расчет PrES не обязательно производится непосредственно для организации (организаций) или лица (лиц), оплачивающих и/или реализующих EPIA. Расчет PrES может быть сделан для организации (например, государственного агентства или энергетической компании), отвечающей за политику или программу (известную как мера содействия в ISO 17742), которая направлена на инициирование внедрения EPIA другими организациями или человек. В таких случаях при расчете PrES может потребоваться оценка причинно-следственной связи между этой упрощающей мерой и EPIA, которые необходимо реализовать.

При оценке причинно-следственной связи может учитывать:

- дополнительность: принимая во внимание масштаб ПРЕС, который произошел бы без реализации плана действий, программы или политики;

- эффекты фрирайдера: доля EPIA, которая будет внедрена (или частично реализована) в отсутствие меры содействия;

- мультипликативные эффекты: доля EPIA, которые будут внедрены (или частично реализованы) из-за меры содействия, выходящей за рамки меры содействия.

Эти эффекты особенно трудно оценить при расчете PrES, поскольку EPIA еще предстоит реализовать. Их оценка может основываться на опыте обратной связи от аналогичных мер содействия и/или моделирования (например, путем сравнения различных сценариев).

Один из возможных подходов к учету причинно-следственной связи при расчете PrES заключается в выборе типа EnB на основе сравнения, связанного с конкретным (без/с) случаем (см. 6.3.2).

Для того чтобы провести различие между агрегированным PrES без оценки причинно-следственной связи и результатом оценки причинности, агрегированный PrES с оценкой причинности также называют «общим воздействием PrES».

7.5 Документация и валидность

Документация агрегированного PrES может включать в себя:

- используемые коэффициенты пересчета (при необходимости);

- ссылки или источники, где можно найти документацию о PrES EPIA или типах EPIA, включенных в агрегированный результат;

- предположения, сделанные для оценки количества EPIA, включенных в агрегированный результат;

- была ли оценена причинно-следственная связь (и, если да, использованные связанные данные, анализ и результаты исследования или сделанные предположения).

Документирование агрегированного PrES может включать пояснения относительно положений, включенных в разработку меры содействия, чтобы избежать возможных эффектов фрирайдера и/или для поддержки или содействия эффектам мультипликатора (в частности, в случаях мер содействия, направленных на рыночные преобразования). ).

Валидация агрегированного PrES должна включать соглашение между заинтересованными сторонами. Сюда также может входить проверка путем сравнения различных методов или источников на основе обратной связи с опытом для оценки количества EPIA (где это возможно) и/или причинно-следственной связи, когда это необходимо (где это возможно).

8 Качество и неопределенность

8.1 Общие положения

PrES, как рассчитано, не всегда достигается на практике. Точность может быть обеспечена с учетом качества PrES, которое может зависеть от нескольких факторов, в том числе:

- качество выполнения EPIA;

- качество расчетов и связанных с ними данных и допущений.

8.2 Критерий качества и реализация для EPIA

PrES предполагает правильную реализацию EPIA, то есть критерии качества для реализации. Качество EPIA и другие критерии и требования относительно их реализации должны быть задокументированы. Это может помочь определить, будут ли EPIA реализованы, как ожидается (например, чтобы избежать дефектов в материалах и качестве изготовления), чтобы обеспечить ожидаемый уровень энергетических характеристик. Эти критерии или требования к качеству важны для сведения к минимуму возможных различий между прогнозируемыми условиями эксплуатации и фактическими условиями эксплуатации после внедрения EPIA.

Пример - Требование о квалификации или сертификации специалиста, который установит EPIA, может помочь снизить риск плохого качества изготовления.

8.3 Критерий качества для расчетных методов

Надежность PrES может зависеть от нескольких критериев, в том числе:

- уместность метода расчета (и связанных с ним методологических выборов);

- Качество данных;

- навыки, опыт и знания оценщиков или других лиц, обрабатывающих данные, определяющих и применяющих метод расчета.

Документирование метода расчета должно позволить рассмотреть эти элементы и, в частности, источники данных. Это включает в себя обоснование качества данных и источников, в частности основных используемых данных.

Критерии качества или руководящие указания по обеспечению качества могут быть указаны для метода расчета и его реализации, чтобы гарантировать, что упомянутые выше элементы приняты во внимание. Примеры можно найти в ссылке [11].

8.4 Анализ качества и/или оценка неопределенности PrES

При выполнении расчета PrES анализ качества и / или неопределенностей должен учитывать:

- критерии качества и/или неопределенности собранных данных;

- критерии качества и/или неопределенности данных, оцененных для EPIA;

- неопределенности из-за измерений и/или связанных критериев качества;

- неопределенности из-за отсутствия переменных и/или критериев качества для установления порогов для принятия, чтобы игнорировать вторичные переменные;

- неопределенности, связанные с моделями расчета и/или соответствующими критериями качества;

- неопределенности, связанные с поведением человека и/или соответствующими критериями качества;

- неопределенности, вызванные интерактивными эффектами между EPIA (см. 5.3.3);

- неопределенность из-за возможного обратного эффекта (см. 6.5.1).

В дополнение к этим критериям качества и/или источникам неопределенностей в документации PrES (см. Приложение B) должны быть объяснены ключевые методологические варианты (определение границ EnB, PrES, предположения о количестве EPIA). Эти выборы сами по себе не создают неопределенности, но всегда важно помнить, что экономия энергии всегда связана с этими вариантами.

Согласно имеющейся информации и целям расчета, общая точность PrES может быть оценена на качественной или количественной основе. Количественная оценка неопределенности должна быть предпочтительнее качественной оценки. Любой подход должен быть полностью задокументирован.

Качественные оценки могут быть выполнены путем проверки критериев качества [11], сравнения с другими EPIA или с использованием экспертных оценок.

Количественные оценки подразумевают, что анализ неопределенности может быть выполнен с использованием статистических методов, анализа чувствительности или экспертных оценок.

Приемлемая точность (оцениваемая качественно или количественно) должна быть установлена в соответствии с целями расчета (см. 5.4) и согласована заинтересованными сторонами.

Примеры методов устранения неопределенностей можно найти в ссылках [10], [11] и [12]. Более подробную информацию о руководящих принципах измерения и проверки при оценке неопределенности значения, основанного на прошлом опыте, можно найти в ISO 50047 и ISO 50015.

Приложение A

(справочное)

Обзор основных критериев, необходимых при использовании настоящего документа

Область применения настоящего документа охватывает широкий спектр ситуаций. В этом приложении содержится руководство по анализу содержания и целей расчета PrES (см. 4.1 и 4.2 для более подробной информации) при выборе метода расчета. Приложение представляет обзор основных аспектов, которые необходимо учитывать, и о том, где можно найти более подробную информацию о них в этом документе.

При использовании настоящего документа первым аспектом, который необходимо учитывать, является масштаб, который необходимо учитывать (см. Рисунок A.1). Это указывает, нужно ли агрегировать PrES. В случаях, когда агрегация PrES не требуется (общий случай для проектов), Пункт 7 не применяется.

Рисунок A.1 — Виды масштаба и потребности агрегировать PrES

Второй набор аспектов, которые следует принимать во внимание, — это общие типы EPIA (см. 5.3) и используемые типы данных. Эти аспекты связаны между собой. Данные, используемые в случаях предварительно определенных EPIA, обычно являются справочными данными, в то время как данные, используемые для адаптированных EPIA, обычно являются данными, специфичными для контекста. Более подробная информация о том, как выбрать между справочными данными и контекстно-зависимыми данными, представлена на Рисунок 2 (в 4.2).

Третий набор аспектов, которые следует принимать во внимание, включает тип расчета в 5.6.4 (связанный с имеющимися данными) для определения EnB и прогнозируемого потребления энергии. Расчеты типа I обычно осуществляются с использованием эмпирической оценки. Тип II обычно реализуется с помощью статистического или физического моделирования и может объединять разные источники данных.

В таблица A.1 приведены примеры ситуаций и соответствующие возможные варианты выбора метода расчета. Примеры схем обязательств по энергоэффективности и оптимизации промышленного процесса более подробно описаны, соответственно, в Приложениях D и E.

Таблица A.1 - Примеры ситуаций и соответствующие возможные варианты выбора метода расчета

| Пример | Масштаб | Агрегация PrES | Вид EPIA | Вид используемых данных | Исходные данные | Метод расчета | Вид анализа данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена парового котла в компании | Проект | Нет | заказной | Контекстные данные | Годовое энергопотребление | Тип I | Эмпирические |
| Гранты на энергоэффективные транспортные средства | Регион | Да | Предварительно заданный | Справочные данные | Годовое энергопотребление | Тип I | Статистические расчеты |
| План по уличному освещению | Город | Да | заказной | Контекстные данные | Мощность и количество часов освещения | Тип II | Физические расчеты |
| План по освещению | Организация | Да | Предварительно заданный | Справочные данные | Мощность и количество часов освещения | Тип II | Физические расчеты |
| Программа замены котла в жилых домах | Страна | Да | Предварительно заданный | Справочные данные | Данные о жилом фонде и др. | Тип II | Комбинированные расчеты включающие все методы |
| Оптимизация производственного процесса | Проект | Нет | заказной | Контекстные данные | Данные о производственном процессе | Тип II | Сочетания статистического и физического моделирования |
| Схема обязательств по энергоэффективности | Страна | Да | Предварительно заданный | Справочные данные | Различные | Тип II | Комбинированные расчеты включающие все методы |

Приложение B

(справочное)

Обзор основных вопросов, подлежащих проверке и/или документации

Таблица B.1 - Обзор основных вопросов, подлежащих проверке и/или документации

| Этапы процесса вычислений | Вопросы, подлежащие проверке и/или документации |
| --- | --- |
| 5.1 Общие положения | Соглашение о планировании процесса расчета (в частности, когда необходимы проверки). |
| 5.2 Определение заинтересованных сторон | Согласование и документирование ролей каждого участника (в частности, для сбора данных и валидации). |
| 5.3 Описание EPIA | Соглашение и документация: технические характеристики EPIA и выбранные переменные; V линиях PrE. |
| 5.4 Цели расчета и требования к точности | Соглашение и документация по расчетным целям. Соглашение о ресурсах, выделенных для процесса расчета. |
| 5.5 Доступность и качество данных | Соглашение о: анализ качества данных; решение о дополнительном сборе данных. |
| 5.6 Выбор метода расчета | Соглашение и документация: выбранный тип(ы) анализа данных; методы и источники сбора данных (и предположения об отсутствующих данных); выбранные переменные и формула расчета; процесс проверки (например, калибровка модели, сравнительный анализ). |
| 6.3 Определение EnB | Соглашение и документация: выбор типа EnB; используемые значения (для потребления энергии и/или для выбранных переменных). |
| 6.4 Определение прогнозируемого энергопотребления | Соглашение и документирование определенного снижения энергопотребления или улучшения энергетических характеристик энергопотребляющей системы. |
| 6.5 Расчет PrES | Согласование и документирование расчетных допущений. |
| 1. Примечание: «Соглашение» здесь означает соглашение между заинтересованными сторонами. 1. Примечание: По возможности рекомендуется выполнять проверку для каждого из перечисленных выше этапов путем сравнения с данными, найденными в литературе для аналогичных ситуаций или полученными для той же ситуации, с другим методом расчета. |  |

| Этапы процесса расчета | Вопросы, подлежащие проверке и / или документации |
| --- | --- |
| 6.6 PrES в течение прогнозируемого периода | Соглашение и документация: продолжительность периода прогнозирования; предположения об изменениях, которые могут произойти за настоящий период. |
| 7 Агрегация PrES | Соглашение и документация: V коэффициенты пересчета (при необходимости); ссылки или источники о PrES агрегированы; предположения, используемые для оценки количества EPIA для каждого типа EPIA; была ли оценена причинно-следственная связь (и если да, то соответствующие предположения). |
| 8.4 Анализ качества и/или оценка неопределенности PrES | Соглашение о приемлемой точности. Документация об источниках неопределенности, принятая во внимание. Документирование критериев качества, используемых для определения реализации EPIA и / или метода расчета. |
| 1. Примечание: «Соглашение» здесь означает соглашение между заинтересованными сторонами. 2. Примечание: По возможности рекомендуется выполнять проверку для каждого из перечисленных выше этапов путем сравнения с данными, найденными в литературе для аналогичных ситуаций или полученными для той же ситуации, с другим методом расчета. |  |

Приложение C

(справочное)

Примеры шаблонов для документирования метода расчета и PrES

Примеры шаблонов для документирования метода расчета и PrES

В настоящем приложении приведены примеры шаблонов, которые можно использовать для документирования метода расчета и PrES.

В таблице C.1 приведен пример шаблона для документирования PrES на уровне EPIA. В зависимости от типа используемого метода сбора данных может потребоваться дополнительная информация.

Пример - Объяснения о методе отбора проб при использовании опросов.

Аналогичным образом, в зависимости от типа используемого метода расчета может потребоваться дополнительная информация:

- для оценок: пояснения об уровне достоверности используемых источников данных;

- для статистического моделирования: статистическая значимость результата, а также проверка условий, в которых может использоваться статистический метод (например, проверка распределения ошибок);

- для физического (или инженерного) моделирования: пояснения по калибровке расчетной модели.

В таблице C.2 приведен пример шаблона для документирования PrES на уровне плана действий/программы/политики путем объединения результатов различных EPIA.

Таблица C.1 - Пример шаблона для документирования PrES на уровне EPIA

|  | Наименование EPIA | (Разъяснение системы целевого использования энергии и улучшение, внесенное EPIA, см. 5.3.) |
| --- | --- | --- |
| EPIA | Границы PrES | (Включая пояснения о возможных технических взаимодействиях, см. 5.3.) |
|  | Реализация и условия эксплуатации | (Включая пояснения о базовом периоде и прогнозируемых условиях эксплуатации целевой системы использования энергии, см. 6.5.1, и ссылки на требования и/или критерии качества, когда это применимо, см. 8.1.) |
|  | Цели расчета | (Для чего будет использоваться результат расчета? Кому будут передаваться данные об энергосбережении? Какова требуемая точность для PrES? См. 5.4.) |
|  | Метод расчета | Какова требуемая точность для PrES? См. 5.4. (Оценка / статистическое моделирование/инженерное (физическое) моделирование, см. 5.6.) |
|  | Определение EnB | Тип EnB: («контекстно-зависимый до»/«контекстно-зависимый без»/«ссылка до»/«ссылка без», см. 6.3.2.) Базовый период: (включая продолжительность, даты и использованный набор данных, см. 6.3.3) Условия эксплуатации базового периода: (включая предположения о репрезентативности EnB, см. 6.3.4) |
| Метод расчета | Прогнозируемое энергопотребление или описание улучшения энергетических характеристик | (При использовании расчета типа I, предоставляя прогнозируемое потребление энергии и связанный источник данных или ссылку.) (При использовании вычисления типа II, предоставляя описание улучшения энергетических характеристик, то есть данных, представляющих улучшение энергетических характеристик, связанных источников данных и объяснения, когда это необходимо, см. 6.4.) |
|  | Расчетная формула или модель | (Уточнение выбранных переменных, которые принимаются во внимание, и включение ссылок на формулу расчета или модель, которые оправдывают использование этой формулы и переменных, см. 5.6.4.) |
|  | Основные источники данных | (Упоминание техники сбора данных и дат сбора, а также выделение предположений, использованных в случае пропущенных данных, см. 5.5 и 5.6.3.) |
|  | Расчетные предположения | Выбор рабочих условий: (упоминание того, какие рабочие условия используются в качестве основы для расчета, см. 6.3.4 и 6.5.1.) |
|  | Период прогнозирования | (Упоминание продолжительности, рассмотренной для расчета, и соответствующих предположений о времени жизни EPIA и возможных изменениях во времени, см. 6.6.) |
|  | Ежегодный PrES | (Уточнение энергетической единицы и основы: первичной или конечной энергии.) |
| Энергосбережение | PrES в течение прогнозируемого периода | (Уточнение единицы энергии + первичная или конечная энергия + напоминание периода прогнозирования должны быть приняты во внимание.) |
|  | Условие действия | (Значения, характерные для данного контекста / условий репрезентативности средних значений / других объяснений, см. 6.4.) |
|  | Качество PrES | (Качественная и / или количественная оценка точности PrES, см. 8.3.) |
| Процесс валидации |  | (Заинтересованные стороны, участвующие в процессе расчета и валидации.) |

Таблица C.2 - Пример шаблона для документирования PrES на уровне плана действий/программы/политики (агрегирование результатов из разных EPIA)

|  | Наименование структуры | (Название плана действий, программы или политики.) |
| --- | --- | --- |
|  | Покрываемая площадь | (С точки зрения географического или организационного охвата.) |
| Структура | Охват EPIA | (Список EPIA, охватываемых структурой и / или ссылкой, где список можно найти.) |
|  | Дополнительная информация | (Другие объяснения, полезные для понимания PrES ^ |
|  | Цели расчета | (Для чего будет использоваться результат расчета? Кому будут передаваться данные об энергосбережении? См. |
|  | Общая единица энергии | (Упоминание коэффициентов пересчета или ссылки, используемой для коэффициентов пересчета, при необходимости см. 7 d |
|  | Общие правила для EnB | (Пояснения о том, как обеспечивается согласованность между EnB, используемыми для разных EPIA, например, с использованием одного и того же типа базовой линии или тот же базовый период.) |
|  | Общие правила для предположений расчета | (Пояснения о том, как обеспечивается согласованность между расчетными предположениями, используемыми для различных EPIA.) |
| Метод расчета | Общие правила для периода прогнозирования | (Пояснения о том, как обеспечивается согласованность между периодом прогнозирования, используемым для разных EPIA.) |
|  | Другие вопросы согласованности | (Пояснения о том, как обрабатываются другие проблемы согласованности, когда это актуально.) |
|  | Методы расчета, используемые на уровне EPIA | (Ссылки на методы расчета или руководства или общие рекомендации, используемые на уровне EPIA.) |
|  | Количество EPIA | Количество EPIA (для каждого типа EPIA): Используемые предположения: (предположения об ожидаемом количестве EPIA, упоминание того, как обрабатываются риски двойного учета, когда это применимо, см. 7.3.) |
|  | Причинность | (Пояснения о том, как учитываются дополнительные, эффекты фрирайдера и / или эффекты перетекания, при необходимости, см. 7.4.) |
|  | Ежегодный ПРЕС | (Уточнение единицы энергии + первичная или конечная энергия + общее влияние PrES или общее воздействие PrES.) |
| Энергосбережение | PrES в течение прогнозируемого периода | (Уточнение единицы энергии + первичная или конечная энергия + общее PrES или общее воздействие PrES + напоминание периода прогнозирования, принятого во внимание.) |
|  | Общая точность | (Качественная и/или количественная оценка точности PrES, см. 8.3.) |
| Процесс валидации |  | (Заинтересованные стороны, участвующие в процессе расчета и валидации.) |

Приложение D

(справочное)

Пример случая в жилом секторе с использованием базовых данных

В настоящем приложении приводится пример расчета PrES на единицу EPIA в рамках схемы Французских Белых Сертификатов.

Схема Французских Белых Сертификатов [18] [19] устанавливает для поставщиков энергии обязательство достичь определенной суммы конечной экономии энергии. Достижения контролируются путем выдачи сертификатов энергосбережения. В настоящем приложении эта схема используется в качестве примера для иллюстрации документации PrES на единицу EPIA в соответствии с шаблонами Приложения C.

Примечание: Схема рассчитывает не PrES, а PrES на единицу EPIA. Эти соотношения позволяют заинтересованным сторонам заранее знать, сколько сертификатов энергосбережения они могут получить для данного типа EPIA. Количество EPIA не прогнозируется государственным органом. Это может быть предсказано заинтересованными сторонами, когда они готовят свои программы.

Вначале в примере представлены общие правила схемы агрегирования PrES на национальном уровне. Затем конкретный пример «изоляции чердака или крыши» используется, чтобы проиллюстрировать, как PrES на единицу EPIA рассчитывается на уровне EPIA, для случая предварительно определенных действий.

Таблица D.1 - Общие правила схемы французских белых сертификатов для агрегирования энергосбережения на национальном уровне

| Структура | Наименование структуры | Схема французских белых сертификатов (на французском языке: dispositif des Certificats d'Economies d'Energie, CEE) |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь применения | Франция (национальная) |
|  | EPIA применения | 109 приемлемых стандартизированных (предварительно определенных) действий (по состоянию на март 2015 года), охватывающих все сектора (жилой, третичный, промышленность, сельское хозяйство, транспорт). |
|  | Дополнительная информация | Метод расчета используется для учета PrES очень большого количества действий. Чтобы минимизировать административные расходы схемы, используются эталонные значения, определяемые типом EPIA, на основе самых последних и надежных данных, доступных на национальном уровне. |
| Метод расчета | Цели расчета | Совокупная экономия энергии на национальном уровне используется для нескольких целей: - отчитываться за достижения каждого поставщика энергии; - отслеживать общие достижения схемы по сравнению с общей целью, установленной для каждого периода; - сообщить о достижениях Европейской комиссии. До настоящего времени (2019 г.) большая часть экономии энергии приходилась на заранее определенные EPIA. Таким образом, совокупная экономия энергии в основном основана на PrES на единицу EPLA, умноженной на количество EPIA, зарегистрированных при выдаче сертификатов. |
|  | Общая единица энергии используется | Экономия энергии рассчитывается в кВтч конечной энергии, накопленной в течение срока службы EPIA. |
|  | Основные правила для EnB | Общие правила были установлены для обеспечения согласованности EnB среди многих типов EPIA. Использовались два типа EnB: В случае EPIA на ограждающей конструкции или в системе отопления здания, EnB основывался на характеристиках национального строительного фонда (тип базовой линии = «ссылка до»). Для других типов EPIA, EnB основывается на техническом и экономическом состоянии рынка для продукта или услуги, относящегося к EPIA, на самую последнюю дату, для которой доступны данные (тип базы = «без ссылки») |
|  | Общие правила расчета допущения | PrES на единицу EPIA рассчитывается с учетом предварительно определенных условий эксплуатации (например, средняя градусная температура в днях для климатической зоны, как установлено в национальном строительном кодексе). |
|  | Общие правила для прогнозного периода | Экономия энергии рассчитывается для прогнозируемого срока службы EPIA. Настоящий выбор был сделан таким образом, чтобы EPIA с более длительным сроком службы, часто требующим более высоких инвестиций, не находилась в невыгодном положении в системе бухгалтерского учета по сравнению с EPIA с более коротким сроком службы. Это было бы так, если бы учитывалась только экономия энергии за первый год. |
|  | Другие проблемы согласованности | Нет другой проблемы согласованности. |
|  | Методы расчета, используемые на уровне EPIA | Формула расчета указана для каждого типа EPIA (см. Пример ниже). Наиболее распространенным методом расчета является упрощенное инженерное моделирование. |

Продолжение таблица D.1

|  | Количество EPIA | Количество EPIA (для каждого типа EPIA): количество EPIA не прогнозируется заранее. Он отслеживается, когда внедряются EPIA. Таким образом, схема определяет не PrES, а PrES на единицу EPIA. Эти соотношения позволяют заинтересованным сторонам заранее знать, сколько сертификатов энергосбережения они могут получить для данного типа EPIA. Количество EPIA не прогнозируется государственным органом. Это может быть предсказано заинтересованными сторонами, когда они готовят свои программы. Правила, позволяющие избежать двойного счета: В одной и той же EPIA могут участвовать несколько заинтересованных сторон; однако сертификаты энергосбережения выдаются только один раз. Это контролируется тем, что заявители на получение сертификатов должны представить форму, подписанную бенефициаром, в которой он/она заявляет, что он/она дал свое согласие только одной организации подать заявку на получение сертификатов для действия, от которого он/она выиграл, Случайные элементы управления также выполняются. |
| --- | --- | --- |
|  | Причинность | Дополнительность обеспечивается двумя основными правилами: 1) дополнительность с точки зрения уровня энергетической эффективности: могут быть приняты только те действия, которые выходят за рамки действующих европейских и национальных норм; 2) активная и поощряющая роль заявителей на получение сертификатов энергосбережения (запускающий эффект): заявители должны показать, что они сыграли активную и ободряющую роль, описав, как они играют эту роль, предоставив доказательства того, что их вклад в инициирование EPIA была прямой и была составлена до начала EPIA, а также путем предоставления присяжной декларации, подписанной бенефициаром EPIA, подтверждающей их роль. |
| Энергосбережение | Ежегодный PrES | См. результаты, представленные во французских национальных планах действий по энергоэффективности или во французских годовых отчетах по директиве по энергоэффективности [21]. |
|  | PrES в течение прогнозируемого периода | Такой же как приведённый выше. |
|  | Общая точность | Качество PrES основано на использовании самых последних и надежных данных, доступных на национальном уровне, и на процессе валидации (при мониторинге EPIA и при определении EPIA, см. пример ниже). |
| Процесс валидации |  | Процесс валидации при выдаче сертификатов энергосбережения и агрегировании энергосбережения на национальном уровне. Агрегирование энергосбережения основано на данных, зарегистрированных PNCEE (Национальный центр сертификатов энергосбережения). a PNCEE отвечает за мониторинг, проверку и контроль сертификатов энергосбережения. Главное управление энергетики и климата отвечает за публикацию и представление результатов этой схемы на национальном и европейском уровнях. |
| Примечание: Представленная информация соответствует правилам, применяемым в 2013 году, если не указано иное а Государственный орган при Главном управлении энергетики и климата. |  |  |

Информация, приведенная в таблице D.2, является информацией, которая использовалась для первого периода схемы (с 2006 по 2009 год). Он был обновлен для последовательных периодов. Это пример инженерного моделирования и использует формулу (4) с той же функцией типа для f () и g () (см. 5.6.4).

Таблица D.2 - Пример документации для расчета PrES на единицу EPIA предварительно определенной EPIA, соответствующей схеме французских белых сертификатов

| EPIA | Наименование EPIA | Изоляция чердака или крыши для жилых зданий с дополнительным тепловым сопротивлением, равным или превышающим 5 м2‧К/Вт, и устанавливаемая профессионалом (официальная ссылка: ранее BAR-EN-01, теперь BAR-EN-101). |
| --- | --- | --- |
|  | Границы PrES | Потребление энергии, учитываемое в линиях EPIA, является потреблением тепла в здании. Что касается возможных интерактивных эффектов, то предполагается, что не существует одновременно другой EPIA. |
|  | Реализация и условия эксплуатации | Реализация условий Изоляционные материалы должны иметь сертификацию, а монтаж должен выполнять профессионал. Условия эксплуатации Предполагается, что заданная внутренняя температура составляет 19 °C (как установлено в строительном кодексе). Предполагается, что нет никаких других изменений в оболочке здания, кроме изоляции крыши или чердака, и никаких изменений в системе отопления. |
| Метод расчета | Цели расчета | Целью расчета является определение PrES на единицу EPIA. Основной аудиторией этих PrES на единицу EPIA являются заинтересованные стороны, участвующие в схеме французских белых сертификатов, то есть поставщики энергии, но также и другие участники, которые могут подать заявку на сертификаты энергосбережения (например, местные органы власти) и компании, предоставляющие услуги для оценки сертификаты энергосбережения. Информация важна для всех этих заинтересованных сторон, чтобы они могли заранее знать, сколько сертификатов они могут получить для EPIA, которые они планируют внедрить или поддержать, и, следовательно, для разработки своих бизнес-моделей. |
|  | Метод расчета | Упрощенное инженерное моделирование. |
|  | Определение EnB | Тип EnB: «ссылка до» Характеристика, используемая для определения EnB: - коэффициент теплопередачи крыши или чердака (U), до осуществления действия: Uбазовая линия = 2 Вт/м2-К (см. Пояснения ниже); - средняя эффективность электронагревательных приборов для национального строительного фонда: c = 95%; - средняя эффективность использования котлов для национального строительного фонда: c= 60%. |
|  |  | В основе EnB лежит предположение, что половина жилого фонда не будет иметь кровельной изоляции (U = 3 Вт/м2-К), а другая половина будет иметь слабую изоляцию (U = 1 Вт/м2-К), что означает Среднее эталонное значение U = 2 Вт/м2-К. Это было принято, как консервативное предположение, так как 62% отдельных домов были построены до 1975 года (т.е. до первого строительного кодекса, который включал требования по энергоэффективности), и что 74% домохозяйств, сообщивших о проведении изоляционных работ, жили в жилище без изоляции [обследование, проведенное Французским агентством по окружающей среде и управлению энергией (ADEME)]. Расчетный период: один год (без конкретной даты, поскольку условия эксплуатации указаны в соответствии со строительными нормами, а не в соответствии с конкретным годом или периодом: это расчетный базовый период). Условия эксплуатации расчетного периода: предварительно определенные условия эксплуатации, установленные в строительном кодексе (см. изменения при расчете ниже). |

Продолжение таблица D.2

|  | Описание улучшения энергоэффективности | Повышение энергоэффективности, обеспечиваемое изоляционным материалом, благодаря его дополнительному термическому сопротивлению (R). Таким образом, изменение тепловых характеристик ограждающих конструкций здания рассчитывается как разница между базовым коэффициентом теплопередачи (U базовая линия) и прогнозируемым коэффициентом теплопередачи (U прогнозируемое): ΔU = U базовая линия – U базовая линия где ΔU - разница в коэффициенте теплопередачи крыши или чердака (в Вт/м2-К); Ubaseline составляет 2 Вт/м2·к (см.); R 5 м2-К/Вт (минимальные энергетические требования для EPIA). Прогнозируемые условия эксплуатации: предварительно определенные условия эксплуатации, установленные в строительном кодексе (см. Предположения расчета ниже) + допущение, что нет никаких других изменений во внешней конструкции здания, кроме изоляции крыши или чердака, и никаких изменений в системе отопления. |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетная формула или модель | [Тип II расчета и Формула (4)] PrES на единицу EPIA рассчитывается на поверхность установленного изоляционного материала (кВтч/м2 изоляционного материала): PrES на единицу EPIA где ΔU - это разница в коэффициенте теплопередачи крыши или чердака в Вт/м2-К (см. Повышение энергоэффективности выше), деленная на 1000 для преобразования Вт в кВт, поскольку PrES на единицу EPIA выражается в кВтч/м2. nHDD - число отопительных градусо-суток (см. нижеприведенные расчетные предположения, и умножить на 24 для преобразования дневной единицы в часовую единицу, поскольку PrES на единицу EPIA выражается в кВтч / м2); ƞ - средняя эффективность системы отопления (см. EnB выше). |
|  |  | Значение 0,5 включено в качестве коэффициента для учета помех и свободного нагрева (см. допущения при расчете ниже). |
|  |  | Расчеты выполнены с учетом следующих критериев: |
|  |  | - тип энергии, используемой для отопления: топливо для отопления или электричество (влияет на среднюю эффективность системы отопления; см. EnB выше); |
|  |  | - климатическая зона: три официальные климатические зоны, установленные в строительном кодексе (влияющие на количество дней в градусах отопления; см. Расчетные предположения). |

Продолжение таблица D.2

|  | Основные источники данных | - национальная статистика по средней эффективности систем отопления; - минимальные энергетические требования к EPIA (дополнительное тепловое сопротивление); - строительный кодекс для заранее заданных условий эксплуатации; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - консервативные оценки для других значений. |  |  |  |
|  | Расчетные предположения | Предварительно заданные средние условия эксплуатации установлены в строительном кодексе: - температура в помещении 19 ° С; |  |  |  |
|  |  | — среднее число отопительных градусо-суток на климатическую зону: |  |  |  |
|  |  | Климатическая зона |  | Ориентировочная среднегодовая степень нагрева, дни |  |
|  |  | H1 |  | 2 695 |  |
|  |  | H2 |  | 2 205 |  |
|  |  | H3 |  | 1 470 |  |
|  |  | Выбор использования этих предварительно заданных условий работы сделан для того, чтобы PrES на единицу EPIA была типичной для типичного года (с точки зрения дней в градусах нагрева) и типичного поведения (с точки зрения заданной температуры). |  |  |  |
|  |  | Коэффициент применяется для учета периодичности (не все помещения отапливаются или комнаты не отапливаются постоянно) и бесплатного отопления (тепло от жителей, освещение и т. д.). Настоящий коэффициент был установлен равным 0,5 в качестве консервативного предположения и применяется как к EnB, так и к прогнозируемому потреблению энергии. |  |  |  |
|  | Период прогнозирования | PrES на единицу EPIA рассчитывается для прогнозируемого срока службы EPIA: 35 лет. |  |  |  |
| Энергосбе-режение | Годовая цена за единицу EPIA | Французская схема определяет PrES на единицу EPIA, а не PrES. Количество единиц не прогнозируется до внедрения EPIA. Цель состоит в том, чтобы предоставить заинтересованным сторонам уверенность в том, сколько сертификатов энергосбережения они могут получить при внедрении EPIA. Ежегодные затраты на PrES на единицу EPIA выражаются в кВтч/м2 установленного изоляционного материала с дифференциацией по типу энергии, используемой для отопления и климатической зоны. |  |  |  |
|  |  | Климатическая зона | Тип конечной энергии |  |  |
|  |  |  | Электричество |  | Топливо |
|  |  | H1 | 62 |  | 98 |
|  |  | H2 | 51 |  | 80 |
|  |  | H3 | 34 |  | 53 |
|  |  | Пример ежегодного PrES: энергетическая компания планирует поддержать реконструкцию зданий, что предполагает изоляцию 10 000 м2 стен. Эти здания расположены в зоне H1 и отапливаются электричеством. Для этого случая PrES тогда 620 000 кВтч/год. |  |  |  |

Окончание таблица D.2

|  | PrES на единицу EPIA, за период прогнозирования | Период прогнозирования: прогнозируемая продолжительность действия = 35 лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предполагается, что с течением времени рабочие условия не меняются (расчетные предположения основаны на предварительно определенных рабочих условиях). |  |  |
|  |  | PrES на единицу EPIA, накопленные в течение срока службы EPIA, выражены в кВтч/м2 установленного изоляционного материала с дифференциацией по типу энергии, используемой для отопления, и климатической зоне. |  |  |
|  |  | Климатическая зона | Тип конечной энергии |  |
|  |  |  | Электричество | Топливо |
|  |  | H1 | 2 170 | 3 430 |
|  |  | H2 | 1 785 | 2 800 |
|  |  | H3 | 1 190 | 1 855 |
|  | Условия валидации | Следует подчеркнуть, что PrES на единицу EPIA определяются на основе эталонных средних значений, представляющих строительный фонд и предварительно заданные условия эксплуатации. Следовательно, эти PrES на единицу EPIA не имеют отношения к конкретному случаю. Например, они не должны использоваться для оценки PrES одного EPIA, выполненного на одном конкретном здании. Сделано предположение, что количество внедренных EPIA будет достаточно большим, чтобы средние значения для этой группы EPIA были близки к средним значениям, определенным на основе характеристик строительного фонда (закон больших чисел, согласно теории вероятностей). ). |  |  |
|  | Качество PrES на единицу EPIA | Качество обеспечивается процессом валидации с участием всех ключевых заинтересованных сторон схемы (см. ниже). |  |  |
|  |  | Процесс валидации для спецификации EPIA и связанных PrES на единицу EPIA: |  |  |
|  |  | - типы EPIA предлагаются профессиональной организацией (ассоциация технической энергетики и окружающей среды), которая объединяет отраслевые рабочие группы (здания, промышленность и т.д.) С заинтересованными сторонами, имеющими опыт или интерес к этим типам EPIA; |  |  |
| Процесс валидации |  | - требуется согласие заинтересованных сторон (в рамках рабочих групп) до подачи новой или пересмотренной EPIA в ADEME; |  |  |
|  |  | - детали EPIA (включая PrES на единицу EPIA) изучаются экспертами ADEME; |  |  |
|  |  | - окончательная проверка проводится Главным управлением по энергетике и климату (DGEC) Министерства экологии и инклюзивного перехода Франции. |  |  |

Приложение E

(справочное)

Пример из практики в промышленном секторе с использованием контекстно-зависимых данных

E.1 Общие положения

Компания прошла энергоаудит на заводе ABC, который производит много типов автозапчастей, и обнаружила две возможности в области освещения и охлаждения (см. Таблицу E.1).

Таблица E.1 - Возможности на заводе ABC, обнаруженные посредством энергетического аудита

| Имя | Возможность | Предлагаемые меры |
| --- | --- | --- |
| EPIA1 | Базовое снижение нагрузки освещения | Замена осветительных установок более эффективными. |
| EPIA2 | Снижение мощности охлаждающих водяных насосов двумя видами контроля | 1) Изменение статической нагрузки на "по требованию". 2) Введение приводов с переменной скоростью (VSD) для насосов для установки его скорости в зависимости от нагрузки. |

Эта компания запросила оценки энергосбережения EPIA1 и EPIA2 у поставщика решений. Потребление энергии, характерное для завода ABC было проанализировано и показано на Рисунок E.1. Каждая часть рисунка объясняется следующим образом.

Рисунок E.1 a): Потребление энергии делится на две базовые нагрузки (освещение и охлаждение) и оборудование (пропорционально объему производства). Точки представляют данные от общего измеренного потребления энергии.

Рисунок E.1 b): Краткий обзор прогнозируемого потребления энергии (PrEC), показанный отдельно для каждого конечного использования энергии, когда применяются EPIA1 и EPIA2.

Рисунок E.1 c): Всего PrEC можно вычислить путем слияния трех характеристик, и на этой основе потребление энергии можно прогнозировать из производственного плана.

Было также указано, что, хотя расчет PRES EPIA1 является легким, PRES epiA2 повлечет за собой значительные расходы. Оба EPIA описаны в следующих подразделах.

Условные обозначения

EnB Энергетический базовый единичный упор

PrEC Прогнозируемое потребление энергии

A, Ac постоянные (константы)

P производство

B1, B2, B3, Bc, Bl потребление энергия, вырабатываемой в базисной части графика нагрузки

Рисунок E.1 - Потребление энергии, характерное для завода ABC и обзор последствий EPIAs

E.2 Всего PrES EPIA1

PrEC при применении EPIA1 был рассчитан на основе данных производителя и графика освещения. На рисунке E.2 показаны PrEC и EnB. Оба выражаются в упрощенной формуле с одной переменной (P, объем производства) и двумя константами (константа A, представляющая потребление энергии, пропорциональное объему производства, и константа B, представляющая базовую нагрузку). В этом случае EPIA1 влияет только на одну из констант (уменьшение B: B1→B1 ') (см. Формулу (4) в 5.6.4; функциональные формы f () и g () одинаковы).

Примечание: смотреть условные обозначения, определенные для Рисунка E.1.

Рисунок E.2 - EnB и PEC (применяется только EPIA1)

PrEC EPIA1 также показан внизу рисунка E.1 b). Снижение базовой нагрузки можно найти, сравнив Рисунок E.1 a) и Рисунок E.1 b).

E.3 PrES к EPIA2

E.3.1 Система охлаждения

Завод содержит много предметов производственного оборудования, которые нуждаются в охлаждающей воде. Вода, охлажденная чиллером, подается к этим элементам оборудования тремя комплектами насосов (общая измеренная мощность составляет 165,0 кВт при максимальном расходе). Эти элементы оборудования работают независимо. Независимо от работы или режима ожидания, одинаковое количество охлаждающей воды (1 240 м3/ч) поступает в производственное оборудование (см. левую часть рисунка E.3). Соответственно, чиллер и насосы работают в «номинальных условиях».

Условные обозначения

EQ оборудование

CTL регулятор

VSD регулируемый электропривод

Рисунок E.3 - Обзор системы охлаждения и EPIA2

E.3.2 EPIA2

EPIA2 показан на правой стороне рисунка E.3. Электромагнитные клапаны присоединяются к каждому элементу оборудования. Эти клапаны управляются для отключения, если соответствующие элементы оборудования находятся в режиме ожидания. Тем самым происходит изменение скорости потока.

VSD также вводятся для каждого насоса. Скорость насосов регулируется в соответствии с изменением потока (по требованию). Соотношение между расходом и сопротивлением трубы показано на рисунке E.4 а). Требуемое давление насоса немного выше сопротивления трубы. Поскольку сопротивление пропорционально квадрату скорости потока, если скорость потока становится 50%, требуемое давление снижается примерно до 25%. На рисунке E.4 b) показана связь между расходом и потреблением энергии. Поскольку потребление энергии пропорционально кубу скорости потока, если скорость потока становится 50%, потребление энергии снижается примерно до 12,5% (прогнозируемый коэффициент энергосбережения составляет 87,5%). Поскольку для минимального давления P1 на рисунке E.4 а) требуется только небольшое количество энергии, базовая нагрузка для охлаждения, Bc, включена в формулу PrEC.

Примечание: На этом заводе энергопотребление единиц оборудования и объем производства пропорциональны; см. середину рисунка E.1 а). Поскольку скорость потока также можно считать пропорциональной объему производства, скорость потока можно преобразовать в объем производства. Таким образом, PrEC определяется, как показано на рисунке E.4 c). См. Также формулу (4) в 5.6.4, так как в этом случае EnB и PrEC выполняют разные функции.

Условные обозначения

PRS, PRS1 - давление (в МПа)

Q, Q0 - расход (в м3/ч)

R - сопротивление трубы

K, Ac1, Ac - константы

E, Ес0 - Энергопотребление

Bc1, Bc - базовая нагрузка энергопотребления

Р - производство

Рисунок E.4 - Принцип EPIA2

E.3.3 Общая оценка

Компания запросила оценки EPIA2 у поставщика решений. Сначала была представлена предварительная оценка. Общая оценка была сделана с использованием метода, показанного в Таблице E.2, с использованием результатов простого исследования (полдня). В ходе этого расследования рабочее состояние каждого элемента оборудования в течение одного часа наблюдалось визуально. Было установлено, что количество единиц оборудования, работающих одновременно, составляет около 60%. На основании этих данных были рассчитаны PrEC и PrES (см. Таблицу E.2).

Была проведена оценка диапазона неопределенности годовой экономии энергии и ее экономии на затратах энергии. Основные источники неопределенности для экономии энергии объясняются следующим образом:

а) режим работы элементов оборудования всегда изменяется независимо (соблюдение среднего коэффициента использования очень сложно);

b) требуемый расход каждого элемента оборудования значительно отличается (средний коэффициент использования не равен среднему расходу);

c) соотношение между расходом и PrEC является кубическим (расход большой → небольшая экономия; расход небольшой → довольно большая экономия).

Диапазон неопределенности инвестиций оценивался в ± 25%.

E.3.4 Детальная оценка

Поскольку период окупаемости, возможно, был слишком длинным, компания заказала более подробное платное исследование, для повышения точности, чтобы достичь диапазона неопределенности для PrEC ± 25%. Схемы работы всех элементов оборудования измерялись и регистрировались каждую минуту в течение трех месяцев. На основе этих данных были созданы эталонные динамические данные, то есть «динамические данные скорости потока (выбранная переменная)» (см. Рисунок E.5).

Режимы работы всех элементов оборудования измерялись и регистрировались каждую минуту в течение трех месяцев. На основе этих данных были созданы эталонные динамические данные, т. е. “динамические данные расхода (выбранной переменной)” (см. Рис.5).

Условные обозначения

EQ оборудование

On рабочее состояние (0 или 1)

Rn требуемый расход (в м3/ч)

t время

Q расход (в м3/ч)

PrEC прогнозируемое потребление энергии

Рисунок E.5 - Процесс оценки PrEC

Капиталовложение EPIA2 были оценены в деталях. Электромагнитные клапаны, преобразователи частоты для насосов, контроллер для электромагнитных клапанов и преобразователи частоты, а также расходы на проектирование (проектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию и оптимальная настройка и т. д.). Безопасность элементов оборудования была учтена в методе контроля. Таким образом, было предсказано небольшое снижение влияния EPIA, а эмпирическая формула PrEC и динамические данные были пересмотрены.

Эталонные динамические данные были привязаны к формуле (E.2) PrEC                       (см. Таблица E.2). Затем настоящий результат (результат формулы) был интегрирован вместе с осью времени в течение трех месяцев. Затем результат был преобразован в годовой PrEC с использованием месячных данных о производстве (смотреть примечание к E.3.2). Наконец, PrEC был вычтен из EnB, и PrES был рассчитан.

Был определен диапазон неопределенности, а также расчетные предположения (рабочие условия: количество смен, охлаждающая способность оборудования и т. д.). Было решено, что экономия энергии и инвестиции будут изменены, если эти условия будут изменены (см. 5.7 о проверке и 6.5.1 о предположениях расчета).

E.4 Результат

Подробная оценка EPIA2 была положительно оценена компанией. Компания попросила поставщика решений показать общее влияние EPIA1 и EPlA2. Был представлен обновленный Рисунок E.1, включая определенные формулы PRES и общего количества PRES. Высшее руководство решило инвестировать в EPIA1 и EPIA2, и они были реализованы. Экономия энергии, почти эквивалентная подробной оценке, была успешно подтверждена с помощью измерений и верификации (M & V). Компания внедрила систему управления энергопотреблением, используя общий PrEC, как показано на Рисунке E.1, в качестве одного из своих EnPI, и занимается EPIA3 (снижение базовой нагрузки оборудования).

Таблица E.2 - Два типа оценок

|  | Общая оценка | Детальная оценка |
| --- | --- | --- |
| EnB | Постоянная (номинальная работа) - см. Середину рисунка E.1 a) 1 386 МВтч/год (= 165,0 кВт x 24 ч x 350 дней) |  |
| Метод оценки | 1) Визуальное наблюдение: соотношение количества единиц оборудования, работающих одновременно, - S (%). 2) Преобразовать в среднюю скорость потока: Q (м3/ч) = максимальный расход (м3/ч) x S (%). 3) Присвойте Q эмпирической формуле (E.1). | 1) Измерение рабочего состояния: данные тренда состояния (1: операция/0: режим ожидания) для каждого элемента оборудования (продолжительность: 3 месяца; интервал: 1 мин) - 0i(т) где i = номер единицы оборудования. |
|  |  | 2) Преобразовать в данные общего течения потока где |
|  |  | n - общее количество единиц оборудования; Ri - требуемый поток к оборудованию i; Oi (t) равно 1, если оборудование «i» работает, и 0, если оборудование «i» находится в режиме ожидания. 3) Присвойте Q (t) эмпирической формуле (E.2). 4) Преобразовать результат в годовой PrEC. |
| Функция PrEC |  |  |
| (прогнозируемое потребление энергии) | где Ac1 - постоянная; Q - поток; Bc1 - базовая нагрузка для минимального давления. | где Ac2 - постоянная; Q - поток; Bc2 - базовая нагрузка для минимального давления. |

Продолжение таблица E.2

|  | Общая оценка | Детальная оценка |
| --- | --- | --- |
| Рассмотренные данные | Потребляемая мощность при максимальном расходе (всего 165 кВт) |  |
|  | Требуемый расход каждого элемента оборудования: см. Рисунок E.5 [всего 1 240 м3/ч (максимальный расход)] |  |
|  | - Средний коэффициент использования всех элементов оборудования (%): 60% (см. E.3.3). | - Динамические данные фактического режима работы (1: операция/ 0: режим ожидания) для каждого элемента оборудования. |
| Измерение | Нет | Да (динамические данные) |
| PrEC | Типичный: 299 МВтч Макс: 599 МВтч (+ 100%), Мин: 75 МВтч (-75%) | Типичный: 139 МВтч Макс: 174 МВтч (25 %), Мин: 104 МВтч (-25 %) |
| PrES | Типичный: 1 087 МВтч Макс: 1 311 МВтч, Мин: 787 МВтч | Типичный: 1 247 МВтч Макс: 1 282 МВтч, Мин: 1 212 МВтч |
| Стоимость смет | Очень низкий | Средний (в зависимости от требуемой точности): - измерение «мониторинг набора данных программно-логического контроллера (PLC)»; - анализ данных и создание эталонной динамики; – инвестиционное планирование. |

Примечание: Формула (E.1) и (E.2) в таблице E.2 имеют различные функциональные формы для базового периода [f()] и периода прогнозирования [g ()]

Условные обозначения

EnB базовый уровень энергии

PrEC прогнозируемое потребление энергии

Е энергия (в МВтч)

PrES прогнозируемое энергосбережение

Рисунок E.6 - Результаты двух типов оценок (потребление энергии в МВтч)

Приложение F

(справочное)

Более подробная информация о сроке службы EPIA, коэффициента удержания и коэффициента устойчивости

F.1 Срок службы EPIA

Способ определения срока службы EPIA обычно зависит от типов внедряемых EPIA:

- срок службы технических EPIA обычно оценивается по данным производителей (об устройствах или системах), справочной статистике или прошлом опыте или их комбинации;

- срок действия организационных EPIA обычно соответствует продолжительности мониторинга EPIA или может быть основан на прошлом опыте;

- время жизни поведенческих EPIAs является критическим параметром, который чаще всего требует непосредственного мониторинга или измерения (см. Также коэффициент удержания ниже). PrES тогда чаще всего основаны на обратной связи опыта.

Примеры значений времени жизни EPIA можно найти в ссылках [16] и [17].

Оценка срока службы EPIA также учитывает рабочие условия, поскольку они могут значительно повлиять на срок службы (см. Сохранение ниже) или энергетические характеристики во времени (см. Устойчивость ниже).

F.2 Коэффициент удержания

Коэффициент удержания выражает возможную разницу между ожидаемым и фактическим сроком службы EPIA. Эта разница может быть из-за:

- пользователь прерывает работу, пока EPIA не достиг конца срока службы;

- замена оборудования до истечения запланированного срока его службы по причинам бухгалтерского учета, устареванию или другим нетехническим причинам;

- необычные или непредсказуемые сбои или поломки.

Пример - конечный пользователь энергии решает вернуться к прежнему (и менее эффективному) оборудованию, потому что услуга, предоставляемая новым оборудованием, ему не подходит;

- конечный пользователь энергии больше не реализует поощряемое энергоэффективное поведение;

- теплообменник может быть преждевременно утилизирован из-за плохого технического обслуживания, вызывающего засорение или коррозию;

- экран заменен, потому что он не подходит для нового системного блока компьютера.

Прогнозируемый коэффициент удержания может быть оценен только на основе опыта, полученного от аналогичных EPIA или групп EPIA. В большинстве случаев можно предположить, что срок хранения аналогичен ожидаемому сроку службы EPIA. Это предположение должно быть обосновано, когда EPIA включает новую технологию или поведенческую EPIA. Спецификации могут быть использованы для обеспечения удовлетворительных условий эксплуатации. Срок хранения также может быть обеспечен договором.

F.3 Коэффициент устойчивости

Коэффициент устойчивости должен выражать возможные изменения в производительности EPIA с течением времени. Это не влияет на срок службы энергосбережения. Тем не менее, это может повлиять на экономию энергии, либо отрицательно, либо положительно, из-за недостаточной или завышенной эффективности EPIA.

Эту эволюцию производительности можно также сравнить с тем, как производительность системы, использующей энергию, развивалась бы за тот же период без EPIA.

Изменения производительности EPIA могут быть вызваны, например, технической деградацией устройств, неподходящими условиями эксплуатации, изменениями в поведении.

Прогнозируемый уровень стойкости может быть оценен только на основе опыта, полученного от аналогичных EPIA или групп EPIA.

Библиография

[1] ISO 17741:2016, Общие технические правила по измерению, расчёту и верификации энергосбережения проектов

[2] ISO 17742:2015, Расчет энергоэффективности и энергосбережения для стран, регионов и городов

[3] ISO 17743:2016, Энергосбережение — Определение методологической структуры, применяемой для расчетов и составления отчетов по энергосбережению

[4] ISO 50001:2018, Системы энергетического менеджмента — Требования и руководство по применению

[5] ISO 50002:2014, Аудит энергетический — Требования и руководство по применению

[6] ISO 50006:2014, Системы энергетического менеджмента. Измерение энергетических результатов, использование энергетических базовых линий (EnB) и показатели энергетических результатов (EnPI). Основные принципы и руководство

[7] ISO 50015:2014, Системы энергетического менеджмента. Измерение и верификация эффективности организаций в области энергетики. Основные принципы и руководство

[8] ISO 50047:2016, Энергосбережение — Определение энергосбережения в организациих

[9] ISO/IEC 13273-1:2015, Эффективность использования энергии и возобновляемые источники энергии - Общая международная терминология — Часть 1: Эффективность использования энергии

[10] Brüc J.-S., Thomas S., Adnot J., Boürges B., Vreüls H. [10] Процесс разработки согласованных восходящих методов оценки энергосбережения. Отчет D4 проекта EMEEES, завершающая версия, март 2009 г., 134 с.

[11] Vine E., & Sathaye J. Руководство по мониторингу, оценке, отчетности, проверке и сертификации проектов энергоэффективности для смягчения последствий изменения климата. LBNL-41543. Март 1999, 146 с.

[12] US DOE and NREL. Проект по унифицированным методам определения сбережений программы энергоэффективности.

[13] Vreuls H., & Both D. Harmonised Расчеты энергосбережения для выбранных технологий конечного использования, ключевые элементы и практические формулы. Отчет, подготовленный для Соглашения IEA DSM - Задача 21 Согласование расчетов по энергосбережению. Декабрь 2012, 77 р.

[14] RAP. Лучшие практики в разработке и реализации схем обязательств по энергоэффективности. Отчет об исследовании задачи XXII Программы управления спросом Международного энергетического агентства. Подготовлено Проектом по оказанию помощи в области регулирования, июнь 2012 г.

[15] EN 15459:2007, Энергоэффективность зданий. Методика экономической оценки энергетических систем в здании

[16] CWA 15693. Сохранение мер по повышению энергоэффективности при расчетах снизу вверх. Соглашение о семинаре CEN, апрель 2007 г.

[17] ISO/TS 50008, Управление энергопотреблением в зданиях для повышения энергоэффективности. Руководство по системному подходу к обмену данными

Приложение G

(информационное)

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственных и национальных стандартов |
| --- | --- | --- |