Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ресурсосбережение

Отходы

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ресурсосбережение

Отходы

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

# Дата введения __ - ___ - _____

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок и регулируют отношения в части обустройства и содержания площадок для размещения контейнеров для сбора отходов.

Настоящий стандарта в соответствии с [1] и [2] является обязательным для всех юридических и физических лиц, в управлении которых находятся контейнерные площадки, обслуживающих контейнера на контейнерных площадках, независимо от формы собственности.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный документ по стандартизации:

СТ РК 1513-2019 Ресурсосбережение. Обращение с отходами на всех этапах технологического цикла. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины с соответствующими определениями:

3.1 Твердые бытовые отходы (ТБО): Коммунальные отходы в твердой, жидкой или постообразной форме.

3.2 Отходы производства и потребления: Изделия, которые образовались в процессе жизнедеятельности населения, а также эти изделия в виде товаров (продукции), утратившие свои потребительские свойства.

3.3 Санитарная очистка: Система мероприятий, имеющих цель обеспечения санитарно-эпидемиологической очистки контейнеров, сбор отходов из контейнеров с  последующей транспортировкой для переработки, утилизации и обезвреживания отходов, образующихся в населенном месте в результате жизнедеятельности населения.

3.4 Ртутьсодержащие отходы (РСО): Ртутьсодержащие изделия, утратившие полностью или частично свои потребительские свойства (отработанные или пришедшие в негодность), с содержанием ртути 0,00021 % и более, включая материалы и предметы, загрязненные металлической ртутью и ее соединениями (лампы, градусники, танометры и др.).

3.5 Ремонт контейнера для РСО: Ремонтно-восстановительные работы к которым относятся - изготовление и установка-выдвижных ящиков, полок, дверей отсеков и покраска с нанесением графических знаков и символов, замена замков и кембриков. Ремонт контейнеров не относится к комплексу мер по демеркуризации для населения.

3.6 Обслуживание контейнеров для РСО: Действия к которым относятся: открытие-закрытие дверей отсеков, изъятие ламп, градусников (приборов) и химических источников питания из контейнера для последующей транспортировке, уборка посторонних предметов, демеркуризация отсеков.

3.7 Транспортировка отходов: Перевозка отходов от мест их образования или хранения к местам или объектам переработки, утилизации, обезвреживания или захоронения.

3.8 Жидкие и пастообразные отходы: Любые отходы в жидкой и пастообразной формах, за исключением сточных вод.

3.9 Площадка для контейнеров для сбора отходов: Специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения отходов производства и потребления с установкой необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей.

3.10 Контейнер для раздельного сбора отходов: Специализированная емкость с соответствующей контрастной маркировкой, предназначенная для раздельного сбора отдельных видов отходов, изготовленная в соответствии с требованиями документов по стандартизации и размещающаяся на контейнерных площадках или в специально отведенных для этого местах.

3.11 Управляющая компания: Физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги по управлению объектом кондоминиума и контейнерными площадками.

3.12 Уполномоченный орган в области отходов и охраны окружающей среды: Структурное подразделение акимата города, осуществляющее реализацию государственной политики в области управления отходами и охраны окружающей среды.

3.13 Обслуживающая организация: Физическое (индивидуальный предприниматель) или юридическое лицо обеспечивающее санитарно-эпидемиологическое состояние контейнеров и осуществляющее сбор отходов из контейнеров, их транспортировку с целью дальнейшей переработки, утилизации, обезвреживания и/или захоронения.

4 Требования к площадкам для контейнеров для сбора отходов                             (далее – площадки)

4.1 Требования к площадкам и их размещению

4.1.1 Местные исполнительные органы в населенных пунктах (на территории домовладений, организаций, культурно-массовых учреждений, зон отдыха и т.д.) организует строительство (реконструкцию) площадок около зданий, многоквартирных и индивидуальных жилых домов с удобными асфальтированными подъездами для специализированного транспорта.

4.1.2 Основание площадки - твердое асфальтированное или бетонное, устойчивое к температурным перепадам с толщиной покрытия не менее 100 мм с уклоном в сторону свободного доступа к площадке.

4.1.3 Каркас (конструкция) площадки изготавливается из круглых или квадратных труб с грунтовкой и последующим нанесением краски марки RAL 1016 или RAL 1026. Боковые стены и крыша изготавливаются из сплошного металлического или оцинкованного листа с грунтовкой и последующей окраской RAL 6037 или RAL 6038.

4.1.4 По периметру, с трех сторон площадка ограждается сплошным материалом, устойчивым к резким климатическим изменениям и коррозии. Четвертая сторона площадки служит для обслуживания контейнеров, складирования отходов со свободным доступом для управляющей, обслуживающей организаций и населения.

4.1.5 Крыша, изготавливается из сплошного материала, устойчивого к резким климатическим изменениям и коррозии. Уклон крыши обустраивается от стороны свободного доступа к противоположной стороне для обеспечения стекания воды.

4.1.6 Высота стороны свободного доступа к площадке от основания до крыши не менее 2 м.

4.1.7 Площадка должна исключать разнос отходов в результате воздействия порывов ветра и обеспечивать естественную вентиляцию.

4.2 Состав контейнеров для раздельного сбора отходов на площадке:

- контейнеры для сбора ТБО («сухая» и «мокрая» фракция). Количество контейнеров для ТБО определяется в зависимости от норм накопления и хранения;

- контейнер для электронных отходов;

- контейнер для сбора РСО;

- контейнер для пластиковых отходов.

4.3 На площадке должно быть предусмотрено место площадью не менее 6 м2 для складирования крупногабаритных и строительных отходов, образовавшихся у населения.

4.4 Юридическим лицам, осуществляющим строительство и (или) ремонт недвижимых объектов, необходимо производить самостоятельный вывоз строительных и крупногабаритных отходов на специальные места или заключать договор с мусоровывозящими организациями согласно [1].

4.5 Площадка должна быть оснащена системой видеонаблюдения в количестве не менее 2-х видеокамер с подключением в режиме реального времени на техническое средство поста участкового испектора полиции соответствующего района с дублированием к управляющей компании.

4.6 Площадка должна быть ярко освещена в вечернее и ночное время.

4.7 Крепление осветительных приборов и устройств видеонаблюдения должно обеспечивать их надежное соединение с опорной частью конструкции и выдерживать нагрузки (нормативные ветровую, снеговую, вибрационную и другие).

4.8 Управляющая компания должна обеспечивать свободный доступ обслуживающим организациям к контейнерам и исключать загромождение доступа к  контейнерам шлагбаумами, крупногабаритным и строительным мусором, снегом, автотранспортными средствами жильцов и т.д.

4.9 Площадка и контейнеры на площадке должны быть в технически исправном состоянии, покрашены и иметь маркировку в виде знаков и текста на казахском и русском языках с указанием реквизитов владельца площадки и обслуживающей каждый тип контейнера организации.

4.10 На площадке и контейнерах на площадке запрещается размещать постороннюю рекламу и объявления.

4.11 Ответственность за содержание площадок, несет управляющая компания. Ответстенность за санитарно-эпидемиологическое состояние контейнеров и вывоз из них отходов несет обслуживающая оргнаизация.

4.12 Для сбора ТБО в благоустроенном жилищном комплексе применяют регламентированные национальными стандартами контейнеры, в частных домовладениях допускается использовать емкости произвольной конструкции с крышками.

4.13 Собственник транспортных средств и контейнеров ТБО организует площадку для мойки транспортных средств вне территории хозяйственной зоны. На площадке предусматривает моечное отделение с подводкой холодной воды и ее повторным использованием в целях ресурсосбережения. Транспортные потоки чистых и грязных контейнеров и прибывающих на полигон мусоровозов разделяются и не пересекаются.

4.14 При отсутствии водопроводной воды мытье контейнеров при температуре наружного воздуха выше плюс 5 °С допускается осуществлять поливомоечными машинами.

4.15 Сточные воды от мытья контейнеров и транспортных средств после очистки используют повторно, направляют на карты для испарения или используют для увлажнения ТБО.

4.16 При выгрузке контейнеров ТБО в специализированную технику, уборку просыпавшегося мусора и санитарно-гигиенические мероприятия, производят работники соответствующей обслуживающей организации.

4.17 Местные исполнительные органы организуют место площадью не менее 12 м2 с покрытием и ограждением для строительных и крупногабаритных отходов, образующихся у физических лиц (жителей).

4.18 Каждый контейнер для раздельного сбора отходов маркируется (надпись) на казахском и русском языках, включая:

- информационную наклейку/надпись о собираемом виде (фракции) отходов;

- данные о собственнике контейнера (наименование, телефон);

- организации, обслуживающей контейнер.

В случае нанесения маркировки на цветные контейнеры, она выполняется контрастным цветом.

5 Требования к обслуживанию контейнеров на площадках

5.1 Физические и юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы производства и потребления должны обеспечивать безопасное обращение с отходами с момента их образования.

5.2 В районах многоэтажной жилой застройки проводят планово-регулярную очистку прилегающей территории к контейнерной площадке в радиусе 1,5 м от края площадки по мере необходимости.

5.3 Собственник контейнеров определяет количество транспортных средств, для транспортировки отходов с учетом фактического развития застраиваемого участка и местных условий конкретного населенного пункта.

5.4 Физическими и юридическими лицами отходы вывозятся специализированным транспортным средством.

5.5 При обращении с контейнерами для РСО местные исполнительные органы в соответствии с [3] обеспечивают соблюдение требований национального стандарта                            СТ РК 1513.

5.6 Вывоз жидких отходов мусоровывозящими организациями производится на специализированном транспортом средстве в специально отведенные места. Контейнеры после опорожнения обрабатываются дезинфицирующим раствором на местах или заменяются чистыми, прошедшими обработку на местах опорожнения. Места обработки контейнеров необходимо оборудовать установками для чистки, мойки и дезинфекции с подводкой горячей и холодной воды, организации стока.

5.7 Вывоз отходов, габариты и объемы которых превышают размеры контейнеров на контейнерных площадках, производится собственниками, либо мусоровывозящими организациями.

5.8 Собственник контейнеров, производит их своевременный ремонт и замену непригодных к дальнейшему использованию контейнеров; принимают меры по обеспечению регулярной мойки, дезинфекции и дезинсекции против мух мусороприемных камер, площадок и ниш под сборники (контейнеры), а также сборников отходов.

5.9 Индивидуальные предприниматели и юридические лица, расположенные в жилых домах, административных зданиях и т.д. заключают самостоятельные отдельные договора на вывоз и переработку, утилизацию, обезвреживание и/или захоронение с обслуживающими организациями в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.

5.10 Структурное подразделение местных исполнительных органов в области охраны окружающей среды должны организовывать осуществление централизованного вывоза, раздельного сбора, переработки, утилизации, обезвреживания и захоронение отходов, взаимодействие заинтересованных сторон, мероприятия по строительству (реконструкции) площадок и т.д.

5.11 Местные районные исполнительные органы осуществляют:

1) контроль, организацию и координацию деятельности органов управления объектом кондоминиума, подрядных организаций по ремонту и/или обслуживанию внутридворовых территорий и обслуживающих контейнера организацими по профилю деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;

2) контроль за установкой и обслуживанием специальных универсальных контейнеров, устанавливаемых для сбора отходов образовывавшихся у населения;

3) принимает меры по исключению повреждения, самовольной установки (реконструкции), переноса площадок или контейнеров органами управления жилых домов и подрядных организаций по ремонту и/или обслуживанию внутридворовых территорий;

4) при фактам вандализма в отношении площадки и контейнеров (повреждение, кража и т.д.), при участии представителя управляющей компании, обеспечивает прибытие на место сотрудников правоохранительных органов для осмотра места происшествия, фиксации противоправного деяния, установления суммы ущерба и подачи соответстующего обращения для раскрытия преступного деяния в соотвествии с нормами уголовного и уголовно-процессуального кодексов Республики Казахстан. Лишь после этого, организовываются ремонтно-восстановительные работы собственником площадки и/или контейнеров.

5.12 Физическим и юридическим лицам, на территории которых находятся площадки, необходимо выполнять следующие требования:

1) площадки, подходы и подъездные пути к ним должны иметь твердое покрытие, огорожены сплошным ограждением, исключающим распространение мусора на прилегающие территории;

2) обеспечивать надлежащее санитарное содержание площадок и прилегающих к ним территорий;

3) своевременно заключать договоры на вывоз ТБО, крупного мусора, снега;

4) обеспечивать в зимнее время года организацию очистки от снега и наледи подходов и подъездов к площадкам с целью создания нормальных условий для работы специализированных транспортных средств и пользования населением.

5) обеспечивает постоянный вывоз из специального места площадки строительного  и крупногабаритного мусора, содержит их в чистоте и порядке.

6) исключает ограничение подьезда и доступа к контейнерам на площадке обслуживающим организациям и жильцам закрытыми шлагбаумами, транспортом жильцов, не очисткой от снега и его складированием,  крупногабаритным и строительным мусороми т.д.

7) ведет с жильцами информационно-разьянительную работу.

5.13 Собственник контейнеров размещает контейнеры с учетом проведенного расчета количества устанавливаемых контейнеров в зависимости от численности населения, пользующегося контейнерами, норм накопления отходов, сроков их хранения. Расчетный объем контейнеров соответствует фактическому накоплению отходов.

5.14 Вывоз ТБО осуществляется своевременно. Сроки хранения отходов в контейнерах ТБО при температуре 0 °С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре – не более суток.

5.15 Сроки хранения отходов в контейнерах для РСО, пластика и электронных отходов по мере накопления с последующим вывозом.

5.16 Вывоз крупногабаритных и строительных отходов осуществляется в срок не более трех суток с момента размещения.

Библиография

[1] Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

[2] Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482 «Об утверждении Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности».

[3] Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

МКС 13.030.01 Ключевые слова: контейнерные площадки, твердо бытовые отходы, управление отходами, раздельный сбор, транспортировка отходов

МКС 13.030.01 Ключевые слова: контейнерные площадки, твердо бытовые отходы, управление отходами, раздельный сбор, транспортировка отходов

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Шамбетова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | А. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации | Т. Абишев |