НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЛЕД ПИЩЕВОЙ

Технические условия

Дата введения_________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на лед пищевой, изготовленный из негазированной питьевой воды путем замораживания без добавления красящих, вкусо-ароматических добавок, предназначенный для непосредственного употребления в пищу.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при                        их производстве, расфасовке, продаже и импорте.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статистического электричества. Общие требования.

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.

ГОСТ 3351-2018 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности.

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов.

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути.

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов.

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка.

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца.

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия.

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов.

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Указатель документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодическим информационным указателем, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с требованиями [1].

4 Технические требования

4.1 Общие положения

Продукт изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим инструкциям и рецептурам, с соблюдением требований [1].

4.2 Характеристики

4.2.1 По органолептическим показателям продукт должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Органолептические показатели |
| --- | --- |
| Внешний вид | Порции однослойного или многослойного льда различной формы, обусловленной геометрией формующего устройства |
| Вкус и запах | Чистые, характерные для льда, без посторонних привкусов и запахов |
| Структура | Однородная, с ощутимыми или неощутимыми кристаллами льда |
| Консистенция | Плотная (твердая) |

4.2.2 По физико-химическим показателям продукт должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Температура, °С, не выше | Минус 18 в центре продукта |
| Посторонние примеси | Не допускаются |
| Растительные примеси | Не допускаются |

4.2.3 Взбитость льда в процессе его изготовления должна быть не более 30%.

4.2.4 Содержание токсичных элементов не должны превышать норм, установленных в [1].

4.2.5 Микробиологические показатели не должны превышать норм, установленных в [1].

4.3 Требования к сырью

4.3.1 Сырье, используемое для производства продукта, по показателям безопасности должно соответствовать требованиям [1].

4.3.2 Для изготовления продукта применяют следующее сырье:

- вода питьевая по ГОСТ 2874.

4.4 Маркировка

4.4.1 Маркировка потребительской упаковки осуществляется в соответствии с требованиями [2].

4.4.2 Маркировку транспортной тары выполняют в соответствии с требованиями [1],  и ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков или предупредительных надписей «Беречь от нагрева», «Скоропортящийся груз» с указанием минимального и максимального значений температуры.

4.5 Упаковка

4.5.1 Упаковочные материалы, потребительская и транспортная упаковка, используемые для упаковывания продукта, должны соответствовать требованиям [3]                         и документов, в соответствии с которыми они изготовлены, и обеспечивать сохранность качества и безопасности продукта при перевозках, хранении и реализации.

4.5.2 Лед фасуют в потребительскую упаковку или непосредственно в транспортную упковку.

Масса нетто порции льда в потребительской упаковке от 35 г до 2 кг включительно. Масса нетто льда, фасованного непосредственно в транспортную упаковку свыше 2 кг до 5 кг включительно.

Примечание – По договоренности с потребителем допускается фасовать лед непосредственно в траспортную упаковку массой нетто до 10 кг включительно.

4.5.3 Допускаемые отрицательные отклонения содержимого нетто от номинального количества в соответствии с ГОСТ 8.579.

5 Требования безопасности

При выполнении работ необходимо соблюдать требования безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007, пожаробезопасности по ГОСТ 12.1.018, электробезопасности по ГОСТ 12.1.019, а также требования, изложенные в технических документах на применяемые средства измерений и вспомогательное оборудование.

6 Правила приемки

6.1 Лед принимают партиями.

Партией считают определенное количество пищевой продукции одного наименования, одинаково упакованной, произведенной (изготовленной) одним изготовителем по одному стандарту в определенный промежуток времени, сопровождаемое товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость пищевой продукции.

6.2 Контроль органолептических показателей, массовой доли общих сухих веществ, температуры, массы нетто, качества упаковки и маркировки проводят для каждой партии льда.

6.3 Периодичность контроля содержания во льдах токсичных элементов, устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

6.4 Контроль микробиологических показателей качества льда проводят в соответствии с утвержденным изготовителем планом производственного контроля.

6.5 Выборку упаковочных единиц осуществляют методом случайного отбора:

- объем выборки от партии льдов в потребительской упаковке составляет 0,1% единиц транспортной упаковки с продукцией, но не менее пяти единиц транспортной упаковки;

- объем выборки от партии льдов в транспортной упаковке составляет 0,5% единиц транспортной упаковки с продукцией, но не менее двух единиц транспортной упаковки.

6.6 Контроль качества упаковки и правильности маркировки проводят внешним осмотром всех упаковочных единиц, попавших в выборку.

6.7 Контроль массы нетто льда в каждой упаковочной единице, попавшей в выборку, проводят по разности массы брутто  и массы упаковочной единицы, освобожденной от содержимого.

7 Методы контроля

7.1 Отбор проб для проведения испытаний проводят согласно 6.5.

7.2 Подготовка проб к анализу

К выполнению измерений и обработке результатов допускается специалист, имеющий опыт работы в химической лаборатории, освоивший методы и прошедший инструктаж по технике безопасности при работе с вредными веществами и пожарной безопасности.

7.2.1 Подготовка проб для определения физико-химических показателей

Продукт максимально полно освобождают от упаковки, помещают в стакан вместимостью 500 см3, нагревают на водяной бане до  температуры (32 ± 2) °С. Нагретый образец гомогенизируют в течении от 1 до 3 мин при частоте вращения ножей от 2000 до 5000 мин до получения однородной массы. Полученный образец переносят в колбу с притертой пробкой и охлаждают до температуры (20 ± 2) °С.

Во избежание расслоения льда пробу отбирают сразу после гомогенизации.

7.2.2 Подготовку проб для определения токсичных элементов проводят по         ГОСТ 26929.

7.2.3 Подготовку проб для определения микробиологических показателей проводят по ГОСТ 26669.

7.3 Определение органолептических показателей

Внешний вид, консистенцию и структуру льда определяют визуально, цвет, вкус и запах – органолептически на соответствие требованиям, приведенным в таблице 1, по ГОСТ 3351.

7.4 Метод контроля взбитости льда в процессе его изготовления (после фризерования) в диапазоне измерений от 0 % до 30 %

7.4.1 Сущность метода

Метод основан на измерении масс фиксированного объема смеси, поступающей во фризер, и того же объема насыщенной воздухом смеси для льда, выходящей из фризера, и расчете взбитости льда.

7.4.2 Средства измерений и вспомогательное оборудование

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 с пределами допускаемой абсолютной погрешности не более ±1 г.

Стаканы из нержавеющей стали номинальной вместимостью 50, 100, 150 и 200 см.

Нож или шпатель из нержавеющей стали, или шпатель пластиковый.

Шкаф сушильный электрический.

Вода питьевая по ГОСТ 2874.

7.4.3 Проведение анализа

Стакан заполняют вровень с краем стакана смесью для льда и взвешивают с записью результата до 1 г.

Стакан освобождают от смеси, моют питьевой водой, сушат в сушильном шкафу, охлаждают при комнатной температуре и взвешивают с записью результата до 1 г.

Подготовленный стакан заполняют выходящим из фризера льдом, не допуская образования пустот, вровень с краем стакана. Выступающий за край стакана лед осторожно снимают ножом или шпателем. Стакан со льдом взвешивают с записью результата с точностью до 1 г.

7.4.4 Обработка результатов

Взбитость льда B, %, рассчитывают по формуле (1):

В =Μ2 - М3М3 - М1 × 100,                                                            (1)

где М2  - масса стакана, заполненного смесью, г;

М3 - масса стакана, заполненного льдом, г;

М1 - масса стакана, г;

100 - коэффициент пересчета отношения в проценты.

Предел относительной погрешности измерений при доверительной вероятности       Р = 0,95 - ± 10%.

За окончательный результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов трех параллельных определений, округленное до целого числа.

7.5 Определение температуры

Термометры электронные контактные, обеспечивающие измерение температуры продукта в диапазоне от минус 40 °С до 0 °С с погрешностью измерения ± 2 °С.

За окончательный результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов трех параллельных определений, округленное до целого числа.

Температуру льда измеряют в центре порции.

7.6 Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 30178, ртути по ГОСТ 26927, мышьяка по ГОСТ 26930, свинца по ГОСТ 26932, кадмия по ГОСТ 26933 и иным документам по стандартизации.

7.7 Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов по ГОСТ 10444.15.

7.8 Выявление и определение бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) по ГОСТ 31955.1.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Лед транспортируют специализированными транспортными средствами, обеспечивающими сохранность продукта в течение всего срока транспортирования.

8.2 Транспортирование льда проводят в условиях, обеспечивающих поддержание температуры продукта не выше минус 18 °С.

8.3 Срок годности льда устанавливает изготовитель.

8.4 Рекомендуемый срок годности льда - не более 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой потребительской упаковке.

8.5 Лед хранят при температуре не выше минус 18 °С.

Библиография

[1] Технический регламент Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880 ( с учетом всех изменений).

[2] Технический регламент Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 881 ( с учетом всех изменений).

[3] Технический регламент Таможенного Союза 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769 ( с учетом всех изменений).

_____________________________________________________________________________

МКС 67.160.20

Ключевые слова: лед пищевой, технические требования, упаковка, маркировка, методы анализа, пищевая ценность, правила приемки, транспортирование, хранение, срок годности, условия хранения

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

МКС 67.160.20

Ключевые слова: лед пищевой, технические требования, упаковка, маркировка, методы анализа, пищевая ценность, правила приемки, транспортирование, хранение, срок годности, условия хранения

_____________________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

Заместитель Генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»	       С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»  	С. Карибжанова

Директор

Карагандинского филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»                                                           Р. Ахмеров

Главный специалист

Карагандинского филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»                                                          Д. Кусаинов