Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ресурсосбережение

ОБЪЕКТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Общие требования

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ресурсосбережение

ОБЪЕКТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Общие требования

# Дата введения __ - ___ - _____

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к объектам энергетической утилизации отходов, в том числе в отношении выбора мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических решений.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 Энергетическая утилизация отходов: Процесс термической обработки отходов с целью уменьшения их объема и получения энергии, в том числе использования их в качестве вторичных и (или) энергетических ресурсов, за исключением получения биогаза и иного топлива из органических отходов.

2.2 Объект по энергетической утилизации отходов (далее – объект): Совокупность технических устройств и установок, предназначенных для энергетической утилизации отходов, и взаимосвязанных с ними сооружений, и инфраструктуры, технологически необходимых для энергетической утилизации отходов.

2.3 Автоматизированная система мониторинга эмиссий в окружающую среду (далее – АСМ): Автоматизированная система производственного экологического мониторинга, отслеживающая показатели эмиссий в окружающую среду на основных стационарных источниках эмиссий, которая обеспечивает передачу данных в информационную систему мониторинга эмиссий в окружающую среду в режиме реального времени в соответствии с правилами ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля.

2.4 Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды: Центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны окружающей среды и природопользования, а также его территориальные органы.

2.5 Загрязнение окружающей среды (далее – загрязнение): Присутствие в атмосферном воздухе, поверхностных и подземных водах, почве или на земной поверхности загрязняющих веществ, тепла, шума, вибраций, электромагнитных полей, радиации в количествах (концентрациях, уровнях), превышающих установленные государством экологические нормативы качества окружающей среды.

2.6 Экологический мониторинг: Обеспечиваемая государством комплексная система наблюдений, измерений, сбора, накопления, хранения, учета, систематизации, обобщения, обработки и анализа полученных данных в отношении качества окружающей среды, а также производство на их основе экологической информации.

2.7 Экологическое разрешение: Документ, удостоверяющий право индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на осуществление негативного воздействия на окружающую среду и определяющий экологические условия осуществления деятельности.

2.8 Шлак: Побочный продукт или отход от производства металлов, расплав, формирующийся из пустой породы металлосодержащих шихтовых материалов, золы топлива, металлургических флюсов и в некоторых случаях футеровки металлургических агрегатов и др.

2.9 Зола: Несгораемый минеральный остаток в виде серо-черной пыли после сжигания отходов.

2.10 Комплексная система очистки газов: Пяти-шестиступенчатая систем по глубокой очистки дымовых газов, где продукты разложения отходов, дымовые газы поступают через отверстия из камеры сжигания в камеру дожигания, где происходит доокисление продуктов горения за счёт равномерной подачи по всей зоне горения кислорода воздуха (первичный и вторичный потоки воздуха) и увеличения температуры горения за счёт сжигания топлива дополнительной горелкой.

3 Общие требования

3.1 Материалы, используемые при строительстве объектов энергетической утилизации отходов, должны обеспечивать их долговечность и экологическую безопасность в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и законодательством Республики Казахстан.

3.2 Выбор места расположения объектов энергетической отходов должен осуществляться с учетом схемы потоков отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в целях обеспечения максимальной экономической эффективности их функционирования.

3.3 Ввод в эксплуатацию объектов энергетической утилизации отходов должен осуществляться при условии проведения в полном объеме мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных проектной документацией объектов капитального строительства. Эксплуатация объектов должна осуществляться в соответствии с проектной документацией таких объектов и заключением государственной экологической экспертизы в случаях, если получение такого заключения предусмотрено требованиями законодательства Республики Казахстан.

3.4 К объектам по энергетической утилизации отходов относится совокупность технических устройств и установок, предназначенных для энергетической утилизации отходов, и взаимосвязанных с ними сооружений, и инфраструктуры, технологически необходимых для энергетической утилизации отходов [1].

3.5 Установки/оборудования на объектах должны быть оснащены пятишестиступенчатой комплексной системой очистки газов

3.6 На объектах энергетической утилизации отходов при выборе технологических решений на стадии проектирования и (или) эксплуатации должна быть обеспечена их бесперебойная и безопасная работа путем:

- установления 3-й категории надежности электроснабжения в качестве минимальных требований к надежности электроснабжения объекта энергетической утилизации отходов при условии наличия резервных источников энергоснабжения;

- обеспечения объектов энергетической утилизации отходов автоматическими системами аварийной остановки производственных линий;

- обеспечения на объектах энергетической утилизации отходов мощностью более 100 тыс. тонн в год систем автоматической диагностики состояния оборудования в целях предупреждения аварийных остановок;

- обеспечения наличия на объектах энергетической утилизации отходов мощностью свыше 150 тыс. тонн в год не менее 2 линий сортировки (при наличии технологической потребности, определяемой на стадии проектирования);

- установления максимальной продолжительности аварийного ремонта оборудования.

3.7 Объекты энергетической утилизации отходов предназначены для использования отходов, прошедших обработку, в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов).

3.8 Заинтересованный оператор не должен эксплуатировать объект энергетическо утилизации отходов в течение более 24 часов после неисправности или сбоя в работе очистного оборудования, а непрерывная эксплуатация не должна превышать 120 часов в течение 12 месяцев в целях снижения негативного воздействия загрязнения на окружающую среду. Однако при наличии исключительной необходимости в подаче энергии, а также в целях недопущения общего увеличения выбросов, возникающих в результате эксплуатации другого объекта энергетической утилизации отходов, компетентные органы вправе предоставить возможность отступить от этих сроков.

3.9 В целях обеспечения высокого уровня защиты окружающей среды и здоровья человека, а также недопущения трансграничного перемещения отходов на объекты энергетической утилизации отходов, действующие при более низких экологических стандартах, необходимо установить и поддерживать жесткие условия эксплуатации, технические требования и пороговые значения выбросов.

3.10 Необходимо принимать меры по обеспечению осуществления эксплуатации установок в соответствии со следующими принципами:

а) приняты надлежащие превентивные меры по борьбе с загрязнением;

б) применяются наилучшие доступные техники;

в) отсутствует значительное загрязнение;

г) принимаются меры по предотвращению образования отходов в соответствии с [1];

д) образующиеся отходы в первоочередном порядке в соответствии с [1] готовят для повторного использования, переработки, утилизации или при отсутствии технической и экономической возможности осуществляют их захоронение, предотвращая или сокращая любое воздействие на окружающую среду;

е) энергия используется эффективно;

ж) принимаются необходимые меры по предупреждению аварий и ограничению их последствий;

з) после окончательного прекращения видов деятельности принимаются необходимые меры по предупреждению риска загрязнения и восстановлению участка эксплуатации до удовлетворительного состояния в соответствии c [2].

3.11 Объекты по энергетической утилизации отходов должны образовывать малоопасный или не опасный отход в виде золы (шлак) не более 25 % в объеме, который относится к 4 или 5 классу опасности и может использоваться при отсыпке полигона ТБО или в дорожном строительстве.

3.12 На объектах энергетической утилизации запрещается утилизировать отходы, перечисленные в [3].

4 Требования к мониторингу

4.1 Требования к мониторингу, предусмотренные [2], должны быть основаны, если применимо, на заключениях о мониторинге, как описано в [2].

4.2 Частота проведения периодического мониторинга устанавливается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды для каждой отдельной установки.

Периодический мониторинг проводится, как минимум один раз в пять лет в отношении грунтовых вод и один раз в десять лет в отношении почв, за исключением случаев, когда такой мониторинг основан на систематической оценке риска загрязнения.

4.3 В случае, если газообразные отходы двух или нескольких отдельных объектов энергетической утилизации отходов выбрасываются через общую дымовую трубу, комбинация, образуемая такими объектами, рассматривается как единый объект энергетической утилизации отходов, а их мощности складываются в целях исчисления совокупной номинальной тепловой мощности.

5 Пороговые значения выбросов

5.1 Выброс газообразных отходов от объектов энергетической утилизации отходов осуществляется под контролем через дымовую трубу, содержащую один или несколько газоходов, высота которых исчисляется таким образом, чтобы обеспечить защиту здоровья человека и окружающей среды.

5.2 Пороговые значения выбросов, установленные [2], а также минимальные коэффициенты десульфуризации, установленные в [2], применяются к выбросам из каждой дымовой трубы в отношении к совокупной номинальной тепловой мощности всего объекта энергетической утилизации отходов. В случае если пороговые значения выбросов могут применяться к части объекта энергетической утилизации отходов с ограниченным количеством часов эксплуатации, такие пороговые значения применяются к выбросам от этой части объекта энергетической утилизации отходов, но устанавливаются в отношении к совокупной номинальной тепловой мощности всего объекта энергетической утилизации отходов.

5.3 Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды может предоставить частичное отступление от обязательства по соблюдению пороговых значений выбросов, указанных в [2], для диоксида серы на срок не более 6 месяцев. Такое освобождение касается объектов энергетической утилизации отходов, которые используют топливо с низким содержанием серы, в тех случаях, когда оператор не способен соблюдать указанные пороговые значения вследствие сбоев в поставке топлива с низким содержанием серы, вызванных серьезным дефицитом.

5.4 Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды может предоставить частичное отступление от обязательства по соблюдению пороговых значений выбросов, указанных в [2], в тех случаях, когда объекту энергетической утилизации отходов, который использует исключительно газообразное топливо, приходится переходить на использование других видов топлива вследствие сбоев в поставке газа и по этой причине устанавливать оборудование по очистке отработанных газов. Срок такого освобождения не должен превышать 10 дней, за исключением случаев первоочередной необходимости по обеспечению поставки энергии.

Оператор незамедлительно информирует уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

5.5 Пороговые значения выбросов, установленные в [2], не применяются к следующим объектам энергетической утилизации отходов:

а) приводимым в действие дизельными двигателями;

б) котлам-утилизаторам в составе установок для производства целлюлозы.

6 Коэффициенты десульфуризации

В отношении объектов энергетической утилизации, использующих местное твердое топливо, которые не могут соблюдать пороговые значения выбросов для диоксида серы, указанные в [2], в силу характеристик такого топлива, уполномоченный орган в области охраны окружающей среды применяет минимальные коэффициенты десульфуризации, установленные в [2].

7 Мониторинг выбросов в воздух

7.1 Контроль за установкой и функционированием оборудования для автоматического мониторинга, а также ежегодные контрольные испытания такого оборудования осуществляются в соответствии c [2].

7.2 Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды определяет расположение мест выборки или контрольно-измерительных точек, используемых при мониторинге выбросов.

7.3 Результаты мониторинга фиксируются, обрабатываются и представляются таким образом, чтобы компетентный орган мог проверить соответствие условиям эксплуатации и уровням выбросов, установленным в разрешении.

7.4 Пороговые значения выбросов для объектов энергетической утилизации отходов

7.4.1 Все пороговые значения выбросов исчисляются при температуре 273,15 K, давлении 101,3 кПа после корректировок содержания водяного пара в отработанных газах и при стандартном содержании O2 , равном 6 % для твердого топлива, 3 % для объектов энергетической утилизации отходов, кроме газовых турбин и газовых двигателей, использующих жидкое и газообразное топливо, и 15 % для газовых турбин и газовых двигателей.

7.4.2 Пороговые значения выбросов (мг/Нм3) для SO2 для объектов энергетической утилизации отходов, использующих твердое или жидкое топливо, за исключением газовых турбин и газовых двигателей установлены в таблице 1.

Таблица 1

| Совокупная номинальная тепловая мощность (MВ) | Уголь и бурый уголь, а также иные виды твердого топлива | Биомасса | Торф | Жидкое топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 50 - | 400 | 200 | 300 | 350 |
| 300 100 - | 250 | 200 | 300 | 250 |
| 300 > | 200 | 200 | 200 | 200 |

7.4.3 Пороговые значения выбросов (мг/Нм3) для SO2 для объектов энергетической утилизации отходов, использующих газообразное топливо, за исключением газовых турбин и газовых двигателей установлены в таблице 2.

Таблица 2

| В общем | 35 |
| --- | --- |
| Сжиженный газ | 5 |
| Низкокалорийные газы от коксовых печей | 400 |
| Низкокалорийные газы от доменных печей | 200 |

7.4.4 Пороговые значения выбросов (мг/Нм3) для NOx для объектов энергетической утилизации отходов, использующих твердое или жидкое топливо, за исключением газовых турбин и газовых двигателей установлены в таблице 3.

Таблица 3

| Совокупная номинальная тепловая мощность (MВ) | Уголь и бурый уголь, а также виды твердого топлива | Биомасса и торф | Жидкое топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 50 - | 300 450 при сжигании пульверизированного бурого угля | 300 | 450 |
| 300 100 - | 200 | 250 | 200 |
| 300 > | 200 | 200 | 150 |

Библиография

[1] Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2008/98/ЕС от 19 ноября 2008 г. «Об отходах и отмене ряда Директив».

[2] Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 года «О промышленных выбросах (о комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним)».

[3] Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 275 «Об утверждении перечня отходов, не подлежащих энергетической утилизации».

МКС 13.030 Ключевые слова: объект энергетической утилизации, отходы, выбросы, мониторинг, АСМ

МКС 13.030 Ключевые слова: объект энергетической утилизации, отходы, выбросы, мониторинг, АСМ

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Шамбетова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | А. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации | Т. Абишев |