Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПОЖАРА

Термины и определения

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН  РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 В настоящем стандарте реализованы нормы и требования Закона Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VI ЗРК «О судебной экспертной деятельности», Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК «О гражданской защите», а также  Правил организации производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы, методик внесенных в Государственный реестр методик судебно-экспертных исследований РК.

- 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге документов по стандартизации Республики Казахстан, а текст изменений и поправок - в периодических информационных указателях. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕРКА И ПОДПИСИ

Термины и определения

Общие технические требования

- Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области судебно-экспертных исследований почерка и подписи.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и других источниках в области судебно-экспертных исследований почерка и подписи, входящих в сферу действия работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

Стандарт предназначен для применения в деятельности судебных экспертов и специалистов-криминалистов органов внутренних дел, осуществляющих исследования почерка и подписи, сотрудников научных организаций и другими заинтересованными лицами.

2 Термины и определения

Настоящий стандарт устанавливает термины с соответствующими определениями:

| 2.1 | пожар | – неконтролируемое горение, создающее угрозу, причиняющее вред жизни и здоровью людей, материальный ущерб физическим и юридическим лицам, интересам общества | kz |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | пожарная безопасность | – состояние защищенности людей, имущества, общества и государства от пожаров; | kz |
| 2.3 | предмет судебной пожарно-технической экспертизы | - фактические данные, обстоятельства возникновения, развития пожара и наступления тяжких последствий | kz |
| 2.4 | объекты исследования судебной экспертизы пожара | - место пожара; - подвергшиеся воздействию высокой температуры конструктивные элементы и части зданий и сооружений; - вещества, материалы, изделия, обнаруженные на месте пожара, теплооборудование; - электрические провода, электрозащитная аппаратура, электрическая арматура и другие электроприборы, могущие иметь причинную связь с возникновением пожара; - фрагменты электрических проводов и кабелей со следами оплавлений; - различные предметы-носители, в отношении которых имеется предположение о наличии на них следов горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, являющихся инициаторами горения; - образцы для производства сравнительных исследований и модельных экспертных экспериментов; - сведения из материалов дела, относящиеся к предмету экспертизы. | kz |
| 2.5 | требования пожарной безопасности | – специальные условия технического и (или) социального характера, установленные законодательством Республики Казахстан в целях обеспечения пожарной безопасности; | kz |
| 2.6 | воспламенение | -пламенное горение вещества, инициированное источником зажигания и продолжающееся после его удаления | kz |
| 2.7 | вспышка | - быстрое сгорание газо- и паровоздушной смеси над поверхностью горючего вещества, сопровождающееся кратковременным видимым свечением | kz |
| 2.8 | горение | - экзотермическая реакция, протекающая в условиях ее прогрессивного самоускорения; | kz |
| 2.9 | горючие (сгораемые) вещества и материалы | - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Примечание - Горючие жидкости с температурой вспышки не более 61°С в закрытом тигле или 66°С в открытом тигле зафлегматизированных смесей, не имеющих вспышку в закрытом тигле, относят к легковоспламеняющимся. Особо опасными называют легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С. | kz |
| 2.10 | группа горючести | - классификационная характеристика способности веществ и материалов к горению; | kz |
| 2.11 | дефлаграция | - распространение пламени по горючей газовой смеси, происходящее путем диффузии активных центров и передачи тепла из фронта пламени в несгоревшую смесь; | kz |
| 2.12 | дефлаграционное горение | - режим горения, при котором происходит сравнительно медленное распространение фронта химической реакции горения относительно свежей смеси со скоростью от 0,5 до 50 м/с; | kz |
| 2.13 | излучающая способность пламени | - плотность теплового потока очага пожара непосредственно на поверхности пламени при горении материала при пожаре или в условиях специальных испытаний; | kz |
| 2.14 | обнаружение | -активное отыскание и установление фактических данных на месте пожара зрительным ощущением и техническими средствами; | kz |
| 2.15 | фиксация | -точное и полное описание состояния и свйоств объектов в протоколах осмотра места пожара, изъятия вещественных доказательствс места пожара, в планах, на чертежах, схемах фотографированием, видеосъемкой и т.д.; | kz |
| 2.16 | зона горения | -часть пространства, в котором происходит горение подготовленных и предварительно перемешанных продуктов разложения твердых горючих материалов (ТГМ), паров горючих жидкостей или газов; | kz |
| 2.17 | зона теплового воздействия | -часть пространства, которое примыкает к зоне горения и в котором за счет теплового воздействия зоны горения излучением, конвекцией, теплопроводностью происходят заметные невооруженным глазом человека необратимые изменения первоначального состояния поверхностей конструкций, оборудования и материалов; | kz |
| 2.18 | площадь теплового воздействия | -проекция зоны теплового воздействия на горизонтальную (вертикальную) поверхность; | kz |
| 2.19 | продукты горения | - летучие вещества, образующиеся при термоокислительном разложении (беспламенном горении, тлении) и/или пламенном горении материалов; | kz |
| 2.20 | пожаровзрывоопасность веществ и материалов | - cовокупность свойств, характеризующих их способность к возникновению и распространению горения; Примечание - Следствием горения, в зависимости от его скорости и условий протекания, могут быть пожар (диффузионное горение) или взрыв (дефлаграционное горение предварительно перемешанной смеси горючего с окислителем). | kz |
| 2.21 | очаг пожара | -место, где первоначально возникло горение; | kz |
| 2.22 | «очаговый конус» | -совокупность признаков и следов горения , отовбражаемых на вертикальных и горизонтальных поверхностях ограждающих конструкций и частей здания, а также на материальных ценностях , имеющих форму конуса, обращенного вершиной вниз, т.е. в сторону первоначального места возникновения горения; | kz |
| 2.23 | косвенные признаки очага пожара | -отдельные явления, отражающие процессы горения на пожаре; поведение технических устройств, действующих на момент возникновения пожара; реакция людей и животных на факт пожара и т.д.; | kz |
| 2.24 | экспертная версия | -научное предположениеэксперта, основанное на фактических материалах и специальных знаниях, объясняющее сущность, свойства и происхождение исследуемого факта; | kz |
| 2.25 | самовоспламенение | - резкое увеличение скорости экзотермических объемных реакций, сопровождающихся резким увеличением температуры вещества на 50°С и выше (по отношению к температуре окружающей атмосферы), и/или пламенным горением, и/или взрывом; | kz |
| 2.26 | самовозгорание | - резкое увеличение скорости экзотермических процессов в веществе, приводящее к возникновению очага горения; | kz |
| 2.27 | электрическая сеть | – совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их электрических линий, размещенных на территории потребителей электрической энергии; | kz |
| 2.28 | электроустановка | – совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их электрических линий, размещенных на территории потребителей электрической энергии; | kz |
| 2.29 | температура воспламенения | -наименьшая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что при воздействии на них источника зажигания наблюдается воспламенение; | kz |
| 2.30 | температура вспышки | - наименьшая температура конденсированного вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания; устойчивое горение при этом не возникает; | kz |
| 2.31 | температура самовоспламенения | -наименьшая температура окружающей среды, при которой в условиях специальных испытаний наблюдается самовоспламенение вещества; | kz |
| 2.32 | температура тления | - наименьшая температура окружающей среды, при которой в условиях специальных испытаний наблюдается тление вещества; | kz |
| 2.33 | теплота сгорания | - количество тепла, выделившееся при полном сгорании единицы массы материала в среде кислорода; | kz |
| 2.34 | тление | - беспламенное горение твердого вещества (материала), переходящее в видимое, в том числе пламенное горение при обдуве вещества потоком воздуха; | kz |
| 2.35 | негорючие (несгораемые) | -вещества и материалы, не способные к горению в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом); | kz |
| 2.36 | трудногорючие (трудносгораемые) | - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления; | kz |
| 2.37 | горючие (сгораемые) | - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Горючие жидкости с температурой вспышки не более 61°С в закрытом тигле или 66°С в открытом тигле, зафлегматизированных смесей, не имеющих вспышку в закрытом тигле, относят к легковоспламеняющимся. Особо опасными называют легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С; | kz |
| 2.38 | вспышка | - быстрое сгорание газопаровоздушной смеси над поверхностью горючего вещества, сопровождающееся кратковременным видимым свечением; | kz |
| 2.39 | воспламенение | - пламенное горение вещества, инициированное источником зажигания и продолжающееся после его удаления; | kz |
| 2.40 | самовоспламенение | - резкое увеличение скорости экзотермических объемных реакций, сопровождающееся пламенным горением и/или взрывом; | kz |
| 2.41 | нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени | - минимальное (максимальное) содержание горючего вещества в однородной смеси с окислительной средой, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания; | kz |
| 2.42 | температурные пределы распространения пламени | - такие температуры вещества, при которых его насыщенный пар образует в окислительной среде концентрации, равные соответственно нижнему (нижний температурный предел) и верхнему (верхний температурный предел) концентрационным пределам распространения пламени; | kz |
| 2.43 | условия теплового самовозгорания | - экспериментально выявленная зависимость между температурой окружающей среды, количеством вещества (материала) и временем до момента его самовозгорания; | kz |
| 2.44 | самовозгорание | - резкое увеличение скорости экзотермических процессов в веществе, приводящее к возникновению очага горения; | kz |
| 2.45 | минимальная энергия зажигания | - наименьшая энергия электрического разряда, способная воспламенить наиболее легко воспламеняющуюся смесь горючего вещества с воздухом; | kz |
| 2.46 | нормальная скорость распространения пламени | - скорость перемещения фронта пламени относительно несгоревшего газа в направлении, перпендикулярном к его поверхности; | kz |
| 2.47 | скорость выгорания | - количество жидкости, сгорающей в единицу времени с единицы площади. Скорость выгорания характеризует интенсивность горения жидкости; | kz |
| 2.48 | коэффициент дымообразования | - показатель, характеризующий оптическую плотность дыма, образующегося при пламенном горении или термоокислительной деструкции (тлении) определенного количества твердого вещества (материала) в условиях специальных испытаний; | kz |
| 2.49 | индекс распространения пламени | - условный безразмерный показатель, характеризующий способность веществ воспламеняться, распространять пламя по поверхности и выделять тепло; | kz |
| 2.50 | последующее горение пламенем | - наличие пламени после удаления источника зажигания; | kz |
| 2.51 | длительность последующего горения пламенем | - длительность последующего горения пламенем в стандартных условиях; Примечание: выражается в секундах. | kz |
| 2.52 | последующее тление | - наличие тления после гашения пламени или после удаления источника зажигания; | kz |
| 2.53 | время последующего тления | - длительность последующего тления в стандартных условиях; Примечание: выражается в секундах. | kz |
| 2.54 | скорость сгорания площади | - площадь , сгорающая за единицу времени в стандартных условиях; Примечание: выражают в квадратных метрах в секунду. | kz |
| 2.55 | зола; зольность | - минеральный остаток после полного сгорания | kz |
| 2.56 | обугливание | - обугливание при пиролизе или при неполном сгорании; | kz |
| 2.57 | горючая нагрузка | - количества тепла, которое может выделиться при полном сгорании всех горючих материалов в объеме, включая облицовку всех его ограничивающих поверхностей; Примечание 1: выражается в Джоулях. Примечание 2: В зависимости от контекста горючая нагрузка может быть выражена эффективной, максимальной или чистой теплотой сгорания. | kz |
| 2.58 | плотность горючей загрузки | - горючая загрузка на единицу площади пола Примечание: выражается в Джоулях на квадратный метр. | kz |
| 2.59 | моделирование пожара | - процесс или способ, предсказывающий или воспроизводящий одну фазу пожара или более или промежуточное состояние между фазами; | kz |
| 2.60 | физическое моделирование пожара | - лабораторный процесс6 включающий аппаратуру, условия и методику испытания, воспроизводящие определенную фазу пожара | kz |
| 2.61 | математическое моделирование пожара | - математическое выражение одного или группы взаимосвязанных явлений, определяющих развитие пожара |  |

Примечание - Примерами электрического оборудования могут быть электрические машины, трансформаторы, коммутационная аппаратура и аппаратура управления, измерительные приборы, защитные устройства, электропроводки, электроприемники.

Библиография

      - Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VI ЗРК. «О судебно- экспертной деятельности».

      - Закон РК от 11 апреля 2014 года «О  гражданской защите» №188-V ЗРК.

[3] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»

[4] ГОСТ 12.1.044-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. МКС 13.220.01 Дата введения 2019-05-01

[5] ГОСТ 31613-2012. Группа Е02. Межгосударственный стандарт. Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний. МКС 29.260.20. Дата введения 2013-02-15

[6] ГОСТ 33968-2016. Группа Е07. Межгосударственный стандарт. Защита от сверхтоков и контроль изоляции рудничного электрооборудования. МКС 29.260. Дата введения 2018-03-01.

[7] И.Ф. Федотов, А.П. Ливчиков, Л.Н. Ульянов. Пожарно-техническая экспертиза. – М.: Стройиздат, 1986. – 271 c.

[8] ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). Группа Т58. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ. Номенклатура показателей и методы их определения. МККС 13.220.40 ОКСТУ 0012. Дата введения 1991-01-01.

[9] 89/396/FDIS. Международный стандарт. Пожарная безопасность – Словарь. ИСО 13943

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Шамбетова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД | А. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации | Т. Шагдарова |

Басуға	ж. Қол қойылды. Пішімі 60х84 1/16 Қағазы офсеттік. Қаріп түрі «Kz Times New Roman»,

«Times New Roman»

Шартты баспа табағы 1,86. Таралымы	дана. Тапсырыс

«Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» республикалық мемлекеттік кәсіпорны

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 11 үй

«Эталон орталығы» ғимараты Тел.: 8(7172) 27-08-14, 44-64-50