Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОНЕФТЯНЫЕ

Методические рекомендации по определению и обоснованию технологических

потерь природного газа и попутного (нефтяного) газа при добыче, технологически

связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Акционерным обществом «Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

1 Область применения…………………………………….……………………………….

2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………

3 Общие положения…………………….………………….……………………………...

4 Виды технологических потерь природного газа, газового конденсата и попутного

нефтяного газа……………………………………………………………………………...

5 Определение количества технологических потерь природного газа………………...

6 Определение технологических потерь попутного (нефтяного) газа…………………

Приложение А Типовые статьи потерь природного газа и попутного (нефтяного)

газа……………………………………………………………………..

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОНЕФТЯНЫЕ

Методические рекомендации по определению и обоснованию технологических

потерь природного газа и попутного (нефтяного) газа при добыче, технологически

связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения

# Дата введения ____ -__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок определения величины безвозвратных потерь полезных ископаемых: природного газа и попутного нефтяного газа при их добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки и обустройства месторождения (далее - технологические потери).

Настоящий стандарт применяется для обоснования технологических потерь природного газа и попутного нефтяного газа при их добыче на месторождении.

Примечание - Настоящий стандарт не распространяется на данные программ – симуляторов моделирующих химические процессы при проведении технологических процессов.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Метод отбора проб

ГОСТ 30319.2-2012 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода.

ГОСТ 31370-2023 Газ природный. Руководство по отбору проб

ГОСТ 31371.1-2020 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава.

ГОСТ 31371.2-2020 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности.

ГОСТ 31371.3-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до С8 с использованием двух насадочных колонок.

ГОСТ 31371.4-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1-С5 и С6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок.

ГОСТ 31371.5-2022 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1 – С5 и С6+ изотермическим методом.

Проект, редакция 1

ГОСТ 31371.6-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов С1-С8 с использованием трех капиллярных колонок

ГОСТ 31371.7-2020 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие положения

3.1 Добытым полезным ископаемым признается продукция добывающих отраслей промышленности, содержащаяся в фактически добытом из недр минеральном сырье, первое по своему качеству соответствующее нормативным документам.

Не может быть признана полезным ископаемым продукция, полученная при дальнейшей переработке (обогащении, технологическом пределе) полезного ископаемого, являющаяся продукцией обрабатывающей промышленности.

Видами добытого полезного ископаемого являются:

- газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья, за исключением попутного (нефтяного) газа;

- газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья, прошедший технологию промысловой подготовки в соответствии с техническим проектом разработки месторождения до направления его на переработку;

- газ горючий природный (растворенный газ или смесь растворенного газа и газа из газовой шапки) из всех видов месторождений углеводородного сырья, добываемый через нефтяные скважины (далее - попутный (нефтяной) газ).

3.2 Количество добытого полезного ископаемого определяется в натуральном выражении (в единицах массы или объема) одним из двух возможных методов:

- прямым, то есть измерением искомого значения физической величины посредством применения измерительных средств;

- косвенным, то есть методом, основанным на расчете по данным замеров дебитов (производительности) скважин, с учетом данных анализа (дополнительной измерительной информации) о содержании в минеральном сырье добытого углеводородного сырья.

Косвенный метод определения количества добываемого полезного ископаемого применяется в случае, если прямой метод невозможен.

3.3 Под технологическими потерями природного газа, и попутного нефтяного газа при добыче, в соответствии с принятой схемой и технологией разработки и обустройства месторождения понимаются безвозвратные потери.

3.4 К технологическим потерям не относится количество углеводородного сырья используемого на собственные и/или коммунальные нужды, и потери, возникшие вследствие хранения и (или) транспортировки добытого полезного ископаемого, а также при возникновении аварийных ситуаций и (или) нарушении технологического процесса.

3.5 Настоящий стандарт включает принципы формирования и расчета технологических потерь природного газа и попутного нефтяного газа на объектах добычи и подготовки продукции по видам потерь на каждом месте их образования.

3.6 Величину технологических потерь природного газа и попутного (нефтяного) газа определяют по каждому месту образования для каждого вида углеводородного сырья.

3.7 Расчёт величины технологических потерь природного газа и попутного (нефтяного) газа производят на плановый период. Плановым периодом признается календарный год.

3.8 Величину технологических потерь природного газа и попутного (нефтяного) газа рассчитывают в соответствии с проектными документами на разработку и обустройство месторождения, регламентами производственных объектов добычи, действующими нормативными документами, а также паспортами нефтегазопромыслового оборудования, используемого в данном технологическом процессе в расчетный период. Данные следует подтверждать фактическими определениями физико-химических характеристик и лабораторными анализами (хроматографический анализ, замер ДНП и температуры начала кипения и т.д.). В случае значительного отличия замеренных параметров от регламентных документов, последние следует скорректировать, а в качестве исходных данных следует принять откорректированные значения.

3.9 Величину технологических потерь природного газа и попутного (нефтяного) газа определяют для всех объектов добычи углеводородного сырья от устья добывающих скважин до получения готовой продукции, первой по своему качеству соответствующей требованиям нормативных документов.

3.10 Объём газообразных фаз принимают при стандартных условиях: температура

Тст 20°С (293,15 К); давление Рст 760 мм. рт. ст. (101325 Па) в соответствии с ГОСТ 2939.

4 Виды технологических потерь природного газа и попутного нефтяного газа

4.1 Технологические потери природного газа

Технологические потери природного газа подразделяются на следующие виды:

- потери, связанные с освоением скважин после выхода из бурения;

- потери, связанные с продувками скважин после проведения ремонтных работ;

- потери, связанные с проведением газогидродинамических (первичные, текущие, специальные) и газоконденсатных исследований скважин;

- потери, связанные с опорожнением технологического оборудования и трубопроводов перед проведением ремонтных и профилактических работ;

- потери, связанные с эксплуатацией факельных устройств;

- потери природного газа при дегазации или регенерации жидкостей;

- потери, связанные с вводом в скважины, трубопроводы и технологические линии химических реагентов;

- потери, связанные с отбором проб;

- потери, связанные с обслуживанием предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, а также с обследованием оборудования;

- потери природного газа, связанные с уносом жидкостями;

- потери природного газа за счет негерметичности уплотнений оборудования.

4.2 Технологические потери попутного (нефтяного) газа

При добыче углеводородного сырья существуют следующие виды технологических потерь попутного (нефтяного) газа:

- потери, связанные с опорожнением трубопроводов и технологического оборудования системы сбора и подготовки нефти для проведения ремонтных и профилактических работ;

- потери, связанные с эксплуатацией факельных устройств;

- потери попутного (нефтяного) газа, связанные с уносом жидкостями;

- потери, связанные с отбором проб;

- потери, связанные с обслуживанием предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, а также с обследованием оборудования;

- потери природного газа за счет негерметичности уплотнений оборудования.

Перечень типовых статей потерь природного газа, газового конденсата и попутного (нефтяного) газа и объекты, являющиеся источниками потерь, а также причины их возникновения приведены в Приложении А.

5 Определение количества технологических потерь природного газа

Для расчета технологических потерь природного газа, следует определить потери по каждому конкретному месту их образования и виду, а также указать характеристики углеводородного сырья до и после прохождения каждого источника потерь и документально подтвердить показатели, применяемые в расчетах.

В данном разделе приведены рекомендуемые методики расчета технологических потерь природного газа на газодобывающих предприятиях по каждому их виду и месту образования, даны рекомендации по предоставлению необходимых документов для подтверждения показателей, применяемых в расчетах.

5.1 Потери природного газа при освоении газовых скважин вышедших из бурения

Для определения технологических потерь природного газа при освоении скважин руководствуются следующими документами:

- Методические указания при разработке газовых и газоконденсатных месторождений (Согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Республики Казахстан от «20» августа 2008 года № 33);

- Методические рекомендации по разработке и согласованию планов развития горных работ предприятий-недропользователей, ведущих разработку месторождений полезных ископаемых (за исключением урановых месторождений);

- Закон РК «О недрах и недропользовании»;

- Единые правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, нефти, газа, подземных вод в Республике Казахстан (утвержден постановлением Правительства от 21.07.1999 № 1019);

- план строительства, освоения и запуска скважин, с указанием их номера, вскрываемых ими объектов (пластов), ожидаемых дебитов и даты запуска в работу (составляется добывающей организацией);

- акты с результатами освоения скважин, пробуренных ранее на аналогичные объекты (пласты). В приведенных актах содержится информация о времени отработки скважины и ее дебите;

- акты о сожжении газа на факеле при освоении скважин, пробуренных в предыдущем году (составляется организацией проводившей освоение);

- акты с результатами лабораторных исследований проб газа, отобранных при освоении скважин в местах поступления газа на факельную установку.

Акты представляются по желанию недропользователя;

- схема обвязки наземного оборудования при освоении скважины;

- паспорта и технические характеристики оборудования, используемого при освоении скважины.

Технологические потери природного газа при освоении газовой скважины вышедшей из бурения рекомендуется определять по Формуле 1:

, м3				         (1)

- дебит скважины при освоении на заданном режиме, м3/сутки;

- продолжительность освоения скважины при заданном режиме, сутки;

n - количество режимов при освоении скважины;

Хг. прод - мольная доля добываемой продукции в пластовом газе, определяемая по Формуле 2:

, дол. ед.				         (2)

Где ,  - соответственно число молей пластового газа и газа, который является продукцией (сухой газ, газ сепарации и т.д.), определяются по данным лабораторных исследований.

Для объектов, состоящих из нескольких пластов, принимается среднеарифметическое значение мольной доли добываемой продукции, определенной для каждого пласта.

Дебит скважины, количество режимов и их продолжительность определяют в соответствии с регламентирующими документами.

5.2 Потери природного газа при продувке газовых и газоконденсатных скважин после проведения подземного ремонта

Технологические потери возникают при продувке скважин после проведения ремонтных работ, предусмотренных проектными документами или при ревизии и/или замене скважинного оборудования. В частности, после проведения планово-предупредительных ремонтов (оптимизация режима работы скважин, ревизия и замена устьевого оборудования и т.д.); капитальных ремонтов (ремонтно-изоляционные работы, переход на другие горизонты и т.д.) и работ, связанных с повышением компонентоотдачи пластов.

Для определения технологических потерь природного газа при продувке скважин после проведения ремонтных работ руководствуются следующими документами:

- Закон РК «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах»;

- утвержденный геолого-технический план проведения ремонтных работ с указанием вида работ, номера скважины, вскрываемых ею объектов (пластов) и ожидаемого дебита после проведения работ (составляется добывающей организацией);

- ссылки на проектные или нормативные документы, обосновывающие проведение данного вида ремонтных работ;

- акты с результатами проведенных ремонтных работ за последний год, когда проводились работы на скважинах, указанных в план-графике, или на аналогичных скважинах по конструкции, дебиту, виду ремонтных работ и вскрываемому объекту. В приведенных актах содержится информация о времени отработки скважины после ремонта и ее дебите;

- акты о сожжении газа на факеле при проведении ремонтных работ в год, предшествующий планируемому расчетному периоду (составляется организацией, проводившей ремонтные работы);

- акты с результатами лабораторных исследований проб газа, отобранных в местах поступления газа на факельную установку при продувке скважин после проведения ремонтных работ;

- схема обвязки наземного оборудования при продувке скважины (составляется организацией, проводившей ремонтные работы);

- паспорта и технические характеристики оборудования, используемого при продувке скважины после проведения ремонтных работ.

Технологические потери природного газа при продувке газовых и газоконденсатных скважин после проведения подземного ремонта определяют по Формуле 3:

, м3				         (3)

где  - дебит скважины при продувке на режиме, м3/сутки;

- продолжительность продувки скважины при заданном режиме, сутки;

Хг.прод - мольная доля добываемой продукции в пластовом газе, определяемая по Формуле 2;

п - количество режимов при продувке скважины; N - количество операций по плану.

5.3 Потери природного газа при проведении газогидродинамических или газоконденсатных исследований

Газогидродинамические исследования делятся на:

- исследования при стационарных режимах фильтрации;

- исследования при нестационарных режимах фильтрации.

В расчете потерь природного газа при проведении газогидродинамических исследований участвуют только исследования при стационарных режимах фильтрации, которые в свою очередь делятся на:

- метод установившихся отборов;

- изохронный метод;

- экспресс-метод;

- метод монотонно-ступенчатого изменения дебитов.

Для определения технологических потерь природного газа при проведении ГДИ и ГКИ в скважинах руководствуются следующими документами:

- методические указания при разработке газовых и газоконденсатных месторождений;

- программа исследовательских работ (из протокола заседания ЦКР);

- план-график проведения исследовательских работ на расчетный период (составляется добывающей организацией с указанием номера скважин, вскрытого ими объекта, вида и времени проведения исследования);

- ссылки на проектные документы, обосновывающие применение данных методов проведения исследований на данном месторождении;

- акты с результатами исследования скважин за последний год, когда проводились аналогичные исследования на данных скважинах. В приведенных актах содержится информация о времени работы скважины и ее дебите на каждом режиме;

- акты о сожжении природного газа на факеле при проведении исследований скважин в год, предшествующий планируемому расчетному периоду (составляется организацией проводившей исследования);

- акты с результатами лабораторных исследований проб газа, отобранных при проведении газогидродинамических исследований скважин в местах поступления газа на факельную установку;

- схема обвязки наземного оборудования, применяемая при исследовании скважин;

- паспорта и технические характеристики оборудования (сепаратор I и II ступени и др.), используемого при исследовании скважин.

Также представляются сведения из проектного документа, в которых содержится следующая информация: назначение исследовательских работ на добывающих и разведочных скважинах, обоснование и выбор метода исследований, следовательно, и продолжительности его проведения.

Технологические потери природного газа при проведении газогидродинамических или газоконденсатных исследований в скважине определяют Формуле 4:

, м3				         (4)

где  - дебит скважины по газу при заданном режиме, м3/сутки

- продолжительность заданного режима, сутки;

- количество режимов при проведении исследования;

- мольная доля добываемой продукции в пластовом газе, определяемая по Формуле 2;

N - количество исследований за расчетный период.

Дебит скважины, количество режимов и их продолжительность определяют в соответствии с назначением исследования. Количество исследований за расчетный период регламентируется различными видами проектной документации по углеводородному сырью, подлежащей согласованию.

5.4 Потери природного газа при опорожнении технологического оборудования и трубопроводов перед проведением ремонтных и профилактических работ

К технологическим потерям не относятся потери, связанные с нарушениями регламентных режимов работы оборудования и принятой технологии, авариями, утечками при разрыве газопроводов, аварийными остановками технологического оборудования, а также его испытаниями. Для определения технологических потерь природного газа при опорожнении технологического оборудования и трубопроводов перед проведением ремонтных и профилактических работ руководствуются следующими документами:

- Закон РК «О промышленной безопасности»;

- утвержденный технологический регламент установки подготовки газа;

- план-график проведения ремонтных и профилактических работ на расчетный период (составляется добывающей организацией с указанием технологического оборудования или трубопровода, цель работ и времени их проведения);

- акты выполнения аналогичных работ за год, предшествующий планируемому расчетному периоду, и акты о сожжении природного газа на факеле при проведении данных работ (составляется организацией проводившей работы);

- акты с результатами лабораторных исследований проб газа, отобранных на участке трубопровода и/или перед входом в технологическое оборудование перед проведением ремонтных работ;

- паспорта и технические характеристики оборудования, на котором будет производиться ремонт.

Технологические потери природного газа при опорожнении технологического оборудования и трубопроводов перед проведением ремонтных и профилактических работ на расчетный период вычисляют по [1], [2] и [3]  Формуле 5:

,		         (5)

где 2893 - коэффициент приведения объема природного газа к стандартным условиям Тст и Рат, равный ;

V - геометрический объем аппарата, участка газопровода или технологической линии, опорожняемого для ремонта или внутреннего осмотра, м3;

Рн, Рк - соответственно абсолютное давление природного газа перед началом ремонтной работы и после опорожнения, МПа;

Тн, Тк - соответственно температура природного газа перед началом работы и после опорожнения, К;

Zн, Zк - коэффициенты сверхсжимаемости природного газа при Рн, Тн и Рк, Тк соответственно;

Хг.прод - мольная доля добываемой продукции в газе, отправляемом на свечу, определяемая аналогично Формуле 2;

N - количество операций в расчётный период по план-графику.

Методики расчёта коэффициента сверхсжимаемости природного газа Z приведены в ГОСТ 30319.2.

5.5 Потери природного газа при эксплуатации факельных устройств

Потери по данному виду могут быть включены в технологические потери только в случае использования природного газа, в качестве продувочного (затворного) и/или топливного, не соответствующего международным, государственным или отраслевым стандартам.

Для определения технологических потерь природного газа при эксплуатации факельных устройств руководствовуются следующими документами:

- Требования промышленной безопасности при разработке нефтяных и газовых месторождений (утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 219);

- Закон РК «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах»;

- утвержденный технологический регламент установки подготовки газа;

- утвержденная схема сбора и подготовки добываемой продукции;

- план-график проведения ремонтных и профилактических работ с использованием факельной установки (составляется добывающей организацией);

- акты с результатами лабораторных исследований проб продувочного (затворного) и/или топливного газа;

- схема обвязки факельной установки;

- паспорта и технические характеристики факельной установки.

Объем продувочного (затворного) газа на расчетный период Qг.пр.з, как правило, определяют по расходомеру.

В случае, если прямой метод (по расходомеру) невозможен, применяется косвенный метод определения. Тогда объем продувочного (затворного) газа на расчетный период определяют по Формуле 6:

, м3				         (6)

где w - скорость движения продувочного газа в расчете на сечение ствола под оголовком, м/с;

F - площадь выходного сечения факельного ствола, м2;

τ - время подачи продувочного (затворного) газа, ч.

Скорость движения продувочного газа зависит от конструкции факела и не меньше:

0,05 м/с - для факелов с газовым затвором;

0,9 м/с - для факелов без газового затвора при плотности продувочного (затворного) газа 0,7 кг/м3 и более.

Тогда потери продувочного (затворного) газа Пг.пр.з вычисляются по Формуле 7:

, м3				         (7)

где Хг.прод - мольная доля добываемой продукции в продувочном (затворном) газе, определяемая аналогично Формуле 2.

Объем топливного газа, подаваемого на факельную установку, на расчетный период Qг.топ определяется по формуле:

, м3				         (8)

где  - расход газа, подаваемого на одну дежурную горелку, м3/ч; принимают в соответствии с данными, приводимыми в документации на оборудование, а при отсутствии этих данных расход газа на обычную горелку принимают по Таблице 1;

- время работы факела в расчетном периоде при выполнении технологических операций, связанных с профилактическими работами и плановыми ремонтами, ч;

- количество горелок, шт.

Таблица 1 - Расход газа на факел постоянного горения

| Диаметр факельной трубы, мм | Количество газа, подаваемого в факельную систему, м3/ч |  | Количество горелок, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Продувочный (затворный) газ | Топливный газ |  |
| 200 | 8 | 2,2 | 1 |
| 300 | 15 | 4,4 | 2 |
| 500 | 50 | 4,4 | 2 |
| 800 | 160 | 8,8 | 4 |
| 1000 | 320 | 8,8 | 4 |
| 1200 | 500 | 60,0 | 1* |
| 1400 | 650 | 60,0 | 1* |

_____

* кольцевая горелка

Потери топливного газа Пг.топ определяются по Формуле 9:

, м3			         (9)

где Хг.прод - мольная доля добываемой продукции в топливном газе, определяемая аналогично Формуле 2.

Потери природного газа при эксплуатации факельных устройств Пг.ф вычисляют по Формуле 10:

, м3			       (10)

5.6 Потери природного газа при дегазации или регенерации жидкостей

Для определения технологических потерь природного газа при дегазации жидкостей следует руководствоваться следующими документами:

- утвержденная схема сбора и подготовки добываемой продукции с указанием мест, где происходит дегазация жидкостей;

- утвержденный технологический регламент установки подготовки газа;

- акты с результатами лабораторного анализа проб газа дегазации, по каждому месту их образования (не менее 10-ти в осенне-зимнем и не менее 10-ти в весенне-летнем периодах);

- акты с результатами лабораторного анализа проб жидкости до и после оборудования, в котором происходит дегазация;

- паспорта и технические характеристики используемого оборудования.

Потери по данному виду могут быть включены в технологические потери только в случае подачи низконапорного газа, выделяющегося из жидкостей на факел или свечу рассеивания.

5.6.1 Потери при дегазации конденсата

Потери по данному виду могут быть включены в технологические потери только в случае, если процесс дегазации конденсата не относится к его переработке.

Потери природного низконапорного газа, образующегося при дегазации нестабильного конденсата на расчетный период Пг.д.к определяют по Формуле 11:

Пг.д.к=GкГфХг.прод, м3				       (11)

где Gк - количество конденсата, полученного в результате дегазации в течение расчетного периода, т;

Гф - газовый фактор, т.е. количество газа дегазации, выделяющегося при получении 1 тонны разгазированного конденсата, м3/т;

Хг.прод - мольная доля добываемой продукции в газе дегазации, определяемая аналогично Формуле 2.

Газовый фактор Гф определяют в результате разгазирования и анализа пробы нестабильного конденсата, отобранного при промысловых условиях.

5.6.2 Потери при дегазации (выветривании) пластовой и конденсационной воды

Технологические потери природного газа, выделяющегося из пластовой и конденсационной воды при их дегазации и направляемого на факел в расчетном периоде Пг.д.в определяют по Формуле 12:

, м3			       (12)

где Qв - расход воды, подвергаемой дегазации, м3/ч;

r1, r2 - растворимость природного газа в дистиллированной воде соответственно при атмосферном давлении (Таблица 2) и давлении перед выветривателем (Таблица 3 или Рисунок 1), м3/м3 жидкости;

к - коэффициент Сеченова, учитывающий изменение растворимости газа при наличии солей (коэффициент высаливания), определяемый по Таблице 4; с - концентрация солей в пластовой воде, г-экв/л;

Хг.прод - мольная доля добываемой продукции в газе дегазации (выветривания), определяемая аналогично Формуле 2;

τ - продолжительность расчетного периода, ч.

Растворимость природного газа в жидкости принимают по проектным или справочным данным, вычисляют с помощью термодинамических расчетов или экспериментально, а в отдельных случаях используют эмпирические зависимости.

Таблица 2 - Растворимость газов в дистиллированной воде при атмосферном давлении и различных температурах

| Газ | Растворимость газов в дистиллированной воде r1, м3/м3, при температуре |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 °С | 20 °С | 40 °С | 60 °С |
| Метан | 0,05563 | 0,03376 | 0,02369 | 0,01954 |
| Этан | 0,09874 | 0,04724 | 0,02915 | 0,02177 |
| Пропан | - | 0,03940 | - | - |
| Норм. бутан | - | 0,03270 | - | - |

Таблица 3 - Растворимость газов при 40°С в дистиллированной воде

| Газ | Растворимость газов в дистиллированной воде r1, м3/м3, при давлении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 МПа | 5,0 МПа | 7,5 МПа | 10,0 МПа |
| Метан | 0,60 | 1,10 | 1,52 | 1,95 |
| Этан | 0,57 | 0,87 | 0,97 | 1,00 |

Таблица 4 - Коэффициенты Сеченова для метана, растворенного в водных растворах

| Температура, °С | Коэффициент Сеченева |
| --- | --- |
| 0 | 0,165 |
| 20 | 0,141 |
| 40 | 0,127 |
| 60 | 0,119 |
| 80 | 0,116 |
| 100 | 0,116 |

Рисунок 1 - Зависимость растворимости природного газа в пресной воде от температуры при различных давлениях.

5.6.3 Потери при регенерации технических жидкостей

Потери природного газа, выделяющегося при регенерации технических жидкостей (метанол, диэтиленгликоль (далее ДЭГ), триэтиленгликоль (далее ТЭГ) и др.), определяют по Формуле 13:

, м3				       (13)

где, Qж - расход жидкости, подвергаемой регенерации, м3/ч;

r - растворимость природного газа в жидкости при термобарических параметрах регенерации, м3/м3;

Хг.прод - мольная доля добываемой продукции в газе, выделяющемся при регенерации, определяемая аналогично Формуле 2;

τ- продолжительность расчетного периода, ч.

Растворимость газа в водном растворе метанола, поступающем на регенерацию, определяют экспериментально или принимают в следующих значениях:

- для бессернистых газов rм=2,5 - З,5 м3/м3;

- для сероводородсодержащих газов гм=3 - 5 м3/м3.

Растворимость бессернистого природного газа в растворе ДЭГа определяют экспериментально или определяют по эмпирической Формуле 14:

rДЭГ=10,197·Р·А, м3/м3				       (14)

где Р - давление регенерации ДЭГ, МПа;

А - коэффициент, зависящий от температуры и концентрации ДЭГа, определяемый по Формуле 15:

А=1,415 · С · 10-3 + 5,78 · С2 · 10-6 + 1,436 · Т · 10-3 –

2,969 · Т · С · 10-5 + 3,571 · Т2 · 10-6 – 7,048 · 10-2 			       (15)

где С - концентрация ДЭГ, % масс;

Т - температура, °С.

Растворимость бессернистого природного газа в растворе ТЭГ принимают на 25-30% больше, чем в растворе ДЭГа.

Растворимость сернистого природного газа в растворах ДЭГа определяют по эмпирической зависимости:

, м3/м3				       (16)

где Т - температура регенерации, °С;

а, в - эмпирические коэффициенты, определяемые по формулам:

lg а=0,01338 · С + 0,50958 · lg Р - 0,6102			       (17)

lg в=0,03365 · Р + 0,00874 · С - 1,124			       (18)

где С - концентрация ДЭГа, % масс.;

Р - давление регенерации, МПа.

Растворимость сероводородсодержащих природных газов в растворе моноэтиленгликоля концентрацией 70% масс, в диапазоне давлений от 0,3 до 0,6 МПа принимают равной от 0,4 до 0,5 м3/м3.

Потери природного газа при дегазации или регенерации жидкостей определяют по Формуле 19:

Пг.д = Пг.д.к + Пг.д.в + Пг.р.ж, м3			       (19)

5.7 Потери природного газа при вводе в скважины, трубопроводы и технологические линии химических реагентов

Потери по данному виду могут быть включены в технологические потери, если использование устройств для ввода химических реагентов предусмотрено проектом обустройства месторождения.

Для определения технологических потерь природного газа при вводе в скважины, трубопроводы и технологические линии химических реагентов следует руководствоваться следующими документами:

- утвержденная схема сбора и подготовки добываемой продукции с указанием мест, где используется оборудование для ввода химических реагентов;

- выдержки из проекта обустройства, регламентирующие использование устройств ввода химреагентов;

- акты с результатами лабораторного анализа проб газа, отобранных в местах установки устройств ввода химических реагентов;

- паспорта и технические характеристики используемого оборудования.

Технологические потери природного газа при заправке устройств ввода химических реагентов на расчетный период, определяют по [3] Формуле 20:

, м3			       (20)

где Vi - геометрическая емкость i-гo устройства ввода химических реагентов, м3;

Pi - рабочее давление, МПа;

Ti - температура природного газа в устройстве, К;

Zi -коэффициент сверхсжимаемости газа при Pi и Тi соответственно;

Хг.прод - мольная доля добываемой продукции в пластовом газе, определяемая по Формуле (2);

Ni - количество заправок i-гo устройства;

n — количество устройств.

5.8 Потери природного газа при отборе проб

Отбор проб природного газа следует проводить в соответствии с ГОСТ 31370.

Для определения технологических потерь природного газа при отборе проб руководствуются следующими документами:

- утвержденный график аналитического контроля;

- схема сбора и подготовки добываемой продукции с указанием мест, где производится отбор проб;

- акты с результатами лабораторного анализа отобранных проб;

- паспорта и технические характеристики используемого оборудования.

Технологические потери природного газа при отборе проб для аналитического контроля определяют по Формуле 21:

, м3			       (21)

где Хг. прод - мольная доля добываемой продукции в отбираемом газе, определяемая аналогично Формуле 2;

Пг.оп - потери природного газа при периодическом отборе проб для разовых (лабораторных) анализов газового потока рассчитывают по Формуле 22:

, м3			       (22)

где Vпр - геометрический объем пробоотборника, м3;

Рпр - давление в пробоотборнике, МПа;

Тпр - температура в пробоотборнике, К;

Zпp - коэффициент сжимаемости при Рпр и Тпр соответственно;

b - кратность продувки, т.е. отношение объема (при условии отбора) газа, выпущенного в атмосферу при продувке линии и пробоотборника, к объему пробоотборника (кратность продувки при отборе проб газа принимают равной b=30);

ni - количество анализов i-oгo вида в расчетном периоде согласно графику аналитического контроля.

Пг.пот - потери природного газа при непрерывной работе i-oгo прибора на потоке, м3, определяемые по паспортным данным завода-изготовителя; N - количество отборов в расчетном периоде.

5.9 Потери природного газа при обслуживании предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, а также обследовании оборудования

Для определения технологических потерь природного газа при обслуживании предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, а также обследовании оборудования следует руководствоваться следующими документами:

- схема сбора и подготовки добываемой продукции с указанием мест, где установлены предохранительные клапаны, средства автоматизации и контрольно-измерительные приборы;

- план-график обследования оборудования;

- документы, регламентирующие обследование оборудования и количество обследований;

- акты с результатами обследования оборудования;

- акты с результатами лабораторного анализа проб газа, отобранных перед оборудованием и/или технологической линией;

- паспорта и технические характеристики используемого оборудования, а также руководства по его эксплуатации.

Для упрощения расчетов технологические потери природного газа, связанные с проверкой работоспособности предохранительного клапана на расчетный период определяют по  Формуле 23.

(23)

где qг - производительность оборудования в расчетном периоде, на котором установлен клапан, м3/сек;

Ккл - коэффициент расхода газа клапаном, определяемый по паспортным данным;

τкл - время срабатывания предохранительного клапана, сек;

Хг. прод - мольная доля добываемой продукции в выпускаемом газе, определяемая аналогично Формуле 2;

n - количество проверок предохранительного клапана в расчётном периоде;

N - количество клапанов.

Технологические потери природного газа при испытании оборудования определяют по Формуле 24:

, м3				       (24)

где qисп - расход природного газа при индивидуальном испытании оборудования конкретного вида или технологической линии в целом, м3/ч;

τисп - продолжительность испытания, ч;

Хг.прод - мольная доля добываемой продукции в газе, предназначенном для испытания оборудования, определяемая аналогично Формуле 2. Величины qисп и τисп принимают из технических условий или паспортов оборудования.

Общие потери природного газа при обслуживании предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, а также обследовании оборудования определяется по Формуле 25:

Пг.обс = Пг.п.к + Пг.исп, м3				       (25)

5.10 Потери природного газа, связанные с уносом жидкостями

Для определения технологических потерь природного газа при его уносе с жидкостью (пластовой водой) следует руководствоваться следующими документами:

- утвержденная схема сбора и подготовки добываемой продукции с указанием мест, где происходит унос природного газа с жидкостью;

- акты с результатами лабораторного анализа проб жидкости до и после оборудования;

- паспорта и технические характеристики используемого оборудования.

При отсутствии экспериментальных данных о растворимости газа в пластовой воде по конкретному месторождению технологические потери природного газа при уносе с жидкостью на расчетный период определяют исходя из растворимости газа в дистиллированной воде (Таблицы 2 и 3) при давлении и температуре, соответствующим регламентным, по Формуле 26:

Пг.ж = Vж · r1 · 10-кс · Хг.прод, м3			       (26)

где Vж - объем жидкости, сбрасываемой из оборудования на утилизацию, м3;

r1 - растворимость природного газа в дистиллированной воде при атмосферном давлении (Таблица 2), м3/м3;

к - коэффициент Сеченова, учитывающий изменение растворимости газа в присутствии солей (Таблица 4);

с - концентрация солей в пластовой воде, г-экв/л;

Xг.прод - мольная доля добываемой продукции в газе, уносимом с жидкостью и определяемая аналогично Формуле 2.

# 5.11 Потери природного газа за счет негерметичности уплотнений оборудования

5.11.1 Из газопроводов и аппаратов, работающих под давлением, происходят потери природного газа через неплотности, связанные с невозможностью достижения на практике абсолютной герметичности соединений оборудования, трубопроводов, арматуры.

Источниками потерь через неплотности являются:

- уплотнения неподвижные фланцевого типа, т.е. фланцы трубопроводов и арматуры, уплотнения крышек люков, лазов и т.п.;

- уплотнения запорно-регулирующей арматуры, т.е. уплотнения штоков и валов регулирующих клапанов, заслонок и задвижек;

- уплотнения подвижные, т.е. уплотнения вращающихся валов компрессоров.

Среднестатистические величины утечек через одно уплотнение для аппаратов (агрегатов) различных типов, а также долю уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации, для парогазовых смесей эти величины представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Утечки парогазовых смесей через подвижные и неподвижные соединения

| Наименование оборудования | Расчетная величина потерь- А, кг/ч | Расчетная доля уплотнений, потерявших свою герметичность, доли (общее число уплотнений данного типа принято за 1) - а |
| --- | --- | --- |
| Фланцевые соединения | 0,00073 | 0,030 |
| Запорно-регулирующая арматура | 0,02100 | 0,293 |
| Предохранительные клапаны | 0,13600 | 0,460 |
| Уплотнения центробежного компрессора* | 0,12000 | 0,765 |
| Уплотнения поршневого компрессора | 0,11500 | 0,700 |
| Примечание - Потери через уплотнения валов детандеров приравниваются к аналогичным величинам для компрессоров. |  |  |

5.11.2 При расчете и монтаже фланцев, потери газа через фланцевые соединения невозможна или пренебрежительно мала. При нарушении правил расчета, изготовления, монтажа и эксплуатации возможна потеря природного газа через неподвижные уплотнения фланцевого типа, величину которой для одного аппарата за расчетный период Пфл, тыс.м3, определяют по формуле

Пфл=А·n·τ·a·10-3ρr                                                        (7.1)

где А - величина потери газового потока через одно неподвижное уплотнение фланцевого типа, кг/ч, определяемая по таблице 7.1;

n - количество фланцев, люков и др. неподвижных соединений в аппарате;

τ - продолжительность работы аппарата в году в течение расчетного периода, ч;

а - доля уплотнений, потерявших герметичность, определяемая по таблице 7.1;

ρг – плотность природного газа при стандартных условиях, кг/м3.

5.11.3 Потери природного газа от запорно-регулирующей арматуры могут происходить через фланцевые соединения арматуры с трубопроводом или штуцером технологического аппарата, через фланцевые уплотнения вала исполнительного механизма задвижки, клапана, крана, через разъемные соединения конструкции запорно-регулирующей арматуры (например, крышки корпуса задвижки) и т.д.

Потери природного газа через фланцевые соединения запорно-регулирующей арматуры рассчитывают, используя среднестатистические данные величин потерь газа и доли негерметичности неподвижных уплотнений фланцевого типа по таблице 7.1. В случае сильфонного уплотнения вала задвижки (клапана) эти потери равны нулю.

В целом расход газа за счет потерь через сальники и уплотнения запорно-регулирующей арматуры за расчетный период Парм, тыс.м3, определяют по следующей формуле:

Парм=А·n1·n2 τ·a·10-3ρr                                                        (7.2)

где А - величина утечки газа для фланцевых соединений и сальниковых уплотнений, кг/ч, определяемая по таблице 7.1;

n1 - количество единиц запорной арматуры;

n2 - количество фланцев на одном запорном устройстве;

τ - продолжительность работы аппарата в году в течение расчетного периода, ч;

а - доля уплотнений, потерявших герметичность, определяемая по таблице 7.1;

ρг - плотность газа при стандартных условиях, кг/м3.

5.11.4 Потери природного газа за счет потерь через уплотнения компрессоров за расчетный период Пк, тыс.м3:

Пфл=АК·nК.τ·a·10-3ρr                                                                (7.3)

где Ак - величина потерь газа на один рабочий компрессор, кг/ч, определяемая по таблице 7.1 в зависимости от типа компрессора;

nк - количество компрессоров одного типа;

τ - продолжительность работы аппарата в году в течение расчетного периода, ч;

а - доля уплотнений, потерявших герметичность, определяемая по таблице 7.1;

ρг - плотность газа при стандартных условиях, кг/м3.

5.11.5 Общую величину потерь газа через неплотности определяют суммированием потерь рассчитанных для отдельных аппаратов и трубопроводов.

6 Определение технологических потерь попутного (нефтяного) газа

Для расчета технологических потерь попутного нефтяного газа, следует определить потери по каждому конкретному месту их образования и виду, а также указать характеристики углеводородного сырья до и после прохождения каждого объекта потерь и документально подтвердить показатели, применяемые в расчетах.

В данном разделе приведены методики расчета потерь попутного нефтяного газа на нефтегазодобывающих предприятиях по каждому их виду и месту образования, даны рекомендации по предоставлению необходимых документов для подтверждения показателей, применяемых в расчетах.

6.1 Потери попутного (нефтяного) газа при опорожнении трубопроводов и технологического оборудования системы сбора и подготовки нефти

Для определения технологических потерь попутного (нефтяного) газа при опорожнении и продувке трубопроводов и аппаратов системы сбора и подготовки нефти для проведения ремонтных и профилактических работ руководствуются следующими документами:

- Закон РК «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах»;

- утвержденный технологический регламент установки подготовки углеводородного сырья;

- утвержденная технологическая схема сбора и подготовки нефти, на которой указаны места образования потерь попутного нефтяного газа и отбора проб;

- план-график проведения ремонтных и профилактических работ на расчетный период (составляется добывающей организацией с указанием технологического оборудования или трубопровода, цель работ и времени их проведения);

- акты выполнения аналогичных работ за год, предшествующий планируемому расчетному периоду, и акты о сожжении попутного нефтяного газа на факеле при проведении данных работ (составляется организацией, проводившей работы);

- акты с результатами лабораторных исследований отобранных проб;

- копии паспортов и технические характеристики оборудования, установленного на объектах, где происходят потери по данному виду.

В технологические потери не включают потери, связанные с нарушениями регламентных режимов работы оборудования и принятой технологии, авариями, утечками при разрыве трубопроводов, аварийными остановками технологического оборудования, а также его испытаниями.

Технологические потери попутного (нефтяного) газа при опорожнении трубопроводов и технологического оборудования определяют по Формуле 27:

, м3			       (27)

где 2893 - коэффициент приведения объема попутного (нефтяного) газа к стандартным условиям Тст и Рат, равный ;

V - геометрический объем аппарата, участка трубопровода или технологической линии, опорожняемого для ремонта или внутреннего осмотра, м3;

Рн, Рк - абсолютное давление попутного (нефтяного) газа перед началом ремонтной работы и после опорожнения, МПа;

Тн, Тк - температура попутного (нефтяного) газа перед началом работы и после опорожнения, К;

ZH, ZК – коэффициенты сверхсжимаемости попутного (нефтяного) газа при РН, ТН и РК, ТК соответственно; N – количество операций в расчетный период.

Методики расчета коэффициента сверхсжимаемости газа Z приведены 
ГОСТ 30319.2.

6.2 Потери попутного (нефтяного) газа при эксплуатации факельных устройств

Потери по данному виду могут быть включены в технологические потери только в случае использования в качестве продувочного (затворного) и/или топливного, попутного (нефтяного) газа.

Для определения технологических потерь попутного (нефтяного) газа при эксплуатации факельных устройств руководствуются следующими документами:

- Требования промышленной безопасности при разработке нефтяных и газовых месторождений;

- Закон РК «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах»;

- утвержденный технологический регламент установки подготовки углеводородного сырья;

- утвержденная схема сбора и подготовки добываемой продукции;

- план-график проведения ремонтных и профилактических работ с использованием факельной установки (составляется добывающей организацией);

- акты с результатами лабораторных исследований проб газа поступающего на факельные устройства;

- схема обвязки факельной установки;

- паспорта и технические характеристики факельной установки.

Объем продувочного (затворного) газа на расчетный период Qг.пр.з., как правило, определяют по расходомеру.

В случае если прямой метод (по расходомеру) невозможен, применяется косвенный метод определения.

Потери попутного (нефтяного) газа при эксплуатации факельных устройств на расчетный период Пнг.ф, м3, определяют аналогично потерям природного газа при эксплуатации факельных устройств, приведенным в пункте 5.6.

6.3 Потери попутного (нефтяного) газа, связанные с уносом жидкостями

Для определения технологических потерь попутного (нефтяного) газа при его уносе с жидкостями руководствуются следующими документами:

- утвержденная схема сбора и подготовки добываемой продукции с указанием мест, где происходят потери попутного (нефтяного) газа с жидкостью;

- акты с результатами лабораторного анализа проб жидкости до и после оборудования;

- паспорт и технические характеристики используемого оборудования.

При отсутствии экспериментальных данных о растворимости попутного (нефтяного) газа в жидкостях, выводимых из технологической схемы по конкретному месторождению, технологические потери по данному виду потерь на расчетный период определяют по следующим формулам:

- с дренажной водой:

, м3		       (28)

где αу/в - растворимость углеводородной составляющей ПНГ в пресной воде, м3/м3, определяемая по Рисунку 2;

- растворимость углекислого газа в воде, определяемая из Таблицы 5;

- содержание углекислого газа в ПНГ, % объемных;

Км - поправочный коэффициент на минерализацию воды, определяемый по Рисунку 3;

Vв - расход воды, м3.

Таблица 5 – Растворимость углекислого газа в воде в зависимости от давления и температуры, м3/м3

| Давление, атм. | Растворимость углекислого газа в воде при температуре, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 35 | 60 | 100 |
| 25 | 16,3 | - | - | - |
| 30 | 18,2 | 10,6 | - | - |
| 35 | 20,1 | 12,4 | - | - |
| 40 | 22,0 | 14,2 | 8,5 | - |
| 45 | 23,9 | 16,1 | 9,3 | - |
| 50 | 25,7 | 18,0 | 10,2 | - |
| 60 | - | 22,7 | 12,1 | - |
| 70 | - | - | 14,2 | 6,5 |
| 80 | - | - | 16,3 | 7,4 |
| 90 | - | - | 18,8 | 8,5 |
| 100 | - | - | 21,4 | 9,7 |

- с отработанным метанолом:

, м3				       (29)

где  - коэффициент растворимости ПНГ в обводненном метаноле, м3/(м3·МПа), определяемый по Рисунку 4;

Vм - расход метанола, м3;

Р – рабочее давление, МПа.

Рисунок 2 - Зависимость растворимости попутного (нефтяного) газа в пресной воде от температуры

Рисунок 3 - Значение поправочного коэффициента в зависимости от минерализации воды

- с отработанным диэтиленгликолем:

, м3		       (30)

где  - расход диэтиленгликоля, м3;

Р - рабочее давление, МПа;

,  - соответственно растворимость углеводородной составляющей ПНГ и углекислого газа в обводненном диэтиленгликоле, м3/(м3 · МПа), определяемая из Рисунков 5 и 6;

- содержание углекислого газа в ПНГ, % об.

Рисунок 4 - Растворимость попутного (нефтяного) газа в обводненном метаноле

Рисунок 5 - Растворимость попутного (нефтяного) газа (без СО2) в обводненном диэтиленгликоле

Рисунок 6 - Растворимость углекислого газа в обводненном диэтиленгликоле

Общие потери попутного (нефтяного) газа при уносе с жидкостью будут определяться по Формуле 31:

Ппнг.ж = Ппнг.в + Ппнг.м + Ппнг.гл, м3			       (31)

6.5 Потери попутного (нефтяного) газа при отборе проб

Отбор проб попутного (нефтяного) газа проводится в соответствии 
ГОСТ 31370.

Для определения технологических потерь ПНГ при отборе проб руководствуются следующими документами:

- утвержденный график аналитического контроля;

- схема сбора и подготовки добываемой продукции с указанием мест, где производится отбор проб;

- паспорт и технические характеристики используемого оборудования.

Технологические потери попутного (нефтяного) газа при отборе проб для аналитического контроля определяют по Формуле 32:

, м3			       (32)

где  - потери попутного (нефтяного) газа при периодическом отборе проб для разовых (лабораторных) анализов, рассчитанные по Формуле 33:

, м3			       (33)

где  - геометрический объем пробоотборника, м3;

Рпр - давление в пробоотборнике, МПа;

Тпр - температура в пробоотборнике, К;

Zпp - коэффициент сжимаемости при Рпр и Тпр соответственно;

b - кратность продувки, т.е. отношение объема (при условии отбора) газа, выпущенного в атмосферу при продувке линии и пробоотборника, к объему пробоотборника (кратность продувки при отборе проб газа принимают равной b=30);

ni - количество анализов i-oгo вида в расчетном периоде согласно графику аналитического контроля.

Ппнг.пот - потери попутного (нефтяного) газа при непрерывной работе i-oгo прибора на потоке, определяемые по паспортным данным завода-изготовителя;

n - количество отборов в расчетном периоде.

6.6 Потери попутного (нефтяного) газа, связанные с обслуживанием предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, а также с обследованием оборудования

Для определения технологических потерь ПНГ при обслуживании предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, а также обследовании оборудования руководствуются следующими документами:

- схема сбора и подготовки добываемой продукции с перечнем оборудования - источников технологических потерь попутного (нефтяного) газа, где установлены предохранительные клапаны, средства автоматизации и контрольно-измерительные приборы;

- периодичность обслуживания оборудования;

- документы, регламентирующие периодичность обслуживания оборудования;

- паспорта и технические характеристики используемого оборудования.

Потери попутного (нефтяного) газа при обслуживании предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации на расчетный период Ппнг обс определяют аналогично потерям природного газа, приведенным в 
пункте 5.10.

# 6.7 Потери попутного (нефтяного) газа за счет негерметичности уплотнений оборудования

6.7.1 Из газопроводов и аппаратов, работающих под давлением, происходят потери попутного (нефтяного) газа через неплотности, связанные с невозможностью достижения на практике абсолютной герметичности соединений оборудования, трубопроводов, арматуры.

Источниками потерь через неплотности являются:

- уплотнения неподвижные фланцевого типа, т.е. фланцы трубопроводов и арматуры, уплотнения крышек люков, лазов и т.п.;

- уплотнения запорно-регулирующей арматуры, т.е. уплотнения штоков и валов регулирующих клапанов, заслонок и задвижек;

- уплотнения подвижные, т.е. уплотнения вращающихся валов компрессоров.

Среднестатистические величины потерь через одно уплотнение для аппаратов (агрегатов) различных типов, а также долю уплотнений, потерявших герметичность в ходе эксплуатации, для парогазовых смесей эти величины представлены в таблице 7.1.

6.7.2 При расчете и монтаже фланцев, потери попутного (нефтяного) газа через фланцевые соединения невозможна или пренебрежительно мала. При нарушении правил расчета, изготовления, монтажа и эксплуатации возможна потеря природного газа через неподвижные уплотнения фланцевого типа, величину которой для одного аппарата за расчетный период Пфл, тыс.м3, определяют по формуле

Пфл=А·n·τ·a·10-3ρr                                                        (7.1)

где А - величина потери газового потока через одно неподвижное уплотнение фланцевого типа, кг/ч, определяемая по таблице 7.1;

n - количество фланцев, люков и др. неподвижных соединений в аппарате;

τ - продолжительность работы аппарата в году в течение расчетного периода, ч;

а - доля уплотнений, потерявших герметичность, определяемая по таблице 7.1;

ρг – плотность природного газа при стандартных условиях, кг/м3.

6.7.3 Потери попутного (нефтяного) газа от запорно-регулирующей арматуры могут происходить через фланцевые соединения арматуры с трубопроводом или штуцером технологического аппарата, через фланцевые уплотнения вала исполнительного механизма задвижки, клапана, крана, через разъемные соединения конструкции запорно-регулирующей арматуры (например, крышки корпуса задвижки) и т.д.

Потери попутного (нефтяного) газа через фланцевые соединения запорно-регулирующей арматуры рассчитывают, используя среднестатистические данные величин потерь попутного (нефтяного) газа и доли негерметичности неподвижных уплотнений фланцевого типа по таблице 7.1. В случае сильфонного уплотнения вала задвижки (клапана) эти потери равны нулю.

В целом расход попутного (нефтяного) газа за счет потерь через сальники и уплотнения запорно-регулирующей арматуры за расчетный период Парм, тыс.м3, определяют по следующей формуле:

Парм=А·n1·n2 τ·a·10-3ρr                                                        (7.2)

где А - величина потерь газа для фланцевых соединений и сальниковых уплотнений, кг/ч, определяемая по таблице 7.1;

n1 - количество единиц запорной арматуры;

n2 - количество фланцев на одном запорном устройстве;

τ - продолжительность работы аппарата в году в течение расчетного периода, ч;

а - доля уплотнений, потерявших герметичность, определяемая по таблице 7.1;

ρг - плотность газа при стандартных условиях, кг/м3.

6.7.4 Потери попутного (нефтяного) газа за счет потерь через уплотнения компрессоров за расчетный период Пк, тыс.м3:

Пфл=АК·nК.τ·a·10-3ρr                                                                (7.3)

где Ак - величина потерь газа на один рабочий компрессор, кг/ч, определяемая по таблице 7.1 в зависимости от типа компрессора;

nк - количество компрессоров одного типа;

τ - продолжительность работы аппарата в году в течение расчетного периода, ч;

а - доля уплотнений, потерявших герметичность, определяемая по таблице 7.1;

ρг - плотность газа при стандартных условиях, кг/м3.

6.7.5 Общую величину потерь попутного (нефтяного)  газа через неплотности определяют суммированием потерь рассчитанных для отдельных аппаратов и трубопроводов.

Приложение А

(информационное)

Таблица А.1 - Типовые статьи потерь природного газа и попутного (нефтяного) газа

| Статья (вид) потерь | Объекты, являющиеся источником потерь | Теряемая продукция | Причины потерь | Ссылка на документацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освоение скважин после выхода из бурения | Эксплуатационные и разведочные скважины | Природный газ, попутный (нефтяной) газ, газовый конденсат | Освоение (продувка) скважин с целью ее передачи из бурения в эксплуатацию, а также удаления из ствола скважин газообразных, жидких и твердых компонентов потоком газа |  |
| Продувка скважин после проведения ремонтных работ | Скважины, находящиеся на балансе добывающей организации или принятые ими в аренду, а также разведочные скважины, находящиеся в пробной эксплуатации, включенные в план-график проведения ремонтных работ | Природный газ, попутный (нефтяной) газ, газовый конденсат | Удаление из ствола скважин газообразных, жидких и твердых компонентов потоком газа с целью очистки ствола скважин после капитального и подземного ремонта |  |
| Проведение газогидродинамических и газоконденсатных исследовании скважин | Скважины, находящиеся на балансе добывающей организации или принятые ими в аренду, а также разведочные скважины, находящиеся в пробной эксплуатации, включенные в план-график исследовательских работ | Природный газ, попутный (нефтяной) газ, газовый конденсат | 1. Проведение первичных исследований на скважинах с целью определения параметров пласта; его продуктивной характеристики; связи между дебитом, забойным и устьевым давлениями и температурой, а также установления добывных возможностей скважин и технологического режима их работы 2. Проведение текущих исследований с целью получения необходимой информации после проведения работ по интенсификации притока и капитального ремонта скважин, а также для анализа и контроля за разработкой 3. Проведение специальных исследований с целью получения информации, связанной со специфическими условиями рассматриваемого месторождения |  |

Таблица А.1 – (продолжение)

| Статья (вид) потерь | Объекты, являющиеся источником потерь | Теряемая продукция | Причины потерь |
| --- | --- | --- | --- |
| Опорожнение технологического оборудования и трубопроводов перед проведением ремонтных и профилактических работ | 1. Технологические трубопроводы (промысловые соединительные трубопроводы и т.д.), входящие в структуру добывающей организации; 2. Оборудование и трубопроводы технологических установок обработки, подготовки природного газа, попутного нефтяного газа, газового конденсата и нефти в т.ч. все виды компрессорных и насосных станций, ДНС, УПН, УКПГ, ХС и СОГ | Природный газ, газовый конденсат и попутный (нефтяной) газ | Освобождение (стравливание) газовой и/или газожидкостной среды перед проведением ремонтных и профилактических работ |
| Эксплуатация факельных устройств | Факельные установки | Природный и попутный (нефтяной) газ | 1. Подача продувочного (затворного) газа в факельную установку для предотвращения попадания воздуха в систему и образования взрывоопасной смеси |
| Дегазация жидкостей | 1. Установки подготовки газового конденсата 2. Установки регенерации химических реагентов (метанол, амины, гликоли и др.) 3. Установки утилизации сточных вод | Природный газ, попутный (нефтяной) газ | 1. Дегазация нестабильного конденсата без использования низконапорного газа дегазации 2. Дегазация насыщенных растворов химических реагентов при их регенерации без использования газов дегазации 3. Дегазация пластовой (конденсационной) воды без использования низконапорного газа |
|  | 1. Установки регенерации химических реагентов (метанол, амины, гликоли и др.) 2. Установки утилизации сточных вод | Природный газ, попутный (нефтяной) газ | 1. Дегазация насыщенных растворов химических реагентов при их регенерации без использования газов дегазации 2. Дегазация пластовой (конденсационной) воды без использования низконапорного газа |

Таблица А.1 – (продолжение)

| Статья (вид) потерь | Объекты, являющиеся источником потерь | Теряемая продукция | Причины потерь |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод в скважины, трубопроводы и технологические линии химических реагентов | Устройства для подачи и распределения химических реагентов (ингибиторы коррозии и гидратообразования, одоранты, поверхностно-активные вещества и др.) | Природный газ, попутный (нефтяной) газ | Технологические операции, обеспечивающие работу технологических установок в регламентном режиме |
| Отбор проб | 1. Скважины, находящиеся на балансе добывающей организации или принятые ими в аренду, а также разведочные скважины, находящиеся в пробной эксплуатации 2. Технологические установки подготовки природного газа, конденсата и попутного (нефтяного) газа | Природный газ, газовый конденсат и попутный (нефтяной) газ | 1. Получение информации для проектирования разработки месторождения 2. Аналитический контроль производства |
| Обслуживание предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, а также при обследовании оборудования | Оборудование и трубопроводы технологических установок обработки природного газа, газового конденсата и нефти в т.ч. все виды компрессорных и насосных станций, Д1СС, ДНС, УПН, У1СПГ, ХС и СОГ. | Природный газ, попутный (нефтяной) газ | Проверка работоспособности предохранительных клапанов, КИПиА |
| Унос с жидкостью | Установки очистки сточных вод, термического обезвреживания, закачки в поглощающие скважины и др. | Природный газ, газовый конденсат и попутный (нефтяной) газ | 1. Растворимость углеводородного газа в пластовой (конденсационной) воде 2. Содержание газового конденсата в сбрасываемой жидкости |

Библиография

МКС

Ключевые слова:

МКС

Ключевые слова:

РАЗРАБОТЧИК

АО «Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан»

Управляющий директор              					                       	А. Оспанов

Директор

Департамента экспертизы, проектирования и

технического регулирования   					                      М. Бубенцов

Главный эксперт

Департамента экспертизы, проектирования и

технического регулирования