Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства индивидуальной защиты органов дыхания

ПРОТИВОГАЗЫ ГРАЖДАНСКИЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Оценка эффективности защиты и методы испытаний

СТ РК ____–202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденные Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Общие положения	3

4.1 Основные показатели, используемые при оценке эффективности защиты гражданских противогазов	3

4.2 Оценка эффективности защиты гражданских противогазов	3

5	Методы испытаний гражданских противогазов при проведении оценки эффективности защиты	4

5.1 Определение коэффициента проникания тест-аэрозоля через комбинированный фильтр гражданских противогазов	4

5.2 Методика определения динамической активности (времени защитного действия) комбинированных фильтров на динамической установке	5

5.3 Подготовка динамической установки к проведению испытаний	8

5.4 Установление рабочего режима установки	9

5.5 Проведение лабораторных испытаний	10

5.6 Методика определения коэффициента подсоса под маску	10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Средства индивидуальной защиты органов дыхания

ПРОТИВОГАЗЫ ГРАЖДАНСКИЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Оценка эффективности защиты и методы испытаний

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на противогазы гражданские фильтрующие (далее – гражданские противогазы), специально разработанные для защиты органов дыхания, лица и глаз гражданского взрослого населения, работников организаций и личного состава подразделений, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций от радиоактивных, отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ, бактериальных (биологических) средств, в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к порядку оценки эффективности защиты гражданских противогазов и методы испытаний.

Требования настоящего стандарта обязательны для применения при организации защиты населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Настоящий стандарт не распространяется на следующие типы средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД):

- военные;

- пожарные (в том числе для эвакуации).

- медицинские;

- авиационные;

- промышленные;

- детские

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 12.4.041–2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования.

ГОСТ 12.4.119–82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Метод оценки защитных свойств по аэрозолям.

ГОСТ 12.4.157–75 Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Нефелометрические методы определения коэффициента подсоса масляного тумана под лицевую часть.

_________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 12.4.041, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Время защитного действия: Показатель, определяемый временем, необходимым для достижения нормированной проскоковой концентрации тест-вещества за противогазовым фильтром в заданных условиях испытаний.

3.1.2 Динамическая активность комбинированного фильтра: Максимальное количество опасного химического вещества в граммах, которое может быть сорбировано фильтрующим элементом в заданных условиях за время от начала поступления газовоздушной смеси в элемент до момента появления за ним проскоковой концентрации.

3.1.3 Зона дыхания: Внутреннее пространство противогаза, из которого воздух непосредственно попадает в органы дыхания.

3.1.4 Зона глаз: Внутреннее пространство противогаза, в котором воздух непосредственно контактирует с органом зрения. Для лицевой части в виде маски (шлем-маски) зона дыхания и зона глаз не разделены и составляют единое целое.

3.1.5 Комбинированный фильтр: Фильтр СИЗОД, предназначенный для одновременной защиты от газов, паров и аэрозолей.

3.1.6 Коэффициент проникания через фильтр/фильтрующий материал: Показатель, характеризующий проницаемость, выраженный процентным отношением концентрации тест-аэрозоля после его прохождения через фильтр/фильтрующий материал к концентрации тест-аэрозоля до фильтра/фильтрующего материала в заданных условиях испытаний.

3.1.7 Коэффициент подсоса: Показатель, выраженный процентным отношением концентрации тест-аэрозоля в подмасочном пространстве СИЗОД к его концентрации в атмосфере испытательной камеры, определяемый при условиях, когда воздух проникает в подмасочное пространство по полосе обтюрации, через клапаны вдоха и выдоха (если таковые имеются) и неплотности соединения отдельных составных частей СИЗОД, минуя фильтр.

3.1.8 Номинальный коэффициент защиты: Количественный показатель, определяемый на основе максимального коэффициента проникания тест-вещества, установленного соответствующими национальными стандартами для данного класса СИЗОД.

3.1.9 Подсос по полосе обтюрации: Проникание тест-вещества через неплотности прилегания лицевой части к лицу или голове.

3.1.10 Полоса обтюрации: Поверхность прилегания средства индивидуальной защиты к телу человека, обеспечивающая герметизацию пространства внутри средства индивидуальной защиты.

3.1.11 Проскоковая концентрация: Нормированная стандартом концентрация тест-вещества в газовоздушной смеси на выходе фильтра, при которой противогазовый фильтр считается отработанным.

3.1.12 Тест-вещество (модельное вещество): Химическое вещество (в том числе аэрозоль), с помощью которого определяют параметры СИЗОД, характеризующие эффективность его применения.

3.1.13 Токсодоза: Величина, характеризующая воздействие на организм отравляющего вещества, измеряемая произведением его концентрации в воздухе на продолжительность воздействия (выражается в мг/л∙мин или мг/м3∙мин);

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ЗХЗ – зона химического заражения;

ОВ – отравляющее вещество;

СДЯВ – сильнодействующие ядовитые вещества;

СИЗОД – средство индивидуальной защиты органов дыхания;

ТХВ – токсичное химическое вещество;

ЧС – чрезвычайная ситуация.

- Общие положения

4.1 Основные показатели, используемые при оценке эффективности защиты гражданских противогазов

4.1.1 Эффективность защиты гражданского противогаза определяется вероятностью защиты человека от токсического воздействия ОВ и СДЯВ в виде аэрозолей, паров и газов, которые может присутствовать в зоне химического заражения при ЧС мирного и военного времени.

4.1.2 Эффективность защиты оценивают в лабораторных условиях по уменьшению концентрации тест-аэрозоля в подмасочном пространстве гражданского противогаза к его концентрации до комбинированного фильтра или его концентрации в испытательной камере при участии испытателей добровольцев.

4.1.3 Оценка эффективности защиты гражданского противогаза включает:

- оценку токсических характеристики ОВ и СДЯВ, от которых противогаз защищает;

- динамическую активность комбинированного фильтра гражданского противогаза;

- коэффициент проникания ОВ и СДЯВ через комбинированный фильтр;

- коэффициент подсоса ОВ и СДЯВ в подмасочное пространство (в зону дыхания).

4.2 Оценка эффективности защиты гражданских противогазов

4.2.1 Определение эффективность (вероятности) защиты гражданских противогазов производится по каждому ОВ и СДЯВ, указанным изготовителем в технической документации.

4.2.2 Эффективность защиты (вероятность защиты) гражданских противогазов по ОВ должна быть не менее 0,9999, по СДЯВ не менее 0,95.

4.2.3 В лабораторных условиях определение эффективность защиты гражданских противогазов производится по формуле (1):

Эз=1-Кпро+Кпод                                                         (1)

где Эз– эффективность (вероятности) защиты гражданского противогаза;

Кпро – коэффициент проникания тест-аэрозоля через комбинированный фильтр;

Кпод – коэффициент подсоса тест-аэрозоля в подмасочное пространство.

4.2.4 Коэффициент проникания тест-аэрозоля через комбинированный фильтр определяют при проведении лабораторных испытаний по измерению концентрации (С) тест-аэрозоля до и после комбинированный фильтр.

Кпро=СзаСдо×100%                                                         (2)

где   – коэффициент проникания тест-аэрозоля через комбинированный фильтр;

Сдо – концентрации тест-аэрозоля до прохождения через комбинированный фильтр;

Сза – концентрации тест-аэрозоля после прохождения через комбинированный фильтр.

4.2.5 Концентрации тест-аэрозоля после прохождения через комбинированный фильтр гражданского противогаза не должна превышать проскоковую концентрацию, указанную в таблице 2.

4.2.6 Коэффициент подсоса тест-аэрозоля в подмасочное пространство оценивается в соответствие с 5.3.

- Методы испытаний гражданских противогазов при проведении оценки эффективности защиты

5.1 Определение коэффициента проникания тест-аэрозоля через комбинированный фильтр гражданских противогазов

Динамическая активность комбинированного фильтра связана с временем защитного действия соотношением:

D=C∙t∙v=Dmaxv                                                  (3)

где D – динамическая активность комбинированного фильтра, г;

С – концентрации тест-аэрозоля до прохождения через комбинированный фильтр, г/м3;

t – время защитного действия, определяемое интервалом времени от начала поступления паровоздушной смеси в элемент до момента проявления за ним проскоковой концентрации, с;

v – объем легочной вентиляции, м3/с;

Dmax – максимальная поглощаемая гражданским противогазом ингаляционная токсодоза, г·с/м3.

Таблица 1 – Значения динамической активности комбинированного фильтра гражданских противогазов, необходимые для подтверждения эффективности защиты

| Наименование вещества (показателя) | Нормативное значение показателя |
| --- | --- |
| Динамическая активность, г, не менее |  |
| Аммиак | 1,48 |
| Ацетонитрил | 0,18 |
| Водород фтористый | 0,41 |
| Водород цианистый | 0,07 |
| Диметиламин | 0,79 |
| Акрилонитрил | 1,22 |
| Диоксид серы | 0,32 |

Окончание таблицы 1

| Наименование вещества (показателя) | Нормативное значение показателя |
| --- | --- |
| Динамическая активность, г, не менее |  |
| Сероводород | 1,26 |
| Формальдегид | 0,58 |
| Фосген | 0,12 |
| Хлор | 0,23 |
| Хлорпикрин | 0,10 |
| Хлорциан | 2,70 |
| Циклогексан | 7,35 |
| Декан (0,05 мг/дм) | 0,50 |
| Характер потока при проведении испытаний: расход воздушного потока 45 дм3/мин для ОВ пульсирующий, для СДЯВ постоянный. |  |

Таблица 2 – Концентрация ОВ, СДЯВ и время проведения испытания при проверке соответствия динамической активности комбинированного фильтра гражданского противогаза требованиям по эффективности защиты

| Наименование вещества | Концентрация ОВ, СДЯВ, г/м3 | Время защитного действия), мин | Проскоковая концентрация, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 1,1 | 30 | 20,0 |
| Ацетонитрил | 0,2 | 20 | 10,0 |
| Водород фтористый | 0,2 | 45 | 0,5 |
| Водород цианистый | 0,1 | 14 | 0,3 |
| Диметиламин | 0,4 | 44 | 1,0 |
| Акрилонитрил | 0,8 | 34 | 1,5 |
| Диоксид серы | 0,7 | 10 | 10,0 |
| Сероводород | 1,4 | 20 | 10,0 |
| Формальдегид | 0,4 | 32 | 0,6 |
| Фосген | 0,2 | 13 | 0,5 |
| Хлор | 0,5 | 10 | 1,0 |
| Хлорпикрин | 0,2 | 10 | 0,5 |
| Хлорциан | 5,0 | 12 | 3,0 |
| Циклогексан | 3,5 | 47 | 80 |
| Декан | 0,05 | 222 | * |
| Характер потока при проведении испытаний: расход воздушного потока 45 дм3/мин для ОВ пульсирующий, для СДЯВ постоянный. |  |  |  |

5.2 Методика определения динамической активности (времени защитного действия) комбинированных фильтров на динамической установке

5.2.1. Сущность метода заключается в установлении промежутка времени, от момента пуска смеси воздуха с тест-веществом в комбинированный фильтр до момента обнаружения индикатором за коробкой тест-вещества в количестве, установленном стандартами, техническими условиями или нормативными документами.

5.2.2. При проведении лабораторных испытаний комбинированных фильтров используются следующие средства измерений, оборудование и реактивы:

- динамическая установка, собранная по принципиальной схеме для испытаний двух противогазовых фильтров одновременно, приведенной на рисунке 1 (схема для испытаний одного противогазового фильтра упрощается).

- баллон малой или средней емкости с вентилем, изготовленным из стали;

- аспиратор вместимостью от 2 до 5 дм3;

- цилиндры мерные вместимостью от 1000 до 2000 см3;

- бюретка вместимостью 25 см3;

- микробюретка вместимостью 1 см3;

- мерная колба вместимостью 100 и 1000 см3;

- колба плоскодонная вместимостью 50 см3;

- капельница стеклянная лабораторная;

- весы лабораторные с погрешностью взвешивания 0,001 г;

- весы технические с погрешностью взвешивания 0,01 г;

- секундомер;

- осушитель марки ОС или силикагель;

- активированный уголь марки БАУ или АР-3;

- психрометр;

- жидкость манометрическая – дистиллированная вода, подкрашенная метиленовым голубым;

- тест-вещество;

- материалы и реактивы, предусмотренные инструкцией по эксплуатации используемой установки.

Условные обозначения:

1, 21 – винтовые зажимы;

2 – очиститель сжатого воздуха;

3, 4, 5, 10, 14, 15 – краны одноходовые;

6 – осушительный бачок;

7 – увлажнительный бачок;

8 – психрометр с термометрами;

9 – смеситель;

11 – реометр;

12 – склянка для промывания газов;

13 – баллон с контрольным газом;

16 – реометр;

17 – трехходовой кран;

18 – камера;

19 – испытуемая коробка;

20 – поглотительный бачок;

22 – индикаторная склянка

Рисунок 1 – Принципиальная схема динамической установки

5.2.3 Значения динамической активности комбинированного фильтра гражданских противогазов, концентрация тест-веществ и время проведения испытания при проверке соответствия динамической активности комбинированного фильтра противогаза требованиям по эффективности защиты приведена в таблицах 1 и 2.

5.2.4 В качестве очистителя сжатого воздуха 2 для очистки сжатого воздуха применяют фильтр-поглотитель, противогазовую коробку любой марки или другое устройство.

5.2.5 Осушительно-увлажнительная система динамической установки предназначена для создания и поддержания постоянной влажности воздуха, подаваемого в установку, и состоит из двух бачков 6 и 7 из стекла или другого материала и трех стеклянных кранов 3, 4, 5 . В динамической установке допускается использовать любые осушители и увлажнители, обеспечивающие создание стабильной влажности в заданных пределах.

5.2.6 Смеситель 9 предназначен для создания однородной смеси тест-вещества с воздухом и выполнен в виде инжектора, по внутренней трубке которого поступает тест-вещество из газометра или баллона, а поток воздуха охватывает эту струю кольцом и интенсивно перемешивается с ней. В установке допускается применять смесители других типов, обеспечивающие создание однородной газовоздушной смеси.

5.2.7 Реометры служат для контроля расходов тест-вещества перед смесителем и газовоздушной смеси перед испытуемым комбинированным фильтром.

5.2.8 Зажимы служат для герметичного присоединения испытуемого комбинированного фильтра к коммуникациям установки.

5.2.9 Индикаторные склянки 22 (см. рисунок 2) служат для индикации тест-вещества за испытуемым комбинированным фильтром.

Рисунок 2 – Индикаторная склянка

5.2.10 В качестве поглотительного бачка 20 применяют фильтр поглотитель, противогазовую коробку большого объема (несколько коробок), или другое устройство, обеспечивающее защиту от тест-вещества, используемого при испытаниях.

5.3 Подготовка динамической установки к проведению испытаний

Подготовка динамической установки к испытанию включает:

- динамическую установку помещают в вытяжном шкафу и присоединяют к сети сжатого воздуха;

- в манометрическую трубку реометра 16 до нулевой отметки наливают манометрическую жидкость, в резервуар психрометра 8 с термометрами заливают дистиллированную воду;

- закрывают краны 10, 14, краны 15, 3, 4, 5 открывают, краны 17 ставят в положение «на поглотительный бачок» 20, открывают зажим 1  на линии сброса и подают в установку сжатый воздух;

- постепенно уменьшая сброс по реометрам 16, регулируя подачу воздуха кранами 15 (см. рисунок 1) устанавливают заданный расход воздуха для контроля нормального расхода воздуха и паров тест-вещества;

- требуемый расход тест-вещества в мг/мин рассчитывают по формуле (4):

Vx=24CM=0,39CV                                                  (4)

где С – заданная концентрация тест-вещества, мг/дм3;

V – заданный расход газовоздушной смеси, дм3/мин;

24 – объем моля газа при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст., дм3;

М – 61,5 усредненная масса моли тест-вещества, г;

- для установления заданной влажности воздуха часть потока направляют по отводной линии, а другую часть на доувлажнение или осушку (по необходимости) и определяют относительную влажность воздуха;

- для проверки герметичности установки закрывают все краны, соединяющие установку с атмосферой, один из них открывают (например, кран 14) (см. рисунок 1) и присоединяют к нему аспиратор;

- установку считают герметичной, если при открытом кране аспиратора вода не вытекает;

- в случае негерметичности установки отключают отдельные части системы и путем поочередного присоединения к ним аспиратора обнаруживают место негерметичности и устраняют неисправность;

- к установке через кран 10 присоединяют баллон 13 с тест-веществом;

- испытуемый комбинированный фильтр взвешивают с точностью ± 0,001 г.;

- испытуемый комбинированный фильтр 19 с помощью зажимов герметично подсоединяют к коммуникациям динамической установки в вертикальном или горизонтальном положении согласно технической документации или ТУ;

- проверяют герметичность динамической установки с подсоединенным комбинированным фильтром.

5.4 Установление рабочего режима установки

Установление рабочего режима установки включает:

- закрывают краны 3, 5, 10, 14, 16 и 19, а кран 17 ставят в положение «на поглотительный бачок»;

- открывают краны 4, 15 и зажим 1 на линии сброса у входа в установку и подают в установку сжатый воздух;

- постепенно уменьшая сброс, устанавливают заданный расход воздуха, контролируемый по реометру 16;

- относительную влажность воздуха регулируют кранами 3 и 5 и контролируют по показаниям гигрометра или психрометра с термометрами по психрометрическим термометрам;

- для контроля показаний психрометра не реже одного раза в три месяца определяют абсолютную влажность воздуха весовым методом при этом расхождения между психрометрическим и весовым определениями не должно превышать 1,5 г/м3;

- в индикаторную склянку 22 заливается 20 см3 индикаторного раствора, и она присоединяется к установке и в такую же склянку наливают 20 см3 индикаторного раствора в качестве эталона цвета для сравнения при проведении испытаний;

- к индикаторной склянке присоединяют аспиратор, трехходовой кран 17 поворачивают в положение «на коробку» и зажимом 21 устанавливают расход воздуха через индикаторную склянку 1,5-0,3 дм3/мин;

- кран 17 поворачивают в пол положение «на поглотительный бачок», зажим 21 оставляют в найденном положении и при дальнейших испытаниях не регулируют;

- газовоздушную смесь получают, открывая кран 10 и приоткрывая вентиль баллона 13 так, чтобы тест-вещество через капилляр реометра 11 поступал в смеситель 9;

- концентрацию тест-вещества определяют перед началом испытаний и во время испытаний;

- если концентрация тест-вещества выходит за пределы допуска, устанавливаемого стандартами или технической документацией на испытуемый комбинированный фильтр, корректируют подачу тест-вещества в смеситель и проводят повторное определение.

5.5 Проведение лабораторных испытаний

Проведение лабораторных испытаний по определению динамической активности или времени защитного действия комбинированного фильтра по тест-веществу включает:

- поворачивают кран 17 и направляют паровоздушную смесь в испытуемый комбинированный фильтр, одновременно включают секундомер и наблюдают за расходом воздуха, тест-вещества, влажностью и температурой потока смеси;

- при изменении показаний психрометра и реометров их регулируют соответствующими кранами и каждые 60 мин индикаторный раствор в индикаторной склянке заменяют на свежий;

- фиксируют момент изменения окраски индикаторного раствора (предварительный сигнал) и при совпадении интенсивности окраски индикаторного раствора с эталоном цвета фиксируют проскок тест-вещества с абсолютной погрешностью не более 1 мин;

- после фиксации проскока тест-вещества поворотом крана 17 прекращают подачу паровоздушной смеси на испытуемый комбинированный фильтр;

- по окончанию испытаний снимают испытуемый противогазовый фильтр, в установку подают чистый воздух и продувают коммуникацию не менее 3 мин.

5.2.14 Динамическую активность комбинированного фильтра определяют по разности веса фильтра до и после испытаний.

5.2.15 Время защитного действия противогазовых фильтров по газообразным вредным веществам t0 в минутах вычисляют по формуле:

t0=t×CC0                                                    (5)

где С – средняя концентрация тест-вещества за время испытаний, мг/дм3;

C0 – заданная начальная концентрация, мг/дм3;

t – время защитного действия от момента пуска паровоздушной смеси через фильтрующую систему до момента проскока, мин.

5.6 Методика определения коэффициента подсоса под маску

5.6.1 Сущность метода определения коэффициента подсоса под маску заключается в определении отношения содержания тест-вещества в подмасочном пространстве маски, надетой на испытателя, к содержанию тест-вещества в атмосфере камеры.

5.6.2 Схема испытательной установки для определения коэффициента подсоса тест-вещества под маску приведена на рисунке 3.

Условные обозначения:

1 – тредбан;

2 – камера;

3 – распределитель потока;

4 – подвеска;

5 – шланг для подачи тест-вещества;

6 – смеситель с воздухом;

7 – расходомер воздуха, снабженный контрольным устройством;

8 – расходомер тест-вещества, снабженный контрольным устройством;

9 – пробоотборник для отбора пробы тест-вещества;

10 – прибор для измерения содержания тест-вещества в камере;

11 – трубка для отбора проб для определения содержания тест-вещества;

12 – прибор для измерения содержания тест-вещества во вдыхаемом воздухе;

13 – регистрирующее устройство;

14 – имитатор фильтра;

15 – воздух для дыхания, не содержащий тест-вещества

Рисунок 3 – Схема испытательной установки для определения коэффициента

подсоса тест-вещества под маску

5.6.3 Испытательное оборудование определения коэффициента подсоса под маску включает: испытательную камеру, беговую дорожку, обеспечивающую скорость 6 км/ч, генератор тест-вещества, обеспечивающий генерацию тест-веществ в камеру с требуемыми характеристиками, насос для отбора проб, фотометр.

5.6.4 Испытательная камера вмещает беговую дорожку и обеспечивает непрерывную подачу газовоздущной смеси с тест-веществом, которая должна поступать в верхнюю часть камеры через трубу, и распределитель потока и направляться вниз, в пространство над головой испытателя. Содержание тест-вещества внутри эффективного рабочего объема проверяют, чтобы оно было равномерным и стабильным во времени

5.6.5 Проведение испытания организуют таким образом, чтобы испытатели не видели результаты во время испытания.

5.6.6 Испытатель надевает противогаз и встает на беговую дорожку в камере. Лицевую часть подсоединяют через пробоотборник к насосу для отбора проб. Запускают беговую дорожку. Испытатель идет со скоростью 6 км/ч в течение 2 мин. Измеряют фоновое содержание тест-вещества под лицевой частью. Дают указание испытателю продолжать ходьбу в течение еще 2 мин или до тех пор, пока содержание тест-вещества не стабилизируется.

5.6.7 Продолжая ходьбу, испытатель выполняет следующие упражнения:

- идет, не двигая головой и не разговаривая, в течение 2 мин;

- поворачивает голову из стороны в сторону примерно 15 раз в течение 2 мин;

- поворачивает голову вверх и вниз примерно 15 раз в течение 2 мин;

- проговаривает вслух алфавит или заранее согласованный текст в течение 2 мин;

- идет, не двигая головой и не разговаривая в течение 2 мин.

5.6.8 Регистрацию содержания тест-вещества в подмасочном пространстве производят после каждого упражнения.

5.6.9 Коэффициент подсоса вычисляют на основе измерений, сделанных за последние 100 с каждого периода упражнения для того, чтобы избежать наложения друг на друга результатов разных упражнений по формуле:

Kпод=C2C1×100%                                                    (6)

где Kпод – коэффициент подсоса тест-аэрозоля в подмасочное пространство.

C1 – концентрации тест-аэрозоля в испытательной камере;

C2 – концентрации тест-аэрозоля в подмасочном пространстве.

5.6.10 Определение коэффициента проникания аэрозоля через гражданский противогаз путем измерения концентрации аэрозоля до прохождения через СИЗОД и после прохождения производится также по ГОСТ 12.4.119 или ГОСТ 12.4.157.

МКС 13.340.30

Ключевые слова: противогаз, противогаз гражданский фильтрующий, средство индивидуальной защиты, оценка эффективности защиты, методы испытаний

МКС 13.340.30

Ключевые слова: противогаз, противогаз гражданский фильтрующий, средство индивидуальной защиты, оценка эффективности защиты, методы испытаний

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | Д. Акимжанова |