Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТРЕЛКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Классификация

Термины и определения

СТ РК ____ - 2023

Настоящий проект национального стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан _____ _____________ 2023 г. № _____

3 В настоящем национальном стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 183 «О стандартизации» и приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 918 «Об утверждении Правил разработки, согласования, экспертизы, утверждения, регистрации, учета, изменения, пересмотра, отмены и введения в действие национальных стандартов (за исключением военных национальных стандартов), национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации».

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТРЕЛКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Классификация

Термины и определения

Дата введения _________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины, определения и классификацию стрелковых объектов.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации стрелковых объектов.

2 Нормативные ссылки

Для применения стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы по стандартизации:

ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения.

ГОСТ 28653-2018 Оружие стрелковое. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и определения по ГОСТ 28653, [1], [2], [3] а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Стрелковый объект: Помещение, здание, сооружение, территория либо их совокупность, состоящая из основной части – стрелковой галереи (стрелкового пространства) – и вспомогательной части, предназначенных для проведения стрельб из оружия при условии обеспечения безопасности лиц, находящихся на объекте и за его пределами, а также окружающей среды.

Примечание – Количество стрелковых галерей (объем стрелкового пространства), наличие вспомогательных помещений, территорий определяются назначением стрелкового объекта, требованиями к безопасности лиц, находящихся на объекте и за его пределами, а также окружающей среды.

3.1.2 Стрелковый тир: Помещение (объект) для стрельбы в цель из служебного и гражданского оружия, обеспечивающее физическую и экологическую безопасность людей, находящихся как внутри, так и снаружи тира.

3.1.3 Тир: Стрелковый объект крытого или полуоткрытого типа, включающий комплекс основных (стрелковая галерея) и вспомогательных помещений, инженерные сети и инженерное оборудование (системы вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, освещения, противопожарные и иные), системы антирикошетной защиты, броневой защиты (при необходимости), необходимые для безопасного функционирования объекта, а также специальное оборудование (пулеулавливатель и мишенное оборудование).

3.1.4 Открытый тир: Стрелковый тир, расположенный на открытых участках местности, имеющий пулеприемники, боковые земляные валы или непробиваемые стены и необходимые зоны безопасности.

3.1.5 Крытый (закрытый) тир: Помещение для стрельбы, имеющее непробиваемые стены, потолок и пулеприемник, исключающие вылет пуль за пределы тира.

3.1.6 Полуоткрытый тир: Стрелковый тир, имеющий непробиваемые стены, непробиваемый потолок над огневым рубежом, пулеприемник и поперечные устройства перехвата пуль, исключающие вылет пуль и рикошетов за пределы тира при стрельбе с огневого рубежа.

3.1.7 Стрельбище: Комплекс тиров различных типов, объединенных на одной территории.

3.1.8 Стрелковый комплекс: Совокупность двух и более стрелковых объектов, оборудованных как в строениях и сооружениях, так и на открытой местности, расположенных на единой территории, объединенных в одно целое по принципу многофункциональности.

Примечание – Стрелковый комплекс в качестве дополнительных объектов может включать оружейный магазин и мастерскую, подразделения для оказания иных услуг сервиса, помещения, предназначенные для клубного хранения оружия и патронов.

3.1.9 Инфраструктура стрелкового объекта: Основные и вспомогательные части (помещения, территории) стрелкового объекта, обеспечивающие все необходимые учебные, тренировочные, спортивные мероприятия, а также безопасное функционирование объекта.

Примечание – Инфраструктура стрелкового объекта определяется исходя из назначения стрелкового объекта, требований к безопасности лиц, находящихся на объекте и за его пределами, а также окружающей среды.

3.1.10 Стрелковая галерея (стрелковое пространство): Зона, состоящая из огневого рубежа, на котором размещаются огневые позиции (стрелковые места) и зона (проход) для судий линии огня, зоны для представителей команд, тренеров и зрителей.

Примечание – Количество стрелковых галерей (объем стрелкового пространства) на стрелковом объекте, конфигурация, размеры в плане, расположение определяются назначением стрелкового объекта, требованиями к безопасности лиц, находящихся на объекте и за его пределами, а также окружающей среды.

Стрелковая галерея (стрелковое пространство) имеет две основные части (зоны):

3.1.11 Огневой рубеж: Условная или фиксированная площадь определенных размеров перед линией огня, на которой располагаются позиции для стрельбы;

Примечание – Огневой рубеж располагается в тыльной части стрелковой галереи, в противоположной стороне от огневой зоны. Размеры в плане: ширина огневого рубежа определяется исходя из количества стрелковых мест и ширины огневой позиции. Длина определяется исходя из глубины огневой позиции и ширины прохода для стрелков, судей и персонала, присутствующего при проведении стрельб.

В зависимости от назначения стрелкового объекта, в тыльной части огневого рубежа, противоположно огневой зоне, может располагаться зона для зрителей (зона трибун) –помещение с трибунами или без, отделенное от зоны огневого рубежа прозрачной пуленепробиваемой перегородкой в соответствии с предельным классом применяемого оружия.

3.1.12 Огневая зона: Простреливаемое пулями пространство, огражденное с боков и сверху, в котором расположены мишени и пулеулавливатель. В ней также могут быть размещены блиндажи или другие укрытия для показчиков и специальное оборудование для механизированного показа или подачи мишеней.

Примечание – Размеры в плане: ширина огневой зоны у огневого рубежа – не менее длины линии огня, а у мишеней – не менее длины линии мишеней. Длина огневой зоны определяется всоответствии с принятой максимальной дистанцией стрельбы и размером замишенного пространства.

Прочие части (зоны) и разметка стрелковой галереи (стрелкового пространства):

3.1.13 Исходный рубеж: Место построения и подготовки очередной смены стрелков, размещаемое в тылу (в безопасной зоне) стрелковой галереи на расстоянии не менее 5 м от огневого рубежа.

3.1.14 Огневая позиция (стрелковое место): Место для размещения стрелка во время стрельбы.

3.1.15 Линия огня: Условная или фиксированная линия, перпендикулярная продольной оси тира, которую не должен пересекать стрелок. При ведении огня дульный срез оружия располагается за линией огня.

3.1.16 Дистанция стрельбы: Расстояние между линией огня и линией мишеней. Линия мишеней – линия, вдоль которой расположены мишени.

3.1.17 Линия мишеней: Линия, вдоль которой расположены мишени.

3.1.18	Мишенное поле: Совокупность мишеней, расположенных в огневой зоне на разных линиях мишени в различных направлениях, необходимых для формирования определенной комбинации стрельбы.

Примечание – Применимо для тренировочных процессов по тактической стрельбе и проведения спортивных мероприятий по виду спорта «Практическая стрельба».

3.1.19	Замишенное пространство: Пространство, расположенное между линией мишеней и торцевой стеной стрелковой галереи за пулеприемником.

3.1.20 Поле излета: Пространство, простирающееся за огневой зоной, имеющее границу, определяемую в соответствии с классом применяемого оружия.

3.1.21	Вспомогательные части стрелкового объекта: Помещения, территории стрелкового объекта, не используемые непосредственно для стрельб, но необходимые для функционирования стрелкового объекта в соответствии с его назначением.

Примечания:

а) возможный перечень вспомогательных помещений, территорий:

-	контрольно-пропускной пункт (либо помещение охраны);

-	входная зона (холл) (при необходимости – с гардеробом для верхней одежды);

-	помещения для переодевания стрелков;

-	помещения для переодевания обслуживающего персонала;

-	санузлы для стрелков;

-	санузлы для обслуживающего персонала;

-	санузлы для посетителей (зрителей);

-	помещение для взятия допинг-проб с раздельным санузлом;

-	помещение для руководителя тира;

-	помещение для дежурного по тиру;

-	помещение для подготовки стрелков к упражнениям;

-	помещение для отдыха стрелков;

-	помещение для судей;

-	помещение для хранения материальных ценностей и документов;

-	помещения для чистки оружия;

-	комната для хранения оружия;

-	комната выдачи оружия;

-	помещение для хранения мишенного и прочего оборудования;

-	мастерская;

-	технологическая галерея для прокладки инженерных коммуникаций, расположенная вдоль стрелковой галереи;

-	технические помещения для размещения инженерных коммуникаций (венткамеры систем вентиляции стрелковых галерей, вспомогательных помещений, электрощитовая, водомерный узел, индивидуальный тепловой пункт и др.);

-	подсобное помещение;

-	комната временного хранения стрелкового имущества;

-	комната для тренеров;

-	класс теоретической подготовки;

-	класс для сдачи теоретических экзаменов;

-	помещение для приема пищи;

-	помещение персонала по приему документов;

-	восстановительный центр (тренажерный зал, душевые, сауна, массажный кабинет);

-	уличная парковка для транспортных средств.

б) состав вспомогательных помещений, их расположение, конфигурация, размеры в плане и площадь определяются назначением стрелкового объекта, требованиями к безопасности лиц, находящихся на объекте и за его пределами, а также окружающей среды.

в) при необходимости размещения на стрелковом объекте комнат для хранения оружия и выдачи оружия руководствуются [4].

3.1.22 Ограждение стрелкового объекта: Комплекс инженерно-технических средств физической защиты, обеспечивающий обозначение на местности границу территории стрелкового объекта и воспрепятствование несанкционированному проходу людей, животных, проезду транспорта.

3.1.23 Оружие на стрелковых объектах: гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие, применяемое на стрелковых объектах, и патроны к нему, в соответствии с требованиями [2], правилами видов спорта, связанных с использованием оружия.

3.1.24 Первичные поражающие элементы стрелкового оружия: Снаряжение, метаемое посредством выстрела из стрелкового оружия.

3.1.25 Вторичные поражающие элементы стрелкового оружия: Фрагменты снаряжения, метаемого посредством выстрела из стрелкового оружия, и/или получаемые в результате столкновения метаемого снаряжения с препятствием.

3.1.26 Поражающие элементы стрелкового оружия: Совокупность первичных и вторичных поражающих элементов, получаемых при стрельбе из стрелкового оружия.

3.1.27 Защитный экран: Экран, расположенный между огневыми позициями, защищающий от попадания вторичных поражающих элементов стрелкового оружия с соседних огневых позиций.

3.1.28 Мишень: Имитатор цели.

3.1.29 Мишень-пулеулавливатель: Мишень, размещенная на пулеулавливателе переносного типа либо нестационарного варианта исполнения.

3.1.30 Мишенное оборудование: Механический, электромеханический либо электронный комплекс средств и оборудования для определения точности стрельбы.

3.1.31 Блиндаж: Помещение, расположенное ниже отметки пола огневой зоны, вдоль линии мишеней и задней стенкой по линии мишеней, для размещения в нём мишенных установок и для защиты людей, обслуживающих линию мишеней.

3.1.32 Пулеулавливатель: Устройство, предназначенное для механической остановки пули, обеспечивающее невозможность рикошета пули в направлении огневого рубежа.

3.1.33 Рикошет: Неконтролируемый отскок пули или её элементов (оболочка, сердечник) при ударе о препятствие.

3.1.34 Антирикошетное покрытие: Элемент оборудования стрелковой галереи, необходимый для предотвращения рикошета.

3.1.35 Защитные конструкции стрелковой галереи: Пулеулавливатели, пулеприемные валы, перехваты, навесы, экраны, кожухи, отражатели, обеспечивающие нормативное состояние строительных и иных конструкций стрелкового объекта, а также предотвращающие вылет поражающих элементов стрелкового оружия за пределы стрелковой галереи.

3.1.36 Броневая защита: Совокупность конструкций из броневой стали, предназначенных для защиты строительных конструкций и инженерных систем от поражающих элементов стрелкового оружия в огневой зоне стрелковой галереи.

3.1.37 Шумопоглощение на стрелковом объекте: Совокупный уровень поглощения звука выстрелов и других акустических шумов до безопасного уровня для людей, находящихся на стрелковом объекте, а также за его пределами, достигаемый за счет применения шумоизолирующих материалов и экранов.

3.1.38 Инженерное обеспечение стрелковых объектов: Совокупность инженерных систем и оборудования, предназначенного для энергоснабжения, освещения стрелкового объекта, создания климатических и санитарно-бытовых условий для лиц, находящихся на стрелковом объекте, в соответствии с требованиями безопасности стрелкового объекта.

Примечания:

а) к инженерному обеспечению стрелковых объектов относятся:

-	система отопления, вентиляции и кондиционирования;

-	система электропитания и электроосвещения;

-	система водоснабжения и канализации;

-	система противопожарной защиты;

-	система контроля доступа;

-	система связи и передачи данных по электронным каналам;

-	оборудование управления и диспетчеризации.

б) инженерные системы и оборудование, расположенное в стрелковых галереях (стрелковом пространстве), должны иметь броневую защиту в соответствии с классом применяемого оружия и антирикошетное покрытие.

3.1.39 Безопасность стрелкового объекта: Совокупность физического состояния стрелкового объекта и организационных мероприятий, обеспечивающих исключение возможности реализации угрозы и/или причинения вреда лицам, находящимся на стрелковом объекте, а также окружающей среде.

Примечание – При реализации требований безопасности на стрелковом объекте следует также учитывать положения ГОСТ 12.0.002.

4 Классификация стрелковых объектов

4.1 Стрелковые объекты классифицируют по следующим признакам.

4.1.1 По назначению:

а) спортивно-стрелковые: предназначены для тренировки спортсменов и проведения соревнований по видам спорта, связанным с использованием оружия, в соответствии с [9];

б) учебно-тренировочные гражданские: предназначены для обучения гражданского населения по программе «Безопасное обращение с оружием» и получения профессиональных навыков сотрудниками охранных структур 6-й категории;

в) учебно-тренировочные специального назначения: предназначены для огневой подготовки подразделений силовых ведомств и служб, высокоточной стрельбы на большой дальности;

г) производственные: предназначены для стрельб в целях реализации производственных процессов;

д) развлекательные: используются в развлекательной индустрии.

4.1.2 В таблице 1 представлены классификация типовых стрелковых объектов по конструктивному исполнению стрелковой галереи (стрелкового пространства).

Таблица 1 – Классификация типовых стрелковых объектов по конструктивному исполнению стрелковой галереи (стрелкового пространства)

| Тип стрелкового объекта | Отличительные признаки. Особенности устройства стрелковой галереи (стрелкового пространства) |
| --- | --- |
| Крытый (закрытый) | Стрелковая галерея имеет сплошные ограждающие конструкции и потолочное перекрытие. Огневая зона защищена пуленепробиваемыми ограждающими конструкциями и антирикошетным покрытием. Торцевую стену закрывает пулеулавливатель |
| Полуоткрытый (полузакрытый) | Отсутствует сплошное потолочное перекрытие стрелковой галереи. Боковые ограждающие конструкции огневой зоны выполняются в виде пуленепробиваемых стен или насыпных валов. Над огневым рубежом располагается пуленепробиваемый навес-перехват, а над огневой зоной — вертикальные пуленепробиваемые перехваты, расположенные поперек направления стрельбы. Стены, навес, перехваты защищены антирикошетным покрытием. Торцевую стену закрывает пулеулавливатель (в том числе в виде насыпного вала). Производится расчет пулеперехватов и рельефа огневой зоны для предотвращения вылета пуль из пространства стрелковой галереи |
| Открытый (стрельбище) | Стрелковое пространство не имеет крыши (потолочного перекрытия). Открытая территория. Имеет пулеприемный насыпной вал, боковые (насыпные, иные) валы, поля излета. Обязательно наличие ограждения стрелкового объекта |

4.1.3 По архитектурным и объемно-планировочным решениям.

Архитектурные и объемно-планировочные решения определяются назначением стрелкового объекта и его расположением: в здании, строении, сооружении, на открытой местности.

Компоновку, посадку на местность, реконструкцию существующего либо строительство нового стрелкового объекта следует осуществлять исходя из требований безопасности такого объекта для лиц, находящихся на стрелковом объекте и за его пределами, а также окружающей среды.

Приложение А
(информационное)

Стрелковая галерея крытого тира (пример компоновки с зоной трибун)

Рисунок А.1 – Стрелковая галерея крытого тира (пример компоновки с зоной трибун)

Приложение Б
(информационное)

Блиндаж огневой зоны крытого тира (вариант решения)

Размеры в метрах

Поперечный разрез

А — защитный козырек; Б — линия мишеней; В — «окно»; Г — приямок (предусматривается при мишенной установке, для которой недостаточна высота блиндажа); Д — место расположения мишенной установки

Рисунок Б.1 – Блиндаж огневой зоны крытого тира (вариант решения)

Приложение В
(информационное)

Спортивный крытый тир (вариант планировочного решения)

1 — стрелковая галерея, дистанция 50 м; 2 — стрелковая галерея, дистанция 25 м; 3 — стрелковая галерея, дистанция 10 м (для пневматического оружия); 4 — техническая галерея для размещения инженерных коммуникаций; 5 — коридор; б — КХО; 7 — КВО; 8 — помещения для инвентаря; 9 — раздевалки; 10— санузлы; 11 — гардеробная; 12— помещение для инструкторов; 13 — коридор; 14 — медицинский кабинет; 15 — тренерская; 16 — судейская; 17—классы; 18 — санузел; 19 — регистратура

Рисунок В.1 — Спортивный крытый тир (вариант планировочного решения

Алфавитный указатель терминов

Безопасность объекта стрелкового	3.1.39

Блиндаж	3.1.31

Галерея стрелковая	3.1.10

Дистанция стрельбы	3.1.16

Защита броневая	3.1.36

Зона огневая	3.1.12

Инфраструктура стрелкового объекта	3.1.9

Комплекс стрелковый	3.1.8

Конструкции стрелковой галереи защитные	3.1.35

Линия мишеней	3.1.17

Линия огня	3.1.15

Место стрелковое	3.1.14

Мишень	3.1.28

Мишень-пулеулавливатель	3.1.29

Обеспечение стрелковых объектов инженерное	3.1.38

Оборудование мишенное	3.1.30

Объект стрелковый	3.1.1

Ограждение стрелкового объекта	3.1.22

Оружие на стрелковых объектах	3.1.23

Позиция огневая	3.1.14

Покрытие антирикошетное	3.1.34

Поле излета	3.1.20

Поле мишенное	3.1.18

Пространство замишенное	3.1.19

Пространство стрелковое	3.1.10

Пулеулавливатель	3.1.32

Рикошет	3.1.33

Рубеж исходный	3.1.13

Рубеж огневой	3.1.11

Стрельбище	3.1.7

Тир	3.1.2

Тир открытый                                                                                                                             3.1.4

Тир крытый	3.1.5

Тир полуоткрытый	3.1.6

Части стрелкового объекта вспомогательные	3.1.21

Шумопоглощение на стрелковом объекте	3.1.37

Экран защитный	3.1.27

Элементы стрелкового оружия вторичные поражающие	3.1.25

Элементы стрелкового оружия первичные поражающие	3.1.24

Элементы стрелкового оружия поражающие	3.1.26

Библиография

[1] Национальный военный стандарт Республики Казахстан СТ РК В 1058-2022 «Тиры стрелковые открытые, полузакрытые и закрытые. Классификация. Общие технические требования».

[2] Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 365 «Об утверждении правил открытия и функционирования стрелковых тиров (стрельбищ) и стендов».

[3] СП РК 3.02-119-2014 Проектирование открытых спортивных сооружений.

[4] Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 602 «Об утверждении правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему».

МКС 01.020

Ключевые слова: стрелковый объект, крытый тир, полуоткрытый тир, стрельбище, стрелковая галерея, стрелковое пространство, основные помещения, вспомогательные помещения, ограждение, мишень, оружие, пулеулавливатель, антирикошетное покрытие, броневая защита, безопасность стрелкового объекта, классификация стрелковых объектов.

МКС 01.020

Ключевые слова: стрелковый объект, крытый тир, полуоткрытый тир, стрельбище, стрелковая галерея, стрелковое пространство, основные помещения, вспомогательные помещения, ограждение, мишень, оружие, пулеулавливатель, антирикошетное покрытие, броневая защита, безопасность стрелкового объекта, классификация стрелковых объектов.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | Е. Амирханова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД | А. Сопбеков |
| Исполнитель | А. Тургумбаев |