Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

УДОБРЕНИЯ ЖИДКИЕ АЗОТНЫЕ «КАС»

Технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН теническим комитетом по стандартизации ТК 91 «Химия» на базе ТОО «Kazakhstan Business Solution»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ года № _________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI, технического регламента «Требования к безопасности удобрений», от 28 мая 2010 года № 491.

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Классификация	3

4	Технические требования	3

4.1	Основные требования	3

4.2	Характеристики	4

4.3	Требования к сырью	5

4.4	Требования к упаковке и маркировке	5

5	Требования безопасности	6

6	Правила приемки	8

7	Методы контроля	9

8	Гарантия изготовителя	10

Приложение А (информационное) 	11

Приложение В (информационное)	12

Библиография	13

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УДОБРЕНИЯ ЖИДКИЕ АЗОТНЫЕ «КАС»

Технические условия

Дата введения ____-__-__

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на жидкие азотные удобрения, представляющие собой смешанный водный раствор карбамида и аммиачной селитры (КАС), предназначенные для применения в сельском хозяйстве.

КАС используется в сельском хозяйстве как высокоэффективные, концентрированные азотные удобрения пролонгированного действия. КАС – азотные удобрение, которое эффективно на злаковых культурах и при выращивании сочных кормов. Его применение положительно сказывается на увеличении урожайности зерновых и интенсивном нарастании зеленой массы. Как правило, на картофеле и под овощные культуры его не применяют. На картофеле внесение КАС обеспечит формирование мощной надземной части растений, клубни образуется мелкие, к тому же они не будут длительно храниться.

Способ получения раствора КАС основан на смешивании в определенном соотношении карбамида и водного раствора аммиачной селитры, дозировании в семь воды (при необходимости), нейтрализации свободной азотной кислоты аммиаком, охлаждении полученной смеси, введении ингибитора коррозии в готовый продукт.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные  документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026–2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

СТ РК 1185–2006 Паспорт безопасности химической продукции. Состав, порядок разработки и применения.

СТ РК ГОСТ Р 51520–2010 Удобрения минеральные. Общие технические условия.

СТ РК 2031–2010 Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания марганца.

СТ РК 2032–2010 Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания молибдена.

СТ РК 2033–2010 Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания кобальта.

СТ РК 2034–2010 Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания цинка. ____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

СТ РК 2035–2010 Удобрения с микроэлементами. Методы определения содержания бора.

ГОСТ 2–2013 Селитра аммиачная.

ГОСТ 2081–2010 Карбамид. Технические условия.

ГОСТ 9–92 Аммиак водный технический. Технические условия.

ГОСТ 8.579–2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте.

ГОСТ 12.1.003–2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.01.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.003–91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002–2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности. Система стандартов безопасности труда.

ГОСТ 12.3.009–76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.037–84 Система стандартов безопасности труда. Применение минеральных удобрений в сельском и лесном хозяйстве. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.011–89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.4.028–76 Системы стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия.

ГОСТ 12.4.029–76 Фартуки специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.103–83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук.  Классификация.

ГОСТ 12.4.132–83 Халаты мужские. Технические условия.

ГОСТ 12.4.159–90 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Методы определения времени защитного действия.

ГОСТ 15.309–98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 17.2.3.02–2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 17.2.4.02–81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

ГОСТ 17.1.3.11–84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями.

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов.

ГОСТ 19433.1–2010 Грузовые опасные. Классификация.

ГОСТ 19433.3–2010 Грузовые опасные. Маркировка.

ГОСТ 23954–80 Удобрения минеральные. Правила приемки.

ГОСТ 27979–88 Удобрения органические. Метод определения рН.

ГОСТ 20851.4–75 Удобрения минеральные. Метод определения воды.

ГОСТ 30181.4–94 Удобрения минеральные. Метод определения суммарной массовой доли азота, содержащего в сложных удобрениях и селитре в аммонийной и нитратной формах (метод Деварда).

ГОСТ 30181.3–94 Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли азота в удобрениях, содержащих азот в нитратной форме.

ГОСТ 28990-91 Удобрения. Титриметрический метод определения аммонийного                 азота в присутствии  других веществ, выделяющих аммиак при обработке гидроокисью натрия.

ГОСТ 30181.9–94 Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли общего азота в сложных удобрениях (дистилляционной метод с восстановлением нитратного азота хромом и минерализацией органического азота).

ГОСТ 10398–2016 Реактивы и особо чистые вещества. Комплексонометрический метод определения содержания основного вещества.

ГОСТ 18995.1–73 Продукты химические жидкие. Методы определения плотности.

ГОСТ 21560.0–82 Удобрения минеральные. Методы отбора и подготовка проб.

ГОСТ 24297–2013 Верификация закупленной продукции. Организации проведения и методы контроля.

ГОСТ 30182–97 Удобрения минеральные. Общие требования. Отбор проб.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Классификация

3.1 Удобрения жидкие азотные (КАС) должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

3.2 Предельно допустимая концентрации (ПДК) смеси паров и аэрозоля жидких азотных удобрений (КАС) в воздухе рабочей зоны производственных помещений –            25 мг/м3. По степени воздействия на организм удобрения жидкие азотные (КАС) относятся к веществам 4 класса опасности (вещества малоопасные) в соответствия с требованиями ГОСТ 12.1.007.

3.3 Способ получения раствора КАС основан на смешивании в определенном соотношении карбамида и водного раствора аммиачной селитры, дозирования в семь воды (при необходимости). Нейтрализации свободной азотной кислоты аммиаком, охлаждении полученной смеси, введении ингибитора коррозии в готовый продукт.

- Технические требования

Основные требования

4.1.1 КАС должен соответствовать требованиям настоящего стандарта,                      СТ РК ГОСТ Р 51520 с учетом требований [2], и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

4.1.2 В зависимости от содержания азота и добавок, удобрения жидкие азотные могут выпускаться четырех марок: КАС-28, КАС-30, КАС-32, КАС-34.

Характеристики

4.3 Удобрения жидкие азотные (КАС) по физико-химическим показателям должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в nаблице 1.

4.4 Технология производства селитры исключает содержание токсичных элементов, в том числе свинца, мышьяка, кадмия и ртути, а также природных и техногенных радионуклидов, поэтому в соответствии с п.3.3.5 ГОСТ 2–2013 Селитра аммиачная регламентация их не требуется.

4.5. Технология производства карбамида исключает возможность образования и накопления примесей токсичных элементов, в том числе свинца, мышьяка, кадмия, ртути и радионуклидов природного и техногенного происхождения, поэтому для карбамида в соответствии ГОСТ 2081–2010 п.3.2.6 регламентация их не требуется.

Нормируемые содержания форм азота (азот аммонийный, азот нитратный, азот амидный) по маркам КАС приведены в gриложении А.

Таблица 1

| Наименование показателя | Марки КАС в соответствии с процентным содержанием азота и добавок |  |  |  | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КАС–28 | КАС-30 | КАС-32 | КАС-34 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Внешний вид | Бесцветная или слегка окрашенная жидкость без механических примесей |  |  |  | По п.7.1 настоящих ТУ |
| 2 Суммарная массовая доля азота, %, в пределах | 27,7-28,3 | 29,7-30,3 | 31,7-32,3 | 33,7-34,3 | По ГОСТ 30181.9 или по п.7.3 настоящих ТУ |
| 3 Массовое соотношение между карбамидом и аммиачной селитрой | 0,74-0,80 | 0,74-0,80 | 0,74-0,80 | 0,74-0,80 | По п.7.3. настоящих ТУ |
| 4 Щелочность в пересчете на свободный аммиак, %, в пределах | 0,02-0,1 | 0,02-0,1 | 0,02-0,1 | 0,02-0,1 | По п.7.2 настоящих ТУ |
| Примечания - Продукт содержит ингибитор коррозии для защиты оборудования из углеродистой стали. В качестве ингибитора коррозии рекомендуются ортофосфорная кислота или растворы ее солей (ортофосфаты), растворы некондиционного аммофоса или нитроаммофоса, аммофос по ГОСТ 18918. Допускается применять ЖКУ марки 10:34, или ингибитор коррозии, прошедший испытания в установленном порядке. Ингибитор коррозии не нормируется и гарантируется поставщиком. - Превышение верхнего предела показателя «Суммарная массовая доля азота, %» не является браковочным. - Требования к качеству КАС, предназначенных для экспорта, должны соответствовать требованиям контракта (договора) |  |  |  |  |  |

Требования к сырью

4.4.1 Применяемое сырье должно соответствовать требованиям технических регламентов, действующих нормативных документов на них или, при необходимости, сопровождаться сертификатами соответствия, или декларациями о подтверждении соответствия, или лабораторными испытаниями и проверяться при входном контроле по ГОСТ 24297.

Требования к упаковке и маркировке

4.4.1 Маркировка должна соответствовать требованиям [1], [2]с учетом требований [4], [5].

4.4.2 Маркировка  должна быть нанесена непосредственно на тару или на этикетку и производиться любым способом, обеспечивающим четкость и сохранность надписи и содержать следующие данные:

- наименование удобрения;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;

- товарный знак предприятия (при его наличии);

- штриховой код (при его наличии);

- дату изготовления (месяц, год);

- масса;

- номер партии;

- срок годности;

- дозировка и способ применения;

- состав (основные группы веществ);

- краткая характеристика опасности;

- меры предосторожности;

- манипуляционные знаки «Герметичная упаковка», «Беречь от нагрева»;

- обозначение настоящего стандарта.

Маркировка должна быть выполнена на государственном и русском языках.

4.4.3 Транспортная маркировка удобрений жидких азотных КАС по ГОСТ 14192. Жидкие азотные удобрения  по ГОСТ 19433 не классифицируются.

4.4.4 Жидкие азотные удобрения транспортируют всеми видами транспорта кроме авиационного в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.4.5 Жидкие азотные удобрения, транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах общего назначения из углеродистой стали, а также речными и морскими судами с соблюдением требований Технического регламента «Требования к безопасности удобрений», ТР ТС 005/2011, СанПиН 1.2.2584-10.

Каждая цистерна, отгружаемая для нужд сельского хозяйства, сопровождается Паспортом безопасности химической продукции (выполненный по требованиям                       СТ РК 1185-2006 и зарегистрированный) и прилагается к сопровождающим документам.

Требования к упаковке и ее допустимая масса:  разливают в бутылки полимерные объемом до 3 дм3, которые закручивают колпачками полиэтиленовыми укупорочными с перфорацией. Допускается разлив жидкого азотного удобрения в канистры объемом до 5 дм3, которые плотно закрывают крышкой. Допускается  разлив жидкого удобрения по согласованию с потребителем в тару объемом до 100 дм3. Допускается транспортная упаковка наполненной продуктом тары в термоусадочную пленку по ГОСТ 25951 или в импортную обтягивающую упаковочную пленку NR-300.

По согласованию с потребителем допускается  разлив жидкого удобрения в полимерные канистры объемом 10 и 20 дм3 или в другую тару потребителя.

Допускается применять любой вид упаковки, обеспечивающий сохранность удобрений при транспортировании и хранении.

4.4.6 Марки КАС-30 и КАС-32 с ноября по март, а марку КАС-34 в теплое время года отгружают по согласованию с потребителем.

Расчет степени (уровня) заполнения цистерн производится с учетом полного использования их вместимости (грузоподъемности), а также объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования.

4.4.7 Жидкие азотные удобрения КАС для сельского хозяйства хранят в сборниках из углеродистой или легированной стали (предварительно освобожденных от ранее хранившихся других продуктов) с плотно закрытыми люками с целью предотвращения изменения состава удобрения.

4.4.8 Температура кристаллизации для различных  марок КАС приведена в таблице 3 приложения А.

После размораживания свойства КАС полностью восстанавливаются.

4.4.9 Удобрения жидкие азотный хранят с соблюдением требований пункта 5.9 настоящих ТУ, в герметичной таре в крытых складских помещениях, отдельно от пищевых продуктов. Не допускать совместное хранение с азотной кислотой, хлоридами. Хранить в местах недоступных для детей и животных.

4.4.10 Температурный режим хранения не регламентируется. Особых требований по среде, освещенности и вибрации нет. Хранят  при температуре окружающей среды и нормальной влажности воздуха. У потребителей жидкие азотные удобрения должны храниться в прохладном недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов.

4.4.11 Информация по совместимости: несовместимые материалы: концентрированные кислоты, сильные основания, медь, цинк. Разъедает латунь и медь. Не допускают  контакта с горючими веществами,  с сильными восстановителями, с азотной кислотой. Избегают высоких температур. Никогда не нагревают растворы, высушенный остаток КАС взрывоопасен.

Примечание – При отправке удобрения  за пределы Республики Казахстан маркировка может быть выполнена на языке  страны импортера.

- Требования безопасности

5.1 Предельно допустимая концентрация (ПДК) смеси паров и аэрозоля жидких азотных удобрений (КАС) в воздухе рабочей зоны производственных помещений –          25 мг/м3. По степени воздействия на организм удобрения жидкие азотные (КАС) относятся к веществам 4 класса опасности (вещества малоопасные) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007. Контроль состояния воздуха рабочей зоны должен проводиться предприятием (или на договорных условиях в аккредитованных лабораториях) по утвержденному графику, по методикам, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Удобрения жидкие азотные не являются пожароопасными, термически устойчивы и не классифицируются по ГОСТ 12.1.044, но при длительном перегреве могут образовать смесь способную к горению и детонации.

Пожаровзрывоопасные характеристики компонентов КАС – аммиачной селитры и карбамида:

- температура самовоспламенения  = 350 и 470 ºС соответственно;

- нижний концентрационный предел распространения пламени = 175 и 70 г/м3 соответственно;

- температура начала терморазложения для аммиачной селитры = 210 ºС;

- температура вспышки для карбамида  =  182 ºС;

- температура воспламенения для карбамида = 223 ºС.

Средства пожаротушения КАС: тонкораспыленная вода и воздушно-механическая пена.

5.3 Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной принудительной вентиляцией. Электрооборудование должно быть заземлено. В производственных помещениях запрещается курить и принимать пищу.

При работе с жидкими азотными удобрениями не допускать попадания продукта на кожу, в глаза и дыхательные пути, для чего следует использовать средства защиты.

Средства индивидуальной защиты: костюм из хлопчатобумажной ткани, ботинки, рукавицы прорезиненные, резиновые перчатки, защитные очки типа ПО.

В обычных условиях средства защиты органов дыхания не применяются. В аварийной ситуации применять фильтрующий противогаз марки «М».

При применении в быту – проветривать помещение, применять резиновые перчатки, после применения удобрений вымыть руки и лицо.

5.4 Работники должны пройти предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в соответствии с порядком, утвержденным органами здравоохранения.

5.5 По мере использования сосудов для хранения и транспортирования жидких азотных удобрений, возможно накопление аммиака внутри сосудов. В связи с этим запрещается производить внутренний осмотр сосудов без изолирующих  кислородного или шлангового противогаза и анализа на содержание кислорода и аммиака внутри сосудов.

5.6 Сварочные работы на трубопроводах и сосудах можно производить после их опорожнения, промывки водой и взятия пробы на содержание горючих и аммиака.

Образовавшиеся на стенках трубопроводов и сосудов кристаллы также следует удалять путем промывки водой.

5.7 В производственных помещениях должна быть вода и аптечка с медикаментами для оказания первой помощи.

Удобрения жидкие азотные (КАС) при длительном воздействии на кожу могут вызвать ее покраснение и раздражение, поэтому при попадании КАС на кожу соответствующие места следует промыть водой в течение от 10 ми до 15 мин.

При работе с КАС и при приготовлении разбавленных растворов продукта не допускать попадания брызг в глаза.  При попадании КАС в глаза необходимо промыть глаза обильным количеством воды, одежду, намоченную раствором КАС, необходимо сменить. Обратиться к окулисту.

При попадании КАС в дыхательные пути пострадавшего вывести на свежий воздух, снять средства индивидуальной защиты, обеспечить покой, тепло, дать выпить молоко.

При внутрижелудочном отравлении – выпить воды, вызвать рвоту, промыть желудок теплой водой с добавлением сульфата натрия (1 ст. ложка на 0,25 стакана воды) или активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

5.8 Удобрения жидкие азотные не обладают кумулятивными свойствами, не образуют токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ.

5.9 Охрана природы при изготовлении, использовании, транспортировании и хранении должна быть обеспечена герметизацией оборудования, сохранностью емкостей, предотвращением разлива продукта, а также соблюдением технологического регламента и правил техники безопасности.

5.10 Контроль за состоянием окружающей среды осуществляется аккредитованными лабораториями. Предельно допустимая концентрация компонентов жидкого азотного удобрения в атмосферном воздухе среднесуточная: для аммиачной селитры – 0,3 мг/м3, для карбамида – 0,2 мг/м3.

5.11 Промывные воды, содержащие остатки продукта, возвращаются в технологический цикл. При разливе продукт собирают и направляют на утилизацию, отходы производства непригодные для переработки направляют на утилизацию. Утилизация – захоронение в шламонакопителе. Освободившуюся тару не использовать для пищевых продуктов, выбрасывать в мусорный контейнер.

- Правила приемки

6.1 Жидкие азотные удобрения принимают партиями.

Партией считают любое количество однородного по своим качественным показателям продукта, сопровождаемое одним документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать информацию о соответсвии продукта требованиям настоящих технических условий и должен содержать:

- наименования страны изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- юридический адрес предприятия изготовителя;

- наименование продукта, марку;

- обозначение настоящих Технических условий;

- номер партии-цистерны;

- массу нетто;

- сведения о подтверждении соответствия качества продукта требованиям настоящих Технических условий.

6.2 Для контроля качества жидких азотных удобрений при отгрузке в железнодорожных и автоцистернах отбирают пробу от каждой цистерны.

Допускается отбирать пробы из емкостей и хранилищ, в которых находятся жидкие азотные удобрения.

Отбор проб из хранилищ производят только после циркуляции (перемешивании) продукта в хранилище.

Пробы отбирают последовательно с двух уровней (верхнего и нижнего) или по всей высоте налива, медленно опуская пробоотборник до дна цистерны или хранилища.

Допускается производить отбор проб при циркуляции (перемешивании) продукта. В качестве пробоотборника может быть использован цилиндрический сосуд из нержавеющей стали.

Результаты анализа пробы, отобранной из хранилища или емкости распространяются на всю партию цистерн заполненных из хранилища или емкости распространяются на всю партию цистерн заполненных из этого  хранилища или емкости.

Объем объединенной пробы должен быть не менее 0,5 дм3.

6.3 Отобранную пробу помещают в банку, которую герметично закрывают пробкой. На банку наклеивают этикетку со следующими данными: наименование продукта, номер партии, дата отбора и передают в лабораторию для проведения анализа. Дальнейшие операции выполняют с учетом требований ГОСТ 30182 раздел 2.

6.4 Приемо-сдаточные испытания удобрений жидких азотных (КАС) проводят по показателям таблицы 1.

- Методы контроля

Допускается применение других методов анализа, утвержденных в установленном порядке, прошедших метрологическую аттестацию и, имеющих точностные характеристики не ниже, чем характеристики метрологически аттестованных методов, используемых в настоящем стандарте организации.

7.1 Внешний вид определяют визуально.

7.2 Определение щелочности проводят в соответствии с ГОСТ 2081–2010 п.7.6

7.3 Определение суммарной массовой доли азота и массового соотношения между карбамидом  и аммиачной селитрой (комбинированный физико-химический метод)

Методика предназначена для определения суммарной массовой доли азота, вносимого в КАС карбамидом и аммиачной селитрой в совокупности, и соотношении массовых долей карбамида и аммиачной селитры в КАС.

Суть метода в определении массовой доли аммиачной селитры в КАС формальдегидным методом, измерении плотности КАС ареометром и нахождении, с применением этих величин, значений суммарных массовых долей азота и значений массовых соотношений между карбамидом и аммиачной селитрой по таблице 3.

7.3.1 	Определение массовой доли аммиачной селитры проводят по                      ГОСТ 30181–94

Методика предназначена для измерения массовой доли азота, содержащегося в аммиачной селитре в аммонийной фоме, с последующим определение массовой доли аммиачной селитры. Диапозон измерения массовых долей аммиачной селитры от  27 % до 55 %.

7.3.2  Измерение плотности КАС

Методика предназначена для измерения плотности жидких азотных удобрений.

Метод основан на измерении плотности КАС ареометром при температуре 25 ºС.

Температуру рабочей среды в термостате уставнавливают на отметке 25 ºС. Цилиндр ополаскивают анализируемой пробкой КАС, после чего помещают в него ту же пробу. После погружения ареометра в цилиндр с пробой, последний опускают в рабочую среду термостата и устанавливают в таком положении, чтобы весь объем анализируемой жидкости в цилиндре располагался под зеркалом рабочей среды.

Перед снятием показания ареометра убеждаются в том, что температура жидкости в цилиндре достигла 25 ºС, для чего несколько раз перемещают ареометр вниз-вверх, перемешивая жидкость, и, не вынимая ареометра, производят замер температуры анализируемой пробы.

Затем термометр убирают, цилиндр с ареометром вынимают из термостата и по нижнему краю мениска отмечают  показания ареометр, следя за тем, чтобы ареометр не касался стенок и дна цилиндра.

При измерении плотности дополнительной градуировки ареометра не требуется.

7.3.3 Определение суммарной массовой доли азота.

Приведенную плотность жидких азотных удобрений (пр) в кг/м3 вычисляют по следующей формуле:

ρпр=ρ[1+0.009(х1-х2],                                                      (1)

где  – плотность жидких азотных удобрений, измерения при 25 ºС (по п.п.4.3.2), кг/м3;

Х1 –  массовая доля аммиака (п.4.2),%;

Х2 – массовая доля ингибитора коррозии (фосфатов аммония) в пересчете на Р2О5 (по п.7.4) или других ингибиторов коррозии, применяемых по согласованию с потребителем и прошедших испытания в установленном порядке, %.

Суммарную массовую долю азота вносимого в удобрение карбамидом и аммиачной селитрой в совокупности, находят по Таблице 5 в зависимости от массовой доли аммиачной селитры (Х3, %) и приведенной плотности (пр, кг/м3). Каждой паре значений Х3 (результат определения массовой доли аммиачной селитры округляют до первого десятичного знака) и пр соответствует одно значение суммарной массовой доли азота, которое находят по Таблице 3 (верхнее число).

7.3.4 Определение массового соотношения между карбамидом и аммиачной селитрой.

По таблице 3 Приложение А находят массовое соотношение между карбамидом и аммиачной селитрой, т.е. отношение массы (массовой доли) карбамида к массе (массовой доле) аммиачной селитры в удобрении в зависимости от массовой доли аммиачной селитры  (Х3, %) и приведенной плотности (пр, кг/м3). Каждой паре значений Х3 (результат определения массовой доли аммиачной селитры округляют до первого десятичного знака) и пр соответствует одно значение массового соотношения между карбамидом и аммиачной селитрой, которое находят по Таблице 3 (нижнее число).

7.4 Измерение массовой доли ингибитора коррозии в пересчете на оксид фосфора (V) проводят по ГОСТ 20851.6–75 п.8

- Гарантия изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие удобрений жидких азотных требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения удобрений жидких азотных (КАС) – 6 месяцев со дня изготовления продукта. Срок агрохимической годности не ограничен.

Приложение А

(информационное)

Таблица А.1

| Наименование показателя | КАС-28 | КАС-30 | КАС-32 | КАС-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля аммиачной селитры, % | 26,9 – 42,3 | 39-6 – 45,2 | 42,3 – 48,2 | 45,0 – 51,1 |
| Массовая доля карбамида, % | 28,3 – 32,4 | 30,4 – 34,7 | 32,5 – 36,9 | 34,6 – 39,2 |
| Массовая доля воды, % | 27,8 – 32,5 | 22,7 – 27,6 | 17,7 – 22,6 | 12,6 – 17,5 |
| Массовое соотношение между карбамидом и селитрой | 0,71 – 0,83 | 0,71 – 0,83 | 0,71 – 0,83 | 0,71 – 0,83 |
| Суммарная массовая доля азота, % | 27,2 – 28,8 | 29,2 – 30,8 | 31,2 – 32,8 | 33,2 – 34,8 |
| Плотность при 20ºС, кг/м3 | 1261- 1288 | 1285 – 1312 | 1306 – 1337 | 1330 - 1362 |
| Вязкость при 20ºС, сП, не более | 3 | 4 | 5 | 8 |
| рН, не менее | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Температура кристаллизации, ºС, не выше | -17 | -10 | -2 | +12 |

Приложение В

(информационное)

Таблица В.1 – Содержание форм азота, в процентах, по маркам

| Наименование показателей | КАС - 28 | КАС - 30 | КАС-32 | КАС - 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот аммонийный, % | 6,9 – 7,1 | 7,4 – 7,6 | 7,9 – 8,1 | 8,4 – 8,6 |
| Азот нитратный, % | 6,9 – 7,1 | 7,4 – 7,6 | 7,9 – 8,1 | 8,4 – 8,6 |
| Азот амидный, % | 13,8 – 14,2 | 14,8 – 15,2 | 15,8 – 16,2 | 16,8 – 17,4 |

Библиография

- Закон Республики Казахстана «О безопасности химической продукции»

- Технический регламент «Требования к безопасности удобрений», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан за № 491 от 28.05.2010 г.

- Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан за № 1202 от 17.11.2010 г.

- ТР ТС 005/2011 Технический Регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки» (Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769).

- Технический регламент № 724 «Требования к маркировке продукции», утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года.

- Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан за № 803 от 29.08.2008 г.

- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (Утвержден приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439)

- Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» (Утвержден приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 438)

- Технический регламент «Процедуры подтверждения соответствия», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан за № 90 от 04.02.2008 г.

МКС 65.080

Ключевые слова: смешанное азотно-фосфорное удобрение, требования к безопасности, методы контроля, транспортировка и хранение

МКС 65.080

Ключевые слова: смешанное азотно-фосфорное удобрение, требования к безопасности, методы контроля, транспортировка и хранение

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                                                        С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки                                                                           С. Карибжанова

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксперт                                                                                                                А. Ерсінова