Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» «________» от 2023 года № ___

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные  стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

# Дата введения __ - ___ - _____

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к безопасному управлению отходами горнодобывающей промышленности.

Настоящий стандарт не распространяется на отходы, образующиеся при проведении разведки, добычи, обработке и хранении твердых полезных ископаемых, не являющиеся прямым результатом таких операций.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 30772–2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

СТ РК 1497–2006 Ресурсосбережение. Термины и определения.

СТ РК 3699–2020 Отходы производства и потребления. Иерархия управления отходами на всех этапах технологического цикла.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], ГОСТ 30772 и СТ РК 1497, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Горнодобывающая промышленность: Комплекс отраслей по добыче и первичной обработке (обогащению) полезных ископаемых, включая топливную, горно-химическую, горнорудную отрасли, а также добычу строительных материалов, драгоценных металлов и камней.

3.2 Отходы горнодобывающей промышленности: Отходы, образуемые в процессе разведки, добычи, обработки и хранения твердых полезных ископаемых, в том числе вскрышная, вмещающая порода, пыль, бедная руда, осадок механической очистки карьерных и шахтных вод, хвосты и шламы обогащения.

3.3 Пустая порода: Горная масса, не содержащая полезного ископаемого или содержащая его в непромышленных концентрациях.

3.4 Хвостохранилища: Хранилища отходов (хвостов) обогащения минералсодержащей или углесодержащей породы.

4 Требования по обеспечению экологической безопасности при управлении отходами горнодобывающей промышленности

4.1 Отходы энергетических производств (зола и золошлаки) не признаются отходами горнодобывающей промышленности.

4.2 Управление отходами горнодобывающей промышленности осуществляется в соответствии с принципом иерархии согласно СТ РК 3699.

4.3 Складирование отходов горнодобывающей промышленности должно осуществляться в специально установленных местах, определенных проектным документом, разработанным в соответствии с [1], и соответствующих условиям экологического разрешения.

4.4 Запрещается складирование отходов горнодобывающей промышленности вне специально установленных мест.

4.5 Запрещаются смешивание или совместное складирование отходов горнодобывающей промышленности с другими видами отходов, не являющимися отходами горнодобывающей промышленности, а также смешивание или совместное складирование разных видов отходов горнодобывающей промышленности, если это прямо не предусмотрено условиями экологического разрешения.

4.6 Отходы горнодобывающей промышленности, образовавшиеся в результате переработки ранее заскладированных отходов горнодобывающей промышленности, не должны иметь степень опасности более высокую, чем степень опасности исходных отходов.

4.7 Захоронение отходов горнодобывающей промышленности осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документацией с учетом [1], [2] и [3].

4.8 При полной или частичной ликвидации или консервации предприятия либо подземного сооружения горные выработки должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, зданий и сооружений, а при консервации – также сохранность месторождения, горных выработок на все время консервации. Для ликвидации горных выработок могут использоваться вскрышные и вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов в соответствии с проектом ликвидации горных выработок.

4.9 Отходы имеющихся шламонакопителей подлежат переработке и (или) утилизации с последующей рекультивацией земель на территории ликвидированных амбаров в сроки, согласованные с государственным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в области управления земельными ресурсами.

4.10 При эксплуатации месторождений подземных промышленных, лечебных минеральных и теплоэнергетических вод их сброс после использования должен проводиться строго с соблюдением требований [4], [5], [6] и [7].

4.11 Для целей захоронения образующихся опасных отходов допускаются строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей полезных ископаемых.

4.12 Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с непредвиденным попаданием отходов в окружающую среду, осуществляется в отдельном порядке специализированными организациями, действующими на основании лицензии в соответствии с [1].

4.13 Общими экологическими требованиями при управлении отходами горнодобывающей промышленности являются:

- сохранение земной поверхности за счет применения специальных методов разработки месторождений;

- предотвращение техногенного опустынивания земель;

- применение предупредительных мер от проявлений опасных техногенных процессов при управлении отходами горнодобывающей промышленности;

- обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов;

- предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных пород и отходов производства, их окисления и самовозгорания.

4.14 Для исключения миграции токсичных веществ в природные объекты должна предусматриваться инженерная система организованного сбора и хранения отходов горнодобывающей промышленности с гидроизоляцией технологических площадок.

4.15 Захоронение пирофорных отложений, шлама и керна в целях исключения возможности загорания или отравления людей должно производиться согласно проекту и по согласованию с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды, пожарной безопасности, государственным органом санитарно-эпидемиологической службы и местными исполнительными органами.

5 Управление отходами горнодобывающей промышленности

5.1 К основным способам управления отходами горнодобывающей промышленности относятся:

- закладка отходов в выработанное пространство подземных шахт или разрезов;

- выгрузка и хранение более или менее сухих отходов в отвалах и хвостохранилищах;

- использование отходов как продукта для землеустроительных работ, например для рекультивации;

- сухое складирование загущенных отходов.

5.2 Выбор способов управления отходами в основном зависит от следующих факторов:

- свойства отходов;

- уровень затрат;

- экологические факторы;

- риски создания аварийной/чрезвычайной ситуации с отрицательными последствиями.

6 Требования к физическим и юридическим лицам, в процессах хозяйственной деятельности которых образуются отходы горнодобывающей промышленности

6.1 Физические и юридические лица, в процессах хозяйственной деятельности которых образуются отходы горнодобывающей промышленности должны:

- предусмотреть меры безопасного управления с ними, соблюдать экологические и санитарно- эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживанию и безопасному удалению;

- осуществлять размещение и удаление отходов горнодобывающей промышленности в местах, определяемых решениями местных исполнительных органов по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом санитарно-эпидемиологической службы и иными специально уполномоченными государственными органами;

- вести учет отходов горнодобывающей промышленности;

- разрабатывать и утверждать программы управления отходами горнодобывающей промышленности, предусматривающие комплексную переработку минерального сырья и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ по повышению комплексности использования сырья, определению областей применения отходов горнодобывающей промышленности и созданию технологий их утилизации. Уровень комплексности использования минерального сырья из техногенных ресурсов по отдельным организациям определяется уполномоченным государственным органом по использованию и охране недр в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- внедрять прогрессивные схемы рекультивации терриконов и породных отвалов; складирования отходов обогащения, сокращающих площади отчуждаемых земель; схемы складирования и способов сохранения плодородного слоя почвы.

6.2 Физические и юридические лица, в процессах хозяйственной деятельности которых образуются отходы горнодобывающей промышленности, обязаны при проведении операций с отходами горнодобывающей промышленности:

- соблюдать нормативы предельно допустимых вредных воздействий на подземные водные объекты, установленные уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды по согласованию с уполномоченными государственными органами в области изучения и использования недр, промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- обеспечивать определение химического состава сбрасываемых вод в собственных или иных лабораториях, аккредитованных в порядке, установленном законодательством о техническом регулировании;

- передавать уполномоченным государственным органам в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения экстренную информацию об аварийных сбросах загрязняющих веществ, а также о нарушениях установленного режима забора подземных вод и объекта сброса (закачки) в них вод.

6.3 Физические и юридические лица, в процессах хозяйственной деятельности которых образуются отходы горнодобывающей промышленности, при проведении операций с отходами горнодобывающей промышленности обязаны обеспечить:

- безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;

- приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при проведении операций по управлению отходами горнодобывающей промышленности, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

- исключение негативного воздействия на окружающую среду при размещении в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд;

- складирование, учет и сохранение временно не используемых отходов горнодобывающей промышленности, содержащих полезные ископаемые.

6.4 Запрещается применение технологий, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Библиография

[1] Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

[2] Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы».

[3] Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

[4] Водный Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481.

[5] Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442.

[6] Лесной Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477.

[7] Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК.

МКС 13.030.01 Ключевые слова: ресурсосбережение, отходы, управление отходами, горнодобывающая промышленность, отходы горнодобывающей промышленности

МКС 13.030.01 Ключевые слова: ресурсосбережение, отходы, управление отходами, горнодобывающая промышленность, отходы горнодобывающей промышленности

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | Е. Амирханова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД | А. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации | Т. Абишев |