Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Промышленность нефтяная и газовая

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ РИСКА

СТ РК ___________

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан 
Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Товариществом с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг Астана»

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации № 88 «Нефть, нефтепродукты и смазочные материалы»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» ______ 20__ года №_____.

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений - в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| Введение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения |  |  |  |  |  |
| 2 | Нормативные ссылки |  |  |  |  |  |
| 3 | Термины, определения и сокращения |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Термины и определения |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Сокращения |  |  |  |
| 4 | Общие положения |  |  |  |  |  |
| 5 | Техническое освидетельствование с учетом факторов риска |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Разработка и внедрение процедур RBI |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Сбор и систематизация данных |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Программное обеспечение для ТОУФР |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Оценка вероятности и последствий отказа оборудования |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Анализ и классификация рисков (RBI-анализ) |  |  |  |  |
| 5.6 |  | Планирование и выполнение ТОУФР |  |  |  |  |
| 5.7 |  | Мониторинг данных и актуализация оценки рисков |  |  |  |  |
| 5.8 |  | Оформление отчетов по итогам ТОУФР |  |  |  |  |
| Приложение А (обязательное) |  |  |  | Методика проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением, с учетом факторов риска |  |
| Приложение Б (обязательное) |  |  |  | Методика проведения технического освидетельствования котлов с учетом факторов риска |  |
| Приложение В (обязательное) |  |  |  | Методика проведения технического освидетельствования резервуаров с учетом факторов риска |  |
| Приложение Г (обязательное) |  |  |  | Методика проведения технического освидетельствования трубопроводов с учетом факторов риска |  |
| Приложение Д (обязательное) |  |  |  | Методика проведения технического освидетельствования предохранительных клапанов с учетом факторов риска |  |
| Библиография |  |  |  |  |  |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Промышленность нефтяная и газовая

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ РИСКА

Дата ведения _______________

# 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает методику планирования и проведения  технического освидетельствования оборудования с учетом факторов риска RBI (Risk Based Inspections), направленную на обеспечение ресурсов для технического обслуживания и проведения контроля состояния критически важного оборудования с целью улучшения его целостности и эксплуатационной готовности.

1.2 Настоящий стандарт распространяется на стационарное оборудование и применяется при определении факторов риска и соответствующей периодичности технического освидетельствования каждой единицы оборудования.

1.3 Настоящий стандарт предназначен для формирования подхода, основанного на оценке риска, направленного на оптимизацию процессов эксплуатации и технического обслуживания, а так же процесса менеджмента активов.

1.4 Настоящий стандарт предназначен для применения на предприятиях, осуществляющих добычу и подготовку нефти, газа и газоконденсата на территории Республики Казахстан.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Термины и определения.

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.

ГОСТ 20886-85 Организация данных в системах обработки данных

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ 27.002, ГОСТ 18322, [1], [2], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 База данных: совокупность данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, независимая от прикладных программ.

Примечание – Взято из ГОСТ 20886.

3.1.2 Остаточный ресурс: Суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до момента достижения предельного состояния.

3.1.3 Организация: Юридическое лицо, которое имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также имеющее самостоятельный баланс или смету и зарегистрированное в установленном порядке.

3.1.4 Проверка без нарушения целостности: проверка оборудования с применением неразрушающих методов контроля без вывода из эксплуатации.

3.1.5 Техническое освидетельствование с учетом факторов риска (ТОУФР): процесс оценки и управления риском, нацеленный на планирование технического освидетельствования оборудования на промышленных объектах с риском потери прочности, который учитывает вероятность поломки и последствия поломки, вызванной износом материала.

# 3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

АОФП - анализ опасных факторов производства;

АКП - анализ коренных причин;

ДСК – долгосрочная скорость коррозии;

КЗ - катодная защита;

КЗИ - контроль за изменениями;

КИП – контрольно-измерительные приборы;

ККП – крупные капитальные проекты;

КСК – краткосрочная скорость коррозии;

ТОУФР – техническое освидетельствование с учетом факторов риска;

ТКС – точка контроля состояния;

ЦПС - центральный пункт сбора;

CoF (Consequence of Failure) - последствия отказа;

HAZOP (Hazard and Operability study) - анализ опасных факторов и эксплуатационной пригодности;

RBI - (Risk Based Inspection) оценка вероятности и последствий отказа;

PoF (Probability of Failure) - вероятность отказа.

# 4 Общие положения

4.1 Планирование ТОУФР заключается в разработке стратегий управления целостностью оборудования посредством проведения технического освидетельствования с учетом факторов риска, а также интеграции определенных операций технического освидетельствования в единую программу проведения ТОУФР.

4.2 На основе результатов анализа формируются рекомендации по снижению уровня рисков и оптимальные программы ТОУФР, для обеспечения эффективности инвестиций перед принятием решения об использовании аналитических систем, базирующихся на методологии RBI.

4.3 Методика RBI должна предусматривать распределение ресурсов ТОУФР и технического обслуживания между объектами с высоким уровнем риска и критичности, для выведения организацией совокупного риска на приемлемый уровень. Посредством методики RBI определяются вероятности и возможные последствия отказов, на основе которых оценивается величина риска, и выстраивается соответствующая зависимость показателей анализа рисков от увеличения или снижения частоты ТОУФР. В рамках анализа проводится оценка рисков и определяется вероятность потери механической целостности в зависимости от технических параметров и условий технологического процесса. По итогам оценки рисков определяются методы и периодичность ТОУФР оборудования.

4.4 Вероятность и последствия потенциальных отказов являются вводными данными для анализа, который определяет степень риска для каждого элемента оборудования или системы. Результаты анализа могут быть использованы в качестве основания для выделения ресурсов для проведения ТОУФР и технического обслуживания так, чтобы участкам, с высокой вероятностью риска было уделено особое внимание, и ТОУФР данных участков проводилось чаще, в то время как участки с низким уровнем риска будут проверяться пропорционально более низкой степени риска.

4.5 Основные элементы и порядок рабочего процесса RBI схематически представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Основные этапы процесса RBI

4.6 В настоящем стандарте приводится описание методики планирования и проведения ТОУФР, а также рассматривается процедура ТОУФР для следующего оборудования:

- сосуды, работающие под избыточным и атмосферном давлении (и вакуумом) (приложение А);

- котлы (приложение Б);

- резервуары (приложение В);

- технологические и промысловые трубопроводы (приложение Г);

- предохранительные клапаны (приложение Д).

4.7 Общие требования методики RBI:

а) цели и критерии риска должны быть установлены максимально точно;

б) процедуры оценки рисков и ТОУФР должны соответствовать обязательным требованиям, отражать особенности организации и постоянно актуализироваться и совершенствоваться;

в) используемые входные данные должны быть доступны для оценки;

г) оценка риска должна быть выполнена группой специалистов из смежных областей, обладающих достаточным уровнем компетентности, и основана на процедурах и методах, обеспечивающих достижение запланированных результатов для выбранного уровня оценки;

д) результаты оценки рисков должны обеспечивать безопасность, являться консервативными (гарантированными), быть пригодными для аудита.

4.8 Процесс проверки и технического обслуживания оборудования на основе оценки риска требует привлечения компетентного персонала на всех уровнях и во всех программах работ. Персонал, участвующий в процессе планирования и выполнения ТОУФР должен обладать необходимой компетентностью в следующих областях:

- технического обслуживания оборудования;

- проведения технического освидетельствования и инспекции оборудования;

- безопасности и здоровья персонала и населения;

- эксплуатации машин и оборудования;

- надежности и оценки риска;

- металлургии / защиты от коррозии;

- технологии производства.

Примечание - В некоторых случаях в процессе проведения оценки рисков могут потребоваться специалисты обладающие компетентностью в специальных областях. Кроме этого, в рамках организации к компетентности персонала могут быть установлены специальные требования.

4.9 В методике RBI рассматриваются три метода оценки (уровня) риска: качественный, полуколичественный и количественный:

- Качественный метод (Уровень I) основан на оценке, которую выполняют группа специалистов, владеющих анализом с применением методики RBI. Качественная оценка позволяет провести предварительную идентификацию техногенных опасностей. Метод предполагает меньше вводных данных и больше участия экспертов. По итогам анализа подготавливается перечень рекомендаций по точкам в технологическом процессе, с наибольшей вероятностью возникновения коррозии, для которых предполагается применение полуколичественного метода оценки RBI (Уровень II);

Примечание - Частота (вероятность) и последствия отказа при проведении оценки рисков качественным методом выражаются в описательных относительных определениях (например, для частоты - «практически невероятно», «практически возможно», «возможно», для тяжести последствий - «высокая», «средняя», «низкая»).

  - Полуколичественный метод (Уровень II) основан на определении отдельных числовых значений вероятности отказа, а также последствий каждого из них и следствий. Эти значения могут быть получены из опыта, ответов на проверочные вопросы, с помощью взвешенных инженерных решений или в результате отдельных расчетов. Остаточный ресурс (остаточный срок службы) компонента оборудования определяется либо посредством экстраполяции, определенной в ходе оценки, или измеренной скорости коррозии, используя проектный допуск на коррозию. После определения остаточного ресурса, рассчитывается дата следующего ТОУФР. Дата следующего ТОУФР определяется путем разбивки остаточного ресурса с использованием коэффициента, относящегося к классификации риска для элементов оборудования (категории риска: незначительный, низкий, средний и высокий или крайне высокий);

Примечание - Полуколичественный метод (II уровня) уступает по точности количественному, но тем не менее, показывает более 80 % потребностей организации в проведении тех или иных процедур ТОУФР. Равное соотношение вводимых данных, экономически эффективный подход, предусматривает полуколичественную классификацию вероятности отказа, основанную на определенной в ходе анализа или измеренной (при наличии таких данных) скорости коррозии.

  - Количественный метод (Уровень III) основан на определении вероятности и последствий отказа, посредством анализа надежности, деревьев отказов (событий) и количественной оценки риска. Частота (вероятность) возникновения отказов или дефектов может быть определена в соответствии с утвержденными нормативными документами, либо может быть рассчитана на основе накопленного организацией опыта (статистическая отчетность) эксплуатации аналогичного оборудования.

Примечания

- Количественный метод (III уровня) считается наиболее точным, так как предполагает увеличенное количество детальных данных и вводимой информации. Данный уровень включает в себя расчеты потенциально опасных участков, где возможна утечка накопленной энергии и/или огнеопасных, взрывоопасных или токсичных веществ в результате различных отказов оборудования. Кроме того, требуется проведение комплексных оценок вероятности отказа в целях обеспечения высокой достоверности вероятности возникновения такого отказа.

- В связи с тем, что данный уровень RBI требует сбора и обработки  большого объема детальных данных и комплексной оценки, его, как правило, применяют только к оборудованию, которое относится к категории «крайне высокого» риска.

4.10 Внедрение и проведение методики RBI в организации включает в себя следующие основные этапы:

1) Разработка и внедрение процедур RBI;

2) Сбор и систематизация данных;

3) Оценка вероятности и последствий отказа;

4) Анализ и классификация рисков (RBI-анализ);

5) Планирование и выполнение ТОУФР;

6) Мониторинг и данных и актуализация оценки рисков;

7) Оформление документации и отчетов.

5 Техническое освидетельствование с учетом факторов риска

5.1 Разработка и внедрение процедур RBI

5.1.1 Для наиболее эффективного внедрения и использования методики RBI на производстве необходимо выполнение следующих основных требований:

- разработка программы работ по внедрению методики RBI с учетом таких основных приоритетов как обеспечение безопасности и здоровья людей, защита окружающей среды с учетом экономической целесообразности, соблюдение требований действующего законодательства;

- применение промышленного оборудования, в работе которого предполагается использование опасных веществ и материалов, должно быть обосновано технической целесообразностью (например, основано на передовом техническом опыте) и соответствовать стандартам безопасности;

- для успешной реализации методики RBI необходимо эффективное управление основным производственным процессом и уровнем компетентности персонала.

5.1.2 Минимальные требования к процедурам применения методики RBI и их документированию устанавливаются организацией и настоящим стандартом.

5.1.3 Документация RBI должна содержать описание процедур обеспечивающих качество и непрерывность производственных процессов, действий и задач организации. При этом внедряемая методика должна обеспечивать подход интегрированного управления активами.

5.2 Сбор и систематизация данных

5.2.1 Для сопоставления необходимых параметров для всех единиц оборудования, а также для регистрации результатов контроля необходимо создание соответствующей базы данных.

5.2.2 Данные о целостности оборудования должны быть достоверными и проверяемыми, и должны содержать следующую информацию, необходимую для оценки надежности:

- технологические данные, включая диапазон надежности рабочих режимов;

- данные по техническому проектированию;

- описание и оценка механизмов снижения производительности/механизмов повреждения материалов;

- сопоставление данных прошлого ТОУФР и анализа снижения производительности.

5.2.3 Сбор данных и их регулярное обновление после ТОУФР, ремонта и модификаций технологического процесса или монтажа выполняется ответственными специалистами. Данный процесс называется анализом обратной связи, так как в его рамках рассматриваются данные по результатам прошедшего ТОУФР и технического обслуживания, а также за определенный период эксплуатации в заданных условиях.

5.2.4 По результатам ТОУФР собранные данные анализируются, описывается фактическое состояние компонентов оборудования и определяется прогнозируемая вероятность снижения производительности оборудования. Данные по ухудшению свойств материалов под влиянием механизмов повреждения с течением времени оцениваются для определения прогнозируемой скорости коррозии.

Примечание - При определении скорости коррозии предпочтительно использование данных, полученных в результате ТОУФР, которые в дальнейшем используются при построении соответствующих моделей коррозии. В случае отсутствия достоверных замеров анализ должен быть основан на имеющихся моделях, а также данных, полученных в ходе мониторинга коррозии, и/или «характерных» данных с аналогичных установок.

5.2.5 Одним из методов систематизации данных является создание контуров контроля (далее - контуров коррозии). Создание контуров коррозии - это систематизация оборудования с выделением в составе технологической схемы определенных схематических контуров, объединяющих технологически связанное оборудование и трубопроводы с идентичным материальным исполнением, рабочими средами, условиями эксплуатации и видами возможной деградации. Каждая действующая установка подвержена нескольким потенциальным механизмам  повреждения материалов, которыми необходимо тщательно управлять во избежание опасных ситуаций, соответственно каждая установка может быть разделена на несколько отдельных контуров коррозии, и каждый такой контур является единым объектом учета и контроля. Такая систематизация позволяет повысить управляемость большими комплексами оборудования за счет значительного сокращения числа единиц учета.

5.2.6 Контуром коррозии является участок технологической установки, который:

- состоит из аналогичных конструкционных материалов;

Примечания:

- На практике это означает, что к одному контуру коррозии, как правило, относят трубопроводы, изготовленные из схожего класса труб, оборудование, изготовленное из сопоставимых материалов, узлы оборудования аналогичные классам труб.

- Некоторые компоненты оборудования могут быть изготовлены из более устойчивых материалов, чем другие (например, в большинстве случаев трубы в теплообменниках более прочные, чем кожух и верхняя часть теплообменника). Данные различия должны быть приняты во внимание и отмечены соответствующим образом в контурах коррозии, но, как правило, дополнительная разбивка на более мелкие части не требуется.

- эксплуатируется в аналогичных условиях технологического процесса и, следовательно, подвергается аналогичным прогнозируемым механизмам повреждения, и имеет близкие по значению скорости коррозии.

Примечание - Оборудование, к которому применяются одни и те же коррозийные агенты (или прекурсоры), может относиться к одному контуру коррозии, при этом исход реакции, и/или конденсат, который образующийся в итоге, не учитываются.

5.2.7 В описание контура коррозии могут быть включены процедуры запуска, останова, чрезвычайных ситуации, другие особые условия эксплуатации, а также описаны все возможные механизмы коррозии или деградации материалов при данных условиях. На основе анализа должен быть разработан диапазон надежности рабочих режимов работы оборудования, которого необходимо придерживаться в процессе эксплуатации оборудования. Принятая температура эксплуатации оборудования должна соответствовать поставленным задачам, и не вызывать изменений в сторону увеличения скорости коррозии.

5.2.8 По итогам сбора информации ответственные специалисты определяют вероятность отказа (PоF) и последствия отказа (CoF), которые необходимы для определения критичности, и, как следствие, для установления периодичности и объема проверок для каждой единицы оборудования.

5.3 Программное обеспечение для ТОУФР

5.3.1 Для эффективной систематизации информации, полученной во время ТОУФР и исследований, организацией может использоваться специальное программное обеспечение с соответствующей базой данных.

5.3.2 Применение специального программного обеспечения имеет следующие преимущества:

- значительно минимизирует вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором;

- повышает эффективность процесса за счет скорости выполняемых операций оценки;

- снижает нагрузку на инженерную группу ТОУФР.

5.3.3 Основная задача программного обеспечения - выявление рисков возникновения неисправности в результате любого применимого механизма повреждения, воздействующего на технологическое оборудование, для дальнейшего определения периодичности и методов контроля с целью снижения таких рисков.

5.3.4 Рекомендации к функциональным возможностям программного обеспечения для ТОУФР:

- возможность расчета и сохранения результатов оценки риска по отдельной единице оборудования (вероятность, последствия и степень риска);

- наличие многопользовательских групп с разными уровнями разрешений и ограничений;

- возможность модерирования оценок в процессе эксплуатации;

- возможность мониторинга и обеспечение прослеживаемости внесённых изменений;

- возможность расчета краткосрочной и долгосрочной скорости коррозии и остаточного ресурса, а также определения механизмов деградации оборудования;

- возможность хранения в базе данных изометрических чертежей с указанием точек контроля состояния;

- возможность хранения в базе данных всей важной информации о проектных и строительных данных, а также информации о ремонте и/или модификациях по каждой отдельной единице оборудования;

- возможность хранения в базе данных и отслеживания результатов ТОУФР, включая отчеты о визуальных осмотрах, отчеты НК, фотоснимки и результаты толщинометрии;

- возможность хранения в базе данных программы ТОУФР по отдельно взятой единице оборудования;

- возможность установки минимального допустимого уровня для толщинометрии, т.е. выдача предупреждения, указывающего на ввод замеров ниже допустимого минимального уровня;

- возможность планирования ТОУФР, т.е. указание даты следующего планового контроля по отдельной единице оборудования;

- возможность отслеживания несоответствий;

- возможность использования, как самостоятельное приложение, так и в комплексе с другими модулями управления целостностью оборудования.

Примечание - Независимое программное обеспечение для ТОУФР может быть использовано только в целях осуществления анализа и оценки рисков, как это заложено в программе. Программное обеспечение, используемое для оценки целостности оборудования, кроме функционала ТОУФР, может включать более широкие функции планирования, отчетности и анализа по результатам контроля.

5.3.5 Стандартное программное обеспечение для ТОУФР может включать в себя алгоритмы качественного, количественного, полуколичественного методов оценки риска, а также и другие алгоритмы согласно запросам организации.

5.3.6 Информация в базе данных подлежит обновлению каждый раз, когда проводятся испытание, осмотр, контроль, ремонт, модификация или изменение номинальных характеристик. Информация должна сохраняться в течение всего периода эксплуатации оборудования.

5.4 Оценка вероятности и последствий отказа оборудования

5.4.1 Оценка вероятности отказа оборудования

5.4.1.1 Вероятность отказа (PоF) оборудования определяется на основе оценки вероятности негативного воздействия химических или механических воздействий, обнаруженных в ходе анализа коррозии, на составные элементы контура.

5.4.1.2 Возможные механизмы повреждения на оборудование контура коррозии должны быть зарегистрированы и проанализированы, учитывая наибольшую вероятность места их возникновения внутри контура коррозии.

5.4.1.3 Механизмы повреждения включают в себя коррозию, растрескивание, механическое и металлургическое повреждения. Понимание механизмов повреждения необходимо для анализа рисков, определения периодичности ТОУФР, зон и методов контроля. Оценка воздействия механизмов повреждения на оборудование позволяет принять решение о возможности или необходимости его дальнейшей модификации, которая может устранить или уменьшить вероятность определенного повреждения механизма. Анализ механизмов повреждения позволяет определить тип повреждения, которому будет подвержено оборудование, и определить необходимость замены или ремонта.

5.4.1.4 Все механизмы, влияющие на снижение производительности оборудования, со степенью вероятности появления выше незначительной, должны быть изучены, и классифицированы в соответствующую категорию риска согласно внутренним процедурам организации.

5.4.1.5 При оценке вероятности отказа необходимо учитывать все механизмы снижения производительности, которые могут повлиять на элементы оборудования. Каждый выявленный механизм повреждения должен быть зарегистрирован, проанализирован, оценен, и классифицирован.

5.4.1.6 Вероятность отказа классифицируется согласно внутренним процедурам организации (например, как незначительная, низкая, средняя и высокая) и может быть определена при помощи специального программного обеспечения или посредством анализа данных проведенного ответственными специалистами организации.

5.4.1.7 Для оценки вероятности отказа могут быть использованы данные из следующих источников:

- материально-теплового баланса;

- проектно-техническая документация;

- результаты отбора проб жидкости (флюида);

- результаты измерений датчиков коррозии и коррозийных купонов;

- результаты неразрушающего контроля оборудования;

- истории отказов.

5.4.1.8 При оценке вероятности отказа необходимо учитывать различия между механизмами повреждения материала, влияющих с течением времени, и с возможностью отслеживания (например, утонение стенки из-за внутренней коррозии), и механизмами повреждения материала, которые не зависят от времени (например, хлоридное коррозионное растрескивание).

5.4.2 Оценка последствий отказа оборудования

5.4.2.1 Оценка последствий выполняется по итогам сбора и анализа таких данных как параметры основного режима, история отказов отдельных элементов оборудования и других.

5.4.2.2 Для каждого возможного режима отказа должны быть определены вероятность и последствия отказа. Последствия отказа могут быть разделены на три категории: последствия, влияющие на охрану труда и здоровье персонала, последствия, влияющие на окружающую среду и экономические последствия.

5.4.2.3 Экономические последствия - финансовые последствия отказа оборудования. Отказ оборудования влечет за собой материальные и трудовые затраты на ремонт и/или замену оборудования. В эти затраты также включаются:

- разгерметизация оборудования;

- уменьшение запасов в случае с некондиционной продукцией или снижением объема производства;

- упущенная выгода, вызванная производственными потерями вследствие останова;

- затраты на повторную обработку и т.д.

В дополнение к этому, при расчете необходимо учитывать возможное возникновение штрафов, связанных с отказом оборудования (например, за чрезмерное сжигание на факеле или превышение максимального уровня шума и т.п.).

Классификация экономических последствий отказа оборудования определяется внутренними документами организации.

5.4.2.4 Последствия, влияющие на охрану труда и здоровье персонала - последствия отказа оборудования, оказывающие воздействие на безопасность труда и здоровья вследствие влияния опасных веществ, высокого давления или температуры.

При определении потенциальных последствий во внимание должны быть приняты такие смягчающие факторы, как частота возникновения и продолжительность воздействия на людей в опасной зоне и возможность предотвращения опасного случая.

Классификация последствий отказа оборудования, влияющих на охрану труда и здоровье, определяется внутренними документами организации.

5.4.2.5 Последствия, влияющие на окружающую среду. В рамках анализа рассматриваются выбросы жидкостей, которые могут привести к загрязнению почвы и воды, и выбросы газа, которые могут привести к загрязнению атмосферы.

Классификация последствий ущерба для окружающей среды определяется внутренними документами организации.

5.5 Анализ и классификация рисков (RBI-анализ)

5.5.1 Критичность оборудования

5.5.1.1 Категория критичности оборудования определяется как сочетание двух параметров - вероятности отказа (PоF) и последствий отказа (CoF) с использованием специально разработанной матрицы. При построении матрицы критичности параметры PоF и CoF располагают таким образом, чтобы самые высокие компоненты риска находились в верхнем правом углу.

На рисунке 2 и 3 приведены примеры матриц критичности, построенные с учетом присвоения параметрам PоF и CoF числовых и буквенных категории соответственно. При определении категории критичности организация адаптирует матрицы в соответствии с особенностями технологического процесса и используемых механизмов оценки рисков.

Рисунок 2 – Пример несбалансированной матрицы критичности

5.5.1.2 Несбалансированная матрица критичности, приведенная на рисунке 2 пример матрицы с ассиметрично распределенными категориями риска.

5.5.1.3 Сбалансированная матрица критичности, приведенная на рисунке 3 пример матрицы с симметричным распределением категорий риска.

5.5.1.4 Для определения категории критичности каждого обнаруженного отказа оборудования необходимо выявить и зарегистрировать все вероятные последствия отказа для каждой комбинации «оборудование - характер отказа». Категория критичности контура коррозии определяется из матрицы критичности с использованием наихудших случаев PоF и CoF.

5.5.1.5 Для частей оборудования, которые по итогам анализа признаны как некритичные, и не требуют регулярного ТОУФР возможно проведение количественной оценки. Количественная оценка в этом случае может быть проведена в общем масштабе по определенному контуру коррозии, тогда как полуколичественная оценка подразумевает рассмотрение отдельно взятых единиц оборудования.

Рисунок 3 - Пример сбалансированной матрицы критичности

5.5.2 Определение коэффициента достоверности

5.5.2.1 Коэффициент достоверности отражает уверенность специалиста, выполнявшего анализ, в возможности определения скорости деградации материалов и/или характера отказа и, следовательно, в точности оценки остаточного ресурса (т.е. оценки вероятности отказа), от которого в дальнейшем зависит частота проведения ТОУФР или уровень контроля технологического процесса. Значение коэффициента достоверности является одним из параметров, на основании которого определяется периодичность проведения ТОУФР и режим технологического мониторинга.

5.5.2.2 Коэффициент достоверности зависит от:

- применяемых методов ТОУФР, т.е. возможности обнаружения;

- количества и точности существующих результатов ТОУФР;

- достоверности механических и технологических данных (в том числе, нарушений технологического процесса);

- результатов анализа механизмов повреждения материалов;

- скорости повреждения материалов.

5.5.2.3 Коэффициент достоверности определяется согласно внутренним процедурам организации, например, значение коэффициента может варьировать от очень высокого до очень низкого. При этом при определении коэффициента может быть использовано специальное программное обеспечение или коэффициент может быть определен посредством анализа данных ответственными специалистами организации.

Примеры

1. Пример определения коэффициента достоверности с применением специально разработанных таблиц (см. таблицу 1).

Таблица 1 - Определение коэффициента достоверности

| Баллы для оценки коэффициента достоверности | Коэффициент достоверности |
| --- | --- |
| + 0,2 | Very High (VH) - Очень высокий |
| + 0,1 | High (H) - Высокий |
| 0 | Мedium (М) - Средний |
| -0,1 | Low (L) - Низкий |
| -0,2 | Very Low (VL) - Очень низкий |

2. Пример определения коэффициента достоверности с применением опросных листов (см. таблицы 2 и 3). При определении коэффициента достоверности баллы за каждый пункт суммируются для определения итогового показателя, максимальный предел которого составляет 0,2. Данный метод определения коэффициента достоверности может применяться как в отношении новых, так и существующих единиц оборудования.

Таблица 2 - Определение баллов для расчета коэффициента достоверности при ухудшении свойств материалов с течением времени

| Вопросы для определения коэффициента достоверности механизмов повреждения материалов с течением времени | Да | Промежу-точный | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизм повреждения стабильный и может правильно контролироваться | + 0,1 | 0 | - 0,1 |
| ТОУФР проведено множество раз с получением достоверных результатов | + 0,1 | 0 | - 0,1 |
| Соответствующие технологические параметры надежно контролируются | + 0,1 | 0 | 0 |

Таблица 3 - Определение баллов для расчета коэффициента достоверности в отношении механизмов повреждения материалов, не зависящих от времени

| Вопросы для определения коэффициента достоверности механизмов повреждения материалов, не зависящих от времени | Да | Промежу-точный | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| Имеется возможность проведения достаточного контроля механизмов повреждения материалов | + 0,1 | 0 | - 0,1 |
| Проводится надежный мониторинг соответствующих технологических параметров | + 0,1 | 0 | - 0,1 |
| Имеются достоверные результаты ТОУФР | + 0,1 | 0 | 0 |

5.5.2.4 Для случаев замены устаревших единиц оборудования с известными значениями коэффициента достоверности на аналогичные, для новых единиц оборудования возможно применение тех же значений с учетом опыта эксплуатации и статистики отказов. Также для новых единиц оборудования возможно применение более высоких значений коэффициента достоверности, с учетом опыта эксплуатации и статистики отказов для всего комплекса оборудования. Применение тех или иных значений коэффициента достоверности к оборудованию с использованием одного из перечисленных подходов должно быть отражено в отчетной документации.

5.6 Планирование и выполнение ТОУФР

5.6.1 Планирование ТОУФР

Объем работ при проведении ТОУФР оборудования должен быть составлен с учетом следующих параметров:

- место проведения ТОУФР - местоположение (зона контроля), определенное на основании результатов анализа, описания коррозии для конкретного контура коррозии, или состоящее из нескольких подсистем контура коррозии (например, только сварные швы, патрубки, тупиковые отводы и т.д.);

- применяемые методы ТОУФР - методы проверки, определенные исходя из  морфологий предполагаемого механизма снижения производительности;

Пример - Для мониторинга коррозии трубной обвязки малого диаметра необходимо применение радиографического метода контроля. В тоже время точечный ультразвуковой контроль толщины стенок подходит для мониторинга общей коррозии, а ультразвуковое сканирование для контроля участков трубопровода при локализованной коррозии. Методы и объём технологического мониторинга определяются исходя из природы воздействующего механизма повреждения.

- зона проведения измерительного контроля и визуальных осмотров - зона проведения ТОУФР, включающая в себя общее количество участков проведения контроля, которые должны быть проверены для возможности достоверной оценки состояния отдельно взятой единицы оборудования и прогнозирования ее остаточного ресурса;

- периодичность/частота проведения ТОУФР - периодичность/частота проведения контроля, с одинаковым составом работ. Периодичность ТОУФР определяется с учетом критичности, коэффициента достоверности и остаточного ресурса единиц оборудования. Периодичность может со временем изменяться пропорционально показателям коэффициента достоверности и остаточного ресурса.

5.6.2 Определение коэффициента периодичности ТОУФР и остаточного ресурса оборудования

5.6.2.1 Коэффициент периодичности применяется для определения периодичности проверок для оборудования, подверженного механизмам повреждения, с течением времени. Применение коэффициента показывает, как долго может допускаться эксплуатация оборудования в условиях контролируемых механизмов повреждения материалов по отношению к допуску на коррозию, прежде чем потребуется проведение следующего ТОУФР.

5.6.2.2 Для определения значения максимальной периодичности проверок оборудования используются определенные ранее показатели критичности и коэффициента достоверности. Коэффициент периодичности определяется согласно внутренним процедурам организации, при этом может быть использовано специальное программное обеспечение или коэффициент может быть определен посредством анализа данных ответственными специалистами организации.

Пример

Пример определения коэффициента периодичности проверок, путем использования специально разработанной таблицы (см. таблица 4).

Таблица 4 - Определение периодичности проверок для оборудования с ухудшением свойств материалов под влиянием механизмов повреждения с течением времени

| Коэффициент периодичности |  | Оценка достоверности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очень высокий | Высокий | Средний | Низкий | Очень низкий |
| Критичность | Крайне высокий | Детальный анализ, управление конкретными рисками |  |  |  |  |
|  | Высокий | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |  |
|  | Умеренно высокий | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
|  | Умеренный | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
|  | Низкий | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
|  | Незначительный (только проверка) | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Примечания 1 Коэффициент периодичности должен рассчитываться для каждой единицы оборудования, включая единицы с «незначительным показателем» критичности, для своевременного определения необходимости замены этой единицы оборудования до конца ее остаточного срока эксплуатации. 2 Коэффициент периодичности не представлен для оборудования с крайне высокими значениями критичности. Решения о конкретных мерах для снижения рисков до приемлемого уровня необходимо принимать для каждого конкретного случая. |  |  |  |  |  |  |

5.6.2.3 Остаточный ресурс оборудования - это период времени со дня последнего ТОУФР, на основании которого определяется, что единица оборудования или его компонент будут оставаться безопасными в течение согласованного диапазона рабочих режимов.

5.6.2.4 Остаточный ресурс рассчитывается на основе механизмов повреждения материалов стенок, используя фактическую и минимально допустимую толщину стенок и установленную скорость коррозии. Зная скорость повреждения материала/коррозии и проектный допуск на коррозию, остаточный ресурс оборудования можно вычислить путем деления допуска на коррозию на фактическую или предполагаемую скорость коррозии.

5.6.2.5 Для механизмов повреждения материалов оборудования, не зависящих от времени, проведение оценки остаточного ресурса не всегда возможно, в связи с тем, что такая форма повреждения материалов в большей степени зависит от технологических условий и связана с отклонением от диапазона надежности рабочих режимов. Для предотвращения снижения производительности оборудования такого типа требуется тщательный мониторинг и контроль всех соответствующих технологических параметров (т.е. диапазон целостности рабочих режимов).

5.6.3 Определение максимальной периодичности ТОУФР

5.6.3.1 Максимальная периодичность проверок для оборудования, подверженного механизмам повреждения материалов, с течением времени, определяется путем умножения показателей остаточного ресурса и коэффициента периодичности инспекции.

5.6.3.2 Для оборудования, подверженного механизмам повреждения материалов, с течением времени, но неотслеживаемом в процессе, должен быть разработан график технического обслуживания и определена стратегия контроля на долгий период времени. Объем работ при техническом обслуживании для такого оборудования должен определяться напрямую в зависимости от результатов последних ТОУФР и работ по техническому обслуживанию.

5.6.3.3 Проведение оценки остаточного ресурса оборудования с механизмами повреждения материалов, не зависящим от времени, невозможно, так как эта форма повреждения материала в значительной мере зависит от условий технологического процесса. При отсутствии должного контроля параметров технологического процесса возможно появление стремительно развивающейся коррозии и повреждения материала, в связи, с чем выполнение контроля по заранее установленному графику не эффективно.

Для оборудования, с механизмами повреждения материалов, не зависящим от времени, необходим строгий мониторинг технологического процесса, соблюдение диапазона надежности рабочих режимов оборудования. Коэффициент периодичности проверок для указанного оборудования определяется согласно внутренним процедурам организации, исходя из значений показателей коэффициента критичности и коэффициента достоверности. При этом может быть использовано специальное программное обеспечение или коэффициент может быть определен посредством анализа данных ответственным специалистами организации.

Пример - Определение коэффициента периодичности проверок для оборудования, подверженного механизмам повреждения, не зависящим от времени, путем использования специально разработанной таблицы (см. таблица 5).

Таблица 5 - Режим технологического мониторинга оборудования, подверженного механизмам повреждения, не зависящего от времени

| Режим мониторинга технологического процесса |  | Оценка достоверности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очень высокий | Высокий |  | Средний |  | Низкий | Очень низкий |
| Критичность | Крайне высокая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высокая | Расширенный |  |  |  | Детальный анализ, оценка рисков, и разработка мер по их управлению |  |  |
|  | Умеренно высокая | мониторинг и |  |  |  |  |  |  |
|  | Умеренная | проверка возможности |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкая | Дополнительное ТОУФР и мониторинг технологического процесса не требуются |  |  |  |  | Совершенствование мониторинга |  |
|  | Незначительная |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания 1. Для оборудования с высокими показателями критичности требуется проведение детального анализа, оценка рисков и разработка мер по их управлению. 2. Для оборудования с низкими и незначительными показателями критичности возможно применение подхода работы до отказа. 3. Для всех остальных единиц оборудования применяется расширенный мониторинг. |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6.4 Методы и место проведения ТОУФР

5.6.4.1 Методы и место проведения ТОУФР определяются в зависимости от природы механизма снижения производительности.

5.6.4.2 При снижении возможности обнаружения увеличивается зона контроля проверяемого элемента для определения состояния с тем же уровнем достоверности. Так для разрозненных небольших дефектов требуются более точные методы и большая зона контроля.

5.6.4.3 Если срок эксплуатации проверяемого оборудования приближается к концу расчётного ресурса (т.е. снижается остаточный ресурс) то для обнаружения дефекта, определяющего срок службы оборудования, требуется расширенный объем проверки.

Рекомендации по выбору зоны контроля представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Рекомендации по определению зон контроля (в процентном отношении зон влияния/ единиц оборудования)

| Зона контроля в процентах, % | Возможность обнаружения соответствующего повреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущее состояние оборудования | Высокая | Средняя | Низкая |
| Приближение к концу технического срока службы | 20-40 | 40-70 | 70-100 |
| Середина срока | 10-20 | 20-40 | 40-70 |
| Как новое | 5-10 | 10-20 | 20-40 |

5.6.4.4 В зависимости от результатов ТОУФР, процентные показатели, указанные в таблице 6 могут быть откорректированы, однако при необходимости такой коррекции проводится дополнительный контроль другим методом.

5.6.5 Оптимизация планирования ТОУФР

5.6.5.1 Дату следующего ТОУФР какой-либо единицы оборудования рассчитывают путем добавления соответствующего периода к дате последнего ТОУФР. Для удобства проведения контроля работы по техническому освидетельствованию могут быть распределены по группам, с учетом как самых поздних, так и самых ранних допускаемых дат.

Примечания:

1 Различные интервалы ТОУФР могут быть назначены для различных секций одной единицы оборудования, особенно для тех случаев, когда оборудование поделено на несколько контуров коррозии.

2 Разные интервалы ТОУФР также могут быть установлены для одной единицы оборудования для мониторинга различных режимов отказа (например, внешний контроль коррозии под изоляцией – 1 раз в 
12 лет, а внутренний контроль коррозии оборудования – 1 раз в 4 года).

5.6.5.2 Процедура проведения ТОУФР оборудования с описанием полного объема работ должна быть зафиксирована в соответствующем внутреннем документе организации. Объем работ ТОУФР может включать в себя визуальный осмотр наружной и внутренней поверхностей оборудования и ряд методов проверки без нарушения целостности оборудования и неразрушающих методов контроля.

5.6.5.3 Приоритетом при определении объема работ ТОУФР является применение методов контроля без нарушения целостности оборудования. В определенных случаях для получения требуемого уровня достоверности данных может потребоваться внутренний визуальный осмотр. Результаты внутреннего визуального осмотра должны подтверждаться методами внешнего неразрушающего контроля.

5.6.5.4 Оборудование, относящееся к одному контуру коррозии можно сгруппировать по идентичным параметрам, определяющим механизм повреждения материала. В такой группе параметры одной единицы оборудования (влияющие на определенный механизм повреждения) могут быть показателями для оборудования всей группы, соответственно в таких случаях уровень критичности и максимальная периодичность ТОУФР будут также применимы ко всей группе.

5.6.5.5 Оборудование должно быть доступно и подготовлено к проведению мероприятий ТОУФР до запланированной даты. Запланированное ТОУФР должно проводиться в день или ранее назначенной даты. В противном случае ТОУФР считается просроченным. Ежемесячный отчет о просроченных ТОУФР должен предоставляться техническому руководителю организации.

В исключительных случаях дата ТОУФР может быть перенесена при условии, что результаты предыдущего ТОУФР свидетельствуют о продолжительной надежной и безопасной эксплуатации оборудования. Перенесенные сроки ТОУФР должны утверждаться руководителем организации.

5.7 Мониторинг данных и актуализация оценки рисков

5.7.1 Данные используемые в анализе и оценке факторов риска должны регулярно проверяться и актуализироваться. Актуализация данных выполняется по результатам проведения контроля оборудования, технического обслуживания и ремонтных работ, в случае внесения изменений в технологический процесс (например, изменение рабочих параметров, замена оборудования в связи с модернизацией, изменение технологии процесса и др.).

5.7.2 Обновленные данные по результатам последнего контроля, изменения в технологическом процессе, и другая информация, вносимая в базу данных по результатам мониторинга актуальности используемых при оценке рисков данных, может существенно повлиять на итоговую оценку рисков, и соответственно на планирование ТОУФР организации в целом.

5.7.3 Процедура мониторинга данных и актуализации оценки рисков регулируется внутренними документами организаций. Ниже приведены события после, которых пересмотр и повторная оценка факторов риска рекомендуется.

- изменения скорости влияния механизмов повреждения на оборудование. Для оборудования, подверженного механизмам повреждения, с течением времени, при оценке прогнозируемого влияния этого механизма, учитывается скорость его распространения (или износа оборудования под влиянием указанного механизма повреждения), которая принимается постоянной на определенный период времени. Однако скорость повреждения может изменяться не пропорционально, что влияет на темпы износа оборудования. Оборудование, подверженное механизмам повреждения постоянно контролируется согласно внутренним процедурам, результаты контроля должны вноситься в базу данных. Изменения в скорости влияния механизмов повреждения на оборудование могут повлечь за собой проведение повторной оценки факторов риска.

- замена оборудования или внесение изменений в технологический процесс.

- изменение условий эксплуатации оборудования. В данном случае подразумеваются изменение таких параметров как увеличение (уменьшение) количества персонала и режима его работы, ремонт цеховых помещений, в которых находится оборудование (изменение качества строительных материалов, квадратуры помещения и др), изменения в законодательстве и т.п.

- уменьшение рисков в результате специально принятых мер.

5.8 Оформление отчетов по итогам ТОУФР

5.8.1 Отчеты по итогам ТОУФР должны содержать полную, легко идентифицируемую информацию о проведенных мероприятиях и оценке рисков. Документация, заполняемая в процессе и по итогам ТОУФР, может включать в себя следующую информацию:

- описание объекта оценки, зона контроля (контур коррозии);

- данные используемые для определения риска, механические и эксплуатационные характеристики остаточный срок эксплуатации;

- метод оценки (уровня) риска;

- временные рамки, в которых применяется оценка;

- описание механизмов повреждения и их оценка;

- список специалистов, участвующих в оценке факторов риска;

- предыдущие результаты ТОУФР;

- результаты оценки рисков (в том числе информация о вероятности и последствиях отказа, расчет остаточного срока эксплуатации);

- последующие меры для управления рисками (рекомендации), если это возможно;

- уменьшенные уровни риска (т.е. остаточный риск после реализации мер по снижению);

- ссылки на используемые правила или стандарты.

Примечание – Для возможности хранения, быстрого поиска и корректировки большого объема данных, удобнее использование специального программного обеспечения с соответствующей базой данных. Также преимуществом использования специального программного обеспечения является возможность разработки перечня рекомендаций по результатам ТОУФР на определенный период времени, что уменьшает риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

Приложение А

(обязательное)

Методика проведения технического освидетельствования с учетом факторов риска для сосудов, работающих под избыточным и атмосферном давлением

(и вакуумом)

А.1 Общие положения

Настоящее приложение устанавливает методику по эффективному контролю рисков, связанных с эксплуатацией и обеспечения целостности сосудов, работающих под избыточным и атмосферным давлением (и вакуумом) (далее – сосуды).

Требования настоящего приложения применимы ко всем сосудам, включая сепараторы, скрубберы, реакторы и шламоуловители, технологические котлы-утилизаторы, барабаны, и др. находящиеся на балансе и эксплуатируемых организацией.

Требования настоящего приложения не распространяются на сосуды, смонтированные на колесных и рельсовых шасси, морских и речных судах, баржах.

А.2 Сбор и систематизация данных

А.2.1 При проведении ТОУФР производится сбор данных, включающей в себя описание температурного режима сосуда и описание процессов потери механической прочности, а также обработку проектных и технологических данных, оценку риска потери механической целостности вследствие действия каждого механизма деградации, при этом учитываются технические параметры и условия технологического процесса.

А.2.2 При проведении ТОУФР проводится системная, совокупная оценка вероятности возникновения повреждения и сопутствующих последствий. При определении величины риска ведется учет как вероятностей, так и последствий отказа. Оценки вероятности и последствий определяются независимо друг от друга, после чего оба показателя используются для определения категории критичности.

А.3 Оценка вероятности и последствий отказа. Категория критичности

А.3.1 Оценка вероятности отказа должна соответствовать требованиям, установленным в 5.4 и учитывать все формы разрушения, которые могут возникнуть в сосуде, обслуживающем разные среды. ТОУФР требует оценки каждого режима отказа.

А.3.2 Оценка вероятности должна быть основана на всех видах повреждений, которым может быть подвержен сосуд, но может не ограничиваться этим:

- на поверхностях сосуда - трещин, надрывов, коррозии стенок (особенно в местах отбортовки и вырезок), выпучин, отдулин, раковин;

- в сварных швах - дефектов сварки, надрывов, разъеданий;

- в заклепочных швах - трещин между заклепками, обрывов головок, следов пропусков, надрывов в кромках склепанных листов, коррозионных повреждений заклепочных швов, зазоров под кромками клепаных листов и головками заклепок, особенно у сосудов, работающих с агрессивными средами (в том числе с кислотой, кислородом, щелочами);

- в сосудах с защищенными от коррозии поверхностями - разрушений футеровки, в том числе неплотностей слоев футеровочных плиток, трещин в гуммированном, свинцовом или ином покрытии, скалываний эмали, трещин и отдулин в плакирующем слое, повреждений металла стенок сосуда в местах наружного защитного покрытия.

А.3.4 Оценка вероятности отказа пересматривается при изменении технологических параметров, которые оказывают значительное влияние на механизмы повреждений или могут привести к преждевременному выходу сосуда из строя.

При проведении оценки вероятности отказа необходимо учесть следующие факторы:

- материалы, использованные при изготовлении и строительстве;

- расчетные условия в сравнении с рабочими условиями;

- применяемые нормативные документы и нормы проектирования;

- эффективность программ по контролю коррозии;

- программы обеспечения качества/контроля качества во время технического обслуживания и ТОУФР;

- нарушения технологического процесса и данные о выходе сосуда из строя;

- эффективность методов контроля, средств и технологий, которые применяются для выявления ожидаемых и прогнозируемых механизмов износа.

Оценка вероятности отказа при развитии деградационных процессов должна учитывать все возможные факторы, вызывающие деградацию, как зависящие, так и не зависящее от времени эксплуатации.

А.3.5 Последствия утечки зависят от вида и объёма технологической среды, содержащейся в сосуде. Оценка последствий отказа должна учитывать потенциальные аварии, которые могут произойти в результате утечки технологической среды, объём и вид вероятной утечки (включает взрыв, пожар, или выделение токсичных веществ). Оценка также должна определять вероятные последствия, возникших в результате утечки технологической среды, которые могут включать: воздействие на здоровье, воздействие на окружающую среду, повреждение сосуда, и простой оборудования.

А.3.6 Сочетание вероятности отказа при развитии деградации и последствий, возникающих при наступлении отказа, является критичностью сосуда и его элементов.

Пример матриц критичности представлены в 5.5.1.1 на рисунках 2 и 3. Элементы сосудов под давлением, для которых нарушение целостности оболочки может стать серьёзным повреждением, многократно подвергаются контролю, даже если вероятность отказа очень низкая.

А.3.7 На оценку достоверности влияют все факторы, связанные с проведением ТОУФР, такие как вероятности отказа, настоящая степень износа, количество предыдущих ТОУФР, надежность существующих результатов ТОУФР, надежность механических и технологических данных (включая нарушения технологических параметров), и скорость деградации. Коэффициент достоверности отражает уверенность специалиста по оценке в способности обнаружения темпа деградации и/или характер и, следовательно, в точности оценки остаточного ресурса (т.е. оценка вероятности отказа).

Коэффициент достоверности может варьироваться от очень высокого до очень низкого, как описано в 5.5.2.

А.4 Периодичность ТОУФР

А.4.1 ТОУФР выполняется для оценки технического состояния сосудов. Виды и периодичность проведения ТОУФР зависят от механизмов повреждения, которые оказывают влияние на прочность сосуда и на его категорию критичности.

А.4.2 Выбираемый вид ТОУФР должно предоставлять информацию, необходимую для определения того, что все значительные секции или элементы сосудая безопасны для эксплуатации до даты следующего запланированного ТОУФР. Риски, связанные с остановкой и запуском производства, и вероятностью роста коррозии из-за того, что поверхность сосуда контактирует с воздухом и влагой во время остановки, должны быть оценены при планировании контроля.

А.4.3 Периодичность ТОУФР устанавливается с учетом категорий критичности в соответствии с таблицей А.1 Оценка критичности пересматривается, при изменении технологических параметров, которые оказывают значительное влияние на механизмы повреждений или могут привести к преждевременному выходу сосуда из строя, при обнаружении значительных повреждений и коррозии, или по результатам проведения периодического технического освидетельствования.

Таблица А.1 - Периодичность ТОУФР

| Категория критичности | Периодичность ТОУФР |
| --- | --- |
| Незначительная | 12 лет |
| Низкая | 10 лет |
| Средняя | От 7 до 10 лет |
| Умеренно высокая | От 5 до 7 лет |
| Высокая | От 3 до 5 лет |
| Примечание – Категории критичности могут отличаться в каждой организации и устанавливаться в соответствии с внутренней документацией. |  |

А.4.4 Оценка критичности многокомпонентных сосудов производится для каждого элемента сосуда (например, теплообменные аппараты состоят из технологической камеры, корпуса и трубного пучка многокомпонентного сосудов). Периодичность внутренних осмотров принимается по элементу с наибольшей категорией критичности.

А.4.5 Периодичность ТОУФР ограничивается половиной срока остаточного ресурса с наибольшими коррозионными повреждениями.

А.4.6 Периодичность ТОУФР определяется, как функция ранжирования риска и степени уверенности, используя самую короткую периодичность, выведенную из двух наборов критериев:

- периодичность ТОУФР, основанное на оставшемся сроке эксплуатации;

- максимально ограниченная периодичность ТОУФР.

Коэффициент периодичности применяется для определения периодичности проверок для оборудования, подверженного механизмам повреждения, с течением времени. Определение периодичности ТОУФР для оборудования с ухудшением свойств материалов под влиянием механизмов повреждения с течением времени приведено в таблице 4.

А.5 Остаточный ресурс

А.5.1 Остаточный ресурс эксплуатации сосуда является одним из основных параметров учитываемых при разработке программы ТОУФР.

Остаточный срок эксплуатации сосудов может быть определен следующими механизмами износа:

- внутренняя коррозия;

- коррозия под изоляцией;

- усталость;

- ползучесть.

А.5.2 Скорость коррозии

А.5.2.1 Скорость коррозии рассчитывается по отношению разницы двух замеров толщины, к временному промежутку между замерами. Краткосрочная скорость коррозии рассчитывается по двум последним замерам, а долгосрочная - по последнему и по одному из первых.

Долгосрочная скорость коррозии (ДСК) рассчитывается по следующей формуле (А.1):

ДСК=tпервич-tдействремя годымежду tпервич и tдейст, 				(А.1)

Краткосрочная скорость коррозии (КСК) рассчитывается по следующей формуле (А.2):

КСК=tпред-tдействремя годымежду tпред и tдейст,  	     		            (А.2)

| где, tдейст - | действительная толщина компонента, в миллиметрах, на момент проведения контроля. |
| --- | --- |
| tпервич - | толщина в миллиметрах на том же участке, где был сделан замер действительной толщины (tдейст), полученной при обследовании после монтажа или после изменения параметров, повлёкшего изменение скорости коррозии. |
| tпред - | толщина в миллиметрах на том же участке, где был сделан замер действительной толщины tдейст полученной при проведении предыдущего контроля. |

А.5.2.2 В рамках оценки данных контроля выполняется сравнение долгосрочной и краткосрочной скоростей коррозии. Для расчета коррозионного ресурса сосуда принимается наибольшая из двух скорость коррозии.

Примечание - Не допускается использование новых точек толщинометрии (вместо существующих) для увеличения половины срока коррозионного ресурса, полученного по результатам прошлых замеров.

А.5.3 Коррозионный ресурс

А.5.3.1 Для определения коррозионного ресурса необходимо установить:

- степень коррозионно-эрозионного поражения внешней и внутренней поверхности сосудов в результате эксплуатации;

- наличие (отсутствие) механических повреждений, дефектов, допущенных ранее при изготовлении сосуда, которые могут повлиять на дальнейшую безопасную эксплуатацию сосуда.

А.5.3.2 Коррозионный ресурс и периодичность проведения ТОУФР сосуда, рассчитываются по худшим результатам.

Если сосуд подвержен локализованной коррозии, необходимо обратиться к специалистам по коррозии для размещения точек контроля состояния. При обнаружении локализованной коррозии, необходимо применять передовые методы неразрушающего контроля, например, профильная радиография, ультразвуковое сканирование и / или прочие методы неразрущающего контроля, призванные определить степень и характер локализованных коррозионных повреждений.

А.5.3.3 Расчет коррозионного ресурса производится по формуле (А.3);

Коррозионный ресурс годы= tдейств-tтребСкорость коррозии,                                          (А.3)

| где, tдейств - | действительная толщина в миллиметрах по результатам замера на определенном участке или элементе во время проведения контроля. |
| --- | --- |
| tтреб - | требуемая толщина в миллиметрах на том же участке или элементе, где был сделан замер действительной толщины, вычисленная по расчетным формулам для обеспечения необходимой прочности или работы при определенном давлении, без припуска на коррозию и допуска на изготовление. |

А.5.3.4 Уменьшение толщины в любой точке контроля до состояния отбраковочной толщины не допускается. Исключительные случаи подлежат тщательному анализу для контроля пригодности к эксплуатации элемента с утонением.

А.5.3.5 Остаточный срок службы и периодичность проведения ТОУФР устанавливаются исходя из полученной скорости коррозии. Для прогнозирования скорости коррозии нового сосуда или для сосуда с изменившимся режимом эксплуатации применяется один из следующих методов:

а) расчет скорости коррозии производится на основании данных, накопленных в ходе эксплуатации аналогичных или схожих аппаратов.

б) если данных по коррозии сосудов в аналогичных или схожих условиях эксплуатации не имеется, расчет скорости коррозии производится на основании накопленного опыта организации или на основании опубликованных данных по сосудам, работающим в сопоставимых режимах.

в) в том случае если нет возможности спрогнозировать скорость коррозии по методам, перечисленных в а) и б) А.5.3.5, то выполняется толщинометрия на сосуде без вывода из эксплуатации по истечению 1000 часов в работе. Последующие замеры снимаются с соответствующей периодичностью до определения скорости коррозии.

А.5.3.6 Основанием для продления расчетного срока службы сосуда служит документ, выданный экспертной организацией удостоверяющий возможность дальнейшей эксплуатации. Для большей эффективности, продление расчетного срока службы проводят вместе с периодическими техническими освидетельствованиями до истечения расчетного срока службы. Объемы контроля и испытаний для продления расчетного срока службы определяется аттестованной экспертной организаций и согласовывается с владельцем оборудования.

А.5.3.7 Эксплуатация сосуда сверх расчетного (установленного) срока службы допускается на основании экспертного заключения аттестованной экспертной организации с предварительной выдачей технического заключения ответственным специалистом организации владельца оборудования, по оценке пригодности сосудов. В заключении должно содержаться описание возможностей и условий его дальнейшей эксплуатации, на основании заключения по количественной оценке прочности элемента под давлением, на котором коррозионное утонение превысило минимально допустимый предел, прогнозируемого (расчетного), или истек расчетный срок службы с учетом факторов риска. Продление расчетного срока службы осуществляется на период, наименьший из двух величин: расчетный прогнозируемый остаточный ресурс или двукратный расчетный срок службы с учетом ТОУФР.

А.6 Планирование ТОУФР

А.6.1 Общие положения

По каждому сосуду должен составляться отдельный план проведения ТОУФР. Планы проведения ТОУФР сосудов под давлением представлены в виде перечней работ, которые выполняются для отдельных элементов сосуда с целью обеспечения более детального понимания рисков и дальнейших указаний по проведению ТОУФР и мероприятий по смягчению последствий.

Все планы ТОУФР проверяются и утверждаются назначенным техническим специалистом организации. Каждый план ТОУФР должен включать в себя следующее:

- общий обзор рабочих условий;

- краткое содержание методов контроля;

- обсуждение возможных механизмов поломки и механизмов коррозии;

- оценка критичности с учетом факторов риска;

- метод(ы) контроля, который необходимо использовать на данном сосуде (например: визуальный осмотр, ультразвуковой, радиографический неразрушающий контроль и т.д.);

- объемы и местоположения точек контроля состояния;

- требования по выполнению других вспомогательных видов контроля;

- периодичность ТОУФР;

- другие мероприятия по снижению рисков;

- известные требования по техническому обслуживанию, такие как демонтаж изоляции и строительство лесов;

Если на элементах сосуда обнаружены дефекты или следы износа, которые влияют на эти элементы или их способность нести структурную нагрузку, то необходимо провести оценку для определения их пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Дата планирования ТОУФР сосуда рассчитывают путем добавления соответствующего периода к дате последнего ТОУФР. Перенесение сроков проведения ТОУФР проводить согласно 5.6.5.5.

Все программы ТОУФР сосуда проверяются и утверждаются в соответствии с внутренними процедурами организации.

А.6.2 Виды ТОУФР

А.6.2.1 Техническое освидетельствование выполняется для оценки технического состояния сосуда и его элементов. Виды ТОУФР и их периодичность зависят от механизмов повреждения, которые оказывают влияние на надежность сосуда и на его категорию критичности.

Для обеспечения прочности сосудов могут проводиться следующие виды контроля, но не ограничиваться:

- базовая толщинометрия;

- плановая толщинометрия;

- периодический наружный визуальный осмотр;

- периодический внутренний визуальный осмотр;

- контроль по время эксплуатации;

- гидравлическое испытание.

А.6.2.2 Базовая толщинометрия проводится на вновь смонтированных сосудах. Проведение такого контроля необходимо для точного расчета скорости коррозии после получения результатов первой плановой толщинометрии.

А.6.2.3 Данные плановой толщинометрии будут использоваться для определения утонения стенок сосуда, вызванного коррозией или эрозией. Как правило, для проведения толщинометрии большинства элементов сосудов применяется ультразвуковой контроль. Для контроля патрубков малого диаметра DN25 и менее, может проводится радиографический контроль или альтернативные методы согласно плану ТОУФР.

А.6.2.4 Периодические наружные визуальные осмотры проводятся для определения состояния сосудов, изоляции, лакокрасочных покрытий, опор, металлоконструкций, а так же для определения утечек, участков перегрева, вибрации, компенсационных устройств и общей соосности сосудов на опорах.

А.6.2.5 Наружные визуальные осмотры сосудов производится:

- после монтажа, перед вводом их в эксплуатацию.

- при изменении места установки сосуда.

- перед вводом в работу сосуда, который был выведен из эксплуатации на период свыше 1 года.

А.6.2.6 Периодические внутренние визуальные осмотры проводятся для определения состояния сосудов и определения типа, скорости коррозии и причин ухудшения состояния, особенно для сосудов в агрессивной среде и в среде, вызывающей эрозию и растрескивание.

Внутренний осмотр сосудов производится:

- после монтажа, перед вводом их в эксплуатацию;

- при изменении места установки сосуда;

- после ремонта с применением сварки;

- перед вводом в работу сосуда, который был выведен из эксплуатации на период свыше 1 года.

Внутренний визуальный осмотр является предпочтительным методом на сосудах, подверженных значительной локализованной коррозии и прочим повреждениям

А.6.2.7 Контроль по время эксплуатации без нарушения целостности сосуда может применяться вместо внутреннего визуального осмотра, при условии отсутствия отклонений и,  в случае если:

- размер и конфигурация сосуда не обеспечивает физический доступ, либо выполняется одно из условии:

а) скорость коррозий менее 0,125 мм в год;

б) остаточный срок службы сосуда более 10 лет;

в) на сосуде отсутствуют признаки повреждений, вызванных рабочей средой, или признаки водородного повреждения.

А.6.2.8 Гидравлическое испытание не входит в объем проведения ТОУФР. Гидравлическое испытание сосуда выполняется перед вводом его в эксплуатацию, если отсутствуют и не соблюдены условия консервации, после выполнения модификаций или ремонтных работ, влияющих на прочность или при изменении рабочих характеристик в сторону повышения давления и/или температуры, а также в следующих случаях:

- сосуды диаметром менее 800 мм могут подвергаться гидравлическому испытанию по решению технического специалиста организации, с периодичностью аналогичной периодичности проведения внутреннего осмотра;

- гидравлическое испытание трубных пучков теплообменных аппаратов выполняется расчетным давлением с целью поиска утечек после проведения ремонтных работ и для проверки герметичности пучка и болтовых соединений.

А.6.2.9 Дополнительный контроль - контроль, направленные на обнаружение несоответствий, которые не могут быть обнаружены плановой толщинометрией и наружным визуальным осмотром. Дополнительный контроль применяют для устранения определенных причин, вызвавших необходимость в его проведении. Объем и тип дополнительного контроля указывается в плане ТОУФР.

А.6.2.10 Методы неразрушающего контроля

Для проверки прочности сосудов могут применяться следующие виды неразрушающего контроля, но не ограничиваться:

- радиографический контроль;

- дифракционно-временной метода контроля;

- ультразвуковой контроль методом фазированных решеток;

- магнитно-порошковая дефектоскопия;

- капиллярная дефектоскопия;

- контроль вихревыми токами;

- внутритрубная диагностика ультразвуковым и вихретоковым методами;

- испытание на твердость;

- полевая металлография;

- анализатор металла;

- акустико-эмиссионный контроль;

- механические замеры (обмер);

- инфракрасная термография;

- автоматизированная ультразвуковая картография коррозии;

- с использованием видеоаппаратуры;

- при помощи бороскопа;

- простукивание.

А.6.3 Оценка результатов ТОУФР

А.6.3.1 Технические специалисты, назначенные организацией ответственными лицами, должны вести фактические и последовательные записи о сосудах. Постоянные записи необходимо вести в течение всего срока эксплуатации сосуда, последовательные записи должны регулярно обновляться для внесения информации, относящейся к истории эксплуатации, ТОУФР и техобслуживания сосуда в программу проведения ТОУФР.

А.6.3.2 При выявлении отклонений в технологических процессах, утечках, повреждениях сосудов и его элементах, следует незамедлительно оповестить ответственный персонал, для внесения в планы ТОУФР необходимых изменений.

А.6.3.3 Доступ к сосудам для проведения ТОУФР должен предоставляться до истечения срока следующего освидетельствования.

В исключительных случаях по согласованию с ответственным специалистом допускается перенос технического освидетельствования на теплое время года и/или с целью приурочивания к плановому останову установки/цеха, а также, перенос на срок до трех месяцев, при условии продолжительной, надежной и безопасной эксплуатации, о чем свидетельствуют результаты предыдущей ТОУФР и положительного заключения со стороны специализированной организации и утверждения руководителем эксплуатации организации.

А.7 Оформление документации и отчетов

А.7.1 Техническая документация сосудов

А.7.1.1 Для эффективной организации информации, полученной во время проведения ТОУФР организацией может использоваться специальное программное обеспечение с соответствующей базой данных. Информация из базы данных необходима при подготовке рекомендаций, разрабатываемых в результате проведения ТОУФР и управления совокупным риском за определенный период времени. Рекомендации к функциональным возможностям программного обеспечения установлены в 5.3.4.

А.7.1.2 Ведение технической документации осуществляется согласно внутренним документам организации.

По результатам проведения ТОУФР сосуда или его элементов оформляется протокол, включающий в себя данные и информацию в соответствии с 5.8.

А.7.1.3 Необходимо документировать исходные данные, допущения, результаты и рекомендации, и производить запись в паспорт сосуда.

А.7.1.4 Информация в базе данных подлежит обновлению каждый раз, когда проводятся испытание, осмотр, контроль, ремонт, модификация или изменение номинальных характеристик. Информация должна сохраняться в течение всего периода эксплуатации сосуда вплоть до утилизации сосуда или передаче другому владельцу.

А.7.1.5 После проведения технического освидетельствования или изменения критичности сосуда работающего под давлением специалистом группы технического надзора организации производится запись в паспорт сосуда с указанием следующей даты контроля.

А.7.2 Актуализация докуменации

Используемая документация должна своевременно актуализироваться, и обновляться по проведенным ТОУФР, ремонтам, заменам сосуда и его элементов и изменениям технических параметров.

А.7.3 Срок хранения записей

Все документы, относящиеся к сосуду, хранятся в течение всего его срока эксплуатации вплоть до утилизации. Если сосуд передается другому владельцу, то весь комплект документации передается вместе с ним.

Приложение Б

(обязательное)

Методика проведения технического освидетельствования котлов с учетом факторов риска

Б.1 Общие положения

Настоящее приложение устанавливает методику по эффективному контролю рисков, связанных с эксплуатацией котлов, для обеспечения целостности котлов энергетических установок. Требования настоящего приложения применимы ко всем котлам энергетических установок с рабочим давлением свыше 0,07 Мпа или температурой воды свыше 115 оС, включая секции пароперегревателей и экономайзеров, паровых котлов, водогрейных котлов, теплоутилизационных парогенераторов (ТУПГ), находящихся на балансе и эксплуатируемых организацией.

Требования настоящего приложения не распространяются на технологические котлы-утилизаторы и передвижные котлоагрегаты, смонтированные на колесных и рельсовых шасси.

Б.2 Сбор и систематизация данных

Б.2.1 При проведении ТОУФР производится сбор данных, включающей описание элементов котла, подверженных различным механизмам деградации, а также обработка проектных и технологических данных, проводится оценка риска потери механической целостности вследствие действия каждого механизма повреждения, при этом учитываются технические параметры и условия технологического процесса. ТОУФР с применением методики RBI проводятся в соответствии с требованиями стандартов [3] и [4].

Б.2.2 При проведении ТОУФР проводится системная, совокупная оценка вероятности возникновения повреждения и сопутствующих последствий. В рамках ТОУФР котлов при определении величины риска ведется учет как вероятностей, так и последствий отказа. Оценки вероятности и последствий определяются независимо друг от друга, после чего оба показателя используются для определения категории критичности.

Б.3 Оценка вероятности и последствий отказа. Категория критичности

Б.3.1 Оценка вероятности отказа должна соответствовать требованиям, установленным в 5.4. Оценка вероятности отказа должна быть основана на всех видах повреждений, которым может быть подвержен котел, но не ограничиваться этим:

- внутренняя или наружная потеря толщины металла вследствие коррозии определенного типа (локализованной или общей);

- все виды растрескивания (водяной контур или топочная камера котла);

- любые другие формы металлургического или механического износа, такие как усталость, ползучесть металла и т.д.

Б.3.2 Оценка вероятности отказа пересматривается при изменении технологических параметров, которые оказывают значительное влияние на механизмы повреждений или могут привести к преждевременному выходу котла из строя.

При проведении оценки вероятности отказа необходимо учесть следующие факторы:

- материалы, использованные при изготовлении и строительстве;

- расчетные условия в сравнении с рабочими условиями;

- применяемые стандарты и нормы проектирования;

- эффективность программ водоподготовки.

- программы обеспечения качества / контроля качества во время технического обслуживания и контроля.

- нарушения технологического процесса и данные о выходе оборудования из строя.

- эффективность методов ТОУФР, средств и технологий, которые применяются для выявления ожидаемых и прогнозируемых механизмов износа.

Б.3.3 При оценке последствий отказа следует учитывать возможные происшествия, ставшие результатом потери герметичности, включая взрыв, пожар, выброс токсичных продуктов, причинение ущерба окружающей среде, сокращение объема производства, которые могут быть связаны с неисправностью котла.

Б.3.4 Комбинация вероятности отказа и последствий отказа определяет категорию критичности элемента котла. Пример матриц критичности представлены в 5.5.1.1 на рисунках 2 и 3.

Элемент, отнесенный к высокой категории риска, автоматически подлежит детальной оценке пригодности к безопасной эксплуатации до его замены или возможности применения стратегии изменения технологических параметров (для ослабления рисков).

Б.3.5 На оценку достоверности имеют влияние все факторы, связанные с проведением ТОУФР, такие как, вероятность отказа, количество предыдущих технических освидетельствований, точность существующих технически освидетельствованных результатов, надежность механических и технологических данных (включая нарушения технологических параметров), и скорость деградации.

Коэффициент достоверности отражает уверенность назначенного специалиста организации по оценке в способности обнаружения темпа деградации и/или характера и, следовательно, в точности оценки остаточного ресурса (т.е. оценка вероятности отказа).

Коэффициент достоверности может варьироваться от очень высокого до очень низкого, как описано в 5.5.2.

Б.4 Периодичность ТОУФР

Б.4.1 Периодичность ТОУФР устанавливается с учетом категорий критичности элементов котла в соответствии с таблицей Б.1. Оценка критичности пересматривается, при изменении технологических параметров, которые оказывают значительное влияние на механизмы повреждений или могут привести к преждевременному выходу котла из строя, при обнаружении значительных повреждений/коррозии, или по результатам периодического технического освидетельствования.

Таблица Б.1 – Периодичность ТОУФР

| Категория критичности | Периодичность ТОУФР |
| --- | --- |
| Низкая | 4 года |
| Средняя | 3 года |
| Умеренно высокая | 2 года |
| Высокая | 1 год |
| Примечание – Категории критичности могут отличаться в каждой организации и устанавливаться в соответствии с внутренней документацией. |  |

Б.4.2 Оценка критичности проводится для каждого основного элемента котла (например, паровой барабан, грязевой барабан, трубки, экономайзер и т.д.). Периодичность внутренних осмотров принимается по элементу с наибольшей категорией критичности (наиболее строгое условие).

Б.4.3 Периодичность ТОУФР ограничивается половиной срока остаточного ресурса наиболее корродированного элемента котла. Организация может использовать специальное программное обеспечение с соответствующей базой данных для расчета половины срока коррозионного ресурса с использованием формул для определения скорости коррозии и коррозионного ресурса.

Б.5 Остаточный ресурс

Остаточный ресурс единицы оборудования является существенным параметром для инициации графика/программы ТОУФР.

Б.5.1 Скорость коррозии

Б.5.1.1 Скорость коррозии рассчитывается по отношению разницы двух замеров толщины, к временному промежутку между замерами. Краткосрочная скорость коррозии рассчитывается по двум последним замерам, а долгосрочная - по последнему и по одному из первых.

Долгосрочная скорость коррозии (ДСК) рассчитывается по следующей формуле (Б.1):

ДСК=tпервич-tдействремя годымежду tпервич и tдейст,				(Б.1)

Краткосрочная скорость коррозии (КСК) рассчитывается по следующей формуле (Б.2):

КСК=tпред-tдействремя годымежду tпред и tдейст,  				(Б.2)

| где, tдейст- | действительная толщина элемента, в миллиметрах, на момент проведения контроля. |
| --- | --- |
| tпервич - | толщина в миллиметрах на том же участке, где был сделан замер действительной толщины tдейст, полученной при обследовании после монтажа или после изменения параметров, повлёкшего изменение скорости коррозии. |
| tпред- | толщина в миллиметрах на том же участке, где был сделан замер действительной толщины tдейст полученной при проведении предыдущего контроля. |

Б.5.1.2 В рамках оценки контрольных данных выполняется сравнение долгосрочной и краткосрочной скоростей коррозии. Для расчета коррозионного ресурса котла принимается наибольшая из двух скорость коррозии.

Примечание - Не допускается использование новых точек толщинометрии (вместо существующих) для увеличения половины срока коррозионного ресурса, полученного по результатам прошлых замеров.

Б.5.2 Коррозионный ресурс

Б.5.2.1 Расчет коррозионного ресурса производится по следующей формуле (Б.3):

Коррозионный ресурс годы= tдейств-tтребСкорость коррозии, 		     (Б.3)

| где, tдейств - | действительная толщина в миллиметрах по результатам замера на определенном участке или элементе во время проведения контроля. |
| --- | --- |
| tтреб- | требуемая толщина в миллиметрах на том же участке или элементе, где был сделан замер действительной толщины, вычисленная по расчетным формулам для обеспечения необходимой прочности или работы при определенном давлении, без припуска на коррозию и допуска на изготовление. |

Б.5.2.2 Не допускается уменьшение толщины в любой точке контроля до состояния отбраковочной толщины. Исключительные случаи подлежат тщательному анализу для контроля пригодности к эксплуатации элемента с утонением.

Б.5.2.3 Для прогнозирования скорости коррозии нового котла расчет производится на основании данных, накопленных в ходе эксплуатации аналогичных котлов. При обнаружении неточностей в прогнозируемых расчетах скорости коррозии, допускается корректировка в большую или меньшую стороны до действительной скорости коррозии.

Б.5.2.4 Компьютеризированные прогнозы остаточного ресурса, история эксплуатации котла, состояние и уровень критичности оборудования служат основой для продления расчетного срока службы котла и его элементов.

Для большей эффективности, продление расчетного срока службы будет проводиться вместе с периодическими техническими освидетельствованиями до истечения расчетного срока службы. Объемы контроля и испытаний для продления расчетного срока службы определяется аттестованной экспертной организацией и согласовывается с владельцем оборудования.

Б.5.2.5 Эксплуатация котла сверх расчетного (установленного) срока службы допускается на основании экспертного заключения аттестованной экспертной организацией о возможностях и условиях его дальнейшей эксплуатации, основанное на техническом заключении технических специалистов организации. Продление расчетного срока службы осуществляется на период, наименьший из двух величин: расчетный прогнозируемый остаточный ресурс или двукратный расчетный срок службы с учетом ТОУФР.

Б.6 Планирование ТОУФР

Б.6.1 Общие положения

Б.6.1.1 По каждому котлу должна составляться программа ТОУФР. Программма ТОУФР разрабатывается по результатам тщательной проверки эксплуатационных условий котла, механизмов поломки, коррозии и результатах предыдущих контроля и  испытаний.

Программа ТОУФР проверяется и утверждается назначенным специалистом организации. Программа ТОУФР котла содержит подробную информацию для максимально эффективного выполнения мероприятий в рамках ТОУФР:

- общий обзор рабочих условий;

- краткое содержание контроля и испытаний;

- обсуждение возможных механизмов поломки и механизмов коррозии;

- оценка критичности;

- метод(ы) контроля, который необходимо использовать (например, визуальный осмотр, ультразвуковой, радиографический контроль и т.д.);

- объемы и местоположения точек контроля состояния;

- требования по выполнению других вспомогательных видов контроля и испытаний;

- периодичность ТОУФР;

- другие мероприятия по снижению рисков;

- установленные требования по техническому обслуживанию, такие как демонтаж изоляция.

Дата планирования ТОУФР котла рассчитывается путем добавления соответствующего периода к дате последнего ТОУФР. Перенесение сроков проведения ТОУФР согласно 5.6.5.5.

Все программы ТОУФР котла проверяются и утверждаются в соответствии с внутренними процедурами организации

Б.6.2 Виды ТОУФР

Б.6.2.1 Техническое освидетельствование выполняется для оценки технического состояния котлов. Виды ТОУФР зависят от механизмов повреждения состояния, которые оказывают влияние на надежность, категорию критичности котла и его элементов.

Для обеспечения надежности и целостности котлов проводятся следующие виды освидетельствований:

- первичное техническое освидетельствование;

- периодическое техническое освидетельствование;

- внеочередное техническое освидетельствование;

Б.6.2.2 Объем, методы и периодичность проведения технического освидетельствования котла устанавливаются по итогам оценки рисков и указываются в плане ТОУФР.

Технические освидетельствования проводятся назначенными техническими специалистами организации, с опытом проведения осмотров и контроля котлов, эксплуатации котлов, функционирования систем водоподготовки и защиты от коррозии. По результатам освидетельствования котла предусматривается оформление заключения о техническом состоянии.

Б.6.2.3 Дополнительный контроль применяют для устранения определенных причин, вызвавших необходимость в его проведении. Объем и методы дополнительного контроля указывается в программе ТОУФР.

В объем дополнительного контроля, как правило, входят неразрушающий и разрушающий контроль.

Следующие виды неразрушающего контроля могут применяться, но не ограничиваться:

- радиографический контроль;

- дифракционно-временной метод контроля;

- ультразвуковой контроль фазированными решетками;

- магнитно-порошковая дефектоскопия;

- капиллярная дефектоскопия;

- контроль вихревыми токами;

- внутритрубная диагностика ультразвуковым и вихретоковым методами;

- испытание на твердость;

- полевая металлография:

- механические замеры (обмер);

- инфракрасная термография;

- автоматизированная ультразвуковая картография коррозии;

- с использованием видеоаппаратуры;

- при помощи бороскопа.

При проведении разрушающего контроля следующие методы могут применяться, но не ограничиваться:

- анализ химического состава материала;

- испытание механических свойств;

- металлографический анализ;

- фрактография;

- анализ окалины/отложений.

Б.6.3 Оценка результатов ТОУФР

Б.6.3.1 Для того, чтобы программа ТОУФР отражала фактические рабочие условия, необходимо ее своевременное обновление после внесения модификаций (например, замена, модификация материала и конструкции,  капитальный ремонт). Назначенный специалист организации, должен быть включен в список лиц, проводящих функциональную оценку, в тех случаях, когда изменения могут отразиться на прочности котлов и должен убедиться, что все производимые изменения внесены в программу проведения ТОУФР.

Б.6.3.2 О нарушениях технологических процессов, утечках, повреждениях котлов и элементов котла, незамедлительно сообщается ответственным специалистам для внесения в программу ТОУФР необходимых изменений.

Б.6.3.3 Доступ к котлам для проведения ТОУФР должен предоставляться до истечения срока следующего освидетельствования. В исключительных случаях допускается перенос технического освидетельствования на срок до шести  месяцев, при условии продолжительной, надежной и безопасной эксплуатации, о чем свидетельствуют результаты предыдущей ТОУФР и положительного заключения со стороны специализированной организации и утверждения руководителем эксплуатации производства.

Б.7 Оформление документации и отчетов

Б.7.1 Техническая документация котлов

Б.7.1.1 Для эффективной организации информации, полученной во время проведения ТОУФР, организацией может использоваться специальное программное обеспечение с соответствующей базой данных. Информация из базы данных необходима при подготовке рекомендаций, разрабатываемых в результате проведения ТОУФР и управления совокупным риском за определенный период времени. Рекомендации к функциональным возможностям программного обеспечения установлены в 5.3.4.

По результатам проведения ТОУФР котла или его элементов оформляется протокол, включающий в себя данные и информацию в соответствии с 5.8.

Б.7.1.2 После проведения технического освидетельствования или изменения критичности в паспорт котла вносится запись результатов с указанием следующей даты ТОУФР.

Б.7.1.3 Информация в базе данных подлежит обновлению каждый раз, когда проводятся испытание, осмотр, контроль, ремонт, модификация или изменение номинальных характеристик. Информация должна сохраняться в течение всего периода эксплуатации котла.

Б.7.2 Актуализация документации

Вся документация должна содержать обновленную, актуальную информацию по проведённым обследованиям, ремонтам, заменам оборудования и изменениям параметров.

Все инженерные оценки должны документироваться.

Б.7.3 Срок хранения записей

Все документы, относящиеся к котлу, хранятся в течение всего срока эксплуатации. В случае переноса оборудования на новое место эксплуатации, весь комплект документации передается с ним.

Приложение В

(обязательное)

Методика проведения технического освидетельствования с учетом факторов риска резервуаров

В.1 Общие положения

В.1.1 Настоящее приложение содержит методику, устанавливающую требования к ТОУФР резервуаров, используемых для хранения жидких продуктов, таких как, сырая нефть, промежуточные и обработанные нефтепродукты, химреагенты, промышленные отходы, вода, смеси вода-продукт и вода-нефть и другие растворы и смеси необходимые для процесса.

В.1.2 Положения настоящей методики распространяются на все резервуары, находящиеся на балансе и эксплуатируемые нефтедобывающими организациями.

В.1.3 Настоящая методика основана на анализе рисков и направлена на обеспечение целостности резервуаров, а также совершенствование и оптимизацию процесса руководства для успешного планирования программы ТОУФР резервуаров.

В.2 Сбор и систематизация данных

В.2.1 Программа ТОУФР резервуаров ориентирована на качество и полноту собранных данных, т.к. от этого зависит качество принимаемых решений. Сбор данных осуществляет персонал организации, на который руководством возложены соответствующие обязанности, и компетентность которых позволяет осуществлять данный анализ и последующие действия.

В.2.2 При проведении ТОУФР организациям требуется наличие широкого спектра данных. Для удобства систематизации данных при планировании и проведении ТОУФР организация может использовать программное обеспечение с соответствующей базой данных. Используемые для анализа факторов риска данные включают следующую информацию, но не ограничиваются:

    - требования к данным:

- исходные детальные проектные и строительные чертежи,

- проектные и строительные нормы и стандарты,

- отчеты о строительстве, включая проверки по контролю качества,

- технологические чертежи (схемы технологического потока и схемы трубопроводов и КИП),

- исполнительные чертежи с перечнями строительных материалов;

б) необходимые данные по эксплуатации оборудования:

- технологические условия с момента пуска, состав жидких сред, диапазоны рабочих температур и давления и механической нагрузкой, информацию по всем пускам, остановам или переходным ситуациям, таким как очистка, регенерация и так далее, а также по выявлению вероятности непреднамеренного загрязнения от других технологических потоков или отклонениям за пределы нормальных условий эксплуатации,

- защитные устройства и их уставки,

- определение контура коррозии;

в) модификации и ремонты:

- хронология всех модификаций и изменений,

- хронология всех отказов и ремонтов, с соответствующим анализом коренных причин отказа и данных по ремонту;

г) хронология технического освидетельствования и технического обслуживания:

- отчеты о проведении технического освидетельствования и технического обслуживания, в которых дано достоверное описание или оценка состояния оборудования;

д) предложения о недостающих данных:

- в случае отсутствия каких-либо специфических данных, необходимых для ТОУФР, необходимо вместо фактических данных использовать консервативные допущения, которые дают достаточно точные результаты. В таких ситуациях данные выводы должны быть обоснованы, задокументированы и утверждены в соответствии с внутренними процедурами организации.

Примечание - Недопустимо делать предположения относительно отсутствующих проектных данных; любые пробелы должны быть исследованы, и, если существует какая-либо неопределенность, следует классифицировать данные и принять наихудший случай.

- другие методы анализа рисков, такие как анализ опасных факторов и эксплуатационной пригодности (HAZOP), анализ критичности и т. д.:

- можно использовать при сборе необходимых данных ранее проводимые исследования, содержащие важную информацию, включающую в себя следующее:

1) анализ опасных факторов и эксплуатационной пригодности (HAZOP) или пересмотр результатов данного анализа;

2) углубленное рассмотрение технологического процесса;

3) количественный анализ рисков.

В.3 Оценка вероятности и последствий отказа. Категория критичности

В.3.1 Общие положения

В.3.1.1 Оценка вероятности и последствий отказа для резервуаров напрямую зависит от повреждений, полученных в процессе эксплуатации, вследствие чего процедура оценки риска состоит из четырех основных частей:

а) определение сценариев возможных повреждений;

б) оценка вероятности отказа;

в) оценка последствий отказа

г) определение категории рисков.

В.3.1.2 Опасность повреждения резервуаров в значительной степени отличается от рисков связанных с отказом технологического оборудования и систем трубопроводов, что влияет на методику оценки, которая должна учитывать особенности таких повреждений, а именно:

- разрушение конструкции корпуса или крыши вследствие коррозии, растрескивания или проседание (из-за отложений);

- утечка, вызванная локальной коррозией, особенно коррозией под днищем.

Для недопущения повреждений и утечек в процессе эксплуатации, предпринимается ряд предупреждающих мер:

- нанесение наружного покрытия;

- применение систем катодной защиты;

- применение систем обнаружения утечек;

- применение систем предотвращения аварийных выбросов;

- предохранительная обваловка.

Такие меры называют «уровнями защиты». Методика для резервуаров должна предусматривать оценку вероятности отказа не только при нормальных условиях эксплуатации, но так же и повреждения одного из уровней защиты.

В.3.2 Определение сценариев возможных повреждений

В.3.2.1 Оценка рисков выполняется по каждому из возможных вариантов повреждения, при этом каждый сценарий повреждения состоит из:

- элемента повреждения;

- механизма повреждения;

- типа повреждения.

В.3.2.2 В данной оценке учитываются три основных элемента повреждений:

- днище и фундамент резервуара;

- корпус резервуара, включая фитинги;

- крыша резервуара, включая плавающую.

В.3.2.3 Следует учитывать механизмы повреждений, включающие, но не ограничивающиеся следующим:

- внутренняя коррозия вследствие воздействия продуктов хранения или водяной подушки;

- внешняя коррозия вследствие воздействия окружающей среды;

- коррозию под днищем и отложения в резервуаре;

- уровни напряжения и допустимые уровни напряжения;

- свойства продукта хранения, такие как удельная плотность, температура и коррозионность;

- расчетная температура металла на рабочем участке резервуара;

- внешняя динамическая нагрузка крыши, ветер и сейсмические нагрузки;

- состояние фундамента резервуара, почвы и осадка фундамента;

- химический анализ и механические свойства материалов конструкции;

- деформация существующего резервуара;

- эксплуатационные условия, такие как скорость наполнения/опорожнения и периодичность.

В.3.2.4 Типы повреждений, рассматриваемые при выполнении оценки:

- небольшие утечки;

- большие утечки;

- разрушение конструкции.

В.3.3 Оценка вероятности возникновения отказа

В.3.3.1 Оценка вероятности возникновения отказа определяется с учетом эксплуатационных повреждений в виде внутренней/наружной коррозии и растрескивания, например коррозийное растрескивание под напряжением, усталость, трещины от проседания резервуара.

В.3.3.2 Механизмы повреждения можно разделить на две основные категории:

- механизм с прогнозируемой скоростью повреждения, в зависимости от категории (например: внутренняя или наружная коррозия эрозия, технологическая усталость, и ползучесть), при этом коэффициент износа прогнозируется;

- механизм с непрогнозируемой скоростью повреждения, в зависимости от условий (например: ухудшение окружающей среды, металлургическое истощение, механический износ, растрескивание или проседание), при этом коэффициент износа не прогнозируется.

В.3.3.3 Для оборудования, подверженного механизмам с прогнозируемой скоростью повреждения, возможно рассчитать время отказа и остаточный срок службы. В данном случае определение категории вероятности отказа основано на рассчитанном остаточном сроке службы оборудования. Пример представлен в таблице В.1.

Таблица В.1 - Параметры категории вероятности отказа

| Категории вероятности отказа | Остаточный срок службы, год | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | <3 | крайне вероятно |
| 2 | >3 до >6 | вероятно |
| 3 | >6 до >12 | возможно |
| 4 | >12 до >24 | маловероятно |
| 5 | >24 | не подлежит учету |

В.3.3.4 Для оборудования, подверженного механизмам с не прогнозируемой скоростью повреждения, определить вероятность отказа можно только ранжировав механизмы повреждения по подверженности внешнему воздействию. К внешнему воздействию можно отнести условия эксплуатации резервуаров, включая изменение окружающей среды, режимов работы и любые другие специфичные меры по смягчению воздействия на оборудование, которые могут быть использованы (например: послесварочная термообработка, контролируемый химический анализ, использование защитных покрытий и т.д.). В качестве примера может служить методика систематизации, принятая для оценивания вероятности отказа, представленная в таблице В.2.

Таблица В.2 - Категории вероятности отказа, определенные по подверженности воздействия на механизм

| Категории вероятности отказа | Вероятность отказа |
| --- | --- |
| 1 | Высокая подверженность – без смягчения последствий |
| 2 | Высокая подверженность – применение смягчения последствий Умеренная подверженность – без смягчения последствий |
| 3 | Умеренная подверженность – применение смягчения последствий Низкая подверженность – без смягчения последствий |
| 4 | Низкая подверженность – применение смягчения последствий |
| 5 | Невосприимчивость |

В.3.3.5 Проект резервуара предусматривает наличие ряда защитных средств (или уровней защиты), включая внутренние и наружные покрытия и катодную защиту.

Оценка должна включать анализ уязвимости, т.е. оценку вероятности отказа уровней защиты.

В.3.3.6 Оценка вероятности отказа для корпуса резервуара

При возникновении утечек корпуса и фитингов резервуара происходит попадание рабочей среды в воздух. При проведении оценки вероятности отказа для корпуса резервуара учитываются следующие причины:

а) При внутренней коррозии:

- минимальная толщина стенки;

- срок службы резервуара;

- прогнозируемая скорость коррозии;

- данные по итогам технического освидетельствования;

- внутреннее покрытие.

б) При наружной коррозии:

- коррозия под изоляцией;

- возраст покрытия;

- влажность;

- рабочая температура;

- результаты предыдущего  технического освидетельствования.

В.3.3.7 Оценка вероятности отказа для днища резервуара

При возникновении утечек днища резервуара происходит попадание рабочей среды в грунт или в воздух, в зависимости от конструкции днища. При проведении оценки вероятности отказа для днища резервуара рассматриваются следующие причины:

а) Внутренняя коррозия:

- минимальная толщина днища;

- срок службы;

- прогнозируемая скорость коррозии;

- данные по итогам технического освидетельствования.

б) Наружная коррозия:

- прогнозируемая скорость коррозии;

- фундамент под днищем резервуара;

- контактная поверхность днища резервуара;

- результаты предыдущего  технического освидетельствования.

В.3.3.8 Оценка вероятности отказа для крыши резервуара

а) Внутренняя коррозия:

- минимальная толщина;

- срок службы;

- прогнозируемая скорость коррозии;

- данные по итогам технического освидетельствования.

б) Наружная коррозия:

- коррозия под изоляцией;

- возраст покрытия;

- влажность;

- рабочая температура;

- результаты предыдущего  технического освидетельствования.

В.3.4 Оценка последствий отказа

В.3.4.1 Последствия повреждений прогнозируются по трем категориям:

- безопасность (угроза жизни и здоровью людей);

- окружающая среда;

- производственный риск (финансовые потери).

В.3.4.2 Оценка последствий отказа может осуществляться с помощью ручного метода расчета по принятым методикам Республики Казахстан, а также по апробированным методикам, принятым на региональном или международном уровне. Для оптимизации процесса оценки последствий отказа может использоваться программное обеспечение в соответствии с минимальными рекомендациями к функциональным возможностям программного обеспечения в 5.3.

В.3.4.3 Воздействие на окружающую среду определяется согласно объему вещества попавшего в атмосферу. Утечки опасных веществ оцениваются с точки зрения их относительного потенциала загрязнения, используя нормативные правовые акты Республики Казахстан, а при их отсутствии национальные, международные стандарты и внутренние стандарты организации.

В.3.4.4 Производственное влияние оценивается по объему потерь продукции. Поскольку убытки от производственных потерь намного превышают затраты связанные с потенциальными капитальными убытками, последние не учитываются.

В.3.4.5 Результаты оценки последствий повреждений в системе классификации последствий, по каждой категории определяются согласно критериям, которые определены внутренними процедурами организации.

В.3.4.6 Результаты оценки последствий отказа (CoF) необходимы для определения категории критичности резервуаров в сочетании с параметрами вероятности отказа (StF) в соответствии с 5.5.

В.3.4.7 Оценка последствий отказа для корпуса резервуара

Оценка последствий в случае утечки рабочей среды для корпуса резервуара выражается в воздействии на прилегающую к резервуару область. При  оценке последствий учитываются имеющиеся контрольные меры, например, обваловка или системы сбора стоков. В зависимости от типа рабочей среды рассматриваются следующие последствия:

- область поражения огнем;

- область поражения токсичными веществами;

- опасность контакта людей с рабочей средой;

- загрязнение поверхностных слоев почвы и водных ресурсов

- потери прибыли и затраты, связанные с выходом оборудования из строя.

В.3.4.8 Оценка последствий отказа для днища резервуара

При оценке последствий отказа в случае утечки из днища резервуара, принимается во внимание воздействие распространения утечки рабочей среды на участок вокруг и под резервуаром. Оценка последствий учитывает существующие меры по снижению степени воздействия утечки, например, сдвоенное днище или герметичные мембраны. В зависимости от типа разлива рассматриваются следующие последствия:

- область поражения огнем для резервуаров с двойным днищем;

- область поражения токсичными веществами для резервуаров с двойным днищем;

- загрязнение подповерхностных слоев почвы и грунтовых вод;

- потери прибыли и затраты, связанные с выходом оборудования из строя.

В.3.4.9 Оценка последствий отказа для крыши резервуара

Оценка последствий отказа для крыши резервуаров, связанных с пожарами и разливами токсичных веществ выполняется аналогично оценке последствий для корпуса резервуара с рассмотрением следующий последствий для крыши резервуара:

- выброс и распространение токсичного газа в воздух;

- возгорание или взрыв вследствие выброса горючих газов;

- разрушение компонентов крыши;

- потери прибыли и затраты, связанные с выходом оборудования из строя.

В.3.5 Категория критичности резервуара

Параметры последствий отказа (CoF) в сочетании с параметрами вероятности отказа (SоF) находят выражение в определении категория критичности посредством составления матриц в соответствии с 5.5.1.

Дополнительная оценка категории критичности проводится при изменении технологических параметров, которые оказывают значительное влияние на механизмы повреждений или могут привести к преждевременному выходу резервуара из строя, при обнаружении значительных повреждений/коррозии, или по результатам проведения внутреннего осмотра.

Результаты анализа и планы ТОУФР должны проходить ревизию и утверждение согласно внутренним процедурам организации.

В.4 Определение коэффициента достоверности, коэффициента периодичности ТОУФР и остаточного ресурса

В.4.1 Коэффициент достоверности, как качественный показатель выбранного метода ТОУФР  позволяет точно оценивать потенциальные механизмы разрушения и их уровень или скорость разрушения, зависит от количества и типа предыдущих ТОУФР, а также от достоверности и точности информации по предыдущим ТОУФР, отображающей реальное состояние оборудования.

В.4.2 Определение коэффициента достоверности выполняется в соответствии с рекомендациями 5.5.2. Степень достоверности варьируется от «очень высокого» до «очень низкого» уровня и является одним из параметров, определяющим частоту периодичности ТОУФР или частоту выполнения мониторинга.

Примечание - Например, для определения достоверности рейтинга вероятности отказа резервуаров по оценке внешней коррозии, задаются пять вопросов. После чего баллы за каждый пункт суммируются для определения итогового показателя.

В.4.3 Если присваивается степень достоверности «очень высокая», значит, существует 90 % вероятность того, что ТОУФР было достаточным для определения наличия разрушения и оценки степени разрушения, что позволяет присвоить высокий уровень достоверности данному параметру. Если вероятность меньше 35 %, использовать результаты такого ТОУФР не следует.

В.4.4 Значение категории критичности в соответствии с В.3.5, полученные в процессе полуколичественной оценки вероятности и последствий отказов, используются вместе с коэффициентом достоверности для определения коэффициента периодичности ТОУФР. Применение коэффициента периодичности показывает, как долго может допускаться эксплуатация резервуара в условиях контролируемой скорости коррозии элементов резервуара по отношению к допуску на коррозию, прежде, чем потребуется проведение следующего ТОУФР.

В.4.5 Коэффициент периодичности проверок определяется путем сложения коэффициентов достоверности и критичности.

Коэффициент периодичности должен рассчитываться для единицы оборудования даже с «незначительным» показателем критичности, следствием чего является проверка этой единицы при ее приближении к концу вычисленного остаточного ресурса. Такая проверка должна проводиться, чтобы определить необходимость в замене этой единицы оборудования в конце ее остаточного срока эксплуатации.

В.4.6 Остаточный ресурс для резервуаров оценивается, принимая во внимание допуск на коррозию или расчетную скорость коррозии. При определении остаточного ресурса учитывают значение проектного допуска на остаточную коррозию. Остаточный ресурс/срок службы определяется по формуле (В.1):

Остаточный срок службы, лет=tфакт-tминскорость коррозии,   				 (В.1)

| где, tфакт.- | значение замера толщины в мм, при проведении контроля на определенном участке; |
| --- | --- |
| tмин- | минимальная допустимая толщина на определенном участке или толщина определенного элемента в мм. |
| Скорость коррозии,ммгод=tпред-tфактвремя между tпред-tфакт , (В.2) |  |
| где, tпред- | значение толщины, в мм, на том же самом участке, где была замерена tфакт. во время предыдущего контроля. |

В.5 Планирование ТОУФР

В.5.1 ТОУФР проводится с целью оценки технического состояния резервуаров и определения их дальнейшей эксплуатации. Виды ТОУФР и периодичность их проведения зависят от механизмов повреждения, которые оказывают влияние на целостность резервуара и на категорию критичности. Для обеспечения целостности резервуаров проводятся мероприятия в рамках ТОУФР, включающие в себя следующее, но не ограничиваясь перечисленным:

- первичное техническое освидетельствование;

- плановая толщинометрия;

- наружный визуальный осмотр;

- внутренний визуальный осмотр;

- проверка состояния затвора (резервуары с плавающей крышей);

- дополнительное техническое освидетельствование;

- проверка состояния систем катодной защиты.

Периодичность ТОУФР основана на оценке категории критичности в соответствии с В.3.6, а максимальная периодичность представлена в таблице В.3. Оценка критичности пересматривается, при изменении технологических параметров, которые оказывают значительное влияние на механизмы повреждений или могут привести к преждевременному выходу резервуара из строя, при обнаружении значительных повреждений/коррозии, или по результатам проведения внутреннего осмотра.

Таблица В.3 – Максимальная периодичность ТОУФР

| Категория критичности | Периодичность внутренних осмотров, лет | Периодичность наружных осмотров, лет |
| --- | --- | --- |
| Низкая | от 15 до 20 | 10 |
| Средняя | от 10 до 15 | 7 |
| Средне-высокая | от 5 до 10 | 5 |
| Высокая | максимум 5 | 5 |

Интервал между ТОУФР резервуара (внутренним и внешним)  должен  определяться историей эксплуатации, если только не имеются какие-либо особые причины, требующие проведения более раннего технического освидетельствования. Рекомендуется иметь в наличии историю эксплуатации аналогичного резервуара(ов), работающего в аналогичных условиях (предпочтительно на том же участке), с тем, чтобы составлять график последующего ТОУФР с периодичностью, соразмерной скорости коррозии резервуара. При определении периодичности ТОУФР, следует принимать во внимание данные неразрушающего контроля на действующем оборудовании.

В.5.2 Программы ТОУФР резервуаров

В.5.2.1 Для каждого резервуара разрабатывается индивидуальная программа ТОУФР резервуара по результатам подробного анализа конструкции резервуара, рабочих условий, систем контроля коррозии и результатов предыдущего ТОУФР. Программа ТОУФР резервуара содержит подробную информацию для максимально эффективного выполнения мероприятий в рамках ТОУФР:

- специальные требования к очистке;

- требования к возведению лесов и организации освещения;

- краткий обзор рабочих условий;

- краткий обзор систем коррозионной защиты и средств контроля утечек;

- сводную информацию по результатам ТОУФР;

- описание потенциальных механизмов повреждений и коррозии;

- метод(ы) контроля, которые должны применяться (например, визуальный осмотр, ультразвуковой контроль, контроль по методу магнитных полей рассеяния и т.д.);

- объем мероприятий в рамках ТОУФР (процент от общего объема, подлежащий контролю, или определенные участки контроля);

- периодичность проведения ТОУФР или дата следующего ТОУФР (временной период);

- методы и материалы строительства и ремонта;

- местонахождение резервуаров, таких как, например расположенных в изолированных или потенциально опасных участках;

- потенциальный риск загрязнения воздуха или воды;

- системы обнаружения утечек;

- изменение в режиме эксплуатации (например: периодичность цикла заполнения, частое приземление опор плавающей крыши резервуара);

- предписанные законодательные требования;

- изменение функционального предназначения (включая изменения в водяной подушке);

- существование двойного дна или барьера предотвращения утечки.

Все программы ТОУФР резервуара проверяются и утверждаются в соответствии с внутренними процедурами организации.

В.5.2.2 Контроль за изменениями

Для того чтобы программа ТОУФР резервуаров отражала фактические рабочие условия организации, необходимо своевременное обновление после внесения модификаций (например: замена, капитальный ремонт, модификация материала и конструкции).

Контроль просроченного ТОУФР для резервуара осуществляется в соответствии с 5.6.5.5.

В.5.3 Оценка результатов программы ТОУФР резервуаров

Компоненты резервуаров с дефектами или повреждениями, которые могут привести к возникновению утечек или снижению несущей способности (например: вес, ветровая нагрузка и т.д.) подлежат оценке на пригодность к дальнейшей эксплуатации.

Оценка пригодности к дальнейшей эксплуатации - это оценка целостности резервуара, на котором коррозионное утонение превысило установленные допуски или обнаружен дефект. Оценка пригодности к дальнейшей эксплуатации может проводиться для обоснования продолжения эксплуатации резервуара или выявления параметров, которые необходимы для возвращения резервуара в работу.

В.6 Оформление документации и отчетов

В.6.1 Система целостного управления базой данных с хранением соответствующей информации значительно повышает возможность документирования деятельности по ТОУФР. Ниже приведены документы, которые сохраняются при отсутствии возможности внесения их в программное обеспечение:

а) бумажная версия шаблона собранных данных, используемая для их загрузки по методике RBI;

б) технологические данные и допущения по запасам (технологические данные используются в качестве основы);

в) информация, используемая для определения механизмов разрушения и скорости ухудшения характеристик (сводка по коррозии, значения скорости коррозии, используемые в анализе, и т.д.);

г) варианты сценариев возможных повреждений, вероятности возникновения отказов, последствий отказов;

д) результаты итоговых запросов по категории критичности (запрос с входными и выходными значениями для последующих ссылок с указанием оценок вероятности и последствий со значениями, которые привели к таким результатам);

е) документация по проверке входных/выходных данных и анализ результатов по методике RBI.

Приложение Г

(обязательное)

Методика проведения технического освидетельствования трубопроводов с учетом факторов риска

Г.1 Общие положения

Г.1.1 Настоящая методика устанавливает требования к ТОУФР трубопроводов. Требования настоящего раздела распространяются на все работающие трубопроводы, используемые для технологического производства и коммунального обслуживания заводских и промысловых объектов:

– технологические трубопроводы, предназначенные для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред;

– выкидные трубопроводы от скважин для транспортирования продукции нефтяных скважин до замерных установок;

– нефтесборные трубопроводы для транспорта продукции нефтяных скважин от замерных установок до пунктов первой ступени сепарации нефти (нефтегазопроводы);

– газопроводы для транспортирования нефтяного газа от установок сепарации нефти до установок подготовки газа, или до потребителей;

– нефтепроводы для транспортирования газонасыщенной или разгазированной, обводненной или безводной нефти от пунктов сбора нефти и дожимной насосной станции до центральных пунктов сбора;

– газопроводы для транспортирования газа к эксплуатационным скважинам при газлифтном способе добычи;

– газопроводы для подачи газа в продуктивные пласты с целью увеличения нефтеотдачи;

– трубопроводы систем заводнения нефтяных пластов и систем захоронения пластовых и сточных вод в глубокие поглощающие горизонты;

– водоводы поддержания пластового давления для транспорта пресной, пластовой и подтоварной воды на кустовую насосную станцию;

– нефтепроводы для транспортирования товарной нефти от ЦПС и подготовки нефти до сооружений магистрального транспорта;

– газопроводы для транспортирования газа от ЦПС до сооружений магистрального транспорта;

– ингибиторопроводы для подачи ингибиторов к скважинам или другим объектам обустройства нефтяных месторождений;

– внутриплощадочные трубопроводы, транспортирующие продукт на объектах его подготовки.

Г.1.2 Все трубопроводы в процессе эксплуатации должны подвергаться постоянному мониторингу и контролю их общего состояния, состояния их элементов (сварных швов, фланцевых соединений, арматуры), антикоррозионной защиты и изоляции, дренажных устройств, компенсаторов, опорных конструкций.

Г.2 Сбор и систематизация данных

Г.2.1 Для оценки надежности и определения потенциальных опасных факторов, представляющих угрозу для целостности трубопровода производится сбор следующих данных:

- проектных данных трубопроводов;

- технологических данных трубопроводов, включая диапазон надежности рабочих режимов (схемы технологического потока и схемы трубопроводов);

- паспортов на трубопроводы;

- эксплуатационных журналов трубопроводов, в которых отражены даты и данные о проведенных ревизиях и ремонте;

- коррозийных схем, состоящих из труб эксплуатируемых в одинаковых производственных условиях и изготовленных из идентичного материала (одинаковая технологическая среда, сходное рабочее давление и температура, аналогичный материал и т.д.).

- данных по предыдущему техническому освидетельствованию;

- результатов наружного осмотра.

- данных об отказах, предыдущих поломках.

Г.2.2 Для облегчения проведения анализа и планирования ТОУФР, вся необходимая информация регистрируется в базе данных. Собранные данные подвергаются анализу для подтверждения их качества и последовательной структуры. Все случаи использования необоснованных данных регистрируются для учета их потенциального воздействия на точность результатов оценки.

Г.2.3 Для структурирования данных о трубопроводах для дальнейшей оценки критичности необходимо установить контуры коррозии. Для разбивки трубопроводов по классам, используются технологические схемы и схемы трубопроводов.

Г.2.4 Контуры коррозии трубопроводов в системе группируются, и результаты ТОУФР одного контура могут использоваться для представления одного или более других контуров, если данные контуры используются в аналогичной технологической среде, изготовлены из аналогичных материалов и имеют сопоставимые значения скорости внутренней коррозии.

Г.3 Оценка вероятности и последствий отказа трубопроводов, определение категорий критичности

Г.3.1 На основании собранных данных определяется вероятность отказа трубопроводов, связанная с каждым опасным фактором присущим трубопроводной системе или ее участку. Цель определения вероятности отказа – количественное выражение степени вероятности возникновения неисправности на трубопроводной системе.

Г.3.2 Оценка вероятности отказа предусматривает оценку вероятности возникновения опасных факторов в трубопроводной системе на основании сопутствующих условий для каждого опасного фактора. По мере увеличения количества сопутствующих условий, увеличивается вероятность возникновения опасного фактора.

Г.3.3 Оценка вероятности должна быть основана на возможных видах повреждений и механизмах коррозии, которые могут возникнуть в конкретной среде. В оценке используется следующая информация:

– внутренняя или внешняя потеря толщины металла под воздействием коррозии конкретного характера (локализованной или общей);

– все виды растрескивания, включая коррозионное растрескивание под напряжением;

– любые другие формы металлургического или механического износа, такие как: усталость, охрупчивание и т.д.;

– технологические сбои (включая человеческий фактор);

– погодные факторы и повреждения, вызванные внешними силами.

Г.3.4 При оценке вероятности отказа трубопроводов необходимо учесть следующие факторы:

– материалы, использованные при изготовлении и строительстве;

– расчетные условия в сравнении с рабочими условиями;

– применяемые стандарты и нормы проектирования;

– эффективность программ по контролю коррозии;

– программы обеспечения качества/контроля качества во время технического обслуживания и ТОУФР;

–	 нарушения технологического процесса и данные о выходе оборудования из строя;

– эффективность методов ТОУФР, средств и технологий, которые применяются для выявления ожидаемых и прогнозируемых механизмов износа.

Г.3.5 Вероятность отказа в результате внутренней коррозии должна оцениваться в отношении остаточного ресурса. Анализ должен учитывать все возможные механизмы возникновения внутренней коррозии. В таблице Г.1 приведена информация с перечнем возможных механизмов внутренней коррозии, которые следует принять во внимание при оценке вероятности отказов трубопроводов.

Таблица Г.1 – Основные механизмы внутренней коррозии

| Механизм | Примечания |
| --- | --- |
| Коррозия в водной среде | Коррозия в водной среде происходит под воздействием пресной воды (включая конденсат пара и воду, подающуюся в бойлер) и солёных вод (т.е. солоноватых вод, растворов рапы и морской воды). Коррозия в водной среде может определяться в соответствии с моделью в соответствии с [5], согласно которой на общую скорость коррозии воздействуют кислород, солёность и скорость жидкости. Модель не учитывает подробный химический состав воды, воздействие рН или окалину, и считается заниженной. |
| Коррозия под воздействием угольной кислоты | Углеродистая и низколегированная сталь подвержены коррозии, вызываемой угольной кислотой, образующейся при реакции диоксида углерода и свободной воды. Степень коррозии зависит от парциального давления СО2, температуры и ряда других факторов. Модели прогнозирования скорости коррозии при наличии диоксида углерода включают различные статьи [6] - [14], в которых упоминаются факторы, такие как влияние концентрации СО2, давления, температуры, влажности, гликоля, метанола, осадков карбоната железа, рН, и т.п. |
| Щелочная коррозия | Щёлочь может вызвать как коррозионное растрескивание под напряжением, так и коррозию уязвимых материалов. Растрескивание рассматривается в части, относящейся к повреждению окружающей среды. Скорости коррозии для оборудования, работающего в щелочной среде, могут быть рассчитаны по алгоритмам, выведенным из коррозионных данных, представленных в Справочнике коррозионных данных [15] и исследованиях коррозионных данных [16]. |

Продолжение таблицы Г.1

| Механизм | Примечания |
| --- | --- |
| Коррозия в результате воздействия соляной кислоты | Скорости коррозии для оборудования, работающего в среде с соляной кислотой (HCl), рассчитанные на основании коррозионных данных, представленных в таблицах [4]. Внимание должно быть уделено концентрации HCl и значению pH технологического потока, а также температуре, влажности и материалу. |
| Коррозия под воздействием серной кислоты | Скорости коррозии для оборудования, обслуживающего среду с наличием серной кислоты, могут быть рассчитаны на основании коррозионных данных из справочника коррозионных данных [15]. Внимание должно быть уделено концентрации серной кислоты, температуре, влажности и материалу. |
| Коррозия под воздействием фосфорной кислоты | Скорости коррозии для оборудования, работающего со средой, содержащей фосфорную кислоту, могут быть рассчитаны на основании данных, представленных в Справочнике коррозионных данных [15]и исследовании коррозионных данных [16]. Внимание должно быть уделено температуре концентрации кислоты, влажности и материалу. |
| Коррозия под воздействием лёгкой органической кислоты | Лёгкие органические кислоты (такие как муравьиная кислота, пропионовая кислота, гликолевая кислота, щавелевая кислота и карбоновые кислоты) могут быть найдены в технологических средах, часто в виде продуктов распада в системах гликоля и горячей нефти. Коррозионную активность технологического потока обычно определяют по общему коэффициенту кислотности (TAN), который представляет объём KOH(в мг), требуемый для нейтрализации одного грамма технологической среды. Скорости коррозии можно рассчитать на основании прогнозирующих алгоритмов, один из которых рассчитывает скорость коррозии в водной фазе [17] а другой алгоритм высчитывает скорость коррозии в углеводородной фазе [18]. Если поток сухой (т.е. не содержит свободной воды), то следует применять коэффициент углеводорода. Если же поток влажный, то следует применять водный коэффициент. |
| Коррозия под воздействием азотной кислоты | Скорости коррозии для оборудования, работающего в среде, содержащей азотную кислоту, могут быть рассчитаны с применением коррозионных данных, содержащихся в Справочнике [15] и исследовании коррозионных данных [16]. Внимание следует уделить концентрации кислоты, температуре, влажности и материалу. |
| Коррозия под воздействием фтористоводородной кислоты | Скорости коррозии для оборудования, работающего в среде, содержащей фтористоводородную кислоту, можно рассчитать на основании коррозионных данных, предоставленных [19], в Справочнике коррозионных данных [4] или [15]. |

Продолжение таблицы Г.1

| Механизм | Примечания |
| --- | --- |
| Окисление | Скорость утонения стенок из-за высокотемпературного окисления рассчитывается с использованием данных, сообщённых [20]. |
| Высокотемпературная сероводородная коррозия в присутствии водорода | Высокотемпературная коррозия при наличии сероводорода и водорода может возникнуть при температурах, превышающих 200 °C. Скорости коррозии можно рассчитать, используя критерии [21]. |
| Высокотемпературная сероводородная коррозия при отсутствии водорода | Скорости коррозии, возникшей при высокой температуре под воздействием сероводорода при отсутствии водорода, могут быть рассчитаны посредством алгоритмов описанных [22]. |
| Сульфидная коррозия | Высокотемпературная коррозия, вызванная наличием серы и компонентов органического сульфида, может быть определена в соответствии с усовершенствованными кривыми МкКономи [23]. |
| Коррозия, вызванная нафтеновой кислотой | «Нафтеновая кислота» - собирательное название неопределённой смеси органических кислот, обычно содержащихся в сырой нефти. Нафтеновые кислоты являются органическими с основной формулой X.COOH, где X - циклопарафиновое кольцо, имеющее молекулярный вес от 120 до более 700. Коррозионная активность сырой нефти из-за нафтеновых кислот обычно выражается общим кислотным коэффициентом, что представляет объём гидроксида калия (KOH, в мг), необходимого для нейтрализации одного грамма сырой нефти. При необходимости скорости коррозии, вызванной нафтеновыми кислотами, могут определяться в соответствии с данными, опубликованными [24], дополненными данными сырых углеводородов с низким общим коэффициентом кислоты, опубликованными [25]. |
| Щелевая коррозия | Щелевая коррозия может возникнуть в ограниченных пространствах, таких как промежутки и контактные участки между сопрягающимися деталями, под уплотнениями или сальниками, внутри трещин и швов, промежутков, заполненных отложениями, и под плотными отложениями. Поскольку попадание кислорода в щель ограничено, между микросредой щели и наружной средой образуется элемент дифференциальной аэрации, в результате чего щель становится анодной по отношению к наружной поверхности. Щелевая коррозия известна тем, что её очень трудно прогнозировать, поскольку она зависит от нескольких физических, материальных и электрохимических величин; вероятность отказа можно только предполагать, опираясь на мнение экспертов и предыдущий опыт. |

Окончание таблицы Г.1

| Механизм | Примечания |
| --- | --- |
| Гальваническая коррозия | Гальваническая коррозия является электрохимическим процессом, в котором один металл коррозирует в большей степени, когда оба металла находятся в электрическом контакте и помещены в электролит. Поскольку частота и сложность гальванической коррозии зависит от значений, таких как относительная площадь двух металлических поверхностей, корродирующие элементы, температура и другие электрохимические значения, вероятность отказа может определяться только на основании мнения эксперта и предыдущего опыта. |
| Микробиологическая коррозия | Микробиологическая коррозия (также известная как коррозия, вызываемая воздействием микробов) является формой коррозии, вызываемой деятельностью биологических организмов. Микробиологическая коррозия вероятна при наличии в достаточных объёмах (количество составляет > 105 колоний/мл) таких организмов, как сульфатвосстанавливающие бактерии (SRB), кислотообразующие бактерии (APB) или обычные аэробные бактерии (GAB). Коррозия наиболее агрессивна в малоподвижном потоке, например, ёмкости хранения или трубы в тупиковых зонах, и может возникнуть при широком диапазоне температуры (- 17 °C до 113 °C). Микробиологическую коррозию нельзя прогнозировать на основании технологических проектных данных, и поэтому вероятность отказа следует определять, руководствуясь мнением эксперта и опытом работы на данной установке. |
| Избирательная коррозия в зоне сварного шва | Избирательная коррозия на шве представляет собой вид гальванической коррозии, которая возникает в зоне сварных изделий, вызывая избирательную коррозию сваренного металла или зоны термической обработки. Эта коррозия вызывается гальванической разницей между привариваемым и основным металлом или микроструктурными различиями между привариваемым металлом или зоной термической обработки и основным металлом. Избирательную коррозию шва нельзя прогнозировать на основании стандартных технологических проектных данных, и поэтому вероятность отказа следует определять, руководствуясь мнением эксперта и опытом работы на данном объекте. |

Г.3.6 При оценке последствий следует учитывать возможные происшествия, которые могут произойти в результате потери герметичности, включая взрыв, пожар, выброс токсичной среды, урон окружающей среде, потерю производительности, и которые могут быть связаны с неисправностью трубного компонента под давлением.

Г.3.7 В оценке последствий рассматривается участок с наихудшими потенциальными последствиями (например, пересечения с железными дорогами, близость к автомобильным дорогам, оживленному рабочему участку, и т.д.).

Г.3.8 Комбинация вероятности отказа и последствий отказа определяет категорию критичности элемента трубопровода. Пример матриц критичности представлены в 5.5.1.1 на рисунках 2 и 3.

Г.3.9 Определение факторов риска сопровождается подробным документированием согласно структурированному процессу, который призван обеспечить возможность повторения в будущем. Уточнение данных для оценки рисков выполняется не реже чем каждые 6 месяцев с даты проведения последней оценки целостности или расследования происшествия на производстве.

Г.3.10 На оценку достоверности имеют влияние все факторы, связанные с проведением ТОУФР, такие как, вероятность отказа, количество предыдущих технических освидетельствований, точность существующих технически освидетельствованных трубопроводов, надежность механических и технологических данных (включая нарушения технологических параметров), и скорость деградации.

Г.3.11 Коэффициент достоверности отражает уверенность назначенного специалиста организации по оценке, в способности обнаружения темпа деградации и/или характера и, следовательно, в точности оценки остаточного ресурса (т.е. оценка вероятности отказа).

Коэффициент достоверности может варьироваться от очень высокого до очень низкого, как описано в 5.5.2.

Г.4. Периодичность ТОУФР

Г.4.1 Периодичность ТОУФР устанавливается с учетом категорий критичности трубопровода в соответствии с таблицей Г.2. Оценка критичности пересматриваться после каждого освидетельствования или существенного изменения условий эксплуатации.

Таблица Г.2 – Периодичность ТОУФР

| Категория критичности | Периодичность ТОУФР, год |
| --- | --- |
| Незначительная | не более 12 |
| Низкая | от 6 до 10 |
| Средняя | от 4 до 6 |
| Умеренновысокая | от 3 до 4 |
| Высокая | от 2 до 3 |
| Примечание – Категории критичности могут отличаться в каждой организации и устанавливаться в соответствии с внутренней документацией. |  |

Г.4.2 Оценка критичности проводится для каждого основного элемента трубопровода (например, фитингов, отводов, непроточных участков, точек впрыска и других подобных узлов). Периодичность внутренних осмотров принимается по элементу с наибольшей категорией критичности (наиболее строгое условие).

Г.4.3 Периодичность ТОУФР ограничивается половиной срока остаточного ресурса наиболее корродированного элемента трубопровода. Организация может использовать специальное программное обеспечение с соответствующей базой данных для расчета половины срока коррозионного ресурса с использованием формул для определения скорости коррозии и коррозионного ресурса.

Г.5 Остаточный ресурс

Остаточный ресурс трубопровода является существенным параметром для инициации графика/программы ТОУФР.

Г.5.1 Скорость коррозии

Г.5.1.1 Скорость коррозии определяется по формулам долгосрочной (Г.1) или краткосрочной (Г.2) коррозии. При расчете по формуле краткосрочной коррозии (Г.2) необходимо использовать результаты двух самых последних обследований. При расчете по формуле долгосрочной коррозии (Г.1) необходимо использовать значения толщины стенки, полученные в самом последнем по времени обследовании и в первом обследовании (номинальное значение).

Г.5.1.2 Долгосрочная скорость коррозии (ДСК), мм/год, трубопроводных контуров определяется по формуле (Г.1):

ДСК=tпервич-tдействремя годымежду tпервич и tдейст,				 (Г.1)

Г.5.1.3 Краткосрочная скорость коррозии (КСК), мм/год, трубопроводных контуров определяется по формуле:

КСК=tпред-tдействремя годымежду tпред и tдейст, 				(Г.2)

| где tдейст- | действительная толщина элемента, в миллиметрах, на момент проведения контроля. |
| --- | --- |
| tпервич - | толщина в миллиметрах на том же участке, где был сделан замер действительной толщины tдейст, полученной при обследовании после монтажа или после изменения параметров, повлёкшего изменение скорости коррозии. |
| tпред- | толщина в миллиметрах на том же участке, где был сделан замер действительной толщины tдейст полученной при проведении предыдущего контроля. |

Г.5.1.4 Для оценки коррозионного ресурса и установления срока следующего контроля, как правило, используется наибольшее из рассчитанных значений скорости коррозии.

Г.5.2 Коррозионный ресурс

Г.5.2.1 Расчет коррозионного ресурса трубопроводов производится согласно следующей формуле (Г.3):

Коррозионный ресурс годы= tдейств-tтребСкорость коррозии, 			(Г.3)

| где, tдейств - | действительная толщина в миллиметрах по результатам замера на определенном участке или элементе во время проведения контроля. |
| --- | --- |
| tтреб- | требуемая толщина в миллиметрах на том же участке или элементе, где был сделан замер действительной толщины, вычисленная по расчетным формулам для обеспечения необходимой прочности или работы при определенном давлении, без припуска на коррозию и допуска на изготовление. |

Г.5.2.2 Скорость коррозии можно определить по собираемой информации относительно других трубопроводов, которые находятся о сопоставимых средах и изготовлены из подобного материала.

Если информации о скорости коррозии в схожих средах нет, ее можно определить по имеющимся в организации статистическим данным или публикуемым сведениям о системах трубопроводов, находящихся в работе с сопоставимой средой.

Б.5.2.3 Не допускается уменьшение толщины в любой точке контроля до состояния отбраковочной толщины. Исключительные случаи подлежат тщательному анализу для контроля пригодности к эксплуатации элемента с утонением.

Б.5.2.4 Компьютеризированные прогнозы остаточного ресурса, история эксплуатации трубопровода, состояние и уровень критичности оборудования служат основой для продления расчетного срока службы трубопровода и его элементов.

Для большей эффективности, продление расчетного срока службы будет проводиться вместе с периодическими техническими освидетельствованиями до истечения расчетного срока службы. Объемы контроля и испытаний для продления расчетного срока службы определяется аттестованной экспертной организацией и согласовывается с владельцем оборудования.

Г.6 Планирование ТОУФР трубопроводов

Г.6.1 Общие положения

Г.6.1.1 Основным методом контроля за надежной и безопасной работой трубопроводов являются периодические ТОУФР, при которых проверяется состояние трубопроводов, их элементов и деталей.

Г.6.1.2 Сроки проведения ТОУФР трубопроводов определяются в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных процессов, с учетом опыта эксплуатации аналогичных трубопроводов, результатов наружного осмотра, предыдущей ТОУФР и должны обеспечивать безопасную и безаварийную эксплуатацию трубопроводов в период между ТОУФР.

Г.6.1.3 В соответствии с [26] интервал между ТОУФР трубопровода должен устанавливаться и выдерживаться с учетом следующих критериев:

а) расчетные скорость коррозии и оставшийся срок службы;

б) классификация трубопроводов;

в) требования соответствующих законодательных и нормативных правовых актов;

г) оценка ответственного специалиста, которая учитывает условия эксплуатации, данные предыдущих ТОУФР, результаты текущего обследования и условия, которые могут послужить основанием для дополнительных обследований.

Г.6.1.4 Интервал между ТОУФР должен пересматриваться и при необходимости корректироваться после каждого освидетельствования или существенного изменения условий эксплуатации. При установлении различных интервалов освидетельствования должны учитываться общая коррозия, местная коррозия, язвенная коррозия, растрескивание под воздействием окружающей среды и другие виды разрушения.

Плановое ТОУФР должно проводиться в день или ранее назначенной даты, в противном случае дата ТОУФР считается просроченной (см. 5.6.5.5).

Г.6.1.5. По каждой системе трубопроводов разрабатывается программа ТОУФР. Программа ТОУФР основываться на тщательной проверке проекта системы трубопроводов, рабочих параметров, механизмов неисправности, коррозии и результатах предыдущих контроля и  испытаний.

Программа ТОУФР проверяется и утверждается назначенным специалистом организации. Программа ТОУФР трубопровода содержит следующую информацию:

-	обзор рабочих условий;

-	сводная информация о контроле и испытаниях;

-	исследование возможных видов повреждений и механизмов коррозии;

-	оценка уровня критичности;

-	необходимые методы контроля (например: визуальный осмотр, ультразвуковой, радиографический контроль и т.д.).

-	объемы и местоположения ТКС.

- требования по выполнению других вспомогательных видов контроля и испытаний;

- периодичность ТОУФР;

- другие мероприятия по снижению рисков;

- установленные требования по техническому обслуживанию, такие как демонтаж изоляция.

Все программы ТОУФР трубопровода проверяются и утверждаются в соответствии с внутренними процедурами организации

Г.6.2 Виды ТОУФР

Г.6.2.1 Техническое освидетельствование выполняется для оценки технического состояния трубопроводов и его элементов. Виды ТОУФР и их периодичность зависят от механизмов повреждения, которые оказывают влияние на надежность трубопровода и на его категорию критичности.

Г.6.2.2 Существуют следующие основные виды ТОУФР трубопроводных систем:

– наружный визуальный осмотр;

– внутренний визуальный осмотр

– обследование с измерением толщины трубопровода;

– обследование на наличие коррозии под изоляцией

– дополнительный контроль;

– контроль подземных трубопроводов;

– обследование сварных швов в условиях эксплуатации;

– обследование фланцевых соединений;

– испытание трубопроводов под давлением;

– и другие.

Г.6.3 Наружный визуальный осмотр

Г.6.3.1 Наружные визуальные осмотры проводятся для определения внешнего состояния систем трубопроводов. Ниже перечислены рекомендации по выполнению наружных визуальных осмотров:

Г.6.3.2 Утечки

Утечки летучего масла, газа или химикатов могут привести к возгоранию, взрыву или внеплановому останову. О наличии утечек обычно свидетельствуют изменение цвета, наросты технологического продукта на резьбовых соединениях, в трещинах, фланцевых соединениях, а также появление пораженных коррозией поверхностей на нижних участках или примыкающем оборудовании. Наружные осмотры проводятся с целью своевременного обнаружения всех утечек и определения приоритетов по их устранению. При этом особое внимание должно уделяться следующим участкам, наиболее подверженным утечкам:

- корпусы клапанов;

- набивные сальники;

- колпаки клапанов;

- фланцевые соединения;

- компенсирующие стыки;

- резьбовые соединения.

Г.6.3.3 Отклонение от соосности

Отклонение от соосности трубопроводов может привести к повреждению трубных соединений и других видов оборудования (например: резервуаров хранения, сосудов под давлением, насосов и т.д.). О несоосности обычно свидетельствуют следующие видимые признаки:

- смещение трубопровода с опоры;

- деформация стенки сосуда в районе соединения с трубопроводом;

- невертикальное положение опор трубопровода;

- повреждение основания, опорной плиты или болтов прикрепленного механического оборудования;

- трещины во фланцах или прикрепленных кожухах оборудования;

- неудовлетворительное техническое состояние компенсирующих стыков.

Г.6.3.4 Опора трубопровода

Необходимо убедиться в том, что трубопроводу обеспечена надлежащая опора. Опорные элементы должны предотвращать непосредственный контакт трубопроводной линии с почвой, опорными колоннами или другими линиями, а также свести к минимуму напряжение в трубопроводе за счет достаточного свободного пространства для расширения и сжатия. Линии должны иметь надлежащую опору независимую от сосудов, насосов, теплообменников или ответного фланца любого другого компонента механического оборудования.

Г.6.3.5 Опорные башмаки трубопровода

Необходимо проводить осмотры приваренных опорных башмаков трубопровода и убедиться, что каждый расположен по центру опоры. В месте соединения с трубопроводом не должно быть следов разрыва и коррозии.

Г.6.3.6 Точки касания

Проводить осмотр линии на признаки износа в точках касания с роликовыми опорами, шпалами, опорными колоннами или другими линиями.

Г.6.3.7 Подвесные опоры

Осмотреть подвесные опоры для выявления отсутствующих, незакрепленных или изношенных болтов или шпилек. Подвесные опоры должны быть подогнаны для обеспечения надлежащей поддержки. Необходимо убедиться в том, все зажимы, установленные для транспортировки, удалены.

Г.6.3.8 Вибрация

При проведении визуального осмотра трубопровода обратить внимание на признаки вибрации и/или колебания. Если будет замечена вибрация или колебания трубопровода, необходимо провести осмотр следующих участков:

- трещины в швах приварки трубопровода к другому оборудованию.

- сварные швы возле анкеров.

- проблемные участки возле тяжелой арматуры.

- проблемные участки соединения малых и больших линий.

Г.6.3.9 Наружная коррозия

Провести визуальный осмотр на признаки наружной коррозии, уделяя особое внимание наиболее уязвимым участкам, таким как:

- любые точки возможного соприкосновения трубопровода с грунтом;

- любые точки возможного соприкосновения трубопровода с прилегающими трубами или другими независимыми объектами, такими как опорные балки, стены, т.д.;

- линии под изоляцией, рабочая температура которых равна или приближена к температуре окружающей среды;

- линии, работающие при низких температурах и образующие лед; линии, которые работают при температуре приближенной к точке росы и покрываются конденсатом;

- трубопроводы в агрессивной атмосфере и участки, подвергаемые постоянному воздействию влаги, например линии испарения охлаждающих колонн или паровыпускные линии;

- участки трубопровода из нелегированной стали без внешнего покрытия.

Г.6.4 Внутренний визуальный осмотр

Обычно внутренние визуальные осмотры трубопроводов не проводятся. В случае необходимости, выявленной результатами контроля или оценки критичности, внутренний осмотр может быть выполнен после демонтажа фланцевых соединений, что обеспечит визуальный доступ к внутренней поверхности трубопровода. Для ускорения осмотра могут быть использованы технические устройства, такие как бороскоп или видеозонд, которые  обеспечивают удаленный визуальный доступ к внутренней поверхности.

Г.6.5 ТОУФР с измерением толщины трубопровода

Г.6.5.1 Мониторинг толщины

На любой трубопроводной системе нужно вести мониторинг, регулярно выполняя измерения толщины в точках толщинометрии. Если трубопроводная система в случае разрушения может вызвать тяжелые последствия или если она подвержена ускоренной коррозии или локальной коррозии, то на ней обычно предусматривается больше мест толщинометрии, а ТОУФР проводятся более часто. Места толщинометрии следует правильно распределять по каждому контуру трубопровода.

На каждом месте толщинометрии минимальную толщину можно отыскать ультразвуковым сканированием или рентгенографией. Можно также использовать электромагнитные методы для поиска утоненных участков, а затем измерять их толщину ультразвуком или рентгенографией. При применении ультразвукового метода сканирование заключается в том, что в месте толщинометрии выполняются несколько замеров толщины, направленные на поиск самого тонкого места. Показания прибора в самом тонком месте или среднее арифметическое значение нескольких замеров в районе точки измерений необходимо записать и использовать для расчета скорости коррозии, оставшегося срока службы и даты следующей ТОУФР.

Г.6.5.2 Выбор точки контроля состояния

Г.6.5.2.1 При выборе и корректировке количества и размещения ТКС необходимо принимать во внимание характер ожидаемой коррозии и использовать опыт работы с трубопроводом. Ряд коррозионных процессов, общих для стационарного оборудования, применяемых на нефтедобывающих производственных объектах, сравнительно одинаков по природе, что приводит к достаточно постоянной скорости уменьшения толщины стенки трубопровода независимо от его места в контуре в осевом или окружном направлении.

Г.6.5.2.2 Большее количество ТКС следует выбирать для трубопроводных систем, имеющих любую из следующих характеристик:

- высокая вероятность создания опасной для жизни или экологически вредной аварийной ситуации в случае течи;

- высокие ожидаемые или фактические скорости коррозии.

- высокая вероятность местной коррозии.

- более сложная конструкция из-за наличия фитингов, отводов, непроточных участков, точек впрыска и других подобных узлов.

- высокая вероятность коррозии под слоем изоляции.

Г.6.5.2.3 Меньшее количество ТКС можно выбрать для трубопроводных систем, имеющих любую из следующих трех характеристик:

а) малая вероятность создания опасной для жизни или экологически вредной аварийной ситуации в случае течи;

б) сравнительно некорродирующие трубопроводные системы;

в) длинные прямолинейные трубопроводные системы.

Г.6.5.2.4 Необходимость в ТКС отсутствует для трубопроводных систем с любой из следующих двух характеристик:

а) Очень малая вероятность создания опасной для жизни или экологически вредной аварийной ситуации в случае течи.

б) Некорродирующие системы (отсутствие коррозии доказывается историей использования системы или аналогичными условиями работы), а также системы, не подверженные изменениям, которые могли бы вызвать коррозию.

Г.6.5.2.5 Толщину стенок измеряют на участках, работающих в наиболее сложных условиях (коленах, тройниках, врезках, местах сужения трубопровода, перед арматурой и после нее, местах скопления влаги и продуктов, вызывающих коррозию, застойных зонах, дренажах), на прямых участках трубопроводов.

Толщины трубопроводов при определении ТКС должны:

– быть выполнены согласно категории и состояния трубопровода, а так же внутренней процедуры организации;

– производиться в 1 - 4 точках стенки в каждом месте по окружности, а на 
отводах - не менее чем в 4 - 6 точках в том числе на выпуклой и вогнутой частях.

Г.6.6 ТОУФР на наличие коррозии под изоляцией

Г.6.6.1 Проведение ТОУФР на наличие коррозии под изоляцией может быть выполнено различными методиками, включающими:

1. Термография. Этот метод применяется для систем трубопроводов, которые эксплуатируются при температуре более 50 °С и ниже температуры атмосферы.

Термографические изображения должны быть сняты с 2 взаимно перпендикулярных сторон трубы. Тепловые аномалии могут включать горячие точки (что может свидетельствовать о сильной коррозии) или холодные точки (что может свидетельствовать о попадании воды под изоляционный материал, способствуя развитию коррозии под изоляцией). Все тепловые аномалии должны быть исследованы путем демонтажа изоляции и проведения визуального осмотра.

2. Визуальный осмотр. Должен включать общий визуальный осмотр всей наружной поверхности изолируемой системы трубопроводов. В отчете о проведении визуального осмотра должны указываться любые повреждения изоляционного покрытия от атмосферного воздействия, включая механические повреждения, повреждения, нанесенные пешеходным потоком, отсутствие изоляционного покрытия от атмосферного воздействия, разрывы в изоляционном покрытии, сорванные крепления, трещины на уплотнительном материале, коррозийные пятна, водопроявление и другие.

Г.6.6.2 В районах, где проявляется любая из вышеуказанных аномалий, изоляцию необходимо удалить и провести визуальный осмотр обечайки трубопроводов. Дополнительно, изоляцию необходимо удались на участках возможного накопления влаги, такие как низкие точки.

Г.6.7 Дополнительный контроль

Г.6.7.1 Дополнительные контроли, это выполняемые по собственному усмотрению виды контроля отдельных явлений, которые выполняются помимо требований проведения контроля толщины и наружного визуального осмотра. Объемы и виды требуемых дополнительных видов контроля должны быть отражены в плане ТОУФР. Объемы дополнительных контроля включают, но не ограничиваются следующим:

Г.6.7.2 Осмотр точек закачки/смешивания

Следует учитывать вероятность возникновения коррозии в районе закачки химикатов, пара, воды и других продуктов в технологический поток. Точки закачки должны рассматриваться как отдельные контуры для контроля и должны проверяться в два раза чаще, чем периодичность, приведенная в таблице Г.3.

Г.6.7.3 Осмотр участков контакта трубопровода с грунтом

Участки контакта трубопровода с грунтом возникают там, где подземный трубопровод уходит под землю. На данных участках коррозия может возникнуть вне зависимости от того, установлена ли на трубопроводе катодная защита или нет. Если на уровне грунта защитное покрытие на поверхности трубопровода отсутствует, либо наблюдаются признаки износа в районе соприкосновения трубопровода с грунтом, необходимо провести дополнительный контроль. Приемлемые методы контроля включают, но не ограничиваются следующим:

a)	Ультразвуковой контроль направленными волнами или схожая методика.

b)	Выемка грунта на участке трубопровода длиной около 300 мм, демонтаж обмотки для ультразвукового контроля толщины стенки и визуального осмотра. Восстановить обмотку перед засыпкой трубопровода. Если трубопровод защищен наплавляемым эпоксидным покрытием или другим типовым покрытием,  снятие покрытия не требуется. Однако, в случае повреждения покрытия, его необходимо восстановить перед засыпкой. Если обнаружится коррозия, то вероятно потребуется дальнейшее шурфование.

Г.6.7.4 Осмотр тупиковых отводов

Низкие точки или застойные зоны представляют собой сегменты трубопровода с низкой или нулевой скоростью потока, которые при нормальном в рабочем режиме находятся под давлением. Необходимо установить дополнительные точки контроля состояния в нижней части трубопровода (места скопления осадков) и верхней (паровоздушное пространство). Местоположение застойных зон или объем их контроля должны быть указаны в плане ТОУФР. Застойные зоны, не используемые в технологическом процессе, подлежат устранению.

Г.6.7.5 Контроль локализованной коррозии

В планах ТОУФР должны быть указаны участки трубопроводов, где существует вероятность возникновения локализованной коррозии, а также соответствующие методы ее контроля. Ультразвуковая толщинометрия может не выявить виды локализованной коррозии, такие как изъязвления, эрозия и эрозия/коррозия. На тех участках трубопровода, где ожидается или уже обнаружена локализованная коррозия, необходимо использовать альтернативные методы контроля, например сканирование ультразвуком и профильную радиографию. Определять объем и периодичность контроля, основанные на скорости коррозии, будут назначенные специалисты организации.

Г.6.7.6 Контроль растрескивания

В планах ТОУФР должны быть указаны участки трубопроводов, подверженные растрескиванию, включая коррозионное растрескивание под напряжением, и перечислены надлежащие методы обнаружения. Коррозионное растрескивание под напряжением можно обнаружить с помощью следующих методов неразрушающего контроля: ультразвуковой контроль поперечными волнами, ультразвуковой контроль фазированной решеткой, дифракционно–временной метод ультразвуковой и радиографическийконтроль. Объем и периодичность контроля с учетом категории риска будет определяться ответственными специалистами организации.

## Г.6.8 ТОУФР подземных трубопроводов

Г.6.8.1 Специфика проведения осмотра подземных трубопроводов отличается от осмотра других трубопроводов, поскольку значительный износ внешней поверхности может быть вызван агрессивной почвой, а осмотр может быть затруднен отсутствием доступа к пораженным участкам трубопровода.

Г.6.8.2 Поиск утечек на поверхности почвы

Свидетельствовать об утечках в подземных трубопроводах могут следующие признаки: изменение профиля поверхности почвы, окрашивание грунта, умягчение асфальтового покрытия, образования запруд, пузырение луж или специфический запах. В обязанности операторов при проведении обхода трассы трубопровода входит поиск следов утечек.

Г.6.8.3 Контроль катодной защиты

Испытание и обслуживание любой системы КЗ должно проводиться в соответствии с внутренними процедурами испытаний катодной защиты организации. О любых неполадках в работе КЗ следует сообщать ответственному специалисту организации, который совместно со специалистом (специалистами) узкого профиля изучит и при необходимости внесет поправки в планы ТОУФР, а также предпримет меры по проведению дополнительных видов контроля.

Г.6.9 Испытание трубопроводов под давлением

Г.6.9.1 Как правило, испытания под давлением не входит в объем проведения ТОУФР. Обычно испытание проводится перед вводом трубопровода в эксплуатацию, а также после проведения любых модификаций или ремонтных работ, которые могли отразиться на прочности материала, после изменения класса линии на более высокое давление или температуру либо перед вводом системы трубопроводов в работу после ее простоя более одного года.

Г.6.9.2 В качестве испытательной жидкости следует использовать воду, если только отсутствует опасность повреждения трубопровода вследствие замерзания воды или другого вредного воздействия воды на трубопровод или технологический процесс либо если вода не становится при испытании загрязненной и ее сброс не может привести к экологическим проблемам. В любом из этих двух случаев можно использовать другую подходящую нетоксичную жидкость.

Г.6.9.3 После завершения испытания трубопровод необходимо тщательно сдренировать (в процессе дренирования все воздушники должны быть полностью открыты), а затем продуть воздухом или осушить как-либо иначе. Если питьевая вода отсутствует или незамедлительные дренирование и продувка невозможны, можно рассмотреть вариант использования воды с очень низким уровнем хлоридов, высоким рН и добавкой ингибиторов коррозии - такая вода позволит уменьшить риск язвенной и микробиологической коррозии.

Г.6.9.4 Если испытание под давлением планируется проводить в течение некоторого периода времени, а испытательная жидкость в испытательном контуре подвержена тепловому расширению, необходимо предусмотреть меры по предотвращению чрезмерного повышения давления.

Г.6.9.5 Испытания под давлением проводятся после термообработки.

Г.6.9.6 Перед тем, как создать в трубопроводной системе гидростатическое давление, необходимо рассмотреть особенности опорных конструкций.

Г.6.9.7 В случаях, когда проведение гидравлического испытания вследствие температурных, конструкционных или технологических ограничений нецелесообразно, можно воспользоваться пневматическими испытаниями. Однако при проведении такого испытания нужно учитывать связанные с ним риски травмирования персонала и повреждения оборудования. Как минимум, во время проведения любого пневматического испытания необходимо предпринимать меры предосторожности при освидетельствовании.

Г.6.9.8 Во время испытания под давлением, когда испытательное давление превышает давление уставки предохранительных клапанов, установленных на трубопроводе, в течение всего испытания предохранительные клапаны (клапан) должны быть сняты или заглушены. Другие вспомогательные устройства, которые не в состоянии выдержать испытательное давление (например, водомерные стекла, манометры, компенсаторы температурного расширения и разрушаемые мембраны) следует снять или заглушить. Трубопроводные линии с компенсаторами температурного расширения, которые невозможно снять или заглушить, допускается испытать при меньшем давлении. Если для отключения трубопроводной системы с целью испытания на давление используются запорные вентили, нужно стараться не превысить допустимое давление на седло, как это описано соответствующем руководстве изготовителя клапана.

Г.6.9.9 Давление при испытании стальных трубопроводов устанавливается в соответствии с данными указанными в паспорте или проектной документации.

Трубопровод выдерживают под указанным давлением в течение выбранного времени, после чего давление снижают до рабочего и проводится осмотр.

Г.6.9.10 Результаты гидравлического испытания на прочность и плотность признаются удовлетворительными, если во время испытания не произошло разрывов, видимых деформаций, падения давления по манометру, а в основном металле, сварных швах, корпусах арматуры, разъемных соединениях и во всех врезках не обнаружено течи и запотевания.

Г.6.9.11 Одновременное гидравлическое испытание нескольких трубопроводов, смонтированных на общих несущих строительных конструкциях или эстакаде, допускается, если это установлено проектом.

Г.6.9.12 После завершения испытания под давлением следует поставить на место или задействовать предохранительные клапаны с требуемыми уставками и другие вспомогательные устройства, которые были демонтированы или выключены из работы на время испытания.

Г.6.9.13 В тех случаях, когда проведение гидро- и пневмоиспытания является опасным, неосуществимым или несет риск повреждения оборудования, может быть сделано исключение в виде разрешения на выполнение гарантийных сварных швов в соответствии с применимыми правилами. Для получения подобного разрешения необходимо выполнить как минимум следующие требования:

- выполнение гарантийных сварных швов возможно только после получения разрешения от ответственного руководителя;

- все сварочные работы и неразрушающий контроль будут проводиться в присутствии аттестованного специалиста по сварке.

- первый и второй сварной проход стыкового сварного соединения будет подвергаться магнитно-порошковой дефектоскопии или капиллярной дефектоскопии.

- готовые стыковые соединения будут подвергаться рентгенографическому или ультразвуковому контролю.

- при сварке раструбных швов все сварные проходы будут контролироваться магнитно - порошковой дефектоскопией или капиллярной дефектоскопией.

Г.6.9.14 Для трубопроводов при условиях эксплуатации неогнеопасной, нетоксичной и не наносящей вред человеческим тканям средой, а также при расчетном избыточном давлении не превышающий 1035 кПа и расчетной температурой находящийся в диапазоне от -29 °С до 186 °С, возможна замена испытания давлением на испытание средой, при условии, что процедура проведения испытания средой соответствует критериям применимых норм и стандартов. Испытание средой проводится лишь на отремонтированном, замененном или модифицированном участке трубопровода

Б.6.10 Оценка результатов ТОУФР

Г.6.10.1 Для того, чтобы программа ТОУФР отражала фактические рабочие условия, необходимо ее своевременное обновление после внесения модификаций (например, замена, модификация материала и конструкции,  капитальный ремонт). Назначенный специалист организации, должен быть включен в список лиц, проводящих функциональную оценку, в тех случаях, когда изменения могут отразиться на пригодность и длительную эксплуатацию элементов трубопровода и должен убедиться, что все производимые изменения внесены в программу проведения ТОУФР.

Г.6.10.2 О нарушениях технологических процессов, обнаруженных дефектах или следов износа, растрескиваниях, вздутиях и деформациях, превышающие изначальные допустимые нормы трубопровода, незамедлительно сообщается ответственным специалистам для внесения в программу ТОУФР необходимых изменений.

Г.6.10.3 Доступ к трубопроводам для проведения ТОУФР должен предоставляться до истечения срока следующего освидетельствования. В исключительных случаях допускается перенос технического освидетельствования на срок до шести  месяцев, при условии продолжительной, надежной и безопасной эксплуатации, о чем свидетельствуют результаты предыдущей ТОУФР и положительного заключения со стороны специализированной организации и утверждения руководителем эксплуатации производства.

Г.7 Оформление документации и отчетов

Г.7.1 Техническая документация трубопроводов

Г.7.1.1 Для эффективной организации информации, полученной во время проведения ТОУФР, организацией может использоваться специальное программное обеспечение с соответствующей базой данных. Информация из базы данных необходима при подготовке рекомендаций, разрабатываемых в результате проведения ТОУФР и управления совокупным риском за определенный период времени. Рекомендации к функциональным возможностям программного обеспечения установлены в 5.3.4.

По результатам проведения ТОУФР трубопровода или его элементов оформляется протокол, включающий в себя данные и информацию в соответствии с 5.8.

Г.7.1.2 После проведения технического освидетельствования или изменения критичности в паспорт трубопровода вносится запись результатов с указанием следующей даты ТОУФР.

Г.7.1.3 Информация в базе данных подлежит обновлению каждый раз, когда проводятся испытание, осмотр, контроль, ремонт, модификация или изменение номинальных характеристик. Информация должна сохраняться в течение всего периода эксплуатации трубопровода.

Г.7.2 Актуализация документации

Вся документация должна содержать обновленную, актуальную информацию по проведённым обследованиям, ремонтам, заменам оборудования и изменениям параметров.

Все инженерные оценки должны документироваться.

Г.7.3 Срок хранения записей

Все документы, относящиеся к трубопроводу, хранятся в течение всего срока эксплуатации. В случае переноса оборудования на новое место эксплуатации, весь комплект документации передается с ним.

Приложение Д

Методика проведения технического освидетельствования предохранительных клапанов с учетом факторов риска

  - Общее положение

Д.1.1 Настоящее приложение содержит методику, устанавливающую требования к ТОУФР предохранительных клапанов, обеспечивающих защиту и безопасность стационарного технологического оборудования на объектах нефтедобывающих производств.

Д.1.2 Настоящая методика основана на анализе рисков и направлена на обеспечение работоспособности предохранительных клапанов, а также совершенствование и оптимизацию процесса руководства для успешного планирования ТОУФР предохранительных клапанов.

  - Сбор и систематизация данных

Д.2.1 Программа ТОУФР предохранительных клапанов ориентирована на качество и полноту собранных данных, так как от этого зависит качество решений, принимаемых в ходе процесса ТОУФР. Сбор данных осуществляет персонал организации, на который руководством возложены соответствующие обязанности, и компетентность которых позволяет осуществлять данный анализ и последующие действия.

Д.2.2 Для облегчения проведения анализа и планирования ТОУФР организации могут использовать специальное программное обеспечение в соответствие с минимальными рекомендациями к функциональным возможностям программного обеспечения в 5.3.

  - Оценка вероятности и последствий отказа

Д.3.1 Оценка вероятности и последствий отказа производится на основании собранной информации, при этом учитываются:

- механизмы повреждения (засорения, загрязнения, коррозия и т.д.);

- факторы, влияющие на работу предохранительного клапана (использованные для изготовления и строительства материалы, исходные данные для проектирования, история срабатывания и др.);

- вероятность некорректного функционирования предохранительного клапана (заклинивание или отказ на открытие, открытие предохранительного клапана при давление выше установленного, частичное открытие предохранительного клапана);

- утечки на предохранительном клапане (утечка за предохранительном клапаном, ложное или преждевременное открытие, заклинивание в открытом положении).

Д.3.2 Вероятность отказа предохранительного клапана определяют каждый раз, когда предохранительный клапан проходит техническое обслуживание, проверку и испытание, используя результаты последних отчетов о состоянии предохранительного клапана и акты о калибровке. Вероятность отказа предохранительного клапана является вероятностью некорректного функционирования клапана во время срабатывания.

Д.3.3 Если предохранительный клапан остается на своем месте на период длительного останова в течение более одного года, данный клапан подлежит проверке и испытаниям до его возврата в эксплуатацию. Такая проверка необходима для гарантии того, что в период останова не образовалось коррозии, загрязнений, не было случаев небрежного обращения или других условий, или действий, которые могут препятствовать надлежащей работе данного устройства.

Д.3.4 Основные модели отказа предохранительных клапанов приведены в 
таблице Д.1.

Таблице Д.1 – Основные модели отказа предохранительных клапанов

| Причины отказа | Последствия отказа |
| --- | --- |
| Отказ на открытие |  |
| Заклинивание или отказ на открытие | Не обеспечивает защиты оборудования |
| Клапан открывается при давлении выше установленного | Обеспечивает ограниченную защиту оборудования |
| Клапан открывается частично | Обеспечивает ограниченную защиту оборудования |
| Утечка |  |
| Утечка за клапаном | Продолжительная потеря продукта на факел |
| Ложное или преждевременное открытие | Предохранительный клапан открывается ниже установочного давления |
| Заклинивание клапана в открытом положении | Отказ клапана на повторную фиксацию после открытия |

Д.3.5 Количественное определение потенциального отказа является критически важным фактором для определения категории критичности предохранительного клапана. Таблица Д.2 иллюстрирует критерии для количественного определения вероятности отказа с категорией 1, являющейся «самой высокой вероятностью» и категорией 5, являющейся «самой низкой вероятностью».

Таблице Д.2 - Критерии для количественного определения вероятности отказа

|  | Рейтинг вероятности отказа | Код |
| --- | --- | --- |
| Возрастание вероятности | ##### 1 | ##### **A |
|  | 2 | ASA |
|  | 3 | APA |
|  | 4 | -AA |
|  | 5 | AAA |
|  | Код: «A» = приемлемый результат теста; «P»= клапан прошел успешно; «S» = клапан застрял; «-» = испытания не проводились; «**» = любой другой результат. • клапан в хорошем состоянии (A); • клапан протекал через седла (Р); • клапан не открылся (S); • не проводились испытания и не устанавливались клапаны повторно/заново (-); • любой другой результат тестирования (**). Следует отметить, что если разность порядка результатов не влияет на финальную оценку (например, АРА, PAA и AAP) результат следует рассматривать как эквивалентный. | Засорение: Для клапанов с историей засорения вероятность отказа ранги выше должны быть увеличены на один или два разряда в зависимости от отмеченной степени загрязнения, скорости накопления мусора и текущего интервала между осмотром и испытанием. |

Д.3.6 Определение уровня последствий должно основываться на потенциальных происшествиях, которые могут произойти, если в аварийном состоянии повышенного давления предохранительный клапан не откроется, это может быть взрыв, пожар, токсическое отравление, воздействие на окружающую среду, а также финансовые потери.

Д.3.7 Комбинация вероятности отказа и последствий отказа определяет категорию критичности предохранительного клапана, и может определяться согласно рисунку 2.

Д.3.8 Определение факторов риска сопровождается подробным документированием согласно структурированному процессу, алгоритм и порядок действий которого будет использоваться в будущем. Уточнение данных для оценки рисков выполняется согласно установленному графику, указанному в паспорте.

  - Определение коэффициента достоверности, периодичности проведения ТОУФР и остаточного ресурса предохранительных клапанов

Д.4.1 Коэффициент достоверности определяется по результатам проведенных испытаний. В зависимости от результатов срабатывания на момент текущего испытания и предыдущего испытания определяется степень достоверность. В таблице Д.3 приведен пример таблицы для определения критерии коэффициента достоверности.

Таблица Д.3 – Критерии коэффициента достоверности

| Коэффициент достоверности | Результат на срабатывание при текущем испытании | Результат предыдущих испытаний |
| --- | --- | --- |
| 3 | в пределах ±10 % установочного давления | ≥1 со степенью достоверности 2 |
| 2 | в пределах ±10 % установочного давления | ≥1 со степенью достоверности 1 |
| 1 | в пределах ±10 % установочного давления | ≥3 |
| 0 | не надежные данные испытания | Любой |

Д.4.2 Периодичность проведения ТОУФР может проводиться в соответствие с рекомендациями изготовителя. При определении максимальных интервалов проведения ТОУФР в зависимости от принятых в организации положений или алгоритмов программных обеспечений, применяемых организацией, могут применяться разные временные интервалы и категории критичности. Максимальные интервалы проведения ТОУФР предохранительных клапанов приведены в таблице Д.4 в виде зависимости категории критичности и коэффициента достоверности.

Таблица Д.4 - Максимальный интервал проведения ТОУФР

| Категории критичности | Период ТОУФР, лет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очень высокая | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Высокая | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Средне-высокая | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Низкая | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Незначительный | 3 | 4 | 7 | 12 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Коэффициент достоверности |  |  |  |

Д.4.3 Сроки ревизии мембранных предохранительных клапанов совмещаются со сроками ревизии пружинных предохранительных клапанов, и согласовываются согласно установленным стандартам и внутренним процедурам организации. Все данные о проведенных работах должны быть соответствующим образом задокументированы.

Д.4.4 Остаточный ресурс предохранительного клапана определяется по результатам ревизии и испытаний с учетом категории критичности и степени достоверности.

Д.4.5 Превышение интервала проведения ТОУФР может быть обоснованной, только при подтверждении того, что способность предохранительного клапана срабатывать по требованию не будет снижена на период отсрочки проведения ТОУФР и по результатам официального анализа риск отсрочка признана допустимой.

Контроль просроченного ТОУФР осуществляется в соответствии с 5.6.5.5.

  - Планирование технического освидетельствования с учетом факторов риска

    - Общие положения

Д.5.1.1 Функцией правильно спроектированного, изготовленного и установленного предохранительного клапана является обеспечение безопасности персонала и защита оборудования при аномальных условиях. ТОУФР проводится для установления качественной и бесперебойной работы предохранительных клапанов.

Д.5.1.2 Предохранительные клапаны с повторным закрытием предназначены для открытия и сброса избыточного давления и повторного закрытия с целью предотвращения дальнейшего потока продукта после восстановления нормальных условий эксплуатации. Для предохранительных клапанов с повторным закрытием проводятся следующие виды контроля:

- визуальный контроль в процессе эксплуатации;

- эксплуатационные испытания;

- техническое освидетельствование/капитальный ремонт в мастерской.

    - Визуальный контроль в процессе эксплуатации

Д.5.2.1 Визуальный контроль в процессе эксплуатации выполняется в рамках обычных работ на установке и считается мерой контроля в отличие от обычного осмотра. В рамках визуального контроля следует проверить следующее:

- устройство для сброса давления не имеет повреждений, вибраций или утечек;

- наличие и правильность идентификационных данных, например: идентификационный и серийный номер, давление настройки, а также, что сроки техобслуживания не превышены;

- нет доказательства запрещенного использования (запрещенных модификаций) клапана, проверить правильность установки и неповрежденность пломб;

- нет пробок, заглушек или закрытых клапанов, мешающих правильной работе устройства;

- нет неприемлемого внешнего механического повреждения или избыточной коррозии;

- колпаки безсильфонных клапанов не заглушены;

- выброс через колпаки сильфонных клапанов вентилируется в безопасное место, вентиляционное отверстие очищено и нет утечки технологических флюидов (рабочих жидкостей);

- вентиляционные трубы, трубные обвязки и приемочные сосуды имеют надлежащие опоры;

- разрывные диафрагмы (если установлены) ориентированы правильно;

- система блокировки на многоэлементных предохранительных клапанах (если установлена) работает в соответствии с проектом;

- теплоспутник (если установлен) функционирует в соответствии с проектом;

- подъемный рычаг исправен и находится в правильном положении;

- пригодность и состояние защиты от атмосферных воздействий;

- для предотвращения проникновения, скопления, разрушения, загрязнения или засорения действуют меры контроля в случаях, когда отходящие трубные обвязки заканчиваются снаружи, или где возможно проникновение воды, пыли, мусора или вредителей.

    - Эксплуатационные испытания

Д.5.3.1 Испытание системным давлением

Д.5.3.1.1 Предохранительные клапаны, установленные на паровых котлах, проходят периодические испытания непосредственно на месте установки. В соответствии с процедурами проведения испытаний, установленными изготовителем котла и клапанов, это достигается путем повышения давления пара в котле до тех пор, пока клапан не откроется. Данный метод применяется для предохранительных клапанов, защищающих только котел, и не распространяется на другие предохранительные клапаны системы пароснабжения и возврата конденсата.

Д.5.3.1.2 Для определения давления, при котором клапан открывается (давление настройки), используются высокоточные манометры. Стравливание также должно регистрироваться.

Д.5.3.1.3 Стравливание должно проводиться в соответствии с требованиями норм проектирования котлов и должно быть определено для каждого клапана в рамках процедуры проведения испытаний «в реальных условиях».

Д.5.3.1.4 Допустимые отклонения от установочного давления принимаются в соответствие с рекомендациями изготовителя предохранительного клапана и внутренними процедурами организации, разработанными на основе существующих практик.

Примеры

1 Допустимые отклонения от установочного давления для предохранительных клапанов, работающих с технологической средой, могут определяться согласно [27] и иметь следующие значения:

- для установочного давления ≤ 4,8 бар: максимум ± 0,14 бар;

- для установочного давления > 4,8 бар: максимум ± 3%.

2 Допустимые отклонения от установочного давления для предохранительных клапанов, установленных на сосудах, работающих под давлением, могут определяться согласно [27] и иметь следующие значения:

- для установочного давления < 5 бар: макс. ± 0,15 бар;

- для установочного давления > 5 бар: макс. ± 3%;

- для предохранительных клапанов паровых котлов [20 бар < установочного давления < 69 бар]: макс ± 0.7 бар.

Д.5.3.1.5 В случае если рассчитанное давление настройки превышает допустимое отклонение или требуемое стравливание не выполнено, то следует произвести настройку клапана на месте установки согласно процедуре проведении испытания клапана от изготовителя, для получения необходимых результатов, а затем повторить испытание.

Д.5.3.1.6 Данный метод проверки давления настройки и работы предохранительных клапанов, установленных на котле, позволяет определить давление открытия (давление настройки) и стравливания, однако не удовлетворяет потребность периодически демонтировать клапан для проведения осмотра в испытательной лаборатории, а также проверки исправности и рабочего состояния всех его компонентов.

Д.5.3.2 Электронное испытание клапанов

Д.5.3.2.1 Электронное испытание клапанов в процессе эксплуатации может рассматриваться для пружинных предохранительных клапанов при определенных условиях, приведенных ниже:

- трудный доступ и/или демонтаж (требуются тяжелые подъемники, что может вызвать помехи или риски при эксплуатации);

- значительное влияние на эксплуатацию при снятии.

Д.5.3.2.2 Электронное испытание клапанов должно проводиться только опытной организацией, имеющей комплексную систему контроля качества, а также аккредитованную в соответствии с действующим законодательством.

Д.5.3.2.3 Электронные испытания клапанов проводятся в соответствие с внутренними процедурами организации. Результаты электронного испытания клапанов должны быть задокументированны и внесены в базу данных для будущего анализа и аудита. Предохранительные клапаны, работающие в загрязненной среде (например: отложения сульфида железа и парафина), должны оцениваться на пригодность к проведению электронного испытания клапана, в таблице Д.6 приведен пример по оценке.

Таблица Д.6 - Оценка возможности применения электронного испытания клапанов

| Отложения | Рекомендации |
| --- | --- |
| Документально подверженная история загрязнения и закупоривания* | электронное испытание клапанов не рекомендуется |
| Установлены в заведомо чистой среде или в прошлом не наблюдалось загрязнения, закупорки. | электронное испытание клапанов рекомендуется |
| * При возникновении сомнений касательно наличия загрязнений на входе, следует провести профильную радиографию трубы. |  |

Д.5.3.3 Проверка в испытательной лаборатории

Д.5.3.3.1 Периодически предохранительные клапаны снимают, разбирают, проверяют и испытывают в испытательной лаборатории в соответствии с внутренними процедурами организации, действующими нормами, рекомендациями изготовителя по техобслуживанию и/или общепринятой практикой.

Д.5.3.3.2 Такие работы должны проводиться только в испытательной лаборатории, имеющих значительный опыт технического обслуживания предохранительных клапанов и имеющих документированную комплексную систему контроля качества, аккредитованную в соответствии с действующим законодательством. Требования, предъявляемые к оборудованию для проведения испытания:

- испытательный стенд - совокупность оборудования, необходимого для испытания предохранительных клапанов и определения давления настройки и состояние герметичности. Оборудование должно быть пригодным для проверки давление/вакуум, используя настройки воздух/газ, жидкость или сочетание сред, используемых для испытаний. Испытательный стенд должен иметь достаточный буферный объем и размер отверстия клапана для получения четкого хлопка при срабатывании пружинного предохранительного клапана.

- оборудование должно также иметь возможность проведения испытания импульсного и грузового устройства сброса давления/вакуума при давлении от             7,366 мм рт. ст. до минус 7,366 мм рт. ст. и измерять скорость потока в м3/ч.

Д.5.3.3.3 Проверка в испытательной лаборатории должна включать визуальный осмотр «при получении», определение уставки давления и очистку клапана, а также требования к проверке предохранительного клапана.

Д.5.3.3.3.1 Визуальный осмотр «при получении»

Представители испытательной лаборатории должны подтвердить путем визуального осмотра, что каждый предохранительный клапан соответствует указанному типу, размеру фланца и производительности, а также конструкционным материалам.

Перед демонтажом клапана необходимо проверить, а также зафиксировать состояние следующего:

- необходимо осмотреть фланцы на наличие следов питтинга (точечной коррозии), поверхность под прокладку осмотреть и убедиться в том, что она не уменьшилась;

- необходимо осмотреть резьбовые соединения и убедиться в том, что резьба чистая, свободная;

- все воздухозаборники необходимо осмотреть и убедиться в том, что они не засорены;

- необходимо отметить и зафиксировать уставки кольца сброса (продувочного кольца).

Д.5.3.3.3.2 Предварительное испытание при получении

Перед проведением первого испытания на срабатывание необходимо провести испытание на герметичность и задокументировать результаты.

О каждом предохранительном клапане, у которого было обнаружено заклинивание, или не выдерживающем минимальное давление при первичном испытании на срабатывание при получении, представители ремонтной мастерской должны немедленно сообщить дежурному механику для выявления коренной причины.

Примечание – Предохранительные клапаны, у которых было обнаружено заклинивание, могут повлиять на работу отдельных уровней защиты. Клапаны, неспособные среагировать после подъема давления рабочей среды, могут значительно повлиять на механическую целостность и работу будущего производства, если не будут выявлены и отрегулированы в ходе осмотра и ремонта клапанов.

Пример

Необходимо провести три последовательных испытания на срабатывание, задокументировать полученные результаты по форме, установленной в организации. Максимальное испытательное давление не должно превышать значение, равное 1,5 тестового давления срабатывания.

Результаты предварительного испытания на срабатывание указываются с учетом рисунка Д.1: предварительное испытание на срабатывание.

- «Испытание пройдено» указывается при срабатывании в пределах 90-130 % тестового давления срабатывания.

- «Неприемлемый сбой» указывается при подъеме выше 130% тестового давления срабатывания.

- «Безопасный сбой» указывается при срабатывании ниже 90% тестового давления срабатывания.

Испытание обратным давлением для всех предохранительных клапанов проводится после заключительного испытания на срабатывание и при давлении не ниже 206,8 кПа или при более строгих требованиях к общему обратному давлению, установленному в организации. Это значение давления необходимо зафиксировать в протоколе испытания предохранительного клапана.

На рисунке Д.1 приведена схема по предварительным испытаниям на срабатывание.

Рисунок Д.1 – Схема по предварительным испытаниям на срабатывание

Д.5.3.4 Калибровка

Д.5.3.4.1 После повторной сборки клапана следует повторно его калибровать, отрегулировав установленную пружину для обеспечения сброса давления клапаном при требуемом установленном давлении. Для этого предохранительный клапан устанавливают на испытательный стенд и постепенно увеличивают давление, тестовой жидкости, пока клапан не откроется, путем регулировки пружины на правильную уставку. После регулировки пружины следует повторно испытать клапан дважды для контроля точности уставки.

Д.5.3.4.2 Методика испытания будет зависеть от определённого типа/модели клапана. Некоторые клапаны требуют определённой установки регулировочного(ых) кольца(ец) для подстраивания под «испытательное положение». Поэтому необходимо принимать во внимание инструкции или руководство изготовителя клапана и применять надлежащий метод испытания.

Д.5.3.5 Испытательная среда

Д.5.3.5.1 Для клапанов, работающих в газовой среде, в качестве испытательной среды следует использовать воздух или азот, а для клапанов, работающих в жидкой среде, следует использовать воду.

Д.5.3.5.2 Для клапанов, работающих в паровой среде, следует использовать пар. Воздух может быть использован при условии (кроме парового котла):

- значение «холодного» испытательного давления обозначено на паспортной табличке изготовителя;

- при отсутствии значения «холодного» испытательного давления применяются подходящие поправки согласно данным изготовителя.

Д.5.3.6 Испытательная температура

Д.5.3.6.1 При испытании перепускного клапана на стенде при комнатной температуре, который затем должен быть установлен в системе, работающей при более высокой температуре, следует исправить настройки для превышения заданного давления, используя температурные поправки изготовителя.

Д.5.3.7 Проверка герметичности клапана

Д.5.3.7.1 После установки клапана на сброс при его «холодном» испытательном давлении, следует проверить герметичность седла на наличие утечки. На испытательном стенде возможно проведение теста на герметичность седла путем увеличения давления на клапане до 90 % от «холодного» испытательного давления и наблюдение за разгрузочной стороной клапана на признаки утечек. Подробная процедура проверки герметичности седла должна соответствовать [28].

Д.5.3.8 Предохранительные клапаны без повторного закрытия

Д.5.3.8.1 Предохранительные клапаны без повторного закрытия остаются открытыми после приведения в действие. Такие предохранительные клапаны могут быть определены как плавкие предохранители, предохранительные штифты, деформирующиеся штифты, срезные штифты или разрывные мембраны.

Д.5.3.8.2 Установка предохранительных клапанов без повторного закрытия должна проводиться в соответствии с действующими нормами и правилами.

Д.5.3.8.3 При установке разрывных мембран учитываются особенности систем трубопроводов или конструкции оборудования и технологические условия на месте установки. Методы проведения контроля и испытаний и технического обслуживания будут зависеть от функции мембран, которая может служить в качестве основного защитного устройства (одинарного) или для отделения флюида от основного защитного устройства (составного).

5.3.8.4 Разрывные мембраны не могут быть протестированы, и таким образом подвержены усталостному отказу при циклическом нагружении. Это может привести к разрушению разрывной мембраны без предупреждающих признаков при нормальном рабочем давлении, ввиду этого, замена разрывных мембран должна проводиться на регулярной основе:

- разрывные мембраны, которые могут быть заменены в процессе работы, подлежат замене с периодичностью, основанной на наработке на отказ. Если коэффициент наработки на отказ неизвестен, максимальная периодичность замены не должен превышать 60 месяцев;

- разрывные мембраны, которые не могут быть заменены в процессе работы, подлежат замене при каждом плановом останове;

- при демонтаже разрывных мембран, для старых разрывных мембран должна быть проведена оценка, после чего их можно забраковать. Разрывные мембраны не следует использовать повторно.

Д.5.3.9 Проверка и испытаний предохранительных клапанов/вакуумных клапанов

Д.5.3.9.1 Проверка и испытания предохранительных клапанов/вакуумных клапанов, установленных на резервуарах, проводятся по тому же принципу, указанному выше для предохранительных клапанов с добавлением следующих специальных шагов, которые могут быть дополнены в соответствие с положениями принятыми в организации:

- визуальный осмотр в процессе эксплуатации

- испытание седла на герметичность;

- испытание заданным давлением и /или вакуумом;

- демонтаж и инспекция.

  - Оформление документации и отчетов

Д.6.1 Каждый эксплуатируемый предохранительный клапан должен иметь индивидуальный паспорт для учета всех проведенных технических обслуживаний, проверок и ремонтных работ. Разрывные мембраны могут быть внесены в паспорт основного предохранительного клапана.

Д.6.2 Документация, которую необходимо включить в паспорт устройства, процедура оформления документации и приостановки работ для ТОУФР описаны в подпунктах Д.6.3 и Д.6.4.

Д.6.3 ТОУФР предохранительного клапана и сопроводительные формы отчета о техническом обслуживании оформляются в соответствие с внутренними процедурами организации.

Д.6.4 Проведение теста и форма приемки:

- ответственный специалист присутствует на всех тестах предохранительных клапанов. Специалист, проводивший тест, должен заполнить соответствующую форму и форму приёмки по завершению испытания. Ответственный специалист подтверждает достоверность данных в заполненной форме подписью. Предоставленные протоколы теста, прилагаются к этой форме;

- все вышеперечисленные документы, должны быть одобрены и подписаны ответственным специалистом. В случаях, когда ответственный специалист отсутствует, документы могут быть заполнены и подписаны другими ответственными сотрудниками, назначенными согласно внутренней документации организации.

- все данные по каждому предохранительному клапану, включая технические и ремонтные данные, должны быть надлежащим образом занесены и храниться в системе по сбору данных.

- документация должна храниться в паспортах (оригиналы на месте эксплуатации) и в электронной системе по сбору данных (электронные копии).

Библиография

[1] Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 342 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций».

[2] Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением».

[3] API 580 Risk-based Inspection.

[4] API 581 Risk-Based Inspection Methodology.

[5] Дж. В. Оулдфилд, Б. Тодд «Оценка коррозии при выборе металлов для испарительных камер», Международный конгресс IDEA по опреснению и повторному использованию воды, Ницца, октябрь 1979.

[6] К. де Ваард, У. Лотц, “Прогнозирование коррозии под воздействием СО2 в углеродистой стали”, Статья 69, ежегодная конференция NACE и экспозиция на тему коррозии, 1993.

[7] К. де Ваард, У. Лотц, Д. Е. Милиамс, «Прогнозирующая модель для коррозии под воздействием CO2 в трубопроводах влажного природного газа», Статья 577, Ежегодная конференция NACE и экспозиция по коррозии, 1991.

[8] Л. М. Смит, К. де Ваард, «Выбор материалов для нефтегазоперерабатывающего завода», Промышленная коррозия, том 8, № 1, Дек/Янв 90.

[9] К. де Ваард, Д. Е. Милиамс, «Прогнозирование коррозии под воздействием угольной кислоты в трубопроводах природного газа», 1-я международная конференция по наружной и внутренней защите трубопроводов, Университет Дарема, сентябрь 1975.

[10] Л. ван Бодегом, К. ван Гелдер, М.К.Ф. Пакса, Л. ван Раам, «Воздействие гликоля и метанола на СО2- коррозию углеродистой стали», Статья 55, ежегодная конференция NACE и экспозиция на тему коррозии, 1987.

[11] Б.Ф.М. Потс, «Механистические модели по прогнозированию СО2-коррозии в многофазовом потоке», Статья 137, Коррозия 95, NACE, 1995.

[12] Б.Ф.М. Потс, Е.Л.Й.А. Хендриксен, «CO2-коррозия в условиях окалины - особый случай коррозии в верхней части линии», Статья 00031, Коррозия 2000, NACE, 2000.

[13] Б.Ф.М. Потс, Р. К. Джон, И.Дж. Риппон, М.Дж.Дж. Симон-Томас, С. Д. Капуста, «Усовершенствования модели де Ваарда-Милиамса по прогнозированию коррозии и приложения к системе контроля коррозии», Статья 002235, Коррозия 2002, NACE, 2002.

[14] Б.Ф.М. Потс, «Прогнозирование скоростей коррозии при основных механизмах коррозии в системах переработки», Статья 550, Коррозия 2005, NACE, 2005.

[15] Б.Д. Крейг, «Справочник по коррозионным данным», ASM International, 1989.

[16] Н.Е. Хаммер, «Исследование коррозионных данных», NACE, 1974.

[17] Е.Ф. Отте, В. Скиннер, «Коррозионные характеристики мягкой стали в водных растворах жирных кислот», Британский журнал по коррозии, 1995, том 30, № 2, 
стр.135-136.

[18] Дж.Дж. Либенберг, В. Скиннер, «Коррозионные характеристики углеродистой стали в органическом растворе, содержащем жирные кислоты», Британский журнал по коррозии, 1993, том 28, № 2, стр.130-132.

[19] К.Й. Шульц, «Скорости коррозии в углеродистой стали при алкилировании фтористоводородной кислоты», Статья 06588, Экспозиция по коррозии 2006, NACE, 2006.

[20] Г-И Лай  «Высокотемпературная коррозия инженерных сплавов», стр. 230.

[21] А.С. Купер, Дж.В. Горман, «Новые компьютерные корреляции для определения коррозии сталей, вызванных средой с содержанием сероводорода», Статья 67, NACE Коррозия, 1970.

[22] С.К. Кунг, «Прогнозирование скорости коррозии для сплавов, подверженных воздействию восстановительных/ сульфидирующих продуктов сгорания», Характеристики материалов, декабрь 1997, том 36 номер 12, стр. 36-40.

[23] Й. Гутцайт, «Высокотемпературная сульфидная коррозия сталей», Коррозия в перерабатывающей промышленности, 1989, стр. 36 7372.

[24] Р. Л. Пьел, «Коррозия под воздействием нафтеновой кислоты в установках дистилляции сырой нефти», Характеристики материалов, январь 1988, стр. 37-43.

[25] Дж. Тёрнер, «Конструкция систем гидроочистки сточных вод», Коррозия 98, NACE, 1998, Статья 593.

[26] API 570 Piping Inspection Code: Inspection, Repair, Alteration, and Rerating of In-service Piping Systems (Правила инспекции трубопроводов: Инспекция, ремонт, модернизация и классификация эксплуатируемых трубопроводных систем).

[27] API RP 576 Inspection of Pressure-relieving. Devices.

[28] API STD 527 Seat Tightness of Pressure Relief Valves.