НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН____

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРЕФЛАНА В ВОДЕ, ПОЧВЕ, ТОМАТАХ И КАПУСТЕ МЕТОДОМ УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

СТ РК 2….-2020

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерство торговли и интеграции

Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 18 ноября 2019 года № 426-од.

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О стандартизации» № 183-VI от 5 октября 2018 года.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

«Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРЕФЛАНА В ВОДЕ, ПОЧВЕ, ТОМАТАХ И КАПУСТЕ МЕТОДОМ УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Дата введения 2021-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику по определению трефлана в воде, почве, томатах и капусте методом уф-спектрофотометрии с использованием тонкослойной хроматографии.

Диапазон определяемых концентраций от 2 мкг до 100 мкг.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гироскопическая. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 8136-85 Оксид алюминия активный. Технические условия.

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 19908-90 Тигли, чашки, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла Общие технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 31861-2012 Вода Общие требования к отбору проб.

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

РМГ 60-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке.

РМГ 76-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

Примечание - при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с [1] и СТ РК 2.1.

4 Сущность метода

Метод основан на извлечении трефлана из анализируемой пробы органическими растворителями, хроматографировании в тонком слое оксида алюминия с последующим спектрофотометрированием в ультрафиолетовой области спектра.

5 Метрологические показатели метода определения трефлана

Метрологические показатели метода определения трефлана приведены в таблице 1.

Таблицв 1

| Параметры | Анализируемый объект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода | Почта | Капуста | Томаты |
| Среднее значение определения, % | 91,1 | 92,7 | 93,0 | 86,3 |
| Стандартное отклонение, ± % | 4,0 | 2,4 | 3,2 | 3,0 |
| Доверительный интервал среднего (p = 0,95, n = 20), ± % | 4,6 | 4,8 | 3,4 | 3,0 |

6 Приборы и посуда, реактивы и растворы

6.1 Приборы и посуда

Аппарат для встряхивания. Шкаф сушильный электрический. Ротационный испаритель. Баня водяная. Воронки делительные. Камеры для хроматографирования. Колбы круглодонные на 100 мл. Пластинки стеклянные размером 9 х 12 см для нанесения тонкого слоя. Пульверизатор стеклянный. Микропипетки на 0,1 мл. Ступки фарфоровые. Миксер. Спектрофотометр СФ-46. Центрифуга лабораторная.

6.2 Реактивы и растворы

Хлороформ чистый для анализа. Сульфат натрия безводный химически чистый. Сульфат кальция чистый. (просушивают в течение 5 ч в сушильном шкафу при 225 °С и хранят в банке с притёртой крышкой). Оксид алюминия II cтепени активности, просеянный через сито 100 меш. н-Гексан химически чистый.

Стандартный раствор трефлана в гексане (100 мкг/мл).

Для приготовления хроматографических пластинок 100 г оксида алюминия, 10 г сульфата кальция (гипса) и 110 мл дистиллированной воды помещают в круглодонную колбу вместимостью 500 мл с притёртой пробкой и энергично взбалтывают до образования однородной массы.

Далее 22 г полученной суспензии наносят на заранее подготовленную стеклянную пластинку слоем 0,1 мм. Пластинки сушат на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, затем для активации помещают под УФ-лампу на расстоянии 25 см. Хранят активированные пластинки в оксикаторе.

Допускается использование других аналогичных типов приборов и посуды а также реактивы и растворы.

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

7.1 При выполнении анализа необходимо соблюдать требования техники безопасности, при работе с реактивами соблюдать требования по [2].

7.2 При работе с оборудованием необходимо соблюдать правила электробезопасности по [3].

7.3 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по [4].

7.4 Организация обучения работающих безопасности труда проводится по [5].

8 Требования к квалификации оператора

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают специалиста, имеющего высшее или среднее специальное образование, или опыт работы в лаборатории, прошедшего соответствующий инструктаж, освоившего метод анализа.

9 Условия выполнения анализа

Выполнение измерений проводят при следующих условиях окружающей среды:

- температура воздуха 					(20 ± 5) ºС;

- атмосферное давление 					(84,0 - 106,7) кПа;

- влажность воздуха при температуре 25 ºС, 	не более 80 %;

10 Проведение анализа

10.1 Ход анализа.

Выделение трефлана и очистка экстракта.

Гомогенизированную растительную пробу томатов, капусты (100 г) трижды экстрагируют хлороформом порциями по 50 мл. Объединённый экстракт фильтруют, упаривают с помощью ротационного испарителя при температуре бани не выше 35 °С до объёма (2 – 3) мл.

Экстракт очищают с помощью колоночной хроматографии. Стеклянную колонку размером 499 ж 10 мм заполняют 5 граммами оксида алюминия (высота слоя 5 см). Промывают сорбент 25 мл гексана. Затем на колонку наносят остаток из колбы, дважды ополаскивают её гексаном порциями по 3 мл. Гексан также наносят на колонку. Элюирование проводят 120 мл гексана. Полученный элюат выпаривают досуха.

Анализируемую пробу воды помещают в делительную воронку и трижды экстрагируют хлороформом порциями 50; 40 и 30 мл в течение 15 мин при энергичном встряхивании. Экстракты объединяют, фильтруют, осушают безводным сульфатом натрия и упаривают досуха с помощью ротационного испарителя.

Пробу воздушно-сухой почвы (100 г) растирают в ступке, переносят в колбу и заливают 100 мл хлороформа. Экстрагируют на аппарате для встряхивания в течение 30 мин. Растворитель отфильтровывают через складчатый фильтр, почву трижды промывают хлороформом порциями по 20 мл. Объединённый экстракт упаривают досуха. Очистку проводят методом колоночной хроматографии.

10.2 Хроматографирование.

Колбу с сухим остатком трижды ополаскивают хлороформом порциями по 0,1 мл и наносят на хроматографическую пластинку. Рядом с нанесённой пробой размещают стандарты, причём наносят по (10 – 20) мкг трефлана. Элюирующей системой является гексан, в котором величина  для трефлана составляет (0,6 – 0,7). После хроматографирования пластинку оставляют на воздухе до полного удаления запаха гексана. Участок сорбента с пробой, соответствующий  трефлана, снимают скальпелем, переносят в пробирку, заливают 3 мл гексана и оставляют на 1 час. Содержимое пробирки периодически встряхивают. Затем содержимое центрифугируют и надосадочную жидкость декантируют в пробирку с делениями. Объём пробы в пробирке доводят до 3 мл гексаном.

10.3 Спектрофотометрия.

Опитическую плотность раствора определяют при 240 нм относительно гексана. Градуировочный график строят по пробам, полученным для воды, почвы, растительных объектов, в которые вносили известные количества трефлана. Линейность градуировочного графика соблюдается в диапазоне (10 – 100) мкг.

11 Обработка результатов анализа.

11.1Содержание трефлана в анализируемом объекте (, мг/кг, мг/л) рассчитывают по формуле (1).

,					     (1)

где  – количество трефлана, найденное по калибровочному графику, мкг;

- навеска пробы, г.

11.2 За результат анализа содержания трефлана принимают результат единичного определения трефлана.

12 Оформление анализа

Результат анализа регистрируют в протоколе произвольной формы.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества».

[3] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта  2015 года  № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[4] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

[5] Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 г. № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников».

УДК 621.3.089.6							МКС 17.020

Ключевые слова: методические указания, трефлан, спектрофотометрия, хроматография

УДК 621.3.089.6							МКС 17.020

Ключевые слова: методические указания, трефлан, спектрофотометрия, хроматография

РАЗРАБОТЧИК Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии»

# Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»                                                         Б. Мухамеджанов

# Начальник Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр»	Д. Жумакаева

Ведущий эксперт

Западно-Казахстанского филиала

РГП «КазИнМетр» 	      Н. Давлетьяров