### Изображение государственного Герба Республики Казахстан

### НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРЕФЛАНА В ПОЧВЕ, ТАБАКЕ И ТАБАЧНОМ ДЫМЕ МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

# СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______ 2020 года №

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРЕФЛАНА В ПОЧВЕ, ТАБАКЕ И ТАБАЧНОМ ДЫМЕ МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику выполнения измерения (далее - МВИ) массовой доли трефлана в пробах почвы, табака и табачном дыме  методом газожидкостной хроматографии.

Трефлан: 2,6-динитро-4-трифторметил-N, N-дипропиланилин.

Брутто формула:  C13H16F3N3О4.

Молекулярная масса: 335,5.

Общепринятое наименование: трифлуралин.

Представляет собой желто-оранжевые кристаллы.

Температура плавления от  48,5°С до 49 °С;

Давление пара 13,7 МПа (при 25 °С).

Растворимость в воде менее 1 мг/дм3 (при 27 °С), хорошо растворим во многих органических растворителях: гексане, ацетоне, бензоле, ксилоле и др . Неустойчив под действием ультрафиолетового (далее - УФ) облучения.

Методика обеспечивает минимально детектируемое количество  трефлана 0,2 нг. Предел измерения  массовой доли трефлана 0,04 мг/кг. Основные метрологические характеристики метода приведены в разделе 3.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.75-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия/

ГОСТ ISO 3308-2015 Машина обычная лабораторная для прокуривания сигарет          (курительная машина). Определения и стандартные условия.

ГОСТ 4166 -76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 5955- 75 Реактивы. Бензол. Технические условия

ГОСТ 5962-2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий . Технические условия.

ГОСТ 9805-84 Спирт изопропиловый  Технические условия.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 31632 -2016 Сигареты. Отбор проб.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1], СТ РК 2.1.

4  Показатели точности измерений

Настоящий метод обеспечивает измерение массовой доли трефлана в почве, табаке и табачном дыме с метрологическими характеристиками указанными в таблице 1

Таблица 1 – Метрологические характеристики метода определения микроколичеств трефлана в почве, табаке и табачном дыме ( при Р = 0,95,  n = 5)

| Виды продукции | Среднее значение определения, % | Стандартное отклонение, мг/кг | Относительное стандартное отклонение, % | Доверительный интервал при Р = 0,95, мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почва | 92,0 | ± 0,0075 | 5,02 | ± 0,0094 |
| Табак | 88,0 | ± 0,0207 | 7,24 | ± 0,057 |
| Табачный дым | 85,0 | ± 0,0390 | 3,30 | ± 0,0480 |

# 5 Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, материалы, реактивы

5.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование:

Хроматограф газовый с детектором по типу электронного захвата (далее - ДЭЗ).

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 специального класса точности с наибольшим пределом взвешивания до 200 г, ценой деления не более 0,0001 г.

Аппарат для встряхивания.

Ротационный вакуумный испаритель.

Сушильный шкаф  с регулятором температуры.

Курительная машина по ГОСТ ISO 3308.

Микрошприц МШ-10 вместимостью  10 мм3.

Пробирки мерные со шлифом вместимостью 5; 10 см3 по ГОСТ 25336.

Колба с тубусом ( Бунзена ) по ГОСТ 25336.

Воронка Бюхнера по ГОСТ 9147.

Воронки делительные  ВД по ГОСТ 25336.

Колбы конические со шлифом вместимостью 500 см3 по ГОСТ 25336.

Колбы круглодонные вместимостью 50; 100 см3 по ГОСТ 25336.

Колонки хроматографические длиной 700 мм с диаметром 10 мм.

Пипетки исполнения 8 вместимостью 0,2 мл; исполнения 4 вместимостью 2 мл; исполнения 6 вместимостью 5; 10 мл 2-го класса точности  по ГОСТ 29227.

Цилиндры мерные по ГОСТ 1770.

Все средства измерений, применяемые при измерении должны быть допущены к применению в Республики Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с 
СТ РК 2.30, быть поверены в порядке установленном СТ РК 2.4. Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75.

5.2  При выполнении измерений применяют следующие материалы и реактивы:

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.

Бензол х.ч по ГОСТ 5955.

Гексан ч.

Спирт этиловый ректификованный  по ГОСТ 5962.

Кислота серная (удельный вес 1,83), х.ч. по ГОСТ 4204

Спирт изопропиловый абсолютизированный по ГОСТ 9805

Натрий хлористый  ч.д.а. по ГОСТ 4233 .

Натрий сернокислый безводный ч, ГОСТ 4166

Азот особой чистоты по ГОСТ 9293

SE-30 5% на хезасорбе силанизированном ГМДС (0,25 - 0,30), (0,25-0,30 см).

Уголь активированный марки КАД молотый или ОУ-А.

Силикагель для колоночной хроматографии Л (0,04-0,1).

Трифлуралин (трефлан) ч.

6 Метод измерений

Метод основан на газохроматографическом определении трефлана с ДЭЗ  на неподвижной фазе SE-30 после экстракции смесью бензола с изопропиловым спиртом, очистке активированным углем или хроматографией на колонке (для почвы), либо перераспределением между этиловым спиртом и гексаном и хроматографией на колонке с силикагелем (для табака и табачного дыма).

Метод избирателен в присутствии некоторых хлорорганических пестицидов (ДДТ и его метаболитов, линдана).

7 Требования безопасности, охраны окружающей среды

При выполнении работ обслуживающий персонал должен знать и строго соблюдать на рабочем месте требования:

- электробезопасности по ГОСТ 12.2.003;

- пожарной безопасности по [2];

- техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии с инструкциями, утвержденными в установленном порядке;

- техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений.

Необходимо соблюдать общепринятые правила безопасности при работе с органическими растворителями и токсическими веществами

8 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются специалисты, имеющие высшее или среднее специальное образование по профилю выполняемых работ, прошедшие обучение приемам работы на оборудовании, освоившие выполнение всех операций, предусмотренных настоящим стандартом, владеющие техникой постановки иммуноферментного анализа.

9 Условия выполнения измерений

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха от 15 °С до 25 °С;

- относительная влажность воздуха при 25 °С от 30 % до 80 %;

- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. (от 84,0 до 106,7 кПа);

Выполнение измерений на приборах проводят в условиях, указанных в руководстве по эксплуатации к ним.

10 Подготовка к выполнению измерений, требования к отбору проб

10.1 Подготовка лабораторной посуды

Сильнозагрязненную лабораторную посуду предварительно обрабатывают хромовой смесью. Лабораторную посуду после мойки в растворе специализированного моющего средства промывают водопроводной, ополаскивают дистиллированной водой 2 раза и высушивают.

Запрещается:

- многократное использование одноразовой лабораторной посуды;

- использование бытовых моющих средств для мойки лабораторной посуды.

10.2 Приготовление растворов

10.2.1 Раствор натрия хлористого с массовой долей 5 %

5,00 г натрия хлористого растворяют в 95 см3 воды.

10.2.2 Раствор серной кислоты 50 % и массовой концентрации готовят следующим образом:

- в коническую термостойкую колбу вместимостью 250 мл помещают 50 мл дистиллированной воды;

- отбирают 27 мл концентрированной серной кислоты и вводят ее в дистиллированную воду, осторожно помешивая раствор стеклянной палочкой;

- полученный раствор охлаждают до комнатной температуры.

10.2.3 Рабочий раствор серной кислоты 38 %-й массовой концентрации готовят следующим образом:

- в мерную колбу вместимостью 50 мл помещают от 5 до 10 мл дистиллированной воды;

- отбирают 38 мл раствора серной кислоты 50 %-й массовой концентрации, приготовленного по 10.2.2, и вводят его в дистиллированную воду, осторожно помешивая содержимое колбы круговыми движениями;

- объем раствора доводят до метки дистиллированной водой.

10.2.4  Градуировочные  растворы трефлана в гексане готовят с массовой концентрацией 0,01 мг/см3.

В 10 колб вместимостью по 100 см3 вносят пипеткой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 10, 20,   30 см3  раствора трефлана, доводят до метки гексаном, тщательно перемешивают. Полученные растворы, содержащие 0,0001, 0,0002, 0,0003, 0,0004, 0,0005, 0,0006, 0,0007, 0,0008, 0,0009, 0,0010, 0,0020 и 0,0030 мг/см3  трефлана.

Для построения градуировочного графика вводят в хроматограф последовательно по 4 мм3 каждого из полученных растворов, измеряют высоту или площадь-пиков, рассчитывают среднее значение высоты пика или его площади для каждой концентрации и строят график зависимости высоты пика или площади от массовой концентрации трефлана (трифлуралина)  в мг/см3.

До хроматографирования растворы хранят в защищенном от света месте, так как препарат разлагается под действием ультрафиолетовых лучей.

10.3 Подготовка силикагеля для колоночной хроматографии

Силикагель марки Л 0,04/0,1 мм высушивают в течение двух часов при температуре 120 °C и переносят в колбу с притертой пробкой. К остывшему силикагелю осторожно при перемешивании приливают небольшими порциями дистиллированную воду из расчета 8,5 см3 на 100 г силикагеля, тщательно перемешивают встряхиванием до исчезновения комочков и оставляют на 48 часов для равномерного распределения воды.

10.4  Отбор  проб

10.4.1 Отбор проб почвы

10.4.1.1 Отбор проб почвы производят по ГОСТ 17.4.3.01 .

10.4.1.2 Пробы хранят при нормальных условиях (по 9.1) только в воздушно-сухом состоянии в упаковке из картона, ткани, крафт-бумаги или кальки в лабораторном помещении от 4 до 6 мес.

10.4.2 Отбор проб табака

10.4.2.1 Отбор проб табака производят по ГОСТ 30040.

10.4.3 Отбор проб табачного дыма

Для анализа табачного дыма используют сигареты, отобранные по ГОСТ 31632 по  весу, сопротивлению затяжке и кондиционированные по влажности.

Для кондиционирования по влажности сигареты без упаковки оставляют на период от 3 до 5 суток в эксикаторе при температуре от 20 °C до 24°C над серной кислотой  массовой долей 38 %, создающей относительную влажность воздуха 60,8 %.

После предварительного кондиционирования определяют средний вес сигарет, а затем отбирают их по массе и сопротивлению затяжке.

Для определения средней массы сигарет определяют общий вес от 200 до               300 сигарет и вычисляют среднюю массу сигареты. Сигареты с явными дефектами (замасленные, рваные, со слабой и	неравномерной плотностью набивки, с наличием осыпки табака и др.) отбрасывают. При отборе сигарет взвешивают на  весах сигарету и отбирают только те, масса которых не отклоняется более чем на ± 20 мг от среднего веса сигареты.

В отобранных по массе сигаретах определяют сопротивление затяжке в 30 сигаретах и вычисляют среднее. Измеряют сопротивление затяжке всех отобранных по массе сигарет и отбирают только те, которые по сопротивлению затяжке не отклоняются более чем на ± 5 мм водяного столба  от среднего сопротивления затяжке.

Стандартная длина окурка для сигарет без фильтра 7 мм. Метку на сигарете делают мягким графитовым карандашом. До прокуривания на курительной машине сигареты, отобранные по массе и сопротивлению затяжке, хранят в эксикаторе. Перед машинным курением сигарет определяют влажность табака. Прокуривание сигарет проводят при стандартных условиях курения: объем затяжки 35 мл, продолжительность затяжки 2 сек., пауза 58 сек.

Определяют общую массу 10 сигарет, вставляют их в гнезда курительной машины и проводят прокуривание при указанных выше условиях. Конденсат дыма 10 сигарет собирают в	электростатическую ловушку курительной машины (под воздействием высокого напряжения ( от 15 до 17 кВ) происходит электростатическое осаждение дыма в ловушке). По окончании прокуривания определяют массу окурков.

11 Выполнение измерений

11.1 Экстракция и очистка экстракта

11.1.1  Почва

Пробу измельченного образца почвы массой от 20 до 50 г помещают в коническую колбу вместимостью 500 см3 и экстрагируют 75 см3 смесью бензол - изопропиловый спирт (в соотношении 2:1), встряхивая 30 мин. Смесь фильтруют под вакуумом, остаток на  фильтре промывают трижды 10 см3  смеси и переносят в делительную воронку, где дважды промывают 75 см3  3 %-ого раствора хлористого натрия. Органическую фазу осушают безводным сульфатом натрия, добавляют к отфильтрованному органическому слою 2,5 г активированного угля и встряхивают 5 мин.  Осветленный бензольный экстракт фильтруют через бумажный фильтр, промывают 15 см3  бензола и упаривают досуха на ротационном вакуумном испарителе. Остаток растворяют в от 1 до 5 см3 гексана и аликвоту вводят в хроматограф.

11.1.2  Табак

Пробу измельченного образца табака массой 20 г помещают в коническую колбу со шлифом вместимостью  500 см3 и встряхивают в течение 30 мин. с 75 см3  смеси бензол - изопропиловый спирт (в соотношении 2:1). Смесь фильтруют под вакуумом, остаток на фильтре промывают 15 см3 смеси, доводят растворителем до 100 см3 и переносят в делительную воронку. Полученный экстракт дважды промывают 75 см3 порциями 5 %-ого раствора хлористого натрия. Бензольный экстракт сушат безводным сульфатом натрия, выпаривают досуха на ротационном вакуумном  испарителе и растворяют остаток в 5 см3 гексана.

Хроматографическую колонку заполняют 6 г силикагеля и уплотняют столбик сорбента. Затем вносят 1 г активированного угля и после уплотнения постукиванием вносят 2 г натрия сернокислого. Колонку промывают 30 см3 гексана, затем вносят анализируемый экстракт табака (колбу трижды промывают порциями по 5 см3 гексана, который также наносят на колонку). Трефлан элюируют из колонки гексаном, установив скорость прохождения растворителя через колонку 2 - 3 капли в секунду. Первые 50 см3 элюата отбрасывают, а последующие 150 см3, содержащие трефлан, собирают, концентрируют на ротационном испарителе. Сухой остаток растворяют в гексане объемом от 1 до 5 см3 и аликвоту хроматографируют.

Для дополнительной очистки пигментированных экстрактов после стадии отмывки 5 %-ным раствором хлорида натрия бензольный слой упаривают досуха, растворяют остаток в 40 см3 гексана, насыщенного этанолом,и трижды экстрагируют порциями по         40 см3 этанола, насыщенного гексаном.

11.1.3  Табачный дым

Конденсат табачного дыма, собранный в электростатическую ловушку, смывают  75 см3 смеси бензол - изопропиловый спирт (в соотношении 2:1) и переносят в делительную воронку. Экстракт конденсата дыма промывают дважды 75 см3 порциями             5 %-ого раствора хлористого натрия и дальнейшее определение проводят по 11.1.2.

11.2 Условия хроматографирования

Газовый хроматограф с детектором по захвату электронов.

Колонка стеклянная спиральная длиной 1,8 м с диаметром 3 мм

Неподвижная фаза 5 %  SE-30 на хезасорбе ( от 0,25 до 0,30 мм), силанизированном ГМДС

Рабочая шкала 20×10-12 А

Температура, °С :

-  термостата колонок - 190,

-  испарителя - 240,

-  термостата детектора - 220

Напряжение ионизации 120 В.

Газ-носитель - азот особой чистоты расход через колонку - 65 мл/мин, на поддувку детектора - 105 мл/мин.,

Время удерживания трефлана при этих условиях 5,5 мин.

Линейность детектирования  от 0,2 до 10 нг.

Объем аликвоты, вводимой в испаритель, от 4 до 6 мм2.

12 Обработка результатов анализа

12.1 Формой получения результатов измерений является хроматограмма.

12.2 Количественное определение массовой доли трефлана проводят путем сравнения высот пиков стандартного и исследуемого растворов. Массовую долю трефлана в анализируемой пробе (X, мг/кг) рассчитывают по формуле (1):

X=100CHxVcVQHcVxA(100-W)                                                         (1)

где С – массовая доля трефлана в градуировочном растворе, мкг/см3;

Hх - высота пика в исследуемой пробе, мм;

Hс - высота хроматографического пика градуировочного раствора, мм;

Vх - объем пробы, введенной в хроматограф, мм3;

Vc - объем градуировочного раствора, введенного в хроматограф, мм3;

VQ - общий объем исследуемой пробы, см3;

А – масса навески исследуемого образца, г;

W - влажность анализируемой пробы.

При анализе табачного дыма величину W определяют как разность между массой сигарет до и после прокуривания. Величина X выражается в миллиграммах на 1 кг сгоревшего табака.

13 Оформление результатов измерений

Конечный результат А (в мг/кг) представляют в виде (2):

A=X±∆                                                              (2)

где X - массовая доля трефлана в пробе, рассчитанная по формуле (1), мг/кг;

Δ - характеристика погрешности измерений.

Библиография

[1]	Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от  07 июня 2000 года № 53.

[2]  Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года                    № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

УДК 621.317									    МКС 67.040

Ключевые слова: почва, табак, табачный дым, трефлан , газохроматографический метод анализа

УДК 621.317									    МКС 67.040

Ключевые слова: почва, табак, табачный дым, трефлан, газохроматографический метод анализа

Разработчик: РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального

директора РГП «КазИнМетр»			                                 Д.Шарипов

Начальник управления

законодательной метрологии и

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»					                               А.Есенкулов

Главный эксперт

Карагандинского филиала

РГП «КазИнМетр»                                                                                 В.Чубрик