Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Животные

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ТРИХОМОНОЗА

Основные положения

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от « »___________ №_____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан 
«О ветеринарии» от 10 июля 2002 года № 339-II.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации Республики Казахстан, а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Животные

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ТРИХОМОНОЗА

Основные положения

# Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению лабораторной диагностики трихомоноза.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения

+++ - рекомендуется;

++ - рекомендуется, но имеет ограничения;

+ - подходит в очень ограниченных случаях;

– - не соответствует;

ПЦР- полимеразная цепная реакция;

4 Методы диагностики

Таблица 1 - Тесты доступные для диагностики трихомонозиса и их назначение

|  | Назначение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод | Свобода поппуляции от инфекции | Свобода отдельных животных от инфекции перед перемещением | Содействие политике искоренения | Подтверждение клинических случаев | Распространение инфекции-надзор | Иммунный статус у отдельных животных или популяций после вакцинации |
| Идентификация возбудителя |  |  |  |  |  |  |
| Микроскопия для морфологической идентификации | +++ | ++ | +++ | +++ |  | - |
| Обычная ПЦР на клинических образцах | + | ++ | - | ++ | - | - |
| ПЦР в сочетании с культурой |  | +++ | - | +++ | + | - |
| ПЦР в реальном времени | +++ | +++ | +++ | +++ |  | - |

5 Идентификация возбудителя

Предварительный диагноз трихомоноза как причины нарушения репродуктивной функции в стаде основывается на клинической истории, признаках раннего выкидыша, повторных случаях возникновения в стаде или нерегулярных эстральных циклах. Подтверждение инфекции зависит от обнаружения T. foetus в плацентарной жидкости, содержимом желудка погибшего плода, маточных смывах, выделениях пиометры, вагинальной слизи или препуциальной смегме. В инфицированных стадах наиболее надежным материалом для диагностики являются препуциальные или вагинальные смывы, или соскобы (Буллер и Корни, 2013; Яо, 2013).

Количество организмов варьируется в различных ситуациях. В большом количестве они присутствуют в погибшем плоде, в матке через несколько дней после выкидыша, а у позже зараженных коров они в изобилии присутствуют во влагалищной слизи через 
12-20 дней после заражения. У зараженного быка организмы T. foetus присутствуют на слизистой оболочке препуция и полового члена, очевидно, не проникая в подслизистые ткани. Перед взятием препуциального образца рекомендуется выдержать не менее 1 недели после последней процедуры.

5.1 Методы отбора проб и условия транспортировки

Описан ряд методов сбора препуциальных проб у быков или вагинальных проб у коров. Важно избегать фекального загрязнения, поскольку это может привести к попаданию кишечных простейших, которые можно спутать с T. foetus (Тейлор и др., 1994). Контаминацию образцов следует минимизировать путем удаления посторонних материалов и загрязненных волос вокруг препуциального отверстия или вульвы; однако следует избегать очищения этой области, особенно с использованием дезинфицирующих средств, поскольку это может снизить чувствительность диагностики.

Рекомендуется использовать комбинацию методов для выявления возбудителя, применяемых к одному и тому же клиническому образцу.

Пробы, собранные от быков, коров и погибших плодов, исследуются традиционными методами (прямое исследование и культура) или молекулярными методами. Методы отбора проб в обоих случаях одинаковы; однако образцы для культивирования инокулируются в транспортную или культуральную среду, тогда как образцы для молекулярной биологии могут быть собраны либо в среде, либо в фосфатно-буферном солевом растворе (PBS) или нормальном физиологическом растворе.

5.1.1 Сбор образцов: быки

Образцы можно собрать у быков тремя методами, а именно соскабливанием, расчесыванием или промыванием («Буллер и Корни», 2013; Яо, 2013):

- Соскоб со слизистой препуция и пениса с помощью пипетки для искусственного осеменения, соединенной со шприцем или колбой через трубку из силиконовой резины, является одним из распространенных методов.

- Для сбора смегмы с полового члена и препуция можно использовать специальные щетки из металла или пластика («Яо», 2013). Для этой цели продаются пластиковые одноразовые щетки с отверстием в кончике (полая «щетка» или « скребок»). Они просты в использовании и быстро действуют. Инструментом осторожно проводят по поверхности полового члена и внутренней части препуция вблизи форникса. Собранная смегма промывается в ~5 мл PBS или нормального физраствора, или в растворе средней концентрации.

- Промывание препуция по-прежнему является распространенным методом. Прочная пластиковая трубка, прикрепленная к резиновой колбе, вводится в препуциальную полость на всю длину, и она промывается 20-30 мл PBS pH 7.2 или нормальным физиологическим раствором. Сбор смывов из искусственной вагины после сбора спермы не рекомендуется из-за низкой диагностической чувствительности (Грегори и др., 1990).

Методы отбора проб у быков сравнивались несколькими лабораториями (обзор приведен в Яо, 2013). Результаты показывают, что все три метода, т.е. расчесывание, соскоб и промывание, обеспечивают схожую аналитическую чувствительность, независимо от последующего диагностического метода, т.е. культуры или ПЦР. Таким образом, методы отбора проб следует выбирать с учетом контекста и местных условий.

Несколько лабораторий изучили влияние повторного отбора проб на диагностическую чувствительность (обзор приведен в Яо [2013]). Для достижения оптимальной чувствительности (95 % или более) первый отбор проб следует проводить после 1-недельного полового покоя, а быков следует отбирать и тестировать три раза с недельными интервалами.

5.1.2 Сбор образцов: коровы

Образцы у коров собирают путем промывания влагалища или соскабливания шейки матки пипеткой для искусственного осеменения или щеточкой. Собранную слизь промывают в ~ 5 мл PBS или нормальным физиологическим раствором (если предполагается проведение ПЦР) или в питательной среде.

5.1.3 Сбор от погибшего плода

Выкидыши, вызванные T. foetus, могут происходить в любое время гестации, начиная с 2 месяцев, но чаще всего в 3-5 месяцев (Буллер и Корни, 2013). При выкидышах в этот период и подозрении на заражение T. foetus необходимо брать пробы плаценты и фетальной жидкости, а также легких погибшего плода (Буллер и Корни, 2013). Сообщается также, что в содержимом брюшной полости содержится большое количество T. foetus ("Райан и др., 1988).

Если образцы должны быть переданы в лабораторию и не могут быть доставлены в течение 24 часов, следует использовать транспортную среду, содержащую антибиотики (например, тиогликолятную бульонную среду с антибиотиками {Брайан и др., 1999}) или коммерческий пластиковый пакет. PBS или обычный физраствор не являются хорошей транспортной средой, если образцы подлежат культивированию ("Брайан и др., 1999).

Во время транспортировки организмы должны быть защищены от перепадов температуры, особенно если культивирование будет проводиться в лаборатории. Во время транспортировки температура должна оставаться выше 5 °C и ниже 37 °C ("Брайан и др., 1999"). Транспортировка при 25 °C с последующим культивированием при 37 °C считается оптимальной для выживания и роста T. foetus (Буллер и Корни, 2013).

В заключение следует отметить, что выбор методов отбора проб и диагностики должен учитывать несколько факторов, включая условия и возможности транспортировки, а также ожидаемую продолжительность транспортировки.

5.2 Выявление T. foetus при прямом исследовании или в среде культуры

5.2.1 Прямое выявление паразитов

Возможно прямое выявление паразитов с помощью микроскопии сразу после взятия образца или при получении образца в транспортной среде (см. ниже критерии исследования и выявления). Однако организмы часто слишком малочисленны для прямого обнаружения в исходных образцах. Поэтому необходимо подготовить культуры, позволяющие размножать паразитов выше предела обнаружения (около 104/мл; Брайан и др., 1999).

5.2.2 Культура

Образцы должны быть инокулированы в культуральную среду при первой возможности после сбора и затем инкубированы при температуре 30 °C – 37 °C в течение 48-72 часов или дольше, в зависимости от используемой культуральной среды, перед исследованием (см. раздел B.1.2.2.1). Инокулированные культуры не должны замораживаться или охлаждаться, поскольку это может повлиять на выживание T. foetus.

5.2.2.1 Культурная среда

Можно использовать несколько культуральных сред. Среда Даймонда для трихомонад широко использовалась в течение десятилетий с некоторыми изменениями с течением времени ("Брайан и др., 1999"). Однако можно использовать и другие культуральные среды, например, среду бульонного настоя печени ("Лун и др. 2000"), также называемую средой TFM, среды Клаузена и Оксоида. Также доступны коммерческие наборы для культивирования.

a) Состав из трех широко используемых культуральных сред

- Модифицированная среда Даймонда (Брайан и др., 1999; Лун и др., 2000)

Модифицированная среда Даймонда состоит из: 2 г пептона триптиказы, 1 г дрожжевого экстракта, 0,5 г мальтозы, 0,1 г L-цистеина гидрохлорида и 0,02 г L-аскорбиновой кислоты и составляется из 90 мл дистиллированной воды, содержащей по 0,08 г K2HPO4 и KH2PO4, и корректируется до pH 7,2-7,4 гидроксидом натрия или соляной кислотой. После добавления 0,05 г агара среду автоклавируют в течение 10 минут при 
121 °C, дают остыть до 49 °C, затем асептически добавляют 10 мл инактивированной бычьей сыворотки (инактивированное нагревание до 56 °C в течение 30 минут), 
100 000 единиц кристаллического пенициллина C и 0,1 г сульфата стрептомицина. Среда асептически разливается аликвотами по 10 мл в стерильные флаконы 16 х 125 мм с винтовой крышкой и охлаждается при 4 °C до использования.

Включение агара в среду ограничивает контаминирующие организмы в основном в верхней части культуральной среды, помогая при этом поддерживать микроаэрофильные условия на дне, где трихомонады встречаются в наибольшем количестве.

- Среда Tritrichomonas foetus (TFM) (на основе модифицированной среды Пластриджа)

TFM состоит из: 12,5 г нейтрализованного печеночного дигеста, 5 г триптозы, растворенных в 500 мл дистиллированной воды. pH корректируется до 7,4 с помощью гидроксида натрия или соляной кислоты. После добавления 1,5 г бакто-агара среда автоклавируется в течение 15 минут при 121 °C. Раствор антибиотика, содержащий 0,75 г пенициллина и 0,082 г стрептомицина, готовят в 100 мл дистиллированной воды. Для приготовления 1 литра TFM 500 мл базальной среды соединяют с 500 мл стерильной инактивированной бычьей сыворотки и 10 мл раствора антибиотика. Эту среду можно хранить при минус 20 °C.

Если требуется сочетание комфорта и чувствительности, можно использовать комбинированный набор для транспортировки образца и культуры ("БонДюрант", 1997; Борхардт и др., 1992). Набор состоит из прозрачного гибкого пластикового пакета с двумя камерами. Верхняя камера содержит специальную среду, в которую помещают образец. Полевые образцы для прямой инокуляции в культуральный мешочек обычно собираются методом препуциального соскоба ("БонДюрант", 1997). Образцы, собранные методом препуциального промывания, требуют центрифугирования перед введением осадка в верхнюю камеру. После перемешивания среда подается в нижнюю камеру, после чего мешочек герметично закрывается и инкубируется при 37 °C. Микроскопическое исследование на наличие трихомонад можно проводить непосредственно через пластиковый мешочек ("Борхардт и др., 1992).

Качество используемой воды имеет большое значение, а для контроля роста дрожжей в среду можно добавить противогрибковый препарат.

Проверки контроля качества, включая проверку стерильности, должны проводиться на всех партиях сред.

Важно убедиться, что культуральные среды используются до истечения установленного срока годности, поскольку многие среды нестабильны. Среды местного производства обычно хранятся не более 1 месяца при температуре 5 °C ± 3 °C.

b) Характеристики роста в различных средах

Лун и др. (2000) протестировали три среды, описанные выше, т.е. среду Даймонда, среду бульонного настоя печени и коммерческий набор для культивирования. Они обнаружили, что все три среды поддерживают рост T. foetus при 37 °C. Были протестированы шестнадцать изолятов различного географического происхождения. Характеристики роста этих изолятов были разными на трех средах. Кинетика роста изолятов, выращенных в среде Diamond's, оказалась менее изменчивой среди изолятов, пиковая концентрация достигалась раньше (на 2 - 4 день после инокуляции) и была в целом выше (более 107 организмов на мл), чем в двух других средах. Однако паразиты погибали быстрее после достижения пиковой концентрации в среде Даймонда. Это имеет значение для мониторинга культур (см. раздел B.1.2.3).

5.2.2.2 Инокуляция культуры

Образцы, собранные путем препуциального или вагинального промывания, желательно обрабатывать центрифугированием. Если условия отбора проб в полевых условиях не позволяют использовать центрифугу, пробы следует декантировать в течение 15 - 20 минут на столе. Затем объем примерно 1 мл или менее осадка или гранулы после центрифугирования инокулируется в культуральную среду.

При использовании коммерческих устройств для отбора проб с одноразовой кисточкой, последняя подвергается асептическому отсечению непосредственно в культуральную среду после отбора пробы.

5.2.2.3 Условия культур

Культуры следует поддерживать при температуре в диапазоне 30 °C – 37 °C. Ни в коем случае температура инкубации не должна подниматься выше 37 °C.

Известный изолят T. foetus следует культивировать параллельно с исследуемыми образцами в качестве контроля.

Рекомендуется начинать микроскопическое исследование культуральной среды на 
2 - 4 день после инокуляции, что в большинстве сред соответствует пику концентрации. Если используется среда Даймонда, можно провести одно исследование на 2-4-й день, поскольку паразиты быстро погибают в этой среде с 5-го дня ("Лун и др. 2000"). При использовании других сред, поддерживающих более медленный рост, таких как настой печеночного бульона, и тем более коммерческих сред, рекомендуется исследовать культуры с интервалами до 7-го дня после инокуляции ("Брайан и др., 1999; Лун и др., 2000). Однократное исследование на 7-й день является альтернативным вариантом при использовании сред, которые поддерживают более медленный рост T. foetus, чем среда Даймонда (Раздел B.1.2.3).

В заключение следует подчеркнуть, что различные культуральные среды, описанные выше, одинаково успешны при условии, что процедуры культивирования соответствуют общим требованиям и адаптированы к типу среды. Лаборатории должны оценить, что является наиболее подходящим для них в их собственном контексте, учитывая их оборудование и опыт, а также климатические, логистические и экономические соображения.

5.2.3 Сводные данные о времени оптимального роста и выживания для различных сред

Оптимальный рост для модифицированной среды Пластриджа, среды Трихомонада и коммерческих наборов сред происходит через 2 - 7 дней, а время выживания в культуре составляет 1 - 7 дней; для модифицированной среды Даймонда оптимальный рост происходит через 2 - 4 дня, а время выживания в культуре составляет 1 - 4/5 дней (Буллер и Корни, 2013).

5.2.4.	Обнаружение и идентификация Tritrichomonas foetus с помощью микроскопического исследования

Первоначальное обнаружение организмов может быть проведено с помощью световой микроскопии, на предметном стекле с влажным монтированием, приготовленном непосредственно из капли образца или культуры, или через стенку пластикового мешочка. Когда исследуется капля культуральной среды, ее следует осторожно взять со дна пробирки, где трихомонады, скорее всего, концентрируются из-за микроаэрофильных условий.

Организмы можно увидеть под стандартным комбинированным микроскопом при увеличении х40 или х80 вначале, затем х100 или х400. Tritrichomonas foetus подвижны и обычно демонстрируют рывковые движения во влажных препаратах. На изучение каждого предметного стекла должно отводиться достаточно времени, т.е. 2-5 минут, чтобы можно было обнаружить паразитов в небольшом количестве и рассмотреть морфологические особенности.

Грушевидные организмы имеют три передних и один задний жгутик и волнообразную мембрану, которая простирается почти до заднего конца клетки. Они также имеют акзостиль, который обычно выходит за пределы заднего конца клетки (Таблица 2).

Фазово-контрастная микроскопия очень полезна для выявления этих особенностей. Также может быть использована быстрая процедура окрашивания на основе Giemsa ("Буллер и Корни", 2013; "Лун и Гаджадхар", 1999). Оба этих метода, особенно метод окрашивания, лучше всего работают при наличии относительно большого количества организмов.

Для окрашивания трихомонад лучше всего использовать йод Люголя, который усиливает морфологические особенности жгутиков и мембраны ("Лун и Гаджадхар", 1999). Вкратце, 1 мл культуры, содержащей паразитов, концентрируется при высокой скорости, например, 16 000 g в течение 10 секунд. Надосадочную жидкость удаляют, а гранулы гомогенно взвешивают в культуральной среде, содержащей 10% бычьей сыворотки. Тонкий мазок готовится на предметном стекле микроскопа с использованием 10 мл суспензии. Предметное стекло высушивают на воздухе и фиксируют в течение 1 минуты в метиловом спирте, а затем окрашивают йодом Люголя в течение 1 минуты. Затем предметное стекло окрашивается быстрым методом Гемзы в соответствии с инструкциями производителя. Затем предметное стекло тщательно промывают для удаления остатков окраски и высушивают на воздухе, после чего просматривают при * 100 под масляной иммерсией ("Буллер и Корни", 2013). Окрашивание позволяет отличить T. foetus от других трихомонад, как показано в таблице 2.

5.2.5. Общая чувствительность и специфичность культуры и выявления

Таблица 2 Mорфологические свойства Трихомонозиса (Буллер & Корни, 2013)

| Либо | Передний жгутик | Задний жгутик | Волнистая мембрана | Хозяин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трихомонозис |  |  |  |  |
| T. foetus | 3 | 1 | 2-5 | Крупный рогатый скот |
| T. enteris | 3 | 1 | 3 | Крупный рогатый скот |
| T. vaginalis | 4 | 0 | 4 | Человек |
| Тетратрихомонозис |  |  |  |  |
| T. buttreyi | 3 либо 4 переменной длины | 3-5 | 1 | Свинья, крупный рогатый скот |
| T. pavlovi | 4 | 1 | 2-4 | Телята |
| Пентатрихомонозис |  |  |  |  |
| P. hominis | 4 | 1 | 3 волн | Люди, приматы, кошки, собаки, крупный рогатый скот |

Любая оценка диагностической чувствительности и специфичности культурального и идентификационного теста будет зависеть от эффективности сбора, обработки и переработки образцов, а также от состава и качества культуральной среды.

У быков-производителей коммерческий набор из мешочков имеет эффективность 
92 % (95 % доверительный интервал, 84 - 96%), а тот же прибор, использованный у экспериментально зараженных молодых коров, имел очевидную эффективность 88 % в течение 10-недельного периода после заражения ("Киттел и др., 1998").

Оценки для среды Даймонда и родственных сред были разными, возможно, из-за различий в составе и подготовке, но варьировались от 78% до 99% ("Скирроу и БонДуррант", 1988). До недавнего времени считалось, что специфичность культурального теста составляет 100%, но, скорее всего, это преувеличение.

Результаты диагностики образцов от быков с использованием среды Даймонда или полевого набора показали, что эти два метода дают сопоставимые результаты ("Борхардт и др., 1992; Брайан и др., 1999; Киттел и др., 1998). Следует подчеркнуть, что не каждая проба, взятая от конкретного зараженного быка, обязательно даст положительный результат культивирования. Даже когда условия отбора проб, транспортировки, культивирования и выявления являются оптимальными, необходимо получить более одной отрицательной пробы, прежде чем появится достаточная уверенность в том, что животное не является зараженным. Это является основанием для того, чтобы в соответствии с требованиями разведения быков старше 6 месяцев тестировать их три раза с недельными интервалами, прежде чем сделать вывод об отсутствии инфекции T. foetus. Для быков моложе 6 месяцев или содержавшихся только с быками, достаточно одного отрицательного теста.

У самок, поскольку инфекция обычно очищается в течение 90-95 дней, может быть трудно выделить организмы от особей на поздних стадиях инфекции.

Диагностика выкидыша, вызванного T. foetus, может быть относительно простой, если удается извлечь умерший плод, поскольку большое количество организмов обнаруживается в содержимом брюшной полости плода или плацентарной жидкости ("Райан и др., 1988). Кроме того, для демонстрации организмов Tritrichomonas foetus в тканях умерших плодов можно использовать иммуногистохимические методы и молекулярные методы.

5.2.6 Иммуногистохимические методы

Иммуногистохимические методы с использованием моноклональных антител были описаны для выявления организмов T. foetus в тканях, обработанных формалином (Райан и др., 1995). Эти методы могут быть использованы для выявления T. foetus в тканях умерших плодов (например, в плаценте и легких).

5.3 Молекулярные методы - обнаружение нуклеиновых кислот

Для обнаружения ДНК T. foetus, полученной из культур или непосредственно из клинических образцов, было описано несколько молекулярных методов. Они включают обычные методы и методы ПЦР в реальном времени, направленные на консервативные области гена 5,8S рибосомальной РНК и фланкирующие внутренние транскрибируемые спейсерные области (ITS). ПЦР-диагностика имеет ряд потенциальных преимуществ, включая повышенную аналитическую чувствительность, более быстрое время проведения диагностики, а также тот факт, что организмы в собранном образце не обязательно должны быть неповрежденными и жизнеспособными.

5.3.1.	Выделение ДНК

Предпочтительными образцами для выделения ДНК являются смегма и вагинальная слизь в PBS или обычном физиологическом растворе, транспортная среда и культуры.

5.3.1.1 Тепловой лизис

Один мл образца (вагинальная слизь или смегма) центрифугируется в течение 5 минут при 12 000 g. Надосадочная жидкость удаляется, а гранулы ресуспендируются в 500 мл воды, не содержащей РНКазы/ДНКазы. Суспензию нагревают при 95°C в течение 10 минут. Лизат центрифугируют при 2000 g в течение 3 минут, и проверяют 5 мл надосадочной жидкости.

5.3.1.2 Выделение на основе магнитных бусин

На рынке коммерчески доступны различные наборы магнитных бусин. В данной методике используется роботизированная система; она чувствительна и подходит для высокопроизводительной установки, когда на анализ T. foetus подаются многочисленные образцы.

      - Метод спин-колонки

Этот метод использует спин-колонки и больше подходит для ручного извлечения небольшого количества образцов. На рынке представлено несколько наборов для спин-колонок, и все они работают одинаково.

Чувствительность обычной ПЦР повышается при использовании очищенных экстрактов ДНК, полученных с помощью коммерческих наборов, например, магнитных бусин или методом спин-колонки. ПЦР в реальном времени может быть использована для всех трех методов выделения. Повышение чувствительности было отмечено МакМилленом и Лью (2006) при использовании метода теплового лизиса, который не подходил для обычной ПЦР.

5.3.2 Обычный ПЦР

Фелейзен и др. (1998) описали традиционную ПЦР с использованием праймеров TFR3 и TFR4 для дифференциации T. foetus от других комменсальных трихомонад, которые являются фекальными загрязнителями клинических образцов, представленных для диагностики трихомоноза крупного рогатого скота.

Использовались праймеры TFR3 и TFR4, которые нацелены на область размером 347 и имеют следующие последовательности:

TFR3 5'-CGG-GTC-TTC-CTA-TAT-GAG-ACA-GAA-CC-3' TFR4 5'-CCT-GCC-GTT-GGA-TCA-GTT-TCG-TTA-A-3'

ПЦР обычно проводится в течение 40 циклов с 30-секундной денатурацией при 
94 °C, 30-секундным отжигом при 67 °C и удлинением при 72 °C в течение 90 секунд. Окончательное удлинение проводится при 72 °C в течение 15 минут ("Феллейзен и др., 1998").

Использование двух наборов праймеров вместе, один набор который амплифицирует ДНК группы трихомонад (TFR1 и TFR2), и специфичный для T. foetus набор праймеров TFR3 и TFR4 ("Феллейзен и др., 1998) позволил дифференцировать T. foetus от других комменсальных трихомонад желудочно-кишечного тракта, которые часто являются фекальными загрязнителями репродуктивной системы крупного рогатого скота ("Камперо и др., 2003). ДНК трихомонад Tritrichomonas foetus амплифицируется обоими наборами праймеров, тогда как ДНК комменсальных трихомонад амплифицируется только праймерами TFR1 и TFR2.

Последовательности общих праймеров TFR1 и TFR2, которые амплифицируют область ITS1 и ITS2 размером 372 п.н. группы трихомонад, следующие:

TFR1 5'-GTA-GGT-GAA-CCT-GCC-GTT-G-3' TFR2 5'-ATG-CAA-CGT-TCT-TCA-TCG-TG-3'

ПЦР проводится в течение 30 циклов с 30-секундной денатурацией при 94 °C, затем 20-секундным отжигом при 58 °C и 30-секундным удлинением при 72 °C. Окончательное удлинение проводится при 72 °C в течение 20 минут.

Праймеры TFR3 и TFR4 также используются в сочетании с ДНК-хелатирующими флуоресцентными красителями в условиях ПЦР в реальном времени не для диагностического скрининга на трихомоноз, а в исследовательских целях ("Кастериано и др., 2016").

Грен и др. (2005) также использовали праймеры TFR1 и TFR2 в сочетании с флуорофором, при этом прямой праймер (TFR1) мечен флуорофором 6FAM, что привело к повышению чувствительности обычной ПЦР.

Хейс и др. (2003) также использовали RFLP ампликонов, полученных с помощью праймеров TFR1 и TFR2, для дифференциации различных трихомонад, включая T. foetus.

Анализ изотермической амплификации, опосредованный петлей (LAMP), направленный на 5,8S рДНК T. foetus, показал несколько большую чувствительность, чем ПЦР TFR3/TFR4, и продемонстрировал повышенную специфичность ("Ойхенарт и др., 2013"). Благодаря простоте анализа по сравнению с ПЦР или ПЦР в реальном времени, анализ LAMP может быть более дешевой альтернативой для операторов с низкой квалификацией, однако на данном этапе анализ не был протестирован в полевых условиях.

5.3.3 ПЦР в реальном времени или количественная ПЦР

Метод ПЦР в реальном времени с использованием зонда Minor Groove Binder (MGB), описанный Макмилленом и Лью (2006), основанный на регионе ITS-1 в тех же областях рДНК, что и праймеры ПЦР TFR3-TFR4, показал высокую специфичность и чувствительность по сравнению с культурой/микроскопией и ранее описанными методами ПЦР ("Макмиллен и Лью", 2006). Чувствительность анализа оценивалась с помощью 10-кратных разведений известного количества клеток T. foetus и сравнивалась с чувствительностью микроскопии после культивирования и ПЦР-анализа TFR3-TFR4. ПЦР-анализ в реальном времени на основе зонда выявлял одну клетку на анализ непосредственно из некультивированной смегмы или вагинальной слизи и был в 2500 раз и 250 раз чувствительнее, чем микроскопия после селективной культуры, соответственно, и в 500 раз чувствительнее, чем культура с последующим ПЦР-анализом TFR3-TFR4. По сравнению с амплификацией TFR3-TFR4 ДНК T. foetus из культур, ПЦР в реальном времени была в 10 раз более чувствительной для образцов смегмы на 0, 2 и 5 день после культивирования. Для вагинальной слизи оба ПЦР продемонстрировали эквивалентную чувствительность в дни 0 и 2, с 10-кратным увеличением чувствительности ПЦР в реальном времени на 5 день после культивирования. Чувствительность ПЦР TFR3-TFR4 была в 10 раз ниже по сравнению с ПЦР в реальном времени при тестировании очищенной ДНК, выделенной из клинических образцов. Более того, чувствительность ПЦР в реальном времени улучшилась в 500 раз при использовании неочищенных клеточных лизатов, которые не подходили в качестве образца для обычного ПЦР ("МакМиллен и Лью", 2006). Первоначальные оценки этого метода ПЦР в реальном времени

Метод ПЦР в реальном времени показал, что из 159 австралийских диагностических образцов 14 быков показали положительный результат ПЦР в реальном времени (непосредственно из клинических образцов: смегмы и вагинальной слизи) и только три подтвердились при селективном обнаружении культуры/микроскопии (точный тест Фишера p<0,001) ( МакМиллен и Лью 2006). ПЦР в реальном времени была разработана с зондом MGB. Замена зонда MGB другими зондами, например, тушителями черных дыр или TAMRA, приведет к ложноположительным результатам. В ПЦР в реальном времени используются следующие праймеры и зонды:

TFF2 (20uM) 5'-GCG-GCT-GGA-TTA-GCT-TTC-TTT-3'

TFR2 (20uM) 5'-GGC-GCG-CAA-TGT-GCA-T-3'

TrichP2 (5uM) 5'-6FAM-ACA-AGT-TCG-ATC-TTT-G-MGB-3'

ПЦР в реальном времени проводится с использованием реакции объемом 25 мл, содержащей коммерчески доступную мастермикс, 900 нМ праймеров TFF2 и TFR2 и 80 нМ зонда TichP2. При использовании мастер-микса, содержащего урацил ДНК гликозилазу (UDG), ПЦР в реальном времени проводится при 50 °C в течение 2 минут для активации UDG и предотвращения любого переносимого загрязнения, затем инкубация при 95 °C в течение 2 минут, а затем 40 циклов денатурации при 95 °C в течение 20 секунд и отжига/экстензии при 60 °C в течение 45 секунд. Флуоресценция регистрируется в зеленом канале в конце каждого этапа отжига/экстензии.

Надежная оценка коммерческой версии этого анализа ПЦР в реальном времени была проведена, как описано Эффингером и др. (2014), с использованием ПЦР в реальном времени после культуры. В этой оценке использовали 833 культивированных образца смегмы, которые были протестированы пятью лабораториями в США с использованием коммерческого набора для ПЦР в реальном времени с использованием различных методов обработки ДНК, оборудования для ПЦР и условий циклирования ПЦР. Также были обработаны пулы, состоящие из одного положительного образца T. foetus и четырех отрицательных образцов смегмы, и 96 % положительных образцов были обнаружены в этих пулах. При тестировании отдельных образцов общее согласие между пятью участвующими лабораториями составило 95,89 %. Недавнее исследование, проведенное в Канаде, показало, что обнаружение T. foetus методом ПЦР в реальном времени в объединенных препуциальных образцах в PBS было более чувствительным, чем культуральные методы. Исследование также продемонстрировало отсутствие разницы в обнаружении T. foetus от известных инфицированных быков между прямой ПЦР в реальном времени (из PBS), культурой/микроскопией или культурой/ПЦР в реальном времени.

Был разработан еще один метод ПЦР в реальном времени, направленный на ген, кодирующий бета-тубулин 1 из T. foetus. Он доступен на рынке в виде коммерческих наборов. Несмотря на высокую степень сохранности генов бета-тубулина у трихомонад, тест заявлен как специфичный, и он обладает широким диапазоном обнаружения изолятов T. foetus. Однако существуют лишь ограниченные и неопубликованные данные по оценке этих наборов.

Рамки ПЦР-диагностики лучше всего определять для конкретного региона и страны с учетом времени транспортировки до диагностической лаборатории, температуры образца, а также оптимизированных методов выделения ДНК и ПЦР, используемых в диагностической лаборатории. В настоящее время наилучшим вариантом является использование опубликованных протоколов (адаптированных к конкретной лаборатории) или коммерческих наборов для ПЦР в реальном времени T. foetus на транспортной среде или PBS, что гарантирует быстрые предварительные результаты, особенно при использовании обработанных кипятком лизатов.

5.4. Сочетание культуры и ПЦР на 5-дневных культурах

Известно, что сочетание методов ПЦР и культуры дает более высокую чувствительность или улучшенную специфичность, и было предложено как наиболее экономически эффективный и практичный подход к оценке быков перед разведением (Мичи и др., 2016). Однако также сообщалось, что исследование клинических образцов от быков непосредственно методом ПЦР более чувствительно, чем культура с последующей ПЦР ("МакМиллен и Лью", 2006), несмотря на то, что большинство лабораторий обрабатывают культуры в приоритетном порядке.

Комбинация культуры и ПЦР должна применяться в некоторых конкретных ситуациях, когда специфичность является проблемой, из-за наличия других трихомонад, которые могут привести к ложноположительным результатам в культуре. Учитывая сложность отличия T. foetus от других трихомонад на основе морфологии, рекомендуется, чтобы при наличии возможностей для применения методов на основе ДНК, культуры с трихомонадами систематически проверялись методом ПЦР для подтверждения присутствия T. foetus.

6 Серологические тесты

У быков не развивается выраженный иммунный ответ на T. foetus. Для диагностики бычьего трихомоноза были разработаны некоторые иммунологические тесты, такие как тест агглютинации слизи и внутрикожный тест ("Райан и др., 1999), а недавно был описан иммуносорбент, связывающий антигены ("Бондюрант, 1997).

Однако эти тесты имеют весьма ограниченное применение из-за низкой чувствительности или специфичности, поэтому их не рекомендуется использовать для выявления T foetus у отдельных животных.

У инфицированных коров вырабатываются специфические антитела IgG1 и IgG2, которые присутствуют во влагалищной слизи и в сыворотке крови, но они не используются в диагностических целях.

7 Требования к вакцинам

Было доказано, что цельноклеточные вакцины для коров обеспечивают защиту и доступны на коммерческой основе ("Корбейль", 1994) как моновалентная вакцина или часть поливалентной вакцины, также содержащей Campylobacter и Leptospira spp. ("БонДюрант", 1997). Эти препараты показали эффективность у самок, но не у быков.

Одним из примеров метода производства цельноклеточной вакцины является выращивание T. foetus (культура VMC-84) в модифицированной среде Даймонда ("Корбейль", 1994) и замораживание культуры при -20°C в течение 60 минут. После оттаивания суспензия 5 х 107 организмов/мл в PBS добавляется к CL-вакцине.

Библиография

БОНДЮРАНТ Р.Х. (1997). Патогенез, диагностика и лечение трихомониаза у крупного рогатого скота. Вет. Clin. North Am. Food Anim. Pract., 13, 345-361.

БОРХАРДТ К.А., НОРМАН Б.Б., ТОМАС М.В. И ГАРМОН В.М. (1992). Оценка нового метода культивирования для диагностики Tritrichomonas foetus. Вет. Med., 87, 104-112.

БРАЙАН Л.А., КЭМБЕЛЛ Д.Р. И ГАДЖАДХАР А.А. (1999). Влияние температуры на выживание Tritrichomonas foetus в транспортной среде, среде Diamond's и InPouch™ TF. Vet. Rec., 144, 227-232.

БУЛЛЕР Н. И КОРНИ Б. (2013). Трихомоноз крупного рогатого скота. Австралийско-Новозеландская стандартная диагностическая процедура. http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/animal/ahl/ANZSDP-Bovine-trichomoniasis.pdf (оценено 1 августа 2017 г.).

КАСТЕРИАНО А., МОЛИНИ У., КАНДЖУМБВА К., ХАЙСЕБ С., ФРЕЙ К.Ф. И СЛАПЕТА Ж. (2016). Новый генотип Tritrichomonas foetus от крупного рогатого скота в Южной Африке. Паразитология, 143, 1954-1959.

КАМПЕРО К.М., РОДРИГЕС ДУБРА К., БОЛОНДИ А., КАЧИАТО К., КОБО Э., ПЕРЕС С., ОДЕОН А., ЧИПОЛЛА А. И БОНДУРАНТ Р.Х. (2003). Двухэтапный диагностический подход (культура и ПЦР) для дифференциации трихомонад, не относящихся к T.foetus, из гениталий девственных быков в Аргентине. Вет. Parasitol. 112, 167-175.

КОРБЕЙЛЬ Л.Б. (1994). Стратегии вакцинации против Tritrichomonas foetus. Паразитол. Сегодня, 10, 103-106.

ЭФФИНГЕР Л., ПЕДДИРДИ Л., СИМУНИЧ М., ОБЕРСТ Р., О'КОННЕЛЛ К. И ЛЕЙВА-БАКА И. (2014). Объединение культивированных образцов и сравнение рабочих процессов лабораторий нескольких штатов с использованием системы пробоподготовки MagMAX и реагентов для количественной полимеразной цепной реакции VetMAX для выявления Tritrichomonas foetus-колонизированных быков. J. Vet. Diagn. Invest., 26, 72-87.

ЭЛДЕР ДЖ.К. (1964). Исследование двенадцати штаммов Trichomonas foetus (Reidmuller), выделенных в Квинсленде, и описание нового серотипа, T. foetus var. brisbane. Куинсл. J. Agric. Sci., 21, 193-203.

ФЕЛЛЕЙЗЕН Р.С.Я., ЛАМБЕЛЕТ Н., БАХМАНН П., НИКОЛЕ Ж., МЮЛЛЕР Н. И ГОТТШТЕЙН Б. (1998). Обнаружение Tritrichomonas foetus с помощью ПЦР и иммуноферментного анализа ДНК на основе последовательностей единиц гена рРНК. J. Clin. Микробиол., 36, 513-519.

ГРЕН Р.А., БОНДУРАНТ Р.Х., ХУЗАР К.А., УОКЕР Р.Л. И ЛИОН Л.А. (2005). Улучшенный молекулярный анализ на Tritrichomonas foetus. Вет. Паразитол., 127, 33-41.

ГРЕГОРИ М.В., ЭЛЛИС Б. И РЕДВУД Д.В. (1990). Сравнение методов отбора проб для обнаружения Tritrichomonas foetus. Vet. Rec., 127, 16.

ХЕЙЗ Д.К., АНДЕРСОН Р.Р. И УОКЕР Р.Л. (2003). Идентификация трихомонадных простейших из препуциальной полости крупного рогатого скота с помощью полимеразной цепной реакции и типирования полиморфизма длины рестрикционных фрагментов. J. Vet. Diagn. Invest., 15, 390-394.

КИТТЕЛЬ Д.Р., КАМПЕРО К., ВАН ХУЗАР К.А., РЯН Ж.К. И БОНДУРАНТ Р.Х. (1998). Сравнение диагностических методов для выявления активной инфекции Tritrichomonas foetus у говяжьих телок. J. Am. Vet. Med. Assoc., 213,

519-522.

ЛЕВИН Н.Д. (1973). Трихомонады: Протозойные паразиты домашних животных и человека, ed. Burgess Publishing Company, Minnesota, USA, 88-110.

ЛУН З.-Р. И ГАДЖАДХАР А.А. (1999). Простой и быстрый метод окрашивания Tritrichomonas foetus и Trichomonas vaginalis. J. Vet. Diagn. Invest., 11, 471 -474.

Лун З.-Р. и Гаджадхар А.-А. (1999). ЛУН З.-Р. И ГАДЖАДХАР А.А. (1999). Простой и быстрый метод окрашивания Tritrichomonas foetus и Trichomonas vaginalis. J. Vet. Diagn. Invest., 11, 471 -474.

ЛУН З.-Р., ПАРКЕР С. И ГАДЖАДХАР А.А. (2000). Сравнение скорости роста изолятов Trichomonas foetus из различных географических регионов с использованием трех различных культуральных сред. Вет. Паразитол., 89, 199-208.

МАКМИЛЛЕН Л. И ЛЕВ А.Е. (2006). Улучшенное обнаружение Tritrichomonas foetus в диагностических образцах крупного рогатого скота с помощью нового анализа ПЦР в реальном времени на основе зондов. Вет. Паразитол., 141, 204-215.

МИЧИ А.Н., ФАВЕТТО П.Х., КАСТЕЛИЧ Ж. И КОБО Е.Р. (2016). Обзор передающихся половым путем трихомониаза и кампилобактериоза крупного рогатого скота, влияющих на репродуктивное здоровье крупного рогатого скота. Териогенология, 85, 781 -791.

ОЙХЕНАРТ Ж., МАРТИНЕС Ф., РАМИРЕС Р., ФОРТ М., И БРЕККИЯ Ж.Д. (2013). Петлевая изотермическая амплификация 5,8S рДНК для специфического выявления Tritrichomonas foetus. Vet. Паразитол., 193, 59-65.

РАЙАН ДЖ.К., СТЭКХАУС Л.Л. И КУИНН В.ДЖ. (1988). Поражения плода и плаценты при аборте крупного рогатого скота, вызванном Tritrichomonas foetus. Vet. Pathol., 25, 350-355.

РАЙАН Ж.К., УИЛСОН К.Л., БЕНГЕСС Д.Е., СТАОКХАУС Л.Л. И КВИНН В.ДЖ. (1995). Иммуногистохимическое обнаружение Tritrichomonas foetus в фиксированных в формалине парафинированных срезах бычьей плаценты и фетального легкого. J. Vet. Diagn. Invest., 7, 98-101.

РАЙАН Ж.К., УИЛСОН К.Л., ВАГНЕР Б., АНДЕРСОН М.Л., БОНДУРАНТ Р.Х., БЕРГЕСС Д.Е., МУТВИРИ Г.К. И КОРБЕЙЛ Л.Б. (1999). Демонстрация Tritrichomonas foetus в наружных половых органах и специфических антител в препуциальных секретах естественно инфицированных быков. Вет. Pathol., 36, 406-411.

СКИРРОУ С.З. И БОНДУРРАНТ Р.Х. (1988). Трихомониаз крупного рогатого скота. Vet. Bull., 58, 591-603.

СЛАПЕТА Ж., МЮЛЛЕР Н., СТАК К.М., УОКЕР Г., ЛЕВ-ТАБОР А. И ТАЧЕЗИ Ж. (2012). Сравнительный анализ генотипа Tritrichomonas foetus (Riedmuller, 1928) крупного рогатого скота и Tritrichomonas suis (Davaine, 1875) по 10 локусам ДНК. Int. J. Parasitol., 42, 1143-1149.

ТАЧЕЗИ Ж., ТАЧЕЗИ Р., ГАМПЛ В., СЕДИНОВА М., ВАНАКОВА С., ВРЛИК М., ВАН РАНСТ М., ФЛЕГР Ж. И КУЛДАА Ж. (2002). Патоген крупного рогатого скота Tritrichomonas foetus ( Ридмюллер, 1928) и комменсал свиней Tritrichomonas suis ( Груби и Делафонд, 1843) принадлежат к одному виду. J. Eukaryot. Microbiol., 49, 154-163.

ТЕЙЛОР М.А., МАРШАЛЛ Р.Н. И СТЭК М. (1994). Морфологическая дифференциация Tritrichomonas foetus от других простейших из репродуктивного тракта крупного рогатого скота. Br. Vet. J., 150, 73-80.

УОРТОН А. И ХОНИГБЕРГ Б.М. (1979). Структура трихомонад, выявленная с помощью сканирующей электронной микроскопии. J. Protozoot., 26, 56-62.

ЯО С. (2012). Оппортунистические инфекции человека, вызванные видами Tritrichomonas: мини-обзор. Clin. Microbiol. Новости, 34, 127-131

ЯО С. (2013). Диагностика быков, инфицированных Tritrichomonas foetus, - окончательный подход к искоренению бычьего трихомониаза у крупного рогатого скота в США J. Med. Microbiol., 62, 1-9.

МКС 11.220

Ключевые слова: лабораторная диагностика трихомоноза, полимеразная цепная реакци, возбудитель, культуральная среда, модифицированная среда, вакцина, тест

МКС 11.220

Ключевые слова: лабораторная диагностика трихомоноза, полимеразная цепная реакци, возбудитель, культуральная среда, модифицированная среда, вакцина, тест

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора |  | Е.М. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД |  | А.Н. Сопбеков |
| Ведущий специалист Департамента разработки НТД |  | А.А. Зиятаева |