Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ

СТ РК ___ - ____

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

# Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от_________________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ

Дата введения _____.___.___.

1 Область применения

- Настоящий стандарт распространяется на золошлаковые отходы, получаемые при сжигании каменного угля, бурого угля, биомассы, торфа и других традиционных видов топлива, добываемых из природных месторождений на тепловых электростанциях (ТЭС) тепловой мощностью более 50 МВт и устанавливает требования по их утилизации.

- Стандарт не распространяется на золошлаковые отходы других производств, такие как размещаемые на специальных полигонах металлургические золы и шлаки, продукты сгорания бытовых и промышленных отходов, остаточные продукты сгорания топлива из жидких углеводородов (мазут и другие нефтепродукты) и другие.

- Требования стандарта применяются государственными органами, физическими и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности, деятельность которых связана с процессами управления отходами золы и шлака, в пределах их компетенции.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2458–2014 Продукты термохимической переработки углей. Отходы золошлаковые. Общие технические требования.

СТ РК 3715–2021 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Угольная зола и зола уноса, предназначенные для вторичного использования. Технические требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], СТ РК 2458, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- Зола: Несгораемый остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании. Различают летучую золу и подовую золу.

- Летучая зола: Мелкая, состоящая преимущественно из шарообразных стекловидных частичек пыль, которая образуется при сгорании мелко смолотого угля с или без материала(-ов) совместного сжигания.

- Шлаковые отходы: искусственно измененные связанные породы (компоненты) пригодные для выемо-погрузочных и транспортных работ. По степени связанности они ближе к связно-сыпуче-разрушенным породам (компонентам). Размер гранул (кусков) шлака колеблется от единиц до десятков миллиметров.

- Алюмосиликатные полые микросферы (АСПМ) – стеклокристаллические алюмосиликатные шарики, которые образуются при высокотемпературном факельном сжигании угля, являющиеся самыми ценными компонентами зольных отходов тепловых электростанций.

- Общие положения

- Классификация золошлаковых отходов приведена в стандарте СТ РК 2458.

- Золошлаковые отходы при неправильном управлении несут потенциальную опасность для здоровья людей и окружающей среды.

- Физические и юридические лица – собственники золошлаковых отходов (далее – собственники отходов) несут ответственность за безопасное управление отходами с момента их образования, если иное не предусмотрено договором со специализированной организацией по управлению отходами.

- Собственникам отходов запрещается производить несанкционированное захоронение отходов золы на полигонах, размещение отходов на свалках, отвалах, в отработанных карьерах.

Примечание – Шлаковые отходы, после извлечения из них полезных компонентов, разрешается применять для рекультивации нарушенных земель, заполнения отработанных карьеров и шахт, засыпки зон обрушения и т.д.

- Места накопления отходов золы и шлака предназначены для безопасного хранения отходов в срок не более трех месяцев до их вывоза в специализированные организации для переработки или утилизации, или не более шести месяцев, если накопление производится на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, в соответствии с [1].

- Требования к транспортировке летучей золы приведены в стандарте СТ РК 3715.

- Общие требования к упаковке и маркировке летучей золы для бетона и других видов ее промышленного применения устанавливаются в соответствии с [2].

- На упаковке и документах на бестарную перевозку должны быть название или маркировка промышленной установки, в которой была образована летучая зола.

- Организации, осуществляющие операции по управлению золошлаковыми отходами, должны соответствовать требованиям [1].

- Организации должны разрабатывать проекты нормативов эмиссий и получать экологическое разрешение в установленном порядке [1].

- Организации, осуществляющие управление золошлаковыми отходами, должны разрабатывать Программу управления отходами, предусматривающую мероприятия по сокращению объемов золошлаковых отходов в соответствии с [1, 3].

- За несоблюдение требований охраны окружающей среды и противопожарных требований предприятия, организации, учреждения, должностные и физические лица несут ответственность согласно [4].

- Переработка и утилизация отходов золы и шлака

- Выведение из статуса «отходы» (установление статуса «вторичное сырьё»)

- Летучая зола и шлак больше не являются отходами, если они подвергаются процессу утилизации (к которому также причисляется переработка отходов в качестве материальных ресурсов) и отвечают следующим критериям:

- летучая зола и шлак подвергаются переработке;

- для летучей золы и шлака существует рынок или на них имеется спрос;

- летучая зола и шлак соответствует техническим требованиям для утилизации или переработки и отвечает требованиям СТ РК 2458 и СТ РК 3715;

- утилизация летучей золы и шлака не приводит к негативным последствиям для окружающей среды или здоровья населения в целом.

- Летучая зола и шлак, доставленные на площадку накопления золы и шлака в сухом виде, могут быть отнесены к вторичному сырью, если выполняются условия для накопления отходов, указанные в п. 4.5 и 5.2.2.

Примечание – золошлаковые отходы, удаленные от фильтров ТЭС в сухом виде и размещенные на «сухом» полигоне, могут иметь статус вторичного сырья, если при их утилизации выполнены все необходимые меры по возможности их вторичного использования в качестве вторичной продукции – гидроизоляции от атмосферных осадков, почвенных и подземных вод и т.д.

- Отходы золы и шлака не могут приобретать статус вторичного сырья, если они доставлены на «мокрый» полигон методом гидрозолоудаления.

- Утилизация золошлаковых отходов

- Произведенные зола и шлак используются при производстве строительных материалов, гражданском и дорожном строительстве, строительных работах в шахтных выработках, а также с целью рекультивации и восстановления карьеров и шахт.

- Зола и шлак может накапливаться для дальнейшей утилизации и размещаться в отвалах. При накоплении несвязанной сухой золы в отвалах или проведении вышеуказанных работ по промышленному применению золы необходимо принять меры по ее гидроизоляции с целью исключения попадания в нее осадков или почвенных/подземных вод.

- Летучая зола из сухих золоуловителей в виде частиц из уходящих газов составляет наибольшее количество всех образующихся объемов золы и шлака. Летучая зола используется в строительной промышленности для производства строй изделий (включая, но не ограничиваясь, блоки) и полуфабрикатов (включая, но не ограничиваясь, безобжигового зольного гравия) и для заполнения горных и шахтных выработок (с учетом ограничения по п.6.1). Летучая зола используется также в качестве добавки в бетон/асфальтобетон для строительства дорог и сырья для производства клинкерного цемента.

  - Переработка золошлаковых отходов

- Перед окончательным использованием летучая зола может быть обогащена в специально предназначенной промышленной установке, например, за счет отбора, сортировки, просеивания, сушки, смешивания, измельчения, гидрофлотации, уменьшения содержания углерода или за счет комбинирования данных процессов. Обогащенная таким образом летучая зола может состоять из золы, полученной из различных источников, причем каждая из долей подходит под указанное определение.

- Различные виды шлаков могут быть отсортированы от золы сепарацией или магнитным способом, как ферросилициевые шлаки, или просто собраны с поверхности «мокрого» золоотвала, как алюмосиликатные полые микросферы (АСПМ).

- Шлак может быть использован для получения пористых заполнителей, для этого шлаковый материал подвергают обжигу, при котором гранулы шлака вспучиваются. Пористые заполнители являются обязательными компонентами при производстве «легких» бетонов (то есть обладающих меньшей плотностью), а также используются для тепло- и звукоизоляции.

- АСПМ являются наполнителями материалов для придания многим изделиям из пластмасс и керамики необходимых свойств, например, для снижения плотности (веса) изделий, повышения тепло-, электро- и звукоизоляционных характеристик. АСПМ без предварительного отжига применяют в составе цементных растворов при изготовлении «лёгких» бетонов и теплоизоляционных жаростойких бетонов.

  - Возможные способы повторного использования отходов и побочных продуктов угольных теплоэлектростанций приведены в приложениях к настоящему стандарту.

Приложение А

(информационное)

Возможные способы повторного использования отходов и побочных продуктов угольных теплоэлектростанций

А.1 Строительство

Добавки в бетон

Облегчающие наполнители в бетон

Изделия из пенобетона

Высокопрочный бетон

А.2 Производство

Добавка при производстве цемента

Сырьевой компонент при производстве цемента

Добавка в цемент для замедления схватывания

Строительный гипс

Производство керамики

Дорожное и ландшафтное строительство

Строительство дамб

Наполнитель для асфальтобетона

Стабилизация грунтов, материал для строительства земляных сооружений и оснований дорог

Звукоизоляция

Выравнивающий материал для оснований мест захоронения отходов

Фильтрующий слой для герметических захоронений

Кондиционирование илов очистных сооружений

Основной материал очистки бытовых сточных вод

Сырье для производства изделий из минерально-супернаполненных пластмасс

А.3 Сельское хозяйство

Удобрения

Мелиорант, субстрат

Стабилизация цементных смесей

Заполнение канав

А.4 Другие методы использования

Материал для рекультивации шахт

Ландшафт: заполнение оврагов

Производство цеолита

Альфа- и бета компоненты при производстве гидратов

Наполнитель при производстве бумаги

Производство ангидрита

Регенерация тепла

Десульфуризация дымовых газов

Библиография

- Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан».

- Постановление Правительства Республики Казахстан № 1202 от 17 ноября 2010 года «Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23917 Об утверждении Правил разработки программы управления отходами.

- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК.

- Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 2012, Том 3, № 1, С. 29–42 А. А. Черенцова (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) «Оценка влияния золоотвала Хабаровской ТЭЦ-3 на компоненты окружающей среды».

МКС 13.030

Ключевые слова: зола, шлак, золошлаковые отходы, утилизация

МКС 13.030

Ключевые слова: зола, шлак, золошлаковые отходы, утилизация

Разработчик: ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

Исполнительный директор_____________________ Мустафина В.В.

Руководитель разработки 	                                    Мухаева С.

Специалист по стандартизации 	                          Байзакова А.